Рекомендация МСЭ-R BT.2074-1 (12/2017)

Конфигурация услуг, протокол транспортирования медиаданных и сигнальная информация для радиовещательных систем на базе MMT

Серия BT Радиовещательная служба (телевизионная)

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2018 г.

ITU 2018

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  BT.2074-1

Конфигурация услуг, протокол транспортирования медиаданных и сигнальная информация для радиовещательных систем на базе MMT

(2015-2017)

Сфера применения

В этой Рекомендации определяются конфигурация услуг, протокол транспортирования медиаданных и сигнальная информация, которые требуются для радиовещательных систем, использующих стандарт ИСО/МЭК 23008-1 (транспортирование медиаданных MPEG). В ней указаны ограничения для стандарта ИСО/МЭК 23008-1 в отношении радиовещательных систем на базе MMT.

Ключевые слова

Транспортирование, MMT, мультиплексирование, радиовещание на базе IP, гибридная доставка, ТСВЧ

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что мультимедийные услуги состоят из различных медиакомпонентов, таких как аудиоданные, видеоданные, скрытые титры и другие данные;

b)	что различные медиакомпоненты для мультимедийных услуг могут доставляться по радиовещательным каналам и широкополосным сетям;

c)	что мультимедийные услуги внедрены также в широкополосных сетях, где используются пакеты IP;

d)	что для согласования услуг радиовещания и широкополосной связи желательно использование в системах мультимедийного радиовещания протокола транспортирования медиаданных, ориентированного на IP;

e)	что для применений мультимедийного радиовещания требуется сихронизированное представление различных медиакомпонентов в разных каналах доставки;

f)	что требуется обеспечить эффективную и надежную транспортировку различных медиакомпонентов по радиовещательным каналам;

g)	что в стандарте ИСО/МЭК 23008-1 "Транспортирование медиаданных MPEG (MMT)" определяется формат инкапсуляции медиакомпонентов, протокол доставки и сигнальная информация, которые требуются для различных применений, в том числе радиовещательных применений;

h)	что в стандарте ИСО/МЭК 23008-1 определен общий пакетный синтаксис для протокола MMT;

i)	что для практической реализации радиовещательных систем, возможно, потребуется наложить определенные ограничения на стандарт ИСО/МЭК 23008-1;

j)	что для развития и развертывания систем, в том числе приемных оконечных устройств, целесообразно, чтобы эти ограничения были общими для радиовещательных систем на базе MMT,

рекомендует,

1	чтобы радиовещательные системы, использующие транспортирование медиаданных MPEG в соответствии со стандартом ИСО/МЭК 23008-1, проектировались на основе структуры системы и конфигурации услуг, приведенных в Приложении 1;

2	чтобы радиовещательные системы, использующие транспортирование медиаданных MPEG, удовлетворяли требованиям к протоколу транспортирования медиаданных и сигнальной информации, приведенным в Приложении 2.

ПРИМЕЧАНИЕ. – В Прилагаемом документе 1 показана дополнительная сигнальная информация, указываемая в системах ARIB.

Справочные документы

Нормативные справочные документы

–	ISO/IEC 23008-1:2014: Information technology – High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments – Part 1: MPEG media transport (MMT).

Информативные справочные документы

–	Recommendation ITU-T H.222.0 | ISO/IEC 13818-1:2013: Information technology – Generic coding of moving pictures and associated audio information: Systems.

–	IETF RFC 768: User Datagram Protocol, Aug. 1980.

–	IETF RFC 791: Internet Protocol, Sep. 1981.

–	IETF RFC 2460: Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification, Dec. 1998.

–	IETF RFC 5905: Network Time Protocol Version 4: Protocol and Algorithms Specification, June 2010.

–	Рекомендация МСЭ-R BT.1869-0 (2010 г.) – Схема мультиплексирования для пакетов переменной длины в системах цифрового мультимедийного радиовещания.

–	Recommendation ITU-T H.265 | ISO/IEC 23008-2 (2013) – Information technology – High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments – Part 2: High efficiency video coding.

Сокращения

| AAC | Advanced audio coding |  | Усовершенствованное аудиокодирование |
| --- | --- | --- | --- |
| AIT | Application information table |  | Таблица информации о приложениях |
| AL-FEC | Application layer forward error correction |  | Упреждающая коррекция ошибок на прикладном уровне |
| ALS | Audio lossless coding |  | Аудиокодирование без потерь |
| AMT | Address map table |  | Таблица отображения адресов |
| BIT | Broadcaster information table |  | Таблица информации о радиовещательной организации |
| CA | Conditional access |  | Условный доступ |
| CAS | Conditional access system |  | Система условного доступа |
| CDT | Common data table |  | Таблица общих данных |
| CRI | Clock relation information |  | Информация о тактовом сигнале |
| DCI | Device capability information |  | Информация о возможностях устройства |
| DCM | Download control message |  | Сообщение для управления загрузкой |
| DMM | Download management message |  | Сообщение, предоставляющее право загрузки |
| ECM | Entitlement control message |  | Сообщение, управляющее правами доступа |
| EIT | Event information table |  | Таблица информации о событиях |
| EMM | Entitlement management message |  | Сообщение, предоставляющее право доступа |
| EPG | Electronic programme guide |  | Электронная программа телепередач |
| GFD | Generic file delivery |  | Доставка файлов общего назначения |
| GOP | Group of pictures |  | Группа изображений |
| HEVC | High efficiency video coding |  | Высокоэффективное кодирование видеоизображений |
| HRBM | Hypothetical receiver buffer model |  | Гипотетическая модель буфера приемника |
| IP | Internet Protocol |  | Протокол Интернет |
| IRAP | Intra random access point |  | Внутренняя точка произвольного доступа |
| LAOS | Low overhead audio stream |  | Малоизбыточный поток аудиоданных |
| LATM | Low overhead audio transport multiplex |  | Малоизбыточный транспортный мультиплекс аудиоданных |
| LCT | Layout configuration table |  | Таблица конфигурации макета |
| LDT | Linked description table |  | Таблица связанных описаний |
| MFU | Media fragment unit |  | Блок фрагмента медиаданных |
| MMT | MPEG media transport |  | Транспортирование медиаданных MPEG |
| MMTP | MMT protocol |  | Протокол MMT |
| MPI | MMT presentation information |  | информация о представлении MMT |
| MPT | MMT package table |  | Таблица информационных пакетов MMT |
| MPU | Media processing unit |  | Блок обработки медиаданных |
| NIT | Network information table |  | Таблица сетевой информации |
| NPT | Normal play time |  | Время нормального воспроизведения |
| NTP | Network time protocol |  | Сетевой протокол времени |
| PA | Package access |  | Доступ к информационному пакету |
| PLT | Package list table |  | Таблица с перечнем информационных пакетов |
| SDT | Service description table |  | Таблица описания услуг |
| SDTT | Software download trigger table |  | Таблица информации о начале загрузки программного обеспечения |
| TLV | Type length value |  | Тип, длина, значение |
| UDP | User datagram protocol |  | Протокол дейтаграмм пользователя |

Приложение 1

Структура системы и конфигурация услуг

# 1	Структура системы

В настоящем разделе представлена общая структура радиовещательных систем на базе MMT. На рисунке 1 показан стек протоколов радиовещательных систем на базе MMT.

Рисунок 1

Стек протоколов радиовещательных систем на базе MMT

В этих системах медиакомпоненты, такие как видеоданные, аудиоданные и скрытые титры (CC), являющиеся составными частями телевизионной программы, инкапсулируются в блоки фрагмента медиаданных (MFU)/блоки обработки медиаданных (MPU). Они передаются с использованием протокола MMT (MMTP) как полезная нагрузка пакетов MMTP и доставляются в пакетах IP. Информационные приложения, которые относятся к той или иной телевизионной программе, также инкапсулируются в блоки MFU/MPU, передаваемые в пакетах MMTP и доставляемые в пакетах IP.

Создаваемые таким образом пакеты IP радиовещательных каналов мультиплексируются с использованием схемы IP-мультиплексирования, также называемой протоколом второго уровня (L2), например, схемы TLV-мультиплексирования, приведенной в Рекомендации МСЭ-R BT.1869.

В этих системах также имеется сигнальная информация MMT (MMT-SI). MMT-SI – это сигнальная информация о структуре телевизионной программы и связанная с ней информация о телевизионных услугах, например электронная программа телепередач (EPG). MMT-SI передается в пакетах MMTP и доставляется в пакетах IP.

Для обеспечения шкалы всемирного координированного времени (UTC) в радиовещательных системах, с тем чтобы приемные оконечные устройства были синхронизированы с радиовещательной станцией, в пакетах IP также доставляется информация о времени.

# 2	Конфигурация услуг

## 2.1	Услуги в радиовещательном канале

В стандарте ИСО/МЭК 23008-1 определяется информационный пакет MMT в качестве логической структуры контента. Информационный пакет MMT включает информацию о представлении и связанные с ней ресурсы, которые образуют контент.

Услуга радиовещания, как правило, представляет собой серию телевизионных программ. В радиовещательных системах на базе MMT один информационный пакет MMT соответствует одной услуге радиовещания. Взаимосвязь между услугой радиовещания и информационным пакетом MMT приведена на рисунке 2. Как показано на этом рисунке, одна телевизионная программа отличается от остальных программ в услуге временем ее начала и окончания и соответствует одному событию.

рисунок 2

Взаимосвязь между услугой радиовещания и информационным пакетом MMT в радиовещательном канале

В стандарте ИСО/МЭК 23008-1 ресурс определяется как медиакомпонент. Ресурс соответствует серии блоков MPU. В радиовещательных системах на базе MMT одна телевизионная программа является информационным пакетом MMT, включающим один или несколько ресурсов и сигнальную информацию. Сообщение о доступе к информационному пакету (PA) – это MMT-SI, а таблица информационных пакетов MMT (MPT), передаваемая в сообщении PA, определяет ресурсы, являющиеся составными частями телевизионной программы.

Как показано на рисунке 2, в одном потоке IP-данных может доставляться несколько информационных пакетов MMT. В настоящей Рекомендации поток IP-данных определяется как последовательность пакетов IP, имеющих одинаковую комбинацию IP-адреса источника, IP-адреса пункта назначения, протокола, номера порта источника и номера порта пункта назначения. Наряду с потоками IP-данных, передающими информационные пакеты MMT, могут быть и другие потоки IP-данных, передающие контент загружаемых услуг или расширенных услуг.

Несколько потоков IP-данных могут быть мультиплексированы в один поток второго уровня, который включает сигнальную информацию для демультиплексирования пакетов IP из радиовещательных сигналов.

## 2.2	Услуги, предоставляемые в радиовещательных каналах и широкополосных сетях

Стандарт ИСО/МЭК 23008-1 был разработан для обеспечения доставки медиаданных по неоднородным сетям, в том числе радиовещательным каналам и широкополосным сетям. В спецификациях MMT радиовещательные каналы и широкополосные сети могут рассматриваться одинаковым образом в отношении доставки контента. На рисунке 3 показана конфигурация услуги, предоставляемой с использованием как радиовещательных каналов, так и широкополосных сетей.

На рисунке 3 видеокомпонент 1, аудиокомпонент 1 и скрытые титры 1 доставляются по радиовещательным каналам. Наряду с этими компонентами видеокомпонент 2, аудиокомпонент 2 и скрытые титры 2 доставляются по широкополосным сетям.

В радиовещательных каналах эти три компонента мультиплексируются в один поток IP-данных и доставляются в одном потоке второго уровня, поскольку вся передаваемая информация доставляется на все приемные оконечные устройства. Напротив, в широкополосных сетях, компоненты доставляются в виде отдельного потока IP-данных, поскольку каждый компонент доставляется на запрашивающее его приемное оконечное устройство.

В радиовещательных системах на базе MMT медиакомпоненты, доставляемые в разных каналах, могут быть без проблем включены в один информационный пакет MMT. Радиовещательные системы на базе MMT обеспечивают гибридную доставку мультимедийного контента.

рисунок 3

Конфигурация услуги, предоставляемой по радиовещательным каналам и широкополосным сетям

Приложение 2

Протокол транспортирования медиаданных и сигнальная информация

# 1	Протокол транспортирования медиаданных

## 1.1	Введение

В радиовещательных системах на базе MMT используются синтаксис и семантика полезной нагрузки MMTP и пакета MMTP, определенные в стандарте ИСО/МЭК 23008-1. Приведенные ниже расширения предназначены для радиовещательных применений.

## 1.2	Расширение заголовка пакетов MMTP

В стандарте ИСО/МЭК 23008-1 определяется расширение заголовка пакета MMTP. Расширение заголовка имеет три поля: extension_type, extension_length и header_extension_value. Расширение заголовка может быть использовано для разных целей, однако в нем содержится только одна часть информации. Многопрофильное расширение заголовка, приведенное ниже, позволяет включать в него несколько частей информации.

header_extension_value – если значение поля extension_type установлено в 0x0000, данное поле имеет структуру, приведенную в таблице 1.

Таблица 1

Структура многопрофильного расширения заголовка

| Синтаксис | Количество битов | Мнемоника |
| --- | --- | --- |
| Header_extension_value { |  |  |
| для (i=0; i<N; i++) { |  |  |
| hdr_ext_end_flag | 1 | bslbf |
| hdr_ext_type | 15 | uimsbf |
| hdr_ext_length | 16 | uimsbf |
| for (j=0; j<M; j++) { |  |  |
| hdr_ext_byte | 8 | bslbf |
| } |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

hdr_ext_end_flag – если значение этого флага установлено в "1", данное многопрофильное расширение заголовка является концом расширения заголовка. Если значение этого флага установлено в "0", данное многопрофильное расширение заголовка не является концом расширения заголовка.

hdr_ext_type – это поле определяет тип многопрофильного расширения заголовка.

hdr_ext_length – это поле определяет количество байтов следующего поля hdr_ext_byte.

hdr_ext_byte – в данном поле содержится информация о многопрофильном расширении заголовка.

# 2	Инкапсуляция мультимедийных данных

## 2.1	Введение

В целях повышения функциональной совместимости радиовещательных систем на базе MMT, к передаче мультимедийных данных в пакетах MMTP применяются следующие ограничения.

## 2.2	Инкапсуляция видеоданных

### 2.2.1	Формат MFU для потока HEVC

При передаче потока, образованного с использованием высокоэффективного кодирования видеоизображений (HEVC), в протоколе MMT на вход процесса MMT поступает последовательность блоков уровня абстракции сети (NAL). При передаче потока HEVC в протоколе MMT блок NAL инкапсулируется в MFU.

При создании кодером HEVC битового потока, формат которого определен в Рекомендации МСЭ-T H.265 | Приложении В стандарта ИСО/МЭК 23008-2, один префикс стартового кода (0x000001), за которым следует один блок NAL, заменяется 32-битной информацией о длине блока NAL (целое число без знака). То есть блок NAL вместе с информацией о длине инкапсулируется в один MFU.

На рисунке 4 дано общее представление о создании пакетов MMTP и блоков MFU из последовательности блоков NAL, поступающих с выхода кодера HEVC.

Рисунок 4

Общее представление о создании пакетов из блоков NAL, принадлежащих потокам HEVC

Длительность участка видеоданных в MPU оказывает большое влияние на время переключения канала в приемном оконечном устройстве, поскольку видеопоток декодируется и представляется в приемном оконечном устройстве на поблочной (MPU) основе. Для того чтобы сократить время переключения канала, MPU потока HEVC образуется в интервалах между внутренними точками произвольного доступа (IRAP).

### 2.2.2	Инкапсуляция частей битовых потоков HEVC

В HEVC поддерживается кодирование на временном подуровне. Например, при кодировании видео с частотой 120 Гц могут быть созданы два потока: один – вложенный битовый поток для видео с частотой 60 Гц; другой – часть битового потока для видео с частотой 120 Гц. В приемном оконечном устройстве, видео с частотой 60 Гц может быть декодировано из вложенного битового потока, а видео с частотой 120 Гц может быть декодировано из вложенного битового потока и части битового потока. Такой же процесс может быть использован для видео с частотой 100 Гц.

На рисунке 5 дано общее представление об инкапсуляции частей битовых потоков HEVC. Следует отметить, что на этом рисунке изображена последовательность кадров в порядке отображения. Если информационный пакет MMT образован из различных медиакомпонентов, то вложенный битовый поток и часть битового потока инкапсулируются в отдельные ресурсы. На рисунке 5 вложенный битовый поток инкапсулируется в ресурс 1, а часть битового потока инкапсулируется в ресурс 2. В связи с тем, что это – отдельные ресурсы, блоки доступа ресурса 1 и ресурса 2 передаются в пакетах MMTP, имеющих различные идентификаторы пакетов.

рисунок 5

Общее представление об инкапсуляции вложенного битового потока и части битового потока HEVC
при кодировании на временном подуровне

В одном и том же интервале времени порядковый номер MPU, к которому относятся блоки доступа части битового потока, равен порядковому номеру MPU, к которому относятся блоки доступа вложенного битового потока. Присвоение одинаковых порядковых номеров обоим блокам MPU позволяет приемным оконечным устройствам без проблем определять блоки MPU, которые включают соответствующие блоки доступа в одной и той же группе изображений.

В примере, приведенном на рисунке 5, декодирование ресурса 2 зависит от ресурса 1. Дескриптор зависимости, указывающий, что ресурс 2 зависит от ресурса 1, вставляется в поле asset_descriptors_byte таблицы MP. Помимо дескриптора зависимости, дескриптор метки времени MPU и расширенный дескриптор метки времени MPU вставляются в поля asset_descriptors_byte ресурса 1 и ресурса 2.

## 2.3	Инкапсуляция аудиоданных

### 2.3.1	Формат MFU для MPEG-4 AAC и MPEG-4 ALS

При передаче потока MPEG-4, образованного с использованием усовершенствованного аудиокодирования (AAC), или потока MPEG-4, образованного с использованием аудиокодирования без потерь (ALS), в протоколе MMT на вход процесса MMT поступает либо поток LATM/LOAS, либо поток данных.

Малоизбыточный транспортный мультиплекс аудиоданных (LATM) включает конфигурацию аудиоканала и обеспечивает функции мультиплексирования аудиоданных. Малоизбыточный поток аудиоданных (LOAS) обеспечивает синхронизацию аудиоданных. При создании аудиокодером потока LATM/LOAS один элемент AudioMuxElement (), определенный в стандарте ИСО/МЭК 14496-3, инкапсулируется в один MFU.

При создании аудиокодером потока данных поток исходных данных инкапсулируется в один MFU.

# 3	Сигнальная информация

## 3.1	Введение

Существует три вида сигнальной информации MMT: сообщение, таблица и дескриптор. Часть сигнальной информации, определенной в стандарте ИСО/МЭК 23008-1, не используется в радиовещательных системах. В настоящем разделе приводится краткое описание сигнальной информации для радиовещательных систем.

## 3.2	Сообщения сигнальной информации MMT

### 3.2.1	Список сообщений сигнальной информации MMT

Этот список сообщений показан в таблице 2.

Таблица 2

Список сообщений

| Название сообщения | Присвоенное значение message_id | Описание | Определение в стандарте ИСО/МЭК 23008-1 | Использование в радиовеща-тельных системах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сообщение PA | 0x0000 | Является точкой ввода сигнальной информации MMT. Передает одну или несколько таблиц. | X | X |
| Сообщение, содержащее информацию о представлении медиакомпонента (MPI) | 0x0001 – 0x000F | Передает документ с информацией о представлении. | X |  |
| Сообщение MPT | 0x0010 – 0x001F | Передает всю таблицу MP или ее часть. | X |  |
| Сообщение, содержащее информацию о тактовом сигнале (CRI) | 0x0200 | Передает информацию о тактовом сигнале, которая должна использоваться для преобразования метки времени NTP в MPEG-2 STC. | X |  |
| Сообщение, содержащее информацию о возможностях устройства (DCI) | 0x0201 | Передает информацию о возможностях устройства, необходимых для потребления информационного пакета. | X |  |
| Сообщение упреждающей коррекции ошибок на прикладном уровне (AL-FEC) | 0x0202 | Передает информацию о конфигурации схемы AL-FEC, которая должна использоваться для защиты ресурса. | X |  |
| Сообщение о гипотетической модели буфера приемника (HRBM) | 0x0203 | Передает информацию о сквозной задержке передачи и требовании к запоминающему устройству на приемное оконечное устройство. | X |  |
| Сообщение секции M2 | 0x8000 | Передает таблицу формата секции MPEG-2. В этом сообщении могут быть повторно использованы таблицы и дескрипторы традиционных радиовещательных систем на базе транспортного потока MPEG-2. |  | X |

### 3.2.2	Подробные спецификации сообщений

#### 3.2.2.1	Сообщение PA

Синтаксис и семантика сообщения PA описаны в стандарте ИСО/МЭК 23008-1.

#### 3.2.2.2	Сообщение секции M2

Синтаксис сообщения секции M2 показан в таблице 3.

ТАБЛИЦА 3

Синтаксис сообщения секции M2

| Синтаксис | Количество битов | Мнемоника |
| --- | --- | --- |
| M2section_Message () { |  |  |
| message_id | 16 | uimsbf |
| version | 8 | uimsbf |
| length | 16 | uimsbf |
| table_id | 8 | uimsbf |
| section_syntax_indicator | 1 | bslbf |
| '1' | 1 | bslbf |
| '11' | 2 | bslbf |
| section_length | 12 | uimsbf |
| table_id_extension | 16 | uimsbf |
| '11' | 2 | bslbf |
| version_number | 5 | uimsbf |
| current_next_indicator | 1 | bslbf |
| section_number | 8 | uimsbf |
| last_section_number | 8 | uimsbf |
| for(i=0; i<N; i++) { |  |  |
| signalling_data_byte | 8 | bslbf |
| } |  |  |
| CRC_32 | 32 | rpchof |
| } |  |  |

Семантика каждого поля сообщения секции M2 является следующей:

table_id – это поле определяет таблицу, к которой относится данная секция.

section_syntax_indicator – это поле определяет используемый формат: обычный или расширенный. Значение этого поля всегда установлено в "1" для указания на расширенный формат.

section_length – это поле определяет количество байтов данных, следующих за этим полем.

table_id_extension – это поле, расширяющее идентификатор таблицы.

version_number – это поле содержит номер версии таблицы.

current_next_indicator – это поле содержит "1", если таблица используется в данный момент времени, и "0", если таблица не может использоваться в настоящее время, но может быть использована в дальнейшем.

section_number – это поле содержит номер первой секции, составляющей таблицу.

last_section_number – это поле содержит номер последней секции, составляющей таблицу.

CRC_32 – это поле соответствует Рекомендации МСЭ-T.

## 3.3	Таблицы сигнальной информации MMT

### 3.3.1	Список таблиц сигнальной информации MMT

Этот список таблиц приведен в таблице 4.

ТАБЛИЦА 4

Список таблиц

| Название таблицы | Присвоенное значение table_id | Описание | Определение в стандарте ИСО/МЭК 23008-1 | Использование в радиовеща-тельных системах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица PA | 0x00 | Содержит информацию о всех остальных сигнальных таблицах. | X |  |
| Таблица MPI | 0x01 – 0x0F | Содержит документ с информацией о представлении. | X |  |
| Таблица MP | 0x20 | Содержит информацию о конфигурации информационного пакета MMT, например, списки и местоположение ресурсов. | X | X |
| Таблица CRI | 0x21 | Содержит дескриптор CRI. | X |  |
| Таблица DCI | 0x22 | Содержит информацию о возможностях устройства, необходимых для потребления информационного пакета. | X |  |
| Таблица с перечнем информационных пакетов | 0x80 | Содержит поток IP-данных и идентификаторы пакета сообщения PA для информационного пакета MMT в качестве услуги радиовещания. Также содержит список потоков IP-данных других услуг на базе IP. |  | X |

### 3.3.2	Подробные спецификации таблиц

#### 3.3.2.1	Таблица информационных пакетов MMT

Синтаксис и семантика таблицы информационных пакетов MMT определены в стандарте ИСО/МЭК 23008-1.

#### 3.3.2.2	Таблица с перечнем информационных пакетов

Синтаксис таблицы с перечнем информационных пакетов показан в таблице 5.

ТАБЛИЦА 5

Синтаксис таблицы с перечнем информационных пакетов

| Синтаксис | Количество битов |  | Мнемоника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Package_List_Table () { |  |  |  |  |
| table_id | 8 |  | uimsbf |  |
| version | 8 |  | uimsbf |  |
| length | 16 |  | uimsbf |  |
| num_of_package | 8 |  | uimsbf |  |
| for (i=0; i<N; i++) { |  |  |  |  |
| MMT_package_id_length | 8 |  | uimsbf |  |
| for (j=0; j<M; j++) { |  |  |  |  |
| MMT_package_id_byte | 8 |  | bslbf |  |
| } |  |  |  |  |
| MMT_general_location_info () |  |  |  |  |
| } |  |  |  |  |
| num_of_ip_delivery | 8 |  | uimsbf |  |
| for (i=0; i<N; i++) { |  |  |  |  |
| transport_file_id | 32 |  | uimsbf |  |
| location_type | 8 |  | uimsbf |  |
| if (location_type == 0x01) { |  |  |  |  |
| ipv4_src_addr | 32 |  | uimsbf |  |
| ipv4_dst_addr | 32 |  | uimsbf |  |
| dst_port | 16 |  | uimsbf |  |
| } |  |  |  |  |
| if (location_type == 0x02) { |  |  |  |  |
| ipv6_src_addr | 128 |  | uimsbf |  |
| ipv6_dst_addr | 128 |  | uimsbf |  |
| dst_port | 16 |  | uimsbf |  |
| } |  |  |  |  |
| if (location_type == 0x05) { |  |  |  |  |
| URL_length | 8 |  | uimsbf |  |
| for (j=0; j<M; j++) { |  |  |  |  |
| URL_byte | 8 |  | char |  |
| ТАБЛИЦА 5 (окончание) |  |  |  |
| Синтаксис | Количество битов | Мнемоника |  |
| } |  |  |  |
| } |  |  |  |
| descriptor_loop_length | 16 | uimsbf |  |
| for (j=0; j<M; j++) { |  |  |  |
| descriptor () |  |  |  |
| } |  |  |  |
| } |  |  |  |
| } |  |  |  |

Семантика каждого поля таблицы с перечнем информационных пакетов является следующей:

num_of_package – это поле определяет количество информационных пакетов, местоположения которых указаны в данной таблице.

MMT_package_id_length – это поле определяет количество байтов следующего поля MMT_package_id_byte.

MMT_package_id_byte – это поле определяет идентификатор информационного пакета MMT.

MMT_general_location_info – это поле указывает информацию о местоположении, передающую сообщение PA идентифицированного информационного пакета MMT.

num_of_ip_delivery – это поле определяет количество потоков IP, местоположения которых указаны в этой таблице.

transport_file_id – это поле определяет идентификатор объекта, содержащего файл.

location_type – это поле определяет тип информации о местоположении. Если значение этого поля установлено в 0x01, то местоположением является поток данных IPv4. Если значение этого поля установлено в 0x02, то местоположением является поток данных IPv6. Если значение этого поля установлено в 0x05, то местоположением является URL.

ipv4_src_addr – это поле определяет IPv4-адрес источника. IPv4-адрес разбивается на четыре поля по 8 бит, где первый байт этого поля содержит самый старший байт IPv4-адреса источника.

ipv4_dst_addr – это поле определяет IPv4-адрес пункта назначения. IPv4-адрес разбивается на четыре поля по 8 бит, где первый байт этого поля содержит самый старший байт IPv4-адреса пункта назначения.

dst_port – это поле определяет номер порта пункта назначения потока IP-данных.

ipv6_src_addr – это поле определяет IPv6-адрес источника. IPv6-адрес разбивается на четыре поля по 16 бит, где первый байт этого поля содержит самый старший байт IPv6-адреса источника.

ipv6_dst_addr – это поле определяет IPv6-адрес пункта назначения. IPv6-адрес разбивается на четыре поля по 16 бит, где первый байт этого поля содержит самый старший байт IPv6-адреса пункта назначения.

URL_length – это поле определяет количество байтов следующего поля URL_byte.

URL_byte – это поле определяет URL.

descriptor_loop_length – это поле представляет количество байтов во всех дескрипторах, следующих сразу после этого поля.

## 3.4	Дескрипторы сигнальной информации MMT

### 3.4.1	Список дескрипторов сигнальной информации MMT

Этот список дескрипторов приведен в таблице 6.

ТАБЛИЦА 6

Список дескрипторов

| Название дескриптора | Присвоенное значение descriptor_tag | Описание | Определение в стандарте ИСО/МЭК 23008-1 | Использование в радиовеща-тельных системах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дескриптор CRI | 0x0000 | Показывает взаимосвязь между меткой времени NTP и MPEG-2 STC для целей синхронизации. | X |  |
| Дескриптор метки времени MPU | 0x0001 | Показывает время представления MPU. | X | X |
| Дескриптор зависимости | 0x0002 | Показывает идентификаторы ресурсов, которые зависит от других ресурсов. | X | X |
| Дескриптор таблицы доставки файлов общего назначения (GFDT) | 0x0003 | Показывает одну или несколько кодовых точек, определяющих увязку конкретного объекта со свойствами доставки объекта. | X |  |

### 3.4.2	Подробные спецификации дескрипторов

#### 3.4.2.1	Дескриптор метки времени MPU

Синтаксис и семантика дескриптора метки времени MPU определены в стандарте ИСО/МЭК 23008-1.

#### 3.4.2.2	Дескриптор зависимости

Синтаксис и семантика дескриптора зависимости определены в стандарте ИСО/МЭК 23008-1.

## 3.5	Идентификация пакетов

В стандарте ИСО/МЭК 23008-1 не определяется какое-либо фиксированное значение для пакета MMTP. Вместе с тем целесообразно использовать для идентификации пакетов MMTP некоторые фиксированные значения, с тем чтобы приемное оконечное устройство могло без проблем распознать информацию, передаваемую пакетом MMTP.

# 4	Процедура запуска в услуге радиовещания

На рисунке 6 показана процедура запуска, выполняемая приемным оконечным устройством с момента нажатия пользователем кнопки переключения каналов до момента начала показа новой телевизионной программы на экране. Нажатие кнопки переключения каналов соответствует определению параметра service_id требуемой телевизионной программы.

Первая процедура инициируется на уровне IP-мультиплексирования. В случае схемы TLV-мультиплексирования приемное оконечное устройство анализирует таблицу отображения адресов (AMT), чтобы увязать параметр service_id с потоком IP-данных. Далее, оно анализирует TLV-таблицу сетевой информации (NIT), чтобы получить информацию о физическом канале, например, частоту канала, передающего поток IP-данных. На основе полученной информации оно настраивается на радиовещательный канал и принимает требуемый поток IP-данных.

После приема потока IP-данных инициируется вторая процедура на уровне MMT. В принятых пакетах IP передаются пакеты MMTP. Для извлечения сообщения PA приемное оконечное устройство ищет пакеты MMTP, у которых параметр packet_id=0. Оно анализирует принятое сообщение PA и получает содержащуюся в нем таблицу MP.

В радиовещательных системах на базе MMT в один поток IP-данных могут быть мультиплексированы несколько услуг, как показано на рисунке 2 Приложения 1. Поэтому приемное оконечное устройство проверяет, равен ли параметр package_id в полученной таблице MP требуемому параметру service_id, или нет. Если параметр package_id таблицы MP не равен требуемому параметру service_id, то приемное оконечное устройство получает таблицу с перечнем информационных пакетов из сообщения PA. Далее, из таблицы с перечнем информационных пакетов, оно определяет параметр packet_id пакетов MMTP, в которых передается таблица MP требуемой услуги.

Из таблицы MP приемное оконечное устройство определяет поток IP-данных и параметр packet_id пакетов MMTP, передающих необходимые блоки MPU в требуемой телевизионной программе. Оно также определяет время представления MPU путем обращения к дескриптору метки времени MPU, включенному в таблицу MP.

Далее, приемное оконечное устройство принимает идентифицированные пакеты MMTP, передающие медиакомпоненты в виде блоков MFU. В назначенное время блоки MFU декодируются и воспроизводятся. В это время пользователь смотрит требуемую телевизионную программу.

рисунок 6

Процедура запуска услуги радиовещания

Прилагаемый документ 1
к Приложению 2 
(информативный)

Сигнальная информация ARIB

# 1	Дополнительная сигнальная информация

Дополнительная сигнальная информация определена ARIB в спецификации STD-B60 "Схема транспортирования медиаданных на базе MMT в цифровых радиовещательных системах". В таблицах 7, 8 и 9 перечислены сообщения, таблицы и дескрипторы, соответственно.

В традиционных радиовещательных системах на базе транспортного потока MPEG-2 используются многочисленные таблицы и дескрипторы. Некоторые из них повторно используются в радиовещательных системах на базе MMT. В начале названия такой сигнальной информации имеется обозначение "MH-".

ТАБЛИЦА 7

Список сообщений, дополнительно определенных ARIB

| Название сообщения | Присвоенное значение message_id | Описание |
| --- | --- | --- |
| Сообщение условного доступа (CA) | 0x8001 | Передает информацию об условном доступе. |
| Сообщение короткой секции M2 | 0x8002 | Передает таблицу формата короткой секции MPEG-2. |
| Сообщение передачи данных | 0x8003 | Передает одну или несколько таблиц, относящихся к передаче данных. |

ТАБЛИЦА 8

Список таблиц, дополнительно определенных ARIB

| Название таблицы | Присвоенное значение table_id |  | Описание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица конфигурации макета | 0x81 |  | Задает информацию о макете для отображения ресурсов. |  |
| Сообщение, управляющее правами доступа | 0x82 – 0x83 |  | Передает общую информацию, состоящую из информации о телевизионной программе (относится к телевизионным программам, ключам дескремблирования и т. д.) и управляющей информации (инструкции об обязательном включении/выключении функции дескремблирования декодера). |  |
| Сообщение, предоставляющее право доступа | 0x84 – 0x85 |  | Передает индивидуальную информацию, включающую информацию о контракте по каждому абоненту и рабочие ключи для дешифрования общей информации. |  |
| MH-таблица условного доступа | 0x86 |  | Передает один или несколько дескрипторов, касающихся условного доступа. |  |
| Сообщение для управления загрузкой | 0x87 – 0x88 |  | Передает информацию, касающуюся ключей дескремблирования, для дескремблирования зашифрованного канала при загрузке. |  |
| Сообщение, предоставляющее право загрузки | 0x89 – 0x8A |  | Передает информацию, касающуюся ключей загрузки, для дешифрования DCM. |  |
| Таблица 8 (окончание) |  |  |  |  |
| Название таблицы |  | Присвоенное значение table_id |  | Описание |
| MH-таблица информации о событии | 0x8B – 0x9B |  | Передает информацию, касающуюся телевизионных программ, например, название программы, дату и время вещания, а также их описания. |  |
| MH-таблица информации о приложениях |  | 0x9C |  | Передает динамическую управляющую информацию и дополнительную информацию для выполнения приложений. |
| MH-таблица информации о радиовещательной организации |  | 0x9D |  | Представляет информацию о радиовещательных организациях в сети. |
| MH-таблица информации о начале загрузки программного обеспечения |  | 0x9E |  | Передает уведомления о загрузках, например, идентификатор услуги, информацию о расписании и целевых приемных оконечных устройствах. |
| MH-таблица описания услуг |  | 0x9F – 0xA0 |  | Передает информацию, касающуюся канала с программами, например, название канала и название радиовещательной организации. |
| MH-таблица сдвига по времени |  | 0xA1 |  | Указывает текущие дату и время и содержит разницу во времени между текущим временем и временем, которое указывается для зрителей. |
| MH-таблица общих данных |  | 0xA2 |  | Передает данные, которые обычно необходимы приемным оконечным устройствам и хранятся в энергонезависимой памяти, например, логотипы компаний. |
| Таблица управления каталогом данных |  | 0xA3 |  | Содержит справочную информацию о файлах, являющихся составными частями приложений. |
| Таблица управления информационными ресурсами |  | 0xA4 |  | Содержит конфигурацию MPU ресурса и версию MPU. |
| Таблица конфигурации информационного содержания |  | 0xA5 |  | Содержит информацию о конфигурации файлов, которые используются как информационное содержание. |
| Таблица сообщений о событиях |  | 0xA6 |  | Содержит информацию, касающуюся сообщений о событиях. |

Таблица 9

Список дескрипторов, дополнительно определенных ARIB

| Название дескриптора | Присвоенное значение descriptor_tag | Описание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дескриптор группы ресурсов | 0x8000 | Содержит группу ресурсов и информацию о приоритете в группе ресурсов. |  |
| Дескриптор информационных пакетов события | 0x8001 | Содержит описание взаимосвязи событий и информационных пакетов MMT. |  |
| Дескриптор цвета фона | 0x8002 | Содержит информацию о цвете фона в конфигурации макета. |  |
| Дескриптор области представления MPU | 0x8003 | Содержит информацию о месте отображения MPU. |  |
| ТАБЛИЦА 9 (продолжение) |  |  |
| Название дескриптора | Присвоенное значение descriptor_tag | Описание |
| Дескриптор управления доступом | 0x8004 | Определяет метод условного доступа. |  |
| Дескриптор скремблирования | 0x8005 | Определяет подсистему скремблирования. |  |
| Дескриптор метода аутентификации сообщения | 0x8006 | Определяет метод аутентификации сообщения. |
| MH-дескриптор экстренной информации | 0x8007 | Содержит информацию о сигналах тревоги и функции для экстренных действий. |
| MH-дескриптор звука MPEG-4 | 0x8008 | Содержит базовую информацию для идентификации параметров кодирования аудиопотоков MPEG-4. |
| MH-дескриптор расширения звука MPEG-4 | 0x8009 | Содержит дополнительную информацию для определения профиля и уровня аудиопотоков MPEG-4. |
| MH-дескриптор видеопотока HEVC | 0x800A | Содержит информацию для определения параметров кодирования видеопотоков HEVC. |
| MH-дескриптор взаимосвязи | 0x800B | Содержит описание взаимосвязи с другими каналами c программами. |
| MH-дескриптор группы событий | 0x800C | Содержит описание информации о группировании нескольких событий. |
| MH-дескриптор списка услуг | 0x800D | Содержит описание канала с программами программ и список их типов. |
| Краткий MH-дескриптор события | 0x800E | Содержит название телевизионной программы и ее краткое описание. |
| Расширенный MH-дескриптор события | 0x800F | Содержит подробную информацию о телевизионной программе. |
| Дескриптор видеокомпонента | 0x8010 | Содержит параметры видеосигналов и их описания. |
| MH-дескриптор идентификатора потока | 0x8011 | Определяет отдельные сигналы программных элементов телевизионной программы. |
| MH-дескриптор контента | 0x8012 | Содержит описание жанра телевизионной программы. |
| MH-дескриптор родительского контроля | 0x8013 | Содержит информацию о допустимом минимальном возрасте аудитории. |
| MH-дескриптор аудиокомпонента | 0x8014 | Содержит параметры аудиосигналов и их описания. |
| MH-дескриптор целевой области | 0x8015 | Содержит информацию о целевой области. |
| MH-дескриптор серии | 0x8016 | Содержит информацию о серии для нескольких событий. |
| MH-дескриптор параметра SI | 0x8017 | Содержит параметры передачи сигнальной информации, например, период повторной передачи. |
| MH-дескриптор названия радиовещательной организации | 0x8018 | Содержит название радиовещательной организации. |
| MH-дескриптор услуги | 0x8019 | Содержит описания канала с программами и название его компании. |
| Дескриптор потока IP-данных | 0x801A | Содержит информацию о потоке IP-данных в услугах радиовещания. |
| MH-дескриптор запуска CA | 0x801B | Содержит информацию о запуске программ CA, имеющих функции условного доступа. |
| Таблица 9 (продолжение) |  |  |  |  |
| Название дескриптора | Присвоенное значение descriptor_tag | Описание |  |  |
| MH-дескриптор типа | 0x801C | Содержит тип файлов при передаче данных. |  |  |
| MH-дескриптор Info | 0x801D | Содержит информацию, касающуюся MPU или элемента. |  |  |
| MH-дескриптор истечения срока | 0x801E | Содержит информацию об истечении срока. |  |  |
| MH-дескриптор типа сжатия | 0x801F | Содержит тип сжатия и байты элемента до сжатия. |  |  |
| MH-дескриптор компонента данных | 0x8020 | Определяет схему кодирования данных. |  |  |
| Дескриптор соотношения UTC-NPT | 0x8021 | Содержит взаимосвязь между NPT и UTC. |  |  |
| Дескриптор сообщения о событии | 0x8022 | Содержит общую информацию, касающуюся сообщений о событиях. |  |  |
| MH-дескриптор сдвига по местному времени | 0x8023 | Содержит текущее местное время и указывает, используется ли летнее время. |  |  |
| MH-дескриптор группы компонентов | 0x8024 | Содержит описание информации о группировании нескольких компонентов. |  |  |
| MH-дескриптор передачи логотипа | 0x8025 | Содержит символы, образующие простые логотипы и ссылки на логотипы формата CDT. |  |  |
| Расширенный дескриптор метки времени MPU | 0x8026 | Содержит метку времени для декодирования блоков доступа в MPU. |  |  |
| Дескриптор загружаемого контента MPU | 0x8027 | Содержит информацию о свойствах загружаемого контента, доставляемого в MPU. |  |  |
| MH-дескриптор загружаемого из сети контента | 0x8028 | Содержит информацию о свойствах загружаемого контента, доставляемого в широкополосных сетях. |  |  |
| MH-дескриптор приложения | 0x8029 | Содержит описание приложения. |  |  |
| MH-дескриптор протокола транспортирования | 0x802A | Содержит протокол транспортирования и информацию о местоположении приложений, которая зависит от протоколов транспортирования. |  |  |
| Простой MH-дескриптор местоположения приложения | 0x802B | Содержит подробную информацию о местоположении приложений. |  |  |
| MH-дескриптор полномочий приложения | 0x802C | Содержит описание информации о границе и полномочиях приложения. |  |  |
| MH-дескриптор приоритета автозапуска | 0x802D | Содержит информацию о приоритетах запуска приложений. |  |  |
| MH-дескриптор информации для управления кэш-памятью | 0x802E | Содержит информацию для управления кэш-памятью в целях кэширования ресурсов, являющихся составными частями приложения. |  |  |
| MH-дескриптор случайной задержки | 0x802F | Содержит информацию о задержке для управления приложением. |  |  |
| Дескриптор связанных PU | 0x8030 | Содержит информацию о связанных блоках представления. |  |  |
| Дескриптор кэш-памяти с защитой от записи | 0x8031 | Содержит информацию о файле, которая сохраняется в кэш-памяти и защищается от записи. |  |  |
| Дескриптор кэш-памяти со снятой защитой от записи | 0x8032 | Содержит информацию о файле, которая не сохраняется в кэш-памяти и не защищается от записи. |  |  |
| Таблица 9 (окончание) |  |  |  |  |
| Название дескриптора | Присвоенное значение descriptor_tag | Описание |  |  |
| MH-дескриптор защиты загрузкиr | 0x8033 | Содержит местоположение сообщений управления загрузкой или контроля загрузки. |  |  |
| Дескриптор прикладной услуги | 0x8034 | Содержит информацию о приложениях, связанных с услугами. |  |  |
| Дескриптор узла MPU | 0x8035 | Содержит метку каталога, к которому принадлежит этот MPU. |  |  |
| Дескриптор структуры блока представления | 0x8036 | Содержит список MPU для блоков представления. |  |  |
| MH-дескриптор иерархии | 0x8037 | Содержит информацию о видеокомпонентах, кодированных методом масштабируемого кодирования видео. |  |  |
| Дескриптор контроля копирования контента | 0x8038 | Содержит информацию контроля копирования для услуг. |  |  |
| Дескриптор контроля использования контента | 0x8039 | Содержит информацию контроля копирования для программ. |  |  |
| MH-дескриптор контроля внешнего приложения | 0x803A | Определяет разрешение внешних приложений на доступ к вещательным ресурсам. |  |  |
| MH-дескриптор приложения воспроизведения | 0x803B | Содержит информацию о приложениях, связанных с записанным контентом. |  |  |
| MH-дескриптор местонахождения приложения простого воспроизведения | 0x803C | Содержит информацию о ссылке на приложения, связанные с записанным контентом. |  |  |
| MH-дескриптор срока действия приложения | 0x803D | Содержит дату и время истечения срока действия приложений. |  |  |
| Дескриптор связанной радиовещательной организации | 0x803E | Содержит идентификацию радиовещательной организации для совместного использования NVRAM. |  |  |
| Дескриптор информации для мультимедийных услуг | 0x803F | Содержит подробную информацию о каждом фрагменте контента для мультимедийных услуг. |  |  |
| Дескриптор экстренных новостей | 0x8040 | Сигнализирует о передаче экстренных новостей. |  |  |
| MH-дескриптор информации о контракте CA | 0x8041 | Содержит информацию о контракте для принятия решения о возможности просмотра программ конечным пользователем. |  |  |
| MH-дескриптор услуг CA | 0x8042 | Обеспечивает идентификацию группы радиовещательных организаций и контроль сообщений. |  |  |
| MH-дескриптор взаимосвязи | 0xF000 | Содержит ссылки на дополнительную информацию. |  |  |
| Краткий MH-дескриптор события | 0xF001 | Содержит краткие описания событий. |  |  |
| Расширенный MH-дескриптор события | 0xF002 | Содержит подробные описания событий. |  |  |
| Дескриптор сообщения о событии | 0xF003 | Содержит информацию для сообщений о событии. |  |  |

# 2	Расширение заголовка пакетов MMTP

Если значение поля extension_type установлено в 0x0000, то поле hdr_ext_type определяет тип многопрофильного расширения заголовка. Значение поля hdr_ext_type определено в таблице 10.

Таблица 10

Значения hdr_ext_type

| Значение | Описание |
| --- | --- |
| 0x0000 | Зарезервировано для использования в будущем |
| 0x0001 | Зарезервировано для ARIB STD-B61 (информация о скремблировании) |
| 0x0002 | Зарезервировано для ARIB STD-B60 (download_id) |
| 0x0003 – 0x7FFF | Зарезервировано для использования в будущем |

# 3	Присвоение значений для идентификации пакетов

Для распознавания информации, передаваемой в пакете MMTP, присваиваются фиксированные значения, которые указаны в таблице 11.

Таблица 11

Присвоение идентификаторов пакетов

| Значение | Описание |
| --- | --- |
| 0x0000 | Сообщение PA |
| 0x0001 | Зарезервировано для сообщения CA |
| 0x0002 | Сообщение AL-FEC |
| 0x0003 – 0x00FF | Зарезервировано для использования в будущем |
| 0x0100 – 0x7FFF | Зарезервировано для частного использования |
| 0x8000 | Зарезервировано для сообщения секции M2, передающего MH-EIT |
| 0x8001 | Зарезервировано для сообщения секции M2, передающего MH-AIT |
| 0x8002 | Зарезервировано для сообщения секции M2, передающего MH-BIT |
| 0x8003 | Зарезервировано для сообщения секции M2, передающего MH-SDTT |
| 0x8004 | Зарезервировано для сообщения секции M2, передающего MH-SDT |
| 0x8005 | Зарезервировано для сообщения короткой секции M2, передающего MH-TOT |
| 0x8006 | Зарезервировано для сообщения секции M2, передающего MH-CDT |
| 0x8007 | Зарезервировано для сообщения передачи данных |
| 0x8008 – 0xEFFF | Зарезервировано для частного использования |
| 0xF000 – 0xFFFF | Зарезервировано для частного использования |

______________

Также включает 120/1,001 Гц.

Также включает 60/1,001 Гц.