# السطوح البينية الرقمية التسلسلية
في الوقت الفعلي من أجل إشارات
التلفزيون فائق الوضوح (UHDTV)

# التوصيـة  ITU-R  BT.2077-0
(2015/07)

السلسلة BT

الخدمة الإذاعية (التلفزيونية)

# تمهيـد

يضطلع قطاع الاتصالات الراديوية بدور يتمثل في تأمين الترشيد والإنصاف والفعالية والاقتصاد في استعمال طيف الترددات الراديوية في جميع خدمات الاتصالات الراديوية، بما فيها الخدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون تحديد لمدى الترددات، تكون أساساً لإعداد التوصيات واعتمادها.

ويؤدي قطاع الاتصالات الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خلال المؤتمرات العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية وجمعيات الاتصالات الراديوية بمساعدة لجان الدراسات.

سياسة قطاع الاتصالات الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية (IPR)

يرد وصف للسياسة التي يتبعها قطاع الاتصالات الراديوية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية في سياسة البراءات المشتركة بين قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) والمشار إليها في الملحق 1 بالقرار ITU-R 1. وترد الاستمارات التي ينبغي لحاملي البراءات استعمالها لتقديم بيان عن البراءات أو للتصريح عن منح رخص في الموقع الإلكتروني http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en حيث يمكن أيضاً الاطلاع على المبادئ التوجيهية الخاصة بتطبيق سياسة البراءات المشتركة وعلى قاعدة بيانات قطاع الاتصالات الراديوية التي تتضمن معلومات عن البراءات.

| سلاسل توصيات قطاع الاتصالات الراديوية (يمكن الاطلاع عليها أيضاً في الموقع الإلكتروني http://www.itu.int/publ/R-REC/en) |  |
| --- | --- |
| السلسلة | العنـوان |
| BO البث الساتلي |  |
| BR التسجيل من أجل الإنتاج والأرشفة والعرض؛ الأفلام التلفزيونية |  |
| BS الخدمة الإذاعية (الصوتية) |  |
| BT الخدمة الإذاعية (التلفزيونية) |  |
| F الخدمة الثابتة |  |
| M الخدمة المتنقلة وخدمة الاستدلال الراديوي وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة |  |
| P انتشار الموجات الراديوية |  |
| RA علم الفلك الراديوي |  |
| RS أنظمة الاستشعار عن بُعد |  |
| S الخدمة الثابتة الساتلية |  |
| SA التطبيقات الفضائية والأرصاد الجوية |  |
| SF تقاسم الترددات والتنسيق بين أنظمة الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الثابتة |  |
| SM إدارة الطيف |  |
| SNG التجميع الساتلي للأخبار |  |
| TF إرسالات الترددات المعيارية وإشارات التوقيت |  |
| V المفردات والمواضيع ذات الصلة |  |

ملاحظة: تمت الموافقة على النسخة الإنكليزية لهذه التوصية الصادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية بموجب الإجراء الموضح في القرار ITU-R 1.

النشر الإلكتروني
جنيف، 2017

ITU  2017

جميع حقوق النشر محفوظة. لا يمكن استنساخ أي جزء من هذه المنشورة بأي شكل كان ولا بأي وسيلة إلا بإذن خطي من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

التوصيـة  ITU-R BT.2077-0

السطوح البينية الرقمية التسلسلية في الوقت الفعلي
من أجل إشارات التلفزيون فائق الوضوح

(المسألة ITU-R 130-2/6)

(2015)

مجال التطبيق

تعرِّف هذه التوصية السطوح البينية الرقمية التسلسلية لجميع أنساق الصور المعرّفة في التوصية ITU-R BT.2020. وتتألف هذه التوصية من ثلاثة أجزاء. يستند الجزء 1 والجزء 3 إلى حاويات كلمات من 10 بتات أما الجزء 2 فيستند إلى حاويات كلمات من 12 بتة. ويستعمل الجزء 1 والجزء 2 سطوحاً بينية بصرية متعددة الوصلات بمعدل Gbit/s 10 ويستعمل الجزء 3 سطوحاً بينية كهربائية وبصرية بوصلة واحدة ووصلات متعددة بمعدل Gbit/s 6 وGbit/s 12 وGbit/s 24.

مصطلحات أساسية

سطح بيني تسلسلي، تلفزيون فائق الوضوح، سطح بيني بصري، صورة فرعية، الوقت الفعلي

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	تعرّف التوصية ITU-R BT.2020 إشارات استديو التلفزيون فائق الوضوح بقيم 7 680 × 4 320 و3 840 × 2 160 بيكسل وبترددات مختلفة للرتل تصل إلى Hz 120 وبنى عينات 4:4:4 و4:2:2 و4:2:0 وبعمق 10 و12 بتة؛

ب)	أن مجموعة كاملة من المعدات القائمة على هذه الإشارات تتطلب سطوحاً بينية رقمية من أجل السلاسل الإذاعية ومن أجل التطبيقات الصناعية؛

ج)	أنه ينبغي للسطوح البينية الرقمية الخاصة بإشارات استديو التلفزيون فائق الوضوح أن تدعم جميع الأنساق المسموح بها في التوصية ITU-R BT.2020؛

د )	أن السطوح البينية الرقمية الخاصة بالتلفزيون عالي الوضوح (HD-SDI) الموصفة في التوصية ITU-R BT.1120 صممت في الأساس من أجل نقل إشارات للتلفزيون عالي الوضوح ببنية 4:2:2 وبعمق 10 بتات بتردد رتل يصل إلى Hz 30 أو تردد عملي قيمته Hz 60؛

ه )	أن السطوح البينية البصرية العملية التي تدعم معدل بيانات يدور حول Gbit/s 10 موجودة وأن السطوح البينية الكهربائية والبصرية العملية التي تدعم معدلات بيانات بقيمة 6 و12 وGbit/s 24 موجودة أيضاً، وإن السطوح البينية التي تدعم معدلات بيانات أعلى ستكون متاحة في المستقبل،

توصي

باستعمال المواصفات الموضحة في الجزء 1 أو 2 أو 3 من هذه التوصية من أجل السطوح البينية الرقمية التسلسلية في الوقت الفعلي من أجل إشارات التلفزيون فائق الوضوح.

الملاحظة 1 - يقدم الجدول 1 في صورة جدولية الخصائص الرئيسية للسطوح البينية للأجزاء 1 و2 و3.

عندما يكون هناك إمكانية الاختيار من بين السطوح البينية من أجل البنية التحتية المطلوبة، يمكن القيام بعملية الاختيار هذه مع مراعاة العوامل التشغيلية والعوامل التجارية الأخرى، بما في ذلك وسط الإرسال والمسافة حسب الوارد في الجدول 1.

الجدول 1

الخصائص الرئيسية للسطوح البينية للأجزاء 1 و2 و3

|  |  | الجزء 1 | الجزء 2 | الجزء 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | كهربائي | بصري |
| تقابل البيانات | الحاوية | كلمة من 10 بتات | كلمة من 12 بتة | كلمة من 10 بتات |  |
|  | سرعة الوصلة | Gbit/s 10,692 | 10,692 Gbit/s | 5,94 أو 11,88 أو 23,76 Gbit/s |  |
|  | عدد الوصلات | حتى 16 | حتى 24 | حتى 8 |  |
| الطبقة المادية | وسط الإرسال | ألياف بصرية أحادية الأسلوب | ألياف بصرية متعددة الأساليب | كبلات محورية | ألياف بصرية أحادية الأسلوب أو متعددة الأساليب |
|  | عدد وصلات الألياف البصرية/الكبلات | (DWDM) 1 | 24 | حتى 8 | (CWDM) 1 أو حتى 8 (طول موجي وحيد لكل وصلة ألياف) |
|  | الموصل | LC/PC simplex/duplex | MPO | BNC | LC/PC simplex/duplex |
|  | مسافة الإرسال | 2 km | 100 m | 100 m (6G) 70 m (12G) 30 m (24G) | 100 m (MM) 4 km (SM) |
| أمثلة على التطبيقات |  | بين الاستديوهات | داخل الاستديو | داخل الاستديو | داخل الاستديو أو بين الاستديوهات |
| BNC: وصلة شبكة أساسية CWDM: تعدد إرسال بتقسيم تقريب‍ي لطول الموجة DWDM: تعدد إرسال بتقسيم كثيف لطول الموجة LC/PC: موصل لوسنت MPO: ألياف متعددة دفع/سحب |  |  |  |  |  |

الملاحظة 2 - يشير الرمز ‘h’ في هذه التوصية بالكامل إلى رقم بالتقويم الستة عشري والرمز ‘(10)’ إلى رقم بالتقويم العشري.

الملاحظة 3 - تعرف بنى عينات صورة مصدر التلفزيون فائق الوضوح (UHDTV) في التوصية ITU-R BT.2020 وترد في الجدول 2. وللتلفزيون فائق الوضوح نسق للصورة (بنية العينة) 3 840 × 2 160 (التلفزيون فائق الوضوح، الإصدار 1) أو 7 680 × 4 320 (التلفزيون فائق الوضوح، الإصدار 2).

الجدول 2

بنى عينات الصور وترددات الرتل لأنظمة التلفزيون فائق الوضوح التي تدعمها هذه التوصية

| فئة النظام | تسمية النظام | عينات النصوع أو الألوان R′ G′ B′ لكل خط | عدد الخطوط في كل رتل | تردد الرتل (Hz) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UHDTV1 | 3 840 × 2 160/23.98/P | 3 840 | 2 160 | 24/1,001 |
|  | 3 840 × 2 160/24/P |  |  | 24 |
|  | 3 840 × 2 160/25/P |  |  | 25 |
|  | 3 840 × 2 160/29.97/P |  |  | 30/1,001 |
|  | 3 840 × 2 160/30/P |  |  | 30 |
|  | 3 840 × 2 160/50/P |  |  | 50 |
|  | 3 840 × 2 160/59.94/P |  |  | 60/1,001 |
|  | 3 840 × 2 160/60/P |  |  | 60 |
|  | 3 840 × 2 160/100/P |  |  | 100 |
|  | 3 840 × 2 160/119.88/P |  |  | 120/1,001 |
|  | 3 840 × 2 160/120/P |  |  | 120 |
| UHDTV2 | 7 680 × 4 320/23.98/P | 7 680 | 4 320 | 24/1,001 |
|  | 7 680 × 4 320/24/P |  |  | 24 |
|  | 7 680 × 4 320/25/P |  |  | 25 |
|  | 7 680 × 4 320/29.97/P |  |  | 30/1,001 |
|  | 7 680 × 4 320/30/P |  |  | 30 |
|  | 7 680 × 4 320/50/P |  |  | 50 |
|  | 7 680 × 4 320/59.94/P |  |  | 60/1,001 |
|  | 7 680 × 4 320/60/P |  |  | 60 |
|  | 7 680 × 4 320/100/P |  |  | 100 |
|  | 7 680 × 4 320/119.88/P |  |  | 120/1,001 |
|  | 7 680 × 4 320/120/P |  |  | 120 |

الجزء 1

# 1	تعاريف المصطلحات

| ANC | رزم البيانات المساعدة |
| --- | --- |
| UHDTV | التلفزيون فائق الوضوح بنسق صورة (بنية عينات)، 3 840 × 2 160 أو 7 680 × 4 320 |
| UHDTV1 | التلفزيون فائق الوضوح بنسق صورة (بنية عينات)، 3 840 × 2 160 |
| UHDTV2 | التلفزيون فائق الوضوح بنسق صورة (بنية عينات)، 7 680 × 4 320 |
| CRC | شفرات التحقق من الإطناب الدوري المعرَّفة في التوصية ITU-R BT.1120 |
| CDR | استعادة بيانات الميقاتية |
| EAV | يعين المصطلح EAV المستعمل في الجزء 1 من هذه التوصية معلومات توقيت مكونة من أربع بايتات حول منطقة نهاية فيديوية نشطة |
| HANC data | البيانات المدرجة في فاصل طمس الخط الرقمي بين EVA/LN/CRC وSAV |
| K28.5 | شفرة خاصة لاكتشاف حد كلمة التشفير 8B/10B المعرَّف في المعيار ANSI INCITS 230 |
| LN | بيانات رقم الخط المعرفة في التوصية ITU-R BT.1120 |
| نسق الحاوية (Container format) | صفيف البيكسلات الموجود على السطح البيني من أجل نقل الصور (نسق الحاوية من أجل الجزء 1 من هذه التوصية هو 1 920 × 1 080) |
| SAV | معلومات التوقيت حول بداية منطقة فيديوية نشطة يرد تعريفها في التوصية ITU-R BT.1120 |
| قطار أساسي (Basic stream) | قطار متوازي من 10 بتات له نفس بنية قطار بيانات المصدر المعرَّف في التوصية ITU-R BT.1120. ويحمل قطار البيانات المشذرة هذا بنية الصورة المعرَّفة في بيانات نسق المصدر المعرَّفة في التوصية ITU-R BT.1120 |
| قطار أساسي زوجي (Even basic stream) | القنوات CH2 وCH4 وCH6 وCH8 (الوصلة Bs) للقطارات الأساسية المعرَّفة في الملحق B بالجزء 1، الفقرة 4.B1 (الأسلوب D) |
| قطار أساسي فردي (Odd basic stream) | القنوات CH1 وCH3 وCH5 وCH7 (الوصلة As) للقطارات الأساسية المعرَّفة في الملحق B بالجزء 1، الفقرة 4.B1 (الأسلوب D) |
| بيانات الحشو (Stuffing data) | تعين واحدة من بايتات البيانات D0.0 للتشفير 8B/10B المعرَّف في المعيار ANSI INCITS 230 |

# 2	نظرة مجملة على النظام الأساسي

بالنسبة للتلفزيون UHDTV1، ينبغي مقابلة صورتين مع 4 أو 8 أو 16 أو 32 صورة جزئية من خلال تقسيم تشذير بعينتين أو برتلين في حالة التردد بين 100 وHz 120 وينبغي مقابلة الصورتين مع الأسلوب D للسطح البيني 10G-HDSDI لوصلة وحيدة أو وصلتين أو أربع وصلات أو ثمانِ وصلات أو ست عشرة وصلة، حسبما هو معرف في الملحق B بالجزء 1 عبر القطارات الأساسية التي تتطابق مع السطح البيني الرقمي التسلسلي Gbit/s 1,5 المعرَّف في التوصية ITU-R BT.1120، كما هو موضح في الشكل 1-1. وتبديل إشارات السطوح البينية التي يجري تقابلها طبقاً للجزء 1 من هذه التوصية يقتصر على تردد أقصى مقداره Hz 60. وتبديل النطاق الأساسي غير مغطى.

وعند دمج بيانات ANC اختيارية، ينبغي أن يتطابق نسق رزمة البيانات ANC مع التوصية ITU-R BT.1364. وينبغي أن تكون البيانات السمعية المساعدة على النحو المعرَّف في التوصية ITU-R BT.1365 وأن يتم تقابلها بالترتيب التالي:

-	القطار الأساسي (الأول) للقناة CH1 للوصلة 1 للسطح البيني 10G-HDSDI، حتى 16 قناة كحد أقصى بتردد اعتيان kHz 48 أو حتى ثمانِ قنوات كحد أقصى بتردد اعتيان kHz 96؛

-	القطار الأساسي (الثاني) للقناة CH1 للوصلة 2 للسطح البيني 10G-HDSDI، حتى 16 قناة كحد أقصى بتردد اعتيان kHz 48 أو حتى ثمانِ قنوات كحد أقصى بتردد اعتيان kHz 96.

وينبغي للأعداد المتعددة للقطارات الأساسية التي تنقل بيانات المصدر لصور التلفزيون فائق الوضوح أن تخضع لتعدد الإرسال والسلسلة إلى سطح بيني 10G-HDSDI بوصلة وحيدة أو بوصلات متعددة كما هو معرف في الفقرتين 3 و4.

الشكل 1-1

تقسيم تشذير بعينتين أو بعينتين لكل منهما رتلان

الصور الجزئية 1-4 أو 1-16 أو 1-32 لصنف التلفزيون عالي الوضوح

نظرة عامة لتقابل التلفزيون فائق الوضوح

# 3	تقابل التلفزيون UHDTV1 مع سطح بيني 10G-HDSDI بوصلة وحيدة أو وصلتين أو أربع وصلات

## 1.3	تقابل الحمولة النافعة الفيديوية

يبين الجدول 1-1 أنساق الصور التي ينبغي تقسيمها إلى أربع صور جزئية بتقسيم تشذير بعينتين أو بتقسيم تشذير بعينتين لكل منهما رتلان والتي ينبغي إجراء تقابلها مع الأسلوب D للسطح البيني 10G-HDSDI بوصلة وحيدة أو وصلتين أو أربع وصلات وهو الأسلوب المعرَّف بالملحق B بالجزء 1. وينبغي لكل صورة جزئية أن يكون لها نسق الصورة 1 920 × 1 080 المعرَّف كالأنظمة 1.1 أو 1.2 أو 2.2 أو 3.2 أو 4.2 أو 5.2 أو 1.4 أو 2.4 أو 3.4 في الملحق A بالجزء 1، الجداول A1-1 وA2-1 وA3-1.

الجدول 1-1

أنساق صور المصدر للتلفزيون UHDTV1 المدعوم بالجزء 1 من هذه التوصية

| رقم النظام | تسمية النظام | بنية الاعتيان/عمق البيكسلات | تردد الرتل، Hz | نسق الصورة الجزئية المعرَّف في الملحق A بالجزء 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U1.1 | 3840 2160/24/P 3840 2160/25/P 3840 2160/30/P | 4:2:0 أو 4:2:2 (Y′C′BC′R)/10-bit | 24 و25 و30 متدرج | النظام 1.1 |
|  | 3840 2160/23,98/P 3840 2160/29,97/P |  | 24/1,001، 30/1,001 متدرج |  |
| U1.2 | 3840 2160/24/P 3840 2160/25/P 3840 2160/30/P | 4:4:4 (R′G′B′)/10-bit | 24 و25 و30 متدرج | النظام 2.2. |
|  | 3840 2160/23,98/P 3840 2160/29,97/P |  | 24/1,001، 30/1,001 متدرج |  |
| U1.3 | 3840 2160/24/P 3840 2160/25/P 3840 2160/30/P | 4:4:4 (R′G′B′)/12-bit | 24 و25 و30 متدرج | النظام 3.2 |
|  | 3840 2160/23,98/P 3840 2160/29,97/P |  | 24/1,001، 30/1,001 متدرج |  |
| U1.4 | 3840 2160/24/P 3840 2160/25/P 3840 2160/30/P | 4:4:4 (Y′C′BC′R)/10-bit | 24 و25 و30 متدرج | النظام 4.2 |
|  | 3840 2160/23,98/P 3840 2160/29,97/P |  | 24/1,001، 30/1,001 متدرج |  |
| U1.5 | 3840 2160/24/P 3840 2160/25/P 3840 2160/30/P | 4:2:0 أو 4:2:2 أو 4:4:4 (Y′C′BC′R)/12-bit | 24 و25 و30 متدرج | النظام 5.2 |
|  | 3840 2160/23,98/P 3840 2160/29,97/P |  | 24/1,001، 30/1,001 متدرج |  |
| U1.6 | 3840 2160/50/P 3840 2160/60/P | 4:2:0 أو 4:2:2 (Y′C′BC′R)/10-bit | 50 و60 متدرج | النظام 1.2 |
|  | 3840 2160/59,94/P |  | 60/1,001 متدرج |  |
| U1.7 | 3840 2160/50/P 3840 2160/60/P | 4:2:0 أو 4:2:2 (Y′C′BC′R)/12-bit | 50 و60 متدرج | النظام 1.4 |
|  | 3840 2160/59,94/P |  | 60/1,001 متدرج |  |
| U1.8 | 3840 2160/50/P 3840 2160/60/P | 4:2:0 أو 4:2:2 (R′G′B′ or Y′C′BC′R)/10-bit | 50 و60 متدرج | النظام 2.4 |
|  | 3840 2160/59,94/P |  | 60/1,001 متدرج |  |
| U1.9 | 3840 2160/50/P 3840 2160/60/P | 4:4:4 (R′G′B′ or Y′C′BC′R)/12-bit | 50 و60 متدرج | النظام 3.4 |
|  | 3840 2160/59,94/P |  | 60/1,001 متدرج |  |
| U1.10 | 3840 2160/120/P | 4:2:0 أو 4:2:2 (Y′C′BC′R)/10-bit | 120/1,001 متدرج | النظام 1.2 |
| U1.10 | 3840 2160/120/P | 4:2:0 أو 4:2:2 (Y′C′BC′R)/10-bit | 120 متدرج | النظام 1.2 |
| U1.11 | 3840 2160/120/P | 4:2:0 أو 4:2:2 (Y′C′BC′R)/12-bit | 120/1,001 متدرج | النظام 1.4 |
| U1.11 | 3840 2160/120/P | 4:2:0 أو 4:2:2 (Y′C′BC′R)/12-bit | 120 متدرج | النظام 1.4 |
| U1.12 | 3840 2160/120/P | 4:4:4 (R′G′B′ or Y′C′BC′R)/10-bit | 120/1,001 متدرج | النظام 2.4 |
| U1.12 | 3840 2160/120/P | 4:4:4 (R′G′B′ or Y′C′BC′R)/10-bit | 120 متدرج | النظام 2.4 |
| U1.13 | 3840 2160/120/P | 4:4:4 (R′G′B′ or Y′C′BC′R)/12-bit | 120/1,001 متدرج | النظام 3.4 |
| U1.13 | 3840 2160/120/P | 4:4:4 (R′G′B′ or Y′C′BC′R)/12-bit | 120 متدرج | النظام 3.4 |
| U1.14 | 3840 2160/120/P | 4:2:0 أو 4:2:2 (Y′C′BC′R)/10-bit | 100 متدرج | النظام 1.2 |
| U1.15 | 3840 2160/120/P | 4:2:0 أو 4:2:2 (Y′C′BC′R)/12-bit | 100 متدرج | النظام 1.4 |
| U1.16 | 3840 2160/120/P | 4:4:4 (R′G′B′ or Y′C′BC′R)/10-bit | 100 متدرج | النظام 2.4 |
| U1.17 | 3840 2160/120/P | 4:4:4 (R′G′B′ or Y′C′BC′R)/12-bit | 120 متدرج | النظام 3.4 |

وينبغي لصور الأنظمة من U1.1 إلى U1.9 أن تقسم وتقابل مع منطقة نشطة لصور جزئية من واحدة إلى أربع صور جزئية بتقسيم التشذير بعينتين كما هو مبين في الشكل A4-1 في الملحق A بالجزء 1. وتعالج الصور الجزئية للأنظمة U1.1 إلى U1.9 بوصفها صوراً جزئية للأنظمة 1.1 أو 2.2 إلى 5.2 أو 1.2 أو 1.4 إلى 3.4 كما هو مبين في الجدول 1-1 وينبغي أن تكون لها بنية عينات رقمية على النحو المعرَّف في التوصية ITU-R BT.2020.

والمكون 0 في بيانات صورة النظام، 4:2:0، (عينات ذات أرقام زوجية على خطوط بأرقام فردية لمركبتين لونيتين C′BC′R غير مخصصتين)، ينبغي أن يخصص له 200h (512(10)) في حالة نظام 10 بتات و800h (2048(10)) في حالة نظام 12 بتة.

ويوصف الجدول A5-1 في الملحق A بالجزء 1 العلاقة بين رقم وحدة البيكسل الرأسية/الأفقية للصورة الأصلية 3 840 × 2 160 ورقم العينة/الخط للصور الجزئية التي أجرى لها التقابل وهي الصور واحد واثنين وثلاثة وأربعة بتقسيم التشذير بعينتين.

## 2.3	السطح البيني 10G-HDSDI بوصلة وحيدة من أجل الأنظمة من U1.1 إلى U1.5

بالنسبة لصور الأنظمة من U1.1 إلى U1.5، (3 840 × 2 160/23,98/P و24/P و25/P و29,97/P و30/P)، فإن كل صورة من الصور الجزئية من واحد إلى أربعة الناتجة عن تقسيم تشذير بعينتين، ينبغي أن تقسم إلى قطار أساسي بمعدل Gbit/s 1,5 بوصلة وحيدة أو وصلة مزدوجة. وينبغي إجراء تقابل للأربعة قطارات الأساسية بوصلة وحيدة أو وصلة مزدوجة الناتجة عن الأربع صور الجزئية مع السطح البيني 10G-HDSDI بوصلة وحيدة على النحو المحدد في الفقرة 4.B1 من الملحق B بالجزء 1.

## 3.3	السطح البيني 10G-HDSDI بوصلة مزدوجة للأنظمة U1.6 إلى U1.9

بالنسبة لصور الأنظمة من U1.6 إلى U1.9 (3 840 × 2 160/50/P و59,94/P و60/P)، فإن كل صورة من الصور الجزئية الناتجة عن تقسيم تشذير بعينتين، ينبغي أن تقسم إلى القطار الأساسي مزدوج الوصلة أو القطار الأساسي رباعي الوصلة بنفس البنية كالقطارات الأساسية مزدوجة الوصلة بالمعدل Gbit/s 1,5 أو القطارات الأساسية رباعية الوصلة بالمعدل Gbit/s 1,5 المعرَّفة في الفقرتين 2.A1 و3.A1 في الملحق A بالجزء 1.

والصور الجزئية من واحد إلى أربعة المتولدة من صور النظام U1.6 تكافئ النظام 2.1 المعرَّف في الملحق A بالجزء 1 وينبغي أن تقسم إلى ثمانية قطارات أساسية على النحو المبين في الشكل 2-1.

الشكل 2-1

تقسيم ثماني الاتجاهات للنظام U1.6

الوصلة 1 للأسلوب D للسطح البيني 10G-HDSDI

إزالة تعدد إرسال الخط المعرف في الفقرة 4 
من التوصية BT.1120

الوصلة 2 للأسلوب D للسطح البيني 10G-HDSDI

الصورة الجزئية 1
النظام 2.1 المعرف في الملحق A

الصورة الجزئية 2
النظام 2.1 المعرف في الملحق A

الصورة الجزئية 3
النظام 2.1 المعرف في الملحق A

الصورة الجزئية 4
النظام 2.1 المعرف في الملحق A

القناة 1 للقطار الأساسي (الوصلة A)

القناة 2 للقطار الأساسي (الوصلة B)

القناة 3 للقطار الأساسي (الوصلة A)

القناة 4 للقطار الأساسي (الوصلة B)

القناة 5 للقطار الأساسي (الوصلة A)

القناة 6 للقطار الأساسي (الوصلة B)

القناة 7 للقطار الأساسي (الوصلة A)

القناة 8 للقطار الأساسي (الوصلة B)

ينبغي إجراء تقابل لثمانية قطارات أساسية لسطح بيني افتراضي للنظام U1.6 مع السطح البيني 10G-HDSDI ذي الوصلة المزدوجة. وينبغي إجراء تقابل للقنوات 1 و2 و3 و4 للقطارات الأساسية مع القنوات 1 و3 و5 و7 (الوصلة As) للوصلة 1 للسطح البيني 10G-HDSDI، وينبغي إجراء تقابل للقنوات 5 و6 و7 و8 للقطارات الأساسية مع القنوات 1 و3 و5 و7 (الوصلة As) للوصلة 2 للسطح البيني 10G-HDSDI، بمعني:

-	ينبغي إجراء تقابل للقنوات 1 و2 و3 و4 للقطارات الأساسية مع القنوات 1 و3 و5 و7 (الوصلة A) للوصلة 1 للسطح البيني 10G-HDSDI؛

-	ينبغي إجراء تقابل للقنوات 5 و6 و7 و8 للقطارات الأساسية مع القنوات 1 و3 و5 و7 (الوصلة A) للوصلة 2 للسطح البيني 10G-HDSDI.

وبالنسبة لصور الأنظمة U1.7 وU1.8 وU1.9، ينبغي تقسيم الصور الجزئية من واحد إلى أربعة إلى 16 قطاراً أساسياً كما هو مبين في الشكل 3-1.

الشكل 3-1

تقسيم إلى 16 اتجاهاً للأنظمة U1.7 وU1.8 وU1.9

الصورة الفرعية 1
الأنظمة من 4.1 إلى 4.3 المعرفة في الملحق A

الصورة الفرعية 2
الأنظمة من 4.1 إلى 4.3 المعرفة في الملحق A

الصورة الفرعية 3
الأنظمة من 4.1 إلى 4.3 المعرفة في الملحق A

الصورة الفرعية 4
الأنظمة من 4.1 إلى 4.3 المعرفة في الملحق A

الوصلة 1 للأسلوب D للسطح البيني 10G-HDSDI

الوصلة 2 للأسلوب D للسطح البيني 10G-HDSDI

إزالة تعدد إرسال الكلمة المعرفة في الشكل A2 بالملحق A

إزالة تعدد إرسال الخط المعرفة في الشكل A2 بالملحق A

الأسلوب D للسطح البيني 10G-HDSDI المعرَّف في الملحق B بالجزء 1 يمكنه أن يرسل حتى أربعة أزواج من الأنظمة 2.2 أو 3.2 أو 4.2 أو 5.2 بالمعدل Gbit/s 1,5 بوصلة مزدوجة أو حتى زوجين من الأنظمة 1.4 أو 2.4 أو 3.4 بالمعدل Gbit/s 1,5 بوصلة رباعية على النحو المعرَّف في الملحق B بالجزء 1. والخلاصة، أنه ينبغي إرسال صور التلفزيون UHDTV1 للأنظمة U1.6 وU1.7 وU1.8 وU1.9 باستعمال الأسلوب D للسطح البيني 10G-HDSDI بوصلة مزدوجة.

وينبغي إجراء تقابل لستة عشر قطاراً أساسياً لسطح بيني افتراضي للأنظمة U1.7 وU1.8 وU1.9 مع السطح البيني 10G-HDSDI بوصلة مزدوجة. ومجموعات القطارات الأساسية CH(8k-7) وCH(8k-6) وCH(8k-5) وCH(8k-4) وCH(8k-3) وCH(8k-2) وCH(8k-1) وCH(8k)، حيث يمثل k رقماً من 1 إلى 2، ينبغي أن تقابل مع القنوات من 1 إلى 8 للوصلة (k) للسطح البيني 10G-HDSDI، بمعنى:

-	القطارات الأساسية CH1 إلى CH8 ينبغي تقابلها مع القنوات من 1 إلى 8 للوصلة 1 للسطح البيني 10G-HDSDI؛

-	القطارات الأساسية CH9 إلى CH16 ينبغي تقابلها مع القنوات من 1 إلى 8 للوصلة 2 للسطح البيني 10G-HDSDI.

## 4.3	السطح البيني 10G-HDSDI بوصلة رباعية من أجل الأنظمة U1.10 إلى U1.17

بالنسبة لصور الأنظمة من U1.10 إلى U1.17 (3 840 × 2 160/100/P أو 120/P)، ينبغي توليد بيانات ثمانِ صور فرعية لكل أربعة خطوط بالتقسيم بالتشذير بعينتين كل منهما تتألف من رتلين كما هو مبين في الشكل 4-1. وينبغي تقسيم كل صورة فرعية إلى قطار أساسي بوصلة مزدوجة أو قطار أساسي بوصلة رباعية بنفس البنية الخاصة بالقطارات الأساسية ذات المعدل Gbit/s 1,5 بوصلة زوجية أو بوصلة رباعية، المعرَّفة في الفقرتين 2.A1 و3.A1 من الملحق A بالجزء 1.

الشكل 4-1

تشذير بعينتين من رتلين لتقابل الصورة 3 840 × 2 160/100/P أو 120/P مع 8 صور 1 920 × 1 080/50/P أو 60/P

صورة 100/P أو 120/P للتلفزيون UHDTV1 (الرتل الأول)

صورة 100/P أو 120/P للتلفزيون UHDTV1 (الرتل الثاني)

يجب مقابلة الصورة 3 840 × 2 160/100/P أو 120/P مع 8 صور1 920 × 1 080/50/P أو 60/P بعينتين من رتلين (أربعة خطوط)

الصور الفرعية من الأولى إلى الثامنة

تقابل البيانات من الرتل الأول مع النصف الأول من الإشارة 1920  1080/50/P أو 60/P والبيانات من
الرتل الثاني مع النصف الثاني من هذه الإشارة

ينبغي تطبيق التقسيم بالتشذير بعينتين لكل منهما رتلان على الصور 3 840 × 2 160/100/P أو 120/P المدرجة في الجدول 1-1 (الأنظمة من U1.10 إلى U1.16) وينبغي إرجاء تقابل لرتلين متتاليين، الأول والثاني، مع منطقة الطمس الرأسية والمنطقة النشطة من القنوات الثماني للإشارات 1 920 × 1 080/50/P أو 60P لكل أربعة خطوط. والخطوط 4N و4N + 1 و4N + 2 و4N + 3 (N = 0، 1، 2، 3 ... 539) من الرتلين الأول والثاني ينبغي إجراء تقابل لها مع الصورتين الفرعيتين 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8، على التوالي لكل عينتين أفقيتين متتاليتين. وينبغي إجراء تقابل للرتل الأول مع عدد من الخطوط من الخط-22 إلى الخط-561 والرتل الثاني مع عدد من الخطوط من الخط-584 إلى الخط-1123. وينبغي إدخال طمس الخط الرأسي من الخط-1 إلى الخط-21 قبل الرتل الأول والطمس الرأسي من الخط-562 إلى الخط-583 بين الرتلين الأول والثاني. وينتج عن هذا التقسيم الصور الفرعية المكافئة من 1 إلى 8.

ويعرض الشكل 5-1 بنية الرتل 1 920 × 1 080/50/P أو 60/P، والذي يتم فيها التشفير اللوني لمناطق الطمس الرأسي ومنطقة البيانات التي تم تقابلها من اثنين من الرتلين الأول والثاني للصور 3 840 × 216/100/P أو 120/P.ويعرِّف الجدول 2-1 العلاقة بين أرقام العينات/الخطوط للرتلين الأول والثاني الأصليين للإشارة 3 840 × 2 160/100/P أو 120/P وأرقام العينات/الخطوط للصور الفرعية 1 920 × 1 080/50/P أو 60/P من 1 إلى 8 التي جرى تقابلها من التشذير بعينتين تتألف كل منها من رتلين.

الشكل 5-1

الطمس الرأسي
الخطوط من 1 إلى 21

الخطوط من 22 إلى 561 (540 خطاً) من 
صفيف البيكسلات 1920  1080 
مصدرها الرتل الأول 100/P أو 120/P

الطمس الرأسي
الخطوط من 562 إلى 583

ملاحظات

1	المحور الأفقي ليس بمقياس رسم.

2	يمتد أي خط لفيديو رقمي من أول كلمة EAV إلى آخر كلمة في البيانات الفيديوية.

3	عدد عينات البيانات الفيديوية (العينات من الأرقم "o" إلى "p") يساوي 1920. حيث يشير الحرف "o" إلى العينة رقم 0 والحرف "p" إلى العينة رقم 1919.

4	T هي مدة الميقاتية المرجعية.

الطمس الرأسي
الخطوط من 1124 إلى 1125

رقم العينة

رقم الخط

بيانات مساعدة أو كلمات شفرة للطمس

الخطوط من 584 إلى 1123 (540 خطاً) من 
صفيف البيكسلات 1920  1080 
مصدرها الرتل الأول 100/P أو 120/P

النظام

بنية تقابل الصور والتتابعات المرجعية للتوقيت الرقمي للصور 1 920 × 1 080/50/P أو 60/P

الجدول 2-1

العلاقة بين رقم عينة/خط الصورة الأصلية من الرتلين الأول والثاني ورقم عينة/خط الصورة الفرعية 
التي أجري لها تقابل بالتقسيم بالتشذير بعينتين تتألف كل منهما من رتلين

| الصورة الفرعية | رقم عينة الصورة 3 840 × 2 160/100/P أو 120/P الأصلية رقم خط الصورة 3 840 × 2 160/100/P أو 120/P الأصلية | رقم عينة الصورة 1 920 × 1 080/50/P أو 60/P التي تم تقابلها رقم خط الصورة 1 920 × 1 080/50/P أو 60/P التي تم تقابلها |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4M, 4M + 1 samples 4N line | 2M, 2M + 1 samples 22 + N line (من الرتل الأول) 2M, 2M + 1 samples 584 + N line (من الرتل الثاني) |
| 2 | 4M + 2, 4M + 3 samples 4N line |  |
| 3 | 4M, 4M + 1 samples 4N + 1 line |  |
| 4 | 4M + 2, 4M + 3 samples 4N + 1 line |  |
| 5 | 4M, 4M + 1 samples 4N + 2 line |  |
| 6 | 4M + 2, 4M + 3 samples 4N + 2 line |  |
| 7 | 4M, 4M + 1 samples 4N + 3 line |  |
| 8 | 4M + 2, 4M + 3 samples 4N + 3 line |  |
| ملاحظة - M = 0، 1، 2، 3 ... 959 وN = 0، 1، 2، 3 ... 539 |  |  |

الصور الفرعية من 1 إلى 8 المتولدة من صور النظامين U1.10 وU1.14 تكافئ النظام 1.2 على النحو المعرَّف في الملحق A بالجزء 1 وينبغي تقسيمها إلى 16 قطاراً أساسياً كما هو مبين في الشكل 6-1.

الشكل 6-1

تقسيم إلى 16 اتجاه للنظام U1.6

القطار الأساسي CH 1 (الوصلة A)

الصورة الفرعية 1
النظام 2.1 المعرف في الملحق A

القطار الأساسي CH 2 (الوصلة B)

القطار الأساسي CH 3 (الوصلة A)

القطار الأساسي CH 4 (الوصلة B)

القطار الأساسي CH 5 (الوصلة A)

القطار الأساسي CH 6 (الوصلة B)

القطار الأساسي CH 7 (الوصلة A)

القطار الأساسي CH 8 (الوصلة B)

القطار الأساسي CH 9 (الوصلة A)

القطار الأساسي CH 10 (الوصلة B)

القطار الأساسي CH 11 (الوصلة A)

القطار الأساسي CH 12 (الوصلة B)

القطار الأساسي CH 13 (الوصلة A)

القطار الأساسي CH 14 (الوصلة B)

القطار الأساسي CH 15 (الوصلة A)

القطار الأساسي CH 16 (الوصلة B)

الصورة الفرعية 2
النظام 2.1 المعرف في الملحق A

الصورة الفرعية 3
النظام 2.1 المعرف في الملحق A

الصورة الفرعية 4
النظام 2.1 المعرف في الملحق A

الصورة الفرعية 5
النظام 2.1 المعرف في الملحق A

الصورة الفرعية 6
النظام 2.1 المعرف في الملحق A

الصورة الفرعية 7
النظام 2.1 المعرف في الملحق A

الصورة الفرعية 8
النظام 2.1 المعرف في الملحق A

الوصلة 1 للأسلوب D للسطح البيني 10G-HDSDI

الوصلة 2 للأسلوب D للسطح البيني 10G-HDSDI

الوصلة 3 للأسلوب D للسطح البيني 10G-HDSDI

الوصلة 4 للأسلوب D للسطح البيني 10G-HDSDI

إزالة تعدد إرسال الخط المعرف في الفقرة 4 من التوصية BT.1120

ينبغي إجراء تقابل لستة عشر قطاراً أساسياً لسطح بيني افتراضي للنظامين U1.10 وU1.14 مع السطح البيني 10G-HDSDI ذي الوصلة الرباعية على النحو التالي:

-	يجرى تقابل للقطارات الأساسية CH1 وCH2 وCH3 وCH4 مع القنوات CH1 وCH3 وCH5 وCH7 (الوصلة As) للوصلة 1 للسطح البيني 10G-HDSDI؛

-	يجرى تقابل للقطارات الأساسية CH5 وCH6 وCH7 وCH8 مع القنوات CH1 وCH3 وCH5 وCH7 (الوصلة As) للوصلة 2 للسطح البيني 10G-HDSDI؛

-	يجرى تقابل للقطارات الأساسية CH9 وCH10 وCH11 وCH12 مع القنوات CH1 وCH3 وCH5 وCH7 (الوصلة As) للوصلة 3 للسطح البيني 10G-HDSDI؛

-	يجرى تقابل للقطارات الأساسية CH13 وCH14 وCH15 وCH16 مع القنوات CH1 وCH3 وCH5 وCH7 (الوصلة As) للوصلة 4 للسطح البيني 10G-HDSDI.

وبالنسبة لصور الأنظمة U1.11 وU1.12 وU1.13 وU1.15 وU1.16 وU1.17، ينبغي تقسيم الصور الفرعية من 1 إلى 8 إلى 32 قطاراً أساسياً كما هو مبين في الشكل 7-1.

الشكل 7-1

تقسيم إلى 32 اتجاه للأنظمة U1.11 وU1.12 وU1.13

القطار الأساسي CH 1 (الوصلة A)

القطار الأساسي CH 2 (الوصلة B)

القطار الأساسي CH 3 (الوصلة A)

القطار الأساسي CH 4 (الوصلة B)

القطار الأساسي CH 5 (الوصلة A)

القطار الأساسي CH 6 (الوصلة B)

القطار الأساسي CH 7 (الوصلة A)

القطار الأساسي CH 8 (الوصلة B)

القطار الأساسي CH 9 (الوصلة A)

القطار الأساسي CH 10 (الوصلة B)

القطار الأساسي CH 11 (الوصلة A)

القطار الأساسي CH 12 (الوصلة B)

القطار الأساسي CH 13 (الوصلة A)

القطار الأساسي CH 14 (الوصلة B)

القطار الأساسي CH 15 (الوصلة A)

القطار الأساسي CH 16 (الوصلة B)

القطار الأساسي CH 17 (الوصلة A)

القطار الأساسي CH 18 (الوصلة B)

القطار الأساسي CH 19 (الوصلة A)

القطار الأساسي CH 20 (الوصلة B)

القطار الأساسي CH 21 (الوصلة A)

القطار الأساسي CH 22 (الوصلة B)

القطار الأساسي CH 23 (الوصلة A)

القطار الأساسي CH 24 (الوصلة B)

القطار الأساسي CH 25 (الوصلة A)

القطار الأساسي CH 26 (الوصلة B)

القطار الأساسي CH 27 (الوصلة A)

القطار الأساسي CH 28 (الوصلة B)

القطار الأساسي CH 29 (الوصلة A)

القطار الأساسي CH 30 (الوصلة B)

القطار الأساسي CH 31 (الوصلة A)

القطار الأساسي CH 32 (الوصلة B)

الصورة الفرعية 1
الأنظمة من 4.1 إلى 4.3 المعرفة في الملحق A

الصورة الفرعية 2
الأنظمة من 4.1 إلى 4.3 المعرفة في الملحق A

الصورة الفرعية 3
الأنظمة من 4.1 إلى 4.3 المعرفة في الملحق A

الصورة الفرعية 4
الأنظمة من 4.1 إلى 4.3 المعرفة في الملحق A

الصورة الفرعية 5
الأنظمة من 4.1 إلى 4.3 المعرفة في الملحق A

الصورة الفرعية 6
الأنظمة من 4.1 إلى 4.3 المعرفة في الملحق A

الصورة الفرعية 7
الأنظمة من 4.1 إلى 4.3 المعرفة في الملحق A

الصورة الفرعية 8
الأنظمة من 4.1 إلى 4.3 المعرفة في الملحق A

الوصلة 2 للأسلوب D للسطح البيني 10G-HDSDI

الوصلة 3 للأسلوب D للسطح البيني 10G-HDSDI

الوصلة 4 للأسلوب D للسطح البيني 10G-HDSDI

إزالة تعدد إرسال الكلمة المعرف في الشكل A2 بالملحق A

الوصلة 1 للأسلوب D للسطح البيني 10G-HDSDI

إزالة تعدد إرسال الخط المعرف في الشكل A2 بالملحق A

الأسلوب D للسطح البيني 10G-HDSDI المعرَّف في الملحق B بالجزء 1 يمكنه أن يرسل حتى أربعة أزواج من الأنظمة 2.2 أو 3.2 أو 4.2 أو 5.2 بالمعدل Gbit/s 1,5 بوصلة مزدوجة أو حتى زوجين من الأنظمة 1.4 أو 2.4 أو 3.4 بالمعدل Gbit/s 1,5 بوصلة رباعية على النحو المعرَّف في الملحق B بالجزء 1. والخلاصة أنه ينبغي إرسال صور التلفزيون UHDTV1 للأنظمة من U1.10 إلى U1.17 باستعمال الأسلوب D للسطح البيني 10G-HDSDI بوصلة رباعية على النحو المعرَّف في الملحق B بالجزء 1.

وينبغي إجراء تقابل لاثنين وثلاثين قطاراً أساسياً لسطح بيني افتراضي للأنظمة U1.11 وU1.12 وU1.13 وU1.15 وU1.16 وU1.17 مع السطح البيني 10G-HDSDI بوصلة رباعية. ومجموعات القطارات الأساسية CH(8k-7) وCH(8k-6) وCH(8k-5) وCH(8k-4) وCH(8k-3) وCH(8k-2) وCH(8k-1) وCH(8k)، حيث يمثل k رقماً من 1 إلى 4، ينبغي أن تقابل مع القنوات 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 للوصلة (k) للسطح البيني 10G-HDSDI، بمعنى:

-	القطارات الأساسية من CH1 إلى CH8 ينبغي تقابلها مع القنوات من 1 إلى 8 للوصلة 1 للسطح البيني 10G-HDSDI؛

-	القطارات الأساسية من CH9 إلى CH16 ينبغي تقابلها مع القنوات من 1 إلى 8 للوصلة 2 للسطح البيني 10G-HDSDI؛

-	القطارات الأساسية من CH17 إلى CH24 ينبغي تقابلها مع القنوات من 1 إلى 8 للوصلة 3 للسطح البيني 10G-HDSDI؛

-	القطارات الأساسية من CH25 إلى CH32 ينبغي تقابلها مع القنوات من 1 إلى 8 للوصلة 4 للسطح البيني 10G-HDSDI.

## 5.3	خصائص السطح البيني البصري

ينبغي لخصائص السطح البيني البصري للوصلة الفردية والمزدوجة والرباعية للسطح البيني 10G-HDSDI أن تتطابق مع الملحق C بالجزء 1.

وعند نقل إشارة الوصلة المزدوجة للسطح البيني 10G-HDSDI عبر كبل ألياف واحد أحادي الأسلوب، يمكن استعمال تكنولوجيا تعدد الإرسال بتقسيم طول الموجة (WDM) أو تعدد الإرسال بالتقسيم المكثف لطول الموجة (DWDM). وينبغي تخصيص طولي الموجة الاسميين nm 1310 وnm 1550 للوصلتين 1 و2 بالنسبة للنقل بالتكنولوجيا WDM طبقاً للملحق C بالجزء 1. وعند استعمال التكنولوجيا DWDM، فإنه ينبغي تخصيص طولي الموجة المركزيين الاسميين التقريبيين nm 1557,36 وnm 1556,55 للوصلتين 1 و2 على النحو المدرج في الجدول 3-1. وينبغي تخصيص أطوال الموجة المركزية الاسمية التقريبية nm 1557,36 وnm 1556,55 وnm 1555,75 وnm 1554.94 للوصلات من 1 إلى 4 من أجل السطوح البينية 4ch DWDM.

الجدول 3-1

أطوال الموجة المركزية الاسمية للسطح البيني 2ch و4ch DWDM للتلفزيون UHDTV1

| رقم الوصلة | أطوال الموجة المركزية الاسمية التقريبية للسطح البيني 2ch DWDM | أطوال الموجة المركزية الاسمية التقريبية للسطح البيني 4ch DWDM |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1557,36 nm | 1557,36 nm |
| 2 | 1556,55 nm | 1556,55 nm |
| 3 |  | 1555,75 nm |
| 4 |  | 1554,94 nm |

## 6.3	تقابل البيانات المساعدة/السمعية

### 1.6.3	تقابل البيانات المساعدة

ينبغي إجراء تقابل للبيانات المساعدة، إن وجدت، مع منطقة الطمس للقطار الأساسي CH1 للسطح البيني 10G-HDSDI. وينبغي لنسق البيانات أن يتطابق مع التوصية ITU-R BT.1364.

وبالنسبة للسطح البيني 10G-HDSDI بوصلة مزدوجة ووصلة رباعية، ينبغي إجراء تقابل للبيانات المساعدة مع القطار الأساسي CH1 للوصلة 1 للسطح البيني 10G-HDSDI أولاً، على أن يجري تقابل لأي بيانات متبقية مع CH1 للوصلات من 2 إلى 4 للسطح البيني 10G-HDSDI بالترتيب الوصلة 1 ثم الوصلة 2 ثم الوصلة 3 ثم الوصلة 4.

### 2.6.3	تقابل البيانات السمعية

ينبغي للبيانات السمعية، إن وجدت، أن تقابل مع قطار البيانات C′B/C′R الخاص بمساحة البيانات المساعدة الأفقية للقطار الأساسي CH1 لوصلة السطح البيني 10G-HDSDI طبقاً للتوصية ITU-R BT.1365 وينبغي أن ترسل في مجموعات من أربع قنوات حتى 16 قناة كحد أقصى بتردد اعتيان kHz 48 أو حتى ثمانِ قنوات كحد أقصى بتردد اعتيان kHz 96.

وفي حالة السطح البيني 10G-HDSDI بوصلة مزدوجة أو رباعية، ينبغي استخدام القطار الأساسي CH1 للوصلة 1 للسطح البيني 10G-HDSDI أولاً لإرسال البيانات السمعية في مجموعات من أربع قنوات حتى 16 قناة كحد أقصى بتردد اعتيان kHz 48 أو حتى ثمانِ قنوات كحد أقصى بتردد اعتيان kHz 96 وذلك طبقاً للتوصية ITU-R BT.1365. وإذا احتاج الأمر إلى أكثر من 16 قناة من القنوات السمعية (ثمانِ قنوات بتردد اعتيان kHz 96)، ينبغي استعمال القطار الأساسي CH1 الخاص بالوصلات من 2 إلى 4 للسطح البيني 10G-HDSDI بالترتيب الوصلة 1 ثم الوصلة 2 ثم الوصلة 3 ثم الوصلة 4 وذلك طبقاً للتوصية ITU-R BT.1365.

العدد الأقصى للقنوات المحمولة في الأسلوب D من السطح البيني 10G-HDSDI مزدوج ورباعي الوصلة يساوي 32 قناة و64 قناة بتردد اعتيان يساوي kHz 48 أو 16 قناة و32 قناة بتردد اعتيان يساوي kHz 96.

ملاحظة - الأسلوب D على النحو المعرِّف به في الملحق B بالجزء 1، يمكنه حمل البيانات HANC الموجودة في القطارات الأساسية CH1 و3 و5 و7 بترددات للرتل تتراوح بين Hz 23,98 وHz 25. وفي الجزء 1 من هذه التوصية، لا تقابل البيانات السمعية إلا مع مساحة البيانات HANC في القطار الأساسي CH1 بغض النظر عن تردد الرتل.

وينبغي تقابل رزم التحكم السمعي مع قطار البيانات البيانات “Y” لمساحة البيانات ANC الأفقية في القطار الأساسي CH1 للوصلة 1 والوصلات من 2 إلى 4 (عند الضرورة) للسطح البيني 10G-HDSDI، وينبغي أن يجري ذلك طبقاً للتوصية ITU-R BT.1364.

### 3.6.3	تقابل معرِّف هوية الحمولة النافعة

ينبغي لمعرِّف هوية الحمولة النافعة أن يقبل مع منطقة الطمس الخاصة بكل قطار أساسي للسطوح البينية 10G-HDSDI. ويعرِّف الجدول 4-1 معرِّف هوية الحمولة النافعة للحمولة النافعة الفيديوية للتلفزيون UHDTV1.

وينبغي لمعرِّف هوية الحمولة النافعة هذا أن يكون مطابقاً لنسق معرِّف هوية الحمولة النافعة المحدد في التوصية ITU-R BT.1614. والقيمة A1h للبايتة 1 إلزامية وتحدد نسق الحمولة النافعة الفيديوية للتلفزيون UHDTV1 وتحدد قيم البايتات الثلاث الباقية السمات الأخرى للحمولة النافعة الفيديو للتلفزيون UHDTV1 على النحو المعرَّف في الجزء 1 من هذه التوصية.

وينبغي أن يكون موقع معرِّف هوية الحمولة النافعة هذا مطابقاً للملحق B بالجزء 1.

الجدول 4-1

تعاريف معرف هوية الحمولة النافعة للحمولات النافعة الفيديوية للتلفزيون UHDTV1 المنقولة 
عبر سطوح بينية رقمية متسلسلة (اسمية) بوصلة مزدوجة أو رباعية بمعدل 10 Gbit/s

| البتات | البايتة 1 | البايتة 2 | البايتة 3 | البايتة 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| البتة 7 | 1 | نقل مشذر (0) أو تدريجي (1) | محجوزة (0) | تخصيص قنوات لوصلة ثمانية CH1 (0h) أو CH2 (1h), CH3 (2h) أو CH4 (3h), CH5 (4h) أو CH (5h), CH7 (6h) أو CH8 (7h) |
| البتة 6 | 0 | صورة تدريجية (1) | محجوزة (0) |  |
| البتة 5 | 1 | محجوزة (0) | تخصيص وصلة G 10 لوصلة أحادية/مزدوجة/رباعية CH1 (0h) أو CH2 (1h) أو CH3 (2h) أو CH4 (3h) |  |
| البتة 4 | 0 | CL (1) أو NCL (0) |  | التشفير اللوني التوصية ITU-R BT.709 = (0) أو التوصية ITU-R BT.2020 = (1) |
| البتة 3 | 0 | معدل الصورة 0h = غير محدد، 1h = محجوزة، 2h = 24/1,001 3h = 24، 5h = 25، 6h = 30/1,001، 7h = 30، 9h = 50، Ah = 60/1,001، Bh = 60، Dh = 100، Eh = 120/1,001، Fh = 120، والقيم الأخرى محجوزة. | 4:2:2 (Y′C′BC′R) = (0h)، 4:4:4 (Y′C′BC′R) = (1h)، 4:4:4 (G′B′R′) = (2h)، 4:2:0 (Y′C′BCR′) = (3h) | محجوزة (0) |
| البتة 2 | 0 |  |  | محجوزة (0) |
| البتة 1 | 0 |  |  | عمق البتة محجوزة (0h) 10 بتة (1h) 12 بتة (2h) محجوزة (3h) |
| البتة 0 | 1 |  |  |  |

وعند تحديد هوية الحمولة النافعة الفيديوية للتلفزيون UHDTV1 التي يجرى لها تقابل مع سطح بيني رقمي مسلسل أحادي أو مزدوج أو رباعي الوصلة بمعدل Gbit/s 10، تطبق القيم التالية لمعرف هوية الحمولة النافعة:

-	تضبط بتة علم النقل المشذر/التدريجي على (0) أو (1) حسب نقل السطح البيني الرقمي؛

-	تضبط بتة علم الصورة المشذرة/التدريجية على (1)؛

-	يضبط العلم CL/NCL على (1) بالنسبة لتشفير إشارة النصوع الثابت وعلى (0) بالنسبة لتشفير إشارة النصوع غير الثابت:

يضبط علم التشفير اللوني في البتة 4 من البايتة 4 على القيمة 1 للدلالة على القياس اللوني للتوصية ITU-R BT.2020؛

-	يضبط معدل الصورة على قيمة الحمولة النافعة للتلفزيون UHDTV1؛

-	تضبط بنية الاعتيان على قيمة الحمولة النافعة المحمولة؛

-	ترتيب تخصيص قنوات القطارات الأساسية والوصلات 10G من أجل معرِّفات هوية الحمولة النافعة، ينبغي أن يقابل الترتيب الرقمي لقناة الدخل وأرقام الوصلات للسطح البيني 10G-HDSDI على النحو المعرَّف في الفقرتين 2.3 و3.3.

وينبغي ضبط رقم القناة 10G في البتتين 4 و5 من البايتة 3 على القيمة (0h) في حالة وصلة أحادية أو أول وصلة وعلى القيمة (1h) للوصلة الثانية في حالة وصلة مزدوجة و(0h) للوصلة الأولى و(1h) للوصلة الثانية و(2h) للوصلة الثالثة و(3h) للوصلة الرابعة في حالة وصلة رباعية.

ويضبط رقم قناة القطار الأساسي في البتات 5 و6 و7 من البايتة 4 على القيم التالية:

-	ينبغي للقيمة - (0h) أن تعرِّف الوصلة الأولى؛

-	ينبغي للقيمة - (1h) أن تعرِّف الوصلة الثانية؛

-	ينبغي للقيمة - (2h) أن تعرِّف الوصلة الثالثة؛

-	ينبغي للقيمة - (3h) أن تعرِّف الوصلة الرابعة؛

-	ينبغي للقيمة - (4h) أن تعرِّف الوصلة الخامسة؛

-	ينبغي للقيمة - (5h) أن تعرِّف الوصلة السادسة؛

-	ينبغي للقيمة - (6h) أن تعرِّف الوصلة السابعة؛

-	ينبغي للقيمة - (7h) أن تعرِّف الوصلة الثامنة.

وينبغي تعريف عمق البتات للتقدير الكمي للعينات بالبتتين b0 وb1 من البايتة 4 بالقيم التالية:

-	- (0h) تُحجز؛

-	- (1h) تعرِّف التقدير الكمي باستخدام 10 بتات لكل عينة؛

-	- (2h) تعرِّف التقدير الكمي باستخدام 12 بتة لكل عينة؛

-	- (3h) تُحجز.

# 4	تقابل التلفزيون UHDTV2 مع السطح البيني 10G-HDSDI بوصلة رباعية أو وصلة ثمانية أو وصلة ست عشرية

## 1.4	تقابل الحمولة النافعة الفيديوية

يبين الجدول 5-1 أنساق صور التلفزيون UHDTV2 التي ينبغي تقسيمها إلى أربع صور للتلفزيون UHDTV1 ثم تقسم ثانية إلى 16 أو 32 صورة فرعية جرى تعريفها في الملحق A بالجزء 1 بوصفها النظام 1.1 أو 1.2 أو 2.2 أو 3.2 أو 4.2 أو 5.2 أو 1.4 أو 2.4 أو 3.4 بالتقسيم والتشذير بعينتين أو بعينتين تتألف كل منهما من رتلين. وبالتالي، يولد هذا التقسيم لصورة من صور التلفزيون UHDTV2 16 أو 32 صورة فرعية بأنساق الصور 1 920 × 1 080 وينبغي تقابلها مع الأسلوب D للسطح البيني 10G-HDSDI بوصلة رباعية أو وصلة ثمانية أو وصلة ست عشرية على النحو المعرَّف في الملحق B بالجزء 1.

ويعرض الشكل 8-1 تقسيم بالتشذير بعينتين لصورة من صور التلفزيون UHDTV2 إلى أربع صور للتلفزيون UHDTV1 بالتقسيم بالتشذير بعينتين. والخطوط الزوجية لصور الأنظمة من U2.1 إلى U2.9 ينبغي تقسيمها إلى الصورتين الفرعيتين 1 و2 للتلفزيون UHDTV1 لكل عينتين أفقيتين متتاليتين، والخطوط الفردية ينبغي تقسيمها إلى الصورتين الفرعيتين 3 و4 للتلفزيون UHDTV1 لكل عينتين أفقيتين متتاليتين.

المكونات 0 في بيانات صور النظام 4:2:0 (عينات بأرقام زوجية على خطوط بأرقام فردية لمركبات C′BC′R غير مخصصة)، ينبغي أن يخصص لها القيمة 200h (512(10)) في حالة نظام من 10 بتات و800h (2048(10)) في حالة نظام من 12 بتة.

الجدول 5-1

أنساق صور المصدر للتلفزيون UHDTV2 المدعومة بالجزء 1 من هذه التوصية

| رقم النظام | تسمية النظام | بنية الاعتيان/عمق البتات | تردد الرتل، Hz | نسق الصورة الفرعية المعرف في الملحق A بالجزء 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U2.1 | 7680 4320/24/P 7680 4320/25/P 7680 4320/30/P | 4:2:0 أو 4:2:2 (Y′C′BC′R)/10-bit | 24 و25 و30 تدريجي | النظام 1.1 |
|  | 7680 4320/23.98/P 7680 4320/29.97/P |  | 24/1,001، 30/1,001 تدريجي |  |
| U2.2 | 7680 4320/24/P 7680 4320/25/P 7680 4320/30/P | 4:4:4 (R′G′B′)/10-bit | 24 و25 و30 تدريجي | النظام 2.2 |
|  | 7680 4320/23.98/P 7680 4320/29.97/P |  | 24/1,001، 30/1,001 تدريجي |  |
| U2.3 | 7680 4320/24/P 7680 4320/25/P 7680 4320/30/P | 4:4:4 (R′G′B′)/12-bit | 24 و25 و30 تدريجي | النظام 3.2 |
|  | 7680 4320/23.98/P 7680 4320/29.97/P |  | 24/1,001، 30/1,001 تدريجي |  |
| U2.4 | 7680 4320/24/P 7680 4320/25/P 7680 4320/30/P | 4:4:4 (Y′C′BC′R)/10-bit | 24 و25 و30 تدريجي | النظام 4.2 |
|  | 7680 4320/23.98/P 7680 4320/29.97/P |  | 24/1,001، 30/1,001 تدريجي |  |
| U2.5 | 7680 4320/24/P 7680 4320/25/P 7680 4320/30/P | 4:2:0 أو 4:2:2 أو 4:4:4 (Y′C′BC′R)/12-bit | 24 و25 و30 تدريجي | النظام 5.2 |
|  | 7680 4320/23.98/P 7680 4320/29.97/P |  | 24/1,001، 30/1,001 تدريجي |  |
| U2.6 | 7680 4320/50/P 7680 4320/60/P | 4:2:0 أو 4:2:2 (Y′C′BC′R)/10-bit | 50 و60 تدريجي | النظام 1.2 |
|  | 7680 4320/59.94/P |  | 60/1,001 تدريجي |  |
| U2.7 | 7680 4320/50/P 7680 4320/60/P | 4:2:0 أو 4:2:2 (Y′C′BC′R)/12-bit | 50 و60 تدريجي | النظام 1.4 |
|  | 7680 4320/59.94/P |  | 60/1,001 تدريجي |  |
| U2.8 | 7680 4320/50/P 7680 4320/60/P | 4:2:0 أو 4:2:2 (R′G′B′ or Y′C′BC′R)/10-bit | 50 و60 تدريجي | النظام 2.4 |
|  | 7680 4320/59.94/P |  | 60/1,001 تدريجي |  |
| U2.9 | 7680 4320/50/P 7680 4320/60/P | 4:4:4 (R′G′B′ or Y′C′BC′R)/12-bit | 50 و60 تدريجي | النظام 3.4 |
|  | 7680 4320/59.94/P |  | 60/1,001 . تدريجي |  |
| U2.10 | 7680 4320/119.88/P | 4:2:0 أو 4:2:2 (Y′C′BC′R)/10-bit | 120/1,001 تدريجي | النظام 1.2 |
| U2.10 | 7680 4320/120/P | 4:2:0 أو 4:2:2 (Y′C′BC′R)/10-bit | 120 تدريجي | النظام 1.2 |
| U2.11 | 7680 4320/119.88/P | 4:2:0 أو 4:2:2 (Y′C′BC′R)/12-bit | 120/1,001 تدريجي | النظام 1.4 |
| U2.11 | 7680 4320/120/P | 4:2:0 أو 4:2:2 (Y′C′BC′R)/12-bit | 120 تدريجي | النظام 1.4 |
| U2.12 | 7680 4320/119.88/P | 4:4:4 (R′G′B′ or Y′C′BC′R)/10-bit | 120/1,001 تدريجي | النظام 2.4 |
| U2.12 | 7680 4320/120/P | 4:4:4 (R′G′B′ or Y′C′BC′R)/10-bit | 120 تدريجي | النظام 2.4 |
| U2.13 | 7680 4320/119.88/P | 4:4:4 (R′G′B′ or Y′C′BC′R)/12-bit | 120/1,001 تدريجي | النظام 3.4 |
| U2.13 | 7680 4320/120/P | 4:4:4 (R′G′B′ or Y′C′BC′R)/12-bit | 120 تدريجي | النظام 3.4 |
| U2.14 | 7680 4320/100/P | 4:2:0 أو 4:2:2 (Y′C′BC′R)/10-bit | 100 تدريجي | النظام 1.2 |
| U2.15 | 7680 4320/100/P | 4:2:0 أو 4:2:2 (Y′C′BC′R)/12-bit | 100 تدريجي | النظام 1.4 |
| U2.16 | 7680 4320/100/P | 4:4:4 (R′G′B′ or Y′C′BC′R)/10-bit | 100 تدريجي | النظام 2.4 |
| U2.17 | 7680 4320/100/P | 4:4:4 (R′G′B′ or Y′C′BC′R)/12-bit | 120 تدريجي | النظام 3.4 |

الشكل 8-1

تقسيم بالتشذير بعينتين لصورة للتلفزيون UHDTV2 إلى صور للتلفزيون UHDTV1

صور صنف التلفزيون UHDTV1

الصورة 1 لصنف التلفزيون UHDTV1

الصورة 2 لصنف التلفزيون UHDTV1

الصورة 3 لصنف التلفزيون UHDTV1

الصورة 4 لصنف التلفزيون UHDTV1

صورة صنف التلفزيون UHDTV2

وحدة إزالة تعدد الإرسال

تقسيم بالتشذير بعينتين

## 2.4	السطح البيني 10G-HDSDI بوصلة رباعية من أجل الأنظمة من U2.1 إلى U2.5

أربع صور فرعية للتلفزيون UHDTV1 تتولد من النظام U2.1 ينبغي أن تقابل مع السطح البيني 10G-HDSDI بوصلة رباعية. الصورة الفرعية k للتلفزيون UHDTV1 تكافئ رقم النظام 2.8 المعرَّف في الفقرة 4.A1 من الملحق A بالجزء 1 وينبغي أن تقابل مع القنوات CH1 وCH3 وCH5 وCH7 (الوصلة As) للوصلة k للسطح البيني 10G-HDSDI بمعنى:

-	الصورة 1 للتلفزيون UHDTV1، ينبغي أن تقابل مع القنوات CH1 وCH3 وCH5 وCH7 (الوصلة As) للوصلة 1 للسطح البيني 10G-HDSDI؛

-	الصورة 2 للتلفزيون UHDTV1، ينبغي أن تقابل مع القنوات CH1 وCH3 وCH5 وCH7 (الوصلة As) للوصلة 2 للسطح البيني 10G-HDSDI؛

-	الصورة 3 للتلفزيون UHDTV1، ينبغي أن تقابل مع القنوات CH1 وCH3 وCH5 وCH7 (الوصلة As) للوصلة 3 للسطح البيني 10G-HDSDI؛

-	الصورة 4 للتلفزيون UHDTV1، ينبغي أن تقابل مع القنوات CH1 وCH3 وCH5 وCH7 (الوصلة As) للوصلة 4 للسطح البيني 10G-HDSDI.

وأربع صور فرعية للتلفزيون UHDTV1 تتولد من الأنظمة U2.2 إلى U2.5 ينبغي أن تقابل مع السطح البيني 10G-HDSDI بوصلة رباعية. والصورة الفرعية k للتلفزيون UHDTV1، حيث k رقم من 1 إلى 4، ينبغي أن تقابل مع الوصلة k للسطح البيني 10G-HDSDI بنفس الطريقة الموضحة في الفقرة 4.B1 من الملحق B بالجزء 1، بمعنى:

-	الصورة 1 للتلفزيون UHDTV1، ينبغي أن تقابل مع القنوات من CH1 إلى CH8 للوصلة 1 للسطح البيني 10G-HDSDI؛

-	الصورة 2 للتلفزيون UHDTV1، ينبغي أن تقابل مع القنوات من CH1 إلى CH8 للوصلة 2 للسطح البيني 10G-HDSDI؛

-	الصورة 3 للتلفزيون UHDTV1، ينبغي أن تقابل مع القنوات من CH1 إلى CH8 للوصلة 3 للسطح البيني 10G-HDSDI؛

-	الصورة 4 للتلفزيون UHDTV1، ينبغي أن تقابل مع القنوات من CH1 إلى CH8 للوصلة 4 للسطح البيني 10G-HDSDI.

## 3.4	السطح البيني 10G-HDSDI بوصلة ثمانية من أجل الأنظمة من U2.6 إلى U2.9

أربع صور فرعية للتلفزيون UHDTV1 تتولد من النظام U2.6 ينبغي أن تقابل مع السطح البيني 10G-HDSDI بوصلة ثمانية. والصورة الفرعية k للتلفزيون UHDTV1، حيث k تمثل عدداً من 1 إلى 4، ينبغي أن تقابل مع القنوات CH1 وCH3 وCH5 وCH7 (الوصلة As)، للوصلتين (2k-1) و(2k) للسطح البيني 10G-HDSDI، بمعنى:

-	الصورة 1 للتلفزيون UHDTV1 ينبغي أن تقابل مع القنوات CH1 وCH3 وCH5 وCH7 (الوصلة As) للوصلتين 1 و2 للسطح البيني 10G-HDSDI؛

-	الصورة 2 للتلفزيون UHDTV1 ينبغي أن تقابل مع القنوات CH1 وCH3 وCH5 وCH7 (الوصلة As) للوصلتين 3 و4 للسطح البيني 10G-HDSDI؛

-	الصورة 3 للتلفزيون UHDTV1 ينبغي أن تقابل مع القنوات CH1 وCH3 وCH5 وCH7 (الوصلة As) للوصلتين 5 و6 للسطح البيني 10G-HDSDI؛

-	الصورة 4 للتلفزيون UHDTV1 ينبغي أن تقابل مع القنوات CH1 وCH3 وCH5 وCH7 (الوصلة As) للوصلتين 7 و8 للسطح البيني 10G-HDSDI.

أربع صور فرعية للتلفزيون UHDTV1 تتولد من الأنظمة U2.7 وU2.8 وU2.9 ينبغي أن تقابل مع السطح البيني 10G-HDSDI بوصلة ثمانية. والصورة الفرعية k للتلفزيون UHDTV1، حيث k تمثل عدداً من 1 إلى 4، ينبغي أن تقابل مع القنوات من CH1 إلى Ch8 للوصلتين (2k-1) و(2k) للسطح البيني 10G-HDSDI، بمعنى:

-	الصورة 1 للتلفزيون UHDTV1، ينبغي أن تقابل مع القنوات من CH1 إلى CH8 للوصلتين 1 و2 للسطح البيني 10G-HDSDI؛

-	الصورة 2 للتلفزيون UHDTV1، ينبغي أن تقابل مع القنوات من CH1 إلى CH8 للوصلتين 3 و4 للسطح البيني 10G-HDSDI؛

-	الصورة 3 للتلفزيون UHDTV1، ينبغي أن تقابل مع القنوات من CH1 إلى CH8 للوصلتين 5 و6 للسطح البيني 10G-HDSDI؛

-	الصورة 4 للتلفزيون UHDTV1، ينبغي أن تقابل مع القنوات من CH1 إلى CH8 للوصلتين 7 و8 للسطح البيني 10G-HDSDI.

## 4.4	السطح البيني 10G-HDSDI بوصلة ست عشرية من أجل الأنظمة من U2.10 إلى U2.17

أربع صور فرعية للتلفزيون UHDTV1 تتولد من النظامين U2.10 وU2.14، ينبغي أن تقابل مع السطح البيني 10G-HDSDI بوصلة ست عشرية. والصورة الفرعية k للتلفزيون UHDTV1، حيث k تمثل عدداً من 1 إلى 4، ينبغي أن تقابل مع القنوات CH1 وCH3 وCH5 وCH7 (الوصلة As) للوصلات (4k-3) و(4k-2) و(4k-1) و(4k) للسطح البيني 10G-HDSDI، بمعنى:

-	الصورة 1 للتلفزيون UHDTV1، ينبغي أن تقابل مع القنوات CH1 وCH3 وCH5 وCH7 (الوصيلة As) للوصلات 1 و2 و3 و4؛

-	الصورة 2 للتلفزيون UHDTV1، ينبغي أن تقابل مع القنوات CH1 وCH3 وCH5 وCH7 (الوصيلة As) للوصلات 5 و6 و7 و8؛

-	الصورة 3 للتلفزيون UHDTV1، ينبغي أن تقابل مع القنوات CH1 وCH3 وCH5 وCH7 (الوصيلة As) للوصلات 9 و10 و11 و12؛

-	الصورة 4 للتلفزيون UHDTV1، ينبغي أن تقابل مع القنوات CH1 وCH3 وCH5 وCH7 (الوصيلة As) للوصلات 13 و14 و15 و16.

أربع صور فرعية للتلفزيون UHDTV1 تتولد من الأنظمة U2.11 وU2.12 وU2.13 وU2.15 وU2.16 وU2.17، ينبغي أن تقابل السطح البيني 10G-HDSDI لوصلة ست عشرية. والصورة الفرعية k للتلفزيون UHDTV1، حيث k تمثل عدداً من 1 إلى 4، ينبغي أن تقابل مع القنوات من CH1 إلى CH8 للوصلات (4k-3) و(4k-2) و(4k-1) و(4k) للسطح البيني 10G-HDSDI، بمعنى:

-	الصورة 1 للتلفزيون UHDTV1، ينبغي أن تقابل مع القنوات من CH1 إلى CH8 للوصلتين 1 و2 و3 و4 للسطح البيني 10G-HDSDI؛

-	الصورة 2 للتلفزيون UHDTV1، ينبغي أن تقابل مع القنوات من CH1 إلى CH8 للوصلتين 5 و6 و7 و8 للسطح البيني 10G-HDSDI؛

-	الصورة 3 للتلفزيون UHDTV1، ينبغي أن تقابل مع القنوات من CH1 إلى CH8 للوصلتين 9 و10 و11 و12 للسطح البيني 10G-HDSDI؛

-	الصورة 4 للتلفزيون UHDTV1، ينبغي أن تقابل مع القنوات من CH1 إلى CH8 للوصلتين 13 و14 و15 و16 للسطح البيني 10G-HDSDI.

## 5.4	خصائص السطح البيني البصري

ينبغي لخصائص السطح البيني البصري للسطح البيني 10G-HDSDI بوصلة رباعية ووصلة ثمانية ووصلة ست عشرية أن تتطابق مع الملحق C بالجزء 1.

ويمكن استعمال التكنولوجيا DWDM لنقل السطح البيني 10G-HDSDI بوصلة رباعية ووصلة ثمانية ووصلة ست عشرية ويحدد الجدول 6-1 أطوال الموجة البصرية للسطوح البينية DWDM ذات الأربع قنوات والثماني قنوات والست عشرة قناة. وينبغي تخصيص أطوال الموجة المركزية الاسمية التقريبية 1557,36 nm و1556,55 nm و1555,75 nm و1554,94 nm للوصلات من 1 إلى 4 للسطوح البينية DWDM ذات الأربع قنوات، 1557,36 nm و1556,55 nm و1555,75 nm و1554,94 nm و1554,13 nm و1553,33 nm و1552,52 nm و1551,72 nm للوصلات من 1 إلى 8 للسطوح البينية DWDM ذات الثماني قنوات، 1557,36 nm و1556,55 nm و1555,75 nm و1554,94 nm و1554,13 nm و1553,33 nm و1552,52 nm و1551,72 nm و1550,92 nm و1550,12 nm و1549,32 nm و1548,51 nm و1547,72 nm و1546,92 nm و1546,12 nm و1545,32 nm للوصلات من 1 إلى 16 للسطوح البينية DWDM ذات الست عشرة قناة وذلك طبقاً للملحق C بالجزء 1.

الجدول 6-1

أطوال الموجة المركزية الاسمية للسطوح البينية DWDM ذات الأربع والثماني قنوات للتلفزيون UHDTV2

| رقم الوصلة | أطوال الموجة المركزية الاسمية التقريبية للسطوح البينية DWDM ذات الأربع قنوات | أطوال الموجة المركزية الاسمية التقريبية للسطوح البينية DWDM ذات الثماني قنوات | أطوال الموجة المركزية الاسمية التقريبية للسطوح البينية DWDM ذات العدد من القنوات الذي يتراوح بين 9 و16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 557,36 nm | 1 557,36 nm | 1 557,36 nm |
| 2 | 1 556,55 nm | 1 556,55 nm | 1 556,55 nm |
| 3 | 1 555,75 nm | 1 555,75 nm | 1 555,75 nm |
| 4 | 1 554,94 nm | 1 554,94 nm | 1 554,94 nm |
| 5 |  | 1 554,13 nm | 1 554,13 nm |
| 6 |  | 1 553,33 nm | 1 553,33 nm |
| 7 |  | 1 552,52 nm | 1 552,52 nm |
| 8 |  | 1 551,72 nm | 1 551,72 nm |
| 9 |  |  | 1 550,92 nm |
| 10 |  |  | 1 550,12 nm |
| 11 |  |  | 1 549,32 nm |
| 12 |  |  | 1 548,51 nm |
| 13 |  |  | 1 547,72 nm |
| 14 |  |  | 1 546,92 nm |
| 15 |  |  | 1 546,12 nm |
| 16 |  |  | 1 545,32 nm |

## 6.4	تقابل البيانات المساعدة

### 1.6.4	تقابل البيانات المساعدة (ANC)/السمعية

تقابل البيانات المساعدة الاختيارية، إن وجدت، مع منطقة الطمس لكل قطار أساسي CH1 لأربع (أو ثمانِ أو ست عشرة) وصلات للسطح البيني 10G-HDSDI. وينبغي لنسق البيانات أن يتطابق مع التوصية ITU-R BT.1364.

وتقابل البيانات المساعدة مع القطار الأساسي CH1 للوصلة 1 للسطح البيني 10G-HDSDI أولاً، على أن تقابل أي بيانات متبقية بعد ذلك مع القناة CH1 للوصلات من 2 إلى 4 (أو إلى 8 أو إلى 16) للسطح البيني 10G-HDSDI بترتيب تصاعدي.

### 2.6.4	تقابل البيانات السمعية

تقابل البيانات السمعية، إن وجدت، مع قطارات البيانات C′B/C′R لمساحة البيانات HANC طبقاً للتوصية ITU-R BT.1365 وبالترتيب التالي:

-	القطار الأساسي CH1 (الأول) للوصلة 1 للسطح البيني 10G-HDSDI حتى 16 قناة كحد أقصى بتردد اعتيان kHz 48 أو حتى 8 قنوات كحد أقصى بتردد اعتيان kHz 96؛

-	القطار الأساسي CH1 (الثاني) للوصلة 2 للسطح البيني 10G-HDSDI حتى 16 قناة كحد أقصى بتردد اعتيان kHz 48 أو حتى 8 قنوات كحدٍ أقصى بتردد اعتيان kHz 96؛

-	القطار الأساسي CH1 (الثالث) للوصلة 3 للسطح البيني 10G-HDSDI حتى 16 قناة كحد أقصى بتردد اعتيان kHz 48 أو حتى 8 قنوات كحد أقصى بتردد اعتيان kHz 96؛

-	القطار الأساسي CH1 (الرابع) (أو الثامن في حالة وصلة ثمانية أو السادس عشر في حالة وصلة ست عشرية) للوصلة 4 (أو 8 أو 16) للسطح البيني 10G-HDSDI حتى 16 قناة كحد أقصى بتردد اعتيان kHz 48 أو حتى 8 قنوات كحد أقصى بتردد اعتيان kHz 96.

وتقابل البيانات السمعية مع القطار الأساسي CH1 للوصلة 1 للسطح البيني 10G-HDSDI أولاً، حتى سعة إرسالها القصوى لمساحة البيانات HANC، ثم مع القطار الأساسي للوصلة 2 للسطح البيني 10G-HDSDI، حتى سعة إرسالها القصوى لمساحة البيانات HANC وهلم جرا. ولا ينبغي السماح بتقابل البيانات السمعية مع القطارات الأساسية CH1 للوصلة n (n = 2 ~ 4 (أو 18 أو 16)) للسطح البيني 10G-HDSDI، إذا لم يتم ملء القطار الأساسي للوصلة (n-1) للسطح البيني 10G-HDSDI بسعة إرسالها القصوى.

وعدد القنوات الأقصى المحمول في الأسلوب D للسطح البيني 10G-HDSDI بوصلة رباعية هو 64 قناة بتردد اعتيان kHz 48 أو 32 قناة بتردد اعتيان kHz 96. وعدد القنوات الأقصى المحمول في السطح البيني 10G-HDSDI بوصلة ثمانية أو وصلة ست عشرية هو 128 و256 قناة بتردد اعتيان kHz 48 أو 64 و128 قناة بتردد اعتيان kHz 96.

ملاحظة - الأسلوب D المعرَّف في الملحق B بالجزء 1 يمكنه حمل البيانات HANC المتضمنة في القطارات الأساسية CH1 و3 و5 و7 بترددات رتل تتراوح بين 23,98 وHz 25. في الجزء 1 من هذه التوصية، لا تقابل البيانات السمعية إلا مع مساحة البيانات HANC بالقطار الأساسي CH1 بغض النظر عن تردد الرتل.

وينبغي لرزم التحكم السمعية أن تقابل مع قطارات البيانات Y′ لمساحة البيانات HANC للقناة 1 للوصلات من 1 إلى 4 (أو 18 أو 16) (حسب الضرورة) للسطح البيني 10G-HDSDI، وينبغي أن يتم ذلك وفقاً للتوصية ITU-R BT.1365.

### 3.6.4	تقابل معرِّف هوية الحمولة النافعة

ينبغي لمعرِّف هوية الحمولة النافعة أن يقابل مع منطقة الطمس في كل قطار أساسي للسطح البيني 10G-HDSDI. ويحدد الجدول 7-1 معرِّف هوية الحمولة النافعة من أجل الحمولة النافعة الفيديوية للتلفزيون UHDTV2.

وينبغي لمعرِّف هوية الحمولة النافعة هذا أن يكون مطابقاً لنسق معرِّف هوية الحمولة النافعة المعرَّف في التوصية ITU-R BT.1614. والقيمة A2h للبايتة 1 إلزامية وتعرف نسق الحمولة النافعة الفيديوية على أنها التلفزيون UHDTV2. وتحدد قيم البايتات الثلاث المتبقية السمات الأخرى للحمولة النافعة الفيديوية للتلفزيون UHDTV2 على النحو المعرَّف في الجزء 1 من هذه التوصية.

وينبغي لموقع معرِّف هوية الحمولة النافعة هذا أن يتطابق مع الملحق B بالجزء 1.

الجدول 7-1

تعاريف معرف هوية الحمولة النافعة من أجل الحمولة النافعة الفيديوية للتلفزيون UHDTV2 المحمولة على 
سطح بيني رقمي تسلسلي (اسمي) بوصلة رباعية أو ثمانية أو ست عشرية بمعدل Gbit/s 10

| البتات | البايتة 1 | البايتة 2 | البايتة 3 | البايتة 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| البتة 7 | 1 | نقل مشذر (0) أو تدريجي (1) | تخصيص قنوات بمعدل G 10 لوصلة رباعية/ثمانية/ست عشرية CH1 (0h)، CH2 (1h)، CH3 (2h)، CH4 (3h)، CH5 (4h)، CH6 (5h)، CH7 (6h)، CH8 (7h) ... CH16 (Fh) | تخصيص القنوات في وصلة ثمانية CH1 (0h)، CH2 (1h)، CH3 (2h)، CH4 (3h)، CH5 (4h)، CH6 (5h)، CH7 (6h) أو CH8 (7h) |
| البتة 6 | 0 | صورة تدريجية (1) |  |  |
| البتة 5 | 1 | محجوزة (0) |  |  |
| البتة 4 | 0 | CL (1) أو NCL (0) |  | التشفير اللوني التوصية ITU-R BT.709 = (0) أو التوصية ITU-R BT.2020 = (1) |
| البتة 3 | 0 | معدل الصورة 0h = غير محدد، 1h = محجوزة، 2h = 24/1,001 3h = 24، 5h = 25، 6h = 30/1,001، 7h = 30، 9h = 50، Ah = 60/1,001، Bh = 60، Dh = 100، Eh = 120/1,001، Fh = 120، القيم الأخرى محجوزة | 4:2:2 (Y′C′BC′R) = (0h)، 4:4:4 (Y′C′BC′R) = (1h)، 4:4:4 (G′B′R′) = (2h)، 4:2:0 (Y′C′BCR′) = (3h) | محجوزة (0) |
| البتة 2 | 0 |  |  | محجوزة (0) |
| البتة 1 | 1 |  |  | عمق البتات محجوزة (0h)، 10 بتة (1h)، 12 بتة (2h)، محجوزة (3h) |
| البتة 0 | 0 |  |  |  |

عند تحديد الحمولات النافعة الفيديوية للتلفزيون UHDTV2 التي تقابل مع السطح البيني الرقمي التسلسلي Gbit/s 10 بوصلة رباعية أو ثمانية أو ست عشرية، ينبغي تطبيق القيم التالية لمعرِّفات هوية الحمولة النافعة:

-	تضبط بتة علم النقل المشذر/التدريجي على (0) أو (1) حسب نقل السطح البيني الرقمي؛

-	تضبط بتة علم الصورة المشذرة/التدريجية على (1)؛

-	يضبط العلم CL/NCL على (1) بالنسبة لتشفير إشارة النصوع الثابت وعلى (0) بالنسبة لتشفير إشارة النصوع غير الثابت؛

-	يضبط معدل الصورة على قيمة الحمولة النافعة للتلفزيون UHDTV2؛

-	يضبط علم التشفير اللوني في البتة 4 من البايتة 4 على القيمة 1 للدلالة على القياس اللوني للتوصية ITU-R BT.2020؛

-	تضبط بنية الاعتيان على قيمة الحمولة النافعة المحمولة؛

-	ترتيب تخصيص قنوات القطارات الأساسية والوصلات 10G من أجل معرِّفات هوية الحمولة النافعة، ينبغي أن يقابل الترتيب الرقمي لقناة الدخل وأرقام الوصلات للسطح البيني 10G-HDSDI على النحو المعرَّف في الفقرتين 2.4 و3.4.

وبالنسبة للوصلة الرباعية، يضبط رقم القناة 10G في البتات b4 وb5 وb6 وb7 من البايتة 3 على القيم التالية:

-	ينبغي للقيمة - (0h) أن تعرِّف الوصلة الأولى؛

-	ينبغي للقيمة - (1h) أن تعرِّف الوصلة الثانية؛

-	ينبغي للقيمة - (2h) أن تعرِّف الوصلة الثالثة؛

-	ينبغي للقيمة - (3h) أن تعرِّف الوصلة الرابعة.

وبالنسبة للوصلة الثمانية، يضبط رقم القناة 10G في البتات b4 وb5 وb6 وb7 من البايتة 3 على القيم التالية:

-	ينبغي للقيمة - (0h) أن تعرِّف الوصلة الأولى؛

-	ينبغي للقيمة - (1h) أن تعرِّف الوصلة الثانية؛

-	ينبغي للقيمة - (2h) أن تعرِّف الوصلة الثالثة؛

-	ينبغي للقيمة - (3h) أن تعرِّف الوصلة الرابعة؛

-	ينبغي للقيمة - (4h) أن تعرِّف الوصلة الخامسة؛

-	ينبغي للقيمة - (5h) أن تعرِّف الوصلة السادسة؛

-	ينبغي للقيمة - (6h) أن تعرِّف الوصلة السابعة؛

-	ينبغي للقيمة - (7h) أن تعرِّف الوصلة الثامنة.

وفي حالة الوصلة الست عشرية، يضبط رقم القناة 10G في البتات b4 وb5 وb6 وb7 من البايتة الثالثة على القيم التالية:

-	ينبغي للقيمة - (0h) أن تعرِّف الوصلة الأولى؛

-	ينبغي للقيمة - (1h) أن تعرِّف الوصلة الثانية؛

-	ينبغي للقيمة - (2h) أن تعرِّف الوصلة الثالثة؛

-	ينبغي للقيمة - (3h) أن تعرِّف الوصلة الرابعة؛

-	ينبغي للقيمة - (4h) أن تعرِّف الوصلة الخامسة؛

-	ينبغي للقيمة - (5h) أن تعرِّف الوصلة السادسة؛

-	ينبغي للقيمة - (6h) أن تعرِّف الوصلة السابعة؛

-	ينبغي للقيمة - (7h) أن تعرِّف الوصلة الثامنة؛

-	ينبغي للقيمة - (8h) أن تعرِّف الوصلة التاسعة؛

-	ينبغي للقيمة - (9h) أن تعرِّف الوصلة العاشرة؛

-	ينبغي للقيمة - (Ah) أن تعرِّف الوصلة الحادية عشرة؛

-	ينبغي للقيمة - (Bh) أن تعرِّف الوصلة الثانية عشرة؛

-	ينبغي للقيمة - (Ch) أن تعرِّف الوصلة الثالثة عشرة؛

-	ينبغي للقيمة - (Dh) أن تعرِّف الوصلة الرابعة عشرة؛

-	ينبغي للقيمة - (Eh) أن تعرِّف الوصلة الخامسة عشرة؛

-	ينبغي للقيمة - (Fh) أن تعرِّف الوصلة السادسة عشرة.

ويضبط رقم قناة القطار الأساسي في البتات لb5 وB6 وb7 من البايتة 4 على القيم التالية:

-	ينبغي للقيمة - (0h) أن تعرِّف الوصلة الأولى؛

-	ينبغي للقيمة - (1h) أن تعرِّف الوصلة الثانية؛

-	ينبغي للقيمة - (2h) أن تعرِّف الوصلة الثالثة؛

-	ينبغي للقيمة - (3h) أن تعرِّف الوصلة الرابعة؛

-	ينبغي للقيمة - (4h) أن تعرِّف الوصلة الخامسة؛

-	ينبغي للقيمة - (5h) أن تعرِّف الوصلة السادسة؛

-	ينبغي للقيمة - (6h) أن تعرِّف الوصلة السابعة؛

-	ينبغي للقيمة - (7h) أن تعرِّف الوصلة الثامنة.

ويحدد عمق البتات للتقدير الكمي للعينات بالبتتين b0 وb1 من البايتة 4 بالقيم التالية:

-	القيمة - (0h) محجوزة؛

-	تحدد القيمة - (1h) التقدير الكمي باستخدام 10 بتات لكل عينة؛

-	تحدد القيمة - (2h) التقدير الكمي باستخدام 12 بتة لكل عينة؛

-	القيمة - (3h) محجوزة.

الملحق A

بالجزء 1
(معياري)

السطح البيني التسلسلي Gbit/s 10 
لإشارة/بيانات التلفزيون فائق الوضوح - اشتقاق القطار الأساسي

نظرة عامة على النظام

ينبغي لبيانات المصدر لقطار البيانات Gbit/s 10 أن تتألف من قطارات أساسية متعددة يتطابق كل منها مع قطار البيانات المشذر للسطح البيني 1,5Gbit/s HDSDI المعرَّف في التوصية ITU-R BT.1120. وأنساق جميع الحاويات في الجزء 1 من هذه التوصية كالتالي: 1 920 × 1 080. وتقابل البيانات المساعدة مع أي قطار أساسي، ينبغي أن يتم طبقاً للتوصية ITU-R BT.1364. وينبغي لتقابل البيانات السمعية أن يتطابق مع التوصية ITU-R BT.1365. ويرزم كل قطار أساسي من 10 بتات إلى بنية فدرة بيانات من 8 بتات. تشفر بعد ذلك بالتشفير 8B/10B. والفدرات المشفرة المتعددة يعدد إرسالها وتسلسل إلى قطار بيانات Gbit/s 10 وحيد في أحد الأساليب المتعددة المعرَّفة في الملحق B بالجزء 1. وتعرَّف مواصفة السطح البيني المادي في الملحق C بالجزء 1.

وتعرض بنية القطار الأساسي Gbit/s 1,5 في الشكل A1-1.

الشكل A1-1

بنية القطار الأساسي Gbit/s 1,5

| … | CEAV(3FFh) | YEAV(3FFh) | CEAV(000h) | YEAV(000h) | CEAV(000h) | YEAV(000h) | CEAV(×YZ) | YEAV(×YZ) | CLN0 | YLN0 | CLN1 | YLN1 | CCRC0 | YCRC0 | CCRC1 | YCRC1 | CANC0 | YANC0 | HANC data | CANCn | YANCn | CSAV(3FFh) | YSAV(3FFh) | CSAV(000h) | YSAV(000h) | CSAV(000h) | YSAV(000h) | CSAV(×YZ) | YSAV(×YZ) | C0 | Y0 | C1 | Y1 | C2 | Y2 | : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# A1	أنساق صور المصدر

## 1.A1	أنساق الصور Gbit/s 1,5 في وصلة أحادية

يعرَّف الجدول A1-1 أنساق الصور التي ينبغي تقابلها مع بنية قطار أساسي واحد مطابق للتوصية ITU-R BT.1120. والقطار المشذر المشتق من نسق كل صورة ينبغي أن يخصص لقطار أساسي وحيد معرَّف في الجزء 1 من هذه التوصية.

الجدول A1-1

نسق صورة المصدر Gbit/s 1,5 لوصلة أحادية

| رقم النظام | بنية الاعتيان/عمق البيكسلات لنسق الإشارة | تردد الرتل |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 4:2:2 (Y′C′BC′R)/10-bit | 24 و25 و30 Hz تدريجي، PsF |
|  |  | 23,98 و29,97 Hz تدريجي، PsF |

## 2.A1	أنساق الصور Gbit/s 1,5 لوصلة ثنائية

يعرَّف الجدول A2-1 أنساق صور المصدر التي ينبغي تقابلها مع قطارين أساسيين وينبغي تقسيم قطار المصدر إلى قطارين أساسيين يكون لهما نفس بنية قطار الوصلة الثنائية المعرَّف في الفقرة 5.4 من التوصية ITU-R BT.1120.

الجدول A2-1

أنساق صور المصدر Gbit/s 1,5 لوصلة ثنائية

| رقم النظام | بنية الاعتيان/عمق البيكسلات لنسق الإشارة | تردد الرتل/المجال |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 4:2:2 (Y′C′BC′R)/10-bit | 50 و60 Hz تدريجي |
|  |  | 59,94 Hz تدريجي |
|  |  | 47,95 و59,94 Hz تدريجي |
| 2.2 | 4:4:4 (R′G′B′)، 4:4:4:4 (R′G′B′+A)/10-bit | 24 و25 و30 Hz تدريجي، PsF |
|  |  | 23,98 و29,97 Hz تدريجي، PsF |
| 3.2 | 4:4:4 (R′G′B′)/12-bit | 24, 25 و30 Hz تدريجي، PsF |
|  |  | 23,98 و29,97 Hz تدريجي، PsF |
| 4.2 | 4:4:4 (Y′C′BC′R)/10-bit، 4:4:4:4 (Y′C′BC′R + A)/10-bit | 24, 25 و30 Hz تدريجي، PsF |
|  |  | 23,98 و29,97 Hz تدريجي، PsF |
| 5.2 | 4:2:2 (Y′C′BC′R)، 4:4:4 (Y′C′BC′R)/12-bit | 24, 25 و30 Hz تدريجي، PsF 50 و60 مجال/ثانية مشذر |
|  |  | 23,98 و29,97 Hz تدريجي، PsF |

## 3.A1	أنساق الصور Gbit/s 1,5 لوصلة رباعية

يعرِّف الجدول A3-1 أنساق الصور التي ينبغي تقابلها مع أربعة قطارات أساسية على النحو المعرَّف في الفقرة 1.3.A1.

الجدول A3-1

أنساق صور المصدر Gbit/s 1,5 لوصلة رباعية

| رقم النظام | بنية الاعتيان/عمق البيكسلات لنسق الإشارة | تردد الرتل/المجال |
| --- | --- | --- |
| 1.4 | 4:2:2 (Y′C′BC′R)/12-bit | 50 و60 Hz تدريجي |
|  |  | 59,94 Hz تدريجي |
| 2.4 | 4:4:4 (R′G′B′)، 4:4:4:4 (R′G′B′+A)/10-bit | 50 و60 Hz تدريجي |
|  |  | 59,94 Hz تدريجي |
| 3.4 | 4:4:4 (R′G′B′)/12-bit | 50 و60 Hz تدريجي |
|  |  | 59,94 Hz تدريجي |

### 1.3.A1	التقسيم إلى أربعة اتجاهات لبيانات المصدر

ينبغي تقسيم زوج من الأرتال المعرَّفة في الجدول A3-1 وتقابلها مع صورتين فرعيتين مكافئتين لبيانات صورة النظام 2.2 أو 3.2 أو 5.2 باستخدام طريقة إزالة تعدد إرسال الخط المعرَّفة في الفقرة 5.4 من التوصية ITU-R BT.1120. وكل صورة من هاتين الصورتين الفرعيتين، ينبغي إزالة تعدد إرسال كلمتها إلى قطارين أساسيين. وفي هذا الملحق، ينبغي أن يكون للصورة الفرعية بنية العينة الرقمية النشطة المعرَّفة في التوصية ITU-R BT.709.

ويعرِّف الشكل A2-1 التقسيم إلى أربعة اتجاهات لقطارات الأنظمة 1.4 و2.4 و3.4.

الشكل A2-1

التقسيم إلى أربعة اتجاهات لقطار مصدر الأنظمة 1.4 و2.4 و3.4

القطار الأساسي CH 1 (الوصلة A)

القطار الأساسي CH 2 (الوصلة B)

القطار الأساسي CH 3 (الوصلة A)

القطار الأساسي CH 4 (الوصلة B)

القناة 1 للنظام 2.2

القناة 1 للنظام 3.2

القناة 2 للنظام 2.2

القناة 2 للنظام 3.2

النظام 2.4

النظام 3.4

كما هو مبين في الشكل 4 بالتوصية BT.1120

كما هو مبين في الشكل 9 بالتوصية BT.1120

كما هو مبين في الشكل 7 بالتوصية BT.1120

كما هو مبين في الشكل 4 بالتوصية BT.1120

كما هو مبين في الشكل 11 بالتوصية BT.1120

كما هو مبين في الشكل 4 بالتوصية BT.1120

القناة 1 للنظام 5.2

القناة 2 للنظام 5.2

النظام 1.4

القطار الأساسي CH 1 (الوصلة A)

القطار الأساسي CH 2 (الوصلة B)

القطار الأساسي CH 3 (الوصلة A)

القطار الأساسي CH 4 (الوصلة B)

القطار الأساسي CH 1 (الوصلة A)

القطار الأساسي CH 2 (الوصلة B)

القطار الأساسي CH 3 (الوصلة A)

القطار الأساسي CH 4 (الوصلة B)

### 4.A1	الوصلة الثمانية Gbit/s 1,5

يدرج الجدول A4-1 أنساق الصور التي ينبغي تقابلها مع ثمانية قطارات أساسية. وكل نسق من أنساق الصور 4K المدرجة في الجدول A4-1، ينبغي تقابلها مع المنطقة النشطة للصور الفرعية 2K الأربع بإحدى الطريقتين، ثم تحول بعد ذلك كل صورة فرعية إلى قطارين أساسيين. وتعرَّف تفاصيل العملية في الفقرة 1.4.A1.

الجدول A4-1

أنساق صور المصدر Gbit/s 1,5 لوصلة ثمانية

| رقم النظام | نسق الصورة | بنية الاعتيان/عمق البيكسلات لنسق الإشارة | تردد الرتل/المجال |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.8 | 3 840 × 2 160 | 4:2:0 (Y′C′BC′R)، 4:2:2 (Y′C′BC′R)/10-bit | 24 و25 و30 Hz تدريجي |
|  |  |  | 23,98 و29,97 Hz تدريجي |
| 3.8 | 3 840 × 2 160 | 4:4:4 (R′G′B′)/10-bit | 24 و25 و30 Hz تدريجي |
|  |  |  | 23,98 و29,97 Hz تدريجي |
| 4.8 | 3 840 × 2 160 | 4:4:4 (Y′C′BC′R)/10-bit | 24 و25 و30 Hz تدريجي |
|  |  |  | 23,98 و29,97 Hz تدريجي |
| 5.8 | 3 840 × 2 160 | 4:2:0 (Y′C′BC′R)، 4:2:2 (Y′C′BC′R)/12-bit | 24 و25 و30 Hz تدريجي |
|  |  |  | 23,98 و29,97 Hz تدريجي |
| 6.8 | 3 840 × 2 160 | 4:4:4 (R′G′B′)/12-bit | 24 و25 و30 Hz تدريجي |
|  |  |  | 23,98 و29,97 Hz تدريجي |
| 7.8 | 3 840 × 2 160 | 4:4:4 (Y′C′BC′R)/12-bit | 24 و25 و30 Hz تدريجي |
|  |  |  | 23,98 و29,97 Hz تدريجي |

### 1.4.A1	التقسيم إلى ثمانية اتجاهات لبيانات المصدر

يعرض الشكل A3-1 بنى العينات للأنظمة 4:4:4 (R′G′B′) أو (Y′C′BC′R) و4:2:2 (Y′C′BC′R) و4:2:0 (Y′C′BC′R) من أجل صور الأنظمة من 2.8 إلى 7.8 المعرَّفة في التوصية ITU-R BT.2020. والإشارات C′B وC′R، ينبغي اعتيانها جزئياً أفقياً بعامل يساوي 2 في حالة النظام 4:2:2 وأفقياً ورأسياً بعامل يساوي 2 في حالة النظام 4:2:0.

وعند نقل بيانات صور النظام 4:2:0 عبر نقل له بنية البيانات 4:2:2، فإن المكونات 0 في بيانات صور النظام 4:2:0 (العينات ذات الأرقام الزوجية على خطوط ذات أرقام فردية للإشارات C′BC′R غير المخصصة)، ينبغي أن يخصص لها القيمة 200h (512(10)) في حالة النظام 10 بتات و800h (2048(10)) في حالة النظام 12 بتة.

الشكل A3-1

بنى العينات للأنظمة 4:4:4 (R′G′B′) أو (Y′ C′BC′R) و4:2:2 (Y′ C′BC′R) و4:2:0 (Y′ C′BC′R)

المنطقة النشطة لأي صورة 4K للأنظمة المدرجة في الجدول A4-1، ينبغي أن تقسم وتقابل مع المنطقة النشطة للصور الفرعية 2K الأربع المكافئة لبيانات صور الأنظمة 1.1 أو 2.2 إلى 5.2.

وينبغي لأنساق صور المصدر المدرجة في الجدول A4-1 أن تقابل إلى أربع صور فرعية باستخدام تقسيم التشذير بعينتين كما هو مبين في الشكل A4-1 أو التقسيم المربع كما هو مبين في الشكل A5-1. ويوضح الشكل A3-1 كيف يكون لكل أربع صور فرعية تستحدث بالتقسيم بعينتين نفس بنية الاعتيان 4:4:4 أو 4:2:2.

ويوضح الشكل A4-1 التقسيم بالتشذير بعينتين بتردد Hz 30 يتطلب حجم أقل من الذاكرة ويكون فيه التأخير في معالجة الإشارة أقل بكثير من نظيره في التقسيم المربع. والخطوط الزوجية في أنساق الصور المدرجة في الجدول A4-1 ينبغي أن تقسم وتقابل مع المنطقة النشطة للصورتين الفرعيتين 1 و2 لكل عينتين أفقيتين متتاليتين وينبغي للخطوط الفردية أن تقسم وتقابل مع المنطقة النشطة للصورتين الفرعيتين 3 و4 لكل عينتين أفقيتين متتاليتين. ويفضي هذا التقسيم إلى الصور الفرعية 1 و2 و3 و4 المتكافئة.

الشكل A4-1

تقسيم بالتشذير بعينتين إلى الصور الفرعية من 1 إلى 4

الصورة الفرعية 3

الصورة الفرعية 2

الصورة الفرعية 1

الصورة الفرعية 4

(الأنظمة 1.1 و1.2 إلى 5.2 و1.4 إلى 3.4 المعرفة في الملحق A)

تقسيم بالتشذير بعينتين

صور فرعية من الصنف HDTV

صورة من صنف التلفزيون UHDTV1

ويعرِّف الجدول A5-1 العلاقة بين أرقام العينات/الخطوط (البيكسلات الأفقية/الرأسية) للصورة الأصلية 3 840 × 2 160 وأرقام العينات/الخطوط للصور الفرعية 1 920 × 1 080 المقابلة أرقام 1 و2 و3 و4 للتقسيم بالتشذير بعينتين. وينبغي تقسيم كل صورة فرعية وتقابلها مع المنطقة النشطة على النحو المعرَّف في التوصية ITU-R BT.1120.

الجدول A5-1

العلاقة بين رقم عينة/خط (البيكسلات الأفقية/الرأسية) للصورة الأصلية 
ورقم عينة/خط الصور الفرعية المقابلة بالتقسيم بالتشذير بعينتين

| الصورة الفرعية | صورة أصلية 3 840 × 2 160 صورة أصلية 3 840 × 2 160 | رقم عينة الصورة 1 920 × 1 080 المقابلة رقم خط الصورة 1 920 × 1 080 المقابلة |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4M, 4M + 1 samples 2N line | 2M, 2M + 1 samples 42 + N line |
| 2 | 4M + 2, 4M + 3 samples 2N line |  |
| 3 | 4M, 4M + 1 samples 2N + 1 line |  |
| 4 | 4M + 2, 4M + 3 samples 2N + 1 line |  |
| ملاحظة - M = 0، 1، 2، 3 ... 959 أو 1 023، وN = 0، 1، 2، 3 ... 1 079. |  |  |

ويبين الشكل A5-1 التقسيم إلى أربعة اتجاهات (تقسيم مربع) بتردد Hz 24. وتقسم أنساق الصور المدرجة في الجدول A4-1 وتقابل مع المنطقة النشطة للصور الفرعية الأربع المكافئة لبيانات الصور للأنظمة 1.1 أو 2.2 إلى 5.2.

الشكل A5-1

التقسيم إلى أربعة اتجاهات (التقسيم المربع) إلى الصور الفرعية من 1 إلى 4

الأنظمة 1.1 و2.2 إلى 5.2

بيانات HANC

إلى المنطقة النشطة
للصورة الفرعية 1

إلى المنطقة النشطة
للصورة الفرعية 2

إلى المنطقة النشطة
للصورة الفرعية 4

إلى المنطقة النشطة
للصورة الفرعية 3

الصور الفرعية من 1 إلى 4

كل صورة فرعية تنتج عن التقسيم المربع أو التقسيم بالتشذير بعينتين تقسم افتراضياً إلى قطار الوصلة الثنائية لرقم نظام الصورة الفرعية على النحو المبين في الجدول A2-1 والقطار الرقمي المشتق من كل وصلة يخصص للقطار الأساسي المعرَّف في الجزء 1 من هذه التوصية. ويوضح الشكل A6-1 هذا التقسيم.

الشكل A6-1

التقسيم إلى ثمانية اتجاهات

الأنظمة من 2.2 إلى 5.2

الأنظمة من 2.2 إلى 5.2

الأنظمة من 2.2 إلى 5.2

الأنظمة من 2.2 إلى 5.2

الصورة الفرعية 4

الصورة الفرعية 3

الصورة الفرعية 2

الصورة الفرعية 1

القطار الأساسي CH 1 (الوصلة A)

القطار الأساسي CH 2 (الوصلة B)

القطار الأساسي CH 3 (الوصلة A)

القطار الأساسي CH 4 (الوصلة B)

القطار الأساسي CH 5 (الوصلة A)

القطار الأساسي CH 6 (الوصلة B)

القطار الأساسي CH 7 (الوصلة A)

القطار الأساسي CH 8 (الوصلة B)

وفي حالة صورة النظام 2.8 (3 840 × 2 160 و4:2:2 أو 4:2:0/10-bit)، تكافئ الصور الفرعية من 1 إلى 4 النظام رقم 1.1 وينبغي تخصيص الوصلة A لإرسال الصورة.

# A2	معرِّف هوية الحمولة النافعة

ينبغي تقابل معرِّف هوية الحمولة النافعة مع كل قطار أساسي طبقاً للتوصية ITU-R BT.1614.

## 1.A2	معرِّف هوية الحمولة النافعة للمعدل Gbit/s 1,5

ينبغي أن يكون معرِّف هوية الحمولة النافعة للمعدل Gbit/s 1,5 طبقاً للتوصية ITU-R BT.1120.

## 2.A2	معرِّف هوية الحمولة النافعة للمعدل Gbit/s 1,5 لوصلة ثنائية

ينبغي أن يكون معرِّف هوية الحمولة النافعة للمعدل Gbit/s 1,5 لوصلة ثنائية طبقاً للتوصية ITU-R BT.1120.

## 3.A2	معرِّف هوية الحمولة النافعة للمعدل Gbit/s 1,5 لوصلة رباعية

عند تعريف هوية الحمولات النافعة الفيديو 1 080 خطاً المقابلة مع سطح بيني رقم تسلسلي Gbit/s 1,485 لوصلة رباعية، تطبق القيود التالية (انظر الجدول A6-1):

-	ينبغي ضبط البايتة 1 على 90h؛

-	ينبغي لمعدل الصورة ألا يستخدم إلا القيم المسموح بها للسطوح البينية رباعية الوصلة الواردة في الجزء 1 من هذه التوصية.

ينبغي ضبط بنية الاعتيان على القيمة المحددة في معرِّف هوية الحمولة النافعة.

-	تستعمل البتة 6 من البايتة 3 لتحديد العينات Y′/R′G′B′ النشطة (0)؛

-	يضبط رقم القناة في البتتين b6 وb7 من البايتة 4 على القيمة 0h للوصلة الأولى وعلى القيمة 1h للوصلة الثانية و2h للوصلة الثالثة و3h للوصلة الرابعة؛

-	يحدد عمق البتات بالبتتين b0 وb1 من البايتة 4 بالقيم التالية:

•	0h محجوزة؛

•	1h يحدد التقدير الكمي باستعمال 10 بتات لكل عينة؛

•	2h يحدد التقدير الكمي باستعمال 12 بتة لكل عينة.

ملاحظة - في الحالة التي يشير فيها حقل عمق البتات إلى 12 بتة في العينة، فإن هذه البتات تقابل مع سطح بيني 10 بتات.

الجدول A6-1

تعاريف معرف هوية الحمولة النافعة من أجل الحمولة النافعة الفيديوية 1 080 خطاً 
المحمولة على سطح بيني رقمي تسلسلي (اسمي) بوصلة رباعية بمعدل Gbit/s 1,485

| البتات | البايتة 1 | البايتة 2 | البايتة 3 | البايتة 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| البتة 7 | 1 | نقل مشذر (0) أو تدريجي (1) | محجوزة | تخصيص القناة CH1 (0h) أو CH2 (1h) أو CH3 (2h) أو CH4 (3h) |
| البتة 6 | 0 | صورة مشذرة (0) تدريجية (1) | اعتيان أفقي 1 920 (0) محجوزة (1) |  |
| البتة 5 | 0 | محجوزة (0) | النسبة الباعية 16:9 (1) غير معروفة (0) | محجوزة (0) |
| البتة 4 | 1 | CL (1) أو NCL (0) | محجوزة (0) | التشفير اللوني التوصية ITU-R BT.709 = (0) أو التوصية ITU-R BT.2020 = (1) |
| البتة 3 | 0 | معدل الصورة 0h = غير محدد، 1h = محجوزة، 2h = 24/1,001 3h = 24، 5h = 25، 6h = 30/1,001، 7h = 30، 9h = 50، Ah = 60/1,001، Bh = 60، Dh = 100، Eh = 120/1,001، Fh = 120، القيم الأخرى محجوزة. | 4:2:2 (Y′C′BC′R) = (0h)، 4:4:4 (Y′C′BC′R) = (1h)، 4:4:4 (G′B′R′) = (2h)، 4:2:0 (Y′C′BCR′) = (3h) | محجوزة (0) |
| البتة 2 | 0 |  |  | محجوزة (0) |
| البتة 1 | 0 |  |  | عمق البتات محجوزة (0h)، 10 بتة (1h)، 12 بتة (2h)، محجوزة (3h) |
| البتة 0 | 0 |  |  |  |

## 4.A2	معرِّف هوية الحمولة النافعة لوصلة ثمانية بالمعدل Gbit/s 1,5

عند تعريف هوية الحمولة النافعة الفيديوية 1 080 خطاً المقابلة مع السطح البيني الرقمي التسلسلي Gbit/s 1,485 بوصلة ثمانية، تطبق القيود التالية (انظر الجدول A7-1):

-	ينبغي ضبط البايتة 1 على القيمة A0h؛

-	ينبغي ألا يستخدم معدل الصورة إلا القيم المسموح بها للسطوح البينية ذات الصلة الثمانية الواردة في الفقرة 4.A1.

وينبغي ضبط بنية الاعتيان على القيمة المحددة في معرِّف هوية الحمولة النافعة. وينبغي أن يشمل ذلك استعمال القناة ألفا كموجة حاملة للبيانات والفيدوية على حدٍ سواء.

-	تستعمل البتة 6 من البايتة 3 لتعريف العينات 1 920 النشطة Y′/R′G′B′ (0)؛

-	يضبط رقم القناة في البتات b5 وb6 وb7 من البايتة 4 على القيم التالية:

تعرِّف القيمة (0h) الوصلة الأولى؛

تعرِّف القيمة (1h) الوصلة الثانية؛

تعرِّف القيمة (2h) الوصلة الثالثة؛

تعرِّف القيمة (3h) الوصلة الرابعة؛

تعرِّف القيمة (4h) الوصلة الخامسة؛

تعرِّف القيمة (5h) الوصلة السادسة؛

تعرِّف القيمة (6h) الوصلة السابعة؛

تعرِّف القيمة (7h) الوصلة الثامنة.

-	يحدد عمق البتات بالبتتين b0 وb1 من البايتة 4 بالقيم التالية:

تعرِّف القيمة (0h) و(3h) محجوزتان لهذا التطبيق؛

تعرِّف القيمة (1h) التقدير الكمي باستعمال 10 بتات لكل عينة؛

تعرِّف القيمة (2h) التقدير الكمي باستعمال 12 بتة لكل عينة.

ملاحظة - في الحالة التي يشير فيها حقل عمق البتات إلى 12 بتة في العينة، فإن هذه البتات تقابل مع سطح بيني 10 بتات.

الجدول A7-1

تعاريف معرف هوية الحمولة النافعة من أجل الحمولة النافعة الفيديوية 1 080 خطاً 
المحمولة على سطح بيني رقمي تسلسلي (اسمي) بوصلة ثمانية بمعدل Gbit/s 1,485

| البتات | البايتة 1 | البايتة 2 | البايتة 3 | البايتة 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| البتة 7 | 1 | نقل مشذر (0) أو تدريجي (1) | محجوزة | تخصيص القناة CH1 (0h) أو CH2 (1h) أو CH3 (2h) أو CH4 (3h) أو CH5 (4h) أو CH6 (5h) أو CH7 (6h) أو CH8 (7h) |
| البتة 6 | 0 | صورة مشذرة (0) تدريجية (1) | اعتيان أفقي 1 920 (0) أو محجوزة (1) |  |
| البتة 5 | 1 | محجوزة (0) | النسبة الباعية 16:9 (1) غير معروفة (0) |  |
| البتة 4 | 0 | CL (1) أو NCL (0) | محجوزة (0) | التشفير اللوني التوصية ITU-R BT.709 = (0) أو التوصية ITU-R BT.2020 = (1) |
| البتة 3 | 0 | معدل الصورة 0h = غير محدد، 1h = محجوزة، 2h = 24/1,001 3h = 24، 5h = 25، 6h = 30/1,001، 7h = 30، 9h = 50، Ah = 60/1,001، Bh = 60، Dh = 100، Eh = 120/1,001، Fh = 120، القيم الأخرى محجوزة. | 4:2:2 (Y′C′BC′R) = (0h)، 4:2:2:4 (Y′/C′B/C′R/A) = (4h)، 4:4:4:4 (Y′/C′B/C′R/A) = (5h)، 4:4:4:4 (G′B′R′/A) = (6h)، 4:4:4 (Y′C′BC′R) = (1h)، 4:2:2:4 (Y’/C’B/C’R/D) = (8h)، 4:4:4:4 (Y’/C’B/C’R/D) = (9h)، 4:4:4:4 (G’B’R’/D) = (Ah)، 4:4:4 (G′B′R′) = (2h)، 4:2:0 (Y′C′BC′R) = (3h) | محجوزة (0) |
| البتة 2 | 0 |  |  | محجوزة (0) |
| البتة 1 | 0 |  |  | عمق البتات محجوزة (0h)، 10 بتة (1h)، 12 بتة (2h)، محجوزة (3h) |
| البتة 0 | 0 |  |  |  |

## 5.A2	موضع معرِّف هوية الحمولة النافعة

يكون موضع معرِّف هوية الحمولة النافعة لكل قطار أساسي للسطح البيني 10G-HDSDI بعد الفيديو الفعال (SAV) مباشرةً طبقاً للخطوط المعرَّفة في التوصية ITU-R BT.1614.

الملحق B

بالجزء 1 
(معياري)

السطح البيني التسلسلي Gbit/s 10 للإشارة/البيانات - تقابل بيانات القطارات الأساسية

نظرة عامة على النظام

يوصف هذا الملحق مخططات تعدد الإرسال لإجراء تقابل حتى 8 قطارات أساسية من المعرَّفة في الملحق A بالجزء 1 مع السطح البيني التسلسلي Gbit/s 10 وأنساق صور المصدر المدعومة محال إليها في التوصية ITU-R BT.2020. وتقابلات الأرتال 100 وHz 120 يرد وصفها بشكلٍ كامل في الجزء 1. ويدعم التقابل أيضاً إرسال الصوت المدمج ومعرِّف هوية الحمولة النافعة والبيانات المساعدة الأخرى المعرَّفة في التوصية ITU-R BT.1364 في قطار المصدر.

ويعرض الشكل B1-1 المخطط الوظيفي العام للسطح البيني Gbit/s 10,692 الذي يمكنه حمل صور 3 840 × 2 160/30P/4:4:4.

وينبغي لمخطط عملية تقابل البيانات أن يسير على النحو التالي:

-	تُرزم القطارات الأساسية 10 بتات إلى صفيفات من كلمات تتألف كل منها من 8 بتات؛

-	صفيف البايتات الناتج يشفر في القناة كبيانات 8B/10B مشفرة؛

-	تشذر فدرات البيانات المشفرة وتسلسل إلى القطار المتسلسل Gbit/s 10,692.

ولا تشذر البيانات HANC في بعض القطارات الأساسية إلى القطار Gbit/s 10,692 في حالة تقابل الأسلوب B أو C أو D. تعرَّف التفاصيل في الفقرات 2.B1 و3.B1 و4.B1.

ويوضح الشكل B1-1 معالجة الإشارة المتضمنة في أطراف المرسلات والمستقبلات لعملية النقل. وتدرج قيم البيانات بالتغيب (040h للبيانات Y′ و200h للبيانات C′B/C′R) في مساحة غير مستعملة للبيانات HANC في القطار الأساسي إذا لم يكن قد جرى تقابله مع القطار Gbit/s 10,692.

الشكل B1-1

مخطط وظيفي عام

القطار الأساسي 1

مرتل 
صفيف البايتات

مدمج 
تزامن المشفر 8B/10B

معدد 
إرسال البيانات

مسلسِل

محول 
E to O

قطار Gbit/s10,692

جانب المرسِل

جانب المستقبِل

مزيل تعدد 
إرسال البيانات

مزيل 
تسلسل

وحدة 
فصل تزامن المشفر 8B/10B

مولد 
القطار الأساسي

محول
O to E

قطار
Gbit/s 10,692

القطار الأساسي 2

القطار الأساسي N

القطار الأساسي 1

القطار الأساسي 2

القطار الأساسي N

# B1	تقابل بيانات القطار الأساسي

يعرِّف هذا القسم أربع بنى لتقابل البيانات. وينبغي استعمال الأسلوب A والأسلوب B لصور الأنظمة من 1.1 إلى 3.4. وينبغي استعمال الأسلوب D لصور الأنظمة من 2.8 إلى 7.8 حتى أربعة أزواج من صور الأنظمة من 2.2 إلى 5.2 أو حتى زوجين من صور الأنظمة من 1.4 إلى 3.4. ويرد تعريف لأرقام الأنظمة في الملحق A بالجزء 1.

وإرسال حتى خمسة قطارات أساسية على النحو المعرَّف في الملحق A بالجزء 1 ممكن بالأسلوب A، وحتى ستة قطارات أساسية ممكن بالأسلوب B، وحتى ثمانية قطارات أساسية ممكن بالأسلوب D. وجميع القطارات الأساسية التي تقابل معاً مع قطار Gbit/s 10,692 يكون لها نفس تردد الرتل ونفس عدد العينات الأفقية لكل خط.

وموضع البيانات المساعدة (ANC) التي تتضمن معرِّف هوية الحمولة النافعة كما هو معرَّف في التوصية ITU-R BT.1614 في القطارات الأساسية، يكون بعد الفيديو (SAV) مباشرةً للخط (الخطوط) الموصَّف (الموصَّفة) في التوصية ITU-R BT.1120.

وتردد ميقاتية الكلمات لكل قطار أساسي على النحو المعرَّف في الملحق A بالجزء 1 تكون MHz 148,5 أو MHz 148,5/1,001 وينبغي ربط هذا التردد على تردد الميقاتية التسلسلية (GHz 10,692 أو GHz 10,692/1,001).

## 1.B1	أسلوب القنوات الخمس (الأسلوب A)

يمكن دمج حتى خمسة قطارات أساسية ضمن قطار Gbit/s 10,692 باستخدام الأسلوب A للتقابل. وينبغي للتقابل أن يحفظ جميع المعلومات المتضمنة في كل قطار من القطارات الأساسية الخمسة.

وبيانات فدرة البيانات 50 بتة المشفرة بالتشفير 8B/10B من كل قطار أساسي، ينبغي تعدد إرسالها إلى قطار وحيد بتشذير الفدرة 50 بتة. ويرد في الفقرة 1.1.B1 تفاصيل ترزيم الفدرة 50 بتة.

وينبغي لبيانات القطار الأساسي CH1 أن تكون موجودة دائماً من أجل مزامنة المشفر ومفكك التشفير. والقنوات الأخرى في حالة عدم استعمالها من أجل بيانات الصور، ينبغي ملؤها ببيانات حشو تضبط على القيمة 100h.

ويوضح الشكل B2-1 المفهوم الأساسي لتقابل الأسلوب A.

الشكل B2-1

تشذير القطار الأساسي من أجل الأسلوب A

بيانات فيديوية

بيانات فيديوية

بيانات فيديوية

بيانات فيديوية

بيانات فيديوية

بيانات HANC

بيانات HANC

بيانات HANC

بيانات HANC

بيانات HANC

بيانات CH 1

بيانات CH 2

بيانات CH 3

بيانات CH 4

بيانات CH 5

بيانات CH 1

بيانات CH 2

فدرة بيانات من 50 بتة

قطار Gbit/s 10,692

### 1.1.B1	تكوين فدرات كل منها 50 بتة والتشفير 8B/10B للأسلوب A

فدرات بيانات من أربع كلمات (40 بتة) لبيانات القطار الأساسي للمصدر بدءاً من بيانات الفيديو SAV الأول، ينبغي استعمالها في عملية الفدرات.

وينبغي ترزيم كل فدرة بيانات من 40 بتة إلى خمس كلمات تتألف كل منها من 8 بتات ثم تشفر بالتشفير 8B/10B على النحو المحدد في الفقرة 11 من المعيار ANSI INCITS 230. وبالتالي، ينبغي توليد فدرة بيانات 50 بتة مشفرة من فدرة بيانات مصدر 40 بتة. ويعرض الشكل B3-1 عملية تكوين الفدرات.

وينبغي تغيير تباين التشفير في أي قطار Gbit/s 10,692 عند كل كلمة مؤلفة من 10 بتات. وينبغي تخصيص قيمة أولية للتباين السالب لكلمة SAV الأولى في القناة CH1 لكل خط.

الشكل B3-1

تراصف البيانات وعملية التشفير 8B/10B لفدرة بيانات من أربع كلمات

5 كلمات

5 كلمات

1 كلمة = 10 بتات

فدرة 50 بتة

تحويل 8B/10B

تراصف البايتات

4 كلمات

بيانات HANC

1 كلمة = 10 بتات

10 بتات

### 2.1.B1	إحلال بيانات الجزء SAV من القناة CH1

في القطار الأساسي CH1، فدرة البايتة 40 بتة المنسقة في بداية كل فيديو SAV ينبغي الاستعاضة عنها بفدرة تزامن. وينبغي تنفيذ هذه العملية قبل التشفير 8B/10B وينبغي أن تجرى على النحو المبين في الشكل B4-1.

الشكل B4-1

إحلال البيانات SAV من أجل بيانات القطار CH1

البايتتان الأوليان من البيانات SAV المنسقة البايتات ينبغي الاستعاضة عنهما برمزين خاصين K28,5 معرَّفين في الشفرة 8B/10B والكلمات الثلاث التالية في هذه البيانات، ينبغي الاستعاضة عنها ببايتات معرِّف هوية المحتوى على النحو الوارد في الجدول B1-1.

ويعرِّف الجدول B1-1 مخطط كلمات معرِّف هوية المحتوى.

وينبغي ضبط البتة 7 في معرِّف الهوية ID 1 على القيمة 0 في حالة "القطار الأساسي 1 920 × 1 080"، والقيمة 1 محجوزة.

وينبغي للبتتين 5 و6 في معرِّف الهوية ID 1 أن تشيران إلى بنية التقابل وينبغي تخصيصهما على النحو الوارد في الجدول B3-1.

وينبغي للبتات من 0 إلى 4 في معرِّف الهوية ID 1 أن تشير إلى رقم النظام للقطار الأساسي CH1 وينبغي أن تضبط على النحو المحدد في الجدول B2-1.

الجدول B1-1

ترتيب بيانات معرف هوية المحتوى للأسلوب A

| البتة | 7 (MSB) | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 (LSB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID 1 | القطار الأساسي | بنية التقابل = 00 |  | معرف هوية النظام |  |  |  |  |
| ID 2 | محجوز (00h) |  |  |  |  |  |  |  |
| ID 3 | محجوز (00h) |  |  |  |  |  |  |  |
| MSB: البتة الأكثر دلالة LSB: البتة الأقل دلالة |  |  |  |  |  |  |  |  |

الجدول B2-1

تخصيص معرف هوية النظام

| معرف هوية النظام | رقم النظام |
| --- | --- |
| 00000 | 1.1 |
| 00001 | 2.1 |
| 00010 ~ 00011 | محجوز |
| 00100 | 1.2 |
| 00101 | 2.2 |
| 00110 | 3.2 |
| 00111 | 4.2 |
| 01000 | 5.2 |
| 01010 | محجوز |
| 01011 ~ 01111 | محجوز |
| 10000 | 1.4 |
| 10001 | 2.4 |
| 10010 | 3.4 |
| 10011 ~ 10101 | محجوز |
| 10110 | 2.8 |
| 10111 | 3.8 |
| 11000 | 4.8 |
| 11001 | 5.8 |
| 11010 | محجوز |
| 11011 | 7.8 |
| 11100 ~ 11111 | محجوز |

الجدول B3-1

قيمة بنية التقابل

| الأسلوب A: 00 | الأسلوب B: 01 | محجوز: 10 | الأسلوب D: 11 |
| --- | --- | --- | --- |

### 3.1.B1	القطار Gbit/s 10,692 من أجل الإرسال بالأسلوب A

وحدات فدرات البيانات 50 بتة المشفرة المشتقة من قطارات المصدر الخمسة ينبغي أن تشذر من القنوات CH1 إلى CH5 على النحو المبين في الشكل B5-1. وينبغي لبيانات الحشو أن تلحق بنهاية فدرات الشفرة HANC لضبط مدة بيانات الخط للأسلوب A بحيث تنسق مع مدة خط قطار المصدر. وينبغي لطول بيانات الخط وعدد بايتات بيانات الحشو في الأسلوب A أن تكون على النحو المبين في الجدول A1-1 للمرفق A من الملحق B بالجزء 1.

وينبغي سلسلة القطار المشذر إلى قطار Gbit/s 10,692 بأول رتبة من البتة LSB.

الشكل B5-1

عملية تراصف البينات لخط كامل

القطار CH 5

القطار CH 4

القطار CH 3

القطار CH 2

القطار CH 1

فدرة 50 بتة من CH 1

فدرة 50 بتة من CH 2

فدرة 50 بتة من CH 3

فدرة 50 بتة من CH 4

فدرة 50 بتة من CH 5

فدرة 50 بتة من CH 1

تشذير البيانات إلى قطار وحيد

بيانات فيديوية

حشو (D0.0)

بيانات HANC

مدة خط واحد

## 2.B1	أسلوب القنوات الست (الأسلوب B)

يمكن دمج ما يصل إلى ستة قطارات أساسية ضمن قطار Gbit/s 10,692 باستخدام تقابل الأسلوب B.

وينبغي لأسلوب التقابل  B الاحتفاظ بجميع المعلومات المتضمنة في القطارات الأساسية من CH1 إلى CH6 باستثناء البيانات HANC الموجودة في القطارات الأساسية المخصصة للقناتين 5 و6.

وينبغي أن يكون القطار الأساسي CH1 موجوداً دائماً من أجل تزامن المشفر ومفكك التشفير. والقنوات الأخرى عندما لا تستعمل من أجل بيانات الصور، ينبغي ملؤها ببيانات الحشو.

ويوضح الشكل B6-1 المفهوم الأساسي لتقابل الأسلوب B.

الشكل B6-1

تشذير القطار الأساسي من أجل الأسلوب B

بيانات HANC (غير محمولة)

بيانات HANC (غير محمولة)

بيانات HANC

بيانات HANC لقطار Gbit/s 10,692

فدرة بيانات 50 بتة

بيانات فيديو/EAV/SAV لقطار Gbit/s 10,692

فدرة بيانات 50 بتة

بيانات فيديوية

بيانات فيديوية

بيانات فيديوية

بيانات HANC

بيانات فيديوية

بيانات HANC

بيانات فيديوية

بيانات HANC

بيانات فيديوية

بيانات CH 1

بيانات CH 2

بيانات CH 3

بيانات CH 4

بيانات CH 5

بيانات CH 6

بيانات CH 1

بيانات CH 1

بيانات CH 1

بيانات CH 2

بيانات CH 1

بيانات CH 2

بيانات CH 1

بيانات CH 2

أو

بيانات CH 3

بيانات CH 2

بيانات CH 1

بيانات CH 4

بيانات CH 3

بيانات CH 2

بيانات CH 1

### 1.2.B1	تكوين فدرات البيانات 50 بتة من الأسلوب B وتشفيرها بالمعدل 8B/10B

فدرة البيانات المكونة من أربع كلمات (40 بتة) الصادرة عن قطار المصدر الذي يبدأ من أولى بيانات بدء الفيديو الفعال ينبغي استعمالها في عملية تكوين الفدرات.

بعد ذلك بالتشفير 8B/10B على النحو المحدد في الفقرة 1.1.B1.

### 2.2.B1	إحلال البينات الخاصة بالجزء SAV من القناة CH1

ينبغي أن تتم عملية إحلال البيانات الخاصة بكل SAV من القطار الأساسي CH1 حسبما هو محدد في الفقرة 2.1.B1.

ويوصف الجدول B4-1 مخطط كلمات معرِّف هوية المحتوى للأسلوب B.

الجدول B4-1

ترتيب بينات معرف هوية المحتوى للأسلوب B

| البتة | 7 (MSB) | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 (LSB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID 1 | قطار أساسي | بنية التقابل = 01 |  | معرف هوية النظام |  |  |  |  |
| ID 2 | تقسيم | محجوز (0) |  |  |  |  |  |  |
| ID 3 | محجوز (00h) |  |  |  |  |  |  |  |

ينبغي ضبط البتة 7 من معرِّف الهوية ID 1 باستعمال نفس التعاريف الواردة في الفقرة 2.1.B1 وينبغي قصر المعرفين ID 2 وID 3 على الأسلوب B.

وينبغي ضبط البتة 7 من معرِّف الهوية ID 2 على القيمة 0 في حالة "التقسيم المربع" وعلى القيمة 1 في حالة "التقسيم بالتشذير بعينتين".

تحجز البتات من 0 إلى 6 في معرِّف الهوية ID 2 وتضبط على القيمة 0.

وينبغي حجز معرِّف الهوية ID 3 وينبغي ضبطه على القيمة 00h.

### 3.2.B1	القطار Gbit/s 10,692 من أجل الإرسال بالأسلوب B

يبين الشكل B7-1 بنية القطار من أجل الإرسال بالأسلوب B. وينبغي لتقابل هذا الأسلوب أن يحمل جميع البيانات الفيديوية المتضمنة في القطارات الأساسية من CH1 إلى CH6.

وبالنسبة للقطار الأساسي "1 920 × 1 080"، فإن البيانات HANC المتضمنة في القطارات من CH1 إلى CH4 بترددات رتل من Hz 23,98 إلى Hz 30، ينبغي أن تشفر بالتشفير 8B/10B وتدمج في قطار Gbit/s 10,692 من خلال عملية تكوين فدرات 50 بتة. وكل فدرة بيانات HANC من أربع كلمات، ينبغي ترزيمها إلى خمس كلمات من 8 بتات ثم تشفر بعد ذلك بالتشفير 8B/10B بنفس الطريقة المحددة في الفقرة 1.1.B1. والبيانات HANC المتضمنة في القنوات الأخرى ينبغي نبذها. وجميع البيانات الأخرى المتضمنة في القطارات من CH1 إلى CH6 ينبغي دمجها بنفس الطريقة مثل الإرسال بالأسلوب A.

وينبغي إلحاق بيانات الحشو عند نهاية فدرات الشفرة HANC لضبط مدة بيانات الخط للأسلوب B بحيث تتسق مع مدة الخط لقطار المصدر. وطول البيانات في الخط وعدد بايتات الحشو في الأسلوب B ينبغي أن تكون طبقاً للمبين في الجدول A2-1 بالمرفق A بالملحق B بالجزء 1.

ويسلسل القطار المشذر إلى قطار Gbit/s 10,692 بالبتة LSB أولاً.

الشكل B7-1

بنية تراصف البيانات لقطار الأسلوب B

أو

تقابل البيانات HANC للقنوات CH 1 و2 و3 و4 بالمعدل 20481080/23,98P-25P و19201080/23,98P-30P

تقابل البيانات HANC للقناتين CH 1 و2، بالمعدل 20481080/29,97P، 30P

بيانات HANC

بيانات فيديوية

مدة خط واحد

حشو (D0.0)

## 3.B1	أسلوب القنوات الثماني (الأسلوب C)

الأسلوب C محجوز وغير مستعمل في هذه التوصية.

## 4.B1	أسلوب القنوات الثماني (الأسلوب D)

يمكن دمج حتى ثمانية قطارات أساسية في قطار Gbit/s 10,692 باستخدام تقابل الأسلوب D. وينبغي استخدام الأسلوب D لصور الأنظمة من 2.8 إلى 7.8، ويمكن حمل حتى أربعة أزواج من صور الأنظمة من 2.2 إلى 6.2 أو حتى زوجين من صور الأنظمة من 4.1 إلى 4.3. وينبغي لتقابل هذا الأسلوب أن يحمل جميع البيانات الفيديوية المتضمنة في القطارات الأساسية من CH1 إلى CH8. ويحمل الأسلوب D أيضاً البيانات HANC المتضمنة في القنوات CH1 وCH3 وCH5 وCH7 من القطار الأساسي 1 920 × 1 080 بترددات رتل Hz 23,98 وHz 24 وHz 25 والقناة CH1 من القطار الأساسي 1 920 × 1 080 بترددي رتل Hz 29,97 وHz 30.

وينبغي تجميع زوج من فدرتين من أربع كلمات من كل قطار أساسي فردي وزوجي مشتق من كل صورة فرعية لتكوين فدرة من 80 بتة. وتفاصيل تكوين الفدرات 80 بتة يرد شرحها في الفقرة 1.4.B1. وتكوين الفدرات من أجل مساحة البيانات HANC في القناة CH1 أو القنوات CH1 وCH3 وCH5 وCH7 (الوصلة As)، ينبغي أن يتم على النحو المحدد في الفقرة 1.1.B1.

وينبغي لبيانات القطار الأساسي CH1 أن تكون موجودة دائماً من أجل تزامن المشفر ومفكك التشفير. والقنوات الأخرى عندما لا تكون مستعملة من أجل البيانات الفيديوية والبيانات HANC، ينبغي ملؤها ببيانات الحشو.

ويوضح الشكل B8-1 المفهوم الأساسي لتقابل الأسلوب B.

الشكل B8-1

تشذير القطار الأساسي للأسلوب D

بيانات HANC

بيانات فيديوية

بيانات HANC

(غير محمولة)

بيانات فيديوية

بيانات فيديوية

بيانات فيديوية

بيانات فيديوية

بيانات CH 2/1

بيانات CH 4/3

بيانات CH 6/5

بيانات CH 8/7

بيانات CH 2/1

بيانات CH 4/3

بيانات CH 6/5

بيانات CH 1

بيانات CH 3

بيانات CH 5

بيانات CH 7

بيانات CH 1

بيانات CH 3

بيانات CH 5

بيانات CH 1

بيانات CH 3

بيانات CH 5

بيانات CH 1

بيانات CH 3

بيانات CH 5

بيانات CH 1

بيانات CH 1

بيانات CH 1

بيانات CH 1

بيانات CH 1

بيانات CH 1

بيانات CH 1

بيانات CH 1

بيانات HANC لقطار Gbit/s 10,692

فدرة بيانات 50 بتة

بيانات فيديو/EAV/SAV لقطار Gbit/s 10,692

فدرة بيانات 80 بتة

بيانات HANC

(غير محمولة)

بيانات HANC

(غير محمولة)

بيانات HANC

(غير محمولة)

### 1.4.B1	تكون فدرات البيانات الفيديوية والتخليط والتشفير 8B/10B للأسلوب D

ينبغي استعمال فدرات بيانات من أربع كلمات (40 بتة) لقطار المصدر بدءاً من أول فيديو SAV من أجل عملية التقابل. ويوضح الشكل B9-1 تفاصيل عملية تكوين الفدرات.

الشكل B9-1

تكوين الفدرات 80 بتة في الأسلوب D

القنوات CH 1 و3 و5 وCH 7 للقطار الأساسي

SAV + فيديو نشط +EAV

4 كلمات إضافية

تصفير المخلط قبل أول SAV

تخليط

4 كلمات إضافية

16 كلمة من EAV مخلط

فيديو نشط مخلط

8 كلمات من SAV مخلط

القنوات CH 2 و4 و6 وCH 8 للقطار الأساسي

تراصف 8 بتات/كلمة من أول SAV

تباين التشغيل الأولي سالب (-)

تشفير 8B/10B

فيديو نشط مشفر 8B/10B

16 كلمة EAV مشفرة 8B/10B

4 كلمات إضافية

4 كلمات إضافية

SAV + فيديو نشط +EAV

8 كلمات SAV مشفرة 8B/10B

8 كلمات

بيانات مشفرة 8B/10B

القطار الأساسي الزوجي

الكلمة الواحدة = 10 بتات

بيانات مخلطة

القطار الأساسي الفردي

10 بتات

8 بتات

10 بتات

10 بتات

10 بتات

10 بتات

كل فدرة من أربع كلمات للكل قطار أساسي فردي تخلط باستخدام نفس متعددة الحدود الخاصة بالتخليط المعرَّفة في التوصية ITU-R BT.1120 مع ضبط القيمة الأولية للمخلط على الصفر قبل أول SAV لكل خط. وتضبط البتتان b0 وb1 من XYZh(C) في الفيديو SAV للقنوات CH1 وCH3 وCH5 وCH7 على (0,0) و(0,1) و(1,0) و(1,1) على التوالي لإضفاء العشوائية على كل بيانات مخلطة. وتبدأ البيانات المخلطة من 1F5h وهي 3FFh(C) المخلطة ولا تتضمن القيمة الأولية للمسجل البالغة 0.

على جانب المستقبِل، ينبغي إجراء إزالة التخليط بضبط القيمة الأولية لمزيل التخليط على الصفر قبل أول SAV لكل خط. وبعد إزالة التخليط، تضبط البتتان b0 وb1 للكلمة XYZh(C) للفيديو SAV على القيمة (0,0).

وبالنسبة للقطار الأساسي الزوجي، تُنبذ البتتان b8 وb9 من بتات التعادلية والبتتان b0 وB1 من البتات المحجوزة المتضمنة في فدرة بيانات القناة ألفا قبل تكوين الفدرات. ويجرى تراصف للبيانات الخاصة بالبتات المتبقية البالغ عددها 32 بتة المشتقة من فدرة من أربع كلمات لطول من أربع بايتات. وباستثناء حالة قيم LN وCRC في القناة ألفا، حيث ينبغي استخدام عملية تكوين فدرات البيانات المعرَّفة في الفقرة 2.4.B1.

وينبغي للفدرة 4 بايتات الصادرة عن قطار أساسي زوجي أن تشفر بالمعدل 8B/10B لتكوين تعادلية تشغيل (RD) لفدرة بيانات من 40 بتة للبيانات المشفرة بالمعدل 8B/10B في حالة وجود قيم موجبة وسالبة بديلة من بداية الفيديو الفعال (SAV).

وفدرة البيانات 40 بتة المشفرة 8B/10B المشتقة من قطار أساسي زوجي وفدرة البيانات 40 بتة المخلطة المشتقة من قطار أساسي فردي، يتم تشذيرهما بترتيب يبدأ بقطار أساسي زوجي يتبعه قطار أساسي فردي ثم يتم جمعهما لتكوين فدرة من 80 بتة.

وفي حالة صور النظام 8.2، ينبغي عدم استعمال قناة الدخل غير المستخدمة من أجل القطارات الأساسية الزوجية (الوصلة B).

### 2.4.B1	تكوين فدرات البيانات من أجل منطقة CRC وLN في قطار أساسي زوجي

ينبغي إجراء تراصف لعدد 18 بتة من بيانات التحقق من الإطناب الدوري (CRC) في القناة ألفا لأي قطار أساسي زوجي لثلاث مناطق كل منها 6 بتات داخل فدرتي بيانات من أربع بايتات كما هو موضح في الشكل B10-1 ومحدد في الفقرة 2.3.B1. وبتة التعادلية (b9) في كلمات التحقق CRC، ينبغي نبذها قبل تكوين الفدرات.

والبتات الست الأدنى في الكلمة YCR0، ينبغي تراصفها بحيث تأتي بعد الكلمة CLN1. والبتات الثلاث الأعلى في نفس الكلمة والبتات الثلاث الأدنى في الكلمة YCR0، ينبغي تراصفها بحيث تأتي بعد الكلمة CCR0. والبتات الست الأعلى للكلمة YCR1، ينبغي تراصفها بحيث تأتي بعد الكلمة CCR1.

وعمليات تكوين الفدرات هذه ينبغي استعمالها في تكوين الفدرات المكونة من 4 كلمات بقيم CRC وLN في أي قطار أساسي زوجي.

الشكل B10-1

تكوين فدرات الكلمات CRC وLN

كلمة واحدة = 10 بتات

البايتة = 8 بتات

تكوين الفدرات

بيانات متراصفة حسب البايتات

بيانات القطار الأساسية

### 3.4.B1	إحلال بيانات الجزء SAV من القناة CH2

ينبغي إجراء إحلال بيانات كلمة التزامن على بيانات متراصفة حسب البايتات عند بداية الفيديو SAV للقطار الأساسي CH2 في الأسلوب D. وينبغي تنفيذ هذه العملية قبل التشفير 8B/10B.

وينبغي الاستعاضة عن أول كلمتين في SAV برمزين خاصين K28.5 من الرموز المعرَّفة في التشفير 8B/10B وينبغي الاستعاضة عن كلمتين متعاقبتين من البيانات المتراصفة حسب البايتات بمعرفات هوية المحتوى. وتوضح هذه العمليات في الشكل B11-1.

الشكل B11-1

إحلال البيانات SAV من أجل بيانات القطار الأساسي CH2

البايتة = 8 بتات

البايتة = 8 بتات

4 كلمات

4 كلمات

الفيديو SAV من قطار أساسي زوجي

ويوصف الجدول B5-1 مخطط كلمات معرِّف هوية المحتوى للأسلوب D. وينبغي ضبط معرِّف الهوية ID 1 باستخدام نفس التعاريف الواردة في الفقرة 2.1.B1 وينبغي لمعرِّف الهوية ID 2 أن يقتصر على الأسلوب D. وينبغي لمعلومات معرِّف هوية النظام أن تكون تمثيلاً لرقم النظام للقطار الأساسي CH1 على النحو المحدد في الجدول B2-1.

الجدول B5-1

ترتيب بيانات معرِّف هوية المحتوى من أجل الأسلوب D

| البتة | 7 (MSB) | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 (LSB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID 1 | قطار أساسي | بنية التقابل = 11 |  | معرِّف هوية النظام |  |  |  |  |
| ID 2 | تقسيم | محجوز (0) |  |  |  |  |  |  |

وتضبط البتة 7 من المعرِّف ID 1 على القيمة 0 في حالة "القطار الأساسي 1 920 × 1 080".

وتضبط البتة 7 من المعرِّف ID 2 على القيمة 0 في حالة "التقسيم المربع" وعلى القيمة 1 في حالة "التقسيم بالتشذير بعينتين". ويرد تعريف نوعي التقسيم في الملحق A بالجزء 1.

وتحجز البتات من 0 إلى 6 من المعرِّف ID2 وتضبط على القيمة 0.

### 4.4.B1	القطار Gbit/s 10,692 من أجل الإرسال بالأسلوب D

يوضح الشكل B12-1 بنية قطار البيانات الفيديوية في الإرسال بالأسلوب D. والبيانات المشتقة من كل صورة فرعية تشذر بوحدة من فدرة من 80 بتة.

الشكل B12-1

فدرة 80 بتة من الصورة الفرعية 1

فدرة 80 بتة من الصورة الفرعية 4

فدرة 80 بتة من الصورة الفرعية 3

فدرة 80 بتة من الصورة الفرعية 2

فدرة 80 بتة من الصورة الفرعية 1

كلمة 32 بتة

10 بتات

تشذير صفيف من 80 بتة مشتق من زوج من القطارات الأساسية

ويوضح الشكل B12-1 بنية قطار الإرسال بالأسلوب D.

ففي حالة البيانات HANC للقطار الأساسي 1 920 × 1 080 المتضمنة في القنوات CH1 وCH3 وCH5 وCH7 بترددات رتل Hz 23,98 وHz 24 وHz 25، والبيانات HANC المتضمنة في القناة CH1 بترددي الرتل Hz 29,97 وHz 30، فإنها تشفر 8B/10B وتدمج في قطار Gbit/s 10,692 بفدرات من 50 بتة. وتُنبذ البيانات HANC المتضمنة في القنوات الأخرى. وجميع البيانات الأخرى المتضمنة في القنوات من CH1 إلى CH8 تدمج بالتشذير بفدرات من 80 بتة.

ويسلسل القطار المشذر إلى قطار Gbit/s 10,692 وتكون قيمة البتة LSB هي البتة الأولى. وينبغي لطول بيانات أي خط في الأسلوب D أن يكون على غرار المبين في الجدول 3.AB-1 بالمرفق A بالملحق B بالجزء 1.

الشكل B13-1

بنية تراصف البيانات في الأسلوب D

مدة خط واحد

تقابل البيانات HANC للقناة CH1 بمعدل 1 920  1 080/29,97P و30P

مدة خط واحد

مدة خط واحد

البيانات HANC من 
القطارات الأساسية CH1 و3 و5

البيانات HANC من 
القطارات الأساسية CH1 و3 و5 و7

البيانات HANC من 
القطار الأساسي CH1

حشو (D0.0)

حشو (D0.0)

حشو (D0.0)

بيانات فيديوية

بيانات فيديوية

بيانات فيديوية

تقابل البيانات HANC للقنوات 1 و3 و5 بمعدل 2 048  1 080/23,98P و24P و25P

تقابل البيانات HANC للقنوات 1 و3 و5 بمعدل 1 920  1 080/23,98P و24P و25P

المرفق A

بالملحق B

بالجزء 1
(معياري)

طول البيانات في خط في الأساليب A وB وD

ينبغي لطول البيانات في خط في الأساليب A وB وD أن يكون على النحو المبين في الجداول 1.AB-1 و2.AB-1 و3.AB-1، على التوالي.

الجدول 1.AB-1

طول البيانات في خط (الأسلوب A)

| القطار الأساسي | رقم النظام | تردد الرتل | مجموع الكلمات للخط | البيانات الفيديوية | البيانات HANC/EAV/SAV |  | بيانات الحشو |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 920 × 1 080 | 1.1، 1.2، 2.2، 3.2، 4.2، 5.2، 1.4، 2.4، 3.4 | 23,98 Hz أو 24 Hz | 39 600 | 24 000 | CH1، 2، 3، 4، 5 | 10 375 | 5 225 |
|  |  | 25 Hz أو 50 Hz | 38 016 | 24 000 | CH1، 2، 3، 4، 5 | 9 000 | 5 016 |
|  |  | 29,97 Hz أو 30 Hz أو 59,94 Hz أو 60 Hz | 31 680 | 24 000 | CH1، 2، 3، 4، 5 | 3 500 | 4 180 |

الجدول 2.AB-1

طول البيانات في خط (الأسلوب B)

| القطار الأساسي | رقم النظام | تردد الرتل | مجموع الكلمات للخط | البيانات الفيديوية | البيانات HANC/EAV/SAV |  | بيانات الحشو |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 920 × 1 080 | 1.1، 1.2، 2.2، 3.2، 4.2، 5.2، 1.4، 2.4، 3.4 | 23,98 Hz أو 24 Hz | 39 600 | 28 800 | CH1، 2، 3، 4 | 8 360 | 2 440 |
|  |  | 25 Hz أو 50 Hz | 38 016 | 28 800 | CH1، 2، 3، 4 | 7 260 | 1 956 |
|  |  | 29,97 Hz أو 30 Hz أو 59,94 Hz أو 60 Hz | 31 680 | 28 800 | CH1، 2، 3، 4 | 2 860 | 20 |

الجدول 3.AB-1

طول البيانات في خط (الأسلوب D)

| القطار الأساسي | رقم النظام | تردد الرتل | مجموع الكلمات للخط | البيانات الفيديوية | البيانات HANC/EAV/SAV |  | بيانات الحشو |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 920 ×1 080 | 2.8، 3.8، 4.8، 5.8، 7.8 | 23,98 Hz أو 24 Hz | 39 600 | 30 720 | CH1، 3، 5، 7 | 8 372 | 508 |
|  |  | 25 Hz | 38 016 | 30 720 | CH1، 3، 5، 7 | 7 272 | 24 |
|  |  | 29,97 Hz أو 30 Hz | 31 680 | 30 720 | CH1 | 862 | 98 |

المرفق B

بالملحق B

بالجزء 1
(إعلامي)

تخصيص قنوات القطار الأساسي

تعرض الجداول 1.BB-1 و2.BB-1 و3.BB-1 و4.BB-1 أمثلة على تخصيص قنوات السطح البني Gbit/s 10,692.

وتستعمل القناة CH1 كقناة مرجعية في جميع مخططات تخصيص القنوات.

## 1.BB	أمثلة على تخصيص القنوات في الأسلوب A

يُستعمل الأسلوب A لإرسال حتى 5 قنوات من قطارات البيانات Gbit/s 1,5، وحتى زوجين من قطارات البيانات Gbit/s 1,5 بوصلة ثنائية أو بوصلة رباعية أو بتوليفة منهما طالما لم يتجاوز العدد الإجمالي لقنوات الدخل خمس قنوات. ويعرض الجدول 1.BB-1 أمثلة على التخصيص.

الجدول 1.BB-1

أمثلة على تخصيص القنوات في الأسلوب A

| القطار الأساسي 1 920 × 1 080 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 |
| النظام 1.1 1 920/24/P | النظام 1.1 1 920/24/P | النظام 1.1 1 920/24/P | النظام 1.1 1 920/24/P | النظام 1.1 1 920/24/P |
| النظام 1.2 1 920/50/P، الوصلة A، B (القطار الأساسي) |  | النظام 1.2 1 920/50/P، الوصلة A، B (القطار الأساسي) |  | النظام 1.1 1 920/25/P |
| النظام 1.2 1 920/50/P، ....... A، B |  | النظام 1.1 1 920/50/I | النظام 1.1 1 920/25/P | النظام 1.1 1 920/25/P |
| الأنظمة 1.2، 2.2، 3.2، 4.2، 5.2 1 920/24/P، الوصلة A، B (القطار الأساسي) |  | الأنظمة 1.2، 2.2، 3.2، 4.2، 5.2 1 920/24/P، الوصلة A، B (القطار الأساسي) |  | النظام 1.1 1 920/24/P أو لا شيء |
| النظام 1.1 1 920/24/P | النظام 1.1 1 920/24/P | النظام 1.1 1 920/24/P | الأنظمة 1.2 أو 2.2 أو 3.2 أو 4.2 أو 5.2 أو 6.2 1 920/24/P، الوصلة A، B (القطار الأساسي) |  |
| الأنظمة 1.4 أو 2.4 أو 3.4 1 920/50/P، القطار الأساسي A، B، D |  |  |  | النظام 1.1 1 920/25/P |
| الملاحظة 1 - ترددات الرتل المعروضة في هذا الجدول هي الحالة الأدنى لكل نظام صورة. ويمكن تطبيق ترددات رتل أخرى أيضاً طالما كان نسق الصورة يسمح بذلك. الملاحظة 2 - استعمال المناطق المظللة اختياري. |  |  |  |  |

## 2.BB	أمثلة على تخصيص القنوات في الأسلوب B

يُستعمل الأسلوب B لإرسال حتى 6 قنوات من قطارات البيانات Gbit/s 1,5، وحتى ثلاثة أزواج من قطارات البيانات Gbit/s 1,5 بوصلة ثنائية أو بوصلة رباعية أو بتوليفة منهما طالما لم يتجاوز العدد الإجمالي لقنوات الدخل ست قنوات. ويعرض الجدول 2.BB-1 أمثلة على التخصيص.

الجدول 2.BB-1

أمثلة على تخصيص القنوات في الأسلوب B

| القطار الأساسي 1 920 × 1 080 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 |
| النظام 1.1 1 920/24/P | النظام 1.1 1 920/24/P | النظام 1.1 1 920/24/P | النظام 1.1 1 920/24/P | النظام 1.1 1 920/24/P | النظام 1.1 1 920/24/P |
| الأنظمة 1.2 أو 2.2 أو 3.2 أو 4.2 أو 5.2 1 920/24/P، الوصلة A، B (القطار الأساسي) |  | الأنظمة 1.2 أو 2.2 أو 3.2 أو 4.2 أو 5.2 1 920/24/P، الوصلة A، B (القطار الأساسي) |  | الأنظمة 1.2 أو 2.2 أو 3.2 أو 4.2 أو 5.2 1 920/24/P، الوصلة A، B (القطار الأساسي) |  |
| الأنظمة 1.4 أو 2.4 أو 3.4 القطار الأساسي A، B، D |  |  |  | الأنظمة 1.2 أو 2.2 أو 3.2 أو 4.2 أو 5.2 1 920/25/P ، الوصلة A، B (القطار الأساسي) |  |
| الملاحظة 1 - تُنبذ البيانات HANC المتضمنة في القناتين CH5 وCH6 الملاحظة 2 - ترددات الرتل المعروضة في هذا الجدول هي الحالة الأدنى لكل نظام صورة. ويمكن تطبيق ترددات رتل أخرى أيضاً طالما كان نسق الصورة يسمح بذلك الملاحظة 3 - استعمال المناطق المظللة اختياري. |  |  |  |  |  |

## 3.BB	أمثلة على تخصيص القنوات في الأسلوب D

يستخدم الأسلوب D للأنظمة من 2.8 إلى 7.8 لإرسال القطارات الأساسية بوصلة ثمانية بترددات رتل من Hz 23,98 إلى Hz 30.

ويستعمل الأسلوب D أيضاً لإرسال حتى قطارات أساسية 1 920 × 1 080 لوصلات تصل إلى الوصلة الثمانية بترددات رتل من Hz 50 إلى Hz 60 أو بتوليفة منها طالما لم يتجاوز العدد الإجمالي لقنوات الدخل 8 قنوات.

ويعرض الجدول 3.BB-1 أمثلة على التخصيص.

الجدول 3.BB-1

تخصيص القنوات في الأسلوب B

| القطار الأساسي 1 920 × 1 080 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 |
| الأنظمة 2.8 أو 3.8 أو 5.8 أو 7.8 3840/24/P، القطار الأساسي CH 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 |  |  |  |  |  |  |  |
| الأنظمة 2.2 أو 3.2 أو 4.2 أو 5.2 1 920/24/P، (الوصلة A، B (القطار الأساسي) |  | الأنظمة 2.2 أو 3.2 أو 4.2 أو 5.2 1 920/24/P، الوصلة A، B (القطار الأساسي) |  | الأنظمة 2.2 أو 3.2 أو 4.2 أو 5.2 1 920/24/P، الوصلة A، B (القطار الأساسي) |  | الأنظمة 2.2 أو 3.2 أو 4.2 أو 5.2 1 920/24/P، الوصلة A، B (القطار الأساسي) |  |
| الأنظمة 1.4 أو 2.4 أو 3.4 1 920/50/P، القطار الأساسي A، B، C، D |  |  |  | الأنظمة 2.2 أو 3.2 أو 4.2 أو 5.2 1 920/24/P، الوصلة A، B (القطار الأساسي) |  | الأنظمة 2.2 أو 3.2 أو 4.2 أو 5.2 1 920/24/P، الوصلة A، B (القطار الأساسي) |  |
| الأنظمة 1.4 أو 2.4 أو 3.4 1 920/50/P، القطار الأساسي A، B، C، D |  |  |  | الأنظمة 1.4 أو 2.4 أو 3.4 1 920/50/P، القطار الأساسي A، B، C، D |  |  |  |
| الملاحظة 1 - تُنبذ البيانات HANC المتضمنة في القناتين CH2 وCH8 بترددي رتل Hz 29,97 وHz 30 والبيانات HANC المتضمنة في القنوات CH2 وCH4 وCH6 وCH8 بترددات رتل Hz 23,98 وHz 24 وHz 25. الملاحظة 2 - ترددات الرتل المعروضة في هذا الجدول هي الحالة الدنيا لكل نظام صورة. ويمكن تطبيق ترددات رتل أخرى أيضاً طالما كان نسق الصورة يسمح بذلك. الملاحظة 3 - استعمال المناطق المظللة اختياري. |  |  |  |  |  |  |  |

الملحق C

بالجزء 1
(معياري)

السطح البيني التسلسلي Gbit/s 10 للإشارة/البيانات - سطح بيني من الألياف البصرية

نظرة عامة

تنطبق مواصفة السطح البيني المعرَّفة في هذا الملحق على عمليات التنفيذ التي تغطي مسافة تصل إلى km 2 باستخدام الألياف أحادية الأسلوب.

# C1	المواصفات البصرية الكهربية للسطح البيني التسلسلي من الألياف البصرية

يتألف السطح البيني من مرسِل ومستقبِل في توصيل من نقطة إلى نقطة.

## 1.C1	تكون خصائص المرسل البصري عند طولي الموجة الاسميين 1 310 وnm 1 550 على النحو المعرَّف في الجدول C1-1

تكون خصائص المرسِل البصري من أجل تعدد الإرسال بالتقسيم المكثف لطول الموجة (DWDM) عند طول الموجة الاسمية nm 1 550 على النحو المحدد في الجدول C1-1. وينبغي للشبكات الطيفية لتطبيقات تعدد الإرسال DWDM مطابقة للترددات المساوية للتردد GHz 100 وتزيد عنه المعرَّفة في التوصية ITU-T G.694.1.

وينبغي قياس المخطط العيني نسبةً إلى قناع العين باستعمال مستقبِل باستجابة بيسيل-تومسون من الدرجة الرابعة وبقيمة للتردد عند dB 3 تساوي 0,75 × 10,692 GHz = 8 GHz

الجدول C1-1

خصائص المرسل البصري

| طول الموجة الاسمي | 1 310 nm | 1 550 nm | التطبيقات DWDM 1 550 nm |
| --- | --- | --- | --- |
| طول الموجة البصرية | nm 1 260 إلى nm 1 355 | nm 1 530 إلى nm 1 565 | nm 1 530 إلى nm 1 565 |
| دقة طول الموجة | غير منطبقة (NA) | NA | pm 100- إلى pm 100+ |
| العرض الطيفي عند dB 20- (كحد أقصى) | nm 1 | nm 1 | nm 1 |
| قدرة الإطلاق المتوسطة (كحد أقصى) (الملاحظة 1) | dBm 0,5+ | dBm 4+ | dBm 4+ |
| قدرة الإطلاق المتوسطة (كحد أدنى) (الملاحظة 1) | dBm 5,5- | dBm 4,7- | dBm 1- |
| نسبة الانطفاء (:حد أدنى) | dB 6 | dB 6 | dB 8,2 |
| القدرة القصوى المنعكسة (الملاحظة 1) | dB 12- | dB 21- | dB 21- |
| قناع الخرج العيني البصري (الملاحظة 2) | انظر الشكل C1-1 |  |  |
| قناع الدخل العيني البصري (الملاحظة 2) | انظر الشكل 2-C1 والجدول 2-C1 |  |  |
| الارتعاش | انظر الفقرة C2 |  |  |
| دالة التحويل الكهربائي/البصري | Logic ‘1’ = القدرة البصرية العليا / Logic ‘0’ = القدرة البصرية الدنيا |  |  |
| الملاحظة 1 - القدرة هي متوسط القدرة المقاسة بمقياس قدرة ذي قراءة متوسطة. الملاحظة 2 - يوصى باستعمال ألف شكل موجة مجمعة في قياس مطابقة قناع الخرج العيني البصري. |  |  |  |

الشكل C1-1

قناع الخرج العيني البصري للمرسِل

الزمن المعاير (UI)

الاتساع المعاير

الشكل C2-1

قناع الدخل العيني الكهربي التفاضلي للمرسِل

الزمن المعاير (UI) بدون CDR

الاتساع المطلق

الزمن المعاير (UI) مع CDR

الاتساع المطلق

الجدول C2-1

مواصفات قناع الدخل العيني الكهربي التفاضلي للمرسِل

| التطبيق |  | مع CDR | بدون CDR |
| --- | --- | --- | --- |
| قناع عيني | x1 | 0,305 UI كحد أقصى | 0,12 UI كحد أقصى |
| قناع عيني | x2 | لا ينطبق | 0,33 UI كحد أقصى |
| قناع عيني | Y1 | 60 mV كحد أدنى | 95 mV كحد أدنى |
| قناع عيني | Y2 | 410 mV كحد أقصى | 350 mV كحد أقصى |

## 2.C1	ينبغي لخصائص الألياف البصرية أن تكون على النحو المعرَّف في الجدول 3-C1

الموصلات الموصفة من أجل المرسِل المستقبِل البصري ينبغي أن تكون LC/PC بإرسال منفرد/مزدوج على النحو المحدد في المعيار IEC 61754-20. والموصلات على الجانب الآخر من كبلات المواءمة الموصلة بين المرسلات المستقبلات البصرية ولوحات التوصيل، يمكن أن تحدد اختيارياً حسب SC وST وFC وMU وما إلى ذلك.

الجدول C3-1

خصائص وصلة الألياف البصرية

| نوع الألياف | أحادية الأسلوب (على النحو المعرَّف في المعيار IEC 60793-2) |
| --- | --- |
| الموصل | LC/PC بإرسال فردي/زوجي (على النحو المعرَّف في المعيار IEC 61754-20) |

ينبغي لخصائص المستقبِل أن تكون على النحو المعرَّف في الجدول C4-1.

والخرج الكهربي مع أو بدون استعادة بيانات الميقاتية (CDR) عند موصل وحدة المستقبل على لوحة المضيف، ينبغي أن يكون على النحو المبين في الشكل C3-1 والجداول C4-1 وC5-1 وC6-1.

وضمن مدى دخل المستقبِل، ينبغي تحقيق معدل خطأ في البتات (BER) أقل من 10−12 بإشارات الاختبار المحددة في التوصية ITU-R BT.1729 أو في المخطط PRBS 231–1 (عند اختبار مكونات النظام بوسائل اختبار معدل الخطأ في البتات).

يوصى بمعدل BER أقل من 10−14.

ملاحظة - يرد تعريف مولد المخطط PRBS231–1 في المعيار IEEE 802.3ae-2002.

الجدول C4-1

خصائص المستقبِل البصري

| طول الموجة الاسمي | 1 310 nm | 1 550 nm | 1 550 nm للتطبيقات DWDM |
| --- | --- | --- | --- |
| قدرة المستقبل المتوسطة (القصوى) (الملاحظة 1) | 0,5 dBm | 1− dBm | 1− dBm |
| قدرة المستقبل المتوسطة (الدنيا) (BER = 10−12) (الملاحظتان 1 و2) | 13,5− dBm | 13,5− dBm | 15,5− dBm |
| عتبة عطب الكاشف (الدنيا) (الملاحظة 3) | 1+ dBm | 4+ dBm | 4+ dBm |
| قناع الخرج العيني الكهربي (الملاحظة 4) | انظر الشكل C3-1 والجدولين C5-1 وC6-1 |  |  |
| الارتعاش | انظر الفقرة 1.C2 |  |  |
| دالة التحويل الكهربائي/البصري | القدرة البصرية العليا = Logic ‘1’ / القدرة البصرية الدنيا = Logic ‘0’ |  |  |
| الملاحظة 1 - القدرة هي متوسط القدرة المقاسة بمقياس قدرة ذي قراءة متوسطة. الملاحظة 2 - يوصى بالقياس لمدة 5 دقائق لتحقيق معدل BER أقل من 12–10 عند استعمال معدات قياس قائمة على المعدل BER. الملاحظة 3 - لتفادي عطب المستقبِل عند توصيله بمرسِل nm 1 550، يوصى بقيمة لعتبة عطب الكاشف تزيد عن dBm 4+. الملاحظة 4 - يوصى باستعمال ألف شكل موجة مجمعة في قياس مطابقة قناع الخرج العيني البصري. |  |  |  |

الشكل C3-1

قناع الخرج العيني الكهربي التفاضلي للمستقبِل

الزمن المعاير (UI) بدون CDR

الاتساع المطلق

الزمن المعاير (UI) مع CDR

الاتساع المطلق

الجدول C5-1

المواصفات الكهربية لدخل المرسِل المستقبِل وخرج المستقبِل البصريين

| التطبيق | مع استعادة بينات الميقاتية (CDR) | بدون استعادة بينات الميقاتية (CDR) |
| --- | --- | --- |
| معاوقة الدخل/الخرج التفاضلية (typ) | 100 ohm | 100 ohm |
| عدم تواؤم الانتهائية (الأقصى) | %5 | %5 |
| خسارة عودة الدخل/الخرج التفاضلية (الدنيا) SDD11/SDD22 | (GHz 0,1-0,05) dB 20 | الملاحظة 2 (GHz 4,1-0,01) |
|  | (GHz 5,5-0,1) dB 8 |  |
|  |  | الملاحظة 3 (GHz 11,1-4,1) |
|  | الملاحظة 1 (GHz 12-5,5) |  |
| خسارة عودة الدخل/الخرج في الأسلوب المشترك (الدنيا) SCC11 (الملاحظة 5)/SCC22 | (GHz 15-0,1) dB 3 | الملاحظة 4 (GHz 2,5-0,01) |
|  |  | (GHz 11,1-2,5) dB 3 |
| الملاحظة 1 - يتحصل على خسارة العودة التفاضلية بالمعادلتين SDD11 (dB) وSDD22 (dB) وتساوي 8 – 20.66 × log10 (f / 5.5)، حيث f بوحدات GHz. الملاحظة 2 - يتحصل على خسارة العودة التفاضلية بالمعادلتين SDD11 (dB) وSDD22 (dB) وتساوي 12 – 2 × SQRT(f)، حيث f بوحدات GHz. الملاحظة 3 - يتحصل على خسارة العودة التفاضلية بالمعادلتين SDD11 (dB) وSDD22 (dB) وتساوي 6.3 – 13 × log10 (f / 5.5)، حيث f بوحدات GHz. الملاحظة 4 - يتحصل على خسارة عودة الخرج في الأسلوب المشترك بالمعادلة SCC22 (dB) وتساوي 7 – 1.6 × f، حيث f بوحدات GHz. الملاحظة 5 - خسارة عودة الدخل في الأسلوب المشترك بالمعادلة SCC11 غير موصفة من أجل خصائص دخل التطبيقات بدون CDR. |  |  |

الجدول C6-1

مواصفات قناع الخرج العيني الكهربي التفاضلي للمستقبِل

| التطبيق |  | مع استعادة بينات الميقاتية (CDR) | بدون استعادة بينات الميقاتية (CDR) |
| --- | --- | --- | --- |
| قناع عيني | x1 | 0,17 UI كحد أقصى | 0,35 UI كحد أقصى |
| قناع عيني | x2 | 0,42 UI كحد أقصى | لا ينطبق |
| قناع عيني | Y1 | 170 mV كحد أدنى | 150 mV كحد أدنى |
| قناع عيني | Y2 | 425 mV كحد أقصى | 425 mV كحد أقصى |

# C2	مواصفات الارتعاش للسطح البيني التسلسلي من الألياف البصرية

## 1.C2	ينبغي قياس الارتعاش في توقيت تحولات إشارة البيانات طبقاً للتوصية ITU-R BT.1363

يرد تعريف معلمات القياس في التوصية ITU-R BT.1363 وينبغي أن تكون لها القيم المحددة في الجدول C7-1. وينبغي تطبيق مواصفة الارتعاش الواردة في هذا القسم على المستقبِلات البصرية المزودة بإمكانية استعادة بيانات الميقاتية (CDR).

الجدول C7-1

مواصفات الارتعاش

| المعلمة | القيمة | الوصف |
| --- | --- | --- |
| f1 | 10 Hz | حد مواصفة التردد المنخفض |
| f2 | 20 kHz | حافة النطاق العليا من أجل A1 |
| f3 | 4 MHz | حافة النطاق الدنيا من أجل A2 |
| f4 | < 1/10 من معدل الميقاتية | حد مواصفة التردد العالي |
| A1 | 10 UI | ارتعاش التوقيت: ينبغي أن يقل اتساع الارتعاش الجيبي عن 2 × 105/ f + 0.1 UI at 20 kHz < f ≤ 4 MHz |
| A2 | 0,15 UI | ارتعاش التراصف: ينبغي أن يقل اتساع الارتعاش الجيبي عن 0.15 UI at f > 4 MHz |
| معيار الخطأ | BER = 12–10 | معيار لبدء حدوث الأخطاء |
| إشارة الاختبار | PRBS 231-1 أو إشارة اختبار قطاع الاتصالات الراديوية | معدل البيانات للمخطط PRBS 231–1 ينبغي أن يكون 10,692 Gbit/s أو 10,692/1,001 Gbit/s أو إشارة اختبار التوصية ITU-R BT.1729 مشفرة إلى كل قطار أساسي طبقاً للجزء 1 من هذه التوصية (الملاحظتان 1 و2) |
| الملاحظة 1 - يمكن أن يستعمل في القياس أي نظام صورة وأي أسلوب تقابل ساريين. الملاحظة 2 - يتم اختيار إشارة اختبار قطاع الاتصالات الراديوية الواردة في التوصية ITU-R BT.1729 لقياس الارتعاش في الموقع. الملاحظة 3 - انظر التوصية ITU-R BT.1363 للاطلاع على تعاريف مصطلحات الارتعاش. |  |  |

## 2.C2	ينبغي للمرسِل والمستقبِل البصريين تلبية المتطلبات الواردة في الجدولين C8-1 وC9-1

الجدول C8-1

متطلبات مرسل الوحدة النمطية البصرية

| المعلمة | الرمز | الشروط | الحد الأدنى | Typ | الحد الأقصى |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عرض نطاق تحويل الارتعاش | BW | PRBS 231–1 |  |  | 8 MHz |
| ذروة الارتعاش |  | التردد < 50 kHz |  |  | 1 dB |

الجدول C9-1

متطلبات مستقبل الوحدة النمطية البصرية

| المعلمة | الرمز | الشروط | الحد الأدنى | Typ | الحد الأقصى |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عرض نطاق تحويل الارتعاش | BW | PRBS 231–1 |  |  | 8 MHz |
| ذروة الارتعاش |  | التردد < 50 kHz |  |  | 1 dB |

الجزء 2

# 1	تعريف المصطلحات

| 8K image | الصورة 7 680 × 4 320 بيكسل الموصفة من أجل التلفزيون UHDTV2 |
| --- | --- |
| 4K image | الصورة 3 840 × 2 160 بيكسل الموصفة من أجل التلفزيون UHDTV1 |
| 4K Sub-Image | الصورة 3 840 × 2 160 بيكسل لكل مكون لوني متحصل عليه من الاعتيان الجزئي لصورة 8K |
| Basic image | الصورة 1 920 × 1 080 بيكسل لكل مكون لوني متحصل عليه من الاعتيان الجزئي لصورة 4K أو صورة فرعية 4K |
| 8K/Fr | صورة 8K بتردد رتل Fr (Fr = 120، 120/1,001، 100، 60، 60/1,001، 50، 30، 30/1,001، 25، 24، 24/1,001) |
| 4K/Fr | صورة 4K بتردد رتل Fr (Fr = 120، 120/1,001، 100، 60، 60/1,001، 50، 30، 30/1,001، 25، 24، 24/1,001) |
| 4Ks/Fr | صورة فرعية 4K بتردد رتل Fr (Fr = 120، 120/1,001، 100، 60، 60/1,001، 50، 30، 30/1,001، 25، 24، 24/1,001) |
| 2K/Fr | صورة أساسية بتردد رتل Fr (Fr = 120، 120/1,001، 100، 60، 60/1,001، 50، 30، 30/1,001، 25، 24، 24/1,001) |
| قطار أساسي (Basic stream) | قطار بيانات من 12 كلمة معدد إرساله يتألف من شفرة مرجع التوقيت لنهاية الفيديو النشط (EAV) المكونة من أربع كلمات ورقم الخط (LN) المكون من كلمتين وشفرة التحقق من الإطناب الدوري (CRCC) المكونة من كلمتين وشفرة اكتشاف الأخطاء والبيانات المساعدة أو بيانات الطمس وشفرة مرجع التوقيت لبداية الفيديو النشط (SAV) المكونة من أربع كلمات وبيانات فيديوية |
| الخط النشط (Active line) | 1920 كلمة من البيانات التي تشكل خطاً واحداً من صورة أساسية |
| الرتل النشط (Active frame) | 1080 خطاً تشمل جميع الخطوط النشطة |
| طمس الرتل (Frame blanking) | الخطوط بين أي رتل نشط والرتل النشط الذي يليه |
| تباين التشغيل (Running disparity) | تباين التشغيل |

# 2	إشارات البيانات الفيديوية

## 1.2	نظرة عامة على التقابل من صورة 8K أو صورة 4K مع إشارات الوصلة 10G

### 1.1.2	تقابل صورة 8K أو صورة 4K مع تردد رتل Hz 120 أو Hz 120/1,001 أو Hz 100

تقابل الصور 8K ذات تردد الرتل Hz 120 أو Hz 120/1,001 أو Hz 100 مع إشارات وصلات 10G متعددة ينبغي أن يكون كما هو موضح في الشكل 1-2 وتقابل الصور 4K ذات تردد الرتل Hz 120 أو Hz 120/1,001 أو Hz 100 ينبغي أن يكون كما هو موضح في الشكل 2-2. وينبغي تمثيل المكونات اللونية C1 وC2 وC3 لكل شكل كالتالي: Y′ وC′B وC′R أو G′ وB′ وR′، على التوالي.

وبالنسبة للصور 8K/Fr (Fr = 120، 120/1,001، 100)، فإن المكونات اللونية الثلاثة التي تكون الصورة ينبغي أن تقسم على التوالي إلى أربعة لإنتاج عدد N (N = 6 أو 8 أو 12) من الصور الفرعية 4K، تقسم كل منها بعد ذلك لإنتاج عدد 4N صورة أساسية. وهذا العدد 4N من الصور الأساسية يحول إلى عدد 4N من القطارات الأساسية، يتم تقابل كل اثنين منها مع إشارة وصلة واحدة 10G لتوليد عدد 2N من إشارات الوصلات 10G.

وبالنسبة للصور 4K/Fr (Fr = 120، 120/1,001، 100)، فإن المكونات اللونية الثلاثة التي تكون الصورة ينبغي أن تقسم على التوالي إلى أربعة لإنتاج عدد M (M = 6 أو 8 أو 12) من الصور الأساسية. والعدد M من الصور الأساسية تحول بعد ذلك إلى قطارات أساسية، يتم تقابل كل اثنين منها مع إشارة وصلة واحدة 10G لتوليد عدد 4 أو 6 من إشارات الوصلات 10G. ويرجع السبب في عدم وجود M/2 إلى أن إشارات الوصلات 10G تتولد لكل مكون لوني. وترد المواصفات التفصيلية في الفقرة 4.2.4.

الشكل 1-2

تقابل الصور 8K ذات تردد الرتل Hz 120 أو Hz 120/1,001 أو Hz 100

صورة 8K

صورة فرعية 4K

صورة أساسية

قطار أساسي

وصلة 10G

المكونات اللونية

الشكل 2-2

استعراض لتقابل الصور 4K ذات تردد الرتل Hz 120 أو Hz 120/1,001 أو Hz 100

صورة 4K

صورة أساسية

قطار أساسي

وصلة 10G

المكونات اللونية

### 2.1.2	تقابل الصور 8K أو 4K ذات تردد الرتل Hz 60 أو Hz 60/1,001 أو Hz 50

تقابل الصور 8K ذات تردد الرتل Hz 60 أو Hz 60/1,001 أو Hz 50 مع إشارات وصلات 10G متعددة، ينبغي أن يكون كما هو موضح في الشكل 3-2، وتقابل الصور 4K ذات تردد الرتل Hz 60 أو Hz 60/1,001 أو Hz 50، ينبغي أن يكون كما هو موضح في الشكل 4-2.

وبالنسبة للصور 8K/Fr (Fr = 60، 60/1,001، 50)، فإن المكونات اللونية الثلاثة التي تكون الصورة ينبغي أن تقسم على التوالي إلى أربعة لإنتاج عدد N (N = 6 أو 8 أو 12) من الصور الفرعية 4K، ثم يولد بعد ذلك عدد 4N من الصور الأساسية. وتحول بعد ذلك الصور الأساسية البالغ عددها 4N إلى عدد 4N من القطارات الأساسية، يتم تقابل كل أربعة منها مع إشارة وصلة 10G واحدة لتوليد عدد N من إشارات الوصلات 10G.

وبالنسبة للصور 4K/Fr (Fr = 60، 60/1,001، 50)، فإن المكونات اللونية الثلاثة التي تكون الصورة ينبغي أن تقسم على التوالي إلى أربعة لإنتاج عدد M (M = 6 أو 8 أو 12) من الصور الأساسية. والعدد M من الصور الأساسية ينبغي أن يحول بعد ذلك إلى عدد M من القطارات الأساسية، ينبغي تقابل كل أربعة منها مع إشارة وصلة 10G واحدة لتوليد ثلاث إشارات وصلات 10G. ويرجع السبب في عدم وجود M/4 إلى أن إشارات الوصلات 10G تتولد لكل مكون لوني. وترد المواصفات التفصيلية في الفقرة 5.2.4.

الشكل 3-2

استعراض لتقابل الصور 8K ذات تردد الرتل Hz 60 أو Hz 60/1,001 أو Hz 50

صورة 8K

صورة فرعية 4K

صورة أساسية

قطار أساسي

وصلة 10G

المكونات اللونية

الشكل 4-2

استعراض لتقابل الصور 4K ذات تردد الرتل Hz 60 أو Hz 60/1,001 أو Hz 50

صورة 4K

صورة أساسية

قطار أساسي

وصلة 10G

المكونات اللونية

### 3.1.2	تقابل الصور 8K أو 4K ذات تردد الرتل Hz 30 أو Hz 30/1,001 أو Hz 25 أو Hz 24 أو Hz 24/1,001

تقابل الصور 8K ذات تردد الرتل Hz 30 أو Hz 30/1,001 أو Hz 25 أو Hz 24 أو Hz 24/1,001 مع إشارات وصلات 10G متعددة، ينبغي أن يكون كما هو موضح في الشكل 5-2 وتقابل الصور 4K ذات تردد الرتل Hz 30 أو Hz 30/1,001 أو Hz 25 أو Hz 24 أو Hz 24/1,001، ينبغي أن يكون كما هو موضح في الشكل 6-2.

وبالنسبة للصور 8K/Fr (Fr = 30، 30/1,001، 25، 24، 24/1,001)، فإن المكونات اللونية الثلاثة التي تكون الصورة، ينبغي أن تقسم على التوالي إلى أربعة لإنتاج عدد N (N = 6 أو 8 أو 12) من الصور الفرعية 4K، ثم يولد بعد ذلك عدد 4N من الصور الأساسية. وتحول الصور الأساسية البالغ عددها 4N فيما بعد إلى عدد 4N من القطارات الأساسية تقابل كل ثمانية منها مع إشارة وصلة 10G واحدة لتوليد عدد 4 أو 6 إشارات الوصلات 10G. ويرجع السبب في عدم وجود العدد N/2 إلى أن إشارات الوصلات 10G تتولد لكل مكون لوني. وترد المواصفات التفصيلية في الفقرة 3.2.4.

وبالنسبة للصور 4K/Fr (Fr = 30، 30/1,001، 25، 24، 24/1,001)، فإن المكونات اللونية الثلاثة التي تكون الصورة، ينبغي أن تقسم بالترتيب إلى أربعة لإنتاج عدد M (M = 6 أو 8 أو 12) من الصور الأساسية. وينبغي بعد ذلك تحويل الصور الأساسية البالع عددها M إلى عدد M من القطارات الأساسية، حيث ينبغي تقابل كل ثمانية منها مع إشارة وصلة 10G واحدة لتوليد ثلاث إشارات وصلات 10G. ويرجع السبب في عدم وجود عدد M/8 إلى أن إشارات الوصلات 10G تتولد لكل مكون لوني. وترد المواصفات التفصيلية في الفقرة 6.2.4.

الشكل 5-2

استعراض لتقابل الصور 8K ذات تردد الرتل Hz 30 أو Hz 30/1,001 أو Hz 25 أو Hz 24 أو Hz 24/1,001

صورة 8K

صورة فرعية 4K

صورة أساسية

قطار أساسي

وصلة 10G

المكونات اللونية

الشكل 6-2

استعراض لتقابل الصور 4K ذات تردد الرتل Hz 30 أو Hz 30/1,001 أو Hz 25 أو Hz 24 أو Hz 24/1,001

صورة 4K

صورة أساسية

قطار أساسي

وصلة 10G

المكونات اللونية

### 4.1.2	تشكيلة مكون الإشارة اللونية ومعرِّف هوية النظام

يوضح الشكل 7-2 تقسيم الصور 8K إلى صور فرعية 4K ولصور 4K إلى صور أساسية عندما تكون بنى الاعتيان للصور 8K والصور 4K هي 4:2:2 (Y′C′BC′R) أو 4:2:0 (Y′C′BC′R).

وبالنسبة لبنية الاعتيان 4:2:2 (Y′C′BC′R)، فإن المكونات اللونية للصور الفرعية 4K المتولدة من الصور 8K، ينبغي أن تقتصر على Y1 وY2 وY3 وY4 وCB1 وCB3, وCR1 وCR3، والمكونات اللونية للصور الأساسية المتولدة من الصور 4K، ينبغي أن تقتصر على y1 وy2 وy3 وy4 وcB1 وcB3 وcR1 وcR3.

وبالنسبة لبنية الاعتيان 4:2:0 (Y′C′BC′R)، فإن المكونات اللونية للصور الفرعية 4K المتولدة من الصور 8K، ينبغي أن تقتصر على Y1 وY2 وY3 وY4 وCB1 وCR1، والمكونات اللونية للصور الأساسية المتولدة من الصور 4K، ينبغي أن تقتصر على y1 وy2 وy3 وy4 وcB1 وcR1.

الشكل 7-2

تقسيم الصورة في النظامين بين 4:2:2 (Y′C′BC′R) و4:2:0 (Y′C′BC′R)

النظام 4:2:0 (Y′C′BC′R)

النظام 4:2:2 (Y′C′BC′R)

صورة فرعية 4K أو صورة أساسية

صورة 8K أو صورة 4K

صورة فرعية 4K أو صورة أساسية

المكون اللوني C′R

المكون اللوني C′B

المكون اللوني Y′

المكون اللوني C′R

المكون اللوني C′B

المكون اللوني Y′

صورة 8K أو صورة 4K

ويرد تحديد لأرقام الأنظمة من أجل تعريف نسق الصورة في الجدول 1-2 من أجل الصور 8K وفي الجدول 2-2 من أجل الصور 4K.

الجدول 1-2

أنساق الصورة 8K

| بنية اعتيان الصورة 8K | صورة فرعية 4K |  | تردد الرتل (Hz) | عدد الوصلات 10G | رقم النظام |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | عدد الصور الفرعية (N) | عناصر المكونات اللونية |  |  |  |
| 8K، 4:4:4(G′B′R′) | 12 | G1، G2، B1، B2، R1، R2، G3، G4، B3، B4، R3، R4 | 120، 120/1,001 | 24 | U2.1 |
|  |  |  | 100 | 24 | U2.2 |
|  |  |  | 60، 60/1,001 | 12 | U2.3 |
|  |  |  | 50 | 12 | U2.4 |
|  |  |  | 30، 30/1,001 | 6 | U2.5 |
|  |  |  | 25 | 6 | U2.6 |
|  |  |  | 24، 24/1,001 | 6 | U2.7 |
| 8K، 4:4:4(Y′C′BC′R) | 12 | Y1، Y2، CB1، CB2، CR1، CR2، Y3، Y4، CB3، CB4، CR3، CR4 | 120، 120/1,001 | 24 | U2.8 |
|  |  |  | 100 | 24 | U2.9 |
|  |  |  | 60، 60/1,001 | 12 | U2.10 |
|  |  |  | 50 | 12 | U2.11 |
|  |  |  | 30، 30/1,001 | 6 | U2.12 |
|  |  |  | 25 | 6 | U2.13 |
|  |  |  | 24، 24/1,001 | 6 | U2.14 |
| 8K، 4:2:2(Y′C′BC′R) | 8 | Y1، Y2، CB1، CR1، Y3، Y4، CB3، CR3 | 120، 120/1,001 | 16 | U2.15 |
|  |  |  | 100 | 16 | U2.16 |
|  |  |  | 60، 60/1,001 | 8 | U2.17 |
|  |  |  | 50 | 8 | U2.18 |
|  |  |  | 30، 30/1,001 | 4 | U2.19 |
|  |  |  | 25 | 4 | U2.20 |
|  |  |  | 24، 24/1,001 | 4 | U2.21 |
| 8K، 4:2:0(Y′C′BC′R) | 6 | Y1، Y2، CB1، CR1، Y3، Y4 | 120، 120/1,001 | 12 | U2.22 |
|  |  |  | 100 | 12 | U2.23 |
|  |  |  | 60، 60/1,001 | 6 | U2.24 |
|  |  |  | 50 | 6 | U2.25 |
|  |  |  | 30، 30/1,001 | 4 | U2.26 |
|  |  |  | 25 | 4 | U2.27 |
|  |  |  | 24، 24/1,001 | 4 | U2.28 |

الجدول 2-2

أنساق الصورة 4K

| بنية اعتيان الصورة 4K | صورة أساسية |  | تردد الرتل (Hz) | عدد الوصلات 10G | رقم النظام |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | عدد الصور الأساسية (M) | عناصر المكونات اللونية |  |  |  |
| 4K، 4:4:4(G′B′R′) | 12 | g1، g2، b1، b2، r1، r2، g3، g4، b3، b4، r3، r4 | 120، 120/1,001 | 6 | U1.1 |
|  |  |  | 100 | 6 | U1.2 |
|  |  |  | 60، 60/1,001 | 3 | U1.3 |
|  |  |  | 50 | 3 | U1.4 |
|  |  |  | 30، 30/1,001 | 3 | U1.5 |
|  |  |  | 25 | 3 | U1.6 |
|  |  |  | 24، 24/1,001 | 3 | U1.7 |
| 4K، 4:4:4(Y′C′BC′R) | 12 | y1، y2، cB1، cB2، cR1، cR2، y3، y4، cB3، cB4، cR3، cR4 | 120، 120/1,001 | 6 | U1.8 |
|  |  |  | 100 | 6 | U1.9 |
|  |  |  | 60، 60/1,001 | 3 | U1.10 |
|  |  |  | 50 | 3 | U1.11 |
|  |  |  | 30، 30/1,001 | 3 | U1.12 |
|  |  |  | 25 | 3 | U1.13 |
|  |  |  | 24، 24/1,001 | 3 | U1.14 |
| 4K، 4:2:2(Y′C′BC′R) | 8 | y1، y2، cB1، cR1، y3، y4، cB3، cR3 | 120، 120/1,001 | 4 | U1.15 |
|  |  |  | 100 | 4 | U1.16 |
|  |  |  | 60، 60/1,001 | 3 | U1.17 |
|  |  |  | 50 | 3 | U1.18 |
|  |  |  | 30، 30/1,001 | 3 | U1.19 |
|  |  |  | 25 | 3 | U1.20 |
|  |  |  | 24، 24/1,001 | 3 | U1.21 |
| 4K، 4:2:0(Y′C′BC′R) | 6 | y1، y2، cB1، cR1، y3، y4 | 120، 120/1,001 | 4 | U1.22 |
|  |  |  | 100 | 4 | U1.23 |
|  |  |  | 60، 60/1,001 | 3 | U1.24 |
|  |  |  | 50 | 3 | U1.25 |
|  |  |  | 30، 30/1,001 | 3 | U1.26 |
|  |  |  | 25 | 3 | U1.27 |
|  |  |  | 24، 24/1,001 | 3 | U1.28 |

## 2.2	تقسيم الصور 8K إلى صور فرعية 4K

ينبغي أن يكون تقسيم الصور 8K إلى صور فرعية 4K على النحو الموضح في الشكل 8-2. وفي ترقيم الخطوط من أجل كل عينة لصورة 8K، ينبغي أن يكون الخط الأعلى في الاتجاه الرأسي الخط رقم 1 والخط الأدنى هو الخط رقم 4320؛ وينبغي أن تكون العينة الأقصى يساراً في الاتجاه الأفقي هي العينة رقم 0 والعينة الأقصى يميناً هي العينة رقم 7679. وينبغي أن يتم الترقيم بالنسبة لكل عينة من الصور الفرعية 4K بصورة مماثلة، حيث يكون الخط الأعلى في الاتجاه الرأسي هو الخط رقم 1 والخط الأدنى هو الخط رقم 2160، والعينة الأقصى يساراً هي العينة رقم 0 والعينة الأقصى يميناً هي العينة رقم 3839. والعينات ذات الأرقام الزوجية للخطوط الفردية من الصور 8K، ينبغي تقابلها مع الصورة الفرعية 4K رقم 1 والعينات ذات الأرقام الفردية للخطوط الفردية للصور 8K،ينبغي تقابلها مع الصورة الفرعية 4K رقم 2؛ والعينات ذات الأرقام الزوجية للخطوط الزوجية للصور 8K، ينبغي تقابلها مع الصورة الفرعية 4K رقم 3 والعينات ذات الأرقام الفردية للخطوط الزوجية للصور 8K، ينبغي تقابلها مع الصور الفرعية 4K رقم 4.

الشكل 8-2

تقسيم الصور 8K إلى صور فرعية 4K

الصورة الفرعية 4K رقم 1

الصورة الفرعية 4K رقم 2

الصورة الفرعية 4K رقم 3

الصورة الفرعية 4K رقم 4

المكونات اللونية

صورة 8K

## 3.2	تقسيم الصور 4K والصور الفرعية 4K إلى صور أساسية

ينبغي أن يكون تقسيم الصور 4K والصور الفرعية 4K على النحو الموضح في الشكل 9-2. وينبغي أن يتم ترقيم كل عينة للصور 4K بنفس الطريقة كالصور الفرعية 4K، حيث يكون الخط الأعلى في الاتجاه الرأسي الخط رقم 1 والخط الأدنى هو الخط رقم 2160، وتكون العينة الأقصى يساراً في الاتجاه الأفقي هي العينة رقم 0 والعينة الأقصى يميناً هي العينة رقم 3839. وينبغي أن يتم الترقيم لكل عينة من الصور الأساسية بطريقة مماثلة، بحيث يكون الخط الأعلى في الاتجاه الرأسي الخط رقم 1 والخط الأدنى هو الخط رقم 1080، وتكون العينة الأقصى يساراً في الاتجاه الأفقي هي العينة رقم 0 والعينة الأقصى يميناً هي العينة رقم 1919. والعينات ذات الأرقام الفردية للخطوط الفردية للصور 4K والصور الفرعية 4K ينبغي تقابلها مع الصورة الأساسية رقم 2.

والعينات ذات الأرقام الزوجية بالخطوط الفردية للصور 4K والصور الفرعية 4K، ينبغي تقابلها مع الصورة الأساسية رقم 1، والعينات ذات الأرقام الفردية للخطوط الفردية للصور 4K والصور الفرعية 4K ينبغي تقابلها مع الصورة الأساسية رقم 2؛ والعينات ذات الأرقام الزوجية للخطوط الزوجية للصور 4K والصور الفرعية 4K ينبغي تقابلها مع الصورة الأساسية رقم 3، والعينات ذات الأرقام الفردية للخطوط الزوجية للصور 4K والصور الفرعية 4K، ينبغي تقابلها مع الصورة الأساسي رقم 4.

الشكل 9-2

تقسيم الصور 4K أو الصور الفرعية 4K إلى صور أساسية

الصورة الأساسية رقم 1

الصورة الأساسية رقم 2

الصورة الأساسية رقم 3

الصورة الأساسية رقم 4

المكونات اللونية

صورة 4K/صورة فرعية 4K

# 3	القطار الأساسي

## 1.3	التحويل من صور أساسية إلى قطارات أساسية

طريقة تحويل كل خط عند تحويل الصور الأساسية إلى قطارات أساسية، ينبغي أن تكون على النحو المبين في الشكل 10-2. وتكون كل عينة من الصور الأساسية 10 بتات أو 12 بتة. وبالنسبة للحالة 10 بتات، ينبغي إجراء زحزحة بمقدار بتتين لملء أدنى بتتين بالقيمة "00" لإنتاج كلمة من 12 بتة بحيث تكون الكلمة لجميع القطارات الأساسية من 12 بتة.

وكما هو مبين في الشكل 10-2، فإن مدة الخط الواحد من القطار الأساسي ينبغي أن تتألف من الشفرة المرجعية للتوقيت EAV (نهاية الفيديو النشط) المكونة من أربع كلمات ورقم الخط المكون من كلمتين وشفرة اكتشاف خطأ التحقق من الإطناب الدوري (CRCC) المكونة من كلمتين والبيانات المساعدة أو بيانات الطمس والشفرة المرجعية للتوقيت SAV (بداية الفيديو النشط) المكونة من أربع كلمات و البيانات الفيديوية. وينبغي تحديد أرقام العينات بالنسبة لأي قطار أساسي على النحو المبين في الجدول 3-2.

الشكل 10-2

بنية الخط في القطار الأساسي

صورة أساسية

بيانات مساعدة 
أو بيانات طمس

مدة خط واحد في القطار الاساسي

كلمة من 12 بتة

قطار أساسي

خط نشط

الجدول 3-2

أرقام عينات القطار الأساسي

| العنصر | الرمز |  | رقم عينة |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | تردد الرتل 120 أو 120/1,001 أو 60 أو 60/1,001 أو 30 أو 30/1,001 Hz | تردد الرتل 100 أو 50 أو25 Hz | تردد الرتل 24 أو 24/1,001 Hz |
| خط نشط (بيانات فيديوية) | D |  | 1919-0 |  |  |
| الشفرة المرجعية للتوقيت (EAV) | EAV |  | 1 920، 1 921، 1 922، 1 923 |  |  |
| بيانات رقم الخط | LN | LN0 | 1 924 |  |  |
|  |  | LN1 | 1 925 |  |  |
| شفرات التحقق من الإطناب الدوري | CRCC | CRCC0 | 1 926 |  |  |
|  |  | CRCC1 | 1 927 |  |  |
| بيانات مساعدة أو بيانات طمس | ANC |  | 2 195-1 928 | 2 635-1 928 | 2 745-1 928 |
| الشفرة المرجعية للتوقيت (SAV) | SAV |  | 2 196، 2 197 2 198، 2 199 | 2 636، 2 637 2 638، 2 639 | 2 746، 2 747 2 748، 2 749 |

وينبغي أن تكون بنية الرتل لأي قطار أساسي على النحو المبين في الشكل 11-2 ويكون ترقيم خطوط القطارات الأساسية على النحو الوارد في الجدول 4-2. وينبغي لأي قطار أساسي أن يتألف من رتل نشط من 1 080 خطاً وفواصل لطمس الأرتال من 45 خطاً. والعينات من الخط الأول لأي صورة أساسية إلى الخط رقم 1 080 ينبغي أن تخصص للعينات من الخط 42 إلى الخط 1 121 من القطار الأساسي. وينبغي أن يخصص طمس الرتل لفاصل من الخط  إلى الخط 41 ومن الخط 1 122 إلى الخط 1 125. وينبغي أن تكون بنية الخط الخاصة بطمس الرتل مماثلة لبنية الخط الخاصة بالرتل النشط المبين في الشكل 10-2 مع تخصيص منطقة من 1 920 كلمة من الخط النشط من أجل البيانات المساعدة أو بيانات الطمس.

الشكل 11-2

بنية الرتل في القطار الأساسي

بيانات مساعدة 
أو بيانات طمس

منطقة الفيديو النشط 
(الصورة الأساسية)

بيانات مساعدة 
أو بيانات طمس

بيانات مساعدة 
أو بيانات طمس

طمس الرتل

رتل نشط

طمس الرتل

الجدول 4-2

أرقام الخطوط في القطار الأساسي

| العنصر | رقم الخط |
| --- | --- |
| طمس الرتل | 41-1، 1 125-1 122 |
| رتل نشط | 1 121-42 |

## 2.3	الشفرات المرجعية للتوقيت (SAV وEAV)

الشفرتان المرجعيتان للتوقيت هما SAV، والتي ينبغي وضعها قبل البيانات الفيديوية (الخط النشط) مباشرةً، وEAV والتي ينبغي وضعها بعد البيانات الفيديوية مباشرةً. وينبغي أن تكون تخصيصات البتات للشرفتين SAV وEAV على النحو الوارد في الجدول 5-2 وأن تكون تخصيصات بتات الحماية على النحو الوارد في الجدول 6-2.

ففي الجدولين 5-2 و6-2، F هي بتة معرِّف هوية لعملية التدرج/التشذير (الحقلان الأول/الثاني). وينبغي أن تكون الصور الواردة في الجزء 2 من هذه التوصية متدرجة، لذا، ينبغي أن تكون قيمة F ثابتة على القيمة 0. وV هي بتة معرِّف هوية لطمس الرتل وبيانات الفيديو النشط. وينبغي أن تكون قيمة V مساوية لواحد (1) عند طمس الرتل من الخط 1 إلى الخط 41 ومن الخط 1 122 إلى الخط 1 125؛ وينبغي أن تكون القيمة 0 في بيانات الفيديو النشط من الخط 42 إلى الخط 1 121. وH هي بتة معرِّف هوية تكون قيمتها 0 بالنسبة إلى SAV و1 بالنسبة إلى EAV. والقيم من P0 إلى P3 عبارة عن بتات تعادلية تستعمل لتصحيح خطأ بتة واحدة واكتشاف خطأ لبتتين على جانب الاستقبال. وينبغي أن يكون تخصيص هذه البتات على النحو المبين في الجدول 6-2.

الجدول 5-2

تخصيص البتات من أجل الشفرات المرجعية للتوقيت

| الكلمة | القيمة | رقم البتة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b11 (MSB) | b10 | b9 | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 (LSB) |
| 1 | FFFh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 000h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 000h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | XYZ | 1 | F | V | H | P3 | P2 | P1 | P0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

الجدول 6-2

بتات الحماية من أجل الشفرات المرجعية للتوقيت

| رقم البتة | b10 | b9 | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الوظيفة | F | V | H | P3 | P2 | P1 | P0 |
| نموذج البتة 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| نموذج البتة 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| نموذج البتة 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| نموذج البتة 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

## 3.3	بيانات رقم الخط

ينبغي أن يستخدم في ترقيم خطوط القطار الأساسي أرقام خطوط القطار الأساسي الموصفة في الشكل 11-2 والجدول 4-2 بدلاً من أرقام خطوط الصورة 8K أو الصورة 4K. وينبغي بيانات رقم الخط أن تمثل بالنسق الإثنيني باستخدام 11 بتة من L0 (البتة الأقل دلالة (LSB)) إلى L10 (البتة الأكثر دلالة (MSB)). وينبغي أن يكون تخصيص البتات لبيانات رقمي الخطين LN0 وLN1 على النحو المبين في الجدول 7-2. وينبغي ضبط البتات المحجوزة في الجدول 7-2 على القيمة "0".

الجدول 7-2

تخصيص البتات لرقم الخط

| رقم البتة | LN0 | LN1 |
| --- | --- | --- |
| b11 (البتة الأكثر دلالة) | ليست b10 | ليست b10 |
| b10 | L6 | محجوزة |
| b9 | L5 | محجوزة |
| b8 | L4 | محجوزة |
| b7 | L3 | L10 (البتة الأكثر دلالة) |
| b6 | L2 | L9 |
| b5 | L1 | L8 |
| b4 | L0 (البتة الأقل دلالة) | L7 |
| b3 | محجوزة | محجوزة |
| b2 | محجوزة | محجوزة |
| b1 | محجوزة | محجوزة |
| b0 (البتة الأقل دلالة) | محجوزة | محجوزة |

## 4.3	بينات شفرة اكتشاف الأخطاء

ينبغي أن تمثل بيانات شفرة اكتشاف الأخطاء في القطار الأساسي بعدد 18 بتة من CRCC0 إلى CRCC17 وتعرَّف كالتالي:

(1)	شفرة اكتشاف الأخطاء: شفرة التحقق من الإطناب الدوري (CRCC)

(2)	معادلة توليد متعددة الحدود:	C(X) = X18 + X5 + X4 + 1. تضبط القيمة الأولية على الصفر (0).

(3)	مدى توليد شفرة اكتشاف الأخطاء:

نقطة البداية:	أول كلمة تعد الشفرة SAV للخط السابق

نقطة النهاية:	آخر كلمة في بيانات رقم الخط

(4)	تتابع توليد شفرة اكتشاف الأخطاء:

ينبغي البدء بالبتة الأقل دلالة (LSB) في الكلمة الأولى من مدى توليد شفرة اكتشاف الأخطاء والانتهاء بالبتة الأكثر دلالة (MSB) في الكلمة الأخيرة من هذا المدى.

(5)	تخصيص البتات:

يوصف الجدول 8-2 تخصيص البتات. والبتة CRCC0 هي البتة الأكثر دلالة (SMB) في شفرة اكتشاف الأخطاء.

وتضبط البتات المحجوزة في الجدول 8-2 على القيمة "0".

الجدول 8-2

تخصيص البتات لشفرة التحقق من الإطناب الدوري

| رقم البتة | CRC0 | CRC1 |
| --- | --- | --- |
| b11 (البتة الأكثر دلالة) | ليست b10 | ليست b10 |
| b10 | CRCC8 | CRCC17 |
| b9 | CRCC7 | CRCC16 |
| b8 | CRCC6 | CRCC15 |
| b7 | CRCC5 | CRCC14 |
| b6 | CRCC4 | CRCC13 |
| b5 | CRCC3 | CRCC12 |
| b4 | CRCC2 | CRCC11 |
| b3 | CRCC1 | CRCC10 |
| b2 | CRCC0 | CRCC9 |
| b1 | محجوزة | محجوزة |
| b0 (البتة الأقل دلالة) | محجوزة | محجوزة |

## 5.3	البيانات المساعدة

ينبغي تقابل البيانات المساعدة مع منطقة طمس القطارين الأساسيين 1 و2. وينبغي أن يتطابق نسق البيانات مع التوصية ITU-R BT.1364.

وحيث إن رزمة البيانات المساعدة موصفة بأنها كلمة من 10 بتات، يطبق التحويل المبين في الشكل 12-2. وفي الشكل 12-2 يشير العلم ADF إلى علم للبيانات المساعدة ويشير الرمز DID إلى كلمة معرِّف هوية البيانات والرمز DBN إلى كلمة رقم فدرة البيانات والرمز SDID إلى كلمة معرِّف هوية البيانات الثاني والرمز DC إلى كلمة عد البيانات والرمز UDW إلى كلمة بيانات المستعمل والرمز CS إلى كلمة المجموع التدقيقي.

وبالنسبة للكلمات الثلاث للعلم ADF، تعلق القيمة "00" من أجل البتتين الأقل في الكلمة الأولى و"11" من أجل البتتين الأقل في الكلمتين الأخريين من أجل التحويل إلى كلمات من 12 بتة. ومن DID حتى نهاية UDW، ينبغي ملء البتتين الأقل بالقيمة "00" للتحويل إلى نسق الكلمات من 12 بتة. وبالنسبة للمجموع CS، فإن البتات الأقل الإحدى عشرة من مجموع البتات الأقل الإحدى عشرة من الكلمات من DID حتى آخر UDW، ينبغي أن تخصص كالبتة b0 (البتة الأقل دلالة للبتة b10 من الكلمة CS وتضبط البتة b11 (البتة الأكثر دلالة) كاحتياطي للبتة b10.

الشكل 12-2

تحويل رزمة البيانات المساعدة من كلمة من 10 بتات إلى كلمة من 12 بتة

إدراج القيمة "00" في البتتين الأقل

بيانات مساعدة موصفة بكلمة من 10 بتات

## 6.3	الصوت

كل صورة أساسية لها النسق 1 920  1 080 لكل مكون لوني متحصل عليها بالاعتيان الجزئي لصورة 4K أو صورة فرعية 4K وينبغي أن يكون لها صوت مدمج طبقاً لقطار البيانات Y للتوصية ITU-R BT.1365 وقطار البيانات CB/CR للتوصية ITU-R BT.1365 يقابلان للقطارين الأساسيين 1 و2 في الجزء 2 من هذه التوصية، على التوالي.

وينبغي لرزم التحكم في الصوت أن تخضع لتعدد الإرسال إلى مساحة البيانات المساعدة الأفقية للخط ( من القطار الأساسي 1، ورزم البيانات الصوتية إلى مساحة البيانات المساعدة الأفقية للقطار الأساسي 2.

وتشرح التوصية ITU-R BT.1365 توليد ودمج رزم البيانات المساعدة الصوتية، بما في ذلك رزم التحكم في الصوت ورزم البيانات الصوتية، لعدد يصل إلى 4 زمر صوتية، وهي الزمر من 1 إلى 4. ويسمح ذلك باعتيان حتى 16 قناة للصوت بتردد kHz 48 أو حتى 8 قنوات بتردد kHz 96. ويمكن دمج زمر صوتية أخرى وهي الزمر 5 و6 و7 و8، بما يسمح باعتيان حتى 32 قناة بتردد kHz 48 أو 16 قناة بتردد kHz 96، وذلك باستخدام التقنيات المشروحة في التوصية مع قيم مختلفة للمعرِّف DID من أجل رزم البيانات الصوتية ورزم التحكم في الصوت.

وينبغي لقيم المعرِّف DID من أجل رزم البيانات الصوتية الموسعة أن تكون 1A7h بالنسبة للزمرة الصوتية 5 و2A6h للزمرة الصوتية 6 و2A5h للزمرة الصوتية 7 و1A4h للزمرة الصوتية 8.

وينبغي لقيم المعرِّف DID من أجل رزم التحكم في الصوت الموسعة أن تكون 2A3h للزمرة الصوتية 5 و1A2h للزمرة الصوتية 6 و1A1h للزمرة الصوتية 7 و2A0h للزمرة الصوتية 8.

وبيانات طور ميقاتية الصوت كما ترد في التوصية ITU-R BT.1365، ينبغي حسابها باستخدام تردد ميقاتية يساوي MHz 74,25 (/1,001) للإشارات ذات تردد الرتل 30 و30/1,001 و25 و24 وHz 24/1,001.

وبيانات طور ميقاتية الصوت كما ترد في التوصية ITU-R BT.1365، ينبغي حسابها باستخدام تردد ميقاتية يساوي MHz 148,5 (/1,001) للإشارات ذات تردد الرتل 50 و60/1,001 وHz 60.

وبيانات طور ميقاتية الصوت كما ترد في التوصية ITU-R BT.1365، ينبغي حسابها باستخدام تردد ميقاتية يساوي MHz 297 (/1,001) للإشارات ذات تردد الرتل 100 و120/1,001 وHz 120.

## 7.3	معرِّف هوية الحمولة النافعة

ينبغي أن يكون تخصيص البتات لكلمة UDW لرزمة معرِّف هوية الحمولة النافعة على النحو المبين في الجدول 9-2. وينبغي تعدد إرسال رزمة معرِّف هوية الحمولة النافعة مرة لكل رتل من القطار الأساسي. ويكون الموقع الموصى به بعد الشفرة CRCC مباشرةً للقطار الأساسي في الخط 10.

وينبغي تطبيق القيم التالية لمعرِّف هوية الحمولة النافعة:

-	ينبغي تعريف الصور 4K و8K بالبتتين b0 وb1 من الكلمة 1 بالقيم التالية:

(0h) ينبغي حجزها،

(1h) ينبغي أن تعرِّف صور 4K،

(2h) ينبغي أن تعرِّف صور 8K،

(3h) ينبغي حجزها؛

-	ينبغي ضبط العلم CL/NCL على القيمة (1) لتشفير إشارة النصوع الثابت وعلى القيمة (0) لتشفير إشارة النصوع غير الثابت؛

-	ينبغي ضبط معدل الصورة على قيمة الحمولة النافعة للتلفزيون فائق الوضوح؛

-	ينبغي لترتيب تخصيص قنوات القطارات الأساسية أن يقابل:

الشكل 13-2 للترددات 120 و120/1,001 وHz 100 كما هو محدد في الفقرة 1.1.4،

الشكل 17-2 للترددات 60 و60/1,001 وHz 50 كما هو محدد في الفقرة 2.1.4،

الشكل 19-2 للترددات 30 و30/1,001 و25 وHz 24/1,001 كما هو محدد في الفقرة 3.1.4؛

-	ينبغي ضبط بنية الاعتيان على قيمة الحمولة النافعة المحمولة؛

-	ينبغي لترتيب رقم قناة الوصلة 10G أن يقابل:

الشكلان 21-2 و22-2 للصورة 8K/Fr (Fr = 120, 120/1,001, 100) كما هو محدد في الفقرة 1.2.4.

الشكل 23-2 للصورة 8K/Fr (Fr = 60, 60/1,001, 50) كما هو محدد في الفقرة 2.2.4.

الشكل 24-2 للصورة 8K/Fr (Fr = 30, 30/1,001, 25, 24, 24/1,001) كما هو محدد في الفقرة 3.2.4.

الشكل 25-2 للصورة 4K/Fr (Fr = 120, 120/1,001, 100) كما هو محدد في الفقرة 4.2.4.

الشكل 26-2 للصورة 4K/Fr (Fr = 60, 60/1,001, 50) كما هو محدد في الفقرة 5.2.4.

الشكل 27-2 للصورة 4K/Fr (Fr = 30, 30/1,001, 25, 24, 24/1,001) كما هو محدد في الفقرة 6.2.4؛

-	ينبغي تعريف عمق بتات التقدير الكمي للعينات بالبتتين b0 وb1 من الكلمة 4 بالقيم التالية:

(0h) تحجز،

(1h) تعرِّف التقدير الكمي باستخدام 10 بتات لكل عينة،

(2h) تعرِّف التقدير الكمي باستخدام 12 بتة لكل عينة،

(3h) تحجز.

الجدول 9-2

تخصيص البتات لرزمة معرف هوية الحمولة النافعة

| رقم البتة | الكلمة 1 |  | الكلمة 2 |  | الكلمة 3 |  | الكلمة 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b9 (MSB) | ليست b8 |  | ليست b8 |  | ليست b8 |  | ليست b8 |  |
| b8 | EP (الملاحظة 1) |  | EP |  | EP |  | EP |  |
| b7 | 1 |  | تدريجي (1) |  | تخصيص قنوات القطار الأساسي CH1 (0h) أوCH2 (1h) أو CH3 (2h) أو CH4 (3h) أو CH5 (4h) أوCH6 (5h) أو CH7 (6h) أو CH8 (7h) |  | تخصيص الوصلة 10G CH1 (00h) – CH24 (17h) |  |
| b6 | 0 |  | تدريجي (1) |  |  |  |  |  |
| b5 | 1 |  | محجوزة (0) |  |  |  |  |  |
| b4 | 0 |  | CL (1) أو NCL (0) |  | محجوزة (0e) |  |  |  |
| b3 | 0 |  | معدل الصورة |  | تعريف هوية بنية الاعتيان |  |  |  |
| b2 | 1 |  | 24/1,001 Hz | (2h) |  |  | القياس اللوني واسع المدى حسب التوصية ITU-R BT.2020 (0) محجوزة (1) |  |
| b1 | 4K/8K |  | 24 Hz | (3h) | 4:2:2 (Y′C′BC′R) | (0h) | عمق البتات |  |
|  | محجوزة | (0h) | 25 Hz | (5h) |  |  | محجوزة | (0h) |
| b0 (LSB) | 4K | (1h) | 30/1,001 Hz | (6h) | 4:4:4 (Y′C′BC′R) | (1h) | 10-bit | (1h ) |
|  | 8K | (2h) | 30 Hz | (7h) |  |  | 12-bit | (2h) |
|  | محجوزة | (3h) | 50 Hz | (9h) | 4:4:4 (G′B′R′) | (2h) | محجوزة | (3h) |
|  |  |  | 60/1,001 Hz | (Ah) |  |  |  |  |
|  |  |  | 60 Hz | (Bh) | 4:2:0 (Y′C′BC′R) | (3h) |  |  |
|  |  |  | 100 Hz | (Dh) |  |  |  |  |
|  |  |  | 120/1,001 Hz | (Eh) |  |  |  |  |
|  |  |  | 120 Hz | (Fh) |  |  |  |  |
| الملاحظة 1 - EP = التعادلية الزوجية للبتات من b0 إلى b7. |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 8.3	بيانات الطمس

بيانات الطمس التي تحدث خلال فواصل الطمس غير المستعملة للشفرات المرجعية للتوقيت (SAV وEAV)، أو بيانات أرقام الخطوط، أو شفرات اكتشاف الأخطاء أو البيانات المساعدة، ينبغي أن تضبط كالتالي:

(1)	القطارات الأساسية للمكونات اللونية Y′ وG′ وB′ وR′: 100h

(2)	القطارات الأساسية للمكونين اللونين C′B وC′R: 800h.

# 4	توليد إشارات الوصلة 10G

## 1.4	توليد إشارات الوصلة 10G من القطارات الأساسية

### 1.1.4	توليد إشارات الوصلة 10G من قطارات أساسية ذات ترددات 120 و120/1,001 وHz 100

طريقة تحويل قطارين أساسيين بتردد 120 أو 120/1,001 أو Hz 100 إلى إشارة وصلة 10G واحدة، ينبغي أن تكون على النحو المبين في الأشكال من 13-2 إلى 16-2.

أولاً، ينبغي تعدد إرسال القطارين الأساسيين كلمة بكلمة وتحويلهما إلى قطار بيانات معدد إرساله. وينبغي إضافة بيانات الحشو للقطارين الأساسيين كما هو مبين في الشكل 13-2. ويؤدي ذلك إلى قطار بيانات يضم 5 280 كلمة لكل مدة خط لتردد رتل يساوي 120 وHz 120/1,001 أو 6 336 كلمة لكل مدة خط لتردد رتل يساوي Hz 100. وينبغي حجز بيانات الحشو وملؤها بالقيمة 100h.

الشكل 13-2

تعدد إرسال قطارين أساسيين بتردد 120 أو 120/1,001 أو Hz 100

5 280 كلمة لكل خط (120، Hz 120/1.0001)

6 336 كلمة لكل خط (Hz 100)

كلمة من 12 بتة

خط نشط معدد إرساله (3 840 كلمة)

EAV تعدد إرسالها
(8 كلمات)

حشو
(انظر الجدول 10-2)

EAV معدد إرسالها
(8 كلمات)

lN/CRCC/ANC معدد إرسالها
(انظر الجدول 10-2)

قطار بيانات 
معدد إرساله

القطار الأساسي 2

القطار الأساسي 1

كلمة من 12 بتة

كلمة من 12 بتة

الخط النشط
(1 920 كلمة)

انظر الجدول 3-2)

SAV
4 كلمات

EAV
4 كلمات

LN/CRCC
/ANC

طمس الخط

الجدول 10-2

بنية الخط في قطار بيانات معدد إرساله بتردد 120 أو 120/1,001 أو Hz 100

| العنصر | عدد كلمات البيانات |  |
| --- | --- | --- |
|  | تردد رتل 120 أو 120/1,001 Hz | تردد رتل 100 Hz |
| EAV معدد إرساله | 8 |  |
| LN/CRCC/ANC معدد إرساله | 544 | 1 424 |
| بيانات الحشو | 880 | 1 056 |
| SAV معدد إرساله | 8 |  |
| فيديو نشط معدد إرساله | 3 840 |  |
| مجموع كلمات الخط الواحد | 5 280 | 6 336 |

وينبغي بعد ذلك تشفير قطار البيانات المعدد إرساله حسب الكلمات بالتشفير 8B/10B على النحو الموصف في المعيار ANSI INCITS 230.

وقطار البيانات المعدد إرساله المكون من كلمات من 12 بتة، ينبغي تحويله أولاً إلى سلسلة بايتات كما هو مبين في الشكل 14-2، وتشفر بعد ذلك كبيانات مشفرة بالتشفير 8B/10B. وينبغي إجراء التحويل إلى سلسلة البايتات بالترتيب من بداية الخط النشط وكل كلمتين (الشكل 15-2). وعند إجراء التشفير 8B/10B، فإن البايتات الأربع الأولى من SAV وEAV المعدد إرسالهما، ينبغي الاستعاضة عنهما بفدرة تزامن (الشكل 16-2). وينبغي الاستعاضة عن الكلمتين الأوليين من SAV المعدد إرسالها بالرموز الخاصة K28.5 ويستعاض عنه الكلمتين الأوليين من EAV المعدد إرسالهما بالرموز الخاصة K29.7 المعرفة بالمعيار ANSI INCITS 230 ويستعاض عن الكلمتين التاليتين بمعرفات هوية المحتوى. وينبغي أن يجري تخصيص بتات معرِّف هوية المحتوى على النحو المبين في الجدول 11-2، وتخصيص البتات لمعرِّف هوية النظام، وهو جزء من معرِّف هوية المحتوى، ينبغي أن يجري على النحو المبين في الجدول 12-2. وينبغي عملية التشفير 8B/10B بالرمز الخاص K28.5 الأول مع تباين تشغيل سالب. وينبغي أن تجري عملية التشفير 8B/10B طبقاً لتباين التشغيل الحالي عند جميع الخطوط التالية.

ويحول التشفير 8B/10B الكلمتين المكونتين من 12 بتة إلى ثلاث كلمات من 10 بتات. ولقطار البيانات المعدد إرساله حسب الكلمات 7 920 كلمة لكل مدة خط (10 بتات لكل كلمة) لتردد الرتل 120 وHz 120/1,001 و9 504 كلمة (10 بتات لكل كلمة) لكل مدة خط لتردد الرتل Hz 100.

الشكل 14-2

التشفير 8B/10B لقطار بيانات معدد إرساله

EAV معدد إرسالها

قطار بيانات معدد إرساله

الاستعاضة بالشفرة الخاصة K29.7

الاستعاضة بالشفرة الخاصة K28.5

بايتات معرف هوية المحتوى

بايتات معرف هوية المحتوى

خط نشط معدد إرساله

بيانات مشفرة بالشفرة 8B/10B

تشفير 8B/10B

LN/CRCC/ANC 
معدد إرسالها

10 بتات/كلمة

8 بتات/كلمة

12 بتة لكل كلمة

حشو

قطار بيانات معدد إرساله

تراصف البايتات

EAV معدد إرسالها

LN/CRCC/ANC 
معدد إرسالها

SAV معدد إرسالها

حشو

SAV معدد إرسالها

الشكل 15-2

تراصف البيانات والتشفير 8B/10B لفدرة بيانات من كلمتين

12 بتة/كلمة

3 كلمات

3 كلمات

8 بتات/كلمة

10 بتات/كلمة

كلمتين

تراصف البايتات

تشفير 8B/10B

الشكل 16-2

الاستعاضة عن بيانات SAV وEAV معدد إرسالها بفدرة تزامن (120 أو 120/1,001 أو Hz 100)

الاستعاضة عن بيانات البايتات الأربع الأولى

الجدول 11-2

تخصيص بتات معرف هوية المحتوى

| البتة | معرف هوية المحتوى 1 | معرف هوية المحتوى 2 |
| --- | --- | --- |
| b7 (البتة الأكثر دلالة) | محجوزة (0h) | محجوزة (0h) |
| b6 |  |  |
| b5 | معرف هوية النظام |  |
| b4 |  | تخصيص الوصلة 10G Ch1 (00h) إلى Ch24 (17h) |
| b3 |  |  |
| b2 |  |  |
| b1 |  |  |
| b0 (البتة الأقل دلالة) |  |  |

الجدول 12-2

تخصيص بتات معرف هوية النظام

| معرف هوية النظام (b5 إلى b0) | رقم النظام | معرف هوية النظام (b5 إلى b0) | رقم النظام | معرف هوية النظام (b5 إلى b0) | رقم النظام | معرف هوية النظام (b5 إلى b0) | رقم النظام |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000000 | U1.1 | 001111 | U1.16 | 100000 | U2.1 | 101111 | U2.16 |
| 000001 | U1.2 | 010000 | U1.17 | 100001 | U2.2 | 110000 | U2.17 |
| 000010 | U1.3 | 010001 | U1.18 | 100010 | U2.3 | 110001 | U2.18 |
| 000011 | U1.4 | 010010 | U1.19 | 100011 | U2.4 | 110010 | U2.19 |
| 000100 | U1.5 | 010011 | U1.20 | 100100 | U2.5 | 110011 | U2.20 |
| 000101 | U1.6 | 010100 | U1.21 | 100101 | U2.6 | 110100 | U2.21 |
| 000110 | U1.7 | 010101 | U1.22 | 100110 | U2.7 | 110101 | U2.22 |
| 000111 | U1.8 | 010110 | U1.23 | 100111 | U2.8 | 110110 | U2.23 |
| 001000 | U1.9 | 010111 | U1.24 | 101000 | U2.9 | 110111 | U2.24 |
| 001001 | U1.10 | 011000 | U1.25 | 101001 | U2.10 | 111000 | U2.25 |
| 001010 | U1.11 | 011001 | U1.26 | 101010 | U2.11 | 111001 | U2.26 |
| 001011 | U1.12 | 011010 | U1.27 | 101011 | U2.12 | 111010 | U2.27 |
| 001100 | U1.13 | 011011 | U1.28 | 101100 | U2.13 | 111011 | U2.28 |
| 001101 | U1.14 | 011100 ~ 011111 | محجوز | 101101 | U2.14 | 111100 ~ 111111 | محجوز |
| 001110 | U1.15 |  |  | 101110 | U2.15 |  |  |

وينبغي بعد ذلك سلسلة البيانات المشفرة بالشفرة 8B/10B بالترتيب من البتة الأقل دلالة إلى قطار مسلسل لإشارة وصلة 10G. وسرعة إشارات الوصلة 10G المتولدة بالطريقة الموضحة أعلاه بالنسبة لتردد الرتل Hz 120 تساوي 7920 (words/line) × 10 (bits/word) × 1125 (lines) × 120 (1/second) أو Gbit/s 10,692. وبالنسبة لتردد الرتل 120/1,001، فإن السرعة تساوي 7920 (words/line) × 10 (bits/word) × 1125 (lines) × 120/1,001 (1/second) أو Gbit/s 10,692/1,001. وبالنسبة لتردد الرتل Hz 100، فإن السرعة تساوي 9504 (words/line) × 10 (bits/word) × 1125 (lines) × 100 (1/seconds) أو Gbit/s 10,692.

### 2.1.4	توليد إشارات الوصلة 10G من قطارات أساسية بالتردد 60 أو 60/1,001 أو Hz 50

ينبغي أن تكون طريقة تحويل أربعة قطارات أساسية بتردد 60 أو 60/1,001 أو Hz 50 إلى إشارة وصلة 10G واحدة على النحو المبين في الشكلين 17-2 و18-2. بدايةً، ينبغي تحويل القطارات الأساسية إلى قطار بيانات معدد إرساله حسب الكلمات بإجراء تعدد الإرسال كلمة كلمة. وينبغي إضافة بايتات الحشو إلى القطارات الأساسية الأربعة على النحو المبين في الشكل 17-2. وينتج عن ذلك قطار بيانات يضم 10 560 كلمة لكل مدة خط لتردد رتل يساوي 60 أو Hz 60/1,001، أو 12 672 كلمة لكل مدة خط لتردد رتل يساوي Hz 50. وينبغي حجز بيانات الحشو وملؤها بالقيمة 100h.

الشكل 17-2

تعدد إرسال أربعة قطارات أساسية بتردد 60 أو 60/1,001 أو Hz 50

SAV
4 كلمات

طمس الخط

LN/CRCC/ANC
انظر الجدول 3-2)

EAV
تراصف البايتات

12 بتة/كلمة

12 بتة/كلمة

12 بتة/كلمة

12 بتة/كلمة

SAV معدد إرسالها
(16 كلمة)

حشو
(انظر الجدول 1-2)

خط نشط معدد إرساله
(7 680 كلمة)

12 بتة/كلمة

LN/CRCC/ANC
معدد إرسالها
(انظر الجدول 13-2)

10 560 كلمة/خط (60، Hz 60/1,001)
12 672 كلمة/خط (Hz 50)

EAV معدد إرساله
(16 كلمة)

قطار بيانات معدد إرساله

القطار الأساسي 4

القطار الأساسي 3

القطار الأساسي 2

القطار الأساسي 1

خط نشط
(1 920 كلمة)

الجدول 13-2

بنية الخط لقطار بيانات معدد إرساله بتردد 60 أو 60/1,001 أو Hz 50

| العنصر | عدد كلمات البيانات |  |
| --- | --- | --- |
|  | تردد الرتل 60 أو 60/1,001 Hz | تردد الرتل 50 Hz |
| EAV معدد إرسالها | 16 |  |
| LN/CRCC/ANC معدد إرسالها | 1 088 | 2 848 |
| بيانات الحشو | 1 760 | 2 112 |
| SAV معدد إرسالها | 16 |  |
| فيديو نشط معدد إرساله | 7 680 |  |
| مجموع الكلمات في الخط الواحد | 10 560 | 12 672 |

وينبغي بعد ذلك تشفير قطار البيانات المعدد إرساله حسب الكلمات بالتشفير 8B/10B على النحو الموصف بالمعيار ANSI INCITS 230.

وقطار البيانات المعدد إرساله المكون من كلمات من 12 بتة ينبغي تحويله أولاً إلى سلسلة بايتات ثم يشفر كبيانات مشفرة بالتشفير 8B/10B. وينبغي إجراء التحويل إلى سلسلة البايتات بالترتيب من بداية البيانات النشطة D0(4) وكل كلمتين بنفس الطريقة المبينة في الشكل 15-2. وعند إجراء التشفير 8B/10B، فإن البايتات الأربع الأولى من SAV وEAV المعدد إرسالهما، ينبغي تحويلها إلى فدرة تزامن على النحو المبين في الشكل 18-2. وينبغي الاستعاضة عن أول كلمتين من SAV المعدد إرسالها بالرموز الخاصة K28.5 والاستعاضة عن أول كلمتين من EAV المعدد إرسالها بالرموز الخاصة K29.7 المعرَّفة بالمعيار ANSI INCITS 230، وينبغي الاستعاضة عن الكلمتين التاليتين بمعرِّفات هوية المحتوى. وينبغي إجراء تخصيص بتات معرِّف هوية المحتوى على النحو المبين في الجدولين 11-2 و12-2. وينبغي لعملية التشفير 8B/10B أن تبدأ عند أول رمز خاص K28.5 له تباين تشغيل سالب. وينبغي أن تجري عملية التشفير 8B/10B طبقاً لتباين التشغيل الحالي عند جميع الخطوط التالية.

ويحول التشفير 8B/10B كل كلمتين من 12 بتة من البيانات إلى ثلاث كلمات من 10 بتات ولقطار البيانات المعدد إرساله حسب الكلمات 15 840 كلمة (10 بتات/كلمة) لكل مدة خط لترددي الرتل 60 وHz 60/1,001 و19 008 كلمة (10 بتات/كلمة) لكل مدة خط لتردد الرتل Hz 50.

الشكل 18-2

البيانات SAV وEAV المعدد إرسالها بفدرة تزامن (60 أو 60/1,001 أو Hz 50)

إحلال بيانات البايتات الأربع الأولى

وبعد ذلك، سلسلة البيانات المشفرة بالتشفير 8B/10B بالترتيب من البتة الأقل دلالة إلى القطار المتسلسل لإشارة الوصلة 10G. وسرعة إشارات الوصلة 10G المتولدة على النحو المشروح أعلاه بالنسبة لتردد الرتل Hz 60 تساوي 15 840 (words/line) × 10 (bits/word) × 1125 (lines) × 60 (1/seconds) أو Gbit/s 10,692. وبالنسبة لتردد الرتل 60/1,001، فإن السرعة تساوي 15 840 (words/line) × 10 (bits/word) × 1125 (lines) × 60/1,001 (1/second) أو Gbit/s 10,692/1,001. وبالنسبة لتردد الرتل Hz 50، فإن السرعة تساوي 19 008 (words/line) × 10 (bits/word) × 1125 (lines) × 50 (1/seconds) أو Gbit/s 10,692.

### 3.1.4	توليد إشارات الوصلة 10G من قطارات أساسية بتردد 30 أو 30/1,001 أو 25 أو 24 أو Hz 24/1,001

ينبغي أن تكون طريقة تحويل ثمانية قطارات أساسية بتردد 30 أو 30/1,001 أو 25 أو 24 أو Hz 24/1,001 إلى إشارة وصلة 10G واحدة على النحو المبين في الشكلين 19-2 و20-2. وبدايةً، ينبغي ترحيل القطارات الأساسية Hz 30 إلى قطار بيانات معدد إرساله حسب الكلمات بإجراء تعدد الإرسال كلمة كلمة. وينبغي إضافة بيانات الحشو إلى القطارات الأساسية الثمانية على النحو المبين في الشكل 19-2. وينتج عن ذلك قطار بيانات يضم 21 120 كلمة بالنسبة لتردد الرتل 30 أو Hz 30/1,001، ويضم 25 344 كلمة بالنسبة لتردد الرتل Hz 25 ويضم 26 400 كلمة بالنسبة لتردد الرتل 24 أو Hz 24/1,001. وينبغي حجز بيانات الحشو وملؤها بالقيمة 100h.

الشكل 19-2

SAV
4 كلمات

طمس الخط

LN/CRCC/ANC
انظر الجدول 3-2)

EAV
(4 كلمات)

12 بتة/كلمة

12 بتة/كلمة

12 بتة/كلمة

SAV معدد إرسالها
(32 كلمة)

حشو
(انظر الجدول 14-2)

الخط النشط معدد إرساله
(15 360كلمة)

12 بتة/كلمة

LN/CRCC/ANC
معدد إرسالها
(انظر الجدول 14-2)

21 120 كلمة/خط (30، Hz 30/1,001)
25 344 كلمة/خط (Hz 25)
26 400 كلمة/خط (24، Hz 24/1,001)

EAV معدد إرساله
(32 كلمة)

قطار بيانات معدد إرساله

القطار الأساسي 8

القطار الأساسي 2

القطار الأساسي 1

خط نشط
(1 920 كلمة)

تعدد إرسال ثمانية قطارات أساسية بتردد 30 أو 30/1,001 أو 24 أو Hz 24/1,001

الجدول 14-2

بنية الخط لقطار بيانات معدد إرساله بتردد 30 أو 30/1,001 أو 25 أو 24 أو Hz 24/1,001

| العنصر | عدد كلمات البيانات |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | تردد الرتل 30 أو 30/1,001 Hz | تردد الرتل Hz 25 | تردد الرتل 24 أو 24/1,001 Hz |
| EAV معدد إرسالها | 32 |  |  |
| LN/CRCC/ANC معدد إرسالها | 2 176 | 5 696 | 6 576 |
| بيانات الحشو | 3 520 | 4 224 | 4 400 |
| SAV معدد إرسالها | 32 |  |  |
| فيديو نشط معدد إرساله | 15 360 |  |  |
| مجموع كلمات البيانات في الخط الواحد | 21 120 | 25 344 | 26 400 |

وينبغي بعد ذلك تشفير قطار البيانات المعدد إرساله حسب الكلمات بالتشفير 8B/10B على النحو الموصف بالمعيار ANSI INCITS 230.

وينبغي بداية تحويل قطار البيانات المعدد إرساله المكون من كلمات من 2 بتة إلى سلسلة بايتات ثم تشفيره كبيانات مشفرة بالتشفير 8B/10B. وينبغي إجراء التحويل إلى سلسلة البايتات بالترتيب من بداية البيانات النشطة D0(8) وكل بتتين، بنفس الطريقة المبينة في الشكل 15-2. وعند إجراء التشفير 8B/10B، ينبغي تحويل أول أربع بايتات من SAV وEAV المعدد إرسالهما إلى فدرة تزامن كما هو مبين في الشكل 20-2. وينبغي الاستعاضة عن أول كلمتين من SAV المعدد إرسالها بالرموز الخاصة K28.5 وينبغي أن يستعاض عن أول كلمتين من EAV المعدد إرسالها بالرموز الخاصة K29.7 المعرَّفة بالمعيار ANSI INCITS 230، ويستعاض عن الكلمتين التاليتين بمعرِّفات هوية المحتوى. وينبغي إجراء تخصيص بتات معرِّف هوية المحتوى على النحو المبين في الجدولين 11-2 و12-2. وينبغي أن تبدأ عملية التشفير 8B/10B بالرمز الخاص الأول K28.5 ذي تباين التشغيل السالب. وينبغي إجراء عملية التشفير 8B/10B طبقاً لتباين التشغيل الحالي عند جميع الخطوط التالية.

ويحول التشفير 8B/10B كل كلمتين من 12 بتة من البيانات إلى ثلاث كلمات من 10 بتات ولقطار البيانات المعدد إرساله حسب الكلمات 31 680 كلمة (10 بتات/كلمة) لكل مدة خط لترددي الرتل 30 وHz 30/1,001 و39 600كلمة (10 بتات/كلمة) لكل خط لترددي الرتل 24 وHz 24/1,001.

الشكل 20-2

الاستعاضة عن بيانات SAV وEAV المعدد إرسالها بفدرة تزامن (30 أو 30/1,001 أو 25 أو 24 أو Hz 24/1,001)

إحلال بيانات البايتات الأربع الأولى

ينبغي سلسلة البيانات المشفرة بالتشفير 8B/10B بالترتيب من البتة الأقل دلالة إلى قطار متسلسل لإشارة الوصلة 10G. وسرعة إشارات الوصلة 10G المتولدة على النحو الموضح أعلاه بالنسبة لتردد الرتل Hz 30 تساوي 31 680 (words/line) × 10 (bits/word) × 1125 (lines) × 30 (1/seconds) أو Gbit/s 10,692. وبالنسبة لتردد الرتل Hz 30/1,001، فإن السرعة تساوي 31 680 (words/line) × 10 (bits/word) × 1125 (lines) × 30/1,001 (1/second) أو Gbit/s 10,692/1,001. وبالنسبة لتردد الرتل Hz 25، فإن السرعة تساوي 38 016 (words/line) × 10 (bits/word) × 1125 (lines) × 25 (1/second) أو Gbit/s 10,692. وبالنسبة لتردد الرتل Hz 24، فإن السرعة تساوي 39 600 (words/line) × 10 (bits/word) × 1125 (lines) × 24 (1/second) أو Gbit/s 10,692. وبالنسبة لتردد الرتل Hz 24/1,001، فإن السرعة تساوي 39 600 (words/line) × 10 (bits/word) × 1125 (lines) × 24/1,001 (1/second) أو Gbit/s 10,692.1,001.

## 2.4	تقابل الصورة أو الصورة 4K مع إشارات الوصلة 10G

### 1.2.4	الصورة 8K/Fr (Fr = 120، 120/1,001، 100)

تقابل الصور 8K/Fr (Fr = 120، 120/1,001، 100) المدرجة أدناه، ينبغي أن يكون على النحو الموضح في الشكلين 21-2 و22-2.

-	U2.1, U2.2 (8K/Fr, G′B′R′, 4:4:4)؛

-	U2.8, U2.9 (8K/Fr, Y′C′BC′R, 4:4:4)؛

-	U2.15, U2.16 (8K/Fr, Y′C′BC′R, 4:2:2)؛

-	U2.22, U2.23 (8K/Fr, Y′C′BC′R, 4:2:0).

Sip.q (حيث p رقم صحيح أكبر أو يساوي 1 وأقل من أو يساوي 4؛ وq عدد صحيح أكبر من أو يساوي 1 وأقل من أو يساوي 3) يمثل الصورة الفرعية 4K رقم p للمكون اللوني Cq بتقسيم الصور 8K وينبغي تقابلها على النحو المبين في الشكل 8-2. وBIu.p.q (حيث u رقم صحيح أكبر من أو يساوي وأقل من أو يساوي 4) يمثل الصورة الأساسية رقم u المتولدة من تقسيم آخر للصورة 4Ks/Fr SIp.q وينبغي تقابلها على النحو المبين في الشكل 9-2. BS1/Fr وBS2/Fr يمثلان على التوالي القطارين الأساسيين 1 و2 بالتردد Hz Fr الموصفين في الشكل 13-2. وبالنسبة لتقابل الصور 8K/Fr، ينبغي توليد إشارة وصلة GHz 10 واحدة من القطارين الأساسيين بالتردد Hz Fr. وكما هو مبين في الشكل 7-2، ينبغي توليد عدد أقل من الصور الفرعية 4K من الصورة 8K بالنسبة للبنية 4:2:2 أو 4:2:0 (كلاهما Y′C′BC′R)، أقل من العدد المتولد بالنسبة للبنية 4:4:4 (G′B′R′ أو Y′C′BC′R). وفي الشكل 21-2، الصور الفرعية 4K المضاف إليها الرمز *1، ينبغي أن تولد بالبنية 4:4:4 أو 4:2:2 وتلك المضاف إليها الرمز *2، ينبغي ألا تتولد إلا بالبنية 4:4:4.

الشكل 21-2

التقابل مع الوصلات 10G بالنسبة للصور 8K/Fr (Fr = 120، 120/1,001 و100) 
بالبنية 4:4:4(G′B′R′ or Y′C′BC′R) أو 4:2:2 (Y′C′BC′R)

الشكل 22-2

التقابل مع الوصلات 10G للصور 8K/Fr (Fr = 120، 120/1,001 و100) 
بالبنية 4:2:0 (Y′C′BC′R)

### 2.2.4	الصور 8K/Fr (Fr = 60، 60/1,001، 50)

تقابل الصور 8K/Fr (Fr = 60، 60/1,001، 50) المدرجة أدناه، ينبغي أن يكون على النحو الموضح في الشكل 23-2.

-	U2.3, U2.4 (8K/Fr, G′B′R′, 4:4:4)؛

-	U2.10, U2.11 (8K/Fr, Y′C′BC′R, 4:4:4)؛

-	U2.17, U2.18 (8K/Fr, Y′C′BC′R, 4:2:2)؛

-	U2.24, U2.25 (8K/Fr, Y′C′BC′R, 4:2:0).

SIp.q وBIu.p.q كما هما محددان في الفقرة 1.2.4. وBS1/Fr إلى BS4/Fr تمثل على التوالي القطارات الأساسية من 1 إلى 4 بالتردد Hz Fr الموصفة في الشكل 17-2. وبالنسبة لتقابل الصور 8K، ينبغي توليد إشارة وصلة 10G واحدة لكل قطار أساسي من الأربعة. وفي الشكل 23-2، فإن إشارات الوصلة 10G الملحق بها الرمز *1، ينبغي توليدها ببنية الاعتيان الكاملة للصور 8K، والملحق بها الرمز *2، ينبغي ألا تولد إلا بالبنيتين 4:4:4 و4:2:2 وتلك الملحق بها الرمز *3، لا تولد إلا بالبنية 4:4:4.

الشكل 23-2

التقابل مع الوصلات 10G للصور 8K/Fr (Fr = 60، 60/1,001، 50)

### 3.2.4	الصورة 8K/Fr (Fr = 30، 30/1,001، 25، 24، 24/1,001)

تقابل الصور 8K/Fr (Fr = 30، 30/1,001، 25، 24، 24/1,001) المدرجة أدناه، ينبغي أن يكون على النحو الموضح في الشكل 24-2.

-	U2.5, U2.6, U2.7 (8K/Fr, G′B′R′, 4:4:4)؛

-	U2.12, U2.13, U2.14 (8K/Fr, Y′C′BC′R, 4:4:4)؛

-	U2.19, U2.20, U2.21 (8K/Fr, Y′C′BC′R, 4:2:2)؛

-	U2.26, U2.27, U2.28 (8K/Fr, Y′C′BC′R, 4:2:0).

SIp.q وBIu.p.q كما هما محددان في الفقرة 1.2.4. وBS1/Fr إلى BS8/Fr تمثل على التوالي القطارات الأساسية من 1 إلى 8 بالتردد Hz Fr الموصفة في الشكل 19-2. وبالنسبة لتقابل الصور 8K، ينبغي توليد إشارة وصلة 10G واحدة لكل قطار أساسي من الثمانية. وفي الشكل 24-2، فإن إشارات الوصلة 10G الملحق بها الرمز *1، ينبغي توليدها ببنية الاعتيان الكاملة للصور 8K، والملحق بها الرمز *2، ينبغي ألا تولد إلا بالبنيتين 4:4:4 و4:2:2 وتلك الملحق بها الرمز *3، لا تولد إلا بالبنية 4:4:4.

وبالنسبة لحالة البنية 4:2:0، فإن الصور الفرعية 4K الملحق بها الرمز *2، ينبغي عدم توليدها، لذا، فإن عدد القطارات الأساسية المتولدة من الصور الفرعية 4K للمكونين اللونين C′B وC′R الملحق بها الرمز *1 تكون أقل من ثمانية. وفي هذه الحالة، ينبغي توليد القطارات الأساسية من الصور الأساسية التي تكون البيانات 12 بتة للعينة بالكامل 800h، وينبغي تخصيص هذه القطارات للقطارات BS5/Fr وBS6/Fr وBS7/Fr وBS8/Fr لتوليد إشارة وصلة 10G.

الشكل 24-2

التقابل مع الوصلة 10G للصور 8K/Fr (Fr = 30 و30/1,001 و25 و24 و24/1,001)

### 4.2.4	الصورة 4K/Fr (Fr = 120، 120/1,001، 100)

تقابل الصور 4K/Fr (Fr = 120، 120/1,001، 100) المدرجة أدناه، ينبغي أن يكون على النحو الموضح في الشكل 25-2.

U1.1, U1.2 (4K/Fr, G′B′R′, 4:4:4)؛

U1.8, U1.9 (4K/Fr, Y′C′BC′R, 4:4:4)؛

U1.15, U1.16 (4K/Fr, Y′C′BC′R, 4:2:2)؛

U1.22, U1.23 (4K/Fr, Y′C′BC′R, 4:2:0).

BIu.q (u عدد صحيح أكبر من أو يساوي 1 وأقل من أو يساوي 4؛ وq عدد صحيح أكبر من 1 ويساوي 1 وأقل من أو يساوي 3* تمثل الصورة الأساسية u للمكون اللوني Cq المتولد من تقسيم الصور 4K وينبغي تقابلها كما هو مبين في الشكل 9-2. BS1/Fr وBS2/Fr يمثلان القطارين الأساسيين 1 و2 ذوي التردد Hz Fr المعرفين في الشكل 13-2. وبالنسبة لتقابل الصور 4K/Fr، ينبغي توليد إشارة وصلة 10G واحدة لكل قطار من القطارين الأساسيين ذوي التردد Hz Fr.

وبالنسبة لحالة البنية 4:2:0، ينبغي توليد أقل من قطارين أساسيين بالتردد Hz Fr من كل من المكونين اللونين CB وCR للصورة 4K. وفي هذه الحالة، ينبغي توليد قطار أساسي بالتردد Hz Fr من الصور الأساسية التي تكون البيانات 12 بتة في العينة بالكامل تساوي فيها 800h وينبغي تخصيص القطار إلى BS2/Fr لتوليد إشارة الوصلة 10G.

الشكل 25-2

التقابل مع الوصلات 10G للصور 4K/Fr (Fr = 120، 120/1,001، 100)

### 5.2.4	الصور 4K/Fr (Fr = 60، 60/1,001، 50)

ينبغي أن يكون تقابل الصور 4K/Fr (Fr = 60، 60/1,001، 50) المدرجة أدناه مع إشارات الوصلة 10G على النحو الموضح في الشكل 26-2.

-	U1.3, U1.4 (4K/Fr, G′B′R′, 4:4:4)؛

-	U1.10, U1.11 (4K/Fr, Y′C′BC′R, 4:4:4)؛

-	U1.17, U1.18 (4K/Fr, Y′C′BC′R, 4:2:2)؛

-	U1.24, U1.25 (4K/Fr, Y′C′BC′R, 4:2:0).

والصورة BIu.q كما هي معرفة في القطارات الأساسية BS1/Fr إلى BS4/Fr في الفقرة 4.2.4 على التوالي، تمثل القطارات الأساسية من 1 إلى 4 بالتردد Hz Fr الموصفة في الشكل 17-2. وبالنسبة لتقابل الصور 4K، ينبغي توليد إشارة وصلة 10G واحدة لكل قطار من القطارات الأساسية الأربعة.

وبالنسبة إلى البنية 4:2:2 والبنية 4:2:0، ينبغي توليد أقل من أربعة قطارات أساسية من المكونات اللونية CB وCR للصور 4K، لذا ينبغي توليد قطارات أساسية من الصور الأساسية التي تكون فيها البيانات 12 بتة للعينة بالكامل تساوي 800h وينبغي تخصيص هذه القطارات للقطارين BS2/Fr وBS4/Fr للبنية 4:2:2 وللقطارات BS2/Fr وBS3/Fr وBS4/Fr للبنية 4:2:0 لتوليد إشارة الوصلة 10G.

الشكل 26-2

التقابل مع الوصلات 10G للصور 4K/Fr (Fr = 60 و60/1,001 و50)

### 6.2.4	الصور 4K/Fr (Fr = 30، 30/1,001، 25 و24 و24/1,001)

ينبغي أن يكون تقابل الصور 4K/Fr (Fr = 30، 30/1,001، 25 و24 و24/1,001) المدرجة أدناه مع إشارات الوصلة 10G على النحو الموضح في الشكل 27-2.

-	U1.5, U1.6, U1.7 (4K/Fr, G′B′R′, 4:4:4)؛

-	U1.12, U1.13, U1.14 (4K/Fr, Y′C′BC′R, 4:4:4)؛

-	U1.19, U1.20, U1.21 (4K/Fr, Y′C′BC′R, 4:2:2)؛

-	U1.26, U1.27, U1.28 (4K/Fr, Y′C′BC′R, 4:2:0).

والصورة BIu.q كما هي معرفة في القطارات الأساسية BS1/Fr إلى BS4/Fr في الفقرة 4.2.4 على التوالي، تمثل القطارات الأساسية من 1 إلى 4 بالتردد Hz Fr الموصفة في الشكل 19-2. وينبغي توليد إشارة وصلة 10G واحدة لكل قطار من القطارات الأساسية الثمانية، ولكن ينبغي توليد أقل من ثمانية قطارات أساسية من المكونات اللونية ذات الصلة للصور 4K، لذا ينبغي توليد قطارات أساسية من الصور الأساسية التي تكون فيها البيانات 12 بتة للعينة بالكامل تساوي 100h بالنسبة للمكونات اللونية Y′ وG′ وB′ وR′ أو 800h للمكونات اللونية C′B وC′R، على أن تخصص للقطار الأساسي غير المخصص الوارد في الشكل 27-2 لتوليد إشارة الوصلة 10G.

الشكل 27-2

التقابل مع الوصلات 10G للصور 4K/Fr (Fr = 30 و30/1,001 و25 و24 و24/1,001)

# 5	الطبقة المادية

## 1.5	خصائص المرسلات البصرية

ينبغي أن تكون خصائص المرسلات البصرية لكل وصلة 10G على النحو المبين في الجدول 15-2. وفي الشكل 28-2، يمثل الاتساعان المعايران 0 و1 اتساعي المنطق صفر والمنطق 1، على التوالي. ويعرف ذلك بواسطة النصفين الأدنى والأعلى للفاصل الزمني المركزي 0.2 UI، للعين. والوحدة UI عبارة عن مدة دورة ميقاتية واحدة لإشارة وصلة 10G. وينبغي قياس مخطط العين بالنسبة إلى قناع العين باستعمال مستقبل باستجابة بيسيل-طومسون من الردجة الرابعة بتردد عند dB 3 يساوي GHz 8 = GHz 10,692  0,75.

الجدول 15-2

خصائص المرسلات البصرية

| طول الموجة البصرية | 840 nm إلى 860 nm |
| --- | --- |
| قيمة جذر متوسط تربيع العرض الطيفي (القصوى) (الملاحظة 1) | 0,65 nm |
| معدل الإشارة | 10.692 GBd ±10 ppm، أو 10.692/1,001 GBd ±10 ppm |
| قدرة الإطلاق المتوسطة (القصوى) (الملاحظة 2) | 2,4+ dBm |
| قدرة الإطلاق المتوسطة (الدنيا) (الملاحظة 2) | 7,6– dBm |
| نسبة الخمود (الدنيا) | 3 dB |
| القدرة المنعكسة القصوى | 12– dB |
| قناع العين البصري للخرج (الملاحظة 3) | انظر الشكل 28-2 |
| الارتعاش | انظر الفقرة 3.5 |
| دالة التحويل من كهربي إلى بصري | Logic “1” = القدرة البصرية العليا Logic “0” = القدرة البصرية الدنيا |
| الملاحظة 1 - قيمة جذر متوسط تربيع العرض الطيفي هي الانحراف المعياري للطيف. الملاحظة 2 - القدرة هي القدرة المتوسطة المقاسة بمقياس قدرة ذي قراءة متوسطة. الملاحظة 3 - يوصى باستخدام ألف شكل موجة متراكمة في اختبار مطابقة قناع العين البصري للخرج. |  |

الشكل 28-2

قناع العين البصري لخرج المرسِل

الزمن المعاير (UI)

الاتساع المعاير

## 2.5	خصائص المستقبلات البصرية

ينبغي أن تكون خصائص المستقبلات البصرية لكل وصلة 10G كما هو وارد في الجدول 16-2. وضمن مدى دخل المستقبِل، ينبغي تحقيق معدل خطأ في البتات (BER) أقل من 10-12 بإشارات الاختبار (تحدد فيما بعد) أو بالمخطط PRBS-31 (عند اختبار مكونات النظام بأدوات الاختبار القائمة على المعدل BER). ويوصى بقيمة أقل من 10-14 للمعدل BER. ويوصى بالقياس لمدة 5 دقائق لتحقيق أقل من 10-12 للمعدل BER عند استعمال معدات الاختبار القائمة على المعدل BER.

ملاحظة - يرد تعريف مولد المخطط PRBS-31 في المعيار IEEE 802.3ae-2002.

الجدول 16-2

خصائص المستقبلات البصرية

| قدرة المرسل المتوسطة (القصوى) (الملاحظة 1) | dBm 2,4+ |
| --- | --- |
| قدرة المرسل المتوسطة (الدنيا) (الملاحظة 1) | dBm 9,5- |
| عتبة عطب الكاشف (الدنيا) | dBm 3,4+ |
| الارتعاش | انظر الفقرة 3.5 |
| دالة التحويل من بصري إلى كهربي | القدرة البصرية العليا = Logic “1” القدرة البصرية الدنيا = Logic “0” |
| الملاحظة 1 - القدرة هي القدرة المتوسطة المقاسة بمقياس قدرة ذي قراءة متوسطة. |  |

## 3.5	مواصفات الارتعاش

ينبغي أن تكون مواصفات الارتعاش على النحو الوارد في الجدول 17-2. ويعرف الارتعاش بتغاير تحولات أي إشارة رقمية عن أوضاعها النموذجية في الزمن وتوصف بمكيات من ذروة إلى أخرى بالوحدات UI. وينبغي أن تكون ميول تمرير النطاق لكل من ارتعاش التوقيت وارتعاش التراصف dB/decade 20 وينبغي أن تكون قيم نبذ نطاق الإيقاف dB 20 على الأقل. وينبغي أن تقل تموجات نطاق التمرير عن dB 1±.

الجدول 17-2

مواصفات الارتعاش

| المعلمة | القيمة | الوصف |
| --- | --- | --- |
| f1 | 10 Hz | حد مواصفة التردد المنخفض |
| f2 | 20 kHz | حافة النطاق الأعلى من أجل A1 |
| f3 | 4 MHz | حافة النطاق الأدنى من أجل A2 |
| f4 | < 1/10 من معدل الميقاتية | حد مواصفة التردد العالي |
| A1 | 10 UI | ارتعاش التوقيت: ينبغي أن يكون اتساع الارتعاش الجيبي أقل من2 × 105/ f + 0.1 UI at 20 kHz < f ≤ 4 MHz. |
| A2 | 0,15 UI | ارتعاش التراصف: ينبغي أن يكون اتساع الارتعاش الجيبي أقل من 0.15 UI at f > 4 MHz. |
| معيار الأخطاء | BER = –1210 | معيار من أجل عتبة الأخطاء |
| إشارة الاختبار | PRBS-31 أو تدريج الألوان | معدل البيانات من أجل المخطط PRBS-31 ينبغي أن يكون 10.692 Gbit/s أو 10.692/1,001 Gbit/s |
| ملاحظة - انظر التوصية ITU-R BT.1363-1 من أجل تعريف مصطلحات الارتعاش. |  |  |

## 4.5	فارق التوقيت

ينبغي ألا يتجاوز فارق التوقيت بين إشارات الوصلة 10G المقدار ns 400.

## 5.5	الموصلات البصرية

ينبغي أن تكون خصائص الموصلات البصرية على النحو المبين في الجدول 18-2. وموصل المقيس مع المعدات ينبغي أن يكون على النحو المبين في الشكل 29-2 وتكون أبعاد المقيس على النحو المبين في الجدول 19-2. وينبغي لأي صفيف هندسي يضم 24 كبلاً بصرياً من أجل موصل المقبس أن يتطابق مع المعيار IEC 61754-7.

الجدول 18-2

خصائص الموصلات البصرية

| عدد كبلات الألياف | 24 |
| --- | --- |
| نوع الألياف | ألياف متعددة الأساليب |
| خسارة التوصيل | أقل من 0,75 dB |
| الإدخال/السحب | أكثر من 5 000 مرة |
| تحميل شد التوازن للموصلات | 250 N |
| متطلبات أخرى | آلية لإحكام الغلق هيكل مقاوم للغبار |

الشكل 29-2

موصل المقبس بالمعدات

المستوى المرجعي البصري

المستوى المرجعي الميكانيكي

الجدول 19-2

أبعاد موصل مقبس المعدات

| المرجع | الأبعاد |  |
| --- | --- | --- |
|  | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
| A | 0,697 mm | 0,699 mm |
| C | 4,597 mm | 4,603 mm |
| D | 6,3 mm | 6,5 mm |
| E | 10,7 mm | 10,8 mm |
| F | 12,2 mm | 12,4 mm |
| G | – | 9,6 mm |
| H | – | 6,4 mm |
| J | 5,7 mm | – |
| K | 1,8 mm | 2,2 mm |
| L | 4,3 mm | 4,5 mm |
| M | 1,7 mm | 4,0 mm |
| N | 1,0 mm | – |
| P | 9,9 mm | 10,1 mm |
| Q | 14,2 mm | 14,36 mm |
| R | 9,7 mm | – |
| S | 1,95 mm | 2,0 mm |
| T | 6,7 mm | – |
| AA | 2,4 mm | 2,5 mm |
| AB | 4,7 mm | 5,1 mm |
| BA | 0 mm | 0,4 mm |
| BB | 0,2 mm | 0,5 mm |
| CA | 1,6 mm | 3,3 mm |
| FA | 16,2 mm | – |
| SA | – | 0,6 mm |
| SB | – | 0,5 mm |
| PP | – | 0,45 mm |
| SSA | °29 | °31 |
| SSB | °39 | °41 |

# 6.5	تخصيص إشارات الوصلة 10G لموصل مقبس

ينبغي أن يكون تخصيص إشارات الوصلة 10G لموصل مقبس خرج على النحو المبين في الشكل 30-2، وأن يكون تخصيص إشارات الوصلة 10G لموصل مقبس دخل على النحو المبين في الشكل 31-2. ويمثل كل رقم في الشكلين 30-2 و31-2 رقم إشارة الوصلة 10G. ويقابل الرمزان X وY في الشكلين 30-2 و31-2 الرمزين X وY، على التوالي في الشكل 29-2.

الشكل 30-2

تخصيص إشارات الوصلة 10G لموصل مقبس خرج بالمعدات

الشكل 31-2

تخصيص إشارات الوصلة 10G لموصل مقبس دخل بالمعدات

الجزء 3

# 1	تعريف المصطلحات

| صورة من 4 320 خطاً | صورة بأبعاد 7 680 × 4 320 بيكسل موصفة من أجل نظام التلفزيون UHDTV |
| --- | --- |
| صورة من 2 160 خطاً | صورة بأبعاد 7 680 × 2 160 بيكسل موصفة من أجل نظام التلفزيون UHDTV |
| صورة فرعية وسيطة من 2 160 خطاً | صورة بأبعاد 7 680 × 2 160 بيكسل يتحصل عليها من الاعتيان الجزئي لصورة من 4 320 خطاً |
| صورة فرعية من 1 080 خطاً | صورة بأبعاد 1 920 × 1 080 بيكسل يتحصل عليها من الاعتيان الجزئي لصورة من 2 160 خطاً أو من صورة فرعية وسيطة من 2 160 خطاً. وتنقل كل صورة فرعية من 1 080 خطاً في عدد N من قطارات البيانات، حيث يجوز أن يأخذ العدد N القيمة 1 أو 2 أو 4 أو 8 حسب بنية الصورة وتردد الرتل |
| 4 320/Fr | صورة من 4 320 خطاً بتردد رتل Fr، (Fr = 120، 120/1,001، 100، 60، 60/1,001، 50، 30، 30/1,001، 25، 24، 24/1,001) |
| 2 160/Fr | صورة أو صورة فرعية وسيطة من 2 160 خطاً بتردد رتل Fr (Fr = 120، 120/1,001، 100، 60، 60/1,001، 50، 30، 30/1,001، 25، 24، 24/1,001) |
| 1 080/Fr | صورة فرعية من 1 080 خطاً بتردد رتل Fr (Fr = 120، 120/1,001، 100، 60، 60/1,001، 50، 30، 30/1,001، 25، 24، 24/1,001) |
| بنية الصورة | بنية عينات فيديو صورة المصدر (بنية الصورة = 4:2:2 10-bit، 4:2:0 10-bit، 4:4:4:4 R′G′B′+A 10-bit، 4:4:4:4 Y′C′BC′R+A 10-bit، 4:4:4 R′G′B′ 12-bit، 4:4:4 Y′C′BC′R 12-bit، 4:2:2:4 Y′C′BC′R+A 12-bit) |
| قطار البيانات | قطار بيانات معدد إرساله بكلمات من 10 بتات بمعدل ميقاتية 148,5 أو 148,5/1,001 MHz ويتألف من الشفرة المرجعية لتوقيت نهاية الفيديو النشط (EAV) ورقم الخط (LN) وشفرة اكتشاف الأخطاء CRCC (شفرة التحقق من الإطناب الدوري) والبيانات المساعدة أو بيانات الطمس والشفرة المرجعية لتوقيت بداية الفيديو النشط (SAV) والبيانات الفيديوية. وتنقل كل صورة فرعية من 1 080 خطاً بعدد N من قطارات البيانات، حيث يجوز أن يأخذ العدد N القيمة 1 أو 2 أو 4 أو 8 حسب بنية الصورة وتردد الرتل |
| الخط النشط | كلمات بيانات عينة الفيديو التي تضم خطاً واحداً من البيانات الفيديوية في أي قطار بيانات |
| الرتل النشط | الخطوط البالغ عددها 1 080 خطاً وتتضمن جميع الخطوط النشطة |
| طمس الرتل | الخطوط بين أي رتل نشط والرتل النشط التالي |

# 2	نظرة عامة لتقابل التلفزيون UHFTV مع إشارات وصلات 6G-SDI و12G-SDI و24G-SDI متعددة

## 1.2	التقابل بالنسبة للصور المكونة من 4 320 خطاً

يوضح في الشكل 1-3 تقابل الصور المكونة من 4 320 خطاً مع إشارات وصلات 6G أو 12G أو 24G.

الشكل 1-3

وصلة
6G-SDI 
(4N~1)

أو

وصلة
12G-SDI 
(2N~1)

أو

وصلة
24G-SDI 
(N~1)

قطار بيانات

صورة فرعية من 1 080 خطاً (16~N)

صورة فرعية وسيطة من 2 160 خطاً (4~N)

صورة من 4 320 خطاً

استعراض التقابل بالنسبة للصور المكونة من 4 320 خطاً بتردد رتل 120 Hz أو 120/1,001 Hz أو 100 Hz 
أو 60 Hz أو 60/1,001 Hz أو 50 Hz أو 30 Hz أو 30/1,001 Hz أو 24 Hz أو 24/1,001 Hz

تقسم صورة المصدر المكونة من 4 320 خطاً لإنتاج أربع صور فرعية وسيطة من 2 160 خطاً، تقسم كل منها مجدداً لإنتاج 16 صورة فرعية من 1 080 خطاً.

وهذه الصور الفرعية المكونة من 1 080 خطاً البالغ عددها 16 صورة، تقابل مع عدد 16N من قطارات البيانات، يتم تجميع كل أربعة منها في إشارة وصلة 6G واحدة لتوليد عدد 4N من إشارات الوصلة 6G، أو تجميع كل ثمانية في إشارة وصلة 12G لتوليد عدد 2N من إشارات الوصلة 12G، أو تجميع كل ستة عشر منها في إشارة وصلة 24G لتوليد عدد N من إشارات الوصلة 24G.

ويدرج الجدول 1-3 عدد قطارات البيانات المطلوبة لكل نسق من أنساق صورة المصدر المكونة من 4 320 خطاً وعدد الوصلات 6G أو 12G أو 24G المطلوبة لنقلها.

الجدول 1-3

أنساق الصورة 4 320 خطاً

| بنية صورة المصدر 4 320 خطاً | عدد الصور الفرعية 1 080 خطاً | تردد الرتل (Hz) | بنية الصورة الفرعية 1 080 خطاً | عدد قطارات البيانات لكل صورة فرعية 1 080 خطاً (N) | عدد قطارات البيانات | عدد الوصلات 6G | عدد الوصلات 12G | عدد الوصلات 24G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4:2:2 Y′C′BC′R 10-bit 4:2:0 Y′C′BC′R 10-bit | 16 | 120، 120/1,001 | 1 | 4 | 64 | – 1 | – 1 | 4 |
|  |  | 100 | 1 | 4 | 64 | – 1 | – 1 | 4 |
|  |  | 60، 60/1,001 | 1 | 2 | 32 | – 1 | 4 | 2 |
|  |  | 50 | 1 | 2 | 32 | – 1 | 4 | 2 |
|  |  | 30، 30/1,001 | 1 | 1 | 16 | 4 | 2 | 1 |
|  |  | 25 | 1 | 1 | 16 | 4 | 2 | 1 |
|  |  | 24، 24/1,001 | 1 | 1 | 16 | 4 | 2 | 1 |
| 4:4:4 R′G′B′ (+A) 10-bit 4:4:4 Y′C′BC′R(+A) 10-bit | 16 | 120، 120/1,001 | II | 8 | 128 | – 1 | – 1 | 8 |
|  |  | 100 | II | 8 | 128 | – 1 | – 1 | 8 |
|  |  | 60، 60/1,001 | II | 4 | 64 | – 1 | – 1 | 4 |
|  |  | 50 | II | 4 | 64 | – 1 | – 1 | 4 |
|  |  | 30، 30/1,001 | 2 | 2 | 32 | – 1 | 4 | 2 |
|  |  | 25 | 2 | 2 | 32 | – 1 | 4 | 2 |
|  |  | 24، 24/1,001 | 2 | 2 | 32 | – 1 | 4 | 2 |
| 4:4:4 R′G′B′ 12-bit 4:4:4 Y′C′BC′R 12-bit | 16 | 120، 120/1,001 | III | 8 | 128 | – 1 | – 1 | 8 |
|  |  | 100 | III | 8 | 128 | – 1 | – 1 | 8 |
|  |  | 60، 60/1,001 | III | 4 | 64 | – 1 | 8 | 4 |
|  |  | 50 | III | 4 | 64 | – 1 | 8 | 4 |
|  |  | 30، 30/1,001 | 3 | 2 | 32 | – 1 | 4 | 2 |
|  |  | 25 | 3 | 2 | 32 | – 1 | 4 | 2 |
|  |  | 24، 24/1,001 | 3 | 2 | 32 | – 1 | 4 | 2 |
| 4:2:2:4 Y′C′BC′R(+A) 12-bit | 16 | 120، 120/1,001 | IV | 8 | 128 | – 1 | – 1 | 8 |
|  |  | 100 | IV | 8 | 128 | – 1 | – 1 | 8 |
|  |  | 60، 60/1,001 | IV | 4 | 64 | – 1 | – 1 | 4 |
|  |  | 50 | IV | 4 | 64 | – 1 | – 1 | 4 |
|  |  | 30، 30/1,001 | 4 | 2 | 32 | – 1 | 4 | 2 |
|  |  | 25 | 4 | 2 | 32 | – 1 | 4 | 2 |
|  |  | 24، 24/1,001 | 4 | 2 | 32 | – 1 | 4 | 2 |
| الملاحظة 1 - لكل تردد رتل وبنية صورة حمولة نافعة فيديوية. وتوجد مرونة لكل حمولة نافعة فيديوية في اختيار السطح البيني. فمثلاً، للصورة 4:2:2 المكونة من 10 بتات بتردد Hz 25 حمولة نافعة فيديوية يمكن نقلها بسطح بيني بوصلة 6G رباعية أو 12G ثنائية أو وصلة أحادية 24G. وعندما لا توجد بيانات في الأعمدة التي تبين عدد الوصلات المطلوبة، فإن السطح البيني لا يلائم بنية الصورة هذه وينبغي اختيار بديل نسق الصورة المختار. فعلى سبيل المثال، يمكن نقل صورة 4:2:2 ذات 10 بتات بتردد Hz 60 بسطح بيني بوصلة 12G رباعية أو وصلة 24G ثنائية، بيد أنه لا يوجد سطح بيني 6G ملائم. |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.2	التقابل بالنسبة للصور المكونة من 2 160 خطاً بتردد رتل 120 Hz أو 120/1,001 Hz أو 100 Hz أو 60 Hz أو 60/1,001 Hz أو 50 Hz أو 30 Hz أو 30/1,001 Hz أو 24 Hz أو 24/1,001 Hz

يوضح في الشكل 2-3 تقابل الصور المكونة من 2 160 خطاً مع إشارات وصلات 6G أو 12G أو 24G أحادية أو متعددة.

الشكل 2-3

وصلة
6G-SDI 
(N~1)

أو

وصلة
12G-SDI 
(N/2~1)

أو

وصلة
24G-SDI 
(N/4~1)

قطار بيانات

(4N~1)

صورة فرعية من 1 080 خطاً (4~1))

صورة من 2 160 خطاً

استعراض للتقابل من أجل الصور المكونة من 2 160 خطاً

بالنسبة للصور 2 160 خطاً، تقسم صورة المصدر لإنتاج أربع صور فرعية 1 080 خطاً وهذه الصور الفرعية 1 080 خطاً لأربع تقابل مع عدد 4N من قطارات البيانات، حيث يتم تجميع كل أربعة منها في إشارة وصلة 6G واحدة لتوليد عدد N من إشارات الوصلة 6G، أو يتم تجميع كل ثمانية منها في إشارة وصلة 12G لتوليد عدد N/2 من إشارات الوصلة 12G أو يتم تجميع كل ستة عشر منها في إشارة وصلة 24G لتوليد عدد N/4 من إشارات الوصلة 24G.

الجدول 2-3

أنساق الصورة 2 160 خطاً

| بنية صورة المصدر 2 160 خطاً | عدد الصور الفرعية 1 080 خطاً | تردد الرتل(Hz) | بنية الصورة الفرعية 1080 خطاً | عدد قطارات البيانات لكل صورة فرعية 1 080 خطاً (N) | عدد قطارات البيانات | عدد الوصلات 6G | عدد الوصلات 12G | عدد الوصلات 24G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4:2:2 Y′C′BC′R 10-bit or 4:2:0 Y′C′BC′R 10-bit | 4 | 120، 120/1,001 | 1 | 4 | 16 | 4 | 2 | 1 |
|  |  | 100 | 1 | 4 | 16 | 4 | 2 | 1 |
|  |  | 60، 60/1,001 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 2 |
|  |  | 50 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 2 |
|  |  | 30، 30/1,001 | 1 | 1 | 4 | 1 | – 2 | 1 2 |
|  |  | 25 | 1 | 1 | 4 | 1 | – 2 | 1 2 |
|  |  | 24، 24/1,001 | 1 | 1 | 4 | 1 | – 2 | 1 2 |
| 4:4:4 R′G′B′ (+A) 10-bit أو 4:4:4 Y′C′BC′R(+A) 10-bit | 4 | 120، 120/1,001 | II | 8 | 32 | –1 | 4 | 2 |
|  |  | 1004 | II | 8 | 32 | – 1 | 4 | 2 |
|  |  | 60، 60/1,001 | II | 4 | 16 | 4 | 2 | 1 |
|  |  | 50 | II | 4 | 16 | 4 | 2 | 1 |
|  |  | 30، 30/1,001 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 2 |
|  |  | 25 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 2 |
|  |  | 24، 24/1,001 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 2 |
| 4:4:4 R′G′B′ 12-bit أو 4:4:4 Y′C′BC′R 12-bit | 4 | 120، 120/1,001 | III | 8 | 32 | – 1 | 4 | 2 |
|  |  | 100 | III | 8 | 32 | –1 | 4 | 2 |
|  |  | 60، 60/1,001 | III | 4 | 32 | 4 | 2 | 1 |
|  |  | 50 | III | 4 | 32 | 4 | 2 | 1 |
|  |  | 30، 30/1,001 | 3 | 2 | 32 | 2 | 1 | 1 2 |
|  |  | 25 | 3 | 2 | 32 | 2 | 1 | 1 2 |
|  |  | 24، 24/1,001 | 3 | 2 | 32 | 2 | 1 | 1 2 |
| 4:2:2:4 Y′C′BC′R(+A) 12-bit | 4 | 120، 120/1,001 | IV | 8 | 32 | – 1 | 4 | 2 |
|  |  | 100 | IV | 8 | 32 | – 1 | 4 | 2 |
|  |  | 60، 60/1,001 | IV | 4 | 32 | 4 | 2 | 1 |
|  |  | 50 | IV | 4 | 32 | 4 | 2 | 1 |
|  |  | 30، 30/1,001 | 4 | 2 | 32 | 2 | 1 | 1 2 |
|  |  | 25 | 4 | 2 | 32 | 2 | 1 | 1 2 |
|  |  | 24، 24/1,001 | 4 | 2 | 32 | 2 | 1 | 1 2 |
| الملاحظة 1 - لكل تردد رتل وبنية صورة حمولة نافعة فيديوية. وتوجد مرونة لكل حمولة نافعة فيديوية في اختيار السطح البيني. فمثلاً، للصورة 4:4:4 المكونة من 12 بتة بتردد Hz 60 حمولة نافعة فيديوية يمكن نقلها بسطح بيني بوصلة 6G رباعية أو 12G ثنائية أو وصلة أحادية 24G. وعندما لا توجد بيانات في الأعمدة التي تبين عدد الوصلات المطلوبة، فإن السطح البيني لا يلائم بنية الصورة هذه وينبغي اختيار بديل نسق الصورة المختار. فعلى سبيل المثال، يمكن نقل صورة 4:4:4 من 12 بتة بتردد Hz 120 بسطح بيني بوصلة 12G رباعية أو وصلة 24G ثنائية، بيد أنه لا يوجد سطح بيني 6G ملائم. الملاحظة 2 - في بعض الحالات تتجاوز السعة القصوى للسطح البيني متطلبات الصورة. فمثلاً، يمكن نقل صورة 4:2:2 من 10 بتات بتردد Hz 50 بسطح بيني ذي وصلة 12G أحادية، ولكنها لا تحتاج إلى معدل بيانات السطح البيني 24G. وفي هذه الحالة تنقل الإشارة 12G عبر البنية التحتية 24G بالتردد 2G. وبالمثل، يمكن نقل إشارة 6G عبر بنية تحتية 12G أو 24G بتردد 6G. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ملاحظة: اختيار السطح البيني (ملاحظة إعلامية)

عندما يكون هناك اختيار بين السطوح البينية لنسق صورة معين، يمكن الاختيار على أساس البنية التحتية المتاحة. ويمكن اختيار البنية التحتية مع الأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية والتشغيلية. بما في ذلك أنساق الصور الأخرى المزمع نقلها باستعمال نفس البنية التحتية والطول الأقصى للكبل كما هو مبين في الجدول 1 من هذه التوصية.

وتدعم البنية التحتية 6G جميع أنساق الصور 2 160 خطاً باستثناء أنساق الصور 4:4:4 من 10 بتات أو من 12 بتة بتردد من 100 إلى Hz 120 مع شمول هاتين القيمتين، وذلك باستخدام سطوح بينية ذات وصلات أحادية وثنائية ورباعية. ويقتصر دعم أنساق الصور 4 320 خطاً على الأنساق 4:2:2 أو 4:2:0 من 10 بتات بتردد رتل يصل إلى Hz 30.

تدعم البنية التحتية 12G جميع أنساق الصور 2 160 خطاً وأنساق الصور 4:2:2 أو 4:2:0 من 10 بتات للصور 4 320 خطاً بتردد رتل يصل إلى Hz 60 باستخدام سطوح بينية ذات وصلات أحادية أو ثنائية أو رباعية.

وتدعم البنية التحتية 24G جميع أنساق الصور 2 160 خطاً أو 4 320 خطاً باستخدام سطوح بينية ذات وصلات أحادية أو ثنائية أو رباعية أو ثمانية.

ولا يجوز اختيار البنية التحتية على قابلية التشغيل البيني مع المعدات أو التبديل باللجوء إلى اختيار مختلف. ويمكن تفعيل قابلية التشغيل البيني ببساطة باستخدام أجهزة التبديل بالتروس، على النحو الموصوف في المرفق 2 بالجزء 3.

# 3	تقسيم الصورة إلى صور فرعية من 1 080 خطاً

## 1.3	تقسيم الصورة 4 320 خطاً إلى أربع صور فرعية وسيطة 2 160 خطاً

يستخدم في تقسيم صورة المصدر 4 320 خطاً إلى أربع صور فرعية وسيطة 2 160 خطاً عملية التقسيم بالتشذير بعينتين.

ويعرض الشكل 3-3 التقسيم بالتشذير بعينتين لصورة 4 320 خطاً إلى أربع صور 2 160 خطاً. وينبغي تقسيم الخطوط الزوجية في صورة المصدر 4 320 خطاً إلى الصورتين الفرعتين الوسيطتين 2 160 رقمي 1 و2 لكل عينتين أفقيتين متعاقبتين وينبغي تقسيم الخطوط الفردية إلى الصورتين الفرعتين الوسيطتين 2 160 رقمي 3 و4 لكل عينتين أفقيتين متعاقبتين.

الشكل 3-3

تقسيم بالتشذير بعينتين لصورة 4 320 خطاً إلى صور 2 160 خطاً

تقسيم بالتشذير بعينتين

صورة المصدر 4 320 خطاً

الصورة الفرعية الوسيطة 2 160 رقم 4

الصورة الفرعية الوسيطة 2 160 رقم 3

الصورة الفرعية الوسيطة 2 160 رقم 2

الصورة الفرعية الوسيطة 2 160 رقم 1

وللصور الفرعية الوسيطة 2 160 خطاً نفس بنية الصورة كصورة المصدر 4 320 خطاً باستثناء صور المصدر 4:2:0. وفي هذه الحالة:

-	ينبغي أن يخصص للمكونات 0 لبيانات نظام الصورة 4:2:0 (عينات ذات أرقام زوجية على خطوط ذات أرقام فردية للمكونين C′BC′R غير المخصصين) القيمة 200h (512(10)) في حالة النظام 10 بتات والقيمة 800h (2048(10)) في حالة النظام 12 بتة. ومن ثم سيكون للصورتين الفرعيتين الوسيطتين 1 و2 الناتجتين بنية الصورة 4:2:2 مع جميع المكونات C′B وC′R من صورة المصدر وسيخصص للصورتين الفرعيتين الوسيطتين 3 و4 بنية الصورة 4:2:2 مع المكونين C′B وC′R القيمة 200h في حالة النظام 10 بتات والقيمة 800h في حالة النظام 12 بتة.

انظر المرفق 1 بالجزء 3 "تقسيم الصور بحسب بنية الصورة" لمزيد من التفاصيل.

## 2.3	تقسيم صورة أو صورة فرعية وسيطة 2 160 خطاً إلى 4 صور فرعية 1 080 خطاً

تقسم الصورة 2 160 خطاً إلى أربع صور فرعية 1 080 خطاً باستخدام التقسيم بالتشذير بعينتين.

ويعرض الشكل 4-3 التقسيم بالتشذير بعينتين لصورة 2 160 خطاً إلى أربع صور 1 080 خطاً. وينبغي تقسيم الخطوط الزوجية للصورة 2 160 خطاً إلى الصورتين الفرعيتين 1 080 رقمي 1 و2 لكل عينتين أفقيتين متعاقبتين، وينبغي تقسيم الخطوط الفردية إلى الصورتين الفرعيتين 1 080 رقمي 3 و4 لكل عينتين أفقيتين متعاقبتين.

الشكل 4-3

تقسيم بالتشذير بعينتين لصورة 2 160 خطاً إلى صور 1 080 خطاً

التقسيم بالتشذير بعينتين

صورة فرعية 1 080 خطاً

صورة مصدر أو صورة فرعية وسيطة 2 160 خطاً

الصورة الفرعية 4

الصورة الفرعية 3

الصورة الفرعية 2

الصورة الفرعية 1

وبالنسبة لصور المصدر 4 320 خطاً، ينبغي تقسيم الصورة الفرعية الوسيطة 2 160 رقم 1 إلى الصور الفرعية 1 080 من 1 إلى 4.

وبالمثل، ينبغي تقسيم الصورة الفرعية الوسيطة 2 160 رقم 2 إلى الصور الفرعية 1 080 من 5 إلى 8.

وبالمثل، ينبغي تقسيم الصورة الفرعية الوسيطة 2 160 رقم 3 إلى الصور الفرعية 1 080 من 9 إلى 12.

وبالمثل، ينبغي تقسيم الصورة الفرعية الوسيطة 2 160 رقم 4 إلى الصور الفرعية 1 080 من 13 إلى 16.

وللصور الفرعية 1 080 خطاً نفس بنية الصورة مثل صورة المصدر 4 320 خطاً أو صورة المصدر 2 160 خطاً باستثناء صور المصدر 4:2:0. وفي هذه الحالة:

-	بالنسبة للصورة الفرعية الوسيطة 2 160 خطاً الناشئة عن صورة مصدر 4 320 بالبنية 4:2:0، يخصص للمكونين C′B وC′R للصورتين الفرعيتين الوسيطتين 2 160 خطاً رقمي 3 و4 القيمة 200h (512(10)) في حالة النظام 10 بتات والقيمة 800h (2048(10)) في حالة النظام 12 بتة. والصور الفرعية 1 080 من 1 إلى 8 الناتجة، سيكون لها بالتالي بنية الصورة 4:2:2 مع جميع المكونات C′B وC′R من صورة المصدر، وسيكون للصور الفرعية 1 080 من 9 إلى 16 بنية الصورة 4:2:2، على أن يخصص للمكونات C′B وC′R القيمة 200h في حالة النظام 10 بتات والقيمة 800h في حالة النظام 12 بتة.

-	وبالنسبة لصور المصدر 2 160 خطاً، يخصص للمكونات 0 لبيانات نظام الصورة 4:2:0 (عينات ذات أرقام زوجية على خطوط ذات أرقام فردية للمكونين C′BC′R غير المخصصين) القيمة 200h (512(10)) في حالة النظام 10 بتات والقيمة 800h (2048(10)) في حالة النظام 12 بتة. ومن ثم يكون للصورتين الفرعيتين 1 080 رقمي 1 و2 الناتجتين بنية الصورة 4:2:2 مع جميع المكونات C′B وC′R من صورة المصدر، ويكون للصورتين الفرعيتين 1 080 رقمي 3 و4 بنية الصورة 4:2:2، على أن يخصص للمكونات C′B وC′R القيمة 200h في حالة النظام 10 بتات والقيمة 800h في حالة النظام 12 بتة.

انظر المرفق 1 بالجزء 3 "تقسيم الصور بحسب بنية الصورة" من أجل التفاصيل الإعلامية.

# 4	قطار البيانات

تُعرض بنية الرتل لقطار البيانات في الشكل 5-3، كما يُعرض ترقيم كلمات قطار البيانات داخل كل خط في الجدول 4-3. ويضم قطار البيانات رتلاً نشطاً من 1 080 خطاً وفاصل طمس للرتل من 45 خطاً.

وتخصص الخطوط البالغ عددها 1 080 المنبثقة عن الصور الفرعية للخطوط من 42 إلى 1 121 من قطار البيانات. ويخصص طمس الرتل للفاصل من الخطوط من 1 إلى 41 ومن الخطوط من 1 122 إلى 1 125. ولبنية كمس الرتل نفس بنية الخط الموضحة في الجدول 4-3 مع تخصيص منطقة الخط النشط للبيانات المساعدة أو بيانات الطمس.

الشكل 5-3

بنية رتل قطار البيانات

بيانات مساعدة 
أو بيانات طمس

بيانات مساعدة 
أو بيانات طمس

طمس الرتل

الرتل النشط

طمس الرتل

بيانات مساعدة 
أو بيانات طمس

الجدول 3-3

أرقام خطوط قطار البيانات

| العنصر | رقم الخط |
| --- | --- |
| طمس الرتل | 41-1، 1 125-1 122 |
| الرتل النشط | 1 121-42 |

الجدول 4-3

أرقام كلمات خطوط قطارات البيانات

| العنصر | الرمز |  | رقم الكلمة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | تردد الرتل 120 أو 120/1,001 Hz |  | تردد الرتل 100 Hz |  | تردد الرتل 60 أو 60/1,001 Hz |  | تردد الرتل 50 Hz | تردد الرتل 30 أو 30/1,001 Hz | تردد الرتل 25 Hz | تردد الرتل 24 أو 24/1,001 Hz |
| الخط النشط (بيانات فيديوية) | D |  | 959-0 |  |  |  | 1 919-0 |  |  | 3 839-0 |  |  |
| الشفرة المرجعية للتوقيت (EAV) | EAV |  | 963-960 |  |  |  | 1 923-1 920 |  |  | 1*3 843-3 840 2*3 847-3 840 |  |  |
| بيانات رقم الخط | LN | LN0 | 964 |  |  |  | 1 924 |  |  | 3 844*1 3 848-3 849*2 |  |  |
|  |  | LN1 | 965 |  |  |  | 1 925 |  |  | *13 845 *23 851-3 850 |  |  |
| شفرات التحقق من الإطناب الدوري | CRCC | CRCC0 | 966 |  |  |  | 1 926 |  |  | *13 846 *23 853-3 852 |  |  |
|  |  | CRCC1 | 967 |  |  |  | 1 927 |  |  | *13 847 *23 855-3 854 |  |  |
| بيانات مساعدة أو بيانات طمس | ANC |  | 1 095-968 | 1 315-968 |  | 2 195-1 928 |  | 2 635-1 928 |  | 3 848- *14 395 3 856- *24 391 | 3 848- *15 275 3 856- *25 271 | 3 848- *15 495 3 856- *25 491 |
| لشفرة المرجعية للتوقيت (SAV) | SAV |  | 1 099-1 096 | 1 319-1 316 |  | 2 199-2 196 |  | 2 639-2 636 |  | 4 396- *14 399 4 392- *24 399 | 5 276- *15 279 5 272- *25 279 | 5 496- *15 499 5 492- *25 499 |
| الملاحظة 1 - لجميع بنى الصور فيما عدا بنية الصورة 1. الملاحظة 2 - لبنية الصورة 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.4	الصور 100 و120/1,001 وHz 120

تقابل كل صورة فرعية مع عدد N من قطارات البيانات. ويجوز أن تأخذ N القيمة 4 أو 8 طبقاً لبنية الصورة.

ولكل قطار بيانات حاوية فيديو نشط بأبعاد 960  1 080 كلمة بتردد رتل المصدر.

الشكل 6-3

بنية الخط لكل قطار بيانات لترددات الرتل 120 أو 120/1,001 أو Hz 100

البيانات الفيديوية للصورة الفرعية

بيانات مساعدة 
أو بيانات طمس

10 بتات/كلمة

خط نشط

كل قطار من عدد N من قطارات البيانات

128 كلمة (120، Hz 120/1,001)

348كلمة (Hz 100)

4 كلمات

4 كلمات

كلمتان

كلمتان

960 كلمة

مدة خط واحد من قطار البيانات

### 1.1.4	تقابل الصور الفرعية لقطارات البيانات

بنية الصورة 1 - Y′C′BC′R 4:2:2 أو 4:2:0 من 10 بتات

بالنسبة لبنية الصورة هذه N = 4

الصورة الفرعية 1

قطار البيانات رقم 1 يحمل العينات Y′ الفردية	Y′1، Y′3، Y′5، Y′7 ...

قطار البيانات رقم 2 يحمل العينات C′R:		C′R0، C′R2، C′R4 ...

قطار البيانات رقم 3 يحمل العينات Y′ الزوجية:	Y′0، Y′2، Y′4، Y′6 ...

قطار البيانات رقم 4 يحمل العينات C′B:		C′B0، C′B2، C′B4 ...

ويجري تقابل الصورة الفرعية 2 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 5 إلى 8

ويجري تقابل الصورة الفرعية 3 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 9 إلى 12

ويجري تقابل الصورة الفرعية 4 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 13 إلى 16

وبالنسبة للصورة 4 320 خطاً، هناك 16 صورة فرعية. وفي هذه الحالة:

تقابل الصورة الفرعية 5

يحمل قطار البيانات 17 العينات Y′ الفردية	Y′1، Y′3، Y′5، Y′7 ...

قطار البيانات رقم 18 يحمل العينات C′R:		C′R0، C′R2، C′R4 ...

قطار البيانات رقم 19 يحمل العينات Y′ الزوجية:	Y′0، Y′2، Y′4، Y′6 ...

قطار البيانات رقم 20 يحمل العينات C′B:		C′B0، C′B2، C′B4 ...

ويجري تقابل الصورة الفرعية 6 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 21 إلى 24

ويجري تقابل الصورة الفرعية 7 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 25 إلى 28

ويجري تقابل الصورة الفرعية 8 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 29 إلى 32

ويجري تقابل الصورة الفرعية 9 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 33 إلى 36

ويجري تقابل الصورة الفرعية 10 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 37 إلى 40

ويجري تقابل الصورة الفرعية 11 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 41 إلى 44

ويجري تقابل الصورة الفرعية 12 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 45 إلى 48

ويجري تقابل الصورة الفرعية 13 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 49 إلى 52

ويجري تقابل الصورة الفرعية 14 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 53 إلى 56

ويجري تقابل الصورة الفرعية 15 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 57 إلى 60

ويجري تقابل الصورة الفرعية 16 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 61 إلى 64

بنية الصورة II - RGB 4:4:4 أو 4:4:4:4 من 10 بتات

بالنسبة لبنية الصورة هذه N = 8

الصورة الفرعية 1

يحمل قطار البيانات رقم 1 العينات G′ الفردية:	G′1، G′3، G′5 ...

يحمل قطار البيانات رقم 2 العينات R′ الزوجية:	R′0، R′2، R′4 ...

يحمل قطار البيانات رقم 3 العينات G′ الزوجية:	G′0، G′2، G′4 ...

يحمل قطار البيانات رقم 4 العينات B′ الزوجية:	B′0، B′2، B′4 ...

يحمل قطار البيانات رقم 5 العينات A الفردية:	A1، A3، A5 ...

يحمل قطار البيانات رقم 6 العينات R′ الفردية:	R′1، R′3، R′5 ...

يحمل قطار البيانات رقم 7 العينات A الزوجية:	A0، A2، A4 ...

يحمل قطار البيانات رقم 8 العينات B′ الفردية:	B′1، B′3، B′5 ...

تقابل الصورة الفرعية 2 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 9 إلى 16

تقابل الصورة الفرعية 3 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 17 إلى 24

تقابل الصورة الفرعية 4 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 25 إلى 32

وبالنسبة للصور 4 320 خطاً، هناك 16صورة فرعية. وفي هذه الحالة:

تقابل الصورة الفرعية 5

يحمل قطار البيانات رقم 33 العينات G′ الفردية:	G′1، G′3، G′5 ...

يحمل قطار البيانات رقم 34 العينات R′ الزوجية:	R′0، R′2، R′4 ...

يحمل قطار البيانات رقم 35 العينات G′ الزوجية:	G′0، G′2، G′4 ...

يحمل قطار البيانات رقم 36 العينات B′ الزوجية:	B′0، B′2، B′4 ...

يحمل قطار البيانات رقم 37 العينات A الفردية:	A1، A3، A5 ...

يحمل قطار البيانات رقم 38 العينات R′ الفردية:	R′1، R′3، R′5 ...

يحمل قطار البيانات رقم 39 العينات A الزوجية:	A0، A2، A4 ...

يحمل قطار البيانات رقم 40 العينات B′ الفردية:	B′1، B′3، B′5 ...

وتقابل الصورة الفرعية 6 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 41 إلى 48

وتقابل الصورة الفرعية 7 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 49 إلى 56

وتقابل الصورة الفرعية 8 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 57 إلى 64

وتقابل الصورة الفرعية 9 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 65 إلى 72

وتقابل الصورة الفرعية 10 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 73 إلى 80

وتقابل الصورة الفرعية 11 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 81 إلى 88

وتقابل الصورة الفرعية 12 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 89 إلى 96

وتقابل الصورة الفرعية 13 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 97 إلى 104

وتقابل الصورة الفرعية 14 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 105 إلى 112

وتقابل الصورة الفرعية 15 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 113 إلى 120

وتقابل الصورة الفرعية 16 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 121 إلى 128

بنية الصورة III - R′G′B′ 4:4:4 من 12 بتة

بالنسبة لبنية الصورة هذه N = 8

الصورة الفرعية 1

يحمل قطار البيانات 1 البتات MSB العشر للعينات G′ الفردية:	G′1:2-11، G′3:2-11، G′5:2-11 ...

يحمل قطار البيانات 2 البتات MSB العشر للعينات R′ الزوجية:	R′0:2-11، R′2:2-11، R′4:2-11 ...

يحمل قطار البيانات 3 البتات MSB العشر للعينات G′ الزوجية:	G′0:2-11، G′2:2-11، G′4:2-11 ...

يحمل قطار البيانات 4 البتات MSB العشر للعينات B′ الزوجية:	B′0:2-11، B′2:2-11، B′4:2-11 ...

يحمل قطار البيانات 5 البتتين الأقل دلالة (LSB) للعينات R′G′B′ الفردية:	R′G′B′1:0-1، R′G′B′3:0-1، R′G′B′5:0-1 ...

يحمل قطار البيانات 6 البتات MSB العشر للعينات R′ الفردية:R′1:2-11، R′3:2-11، R′5:2-11 ...

يحمل قطار البيانات 7 البتتين LSB للعينات R′G′B′ الزوجية:R′G′B′0:0-1، R′G′B′2:0-1، R′G′B′4:0-1 ...

يحمل قطار البيانات 8 البتات MSB العشر للعينات B′ الفردية:B′1:2-11، B′3:2-11، B′5:2-11 ...

وتقابل الصور الفرعية 2 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 9 إلى 16

وتقابل الصور الفرعية 3 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 17 إلى 24

وتقابل الصور الفرعية 4 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 25 إلى 32

وبالنسبة للصور 4 320 خطاً، هناك 16 صورة فرعية. وفي هذه الحالة:

تقابل الصورة الفرعية 5

يحمل قطار البيانات 33 البتات MSB العشر للعينات G′ الفردية:	G′1:2-11، G′3:2-11، G′5:2-11 ...

يحمل قطار البيانات 34 البتات MSB العشر للعينات R′ الزوجية:	R′0:2-11، R′2:2-11، R′4:2-11 ...

يحمل قطار البيانات 35 البتات MSB العشر للعينات G′ الزوجية:	G′0:2-11، G′2:2-11، G′4:2-11 ...

يحمل قطار البيانات 36 البتات MSB العشر للعينات B′ الزوجية:	B′0:2-11، B′2:2-11، B′4:2-11 ...

يحمل قطار البيانات 37 البتتين الأقل دلالة (LSB) للعينات R′G′B′ الفردية:  R′G′B′1:0-1، R′G′B′3:0-1، R′G′B′5:0-1 ...

يحمل قطار البيانات 38 البتات MSB العشر للعينات R′ الفردية:	R′1:2-11، R′3:2-11، R′5:2-11 ...

يحمل قطار البيانات 39 البتتين LSB للعينات R′G′B′ الزوجية:	R′G′B′0:0-1، R′G′B′2:0-1، R′G′B′4:0-1 ...

يحمل قطار البيانات 40 البتات MSB العشر للعينات B′ الفردية:	B′1:2-11، B′3:2-11، B′5:2-11 ...

وتقابل الصورة الفرعية 6 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 41 إلى 48

وتقابل الصورة الفرعية 7 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 49 إلى 56

وتقابل الصورة الفرعية 8 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 57 إلى 64

وتقابل الصورة الفرعية 9 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 65 إلى 72

وتقابل الصورة الفرعية 10 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 73 إلى 80

وتقابل الصورة الفرعية 11 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 81 إلى 88

وتقابل الصورة الفرعية 12 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 89 إلى 96

وتقابل الصورة الفرعية 13 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 97 إلى 104

وتقابل الصورة الفرعية 14 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 105 إلى 112

وتقابل الصورة الفرعية 15 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 113 إلى 120

وتقابل الصورة الفرعية 16 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 121 إلى 128

بنية الصورة IV - Y′C′BC′R+A 4:2:2:4 من 12 بتة

بالنسبة لبنية الصورة هذه، N = 8

الصورة الفرعية 1

يحمل قطار البيانات 1 البتات MSB العشر للعينات Y′ الفردية:	Y′1:2-11، Y′3:2-11، Y′5:2-11 ...

يحمل قطار البيانات 2 البتات MSB العشر للعينات C′R الزوجية:	C′R0:2-11، C′R2:2-11، C′R4:2-11 ...

يحمل قطار البيانات 3 البتات MSB العشر للعينات Y′ الزوجية:	Y′0:2-11، Y′2:2-11، Y′4:2-11 ...

يحمل قطار البيانات 4 البتات MSB العشر للعينات C′B الزوجية:	C′B0:2-11، C′B2:2-11، C′B4:2-11 ...

يحمل قطار البيانات 5 البتتين LSB للعينات Y′ الفردية:	Y′1:0-1، Y′3:0-1، Y′5:0-1 ...

يحمل قطار البيانات 6 العينات A الفردية:	A1، A3، A5 ...

يحمل قطار البيانات 7 البتتين LSB العشر للعينات Y′C′BC′R الزوجية:	Y′C′BC′R0:0-1، Y′C′BC′R2:0-1، Y′C′BC′R4:0-1 ...

يحمل قطار البيانات 8 القيم A الزوجية:	A0، A2، A4 ...

تقابل الصورة الفرعية 2 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 9 إلى 16

وتقابل الصور الفرعية 3 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 17 إلى 24

وتقابل الصور الفرعية 4 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 25 إلى 32

وبالنسبة للصور 4 320 خطاً، هناك 16 صورة فرعية. وفي هذه الحالة:

تقابل الصورة الفرعية 5

يحمل قطار البيانات 33 البتات MSB العشر للعينات Y′ الفردية:	Y′1:2-11، Y′3:2-11، Y′5:2-11 ...

يحمل قطار البيانات 34 البتات MSB العشر للعينات C′R الزوجية:	C′R0:2-11، C′R2:2-11، C′R4:2-11 ...

يحمل قطار البيانات 35 البتات MSB العشر للعينات Y′ الزوجية:	Y′0:2-11، Y′2:2-11، Y′4:2-11 ...

يحمل قطار البيانات 36 البتات MSB العشر للعينات C′B الزوجية:	C′B0:2-11، C′B2:2-11، C′B4:2-11 ...

يحمل قطار البيانات 37 البتتين LSB للعينات Y′ الفردية:	Y′1:0-1، Y′3:0-1، Y′5:0-1 ...

يحمل قطار البيانات 38 العينات A الفردية:	A1، A3، A5 ...

يحمل قطار البيانات 39 البتتين LSB للعينات Y′C′BC′R الزوجية:	Y′C′BC′R0:0-1، Y′C′BC′R2:0-1، Y′C′BC′R4:0-1 ...

يحمل قطار البيانات 40 القيم A الزوجية:	A0، A2، A4 ...

وتقابل الصورة الفرعية 6 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 41 إلى 48

وتقابل الصورة الفرعية 7 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 49 إلى 56

وتقابل الصورة الفرعية 8 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 57 إلى 64

وتقابل الصورة الفرعية 9 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 65 إلى 72

وتقابل الصورة الفرعية 10 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 73 إلى 80

وتقابل الصورة الفرعية 11 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 81 إلى 88

وتقابل الصورة الفرعية 12 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 89 إلى 96

وتقابل الصورة الفرعية 13 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 97 إلى 104

وتقابل الصورة الفرعية 14 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 105 إلى 112

وتقابل الصورة الفرعية 15 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 113 إلى 120

وتقابل الصورة الفرعية 16 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 121 إلى 128

## 2.4	الصور 50 و60/1,001 وHz 60

تقابل كل صورة فرعية مع عدد N من قطارات البيانات. ويجوز أن تأخذ N القيمة 2 أو 4 حسب بنية الصورة.

ولكل قطار بيانات حاوية للفيديو النشط بأبعاد 1 920  1 080 كلمة عند تردد رتل المصدر.

الشكل 7-3

بنية الخط لكل قطار بيانات لترددات الرتل 60 و60/1,001 وHz 50

البيانات الفيديوية للصورة الفرعية

بيانات مساعدة 
أو بيانات طمس

10 بتات/كلمة

خط نشط

كل قطار من عدد N من قطارات البيانات

28 كلمة (60، Hz 60/1,001)

708 (Hz 50)

4 كلمات

4 كلمات

كلمتان

كلمتان

1 920 كلمة

مدة خط واحد من قطار البيانات

### 1.2.4	تقابل الصور الفرعية مع قطارات البيانات

بنية الصورة 1 - Y′C′BC′R 4:2:2 أو 4:2:0 من 10 بتات

لبنية الصورة هذه، N = 2

الصورة الفرعية 1

يحمل قطار البيانات 1 العينات Y′:		Y′0، Y′1، Y′2، Y′3 ...

يحمل قطار البيانات 2 العينات C′B وC′R:	C′B0، C′R0، C′B2، C′R2 ...

وتقابل الصورة الفرعية 2 بشكلٍ مماثل مع قطاري البيانات 3 و4

وتقابل الصورة الفرعية 3 بشكلٍ مماثل مع قطاري البيانات 5 و6

وتقابل الصورة الفرعية 4 بشكلٍ مماثل مع قطاري البيانات 7 و8

وبالنسبة للصور 4 320، هناك 16 صورة فرعية. وفي هذه الحالة:

تقابل الصورة الفرعية 5

يحمل قطار البيانات 9 العينات Y′:		Y′0، Y′1، Y′2، Y′3 ...

يحمل قطار البيانات 10 العينات C′B وC′R:	C′B0، C′R0، C′B2، C′R2 ...

وتقابل الصورة الفرعية 6 بشكلٍ مماثل مع قطاري البيانات 11 و12

وتقابل الصورة الفرعية 7 بشكلٍ مماثل مع قطاري البيانات 13 و14

وتقابل الصورة الفرعية 8 بشكلٍ مماثل مع قطاري البيانات 15 و16

وتقابل الصورة الفرعية 9 بشكلٍ مماثل مع قطاري البيانات 17 و18

وتقابل الصورة الفرعية 10 بشكلٍ مماثل مع قطاري البيانات 19 و20

وتقابل الصورة الفرعية 11 بشكلٍ مماثل مع قطاري البيانات 21 و22

وتقابل الصورة الفرعية 12 بشكلٍ مماثل مع قطاري البيانات 23 و24

وتقابل الصورة الفرعية 13 بشكلٍ مماثل مع قطاري البيانات 25 و26

وتقابل الصورة الفرعية 14 بشكلٍ مماثل مع قطاري البيانات 27 و28

وتقابل الصورة الفرعية 15 بشكلٍ مماثل مع قطاري البيانات 29 و30

وتقابل الصورة الفرعية 16 بشكلٍ مماثل مع قطاري البيانات 31 و32

بنية الصورة II - R′G′B′ 4:4:4 أو 4:4:4:4 من 10 بتات

بالنسبة لبنية الصورة هذه N = 4

الصورة الفرعية 1

يحمل قطار البيانات 1 العينات G′:		G′0، G′1، G′2، G′3 ...

يحمل قطار البيانات 2 العينات B′ وR′ الزوجية:	B′0، R′0، B′2، R′2 ...

يحمل قطار البيانات 3 القيم A:		A0، A1، A2، A3 ...

يحمل قطار البيانات 4 العينات B′ وR′ الفردية:	B′1، R′1، B′3، R′3 ...

تقابل الصورة الفرعية 2 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 5 إلى 8

تقابل الصورة الفرعية 3 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 9 إلى 12

تقابل الصورة الفرعية 4 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 13 إلى 16

وبالنسبة للصور 4 320 خطاً، هناك 16 صورة فرعية. وفي هذه الحالة:

الصورة الفرعية 5

يحمل قطار البيانات 17 العينات G′:		G′0، G′1، G′2، G′3 ...

يحمل قطار البيانات 18 العينات B′ وR′ الزوجية:	B′0، R′0، B′2، R′2 ...

يحمل قطار البيانات 19 القيم A:		A0، A1، A2، A3 ...

يحمل قطار البيانات 20 العينات B′ وR′ الفردية:	B′1، R′1، B′3، R′3 ...

تقابل الصورة الفرعية 6 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 21 إلى 24

وتقابل الصورة الفرعية 7 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 25 إلى 28

وتقابل الصورة الفرعية 8 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 29 إلى 32

وتقابل الصورة الفرعية 9 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 33 إلى 36

وتقابل الصورة الفرعية 10 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 37 إلى 40

وتقابل الصورة الفرعية 11 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 41 إلى 44

وتقابل الصورة الفرعية 12 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 45 إلى 48

وتقابل الصورة الفرعية 13 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 49 إلى 52

وتقابل الصورة الفرعية 14 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 53 إلى 56

وتقابل الصورة الفرعية 15 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 57 إلى 60

وتقابل الصورة الفرعية 16 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 61 إلى 64

وبالنسبة للصور 4:4:4 (Y′C′BC′R) و4:4:4:4 (Y′C′BC′R+A)/10 بتات، تُنقل بيانات الصور بنفس الشكل أعلاه باستثناء:

يُستعاض عن العينات G′ بالعينات Y′.

يُستعاض عن العينات B′ بالعينات C′B.

يُستعاض عن العينات R′ بالعينات C′R.

وفي حالة عدم وجود العينات ألفا (A)، يستعاض بالقيمة 040h.

بنية الصورة III - R′G′B′ 4:4:4 من 12 بتة

بالنسبة لبنية الصورة هذه N = 4

الصورة الفرعية 1

يحمل قطار البيانات 1 البتات MSB العشر للعينات G′:	G′0:2-11، G′1:2-11، G′2:2-11، G′3:2-11 ...

يحمل قطار البيانات 2 البتات MSB العشر للعينات B′ وR′ الزوجية:	B′0:2-11، R′0:2-11، B′2:2-11، R′2:2-11 ...

يحمل قطار البيانات 3 البتتين LSB للعينات R′G′B′:	R′G′B′0:0-1، R′G′B′1:0-1، R′G′B′2:0-1 ...

يحمل قطار البيانات 4 البتات MSB العشر للعينات B′ وR′ الفردية:	B′1:2-11، R′1:2-11، B′3:2-11، R′3:2-11 ...

تقابل الصورة الفرعية 2 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 5 إلى 8

تقابل الصورة الفرعية 3 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 9 إلى 12

تقابل الصورة الفرعية 4 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 13 إلى 16

وبالنسبة للصور 4 320 خطاً، هناك 16 صورة فرعية. وفي هذه الحالة:

تقابل الصورة الفرعية 5

يحمل قطار البيانات 17 البتات MSB العشر للعينات G′:	G′0:2-11، G′1:2-11، G′2:2-11، G′3:2-11 ...

يحمل قطار البيانات 18 البتات MSB العشر للعينات B′ وR′ الزوجية:	B′0:2-11، R′0:2-11، B′2:2-11، R′2:2-11 ...

يحمل قطار البيانات 19 البتتين LSB للعينات R′G′B′:	R′G′B′0:0-1، R′G′B′1:0-1، R′G′B′2:0-1 ...

يحمل قطار البيانات 20 البتات MSB العشر للعينات B′ وR′ الفردية:	B′1:2-11، R′1:2-11، B′3:2-11، R′3:2-11 ...

تقابل الصورة الفرعية 6 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 21 إلى 24

وتقابل الصورة الفرعية 7 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 25 إلى 28

وتقابل الصورة الفرعية 8 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 29 إلى 32

وتقابل الصورة الفرعية 9 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 33 إلى 36

وتقابل الصورة الفرعية 10 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 37 إلى 40

وتقابل الصورة الفرعية 11 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 41 إلى 44

وتقابل الصورة الفرعية 12 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 45 إلى 48

وتقابل الصورة الفرعية 13 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 49 إلى 52

وتقابل الصورة الفرعية 14 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 53 إلى 56

وتقابل الصورة الفرعية 15 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 57 إلى 60

وتقابل الصورة الفرعية 16 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 61 إلى 64

بنية الصورة IV - Y′C′BC′R+A 4:2:2:4 من 12 بتة

بالنسبة لبنية الصورة هذه N = 4

الصورة الفرعية 1

ينبغي أن تأخذ البتتان LSB الخاصتان بالعينات C′B وC′R القيمة "00" لبنية الصورة هذه.

يحمل قطار البيانات 1 البتات MSB العشر للعينات Y′:	Y′0:2-11، Y′1:2-11، Y′2:2-11، Y′3:2-11 ...

يحمل قطار البيانات 2 البتات MSB العشر للعينات C′B وC′R الزوجية:	C′B0:2-11، C′R0:2-11، C′B2:2-11، C′R2:2-11 ...

يحمل قطار البيانات 3 البتتين LSB للعينات Y′C′BC′R:  Y′C′BC′R0:0-1، Y′C′BC′R1:0-1، Y′C′BC′R2:0-1، Y′C′BC′R3:0-1 ...

يحمل قطار البيانات 4 البتات MSB العشر للعينات Y′:	A0، A1، A2، A3 ...

تقابل الصورة الفرعية 2 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 5 إلى 8

تقابل الصورة الفرعية 3 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 9 إلى 12

تقابل الصورة الفرعية 4 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 13 إلى 16

وبالنسبة للصور 4 320 خطاً، هناك 16 صورة فرعية. وفي هذه الحالة:

تقابل الصورة الفرعية 5

يحمل قطار البيانات 17 البتات MSB العشر للعينات Y′:	Y′0:2-11، Y′1:2-11، Y′2:2-11، Y′3:2-11 ...

يحمل قطار البيانات 18 البتات MSB العشر للعينات C′B وC′R الزوجية:	C′B0:2-11، C′R0:2-11، C′B2:2-11، C′R2:2-11 ...

يحمل قطار البيانات 19 البتتين LSB للعينات Y′C′BC′R:  Y′C′BC′R0:0-1، Y′C′BC′R1:0-1، Y′C′BC′R2:0-1، Y′C′BC′R3:0-1 ...

يحمل قطار البيانات 20 البتات MSB العشر للعينات Y′:	A0، A1، A2، A3 ...

تقابل الصورة الفرعية 6 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 21 إلى 24

وتقابل الصورة الفرعية 7 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 25 إلى 28

وتقابل الصورة الفرعية 8 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 29 إلى 32

وتقابل الصورة الفرعية 9 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 33 إلى 36

وتقابل الصورة الفرعية 10 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 37 إلى 40

وتقابل الصورة الفرعية 11 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 41 إلى 44

وتقابل الصورة الفرعية 12 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 45 إلى 48

وتقابل الصورة الفرعية 13 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 49 إلى 52

وتقابل الصورة الفرعية 14 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 53 إلى 56

وتقابل الصورة الفرعية 15 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 57 إلى 60

وتقابل الصورة الفرعية 16 بشكلٍ مماثل مع قطارات البيانات من 61 إلى 64

## 3.4	الصور 24/1,001 إلى 24 و25 و30/1,001 وHz 30

تقابل كل صورة فرعية مع عدد N من قطارات البيانات. ويجوز أن تأخذ N القيمة 1 أو 2 حسب بنية الصورة.

ولكل قطار بيانات حاوية للفيديو النشط بأبعاد 3 840 × 1 080 كلمة بتردد رتل المصدر.

الشكل 8-3

بنية الخط لكل قطار بيانات لترددات الرتل 30 و30/1,001 و25 و24 وHz 24/1,001 - بنية الصورة 1

البيانات الفيديوية للصورة الفرعية

بيانات مساعدة 
أو بيانات طمس

10 بتات/كلمة

خط نشط

قطار البيانات - بنية الصورة 1

536 كلمة (30، Hz 30/1,001)

1 416 (Hz 25)

1 636 كلمة (24، Hz 24/1,001)

8 كلمات

8 كلمات

4 كلمات

4 كلمات

3 840كلمة

مدة خط واحد من قطار البيانات

وبالنسبة لصور بنية الصورة (4:2:2 أو 4:2:0/10 بتات)، تقابل كل صورة فرعية مع قطار بيانات متوازي وحيد معدد إرساله طبقاً للتوصية ITU-R BT.1120-8، الشكل 3.

وقطار البايتات المعدد إرساله هذا عبارة عن تعدد إرسال قناة C وقناة Y تضم كل منهما بيانات EAV وSAV وLN وCRC و1 920 كلمة من البيانات الفيديوية.

ومن ثم، يكون لكل خط في قطار البيانات الناتج ضعف طول مكونات البيانات EAV وSAV وLN وCRC و3 840 كلمة من البيانات الفيديوية. انظر الشكل 8-3 أعلاه.

الشكل 9-3

بنية الخط لكل قطار بيانات لترددات الرتل 30 و30/1,001 و25 و24 وHz 24/1,001 - بنى الصورة 2 و3 و4

البيانات الفيديوية للصورة الفرعية

بيانات مساعدة 
أو بيانات طمس

10 بتات/كلمة

خط نشط

كل قطار من عدد N من قطارات البيانات

بنى الصورة 2 و3 و4

548 كلمة (30، Hz 30/1,001)

1 428 (Hz 25)

1 648 كلمة (24، Hz 24/1,001)

4 كلمات

4 كلمات

كلمتان

كلمتان

3 840 كلمة

مدة خط واحد من قطار البيانات

بالنسبة لبنى الصورة 2 و3 و4، يتضمن كل قطار بيانات حالة واحدة من البيانات EAV وSAV وLN وCRC لكل خط، إلى جانب البيانات الفيديوية على النحو المعرَّف في الفقرة 1.3.4 أدناه. وحيث إن كل جزء من خط الفيديو النشط يضم قطار بيانات بتألف من تعدد إرسال مكونين، فإن كل خط يتضمن 3 840 كلمة من الفيديو. انظر الشكل 9-3 أعلاه.

### 1.3.4	تقابل الصور الفرعية مع قطارات البيانات

بنية الصورة 1 - Y′C′BC′R 4:2:2 أو 4:2:0 من 10 بتات

بالنسبة لبنية الصورة هذه N = 1

الصورة الفرعية 1

يحمل قطار البيانات 1 جميع العينات:	C′B0، Y′0، C′R0، Y′1، C′B2، Y′2، C′R2، Y′3 ...

تقابل الصورة الفرعية 2 بشكلٍ مماثل مع قطار البيانات 2

تقابل الصورة الفرعية 3 بشكلٍ مماثل مع قطار البيانات 3

تقابل الصورة الفرعية 4 بشكلٍ مماثل مع قطار البيانات 4

وبالنسبة للصور 4 320 خطاً، هناك 16 صورة فرعية. وفي هذه الحالة:

تقابل الصورة الفرعية 5

يحمل قطار البيانات 5 جميع العينات:	C′B0، Y′0، C′R0، Y′1، C′B2، Y′2، C′R2، Y′3 ...

تقابل الصورة الفرعية 6 بشكلٍ مماثل مع قطار البيانات 6

تقابل الصورة الفرعية 7 بشكلٍ مماثل مع قطار البيانات 7

تقابل الصورة الفرعية 8 بشكلٍ مماثل مع قطار البيانات 8

تقابل الصورة الفرعية 9 بشكلٍ مماثل مع قطار البيانات 9

تقابل الصورة الفرعية 10 بشكلٍ مماثل مع قطار البيانات 10

تقابل الصورة الفرعية 11 بشكلٍ مماثل مع قطار البيانات 11

تقابل الصورة الفرعية 12 بشكلٍ مماثل مع قطار البيانات 12

تقابل الصورة الفرعية 13 بشكلٍ مماثل مع قطار البيانات 13

تقابل الصورة الفرعية 14 بشكلٍ مماثل مع قطار البيانات 14

تقابل الصورة الفرعية 15 بشكلٍ مماثل مع قطار البيانات 15

تقابل الصورة الفرعية 16 بشكلٍ مماثل مع قطار البيانات 16

بنية الصورة 2 - R′G′B′ 4:4:4 أو 4:4:4:4 من 10 بتات

بالنسبة لبنية الصورة هذه N = 2

الصورة الفرعية 1

يحمل قطار البيانات 1 العينات G′ وR′:		G′0، R′0، G′1، R′1، G′2، R′2 ...

يحمل قطار البيانات 2 القيم A والعينات B′:	A0، B′0، A1، B′1، A2، B′2 ...

تقابل الصورة الفرعية 2 بشكلٍ مماثل مع قطاري البيانات 3 و4

تقابل الصورة الفرعية 3 بشكلٍ مماثل مع قطاري البيانات 5 و6

تقابل الصورة الفرعية 4 بشكلٍ مماثل مع قطاري البيانات 7 و8

وبالنسبة للصور 4 320 خطاً، هناك 16 صورة فرعية وفي هذه الحالة:

تقابل الصورة الفرعية 5

يحمل قطار البيانات 9 العينات G′ وR′:		G′0، R′0، G′1، R′1، G′2، R′2 ...

يحمل قطار البيانات 10 القيم A والعينات B′:	A0، B′0، A1، B′1، A2، B′2 ...

تقابل الصورة الفرعية 6 بشكلٍ مماثل مع قطاري البيانات 11 و12

تقابل الصورة الفرعية 7 بشكلٍ مماثل مع قطاري البيانات 13 و14

تقابل الصورة الفرعية 8 بشكلٍ مماثل مع قطار البيانات 15 و16

تقابل الصورة الفرعية 9 بشكلٍ مماثل مع قطار البيانات 17 و18

تقابل الصورة الفرعية 10 بشكلٍ مماثل مع قطار البيانات 19 و20

تقابل الصورة الفرعية 11 بشكلٍ مماثل مع قطار البيانات 21 و22

تقابل الصورة الفرعية 12 بشكلٍ مماثل مع قطار البيانات 23 و24

تقابل الصورة الفرعية 13 بشكلٍ مماثل مع قطار البيانات 25 و26

تقابل الصورة الفرعية 14 بشكلٍ مماثل مع قطار البيانات 27 و28

تقابل الصورة الفرعية 15 بشكلٍ مماثل مع قطار البيانات 29 و30

تقابل الصورة الفرعية 16 بشكلٍ مماثل مع قطار البيانات 31 و32

وبالنسبة للصور 4:4:4 (Y′C′BC′R) و4:4:4:4 (Y′C′BC′R+A)/10 بتات، تنقل بيانات الصور على النحو المبين أعلاه باستثناء ما يلي:

يُستعاض عن العينات G′ بالعينات Y′.

يُستعاض عن العينات B′ بالعينات C′B.

يُستعاض عن العينات R′ بالعينات C′R.

وفي حالة عدم وجود العينات ألفا (A)، يستعاض بالقيمة 040h.

بنية الصورة 3 - R′G′B′ 4:4:4 من 12 بتة

بالنسبة لبنية الصورة هذه N = 2

تعتبر البتة b9 في كل كلمة المتممة للبتة b8. وتوضح القوائم والجدول أدناه البتات b0-b8.

الصورة الفرعية 1

يحمل قطار البيانات 1 ست بتات من العينات R′G′B′:	R′G′B′0:11-9، R′G′B′0:5-3، R′G′B′1:11-9، R′G′B′1:5-3 ...

يحمل قطار البيانات 2 البتات الست الباقية من العينات R′G′B′:	R′G′B′0:8-6، R′G′B′0:2-0، R′G′B′1:8-6، R′G′B′1:2-0 ...

الجدول 5-3

R′G′B′ (i): تقابل بنية البتات x-y مع كلمات بيانات السطح البيني الافتراضي

| رقم البتة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| قطار البيانات | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| أول كلمة من العينة (i) في قطار البيانات 1 | B8 | R′ (i):11-9 |  |  | G′ (i):11-9 |  |  | B′ (i):11-9 |  |  |
| ثاني كلمة من العينة (i) في قطار البيانات 1 | B8 | R′ (i):5-3 |  |  | G′ (i):5-3 |  |  | B′ (i):5-3 |  |  |
| أول كلمة من العينة (i) في قطار البيانات 2 | B8 | R′ (i):8-6 |  |  | G′ (i):8-6 |  |  | B′ (i):8-6 |  |  |
| ثاني كلمة من العينة (i) في قطار البيانات 2 | B8 | R′ (i):2-0 |  |  | G′ (i):2-0 |  |  | B′ (i):2-0 |  |  |

تقابل الصورة الفرعية 2 بشكلٍ مماثل مع قطاري البيانات 3 و4

تقابل الصورة الفرعية 3 بشكلٍ مماثل مع قطاري البيانات 5 و6

تقابل الصورة الفرعية 4 بشكلٍ مماثل مع قطاري البيانات 7 و8

وبالنسبة للصور 4 320 خطاً، هناك 16 صورة فرعية. وفي هذه الحالة:

تقابل الصورة الفرعية 5

يحمل قطار البيانات 9 ست بتات من العينات R′G′B′:	R′G′B′0:11-9، R′G′B′0:5-3، R′G′B′1:11-9، R′G′B′1:5-3 ...

يحمل قطار البيانات 10 البتات الست الباقية من العينات R′G′B′:	R′G′B′0:8-6، R′G′B′0:2-0، R′G′B′1:8-6، R′G′B′1:2-0 ...

تقابل الصورة الفرعية 6 بشكلٍ مماثل مع قطاري البيانات 11 و12

تقابل الصورة الفرعية 7 بشكلٍ مماثل مع قطاري البيانات 13 و14

تقابل الصورة الفرعية 8 بشكلٍ مماثل مع قطار البيانات 15 و16

تقابل الصورة الفرعية 9 بشكلٍ مماثل مع قطار البيانات 17 و18

تقابل الصورة الفرعية 10 بشكلٍ مماثل مع قطار البيانات 19 و20

تقابل الصورة الفرعية 11 بشكلٍ مماثل مع قطار البيانات 21 و22

تقابل الصورة الفرعية 12 بشكلٍ مماثل مع قطار البيانات 23 و24

تقابل الصورة الفرعية 13 بشكلٍ مماثل مع قطار البيانات 25 و26

تقابل الصورة الفرعية 14 بشكلٍ مماثل مع قطار البيانات 27 و28

تقابل الصورة الفرعية 15 بشكلٍ مماثل مع قطار البيانات 29 و30

تقابل الصورة الفرعية 16 بشكلٍ مماثل مع قطار البيانات 31 و32

بنية الصورة 4 - Y′C′BC′R+A 4:2:2:4 من 12 بتة

بالنسبة لبنية الصورة هذه N = 2

تعتبر البتة b9 في كل كلمة المتممة للبتة b8. وتوضح القوائم والجدول أدناه البتات b0-b8.

الصورة الفرعية 1

قطار البيانات 1:

البتات b8-b6:	A0:11-9،	A0:5-3،		A1:11-9،	A1:5-3 ...

البتات b5-b0:	Y′0:11-6،	Y′0:5-0،		Y′1:11-6،	Y′1:5-0...

قطار البيانات 2:

البتات b8-b6:	A0:8-6،		A0:2-0،		A1:8-6،		A1:2-0 ...

البتات b5-b0:	C′B 0:11-6،	C′B 0:5-0،	C′R 0:11-6،	C′R 0:5-0 ...

الجدول 6-3

Y′(2i+r):x-y and A(2i+r): تقابل بنية البتات x-y مع كلمات بيانات السطح البيني الافتراضي

| رقم البتة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| قطار البيانات | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| أول كلمة من العينة (2i) في قطار البيانات 1 | B:8 | A (2i):11-9 |  |  | Y′ (2i):11-6 |  |  |  |  |  |
| ثاني كلمة من العينة (2i) في قطار البيانات 1 | B:8 | A (2i):5-3 |  |  | Y′ (2i):5-0 |  |  |  |  |  |
| أول كلمة من العينة (2i+1) في قطار البيانات 1 | B:8 | A (2i+1):11-9 |  |  | Y′ (2i+1):11-6 |  |  |  |  |  |
| ثاني كلمة من العينة (2i+1) في قطار البيانات 1 | B:8 | A (2i+1):5-3 |  |  | Y′ (2i+1):5-0 |  |  |  |  |  |
| أول كلمة من العينة (2i) في قطار البيانات 2 | B:8 | A (2i):8-6 |  |  | C′B (2i):11-6 |  |  |  |  |  |
| ثاني كلمة من العينة (2i) في قطار البيانات 2 | B:8 | A (2i):2-0 |  |  | C′B (2i):5-0 |  |  |  |  |  |
| أول كلمة من العينة (2i+1) في قطار البيانات 2 | B:8 | A (2i+1):8-6 |  |  | C′R (2i):11-6 |  |  |  |  |  |
| ثاني كلمة من العينة (2i+1) في قطار البيانات 2 | B:8 | A (2i+1):2-0 |  |  | C′R (2i):5-0 |  |  |  |  |  |

تقابل الصورة الفرعية 2 بشكلٍ مماثل مع قطاري البيانات 3 و4

تقابل الصورة الفرعية 3 بشكلٍ مماثل مع قطاري البيانات 5 و6

تقابل الصورة الفرعية 4 بشكلٍ مماثل مع قطاري البيانات 7 و8

وبالنسبة للصور 4 320 خطاً، هناك 16 صورة فرعية. وفي هذه الحالة:

تقابل الصورة الفرعية 5

قطار البيانات 9:

البتات b8-b6:	A0:11-9،	A0:5-3،		A1:11-9،	A1:5-3 ...

البتات b5-b0:	Y′0:11-6،	Y′0:5-0،		Y′1:11-6،	Y′1:5-0...

قطار البيانات 10:

البتات b8-b6:	A0:8-6،		A0:2-0،		A1:8-6،		A1:2-0 ...

البتات b5-b0:	C′B 0:11-6،	C′B 0:5-0،	C′R 0:11-6،	C′R 0:5-0 ...

تقابل الصورة الفرعية 6 بشكلٍ مماثل مع قطاري البيانات 11 و12

تقابل الصورة الفرعية 7 بشكلٍ مماثل مع قطاري البيانات 13 و14

تقابل الصورة الفرعية 8 بشكلٍ مماثل مع قطار البيانات 15 و16

تقابل الصورة الفرعية 9 بشكلٍ مماثل مع قطار البيانات 17 و18

تقابل الصورة الفرعية 10 بشكلٍ مماثل مع قطار البيانات 19 و20

تقابل الصورة الفرعية 11 بشكلٍ مماثل مع قطار البيانات 21 و22

تقابل الصورة الفرعية 12 بشكلٍ مماثل مع قطار البيانات 23 و24

تقابل الصورة الفرعية 13 بشكلٍ مماثل مع قطار البيانات 25 و26

تقابل الصورة الفرعية 14 بشكلٍ مماثل مع قطار البيانات 27 و28

تقابل الصورة الفرعية 15 بشكلٍ مماثل مع قطار البيانات 29 و30

تقابل الصورة الفرعية 16 بشكلٍ مماثل مع قطار البيانات 31 و32

## 5.4	الشفرتان المرجعيتان للتوقيت (SAV وEAV)

الشفرتان المرجعيتان للتوقيت هما الشفرة SAV التي توضع قبل البيانات الفيديوية (الخط النشط) مباشرةً والشفرة EAV التي توضع بعد البيانات الفيديوية مباشرةً. ويتم تخصيص البتات للشفرتين SAV وEAV على النحو المحدد في الجدول 5 بالتوصية ITU-R BT.1120-8. ويجري تخصيص بتات الحماية على النحو المحدد في الجدول 6 بالتوصية ITU-R BT.1120-8.

وفي الجدولين 5 و6 بالتوصية ITU-R BT.1120-8، F هي بتة معرِّف الهوية من أجل الأسلوب التدريجي/المشذر (الحقل الأول/الثاني).

والصور في الجزء 3 من هذه التوصية جميعها تدريجية، لذا، فإن قيمة F تكون ثابتة على القيمة 0. وV هي بتة معرِّف الهوية لبيانات طمس الرتل وبيانات الفيديو النشط. وتكون قيمة V تساوي 1 في طمس الرتل من الخط 1 إلى الخط 41 ومن الخط 1 122 إلى الخط 1 125؛ وتكون هذه القيمة 0 في بيانات الفيديو النشط من الخط 42 إلى الخط 1 121. وH هي بتة معرِّف هوية تكون لها القيمة 0 بالنسبة للشفرة SAV و1 بالنسبة للشفرة EAV. والقيم P0 إلى P3 عبارة عن بتات التعادلية، حيث تستعمل لتصويب خطأ بتة واحدة ولاكتشاف خطأ بتتين على جانب المستقبِل. ويحدد تخصيص هذه البتات كما هو مبين في الجدول 6 بالتوصية ITU-R BT.1120-8.

## 6.4	بيانات رقم الخط

يستخدم في ترقيم الخط في قطار البيانات أرقام الخطوط المحددة في القسم 3.1.4 من التوصية ITU-R BT.1120-8. وتشير أرقام الخطوط إلى الصورة الفرعية وليس إلى صورة المصدر 4 320 خطاً أو 2 160 خطاً.

## 7.4	بيانات شفرة اكتشاف الأخطاء

تمثل بيانات شفرة اكتشاف الأخطاء بعدد 18 بتة من CRCC0 إلى CRCC17 وتكون على النحو المحدد في الفقرة 4.1.4 من التوصية ITU-R BT.1120-8.

## 8.4	البيانات المساعدة

تشرح التوصية ITU-R BT.1364 نسق وبروتوكول استعمال رزم البيانات المساعدة.

وينبغي أن يتطابق نسق رزم البايتات المساعدة من أجل الاستعمال مع هذا السطح البيني مع التوصية ITU-R BT.1364.

وينبغي أن يتطابق بروتوكول رزم البايتات المساعدة من أجل الاستعمال مع هذا السطح البيني مع التوصية ITU-R BT.1364 باستثناء:

لجميع صور المصدر خلاف صور بنية الصورة 1 مع ترددات الرتل Hz 30 وHz 30/1,001 وHz 25 وHz 24 وHz 24/1,001، فإن التوصيات المتعلقة بقناة النصوع، ينبغي أن تشير إلى قطارات البيانات ذات الأرقام الفردية والتوصيات المتعلقة بقناة الاختلاف اللوني، ينبغي أن تشير إلى قطارات البيانات ذات الأرقام الزوجية.

لجميع صور المصدر خلاف صور بنية الصورة 1 مع ترددات الرتل Hz 30 وHz 30/1,001 وHz 25 وHz 24 وHz 24/1,001، ما لم ينص على خلاف ذلك، فإنه يفضل مقابلة البيانات المساعدة مع قطار البيانات 1 أولاً، ثم تقابل أي بيانات متبقية مع قطار البيانات 3؛ وبعد ذلك مع قطار البيانات 5 وهكذا حتى حد عدد قطارات البيانات في السطح البيني.

لصور بنية الصورة 1 مع ترددات الرتل Hz 30 وHz 30/1,001 وHz 25 وHz 24 وHz 24/1,001، ما لم ينص على خلاف ذلك، يفضل مقابلة البيانات المساعدة مع قناة النصوع لقطار البيانات 1 أولاً، مع قطار البيانات 3 وهكذا حتى حد عدد قطار البيانات في السطح البيني.

وتعرَّف متطلبات مساحات البيانات ومواقعها بوثائق التطبيق الخاصة بها. وفي بعض الحالات، تستوجب تطبيقات محددة أن تقابل البيانات المساعدة مع جميع قطارات البيانات في السطح البيني (مثل معرِّف هوية الحمولة النافعة).

## 9.4	الصوت

لكل صورة فرعية النسق الخاص بالصورة التلفزيونية عالية الاستبانة 1 080 خطاً وينبغي أن يكون الصوت الخاص بها مدمجاً طبقاً للتوصية ITU-R BT.1365.

وتشرح التوصية ITU-R BT.1365 توليد ودمج رزم البيانات المساعدة الصوتية، بما في ذلك رزم التحكم في الصوت ورزم البيانات الصوتية، لعدد يصل إلى 4 زمر صوتية، وهي الزمر من 1 إلى 4. ويسمح ذلك باعتيان حتى 16 قناة للصوت بتردد kHz 48 أو حتى 8 قنوات بتردد kHz 96.

ويمكن دمج زمر صوتية أخرى وهي الزمر 5 و6 و7 و8، بما يسمح باعتيان حتى 32 قناة بتردد kHz 48 أو 16 قناة بتردد kHz 96، وذلك باستخدام التقنيات المشروحة في التوصية مع قيم مختلفة للمعرِّف DID من أجل رزم البيانات الصوتية ورزم التحكم في الصوت.

وينبغي لقيم المعرِّف DID من أجل رزم البيانات الصوتية الموسعة أن تكون 1A7h بالنسبة للزمرة الصوتية 5 و2A6h للزمرة الصوتية 6 و2A5h للزمرة الصوتية 7 و1A4h للزمرة الصوتية 8.

وينبغي لقيم المعرِّف DID من أجل رزم التحكم في الصوت الموسعة أن تكون 2A3h للزمرة الصوتية 5 و1A2h للزمرة الصوتية 6 و1A1h للزمرة الصوتية 7 و2A0h للزمرة الصوتية 8.

وبيانات طور ميقاتية الصوت كما ترد في التوصية ITU-R BT.1365، ينبغي حسابها باستخدام تردد ميقاتية يساوي MHz 74,25 (/1,001) للإشارات ذات تردد الرتل 30 و30/1,001 و25 و24 وHz 24/1,001.

وينبغي حساب بيانات طور ميقاتية الصوت كما هي معرفة في التوصية ITU-R BT.1365 باستخدام تردد ميقاتية يساوي MHz 148,5(/1,001) لجميع الإشارات الأخرى.

### 1.9.4	نقل العدد الأقصى من قنوات الصوت

يفضل أن يدمج الصوت ضمن زوج قطاري البيانات 1/2. وأي بيانات صوتية إضافية لا يمكن استيعابها ضمن زوج قطارات البيانات 1/2، تدمج ضمن زوج قطاري البيانات 3/4. وبالمثل ينبغي دمج أي بيانات صوتية إضافية أخرى ضمن زوج قطاري البيانات 5/6 وهكذا حتى حد عدد قطارات البيانات في السطح البيني.

وبالنسبة لصور بنية الصورة 1 مع ترددات الرتل Hz 30 وHz 30/1,001 وHz 25 وHz 24 وHz 24/1,001، يفضل دمج الصوت ضمن قطار البيانات 1. وأي بيانات صوتية إضافية لا يمكن استيعابها ضمن قطار البيانات 1، تدمج ضمن قطار البيانات 2. وبالمثل، تدمج أي بيانات صوتية إضافية أخرى ضمن قطار البيانات 3 وهكذا حتى حد عدد قطارات البيانات في السطح البيني.

### 2.9.4	نشخ البيانات الصوتية بين الوصلات

يجوز بدلاً من ذلك نسخ الإشارات الصوتية بين أزواج قطارات البيانات، وذلك للسماح لكل وصلة مادية 6G-SDI أو 12G-SDI بحمل نسخة من الصوت المدمج. وفي هذه الحالة:

ينبغي تخصيص مجموعة من أزواج قطارات البيانات للصوت الأصلي.

ويمكن للمجموعة أن تتكون من:

زوج قطاري البيانات 1/2

أو زوجي قطارات البيانات 1/2 و3/4

أو أزواج قطارات البيانات 1/2 و3/4 و5/6 و7/8.

ويفضل داخل هذه المجموعة دمج الصوت ضمن زوج قطاري البيانات 1/2. وأي بيانات صوتية إضافية لا يمكن استيعابها ضمن زوج قطاري البيانات 1/2، ينبغي دمجها ضمن زوج قطاري البيانات 3/4، إن وجدا. وبالمثل، تدمج أي بيانات صوتية إضافية ضمن زوج قطاري البيانات 5/6 وضمن زوج قطاري البيانات 7/8 في نهاية المطاف.

وينبغي نسخ البيانات الصوتية داخل المجموعة إلى فدرات متساوية الحجم بعدد يصل إلى حد عدد قطارات البيانات في السطح البيني.

على سبيل المثال:

-	عند تخصيص زوجي قطارات البيانات 1/2 و3/4 للصوت الأصلي، وكان السطح البيني يحتوي على 16 قطار بيانات:

•	يحمل زوج قطاري البيانات 5/6 نسخة من البيانات الصوتية من زوج قطاري البيانات 1/2 ويحمل زوج قطاري البيانات 7/8 نسخة من زوج قطاري البيانات 3/4.

•	يحمل زوج قطاري البيانات 9/10 نسخة من البيانات الصوتية من زوج قطاري البيانات 1/2 ويحمل زوج قطاري البيانات 11/12 نسخة من البيانات الصوتية من زوج قطاري البيانات 3/4.

•	يحمل زوج قطاري البيانات 13/14 نسخة من البيانات الصوتية من زوج قطاري البيانات 1/2 ويحمل زوج قطاري البيانات 15/16 نسخة من البيانات الصوتية من زوج قطاري البيانات 3/4.

وينبغي تشوير حالة نسخة البيانات الصوتية في معرِّف هوية الحمولة النافعة. انظر الفقرة 10.4.

ملاحظة - تقلل نسخة البيانات الصوتية عدد القنوات التي يمكن للسطح البيني نقلها.

## 10.4	معرِّف هوية الحمولة النافعة

ينبغي لكل قطار بيانات أن يتضمن رزمة لمعرِّف هوية الحمولة النافعة. وينبغي أن تكون هذه الرزمة رزمة بيانات مساعدة من النوع 2 تكون فيها قيمة DID تساوي 41h وقيمة SDID تساوي 01h مع أربع كلمات UDW. والموقع الموصى به بعد بيانات شفرة اكتشاف الأخطاء في الخط 10 مباشرةً.

ويعرض في الجدول 7-3 تخصيص البتات UDW لرزمة معرِّف هوية الحمولة النافعة. ويجب أن تخضع رزمة معرِّف هوية الحمولة النافعة لتعدد الإرسال مرة كل رتل من كل قطار بيانات.

الجدول 7-3

تعاريف معرف هوية الحمولة النافعة

| رقم البتة | الكلمة 1 | الكلمة 2 | الكلمة 3 | الكلمة 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| b7 | انظر الجدول 8-3 | نقل تدريجي (1) | النسبة الباعية 16:9 (1) أو غير معروفة (0) | تخصيص الوصلة 6G أو 12G أو 24G Link1 (0h) – Link 8 (7h) |
| b6 |  | صورة تدريجية (1) | الاعتيان الأفقي 1920 (0) أو 2048 (1) |  |
| b5 |  | محجوزة (0) | القياس اللوني التوصية ITU-R BT.709 (0h) محجوزة (1h) التوصية ITU-R BT.2020 (2h) محجوزة (3h) |  |
| b4 |  | نصوع غير ثابت (0) نصوع ثابت (1) |  | محجوزة (0) |
| b3 |  | معدل الصورة انظر الجدول 9-3 | تحديد بنية الاعتيان انظر الجدول 10-3 | محجوزة (0) |
| b2 |  |  |  | حالة نسخة البيانات الصوتية: البيانات الصوتية في قطار البيانات هذا تحمل قنوات إضافية (0) البيانات الصوتية في قطار البيانات هذا منسوخة (1) |
| b1 |  |  |  | عمق البتات 10-bit (1h) 12-bit (2h) القيم الأخرى محجوزة |
| b0 |  |  |  |  |

الجدول 8-3

تخصيص الكلمة 1

| نسق الصورة | السطح البيني للنقل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | أحادية 6G | ثنائية 6G | رباعية 6G | أحادية 12G | ثنائية 12G | رباعية 12G | أحادية 24G | ثنائية 24G | رباعية 24G | ثمانية 24G |
| 4 320 خطاً |  |  | C4h |  | D0h | D2h | DFh | E1h | E3h | F1h |
| 2 160 خطاً | C0h | C2h | C5h | CEh | D1h | D3h | E0h | E2h | – | – |

الجدول 9-3

معدل الصورة

| القيمة | معدل الصورة | القيمة | معدل الصورة | القيمة | معدل الصورة | القيمة | معدل الصورة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0h | غير محدد | 1h | 96/1,001 | 2h | 24/1,001 | 3h | 24 |
| 4h | 748/1,001 | 5h | 25 | 6h | 30/1,001 | 7h | 30 |
| 8h | 748 | 9h | 50 | Ah | 60/1,001 | Bh | 60 |
| Ch | 967 | Dh | 100 | Eh | 120/1,001 | Fh | 120 |

الجدول 10-3

بنية الاعتيان

| القيمة | الاعتيان | القيمة | الاعتيان | القيمة | الاعتيان | القيمة | الاعتيان |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0h | 4:2:2 (Y′C′BC′R) | 1h | 4:4:4 (Y′C′BC′R) | 2h | 4:4:4 (R′G′B′) | 3h | 4:2:0 (Y′C′BC′R) |
| 4h | 4:2:2:4 (Y′C′BC′R+A) | 5h | 4:4:4:4 (Y′C′BC′R+A) | 6h | 4:4:4:4 (R′G′B′+A) | 7h | محجوز |
| 8h | 4:2:2:4 (Y′C′BC′R+D) | 9h | 4:4:4:4 (Y′C′BC′R+D) | Ah | 4:4:4:4 (R′G′B′+D) | Bh | محجوز |
| Ch | محجوز | Dh | محجوز | Eh | محجوز | Fh | محجوز |

## 11.4	بيانات الطمس

بيانات الطمس التي تحدث خلال فواصل الطمس غير المستعملة للشفرات المرجعية للتوقيت (SAV وEAV)، أو بيانات أرقام الخطوط، أو شفرات اكتشاف الأخطاء أو البيانات المساعدة، ينبغي أن تضبط كالتالي:

(1)	عينات قطار البيانات للمكونات اللونية Y′, R′, G′, B′، 10 بتات أو البتات MSB العشر من 12 بتة:	040h

(2)	عينات قطار البيانات للمكونات اللونية C′B, C′R، 10 بتات أو البتات MSB العشر من 12 بتة:	200h

(3)	عينات قطار البيانات للمكونات اللونية Y′, R′, G′, B′, C′B, C′R، البتتان LSB من 12 بتة:	200h

(4)	قيم قطار البيانات للمكون A:	040h

(5)	عينات قطار البيانات للمكونات R′, G′, B′، 12 بتة: 11-9 قيم مركبة:	200h

(6)	عينات قطار البيانات للمكونات R′, G′, B′، 12 بتة: 8-6 قيم مركبة:	224h

(7)	عينات قطار البيانات للمكونات R′, G′, B′، 12 بتة: 5-3 قيم مركبة:	200h

(8)	عينات قطار البيانات للمكونات R′, G′, B′، 12 بتة: 2-0 قيم مركبة:	200h

(9)	عينات قطار البيانات للمكونات Y′C′BC′R، 12 بتة: 11-9 قيم مركبة:	104h

(10)	عينات قطار البيانات للمكونات Y′C′BC′R، 12 بتة: 8-6 قيم مركبة:	220h

(11)	عينات قطار البيانات للمكونات Y′C′BC′R، 12 بتة: 5-3 قيم مركبة:	200h

(12)	عينات قطار البيانات للمكونات Y′C′BC′R، 12 بتة: 2-0 قيم مركبة:	200h

# 5	توليد إشارات الوصلة 6G

## 1.5	تعدد الإرسال 6G-SDI ، 10 بتات

انظر الجدولين 1-3 و2-3 من أجل متطلبات قطارات البيانات لكل نسق صورة مصدر.

وقبل إجراء عملية التسلسل:

بأن الإشارات التي يحتاج فيها السطح البيني الافتراضي لأربعة قطارات بيانات أو أكثر:

ينبغي إجراء تعدد إرسال لقطارات البيانات من 1 إلى 4 كلمة كلمة إلى سطح بيني 6G-SDI، 10 بتات.

وينبغي للسطح البيني 10 بتات أن يتألف من تعدد إرسال بحسب الكلمات لقطارات البيانات من 1 إلى 4 بالترتيب: قطار البيانات 4، قطار البيانات 2، قطار البيانات 3، قطار البيانات 1، ... إلى آخره.

بالنسبة إلى الإشارات التي يحتاج فيها السطح البيني الافتراضي لثمانية قطارات بيانات أو أكثر:

ينبغي إجراء تعدد إرسال لقطارات البيانات من 5 إلى 8 كلمة كلمة إلى سطح بيني 6G-SDI، 10 بتات.

وينبغي للسطح البيني 10 بتات أن يتألف من تعدد إرسال بحسب الكلمات لقطارات البيانات من 5 إلى 8 بالترتيب: قطار البيانات 8، قطار البيانات 6، قطار البيانات 7، قطار البيانات 5، ... إلى آخره.

بالنسبة إلى الإشارات التي يحتاج فيها السطح البيني الافتراضي لاثني عشر قطار بيانات أو أكثر:

ينبغي إجراء تعدد إرسال لقطارات البيانات من 9 إلى 12 كلمة كلمة إلى سطح بيني 6G-SDI، 10 بتات.

وينبغي للسطح البيني 10 بتات أن يتألف من تعدد إرسال بحسب الكلمات لقطارات البيانات من 9 إلى 12 بالترتيب: قطار البيانات 12، قطار البيانات 10، قطار البيانات 11، قطار البيانات 9، ... إلى آخره.

بالنسبة إلى الإشارات التي يحتاج فيها السطح البيني الافتراضي لستة عشر قطار بيانات أو أكثر:

ينبغي إجراء تعدد إرسال لقطارات البيانات من 13 إلى 16 كلمة كلمة إلى سطح بيني 6G-SDI، 10 بتات.

وينبغي للسطح البيني 10 بتات أن يتألف من تعدد إرسال بحسب الكلمات لقطارات البيانات من 13 إلى 16 بالترتيب: قطار البيانات 16، قطار البيانات 14، قطار البيانات 15، قطار البيانات 13، ... إلى آخره.

والسطوح البينية 10 بتات المتوازية المنتجة هكذا، ينبغي أن يكون لها تردد للسطح البيني يساوي 594 أو MHz 594/1,001.

### 1.1.5	السطوح البينية 10 بتات المتوازية من النوعين 1 و2

كما هو مبين في الجدول 4-3 والشكل 8-3، فإن قطارات البيانات الخاصة بالصور ذات ترددات الرتل 30 و30/1,001 و25 و24 وHz 24/1,001 ذات بنية الصورة 1 (4:2:2 أو 4:2:0، 10 بتات)، يكون لها بنية خط بضعف طول مكونات البيانات EAV وSAV وLN وCRC. وقطارات البيانات هذه عندما يعدد إرسالها تفضي إلى سطح بيني 10 بتات متوازٍ من النوع 2. ويعرض الشكل 11-3 السطح البيني 10 بتات المتوازي من النوع 2.

وتستعمل جميع الصور الأخرى السطح البيني 10 بتات المتوازي من النوع 1. ويعرض الشكل 10-3 السطح البيني 10 بتات المتوازي من النوع 1.

الشكل 10-3

تعدد إرسال السطح البيني 6G-SDI، 10 بتات - النوع 1

كلمات شفرة الطمس
أو
بيانات مساعدة اختيارية

كلمات شفرة الطمس
أو
بيانات مساعدة اختيارية

كلمات شفرة الطمس
أو
بيانات مساعدة اختيارية

كلمات شفرة الطمس
أو
بيانات مساعدة اختيارية

خط نشط رقمي

خط نشط رقمي

خط نشط رقمي

خط نشط رقمي

قطار البيانات 1

قطار البيانات 2

قطار البيانات 3

قطار البيانات 4

سطح بيني افتراضي 40 بتة

تعدد إرسال السطح البيني 6G-SDI، 10 بتات

قطار البيانات 4

قطار البيانات 2

قطار البيانات 3

قطار البيانات 1

الشكل 11-3

تعدد إرسال السطح البيني 6G-SDI، 10 بتات - النوع 2

كلمات شفرة الطمس
أو
بيانات مساعدة اختيارية

كلمات شفرة الطمس
أو
بيانات مساعدة اختيارية

كلمات شفرة الطمس
أو
بيانات مساعدة اختيارية

كلمات شفرة الطمس
أو
بيانات مساعدة اختيارية

خط نشط رقمي

خط نشط رقمي

خط نشط رقمي

خط نشط رقمي

قطار البيانات 1

قطار البيانات 2

قطار البيانات 3

قطار البيانات 4

سطح بيني افتراضي 40 بتة

تعدد إرسال السطح البيني 6G-SDI، 10 بتات

قطار البيانات 4

قطار البيانات 2

قطار البيانات 3

قطار البيانات 1

وكل سطح بيني 6G-SDI، 10 بتات معدد إرساله ينبغي إجراء تسلسل له لاستحداث سطح بيني 6G-SDI تسلسلي.

والسطح البيني 6G-SDI، 10 بتات المعدد إرساله المتولد من قطارات البيانات من 1 إلى 4 ينبغي إجراء تسلسل له بوصفه الوصلة 1 التسلسلية للسطح البيني 6G-SDI.

والسطح البيني 6G-SDI، 10 بتات المعدد إرساله المتولد من قطارات البيانات من 5 إلى 8 ينبغي إجراء تسلسل له بوصفه الوصلة 2 التسلسلية للسطح البيني 6G-SDI.

والسطح البيني 6G-SDI، 10 بتات المعدد إرساله المتولد من قطارات البيانات من 9 إلى 12 ينبغي إجراء تسلسل له بوصفه الوصلة 3 التسلسلية للسطح البيني 6G-SDI.

والسطح البيني 6G-SDI، 10 بتات المعدد إرساله المتولد من قطارات البيانات من 13 إلى 16 ينبغي إجراء تسلسل له بوصفه الوصلة 4 التسلسلية للسطح البيني 6G-SDI.

## 2.5	السطح البيني التسلسلي 6G-SDI

### 1.2.5	إدخال بتة التزامن

تكرار النماذج ذات القيم 3FFh أو 000h في تعدد إرسال السطح البيني المتوازي 6G-SDI، 10 بتات يمكن أن يفضي إلى تغذية طويلة المدى لمتعددة حدود الخلط بقيم 1 و0.

ولمنع ذلك، ينبغي تعديل قطار بيانات تعدد إرسال السطح البيني المتوازي، 10 بتات، بحيث يستعاض عن البتتين الأقل دلالة ذات كلمات الشفرة المتكررة 3FFh أو 000h بقيم بتة التزامن 10b بالنسبة لكلمات 000h و01b بالنسبة للكلمات 3FFh.

ولضمان إمكانية تحقيق التزامن وتراصف الكلمات باعتمادية في المستقبل، ينبغي الإبقاء على تتابع واحد كامل من التمهيدات - 3FFh 000h 000h - بدون تعديل كما هو موضح في الشكل 12-3.

وعملية إدخال بتة التزامن هذه ينبغي عكسها عند استعادة المستقبِل لنماذج البيانات 3FFh أو 000h الأصلية.

الشكل 12-3

عملية إدخال بتة التزامن

كلمة من 10 بتات
000h

كلمة من 10 بتات
3FFh

كلمة من 10 بتات
002h

كلمة من 10 بتات
3FDh

تمهيدات TRS/AFD 
بعد إدخال بتة التزامن

تعدد إرسال 10 بتات 
بعد إدخال بتة التزامن

إلى المخلط

يترك التتابع 3FF, 000, 000 كما 
هو بدون تعديل من أجل الترتيل

أسوأ حالات وقوع القيم 0

أسوأ حالات وقوع القيم 1

يستعاض عن البتتين الأقل دلالة LSB بما يلي:

### 2.2.5	تشفير القناة وتسلسلها

ينبغي أن يجري تشفير القناة وتسلسلها طبقاً للفقرتين 2.2.4 "التسلسل" والفقرة 3.2.4 "تشفير القناة" بالتوصية ITU-BT.1120-8.

### 3.2.5	الميقاتية التسلسلية

ينبغي أن يكون تردد الميقاتية التسلسلية عشرة أضعاف تردد السطح البيني 10 بتات المتوازي، أي GHz 5,94 أو GHz 5,94/1,001.

### 4.2.5	التأخير بين الوصلات

في الحالات التي تنقل فيها صورة عبر وصلات 6G متعددة، ينبغي ألا يتجاوز فارق التوقيت بين الشفرتين EAV/SAV لأي وصلتين 6G ns 250 عند المصدر.

# 6	توليد إشارات الوصلة 12G

## 1.6	تعدد إرسال 12G-SDI، 10 بتات

انظر الجدولين 1-3 و2-3 من أجل متطلبات قطارات البيانات لكل مسق صورة مصدر وقبل إجراء التسلسل.

وبالنسبة للإشارات التي يحتاج فيها السطح البيني الافتراضي ثمانية قطارات بيانات أو أكثر:

يعدد إرسال قطارات البيانات من 1 إلى 8 كلمة كلمة إلى سطح بيني 12G-SDI، 10 بتات.

وينبغي للسطح البيني، 10 بتات، أن يتكون من تعدد إرسال حسب الكلمات لقطارات البيانات من 1 إلى 8 بالترتيب: قطار البيانات 8، قطار البيانات 4، قطار البيانات 6، قطار البيانات 2، قطار البيانات 7، قطار البيانات 3، قطار البيانات 5، قطار البيانات 1، ... إلى آخره.

وبالنسبة للإشارات التي يحتاج فيها السطح البيني الافتراضي ستة عشر قطار بيانات أو أكثر:

يعدد إرسال قطارات البيانات من 9 إلى 16 كلمة كلمة إلى سطح بيني 12G-SDI، 10 بتات.

وينبغي للسطح البيني، 10 بتات، أن يتكون من تعدد إرسال حسب الكلمات لقطارات البيانات من 9 إلى 16 بالترتيب: قطار البيانات 16، قطار البيانات 12، قطار البيانات 14، قطار البيانات 10، قطار البيانات 15، قطار البيانات 11، قطار البيانات 13، قطار البيانات 9، ... إلى آخره.

وبالنسبة للإشارات التي يحتاج فيها السطح البيني الافتراضي أربعة وعشرين قطار بيانات أو أكثر:

يعدد إرسال قطارات البيانات من 17 إلى 24 كلمة كلمة إلى سطح بيني 12G-SDI، 10 بتات.

وينبغي للسطح البيني، 10 بتات، أن يتكون من تعدد إرسال حسب الكلمات لقطارات البيانات من 17 إلى 24 بالترتيب: قطار البيانات 24، قطار البيانات 20، قطار البيانات 22، قطار البيانات 18، قطار البيانات 23، قطار البيانات 19، قطار البيانات 21، قطار البيانات 17، ... إلى آخره.

وبالنسبة للإشارات التي يحتاج فيها السطح البيني الافتراضي اثني وثلاثين قطار بيانات أو أكثر:

يعدد إرسال قطارات البيانات من 25 إلى 32 كلمة كلمة إلى سطح بيني 12G-SDI، 10 بتات.

وينبغي للسطح البيني، 10 بتات، أن يتكون من تعدد إرسال حسب الكلمات لقطارات البيانات من 25 إلى 32 بالترتيب: قطار البيانات 32، قطار البيانات 28، قطار البيانات 30، قطار البيانات 26، قطار البيانات 31، قطار البيانات 27، قطار البيانات 29، قطار البيانات 25، ... إلى آخره.

وقطارات البيانات، 10 بتات، المتوازية المتولدة بهذه الطريقة، ينبغي أن يكون لها تردد للسطح البيني يساوي 1 188 أو MHz 1 188/1,001.

### 1.1.6	السطوح البينية، 10 بتات، من النوعين 1 و2

كما هو مبين في الجدول 4-3 والشكل 8-3، فإن قطارات البيانات الخاصة بالصور ذات ترددات الرتل 30 و30/1,001 و25 و24 وHz 24/1,001 ذات بنية الصورة 1 (4:2:2 أو 4:2:0، 10 بتات)، يكون لها بنية خط بضعف طول مكونات البيانات EAV وSAV وLN وCRC. وقطارات البيانات هذه عندما يعدد إرسالها تفضي إلى سطح بيني 10 بتات متوازٍ من النوع 2. ويعرض الشكل 14-3 السطح البيني، 10 بتات، المتوازي من النوع 2.

وتستعمل جميع الصور الأخرى السطح البيني، 10 بتات، المتوازي من النوع 1. ويعرض الشكل 13-3 السطح البيني، 10 بتات المتوازي من النوع 1.

الشكل 13-3

تعدد إرسال السطح البيني 12G-SDI، 10 بتات - النوع 1

قطار البيانات 2

خط نشط رقمي

كلمات شفرة الطمس
أو
بيانات مساعدة اختيارية

كلمات شفرة الطمس
أو
بيانات مساعدة اختيارية

كلمات شفرة الطمس
أو
بيانات مساعدة اختيارية

كلمات شفرة الطمس
أو
بيانات مساعدة اختيارية

كلمات شفرة الطمس
أو
بيانات مساعدة اختيارية

كلمات شفرة الطمس
أو
بيانات مساعدة اختيارية

كلمات شفرة الطمس
أو
بيانات مساعدة اختيارية

خط نشط رقمي

خط نشط رقمي

خط نشط رقمي

خط نشط رقمي

خط نشط رقمي

خط نشط رقمي

خط نشط رقمي

قطار البيانات 1

قطار البيانات 2

قطار البيانات 3

قطار البيانات 4

قطار البيانات 5

قطار البيانات 6

قطار البيانات 7

قطار البيانات 8

سطح بيني افتراضي، 80 بتة

تعدد إرسال سطح بيني 12G-SDI، 10 بتات

قطار البيانات 8

قطار البيانات 4

قطار البيانات 6

قطار البيانات 7

قطار البيانات 3

قطار البيانات 5

قطار البيانات 1

كلمات شفرة الطمس
أو
بيانات مساعدة اختيارية

الشكل 14-3

تعدد إرسال السطح البيني 12G-SDI، 10 بتات، النوع 2

خط نشط رقمي

كلمات شفرة الطمس
أو
بيانات مساعدة اختيارية

كلمات شفرة الطمس
أو
بيانات مساعدة اختيارية

كلمات شفرة الطمس
أو
بيانات مساعدة اختيارية

كلمات شفرة الطمس
أو
بيانات مساعدة اختيارية

كلمات شفرة الطمس
أو
بيانات مساعدة اختيارية

كلمات شفرة الطمس
أو
بيانات مساعدة اختيارية

كلمات شفرة الطمس
أو
بيانات مساعدة اختيارية

خط نشط رقمي

خط نشط رقمي

خط نشط رقمي

خط نشط رقمي

خط نشط رقمي

خط نشط رقمي

خط نشط رقمي

قطار البيانات 1

قطار البيانات 2

قطار البيانات 3

قطار البيانات 4

قطار البيانات 5

قطار البيانات 6

قطار البيانات 7

قطار البيانات 8

سطح بيني افتراضي، 80 بتة

تعدد إرسال سطح بيني 12G-SDI، 10 بتات

قطار البيانات 8

قطار البيانات 4

قطار البيانات 6

قطار البيانات 7

قطار البيانات 2

قطار البيانات 5

قطار البيانات 1

كلمات شفرة الطمس
أو
بيانات مساعدة اختيارية

قطار البيانات 3

وينبغي بعد ذلك أن يسلسل كل سطح بيني 12G-SDI، 10 بتات، معدد إرساله من أجل توليد سطح بيني 12G-SDI تسلسلي.

ويسلسل السطح البيني 12G-SDI، 10 بتات، المعدد إرساله المتولد من قطارات البيانات من 1 إلى 8 إلى الوصلات 1 للسطح البيني 12G-SDI التسلسلي.

ويسلسل السطح البيني 12G-SDI، 10 بتات، المعدد إرساله المتولد من قطارات البيانات من 9 إلى 16 إلى الوصلات 2 للسطح البيني 12G-SDI التسلسلي.

ويسلسل السطح البيني 12G-SDI، 10 بتات، المعدد إرساله المتولد من قطارات البيانات من 17 إلى 24 إلى الوصلات 3 للسطح البيني 12G-SDI التسلسلي.

ويسلسل السطح البيني 12G-SDI، 10 بتات، المعدد إرساله المتولد من قطارات البيانات من 25 إلى 32 إلى الوصلات 4 للسطح البيني 12G-SDI التسلسلي.

## 2.6	السطح البيني 12G-SDI التسلسلي

### 1.2.6	إدخال بتة التزامن

تكرار النماذج ذات القيم 3FFh أو 000h في تعدد إرسال السطح البيني المتوازي 12G-SDI، 10 بتات يمكن أن يفضى إلى تغذية طويلة المدى لمتعددة حدود الخلط بقيم 1 و0.

ولمنع ذلك، ينبغي تعديل قطار بيانات تعدد إرسال السطح البيني المتوازي، 10 بتات، بحيث يستعاض عن البتتين الأقل دلالة ذات كلمات الشفرة المتكررة 3FFh أو 000h بقيم بتة التزامن 10b بالنسبة لكلمات 000h و01b بالنسبة للكلمات 3FFh.

ولضمان إمكانية تحقيق التزامن وتراصف الكلمات باعتمادية في المستقبل، ينبغي الإبقاء على تتابع واحد كامل من التمهيدات - 3FFh, 000h, 000h - بدون تعديل كما هو موضح في الشكل 12-3.

وعملية إدخال بتة التزامن هذه ينبغي عكساه عند استعادة المستقبِل لنماذج البيانات 3FFh أو 000h الأصلية.

الشكل 15-3

عملية إدخال بتة التزامن

يستعاض عن البتتين الأقل دلالة LSB بما يلي:

كلمة من 10 بتات
000h

كلمة من 10 بتات
3FFh

كلمة من 10 بتات
002h

كلمة من 10 بتات
3FDh

تمهيدات TRS/AFD 
بعد إدخال بتة التزامن

تعدد إرسال 10 بتات 
بعد إدخال بتة التزامن

إلى المخلط

يترك التتابع 3FF, 000, 000 كما 
هو بدون تعديل من أجل الترتيل

أسوأ حالات وقوع القيم 0

أسوأ حالات وقوع القيم 1

### 2.2.6	تشفير القناة وتسلسلها

ينبغي أن يجري تشفير القناة وتسلسلها طبقاً للفقرتين 2.2.4 "التسلسل" والفقرة 3.2.4 "تشفير القناة" بالتوصية ITU-BT.1120-8.

### 3.2.6	الميقاتية التسلسلية

ينبغي أن يكون تردد الميقاتية التسلسلية عشرة أضعاف تردد السطح البيني 10 بتات المتوازي، أي 11,88 أو GHz 11,88/1,001.

### 4.2.6	التأخير بين الوصلات

في الحالات التي تنقل فيها صورة عبر وصلات 12G متعددة، ينبغي ألا يتجاوز فارق التوقيت بين الشفرتين EAV/SAV لأي وصلتين 12G ns 250 عند المصدر.

# 7	توليد إشارات الوصلة 24G

## 1.7	تعدد إرسال 24G-SDI، 10 بتات

انظر الجدولين 1-3 و2-3 من أجل متطلبات قطارات البيانات لكل مسق صورة مصدر وقبل إجراء التسلسل.

بالنسبة للإشارات التي يحتاج فيها السطح البيني الافتراضي ستة عشر قطار بيانات أو أكثر:

يعدد إرسال قطارات البيانات من 1 إلى 16 كلمة كلمة إلى سطح بيني 24G-SDI، 10 بتات.

وينبغي للسطح البيني، 10 بتات، أن يتكون من تعدد إرسال حسب الكلمات لقطارات البيانات من 1 إلى 16 بالترتيب: قطار البيانات 16، قطار البيانات 8، قطار البيانات 12، قطار البيانات 4، قطار البيانات 14، قطار البيانات 6، قطار البيانات 10، قطار البيانات 2، قطار بيانات 15، قطار بيانات 17، قطار بيانات 11، قطار بيانات 3، قطار بيانات 13، قطار بيانات 5، قطار بيانات 9، قطار بيانات 1 ... إلى آخره.

وبالنسبة للإشارات التي يحتاج فيها السطح البيني الافتراضي اثني وثلاثين قطار بيانات أو أكثر:

يعدد إرسال قطارات البيانات من 17 إلى 32 كلمة كلمة إلى سطح بيني 24G-SDI، 10 بتات.

وينبغي للسطح البيني، 10 بتات، أن يتكون من تعدد إرسال حسب الكلمات لقطارات البيانات من 17 إلى 32 بالترتيب: قطار البيانات 32، قطار البيانات 24، قطار البيانات 28، قطار البيانات 20، قطار البيانات 30، قطار البيانات 22، قطار البيانات 26، قطار البيانات 18، قطار بيانات 31، قطار بيانات 23، قطار بيانات 27، قطار بيانات 19، قطار بيانات 29، قطار بيانات 21، قطار بيانات 25، قطار بيانات 17 ... إلى آخره.

وبالنسبة للإشارات التي يحتاج فيها السطح البيني الافتراضي أربعة وثمانين قطار بيانات أو أكثر:

يعدد إرسال قطارات البيانات من 33 إلى 48 كلمة كلمة إلى سطح بيني 24G-SDI، 10 بتات.

وينبغي للسطح البيني، 10 بتات، أن يتكون من تعدد إرسال حسب الكلمات لقطارات البيانات من 33 إلى 48 بالترتيب: قطار البيانات 48، قطار البيانات 40، قطار البيانات 42، قطار البيانات 36، قطار البيانات 46، قطار البيانات 38، قطار البيانات 42، قطار البيانات 34، قطار بيانات 49، قطار بيانات 39، قطار بيانات 43، قطار بيانات 35، قطار بيانات 45، قطار بيانات 37، قطار بيانات 41، قطار بيانات 33 ... إلى آخره.

وبالنسبة للإشارات التي يحتاج فيها السطح البيني الافتراضي ستة وأربعين قطار بيانات أو أكثر:

يعدد إرسال قطارات البيانات من 49 إلى 64 كلمة كلمة إلى سطح بيني 24G-SDI، 10 بتات.

وينبغي للسطح البيني، 10 بتات، أن يتكون من تعدد إرسال حسب الكلمات لقطارات البيانات من 49 إلى 64 بالترتيب: قطار البيانات 64، قطار البيانات 56، قطار البيانات 60، قطار البيانات 52، قطار البيانات 62، قطار البيانات 54، قطار البيانات 58، قطار البيانات 50، قطار بيانات 63، قطار بيانات 55، قطار بيانات 59، قطار بيانات 51، قطار بيانات 61، قطار بيانات 53، قطار بيانات 57، قطار بيانات 49 ... إلى آخره.

وقطارات البيانات، 10 بتات، المتوازية المتولدة بهذه الطريقة، ينبغي أن يكون لها تردد للسطح البيني يساوي 2 376 أو MHz 2 376/1,001.

### 1.1.7	السطوح البينية، 10 بتات، من النوعين 1 و2

كما هو مبين في الجدول 4-3 والشكل 8-3، فإن قطارات البيانات الخاصة بالصور ذات ترددات الرتل 30 و30/1,001 و25 و24 وHz 24/1,001 ذات بنية الصورة 1 (4:2:2 أو 4:2:0، 10 بتات)، يكون لها بنية خط بضعف طول مكونات البيانات EAV وSAV وLN وCRC. وقطارات البيانات هذه عندما يعدد إرسالها تفضي إلى سطح بيني 10 بتات متوازٍ من النوع 2. ويعرض الشكل 17-3 السطح البيني، 10 بتات، المتوازي من النوع 2.

وتستعمل جميع الصور الأخرى السطح البيني، 10 بتات، المتوازي من النوع 1. ويعرض الشكل 16-3 السطح البيني، 10 بتات المتوازي من النوع 1.

الشكل 16-3

تعدد إرسال السطح البيني 24G-SDI، 10 بتات - النوع 1

قطار البيانات 8

خط نشط رقمي

كلمات شفرة الطمس
أو
بيانات مساعدة اختيارية

كلمات شفرة الطمس
أو
بيانات مساعدة اختيارية

كلمات شفرة الطمس
أو
بيانات مساعدة اختيارية

كلمات شفرة الطمس
أو
بيانات مساعدة اختيارية

كلمات شفرة الطمس
أو
بيانات مساعدة اختيارية

كلمات شفرة الطمس
أو
بيانات مساعدة اختيارية

كلمات شفرة الطمس
أو
بيانات مساعدة اختيارية

خط نشط رقمي

خط نشط رقمي

خط نشط رقمي

خط نشط رقمي

خط نشط رقمي

خط نشط رقمي

خط نشط رقمي

قطار البيانات 1

قطار البيانات 2

قطار البيانات 3

قطار البيانات 4

قطار البيانات 13

قطار البيانات 14

قطار البيانات 15

سطح بيني افتراضي، 160 بتة

تعدد إرسال سطح بيني 24G-SDI، 10 بتات

كلمات شفرة الطمس
أو
بيانات مساعدة اختيارية

قطار البيانات 16

قطار البيانات 12

قطار البيانات 4

قطار البيانات 14

قطار البيانات 6

قطار البيانات 10

قطار البيانات 2

قطار البيانات 15

قطار البيانات 7

قطار البيانات 11

قطار البيانات 3

قطار البيانات 13

قطار البيانات 5

قطار البيانات 9

قطار البيانات 1

قطار البيانات 16

الشكل 17-3

تعدد إرسال السطح البيني 24G-SDI، 10 بتات - النوع 2

قطار البيانات 8

قطار البيانات 12

قطار البيانات 4

قطار البيانات 14

قطار البيانات 6

قطار البيانات 10

قطار البيانات 2

قطار البيانات 15

قطار البيانات 7

قطار البيانات 11

قطار البيانات 3

قطار البيانات 13

قطار البيانات 5

قطار البيانات 9

قطار البيانات 1

قطار البيانات 16

خط نشط رقمي

كلمات شفرة الطمس
أو
بيانات مساعدة اختيارية

كلمات شفرة الطمس
أو
بيانات مساعدة اختيارية

كلمات شفرة الطمس
أو
بيانات مساعدة اختيارية

كلمات شفرة الطمس
أو
بيانات مساعدة اختيارية

كلمات شفرة الطمس
أو
بيانات مساعدة اختيارية

كلمات شفرة الطمس
أو
بيانات مساعدة اختيارية

كلمات شفرة الطمس
أو
بيانات مساعدة اختيارية

خط نشط رقمي

خط نشط رقمي

خط نشط رقمي

خط نشط رقمي

خط نشط رقمي

خط نشط رقمي

خط نشط رقمي

قطار البيانات 1

قطار البيانات 2

قطار البيانات 3

قطار البيانات 4

قطار البيانات 13

قطار البيانات 14

قطار البيانات 15

سطح بيني افتراضي، 160 بتة

تعدد إرسال سطح بيني 24G-SDI، 10 بتات

كلمات شفرة الطمس
أو
بيانات مساعدة اختيارية

قطار البيانات 16

وينبغي بعد ذلك أن يسلسل كل سطح بيني 24G-SDI، 10 بتات، معدد إرساله من أجل توليد سطح بيني 24G-SDI تسلسلي.

ويسلسل السطح البيني 24G-SDI، 10 بتات، المعدد إرساله المتولد من قطارات البيانات من 1 إلى 16 إلى الوصلات 1 للسطح البيني 24G-SDI التسلسلي.

ويسلسل السطح البيني 24G-SDI، 10 بتات، المعدد إرساله المتولد من قطارات البيانات من 17 إلى 32 إلى الوصلات 2 للسطح البيني 24G-SDI التسلسلي.

ويسلسل السطح البيني 24G-SDI، 10 بتات، المعدد إرساله المتولد من قطارات البيانات من 33 إلى 48 إلى الوصلات 3 للسطح البيني 24G-SDI التسلسلي.

ويسلسل السطح البيني 24G-SDI، 10 بتات، المعدد إرساله المتولد من قطارات البيانات من 49 إلى 64 إلى الوصلات 4 للسطح البيني 24G-SDI التسلسلي.

## 2.7	السطح البيني 12G-SDI التسلسلي

### 1.2.7	إدخال بتة التزامن

تكرار النماذج ذات القيم 3FFh أو 000h في تعدد إرسال السطح البيني المتوازي 24G-SDI، 10 بتات يمكن أن يفضى إلى تغذية طويلة المدى لمتعددة حدود الخلط بقيم 1 و0.

ولمنع ذلك، ينبغي تعديل قطار بيانات تعدد إرسال السطح البيني المتوازي، 10 بتات، بحيث يستعاض عن البتتين الأقل دلالة ذات كلمات الشفرة المتكررة 3FFh أو 000h بقيم بتة التزامن 10b بالنسبة لكلمات 000h و01b بالنسبة للكلمات 3FFh.

ولضمان إمكانية تحقيق التزامن وتراصف الكلمات باعتمادية في المستقبل، ينبغي الإبقاء على تتابع واحد كامل من التمهيدات - 3FFh, 000h, 000h - بدون تعديل كما هو موضح في الشكل 15-3.

وعملية إدخال بتة التزامن هذه ينبغي عكساه عند استعادة المستقبِل لنماذج البيانات 3FFh أو 000h الأصلية.

الشكل 18-3

عملية إدخال بتة التزامن

يستعاض عن البتتين الأقل دلالة LSB بما يلي:

كلمة من 10 بتات
000h

كلمة من 10 بتات
3FFh

كلمة من 10 بتات
002h

كلمة من 10 بتات
3FDh

تمهيدات TRS/AFD 
بعد إدخال بتة التزامن

تعدد إرسال 10 بتات 
بعد إدخال بتة التزامن

إلى المخلط

يترك التتابع 3FF, 000, 000 كما 
هو بدون تعديل من أجل الترتيل

أسوأ حالات وقوع القيم 0

أسوأ حالات وقوع القيم 1

### 2.2.7	تشفير القناة وتسلسلها

ينبغي أن يجري تشفير القناة وتسلسلها طبقاً للفقرتين 2.2.4 "التسلسل" والفقرة 3.2.4 "تشفير القناة" بالتوصية ITU-BT.1120-8.

### 3.2.7	الميقاتية التسلسلية

ينبغي أن يكون تردد الميقاتية التسلسلية عشرة أضعاف تردد السطح البيني 10 بتات المتوازي، أي 23,76 أو GHz 23,76/1,001.

### 4.2.7	التأخير بين الوصلات

في الحالات التي تنقل فيها صورة عبر وصلات 24G متعددة، ينبغي ألا يتجاوز فارق التوقيت بين الشفرتين EAV/SAV لأي وصلتين 24G ns 250 عند المصدر.

# 8	السطح البيني من الكبلات المحورية

## 1.8	مستويات إشارات المولد ومواصفاتها

تعرف هذه المواصفات من أجل قياس الخرج التسلسلي لمصدر مشتق من إشارة ميدان متوازٍ.

وينبغي قياس خرج المولد عبر حمل مقاوم 75 أوم موصل عن طريق كبل محوري طوله 1 متر وموصلات BNC بمقاومة 75 أوم تلبي المتطلبات المحددة في الفقرة 2.8.

ويصور الشكل 19-3 أبعاد القياس من أجل الاتساع ومدة الصعود والشطح.

وينبغي أن يكون للمولد دارة خرج غير متوازنة بمعاوقة مصدر تساوي 75 أوم وينبغي أن يلبي متطلبات خسارة العودة المحددة في الجدول 12-3.

الشكل 19-3

أبعاد قياس شكل الموجة

الاتساع

الشطح

مدة الصعود

ينبغي أن يكون اتساع الإشارة من الذروة إلى الذروة 800 mV ± %10.

وينبغي أن تكون إزاحة التيار المستمر، كما هي محددة بواسطة نقطة نصف الاتساع 0,0 V ± 0,5 V، اسمياً.

وبالنسبة لأي سطح بيني 6G، ينبغي ألا تتجاوز مدد الصعود والهبوط، المحددة بين %20 و%80، القيمة ps 80 وينبغي ألا تختلف بأكثر من ps 30.

وبالنسبة لأي سطح بيني 12G، ينبغي ألا تتجاوز مدد الصعود والهبوط، المحددة بين %20 و%80، القيمة ps 45 وينبغي ألا تختلف بأكثر من ps 18.

وبالنسبة لأي سطح بيني 24G، ينبغي ألا تتجاوز مدد الصعود والهبوط، المحددة بين %20 و%80، القيمة ps 28 وينبغي ألا تختلف بأكثر من ps 8.

وينبغي ألا يزيد شطوح حافتي الصعود والهبوط لشكل الموجة عن 10 من الاتساع.

يجب ألا يتجاوز انزياح اتساع الخرج الناجم عن إشارات لها مكونة هامة من تيار مستمر تظهر في خط أفقي (إشارات مَرَضية) القيمة mV 50 فوق أو دون القيمة المتوسطة لغلاف الإشارة من الذروة إلى الذروة. (تحدد هذه المواصفة بالفعل ثابتة زمنية لتزاوج خرج أدنى).

والارتعاش في توقيت حالات الانتقال لإشارة البيانات ينبغي أن يأخذ القيم المبينة في الجدول 11-3 من أجل الامتثال للجزء 3 من هذه التوصية.

وحدة الفاصل تعادل 1/fc. وينبغي أن تتقيد مواصفات وطرائق قياس الارتعاش بما جاء في التوصية ITU-R BT.1363 - مواصفات وطرائق قياس الارتعاش بالنسبة إلى الإشارات متسلسلة البتات الممتثلة للتوصيات ITU-R BT.656 وITU-R BT.799 وITU-R BT.1120.

الجدول 11-3

مواصفات الارتعاش

| المعلمة | القيمة |  |  | الوصف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6G | 12G | 24G |  |
| F1 | Hz 10 | Hz 10 | Hz 10 | ارتعاش توقيت حافة النطاق الدنيا (حد مواصفة التردد الأدنى) |
| F3 | kHz 100 | kHz 100 | kHz 100 | ارتعاش تراصف حافة النطاق الدنيا |
| F4 | < 1/10th معدل الميقاتية (MHz 594<) | < 1/10th معدل الميقاتية (MHz 1188<) | < 1/10th معدل الميقاتية (MHz 2356<) | حافة النطاق العليا |
| A1 | 4 UI (psec 673) | 8 UI (psec 673) | 16 UI (psec 673) | ارتعاش التوقيت معبر عنه بفاصل الوحدة |
| A2 | 0,3 UI (psec 56) | 0,3 UI (psec 28) | 0,3 UI (psec 14) | ارتعاش التراصف |
| إشارة الاختبار | إشارة اختبار تدرج الألوان | إشارة اختبار تدرج الألوان | إشارة اختبار تدرج الألوان | تدرج الألوان المختار كإشارة اختبار غير ضاغطة لقياسات الارتعاش |

## 2.8	مستويات إشارة المستقبِل ومواصفاتها

ينبغي أن يقدم مستقبِل إشارة السطح البيني التسلسلي معاوقة مقدارها 75 أوم وينبغي أن يفي بمتطلبات خسارة العودة المعرَّفة في الفقرة 1.2.8.

المستقبلات التي تعمل بخسارات في كبلات الدخل في مدى يصل إلى dB 40 عند منتصف تردد الميقاتية هي المستقبلات النمطية؛ ومع ذلك، يمكن قبول مستقبلات مصممة للعمل بتوهين أكبر أو أقل للإشارة.

### 1.2.8	خسارة العودة للسطح البيني 6G

ينبغي أن يكون للدارة غير المتوازنة للمولد والمستقبِل خسارة عودة تتفق مع المخطط المبين في الشكل 20-3 طبقاً للمعلمات المدرجة في الجدول 12-3.

الشكل 20-3

خسارة العودة للسطح البيني 6G

التردد

خسارة العودة

الجدول 12-3

معلمات خسارة العودة للسطح البيني 6G

| المعلمة | القيمة | الوصف |
| --- | --- | --- |
| F0 | 5 MHz | خسارة العودة لحافة النطاق الدنيا |
| F1 | 1,485 GHz | خسارة العودة لانتقال حافة النطاق الدنيا |
| F2 | 3 GHz | خسارة العودة لانتقال حافة النطاق العليا |
| F3 | 6G Hz | خسارة العودة لحافة النطاق العليا |
| B0 | 15− dB | خسارة العودة للترددات من f0 إلى f1 |
| B1 | 10− dB | خسارة العودة للترددات من f1 إلى f2 |
| B2 | 7− dB | خسارة العودة للترددات من f2 إلى f3 |

### 2.2.8	خسارة العودة للسطح البيني 12G

ينبغي أن يكون للدارة غير المتوازنة للمولد والمستقبِل خسارة عودة تتفق مع المخطط المبين في الشكل 21-3 طبقاً للمعلمات المدرجة في الجدول 13-3.

الشكل 21-3

خسارة العودة للسطح البيني 12G

التردد

خسارة العودة

الجدول 13-3

معلمات خسارة العودة للسطح البيني 12G

| المعلمة | القيمة | الوصف |
| --- | --- | --- |
| F0 | 5 MHz | خسارة العودة لحافة النطاق الدنيا |
| F1 | 1,485 GHz | خسارة العودة لانتقال حافة النطاق الدنيا |
| F2 | 3 GHz | خسارة العودة لحافة النطاق الأوسط |
| F3 | 6 GHz | خسارة العودة لحافة النطاق الأوسط |
| F4 | 12 GHz | خسارة العودة لحافة النطاق العليا |
| B0 | 15− dB | خسارة العودة للترددات من f0 إلى f1 |
| B1 | 10− dB | خسارة العودة للترددات من f1 إلى f2 |
| B2 | 7− dB | خسارة العودة للترددات من f2 إلى f3 |
| B3 | 4− dB | خسارة العودة للترددات من f3 إلى f4 |

### 3.2.8	خسارة العودة للسطح البيني 24G

ينبغي أن يكون للدارة غير المتوازنة للمولد والمستقبِل خسارة عودة تتفق مع المخطط المبين في الشكل 22-3 طبقاً للمعلمات المدرجة في الجدول 14-3.

الشكل 22-3

خسارة العودة للسطح البيني 24G

التردد

خسارة العودة

الجدول 14-3

معلمات خسارة العودة للسطح البيني 24G

| المعلمة | القيمة | الوصف |
| --- | --- | --- |
| F0 | 5 MHz | خسارة العودة لحافة النطاق الدنيا |
| F1 | 1,485 GHz | خسارة العودة لانتقال حافة النطاق الدنيا |
| F2 | 3 GHz | خسارة العودة لحافة النطاق الأوسط |
| F3 | 6 GHz | خسارة العودة للحافة العليا للنطاق الأوسط |
| F4 | 12 GHz | خسارة العودة للحافة العليا للنطاق الأوسط العلوي |
| F5 | 24 GHz | خسارة العودة لحافة النطاق العليا |
| B0 | 15− dB | خسارة العودة للترددات من f0 إلى f1 |
| B1 | 10− dB | خسارة العودة للترددات من f1 إلى f2 |
| B2 | 7− dB | خسارة العودة للترددات من f2 إلى f3 |
| B3 | 4− dB | خسارة العودة للترددات من f3 إلى f4 |
| B4 | 2− dB | خسارة العودة للترددات من f4 إلى f5 |

# 9	السطح البيني البصري

توفر التوصية ITU-R BT.1367 معلومات بخصوص استعمال كبلات ألياف بصرية أحادية الأسلوب ومتعددة الأساليب في حمل البيانات التسلسلية المعرَّفة في التوصيات ITU-R BT.656 وITU-R BT.799 وITU-R BT.1120 (بمعدلات من Mbit/s 270 إلى Gbit/s 2,97).

ويوسع هذا القسم من مجال التوصية ITU-R BT.1367 من أجل حمل البيانات التسلسلية 6G و12G و24G المعرَّفة في القسم الخاص بالكبلات المحورية أعلاه.

الترزيم المادي والموصلات الخاصة بوحدات المرسِلات والمستقبِلات

ينبغي للسطح البيني أن يتطابق مع موصلات الميدان البصري لوحدات المرسِلات والمستقبِلات ويعزز المتطلبات المحددة في التوصية ITU-R BT.1367.

ينبغي للموصلات المفضَّلة للميدان البصري لوحدات المرسلات والمستقبلات، وفي مقاطع كبلات الدخل والخرج الموائمة لها، أن تكون على نمط LC/PC، طبقاً لما جاء في التوصية ITU-R BT.1367.

## 1.9	وحدة المرسِل

ينبغي لوحدة المرسِل أن تتفق مع معلمات الوصلة منخفضة القدرة (قصيرة المدى) والقدرة المتوسطة (متوسطة المدى) والقدرة العالية (طويلة المدى) المعرَّفة في التوصية ITU-R BT.1367 مع الاستثناءات التالية:

-	مدد الصعود والهبوط - المقاسة بعد مرشاح بيسيل-طومسون من الدرجة الرابعة عند نقطة dB 3 بمقدار 0,75 من معدل البيانات - ينبغي أن تكون على النحو الموصف في قسم الكبلات المحورية أعلاه فيما يتعلق بالمتطلبات الكهربية لمدد الصعود/الهبوط.

-	ينبغي أن يكون الارتعاش الأقصى المتأصل (البصري) على النحو الموصف في قسم الكبلات المحورية أعلاه.

-	عرض الخط الطيفي الأقصى بين نقاط منتصف القدرة للوصلات 6G و12G منخفضة القدرة أحادية الأسلوب، ينبغي أن يكون nm 4

-	عرض الخط الطيفي الأقصى بين نقاط منتصف القدرة للوصلات 24G على جميع مستويات القدرة، ينبغي أن يكون nm 1.

-	القدرة البصرية القصوى للوصلات 6G و12G متوسطة القدرة ينبغي أن تكون dBm 0,5+.

-	القدرة البصرية القصوى للوصلات 24 عالية القدرة ينبغي أن تكون dBm 3+.

-	القدرة البصرية القصوى للوصلات 24 عالية القدرة ينبغي أن تكون dBm 1-.

### 1.1.9	وسم وحدة المرسِل

ينبغي أن يتفق وسم وحدة المرسِل مع متطلبات وسم وحدة المرسِل المعرَّفة في التوصية ITU-R BT.1367 مع الاستثناءات التالية:

-	ينبغي أن يدعم العنصر <signal type> القيم الإضافية التالية:

"E" لبيان دعم الإشارات 6G.

"F" لبيان دعم الإشارات 12G.

"G" لبيان دعم الإشارات 24G.

## 2.9	وحدة المستقبِل

ينبغي لوحدة المستقبِل أن تتفق مع المتطلبات المعرَّفة في التوصية ITU-R BT.1367 مع الاستثناءات التالية:

-	ينبغي للإشارة الكهربية لخرج وحدة المستقبِل أن تتفق مع قسم الكبلات المحورية أعلاه عند استقبال إشارة بصرية طبقاً للجدول 2 بالتوصية ITU-R BT.1367 - مواصفات إشارة دخل المستقبِل البصري.

-	ينبغي أن يكون الارتعاش الأقصى على النحو الموصف في قسم الكبلات المحورية أعلاه.

-	قدرة الدخل الدنيا كما هي محددة في الجدول 2 من التوصية ITU-R BT.1367 - مواصفات إشارة دخل المستقبِل البصري، ينبغي أن تكون:

•	dBm 14- للإشارات 6G.

•	dBm 14- للإشارات 12G.

•	dBm 9- للإشارات 24G.

-	قدرة الحمل الزائد الدنيا للدخل كما هي محددة في الجدول 2 من التوصية ITU-R BT.1367 - مواصفات إشارة دخل المستقبِل البصري، ينبغي أن تكون dBm 0,5- بالنسبة للمستقبِلات البصرية المطابقة للجزء 3 من هذه التوصية.

### 2.2.9	وسم وحدة المستقبِل

ينبغي أن يتفق وسم وحدة المستقبِل مع متطلبات وسم وحدة المستقبِل المعرَّفة في التوصية ITU-R BT.1367 مع الاستثناءات التالية:

-	ينبغي أن يدعم العنصر <signal type> القيم الإضافية التالية:

"E" لبيان دعم الإشارات 6G.

"F" لبيان دعم الإشارات 12G.

"G" لبيان دعم الإشارات 24G.

مواصفات دارات وموصلات الألياف البصرية

للامتثال للجزء 3 من هذه التوصية، ينبغي اختيار دارات وموصلات الألياف البصرية المستخدمة في شبكة SDI بصرية طبقاً للمواصفات المعرَّفة في التوصية ITU-R BT.1367 (أنواع الألياف وخسارة العودة للموصلات).

### 3.2.9	اختيار أطوال الموجة

بالنسبة للوصلات الأحادية أو الوصلات المتعددة التي تستعمل ألياف متعددة مع طول الموجة وحيد لكل كبل:

-	طول الموجة المركزي الاسمي للألياف أحادية الأسلوب: nm 1 311.

-	طول الموجة المركزي الاسمي للألياف متعددة الأساليب: nm 850.

وبالنسبة للوصلات المتعددة التي تستعمل تعدد الإرسال CWDM:

الجدول 15-3

أطوال الموجة المركزية الاسمية الموصى بها

| عدد الوصلات | طول الموجة للوصلة 1 | طول الموجة للوصلة 2 | طول الموجة للوصلة 3 | طول الموجة للوصلة 4 | طول الموجة للوصلة 5 | طول الموجة للوصلة 6 | طول الموجة للوصلة 7 | طول الموجة للوصلة 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ثنائية | 1 551 | 1 531 | – | – | – | – | – | – |
| رباعية | 1 551 | 1 531 | 1 571 | 1 511 | – | – | – | – |
| ثمانية | 1 551 | 1 531 | 1 571 | 1 511 | 1 591 | 1 491 | 1 611 | 1 471 |

المرفق 1

بالجزء 3
(إعلامي)

تقسيم الصورة حسب بنية الصورة

بالنسبة لعملية التقسيم بالتشذير بعينتين المستخدمة في الجزء 3 من هذه التوصية، تكون بنية الصورة الفرعية لبنى الصور 4:4:4 و4:4:4+4 و4:2:2+4، هي نفس بنية صورة المصدر.

ويعرض الشكل 1-1-3 مثالاً لصورة 2 160 خطاً ببنية صورة 4:4:4 أو 4:4:4+4 مقسمة إلى أربع صور 1 080 خطاً.

الشكل 1-1-3

تقسيم صورة بالبنية 4:4:4(+4)

الصورة الفرعية 1 080 خطاً رقم 1 بالبنية 4:4:4(+4)

الصورة الفرعية 1 080 خطاً رقم 2 بالبنية 4:4:4(+4)

الصورة الفرعية 1 080 خطاً رقم 3 بالبنية 4:4:4(+4)

الصورة الفرعية 1 080 خطاً رقم 4 بالبنية 4:4:4(+4)

صورة 2 160 خطاً بالبنية 4:4:4(+4)

ويعرض الشكل 2-1-3 مثالاً لصورة 2 160 خطاً ببنية صورة 4:2:2 مقسمة إلى أربع صور فرعية.

الشكل 2-1-3

تقسيم صورة بالبنية 4:2:2

الصورة الفرعية 1 080 خطاً رقم 1 بالبنية 4:2:2

الصورة الفرعية 1 080 خطاً رقم 2 بالبنية 4:2:2

الصورة الفرعية 1 080 خطاً رقم 3 بالبنية 4:2:2

الصورة الفرعية 1 080 خطاً رقم 4 بالبنية 4:2:2

صورة 2 160 خطاً بالبنية 4:2:2

ونظراً إلى أن التقسيم بالتشذير بتعيينتين يخصص خطوطاً بديلة للصور الفرعية المختلفة فإن الصور ذات بنية الصورة 4:2:0 لا تفضي إلى صور فرعية بنفس بنية الصورة (4:2:0).

حيث تتضمن الخطوط الزوجية في صورة المصدر المكونات Y وC، فيما لا تتضمن الخطوط الفردية إلا المكونات Y.

ويفضي التقسيم بعينتين إلى الصورتين الفرعيتين 1 و2 اللتين تضمان المكونات Y وC بالبنية 4:2:2 والصورتين الفرعيتين 3 و4 اللتين تضمان المكونات Y فقط.

ويبين الشكل 3-1-3 مثالاً لصورة 2 160 خطاً ببنية صورة 4:2:0 مقسمة إلى أربع صور فرعية.

الشكل 3-1-3

تقسيم صورة بالبنية 4:2:0

الصورة الفرعية 1 080 خطاً رقم 1 بالبنية 4:2:0

الصورة الفرعية 1 080 خطاً رقم 2 بالبنية 4:2:0

الصورة الفرعية 1 080 خطاً رقم 3 بالبنية 4:2:0

الصورة الفرعية 1 080 خطاً رقم 4 بالبنية 4:2:0

صورة 2 160 خطاً بالبنية 4:2:0

وتنتقل الصور الفرعية الناتجة جميعها بتعدد إرسال 4:2:2. ويخصص للمكونات C المفقودة في تعدد الإرسال قيم بيانات تمثل اختلافاً لونياً بقيمة 0. وهذه هي القيمة 200h في حالة النظام 10 بتات و800h في حالة النظام 12 بتة.

وبالنسبة لصور المصدر 4 320 خطاً، يقع التقسيم المعروض في الشكل 3-1-3 عندما تقسم الصورة 4 320 خطاً إلى أربع صور فرعية وسيطة 2 160 خطاً، حيث تضم الصورتان الفرعيتان الوسيطتان 2 160 خطاً رقما 1 و2 المكونات C بالبنية 4:2:2 والصورتان الفرعيتان الوسيطتان 2 160 خطاً رقما 3 و4 لمكوناتهما C القيم 0 للاختلاف اللوني. وعند تقسيم كل صورة فرعية وسيطة 2 160 خطاً إلى أربع صور فرعية 1 080 خطاً:

-	الصور الفرعية 1 080 خطاً من 1 إلى 4 المقسمة من الصورة الفرعية الوسيطة 2 160 خطاً رقم 1 والصور الفرعية 1 080 خطاً من 5 إلى 8 المقسمة من الصورة الفرعية الوسيطة 2 160 خطاً رقم 2، تضم جميع المكونات C من صورة المصدر 4 320 ببنية صورة 4:2:2.

-	الصور الفرعية 1 080 خطاً من 9 إلى 12 المقسمة من الصورة الفرعية الوسيطة 2 160 خطاً رقم 3 والصور الفرعية 1 080 خطاً من رقم 13 إلى 16 المقسمة من الصورة الفرعية الوسيطة 2 160 خطاً رقم 4، تضم جميع المكونات C ذات القيم 0 للاختلاف اللوني.

المرفق 2

بالجزء 3
(إعلامي)

استعمال وحدة التبديل للتنقل بين السطوح البينية

على النحو المبين في الشكلين 1-3 و2-3، تقابل صورة مصدر مع عدد من قطارات البيانات ثم يعدد إرسال قطارات البيانات هذه بعد ذلك إلى وصلة Gb/s 6 أو أكثر بمعدل أربعة قطارات بيانات لكل وصلة، أو إلى وصلة Gb/s 12 أو أكثر بمعدل ثمانية قطارات بيانات لكل وصلة، أو إلى وصلة Gb/s 24 أو أكثر بمعدل ستة عشر قطار بيانات لكل وصلة.

والسطح البيني الافتراضي لكل نسق صورة، بما في ذلك جميع البيانات الفيديوية والصوتية المساعدة، تكون متماثلة باستثناء قيم المعرف PID الذي يكون له بايتات رقم 1 مختلفة لإبراز نوع السطح البيني للخرج وبايتات رقم 4 لبيان رقم الوصلة.

وأي جهاز بسيط يدخل إليه، على سبيل المثال، إشارة سطح بيني 6G بوصلة رباعية ويخرج إشارة سطح بيني 24G بوصلة أحادية يمكن تنفيذه بوضوح. ويطلق على هذا الجهاز وحدة التبديل.

وتتمثل وظائف هذا الجهاز فيما يلي:

(1	إجراء تعدد إرسال لأربع إشارات دخل إلى إشارة خرج وحيدة أو إشارة دخل وحيدة إلى إشارتي دخل أو أربع إشارات دخل.

(2	تعديل البايتة رقم 1 في المعرف PID لبيان نوع السطح البيني للخرج.

(3	تعديل البايتة رقم 4 في المعرف PID لبيان رقم وصلة الخرج.

ويمكن لوحدة التبديل أن تكون جهازاً منفصلاً أو تدمج ضمن إشارات دخل أو خرج معدات المعالجة أو معدات التبديل.

___________

____________________

القياس اللوني للتوصية ITU-R BT.709 غير مسموح به في هذه التوصية.

القياس اللوني للتوصية ITU-R BT.709 غير مسموح به في هذه التوصية.

القياس اللوني للتوصية ITU-R BT.709 غير مسموح به في هذه التوصية.

القياس اللوني للتوصية ITU-R BT.709 غير مسموح به في هذه التوصية.

ينبغي ضبط قيمة هذه البتة على "0" لجميع الأنساق في الجزء 3 من هذه التوصية.

غير مسموح به في هذه التوصية.

غير مسموح به في هذه التوصية.

يشير الموصل BNC إلى موصل يفي بالمواصفات الميكانيكية للملحق A بالمعيار IEC 61196-8 والمواصفات الكهربائية الواردة في الجزء 3 من هذه التوصية.

تستعمل هذه الوصلات عادةً للموصلات من نقطة إلى نقطة داخل مرفق ويجوز للمستعملين والمصنعين استعمال أطوال موجة بديلة.