RECOMENDACIÓN  UIT-R  BT.709-1

VALORES  DE  LOS  PARÁMETROS  BÁSICOS  DE  LA  NORMA  DE  TVAD
PARA  LA  PRODUCCIÓN  EN  ESTUDIOS  Y  EL  INTERCAMBIO
INTERNACIONAL  DE  PROGRAMAS

(Cuestión UIT-R 27/11)

(1990-1994)

Rec. UIT-R BT.709-1

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que se deben elegir los valores de los parámetros de la norma de «televisión de alta definición» (TVAD) para estudios con objeto de facilitar:

–	la producción de programas de TVAD;

–	el intercambio internacional de programas de TVAD;

–	la introducción de servicios de radiodifusión de TVAD; y

–	la utilización de la TVAD para fines distintos de la radiodifusión;

b)	que esta labor responde a los estudios solicitados en la Cuestión UIT-R 27/11;

c)	que la adopción de una sola norma mundial para producción de programas de TVAD e intercambio internacional de programas tendrá grandes ventajas para los productores de programas y los organismos de radiodifusión;

d)	que los organismos de radiodifusión y los productores de programas tienen esta necesidad para la coproducción internacional de TVAD;

e)	que es necesario armonizar la norma de TVAD para estudios con las de los sistemas de televisión actuales y en proyecto, y con las de la película cinematográfica existente,

recomienda

1.	Que se utilicen los parámetros que se incluyen a continuación para la generación de señales de TVAD en estudios y para el intercambio internacional de programas de TVAD.

Nota 1 – En la presente Recomendación se supone el modelo de tratamiento que se describe a continuación. Los parámetros se expresan por tanto como componentes, utilizando un concepto de representación digital. Los parámetros analógicos se deducen de los anteriores.

Modelo de tratamiento

–	Representación de la imagen óptica como un conjunto de tres imágenes conceptuales en forma eléctrica.

–	Muestreo de esas imágenes conceptuales y disposición de las muestras.

–	Conversión de las muestras en un conjunto de tres señales eléctricas cromáticas (RGB).

–	Constitución del conjunto de las señales cromáticas RGB.

–	Factor de escala analógico, inserción de intervalos de supresión y adición de señales de sincronización.

–	Factor de escala digital, multiplexación y adición de referencias de temporización.

# 1.	Conversión opto-electrónica

| Punto | Características |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parámetro | Valor |  |  |
| 1.1 | Característica de la transferencia opto-electrónica antes de la precorrección no lineal | Se supone que es lineal |  |  |
| 1.2 | Características globales de la transferencia opto-electrónica en la fuente | V = 1,099 L0,45 – 0,099 para 1 ³ L ³ 0,018 V = 4,500 L para 0,018 > L ³ 0 donde: L: luminancia de la imagen 0 £ L £ 1 V: señal eléctrica correspondiente |  |  |
| 1.3 | Coordenadas de cromaticidad (CIE, 1931) |  | Coordenadas |  |
|  | – Para los colores primarios de referencia, véase la nota 1 | Color primario | x | y |
|  | – Para los colores primarios interinos relacionados con la tecnología actual de la pantalla | Rojo (R) | 0,640 | 0,330 |
|  |  | Verde (G) | 0,300 | 0,600 |
|  |  | Azul (B) | 0,150 | 0,060 |
| 1.4 | Cromaticidad supuesta para señales primarias iguales | D65 |  |  |
|  | ER = EG = EB |  | x | y |
|  | (blanco de referencia) |  | 0,3127 | 0,3290 |
| Nota 1 – Se están efectuando estudios para establecer los valores de los parámetros de los colores primarios de referencia, del procesamiento vídeo no lineal y de la matriz de vídeo con el objeto de mejorar la reproducción de los colores en las pantallas futuras y optimizar la transformación entre TVAD, película cinematográfica, gráficos y copias impresas en color (véase el anexo 1). |  |  |  |  |

# 2.	Características de la imagen

| Punto | Características |  |
| --- | --- | --- |
|  | Parámetro | Valor |
| 2.1 | Formato de imagen | 16:9 |
| 2.2 | Muestras por línea activa | 1920 |
| 2.3 | Retícula de muestreo | ortogonal |

2.4	La distribución de las muestras y el número de líneas activas están relacionados entre sí y siguen en estudio (véase el anexo 1). Los resultados de este estudio quizás induzcan también a reconsiderar el número de muestras por línea activa.

# 3.	Características de exploración de la imagen

| Punto | Características |  |
| --- | --- | --- |
|  | Parámetro | Valor |
| 3.1 | Orden de exploración de las muestras | De izquierda a derecha y de arriba a abajo |
| 3.2 | Relación de entrelazado | Véase infra |

El objetivo fijado para el sistema es la exploración progresiva, es decir, una relación de entrelazado de 1:1.

Para las realizaciones actuales se puede utilizar una relación de entrelazado de 2:1 o un proceso equivalente de reducción de la frecuencia de muestreo.

3.3	La frecuencia de imagen depende de diversos factores bien conocidos (véase el anexo 1).

# 4.	Formato de la señal

| Punto | Características |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parámetro | Valor |  |
| 4.1 | Precorrección conceptual no lineal de las señales primarias | g = 0,45 (Véase la especificación completa en el § 1.2) |  |
| 4.2 | Determinación de la señal de luminancia – Ecuación para los sistemas relacionados con los colores primarios de referencia: véase la nota 1 – Ecuación para los sistemas interinos relacionados con la tecnología actual de la pantalla y la codificación convencional |  | = 0,2125 + 0,7154 + 0,0721 |
| 4.3 | Determinación de las señales de diferencia de color (codificación analógica) , – Ecuación para los sistemas relacionados con los colores primarios de referencia: véase la nota 1 – Ecuación para los sistemas interinos relacionados con la tecnología actual de la pantalla y la codificación convencional |  | = 0,5389 ( – ) = 0,6349 ( – ) |
| 4.4 | Determinación de las señales de diferencia de color (codificación digital) C1, C2 | Obtenido, de forma digital, a partir de los valores del § 4.3 mediante un factor de escala |  |
| Nota 1 – Se están efectuando estudios para establecer los valores de los parámetros de las ecuaciones de luminancia y de diferencia de color con el objeto de mejorar la calidad de funcionamiento del sistema y optimizar las transformaciones entre TVAD, película cinematográfica, gráficos y copias impresas en color (véase el anexo 1). |  |  |  |

# 5.	Representación analógica

Los niveles se indican en milivoltios (mV) medidos en una terminación adaptada de 75 W.

| Punto | Características |  |
| --- | --- | --- |
|  | Parámetro | Valor |
| 5.1 | Nivel nominal – , , , | Negro de ref.: 0 Blanco de ref.: 700 |
| 5.2 | Nivel nominal – , | ± 350 |
| 5.3 | Formato de las señales de sincronismo | Bipolar de tres niveles (véase la fig. 1) |
| 5.4 | Referencia de temporización | (véase la fig. 1) |
| 5.5 | Nivel de sincronismo(1) | ± 300 sincronización en todas las componentes (véase la fig. 2) |
| (1) Algunas administraciones pueden desear que sea facultativa la utilización de la sincronización en todas las componentes. |  |  |

FIGURE 1...[D01] = 9 CM

5.6	Los intervalos de supresión horizontal y vertical se derivarán de los estudios sobre los parámetros de los § 2 y 3 (véase el anexo 1).

FIGURE 2...[D02] = 14.5 CM

# 6.	Representación digital

| Punto | Características |  |
| --- | --- | --- |
|  | Parámetro | Valor |
| 6.1 | Señales codificadas | R, G, B ó Y, C1, C2 |
| 6.2 | Retícula de muestreo R, G, B, Y | Ortogonal, repetitiva en cada línea y en cada imagen |
| 6.3 | Retícula de muestreo C1, C2 | Las muestras coinciden una con otra y con muestras alternas de luminancia |
| 6.4 | Frecuencia de muestreo R, G, B, Y | La frecuencia de muestreo es un múltiplo de 2,25 MHz |
| 6.5 | Frecuencia de muestreo C1, C2 | La frecuencia de muestreo de la diferencia de color ha de ser 1/2 de la frecuencia de muestreo de la luminancia |

6.6	Los parámetros de las muestras por línea entera para las señales R, G, B, Y, C1 y C2, la codificación de la señal, los niveles nominales y las palabras de sincronización, junto posiblemente con datos relacionados con el vídeo (señal de índice vídeo), siguen en estudio (véase el anexo 1).

6.7	Se prevé que la velocidad binaria de la señal de TVAD esté dentro de la gama 0,8 a 1,2 Gbit/s en las realizaciones actuales y de la gama 2,0 y 3,0 Gbit/s en algunas realizaciones futuras (véase el anexo 1).

ANEXO  1*

Notas sobre los valores de los parámetros de TVAD
en estudios pendientes

# 1.	Conversión opto-electrónica

En los estudios relativos a los valores de los parámetros para los colores primarios de referencia de la norma mundial de TVAD en estudios se consideran tres posibilidades:

–	una ampliación de la gama de colores basada en los valores indicados en el § 1.3, mediante un ajuste de las gamas admisibles de la señal vídeo,

–	adopción de los valores indicados en el cuadro 1,

–	adopción de los valores indicados en el cuadro 2.

CUADRO  1

|  | Color | Coordenadas |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordenadas de cromaticidad supuestas (CIE, 1931) para los colores primarios de referencia | primario | x | y |
|  | Rojo Verde Azul | 0,6915 0,0000 0,1440 | 0,3083 1,0000 0,0297 |

CUADRO  2

|  | Color | Coordenadas |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordenadas de cromaticidad supuestas (CIE, 1931) para los colores primarios de referencia | primario | x | y |
|  | Rojo Verde Azul | 0,640 0,168 0,150 | 0,330 0,731 0,060 |

Algunas administraciones consideran que la utilización del primer método podría proporcionar un puente simple y compatible entre el sistema interino y el de referencia.

Una codificación alternativa utiliza una característica de transferencia opto-electrónica con una ley logarítmica/lineal (V = 0,2675 ln (1 + 41,15 L)). Se afirma que ofrece las ventajas de una menor visibilidad del ruido y de las perturbaciones de cuantificación, comparada con lo que se obtiene mediante la ley «gamma» del sistema interino.

# 2.	Características de imagen

Ha habido un amplio debate sobre los aspectos de una norma que se relacionan con la forma en que ha de construirse la imagen de televisión para lograr una norma única mundial de estudio, tal como desean todas las administraciones.

La dificultad radica en la determinación de los medios para lograr dicho objetivo, especialmente debido a los problemas relacionados con la frecuencia de trama o de imagen.

Además del enfoque directo en un solo paso para una norma única, se han presentado documentos que proponen dos enfoques fundamentales a los problemas mencionados. Uno de ellos es el de una norma de «formato de imagen común» que podría utilizarse a una frecuencia de cuadro o de trama que se adapte a las aplicaciones. El otro enfoque se basa en el concepto de «flujo binario común», inherente a la Recomendación UIT-R BT.601. Se ha propuesto un nuevo enfoque basado en el concepto de «parte de imagen común», en virtud del cual se utiliza una retícula de muestreo con una densidad de muestreo común para definir imágenes de diferentes tamaños, lo que se traduce en número diferentes de pixels por cuadro. Los dos enfoques anteriores pueden constituir casos especiales de este último enfoque.

# 3.	Características de exploración de la imagen

Al seleccionar una frecuencia de imagen deben tenerse en cuenta dos factores esenciales:

–	la reproducción del movimiento, y

–	la relación con las películas cinematográficas y con los sistemas de televisión actuales y futuros.

La reproducción del movimiento depende principalmente de la frecuencia de imagen seleccionada, y la resolución dinámica puede mejorarse utilizando una cámara con obturador.

Tanto la frecuencia de imagen como la relación de entrelazado son importantes por varias razones bien conocidas.

# 4.	Formato de la señal

Los trabajos efectuados han sugerido que un sistema TVAD provisional debiera utilizar la codificación YC1 C2 convencional, que se emplea en la actualidad en los sistemas disponibles de producción de TVAD. Además, se sugirió que los métodos de codificación de luminancia constante o convencional aumentada pueden ofrecer una reproducción o reconstrucción más precisa de la señal.

Se están efectuando estudios para evaluar más a fondo las posibles mejoras de la calidad de funcionamiento utilizando la codificación de luminancia constante. Se adoptará entonces una decisión sobre la inclusión o no de la codificación de luminancia constante en el futuro diseño de los sistemas de TVAD.

Se ha señalado que, al reducirse la anchura de banda de las señales de diferencia de color en una cuantía mayor que la de la señal de luminancia, pueden producirse errores en la reproducción de los colores. A fin de reducir estos errores, se ha propuesto un método de «preigualación» (PIG) que ofrece la ventaja de que es compatible con el sistema existente, a la vez que requiere circuitos adicionales únicamente en la fuente de imagen.

# 5.	Representación analógica

Tal vez se puedan variar los intervalos de supresión en interfaces apropiados en el conjunto del sistema TVAD.

# 6.	Representación digital

## 6.1	Parámetros de la norma de estudio

Además del número de muestras por línea digital activa, del número de muestras por línea entera y de la relación entre la temporización horizontal analógica y digital, se procura llegar a un acuerdo sobre los aspectos siguientes:

### 6.1.1	Forma de codificación

6.1.2	Correspondencia entre los niveles de señal vídeo y los niveles de cuantificación:

–	escala,

–	señal de luminancia,

–	cada señal de diferencia de color.

Se continúan efectuando estudios en esta esfera. Se está de acuerdo en que se requieren por lo menos 8 bits para R, G, B, Y, C1 y C2 y que se necesitarán 10 bits para algunas aplicaciones. Por tanto, se requieren representaciones de 8-bits y de 10-bits.

El margen de explotación de la gama dinámica requiere aún estudios ulteriores incluso en el caso de la Recomendación UIT-R BT.601.

Una solución posible consiste en utilizar entre los niveles de señal vídeo y los niveles de cuantificación la misma relación que se define en la Recomendación UIT-R BT.601 para las señales de 8-bits, y para la señal de 10-bits, añadir simplemente 2 bits poco significativos.

Se están considerando otras propuestas. Una de ellas se basa en el método de la Recomendacion UIT-R BT.601 precedentemente mencionado, pero añade posibilidades de gama dinámica variable en el caso de 10-bits. Otra familia de propuestas utiliza una parte de la gama dinámica de 8- ó 10-bits para ampliar el nivel admisible de la señal por encima del nivel de cresta nominal de blanco y por debajo del nivel de negro normal.

### 6.1.3	Índice vídeo

Los parámetros de la norma de estudio podrían abarcar la definición de una señal de «índice vídeo». Esta señal contendría información sobre el origen, la codificación y el procesamiento previo de la señal.

Para ultimar los aspectos 6.1.1 y 6.1.2 anteriores, hacen falta más estudios a fin de completar la definición de la forma de codificación (lineal y no lineal). Se facilitaría quizás la conclusión de estos estudios si la señal de índice vídeo incluyese los valores de parámetros seleccionados.

### 6.1.4	Empleo de la palabra de código

Podría ser razonable reservar ciertos niveles cuando se emplea una estructura de interfaz similar a la descrita en la Recomendación UIT-R BT.656, sobre todo para los datos de sincronización.

## 6.2	Algunas consideraciones sobre las velocidades binarias

La velocidad binaria en la fuente puede fijarse en función de las elecciones que se hagan en materia de valores de los parámetros pertinentes de la norma de estudio. La transmisión de esa velocidad binaria en el nivel 16 de la jerarquía síncrona (2 488,320 Mbit/s)* sería técnicamente factible.

Se están elaborando diversas técnicas de reducción de la velocidad binaria para las señales de TVAD, y se examina actualmente qué calidad permite obtener estas técnicas en relación con los requisitos del usuario, que están todavía por definir. Numerosos investigadores se interesan en la posibilidad de conseguir una calidad de contribución con una velocidad binaria de 140 Mbit/s. Antes de recomendar cualquier método de reducción de la velocidad binaria, es muy deseable que se efectúe un estudio comparativo más detenido por medio de un método de prueba unificado.

Las técnicas de reducción de la velocidad binaria podrían permitir el empleo, para la transmisión en la red, de una velocidad binaria como la del nivel 4 (622,080 Mbit/s)* o la del nivel 1 (155,520 Mbit/s)* de la jerarquía síncrona, o quizás velocidades binarias más bajas.

ANEXO  2*

Información adicional para la aplicación
práctica de la presente Recomendación

# Introducción

Las labores destinadas a completar una sola norma mundial para la producción en los estudios de TVAD y para el intercambio internacional de programas de TVAD continúa, y se reconoce la necesidad de completar urgentemente la Recomendación UIT-R BT.709. Sin embargo, algunas administraciones y organizaciones tienen necesidades inmediatas en materia de producción, intercambio de programas internacionales y radiodifusión y, por consiguiente, requieren especificaciones amplias a fin de garantizar la compatibilidad necesaria de los equipos y sistemas. Ya se han realizado sistemas para estudios de TVAD basados en 1125/60/2:1 ó 1250/50/2:1, que se utilizan como fuentes para servicios de radiodifusión y otros tipos de servicios.

Para guiar ordenadamente el desarrollo de los sistemas para estudios de TVAD, los valores de los parámetros de estos dos sistemas se reproducen más adelante, a fin de permitir la aplicación práctica de esta Recomendación.

Debe observarse que muchos de estos valores de parámetros son idénticos a los que ya se han especificado en la Recomendación.

Valores de los parámetros de las señales para el
sistema 1125/60/2:1 y el sistema 1250/50/2:1

# 1.	Conversión opto-electrónica

|  | Características |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Punto | Parámetro | Valor |  |
|  |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| 1.1 | Características de la transferencia opto-electrónica antes de la precorrección no lineal | Se supone lineal |  |
| 1.2 | Características globales de la transferencia opto-electrónica en la fuente(1) | V = 1,099 L0,45 – 0,099 para 1 ³ L ³ 0,018 V = 4,500 L para 0,018 > L ³ 0 donde: L: luminancia de la imagen 0 £ L £ 1 V: señal eléctrica correspondiente |  |
| 1.3 | Coordenadas de cromaticidad (CIE, 1931) | Coordenadas |  |
|  | Color primario | x | y |
|  | – Rojo – Verde – Azul | 0,640 0,300 0,150 | 0,330 0,600 0,060 |
| 1.4 | Cromaticidad supuesta para señales primarias iguales | D65 |  |
|  | ER = EG = EB | x | y |
|  | (Blanco de referencia) | 0,3127 | 0,3290 |
| (1) La ley Gamma se limita en ganancia a bajos niveles de señal para evitar los problemas de ruido en el negro. |  |  |  |

# 2.	Características de imagen

|  | Características |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Punto | Parámetro | Valor |  |
|  |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| 2.1 | Formato de imagen | 16:9 |  |
| 2.2 | Muestras por línea activa | 1920 |  |
| 2.3 | Retícula de muestreo | Ortogonal |  |
| 2.4 | Líneas activas por imagen | 1035 | 1152 |

# 3.	Características de exploración de imagen

|  | Características |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Punto | Parámetro | Valor |  |
|  |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| 3.1 | Orden de exploración de la muestra | De izquierda a derecha, de arriba a abajo |  |
|  |  |  | la primera línea de la trama 1 está sobre la primera línea de la trama 2 |
| 3.2 | Relación de entrelazado | 2:1(1) |  |
| 3.3 | Frecuencia de imagen (Hz) | 30 | 25 |
| 3.4 | Número total de líneas | 1125 | 1250 |
| 3.5 | Frecuencia de trama (Hz) | 60 | 50 |
| 3.6 | Frecuencia de línea (Hz) | 33 750 ± 10 ´ 10–6 | 31 250 |
| (1) Para 1250/50/2:1 – Algunas administraciones pueden tener en cuenta futuras ampliaciones compatibles basadas en la exploración progresiva. |  |  |  |

# 4.	Formato de las señales

Los términos R, G, B, Y, C1/CB, C2/CR se utilizan a menudo y, generalmente, se supone que se refieren, respectivamente, a las señales   ,  ,  ,  ,  /  ,  /  (es decir, corresponden a las señales con precorrección Gamma).

|  | Características |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Punto | Parámetro | Valor |  |
|  |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| 4.1 | Precorrección no lineal conceptual de las señales primarias | g = 0,45 |  |
| 4.2 | Determinación de la señal de luminancia (1) | = 0,2125 + 0,7154 + 0,0721 | = 0,299 + 0,587 + 0,114 |
| 4.3 | Determinación de la señal de diferencia de color (codificación analógica) , o , | = 0,5389 ( – ) = 0,6349 ( – ) | = 0,564 ( – ) = 0,713 ( – ) |
| 4.4 | Determinación de la señal de diferencia de color (codificación digital) C1, C2 o CB, CR | Obtenido, de forma digital, a partir de los valores del § 4.3 mediante un factor de escala |  |
| (1) Para 1250/50/2:1 – El apóstrofo designa las señales con correción gamma; esta determinación de luminancia no constante se recomienda en espera de estudios ulteriores. Estos valores difieren de los que figuran en el cuerpo principal de esta Recomendación, por motivos de compatibilidad con los equipos actuales de alta definición (AD) y de simplicidad de la conversión a las normas convencionales y la codificación de HD-MAC. |  |  |  |

# 5.	Representación analógica

Los niveles se especifican en mV, medidos en una terminación adaptada de 75 W.

|  | Características |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Punto | Parámetro | Valor |  |
|  |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| 5.1 | Nivel nominal , , , | Negro de referencia: 0 Blanco de referencia: 700 |  |
| 5.2 | Nivel nominal , o , | ± 350 |  |
| 5.3 | Formato de las señales de sincronismo | Bipolar de tres niveles |  |
|  |  | Véase la fig. 3 | Véase la fig. 4 |
| 5.4 | Referencia de temporización del sincronismo de línea | OH |  |
|  |  | Véase la fig. 3 | Véase la fig. 4 |
| 5.5 | Nivel de sincronismo | ± 300 |  |
|  |  | (Véase el cuadro 3) Sincronización en todas las componentes | ± 2% – tiempo de subida 50 ns ± 10 ns (10%-90%) – Véase también la nota(1) |
| 5.6 | Exactitud de la temporización entre componentes | No se aplica | ± 2 ns |
| 5.7 | Intervalo de supresión | Véanse el cuadro 3 y la fig. 5 | Véanse los cuadros 4 y 5 |
| 5.8 | Anchura de banda de señal nominal (MHz) | 30 (para todas las componentes) |  |
| (1) Al emplear señales R, G, B se recomienda utilizar sincronización en por lo menos el canal verde; también es aceptable la transmisión de sincronismo por separado. Al emplear señales Y, CB, CR, al menos la señal Y lleva sincronismo. |  |  |  |

FIGURE 3...[D03] = page entière

FIGURE 4...[D04] = 7.5 CM

CUADRO  3

Especificación de nivel y temporización de la señal de sincronización
del sistema 1125/60/2:1 (véanse las figs. 3 y 5)

| Símbolo | Parámetro | Valor nominal | Intervalos de reloj de referencia | Tolerancia (ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | Anchura de la sincronización de línea negativa | 0,593 ms | 44 | ± 0,040 |
| b | Fin de vídeo activo | 1,185 ms | 88 | + 0,080 – 0,000 |
| c | Anchura de sincronización de línea positiva | 0,593 ms | 44 | ± 0,040 |
| d | Periodo de fijación | 1,778 ms | 132 | ± 0,040 |
| e | Comienzo de vídeo activo | 2,586 ms | 192 | + 0,080 – 0,000 |
| f | Tiempo de subida/caída | 0,054 ms | 4 | ± 0,020 |
| t2–t1 | Simetría del borde de subida | – | – | ± 0,002 |
| Sm | Amplitud del impulso negativo | 300 mV | – | – |
| Sp | Amplitud del impulso positivo | 300 mV | – | – |
| V | Amplitud de la señal vídeo | 700 mV | – | – |
| – | Intervalo de supresión de trama | 45 H/trama | 99000 | – |

FIGURE 5...[D05] = à l'italienne

CUADRO  4

Detalles de la temporización de línea para el sistema 1250/50/2:1
(véanse las figs. 4, 6 y 7)

| Punto | Parámetros | Tiempo (ms) | Muestras a 2,25 MHz | Muestras a 72 MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Longitud de línea total | 32 | 72 | 2304 |
| 2 | Longitud de línea activa(1) – digital – analógico | 26,67 26,00 | 60 (58,5) | 1920 1872 |
| 3 | Supresión de línea(2) – digital – analógico | 5,33 6,00 | 12 (13,5) | 384 432 |
| 4 | Rellano anterior(2) | 0,89 | 2 | 64 |
| 5 | Rellano posterior(2) | 2,67 | 6 | 192 |
| 6 | Anchura mitad de la sincronización de tres niveles | 0,89 | 2 | 64 |
| 7 | Impulso de trama | 8,00 | 18 | 576 |
| (1) Se supone que la disposición relativa de las líneas activas analógicas y digitales es como en la Recomendación UIT-R BT.601 (es decir, simétrica). La línea activa analógica se mide a partir de la altura mitad de la señal después de la supresión de línea. Se supone que los tiempos de subida y de caída son de 15 ns, quedando pendiente la ratificación. En la salida del estudio debería aplicarse de preferencia la supresión analógica. (2) El rellano anterior se define en el intervalo comprendido entre el final del vídeo activo y la altura mitad del borde negativo anterior del impulso de sincronismo de tres niveles. De modo similar, el rellano posterior es el intervalo comprendido entre la altura mitad del borde negativo posterior del impulso de sincronización de tres niveles y el comienzo del vídeo activo (véase la fig. 6). |  |  |  |  |

CUADRO  5

Detalles de temporización de trama para el sistema 1250/50/2:1
(véanse las figs. 7 y 8)

| Punto | Parámetros | Valor/descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Número total de líneas por cuadro | 1250 |
| 2 | Número total de líneas por trama | 625 |
| 3 | Líneas activas por cuadro | 1152 |
| 4 | Líneas activas por trama | 576 |
| 5 | Referencia de cuadro OV | OH en la línea 1 |
| 6 | Indicación de cuadro | línea 1250 |
| 7 | Indicación de trama | línea 625 |
| 8 | Líneas activas en la trama 1 | líneas 45 ... 620 inclusive |
| 9 | Líneas activas en la trama 2 | líneas 670 ... 1245 inclusive |
| 10 | Supresión de trama | líneas 1246 ... 44 y 621 ... 669 inclusive |

FIGURE 6...[D06] = 10 CM

FIGURE 7...[D07] = 9 CM

FIGURE 8...[D08] = à l'italienne

# 6.	Representación digital

|  | Características |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Punto | Parámetro | Valor |  |
|  |  | 1125/60/2:1 | 1250/50/2:1 |
| 6.1 | Señal codificada | R, G, B, o Y, C1/CB, C2/CR |  |
| 6.2 | Retícula de muestreo – R, G, B, Y | Ortogonal, repetitiva en cada línea y cada imagen |  |
| 6.3 | Señales de retícula de muestreo – C1/CB, C2/CR | Ortogonales, repetitivas en cada línea y en cada imagen. coubicadas mutuamente y con muestras Y alternadas(1) |  |
| 6.4 | Frecuencia de muestreo (MHz) – R, G, B, Y | 74,25 ± 10 ´ 10–6 (33 ´ 2,25) | 72 (32 ´ 2,25) |
| 6.5 | Frecuencia de muestreo (MHz) – C1/CB, C2/CR | 37,125 ± 10 ´ 10–6 (33/2 ´ 2,25) | 36 (16 ´ 2,25) |
| 6.6 | Número de muestras por línea completa – R, G, B, Y – C1/CB, C2/CR | 2200 1100 | 2304 1152 |
| 6.7 | Número de muestras activas por línea – R, G, B, Y – C1/CB, C2/CR | 1920 0960 |  |
| 6.8 | Formato de codificación | Lineal, 8 ó 10 bits/componente |  |
| 6.9 | Relación de temporización entre la referencia de sincronismo analógica OH y los datos vídeo (en periodos de reloj) | 192 | 256 |
| 6.10 | Niveles de cuantificación(2) – Nivel de negro R, G, B, Y – Nivel acromático C1/CB, C2/CR – Valor de cresta nominal – R, G, B, Y – C1/CB, C2/CR | Codificación de 8 bits 16 128 235 16 y 240 |  |
| 6.11 | Asignación de nivel de cuantificación(3) – Datos vídeo – Referencias de temporización(2) | Codificación de 8 bits 1 a 254 0 y 255 |  |
| 6.12 | Características de filtro(4) – R, G, B, Y – C1/CB, C2/CR | Véase la fig. 9A Véase la fig. 9B | Véase la fig. 10A Véase la fig. 10B |
| (1) La primera muestra activa de diferencia de color está coubicada con la primera muestra activa de luminancia. (2) Para 1125/60/2:1 – En el caso de la representación de 10 bits, se ignoran los dos LSB. (3) Para 1125/60/2:1 – Para la codificación de 10 bits se añaden dos LSB a las palabras de código 8 bits. Para 1250/50/2:1 – Está estudiándose la representación de 10 bits. (4) Estos filtros se definen como directrices. |  |  |  |

FIGURE 9a.[D09] = page entière

FIGURE 9b...[D10] = page entière

FIGURE 10A...[D11] = page entière

FIGURE 10B...[D12] = page entière

_________________

*	 	En este anexo 1 se dan las notas sobre los valores de los parámetros de TVAD en estudios pendientes. Mientras se completa la Recomendación, un sistema de estudio de TVAD basado en 1125/60/2:1 ó 1250/50/2:1 debería emplear parámetros de señal conformes a los del anexo 2. Muchos de estos valores son idénticos a los que ya han sido especificados en la Recomendación.

* 	Véase la Recomendación UIT-T G.707.

*	 	La Administración de los Estados Unidos de América no apoya la aprobación del presente anexo 2 y, por consiguiente, debe hacer una reserva ya que dicha aprobación reforzará las normas provisionales, lo que impedirá el avance para completar la Recomendación UIT-R BT.709 como una sola norma mundial para la producción en estudios y el intercambio internacional de programas.