RECOMMANDATION  UIT-R  BT.799-2

INTERFACES  POUR  LES  SIGNAUX  VIDÉO  NUMÉRIQUES  EN  COMPOSANTES  DANS
LES  SYSTÈMES  DE  TÉLÉVISION  À  525  LIGNES  ET  À  625  LIGNES  FONCTIONNANT
AU  NIVEAU  4:4:4  DE  LA  RECOMMANDATION  UIT-R  BT.601  (PARTIE  A)

(Question UIT-R 65/11)

(1992-1994-1995)

Rec. UIT-R BT.799-2

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les organismes de télévision et les producteurs de programmes ont intérêt à utiliser dans les studios des normes numériques dans lesquelles les paramètres essentiels aient le plus grand nombre possible de valeurs communes aux systèmes à 525 lignes et à 625 lignes;

b)	que, pour la réalisation de ces objectifs, l'accord s'est fait sur les paramètres fondamentaux de codage de la télévision numérique pour les studios (Recommandation UIT-R BT.601 (Partie A));

c)	qu'une approche conduisant à des solutions numériques compatibles au niveau mondial a permis de réaliser des équipements présentant de nombreux éléments communs, ce qui entraîne des économies d'exploitation et facilite l'échange international des programmes;

d)	que, pour l'application pratique de la Recommandation UIT-R BT.601 (Partie A) aux opérations complexes en studio numérique, il est nécessaire de définir les caractéristiques des interfaces au niveau 4:4:4 et du train de données qui traverse ces interfaces;

e)	que de telles interfaces devraient avoir un maximum de caractéristiques communes aux systèmes à 525 lignes et à 625 lignes;

f)	qu'il est souhaitable de définir les interfaces aussi bien en version série qu'en version parallèle;

g)	que les signaux de télévision numériques produits par ces interfaces peuvent constituer une source de brouillage d'autres services et qu'il faut tenir dûment compte du numéro 964 du Règlement des radiocommunications (RR),

recommande

que, dans les cas où des interfaces au niveau 4:4:4 sont nécessaires pour les signaux vidéo numériques en composantes dans les studios de télévision, les interfaces et les trains de données qui les traversent soient conformes à la description ci-après, qui définit à la fois les interfaces série et les interfaces parallèle.

# 1	Introduction

La présente Recommandation décrit le mode d'interconnexion des matériels de télévision numérique à 525 lignes ou à 625 lignes conformes aux paramètres de codage 4:4:4 définis dans la Recommandation UIT-R BT.601 (Partie A).

La Partie 1 décrit le format du signal commun aux deux interfaces.

La Partie 2 décrit les caractéristiques particulières de l'interface parallèle.

La Partie 3 décrit les caractéristiques particulières de l'interface série.

On trouvera des renseignements supplémentaires dans l'Annexe 1.

Les interfaces du niveau 4:4:4 font appel aux interfaces parallèle et série déjà mises au point pour le niveau 4:2:2 et décrites dans la Recommandation UIT-R BT.656. Tandis qu'au niveau 4:2:2 une interface unique achemine un multiplex qui comprend un signal de luminance à large bande et deux signaux de différence de couleur à bande réduite, au niveau 4:4:4 une paire d'interfaces est utilisée, chacune acheminant un multiplex de deux signaux vidéo à large bande; cela donne la possibilité de véhiculer les signaux primaires vert, bleu et rouge ou bien la luminance et deux signaux de différence de couleur plus un quatrième signal à large bande comme un signal de clé d'incrustation associé. Dans ce cas, le signal est au niveau 4:4:4:4.

Les interfaces du niveau 4:4:4 ont été spécifiées pour des mots de données de 10 bits (voir la Note 1): elles achemineront donc non seulement des signaux à 8 bits codés selon la Recommandation UIT-R BT.601 (Partie A) mais aussi des signaux à 10 bits où des bits supplémentaires peuvent avoir été produits au cours du traitement du signal.

Avec une interface unique, on ne peut connecter que deux appareils.

NOTE 1 – Dans la présente Recommandation, on exprime le contenu des mots numériques sous forme décimale et hexadécimale. Pour éviter toute confusion entre les représentations à 8 et 10 bits, on considère que les huit bits de plus fort poids constituent la partie entière alors que les deux bits supplémentaires, s'ils existent, correspondent à la partie fractionnaire.

Par exemple, la configuration de bits 10010001 s'écrira 145d et 91h, tandis que 1001000101 s'écrira 145,25d ou 91,4h.

Lorsqu'aucune partie fractionnaire n'apparaît, on suppose qu'elle a la valeur binaire 00.

PARTIE  1

Format du signal commun aux deux types d'interfaces

# 1	Introduction

L'interface consiste en deux interconnexions unidirectionnelles entre un dispositif et un autre. Les interconnexions acheminent les données correspondant au signal de télévision et aux données associées.

On appelle les deux interconnexions: liaison A et liaison B.

Les signaux de données sont acheminés sous forme d'informations binaires codées en mots de 10 bits. Ces signaux sont les suivants:

–	les signaux de données vidéo eux-mêmes,

–	les données numériques de suppression,

–	les séquences de référence temporelle,

–	les signaux de données auxiliaires.

Ces signaux sont multiplexés dans le temps.

# 2	Signaux de données vidéo

## 2.1	Caractéristiques de codage

Les signaux de données vidéo s'obtiennent par codage des composantes analogiques de signal vidéo conformément au niveau 4:4:4 de la Recommandation UIT-R BT.601 (Partie A) et à la définition des intervalles de suppression de trame définis par le Tableau 1.

## 2.2	Format de données vidéo

Les mots de 8 bits qui résultent d'un échantillonnage conformément à la Recommandation UIT-R BT.601 (Partie A) sont acheminés sur les 8 de plus fort poids (MSB) du signal d'interface à 10 bits. Dans ce cas, les bits de plus faible poids (LSB) restants sont mis à zéro.

Les mots où les 8 MSB sont tous des 1 ou des 0 (c'est-à-dire, 1111 1111 xx ou 0000 0000 xx, où xx représentent les bits qui sont absents – cas de 8 bits – ou qui ont n'importe quelle valeur) sont réservés à l'identification. Les valeurs de données correspondantes sont exclues de la gamme de codage des données.

TABLEAU  1

Définitions relatives aux intervalles de trame

|  |  | 625 | 525 |
| --- | --- | --- | --- |
| V-suppression de trame numérique |  |  |  |
| Trame 1 | Début (V  1) | Ligne 624 | Ligne 112 |
|  | Fin (V  0) | Ligne 231 | Ligne 102 |
| Trame 2 | Début (V  1) | Ligne 311 | Ligne 264 |
|  | Fin (V  0) | Ligne 336 | Ligne 273 |
| F-Identification de trame numérique |  |  |  |
| Trame 1 | F  0 | Ligne 112 | Ligne 412 |
| Trame 2 | F  1 | Ligne 313 | Ligne 266 |
| NOTE 1 – L'état des signaux F et V se modifie en synchronisme avec la séquence de référence temporelle de fin de la ligne vidéo active au début de la ligne numérique. NOTE 2 – La définition des numéros de ligne est donnée dans la Recommandation UIT-R BT.470. On notera que le numéro de ligne numérique change avant OH comme décrit dans la Recommandation UIT-R BT.601 (Partie A). |  |  |  |

## 2.3	Structure du multiplex

Les mots de données vidéo sont acheminés dans deux trains de données distincts de 27 Mmot/s.

La séquence du multiplex est la suivante:

–	pour les liaisons qui véhiculent les couleurs primaires

liaison A:  ..B0 G0 R0 G1 B2 G2 R2 G3 B4...

liaison B:  ..B1 K0 R1 K1 B3 K2 R3 K3 B5...

où R, G et B représentent les mots de données des signaux rouge, vert et bleu et K les mots de données du signal clé, s'il y en a un. Le premier échantillon de la ligne active numérique sera B0 pour la liaison A et B1 pour la liaison B.

La Fig. 1a) présente la répartition des signaux rouge, vert, bleu et clé entre les liaisons A et B;

–	pour les liaisons qui véhiculent les signaux de luminance et de différence de couleur

liaison A:  ..CB 0 Y0 CR 0 Y1 CB2 Y2 CR2...

liaison B:  ..CB1 K0 CR1 K1 CB3 K2 CR3...

où Y, CB et CR représentent, respectivement, les signaux de luminance et de différence de couleur et K les éventuels mots de données du signal clé. Le premier échantillon de la ligne active numérique sera CB0 pour la liaison A et CB1 pour la liaison B. La Fig. 1b) présente la répartition des signaux de luminance, de différence de couleur et de clé entre les liaisons A et B.

## 2.4	Structure du signal d'interface

La Fig. 2 montre comment les données d'échantillons vidéo sont incorporées dans le train de données d'interface. Sur cette Figure, l'identification des échantillons est conforme à la Recommandation UIT-R BT.601 (Partie A).

FIGURE 1...[D01] = 7.5 CM

## 2.5	Séquences de référence temporelle vidéo (SAV, EAV)

Il existe deux séquences de référence temporelle, l'une au début de chaque bloc de données vidéos (SAV, au début de la ligne vidéo active), l'autre à la fin de chaque bloc de données vidéo (EAV, fin de la ligne vidéo active) ainsi que le montre la Fig. 2.

Chaque séquence de référence temporelle se compose d'une suite de quatre mots ayant le format: FF 00 00 XY. (Les grandeurs sont exprimées en notation hexadécimale. L'utilisation des codes FF 00 est réservée aux séquences de référence temporelle.) Les trois premiers mots constituent un préambule fixe. Le quatrième mot contient les informations concernant l'identification de la trame 2, l'état de la période de suppression trame et l'état de la période de suppression ligne. Le Tableau 2 explique l'affectation des bits dans la séquence de référence temporelle.

L'état des bits P0, P1, P2 et P3 dépend de l'état des bits F, V et H (voir le Tableau 3). Cet arrangement permet, dans le récepteur, la correction des erreurs simples et la détection des erreurs doubles.

## 2.6	Données auxiliaires

On prévoit l'insertion synchrone de données auxiliaires dans le multiplex pendant les intervalles de suppression, au débit de 27 Mmot/s.

Les signaux de données auxiliaires peuvent être acheminés sous la forme à 10 bits pendant la période de suppression ligne seulement et sous la forme à 8 bits seulement pendant les périodes de ligne active de la suppression trame. (On notera que les magnétoscopes numériques qui fonctionnent selon la Recommandation UIT-R BT.657 n'enregistrent pas les données au cours de la période de suppression ligne ni au cours de certaines lignes de la période de suppression trame.)

Les valeurs de données réservées 00,xh et FF,xh (voir le § 2.2) sont réservées à l'identification et ne doivent pas apparaître parmi les données auxiliaires.

Toutes les données auxiliaires qu'acheminent les portions actives de lignes de la période de suppression trame doivent être précédées du préambule:

00,x   FF,x   FF,x

Sauf s'il en est expressément chargé, aucun appareil ne doit modifier les signaux auxiliaires.

FIGURE 2...[D02] = 17.5 CM

## 2.7	Mots de données pendant les suppressions

Pendant la suppression numérique, les échantillons de luminance ou R, G, B seront mis au noir, niveau 10,0h et ceux de la différence de couleur à zéro, niveau 80,0h. Lorsqu'ils ne transportent pas de signal clé, les échantillons de clé seront mis au blanc, niveau EB,0h.

TABLEAU  2

Séquence de référence temporelle vidéo

| Numéro du bit | Premier mot (FF) | Deuxième mot (00) | Troisième mot (00) | Quatrième mot (XY) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 (MSB) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | F |
| 7 | 1 | 0 | 0 | V |
| 6 | 1 | 0 | 0 | H |
| 5 | 1 | 0 | 0 | P3 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | P2 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | P1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | P0 |
| 1 (Note 2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NOTE 1 – Les valeurs indiquées sont celles qui sont recommandées pour l'interface à 10 bits. NOTE 2 – Pour assurer la compatibilité avec les interfaces à 8 bits existantes, les valeurs des bits D1 et D0 ne sont pas définies. F  V  H  P0, P1, P2, P3: bits de protection (voir le Tableau 3) MSB: bit de plus fort poids Le Tableau 1 définit l'état des bits V et F. |  |  |  |  |

TABLEAU  3

Bits de protection dans la séquence de référence temporelle

| F | V | H | P3 | P2 | P1 | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

PARTIE  2

Interface parallèle

# 1	Généralités

Pour chaque liaison, les données vidéo à 10 bits sont transférées via les interfaces sur dix paires de données parallèles ainsi qu'un signal d'horloge sur une onzième paire.

Les signaux à l'interface sont transmis au moyen de paires de conducteurs symétriques. On peut utiliser des longueurs de câble allant jusqu'à 50 m (– 160 pieds) sans égalisation et jusqu'à 200 m (– 650 pieds) avec l'égalisation adéquate.

L'interconnexion se fait au moyen d'un connecteur subminiature de type D, à 25 broches, avec un mécanisme de verrouillage (voir le § 5).

Les données vidéo sont transmises sous forme NRZ en temps réel (sans mémoire/tampon). Cette transmission se fait par blocs, chaque bloc contenant une ligne active de télévision.

# 2	Format de signaux de données

Les données sont acheminées à travers l'interface sous la forme de 10 bits transmis en parallèle, avec une horloge synchrone séparée. Les données sont codées en NRZ. La Partie 1 décrit le format recommandé pour les données.

# 3	Relations temporelles entre liaisons (voir la Note 1)

Sur les deux liaisons, les transitions d'horloge doivent être distantes de moins de 10 ns à la réception.

NOTE 1 – Lorsque, pour assurer le synchronisme entre les données d'entrée et une référence interne ou entre des ensembles de données d'entrée, le récepteur des données comprend une mémoire tampon, on peut rendre la tolérance moins sévère. Mais comme il est prévu d'utiliser une horloge commune à l'émission pour les deux liaisons, il ne sera guère difficile de tenir cette tolérance.

# 4	Signal d'horloge

## 4.1	Généralités

Le signal d'horloge est une onde carrée à 27 MHz, dans laquelle la transition 0-1 représente l'instant de transfert des données. Ce signal présente les caractéristiques suivantes:

Durée:	18,5    3 ns

Gigue:	moins de 3 ns sur la durée moyenne d'une trame.

NOTE 1 – Bien qu'adaptée à une interface parallèle efficace, cette spécification ne convient pas pour une horloge de conversion numérique-analogique ou parallèle-série.

## 4.2	Relation temporelle entre les signaux d'horloge et les signaux de données

Les transitions positives du signal d'horloge doivent se produire au milieu de l'intervalle de temps qui sépare deux transitions de signaux de données, comme l'indique la Fig. 3.

# 5	Caractéristiques électriques de l'interface

## 5.1	Généralités

Chaque émetteur de ligne (source) a une sortie symétrique, le récepteur de ligne correspondant (destination) une entrée symétrique (voir la Fig. 4).

Il n'est pas obligatoire d'utiliser la technologie ECL, mais l'émetteur et le récepteur de ligne doivent être compatibles avec elle, c'est-à-dire permettre l'utilisation de composants ECL aussi bien pour les émetteurs que pour les récepteurs.

La durée des impulsions numériques est toujours mesurée entre points à mi-amplitude.

FIGURE 3...[D03] = 12 CM

FIGURE 4...[D04] = 5.5 CM

## 5.2	Convention logique

La borne A de l'émetteur de ligne est positive par rapport à la borne B pour la valeur binaire 1 et négative pour la valeur 0 (voir la Fig. 4).

## 5.3	Caractéristiques de l'émetteur de ligne (source)

5.3.1	Impédance de sortie:  110  maximum.

5.3.2	Tension de mode commun:  –1,29 V    15% (pour les deux bornes, par rapport à la terre).

5.3.3	Amplitude du signal:  0,8 à 2,0 V, crête-à-crête, mesurée aux bornes d'une charge résistive de 110 .

5.3.4	Temps de montée et de descente:  inférieurs à 5 ns, mesurés entre les points d'amplitude 20% et 80%, avec une charge résistive de 110 . La différence entre les temps de montée et de descente ne doit pas dépasser 2 ns.

## 5.4	Caractéristiques du récepteur de ligne (destination)

5.4.1	Impédance d'entrée:  110    10 .

5.4.2	Niveau maximal du signal d'entrée:  2,0 V crête-à-crête.

5.4.3	Niveau minimal du signal d'entrée:  185 mV crête-à-crête.

Cependant, le récepteur doit reconnaître correctement les données binaires lorsqu'un signal de données aléatoires produit les conditions présentées par le diagramme en oeil de la Fig. 5 au point de détection des données.

FIGURE 5...[D05] = 11 CM

5.4.4	Niveau maximal du signal du mode commun:   0,5 V, y compris les perturbations entre 0 et 15 kHz (par rapport à la masse pour les deux bornes).

5.4.5	Temps de propagation différentiel:  les données doivent être détectées correctement quand la différence de temps de propagation entre le signal d'horloge et les données se situe dans une plage de  11 ns (voir la Fig. 5).

# 6	Caractéristiques mécaniques du connecteur

L'interface utilise le connecteur subminiature de type D, à 25 contacts, spécifié dans le Document ISO 2110-1980. L'affectation des contacts est indiquée dans le Tableau 4.

TABLEAU  4

Affectation des contacts

| Contact | Ligne de signaux |
| --- | --- |
| 1 | Horloge |
| 2 | Masse A du système |
| 3 | Données 9 (MSB) |
| 4 | Données 8 |
| 5 | Données 7 |
| 6 | Données 6 |
| 7 | Données 5 |
| 8 | Données 4 |
| 9 | Données 3 |
| 10 | Données 2 |
| 11 | Données 1 |
| 12 | Données 0 |
| 13 | Blindage du câble |
| 14 | Retour horloge |
| 15 | Masse B du système |
| 16 | Retour données 9 |
| 17 | Retour données 8 |
| 18 | Retour données 7 |
| 19 | Retour données 6 |
| 20 | Retour données 5 |
| 21 | Retour données 4 |
| 22 | Retour données 3 |
| 23 | Retour données 2 |
| 24 | Retour données 1 |
| 25 | Retour données 0 |
| NOTE 1 – Le blindage du câble (contact 13) a pour objet de retenir le rayonnement électromagnétique propre au câble. Il est recommandé que le contact 13 assure la continuité aux fréquences hautes avec la masse du châssis – aux deux extrémités – et aussi la continuité en courant continu avec la masse du châssis à l'extrémité émettrice (voir aussi la Recommandation UIT-R BT.803). |  |

Les connecteurs sont verrouillés par deux vis de type UNC 4-40 situées sur les connecteurs du câble, qui se fixent sur des verrous femelles à pas de vis montés sur le connecteur de l'équipement.

Le câble porte un connecteur à contacts mâles et l'équipement un connecteur à contacts femelles. Le câble d'interconnexion et ses connecteurs sont obligatoirement blindés (voir la Note 1).

NOTE 1 – Il convient de noter que les neuvième et dix-huitième harmoniques de la fréquence d'échantillonnage 13,5 MHz (valeur nominale) spécifiée dans la Recommandation UIT-R BT.601 (Partie A) tombent dans les fréquences de détresse aéronautiques à 121,5 et 243 MHz. Il faut donc prendre les précautions qui s'imposent dans la conception et la mise en oeuvre des interfaces afin qu'aucun brouillage ne se produise à ces fréquences. Des niveaux d'émission pour les équipements associés sont indiqués dans la Recommandation du CISPR, Document CISPR/B (Central Office) 16: «Information technology equipment – Limits of interference and measuring methods». Toutefois, le numéro 964 du RR interdit tout brouillage préjudiciable des fréquences de détresse (voir aussi la Recommandation UIT-R BT.803).

PARTIE  3

Interface série

# 1	Généralités

Le train binaire multiplexé composé de mots de 10 bits (voir la description à la Partie 1) est acheminé sur un seul support. On effectue, avant la transmission, un codage supplémentaire destiné à assurer la mise en forme spectrale, la synchronisation des mots à faciliter la récupération d'horloge.

Pour chaque liaison, les données à 10 bits sont transférées à travers l'interface sous forme d'un train de données série asymétrique sous impédance de 75 

# 2	Relation temporelle entre liaisons (voir la Note 1)

L'interface doit fonctionner correctement même si la différence de longueur électrique entre les deux interconnexions émetteur de ligne à récepteur de ligne atteint 10 ns.

NOTE 1 – Lorsque, pour assurer le synchronisme entre les données d'entrée et une référence interne ou entre des ensembles de données d'entrée, le récepteur des données comprend une mémoire tampon, on peut rendre la tolérance moins sévère. Mais comme il est prévu d'utiliser une horloge commune à l'émission pour les deux liaisons, il ne sera guère difficile de tenir cette tolérance.

# 3	Codage

Le train binaire série non codé est embrouillé au moyen du polynôme générateur G1(x) · G2(x) où:

G1(x)    x9    x4    1	qui produit un signal NRZ embrouillé, et

G2(x)    x    1	qui produit une séquence NRZI sans polarité.

# 4	Ordre de transmission

C'est le bit de plus faible poids de chaque mot de 10 bits qui doit être transmis le premier.

# 5	Convention logique

Le signal est transmis sous forme NRZI pour laquelle la question de la polarité binaire ne se pose pas.

# 6	Support de transmission

Le train binaire série peut être acheminé soit sur un câble coaxial (§ 7) soit sur une fibre optique (§ 8).

# 7	Caractéristiques de l'interface électrique

## 7.1	Caractéristiques de l'émetteur de ligne (source)

### 7.1.1	Impédance de sortie

L'émetteur de ligne comporte une sortie dissymétrique avec une impédance de source de 75  et un affaiblissement d'adaptation d'au moins 15 dB sur la gamme de fréquences 5-270 MHz.

### 7.1.2	Amplitude du signal

L'amplitude crête-à-crête devra se situer dans l'intervalle 800 mV    10% mesurée aux bornes d'une charge résistive de 75  reliée directement aux bornes de sortie sans aucune ligne de transmission.

### 7.1.3	Décalage continu

Le décalage continu par rapport au point à mi-amplitude du signal devra se situer entre 0,5 et –0,5 V.

### 7.1.4	Temps de montée et de descente

Les temps de montée et de descente, déterminés entre les points d'amplitude 20% et 80% et mesurés aux bornes d'une charge résistive de 75  reliée directement aux bornes de sortie devront être compris entre 0,75 et 1,50 ns et ne devront pas différer l'un de l'autre de plus de 0,50 ns.

### 7.1.5	Gigue (voir la Note 1)

Le rythme des fronts de montée du signal de données ne devra pas s'écarter de plus de  10% de la période d'horloge déterminée sur une période d'une ligne.

NOTE 1 – Les paramètres définis dans les § 7.1.5, 7.2.2 et 7.2.3 sont des valeurs cibles et pourront être précisés en fonction de la mise en pratique du système.

## 7.2	Caractéristiques du récepteur de ligne (destination)

### 7.2.1	Impédance de terminaison

Le câble devra être chargé pour une impédance de 75  avec un affaiblissement d'adaptation d'au moins 15 dB sur la gamme de fréquences 5-270 MHz.

### 7.2.2	Sensibilité du récepteur (voir la Note 1)

Le récepteur de ligne doit pouvoir reconnaître correctement les données binaires aléatoires soit lorsqu'il est relié directement à un émetteur de ligne fonctionnant aux limites extrêmes de tension autorisées par le § 7.1.2, soit lorsqu'il est relié par l'intermédiaire d'un câble dont l'affaiblissement est de 40 dB à 270 MHz et la caractéristique d'affaiblissement est en 1/.

NOTE 1 – Les paramètres définis dans les § 7.1.5, 7.2.2 et 7.2.3 sont des valeurs cibles et pourront être précisés en fonction de la mise en pratique du système.

### 7.2.3	Réjection des signaux perturbateurs (voir la Note 1)

Lorsque le récepteur de ligne est relié directement à l'émetteur de ligne fonctionnant à la limite minimale spécifiée au § 7.1.2, le récepteur de ligne doit reconnaître correctement les données binaires en présence d'un signal perturbateur superposé aux niveaux suivants:

Continu:	 2,5 V

Au-dessous de 1 kHz:	2,5 V crête-à-crête

1 kHz à 5 MHz:	100 mV crête-à-crête

Au-dessus de 5 MHz:	40 mV crête-à-crête.

NOTE 1 – Les paramètres définis dans les § 7.1.5, 7.2.2 et 7.2.3 sont des valeurs cibles et pourront être précisés en fonction de la mise en pratique du système.

## 7.3	Câbles et connecteurs

### 7.3.1	Câble

Il est recommandé de choisir le câble de façon à se conformer à toutes les normes nationales sur les rayonnements électromagnétiques.

NOTE 1 – Il convient de noter que les neuvième et dix-huitième harmoniques de la fréquence d'échantillonnage 13,5 MHz (valeur nominale) spécifiée dans la Recommandation UIT-R BT.601 (Partie A) tombent dans les fréquences de détresse aéronautiques à 121,5 et 243 MHz. Il faut donc prendre les précautions qui s'imposent dans la conception et la mise en oeuvre des interfaces afin qu'aucun brouillage ne se produise à ces fréquences. Des niveaux d'émission pour les équipements associés sont indiqués dans la Recommandation du CISPR, Document CISPR/B (Central Office) 16: «Information technology equipment – Limits of interference and measuring methods». Toutefois, le numéro 964 du RR interdit tout brouillage préjudiciable des fréquences de détresse (voir aussi la Recommandation UIT-R BT.803).

### 7.3.2	Impédance caractéristique

Le câble devra avoir une impédance caractéristique nominale de 75 .

### 7.3.3	Caractéristiques du connecteur

Le connecteur devra avoir des caractéristiques mécaniques conformes à la norme type BNC (Publication de la CEI 169-8, 1978) et ses caractéristiques électriques doivent permettre son utilisation aux fréquences allant jusqu'à 850 MHz dans les circuits à 75 .

# 8	Caractéristiques de l'interface optique

A définir (voir l'Annexe 1).

ANNEXE  1

Notes concernant les interfaces pour signaux vidéo numériques
dans les systèmes à 525 et 625 lignes

# 1	Introduction

La présente Annexe comprend des renseignements supplémentaires sur des aspects qui ne sont pas encore complètement spécifiés et indique quelles études il faudrait poursuivre.

# 2	Définitions

L'interface est un concept qui implique une spécification de l'interconnexion entre deux appareils ou systèmes. La spécification comprend le type, le nombre et la fonction des circuits d'interconnexion ainsi que le type et la forme des signaux qu'échangent entre eux ces circuits.

Une interface parallèle est une interface où les bits d'un mot de données sont envoyés simultanément par des voies séparées.

Une interface série est une interface où les bits d'un mot de données et les mots de données successifs sont envoyés consécutivement sur une seule voie.

# 3	Signaux de données auxiliaires

## 3.1	Introduction

La spécification des signaux de données auxiliaires du § 2.6 de la Partie 1 de la présente Recommandation ne concerne que les caractéristiques essentielles pour le fonctionnement correct de l'interface, c'est-à-dire le préambule et l'emplacement approprié des signaux de données auxiliaires. Le présent paragraphe étudie d'autres spécifications du format qui seront nécessaires pour l'application pratique et indique quelques applications envisagées.

## 3.2	Spécification du format des signaux de données auxiliaires

On étudie actuellement les mécanismes pour des signaux de données auxiliaires à 8 et à 10 bits. Ils comprennent des procédures visant à répartir les longs messages formés de sous-messages liés ainsi que des processus de détection des erreurs et de protection contre les erreurs.

### 3.2.1	Signaux de données auxiliaires à 8 bits

Des études de l'UER ont conduit à réserver les lignes 20 et 333 (systèmes de télévision à 625 lignes) pour l'équipement et les vérifications internes et à spécifier le mécanisme d'insertion ci-après.

Tous les signaux de données auxiliaires acheminés sur les portions actives des lignes de la période de suppression trame doivent être précédés du préambule:

00,x   FF,x   FF,x   ZZ,x

Quand ZZ vaut 15h (forme à code de Hamming (8,4) de D9-D6 mis à 0000), cela veut dire qu'il n'y a plus de signaux de données auxiliaires sur cette ligne. Si ZZ a une valeur différente de 15h, cela signifie qu'un signal auxiliaire suit immédiatement le préambule.

Si un signal de données auxiliaires est inséré, ZZ ne doit plus avoir la valeur 15h et il faut alors insérer, tout de suite après la donnée introduite, le préambule 00,x FF,x FF,x 15,x pour indiquer que le reste de la ligne est disponible pour l'insertion d'autres signaux auxiliaires.

On envisage qu'un en-tête de cinq mots pourrait suivre le préambule:

Type de données:	TT1	TT2	TT3	3 mots (4 bits codés Hamming 8,4)

Longueur de données:	LL1	LL2		2 mots (4 bits codés Hamming 8,4)

A part le préambule, toutes les données sont protégées par un code de Hamming (8,4).

### 3.2.2	Signaux de données auxiliaires à 10 bits

On envisage (en fonction d'études effectuées par la SMPTE) un en-tête à trois mots qui suivrait le préambule:

Identificateur (ID) des données:	DID	1 mot (8 bits    bits de parité paire et impaire)

Nombre de blocs de données:	DBN	1 mot (8 bits    bits de parité paire et impaire)

Nombre de données:	DC	1 mot (8 bits    bits de parité paire et impaire)

Un mot de contrôle de somme est ajouté à la fin du message.

## 3.3	Applications que permettent les signaux auxiliaires

### 3.3.1	Code temporel

La SMPTE étudie la spécification d'un code temporel qu'acheminerait un signal appelé code temporel numérique d'intervalle vertical (DVITC), qui utiliserait toutes les données de luminance d'une ligne active. Les valeurs choisies pour ces données de luminance sont spécifiées afin que le signal de luminance d'une ligne après conversion N/A se conforme à la forme d'onde analogique d'un signal de code temporel d'intervalle vertical.

### 3.3.2	Audionumérique

La SMPTE étudie la spécification de l'acheminement sur une interface série embrouillée vidéo numérique à 270 Mbit/s d'un nombre de voies audionumériques AES/UER à 20 bits qui peut aller jusqu'à 16. Ce mécanisme d'acheminement utilise des signaux de données auxiliaires à 10 bits. Par ailleurs, on étudie l'adjonction en option des 4 bits du multiplex AES/UER.

### 3.3.3	Contrôle et diagnostic

La SMPTE étudie la façon de contrôler le bon fonctionnement des interfaces vidéo numériques à 10 bits en insérant des mots de contrôle pour la détection des erreurs et des drapeaux d'état, et en vérifiant la validité des mots de contrôle après transmission. L'insertion des mots de contrôle et des drapeaux d'état entre dans le cadre du projet de format des signaux de données auxiliaires à 10 bits.

### 3.3.4	Information de présentation d'image

Il existe des spécifications détaillées portant sur les données d'information de mouvements panoramiques dans les systèmes MAC/paquets et HD-MAC/paquets ainsi que sur les données d'assistance numériques dans les systèmes HD-MAC/paquets.

Lors de l'emploi combiné en studio des formats d'image 4:3 et 16:9, il importera d'utiliser un indicateur du format employé. Il est essentiel que ce signal soit étroitement associé au signal vidéo et ne puisse pas être supprimé par inadvertance en cours d'émission. Il n'est pas certain, à cet égard, que cette exigence puisse être satisfaite par un signal auxiliaire. Une autre solution pouvant consister à utiliser une petite partie de la capacité inutilisée des lignes 23 ou 623 (systèmes 625/50), il est suggéré de réserver à cette fin la capacité sur ces lignes en attendant qu'une méthode soit approuvée.

### 3.3.5	Autres applications

On envisage d'autres applications comme le télétexte, la production de programmes et l'exploitation technique.

# 4	Interfaces parallèles

On a constaté qu'à l'aide d'un codage approprié du signal d'horloge, comme un codage à parité alternée (AP), on allongeait la distance d'interconnexion en réduisant l'affaiblissement dû au câble.

Pour permettre un fonctionnement satisfaisant avec les liaisons d'interconnexion plus longues, le récepteur de ligne peut être muni d'égalisation.

Dans le cas où l'on a recours à l'égalisation, celle-ci peut avoir la caractéristique nominale indiquée à la Fig. 6. Cette caractéristique permet le fonctionnement avec une gamme de longueurs de câble pouvant descendre jusqu'à la longueur zéro. Le récepteur de ligne doit pouvoir accepter le niveau maximal du signal d'entrée spécifié au § 5.4, de la Partie 2 de la présente Recommandation.

FIGURE 6...[D06] = 12.5 CM

# 5	Interfaces série

La transmission de signaux peut se faire, soit sous forme électrique sur câble coaxial, soit sous forme optique sur fibre optique. On préférera sans doute le câble coaxial pour des liaisons de longueur moyenne et la fibre optique pour des liaisons très longues.

Il est possible de mettre en oeuvre un système qui détecte la présence d'erreurs à la réception et ainsi de contrôler automatiquement sa qualité.

Dans une installation (ou dans un système) totalement intégré, il peut être utile que toutes les interconnexions soient transparentes à un train numérique approprié, indépendamment du contenu du message. Ainsi, bien que l'interface serve à transmettre un signal vidéo, elle doit être «transparente» au contenu du message, c'est-à-dire que son fonctionnement ne doit pas dépendre de la structure connue du message lui-même.

Les interfaces série sont l'objet de travaux de développement. Dans le cadre des projets européens RACE, par exemple, des systèmes de routage à fibre optique pouvant accepter divers formats d'entrée sont assemblés au titre d'une installation pilote.

# 6	Interfaces optiques

Il a été reconnu qu'on avait besoin de spécifications des interfaces optiques et plusieurs méthodes sont actuellement à l'étude. Il s'agit notamment des systèmes à fibres multimode, acheminant en monomode un signal unique ou des signaux multiplexés par répartition dans le temps (MRT), et aussi des multiplex à répartition en longueur d'onde (MRL). On trouvera ci-après un essai de spécification d'un système monomode à signal unique, destiné à être appliqué sur une distance de 0 km à environ 2 km.

## 6.1	Caractéristiques de la source

### 6.1.1	Longueur d'onde à la sortie

1 300 nm nominal.

Largeur maximale de la raie spectrale entre points à demi-puissance 150 nm.

### 6.1.2	Puissance de sortie

Les valeurs maximale et minimale de la puissance de sortie sont encore à l'étude. Il apparaît qu'une puissance de sortie maximale d'environ –8 dBm pourrait convenir pour la gamme d'applications considérée.

### 6.1.3	Convention logique

Puissance de sortie maximale correspondant à la signalisation d'un 1 logique.

### 6.1.4	Temps de montée et de descente

A définir.

### 6.1.5	Gigue

A définir.

### 6.1.6	Isolement

L'émetteur doit pouvoir supporter que 10% de sa puissance de sortie lui revienne par réflexion.

## 6.2	Liaison par fibre optique

FIBRE (compatible avec la fibre optique que spécifie la Recommandation UIT-T G.652)

Type de fibre	–	mode unique

Dimensions:	diamètre de la zone de mode	–	9-10 m    10%

gaine	–	125 m

Fenêtre de fonctionnement	–	environ 1 300 nm

Concentricité de la zone de mode	–	 3 m

Non-circularité de la gaine	–	 2%

Longueur d'onde de coupure	–	1 100-1 280 nm

Affaiblissement à 1 300 nm	–	 1 dB/km

Dispersion maximale (1 270-1 340 nm)	–	6 ps/nm · km

CONNECTEUR

Type		–	Type SC tel que normalisé actuellement par la CEI.
				D'autres types sont également à l'examen.

## 6.3	Caractéristiques de destination

Le taux d'erreur binaire (TEB) approprié de la liaison est encore à l'étude. Il convient toutefois de remarquer que le taux d'erreur nécessaire pour les signaux audio et pour d'autres signaux de données auxiliaires pourrait être plus critique que le taux d'erreur acceptable pour les signaux vidéo.

### 6.3.1	Sensibilité

Le TEB sera précisé sous la forme 10–XX, à une puissance inférieure à –YY dBm. Le rapport entre le TEB et le niveau de puissance d'entrée doit être conforme aux valeurs théoriques dans le cas d'un bruit gaussien.

### 6.3.2	Puissance d'entrée maximale

La valeur maximale de la puissance d'entrée devrait être égale à la valeur maximale définie au § 6.1.2 ci-dessus.

# 7	Brouillages d'autres services

Le traitement et la transmission de données numériques, comme les signaux vidéo numériques, à des débits binaires élevés, produisent un large spectre d'énergie qui risque de causer une diaphonie ou des brouillages. La Recommandation UIT-R BT.656 fait notamment remarquer que les neuvième et dix-huitième harmoniques de la fréquence d'échantillonnage 13,5 MHz (valeur nominale) spécifiée dans la Recommandation UIT-R BT.601 (Partie A) tombent dans les fréquences de détresse aéronautiques à 121,5 et 243 MHz (voir également la Recommandation UIT-R BT.803). Il faut donc prendre les précautions qui s'imposent dans la conception et la mise en oeuvre des interfaces afin qu'aucun brouillage ne se produise à ces fréquences. Les niveaux maximaux autorisés pour les signaux rayonnés par les équipements de traitement des données numériques font l'objet de diverses normes nationales et internationales et on notera que la Recommandation du CISPR «Information technology equipment – Limits of interference and measuring methods» Document CISPR/B (Central Office) 16 indique les niveaux d'émission de ces équipements.

Dans le cas de l'interface parallèle, des études effectuées par la Société Radio Canada indiquent que, en blindant correctement les câbles, on ne risque sans doute pas de brouiller d'autres services. Les niveaux de rayonnement doivent respecter les limites que donne le Tableau 5. Ces limites sont équivalentes à celles de la FCC aux Etats-Unis d'Amérique.

TABLEAU  5

Limites des rayonnements non essentiels

| Fréquence (MHz) | Champ maximal à 30 m (dB(V/m)) |
| --- | --- |
| 30-88 | 30 |
| 88-216 | 50 |
| 216-1 000 | 70 |

La transmission par fibre optique élimine tout rayonnement du câble et évite aussi le rayonnement conduit, par mode commun, mais on peut aussi rendre quasi parfait le fonctionnement des câbles coaxiaux. On suppose que l'essentiel du rayonnement provient de la logique de traitement et des émetteurs à grande puissance communs aux deux méthodes. En raison de la nature aléatoire du signal numérique et de sa large bande, l'optimisation de fréquence, n'est guère avantageuse.

# 8	Conclusion

Il faut poursuivre les études:

–	sur les types de signaux auxiliaires à transmettre, y compris leurs caractéristiques et leur situation dans le train de données et, si nécessaire, proposer des normes internationales;

–	sur les méthodes pratiques permettant de maintenir à un niveau acceptable les brouillages par rayonnement de signaux numériques;

–	sur les interfaces optiques pour signaux série.