RECOMENDACIÓN  UIT-R  BT.809*,**

Sistema de control de entrega de programas (CEP) 
para grabaciones de vídeo

(1992)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que un sistema de control de entrega de programas (CEP) ayuda al usuario de los servicios de radiodifusión (imagen, sonido y datos) mediante la transmisión de señales de datos conexas relativas específicamente al programa;

b)	que la utilización del sistema CEP en combinación con la grabación de vídeo puede simplificar el proceso de introducción de datos para programas seleccionados y garantizar la temporización precisa de la grabación;

c)	que la Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones recalca la importancia que tiene la elaboración de una Recomendación sobre CEP para grabación de vídeo, a fin de evitar la proliferación de normas;

d)	que los sistemas de teletexto descritos en la Recomendación UIT-R BT.653 constituyen un medio adecuado para desarrollar e introducir un servicio CEP,

recomienda

1	que cualquier nuevo sistema CEP para grabaciones de vídeo tenga en cuenta las características enumeradas en el Anexo 1;

2	que, en el caso de un país que desee iniciar un servicio CEP para grabaciones de vídeo, se prefiera uno de los sistemas basados en los sistemas de teletexto B, C y D.

ANEXO  1

Características principales de un sistema de control de entrega
de programas (CEP) para grabaciones de vídeo

# 1	Definiciones de servicio

El control de entrega de programas para grabaciones de vídeo es un servicio de radiodifusión de uso doméstico que permite a los magnetoscopios convenientemente equipados la grabación automática y sustancialmente completa de programas preseleccionados.

# 2	Requisitos del servicio

Para suministrar la grabación automática de programas preseleccionados, un sistema CEP debe cumplir, en teoría, los requisitos siguientes:

–	se deberán grabar correctamente los programas que han cambiado su hora de transmisión respecto de la que tenían acordada;

–	se deberán suministrar facilidades para la grabación de programas no prefijados;

–	la interrupción por cualquier razón de la transmisión de un programa podrá, a discreción del radiodifusor ir acompañada de la interrupción correspondiente del proceso de grabación;

–	con el fin de facilitar la grabación completa de un programa el sistema deberá permitir la continuación de un programa en un canal diferente;

–	se deberán minimizar las limitaciones de presentación de los servicios existentes (por ejemplo teletexto y servicios de televisión);

–	el servicio deberá permitir la preselección tanto manual como automática;

–	el servicio deberá ser de fácil uso;

–	el servicio será fiable. En caso de fallo del control de grabación automática del sistema de CEP, deberá funcionar el control de temporización normal del magnetoscopio;

–	el servicio deberá funcionar correctamente con independencia de las zonas horarias, y de los cambios de hora debidos al aprovechamiento de la luz solar. La utilización de la fecha y hora unificada (Unified Date and Time – UDT) puede contribuir a ello;

–	la velocidad de transmisión de los controles de grabación debe ser tal que sean posibles por parte del receptor los esquemas de detección/corrección de errores y de barrido de frecuencias;

–	el comienzo del proceso de grabación deberá estar próximo al comienzo del programa seleccionado; sin embargo, en la señalización de este último, el radiodifusor deberá dar un margen para el tiempo de arranque (run-up) de los equipos de grabación;

–	el servicio deberá operar en programas con y sin acceso condicional;

–	se deberá minimizar la capacidad de datos para el control de grabación y otras funciones básicas;

–	se deberá posibilitar que uno o más cambios hechos por el radiodifusor en la fecha y hora anunciadas no afecten adversamente al servicio.

# 3	Funciones principales

El control de entrega de programas para grabaciones de vídeo está formado por dos componentes de servicio distintos (véase la Fig. 1).

–	Función de preselección

La función de preselección para el control de grabación en magnetoscopios adecuados efectúa la carga de la memoria controladora del magnetoscopio con la información acerca de los programas que hay que grabar. El espectador elige los programas que desea a partir de guías de programas de televisión, tales como periódicos, revistas o páginas de teletexto. Introduce entonces la información pertinente en el magnetoscopio, por ejemplo manualmente mediante teclado o lector de código de barras, o de forma interactiva utilizando un cursor en la pantalla de visualización.

–	Función de control de grabación

La función de control de grabación controla a distancia los registradores debidamente equipados desde una fuente transmisora. Dicha función depende de que el radiodifusor envíe una etiqueta de programa en forma codificada junto con el mismo. En caso de que no se transmita etiqueta de programa, la grabación debe realizarse bajo el control de temporización del magnetoscopio.

# 4	Parámetros de identificación de programas

Un sistema CEP debe proporcionar parámetros adecuados para la identificación de un programa de televisión, de manera que se efectúen las funciones de preselección y de control de grabación para la grabación automática de los programas preseleccionados. De acuerdo con la situación en que se utilice el sistema CEP, algunos de estos parámetros pueden considerarse esenciales, mientras que otros pueden ser únicamente deseables o facultativos, como puede verse en el ejemplo presentado en el Cuadro 1, se incluye un glosario de los parámetros.

CUADRO  1

Aplicación de los parámetros de identificación de programas
en las funciones de preselección y de control
de grabación de un sistema CEP

|  | Preselección de programas | Control de grabación de programas |
| --- | --- | --- |
| Esencial | Identificación del país y de la red Fecha anunciada Hora anunciada original Posición del cursor del menú | Identificación del país y de la red Etiqueta de identificación del programa |
| Deseable | Título del programa Desplazamiento de la hora local Hora anunciada Duración del programa | Estado de control del programa |
| Facultativo | Tipo de programa Bandera de acceso controlado | Tipo de programa Fecha y hora unificada |

*	 	Esta Recomendación debe señalarse a la atención de la CEI.

*	* 	La Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones efectuó modificaciones de redacción en esta Recomendación en 2002 de conformidad con la Resolución UIT-R 44.