RECOMENDACIÓN  UIT-R  F.1241*

DEGRADACIÓN  DE  LA  CALIDAD  DE  FUNCIONAMIENTO  DEBIDA  A  LA  INTERFERENCIA
CAUSADA  POR  OTROS  SERVICIOS  QUE  COMPARTEN  LAS  MISMAS  BANDAS
DE  FRECUENCIAS  A  TÍTULO  PRIMARIO  CON  SISTEMAS  DE  RELEVADORES
RADIOELÉCTRICOS  DIGITALES  QUE  FUNCIONAN  A  VELOCIDAD  PRIMARIA  O
SUPERIOR  Y  QUE  PUEDEN  FORMAR  PARTE  DE  LA  PORCIÓN  INTERNACIONAL
DE  UN  TRAYECTO  FICTICIO  DE  REFERENCIA  DE  27 500 km

(Cuestión UIT-R 127/9)

(1997)

Rec. UIT-R F.1241

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los sistemas del servicio fijo comparten muchas bandas de frecuencias a título primario con otros servicios;

b)	que hay muchos sistemas de relevadores radioeléctricos que utilizan modulación digital para telefonía ya en funcionamiento o cuyo funcionamiento está previsto en estas bandas de frecuencias compartidas;

c)	que el UIT-T ha especificado los parámetros y los objetivos de calidad en materia de error para trayectos digitales internacionales a velocidad binaria primaria o superior constante (véase la Recomendación UIT-T G.826);

d)	que los objetivos de calidad en materia de error basados en la Recomendación UIT-T G.826 para los sistemas de relevadores radioeléctricos digitales figuran en la Recomendación UIT-T F.1092 y se aplican durante cualquier periodo de un mes;

e)	que es necesario especificar la degradación máxima admisible de la calidad de funcionamiento de los sistemas de relevadores radioeléctricos digitales que funcionan de conformidad con la Recomendación UIT-R F.1092, debida a la interferencia causada por otros servicios;

f)	que la degradación admisible de la calidad de funcionamiento de los sistemas de relevadores radioeléctricos digitales debido a la interferencia causada por sistemas de otros servicios se debe expresar en una fracción admisible de los objetivos de característica de error (véase la Recomendación UIT-R F.1094);

g)	que, sobre la base de la Recomendación UIT-R F.557, la degradación admisible de la disponibilidad debida a la interferencia es un objetivo menos riguroso que la degradación admisible de la calidad de funcionamiento,

recomienda

1	que los nuevos sistemas de relevadores radioeléctricos digitales que compartan las mismas bandas de frecuencias a título primario con sistemas de otros servicios se deben concebir de tal modo que, en cada dirección de un trayecto radioeléctrico de longitud L en la porción internacional de un trayecto a velocidad binaria primaria o superior constante, la degradación admisible de la calidad de funcionamiento resultante de la suma de las emisiones de sistemas de otros servicios no exceda ningún mes de los límites provisionales indicados en el Cuadro 1;

2	que, en el caso de bandas de frecuencias compartidas con servicios espaciales a título primario, los límites de la degradación admisible de la calidad de funcionamiento indicados en el § 1 sean los resultantes de la suma de las emisiones de las estaciones terrenas y de las estaciones espaciales, comprendidos los correspondientes transmisores de telemedida, telemando y seguimiento de los servicios espaciales.

CUADRO  1

Objetivos de degradación de la calidad de funcionamiento a causa de la interferencia
(fracción de cualquier mes)

| Velocidad (Mbit/s) | 1,5 a 5 | >5 a 15 | >15 a 55 | >55 a 160 | >160 a 3 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tasa de segundos con errores (ESR) | 0,004  (FL  BL) | 0,005  (FL  BL) | 0,0075  (FL  BL) | 0,016  (FL  BL) | En estudio |
| Tasa de segundos con muchos errores (SESR) | 2  10–4  (FL  BL) |  |  |  |  |
| Tasa de bloques erróneos de fondo (BBER) | 2  10–5  (FL  BL) (Nota 1) | 2  10–5  (FL  BL) |  |  |  |
| Factor de atribución de distancia: FL  0,01  L/500 para L (km) Margen de bloques: (BL) – para países intermedios: BL  BR  0,02  L/Lref para Lmín  L  Lref BR  0,02 para L  Lréf – para países terminales: BL  BR  0,01  L/Lref /2 para Lmín  L  Lref /2 BR  0,01 para L  Lref /2 Tasa de margen de bloques: BR (0  BR  1) (véase la Nota 2) Longitud de referencia: Lref  1 000 km (provisionalmente) Longitud mínima del trayecto: Lmín (véase la Nota 3) NOTA 1 – Para sistemas instalados sobre la base de diseños anteriores a 1996, el objetivo de interferencia BBER es 3  10–5  (FL  BL). NOTA 2 – Los valores máximos del margen de bloques BL (para BR  1) se basan en los principios de distribución contenidos en la Recomendación UIT-T G.826. Es necesario efectuar ulteriores estudios para determinar qué parte del valor total del margen de bloques indicado en la Recomendación UIT-T G.826 se puede utilizar para los componentes de transmisión. Es posible que las administraciones decidan provisionalmente utilizar el margen de bloques hasta su valor total (BR  1). NOTA 3 – La longitud mínima aplicable del trayecto, Lmín, está en estudio. NOTA 4 – Los límites de la interferencia admisible procedente de servicios espaciales se aplican al efecto total de las emisiones de estaciones espaciales, emisiones directas a largo plazo de estaciones terrenas e interferencia causada por la propagación anómala de emisiones de estaciones terrenas. |  |  |  |  |  |

_________________

* 	Esta Recomendación debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 4, 7, 8, 10 y 11 de Radiocomunicaciones.