RECOMENDACIÓN  UIT-R  F.1336-1*

DIAGRAMAS  DE  RADIACIÓN  DE  REFERENCIA  DE  ANTENAS  OMNIDIRECCIONALES,  SECTORIALES  Y  OTROS  TIPOS  DE  ANTENAS  DE  SISTEMAS  DE  PUNTO  A
MULTIPUNTO  PARA  SU  UTILIZACIÓN  EN  ESTUDIOS  DE  COMPARTICIÓN  EN
LA  GAMA  DE  FRECUENCIAS  DE  1  GHz  A  APROXIMADAMENTE  70  GHz

(Cuestión UIT-R 202/9)

(1997-2000)

Rec. UIT-R F.1336-1

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que, para los estudios de coordinación y para la evaluación de la interferencia mutua entre sistemas de radioenlaces punto a multipunto (P-MP) y entre estaciones de tales sistemas y estaciones de los servicios de radiocomunicación espacial que comparten la misma banda de frecuencias, puede ser necesario utilizar diagramas de radiación de referencia para antenas de sistemas de radioenlaces;

b)	que, para dichos estudios pueden ser apropiados los diagramas de radiación basados en el nivel rebasado por un pequeño porcentaje de los valores de cresta de los lóbulos laterales;

c)	que los diagramas de lóbulos laterales de antenas de diferentes tamaños dependen en gran medida de la directividad de la antena y de la relación entre el diámetro de la antena y la longitud de onda de funcionamiento;

d)	que se necesitan los diagramas de radiación de referencia cuando no se dispone de información sobre el diagrama de radiación real de la antena;

e)	que, para ángulos grandes, debe considerarse la posibilidad de reflexiones locales en la superficie;

f)	que las antenas con los mejores diagramas de radiación disponibles permitirán utilizar con máxima eficacia el espectro de radiofrecuencias,

recomienda

1	que, en ausencia de información particular sobre el diagrama de radiación de la antena del sistema de radioenlaces P-MP correspondiente (véase la Nota 1), se utilice el diagrama de radiación de referencia indicado a continuación para:

1.1	evaluar la interferencia entre distintos sistemas de radioenlaces P-MP con visibilidad directa;

1.2	realizar estudios de coordinación y evaluación de la interferencia entre estaciones de sistemas de radioenlaces P-MP con visibilidad directa y estaciones de los servicios que comparten la misma banda de frecuencias;

2	que se adopte el siguiente diagrama de radiación de referencia para las frecuencias comprendidas en la gama de 1-3 GHz y, provisionalmente, para las frecuencias superiores a 3 GHz a aproximadamente 70 GHz (véase la Nota 2):

2.1	en los casos en que se trate de una estación que utiliza una antena con diagrama omnidireccional o próximo al plano horizontal, se deberán utilizar las siguientes ecuaciones para los ángulos de elevación en la gama de 0° a 90° (véanse el Anexo 1 y la Nota 3):

G(θ) = máxG1(θ),G2(θ)	(1a)

G1(θ) = G0−12 θθ32	(1b)

G2(θ) = G0−12+10 log máxθθ3, 1−1,5+k	(1c)

donde:

G() :	ganancia relativa con respecto a una antena isotrópica (dBi)

G0 :	ganancia máxima en el plano horizontal o próximo a él (dBi)

 :	valor absoluto del ángulo de elevación en relación con el ángulo de ganancia máxima (grados)

3 :	anchura de haz de 3 dB en el plano vertical (grados)

k :	parámetro que representa el aumento de los niveles de los lóbulos laterales por encima de lo que podría esperarse de una antena ideal con una mejor calidad de lóbulos laterales,

la relación entre la ganancia (dBi) y la anchura de banda de 3 dB en el plano de elevación (grados) es (véase la Nota 4):

θ3 = 107,6 × 10−0,1 G0

2.1.1	en los casos en que se trate de antenas típicas que funcionan en la gama 1-3 GHz, el parámetro k sería 0,7 (véase la Nota 5);

2.1.2	en los casos en que se trate de antenas con una mejor calidad de lóbulos laterales en la gama 1-3 GHz y, provisionalmente, de todas las antenas que funcionan en la gama 3-70 GHz, el parámetro k debería ser 0;

2.2	que el diagrama consignado en el recomienda 2.1 se utilice provisionalmente para el diagrama de radiación de referencia en el plano de elevación de las antenas sectoriales, utilizando el valor de 3 que figura en el recomienda 2.2.2;

2.2.1	que el parámetro k, que ha de utilizarse en relación con el diagrama de radiación de referencia de las antenas sectoriales en el plano de elevación que funcionan en la gama 1-70 GHz, sea conforme provisionalmente con los valores consignados en los recomienda 2.1.1 y 2.1.2;

2.2.2	que, cuando se trate de antenas sectoriales con una anchura de banda de 3 dB en el plano acimutal inferior a unos 120, la relación entre la ganancia máxima en el plano acimutal y la anchura de banda de 3 dB en el plano acimutal y el plano de elevación sea, provisionalmente (véanse la Nota 6 y el Anexo 3):

θ3 = 31 000 × 10−0,1 G0ϕs

donde s es la anchura de banda de 3 dB del sector en el plano acimutal (grados) y los demás parámetros se definen en el recomienda 2.1;

2.3	que en los casos en que se trate de antenas de bajo coste y poca ganancia, con simetría circular alrededor de la anchura de haz de 3 dB y con una ganancia menor a aproximadamente 20 dBi, se utilicen las siguientes ecuaciones (véanse el Anexo 2 y la Nota 7):

G(θ) = G0−12 θϕ32  para0 ≤ θ < 1,08 ϕ3G0−14  para1,08 ϕ3 ≤ θ < ϕ1 G0−14−32 log θϕ1 paraϕ1 ≤ θ < ϕ2 −8  paraϕ2 ≤ θ ≤ 180°

donde:

G() :	ganancia relativa con respecto a una antena isotrópica (dBi)

G0 :	ganancia del lóbulo principal de la antena (dBi)

 :	ángulo fuera del eje (grados)

3 :	anchura de haz de 3 dB de baja ganancia (grados)

 27 000 × 10−0,1 G0         grados

1	 1,9 3 grados

2	 1  10(G0 – 6)/32 grados.

3	que se necesitan estudios ulteriores para mejorar las definiciones de las envolventes del diagrama de radiación de antena. De esta manera se facilitará la compartición de frecuencias con otros servicios y se mejorará la utilización del espectro;

4	que las siguientes Notas se consideren parte de esta Recomendación:

NOTA 1 – Es esencial hacer todo lo posible por utilizar el diagrama real de antena en los estudios de coordinación y en la evaluación de la interferencia.

NOTA 2 – Es preciso estudiar más para determinar si las modificaciones del diagrama de radiación de referencia y el factor –1,5 resultan necesarios cuando se aplican a antenas que funcionan en las bandas de frecuencias de 3 GHz a aproximadamente 70 GHz. Asimismo, habrá que realizar más estudios para idear diagramas de radiación de referencia aplicables a las antenas sectoriales en el plano acimutal. Tal vez sea preciso elaborar asimismo diagramas de radiación de referencia para otros tipos de antenas que puedan utilizarse en las estaciones centrales y las estaciones de abonado de los sistemas P-MP en la gama de frecuencias de 1 GHz a aproximadamente 70 GHz.

NOTA 3 – El diagrama de radiación de referencia para las antenas omnidireccionales que figura en el recomienda 2.1 se aplica primordialmente a las situaciones en que la ganancia máxima en el plano horizontal es entre 8 dBi y 13 dBi. Se necesitan estudios ulteriores para establecer plenamente la gama para la cual las ecuaciones son válidas.

NOTA 4 – Como se analiza en el Anexo 3, el factor exponencial se ha reemplazado por la unidad. Por esta razón, el error teórico que entraña a esta aproximación será inferior al 6% para anchuras de banda de 3 dB en el plano de elevación inferiores a 45.

NOTA 5 – El diagrama de radiación de referencia para las antenas omnidireccionales y sectoriales que figura en el § A.2.1.2.2.2.3 de la Resolución 46 (Rev.CMR-97) del RR es el siguiente:

G(θ) = G0−12(θϕ3)2 para 0 ≤ θ < ϕ3G(θ) = G0−12−10 log (θϕ3) para ϕ3 ≤ θ < 90°

Los parámetros son los definidos en el recomienda 2.1.

En la Resolución 46 (Rev.CMR-97) y en el Anexo 1 al apéndice S5 del RR se indica que este diagrama de antena es provisional y que se prosigue el estudio en el UIT-R.

NOTA 6 – En el Anexo 3 se obtiene la relación entre la ganancia y la anchura de banda para las antenas omnidireccionales y sectoriales. La relación indicada en el recomienda 2.2.2 se basa en las mediciones limitadas que se han efectuado en relación con antenas sectoriales diseñadas para su utilización en la banda 25,25-29,5 GHz. La justificación de la constante 31 000 se explica en el Anexo 3.

NOTA 7 – El diagrama de radiación de referencia que figura en el recomienda 2.3 se aplica primordialmente a las situaciones en que la ganancia de antena es inferior o igual a 20 dBi, y los resultados que se obtienen aplicando la Recomendación UIT-R F.699 son inadecuados. Se requieren estudios ulteriores para establecer plenamente la gama de frecuencias y ganancias para la cual las ecuaciones son válidas.

ANEXO  1

Diagrama de radiación de referencia para las antenas omnidireccionales
que se utilizan en los sistemas de radioenlace P-MP

# 1	Introducción

Las antenas omnidireccionales se utilizan con frecuencia para transmitir y recibir señales en las estaciones centrales de los sistemas de radioenlace P-MP. En los estudios en que se prevé la compartición de este tipo de sistemas de radioenlaces y los sistemas de servicios espaciales en las bandas de 2 GHz se ha aplicado el diagrama de radiación de referencia que se describe a continuación.

# 2	Análisis

El diagrama de radiación de referencia se basa en las siguientes hipótesis sobre las antenas omnidireccionales:

–	que la antena es un conjunto lineal de n elementos con radiación en modo transversal;

–	que los elementos del conjunto son dipolos;

–	que los elementos del conjunto tienen un espaciamiento de 3/4.

La anchura de haz de 3 dB y 3 del conjunto en el plano de elevación se relaciona con la directividad D, en virtud de (para la definición de D véase el Anexo 3):

D = 10 log 191,0 0,818+1θ3−172,4 dBi	(2a)

La ecuación (2a) puede resolverse para 3 cuando se conoce la directividad:

θ3 = 1α2 − 0,818	(2b)

α = 100,1D + 172,4191,0	(2c)

La relación entre la anchura de haz de 3 dB en el plano de elevación y la directividad se extrajo a partir de la hipótesis de que se obtenía una aproximación suficiente del diagrama de radiación en el plano de elevación mediante:

f(θ) = cosm (θ)

siendo m un parámetro arbitrario utilizado para poner en relación la anchura de haz de 3 dB y el diagrama de radiación en el plano de elevación. Utilizando esta aproximación, se obtuvo la directividad integrando el diagrama sobre los planos de elevación y de acimut.

La intensidad del campo lejano de un conjunto lineal de antenas está dada por:

ET(θ) = Ee(θ) ⋅ AF(θ)	(3)

donde:

ET () :	campo E en un ángulo de normal  al eje del conjunto de antenas

Ee() :	campo E en un ángulo de normal  al eje de la antena causado por un elemento único del conjunto

AF() :	factor del conjunto de antenas en un ángulo de normal  al eje de dicho conjunto.

El campo E normalizado de un elemento de dipolo es:

Ee(θ) = cos ( θ)	(4)

El factor del conjunto de antenas es:

AFN = 1N  sen Nψ2sen ψ2 	(5)

donde:

N :	número de elementos en la red de antenas

ψ2 = 12 2π dλ sen θ

d :	espaciamiento de los radiadores

 :	longitud de onda.

Se ha utilizado el siguiente procedimiento para estimar el número de elementos, N, en el conjunto de antenas. Se parte de la hipótesis de que la ganancia máxima de dicho conjunto es idéntica a la directividad de la red de antenas:

–	dada la ganancia máxima de la antena omnidireccional en el plano de elevación, se calcula la anchura de haz de 3 dB 3, utilizando las ecuaciones (2b) y (2c);

–	se hace caso omiso de la pequeña reducción de la ganancia fuera de eje causada por el elemento de dipolo, y se toma nota de que el factor del conjunto de antenas AFN se evalúa en 0,707 (–3 dB) cuando Nψ2 = 1,3916;

–	luego se determina N como valor íntegro:

N =  2 × 1,39162π dλ sen θ32 	(6)

donde | x | es el valor íntegro máximo que no excede x.

La discriminación fuera de eje normalizada, D, está dada por:

ΔD = 20 log  AFN × cos (θ)                         dB	(7)

Se ha evaluado la ecuación (7) como una función del ángulo fuera del eje (es decir, el ángulo de elevación) para varios valores de ganancia máxima. En el caso de los valores de la gama de 8 dBi a 13 dBi, se ha determinado que puede obtenerse una aproximación adecuada de la envolvente del diagrama de radiación en el plano de elevación mediante las siguientes ecuaciones:

G(θ) = máx  G1(θ), G2(θ)	(8a)

G1(θ) = G0−12 θθ32                        dBi	(8b)

G2(θ) = G0−12+10 log máxθθ3, 1−1,5+k                        dBi	(8c)

donde k es un parámetro que representa el aumento de los niveles de los lóbulos laterales por encima de lo que podría esperarse en una antena con calidad mejorada de lóbulos laterales.

En las Figs. 1 a 4 se comparan las envolventes de radiación de referencia con los diagramas teóricos de antena generados a partir de la ecuación (8), para ganancias de 8 dBi a 13 dBi, utilizando un factor de k  0. En las Figs. 5 a 8 se comparan las envolventes de radiación de referencia con los diagramas reales de antena, medidos utilizando un factor de k  0. De las Figs. 7 y 8 se desprende que los lóbulos laterales son de aproximadamente 15 dB o más por debajo del nivel del lóbulo principal, permitiendo un pequeño porcentaje de valores de cresta de los lóbulos laterales que podrían superar este valor. Sin embargo, algunos factores prácticos como la utilización de ángulos de inclinación eléctrica, la degradación de diagramas en los extremos de banda y las variaciones de producción aumentarían aún más los lóbulos laterales a aproximadamente 10 dB por debajo del lóbulo principal en las instalaciones reales de campo. El factor k, antes mencionado en la ecuación (8), tiene por objeto caracterizar esta variación en los niveles de los lóbulos laterales. En las Figs. 9 y 10 se ofrece una comparación de una antena de ganancia de 10 dBi y de 13 dBi, a 2,4 GHz, en que la envolvente del diagrama de radiación de referencia utiliza k  0,5. El factor k  0,5 representa los niveles de lóbulos laterales aproximadamente de 15 dB por debajo del valor de cresta del lóbulo principal. No obstante, para reflejar los nuevos aumentos en los niveles de lóbulos laterales encontrados en las instalaciones de campo, se deberá utilizar para las antenas típicas un factor de k  0,7, que representa a los niveles de lóbulos laterales aproximadamente de 13,5 dB por debajo del nivel del lóbulo principal. Por último, en las Figs. 11 y 12 se ilustra el efecto que se produce en los diagramas de elevación por la utilización de diversos valores de k.

FIGURE 1/F.1336...[D01] = 3 CM

FIGURE 2/F.1336...[D02] = 3 CM

FIGURE 3/F.1336...[D03] = 3 CM

FIGURE 4/F.1336...[D04] = 3 CM

FIGURE 5/F.1336...[D05] = 3 CM

FIGURE 6/F.1336...[D06] = 3 CM

FIGURE 7/F.1336...[D07] = 3 CM

FIGURE 8/F.1336...[D08] = 3 CM

FIGURE 9/F.1336...[D09] = 3 CM

FIGURE 10/F.1336...[D10] = 3 CM

FIGURE 11/F.1336...[D11] = 3 CM

FIGURE 12/F.1336...[D12] = 3 CM

# 3	Resumen, conclusiones y nuevos análisis

Se ha presentado un diagrama de radiación de referencia para las antenas omnidireccionales que muestran una ganancia de entre 8 dBi y 13 dBi. El diagrama de radiación de referencia se ha extraído sobre la base de consideraciones teóricas del diagrama de radiación de un conjunto de antenas colineal de dipolos. Se ha mostrado que el diagrama propuesto representa adecuadamente los diagramas teóricos y los diagramas medidos sobre la gama de 8 dBi a 13 dBi. Se necesita seguir la labor para determinar la gama de ganancia para la cual el diagrama de radiación de referencia es adecuado, especialmente en lo que respecta a las antenas que funcionan en bandas de frecuencia superiores a 3 GHz.

ANEXO  2

Diagrama de radiación de referencia para las antenas de abonado con simétrica
circular de baja ganancia que se utilizan en los sistemas de red
de radioenlaces P-MP en la gama 1-3 GHz

# 1	Introducción

Las antenas con una ganancia relativamente baja se utilizan con frecuencia para transmitir y recibir señales en las estaciones externas o en sectores de estaciones externas de sistemas de radioenlaces P-MP. Estas antenas pueden mostrar una ganancia del orden de 20 dBi o menos. Se ha determinado que si se utiliza el diagrama de radiación de referencia que figura en la Recomendación UIT-R F.699 para estas antenas con una ganancia relativamente baja, se obtendrá una estimación excesiva de la ganancia para los ángulos fuera de eje relativamente grandes. Por consiguiente, es probable que si se utiliza el diagrama de dicha Recomendación, se sobrestime sustancialmente el volumen de interferencia causado a los demás sistemas y el volumen de interferencia recibido de otros sistemas en ángulos fuera de eje relativamente grandes.

# 2	Análisis

El diagrama de radiación de referencia para una antena de abonado se basa en las siguientes hipótesis:

–	que la directividad de la antena es inferior a aproximadamente 20 dBi;

–	que el diagrama de antena presenta una simetría circular alrededor del lóbulo principal;

–	que la ganancia del lóbulo principal es igual a la directividad.

El diagrama de radiación de referencia propuesto está dado por:

| G(θ) = G0−12 θϕ32 para0 ≤ θ < 1,08 ϕ3G0−14 para1,08 ϕ3 ≤ θ < ϕ1 G0−14−32 log θϕ1 paraϕ1 ≤ θ < ϕ2 −8 paraϕ2 ≤ θ ≤ 180° | (9) (10) (11) (12) |
| --- | --- |

donde:

G() :	ganancia relativa con respecto a una antena isotrópica (dBi)

G0 :	ganancia máxima fuera del eje (dBi)

 :	ángulo fuera del eje (grados)

3 :	anchura de haz de 3 dB (grados)

 27 000 × 10−0,1 G0         grados

1	 1,9 3 grados

2	 1  10(G0 – 6)/32 grados.

# 3	Resumen y conclusiones

Se ha presentado un diagrama de radiación de referencia para las antenas de abonado de baja ganancia que muestran una ganancia inferior o igual a 20 dBi. El diagrama de radiación de referencia se ha extraído sobre la base de datos escasos acerca de los diagramas de radiación de las antenas de placas planas cuya utilización se estudia en los sistemas P-MP de acceso local que funcionan en las bandas 2 GHz. Se ha demostrado que el diagrama propuesto representa con mayor precisión el diagrama real que el que figura en la Recomendación UIT-R F.699. Se necesita seguir la labor para determinar la gama de ganancia para la cual el diagrama de radiación de referencia es adecuado, y comparar el diagrama de radiación de referencia con los diagramas medidos.

ANEXO 3

Relación entre la ganancia y la anchura de haz para antenas 
omnidireccionales y sectoriales

# 1	Introducción

El objetivo del presente Anexo es obtener la relación existente entre la ganancia de las antenas omnidireccionales y sectoriales y su anchura de haz en los planos acimutal y de elevación. El § 2 constituye un análisis de la directividad de las antenas omnidireccionales y sectoriales, partiendo de dos funciones diferentes de intensidad de radiación en el plano acimutal. En ambos casos se supone que la intensidad de radiación en el plano de elevación es una función exponencial. En el § 3 se comparan los resultados obtenidos para la relación entre la ganancia y la anchura de haz al aplicar los métodos del § 2 y los resultados consignados en la versión anterior de esta Recomendación en el caso de antenas omnidireccionales. En el § 4 se resumen los resultados, se propone una ecuación provisional con respecto a la relación entre la ganancia y la anchura de haz para las antenas omnidireccionales y sectoriales y se proponen esferas de trabajo con miras a su ulterior estudio.

# 2	Análisis

Se parte del supuesto de que el diagrama de campo lejano de la antena sectorial en el plano de elevación se ajusta a una función exponencial y que el diagrama de campo lejano del plano acimutal corresponde a una función rectangular o a una función exponencial. Basándose en dichas hipótesis, puede obtenerse la directividad, D, de la antena sectorial utilizando las siguientes fórmulas (en coordenadas esféricas):

D = UMU0	(13)

U0 = 14π −ππ −π2π2F(ϕ) F(θ) cos(θ) dθ dϕ	(14)

donde:

UM :	intensidad de radiación máxima

U0 :	intensidad de radiación de una fuente isotrópica

 	ángulo en el plano acimutal

 :	ángulo en el plano de elevación

F() :	intensidad de radiación en el plano acimutal

F() :	intensidad de radiación en el plano de elevación.

En los siguientes puntos la directividad de las antenas omnidireccionales y sectoriales se calcula, suponiendo que la intensidad de radiación en el plano acimutal es una función rectangular o una función exponencial.

## 2.1	Intensidad de radiación sectorial rectangular

Se supone que la función F() rectangular de la intensidad de radiación sectorial es la siguiente:

F(ϕ) = U ϕs2−ϕ	(15)

donde:

s :	anchura de haz del sector

U(x)  1         para    x  0
			(16)
		U(x)  0         para   x  0

Tratándose de las funciones rectangular o exponencial de la intensidad de radiación sectorial, se supone que la intensidad de radiación en el plano de elevación viene dada por:

F(θ) = e−a2θ2	(17)

donde:

a2 = −ln(0,5) × 2θ32 = 2,773θ32	(18)

3 :	 anchura de haz de 3 dB de la antena en el plano de elevación (grados).

Al introducir las ecuaciones (15) y (17) en la ecuación (14) se obtiene:

U0 = 14π −ππ U ϕs2−ϕ dϕ −π2π2e−a2θ2 cos(θ) dθ	(19)

Esta integral doble puede resolverse como el producto de dos integrales independientes. La integral con respecto a se calcula directamente. No obstante el cálculo de la integral con respecto a  constituye una operación algo más compleja. La integral con respecto a  puede calcularse numéricamente y los resultados tabularse o desarrollarse como un polinomio ajustado a los datos. No obstante, hay que señalar que si los límites de integración se modifican de tal modo que pasen a ser , la integral con respecto a  viene dada de forma cerrada por:

−π2π2e−a2θ2 cos(θ) dθ ≈ −∞∞e−a2θ2 cos(θ) dθ = 1aπ e−14a2	(20)

Ésta es una formula bastante simple y flexible que, dependiendo de su exactitud, podría ser muy útil para evaluar la directividad de las antenas sectoriales, así como la de las antenas omnidireccionales.

Se ha evaluado la exactitud con la cual la integral infinita constituye una aproximación a la integral finita. La integral finita, esto es, la integral que figura en la parte izquierda de la ecuación (20), se ha calculado para diferentes valores de la anchura de haz a 3 dB, utilizando el método de cuadratura gaussiana de 24 puntos, y se ha comparado con el valor obtenido utilizando la fórmula correspondiente a la integral infinita de la parte derecha de la ecuación (20). (De hecho, debido a su simetría, la integral finita se ha calculado numéricamente en el intervalo 0 a /2 y el correspondiente resultado se ha multiplicado por dos.) En el Cuadro 1 se indican los resultados para una gama de valores ilustrativos de la anchura de haz a 3 dB en el plano de elevación. En el Cuadro puede verse que para una anchura de haz de 3 dB de 45, la diferencia entre los valores que arroja la integral finita y los que corresponden a la aproximación que representa la integral infinita es inferior al 0,03%. A 25 o menos, el error es básicamente nulo. A continuación, puede calcularse fácilmente la ecuación (19).

U0 = ϕsθ34π  π2,773 × eθ3211,09	(21)

CUADRO  1

Exactitud relativa de la integral infinita de la ecuación (20) para evaluar la intensidad de radiación media

| Anchura de haz de 3 dB en el plano de elevación (grados) | Integral finita | Integral infinita | Error relativo (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 | 1,116449558 | 1,116116449 | 0,0298 |
| 25 | 0,67747088 | 0,67747088 | 0,0000 |
| 20 | 0,549744213 | 0,549744213 | 0,0000 |
| 15 | 0,416896869 | 0,416896869 | 0,0000 |
| 10 | 0,280137168 | 0,280137168 | 0,0000 |
| 5 | 0,140734555 | 0,140734558 | 0,0000 |

A partir de las ecuaciones (15) y (17) se deduce que UM  1. Introduciendo estos valores y la ecuación (21) en la ecuación (13) se obtiene la directividad de una antena sectorial, con una anchura de haz dada en los planos de elevación y acimutal:

D = 11,805ϕsθ3 eθ3211,09	(22)

donde los ángulos se expresan en rad. Cuando los ángulos vienen dados en grados, la ecuación (22) se convierte en la siguiente:

D = 38 750ϕsθ3 eθ3236 400	(23)

Hay que señalar que para una antena omnidireccional, la ecuación (23) se reduce a:

D = 107,64θ3 eθ3236 400	(24a)

Se parte del supuesto de que si la eficiencia de radiación es del 100% y las pérdidas de antena son desdeñables, la ganancia y la directividad de la antena omnidireccional son idénticas. Por otra parte, tratándose de antenas omnidireccionales con una anchura de haz de 3 dB inferior a unos 45, la relación entre la ganancia y la anchura de haz de 3 dB en el plano de elevación puede simplificarse, dando la unidad como valor al factor exponencial. El error resultante es inferior al 6%.

G0 ≈ 107,64θ3	(24b)

## 2.2	Intensidad de radiación sectorial exponencial

El segundo caso que se ha considerado para la intensidad de radiación sectorial es el representado por una función exponencial. Concretamente:

F(ϕ) = e−b2ϕ2	(25)

donde:

b2 = −ln (0,5) × 2ϕs2	(26)

y S es la anchura de banda de 3 dB del sector.

Introduciendo las ecuaciones (17) y (25) en la ecuación (14), modificando los límites de la integración para convertir las integrales finitas en integrales infinitas, integrando e introduciendo a continuación el correspondiente resultado en la ecuación (13) se obtiene la siguiente aproximación:

D = 11,09ϕsθ3 eθ3211,09	(27)

donde los ángulos son los definidos anteriormente y se expresan en rad. Si ahora se pasa a grados, la ecuación (27) se transforma en:

D = 36 400ϕsθ3 eθ3236 400	(28)

Si se comparan las ecuaciones (23) y (28), puede verse que la diferencia entre la directividad computada utilizando cualquiera de las ecuaciones es inferior a 0,3 dB.

Los resultados que arroja la ecuación (28) deberían compararse con un número de diagramas medidos para determinar el efecto inherente de la eficiencia de radiación de la antena y otras pérdidas en el coeficiente. Por el momento, se dispone únicamente de dos conjuntos de mediciones para las antenas sectoriales diseñadas con el fin de funcionar en la banda 25,25-29,5 GHz. Los diagramas medidos en los planos acimutal y de elevación se consignan, respectivamente, en las Figs. 13 y 14 para un conjunto de antenas y en las Figs. 15 y 16, respectivamente, para el segundo conjunto. En las Figs. 13 y 14 puede verse que la anchura de haz de 3 dB en el plano acimutal es de 90 y que dicha anchura de 3 dB es de 2,5 en el plano de elevación. Utilizando la ecuación (28), se determina que la directividad es de 22,1 dB. Esto debe compararse con una ganancia medida de 20,5-21,4 dBi para la antena en la gama 25,5-29,5 GHz. Suponiendo que la ganancia G0 de la antena en la banda en torno a los 28 GHz es inferior en 0,7 dB a su directividad y reemplazando el factor exponencial por la unidad, lo que introduce un error que va en aumento al acrecentarse la anchura del haz, el error llega al 6% a 45. Una anchura de haz superior hace que el error sea más importante. Basándose en estas consideraciones, la relación semiempírica entre la ganancia y la anchura de haz de una antena sectorial viene dada por:

G0 ≈ 31 000ϕsθ3	(29a)

Asimismo, basándose en las Figs. 15 y 16, la relación semiempírica entre la ganancia y la anchura de haz de dicha antena sectorial es la siguiente:

G0 ≈ 34 000ϕsθ3	(29b)

FIGURE 13/F.1336...[D13] = 3 CM

FIGURE 14/F.1336...[D14] = 3 CM

FIGURE 14/F.1336...[D14] = 3 CM

FIGURE 14/F.1336...[D14] = 3 CM

# 3	Comparación con los resultados anteriores en el caso de antenas omnidireccionales

El objetivo de este punto es comparar los resultados para una antena omnidireccional que arroja la ecuación (24) con los resultados anteriores que se resumen en el Anexo 1 a la presente Recomendación.

La intensidad de radiación en el plano de elevación utilizada para una antena omnidireccional venía dada por la siguiente ecuación:

F(θ) = cos2N θ	(30)

Introduciendo la ecuación (30) en la ecuación (14), y suponiendo que F()  1, se obtiene:

U0 = 14π −ππ −π2π2cos2N (θ) cos(θ) dθ dϕ	(31)

Esta integral doble se calcula de la forma siguiente:

U0 = (2N)!!(2N+1)!!	(32)

donde (2N)!! es el factorial doble (2∙4∙6...(2N )), y (2N  1)!! es también un factorial doble, (1∙3∙5...(2N  1)).

Así, pues, la directividad es la siguiente:

D=(2N+1)!!(2N)!!	(33)

A 3 dB la anchura de haz en el plano de elevación viene dada por:

θ3=2 cos−10,512N	(34)

En el Cuadro 2 se compara la directividad computada recurriendo a los supuestos y métodos incorporados en la ecuación (24) y la obtenida con los utilizados para resolver las ecuaciones (33) y (34). Puede verse que los resultados obtenidos utilizando la ecuación (24) se comparan favorablemente con los que arrojan las ecuaciones (33) y (34).

En todos los casos, la ecuación (24) subestima ligeramente la directividad calculada mediante las ecuaciones (33) y (34). El máximo error relativo en términos porcentuales de las estimaciones, se registra cuando se trata de una anchura de haz de 3 dB en el plano de elevación de 65 (–2,27%). Expresado en dB, el error para este caso es de –0,062 dB. Para ángulos inferiores a 65 de la anchura de haz de 3 dB, el error relativo (%) y el error (dB) son funciones monótonamente decrecientes, a medida que se reduce la anchura de haz de 3 dB. Para una anchura de haz de 3 dB de 16, el error relativo (%) es de aproximadamente –0,01% y el error (dB) es inferior a –0,0085 dB aproximadamente. El Cuadro 2 indica una evaluación similar para valores de 2N hasta 10 000 (lo que corresponde a una anchura de haz a 3 dB de 1,35 y una directividad de 19,02 dB), lo cual confirma la convergencia de los resultados de los dos enfoques.

CUADRO  2

Comparación de la directividad de antenas omnidireccionales computada utilizando la ecuación (24a)
con la calculada recurriendo a las ecuaciones (33) y (34)

| 2N | 3 (grados) (ecuación (34)) | Directividad (dB) (ecuación (33)) | Directividad (dB) (ecuación (24a)) | Error relativo (%) | Error (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 90,0000 | 1,7609 | 1,7437 | –0,98 | –0,0172 |
| 4 | 65,5302 | 2,7300 | 2,6677 | –2,28 | –0,0623 |
| 6 | 54,0272 | 3,3995 | 3,3419 | –1,69 | –0,0576 |
| 8 | 47,0161 | 3,9110 | 3,8610 | –1,28 | –0,0500 |
| 10 | 42,1747 | 4,3249 | 4,2814 | –1,01 | –0,0435 |
| 12 | 38,5746 | 4,6726 | 4,6343 | –0,82 | –0,0383 |
| 14 | 35,7624 | 4,9722 | 4,9381 | –0,69 | –0,0341 |
| 16 | 33,4873 | 5,2355 | 5,2047 | –0,59 | –0,0307 |
| 18 | 31,5975 | 5,4703 | 5,4423 | –0,51 | –0,0280 |
| 20 | 29,9953 | 5,6822 | 5,6565 | –0,45 | –0,0256 |
| 22 | 28,6145 | 5,8752 | 5,8516 | –0,40 | –0,0237 |
| 24 | 27,4083 | 6,0525 | 6,0305 | –0,36 | –0,0220 |
| 26 | 26,3428 | 6,2164 | 6,1959 | –0,33 | –0,0205 |
| 28 | 25,3927 | 6,3688 | 6,3496 | –0,30 | –0,0192 |
| 30 | 24,5384 | 6,5112 | 6,4931 | –0,28 | –0,0181 |
| 32 | 23,7649 | 6,6449 | 6,6278 | –0,26 | –0,0171 |
| 34 | 23,0603 | 6,7708 | 6,7545 | –0,24 | –0,0162 |
| 36 | 22,4148 | 6,8897 | 6,8743 | –0,22 | –0,0154 |
| 38 | 21,8206 | 7,0026 | 6,9879 | –0,21 | –0,0147 |
| 40 | 21,2714 | 7,1098 | 7,0958 | –0,20 | –0,0140 |
| 42 | 20,7616 | 7,2120 | 7,1986 | –0,19 | –0,0134 |
| 44 | 20,2868 | 7,3096 | 7,2967 | –0,18 | –0,0129 |
| 46 | 19,8431 | 7,4030 | 7,3906 | –0,17 | –0,0124 |
| 48 | 19,4274 | 7,4925 | 7,4806 | –0,16 | –0,0119 |
| 50 | 19,0367 | 7,5785 | 7,5671 | –0,15 | –0,0115 |
| 52 | 18,6687 | 7,6613 | 7,6502 | –0,14 | –0,0111 |
| 54 | 18,3212 | 7,7410 | 7,7302 | –0,14 | –0,0107 |
| 56 | 17,9924 | 7,8178 | 7,8075 | –0,13 | –0,0104 |
| 58 | 17,6808 | 7,8921 | 7,8820 | –0,13 | –0,0100 |
| 60 | 17,3847 | 7,9638 | 7,9541 | –0,12 | –0,0097 |
| 62 | 17,1031 | 8,0333 | 8,0239 | –0,12 | –0,0094 |
| 64 | 16,8347 | 8,1007 | 8,0915 | –0,11 | –0,0092 |
| 66 | 16,5786 | 8,1660 | 8,1571 | –0,11 | –0,0089 |
| 68 | 16,3338 | 8,2294 | 8,2207 | –0,11 | –0,0087 |
| 70 | 16,0996 | 8,2910 | 8,2825 | –0,10 | –0,0085 |
| 72 | 15,8751 | 8,3509 | 8,3426 | –0,10 | –0,0083 |
| 74 | 15,6598 | 8,4092 | 8,4011 | –0,10 | –0,0081 |

# 4	Resumen y conclusiones

Se han ideado ecuaciones que permiten calcular fácilmente la directividad y la relación entre la anchura de haz y la ganancia de las antenas omnidireccionales y sectoriales utilizadas en los sistemas de radiocomunicaciones P-MP. Se propone utilizar las siguientes ecuaciones para determinar la directividad de las antenas sectoriales:

D = kϕsθ3 eθ3236 400	(35)

donde:

k = 38 750 para ϕs > 120°k = 36 400 para ϕs ≤ 120°	(36)

y s corresponde a una anchura de haz de 3 dB de la antena sectorial en el plano acimutal (grados) para una intensidad de radiación exponencial supuesta en el acimut, y 3 es la anchura de haz de 3 dB de la antena sectorial en el plano de elevación (grados).

En el caso de las antenas omnidireccionales, se propone utilizar la siguiente ecuación simplificada para calcular la anchura de haz de 3 dB en el plano de elevación, dada la ganancia (dBi) (véase la ecuación (24b)):

θ3 ≈ 107,6 × 10−0,1 G0

Se propone utilizar provisionalmente la siguiente ecuación semiempírica en la que se relaciona la ganancia de una antena sectorial (dBi) con las anchuras de haz de 3 dB en el plano de elevación y el plano acimutal, cuando el sector es del orden de 120 o menos y la anchura de banda de 3 dB en el plano de elevación es inferior a unos 45 (véase la ecuación (29a)):

θ3 ≈ 31 000 × 10−0,1 G0ϕs

Es necesario estudiar más a fondo esta cuestión para determinar la forma de tratar la región de transición implícita en la ecuación (36) y determinar la exactitud de estas aproximaciones, cuando se aplican a los diagramas medidos de las antenas sectoriales y omnidireccionales diseñadas para su utilización en los sistemas de radiocomunicación P-MP para las bandas comprendidas entre 1 GHz y aproximadamente 70 GHz.

*	Esta Recomendación debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 4 (Grupo de Trabajo 4 (GT) 4A), 6 (GT 6S), 7 (GT 7B) y 8 (GT 8D) de Radiocomunicaciones, y del GT 4-9S.