РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  F.1495-1

Критерии помех для защиты фиксированной службы от изменяющихся во времени совокупных помех со стороны других служб радиосвязи, совместно использующих частоты в полосе 17,7–19,3 ГГц на равной первичной основе

(Вопрос МСЭ-R 127/9)

(2000-2007)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации определяются критерии помех, необходимые для защиты фиксированной службы от изменяющихся во времени совокупных помех со стороны других служб радиосвязи, совместно использующих частоты в полосе 17,7–19,3 ГГц на равной первичной основе.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что желательно определить критерии защиты систем фиксированной службы (ФС), действующих в диапазоне 18 ГГц (17,7–19,3 ГГц), от совокупных помех со стороны систем, работающих на равной первичной основе, в частности от кратковременных помех;

b)	что в помеховой обстановке с участием космических станций НГСО системы ФС в течение коротких периодов времени потенциально подвержены воздействию помех с высокими уровнями, которые могут повлиять на качество и готовность этих систем;

c)	что проектирование линий ФС в диапазоне 18 ГГц обусловлено влиянием ослабления в дожде, которое может быть смоделировано с применением Рекомендации МСЭ-R P.530;

d)	что в диапазоне 18 ГГц некоторые администрации на некоторых линиях ФС используют автоматическое регулирование мощности передатчика (АРМП) и что применение АРМП будет увеличивать чувствительность систем ФС, в частности к кратковременным помехам;

e)	что ряд систем ФС с малым чистым запасом на замирание невозможно полностью защитить от помех со стороны спутниковых систем НГСО, не накладывая на эти службы чрезмерных ограничений;

f)	что для типовых линий ФС с АРМП потребуются более жесткие критерии защиты чем те, которые необходимы для линий ФС с большим запасом на замирание, не использующих АРМП;

g)	что желательно определить критерии защиты ФС от совокупных помех, которые основаны на расчете допустимого ухудшения показателя качества по ошибкам (ЕРО) из-за воздействия помех и учитывают типовые линии ФС с применением АРМП;

h)	что определение максимально допустимого ухудшения EPO (10%) из-за помех со стороны других служб, совместно использующих ту же полосу частот на равной первичной основе, дается в Рекомендации МСЭ-R F.1094;

j)	что в Рекомендации МСЭ-R F.1668 приведены значения EPO, допустимые на реальных цифровых фиксированных беспроводных линиях, которые используются в гипотетических эталонных трактах (ГЭТ) длиной 27 500 км и соединениях;

k)	что допустимое ухудшение качества работы систем ФС из-за воздействия помех со стороны других служб, совместно использующих те же полосы частот на первичной основе, выраженное в виде допустимой доли от суммарного EPO, определено в Рекомендации МСЭ-R F.1565 для реальных цифровых фиксированных беспроводных линий, используемых на международных и национальных участках ГЭТ длиной 27 500 км, со скоростью передачи, равной или превышающей первичную скорость передачи,

отмечая,

a)	что применение критериев, определенных в настоящей Рекомендации, может в дальнейшем рассматриваться в рамках исследований совместного использования частот с другими службами;

b)	что маловероятно, чтобы любое необходимое в дальнейшем изменение настоящей Рекомендации потребовало проведения дополнительных исследований приемлемости пределов п.п.м. для излучений спутников НГСО ФСС в этой полосе,

рекомендует,

1	что для защиты ФС от изменяющихся во времени совокупных помех со стороны других служб, использующих частоты в полосе 17,7–19,3 ГГц на равной первичной основе, должны использоваться следующие критерии:

1.1	для длительных помех отношение помехи к шуму (I/N) на входе приемника ФС не должно превышать –10 дБ в течение более чем 20% времени;

1.2	для кратковременных помех отношение I/N на входе приемника ФС не должно превышать +14 дБ в течение более чем 0,01% времени;

1.3	для кратковременных помех отношение I/N на входе приемника ФС не должно превышать +18 дБ в течение более чем 0,0003% времени;

2	что общее ухудшение EPO под воздействием кратковременных и длительных помех не должно превышать 10% (см. Рекомендацию МСЭ-R F.1094);

3	что информация, содержащаяся в Приложении 1, должна применяться в качестве руководства при использовании настоящей Рекомендации.

Приложение 1

Определение совокупных критериев защиты ФС в полосе 17,719,3 ГГц

# 1	Введение

Методика, представленная в настоящем Приложении, основывается на предположениях, что замирание в диапазоне 18 ГГц, главным образом, обусловлено дождями и что, следовательно, даже если на качество линии оказывает влияние длительная помеха, то какими бы ни были условия распространения радиоволн, основной причиной отказа на линии ФС является наличие помехи с уровнем, превышающим запас на замирание в линии.

На этой основе сделаны следующие предположения относительно разделения воздействия помех на ухудшение качества линии (и на EPO):

–	20 ухудшения качества линии ФС обусловлено длительными помехами,

–	80 ухудшения качества линии ФС обусловлено кратковременными помехами.

# 2	Показатель качества по ошибкам

Предполагается, что допустимое ухудшение качества систем ФС из-за помех со стороны других служб, совместно использующих те же полосы частот на первичной основе, которое выражается в виде допустимой доли (10) от суммарного EPO и определяется в Рекомендации МСЭ-R F.1565 для реальных систем ФС, которые могут являться частью национального участка ГЭТ длиной 27 500 км, является показателем для линий ФС диапазона 18 ГГц, используемых, как правило, в сетях доступа или инфраструктуре сетей подвижной телефонной связи.

Соответствующие значения приведены в таблице 1 и согласуются со следующими предположениями:

–	участок сети малой протяженности между коммутационными станциями (см. таблицу 4а в Рекомендации МСЭ-R F.1565), состоящий из пяти пролетов по 8 км;

–	скорость передачи от 15 до 55 Мбит/с;

–	B = 8.

ТАБЛИЦА 1

|  | EPO (часть любого месяца) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Суммарное допустимое значение из-за помех | Длительные помехи (20) | Кратковременные помехи (80) |
| Коэффициент секунд с ошибками (ESR) | 1,2 × 10–4 | 2,4 × 10–5 | 9,6 × 10–5 |
| Коэффициент секунд со значительным количеством ошибок (SESR) | 3,2 × 10–6 | 6,4 × 10–7 | 2,6 × 10–6 |
| Коэффициент блоков с фоновыми ошибками (BBER) | 3,2 × 10–7 | 6,4 × 10–8 | 2,6 × 10–7 |

# 3	Критерии кратковременных помех

Как сказано в п. 1, какими бы ни были условия распространения радиоволн, основной причинной отказа линии ФС из-за воздействия кратковременных помех является превышение уровня помехи над запасом на замирание в линии.

Определение критериев кратковременных помех, таким образом, связано как со значениями запасов на замирание (или чистым запасом с учетом АРМП (см. Примечание 1), так и с долей EPO, обусловленной кратковременными помехами, как определено в таблице 1, учитывая, что запас на замирание полностью отводится критериям кратковременных помех.

Следующее определение критериев основывается на запасе на замирание 19 дБ (для КОБ = 1 × 10–3). В Соединенном Королевстве и во Франции 23 и 20 линий в диапазоне 18 ГГц, соответственно, имеют запас на замирание (или чистый запас на замирание (см. Примечание 1)) менее 19 дБ.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Для линии ФС с АРМП чистый запас на замирание = общий запас на замирание – диапазон АРМП.

Так как данный запас на замирание, который дается для значения КОБ = 1 × 10–3, являющегося порогом для числа секунд со значительным количеством ошибок (SES) из Рекомендации МСЭ-T G.826, а также EPO упоминаются в определении Рекомендации МСЭ-T G.826, то необходимо экстраполировать значение запаса на замирание на данное число секунд с ошибками (ES) и уровень SES. На основе согласованных предположений, что запасы на замирание (FM) для ES и SES, соответственно, на 5 дБ и 1 дБ меньше значения FM, отнесенного к уровню КОБ = 1 × 10–3, которое на 2 дБ выше значения FM, отнесенного к уровню КОБ = 1 × 10–6, в таблице 2 приводятся эти различные значения запасов на замирание, которые вместе с соответствующими значениями EPO позволяют определить два критерия кратковременных помех для ФС в этих полосах частот.

ТАБЛИЦА 2

|  | Запас на замирание (дБ) | Коэффициент EPO |
| --- | --- | --- |
| ES | 14 | 9,6 × 10–5 |
| КОБ 1 × 10–6 | 17 |  |
| SES | 18 | 2,6 × 10–6 |
| КОБ 1 × 10–3 | 19 |  |

Таким образом, путем объединения EPO для ES и SES (см. таблицу 2) с соответствующими значениями I/N, приведенными в таблице 3, определяются критерии кратковременных помех, предлагаемые для использования в диапазоне 18 ГГц.

ТАБЛИЦА 3

|  | I/N (дБ ) | Процент времени, который не должен превышаться () |
| --- | --- | --- |
| Критерий 1 | 14 | 0,01 |
| Критерий 2 | 18 | 0,0003 |

# 4	Критерии длительных помех

4.1	Критерий длительных помех, который определен в Рекомендации МСЭ-R F.758 и должен использоваться для диапазона 18 ГГц, составляет I/N  –10 дБ (что дает уменьшение запаса на замирание на 0,5 дБ) и не должен превышаться в течение более чем 20% времени. Однако в некоторых случаях для защиты систем ФС недостаточно только одного порогового уровня для критерия длительных помех, и должно также учитываться распределение величины I/N до первого критерия кратковременных помех, с тем чтобы убедиться, что общее ухудшение EPO не превысит 10 %.

Наконец, учитывая, что чистый запас на замирание невелик, и, основываясь на информации, представленной Рабочей группой по радиосвязи 3М, о том что в условиях чистого неба необходимо учитывать влияние многолучевого распространения, признано, что некоторое ухудшение качества может быть обусловлено одновременным воздействием помех и замирания вследствие многолучевого распространения, и его можно рассчитать с применением, например, подхода на основе частичного ухудшения качественных показателей (FDP) (см. Рекомендацию МСЭ-R F.1108) или следующей формулы:

DltEPO≈0,89×10−41I(t)Ndt × 100%,

где:

DltEPO :	ухудшение показателей качества по ошибкам.

Может потребоваться также оценить степень влияния ухудшения на готовность.

4.2	Хотя для приемников без АРМП может быть достаточно FDP, представленного в Рекомендации МСЭ-R F.1108, для приемников с АРМП определение FDP требует дополнительных соображений. Рассмотрим систему, оборудованную АРМП. Она работает с пониженным уровнем мощности передач, до тех пор пока замирание желательного сигнала не превышает пороговый уровень AT (дБ). Если замирание превышает пороговое значение, то мощность передачи увеличивается, чтобы поддерживать фактически постоянный уровень мощности на приемнике, до тех пор пока замирание сигнала не составит AM (дБ). Если замирание превышает AM, то передатчик работает с максимальной мощностью. Таким образом, диапазон АРМП составляет AR, где AR=AM−AT. Обозначим запас на замирание через AFM; тогда разность между запасом на замирание и максимальной глубиной замирания обозначим через AW=AFM−AM.

Можно показать, что для приемников, оборудованных АРМП, FDP можно выразить как:

FDP = FDP0 + ΔFDP,

где FDP0 – обычное FDP, которое определяется в Рекомендации МСЭ-R F.1108 и описывается следующей формулой:

FDP0 = All kfk (in)k,

а влияние АРМП и помехи имеет вид:

ΔFDP =(100,1AR − 1) k>kcfk 1 + (in).

Предположим здесь, что (i/n)k+1 больше чем (i/n)k и что kc – самый большой индекс, при котором:

10log(l + (in)k)< Aw.

Альтернативный подход к определению DltEPO для приемников с АРМП описывается следующей формулой:

DltEPO    0,89 × tf1 I(t)N dt + 100,1Aw 10−4tf I(t)N dt × 100 %,

где:

I(t):	мощность помехи (ВТ), которая превышается в течение доли времени t;

tf:	доля времени, в течение которой отношение I(t)/N (дБ) превышает Aw.

4.3	Следует отметить что в некоторых из этих случаев, в которых учитываются высокие значения отношения I/N, описанные в п. 4.1, критерии длительных помех могут обеспечить требуемую защиту ФС. Также можно взять в другой пропорции ухудшения из-за длительных и кратковременных помех в пределах общего допустимого ухудшения EPO на 10%.

_________________