التوصيـة  ITU-R  F.1819

حماية خدمة الفلك الراديوي في النطاق GHz 49,04-48,94
من البث غير المطلوب من محطات منصات عالية الارتفاع
في النطاقين GHz 47,5-47,2 وGHz 48,2-47,9*

(2007)

مجال التطبيق

تعيّن هذه التوصية مسافة المباعدة الدنيا بين محطة الفلك الراديوي ونظير منصة محطة HAPS وحماية محطات الفلك الراديوي العاملة في النطاق GHz 49,04-48,94 من البث غير المطلوب من محطات المنصات عالية الارتفاع العاملة في النطاقين GHz 47,5-47,2 وGHz 48,2-47,9.

المختصرات

HAPS	محطات المنصات عالية الارتفاع RAS خدمة الفلك الراديوي
(High altitude platform stationsRAS radio astronomy service)

UAC	تغذية منطقة حضرية (Urban area coverage)

SAC	تغطية منطقة الضواحي (Suburban area coverage)

RAC	تغطية منطقة ريفية (Rural area coverage)

إن جمعية الاتصالات الراديوية التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أنه يجري تطوير تكنولوجيا جديدة تستخدم محطات المنصات عالية الارتفاع (HAPS) في الاستراتوسفير؛

ب)	أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-97) أصدر أحكاماً بشأن تشغيل المحطات (HAPS) في الخدمة الثابتة في النطاقين GHz 47,5-47,2 وGHz 48,2-47,9؛

ج)	أن التوصية ITU-R F.1500 تتضمن خصائص الأنظمة في الخدمة الثابتة التي تستعمل محطات HAPS العاملة في النطاقين GHz 47,5-47,2 وGHz 48,2-47,9؛

د )	أن من الضروري حماية خدمة الفلك الراديوي (RAS) العاملة في النطاق GHz 49,04-48,94؛

ﻫ )	أن القرار 122 (Rev.WRC-03) طلب إجراء دراسات بشأن تقاسم التردد بين خدمة الفلك الراديوي وأنظمة محطات HAPS باستعمال النطاقين المذكورين أعلاه،

توصـي بأنه

1	لحماية محطات الفلك الراديوي العاملة في النطاق GHz 49,04-48,94 من البث غير المطلوب من المحطة HAPS العاملة في النطاقين GHz 47,5-47,2 وGHz 48,2-47,9 ينبغي ألا تتجاوز مسافة المباعدة بين محطة الفلك الراديوية ونظير منصة المحطة  HAPSمسافة km 50 (انظر الملحق 1).

الملحق 1

منهجية لتحديد مسافة المباعدة الدنيا بين هوائي خدمة الفلك الراديوي
 ونظير منصة محطة منصات عالية الارتفاع

# 1	مقدمة

تعرض هذه التوصية نتائج دراسات التوافق بين محطات المنصات عالية الارتفاع (HAPS) التي توفر خدمات النفاذ اللاسلكي الثابتة (FWA) في النطاقين GHz 47,5-47,2 وGHz 48,2-47,9، وخدمة الفلك الراديوي - (RAS) في النطاق GHz 49,04-48,94 (RR 5.555B) الذي يستعمل فقط لرصدات الخط الطيفي للفلك الراديوي. وبالاستناد إلى نتائج الدراسة تقترح مسافة مباعدة دنيا لحماية خدمة الفلك الراديوي.

# 2	خصائص النظام

## 1.2	نظام المحطات HAPS

المعلمات المستخدمة في هذا التحليل واردة في التوصية ITU-R F.1500.

## 2.2	مستويات العتبة للتداخل الضار بخدمة الفلك الراديوي

إن المستوى المقترح لعتبة كثافة تدفق القدرة الطيفية (spfd) لحماية محطة لخدمة الفلك الراديوي ذات كسب هوائي للفص الجانبي قدره dBi 0 هو dB(W/(m2 · Hz)) 209− أو dB(W/(m2 · MHz)) 149−. ومن الضروري النظر في كسب الهوائي الفعلي لخدمة الفلك الراديوي G بغية تحديد ما إذا كان التداخل يتجاوز مستوى العتبة الضارة.

إن لهوائيات خدمة الفلك الراديوي عادة كسب هوائي عال للغاية يبلغ dBi 80-70. وفي الاستجابة النموذجية للهوائي الواردة في التوصية ITU-R SA.509، يبلغ مستوى الفص الجانبي عند زاوية 5 من الحزمة الرئيسية هو dBi 15. ويحدث مستوى الفص الجانبي 0 dBi عند زاوية تبلغ 19,05 من محور الحزمة الرئيسية. وبسبب ضيق الحزمة الرئيسية، فإن التداخل في هوائي فلك راديوي يستقبل دائماً تقريباً من خلال الفصوص الجانبية للهوائيات ولذلك يفترض هنا ألا تصبح محطات المنصات HAPS أقرب من 5 من الحزمة الرئيسية لهوائي خدمة الفلك الراديوي، ولذلك فإن استجابة الحزمة الرئيسية للتداخل لا تبحث في هذه الدراسة. ومن الواضح أن من المرغوب فيه وضع منصة المحطة HAPS على مسافة لا يقل قربها عن 20 من الحزمة الرئيسية للهوائي لكن هذا الوضع ليس عملياً دائماً. ومن هنا، وفي هذه الدراسة يعتبر أن معيار التداخل يبلغ dB(W/(m2 · Hz)) 164− للسماح بكسب الفصل الجانبي لهوائي خدمة الفلك الراديوي البالغ قدره dBi 15.

## 3.2	تقنيات تخفيف التداخل

يتضمن هوائي كل منصة لمحطة HAPS مرشاح نطاق تمرير دليل الموجة 12 Chebyshev قسماً مع نسبة رفض في نطاق الإيقاف تزيد على dB 70 للبث غير المطلوب في ترددات أكبر من أربعة عروض نطاق dB 3 من نطاق التمرير. ولزيادة تخفيف التداخل المحتمل في خدمة الفلك الراديوي عند GHz 49، يكون لدى الهوائي أيضاً مرشاح (كسب) في نطاق إيقاف Chebyshev 5 أقسام، متكامل مع عمق كسب يبلغ -dB 25 ضمن نطاق الإيقاف البالغ MHz 100. ويوفر هذا رفضاً كلياً لنطاق الإيقاف يزيد على dB 95 لحماية النطاق GHz 49 لخدمة الفلك الراديوي.

## 4.2	سيناريو التداخل

يبين الشكل 1 سيناريو التداخل المفترض. وفي هذا السيناريو، تقع محطة الفلك الراديوي الأرضية التي تستقبل إشارة التداخل المرسلة من منصة محطة HAPS إما عند حافة تغطية المحطة HAPS أو وراء نطاق هذه الحافة. وتحسب إشارة التداخل المجمَّعة من جميع المرسلات على متن منصة المحطة HAPS من أجل توفير حد أعلى لكثافة تدفق القدرة (pfd).

الشكل 1

التداخل من منصة المحطة HAPS في محطة خدمة الفلك الراديوي

التداخل من المحطة HAPS

كثافة تدفق القدرة

محطة الخدمة

الثابتة

منصة المحطة HAPS

h  21 km

تغطية منطقة حضرية

تغطية منطقة ريفية

تغطية منطقة الضواحي

تصف المختصرات UAC وSAC وRAC على التوالي تغطية منطقة حضرية ومنطقة الضواحي ومنطقة ريفية من قِبَل المحطات HAPS.

## 5.2	خسارة الإرسال الأساسية

يمكن التعبير عن خسارة الإرسال الأساسية Lb من هوائي محطة منصة HAPS وحيدة إلى محطة خدمة فلك راديوية وفقاً للتوصية ITU-R P.619 كما يلي:

(1)	Lb = 92.5 + 20 logf + 20 logd + Ag + AD − GS     dB

حيث:

f: 	التردد (GHz)

d:	طول المسير (km)

Ag:	التوهين بسبب غازات الغلاف الجوي (dB)

AD:	التوهين (dB) بسبب انتشار الحزمة

GS:	الكسب (dB) بسبب التلألؤ

وبالنسبة للتوهين في الغلاف الجوي، ستستخدم التوصية ITU-R F.1501. وبالنسبة لتحليل التداخل، فإن صيغة التوهين الدنيا فقط هي ذات الأهمية، ومن هنا فإن الصيغة الخاصة للتوهين AH في مناطق خطوط العرض العليا (فوق 45) عند GHz 47,2 تختار لتوفير تحليل أسوأ حالة.

(2)		AH (h, θ) = 46.70[1 + 0.6872 θ + 0.03637 θ2 – 0.001105 θ3 + 0.8087 × 10–5 θ4+ h (0.2472 + 0.1819 θ) + h2 (0.04858 + 0.03221 θ)]

والصيغة سليمة بالنسبة ل‍km 3  h  0  و90  θ  0، حيث θ (درجات)، هو زاوية ارتفاع المحطة الأرضية فيما يتعلق بالمنصة HAPS و(km) h هو ارتفاع المحطة الأرضية فوق مستوى سطح البحر. وبالنسبة لزوايا الارتفاع الفعلية الأقل من 0، ينبغي استعمال التوهين الخاص ب‍ 0.

ومن أجل إجراء تحليل أسوأ حالة، يتم في هذه الدراسة إغفال التوهين بسبب انتشار الحزمة.

وإن كسب التلألؤ، GS هو دالة للتردد، وقطر هوائي المحطة الأرضية، وزاوية الارتفاع والمناخ المحلي، ويمكن حسابه من شدة التلألؤ المتنبأ بها في التروبوسفير. وتؤدي فتحة هوائي الاستقبال دوراً في تخفيف أثر دليل تقلب الانكسار؛ وكلما كانت فتحة الهوائي أكبر فيما يتعلق بمنطقة Fresnel الأولى، كلما كان عامل تحديد متوسط فتحة المُستقبِل أصغر وهو دائماً أقل من 1. ويتراوح عامل تحديد متوسط فتحة الهوائي النمطي لخدمة الفلك الراديوي بين 0,1 إلى 0,7 على طول محور الحزمة الرئيسي. وبالنسبة للاستقبال خارج المحور، ينبغي أن يقترب عامل تحديد المتوسط من 1.

ونظراً لأن الحد الأدنى لزاوية ارتفاع منصة HAPS سيكون أكبر من 5 لا يتوافر حالياً خط توجيهي فيما يتعلق بكيفية تقدير كسب التلألؤ عند GHz 49. إلا أن التوصية ITU-R P.618 في المعادلة (25) تستخدم كمرشد لتقدير الانحراف المعياري لاتساع التلألؤ:

σ(f,θ,D)=σreference(f0,θ0,D0)⋅(ff0)712⋅(sin(θ0)sin(θ))1.2⋅G(D)G(D0)	(3)

حيث σreference(f0, θ0, D0) هو الانحراف المعياري المرجعي لاتساع التلألؤ عند التردد f0، وزاوية الارتفاع θ0، وقطر الفتحة D0، G(D) هو عامل تحديد منطقة كسب الفتحة بسبب التلألؤ وf0 و وD هي التردد وزاوية الارتفاع، وفتحة هوائي خدمة الفلك الراديوي المعنية.

وتوفر الفقرة 4.4 من التوصية ITU-R P.452 أيضاً معادلة لحساب خسارة الإرسال بين المحطات على سطح الأرض بسبب الانتثار التروبوسفيري الذي لا يتجاوز عند نسب مئوية من الوقت %P. إلا أن خسارة الانتثار التروبوسفيري تطبق فقط على المسيرات عبر الأفق (التوصية ITU-R P.452، الفقرة 4.4، الملاحظة 2)، وهو في حالة المنصة HAPS أكثر من km 500 من النظير. ومن ثم طالما كانت مسافة المباعدة الدنيا المحسوبة أقل من ذلك، ويمكن تجاهل خسارة الانتثار التروبوسفيري. وينطبق الوضع ذاته على الخسائر الأخرى عبر الأفق من مثل خسائر المجاري والانعراج.

## 6.2	نتائج الدراسة

لحساب مستوى التداخل المجمع من منصة HAPS، ينبغي حساب عامل كسب صفيفة أولاً بغية الحصول على الكسب الفعلي للهوائي المرسل Gt بغية توفير المستوى الكلي لقدرة الإرسال قبل جميع الخسائر على النحو الوارد في المعادلة (1). ويحسب عامل كسب الصفيفة انطلاقاً من افتراض أن هوائيات HAPS مرتبة على هيئة شبكة سداسية على سطح نصف الكرة الأرضية واضعين نصب العينين أن صفيفة الهوائيات لن تغطي نصف الكرة الأرضية بأكمله حتى بزاوية ارتفاع دنيا تبلغ الصفر، ولذلك فإن هذا الحساب يطابق الحد الأعلى لحد كثافة تدفق القدرة الطيفية. ويتمثل افتراض تبسيطي آخر في الاستعاضة عن جميع الهوائيات الأخرى لتغطية المنطقة الريفية RAC بهوائيات ذات كسب أخفض لتغطية مناطق الضواحي، باستثناء الهواء الموجه مباشرة نحو المُستقبِل الأرضي المعرض للتداخل. وعلى خلاف سيناريوهات التداخل في نفس القناة تسهم هوائيات المنصة HAPS في البث غير المطلوب عند ترددات خدمة الفلك الراديوي التي تبلغ GHz 49,04-48,94. وتحسب قدرة التداخل الفعلية بضرب رقم كسب الهوائي الوحيد (غير المعبر عنه بالوحدة dBi) في عامل كسب الصفيفة.

الشكل 2

عامل كسب الصفيفة مقابل العدد الإجمالي لحزم HAPS

عدد الحزم

كسب الصفيفة

ويبين الشكل 2 أن عامل كسب الصفيفة المحسوب قريب من 2 بغض النظر تقريباً عن عدد حزم HAPS. ومن ثم يمكن تقدير مستوى قوة التداخل قبل جميع الخسائر من خلال الزعم بوجود هوائي HAPS فقط موجه مباشرة إلى هوائي محطة خدمة الفلك الراديوي ومن خلال حاصل ضرب مستوى القوى الناتجة في عامل كسب الصفيفة. ونظراً لأن عامل كسب الصفيفة هو دائماً أقل من 2,2 فإنه سوف يؤخذ على أنه عامل كسب الصفيفة بالنسبة لهذا الحساب.

ويبين الشكل 3 أدناه تقدير الحد الأعلى لكثافة تدفق القدرة الطيفية للتداخل التي يتوقع أن تشهدها محطة خدمة فلك راديوي على مسافة تتراوح بين km 50 وkm 500 من نظير المنصة HAPS. ويفترض عرض نطاق إرسال يبلغ MHz 11، وخسارة مشتركة للكبل/المغذي تبلغ dB 5 ويستخدم التوهين الإجمالي لنطاق الإيقاف الذي يبلغ dB 95 للحصول على النتائج النهائية. وتكون كثافة تدفق القدرة الطيفية المحسوبة في مدى يتراوح بين dB(W/(m2 · MHz)) 176,3− وdB(W/(m2 · MHz)) 236,6− للمسافات التي تتراوح بين km 50 وkm 500، على التوالي، حسبما يمثلها المنحنى الكامل غير المتقطع.

ولتكوين فكرة عن أثر تلألؤ الانتثار التروبوسفيري فإن بيانات القياسات طويلة الأجل المتحصل عليها في راديو Isfjord، Spitzbergen أثناء صيف 1982 على ارتفاع 3,2 تستكمل خارجياً إلى GHz 49 وإلى زوايا ارتفاع أخرى باستعمال المعادلة (3) في التوصية ITU-R F.1501. وجدير بالذكر أن المعادلة (3) غير موصى باستعمالها عندما تكون زوايا الارتفاع أقل من 4 ولا عندما تكون الترددات تتجاوز GHz 20. ولذلك فإن استعمالها غير ملائم كلية، إنما هو فقط للحصول على تقدير تقريب‍ي. وتبين بيانات قياس Spitzbergen أن كسب سعة التلألؤ تجاوزت dB 12 لوقت لا يزيد على %0,001 من الوقت. ويمثل المنحني المنقط إضافة كسب تلألؤ التروبوسفير المستكمل خارجياً لتفسير تعزيز التداخل بسبب الانتثار التروبوسفيري للموجة الراديوية عند GHz 49، في حين أن المنحني الكامل بدون انقطاعات هو مستوى التداخل عندما يكون كسب التلألؤ صفراً. ويتم في هذه الدراسة تجاهل عامل تحديد متوسط كسب فتحة هوائي خدمة الفلك الراديويG(D) الذي يقل دائماً 
عن 1 بغية الحصول على تقدير أسوأ حالة. ويشمل مستوى كثافة تدفق القدرة الطيفية المسببة للتداخل في هذه الحالة بدايات تترواح بين dB(W/(m2 · MHz)) 172,0− إلى dB(W/(m2 · MHz)) 212,5−. وتعكس الزيادة الأوضح في كثافة تدفق القدرة المسببة للتداخل التعزيز الكبير للإشارة الراديوية عند زوايا الارتفاع المنخفضة. ويظل حد كثافة تدفق القدرة الطيفية أدنى من عتبة حماية كثافة تدفق القدرة الطيفية لخدمة الفلك الراديوي التي تبلغ dB(W/(m2 · MHz)) 164−، عندما لا يدرج كسب التلألؤ التروبوسفيري. ومع كسب التلألؤ يبلغ الحد الأدنى لمسافة المباعدة نحو km 51. إلا أنه إذا استطاعت المنصة HAPS البقاء لأكثر من 5 من محور الحزمة الرئيسية لهوائي خدمة الفلك الراديوي، فإن الأرجح هو أن تكون مسافة المباعدة الدنيا كافية حتى مع التلألؤ. وتتناقص كثافة تدفق القدرة الطيفية تناقصاً حاداً عندما تصبح المسافة أكبر من km 200، مما يعني زيادة سريعة في التوهين في الغلاف الجوي. وتبلغ زاوية الارتفاع التي تطابق مسافة km 200 من النظير نحو 5. ويستند الحساب المذكور أعلاه إلى افتراض أن المحطة الأرضية للخدمة الثابتة المعرضة للتداخل هي عند مستوى سطح البحر. أما المحطة الأرضية للخدمة الثابتة الأعلى من مستوى سطح البحر فستتلقى مستويات تداخل أعلى بسبب انخفاض التوهين في الغلاف الجوي.

الشكل 3

كثافة تدفق القدرة الطيفية التي يستقبلها هوائي خدمة الفلك الراديوي 
مقابل المسافة إلى النظير

حد كثافة تدفق القدرة الطيفية للتداخل (dB(W/(m2 · MHz)))

المسافة إلى النظير (km)

المنحني ( أ ): عتبة الحماية الخاصة بخدمة الفلك الراديوية

المنحني (ب): مستوى التداخل مع كسب التلألؤ

المنحني (ج): مستوى التداخل عندما يكون كسب التلألؤ صفراً

# 3	مسافة المباعدة الدنيا لهوائي خدمة الفلك الراديوي والنظير لمحطة المنصة HAPS من أجل حماية خدمة الفلك الراديوي

يقترح أن تتجاوز المباعدة بين هوائي خدمة الفلك الراديوي والنظير لمنصة HAPS مسافة km 50 وذلك لأغراض حماية رصدات الفلك الراديوية في النطاق GHz 49,04-48,94 من منصة HAPS تعمل في نطاقي الترددات GHz 47,5-47,2 وGHz 48,2-47,9.

ــــــــــ

*	 	ينبغي إحاطة لجنة الدراسات 7 لقطاع الاتصالات الراديوية علماً بهذه التوصية.