Рекомендация МСЭ-R F.2004 (03/2012)

Планы размещения частот радиостволов для систем фиксированной службы, действующих в полосе 92–95 ГГц

Серия F Фиксированная служба

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2014 г.

ITU 2014

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  F.2004

Планы размещения частот радиостволов для систем фиксированной службы, действующих в полосе 92–95 ГГц

(Вопрос МСЭ-R 247/5)

(2012)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации описаны планы размещения частот радиостволов в участках полосы частот 92,0–95,0 ГГц, распределенных фиксированной службе. Эти планы размещения базируются на однородном растре с интервалами 50 МГц, и их предлагается использовать для применений на основе дуплекса с частотным разделением (FDD) или дуплекса с временным разделением (TDD).

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что в пределах полосы частот 92–95 ГГц полосы 92,0–94,0 ГГц и 94,1–95 ГГц распределены фиксированной службе;

b)	что характеристики распространения радиоволн в полосе 92,0–95,0 ГГц идеально подходят для использования цифровых радиолиний малой дальности на сетях высокой плотности;

c)	что в этой полосе частот высокая направленность антенны может быть достигнута даже при антеннах малого размера, что увеличивает плотность оборудования и дополнительно снижает риск помех в рамках одной и той же службы или разных служб;

d)	что для отличающихся применений, лицензированных разными администрациями, могут потребоваться различные планы размещения частот радиостволов;

e)	что для применений в этой полосе частот могут потребоваться радиостволы с разной шириной полосы частот;

f)	что в этой полосе частот могут одновременно использоваться несколько служб с разными характеристиками передачи сигналов и разной пропускной способностью;

g)	что нижняя часть этой полосы частот подходит для радиолиний с максимальной длиной пролета в связи с тем, что ослабление в атмосфере в ней меньше, чем в верней части полосы,

рекомендует,

1	чтобы предпочтительные планы размещения частот радиостволов в полосе 92,0–95,0 ГГц базировались на однородных растрах;

2	чтобы планы размещения частот радиостволов для систем, использующих дуплекс с временным разделением (TDD), в полосе частот 92,0–95,0 ГГц определялись так, как показано в Приложении 1;

3	чтобы планы размещения частот радиостволов для систем, использующих дуплекс с частотным разделением (TDD), в полосе частот 92,0–95,0 ГГц определялись так, как показано в Приложении 2.

Приложение 1

Планы размещения частот радиостволов в полосе частот ‎92,0–95,0 ГГц*
для систем, использующих TDD

Пусть:	fr:	опорная частота 92 000 МГц,

fn:	центральная частота радиоствола в полосе частот 92–95 ГГц,

тогда центральные частоты отдельных радиостволов определяются следующими соотношениями‎:

a)	для систем с разносом радиостволов 100 МГц:	fn  fr  100 n  МГц

где: n = 1, 2, …, 19, 22, 23, …, 29 (Примечания 1 и 2)

b)	для систем с разносом радиостволов 50 МГц:	fn  fr + 25  50 n  МГц

где: n = 1, 2, …, 39, 43, 44, …, 58 (Примечание 1).

РИСУНОК 1

Занимаемый спектр: полоса 92–95 ГГц (Примечание 1)

Примечание 2

План размещения частот радиостволов в полосе частот ‎92,0–95,0 ГГц*
для систем, использующих FDD

План размещения частот радиостволов с разносами 100 МГц и 50 МГц должен определяться следующим образом:

Пусть	fr:	опорная частота 92 000 МГц;

fn:	центральная частота (МГц) радиоствола в нижней половине полосы;

f′n:	центральная частота (МГц) радиоствола в верхней половине полосы;

разнос частот приема и передачи =	1500 МГц;

разнос по полосе =			100 МГц,

тогда частоты отдельных радиостволов (МГц) определяются следующими соотношениями:

a)	для систем с разносом радиостволов 100 МГц:

нижняя половина полосы частот:		fn = fr + 100 n;

верхняя половина полосы частот:		f′n = fr + 1500 + 100 n,

где n = 1, 2, 3, 4, 7, 8, …, 14 (Примечания 1 и 2);

b)	для систем с разносом радиостволов 50 МГц:

нижняя половина полосы частот:		fn = fr + 25 + 50 n;

верхняя половина полосы частот:		f′n = fr + 1525 + 50 n,

где n = 1, 2, 3, …, 9, 12, 13, …, 28 (Примечание 1).

Рисунок 2

Занимаемый спектр: полоса 92,0–95,0 ГГц (Примечание 1)

______________

* 	Полоса 94–94,1 ГГц не распределена фиксированной службе в Регламенте радиосвязи.

* 	Полоса 94–94,1 ГГц не распределена фиксированной службе в Регламенте радиосвязи.