Recomendación UIT-R F.2004 (03/2012)

Disposición de radiocanales para sistemas del servicio fijo que funcionan en la gama de frecuencias 92-95 GHz

Serie F Servicio fijo

Prólogo

El Sector de Radiocomunicaciones tiene como cometido garantizar la utilización racional, equitativa, eficaz y económica del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de radiocomunicaciones, incluidos los servicios por satélite, y realizar, sin limitación de gamas de frecuencias, estudios que sirvan de base para la adopción de las Recomendaciones UIT-R.

Las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones y las Asambleas de Radiocomunicaciones, con la colaboración de las Comisiones de Estudio, cumplen las funciones reglamentarias y políticas del Sector de Radiocomunicaciones.

# Política sobre Derechos de Propiedad Intelectual (IPR)

La política del UIT-R sobre Derechos de Propiedad Intelectual se describe en la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI a la que se hace referencia en el Anexo 1 a la Resolución UIT-R 1. Los formularios que deben utilizarse en la declaración sobre patentes y utilización de patentes por los titulares de las mismas figuran en la dirección web http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/es, donde también aparecen las Directrices para la implementación de la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI y la base de datos sobre información de patentes del UIT-R sobre este asunto.

| Series de las Recomendaciones UIT-R (También disponible en línea en http://www.itu.int/publ/R-REC/es) |  |
| --- | --- |
| Series | Título |
| BO | Distribución por satélite |
| BR | Registro para producción, archivo y reproducción; películas en televisión |
| BS | Servicio de radiodifusión (sonora) |
| BT | Servicio de radiodifusión (televisión) |
| F | Servicio fijo |
| M | Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos |
| P | Propagación de las ondas radioeléctricas |
| RA | Radio astronomía |
| RS | Sistemas de detección a distancia |
| S | Servicio fijo por satélite |
| SA | Aplicaciones espaciales y meteorología |
| SF | Compartición de frecuencias y coordinación entre los sistemas del servicio fijo por satélite y del servicio fijo |
| SM | Gestión del espectro |
| SNG | Periodismo electrónico por satélite |
| TF | Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias |
| V | Vocabulario y cuestiones afines |

Nota: Esta Recomendación UIT-R fue aprobada en inglés conforme al procedimiento detallado en la Resolución UIT-R 1.

Publicación electrónica

Ginebra, 2014

UIT 2014

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.

RECOMENDACIÓN  UIT-R  F.2004

Disposición de radiocanales para sistemas del servicio fijo que funcionan 
en la gama de frecuencias 92-95 GHz

(Cuestión UIT-R 247/5)

(2012)

Alcance

La presente Recomendación describe la disposición de radiocanales en tramos de la gama de frecuencias 92,0 y 95,0 GHz atribuida al servicio fijo. Esa disposición se basa en un modelo homogéneo de intervalos de 50 MHz y se propone para aplicaciones dúplex por división de frecuencia (DDF) o dúplex por división de tiempo (DDT).

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que, en la gama de frecuencia 92-95 GHz, las bandas 92,0-94,0 GHz y 94,1-95 GHz están atribuidas al servicio fijo;

b)	que las características de propagación en la banda 92,0-95,0 GHz se adaptan perfectamente para su utilización por radioenlaces digitales de corto alcance en redes de alta densidad;

c)	que en dicha gama de frecuencias puede lograrse una directividad muy elevada de las antenas aun de pequeño tamaño, lo que aumenta la densidad de los equipos y disminuye el riesgo de interferencias con el mismo y con otros servicios;

d)	que las distintas aplicaciones que han recibido licencias de varias administraciones pueden exigir distintas disposiciones de radiocanales;

e)	que las aplicaciones en esta banda de frecuencias pueden necesitar diferentes anchuras de banda de radiocanal;

f)	que varios servicios con diferentes características de señal y capacidades de transmisión pueden utilizarse simultáneamente en esta banda de frecuencias;

g)	que el extremo inferior de la banda de frecuencias es adecuado para los enlaces radioeléctricos de salto máximo, porque la atenuación atmosférica es inferior a la que se produce en la parte superior de la banda,

recomienda

1	que la disposición de radiocanales preferida para la banda de frecuencias 92,0-95,0 GHz se base en modelos homogéneos;

2	que la disposición de radiocanales para sistemas dúplex por división de tiempo (DDT) en la banda de frecuencias 92,0-95,0 GHz se defina según las indicaciones contempladas en el Anexo 1;

3	que la disposición de radiocanales para sistemas dúplex por división de frecuencia (DDF) en la banda de frecuencias 92,0-95,0 GHz se defina según las indicaciones contempladas en el Anexo 2.

Anexo 1

Disposición de radiocanales para sistemas dúplex por división de tiempo (DDT) en la banda de frecuencias 92,0-95,0 GHz*

Sea:	fr:	la frecuencia de referencia de 92  000 MHz,

fn:	la frecuencia central de un radiocanal en la banda 92-95 GHz,

entonces, las frecuencias centrales de los canales individuales se expresan mediante las relaciones siguientes:

a)	para sistemas con una separación entre canales de 100 MHz:

fn  fr  100 n  MHz

donde:

n = 1, 2, …, 19, 22, 23, …, 29 (Notas 1 y 2)

b)	para sistemas con una separación entre canales de 50 MHz:

fn  fr + 25  50 n  MHz

donde:

n = 1, 2, …, 39, 43, 44, …, 58 (Nota 1)

FigurA 1

Espectro ocupado: banda 92,0 a 95,0 GHz (Nota 1)

Nota 1 – En la Figura 1 se representa el espectro ocupado en la banda 92,0-95,0 GHz por los sistemas que utilizan canales DDT. No se utilizan canales con  n = 20 y 21 de la disposición de canales de 100 MHz y n = 40 y 41 de la disposición de canales de 50 MHz.

Nota 2 – Mediante la subdivisión de canal son posibles disposiciones de canales con una separación entre portadoras de 200, 
300, …, MHz.

Anexo 2

Disposición de radiocanales para sistemas dúplex por división de frecuencia (DDF) en la banda de frecuencias 92,0-95,0 GHz*

La disposición de radiocanales para una separación entre canales de 100 MHz y 50 MHz se obtienen del modo siguiente:

Sea	fr:	la frecuencia de referencia de 92 000 MHz,

fn:	la frecuencia central (MHz) de un radiocanal en la mitad inferior de la banda,

f′n:	la frecuencia central (MHz) de un radiocanal en la mitad superior de la banda,

separación entre el transmisor y el receptor =	1 500 MHz,

separación entre las bandas  =		  	   100 MHz,

entonces, las frecuencias (MHz) centrales de los canales individuales se expresan mediante las relaciones siguientes:

a)	para sistemas con una separación entre canales de 100 MHz:

mitad inferior de la banda:		fn = fr + 100 n

mitad superior de la banda:		f′n = fr + 1 500 + 100 n

donde

n = 1, 2, 3, 4, 7, 8, …, 14 (Notas 1 y 2)

b)	para sistemas con una separación entre canales de 50 MHz:

mitad inferior de la banda:		fn = fr + 25 + 50 n

mitad superior de la banda:		f′n = fr + 1 525 + 50 n

donde

n = 1, 2, 3, …, 9, 12, 13, …, 28 (Nota 1).

FigurA 2

Espectro ocupado: banda 92,0 a 95,0 GHz (Nota 1)

Nota 1 – En la Figura 2 se representa el espectro ocupado en la banda 92,0-95,0 GHz por los sistemas que utilizan canales DDF. No se utilizan canales con  n = 5′ y 6′ de la disposición de canales de 100 MHz y n = 10′ y 11′ de la disposición de canales de 50 MHz. Para sistemas DDT pueden utilizarse las bandas de frecuencias no asociadas por pares 92,45-92,65 GHz de la disposición de canales de 100 MHz y 92,5-92,6 GHz de la disposición de canales de 50 MHz.

Nota 2 – Mediante la subdivisión de canal son posibles disposiciones de canales con una separación entre portadoras de 200, 
300, …, MHz.

*	La banda 94-94,1 GHz no está atribuida al servicio fijo en el Reglamento de Radiocomunicaciones.

* 	La banda 94-94,1 GHz no está atribuida al servicio fijo en el Reglamento de Radiocomunicaciones.