RECOMENDACIÓN  UIT-R  F.270-2*

Interconexión en las frecuencias de vídeo de los sistemas
de relevadores radioeléctricos para televisión

(1959-1970-1978)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los sistemas de relevadores radioeléctricos para televisión pueden formar parte de un circuito internacional;

b)	que, a veces, la interconexión de estos sistemas de relevadores radioeléctricos, entre sí o con otros sistemas por cables, puede hacerse en las frecuencias de video,

recomienda

que los sistemas de relevadores radioeléctricos para televisión que formen parte de un circuito internacional se ajusten, en lo que respecta a las características de la banda de base, a las especificaciones dadas para los puntos de interconexión vídeo en la Recomendación UIT-T J.61; en particular se prefieren las siguientes características:

1	impedancia nominal Z0 en el punto de interconexión vídeo: 75 , asimétrica, y pérdida de adaptación no inferior a 30 dB;

2	amplitud nominal de la señal de vídeo a la entrada y a la salida (excluyendo las subportadoras de crominancia): 1 V cresta a cresta (véanse las Notas 1 y 2);

3	el límite superior nominal de la banda de frecuencias de vídeo para los distintos sistemas de televisión debe ajustarse a los objetivos y tolerancias de diseño para las distintas normas de televisión indicadas en la Recomendación UIT-R BT.470 y en la Parte D de la Recomendación UIT-T J.61.

NOTA 1 – En el diseño del material debieran tenerse en cuenta las pérdidas en los cables de interconexión, cuando el punto de interconexión en las frecuencias de vídeo se halla a cierta distancia de los equipos terminales de modulación y de demodulación.

NOTA 2 – En la Recomendación UIT-R BT.470 se indican, para las distintas normas de televisión, los niveles nominales relativos de las subportadoras de crominancia.

*	La Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones efectuó modificaciones de redacción en esta Recomendación en 2001 de conformidad con la Resolución UIT-R 44.