RECOMENDACIÓN  UIT-R  F.275-3*

Características de preacentuación en los sistemas de relevadores
radioeléctricos de modulación de frecuencia para telefonía
con multiplaje por distribución de frecuencia

(1959-1966-1970-1982)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que con preferencia, la característica de preacentuación debe ser tal que la excursión eficaz de frecuencia debida a la señal de telefonía múltiplex por distribución de frecuencia, sea la misma con preacentuación que sin ella (Recomendación UIT-R F.404);

b)	que en un sistema de relevadores radioeléctricos de modulación de frecuencia para telefonía múltiplex por distribución de frecuencia, el ruido térmico es más elevado en el canal superior y disminuye al decrecer la frecuencia de la banda de base;

c)	que en un sistema de modulación de fase, o en uno de modulación de frecuencia con preacentuación de 6 dB por octava, el ruido térmico es constante en toda la banda de base;

d)	que el ruido térmico en el canal más elevado de un sistema de modulación de fase mejora unos 4,8 dB con relación al del canal correspondiente de un sistema de modulación de frecuencia, en el supuesto de que los dos sistemas estén ajustados de modo que tengan la misma excursión de frecuencia;

e)	que la reducción de la excursión de frecuencia al disminuir las frecuencias de la banda de base en un sistema de modulación de fase hace a éste más sensible a la interferencia en baja frecuencia y a los efectos de no linealidad del sistema;

f)	que la mejora obtenida en el canal superior no se ve muy reducida y que los efectos de no linealidad no son excesivos si el margen de preacentuación se restringe a unos 8 dB;

g)	que es deseable llegar a un acuerdo sobre la característica de preacentuación con objeto de facilitar las interconexiones internacionales en radiofrecuencia o en frecuencia intermedia;

h)	que la red de preacentuación puede insertarse en lugares diferentes, según el tipo de equipo,

recomienda

1	que siempre que se emplee la preacentuación en los sistemas de relevadores radioeléctricos para telefonía múltiplex por distribución de frecuencia, se utilice la misma característica normalizada «atenuación/frecuencia» para los sistemas con capacidad inferior o igual a 2 700 canales;

2	que la característica preferida de preacentuación se obtenga mediante la fórmula:

Excursión relativa de frecuencia causada porel tono de prueba (dB)  = 5 – 10 log10 	(1)

donde fr (frecuencia de resonancia de la red)  1,25 fmáx; fmáx es la frecuencia más elevada de la banda de base de los canales telefónicos y f es la frecuencia de la banda de base.

La Fig. 1 representa la variación de la excursión en función de la frecuencia. El Cuadro 1 da fmáx y fr para los sistemas de relevadores radioeléctricos de telefonía múltiplex por distribución de frecuencia objeto de la Recomendación UIT-R F.380 y que se mencionan en la Recomendación UIT-R F.404;

CUADRO  1

Frecuencias características de las redes de preacentuación y desacentuación para los sistemas de relevadores radioeléctricos con multiplaje por distribución de frecuencia, que son objeto de la Recomendación UIT-R F.380 y que se mencionan en la Recomendación UIT-R F.404

| Número máximo de canales telefónicos (1) | fmáx (2) (kHz) | fr (3) (kHz) | fc (4) (kHz) |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 60 120 300 600 960 1 260 1 800 2 700 | 108 300 552 1 300 2 660 4 188 5 636 8 204 12 388 | 135 375 690 1 625 3 325 5 235 7 045 10 255 15 485 | 66,226 183,96 338,49 797,16 1 631,1 2 568,1 3 456,0 5 030,7 7 596,3 |
| (1) Las cifras indicadas son las capacidades máximas nominales del sistema de relevadores radioeléctricos en explotación y también se aplican cuando está en servicio un número menor de canales telefónicos. (2) Frecuencia máxima nominal de la banda ocupada por los canales telefónicos. (3) Frecuencia nominal de resonancia de la red de preacentuación y preaacentuación. (4) Frecuencia de corte en la que son iguales las excursiones con preacentuación y sin preaacentuación. |  |  |  |

3	que la tolerancia en la respuesta en frecuencia de la característica de preacentuación y en la característica de desacentuación sea tal que, entre las frecuencias límites nominales superior e inferior de la banda de base, la diferencia entre la característica de una red utilizada en la práctica y la característica teórica esté comprendida entre los límites de  (0,1  0,05 f /fmáx) dB, siendo f una frecuencia de la banda de base y fmáx la frecuencia nominal más elevada de la banda de base. Esto corresponde a tolerancias en los elementos de la red de  1% aproximadamente para las resistencias y de  0,5% aproximadamente para las capacidades y las inductancias. Además, esta diferencia no debería presentar variaciones rápidas en el interior de esta banda de frecuencias.

NOTA 1 – Se ha reconocido que puede ser ventajoso realizar la característica de preacentuación insertando una red en diversos emplazamientos según el tipo de equipo. Las Figs. 2a) y 2b) representan, respectivamente, ejemplos de redes de preacentuación y de desacentuación para su inserción entre una fuente de tensión constante y una carga de circuito abierto; las Figs. 3a) y 3b) representan, respectivamente, ejemplos de redes de preacentuación y de desacentuación para su inserción entre impedancias de entrada y de salida resistivas y adaptadas.

NOTA 2 – Conviene observar, en cuanto a la fórmula del § 2 de la presente Recomendación, que la frecuencia para la cual la excursión con preacentuación corresponde a la excursión sin preacentuación (Recomendación UIT-R F.404) es igual a 0,61320 fmáx. Puede ser ventajoso adoptar esta frecuencia para realizar mediciones de atenuación entre puntos en banda de base de las estaciones terminales, cuando no están en servicio los equipos de multiplaje.

NOTA 3 – Se reconoce que, en ciertos casos, puede ser conveniente utilizar otros valores para la característica de preacentuación, previo acuerdo entre las administraciones interesadas.

*	La Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones efectuó modificaciones de redacción en esta Recomendación en 2001 de conformidad con la Resolución UIT-R 44.