RECOMMANDATION  349-4

STABILITÉ  DE  FRÉQUENCE  A  EXIGER  DES  SYSTÈMES  FONCTIONNANT
DANS  LE  SERVICE  FIXE  EN  ONDES  DÉCAMÉTRIQUES
POUR  RENDRE  INUTILE  LA  COMMANDE  AUTOMATIQUE  DE  FRÉQUENCE

(Question 1/3, Programme d'études 1A/3)

(1963-1966-1970-1978-1986)

Rec 349-4

Le CCIR,

CONSIDÉRANT

a)	qu'il est d'usage, avec certains systèmes de téléphonie (systèmes à bande latérale unique et systèmes à bandes latérales indépendantes) et avec de nombreux systèmes de télégraphie, de mettre en œuvre une commande automatique de fréquence permettant d'ajuster le calage de l'oscillateur de réception de façon à reproduire les variations de fréquence du signal émis;

b)	que de tels dispositifs de commande automatique de fréquence peuvent créer des difficultés lorsque les conditions de propagation sur des fréquences inférieures à 30 MHz sont médiocres;

c)	que la stabilité de fréquence que l'on peut maintenant réaliser est bien supérieure à celle figurant à l'Appendice 7 au Règlement des radiocommunications, et proche de celle qui rendrait inutile l'emploi d'une commande automatique de fréquence;

d)	que, avec les systèmes non pourvus d'une commande automatique de fréquence, l'erreur de fréquence sur les étages de modulation et de démodulation et sur les étages de transposition à fréquences radioélectriques à l'émission et à la réception, ainsi que l'erreur de fréquence due au trajet de propagation, se combinent pour former une erreur de fréquence totale;

e)	que l'erreur de fréquence totale du système complet a une importance décisive et devrait, autant que possible, être partagée également entre les extrémités d'émission et de réception;

f)	que, toutefois, dans certains cas, lorsqu'on emploie des systèmes télégraphiques à déplacement de fréquence réduit, la commande automatique de fréquence peut encore être nécessaire pour des raisons autres que la stabilité de fréquence de l'équipement,

RECOMMANDE  A  L'UNANIMITÉ

1.	que les valeurs admissibles des erreurs de fréquence pour les systèmes donnant accès au réseau public et non pourvus d'une commande automatique de fréquence soient celles indiquées dans le Tableau I ci-dessous;

2.	que les chiffres de la colonne (1) du Tableau I soient considérés comme ayant une importance décisive pour le système et que ceux indiqués aux colonnes (2), (3) et (4) soient considérés comme un exemple de la façon dont on pourrait diviser l'erreur totale de fréquence en erreurs admissibles dans les divers étages d'un système complet;

3.	que, toutefois, l'on conserve la commande automatique de fréquence pour les systèmes téléphoniques à terminaux Lincompex, comme l'indique la Recommandation 455, ainsi que pour les systèmes de télégraphie harmonique multivoie utilisant des circuits où l'on observe d'importants déplacements de fréquences imputables aux conditions de propagation (voir Annexe I).

TABLEAU  I

|  | Erreur totale | Erreur de fréquence sur: |  | Erreur de fréquence sur les étages de trans- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Système | maximale admissible (Hz) (1) | Etages de modulation (Hz) (2) | Etages de démodulation (Hz) (3) | position de fréquence (deux extrémités) plus celle due au trajet de propagation (3) (Hz) (4) |
| 1. Radiotéléphonie à bande latérale unique ou à bandes latérales indépendantes 2. Radiotélégraphie: 2.1 multivoie à deux fréquences avec espacement de 340 Hz entre les fréquences et télégraphie harmonique à déplacement de fréquence avec espacement de 340 Hz entre voies 2.2 à déplacement de fréquence F1B (p.e. 50 bauds, déplacement de fréquence 200 Hz) et duoplex à quatre fréquences F7B utilisant des filtres à bande étroite à la réception 2.3 systèmes de télégraphie harmonique multivoie à rapidité de modulation de 100 bauds environ avec déplacement de fréquence de 80 ou 85 Hz et espacement de 170 Hz entre voies 2.4 systèmes F1B et F7B utilisant un limiteur/dis- criminateur à la réception; indice de modu- lation » 2; (p.e. 196 bauds, déplacement de fréquence 400 Hz) 2.5 phototélégraphie (2) | 20 12 (1) 12 12 20 (4) 16 | 5 3 3 3 3 4 | 5 3 3 3 3 4 | 10 6 6 6 14 8 |
| (1) Voir [CCIR, 1962]. (2) Pour la stabilité de fréquence à court terme, voir la Recommandation 344. (3) Ceci représente l'erreur maximale, mesurée au démodulateur, sur la fréquence porteuse si elle est transmise. (4) Pour les systèmes radiotélégraphiques utilisant à la réception un dispositif qui corrige une éventuelle distorsion biaise due à une erreur de fréquence, on peut admetre des valeurs supérieures à celles indiquées dans ce tableau. |  |  |  |  |

RÉFÉRENCES  BIBLIOGRAPHIQUES

Documents du CCIR

[1962] Genève: III/27.

ANNEXE  I

FACTEURS  AUTRES  QUE  LA  STABILITÉ  DE  FRÉQUENCE  QUI  PEUVENT
RENDRE  SOUHAITABLE  L'EMPLOI  D'UNE  COMMANDE  AUTOMATIQUE  DE  FRÉQUENCE

# 1.	Introduction

La Recommandation ci-dessus, qui constitue une réponse à la Question 182 (Los Angeles, 1959), contient un tableau des erreurs de fréquence globales admissibles pour divers systèmes.

# 2.	Relation entre la distorsion et l'erreur de fréquence

Certains circuits radiotélégraphiques à bandes latérales indépendantes sur ondes décamétriques prévus pour des rapidités de modulation d'environ 100 bauds utilisent des sous-porteuses espacées de 170 Hz.

Des mesures faites sur différents récepteurs bien conçus pour télégraphie par déplacement de fréquence ont montré que la distorsion des éléments augmente approximativement de 1,25% pour chaque 1 Hz d'erreur de fréquence. Avec des filtres de voie de qualité médiocre, ou sur des voies plus étroites, cette distorsion est sensiblement augmentée.

On a observé que les conditions de propagation ionosphérique peuvent entraîner des variations de fréquence susceptibles d'atteindre 7 Hz pendant des intervalles de temps pouvant aller jusqu'à 15 minutes [Rishbeth et Garriott, 1964; Davies, 1963]. Il peut en résulter une distorsion additionnelle pouvant atteindre 9%; il serait possible de réduire cette distorsion en mettant en œuvre une commande automatique de fréquence. Il serait souhaitable d'avoir des renseignements supplémentaires sur la répartition statistique de ce phénomène, afin de pouvoir évaluer de façon plus complète son influence sur l'efficacité des circuits.

RÉFÉRENCES  BIBLIOGRAPHIQUES

DAVIES, K. [1963] Doppler studies of the ionospheric effects of solar flares. Proc. International Conference on the Ionosphere, 76-83.

RISHBETH, H. et GARRIOTT, O.  K. [mars 1964] Relationship between simultaneous geomagnetic and ionospheric oscillations. Radio Sci., Vol. 68D, 3, 339-343.