التوصية ITU-R F.385-8

ترتيبات قنوات التردد الراديوي للأنظمة الثابتة اللاسلكية
العاملة في النطاق GHz 7

(المسألة ITU-R 136/9)

(2005-2001-1994-1992-1990-1986-1982-1978-1963-1959)

النطاق

تصف هذه التوصية ترتيبات قنوات التردد الراديوي للأنظمة الثابتة اللاسلكية العاملة في النطاق GHz 7. ويعرض جوهر نص هذه التوصية فضلاً عن الملاحق من 1 إلى 5 عدداً من ترتيبات الترددات الراديوية مع فصل القنوات 28 و14 و5 و7 وMHz 3,5 في نطاق الترددات MHz 7 900-7 110.

إن جمعية الاتصالات الراديوية في الاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ  )	أن الأنظمة اللاسلكية الثابتة العاملة بمعدل معطيات يبلغ Mbit/s 155 بما في ذلك معدل بتات تراتب رقمي متقارب، يمكن تشغيلها في النطاق GHz 7؛

ب)	أن نطاقات تردد يبلغ عرضها MHz 300 قد تكون متيسرة لمثل تلك الأنظمة؛

ج )	أنه قد يمكن تحقيق توفير إذا تم توصيل عدة قنوات ذهاباً وعدة قنوات عودة بهوائي مشترك للإرسال والاستقبال؛

د  )	أن كثيراً من تأثيرات التداخل يمكن تقليلها إلى أدنى حد عن طريق ترتيب مخطط بعناية للترددات الراديوية في أنظمة ثابتة لا سلكية تستعمل عدة قنوات تردد راديوي؛

ھ  )	أنه، لأسباب تتعلق بتوفير الترددات، من المفضل تشذير قنوات تردد راديوي إضافية بين قنوات المخطط الرئيسي؛

توصي

1	بأن الترتيب المفضل لقنوات التردد الراديوي بالنسبة لعدة أنظمة لا سلكية ثابتة، تعمل في النطاق GHz 7 ينبغي أن يستمد مما يلي (انظر الشكل 1):

ليكن	f0	هو التردد في مركز نطاق الترددات المشغول (MHz)،

fn	هو التردد المركزي لقناة تردد راديوي واحدة في النصف الأدنى من هذا النطاق (MHz)،

f ′n	هو التردد المركزي لقناة تردد راديوي واحدة في النصف الأعلى من هذا النطاق (MHz)،

عندئذ فإن الترددات (MHz) للقنوات الفردية يعبر عنها بالعلاقات التالية:

النصف الأدنى من النطاق:	fn    f0 – 154  7 n

النصف الأعلى من النطاق:	f ′n  f0  7  7 n

حيث:

1 = n و2 و3 ... و20؛

الشكل 1

ترتيب قنوات التردد الراديوي للتوصيل الدولي للأنظمة الثابتة اللاسلكية
العاملة في النطاق GHz 7

(جميع الترددات بالوحدة MHz)

إرسال (أو استقبال)

رقم

القناة

استقبال (أو إرسال)

2	بأنه في القسم الذي يتم فيه ترتيب التوصيل الدولي، ينبغي أن تكون جميع قنوات الذهاب واقعة في أحد نصفي النطاق وجميع قنوات العودة في النصف الآخر.

3	بأنه عند استعمال هوائيات مشتركة للإرسال والاستقبال ولدى استيعاب ثلاث قنوات تردد راديوي على هوائي واحد، من المفضل اختيار ترددات القنوات بجعل:

n = 1 و8 و15، أو

n = 2 و9 و16، أو

n = 3 و10 و17، أو

n = 4 و11 و18، أو

n = 5 و12 و19، أو

n = 6 و13 و20،

في نصفي النطاق؛

4	بأنه يفضل، للتوصيلات الدولية، أن يكون التردد المركزي:

f0 = MHz 7 575 للنطاق من 7 425 إلى MHz 7 725؛

ويجوز استعمال ترددات مركزية أخرى في بعض المناطق الجغرافية بالاتفاق بين الإدارات المعنية، أي:

f0 = 7 275 أو 7 400 أو MHz 7 700؛

.5	بأنه ينبغي الاتفاق بين الإدارات المعنية بشأن ترتيب القنوات واستقطاب الهوائي؛

6	بأنه يجوز استعمال ترتيبات قنوات التردد الراديوي الموصوفة في الملحقات 1 و2 و3 و4 و5.

الملحق 1

ترتيب قنوات التردد الراديوي لأنظمة المرحلات الراديوية 
العاملة في النطاق من 7 425 إلى MHz 7 725 بمباعدة بين القنوات قدرها MHz 28

1	يصف هذا الملحق ترتيب قنوات التردد الراديوي للأنظمة اللاسلكية الثابتة بسعة Mbit/s 34 العاملة في النطاق من 7 425 إلى MHz 7 725. ويوضح ترتيب قنوات التردد الراديوي في الشكل 2 ويستنتج مما يلي:

ليكن	f0	هو التردد في مركز نطاق الترددات المشغول (MHz)،

fn	هو التردد المركزي لقناة تردد راديوي في النصف الأدنى من النطاق (MHz)،

f ′n	هو التردد المركزي لقناة تردد راديوي واحدة في النصف الأعلى من النطاق (MHz)،

عندئذ يعبر عن الترددات (MHz) للقنوات الفردية بالعلاقات التالية:

النصف الأدنى من النطاق:	fn    f0 – 161  28 n

النصف الأعلى من النطاق:	  f ′n  f0  7  28 n

حيث:

1 = n و2 و3 و4 و5.

الشكل 2

ترتيب قنوات التردد الراديوي 
للأنظمة الثابتة اللاسلكية العاملة في النطاق GHz 7

(جميع الترددات بالوحدة MHz)

عدد

القنوات

2	ينبغي أن تكون جميع قنوات الذهاب في أحد نصفي النطاق وجميع قنوات العودة في النصف الآخر من النطاق.

3	فيما يخص قنوات التردد الراديوي المجاورة في نفس النصف من النطاق، يجوز استعمال استقطابات مختلفة للقنوات المتناوبة أو، حيثما أمكن، يجوز استخدام الاستقطابين لكل قناة تردد راديوي رقمية.

4	عندما يكون المطلوب إجراء تشذير بين قنوات تردد راديوي رقمية إضافية وقنوات المخطط الرئيسي للشكل 2، فيمكن تحقيقهما بواسطة نفس قيمة f0 والعلاقة التالية:

النصف الأدنى من النطاق:	fn    f0 – 147  28 n

النصف الأعلى من النطاق:	  f ′n  f0  7  28 n

حيث:

1 = n و2 و3 و4.

5	التردد المركزي المفضل f0 هو MHz 7 575.

6	يفضل أن تكون المذبذبات المحلية للنصف الأدنى من النطاق MHz 70 أعلى من ترددات القنوات ذات الصلة وأن تكون للنصف الأعلى من النطاق MHz 70 أدنى من ترددات القنوات. وسيضمن ذلك وقوع ترددات الصور داخل النطاق. ومع ذلك، فإن تطبيق بعض التقنيات، ولا سيما استعمال مخاليط نبذ تردد الصورة، يساعد على التغلب على هذا القيد.

الملحق 2

ترتيب قنوات التردد الراديوي في النطاق من 7 435 إلى MHz 7 750
وبمباعدة بين القنوات قدرها 5 أو 10 أو MHz 20

1	يصف هذا الملحق ترتيب قنوات تردد راديوي مناسب للأنظمة الثابتة اللاسلكية تبلغ حتى (12  1,544) Mbit/s 19 ويسمح بتواجد أنظمة رقمية إلى جانب أنظمة تماثلية متوسطة السعة مباعدة بفواصل قدرها MHz 20 وتشتغل في النطاق من 7 435 إلى MHz 7 750. ويوضح الشكل 3 ترتيب قنوات التردد الراديوي الذي يستنتج مما يلي:

ليكن	f0	هو التردد في مركز نطاق الترددات المشغول (MHz)،

fn	هو التردد المركزي لقناة تردد راديوي في النصف الأدنى من النطاق (MHz)،

f ′n	هو التردد المركزي لقناة تردد راديوي في النصف الأعلى من النطاق (MHz)،

عندئذ يعبر عن الترددات (MHz) للقنوات الفردية بالعلاقات التالية:

النصف الأدنى من النطاق:	fn    f0 – 152,5  5 n

النصف الأعلى من النطاق:	  f ′n  f0  7,5  5 n

حيث:

1 = n و2 و3 و4 و5 و6 ... و28.

الشكل 3

ترتيب قنوات التردد الراديوي لأنظمة رقمية تعمل في النطاق GHz 7

(جميع الترددات بالوحدة MHz)

عدد

القنوات

2	ينبغي أن تكون جميع قنوات الذهاب في أحد نصفي النطاق وجميع قنوات العودة في النصف الآخر.

3	التردد المركزي f0 هو MHz 7 592,5.

4	يمكن استعمال نفس الاستقطاب بالنسبة لجميع قنوات التردد الراديوي الموجودة في النصف ذاته من النطاق أو حيثما يكون ضرورياً بسبب وجود تداخل، يمكن أن تستخدم استقطابات مختلفة.

وحيثما أمكن يستخدم الاستقطابان لكل قناة تردد رقمية.

5	يمكن تحقيق أنظمة لقنوات تردد راديوي بمعدل Mbit/s 12,6 (8  1,544) أو Mbit/s 19 (12  1,544)، وذلك باستعمال فاصل قدره MHz 10 أو MHz 20.

الملحق 3

ترتيب قنوات التردد الراديوي في النطاق MHz 7 750-7 110 
بمباعدة بين القنوات قدرها MHz 28

يصف هذا الملحق ترتيب قنوات التردد الراديوي للنطاق GHz 7.

ويقدم الترتيب حتى 10 قنوات ذهاباً و10 قنوات عودة يستوعب كل منها حوالي Mbit/s 140 مقسمة فرعياً إلى زمرتين من 5 قنوات ذهاباً و5 قنوات عودة تتعلق بالجزء الأدنى والجزء الأعلى من النطاق.

ويوضح الشكل 4 ترتيب قنوات التردد الراديوي ويستنتج مما يلي:

ليكن	f0l	هو التردد في مركز الجزء الأدنى من النطاق:

f0l  7 275 MHz

f0h	هو التردد في مركز الجزء الأعلى من النطاق:

f0h  7 597 MHz

fnl	هو التردد المركزي لقناة تردد راديوي واحدة في النصف الأدنى  من الجزء الأدنى من النطاق،

f ′n l	هو التردد المركزي لقناة تردد راديوي واحدة في النصف الأعلى من الجزء الأدنى من النطاق،

fnh	هو التردد المركزي لقناة تردد راديوي واحدة في النصف الأدنى من الجزء الأعلى من النطاق،

f ′nl	هو التردد المركزي لقناة تردد راديوي واحدة في النصف الأعلى من الجزء الأعلى من النطاق،

عندئذ يعبر عن ترددات القنوات الفردية بالعلاقات التالية:

fnl   f0l – 182  28 n

fnl'   f0l  14  28 n

fnh   f0h – 168  28 n

fnh'   f0h  28 n

حيث:

1 = n و2 و3 و4 و5.

الشكل 4

ترتيب قنوات التردد الراديوي للنطاق GHz 7
(جميع الترددات بالوحدة MHz)

ذهاب (عودة)

عودة (ذهاب)

ذهاب (عودة)

الملحق 4

ترتيب قنوات التردد الراديوي في النطاق من 7 425 إلى MHz 7 900
بمباعدة بين القنوات قدرها MHz 28

1	يصف هذا الملحق ترتيباً لقنوات تردد راديوي مناسب لتشغيل أنظمة ثابتة رقمية لا سلكية راديوية بمباعدة بين القنوات قدرها MHz 28، وييسر ترتيبات لثماني قنوات يبلغ عرض نطاقها MHz 28.

ويوضح الشكل 5 ترتيب قنوات التردد الراديوي ويستخلص كما يلي:

ليكن	f0	هو التردد في مركز نطاق الترددات المشغول (MHz)،

fn	هو التردد المركزي لقناة تردد راديوي واحدة في النصف الأدنى من النطاق (MHz)،

f ′n	هو التردد المركزي لقناة تردد راديوي واحدة في النصف الأعلى من النطاق (MHz)،

عندئذ يعبر عن ترددات (MHz) القنوات الفردية ذات MHz 28 بالعلاقات التالية:

fn    f0 – 248,5  28 n

f ′n  f0  3,5  28 n

حيث:

1 = n إلى 8.

2	يمكن تقسيم القنوات الثماني بمباعدة تبلغ MHz 28 إلى ست عشرة قناة بمباعدة تبلغ MHz 14 أو إلى اثنتين وثلاثين قناة تبلغ قدرتها MHz 7. وتتمركز القنوات المباعدة بنسبة 28 وMHz 14 حول المخطط البالغ MHz 7 الوارد في البندين 1 و4 من توصي، بينما تشذر القنوات المباعدة بنسبة MHz 7 بتخالف يبلغ MHz 3,5.

الشكل 5

ترتيب قنوات التردد الراديوي للأنظمة الرقمية 
العاملة في النطاق من 7 425 إلى MHz 7 900

(جميع الترددات بالوحدة MHz)

ويعبر عن الترددات بالوحدة (MHz) لمختلف القنوات الفردية بالعلاقات التالية:

بالنسبة إلى القنوات MHz 14:

fn    f0 – 241,5  14 n

f ′n  f0  3,5  14 n

حيث:

n = 1 إلى 16

بالنسبة إلى القنوات MHz 7:

fn    f0 – 238  7 n

f ′n  f0  7 7 n

حيث:

1 = n إلى 32.

3	ينبغي أن تقع جميع قنوات الذهاب في أحد نصفي النطاق وجميع قنوات العودة في النصف الآخر من النطاق.

4	يبلغ التردد المركزي MHz 7 662,5 f0.

الملاحظة 1 - تتراصف القنوات الخمس الأولى بمباعدة تبلغ MHz 28 والواقعة في النطاق الفرعي الأدنى لترتيب القناة المذكور أعلاه مع الترتيب الوارد في الملحق 1 الذي يشمل النطاق من 7 425 إلى MHz 7 725. وتكون المباعدة بين الذهاب والعودة أكبر، وذلك بسبب استعمال عرض النطاق من 7 425 إلى MHz 7 900 بكامله.

الملحق 5

ترتيب قنوات التردد الراديوي للأنظمة الثابتة اللاسلكية العاملة في النطاق من MHz 7 550-7 250
بمباعدة بين القنوات قدرها 28 و14 و7 و MHz 3,5

يصف هذا الملحق ترتيب قنوات التردد الراديوي المناسب للأنظمة الثابتة الرقمية اللاسلكية بمباعدة بين القنوات تبلغ 28 و14 و7 وMHz 3,5.

ويوضَّح ترتيب قنوات التردد الراديوي في الشكل 6 ويُستنتج مما يلي:

ليكن	f0	هو التردد في مركز نطاق الترددات المشغولة (MHz)،

fn	هو التردد المركزي لقناة تردد راديوي واحدة في النصف الأدنى من النطاق (MHz)،

f ′n	هو التردد المركزي لقناة تردد راديوي واحدة في النصف الأعلى من النطاق (MHz)،

f0 = MHz 7 400،

تباعد مزدوج = MHz 161.

عندئذ يعبر عن الترددات (MHz) للقنوات الفردية بالعلاقات التالية:

أ  )	لفصل قناة من MHz 28:

fn    f0 – 161  28 n

f ′n  f0  28 n	حيث n = 1، 2، ... 5

ب)	لفصل قناة من MHz 14:

fn    f0 – 154  14 n

f ′n  f0  7 + 14 n	حيث n = 1، 2، ... 9

ج )	لفصل قناة من MHz 7:

fn    f0 – 154  7 n

f ′n  f0  7 + 7 n	حيث n = 1، 2، ... 20

د  )	لفصل قناة من MHz 3,5:

fn    f0 – 150,5  3,5 n

f ′n  f0  10,5 + 3,5 n	حيث n = 1، 2، ... 39

الشكل 6

ترتيبات قنوات التردد الراديوي للأنظمة الثابتة اللاسلكية العاملة في النطاق GHz 7
بمباعدة بين القنوات قدرها 28 و14 و7 وMHz 3,5

(جميع الترددات بالوحدة MHz)

إرسال (أو استقبال)

استقبال (أو إرسال)

الملاحظة 1 - في حالة مباعدة القنوات تبلغ MHz 28، يجوز للقناة f ′5 أن تتجاوز الحدود العليا للنطاق MHz 7 550-7 250 بنسبة MHz 4، حينما تستعمل قناة يبلغ عرض نطاقها MHz 28.

الملاحظة 2 - في حالة مباعدة القنوات تبلغ MHz 7، يجوز للقناة f1 أن تتجاوز الحدود الدنيا ويجوز للقناة f ′20 أن تتجاوز الحدود العليا البالغة MHz 7 750-7 250 بنسبة MHz 0,5، حينما تستعمل قناة يبلغ عرض نطاقها MHz 7.

ــــــــــ