التوصية ITU-R F.385-9

ترتيبات قنوات التردد الراديوي للأنظمة اللاسلكية الثابتة
العاملة في النطاق (MHz 7 900-7 110) GHz 7

(المسألة ITU-R 136/9)

(2007-2005-2001-1994-1992-1990-1986-1982-1978-1963-1959)

مجال التطبيق

تتناول هذه التوصية ترتيبات قنوات التردد الراديوي للأنظمة اللاسلكية الثابتة (FWS) العاملة في النطاق GH 7. ويقدم النص الرئيسي لهذه التوصية وكذلك الملحقات من 1 إلى 5 عدداً من ترتيبات التردد الراديوي تكون فيها المباعدة بين القنوات بمقدار 3,5 و5 و7 و14 و28 MHz (بما في ذلك إمكانية استخدام قناتين مجاورتين بمقدار MHz 28) وذلك في مدى التردد MHz 7 900-7 110.

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ  )	أن الأنظمة اللاسلكية الثابتة بمعدلات بيانات تصل إلى Mbit/s 155، بما في ذلك معدلات بتات التراتب الرقمي المتزامن، يمكن أن تعمل في النطاق GHz 7؛

ب)	أن من الممكن أن تتوفر لهذه الأنظمة نطاقات تردد بعرض MHz 300؛

ج )	أن تيسر نطاقات التردد في المدى MHz 7 990-7 110 يختلف من بلد إلى آخر؛

د )	أن من الممكن تحقيق الاقتصاد إذا جرى توصيل عدة قنوات ذهاب وعودة بهوائي إرسال واستقبال مشترك؛

ﻫ )	أن من الممكن تقليل العديد من آثار التداخل باختيار ترتيب مخطط بعناية للترددات الراديوية في الأنظمة اللاسلكية الثابتة التي تستخدم عدة قنوات للترددات الراديوية؛

و )	أن التقنيات الرقمية مثل تقنيات إلغاء التداخل متقاطع الاستقطاب (XPIC) من شأنها أن تسهم مساهمة هامة في عامل تحسين التمييز متقاطع الاستقطاب (XIF، المعرف في التوصية ITU-R F.746) مما يمكّن من التغلب على إزالة الاستقطاب الناجم عن الانتشار متعدد المسيرات؛

ز )	أنه عندما يتطلب الأمر وصلات كبيرة السعة جداً (ضعف أسلوب النقل المتزامن STM-1 مثلاً) من الممكن تحقيق المزيد من الاقتصاد باستعمال عرض نطاقات في النظام أوسع من المباعدة الموصى بها بين القنوات والمرتبطة بأنساق التشكيل عالية الكفاءة،

توصي

1	بالتوصل إلى الترتيبات المفضلة لقنوات التردد الراديوي لعدة أنظمة لا سلكية ثابتة، تعمل في النطاق GHz 7، على النحو التالي (انظر الشكل 1 والملاحظة 1):

ليكن	f0	تردد مركز نطاق التردد المشغول (MHz)،

fn	التردد المركزي لإحدى قنوات التردد الراديوي في النصف الأسفل من النطاق (MHz)،

f’n	التردد المركزي لإحدى قنوات التردد الراديوي في القسم الأعلى من النطاق (MHz)،

عندئذ يعبر عن الترددات (MHz) في كل من القنوات المتباعدة بمقدار MHz 7 بالعلاقة التالية (انظر الشكل 1 أ):

| النصف الأسفل من النطاق: | fn  f0  154  7 n |
| --- | --- |
| النصف الأعلى من النطاق: | f ′n  f0  7  7 n |

حيث:

1 = n و2 و3 و... 20؛

ويعبر عن الترددات (MHz) في كل من القنوات المتباعدة بمقدار MHz 14 بالعلاقة التالية (انظر الشكل 1 ب):

| النصف الأسفل من النطاق: | fn  f0  157,5  14 n |
| --- | --- |
| النصف الأعلى من النطاق: | f ′n  f0  3,5  14 n |

حيث:

1 = n و2 و3 و... 10؛

ويعبر عن الترددات (MHz) في كل من القنوات المتباعدة بمقدار MHz 28 بالعلاقة التالية (انظر الشكل 1 ج):

| النصف الأسفل من النطاق: | fn  f0  164,5  28 n |
| --- | --- |
| النصف الأعلى من النطاق: | f ′n  f0  3,5  28 n |

حيث:

1 = n و2 و3 و4 و5؛

الشكل 1

ترتيب قنوات التردد الراديوي للتوصيل الدولي للأنظمة اللاسلكية الثابتة
العاملة في النطاق GHz 7
(جميع الترددات بوحدة MHz)

استبقال (أو إرسال)

إرسال (أو استقبال)

( أ ) ترتيب بمقدار MHz 7

رقم القناة

رقم القناة

رقم القناة

( ب ) ترتيب بمقدار MHz 14

استبقال (أو إرسال)

إرسال (أو استقبال)

( ج ) ترتيب بمقدار MHz 28

استبقال (أو إرسال)

إرسال (أو استقبال)

2	بأن تكون جميع قنوات الذهاب، في القسم الذي يترتب فيه التوصيل الدولي، في أحد نصفي النطاق وأن تكون جميع قنوات العودة في النصف الآخر من النطاق؛

3	بأن من الأفضل أن يكون التردد مركزي، بالنسبة للتوصيلات الدولية، كما يلي:

f0 = MHz 7 575 بالنسبة للنطاق من 7 425 إلى MHz 7 725؛

علاوة على ذلك، يمكن استخدام ترددات مركزية أخرى في بعض المناطق الجغرافية رهناً بالاتفاق بين الإدارات المعنية، مثال ذلك:

f0 = 7 275 (للنطاق 7 125 إلى MHz 7 425 أو 7 400 (للنطاق 7 250 إلى MHz 7 550) أو MHz 7 700 (للنطاق 7 550 إلى MHz 7 850) (انظر الملاحظة 2)؛

4	بأن يتم الاتفاق بين الإدارات المعنية على الترتيب الفعلي للقنوات وعلى استقطاب الهوائي؛

5	بأن تنظر الإدارات في استعمال ترتيبات قنوات التردد الراديوي الواردة في الملحقات من 1 إلى 5؛

6	بأن من الممكن، عندما يتطلب الأمر وصلات عالية السعة جداً وعندما يسمح تنسيق الشبكة بذلك، رهناً باتفاق الإدارات المعنية، استعمال أي زوج من قناتين بمقدار MHz 28 المحددة في الفقرة 1 من توصـي، من أجل نظام أوسع من حيث عرض نطاق، حيث يقع التردد المركزي في منتصف المسافة بين القناتين المجاورتين بمقدار MHz 28؛

الملاحظة 1 - ينبغي توخي الحذر بشأن القنوات المتطرفة التي قد تتجاوز حدود النطاق.

الملاحظة 2 - يتراكب ترتيب قنوات التردد الراديوي عندما تكون f0 = MHz 7 700 مع بعض ترتيبات القنوات المذكورة في التوصية ITU-R F.386.

الملحـق 1

ترتيب قنوات التردد الراديوي في النطاق MHz 7 725-7 425
عندما تكون المباعدة بين القنوات بمقدار MHz 28

1	يصف هذا الملحق ترتيب قنوات التردد الراديوي لأنظمة لا سلكية ثابتة رقمية سعتها Mbit/s 34 أو أكثر، عاملة في النطاق MHz 7 725-7 425. ويبين الشكل 2 ترتيب قنوات التردد الراديوي وهو مستخلص كما يلي:

ليكن	f0	تردد مركز نطاق التردد المشغول (MHz)،

fn	التردد المركزي لإحدى قنوات التردد الراديوي في النصف الأسفل من النطاق (MHz)،

f’n	التردد المركزي لإحدى قنوات التردد الراديوي في النصف الأعلى من النطاق (MHz)،

عندئذ يعبر عن الترددات (MHz) في كل من القنوات بالعلاقة التالية:

| النصف الأسفل من النطاق: | fn  f0  161  28 n |
| --- | --- |
| النصف الأعلى من النطاق: | f ′n  f0  7  28 n |

حيث:

1 = n و2 و3 و4 و5.

الشكل 2
ترتيب قنوات التردد الراديوي لأنظمة راديوية من أجل
الأنظمة اللاسلكية الثابتة العاملة في النطاق GHz 7
(جميع الترددات بوحدة MHz)

0385-02

17

17

42

28

150

150

1

2

3

4

5

1

'

2

'

3

'

4

'

5

'

f

0

رقم القناة

2	ينبغي أن تكون جميع قنوات الذهاب في أحد نصفي النطاق وأن تكون جميع قنوات العودة في النصف الآخر من النطاق.

3	من الممكن، بالنسبة لقناتي ترددات راديوية متجاورتين في نفس النصف من النطاق، استعمال استقطاب مختلف للقنوات المتناوبة أو، حيثما أمكن، استعمال كلا الاستقطابين لكل قناة تردد راديوي رقمية.

4	عندما يتطلب الأمر ترددات رقمية إضافية مشذرة بين ترددات المخطط الرئيسي في الشكل 2، فإنه يمكن تحقيقها بنفس القيمة f0 والعلاقة التالية:

| النصف الأسفل من النطاق: | fn  f0  147  28 n |
| --- | --- |
| النصف الأعلى من النطاق: | f ′n  f0  7  28 n |

حيث:

1 = n و2 و3 و4.

5	يكون التردد المركزي المفضل f0  بمقدار MHz 7 575.

الملحـق 2

ترتيب قنوات التردد الراديوي في النطاق MHz 7 750-7 435
عندما تكون المباعدة بين القنوات 5 أو 10 أوMHz 20

1	يصف هذا الملحق ترتيب قنوات التردد الراديوي لأنظمة لا سلكية ثابتة رقمية حتى Mbit/s 19 (1,544 × 12) ويسمح بتعايش أنظمة رقمية وأنظمة تماثلية متوسطة السعة متباعدة بمقدار MHz 20 تعمل في النطاق MHz 7 750-7 435. ويبين الشكل 3 ترتيب قنوات التردد الراديوي وهو مستخلص كما يلي:

ليكن	f0	تردد مركز نطاق التردد المشغول (MHz)،

fn	التردد المركزي لأحدى قنوات التردد الراديوي في النصف الأسفل من النطاق (MHz)،

f’n	التردد المركزي لأحدى قنوات التردد الراديوي في النصف الأعلى من النطاق (MHz)،

عندئذ يعبر عن الترددات (MHz) في كل من القنوات بالعلاقة التالية:

| النصف الأسفل من النطاق: | fn  f0  152,5  5 n |
| --- | --- |
| النصف الأعلى من النطاق: | f ′n  f0  7,5  5 n |

حيث:

1 = n و2 و3 و 4و5 و6...و28؛

الشكل 3
ترتيب قنوات التردد الراديوي لأنظمة رقمية عاملة في النطاق GHz 7
(جميع الترددات بوحدة MHz)

0385-03

25

10

5

10

1

2

3

28

1

'

2

'

3

'

28

'

7 435

7 750

157,5

157,5

f

0

= 7 592,5

رقم القناة

2	ينبغي أن تكون جميع قنوات الذهاب في أحد نصفي النطاق وأن تكون جميع قنوات العودة في النصف الآخر من النطاق.

3	يكون التردد المركزي f0  بمقدار MHz 7 592,5.

4	من الممكن، بالنسبة لجميع قنوات التردد الراديوي في نفس النصف من النطاق، استعمال نفس الاستقطاب أو، عند اللزوم بسبب وجود تداخل، استخدام استقطابات مختلفة.

ويجوز، كلما كان ذلك ممكناً، استخدام كلا الاستقطابين لكل قناة تردد راديوي رقمية.

5	من الممكن إنشاء قنوات تردد راديوي رقمية لنظام Mbit/s 12,6 (1,544 × 8) أو لنظام Mbit/s 19 (1,544 × 12) استخدام فاصل بمقدار 10 أو 20 MHz.

الملحـق 3

ترتيب قنوات التردد الراديوي في النطاق MHz 7 750-7 110
عندما تكون المباعدة بين القنوات MHz 28

يصف هذا الملحق ترتيب قنوات التردد الراديوي للنطاق GHz 7.

يمكّن هذا الترتيب من إنشاء قنوات ذهاب وعودة يصل عدد كل منها إلى عشرة، ويستوعب كل منها نحو Mbit/s 140 أو تقسيم معدلات بتات التراتب الرقمي المتزامن إلى فئتين من خمس قنوات ذهاب وخمس قنوات عودة تتصل بالقسم الأسفل والقسم الأعلى من النطاق.

ويبين الشكل 4 ترتيب قنوات التردد الراديوي وهو يستخلص كما يلي:

ليكن	f01	التردد في مركز القسم الأسفل من النطاق:

f0l    7 275 MHz

f0h	التردد في مركز القسم الأعلى من النطاق:

f0h    7 597 MHz

fnl 	التردد المركزي لإحدى قنوات التردد الراديوي في النصف الأسفل من القسم الأسفل من النطاق،

f 'nl	التردد المركزي لإحدى قنوات التردد الراديوي في النصف الأعلى من القسم الأسفل من النطاق،

fnh	التردد المركزي لإحدى قنوات التردد الراديوي في النصف الأسفل من القسم الأعلى من النطاق،

f 'nh	التردد المركزي لإحدى قنوات التردد الراديوي في النصف الأعلى من القسم الأعلى من النطاق،

عندئذ يعبر عن الترددات (MHz) في كل من القنوات بالعلاقات التالية:

fnl    f0l  –  182    28 n

fnl'    f0l    14    28 n

fnh    f0h  –  168    28 n

fnh'    f0h    28 n

حيث:

n = 1 و2 و3 و4 و5.

الشكل 4
ترتيب قنوات التردد الراديوي للنطاق GHz 7
(جميع الترددات بوحدة MHz)

ذهاب (عودة)

عودة (ذهاب)

ذهاب (عودة)

من الممكن، عندما تسمح التجهيزات وخصائص الشبكة بذلك، اعتماد ترتيب إعادة استعمال التردد في نفس القناة، رهناً باتفاق الإدارة المعنية، وذلك لتحسين كفاءة الطيف؛

الملحـق 4

ترتيب قنوات التردد الراديوي في النطاق MHz 7 900-7 425
عندما تصل مباعدة القنوات حتى MHz 28

1	يصف هذا الملحق ترتيب قنوات التردد الراديوي للأنظمة اللاسلكية الثابتة الرقمية وبمباعدة تصل إلى MHz 28، وهو يستوعب ثماني قنوات بمقدار MHz 28 لكل منها.

يبين الشكل 5 ترتيب قنوات التردد الراديوي وهو يستخلص كما يلي:

ليكن	f0	تردد مركز نطاق التردد المشغول (MHz)،

fn	التردد المركزي لإحدى قنوات التردد الراديوي في النصف الأسفل من النطاق (MHz)،

f’n	التردد المركزي لإحدى قنوات التردد الراديوي في النصف الأعلى من النطاق (MHz)،

عندئذ يعبر عن الترددات (MHz) في كل من القنوات المتباعدة بمقدار MHz 28 بالعلاقة التالية:

fn    f0  –  248,5    28 n

fn'    f0  –  3,5    28 n

حيث:

n = 1 إلى 8.

2	ويمكن تقسيم القنوات الثماني المتباعدة بمقدار MHz 28 لتوفير 16 قناة بتباعد MHz 14 أو 32 قناة بتباعد MHz 7. وتتمركز قنوات التباعد بمقدار MHz 28 وMHz 14 في مخطط MHz 7 في الفقرتين 1 و4 من توصـي بينما تتشذر القنوات MHz 7 بتخالف قدره MHz 3,5.

الشكل 5
ترتيب قنوات التردد الراديوي للأنظمة الرقمية 
العاملة في النطاق MHz 7 900-7 425
(جميع الترددات بوحدة MHz)

0385-05

7 425

7 900

(8 × 28)

(8 × 28)

17

17

28

49

245

234.5

234.5

f0

= 7 662.5

ويعبر عن الترددات (MHz) في كل من القنوات بالعلاقات التالية:

بالنسبة لقنوات التباعد بمقدار MHz 14:

fn    f0 – 241,5  14 n

f ′n  f0  3,5  14 n

حيث:

n = 1 إلى 16

بالنسبة إلى قنوات التباعد بمقدار MHz 7:

fn  =  f0 – 238  +  7 n

f 'n =  f0  +  7 +  7 n

حيث:

1 = n إلى 32.

3	ينبغي أن تكون جميع قنوات الذهاب في أحد نصفي النطاق وأن تكون جميع قنوات العودة في النصف الآخر من النطاق.

4	يكون التردد المركزي f0  بمقدار MHz 7 662,5.

الملاحظة 1 - تتراصف القنوات الخمس الأولى المتباعدة بمقدار MHz 28 في النطاق الفرعي الأسفل في ترتيب القنوات الوارد أعلاه مع تلك الواردة في الملحق 1، شاملة النطاق MHz 7 725-7 425. وتكون مباعدة الذهاب والعودة أكبر نتيجة استخدام كامل النطاق MHz 7 900-7 425.

الملحـق 5

ترتيب قنوات التردد الراديوي للأنظمة اللاسلكية الثابتة العاملة في النطاق MHz 7 550-7 250
عندما تكون مباعدة القنوات 28 و14 و7 وMHz 3,5

يصف هذا الملحق ترتيب قنوات التردد الراديوي للأنظمة اللاسلكية الثابتة الرقمية التي تكون فيها مباعدة القنوات بمقدار 28 و14 و7 وMHz 3,5.

ويبين الشكل 6 ترتيب قنوات التردد الراديوي وهو يستخلص كما يلي:

ليكن	f0	تردد مركز نطاق التردد المشغول (MHz)،

fn	التردد المركزي لإحدى قنوات التردد الراديوي في النصف الأسفل من النطاق (MHz)،

f ′n	التردد المركزي لإحدى قنوات التردد الراديوي في النصف الأعلى من النطاق (MHz)،

f0 = MHz 7 400،

مباعدة ازدواج الإرسال = MHz 161.

عندئذ يعبر عن الترددات (MHz) في كل من القنوات بالعلاقات التالية:

أ  )	بالنسبة إلى قنوات التباعد بمقدار MHz 28:

fn  =  f0 – 161  +  28 n

f 'n = f0 +  28 n	حيث n = 1، 2، ... 5

ب)	بالنسبة إلى قنوات التباعد بمقدار MHz 14:

fn  =  f0 –  154  +  14 n

f 'n =  f0  +  7 + 14 n	حيث n = 1، 2، ... 9

ج )	بالنسبة إلى قنوات التباعد بمقدار MHz 7:

fn  =  f0 – 154  +  7 n	حيث n = 1، 2، ... 20

د  )	بالنسبة إلى قنوات التباعد بمقدار MHz 3,5:

fn  =  f0 – 150,5  +  3,5 n

f ′n =  f0 +  10,5 + 3,5 n 	حيث n = 1، 2، ... 39

الشكل 6
ترتيب قنوات التردد الراديوي لأنظمة لا سلكية ثابتة تعمل في النطاق GHz 7 
وتكون مباعدة القنوات بمقدار 28 و14 و7 و3,5 MHz
(جميع الترددات بوحدة MHz)

إرسال (أو استقبال)

استقبال (أو إرسال)

الملاحظة 1 - من الممكن، بالنسبة لمباعدة القنوات بمقدار MHz 28، أن تتجاوز قيمة f ′5 الحد الأعلى للنطاق MHz 7 550-7 250 بمقدار MHz 4، عندما يستخدم عرض نطاق قناة بمقدار MHz 28.

الملاحظة 2 - من الممكن، بالنسبة لمباعدة قنوات بمقدار MHz 7، أن تتجاوز قيمة القناة f1 الحد الأدنى وقد تتجاوز القناة f ′20 الحد الأعلى من النطاق MHz 7 750-7 250 بمقدار MHz 0,5، عندما يستخدم عرض نطاق القناة بمقدار MHz 7.

____________

يتراكب مدى الترددات في هذا الملحق تراكباً جزئياً مع النطاق MHz 8 500-7 725 المذكور في التوصية ITU-R F.386.