RECOMMANDATION  UIT-R  F.386-6

DISPOSITION  DES  CANAUX  RADIOÉLECTRIQUES  POUR  LES  FAISCEAUX  HERTZIENS
ANALOGIQUES  OU  NUMÉRIQUES  DE  CAPACITÉ  MOYENNE  ET  GRANDE
FONCTIONNANT  DANS  LA  BANDE  DES  8  GHz

(Question UIT-R 136/9)

(1963-1966-1982-1986-1992-1997-1999)

Rec. UIT-R F.386-6

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'il est souhaitable de pouvoir interconnecter aux fréquences radioélectriques sur les circuits internationaux des faisceaux hertziens fonctionnant dans la bande des 8 GHz;

b)	que certaines administrations peuvent disposer d'une bande de fréquences de 300 MHz de largeur dans la bande des 8 GHz pour de tels systèmes;

c)	qu'il est souhaitable d'interconnecter dans cette bande jusqu'à six canaux radioélectriques aller et six canaux radioélectriques retour d'une capacité de 960 voies téléphoniques, ou leur équivalent;

d)	qu'une telle disposition de canaux doit également convenir pour des faisceaux hertziens à 300 voies téléphoniques;

e)	que, dans le but de réaliser une économie de fréquence, il est souhaitable d'intercaler des canaux radioélectriques additionnels entre ceux de la disposition principale;

f)	qu'il est possible de réaliser des économies si au moins trois canaux retour peuvent être interconnectés sur des faisceaux hertziens utilisant des antennes communes à l'émission et à la réception;

g)	que de nombreux effets perturbateurs peuvent être réduits notablement par une disposition des fréquences soigneusement étudiée pour les faisceaux hertziens constitués de plusieurs canaux radioélectriques,

recommande

1	que la disposition des canaux radioélectriques dans la bande des 8 GHz soit obtenue comme suit:

soit	f0	la fréquence centrale de la bande de fréquences occupée (MHz),

fn	la fréquence centrale d'un canal radioélectrique dans la moitié inférieure de cette bande (MHz),

la fréquence centrale d'un canal radioélectrique dans la moitié supérieure de cette bande (MHz),

les fréquences de chaque canal s'expriment alors par les relations suivantes:

moitié inférieure de la bande:	fn		f0  –  151,614    11,662 n	MHz

moitié supérieure de la bande:			f0    11,662 n		MHz

où, pour les faisceaux hertziens d'une capacité de 960 voies téléphoniques ou leur équivalent:

n    1, 3, 5, 7, 9 et 11;

pour les faisceaux hertziens d'une capacité de 300 voies téléphoniques:

n    1, 2, 3, 4, 5, . . . 12;

2	que, sur une section utilisée pour une interconnexion internationale, tous les canaux aller soient situés dans l'une des moitiés de la bande et tous les canaux retour dans l'autre moitié de la bande;

3	que, pour les canaux radioélectriques adjacents d'une même moitié de la bande, on utilise alternativement les polarisations horizontale et verticale;

4	que, lorsque l'on utilise des antennes communes à l'émission et à la réception et que l'on dispose de trois canaux radioélectriques sur une seule antenne, on choisisse pour les faisceaux hertziens d'une capacité de 960 voies téléphoniques, ou leur équivalent, les fréquences des canaux en faisant:

si l'on utilise des faisceaux hertziens d'une capacité de 300 voies téléphoniques, il est préférable d'adopter:

5	que, dans le cas où il serait nécessaire d'employer des canaux radioélectriques additionnels pour les faisceaux hertziens à 960 voies téléphoniques ou leur équivalent, intercalés entre ceux de la disposition principale, il convienne d'adopter:

n    2, 4, 6, 8, 10 et 12;

6	que, pour les interconnexions internationales, la valeur de la fréquence centrale soit de préférence:

f0    8 350 MHz,

ce qui correspond à la bande 8 200-8 500 MHz. D'autres valeurs de fréquences centrales peuvent être utilisées après accord entre les administrations intéressées;

7	que l'on tienne dûment compte du fait que, dans certains pays, on utilise une autre disposition de canaux radioélectriques pour les faisceaux hertziens ayant une capacité maximale de 1 800 voies téléphoniques, ou leur équivalent, ainsi que pour les faisceaux numériques de grande capacité fonctionnant jusqu'à 140 Mbit/s ou à des débits binaires de la hiérarchie numérique synchrone. Cette disposition est décrite dans l'Annexe 1.

NOTE 1 – La disposition des canaux radioélectriques décrite aux § 1 à 6 du recommande permet d'obtenir toutes les fréquences des oscillateurs locaux à partir d'un oscillateur commun de fréquence 11,662 MHz. Cette disposition permet une utilisation économique de la bande de fréquences; mais, en raison du fait que la fréquence intermédiaire de 70 MHz est un multiple de l'espacement entre canaux, une sélectivité appropriée des différents éléments du faisceau hertzien doit être réalisée pour éviter les interférences indésirables.

NOTE 2 – Il convient de tenir dûment compte du fait que, dans certaines zones de la Région 2, une disposition différente des canaux radioélectriques est utilisée pour les systèmes numériques ayant une capacité d'environ 90 Mbit/s. Cette disposition est décrite dans l'Annexe 2.

NOTE 3 – Il convient de tenir dûment compte du fait que, dans certains pays, la disposition des canaux radioélectriques décrite dans l'Annexe 3 est utilisée pour des systèmes numériques de capacité moyenne et faible fonctionnant dans la bande 8 275-8 500 MHz.

NOTE 4 – Il convient de tenir dûment compte du fait que, dans certains pays, la disposition des canaux radioélectriques décrite à l’Annexe 4 est utilisée pour des systèmes ayant une capacité maximale de 1 800 voies téléphoniques, ou pour des systèmes radioélectriques numériques pouvant atteindre 140 Mbit/s ou pour les débits binaires de la hiérarchie numérique synchrone, fonctionnant dans la bande 7 900-8 400 MHz.

ANNEXE  1

Description de la disposition des canaux radioélectriques
mentionnée au § 7 du recommande

1	La disposition des canaux radioélectriques pour une bande de 250 MHz au-dessous de 7 975 MHz et de 250 MHz au-dessus de 8 025 MHz, pour huit canaux aller et huit canaux retour au maximum, comportant chacun jusqu'à 1 800 voies téléphoniques, ou leur équivalent, disposition qui s'applique aussi aux systèmes numériques de

grande capacité de débit binaire pouvant atteindre 140 Mbit/s ou utilisant des débits binaires de la hiérarchie numérique synchrone et fonctionnant dans la bande des 8 GHz, est celle qui est indiquée à la Fig. 1 et qui est obtenue comme suit:

soit	f0	la fréquence centrale de la bande de fréquences occupée (MHz),

fn	la fréquence centrale d'un canal radioélectrique dans la moitié inférieure de cette bande (MHz),

la fréquence centrale d'un canal radioélectrique dans la moitié supérieure de cette bande (MHz),

les fréquences de chaque canal s'expriment alors par les relations suivantes:

moitié inférieure de la bande:	fn		f0  –  281,95    29,65 n	MHz

moitié supérieure de la bande:			f0    29,37    29,65 n	MHz

où:

n    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8.

FIGURE 0386-01

2	Sur le tronçon où se fait l'interconnexion internationale, tous les canaux aller devraient être dans une moitié de la bande et tous les canaux retour dans l'autre moitié de cette bande.

3	Les canaux aller et retour sur un tronçon donné devraient utiliser de préférence les polarisations indiquées ci-dessous:

|  | Aller | Retour |
| --- | --- | --- |
| H(V) | 1 3 5 7 | 1 3 5 7 |
| V(H) | —2 4 6 8 | ——2 4 6 8 |

4	Dans le cas où il serait nécessaire d'utiliser des canaux radioélectriques additionnels intercalés avec ceux de la disposition principale, les valeurs de leurs fréquences centrales devraient être inférieures de 14,825 MHz à celles des fréquences correspondantes des canaux principaux; dans le cas des faisceaux hertziens à 1 800 voies, ou leur équivalent, il est possible que l'on ne puisse pas utiliser des fréquences intercalées, par suite de la largeur de bande du signal modulé.

5	S'agissant des faisceaux hertziens numériques avec disposition dans le même canal, il conviendrait d'utiliser le plan représenté à la Fig. 2.

FIGURE 0386-02

6	Pour les interconnexions internationales, la valeur de la fréquence centrale devrait être:

f0    8 000 MHz.

Cette valeur correspond à la bande 7 725-7 975 MHz dans la moitié inférieure et à la bande 8 025-8 275 MHz dans la moitié supérieure.

NOTE 1 – La disposition des canaux radioélectriques représentée sur la Fig. 1, pour huit canaux aller et huit canaux retour, convient pour être utilisée avec une fréquence intermédiaire de 70 MHz pour les faisceaux hertziens analogiques (valeur préférée d'après la Recommandation UIT-R F.403 (Volume IX, Partie 1, 1990). Elle convient également pour la fréquence intermédiaire de 74,13 MHz pour les faisceaux hertziens analogiques, qui permet d'utiliser un oscillateur commun (14,82 MHz) pour engendrer toutes les oscillations locales du système si on le désire.

NOTE 2 – La disposition des canaux radioélectriques représentée à la Fig. 1 recouvre celle de la présente Recommandation de 75 MHz entre 8 200 et 8 275 MHz. Elle recouvre celle de la Recommandation UIT-R F.385, pour une fréquence centrale de 7 700 MHz, de 125 MHz entre 7 725 et 7 850 MHz. Toutes précautions doivent être prises pour éviter les perturbations mutuelles entre les faisceaux hertziens utilisant ces dispositions de canaux.

ANNEXE  2

Description de la disposition des canaux radioélectriques 
mentionnée dans la Note 2 de l'annexe 1

La présente Annexe décrit une disposition des canaux radioélectriques numériques pour la bande des 8 GHz. Cette disposition offre jusqu'à douze canaux aller et douze canaux retour, pouvant absorber chacun un débit d'environ 90 Mbit/s. L'utilisation de la modulation de signal en quadrature avec réponse partielle (QPRS – quadrature partial-response signal) autorise une exploitation à polarisations croisées.

Pour la mise en oeuvre de la variante à polarisations croisées, les fréquences centrales dans les deux polarisations croisées ont été décalées de 5,56 MHz pour permettre à un équipement simplifié de déceler la perte d'un des signaux à polarisation orthogonale. Il est également possible d'appliquer une disposition à canaux alternés, mais moyennant la perte d'une paire de canaux radioélectriques.

1	La disposition des canaux radioélectriques pour l'exploitation cocanal, illustrée par la Fig. 3 de la présente Annexe, s'obtient comme suit:

soit	f0	la fréquence centrale de la bande:

f0    8 000 MHz,

fn	la fréquence centrale d'un canal radioélectrique dans la moitié inférieure de cette bande (MHz),

la fréquence centrale d'un canal radioélectrique dans la moitié supérieure de cette bande (MHz),

les fréquences centrales des différents canaux sont exprimées par les relations suivantes:

moitié inférieure de la bande:	fn		f0  –  275    20,37 n	MHz

moitié supérieure de la bande:			f0    30,56    20,37 n	MHz

où:

n    1, 3, 5, 7, 9, 11,

et	moitié inférieure de la bande:	fn		f0  –  295,37    20,37 n    5,56	MHz

moitié supérieure de la bande:			f0    10,19    20,37 n  –  5,56	MHz

où:

n    2, 4, 6, 8, 10, 12.

FIGURE 0386-03

2	Tous les canaux aller devraient se trouver dans une moitié de la bande et tous les canaux retour dans l'autre.

3	Si, dans un système, le nombre des canaux est porté à six canaux aller et six canaux retour, on utilise des polarisations orthogonales sur la base d'une exploitation cocanal.

ANNEXE  3

Disposition des canaux radioélectriques pour les faisceaux hertziens numériques
de capacité moyenne et faible fonctionnant dans la bande des 8 GHz

1	La présente Annexe décrit une disposition des canaux radioélectriques pour les faisceaux hertziens numériques ayant une capacité de 34 Mbit/s et 2  8 Mbit/s et fonctionnant dans la bande 8 275-8 500 MHz. La disposition des canaux radioélectriques, représentée à la Fig. 4, est obtenue comme suit:

soit	f0	la fréquence centrale de la bande de fréquences occupée (MHz),

fn	la fréquence centrale d'un canal radioélectrique dans la moitié inférieure de la bande (MHz),

la fréquence centrale d'un canal radioélectrique dans la moitié supérieure de la bande (MHz),

les fréquences des différents canaux s'expriment alors par les relations suivantes:

1.1	pour les systèmes ayant une capacité de 34 Mbit/s:

moitié inférieure de la bande:	fn		f0  –  108,5    14 n	MHz

moitié supérieure de la bande:			f0    10,5    14 n	MHz

où:

n    1, 2, 3, 4, 5 ou 6;

1.2	pour les systèmes ayant une capacité de 2  8 Mbit/s:

moitié inférieure de la bande:	fn		f0  –  108,5    7 n	MHz

moitié supérieure de la bande:			f0    17,5    7 n	MHz

où:

n    1, 2, 3, . . . 12.

FIGURE 0386-04

2	Tous les canaux aller doivent être situés dans une moitié de la bande et tous les canaux retour dans l'autre moitié.

3	La fréquence centrale f0    8 387,5 MHz.

4	Pour les systèmes à petite capacité (2  8 Mbit/s), on pourra adopter une disposition des canaux radioélectriques conforme à celle qui est représentée à la Fig. 4, en ajoutant des canaux intercalés à 7 MHz.

5	Pour des canaux radioélectriques adjacents situés dans la même moitié de la bande, il convient d'utiliser en alternance des polarisations différentes dans les dispositions de canaux intercalés de la Fig. 4.

6	Pour une transmission dans un même canal, il convient d'utiliser pour chaque canal radioélectrique la polarisation horizontale et la polarisation verticale.

ANNEXE  4

Disposition des canaux radioélectriques pour des systèmes analogiques ayant une capacité maximale de 1 800 voies téléphoniques, ou pour des systèmes radioélectriques numériques pouvant atteindre 140 Mbit/s ou pour les débits binaires de la hiérarchie numérique 
synchrone fonctionnant dans la bande 7 900-8 400 MHz avec une séparation 
de canal maximale de 28 MHz, visée dans la Note 4 du dispositif

1	La présente Annexe décrit une disposition des canaux radioélectriques adaptée aux systèmes analogiques avec une capacité maximale de 1 800 voies téléphoniques, pour des faisceaux hertziens numériques pouvant atteindre 140 Mbit/s ou pour les débits binaires de la hiérarchie numérique synchrone fonctionnant dans la bande 7 900-8 400 MHz avec une séparation de canal maximale de 28 MHz et définit huit canaux de 28 MHz de largeur de bande.

La disposition des canaux radioélectriques est représentée par la Fig. 5 et est obtenue de la manière suivante:

soit	f0	la fréquence du centre de la bande des fréquences occupées (MHz),

fn	la fréquence centrale d’un canal radioélectrique dans la moitié inférieure de la bande (MHz),

la fréquence centrale d’un canal radioélectrique dans la moitié supérieure de la bande (MHz),

les fréquences de chaque canal de 28 MHz sont exprimées alors par les relations suivantes:

moitié inférieure de la bande:	fn		f0  –  259    28 n	MHz

moitié supérieure de la bande:			f0    7    28 n	MHz

où:

n    1, 2, 3, . . . 8.

FIGURE 0386-04

2	Les huit canaux avec une séparation de 28 MHz peuvent être divisés en seize canaux avec une séparation de 14 MHz ou trente-deux canaux avec une séparation de 7 MHz.

Les fréquences de chaque canal sont exprimées alors par les relations suivantes:

2.1	pour les canaux de 14 MHz:

moitié inférieure de la bande:	fn		f0  –  259    14 n	MHz

moitié supérieure de la bande:			f0    7    14 n	MHz

où:

n    1, 2, 3, . . . 16.

2.2	pour les canaux de 7 MHz:

moitié inférieure de la bande:	fn		f0  –  252    7 n	MHz

moitié supérieure de la bande:			f0    14    7 n	MHz

où:

n    1, 2, 3, . . . 32.

3	Tous les canaux aller doivent être situés dans une moitié de la bande et tous les canaux retour dans l’autre moitié.

4	La fréquence centrale f0  8 157 MHz.