ITU-R F.386-7建议书

工作于8 GHz频带的固定无线系统的射频波道配置

（ITU-R 136/9号研究课题）

（1963-1966-1982-1986-1992-1997-1999-2007年）

范围

本建议书提供了工作于8 GHz频带的固定无线系统的射频波道配置，这些射频波道配置可能用于大、中和小容量系统。优选的射频波道配置都是以宽度为3.5 MHz或2.5 MHz的基本频率间隔的整倍数为基础的。附件1到5提供了8 GHz频带的不同频率段的射频波道配置实例。附件6提供了某些国家中所使用的大容量数字系统的频率配置。为了给转移用途提供机会，附件7提供了一种射频波道配置，曾把这种配置看作用于部署模拟系统的首选配置方案，并且它可能仍然在数字系统中使用。

国际电信联盟无线电通信全会，

考虑到

a）	在国际电路上，可能希望固定无线系统能够在8 GHz频带以射频进行互连；

b）	不同国家对从约7.7 GHz到8.5 GHz的频带的可利用性是不同的；

c）	对某些主管部门而言，在8 GHz频带，可能只有300 MHz宽或更窄的频带供这样的系统使用；

d）	过去，某些波道配置仅仅是基于模拟系统的要求来制定的；

e）	希望在这样一个频带中，部署小、中和/或大容量的数字系统；某些国家仍在使用模拟系统；

f）	大多数数字系统都是为了适应基于2.5 MHz或3.5 MHz模式的倍数的射频（RF）波道配置来进行设计的；

g）	过去在部署模拟系统过程中，为了节省频谱，已经在主配置模式的波道之间提供了交插的射频波道，

建议

1	优选的射频波道配置应该以3.5 MHz或2.5 MHz的基本频带宽度的倍数为基础；在附件1到5中，说明了8 GHz频带的不同频率分段中的射频波道配置的例子；

2	在安排了国际连接的段中，所有去向波道应该在半个频带中，所有来向波道应该在另一半频带中；

3	同一半频带中的相邻射频波道，可以交替使用水平极化和垂直极化；只要相邻波道有足够的抑制度，也可以使用同波道配置；

4	应该适当地考虑到某些国家使用另一种射频波道配置，供最高达140 Mbit/s或同步数字系列比特率的大容量数字系统用的事实。附件6给出了这一射频波道配置的描述。

注1 — 应该适当考虑到在本建议书以前的版本中，考虑了推荐给容量高达960话路的模拟系统使用的另一种8 GHz频带中的射频波道配置。尽管建议它不再用于传统的模拟系统，然而，为了提供转移用途的机会，它可能仍然在某些数字系统中使用，所以，附件7给出了这一射频波道配置的描述。

附　件　1

基于参照建议1的频带宽度2.5 MHz、双工间隔300 MHz、在7 725-8 275 MHz
频带中工作的用于传输各种数字信号的射频波道配置

本附件描述了用于使用数字调制的和在7 725-8 275 MHz频带中工作的小、中和大容量点对点固定无线系统的射频波道配置。给各对波道提供了统一的300 MHz收发频率间隔。

1	射频波道配置如图1所示，并推导如下：

设	f0为该频带的中心频率：

f0 = 8 000 MHz

fn为下半频带中某一射频波道的中心频率（MHz），

为上半频带中某一射频波道的中心频率，

则各个波道的中心频率（MHz）用下面的关系式表示：

1.1	对波道带宽为30 MHz的系统：

下半频带：	fn = f0 − 290 + 30 n	MHz

上半频带：	= f0 + 10 + 30 n	MHz

其中：

n = 1、2、3、……8；

1.2	对于波道带宽为20 MHz的系统：

下半频带：	fn = f0 − 285 + 20 n	MHz

上半频带：	= f0 + 15 + 20 n	MHz

其中：

n = 1、2、3、……12；

1.3	对于波道带宽为10 MHz的系统：

下半频带：	fn = f0 − 280 + 10 n	MHz

上半频带：	= f0 + 20 + 10 n	MHz

其中：

n = 1、2、3、……25。

图1

频带7 725-8 275 MHz的射频波道配置
（所有频率单位为MHz）

2	将图1所示的10 MHz射频带宽方案作细分，也可能利用其射频波道带宽为1.25 MHz、2.5 MHz和5 MHz的小容量系统；

3	所有去向波道应该在半个频带中，而所有来向波道应该在另一半频带中。

附　件　2

基于参照建议1的频带宽度3.5 MHz、在8 275-8 500 MHz频带中工作的
中小容量数字固定无线系统的射频波道配置

1	本附件描述工作于8 275-8 500 MHz频带、容量为34 Mbit/s和2 × 8 Mbit/s的数字射频系统的射频波道配置。射频波道配置如图2所示，并推导如下：

设	f0为所占用频带的中心频率（MHz），

fn为下半频带中某一射频波道的中心频率（MHz），

为上半频带中某一射频波道的中心频率（MHz），

则各个波道的频率（MHz）用下面的关系式表示：

1.1	对容量为34 Mbit/s的系统：

下半频带：	fn = f0 − 108.5 + 14 n	MHz

上半频带：	= f0 + 10.5 + 14 n	MHz

其中：

n = 1、2、3、4、5或6；

1.2	对容量为2 × 8 Mbit/s的系统：

下半频带：	fn = f0 − 108.5 + 7 n	MHz

上半频带：	= f0 + 17.5 + 7 n	MHz

其中：

n = 1、2、3、……12。

2	所有去向波道应该在半个频带中，而所有来向波道应该在另一半频带中。

3	中心频率f0为8 387.5 MHz。

4	对小容量系统（2 × 8 Mbit/s），射频波道配置可以采用与图2所示相一致的模式，但是在7 MHz处附加交插波道。

5	在图2的交插波道配置中，同一半频带中的相邻射频波道应该交替使用不同的极化。

6	在同波道配置中，每一射频波道应该使用水平和垂直两种极化。

图2

工作于8 275-8 500 MHz频带的中小容量数字固定无线系统的射频波道配置
（所有频率单位为MHz）

附　件　3

基于参照建议1的频带宽度为3.5 MHz、工作于7 900-8 400 MHz频带、波道
间隔在28 MHz以下、容量为140 Mbit/s或同步数字系列比特率的
数字固定无线系统的射频波道配置

1	本附件描述在7 900-8 400 MHz频带中、以最高波道间隔28 MHz工作的、可适用于最高达140 Mbit/s或同步数字系列比特率的数字固定无线系统的射频波道配置，并且提供了8个28 MHz带宽的波道。

射频波道配置如图3所示，并推导如下：

设	f0为所占用频带的中心频率（MHz），

fn为下半频带中某一射频波道的中心频率（MHz），

为上半频带中某一射频波道的中心频率（MHz），

则各个28 MHz波道的频率用下面的关系式表示：

下半频带：	fn = f0 − 259 + 28 n	MHz

上半频带：	= f0 + 7 + 28 n	MHz

其中：

n = 1、2、3、……8。

图3

在7 900-8 400 MHz频带中工作的、最高达140 Mbit/s或同步
数字系列比特率的数字固定无线系统的射频波道配置

（所有频率单位为MHz）

2	可以将8个28 MHz间隔的波道分成16个14 MHz间隔的波道或者32个7 MHz间隔的波道。

各个波道的频率用下面的关系式表示：

2.1	对14 MHz波道：

下半频带：	fn = f0 − 259 + 14 n	MHz

上半频带：	= f0 + 7 + 14 n	MHz

其中：

n = 1、2、3、……16。

2.2	对7 MHz波道：

下半频带：	fn = f0 − 252 + 7 n	MHz

上半频带：	= f0 + 14 + 7 n	MHz

其中：

n = 1、2、3、……32。

3	所有去向波道应该在半个频带中，而所有来向波道应该在另一半频带中。

4	中心频率f0为8 157 MHz。

附　件　4

参照建议1的工作于7 725-8 275 MHz频带、用于
传输各种不同数字信号的射频波道配置

1	本附件描述在7 725-8 275 MHz频带中、以波道间隔40 MHz、20 MHz、10 MHz和5 MHz工作的适用于传输各种不同数字信号的射频波道配置。

射频波道配置如图4所示，并推导如下：

设	f0为所占用频带的中心频率（MHz），

fn为下半频带中某一射频波道的中心频率（MHz），

为上半频带中某一射频波道的中心频率（MHz），

a）	对于波道间隔为40 MHz的系统：

下半频带：	fn = f0 − 295 + 40 n	MHz

上半频带：	= f0 + 15 + 40 n	MHz

其中：

n = 1、2、3、……6；

b）	对于波道间隔为20 MHz的系统：

下半频带：	fn = f0 − 275 + 20 n	MHz

上半频带：	= f0 + 35 + 20 n	MHz

其中：

n = 1，2，3，……11；

c）	对于波道间隔为10 MHz的系统：

下半频带：	fn = f0 − 275 + 10 n	MHz

上半频带：	= f0 + 35 + 10 n	MHz

其中：

n = 1、2、3、……23；

d）	对于波道间隔为5 MHz的系统：

下半频带：	fn = f0 − 275 + 5 n	MHz

上半频带：	= f0 + 35 + 5 n	MHz

其中：

n = 1、2、3、……47。

中心频率f0为8 000 MHz。

2	换句话说，也可以按照图5所示，通过将射频带宽40 MHz的模式进行细分的方法，使用具有20 MHz、10 MHz和5 MHz波道间隔的有效的射频波道配置。

图4

在7 725-8 275 MHz频带中，以波道间隔40 MHz、20 MHz、10 MHz和
5 MHz工作的用于传输各种不同信号的射频波道配置

（所有频率单位为MHz）

图5

在7 725-8 275 MHz频带中、以波道间隔40 MHz、20 MHz、10 MHz和
5 MHz工作的用于传输各种不同信号的另一种射频波道配置

附　件　5

在8 025-8 500 MHz频带内、基于参照建议1的3.5 MHz带宽工作的
数字固定无线系统的射频波道配置

本附件描述在8 025-8 500 MHz频带内，以波道间隔为3.5 MHz的倍数工作的、可适用于数字固定无线系统的射频波道配置。

射频波道配置如图6所示，并推导如下：

设	fn为下半频带中某一射频波道的中心频率（MHz），

为上半频带中某一射频波道的中心频率（MHz），

f0为中心频率（MHz），

f0 = 8 253 MHz

a）	对于波道间隔为28 MHz的系统（32 × 2 Mbit/s）：

下半频带：	fn = f0 − 217 + 28 n	MHz

上半频带：	= f0 − 9 + 28 n	MHz

其中：

n = 2，3，……7。

b）	对于波道间隔为14 MHz的系统（16 × 2 Mbit/s）：

下半频带：	fn = f0 − 210 + 14 n	MHz

上半频带：	= f0 − 2 + 14 n	MHz

其中：

n =2，3，……14。

c）	对于波道间隔为7 MHz的系统（8 × 2 Mbit/s）：

下半频带：	fn = f0 − 206.5 + 7 n	MHz

上半频带：	= f0 + 1.5 + 7 n	MHz

其中：

n = 3，4，……28。

图6

在8 025-8 500 MHz频带中，以波道间隔为3.5 MHz的倍数工作的数字固定无线系统的射频波道配置

（所有频率单位为MHz）

附　件　6

参照建议4的射频波道配置描述

1	在7 975 MHz以下的250 MHz频带和8 025 MHz以上250 MHz频带中工作的射频波道配置如图7所示，最多安排8个去向波道和8个来向波道，每一射频波道容纳容量最高为140 Mbit/s或同步数字系列比特率的大容量数字系统。并且，射频波道配置推导如下：

设	f0为所占用频带的中心频率（MHz），

fn为下半频带中某一射频波道的中心频率（MHz），

为上半频带中某一射频波道的中心频率（MHz），

则各个射频波道的频率用下面的关系式表示：

下半频带：	fn = f0 − 281.95 + 29.65 n	MHz

上半频带：	= f0 + 29.37 + 29.65 n	MHz

其中：

n = 1、2、3、4、5、6、7或8。

图7

在7 725-8 275 MHz频带中工作的容量最高达140 Mbit/s或
同步数字系列比特率的数字固定无线系统的射频波道配置

（所有频率单位为MHz）

2	在安排了国际互连的段中，所有去向波道应该在半个频带中，而所有来向波道应该在另一半频带中。

3	在一给定的段上，所有的去向和来向波道应该首选使用下面所示的极化安排方式：

|  | # 去向 | 来向 |
| --- | --- | --- |
| H(V) | 1 3 5 7 | 1 3 5 7 |
| V(H) | 2 4 6 8 | 2 4 6 8 |

4	当需要主波道配置方案的波道之间附加交插的射频波道时，这些附加射频波道的中心频率值应该比相应的主波道中心频率值低14.825 MHz。

5	在具有同波道配置的数字固定无线系统的情况下，应该使用如图8所示的频率配置方案。

图8

在7 725-8 275 MHz频带中工作的数字固定无线系统的同波道配置

（所有频率单位为MHz）

6	用于国际连接时，中心频率应该为：

f0 = 8 000 MHz。

这一值相当于下半频带为7 725-7 975 MHz和上半频带为8 025-8 275 MHz。

注1 — 图7所示的射频波道配置与本建议书中射频波道配置在8 200 MHz和8 275 MHz之间重叠75 MHz，并且与ITU-R F.385建议书提到的中心频率取7 700 MHz时的射频波道配置在7 225 MHz和7 850 MHz之间重叠125 MHz。采用这些波道配置的固定无线系统都必须采取适当的避免出现相互干扰的预防措施。

附　件　7

在8 200-8 500 MHz频带中参照建议条文的注1的射频波道配置

过去把本附件中所描述的8 GHz中的射频波道配置看作是用于部署容量达960话路的模拟系统的首选配置方案。然而，为了转变用途，这一配置可能仍然在某些数字系统中使用。

1	各个射频波道的中心频率应该推导如下：

设	f0为所占用频带的中心频率（MHz），

fn为这一频带的下半频带中某一射频波道的中心频率（MHz），

为这一频带的上半频带中某一射频波道的中心频率（MHz），

则各波道的频率用下面的关系式来表示：

下半频带：	fn = f0 − 151.614 + 11.662 n	MHz

上半频带：	= f0 + 11.662 n	MHz

2	在安排了国际连接的段中，所有去向波道应该在半个频带中，而所有来向波道应该在另一半频带中。

3	同一半频带中的相邻射频波道应该交替使用水平和垂直极化。

4	用于国际连接时，中心频率应该首选：

f0 = 8 350 MHz，

这一频率数值与频带8 200-8 500 MHz的中心频率相一致。根据相关主管部门之间的协议，可能已经取了其它数值。

备注：在本附件中，所描述的射频波道配置曾允许从公共的频率为11.662 MHz的振荡器导出所需要的所有本地振荡器频率。