RECOMENDACIÓN  UIT-R  F.386-8

Disposición de radiocanales para sistemas inalámbricos fijos
que funcionan en la banda de 8 GHz (7 725 a 8 500 MHz)

(Cuestión UIT-R 136/9)

(1963-1966-1982-1986-1992-1997-1999-2007)

Cometido

Esta Recomendación describe la disposición de radiocanales para sistemas inalámbricos fijos (FWS) que funcionan en la banda de 8 GHz (7 725 a 8 500 MHz), que puede emplearse en sistemas de capacidad alta, media y baja. La disposición de radiocanales recomendada se basa en múltiples intervalos básicos de 3,5 MHz o 2,5 MHz de anchura. En los Anexos 1 a 5 se dan ejemplos de diversos segmentos en la banda de 8 GHz. En el Anexo 6 se presenta una disposición para sistemas digitales de gran capacidad utilizada en algunos países. A los efectos de la transición, en el Anexo 7 se presenta una disposición de canales considerada como la más adecuada para la instalación de sistemas analógicos, y que puede ser también utilizada para sistemas digitales.

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que conviene poder interconectar en radiofrecuencia los sistemas de radioenlaces de los circuitos internacionales que trabajan en la banda de 8 GHz;

b)	que la disponibilidad de bandas de frecuencias en la gama de 7,7 GHz a 8,5 GHz, aproximadamente, varía de un país a otro;

c)	que para estos sistemas algunas administraciones pueden disponer de una banda de frecuencias de sólo 300 MHz de anchura, e incluso menos, en la banda de 8 GHz;

d)	que ciertas disposiciones de canales diseñadas en el pasado se basaban únicamente en necesidades de los sistemas analógicos;

e)	que conviene instalar en esta banda sistemas digitales de capacidad alta, media y/o baja. En algunos países se siguen utilizando sistemas analógicos;

f)	que la gran mayoría de sistemas digitales se han diseñado para acomodar disposiciones de radiocanales basadas en múltiplos de 2,5 MHz o 3,5 MHz;

g)	que las técnicas digitales tales como los canceladores de interferencia de transpolarización (XPIC) pueden contribuir significativamente al factor de mejora de la discriminación por polarización cruzada (XIF, definido en la Recomendación UIT-R F.746), compensando así la despolarización de propagación ocasionada por la propagación por trayectos múltiples o la lluvia;

h)	que cuando se necesitan enlaces de muy alta capacidad (por ejemplo, dos veces el modo de transferencia asíncrona-1 (STM-1)) puede economizarse aún más utilizando anchuras de banda del sistema más amplias que la separación de canales recomendada, asociadas a formatos de modulación muy eficaces,

recomienda

1	que la disposición preferida de los radiocanales se base en múltiples anchuras de banda básicas de 3,5 MHz o 2,5 MHz; en los Anexos 1 a 5 se dan ejemplos de diversos segmentos en la banda de 8 GHz;

2	que en una sección utilizada para una interconexión internacional todos los radiocanales de ida estén situados en una de las mitades de la banda y todos los de retorno en la otra mitad;

3	que para los radiocanales adyacentes de una misma mitad de banda, se utilice, alternativamente, la polarización horizontal y la vertical, así como disposiciones cocanal, siempre que exista un valor suficiente del rechazo de canal adyacente;

4	que cuando se necesiten enlaces de muy alta capacidad y lo permita la coordinación de la red, con el acuerdo de las administraciones correspondientes, sea posible la utilización de cualquiera de los dos canales adyacentes de 28 ó 29,65 MHz especificados en el recomienda 1, para un sistema con anchura de banda más amplia, con la frecuencia central situada en el punto central de la distancia entre los dos canales adyacentes de 28 MHz o 29,65 MHz;

5	que debe tenerse en cuenta que en determinados países se utiliza otra disposición de radiocanales para los sistemas digitales de alta capacidad de velocidades binarias de hasta 140 Mbit/s o de la jerarquía digital síncrona. Esta disposición se describe en el Anexo 6.

NOTA 1 – Debe tenerse en cuenta el hecho de que en versiones anteriores de esta Recomendación se juzgaba preferible otra disposición de radiocanales en la banda de 8 GHz para la instalación de sistemas digitales con una capacidad de 960 canales telefónicos, lo que ya no se recomienda para la transmisión de sistemas analógicos tradicionales. Ahora bien, a fin de realizar la transición, puede seguir utilizándose en algunos sistemas digitales. En el Anexo 7 se describe esta disposición de radiocanales.

Anexo 1

Disposición de radiocanales para la transmisión de diversas señales digitales
que funcionan en la banda 7 725-8 275 MHz, con separación de
canal dúplex de 300 MHz, basados en una anchura de banda
de 2,5 MHz mencionada en el recomienda 1

En este Anexo se describe una disposición de radiocanales para FWS P-P de capacidad alta, media y baja que emplean modulación digital y funcionan en la banda 7 725-8 275 MHz. Los pares de canales tienen una separación de 300 MHz entre transmisión y recepción.

1	La disposición de los radiocanales se presenta en la Fig. 1 y se obtiene como sigue:

Sea	  f0	la frecuencia en el centro de la banda:

f0    8 000 MHz

fn	la frecuencia central de un radiocanal de la mitad inferior de la banda (MHz),

fn'	la frecuencia central de un radiocanal de la mitad superior de la banda (MHz),

entonces, las frecuencias centrales de cada canal se expresan mediante las siguientes relaciones:

1.1	para sistemas con una anchura de banda de canal de 30 MHz:

mitad inferior de la banda:	  fn		f0  –  290    30 n	     MHz

mitad superior de la banda:	fn'		f0    10    30 n	     MHz

siendo:

n    1, 2, 3, … 8;

1.2	para sistemas con una anchura de banda de canal de 20 MHz:

mitad inferior de la banda:	  fn		f0  –  285    20 n	     MHz

mitad superior de la banda:	fn'		f0    15    20 n	     MHz

siendo:

n    1, 2, 3, ... 12;

1.3	para sistemas con una anchura de banda de canal de 10 MHz:

mitad inferior de la banda:	  fn		f0  –  280    10 n	     MHz

mitad superior de la banda:	fn'		f0    20    10 n	     MHz

siendo:

n    1, 2, 3, ... 25.

FIGURA 1

Disposición de radiocanales para la banda 7 725-8 275 MHz
(Todas las frecuencias en MHz)

2	También pueden utilizarse sistemas de baja capacidad con anchura de banda de radiocanal de 1,25 MHz, 2,5 MHz y 5 MHz subdividiendo la disposición de anchura de banda de 10 MHz como se muestra en la Fig. 1.

3	Todos los radiocanales de ida estarán situados en una de las mitades de la banda y todos los de retorno en la otra mitad.

Anexo 2

Disposición de radiocanales para sistemas inalámbricos fijos digitales de capacidad media y baja que funcionan en la banda de 8 275-8 500 MHz, 
basada en una anchura de banda de 3,5 MHz mencionada en el recomienda 1

1	En este Anexo se describe la disposición de radiocanales para sistemas de RF digitales con capacidad de 34 Mbit/s y 2  8 Mbit/s que trabajan en la banda 8 275-8 500 MHz. La disposición de radiocanales se representa en la Fig. 2 con los valores siguientes:

Sea	  f0	la frecuencia en el centro de la banda de frecuencias ocupada (MHz),

fn	la frecuencia central de un radiocanal de la mitad inferior de esa banda (MHz),

fn'	la frecuencia central de un radiocanal de la mitad superior de esa banda (MHz),

entonces, las frecuencias de cada radiocanal se expresan mediante las relaciones siguientes:

1.1	para los sistemas con capacidad de 34 Mbit/s:

mitad inferior de la banda:	  fn		f0  –  108,5    14 n	     MHz

mitad superior de la banda:	fn'		f0    10,5    14 n	     MHz

siendo:

n    1, 2, 3, 4, 5 ó 6;

1.2	para sistemas con capacidad de 2  8 Mbit/s:

mitad inferior de la banda:	  fn		f0  –  108,5    7 n	     MHz

mitad superior de la banda:	fn'		f0    17,5    7 n 	     MHz

siendo:

n    1, 2, 3, ... 12.

2	Todos los radiocanales de ida deben estar en una mitad de la banda y todos los radiocanales de retorno deben estar en la otra mitad de la banda.

3	La frecuencia central, f0, es 8 387,5 MHz.

4	Para los sistemas de baja capacidad (2  8 Mbit/s) puede adoptarse una disposición de radiocanales conforme al esquema representado en la Fig. 2, añadiendo radiocanales intercalados en 7 MHz.

5	En los radiocanales adyacentes situados en una misma mitad de la banda debe utilizarse polarizaciones diferentes en forma alternada, en la disposición de canales intercalados de la Fig. 2.

6	Para cada radiocanal de la disposición cocanal debe utilizarse tanto polarización horizontal como vertical.

FIGURA 2

Disposición de radiocanales para sistemas inalámbricos fijos de capacidad
media y baja que funcionan en la banda 8 275-8 500 MHz
(Todas las frecuencias en MHz)

Anexo 3

Disposición de radiocanales para sistemas inalámbricos fijos digitales de
hasta 140 Mbit/s o velocidades binarias de la jerarquía digital síncrona
que funcionan en la banda 7 900-8 400 MHz, basada en una anchura
de banda de 3,5 MHz mencionada en el recomienda 1,
con una separación entre canales de hasta 28 MHz

1	Este Anexo describe una disposición de radiocanales adecuada para sistemas inalámbricos fijos digitales de hasta 140 Mbit/s o velocidades binarias de la jerarquía digital síncrona que funcionan en la banda 7 900-8 400 MHz con una separación de canales de hasta 28 MHz y establece ocho canales de 28 MHz.

La disposición de radiocanales se representa en la Fig. 3 y se obtiene de la forma siguiente:

Sea	  f0	la frecuencia en el centro de la banda de frecuencias ocupada (MHz),

fn	la frecuencia central de un radiocanal de la mitad inferior de la banda (MHz),

fn'	la frecuencia central de un radiocanal de la mitad superior de la banda (MHz),

entonces, las frecuencias de cada canal de 28 MHz se expresan mediante las siguientes relaciones:

mitad inferior de la banda:	  fn		f0  –  259    28 n	     MHz

mitad superior de la banda:	fn'		f0    7    28 n	     MHz

siendo:

n    1, 2, 3, ... 8.

Figura 3

Disposición de radiocanales para sistemas inalámbricos fijos con capacidad
de hasta 140 Mbit/s o velocidades binarias de la jerarquía digital síncrona
que funcionan en la banda 7 900-8 400 MHz
(Todas las frecuencias en MHz)

2	Los ocho canales con una separación de 28 MHz pueden dividirse para proporcionar 16 canales con una separación de 14 MHz o 32 canales con una separación de 7 MHz.

Las frecuencias de cada canal se expresan mediante las relaciones siguientes:

2.1	para los canales de 14 MHz:

mitad inferior de la banda:	  fn		f0  –  259    14 n	     MHz

mitad superior de la banda:	fn'		f0    7    14 n	     MHz

siendo:

n    1, 2, 3, ... 16;

2.2	para los canales de 7 MHz:

mitad inferior de la banda:	  fn		f0  –  252    7 n	     MHz

mitad superior de la banda:	fn'		f0    14    7 n	     MHz

siendo:

n    1, 2, 3, ... 32.

3	Todos los canales de ida deben estar situados en una de las mitades de la banda y todos los de retorno en la otra mitad.

4	La frecuencia central f0 es 8 157 MHz.

Anexo 4

Disposición de radiocanales para la transmisión de diversas señales
digitales que funcionan en la banda 7 725-8 275 MHz
mencionada en el recomienda 1

1	En el presente Anexo se describe una disposición de radiocanales adecuada para la transmisión de diversas señales digitales que funcionan en la banda 7 725-8 275 MHz con una separación de canales de 40 MHz, 20 MHz, 10 MHz y 5 MHz.

La disposición de radiocanales se representa en la Fig. 4 y se obtiene de la forma siguiente:

Sea	  f0	la frecuencia en el centro de la banda de frecuencias ocupada (MHz),

fn	la frecuencia central de un radiocanal de la mitad inferior de la banda (MHz),

fn'	la frecuencia central de un radiocanal de la mitad superior de la banda (MHz),

a)	para los sistemas con una separación de canales de 40 MHz:

mitad inferior de la banda:	  fn	       f0  –  295    40 n	     MHz

mitad superior de la banda: 	fn'	       f0    15    40 n	     MHz

siendo:

n    1, 2, 3, ... 6;

b)	para los sistemas con una separación de canales de 20 MHz:

mitad inferior de la banda:	  fn	      f0  –  275    20 n	     MHz

mitad superior de la banda: 	fn'	      f0    35    20 n	     MHz

siendo:

n    1, 2, 3, ... 11;

c)	para los sistemas con una separación de canales de 10 MHz:

mitad inferior de la banda:	  fn	      f0  –  275    10 n	MHz

mitad superior de la banda: 	fn'	      f0    35    10 n	MHz

siendo:

n    1, 2, 3, ... 23;

d)	para los sistemas con una separación de canales de 5 MHz:

mitad inferior de la banda:	  fn		f0  –  275    5 n	MHz

mitad superior de la banda: 	fn'		f0    35    5 n	MHz

siendo:

n    1, 2, 3, ... 47.

La frecuencia central f0 es 8 000 MHz.

2	También existe la posibilidad de utilizar una disposición de radiocanales eficaz de 20 MHz, 10 MHz, y 5 MHz subdividiendo la correspondiente a 40 MHz como se muestra en la Fig. 5.

FIGURA 4

Disposiciones de radiocanales para la transmisión de diversas señales 
que funcionan con una separación de canales de 40 MHz, 20 MHz, 
10 MHz y 5 MHz en la banda 7 725-8 275 MHz
(Todas las frecuencias en MHz)

FIGURA 5

Disposiciones alternativas de radiocanales para la transmisión de diversas
señales digitales que funcionan con una separación de canales de 40 MHz,
20 MHz, 10 MHz y 5 MHz en la banda 7 725-8 275 MHz

Anexo 5

Disposiciones de radiocanales para sistemas inalámbricos fijos digitales
que funcionan en la banda 8 025 a 8 500 MHz basadas en una anchura
de banda de 3,5 MHz mencionada en el recomienda 1

En el presente Anexo se describe una disposición de radiocanales para sistemas inalámbricos fijos digitales que funcionan en la banda 8 025-8 500 MHz con una separación de canales múltiplo de 3,5 MHz.

La disposición de los radiocanales se presenta en la Fig. 6 y se obtiene del modo siguiente:

Sea	  fn	la frecuencia central de un radiocanal en la mitad inferior de la banda (MHz),

fn'	la frecuencia central de un radiocanal en la mitad superior de la banda (MHz),

f0	la frecuencia de referencia (MHz),

f0  =  8 253 MHz

a)	para los sistemas con una separación de canales de MHz (32  2 Mbit/s):

mitad inferior de la banda:	  fn	 f0  –  217  28 n	     MHz

mitad superior de la banda: 	fn'	 f0  –  9  28 n	     MHz

siendo:

n    2, 3, ... 7;

b)	para los sistemas con una separación de canales de 14 MHz (16  2 Mbit/s):

mitad inferior de la banda:	  fn		f0  –  210  14 n	     MHz

mitad superior de la banda: 	fn' 	 	f0  –  2  14 n	     MHz

siendo:

n    2, 3, ... 14;

c)	para los sistemas con una separación de canales de 7 MHz (8 × 2 Mbit/s):

mitad inferior de la banda:	  fn  	  	f0  –  206,5    7 n	     MHz

mitad superior de la banda: 	fn' 	 	f0    1,5    7 n	     MHz

siendo:

n    3, 4, ... 28.

FIGURA 6

Disposiciones de radiocanales para la transmisión de sistemas inalámbricos
fijos digitales que funcionan con una separación de canales múltiplo
de 3,5 MHz en la banda 8 025-8 500 MHz
(Todas las frecuencias en MHz)

Anexo 6

Descripción de la disposición de radiocanales
mencionada en el recomienda 5

1	En la Fig. 7 se indica la disposición de radiocanales para una banda de 250 MHz por debajo de 7 975 MHz y de 250 MHz por encima de 8 025 MHz, para ocho radiocanales de ida y ocho de retorno, como máximo, que comprende cada uno sistemas digitales de alta capacidad de velocidades binarias de hasta 140 Mbit/s o de la jerarquía digital síncrona en la banda de 8 GHz. Esta disposición se obtiene como sigue:

Sea	  f0	la frecuencia central de la banda de frecuencias ocupada (MHz),

fn	la frecuencia central de un radiocanal de la mitad inferior de esa banda (MHz),

fn'	la frecuencia central de un radiocanal de la mitad superior de esa banda (MHz),

las frecuencias de cada radiocanal se expresan mediante las relaciones siguientes:

mitad inferior de la banda:	  fn    f0  –  281,95    29,65 n	MHz

mitad superior de la banda:	fn'    f0    29,37    29,65 n		MHz

donde:

n    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8.

Figura 7

Disposición de radiocanales para sistemas inalámbricos fijos con capacidad
de hasta 140 Mbit/s o velocidades binarias de la jerarquía digital
síncrona en la banda 7 725-8 275 MHz
(Todas la frecuencias en MHz)

2	En la sección utilizada para una interconexión internacional, todos los radiocanales de ida estarán situados en una de las mitades de la banda y todos los de retorno en la otra mitad.

3	Los radiocanales de ida y de retorno de una sección determinada utilizarán de preferencia las polarizaciones que se indican a continuación:

|  | Ida | Retorno |
| --- | --- | --- |
| H(V) | 1 3 5 7 | 1 3 5 7 |
| V(H) | 2 4 6 8 | 2 4 6 8 |

4	Si fuese necesario utilizar radiocanales adicionales intercalados con los de la disposición principal, los valores de sus frecuencias centrales serán 14,825 MHz inferiores a los de las frecuencias correspondientes de los canales principales.

5	En el caso de los sistemas inalámbricos fijos digitales con disposición cocanal, debe utilizarse el plan de la Fig. 8.

Figura 8

Disposición cocanal para sistemas inalámbricos fijos 
que funcionan en la banda 7 725-8 275 MHz
(Todas la frecuencias en MHz)

6	Para las interconexiones internacionales, el valor de la frecuencia central debe ser:

f0    8 000 MHz.

Este valor corresponde a la banda 7 725-7 975 MHz en la mitad inferior y a la banda 8 025-8 275 MHz en la mitad superior.

NOTA 1 – La disposición de radiocanales representada en la Fig. 7 se superpone en 125 MHz a la mencionada en la Recomendación UIT-R F.385 para una frecuencia central de 7 700 MHz, entre 7 725 MHz y 7 850 MHz. Deben tomarse toda clase de precauciones para evitar interferencias mutuas entre los FWS que utilicen estas disposiciones de radiocanales.

Anexo 7

Disposición de radiocanales en la banda 8 200 a 8 500 MHz 
mencionada en la Nota 1 del recomienda

La disposición de radiocanales en la banda de 8 GHz que se describe en el presente Anexo fue considerada como la más adecuada para la instalación de sistemas analógicos con una capacidad de hasta 960 canales telefónicos. Ahora bien, a efectos de la transición, es posible que se siga utilizando en algunos sistemas digitales.

1	Los canales de radiofrecuencia se obtienen de la forma siguiente (véase la Nota 1):

Sea	  f0	la frecuencia en el centro de la banda de frecuencias ocupada (MHz),

fn	la frecuencia central de un radiocanal de la mitad inferior de la banda (MHz),

fn'	la frecuencia central de un radiocanal de la mitad superior de la banda (MHz),

las frecuencias de cada radiocanal se expresan entonces por las relaciones siguientes:

mitad inferior de la banda:	  fn		f0  –  151,614    11,662 n	  MHz

mitad superior de la banda:	fn'		f0    11,662 n			  MHz

siendo:

n    1, 2, 3, 4, 5 ... 12.

2	En la sección utilizada para una interconexión internacional, todos los radiocanales de ida estarán situados en una de las mitades de la banda y todos los de retorno en la otra mitad.

3	En los radiocanales adyacentes situados en una misma mitad de la banda deben utilizarse polarizaciones diferentes en forma alternada.

4	En las conexiones internacionales, la frecuencia central debe ser, preferiblemente:

f0    8 350 MHz,

valor que corresponde a la banda 8 200-8 500 MHz. Pueden utilizarse otros valores, previo acuerdo entre las administraciones interesadas.

NOTA 1 – Históricamente, la disposición de radiocanales descrita en el presente Anexo permitía obtener todas las frecuencias del oscilador local a partir de una frecuencia de oscilación común de 11,662 MHz.