RECOMENDACIÓN  387-6

DISPOSICIÓN  DE  RADIOCANALES  PARA  SISTEMAS  DE  RELEVADORES
RADIOELÉCTRICOS  QUE  FUNCIONAN  EN  LA  BANDA  DE  11  GHz*

(Cuestión 136/9)

(1963-1970-1974-1978-1986-1990-1992)

Rc. 387-6

El CCIR,

considerando

a)	que en la banda de 11 GHz, parece posible la utilización de sistemas de relevadores radioeléctricos analógicos con una capacidad máxima de 1 800 canales telefónicos, o su equivalente, o de sistemas digitales con una capacidad de hasta 140 Mbit/s o de velocidades binarias de la jerarquía digital síncrona con reserva de las condiciones impuestas por el régimen de lluvias;

b)	que la separación entre los repetidores y otras características de diseño de los sistemas de relevadores radioeléctricos que trabajan en esta banda de frecuencias, deben determinarse teniendo en cuenta los factores meteorológicos significativos;

c)	que para los circuitos internacionales es conveniente poder interconectar estos sistemas en radiofrecuencia;

d)	que ofrece considerables ventajas una disposición uniforme de los radiocanales, tanto si se trata de sistemas analógicos de pequeña como de gran capacidad;

e)	que en una banda de frecuencias de 1 000 MHz de anchura, puede ser conveniente interconectar hasta 12 radiocanales analógicos de ida y 12 de retorno;

f)	que se realizarían economías si pudieran acomodarse hasta 12 radiocanales analógicos de ida y 12 de retorno, en una antena común;

g)	que, en ciertos casos, puede ser conveniente intercalar radiocanales suplementarios con los de la disposición principal;

h)	que los radiocanales deben estar dispuestos de modo que permitan utilizar una frecuencia intermedia de 70 MHz ó 140 MHz;

j)	que es deseable prever el funcionamiento de sistemas digitales y sistemas analógicos en el mismo trayecto,

recomienda

1.	que la disposición preferida de los radiocanales para sistemas de relevadores radioeléctricos analógicos con una capacidad máxima de 1 800 canales telefónicos, o su equivalente, que trabajen en la banda de 11 GHz, se obtenga como sigue:

Sea	f0	la frecuencia central de la banda de frecuencias ocupada (MHz);

fn	la frecuencia central de uno de los radiocanales de la mitad inferior de esa banda (MHz);

la frecuencia central de uno de los radiocanales de la mitad superior de esa banda (MHz),

las frecuencias (MHz) de cada canal se expresarán mediante las relaciones siguientes:

mitad inferior de la banda:	fn	=	f0  –  525  +  40 n,

mitad superior de la banda:		=	f0  +  5  +  40 n,

donde:

n  =  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ó 12.

En la fig. 1 puede verse la disposición de las frecuencias.

Figure  1     [D01]  =  8 cm

2.	que de ser necesario emplear radiocanales analógicos suplementarios intercalados con los de la disposición principal, los valores de las frecuencias centrales de estos canales sean 20 MHz inferiores a los de las frecuencias correspondientes de los canales de la disposición principal.

Nota 1 – El radiocanal 1 de la disposición intercalada, en la mitad inferior de la banda, está situado fuera del límite inferior de la banda de 1 000 MHz y, por tanto, no siempre podrá utilizarse.

Nota 2 – El funcionamiento con una sola antena permite acomodar 12 radiocanales de ida y 12 de retorno con la disposición de radiocanales de la fig. 1 y 11 radiocanales de ida y 11 de retorno con la disposición de radiocanales de la fig. 2a);

3.	que, cuando también se necesiten radiocanales analógicos para sistemas de relevadores radioeléctricos auxiliares, las frecuencias preferidas para 11 canales de ida y 11 de retorno, comprendidos las dos parejas de canales auxiliares de la disposición principal y de la disposición intercalada, se obtengan adoptando:

n  =  2, 3, 4, . . . 12 en la mitad inferior de la banda,

n  =  1, 2, 3, . . . 11 en la mitad superior de la banda.

Que los valores de las frecuencias radioeléctricas (MHz) para los sistemas auxiliares se elijan como sigue:

|  | Disposición principal | Disposición intercalada |
| --- | --- | --- |
| mitad inferior de la banda | f0 – 485 | f0 – 495 |
|  | f0 – 15 | f0 – 25 |
| mitad superior de la banda | f0 + 15 | f0 + 2,5 |
|  | f0 + 485 | f0 + 465 |

En la fig. 2 se indica la disposición de las frecuencias radioeléctricas, así como una posible disposición de las polarizaciones;

4.	que en la sección en que se haga la interconexión internacional, todos los canales de ida estén situados en una mitad de la banda y todos los de retorno en la otra.

Figure  2     [D02]  =  10.5 cm

5.	que, si por ejemplo, sólo se utilizan tres canales de ida y tres de retorno con una antena común transmisión-recepción, se elijan de preferencia las frecuencias de los canales (MHz), mediante una de las combinaciones siguientes:

6.	que para los radiocanales analógicos adyacentes situados en la misma mitad de la banda se utilicen de preferencia alternativamente polarizaciones diferentes;

7.	que el valor preferido de la frecuencia central sea 11 200 MHz, pero que puedan adoptarse otros valores, previo acuerdo entre las administraciones interesadas;

8.	que, cuando haya que utilizar, en la banda de 11 GHz, sistemas de relevadores radioeléctricos digitales de baja o media capacidad, la disposición de los radiocanales se efectúe de conformidad con los § 1 y 2. En el anexo 1 figura una descripción de estas disposiciones de canales;

9.	que, cuando se hayan de utilizar en la banda de 11 GHz sistemas de relevadores radioeléctricos digitales de gran capacidad de hasta 155 Mbit/s la disposición de radiocanales debe utilizar las frecuencias centrales definidas en los § 1, 2 y 3. El anexo 2 contiene una descripción de esta disposición de radiocanales.

Nota 1 – Se reconoce que algunas administraciones utilizan las disposiciones alternativas de radiocanales de 140 Mbit/s descritas en los anexos 3 y 4.

Nota 2 – Las velocidades binarias brutas reales pueden exceder en un 5%, o incluso más, las velocidades de transmisión netas.

ANEXO  1

Descripción de la disposición de radiocanales mencionada en el § 8 del recomienda

1.	La presente Recomendación permite obtener una disposición adecuada de canales para sistemas de relevadores radioeléctricos digitales de baja y media capacidad que exigen una separación entre canales de 40 MHz, si se establecen parejas de cocanales utilizando las dos polarizaciones.

2.	La disposición preferida de los radiocanales para sistemas de relevadores radioeléctricos digitales permite obtener 11 canales de ida y 11 de retorno, de la forma siguiente:

Sea	f0	la frecuencia central de la banda de frecuencias ocupada (MHz);

fn	la frecuencia central de uno de los radiocanales de la mitad inferior de la banda (MHz);

la frecuencia central de uno de los radiocanales de la mitad superior de la banda (MHz),

las frecuencias (MHz) de cada uno de los canales del par, se expresarán mediante las relaciones siguientes:

mitad inferior de la banda:	fn	=	f0  –  545  +  40 n,

mitad superior de la banda:		=	f0  –  15  +  40 n,

donde:

n  =  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ó 12.

3.	Cuando haya que añadir radiocanales digitales a un sistema analógico existente que no esté plenamente desarrollado, se utilizará de preferencia, en los canales digitales, el plan de intercalación del § 2 cuando se emplee en los canales analógicos la disposición del § 1, e inversamente (se incluye la fig. 3 a título de ejemplo).

Se reconoce, no obstante, que en algunos casos tal vez sea posible añadir canales digitales en las partes no utilizadas de un plan analógico existente.

Figure  3     [D03]  =  11.5 cm

ANEXO  2

Descripción de la disposición de radiocanales mencionada en el § 9 del recomienda

1.	La disposición preferida de radiocanales que permite obtener 12 radiocanales de ida y 12 de retorno en base al esquema principal indicado en la fig. 1 se define como sigue:

n  =  1, 2, 3, . . . 12 en la mitad inferior de la banda,

n  =  1, 2, 3, . . . 12 en la mitad superior de la banda.

2.	La disposición preferida de radiocanales que permite obtener 11 radiocanales de ida y 11 de retorno en base al esquema principal indicado en la fig. 1 se define como sigue:

n  =  2, 3, 4, . . . 12 en la mitad inferior de la banda,

n  =  1, 2, 3, . . . 11 en la mitad superior de la banda.

Esto corresponde a los radiocanales principales que se indican en la fig. 2a).

3.	La disposición preferida de radiocanales que permite obtener 11 radiocanales de ida y 11 de retorno basada en el esquema de intercalación indicado en la fig. 2b) se define como sigue:

n  =  2, 3, 4, . . . 12 en la mitad inferior de la banda,

n  =  1, 2, 3, . . . 11 en la mitad superior de la banda (véase la fig. 2b)),

o:

n  =  2, 3, 4, . . . 12 en la mitad superior de la banda (véase el § 2 del recomienda).

4.	La disposición preferida de radiocanales que permite obtener 12 radiocanales de ida y 12 de retorno se funda en el § 2 anterior con dos radiocanales adicionales según se puede ver en la fig. 4 y viene definida por la siguiente relación:

mitad inferior de la banda:	fn	=	f0  –  505  +  40 n,

mitad superior de la banda:		=	f0  –  15  +  40 n,

donde:

n  =  1, 2, 3, . . . 12.

Nota 1 – Los radiocanales 1 y 12¢ del diagrama principal con una banda de guarda de 15 MHz se suelen considerar inadecuados para sistemas radioeléctricos digitales de gran capacidad, con una velocidad de símbolos de más de 25 a 30 MBd.

Nota 2 – Suele considerarse que los radiocanales 12 y 1¢ de la fig. 4 con una separación de 50 MHz requieren generalmente antenas separadas si se utilizan en el mismo vano. La interferencia entre los radiocanales 12 y 1¢ puede aumentar durante los periodos de alta intensidad de lluvia debido a la retrodispersión producida por la lluvia. Habrá que tener en cuenta este efecto en aquellas zonas del mundo en que se den intensidades de lluvia elevadas.

Figure  4     [D04]  =  6 cm

ANEXO  3

Disposición práctica de radiocanales utilizando un sistema con modulación MDP-4

La disposición de radiocanales que se muestra en la fig. 5 se utiliza en el Reino Unido, basada en la modulación MDP-4, para su empleo en las rutas de relevadores radioeléctricos existentes, las cuales tienen longitudes de tramo de hasta 65 km.

Figure  5     [D05]  =  6 cm

ANEXO  4

Disposición práctica de radiocanales utilizando un sistema con modulación MDP-8

La disposición de canales que se muestra en la fig. 6 se utiliza en Francia, basada en la modulación MDP-8.

Las frecuencias centrales de esta disposición de radiocanales están definidas a partir de las indicadas en esta Recomendación; la separación de 60 MHz entre radiocanales adyacentes se obtiene eligiendo alternativamente una frecuencia central del plan intercalado (radiocanales 1, 3, 5 y 7) y una frecuencia central del plan principal (radiocanales 2, 4, 6 y 8).

Figure  6     [D06]  =  7 cm

_________________

*	Cuando sea necesario en casos especiales, y previo acuerdo entre las administraciones interesadas, podrán acomodarse en la banda de 11 GHz sistemas de 2 700 canales telefónicos utilizando una frecuencia intermedia de 140 MHz, conformes con el esquema general del plan de disposición de radiocanales de esta Recomendación.