RECOMMANDATION  UIT-R  F.497-5

DISPOSITION  DES  CANAUX  RADIOÉLECTRIQUES  POUR  LES  FAISCEAUX  HERTZIENS
FONCTIONNANT  DANS  LA  BANDE  DES  13  GHz

(Question UIT-R 136/9)

(1974-1978-1982-1990-1992-1995)

Rec. UIT-R F.497-5

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que la bande 12,75-13,25 GHz est attribuée entre autres aux services de Terre, fixe et mobile;

b)	que, à ces fréquences, des faisceaux hertziens pour transmissions numériques ou analogiques sont réalisables, avec des espacements de répéteurs et d'autres caractéristiques déterminés par l'intensité des précipitations;

c)	qu'il peut être souhaitable d'interconnecter ces faisceaux hertziens aux fréquences radioélectriques sur des circuits internationaux;

d)	qu'une disposition uniforme des canaux radioélectriques, utilisable à la fois pour les systèmes analogiques et numériques, offre des avantages considérables;

e)	que le plan de fréquences homogène ayant pour base un intervalle de 14 MHz (voir la Recommandation UIT-R F.636) peut être adapté à cette base de fréquences;

f)	que, dans certains cas, il peut être parfois souhaitable d'intercaler des canaux radioélectriques additionnels entre ceux de la disposition principale;

g)	que les canaux radioélectriques devraient être disposés de manière à permettre l'utilisation d'une fréquence intermédiaire de 70 MHz pour des faisceaux hertziens analogiques et numériques;

h)	que des faisceaux hertziens numériques à grande capacité adaptés à la hiérarchie numérique synchrone (HNS) sont nécessaires dans la bande des 13 GHz,

recommande

1	que la disposition préférée des canaux radioélectriques pour des faisceaux hertziens analogiques à multiplexage par répartition en fréquence (MRF) ayant une capacité maximale de 960 voies téléphoniques, ou leur équivalent, et pour des faisceaux hertziens à modulation numérique ayant une capacité de 34 Mbit/s, et fonctionnant dans la bande des 13 GHz, soit obtenue comme suit:

soit	f0	une fréquence de référence située au voisinage du centre de la bande 12,75-13,25 GHz (MHz),

fn	la fréquence centrale d'un canal radioélectrique dans la moitié inférieure de la bande (MHz),

la fréquence centrale d'un canal radioélectrique dans la moitié supérieure de la bande (MHz),

les fréquences en MHz des différents canaux sont exprimées alors par les relations suivantes:

moitié inférieure de la bande:	fn	  f0    259    28 n

moitié supérieure de la bande:		  f0    7    28 n

où:

n    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8.

La disposition des fréquences est représentée sur la Fig. 1;

FIGURE  1      [D01]   =   6 cm

2	que, sur la section où se fait l'interconnexion internationale, tous les canaux aller soient situés dans une moitié de la bande et tous les canaux retour dans l'autre moitié;

3	que, pour des faisceaux hertziens MRF, on emploie alternativement la polarisation horizontale et la polarisation verticale, pour des canaux radioélectriques adjacents dans la même moitié de la bande;

4	que, pour des faisceaux hertziens numériques avec une capacité de 34 Mbit/s, on utilise à la fois la polarisation horizontale et la polarisation verticale, là où cela est possible, pour chaque canal radioélectrique;

5	que, s'agissant de systèmes numériques d'une capacité comprise entre 70 et 140 Mbit/s, la même disposition des canaux radioélectriques soit utilisée, avec les valeurs n  2, 4, 6 et 8 pour une disposition avec transmission dans le même canal et n  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 pour une disposition avec canaux alternés (l'emploi éventuel du canal 1 dépend de la largeur du spectre rayonné) (Note 3);

6	que, dans le cas de systèmes numériques HNS à 155 Mbit/s, la même disposition des canaux radioélectriques soit utilisée, avec les valeurs n  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 pour une disposition avec canaux alternés. L'emploi éventuel du canal 1 dépend de la largeur du spectre rayonné (Note 3);

7	que, dans le cas où il serait nécessaire d'utiliser des canaux radioélectriques additionnels, ayant une capacité maximale de 300 voies MRF ou de 240 voies numériques, intercalés entre ceux de la disposition principale, les valeurs de la fréquence centrale de ces canaux radioélectriques soient supérieures de 14 MHz à celles des fréquences correspondantes des canaux principaux. Sur la même liaison, il est recommandé d'utiliser exclusivement des systèmes ne dépassant pas ces capacités lorsqu'ils utilisent l'espacement indiqué;

8	que, lorsqu'on utilise des antennes communes à l'émission et à la réception et que l'on dispose d'un maximum de quatre canaux radioélectriques sur une seule antenne, on choisisse les fréquences de ces canaux en faisant:

n    1, 3, 5 et 7      ou      n    2, 4, 6 et 8;

9	que, pour les interconnexions internationales, la fréquence de référence soit de préférence égale à 12 996 MHz. D'autres valeurs peuvent être utilisées après accord entre les administrations intéressées;

10	que, dans le cas où des canaux radioélectriques d'une capacité plus faible, égale à 30 voies téléphoniques numériques (ou leur équivalent), sont nécessaires, la disposition de canaux suivante, qui occupe certains des canaux radioélectriques bidirectionnels de moyenne capacité, soit utilisée (Note 2):

–	Solution I:

moitié inférieure de la bande:	fm	  f0  –  276,5    28 n    7 m	MHz

moitié supérieure de la bande:		  f0  –  10,5    28 n    7 m	MHz

où:

m   	1, 2, 3 ou 4

n :	numéro du canal de la bande dans la disposition principale.

Lorsque n    1, on obtient la disposition des canaux de la Fig. 2a).

On peut obtenir des canaux additionnels en prenant n  2.

Par accord entre les administrations intéressées, n peut avoir une valeur supérieure à 2.

–	Solution II:

moitié inférieure de la bande:	fm	  f0  –  66,5    7 m	MHz

moitié supérieure de la bande:		  f0    3,5    7 m	MHz

où:

m  est égal de préférence à 3, 4, 5 ou 6.

Quand des canaux additionnels sont nécessaires, m  1, 2, 7 ou 8 peut être utilisé. Cette disposition est illustrée à la Fig. 2b).

–	Solution III:

Pour doubler par rapport à la Solution I le nombre des canaux de faible capacité en utilisant les canaux 1 et 1 de la disposition principale:

moitié inférieure de la bande:	fm	  f0  –  274,75    28 n    3,5 m	MHz

moitié supérieure de la bande:		  f0  –  8,75    28 n    3,5 m	MHz

Certaines administrations ont déjà appliqué les formules suivantes et décideront peut-être de poursuivre leur application:

moitié inférieure de la bande:	fm	  f0  –  273    28 n    3,5 m	MHz

moitié supérieure de la bande:		  f0  –  7    28 n    3,5 m	MHz

Ces formules sont reprises de la version précédente de la présente Recommandation,

où:

m  	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8

n :	numéro du canal dans la disposition principale.

Lorsque n  1, on obtient la disposition des canaux de la Fig. 2c).

On peut obtenir des canaux additionnels en prenant n  2.

Par accord entre les administrations intéressées, n peut avoir une valeur supérieure à 2;

11	que l'on tienne dûment compte du fait que l'on utilise également pour des faisceaux hertziens numériques de capacité maximale de 960 voies téléphoniques une autre disposition de canaux radioélectriques; cette disposition est décrite dans l'Annexe 1;

12	que la Note 1 soit considérée comme faisant partie de la Recommandation.

NOTE 1 – Dans certains pays de la Région 1, l'espacement de base entre canaux de ce plan de fréquences peut être convenable pour être étendu aux bandes de fréquences adjacentes dans la bande 11,7-15,35 GHz, compte tenu des dispositions appropriées du Règlement des radiocommunications.

NOTE 2 – Afin de réduire la possibilité de dégradation inacceptable de qualité, il convient d'envisager soigneusement l'emploi de dispositions de canaux mixtes dans un réseau de faisceaux hertziens. C'est notamment le cas lorsque des dispositions de canaux de faible capacité décrites au § 10 et des systèmes de faisceaux hertziens de capacité moyenne, fonctionnant conformément à la disposition de base des canaux, sont simultanément présents dans le même réseau.

NOTE 3 – En cas d'utilisation avec les systèmes numériques, d'une rapidité de modulation dépassant 25 MBd environ, il convient d'être prudent lorsqu'on emploie le canal radioélectrique à la limite inférieure de la bande, compte tenu de la bande de garde de 15 MHz.

FIGURE  2      [D02]   =   19 cm

ANNEXE  1

Description de la disposition de canaux radioélectriques
mentionnée au § 11 du recommande

Pour certaines applications numériques, d'une capacité jusqu'à 960 voies téléphoniques, on peut utiliser la disposition de canaux radioélectriques définie comme suit:

moitié inférieure de la bande:	fn	  f0  –  259    35 n	MHz

moitié supérieure de la bande:		  f0  + 21    35 n	MHz

où:

n    1, 2, 3, 4, 5 ou 6.

Cette disposition est illustrée à la Fig. 3.

La fréquence de référence préférée pour f0 est la même que celle donnée au § 9 du recommande.

Tous les canaux aller sont situés dans une moitié de la bande et tous les canaux retour dans l'autre moitié; les canaux adjacents d'une même moitié de la bande utilisent de préférence des polarisations différentes alternativement.

FIGURE  3      [D03]   =   7 cm