RECOMMANDATION  635-2

DISPOSITION  DES  CANAUX  RADIOÉLECTRIQUES  FONDÉE  SUR  UN  PLAN  HOMOGÈNE
POUR  LES  FAISCEAUX  HERTZIENS  FONCTIONNANT  DANS  LA  BANDE  DES  4  GHz

(Question 136/9)

(1986-1990-1992)

Rec 635-2

Le CCIR,

considérant

a)	que des faisceaux hertziens numériques de grande capacité de l'ordre de 90 Mbit/s, 140 Mbit/s ou 200 Mbit/s ou fonctionnant aux débits binaires de la hiérarchie numérique synchrone, sont nécessaires dans la bande des 4 GHz;

b)	que les limites inférieures de la bande des 4 GHz ne sont pas uniformes et varient d'un pays à un autre de 3 400 à 3 800 MHz;

c)	que l'utilisation efficace de bandes de largeurs différentes ne peut être obtenue que par des dispositions de canaux radioélectriques adaptées à la largeur de bande disponible;

d)	qu'un degré élevé de compatibilité entre canaux radioélectriques de dispositions différentes peut être atteint en choisissant toutes les fréquences centrales dans un plan de base uniforme;

e)	que les espacements au centre des dispositions de canaux et l'espacement de garde aux limites de la bande peuvent être choisis en renonçant à utiliser un nombre convenable de canaux radioélectriques du plan de base homogène;

f)	que l'espacement uniforme dans le plan de base ne devrait pas être abusivement petit (c'est-à-dire que le nombre de canaux radioélectriques ne devrait pas être trop élevé) ni trop grand au point de compromettre l'utilisation efficace du spectre disponible;

g)	que les fréquences nominales du plan de base devraient être définies par une fréquence de référence unique,

recommande

1.	que la disposition préférée des canaux radioélectriques pour les faisceaux hertziens de grande capacité de l'ordre de 90 Mbit/s, 140 Mbit/s ou 200 Mbit/s, ou fonctionnant aux débits binaires de la hiérarchie numérique synchrone (Note 1) et utilisant la bande des 4 GHz, soit choisie dans un plan homogène ayant les caractéristiques suivantes:

Fréquences centrales fn des canaux radioélectriques dans le plan fondamental

(1)

où:

m :  nombre entier dépendant de la bande de fréquences disponible: 1, 2, 3, . . . (Note 2);

2.	que tous les canaux «aller» soient situés dans l'une des moitiés de la bande et tous les canaux «retour» dans l'autre moitié de la bande;

3.	que l'espacement entre les fréquences XS, l'espacement central YS, les espacements de garde Z1S et Z2S aux limites de la bande et la polarisation des antennes fassent l'objet d'un accord entre les administrations intéressées;

4.	que le plan de disposition avec canaux alternés ou en cofréquence, dont on trouve des exemples à la Fig. 1, soit utilisé (voir aussi la Note 3).

Figure  1     [D01]  =  10.5 cm

Note 1 – Les débits de transmission bruts effectifs, compte tenu des bits supplémentaires, peuvent être supérieurs de 5% ou plus aux débits binaires nets.

Note 2 – Il convient de tenir dûment compte du fait que, dans certains pays, il est nécessaire d'utiliser des canaux radioélectriques additionnels alternés avec ceux du plan principal: en ce cas, les valeurs des fréquences centrales de ces canaux devraient être inférieures de 5 MHz à celles des fréquences centrales des canaux principaux correspondants, comme l'indique la formule suivante:

Note 3 – Il convient de tenir dûment compte du fait que dans certains pays la bande 3 700-4 200 MHz est utilisée. Une disposition des canaux radioélectriques, utilisant cette bande et fondée sur le plan homogène est donnée au § 4 de l'Annexe 1.

ANNEXE  1

Disposition des fréquences fondée
sur un plan homogène pour la bande des 4 GHz

On trouvera ci-après la description de la disposition des canaux radioélectriques basée sur le § 1 du recommande de la présente Recommandation pour la bande des 4 GHz.

# 1.	Disposition des canaux radioélectriques cofréquences à espacement de 90 MHz

La disposition des canaux radioélectriques donnée à la Fig. 2 pour la bande de fréquences 3 600-4 200 MHz repose sur l'utilisation de systèmes à 140 Mbit/s axés sur la modulation de phase quadrivalente (MDP-4) à largeur de bande réduite.

# 2.	Disposition des canaux radioélectriques avec espacement de 60/80 MHz

Le Tableau 1 décrit les dispositions de canaux radioélectriques pour la bande 3 600-4 200 MHz utilisées pour des systèmes MAQ-16 ou MAQ-256.

Figure  2     [D02]  =  8 cm

La disposition des canaux radioélectriques applicable à une méthode de transmission à une seule porteuse est utilisée pour des systèmes MAQ-16 à 200 Mbit/s. Dans ces systèmes, les équipements commerciaux utilisent pour l'émission et la réception des antennes distinctes ayant de bonnes caractéristiques contrapolaires, cela afin d'obtenir une grande efficacité d'utilisation du spectre (5 bit/s/Hz) en polarisations croisées.

La disposition des canaux radioélectriques applicable à la méthode de transmission à trois porteuses est utilisée pour des systèmes MAQ-16 et des systèmes MAQ-256. Les systèmes MAQ-16 transmettent 155 Mbit/s dans une largeur de bande de 60 MHz à l'aide de trois porteuses et permettent d'obtenir une efficacité spectrale de 5 bit/s/Hz en polarisations croisées. Les systèmes MAQ-256 transmettent 2 × 155 Mbit/s dans une largeur de bande de 60 MHz utilisant trois porteuses et permettent d'obtenir une efficacité spectrale de 10 bit/s/Hz en polarisations croisées.

La disposition des canaux radioélectriques applicable à la méthode de transmission à six porteuses est utilisée pour les systèmes MAQ-256. Ces systèmes transmettent 2 × 155 Mbit/s dans une largeur de bande de 60 MHz utilisant six porteuses et sont utilisables pour certains bonds, en présence de conditions de propagation extrêmement défavorables.

Dans ces systèmes à trois ou à six porteuses, une antenne unique peut être partagée par les signaux d'émission et de réception et un dispositif d'annulation du brouillage de transpolarisation est employé.

# 3.	Disposition des fréquences radioélectriques alternées avec espacement de 40 MHz

Dans les pays où la limite inférieure de la bande est de 3 600 MHz, la disposition des fréquences ci-après assure la compatibilité entre des systèmes radioélectriques MAQ-16 à 140 Mbit/s et des systèmes à 155 Mbit/s ou 2 × 155 Mbit/s avec une modulation de niveau supérieur appropriée et une efficacité spectrale de 7,25 bit/s/Hz. Cette disposition, représentée sur la Fig. 3, donne un plan alterné de 7 canaux aller et 7 canaux retour avec les fréquences centrales définies comme suit:

fn : 	fréquence centrale d'un canal radiofréquence dans le canal aller (retour) de la bande (MHz);

fn  =  4 200 – 10 m où m  =  58, 54, 50, 46, 42, 38, 34

:	fréquence centrale d'un canal radiofréquence dans le canal retour (aller) de la bande (MHz);

=  4 200 – 10 m où m  =  26, 22, 18, 14, 10, 6, 2.

TABLEAU  1

Dispositions des canaux radioélectriques pour la bande des 4 GHz

| Modulation (capacité par canal) | MAQ-16 (200 Mbit/s) | MAQ-16 (155,52 Mbit/s) MAQ-256 (311,04 Mbit/s) | MAQ-256 (311,04 Mbit/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bande de fréquences (MHz) | 3 600-4 200 | 3 600-4 200 | 3 600-4 200 |
| Fréquence centrale de la bande f0 (MHz) | 3 900 | 3 900 | 3 900 |
| Fréquence centrale des porteuses fn (MHz) | f0 ± (30 + 40 n) n = 0, 1, . . ., 6 | f0 ± 20 n n = 1, 2, . . ., 14 | f0 ± (15 + 10 n) n = 0, 1, . . ., 27 |
| Entrelacement ou même canal | Entrelacement | Même canal | Même canal |
| Méthode de transmission | Méthode de transmission à une seule porteuse | Méthode de transmission à 3 porteuses (largeur de bande de 20 MHz par porteuse) | Méthode de transmission à 6 porteuses (largeur de bande de 10 MHz par porteuse) |
| Nombre de canaux | 7 | 10 (1) | 10 (1) |
| Largeur des canaux XS (MHz) X | 80 1,6 | 60 1,54 | 60 1,54 |
| Espacement-milieu de bande YS (MHz) Y | 60 1,2 | 60 1,54 | 60 1,54 |
| Bande de garde ZS (MHz) Z | 30 0,6 | 40 1,03 | 40 1,03 |

      - (1)	La capacité des canaux radioélectriques les plus proches du milieu de bande est limitée aux 2/3 de la capacité totale.

Figure  3     [D03]  =  8.5 cm

# 4.	Disposition des canaux radioélectriques pour la bande 3,7-4,2 GHz

4.1	La disposition des canaux radioélectriques pour une bande de 500 MHz et pour six canaux aller et six canaux retour au maximum (groupe 1) avec disposition intercalée de six canaux aller et six canaux retour (groupe 2) comportant chacun jusqu'à 1 260 voies téléphoniques, ou leur équivalent, ou transmettant chacun jusqu'à 2 × 45 Mbit/s, est celle qui est indiquée à la Fig. 4 et qui est obtenue comme suit:

soit	fr 	la fréquence limite inférieure de la bande de fréquences occupée (MHz)

fn	la fréquence centrale de l'un des canaux radioélectriques dans la partie aller (retour) de la bande (MHz)

la fréquence centrale de l'un des canaux radioélectriques dans la partie retour (aller) de la bande (MHz);

les fréquences en MHz de chaque canal s'expriment alors par les relations suivantes:

Groupe 1

canal aller (retour):	fn	=	fr – 50 + 80 n

canal retour (aller):		=	fr – 10 + 80 n

où:

n  =  1, 2, 3, 4, 5 et 6.

Groupe 2

canal aller (retour):	fn	=	fr – 70 + 80 (n – 6)

canal retour (aller):		=	fr – 30 + 80 (n – 6)

où:

n  =  7, 8, 9, 10, 11 et 12.

Figure  4     [D04]  =  6 cm

4.2	Sur le tronçon où se fait l'interconnexion internationale, les canaux aller et retour se trouvent dans le même groupe et sont des canaux adjacents de ce groupe.

4.3	Sur un tronçon quelconque, les canaux aller et les canaux retour d'un même groupe utilisent la même polarisation.

4.4	Sur un tronçon quelconque, les canaux de chaque groupe utilisent des polarisations différentes.

4.5	La valeur de fr est en général 3 700 MHz.

Note 1 – Sous réserve d'un accord entre les administrations intéressées, 1 800 voies téléphoniques peuvent être transmises dans chaque canal radioélectrique, moyennant l'emploi soit des fréquences du Groupe 1 soit de celles du Groupe 2.

_________________