RECOMMANDATION  UIT-R  F.701-1

DISPOSITIONS  DES  CANAUX  RADIOÉLECTRIQUES  POUR  LES  SYSTÈMES
ANALOGIQUES  ET  NUMÉRIQUES  POINT  À  MULTIPOINT,  FONCTIONNANT
DANS  DES  BANDES  DE  FRÉQUENCES  DE  LA  GAMME  1,427-2,690  GHz  
(1,5; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4 ET 2,6 GHz)

(Question UIT-R 125/9)

(1990-1994)

Rec. UIT-R F.701-1

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les faisceaux hertziens AMRT analogiques et numériques point à multipoint sont maintenant largement utilisés pour assurer des services téléphoniques et d'autres services de télécommunication aux abonnés des zones rurales et à habitat dispersé de nombreux pays;

b)	que la très grande majorité de ces systèmes établis par les administrations sont exploités dans un certain nombre de bandes de fréquences spécifiques entre 1,427 et 2,690 GHz;

c)	que quelques administrations autorisent le partage de certaines de ces bandes de fréquences entre les systèmes point à point (P-P) et les systèmes point à multipoint (P-MP);

d)	que les dispositions des canaux radioélectriques pour les systèmes point à point sont décrites dans les Recommandations UIT-R F.283, UIT-R F.382 et UIT-R F.746;

e)	que des bandes de fréquences de différentes largeurs pourraient être utilisées efficacement avec des dispositions de canaux radioélectriques adaptées à la largeur de la bande disponible;

f)	qu'on peut obtenir un haut niveau de compatibilité entre les canaux radioélectriques appartenant à différentes dispositions en choisissant toutes les fréquences centrales d'un canal à partir d'un plan de base uniforme;

g)	que les intervalles centraux de chaque disposition de canaux et l'espacement de garde en bordure de bande peuvent être réservés par non-occupation d'un nombre approprié de positions de canaux radioélectriques du plan de base homogène;

h)	que l'espacement du plan de base uniforme ne devrait être ni trop faible (c'est-à-dire que le nombre de positions des canaux radioélectriques ne devrait pas être trop élevé) ni trop grand, au risque de compromettre l'utilisation efficace du spectre des fréquences disponibles;

j)	que les fréquences absolues du plan de base devraient être définies par une seule fréquence de référence,

recommande

1.	de choisir la disposition des canaux radioélectriques préférée pour les faisceaux hertziens point à multipoint comportant environ 10 à 120 voies téléphoniques, ou ayant un débit binaire de l'ordre de 1 à 8 Mbit/s ou un débit équivalent, et fonctionnant dans la gamme de fréquences 1,427-2,690 GHz à partir d'un plan ayant les caractéristiques suivantes:

fréquences centrales ( fn) des canaux radioélectriques du plan de base,

fn  =  fR  – 0,5 mmmmmmmMHz

où:

m :	nombre entier dont la valeur maximale dépend de la bande de fréquences disponible

fR :	fréquence de référence;

2.	de faire en sorte que ces dispositions soient applicables aux bandes de fréquences suivantes avec les valeurs indiquées de la fréquence de référence fR (Notes 1 et 2):

| Bandes de fréquences (MHz) | fR (MHz) | Notes |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 427-1 530 | 1 530 |  | 3 |
| 1 700-1 900 | 1 900 |  | 4 et 5 |
| 1 900-2 100 | 2 100 |  | 4 et 5 |
| 2 100-2 300 | 2 300 |  | 4 et 5 |
| 2 300-2 500 | 2 500 |  | 3 et 6 |
| 2 500-2 690 | 2 690 |  | 4 |

3.	de choisir de préférence un espacement des canaux XS, un intervalle central YS, des espacements de garde ZS1 et ZS2 et une polarisation d'antenne permettant aux systèmes point à multipoint de coexister avec des systèmes point à point fonctionnant conformément aux dispositions des canaux décrits dans les Recommandations UIT-R F.283, UIT-R F.382 et UIT-R F.746 et fixés d'un commun accord avec les administrations concernées (Note 1);

4.	d'utiliser la disposition avec canaux alternés ou avec transmission dans le même canal comme cela est indiqué sur la Fig. 1.

FIGURE  1/F.701...[D01] = 3 CM

Note 1 – Il est admis que certaines administrations ont mis au point des dispositions de canaux radioélectriques différentes de celles indiquées dans la présente Recommandation dans la mesure où ZS1, ZS2 et YS ne sont pas toujours des multiples entiers de l'espacement des canaux XS.

Note 2 – Certaines administrations ont choisi des fréquences fR autres que celles indiquées au § 2.

Note 3 – On trouvera dans la Recommandation UIT-R F.746 la description d'une disposition de canaux radioélectriques pour les systèmes point à point fonctionnant dans cette bande.

Note 4 – On trouvera dans la Recommandation UIT-R F.283 la description des dispositions de canaux radioélectriques pour les systèmes point à point fonctionnant dans ces bandes.

Note 5 – On trouvera dans la Recommandation UIT-R F.382 la description des dispositions de canaux radioélectriques pour les systèmes point à point fonctionnant dans ces bandes.

Note 6 – La bande 2 400-2 500 MHz (fréquence centrale 2 450 MHz) est destinée aux équipements industriels, scientifiques et médicaux (ISM). Les services radioélectriques fonctionnant dans cette bande doivent accepter les brouillages préjudiciables causés par ces applications.

_________________