RECOMENDACIÓN  UIT-R  F.701-1

DISPOSICIONES  DE  RADIOCANALES  PARA  SISTEMAS  RADIOELÉCTRICOS  ANALÓGICOS  
Y  DIGITALES  PUNTO  A  MULTIPUNTO  QUE  FUNCIONAN  EN  BANDAS  DE  
FRECUENCIAS  DE  LA  GAMA  1,427  A  2,690  GHz
(1,5; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4 Y 2,6 GHz)

(Cuestión UIT-R 125/9)

(1990-1994)

Rec. UIT-R F.701-1

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en la actualidad se utilizan extensamente sistemas analógicos y digitales punto a multipunto con AMDT para proporcionar servicios de telefonía y otros servicios de telecomunicaciones de abonado en zonas rurales y distantes de numerosos países;

b)	que la inmensa mayoría de tales sistemas funcionan en diversas bandas de frecuencias específicas comprendidas entre 1,427 y 2,690 GHz, según lo establecen las administraciones;

c)	que algunas administraciones permiten la compartición de algunas de estas bandas de frecuencias entre sistemas punto a punto (P-P) y sistemas punto a multipunto (P-MP);

d)	que en las Recomendaciones UIT-R F.283, UIT-R F.382 y UIT-R F.746 se dan las disposiciones de radiocanales para los sistemas punto a punto;

e)	que podría lograrse una utilización eficaz de bandas de anchura diferente mediante disposiciones de radiocanales adecuadas a la anchura de banda disponible;

f)	que puede lograrse un elevado grado de compatibilidad entre radiocanales de diferentes disposiciones seleccionando todas las frecuencias centrales de los radiocanales a partir de un plan básico uniforme;

g)	que pueden elegirse los intervalos centrales de las disposiciones de radiocanales individuales y los espacios de guarda en los bordes de la banda mediante la desocupación de un número adecuado de posiciones de radiocanales en un plan básico homogéneo;

h)	que la separación correspondiente al plan básico uniforme no deberá ser excesivamente pequeña (esto es, el número de posiciones de radiocanales demasiado alto) ni tan grande que pueda comprometer la utilización eficaz del espectro disponible;

j)	que deberían definirse las frecuencias absolutas del plan básico mediante una sola frecuencia de referencia,

recomienda

1.	que la disposición preferida de radiocanales para sistemas de relevadores radioeléctricos punto a multipunto que cursen de unos 10 a 120 canales telefónicos, o una velocidad de bits del orden de 1 a 8 Mbit/s o su equivalente, y funcionen en bandas de frecuencias comprendidas entre 1,427 y 2,690 GHz, se seleccione mediante un plan con las siguientes características:

las frecuencias centrales fn de los radiocanales del plan homogéneo tomarán el valor:

fn  =  fR  – 0,5 mmmmmmmMHz

en donde:

m :	número entero cuyo máximo valor dependerá de la banda de frecuencia disponible

fR :	frecuencia de referencia;

2.	que estas disposiciones sean aplicables a las siguientes bandas de frecuencias con los valores indicados de la frecuencia de referencia fR (véanse las notas 1 y 2);

| Banda de frecuencias (MHz) | fR (MHz) | Notas |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 427-1 530 | 1 530 |  | 3 |
| 1 700-1 900 | 1 900 |  | 4 y 5 |
| 1 900-2 100 | 2 100 |  | 4 y 5 |
| 2 100-2 300 | 2 300 |  | 4 y 5 |
| 2 300-2 500 | 2 500 |  | 3 y 6 |
| 2 500-2 690 | 2 690 |  | 4 |

3.	que la separación de radiocanales XS, el espacio central YS, los espacios de guarda ZS1 y ZS2, y la polarización de antena, deberían elegirse preferentemente con el fin de permitir que los sistemas punto a multipunto coexistan con los sistemas punto a punto que funcionan en los planes de radiocanales descritos en las Recomendaciones UIT-R F.283, UIT-R F.382 y UIT-R F.746, y previo acuerdo entre las administraciones interesadas (véase la nota 1);

4.	que se utilice un plan de disposición alternado o cocanal del tipo que se muestra como ejemplo en la fig. 1.

FIGURE  1/F.701...[D01] = 10.5 CM

Nota 1 – Se reconoce que algunas administraciones han desarrollado disposiciones de radiocanales que difieren de las incluidas en estas Recomendaciones en el sentido de que ZS1, ZS2 e YS no son siempre múltiplos enteros de la separación de radiocanales XS.

Nota 2 – Algunas administraciones han seleccionado fR de modo que sea una frecuencia distinta de las indicadas en el § 2.

Nota 3 – En la Recomendación UIT-R F.746 se describe una disposición de radiocanales para los sistemas punto a punto en esta banda.

Nota 4 – En la Recomendación UIT-R F.283 se describen disposiciones de radiocanales para sistemas punto a punto en estas bandas.

Nota 5 – En la Recomendación UIT-R F.382 se describen disposiciones de radiocanales para sistemas punto a punto en estas bandas.

Nota 6 – La banda 2 400-2 500 MHz (frecuencia central de 2 450 MHz) está destinada a aplicaciones ICM (industriales, científicas y médicas). Los servicios de radiocomunicaciones de esta banda deben aceptar la interferencia perjudicial causada por esas aplicaciones.

_________________