RECOMENDACIÓN  UIT-R  F.749-1

DISPOSICIÓN  DE  RADIOCANALES  PARA  SISTEMAS  DE  RELEVADORES
RADIOELÉCTRICOS  QUE  FUNCIONAN  EN  LA  BANDA  DE  38  GHz

(Cuestión UIT-R 108/9)

(1992-1994)

Rec. UIT-R F.749-1

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la banda de frecuencias 36,0-40,5 GHz está atribuida a los servicios fijo y móviles, y que las características de propagación en esa banda son idealmente adecuadas para aplicaciones de sistemas radioeléctricos digitales y analógicos de corto alcance;

b)	que las aplicaciones diferentes de diversas administraciones pueden necesitar diferentes disposiciones de radiocanales;

c)	que en esta banda pueden funcionar simultáneamente varios servicios con diversas características de señal de transmisión y capacidades;

d)	que los límites inferior y superior de la banda no son uniformes, y varían internacionalmente;

e)	que las aplicaciones en esta banda de frecuencias pueden necesitar diferentes anchuras de banda de radiocanal;

f)	que puede conseguirse un elevado grado de compatibilidad entre los radiocanales de diferentes disposiciones, seleccionando las frecuencias centrales de los radiocanales según un modelo básico homogéneo;

g)	que las diferentes jerarquías digitales utilizadas en diversos países o regiones pueden necesitar modelos básicos homogéneos con intervalos diferentes,

recomienda

1.	que las disposiciones preferidas de radiocanales para la banda de 36,0-40,5 GHz se basen en modelos básicos homogéneos;

2.	que el modelo homogéneo, con un intervalo preferido de 3,5 MHz, se defina por la relación:

fp    fr    1    3,5 p	MHz

donde:

1  p  1 285

f :	frecuencia de referencia del modelo homogéneo;

3.	que el modelo homogéneo, con un intervalo preferido de 2,5 MHz, se defina mediante la relación:

fp    fr    2,5 p	MHz

donde:

1  p  1 799

f :	frecuencia de referencia del modelo homogéneo;

4.	que la frecuencia de referencia del modelo homogéneo para las conexiones internacionales sea 36 000 MHz;

5.	que todos los canales de ida estén en una mitad de cualquier banda bidireccional, y todos los canales de retorno en la otra mitad;

6.	que las administraciones interesadas acuerden la separación entre canales, XS, el intervalo central, YS, y los espacios de guarda en los extremos superior e inferior de la banda, Z1S y Z2S, según las aplicaciones y la capacidad de canal previstas. (Para las definiciones de XS, YS y ZS, véase la Recomendación UIT-R F.746.)

Nota 1 – En los anexos 1, 2 y 3 se describen ejemplos de disposiciones de radiocanales basadas en los puntos 2 y 3 del recomienda.

Nota 2 – Se debe tener en cuenta que en algunos países se utiliza, junto con el modelo principal, un modelo homogéneo de 3,5 MHz, entrelazado con 1,75 MHz respecto al referido en el § 2 del recomienda.

ANEXO  1

Disposiciones de radiocanales en la banda 37,0-39,5 GHz utilizada por algunas
administraciones de la CEPT, de acuerdo con el § 2 del recomienda

La disposición de radiocanales para separaciones de portadora de 140 MHz, 56 MHz, 28 MHz, 14 MHz, 7 MHz y 3,5 MHz se derivará como sigue:

Sean	f0	la frecuencia central de la banda de 38 248 MHz  f  1  (642  3,5) MHz,

f	la frecuencia central  de un radiocanal de la mitad inferior de la banda (MHz),

la frecuencia central de un radiocanal de la mitad superior de la banda (MHz),

entonces, las frecuencias de cada canal se expresan mediante las siguientes relaciones:

a)	Para sistemas con separaciones de portadoras de 140 MHz:

mitad inferior de la banda:	f  f0 – 1 260  140 n	MHz

mitad superior de la banda:	  f0  140 n	MHz

siendo:

n  1, 2, 3, . . . 8

b)	Para sistemas con separaciones de portadora de 56 MHz:

mitad inferior de la banda:	f  f0 – 1 218  56 n	MHz

mitad superior de la banda:	  f0  42  56 n	MHz

siendo:

n  1, 2, 3, . . . 20

c)	Para sistemas con separaciones de portadora de 28 MHz:

mitad inferior de la banda:	f  f0 – 1 204  28 n	MHz

mitad superior de la banda:	  f0  56  28 n	MHz

siendo:

n  1, 2, 3, . . . 40

d)	Para sistemas con separaciones de portadora de 14 MHz:

mitad inferior de la banda:	f  f0 – 1 197  14 n	MHz

mitad superior de la banda:	  f0  63  14 n	MHz

siendo:

n = 1, 2, 3, . . . 80

e)	Para sistemas con separaciones de portadora de 7 MHz:

mitad inferior de la banda:	f  f0 – 1 193,5  7 n	MHz

mitad superior de la banda:	  f0  66,5  7 n	MHz

siendo:

n = 1, 2, 3, . . . 160

f)	Para sistemas con separaciones de portadora de 3,5 MHz:

mitad inferior de la banda:	f  f0 – 1 191,75  3,5 n	MHz

mitad superior de la banda:	  f0  68,25  3,5 n	MHz

siendo:

n = 1, 2, 3, . . . 320.

Nota 1 – Las disposiciones de radiocanales descritas en los apartados a) a e) utilizan las frecuencias centrales de canal fn y  seleccionadas del modelo homogéneo del § 2 del recomienda. La disposición f) utiliza frecuencias centrales de canal espaciadas 3,5 MHz, pero intercaladas con respecto al modelo homogéneo del § 2 del recomienda, con un desplazamiento de 1,75 MHz.

Nota 2 – En la fig. 1 se muestra el espectro ocupado en la banda 37,0-39,5 GHz. Las bandas de guarda en el centro y en los bordes se pueden reducir, mediante acuerdo entre las administraciones interesadas, en los sistemas de baja capacidad añadiendo canales suplementarios que utilizan frecuencias obtenidas del modelo homogéneo del § 2 del recomienda.

FIGURE  1/F.749-1 [D01] PAGE PLEINE

ANEXO  2

Disposición de radiocanales en la banda de 38,6-40,0 GHz que utilizan
el modelo homogéneo de acuerdo con el § 3 del recomienda
(Estados Unidos de América)

En Estados Unidos de América la banda de frecuencias 38,6-40,0 GHz está atribuida al servicio fijo.

# 1.	Disposición de radiocanales

| Grupo A de canales |  | Grupo B de canales |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Canal N.° | Límites de banda de frecuencias (MHz) | Canal N.° | Límites de banda de frecuencias (MHz) |
| 1-A | 38 600-38 650 | 1-B | 39 300-39 350 |
| 2-A | 38 650-38 700 | 2-B | 39 350-39 400 |
| 3-A | 38 700-38 750 | 3-B | 39 400-39 450 |
| 4-A | 38 750-38 800 | 4-B | 39 450-39 500 |
| 5-A | 38 800-38 850 | 5-B | 39 500-39 550 |
| 6-A | 38 850-38 900 | 6-B | 39 550-39 600 |
| 7-A | 38 900-38 950 | 7-B | 39 600-39 650 |
| 8-A | 38 950-39 000 | 8-B | 39 650-39 700 |
| 9-A | 39 000-39 050 | 9-B | 39 700-39 750 |
| 10-A0 | 39 050-39 100 | 10-B0 | 39 750-39 800 |
| 11-A0 | 39 100-39 150 | 11-B0 | 39 800-39 850 |
| 12-A0 | 39 150-39 200 | 12-B0 | 39 850-39 900 |
| 13-A0 | 39 200-39 250 | 13-B0 | 39 900-39 950 |

# 2.	Utilización con anchuras de banda de radiocanal diferentes

La disposición de radiocanal básica descrita en el § 1 proporciona la flexibilidad necesaria para los usuarios que necesitan anchuras de banda de radiocanal más grandes o más pequeñas, como sigue:

–	los usuarios que precisan más capacidad de transmisión de la que puede transportar un par de canales podrían obtener dos o más pares de canales;

–	los usuarios pueden subdividir los pares de radiocanal asignados para las aplicaciones que precisan anchuras de banda más pequeñas.

ANEXO  3

Disposición de radiocanales para sistemas de relevadores radioeléctricos que
funcionan en las bandas de 36,0-37,0 GHz y de 39,5-40,5 GHz
de acuerdo con el § 2 del recomienda (Rusia)

La disposición de radiocanales para separaciones de portadora de 112 MHz, 56 MHz, 28 MHz, 14 MHz, 7 MHz y 3,5 MHz se obtendrá de la siguiente manera:

Sea 	f0	la frecuencia central de 36 498 MHz  f  1  (142  3,5) MHz para la banda de frecuencias de 36 000-37 000 MHz y

f0	la frecuencia central de 39 998 MHz  f  1  (1 142  3,5) MHz para la banda de frecuencias de 39 500-40 500 MHz,

f	la frecuencia central de un radiocanal en la mitad inferior de la banda (MHz),

la frecuencia central de un radiocanal en la mitad superior de la banda (MHz);

entonces, las frecuencias de cada canal se expresan mediante las siguientes relaciones:

a)	Para sistemas con separaciones de portadora de 112 MHz:

mitad inferior de la banda:	f  f0 - 532  112 n	MHz

mitad superior de la banda:	  f0 - 70  112 n	MHz

donde:

n  1, 2, 3, 4

b)	Para sistemas con separaciones de portadora de 56 MHz:

mitad inferior de la banda:	f  f0 – 476  56 n	MHz

mitad superior de la banda:	  f0 – 14  56 n	MHz

donde:

n  1, 2, . . . 8

c)	Para sistemas con separaciones de portadora de 28 MHz:

mitad inferior de la banda:	f  f0 – 448  28 n	MHz

mitad superior de la banda:	  f0  14  28 n	MHz

donde:

n  1, 2, . . . 15

d)	Para sistemas con separaciones de portadora de 14 MHz:

mitad inferior de la banda:	f  f0 – 434  14 n	MHz

mitad superior de la banda:	  f0  28  14 n	MHz

donde:

n  1, 2, . . . 29

e)	Para sistemas con separaciones de portadora de 7 MHz:

mitad inferior de la banda:	f  f0 – 427  7 n	MHz

mitad superior de la banda:	  f0  35  7 n	MHz

donde:

n  1, 2, . . . 57

f)	Para sistemas con separaciones de portadora de 3,5 MHz:

mitad inferior de la banda:	f  f0 – 423,5  3,5 n	MHz

mitad superior de la banda:	  f0  38,5  3,5 n	MHz

donde:

n  1, 2, . . . 113.

Nota 1 – Las bandas de guarda de centro y bordes se pueden reducir, mediante acuerdo entre las administraciones interesadas, en los sistemas de baja capacidad añadiendo canales suplementarios que utilizan frecuencias obtenidas del modelo homogéneo del § 2 del recomienda.