9B2:   Caractéristiques radioélectriques des systèmes

RECOMMANDATION  UIT-R  F.750-1*

ARCHITECTURES  ET  CARACTÉRISTIQUES  FONCTIONNELLES DES  FAISCEAUX  HERTZIENS
POUR  RÉSEAUX  UTILISANT  LA  HIÉRARCHIE  NUMÉRIQUE  SYNCHRONE

(Question UIT-R 160/9)

(1992-1994)

Rec. UIT-R F.750-1

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les Recommandations UIT-T G.707, UIT-T G.708 et UIT-T G.709 spécifient les débits binaires, la structure de multiplexage et le détail des conversions des trames pour le transport en hiérarchie numérique synchrone (SDH);

b)	que les Recommandations UIT-T G.781, UIT-T G.782 et UIT-T G.783 spécifient les caractéristiques et fonctions générales des équipements de multiplexage synchrone, la Recommandation UIT-T G.784 spécifiant la gestion de l'équipement et des réseaux en SDH;

c)	que les Recommandations UIT-T G.703 et UIT-T G.957 spécifient les paramètres physiques des interfaces électriques et optiques de l'équipement SDH;

d)	que les Recommandations UIT-T G.803 et UIT-T G.831 spécifient les architectures et les fonctions de gestion des réseaux de transport utilisant la SDH;

e)	que la famille des équipements SDH comprendra les faisceaux hertziens numériques synchrones (SDH-DRR);

f)	qu'il est nécessaire d'assurer une intégration complète des SDH-DRR dans l'exploitation des réseaux synchrones;

g)	que la Recommandation UIT-R F.751 spécifie les caractéristiques de transmission et la qualité de fonctionnement des faisceaux hertziens numériques en hiérarchie synchrone,

recommande

1.	que les faisceaux hertziens numériques pour la hiérarchie numérique synchrone soient conformes aux conditions décrites dans l'Annexe 1.

ANNEXE  1

Sommaire

1.	Introduction

1.1	Domaine d'application

1.2	Abréviations

1.3	Définitions

2.	Caractéristiques et organisation en couche des réseaux utilisant la SDH

2.1	Description de la SDH

2.2	Organisation en couche de la SDH

2.3	Interfaces de noeuds de réseau (NNI)

2.4	Blocs fonctionnels de l'équipement SDH

3.	Utilisation des faisceaux hertziens dans les réseaux utilisant la SDH

3.1	Considérations générales

3.2	Sections entre multiplexeurs et entre régénérateurs

3.3	Schémas en blocs fonctionnels

3.4	Disposition de la commutation sur secours hertzien (RPS)

3.5	Synchronisation

4.	Fonction et utilisation des octets de préfixe de section

4.1	Préfixes de section de multiplexage et de régénération (SOH)

4.2	Octets spécifiques aux supports de transmission

4.3	Fonctionnalité réduite du préfixe pour une section intrastation

5.	Fonctions spécifiques aux faisceaux hertziens

6.	Faisceaux hertziens numériques synchrones à débit de transmission inférieur à celui de la trame SDH de base (sous-STM-1)

6.1	Interfaces avec le réseau

6.2	Architectures de multiplexage

6.3	Sections radioélectriques entre multiplexeurs et entre régénérateurs

6.4	Schémas en blocs fonctionnels

6.5	Interface entre l'équipement de faisceau hertzien (RREI) sous-STM-1

6.6	Commutation sur secours hertzien

6.7	Préfixe de section (SOH) pour faisceaux numériques sous-STM-1

6.8	Techniques de transport des fonctions spécifiques aux supports de transmission

7.	Exploitation et maintenance

7.1	Fonctions de gestion

7.2	Fonctions de maintenance

7.3	Interfaces avec le RGT

Appendice 1 – Caractéristiques électriques de la RREI

Appendice 2 – Stratégie vers les réseaux de type SDH

# 1.	Introduction

## 1.1	Domaine d'application

La présente Annexe définit les architectures et les caractéristiques fonctionnelles des faisceaux hertziens en hiérarchie numérique synchrone (SDH-DRR) en vue de leur intégration complète dans l'exploitation des réseaux utilisant la SDH.

Les architectures sont définies en termes de blocs fonctionnels sans aucune limitation quant à la mise en oeuvre physique.

## 1.2	Abréviations

ADM		Multiplexeur d'insertion/extraction

ATM		Mode de transfert asynchrone

AU		Unité administrative

AUG		Groupe d'unité administrative

BIP		Parité d'entrelacement des bits

C		Conteneur

CED		Correction d'erreur directe (FEC)

DCC		Voie de communication de données

DRR		Faisceau hertzien numérique

DXC		Brasseur

ECC		Voie de commande intégrée

FOTS		Système de transmission par fibres optiques

HO		Conduit d'ordre supérieur

HOVC		Conteneur virtuel d'ordre supérieur

HPA		Adaptation du conduit d'ordre supérieur

HPC		Connexion du conduit d'ordre supérieur

HPT		Terminaison du conduit d'ordre supérieur

IOS		Section intrastation

IOST		Terminaison de section intrastation

LOP		Perte de pointeur

LOVC		Conteneur virtuel d'ordre inférieur

LPA		Adaptation de conduit d'ordre inférieur

LPC		Connexion de conduit d'ordre inférieur

LPT		Terminaison de conduit d'ordre inférieur

MCF		Fonction de communication de message

MS		Section de multiplexage

MSOH		Préfixe de section de multiplexage

MSP		Protection de section de multiplexage

MST		Terminaison de section de multiplexage

MST-RR		Terminaison de section de multiplexage pour faisceau hertzien sous-STM-1

MTPI		Interface physique de rythme du multiplexeur

MTS		Source de rythme du multiplexeur

MUX		Multiplexeur

NNI		Interface de noeuds de réseau

OAM		Exploitation, administration et maintenance

OH		Préfixe

OLI		Interface de ligne optique

OLT		Terminaison de ligne optique

OR		Répéteur optique

PDH		Hiérarchie numérique plésiochrone

PDS		Perte du signal (LOS)

PI		Interface physique

POH		Préfixe de conduit

PVT		Perte du verrouillage de trame (LOF)

RAPE		Régulation automatique de la puissance émise (ATPC)

RF		Radiofréquence

RFCOH		Préfixe complémentaire de trame hertzienne

RGT		Réseau de gestion des télécommunications (TMN)

RPI		Interface physique radioélectrique

RPS		Commutation sur secours hertzien

RREI		Interface entre équipement de faisceau hertzien

RRPI		Interface physique de faisceau hertzien sous-STM-1

RRR		Régénérateur radioélectrique

RRRP		Point de référence de faisceau hertzien sous-STM-1

RRT		Terminal de faisceau hertzien

RS		Section de régénération

RSOH		Préfixe de section de régénération

RST		Terminaison de section de régénération

RST-RR		Terminaison de section de régénération pour faisceau hertzien sous-STM-l

SA		Adaptation de section

SA-RR		Adaptation de section à un faisceau SDH-DRR sous-STM-1

SDH		Hiérarchie numérique synchrone

SEMF		Fonction de gestion d'équipement synchrone

SMN		Réseau de gestion de la hiérarchie numérique synchrone

SMS		Sous-réseau de gestion de la hiérarchie numérique synchrone

SOH		Préfixe de section

SPI		Interface physique de la hiérarchie SDH

STM-n		Module de transport synchrone d'ordre n

STM-RR		Module de transport synchrone pour faisceau hertzien sous-STM-1

TCM		Modulation à codage en treillis

T, T¢		Points d'accès en bande de base

TU		Unité d'affluent

TUG		Groupe d'unité d'affluent

VC		Conteneur virtuel

## 1.3	Définitions

Les définitions suivantes sont applicables dans le contexte des Recommandations relatives à la hiérarchie numérique synchrone (SDH).

Multiplexeur d'insertion/extraction (ADM)

Multiplexeur de type III tel que défini dans la Recommandation UIT-T G.782.

Ce type assure la possibilité d'accéder à tous les signaux constituants d'un signal STM-n sans qu'il soit nécessaire de démultiplexer ou de terminer le signal complet. L'interface fournie pour accéder au signal peut être conforme soit à la Recommandation UIT-T G.703 soit à un niveau STM-m (m < n).

Unité administrative (AU)

Cet élément est la structure d'information qui assure l'adaptation entre la couche du conduit d'ordre supérieur et la couche de la section de multiplexage (pour plus de détails, voir la Recommandation UIT-T G.708).

Groupe d'unité administrative (AUG)

Cet élément se compose d'un ensemble d'AU-3 ou d'AU-4 homogène, à octets entrelacés.

Mode de transfert asynchrone (ATM)

Voir les Recommandations UIT-T I.150, UIT-T I.311, UIT-T I.321 et UIT-T I.327.

Parité d'entrelacement des bits (BIP)

Le code BIP est une méthode de surveillance du taux d'erreur binaire. Pour plus de détails, voir la Recommandation UIT-T G.708.

Conteneur (C)

Structure d'information qui constitue, pour un conteneur virtuel (VC), la capacité utile d'information synchrone du réseau. Pour plus de détails, voir la Recommandation UIT-T G.708.

Voie de communication de données (DCC)

Voir la Recommandation UIT-T G.782.

Brasseur (DXC)

Voir la Recommandation UIT-T G.782.

Voie de commande intégrée (ECC)

Voir la Recommandation UIT-T G.782.

Conteneur virtuel d'ordre supérieur (HOVC): VC-n (n = 3, 4)

Cet élément se compose soit d'un seul conteneur C-n (n = 3, 4) ou d'un ensemble de groupes d'unité d'affluent (des TUG-2 ou des TUG-3) assorti du préfixe de conduit de conteneur virtuel (VC POH) approprié à ce niveau.

Conduit d'ordre supérieur (HO)

Dans un réseau SDH, les couches du conduit d'ordre supérieur fournissent un réseau serveur aux couches de conduit d'ordre inférieur (voir la Recommandation UIT-T G.782).

Adaptation de conduit d'ordre supérieur (HPA)

La fonction HPA adapte un VC d'ordre inférieur (VC-1/2/3) à un VC d'ordre supérieur (VC-3/4) en traitant le pointeur de TU qui indique la phase des POH de VC-1/2/3 par rapport aux POH de VC-3/4 et en assemblant/désassemblant le VC-3/4 complet (voir la Recommandation UIT-T G.783).

Connexion de conduit d'ordre supérieur (HPC)

La fonction HPC permet une affectation souple des VC d'ordre supérieur (VC-3/4) dans un signal STM-n (voir la Recommandation UIT-T G.783).

Terminaison de conduit d'ordre supérieur (HPT)

La fonction HPT termine un conduit d'ordre supérieur en générant et en ajoutant les POH de VC appropriés au conteneur adéquat à la source du conduit, en supprimant les POH de VC et en les lisant au point de réception de conduit (voir la Recommandation UIT-T G.783).

Section interstation

Voir la Recommandation UIT-T G.958.

Section intrastation (IOS)

Voir les Recommandations UIT-T G.957 et UIT-T G.958 ainsi que le § 3.1 de la présente Annexe.

Terminaison de section intrastation (IOST)

Voir la Recommandation UIT-T G.958 et le § 3.1.

Conteneur virtuel d'ordre inférieur (LOVC): VC-n (n = 1, 2)

Cet élément se compose d'un seul conteneur C-n (n = 1, 2) assorti du préfixe de conduit du conteneur virtuel (VC POH) approprié à ce niveau.

Adaptation de conduit d'ordre inférieur (LPA)

La fonction LPA adapte un signal PDH à un réseau SDH en mettant en correspondance le signal dans un conteneur synchrone ou en réalisant l'opération inverse. Si le signal est asynchrone, le processus de mise en correspondance comprend la justification au niveau bits.

Connexion de conduit d'ordre inférieur (LPC)

La fonction LPC assure l'affectation souple de VC d'ordre inférieur dans un VC d'ordre supérieur.

Terminaison de conduit d'ordre inférieur (LPT)

La fonction LPT met fin à un conduit d'ordre inférieur en générant et en ajoutant les POH de VC appropriés au conteneur adéquat à la source du conduit, en enlevant les POH de VC et en les lisant au point de réception de conduit.

Fonction de communication de message (MCF)

Voir la Recommandation UIT-T G.782.

Préfixe de section de multiplexage (MSOH)

Cette charge supplémentaire comporte les rangées 5 à 9 du préfixe de section contenu dans le signal STM-n.

Protection de section de multiplexage (MSP)

Cette fonction permet de basculer le signal sur un autre système de ligne afin d'éviter une interruption de service (voir les Recommandations UIT-T G.782 et UIT-T G.783).

Terminaison de section de multiplexage (MST)

Cette fonction construit et ajoute les rangées 5 à 9 du préfixe de section (voir la Recommandation UIT-T G.783).

Terminaison de section de multiplexage pour faisceau hertzien sous-STM-1 (MST-RR)

Voir le § 6.

Interface physique de rythme du multiplexeur (MTPI)

Cette fonction assure l'interface entre un signal de synchronisation externe et la source de rythme du multiplexeur (voir la Recommandation UIT-T G.783).

Source de rythme du multiplexeur (MTS)

Cette fonction fournit la référence de rythme aux éléments constitutifs d'un équipement de multiplexage; elle représente l'horloge de l'élément de réseau SDH (voir la Recommandation UIT-T G.783).

Interface de noeuds de réseau (NNI)

Voir la Recommandation UIT-T G.708 et le § 2.3 de la présente Annexe.

Exploitation, administration et maintenance (OAM)

Voir la Recommandation UIT-T G.784.

Interface de ligne optique (OLI)

Voir la Recommandation UIT-T G.957.

Terminaison de ligne optique (OLT)

Voir la Recommandation UIT-T G.958.

Préfixe de conduit (POH)

Le préfixe de conduit d'un conteneur virtuel (VC POH) assure l'intégrité de la communication entre le point d'assemblage et le point de désassemblage de celui-ci.

Hiérarchie numérique plésiochrone (PDH)

Voir la Recommandation UIT-T G.703.

Préfixe complémentaire de trame hertzienne (RFCOH)

Capacité de transmission contenue dans la trame hertzienne (voir le § 5.3.1 et la Recommandation UIT-R F.751).

Interface physique radioélectrique (RPI)

Terme générique intégrant les fonctions normales d'un faisceau hertzien: modulateur, démodulateur, émetteur, récepteur, conditionneur de trames hertziennes, etc. (voir le § 6.4).

Commutation sur secours hertzien (RPS)

Voir le § 3.4.

Interface entre l'équipement de faisceau hertzien (RREI) pour faisceau hertzien sous-STM-1

Voir l'Appendice 1.

Interface physique de faisceau hertzien (RRPI) sous-STM-1

Voir le § 6.5.

Régénérateur radioélectrique (RRR)

Voir le § 3.1.

Point de référence de faisceau hertzien sous-STM-1 (RRRP)

Voir le § 6.2.

Terminal de faisceau hertzien (RRT)

Voir le § 3.1.

Section de régénération (RS)

Partie d'un système de ligne comprise entre deux terminaisons de section de régénération.

Préfixe de section de régénération (RSOH)

Rangées 1 à 3 du préfixe de section contenu dans le signal STM-n.

Terminaison de section de régénération (RST)

Cette fonction construit et ajoute les rangées 1 à 3 du préfixe de section; le signal STM-n est ensuite embrouillé, à l'exception de la rangée 1 du préfixe de section (voir la Recommandation UIT-T G.783).

Terminaison de section de régénération pour faisceau hertzien sous-STM-1 (RST-RR)

Voir le § 6.4.

Adaptation de section (SA)

Cette fonction traite le pointeur d'AU-3/4 pour indiquer le déphasage entre le préfixe de conduit des VC-3/4 et le préfixe de section du signal STM-n. Elle multiplexe les octets des groupes d'unité administrative pour construire la trame STM-n complète (voir la Recommandation UIT-T G.783).

Adaptation de section à un SDH-DRR sous-STM-1 (SA-RR)

Voir le § 6.4.

Préfixe de section (SOH)

Les informations contenues dans le SOH sont ajoutées à celles de la capacité utile pour créer un signal STM-n. Le SOH comporte les informations de délimitation en blocs et des données relatives à la maintenance, au contrôle de qualité et à d'autres fonctions d'exploitation.

Interface physique de la SDH (SPI)

Cette fonction convertit un signal STM-n de niveau logique interne en un signal d'interface avec une ligne STM-n (voir la Recommandation UIT-T G.783).

Fonction de gestion d'équipement synchrone (SEMF)

Cette fonction convertit les données de qualité et les alarmes particulières à l'exploitation du matériel en messages de type «objets à transmettre» par l'intermédiaire de voies de communication de données et (ou) d'une interface Q (voir la Recommandation UIT-T G.782).

Réseau de gestion de la hiérarchie numérique synchrone (SMN)

Sous-ensemble du RGT. Voir la Recommandation UIT-T G.784.

Sous-réseau de gestion de la hiérarchie numérique synchrone (SMS)

Sous-ensemble du SMN. Voir la Recommandation UIT-T G.784.

Module de transport synchrone (STM)

Structure d'information utilisée pour assurer dans la SDH les connexions entre couches de section. Pour plus de détails, voir la Recommandation UIT-T G.708.

Module de transport synchrone pour faisceau hertzien sous-STM-1 (STM-RR)

Voir le § 6.2.

Réseau de gestion des télécommunications (RGT)

Réseau dont l'objet est de servir aux Administrations pour gérer leur réseau de télécommunications. Pour plus de détails, voir la Recommandation UIT-T M.30.

Unité d'affluent (TU)

Structure d'information qui assure l'adaptation entre la couche du conduit d'ordre inférieur et la couche du conduit d'ordre supérieur. Pour plus de détails, voir la Recommandation UIT-T G.708.

Groupe d'unité d'affluent (TUG)

Ensemble d'une ou de plusieurs unités d'affluent occupant des positions fixes et déterminées dans une capacité utile de conteneur virtuel d'ordre supérieur.

T, T ¢

Points d'accès de l'équipement de télécommunication, conformément à la Recommandation UIT-R F.596.

Conteneur virtuel (VC)

Structure d'information utilisée pour assurer les interconnexions de couches de conduit dans la SDH. Pour plus de détails, voir la Recommandation UIT-T G.708.

Multiplexeur de type I/IA:

–	Type I (voir la Recommandation UIT-T G.782)

Ce type assure une fonction de multiplexage simple de signaux G.703 en trames STM-n. Par exemple 63 signaux à 2 048 kbit/s peuvent être multiplexés pour sortir au débit de base STM-1 ou bien 12 signaux à 44 736 kbit/s peuvent être multiplexés pour former une trame STM-4. L'emplacement de chacun des signaux affluents dans le signal composite est fixe et dépend de la configuration de multiplex choisie.

–	Type IA (voir la Recommandation UIT-T G.782)

L'aptitude à insérer dynamiquement un signal d'entrée à une position quelconque de la trame STM-n peut être assurée par l'application d'une fonction de connexion de conduit de VC-1/2 et (ou) de VC-3/4.

# 2.	Caractéristiques et organisation en couche des réseaux utilisant la SDH

## 2.1	Description de la SDH

La hiérarchie numérique synchrone (SDH) est décrite dans les Recommandations UIT-T G.707 – Débits binaires de la hiérarchie numérique synchrone, UIT-T G.708 – Interface de noeud de réseau pour la hiérarchie numérique synchrone, et UIT-T G.709 – Structure de multiplexage synchrone. Ces Recommandations présentent une nouvelle méthode de multiplexage et une nouvelle structure de trame permettant d'obtenir un débit binaire de 155 520 kbit/s, dite «STM-1». Les niveaux de débit binaire immédiatement supérieurs sont 622 080 kbit/s (STM-4) et 2 488 320 kbit/s (STM-16).

La structure de trame du niveau STM-1 présente une zone de capacité utile et un préfixe de section (SOH) comme indiqué sur la Fig. 1 ci-dessous. La méthode de multiplexage est telle que divers signaux puissent être combinés pour former la capacité utile après reconstitution des affluents sous forme de paquets à l'intérieur de la trame STM. Le préfixe de section est subdivisé en un certain nombre d'octets désignant diverses fonctions d'exploitation de système et de réseau.

FIGURE 1/F.750-1...[D01] = 8 CM

Pour plus de détails sur le SOH, voir le § 4. Les trames de niveau supérieur (STM-n) sont formées par entrelacement d'octets des trames de niveau inférieur (STM-1) (voir la Recommandation UIT-T G.708).

## 2.2	Organisation en couche de la SDH

### 2.2.1	Organisation en couche

L'un des principes fondamentaux qui sont décrits dans la Recommandation UIT-T G.803 est le concept de stratification des réseaux de transport.

La Fig. 2 décrit le modèle d'organisation en couche du réseau de transport. Les principales caractéristiques de ce modèle stratifié sont les suivantes:

–	un réseau de couche circuits, un réseau de couche conduits et un réseau de couche supports de transmission;

–	la relation entre deux couches successives quelconques est une relation du type serveur/client;

–	chaque couche a sa propre logistique OAM;

–	un réseau de couche circuits fournit des services de télécommunication aux usagers. Il est indépendant du réseau de couche conduits;

–	un réseau de couche conduits est habituellement utilisé par les réseaux de couche circuits pour acheminer divers services. Le réseau de couche conduits est indépendant du réseau de couche supports de transmission;

–	un réseau de couche supports de transmission dépend du milieu de transmission: fibres optiques et ondes hertziennes par exemple. Il est subdivisé en une couche de sections et une couche de milieux physiques. Une couche de sections peut à son tour se scinder en une couche de sections de multiplexage et une couche de sections de régénération.

FIGURE 2/F.750-1...[D02] = 14 CM

### 2.2.2	Correspondance entre l'organisation en couche et la structure de trame SDH

La structure de trame SDH implique une organisation du réseau en couches logiques, à savoir en couche des conduits et en couche des sections.

La couche des conduits est stratifiée comme suit:

–	la couche des conteneurs virtuels d'ordre inférieur (LOVC) qui est fondée sur l'unité d'affluent;

–	la couche des conteneurs virtuels d'ordre supérieur (HOVC) qui est fondée sur l'unité administrative.

La couche des sections est stratifiée comme suit:

–	la couche des sections de multiplexage (MS), et

–	la couche des sections de régénération (RS).

La couche RS dépend du support de transmission, la couche MS peut en dépendre dans une topologie restreinte au point à point, tandis que les couches de conteneurs virtuels (LOVC et HOVC) sont conçues de manière à ne pas dépendre des supports avec une topologie maillée complexe et étendue.

## 2.3	Interfaces de noeuds de réseau (NNI)

La connexion entre les faisceaux hertziens et d'autres éléments d'un réseau SDH doit être réalisée à des points d'interface normalisés. La méthode recommandée à cette fin consiste à faire coïncider les points T et T¢ (indiqués dans la Recommandation UIT-R F.596) avec les points indiqués dans la Recommandation UIT-T G.708 pour l'interface de noeuds de réseau.

La Fig. 3 montre un exemple de position des points T, T¢ et des NNI.

FIGURE 3/F.750-1...[D03] = 9 CM

## 2.4	Blocs fonctionnels de l'équipement SDH

L'utilisation de blocs fonctionnels a été adoptée dans les Recommandations UIT-T G.782 et UIT-T G.783 afin de simplifier la spécification de l'équipement SDH. Les § 3.3 et 6.4 traitent de la décomposition des SDH-DRR en blocs fonctionnels conformes à ces Recommandations.

# 3.	Utilisation des faisceaux hertziens dans les réseaux utilisant la SDH

## 3.1	Considérations générales

L'objet du présent paragraphe est de mettre en relief les applications possibles et les topologies envisagées des SDH-DRR.

L'interopérabilité des équipements issus de sources différentes est assurée du moment que les exigences fonctionnelles de la SDH sont dûment satisfaites.

Les principales applications suivantes sont prévues pour les SDH-DRR:

–	utilisation de faisceaux hertziens pour fermer une boucle de fibres optiques (voir l'exemple de la Fig. 4),

–	montage en cascade avec des systèmes à fibres optiques (voir l'exemple de la Fig. 5),

–	sécurisation des transmissions multimédias (voir l'exemple de la Fig. 6),

–	systèmes de diffusion (point à multipoint) avec fonctions de multiplexage intégrées.

Il n'est possible d'établir des sections de multiplexage indépendantes des supports de transmission que si tous ces derniers utilisent le MSOH pour les mêmes fonctions de préfixe (à l'exclusion des fonctions non transparentes aux supports de transmission).

En cas d'utilisation d'une commutation de secours sur lignes multiples (n + m), la section hertzienne protégée peut être une section de multiplexage (voir le § 3.4).

FIGURE 4/F.750-1...[D04] = 11 CM

FIGURE 5/F.750-1...[D05] = 7 CM

FIGURE 6/F.750-1...[D06] = 10 CM

Il convient de noter que si les faisceaux hertziens en hiérarchie numérique synchrone comportent une commutation sur secours hertziens, alors il peut être nécesssaire d'accéder aux éléments intégrés de surveillance d'erreur sur les blocs présents dans les octets B1 et B2 du SOH, et de les recalculer. Dans ce cas, si les octets B2 sont recalculés, la section de commutation hertzienne doit fonctionnellement être une section de multiplexage du réseau SDH.

Les sections qui précèdent une section de multiplexage hertzien peuvent être soit une section entre station (IOS) ou une liaison interstation.

### 3.1.1	Interfaces

Les faisceaux hertziens doivent s'interfacer avec le réseau SDH au niveau des interfaces NNI.

Ils peuvent comporter une interface «électrique ou optique» intrastation. L'interface électrique est définie dans la Recommandation UIT-T G.703 tandis que l'interface optique est définie dans la Recommandation UIT-T G.957 (Tableau 1/G.957).

La nécessité d'utiliser la liaison interstation est à l'étude.

### 3.1.2	Interconnectivité hertzienne

Il n'est pas possible d'assurer une interconnectivité hertzienne au moyen d'interfaces radioélectriques entre faisceaux hertziens. La compatibilité hertzienne exigerait la normalisation d'un grand nombre de paramètres supplémentaires tels que la méthode de modulation et de codage, les procédés de filtrage, les types de combineurs de diversité, les méthodes de commutation sur canal de secours et algorithmes de commande associés, les égaliseurs adaptatifs, les séquences d'éléments binaires dans les préfixes, la correction d'erreur directe, la régulation automatique de la puissance émise, etc. Des spécifications aussi détaillées et une telle normalisation étoufferaient dans l'oeuf les futures innovations et ne permettraient pas d'utiliser différents procédés de modulation pour différentes applications. La normalisation de l'interface hertzienne n'est donc pas nécessaire.

## 3.2	Sections entre multiplexeurs et entre régénérateurs

A l'intérieur d'un réseau utilisant la hiérarchie numérique synchrone, les faisceaux hertziens doivent former soit une section de multiplexage ou une section de régénération. Dans le premier cas, on peut avoir accès aussi bien au  RSOH qu'au MSOH contenu dans le signal STM-n. Dans le deuxième cas, on a accès au RSOH (voir aussi le § 3.3 et les Fig. 8 et 10).

Il est possible d'établir des sections de multiplexage transparentes ou non transparentes aux supports de transmission.

## 3.3	Schémas en blocs fonctionnels

Les Fig. 7 et 8 montrent respectivement les schémas en blocs fonctionnels d'une station terminale hertzienne de section de multiplexage et d'une station terminale hertzienne de section de régénération.

La répartition en blocs fonctionnels vise à simplifier et à généraliser la description. Elle n'implique aucune séparation et/ou mise en oeuvre physique.

Le cas a) de la Fig. 7 montre un terminal de faisceau hertzien faisant suite à une section intrastation, alors que le cas b) montre le terminal de faisceau avec une interface interstation.

La nécessité d'avoir des terminaux de faisceau hertzien équipés d'interfaces interstation est à l'étude.

Le cas c) de la Fig. 7 montre un terminal de faisceau hertzien constituant une des extrémités d'une section de régénération.

L'interface physique radioélectrique (RPI) comporte les fonctions radioélectriques suivantes:

–	embrouillage/désembrouillage,

–	code de correction d'erreur (le cas échéant),

–	modem,

–	conversions de fréquence dans les deux sens,

–	amplification de puissance (avec RAPE, le cas échéant),

–	filtrage, etc.

L'Appendice 2 décrit une stratégie de migration de réseaux à hiérarchie numérique primaire à réseaux à hiérarchie numérique synchrone.

FIGURE 7/F.750-1...[D07] = 21 CM

FIGURE 8/F.750-1...[D08] = 7 CM

## 3.4	Disposition de la commutation sur secours hertzien (RPS)

Le secours de section de multiplexage (MSP) défini dans la Recommandation UIT-T G.782 ne convient pas pour améliorer la qualité de transmission exigée par les faisceaux hertziens. Deux niveaux de secours distincts sont donc possibles:

–	le secours par le réseau (MSP),

–	la commutation sur secours hertzien (RPS).

Etant donné que les octets K1 et K2 sont utilisés pour le secours automatique par le réseau et que leur protocole ne convient pas à la commutation sur secours hertzien, il faut dégager une voie de communication pour les signaux de commande d'un dispositif de commutation sur secours hertzien par plusieurs canaux (n + m) (voir le § 4).

Trois dispositifs de RPS différents sont possibles. Ils sont illustrés à la Fig. 9. Le cas a) correspond à une RPS au niveau des VC-4 alors que les cas b) et c) se rapportent à une RPS au niveau de base STM-1.

Si les signaux STM-1 des canaux d'exploitation et de secours ne sont pas synchronisés, aussi bien en fréquence qu'en phase, l'opération de commutation provoque des pertes de synchronisation sur le canal de secours et par conséquent un allongement du temps de commutation. Pour éviter ce phénomène, les cas a) et b) de la Fig. 9 mettent en oeuvre des fonctions d'adaptation de section (SA). Dans le cas c), des techniques de resynchronisation appropriées ont été adoptées en ce qui concerne la dynamique des évanouissements, afin de réduire le temps total de l'opération de commutation sur secours.

Dans le cas d'une sécurisation de conduit par configuration 1 + 1, les signaux de niveau STM-1 dans les canaux d'exploitation et de secours sont synchronisés tant en fréquence qu'en phase puisque les deux canaux sont alimentés en parallèle par le même signal.

Etant donné que l'adaptation de section fait suite à une fonction MST, les cas a) et b) de la Fig. 9 sont des sections de multiplexage. Il en est de même pour le cas c) de la même figure lorsque l'on choisit l'option MST/SA.

Dans tous les cas de la Fig. 9, il faut mettre en oeuvre la fonction RPS de manière qu'elle soit transparente à la forme employée de secours par le réseau. Le secours hertzien ne doit avoir aucune incidence sur la commutation par le réseau, si celle-ci est utilisée.

## 3.5	Synchronisation

Les exigences de synchronisation des réseaux de faisceaux hertziens numériques en SDH doivent être conformes à celles de la Recommandation UIT-T G.782.

Les Recommandations UIT-T G.811 et UIT-T G.812 spécifient respectivement les horloges de référence primaires et les horloges asservies.

Les références de rythme peuvent être extraites des interfaces de synchronisation externe, des jonctions d'affluents ou des interfaces STM-n.

La Recommandation UIT-R F.751 spécifie les objectifs de qualité en termes de gigue et de dérapage pour les faisceaux hertziens en hiérarchie numérique synchrone.

FIGURE 9/F.750-1...[D09] = 22 CM

# 4.	Fonction et utilisation des octets de préfixe de section

La structure de trame des signaux STM-1 contient une zone de capacité utile et une zone de préfixe de section (SOH) comme indiqué dans la Fig. 1. La méthode de multiplexage est telle que divers signaux puissent être combinés pour former la charge utile par mise en paquets des affluents à l'intérieur des trames STM-1. Le préfixe de section se répartit en un certain nombre d'octets pour diverses fonctions d'exploitation de systèmes et de réseau.

## 4.1	Préfixes des sections de multiplexage et de régénération (SOH)

Les concepts de section de multiplexage et de section élémentaire régénérée ont été décrits dans le § 3. Un préfixe (MSOH ou RSOH) est associé à chacune de ces sections. Les règles d'accès aux rangées d'octets spécifiques sont indiquées dans la Recommandation UIT-T G.708 et dans le § 3.

La Fig. 10 montre la désignation de ces octets de préfixe, qui sont résumés comme suit:

–	6 octets (A1, A2) pour le verrouillage de trame,

–	2 octets (E1, E2) pour les voies de service,

–	3 octets (B2) pour la surveillance du taux d'erreur binaire de la section de multiplexage,

–	1 octet (C1) pour l'identification du STM,

–	1 octet (B1) pour la surveillance du taux d'erreur binaire de la section de régénération,

–	1 octet (F1) pour la voie d'usager,

–	2 octets (K1, K2) pour la commutation automatique sur secours,

–	12 octets (D1, ¼ D3, D4, ¼ D12) pour les voies de communication de données,

–	6 octets réservés pour usage national,

–	6 octets (Z1, Z2) non encore définis,

–	6 octets pour l'adaptation aux supports,

–	26 octets réservés pour future normalisation internationale.

Les faisceaux hertziens en SDH doivent à la fois transporter et utiliser les fonctions appropriées des SOH, conformément à la Recommandation UIT-T G.708, de manière qu'ils puissent être totalement intégrés dans un réseau de gestion de la transmission.

## 4.2	Octets spécifiques aux supports de transmission

La Recommandation UIT-T G.708 prévoit un maximum de six octets spécifiques aux supports dans les rangées 1 à 3 du SOH, sous les désignations S(2,2,1), S(2,3,1), S(2,5,1), S(3,2,1), S(3,3,1) et S(3,5,1). Ces octets sont représentés sur la Fig. 10.

## 4.3	Fonctionnalité réduite du préfixe pour une section intrastation

Les sections intrastation offrant une fonctionnalité réduite du préfixe font l'objet d'un complément d'étude à l'UIT-T; elles doivent normalement aboutir à une terminaison de section intrastation (voir la Fig. 4).

# 5.	Fonctions spécifiques aux faisceaux hertziens

Les SDH-DRR peuvent fournir une capacité auxiliaire qui est nécessaire pour assurer des fonctions particulières à l'hertzien, comme celles de surveillance, de commande par voie de service, de commutation sur secours hertzien, etc.

Le § 4 de la Recommandation UIT-R F.751 traite des fonctions particulières à l'hertzien et des techniques permettant d'assurer le transport par les voies de communication de données correspondantes, par exemple au moyen des octets du SOH du niveau STM-1 ou des trames STM-RR ou du préfixe complémentaire de trame hertzienne (RFCOH).

FIGURE 10/F.750-1...[D10] = 15 CM

# 6.	Faisceaux hertziens numériques synchrones à débit de transmission inférieur à celui de la trame SDH de base (sous-STM-1)

Le présent paragraphe traite de l'intégration, dans un réseau de télécommunications en hiérarchie numérique synchrone (SDH), de faisceaux hertziens numériques de capacité de transport inférieure au niveau STM-1 (sous-STM-1) équipés d'une interface normalisée.

Cette possibilité est particulièrement intéressante dans les cas où la charge de trafic imposée est inférieure à la capacité des trames du niveau STM-1.

Lorsque le signal STM-1 est partiellement rempli, l'occasion est donnée au faisceau hertzien de ne transporter qu'une partie du signal STM-1, avec le préfixe de section nécessaire, ce qui peut faire réaliser des économies en termes de prix de revient, d'utilisation du spectre et/ou de complexité de modulation.

Les faisceaux hertziens modulés à des débits binaires inférieurs au niveau STM-1 doivent, pour être intégrés dans un réseau SDH, faire la preuve de leur transparence fonctionnelle entre deux interfaces de noeuds de réseau STM-1 en SDH.

Le présent paragraphe traite des faisceaux hertziens de débit binaire inférieur à STM-1, nécessaires pour fournir la capacité de transport de charge utile du VC-3.

## 6.1	Interfaces avec le réseau

Les faisceaux hertziens en SDH sous-STM-1 doivent employer des interfaces avec le réseau au niveau STM-1 conformes à la Recommandation UIT-T G.708 et à la Recommandation UIT-T G.703 pour les débits des affluents.

## 6.2	Architectures de multiplexage

L'itinéraire de multiplexage en SDH pour former le module de transport synchrone pour faisceau hertzien sous-STM-1 (STM-RR) est déduit de l'itinéraire de multiplexage du réseau SDH. Le signal sous-STM-1 peut être extrait du signal STM-1 ou de celui des affluents de débit binaire inférieur au niveau C-4 tel que défini dans la Recommandation UIT-T G.703. Ces itinéraires sont reproduits sur la Fig. 11.

FIGURE 11/F.750-1...[D11] = 17 CM

Les définitions suivantes sont applicables à la Fig. 11:

–	Point de référence des faisceaux hertziens sous-STM-1 (RRRP): point de référence fonctionnel à l'intérieur d'un faisceau hertzien sous-STM-1, où la trame STM-RR est assemblée.

–	Module de transport synchrone pour faisceau hertzien sous-STM-1: structure de trame au débit de 51,84 Mbit/s avec une organisation de préfixe et de capacité utile comme recommandé dans l'Annexe A à la Recommandation UIT-T G.708.

Les interconnexions des trames STM-1 et STM-RR sont représentées à la Fig. 12a) et à la Fig. 12b) pour les réseaux SDH à base respectivement d'AU-4 et d'AU-3.

Dans le cas de réseaux SDH à base d'AU-4, la structure d'information des AU-3 n'est pas considérée comme une unité administrative et n'est pas gérée comme telle aux interfaces de réseau.

FIGURE 12/F.750-1...[D12] = 12 CM

## 6.3	Sections radioélectriques entre multiplexeurs et entre régénérateurs

Le présent paragraphe décrit trois configurations pour faisceaux hertziens numériques en hiérarchie numérique synchrone sous-STM-1, représentés sur les Fig. 13, 14 et 15. Dans chaque cas, l'affectation des sections de multiplexage et de régénération est indiquée. Ces fonctions sont analogues à celles de la Recommandation UIT-T G.782 pour les terminaisons de section de multiplexage et de régénération.

La configuration représentée à la Fig. 13 fait appel à des interfaces entre noeuds de réseau conformes à la Recommandation UIT-T G.708, à chaque station terminale de faisceau hertzien, tout en assurant la capacité de transport de trame STM-RR.

FIGURE 13/F.750-1...[D13] = 9 CM

La configuration représentée à la Fig. 14 fait appel à une seule NNI conforme à la Recommandation UIT-T G.708, à la capacité de transport de trame STM-RR et à une fonction de multiplexage intégrée pour assurer l'accès des charges utiles affluentes.

FIGURE 14/F.750-1...[D14] = 8 CM

La configuration représentée à la Fig. 15 ci-après fait appel, dans chaque terminal, à une interface d'accès de charge utile affluente conforme à la Recommandation UIT-T G.703, à la capacité de transport des trames STM-RR et à une fonction de multiplexage intégrée.

FIGURE 15/F.750-1...[D15] = 9 CM

## 6.4	Schémas en blocs fonctionnels

Le présent paragraphe décrit les schémas en blocs fonctionnels pour les configurations de réseau indiquées au § 6.3 dans le cas de faisceaux hertziens SDH sous-STM-1.

Les définitions suivantes sont applicables aux Fig. 16 et 17, en plus des schémas en blocs fonctionnels définis dans la Recommandation UIT-T G.782.

–	Commutation sur secours hertzien (RPS): Cette fonction assure la capacité de commutation sur plusieurs canaux de secours en cas de panne de l'équipement de radiocommunication et de phénomènes d'évanouissement dans le trajet radioélectrique.

–	Adaptation de section à un faisceau hertzien SDH-DRR sous-STM-1 (SA-RR): Cette fonction est analogue à la fonction SA de la Recommandation UIT-T G.782. Elle assure l'adaptation des conduits pour être transportés dans les AU-3. La fonction SA-RR modifie en particulier le pointeur d'AU-3 pour indiquer le déphasage entre la première colonne des VC-3 et le SOH de trame STM-RR.

–	Terminaison de section de régénération pour faisceau hertzien sous-STM-1 (RST-RR) et terminaison de section de multiplexage pour faisceau hertzien sous-STM-1 (MST-RR): Ces deux fonctions sont respectivement analogues aux fonctions RST et MST de la Recommandation UIT-T G.782.

–	Interface physique de faisceaux (RPI): Cette fonction d'interface est analogue à la fonction SPI de la Recommandation UIT-T G.782. Elle se rapporte aux caractéristiques du trajet radioélectrique et n'est pas soumise à normalisation internationale.

## 6.5	Interface entre l'équipement de faisceau hertzien (RREI) sous-STM-1

Dans certains cas, il peut être souhaitable de connecter l'équipement hertzien au débit de l'interface sous-STM-1 (soit 51,84 Mbit/s). Cette interface est applicable au point de référence des RRRP et ne constitue pas une NNI; elle est plutôt destinée à servir d'interface facultative entre équipements de faisceaux hertziens sous-STM-1.

Les caractéristiques électriques de la RREI sous-STM-1 sont indiquées dans l'Appendice 1.

La Fig. 18 montre un exemple de RREI aux extrémités d'une section de multiplexage, où l'interopérabilité des équipements issus de fournisseurs différents peut être recherchée.

La Fig. 19 montre le schéma des blocs fonctionnels d'un régénérateur sous-STM-1. La fonction RRPI convertit le niveau logique interne de la trame STM-RR en signal de ligne par la RREI.

FIGURE 16/F.750-1...[D16] = 15 CM

FIGURE 17/F.750-1...[D17] = 5 CM

FIGURE 18/F.750-1...[D18] = Figure à l'italiènne - Page plaine

FIGURE 19/F.750-1...[D19] = 6 CM

## 6.6	Commutation sur secours hertzien

Les faisceaux hertziens sous-STM-1 peuvent avoir la fonction de commutation sur secours hertzien (RPS). Si la section de multiplexage contient des équipements du faisceau hertzien qui sont connectés par l'intermédiaire de RREI, la RPS doit être mise en oeuvre de façon indépendante de part et d'autre de la RREI.

Il conviendrait de mettre en oeuvre, si nécessaire, une voie de communication pour la commutation sur secours hertzien sous-STM-1 en utilisant le préfixe complémentaire de trame hertzienne (RFCOH) ou, selon le type de mise en oeuvre, les octets C1, F1 et/ou une des voies de communication de données. Les octets K1 et K2 sont réservés à la commutation de protection du réseau.

## 6.7	Préfixe de section (SOH) pour faisceaux numériques sous-STM-1

La Fig. 20 montre les octets du préfixe de section (SOH) dans la trame STM-RR. Les informations de ce SOH sont classifiées en préfixe de la section de régénération (RSOH) (qui aboutit aux fonctions de régénération) et en préfixe de la section de multiplexage (MSOH) (qui traverse en transparence les régénérateurs et aboutit au point d'assemblage et de désassemblage des trames STM-RR).

FIGURE 20/F.750-1...[D20] = 11 CM

La description et la fonction des octets des trames STM-RR sont analogues à celles des octets correspondants du SOH des trames STM-1.

On a relevé la nécessité d'affecter spécifiquement des octets du SOH à la partie hertzienne pour les faisceaux hertziens sous-STM-1.

On n'a pas donné d'affectations particulières aux octets des SOH mais, en fonction des applications ou mise en oeuvre des faisceaux hertziens au débit sous-STM-1, certains octets du SOH pourront devenir disponibles du fait que leur fonction, telle que normalisée dans la Recommandation UIT-T G.708, deviendra inutile. Selon les mises en oeuvre, on pourra utiliser les octets C1, F1 et/ou une des voies de communication de données.

Le préfixe complémentaire de trame hertzienne (RFCOH) pourra cependant être aussi mis à contribution pour remplir certaines fonctions spécifiques aux supports de transmission, ou pourra être obtenu par d'autres moyens, notamment l'utilisation d'indications CED pour le contrôle de la qualité de fonctionnement radioélectrique.

## 6.8	Techniques de transport des fonctions spécifiques aux supports de transmission

Le § 4 de la Recommandation UIT-R F.751 donne une description des éventuelles fonctions spécifiques aux faisceaux hertziens. La technique adoptée pour assurer ces fonctions peut dépendre de la mise en oeuvre; deux possibilités consistent à utiliser le préfixe complémentaire de trame hertzienne (RFCOH) ou le SOH de la trame STM-RR comme indiqué au § 6.7.

# 7.	Exploitation et maintenance

Les caractéristiques d'exploitation, d'administration et de maintenance des faisceaux hertziens en SDH doivent normalement être étudiées conformément aux Recommandations UIT-T M.20 (Principes de maintenance pour les réseaux de télécommunications), UIT-T M.30 (Principes pour un réseau de gestion des télécommunications) et UIT-T G.784 (Gestion de la hiérarchie numérique synchrone).

## 7.1	Fonctions de gestion

Les faisceaux hertziens en SDH feront partie d'un réseau de télécommunications sous gestion globale. Ces faisceaux seront plus particulièrement intégrés à un réseau géré en synchronisme.

La Recommandation UIT-T G.784 prévoit que le réseau de gestion de la hiérarchie numérique synchrone (SMN) sera composé de divers sous-réseaux gérés en SDH. Les SDH-DRR seront gérés dans le cadre d'un sous-réseau de gestion SDH (SMS) comme indiqué à la Fig. 21.

FIGURE 21/F.750-1...[D21] = 11 CM

La Fig. 22 donne le détail d'un SMS composé d'un faisceau hertzien couplé à un équipement de multiplexage. Elle indique également les éléments de réseau (NE) à gérer.

FIGURE 22/F.750-1...[D22] = 16 CM

En tant qu'élément de réseau SDH, le terminal ou répéteur-régénérateur de faisceau hertzien peut comporter une interface F «poste de travail» et/ou une interface Q. Il peut être mis en liaison avec d'autres éléments de réseau, selon l'architecture de la Fig. 3.4 de la Recommandation UIT-T G.784. Un des éléments de réseau du SMS doit normalement faire fonction de tête de ligne pour faciliter les communications avec un dispositif de médiation ou avec le système d'exploitation.

## 7.2	Fonctions de maintenance

Des signaux d'alarme spécifiques et un jeu de messages normalisés doivent être définis pour les faisceaux hertziens conformément aux protocoles Q (voir les Recommandations UIT-T G.783, UIT-T G.784 et UIT-T G.831).

Le présent paragraphe décrit les paramètres qu'il y a lieu de surveiller dans les faisceaux hertziens en hiérarchie numérique synchrone.

Les primitives ci-après représentent le jeu minimal qui doit être disponible au point de référence S1 pour les signaux d'alarme spécifiquement hertziens (voir la Fig. 2.2 de la Recommandation UIT-T G.783).

Etat de l'émetteur

Ce paramètre indique normalement si le niveau de puissance émise par l'émetteur est dans la gamme spécifiée pour le faisceau surveillé. Il aura donc une des valeurs suivantes:

–	dans la gamme,

–	hors de la gamme.

Ce signal peut aussi indiquer d'autres défauts importants du matériel, par exemple l'oscillateur local, transposition par montée en fréquence, etc.

Etat du récepteur

Ce paramètre indique normalement si le signal radioélectrique reçu est tombé au-dessous de la valeur qui produit un TEB = 1 ´ 10-3 ou pire.

Défaillance du modulateur

Ce paramètre indique normalement les principales défaillances du modulateur, concernant par exemple l'embrouilleur, le niveau de porteuse, une perte de données à l'entrée du modulateur, etc.

Défaillance du démodulateur

Ce paramètre indique normalement les principales défaillances du démodulateur, concernant par exemple le désembrouilleur, la perte de la récupération de porteuse, la perte de données à la sortie du démodulateur, etc.

Etat du secours hertzien

Cette fonction indique normalement une défaillance fonctionnelle du matériel de commutation sur canal de secours, par exemple l'état du processeur. Il serait également utile d'utiliser ce paramètre pour indiquer l'utilisation du canal de secours.

## 7.3	Interfaces avec le RGT

Les faisceaux hertziens en SDH doivent en principe offrir une seule interface à chaque élément de réseau, conformément à la Recommandation UIT-T G.773.

La mise en oeuvre complète de l'interface avec le RGT fait l'objet d'un complément d'étude.

APPENDICE  1

Caractéristiques électriques de la RREI

Débit binaire nominal:  51,840 Mbit/s

Tolérance sur le débit binaire

En exploitation synchronisée, la tolérance sur le débit binaire doit être celle de l'horloge du réseau. Sans synchronisation avec une horloge de réseau (par exemple avec base de temps interne ou en fonctionnement libre) la tolérance sur le débit binaire ne doit pas dépasser 1 037 bit/s (soit 20 ´ 10-6).

Code de ligne: B3ZS

Terminaison

Une seule ligne coaxiale doit être utilisée pour chaque sens de transmission.

Impédance

Une charge d'essai purement résistive de 75 W ± 5% doit être utilisée à l'interface pour l'évaluation de la forme des impulsions et des paramètres électriques ci-dessous.

Niveau de puissance

Le niveau de puissance en large bande, mesuré avec un détecteur de niveau de puissance ayant une gamme de fréquences de travail au moins égale à quatre fois la fréquence du débit binaire, doit être compris entre –2,7 dBm et +4,7 dBm, compte tenu aussi bien des variations dues à l'émetteur que d'une variation (entre 68,6 m et 137 m) de la longueur des câbles de liaison. On doit utiliser un filtre présentant une caractéristique équivalente à celle d'un filtre passe-bas de Butterworth avec une fréquence de coupure de 207,360 MHz.

Diagramme de l'oeil

La Fig. 23 représente un gabarit de diagramme de l'oeil calculé d'après les niveaux de puissance maximum et minimum et d'après les longueurs extrêmes de câble indiquées ci-dessus. L'amplitude de la tension a été réduite à l'unité et l'échelle des temps est spécifiée en multiples de l'intervalle unitaire T. Les régions aberrantes sont indiquées en zones ombrées sur la figure et les points d'inflexion de ces régions sont énumérés au-dessous de la figure.

FIGURE 23/F.750-1...[D23] = 12 CM

| Points d'inflexion de la région externe | Point d'inflexion de la région interne |
| --- | --- |

| Point | Temps | Amplitude | Point | Temps | Amplitude |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A B C D E | - -0,50 -0,44 -0,18 -0,08 -0,50 | 0,37 0,80 1,00 1,00 0,37 | F G H I J K | - -0,28 -0,00 -0,25 -0,04 -0,04 -0,11 | 0,12 0,16 0,24 0,80 0,80 0,22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Note 1 – Les régions internes comme externes sont symétriques par rapport à l'axe des amplitudes nulles.

Décalage en continu (par tension de compensation)

L'interface ne doit être le siège d'aucun courant continu.

Structure de trame

Le signal doit avoir une structure de trame et être embrouillé conformément aux dispositions des Recommandations UIT-T G.708 et UIT-T G.709.

Gigue

Nécessite un complément d'étude.

APPENDICE  2

Stratégie de passage vers les réseaux de type SDH

En cas de passages de réseaux PDH (par exemple à 140 Mbit/s) vers des réseaux SDH, l'une des possibilités consiste à avoir, pendant la période de transition, des systèmes radioélectriques compatibles SDH capables, tout en acheminant du trafic PDH, de transporter des débits binaires SDH. Ce résultat peut être obtenu par l'utilisation d'un matériel spécial, signalé par un astérisque dans la Fig. 24a), qui convertit le signal PDH en signal SDH conformément aux règles de mise en correspondance posées dans la Recommandation UIT-T G.709. Lorsqu'il est nécessaire de transporter des signaux SDH réels, on supprime le matériel de réserve comme indiqué dans la Fig. 24b) et on le remplace par un module d'interface physique synchrone.

L'équipement radioélectrique ainsi obtenu serait constitué d'un système radioélectrique à fonctionnalité SDH intégrale.

FIGURE 24/F.750-1...[D24] = 14 CM

_________________

*	 	Cette Recommandation doit être portée à l'attention de la Commission d'études 13 de la normalisation des télécommunications.