RECOMMANDATION  758

CONSIDÉRATIONS  RELATIVES  À  LA  MISE  AU  POINT  DE  CRITÈRES  DE  PARTAGE
ENTRE  LE  SERVICE  FIXE  DE  TERRE  ET  D'AUTRES  SERVICES

(Question 127/9)

(1992)

Rec 758

Le CCIR,

considérant

a)	qu'il est nécessaire d'établir des critères de partage entre le service fixe et d'autres services dans les bandes de fréquences qui font l'objet d'une attribution à titre primaire pour ces deux services;

b)	que l'on peut gérer le partage en déterminant des limites admissibles pour les dégradations de la qualité et de la disponibilité des faisceaux hertziens analogiques et numériques, provoquées par le brouillage issu d'autres services de radiocommunication utilisant à titre primaire les mêmes bandes de fréquences que celles qui ont été attribuées au service fixe;

c)	qu'il est également indispensable de prendre en considération le brouillage issu d'autres services partageant la même bande à titre non primaire, les émissions d'autres services en dehors de la bande partagée et les émissions de sources qui ne sont pas des services de radiocommunication;

d)	qu'il est nécessaire de préciser les principes de répartition des dégradations de qualité et de disponibilité sur toute la longueur de la liaison hertzienne, ainsi qu'entre les différentes sources de brouillage;

e)	qu'il faut bien comprendre les caractéristiques de chaque service pour en déduire les critères de brouillage correspondant à la dégradation maximale admissible de qualité et de disponibilité du faisceau hertzien;

f)	que la dégradation de qualité et de disponibilité peut résulter de brouillages aussi bien à long terme qu'à court terme et qu'il faut donc établir des critères pour ces deux types de brouillage;

g)	qu'il peut être utile à d'autres Commissions d'études de disposer d'une méthode de base pour la mise au point des critères de partage avec le service fixe,

recommande

1.	que la mise au point de critères de partage entre le service fixe et d'autres services soit effectuée conformément aux principes décrits dans l'Annexe 1;

2.	que les informations fournies dans l'Annexe 2 soient utilisées à titre d'orientation quant aux caractéristiques techniques et aux paramètres déterminants des faisceaux du service fixe à prendre en compte lors de la mise au point des critères de partage avec d'autres services;

3.	que des études soient entreprises pour affiner les critères applicables du brouillage à court terme;

4.	que d'autres études soient entreprises pour déterminer les critères de brouillage appropriés à des types particuliers de services nouveaux.

ANNEXE  1

Considérations d'ordre fondamental pour la mise
au point de critères de partage

# 1.	Objectif de qualité globale

L'une des fonctions d'un responsable de système en radiocommunication est de concevoir et de mettre en oeuvre un réseau de transmission qui réponde aux objectifs de qualité de fonctionnement recommandés par le CCITT et par le CCIR. Il est donc important que les faisceaux réels puissent atteindre les objectifs fixés à la conception, compte tenu de l'exploitation croissante du spectre radioélectrique. Le Volume IX-1 contient diverses Recommandations qui se rapportent à l'objectif de qualité globale pour divers types de circuit.

## 1.1	Objectifs de qualité et de disponibilité des faisceaux numériques

Le Tableau 1 renvoie aux objectifs de qualité et de disponibilité applicables aux faisceaux hertziens numériques. Par ailleurs, les Recommandations 594 et 634 indiquent les facteurs à prendre en compte lors de la détermination des seuils de qualité pour les faisceaux hertziens numériques.

TABLEAU  1

Objectifs de qualité et de disponibilité des faisceaux numériques

| Objectif | CNFR | Qualité élevée | Qualité moyenne | Qualité locale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualité en termes d'erreurs | Rec 594 | Rec 634 | Rec 696 | Rec 697 |
| Disponibilité | Rec 557 | Rec 695 | Rec 696 | Rec 697 |

## 1.2	Objectifs de qualité et de disponibilité des faisceaux analogiques

Le Tableau 2 renvoie aux objectifs en termes de limites de bruit et de disponibilité qui sont applicables aux faisceaux hertziens analogiques.

TABLEAU  2

Objectifs de qualité et de disponibilité des faisceaux analogiques

| Objectif | Téléphonie | Télévision | Transhorizon |
| --- | --- | --- | --- |
| Bruit dans le CFR | Rec 393 | Rec 555 | Rec 397 |
| Bruit dans les liaisons réelles | Rec 395 | – | Rec 593 |
| Disponibilité | Rec 557 | – | – |

# 2.	Répartition des objectifs de qualité et de disponibilité

Le § 1 traite des objectifs de qualité globale pour des connexions numériques et analogiques de référence. Il existe cependant, en réalité, un grand nombre de sources possibles de brouillage auxquelles on peut imputer la dégradation de qualité d'un faisceau hertzien. Afin de dégager une méthode de planification pratique, il faut répartir les objectifs de qualité globale entre les différentes sections du circuit fictif de référence dans son ensemble. Dans une section donnée, l'objectif de référence sera ensuite réparti entre les diverses sources.

## 2.1	Répartition de l'objectif de qualité d'une section

Ce point est traité dans le Rapport 1187 (Düsseldorf, 1990). La dégradation admissible est répartie entre X% pour le tronçon de  service fixe, Y% pour le partage en fréquence à titre primaire et Z% pour toutes les autres sources de brouillage. (On remarquera que: X% + Y% + Z% = 100%.) Dans le cas du partage avec le service fixe par satellite, la valeur de Y est normalement de 10% (voir par exemple la Recommandation 615).

La part X% peut à son tour être répartie en fonction des conditions locales et de la qualité de service requise.

On relèvera un point particulier: une source de brouillage (par exemple un émetteur) peut perturber plusieurs bonds d'un faisceau.

# 3.	Caractéristiques du brouillage

Il est nécessaire d'obtenir des renseignements sur les niveaux du brouillage issu d'autres services et sur la dégradation correspondante de la qualité du faisceau. L'étude serait facilitée si, avec l'aide d'autres Commissions d'études, un tableau était dressé pour regrouper les  caractéristiques des émissions.

Il serait intéressant d'examiner deux catégories de brouillage:

–	le brouillage issu de services en partage à titre primaire, qui est susceptible d'entrer dans la bande passante du récepteur sous forme d'émissions entretenues ou sporadiques, en modulation analogique ou numérique. On pourra consulter les textes existants dans les parties applicables du Volume IX-1 et du Volume IV/IX-2 (par exemple, la Recommandation 766);

–	les émissions de faisceaux autres que ceux qui se partagent le spectre à titre primaire. Ces signaux peuvent être nombreux et divers: ils pourront être assimilés aux rayonnements non essentiels qui sont décrits dans le Rapport 937 (Düsseldorf, 1990).

En fin de compte, un autre tableau pourrait être établi, de nouveau avec l'aide d'autres Commissions d'études, pour comparer les niveaux de  brouillage ou de bruit gaussien qui sont nécessaires pour produire une dégradation spécifiée de la qualité du conduit.

# 4.	Valeurs limites du brouillage

Conformément aux indications données ci-dessus, il est donc possible de déterminer les valeurs limites du brouillage admissible par une source donnée. C'est ce qui a été fait dans les travaux mixtes des Commissions d'études 4 et 9, qui ont établi certains modèles pour le partage de fréquence entre le service fixe par satellite et le service fixe. Ces modèles pourront peut-être convenir pour le partage entre faisceaux hertziens et les autres services en général.

Les méthodes permettant de caractériser les niveaux du brouillage affectant les faisceaux hertziens de Terre utilisent soit la puissance surfacique soit le niveau de puissance à l'entrée de l'antenne ou à l'entrée du récepteur. Il convient de noter que les deux méthodes sont reprises dans le Volume IV/IX-2.

Etant donné la nature variable du brouillage, celui-ci ne peut pas faire l'objet d'une seule valeur limite. Dans le Rapport 448 (Düsseldorf, 1990) on a dégagé deux limites, correspondant au long terme (20% du temps) et au court terme (< 1% du temps). La valeur exacte du pourcentage à court terme dépendra des objectifs de qualité attribués au système étudié. Les Commissions d'études 4 et 9 ont expressément mis au point cette méthode pour le partage entre service fixe et service fixe par satellite. Un complément d'étude est nécessaire pour déterminer dans quelle mesure les techniques élaborées au sein des Commissions d'études 4 et 9 sont applicables à d'autres cas. Le Tableau 3 énumère les références relatives au partage entre service fixe et service fixe par satellite, quant au brouillage affectant le service fixe.

Le Rapport 1187 (Düsseldorf, 1990) pose les bases de la répartition des objectifs de qualité et de disponibilité qui permettront de calculer la limite admissible du brouillage à long terme. Dans le cas des évanouissements de Rayleigh, on peut démontrer que si le niveau cumulé des brouillages ne dépasse pas 10 dB au-dessous du bruit de fond du récepteur, la dégradation de la qualité ne dépassera pas 10%.

TABLEAU  3

Rapports (Düsseldorf, 1990) et Recommandations concernant le partage
du spectre entre service fixe et service fixe par satellite

| Analogique | Numérique | Général |
| --- | --- | --- |
| Rec 357 | R 877 | Rec 355 |
|  | Rec 615 | R 448 |
|  | R 876 (> 40 GHz) |  |

Il faudra également prendre en compte toutes les caractéristiques de durée d'exposition du service fixe au brouillage. On trouvera d'utiles renseignements à ce sujet dans le Rapport 1197 (Düsseldorf, 1990) qui traite du partage des fréquences proches de 2 GHz avec les systèmes de recherche spatiale au voisinage de la Terre.

Le calcul des niveaux admissibles du brouillage à court terme et des pourcentages de durée correspondants représente un processus complexe qui implique un examen attentif des objectifs de qualité/disponibilité et des hypothèses relatives aux caractéristiques d'évanouissement ainsi que des indices de corrélation entre périodes d'évanouissement du signal utile et augmentation du brouillage. Les procédures décrites dans le Volume IV/IX-2 et les principes exposés dans la présente Annexe 1 devront faire l'objet d'un complément d'étude à cette fin et les tableaux devront être étendus pour inclure ces importantes informations.

# 5.	Calcul des niveaux du brouillage effectif

Pour compléter l'analyse de partage, il faut évaluer la probabilité d'arrivée de signaux brouilleurs à l'entrée de l'antenne. Il faudra pour cela prendre en considération les plus récents modèles de propagation et facteurs d'acheminement, décrits dans les Rapports et Recommandations de la Commission d'études 5. Il est peu probable qu'un seul modèle puisse suffire à représenter toutes les applications possibles. Le calcul d'affaiblissement de transmission  comportera aussi des paramètres tels que l'absorption, la diffraction, la diffusion, le couplage de polarisation, le couplage ouverture/milieu et l'effet de la propagation par trajets multiples. Il faudra peut-être prendre aussi en compte le niveau cumulé des brouillages multiples ainsi que celui du brouillage par source unique.

ANNEXE  2

Paramètres des faisceaux du service fixe 
pour le partage en fréquence

# 1.	Introduction

Pour calculer les dégradations de qualité et de disponibilité, il faut connaître les caractéristiques du faisceau hertzien affecté. Il existe une grande variété de faisceaux hertziens en exploitation ou en cours de mise au point pour répondre à de nouvelles spécifications. Il ne serait donc pas judicieux de prendre un seul et même faisceau hertzien «typique» comme modèle à usage général. La présente Annexe détaille les principaux paramètres des faisceaux hertziens qui sont requis pour évaluer le brouillage et analyser le partage du spectre avec d'autres services.

# 2.	Spécification de l'émetteur

Les principaux paramètres d'émetteur qui sont nécessaires lors de l'évaluation du brouillage pouvant être imposés à d'autres services sont les suivants:

–	fréquence de la porteuse,

–	caractéristiques spectrales,

–	p.i.r.e.,

–	fonction de rayonnement de l'antenne.

Les fréquences utilisées correspondent normalement aux plans de disposition des voies recommandés par le CCIR. Le type de modulation et la capacité du faisceau donneront une indication quant aux caractéristiques spectrales des émissions. Une analyse de partage détaillée exigerait toutefois la spécification du profil des caractéristiques spectrales, ce qui permettrait de calculer, pour une séparation donnée des fréquences de la porteuse du signal utile et de la porteuse du signal brouilleur, la réjection de puissance due au filtrage.

La p.i.r.e. de l'émetteur est calculée d'après sa puissance de sortie, ses pertes dans la ligne d'alimentation/le multiplexeur et son gain d'antenne. La valeur maximale de la p.i.r.e. correspondra au gain d'antenne maximal, aux pertes minimales dans la ligne d'alimentation/le multiplexeur et à la puissance maximale de sortie de l'émetteur; ce qui représente le plus grand potentiel de brouillage vers les autres services.

La connaissance des fonctions de rayonnement de l'antenne est indispensable pour effectuer des analyses de partage approfondies. Il convient d'utiliser la Recommandation 699 pour obtenir des renseignements sur les diagrammes des antennes du service fixe, si l'on ne dispose pas des caractéristiques de rayonnement mesurées.

# 3.	Spécification du récepteur

## 3.1	Paramètres de l'équipement

L'évaluation des effets du brouillage induit dans le service fixe par d'autres services exige la connaissance des caractéristiques fonctionnelles du récepteur radioélectrique. Les paramètres ci-après du récepteur sont importants pour les études de partage en fréquence:

–	facteur de bruit,

–	largeur de bande en fréquence intermédiaire,

–	bruit thermique,

–	puissance du signal reçu pour un TEB de 1 × 10–3, 1 × 10–6, 1 × 10–10 (systèmes numériques),

–	niveau d'entrée nominal du récepteur.

Les niveaux du signal reçu et ceux du brouillage peuvent être rapportés au niveau d'entrée de l'amplificateur/mélangeur à faible bruit du récepteur, de manière qu'ils soient indépendants du gain de l'antenne de réception et des pertes dans la ligne de connexion et dans le multiplexeur (en admettant que ces valeurs soient identiques pour l'émetteur et pour le  récepteur).

Il convient aussi de noter que des calculs de partage précis exigent de connaître la sélectivité de fréquence de l'équipement radioélectrique.

Les niveaux de signal requis pour les taux d'erreur binaire indiqués pourront être combinés avec le niveau calculé du bruit thermique du récepteur afin d'obtenir le rapport porteuse sur bruit C/N nécessaire pour un TEB donné.

## 3.2	Brouillage admissible

Il faut spécifier les niveaux maximaux du brouillage pour les objectifs à long terme comme à court terme. Pour le brouillage à long terme, un pourcentage de 20% du temps est généralement utilisé. Lorsqu'un niveau cumulé de brouillage à long terme est spécifié et qu'il peut se produire simultanément un brouillage par sources multiples, il y a lieu de noter que les critères de brouillage par source unique seront d'autant moindres. Dans le cas d'un brouillage à court terme, les pourcentages de temps à prendre en compte seront mis en correspondance avec les objectifs de qualité du faisceau.

Il faut calculer séparément, pour chaque type de faisceau, les niveaux de brouillage à long et à court terme, ainsi que les pourcentages de temps associés, conformément aux principes décrits dans l'Annexe 1.

# Faisceaux numériques

Pour les récepteurs numériques, c'est la puissance du brouillage total dans la bande passante du récepteur qui est généralement la plus indiquée. Par souci de commodité, on peut aussi spécifier la densité spectrale de puissance, DSP, équivalente en dB(W/MHz).

# Téléphonie analogique (MF-MRF)

Dans les systèmes analogiques, la présence d'un brouillage à long terme provoquera une augmentation du niveau de bruit dans le signal de bande de base démodulé. L'effet des perturbations radioélectriques sur une voie téléphonique donnée à l'intérieur du multiplex MF-MRF dépendra de la nature et de la séparation en fréquence de la porteuse utile et de la porteuse brouilleuse. Il faut étudier ce brouillage dans une bande de largeur égale à celle d'une seule voie en bande de base. C'est pour cela qu'une bande passante de 4 kHz est généralement prise comme référence lors de la spécification des niveaux maximaux du brouillage pour les faisceaux analogiques à MF-MRF.

# 4.	Tableaux de paramètres de faisceau

On peut dresser un tableau contenant les paramètres de systèmes à utiliser lors de l'analyse de partage entre service fixe et autres services; ce tableau devra comporter les renseignements examinés ci-dessus.

Les Tableaux 4 à 10 ci-après montrent quelques exemples de faisceaux du service fixe actuellement en exploitation dans certaines des bandes de fréquences utilisées par ce service. Les divers types de faisceaux hertziens mentionnés dans ces tableaux sont rangés par type de modulation et par capacité de faisceau.

Les critères nominaux de brouillage à long terme qui sont spécifiés dans ces tableaux donnent une certaine idée des résultats que l'on obtiendrait par des calculs détaillés; ils pourront servir d'information pour le moment. Pour des analyses approfondies de partage, il faudra toutefois calculer les critères selon les données de l'Annexe 1, ce qui pourra conduire à de légères  différences par rapport aux tableaux.

Il est très important de tenir compte des Notes suivantes lors de la consultation des tableaux d'exemples.

Note 1 – Pour simplifier les tableaux, seul le niveau de la porteuse brouilleuse correspondant au TEB de 1 × 10–3 est inclus. Les objectifs aux TEB de 1 × 10–6 et 1 × 10–10 sont également importants, car ils sont utilisés pour l'évaluation de la dégradation admissible de la qualité. Le niveau de porteuse correspondant à un TEB de 1 × 10–6 est approximativement de 4 dB inférieur au niveau correspondant à un TEB de 1 × 10–3; la  différence de niveau de porteuse entre les points à TEB 1 × 10–6 et TEB 1 × 10–10 est  aussi de 4 dB environ.

Note 2 – Les tableaux d'exemples empruntent une voie directe mais prudente vers la spécification des valeurs maximales admissibles du brouillage d'origine externe à long terme. Il en est ainsi parce que les caractéristiques et la distribution spatiale des sources perturbatrices ne sont pas définies et parce qu'il n'est pas possible d'envisager à ce stade, pour un aussi grand nombre de  faisceaux, des prédictions détaillées de qualité et de disponibilité.

On simplifie de beaucoup le problème en rapportant le brouillage au niveau de bruit thermique du récepteur car la densité spectrale de puissance du brouillage admissible ainsi calculée ne dépendra que du facteur de bruit du récepteur et non pas du système de modulation utilisé par le faisceau affecté. On peut démontrer que, quel que soit le niveau de la porteuse normalement reçue, la dégradation de la marge contre les évanouissements avec brouillage à un niveau donné par rapport au niveau de bruit thermique du récepteur, est la suivante:

| Niveau de brouillage par rapport au niveau de bruit thermique du récepteur (dB) | Dégradation résultante de la marge de protection contre les évanouissements (dB) |
| --- | --- |
| –6 –10 | 1 0,5 |

Dans les tableaux, le choix entre la valeur –6 dB ou –10 dB du rapport brouillage à bruit thermique, I/N, est effectué en fonction des caractéristiques de chaque faisceau. Pour des analyses de partage approfondies, les critères de brouillage doivent être calculés selon l'Annexe 1, en fonction du scénario particulier que l'on étudie; ils devront faire l'objet d'un accord entre les parties concernées.

On peut suivre une autre voie, comme indiqué dans la Note (3) des Tableaux 4 à 10 conformément à la méthode indiquée dans la Recommandation 615.

Note 3 – Les critères de brouillage à court terme n'ont pas été introduits dans les tableaux d'exemples. Ces informations devront être calculées selon les principes dégagés dans l'Annexe 1. Les tableaux pourront être mis à jour lorsque ces données seront disponibles, à la suite de futures études en profondeur du partage en fréquence avec des services spécifiques.

| TABLEAU 4 Paramètres des faisceaux du service fixe pour le partage en fréquence Services fixes jusqu'à 3 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bande de fréquences (GHz) |  | 0,81-0,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modulation |  | MDP | MAQ | MDP | MAQ | MDF | MDF | MF-MRF | MF-MRF | MF | MF-MRF |
| Capacité (en voies (V)) |  | 1 V | 2 V | 24 V | 48 V | Données | Données | 52 | 52 | Programme | 1 V |
| Espacement des canaux |  | 25 kHz | 25 kHz | 600 kHz | 12,5 kHz | 12,5 kHz | 2,5-200 kHz | 2,5-200 kHz | 500 kHz | 25 kHz | 2 MHz |
|  |  |  |  | (P-MLTP) | (P-MLTP) |  | (P-MLTP) |  |  |  |  |
| Gain (max.) d'antenne (dB) |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 27 | 27 | 18 | 27 |
| Pertes (min.) dans ligne/mux (dB) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Type d'antenne |  | Yagi | Yagi | équid. | équid. | Yagi | équid. | Rec 699 | Rec 699 | Rec 699 | Rec 699 |
| Puissance de sortie max. de l'émetteur (dBW) |  | 7 | 7 | 30 | 30 | 7 | 20 | 13 | 13 | 10 | 13 |
| p.i.r.e. (max.) (dBW) |  | 17 | 17 | 30 | 30 | 17 | 20 | 40 | 40 | 38 | 40 |
| Bande passante à la FI du récepteur (MHz) |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Facteur de bruit du récepteur (dB) |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Bruit thermique du récepteur (dBW) |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Niveau nominal d'entrée du récepteur (dBW) |  | – | – | – | – | – |  | – | – | – | – |
| Niveau nominal d'entrée du récep- teur pour un TEB = 1 × 10–3 (dBW) |  | – | – | – | – | – |  | – | – | – | – |
| Niveau maximal du brouillage à court terme (dBW) (% du temps) |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Niveau maximal du brouillage à long terme (dBW) |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Puissance équivalente (dB(W/4 kHz)) |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Densité spectrale (dB(W/MHz)) |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Voir les Notes |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| TABLEAU 5 Paramètres des faisceaux du service fixe pour le partage en fréquence Services fixes jusqu'à 3 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bande de fréquences (GHz) |  | 1,45-1,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,67-1,69 |
| Modulation |  | MF-MRF | MDP-MDP-4 | MF-MRF | MF-MRF | MDP-4 | MDP-4 | MAQ-16 | MDP-4 | MIC | MDM | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 |  | MF-MRF |
| Capacité (en voies (V)) |  | 36 V | 704 kbit/s 2 Mbit/s | 8 V | 2 V | 9,6 kbit/s | 64 kbit/s | 64 kbit/s | 144 kbit/s | – | 2 Mbit/s | 2 × 2 Mbit/s | 2 × 2 Mbit/s |  |  | 2 V |
| Espacement des canaux (MHz) |  | 0,5 | 1 | 0,2 | 0,05 | 0,025 | 0,075 | 0,0375 | 0,225 | 0,5 | 2 | 2 | 4 | 3,5 |  | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CS | OS |  |
| Gain (max.) d'antenne (dB) |  | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 16 | 16 | 16 | 17 | 27 | 33 |
| Pertes (min.) dans ligne/mux (dB) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Type d'antenne |  | parab. | parab. | Yagi | Yagi | Yagi/ parab. | Yagi/ parab. | Yagi/ parab. | Yagi/ parab. | Yagi/ parab. |  | Yagi | Yagi | équid./ section | parab./ cornet | Yagi |
| Puissance de sortie max. de l'émetteur (dBW) |  | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 |
| p.i.r.e. (max.) (dBW) |  | 39 | 39 | 39 | 42 | 39 | 39 | 39 | 39 | 42 | 20 | 20 | 20 | 24 | 34 | 42 |
| Bande passante à la FI du récepteur (MHz) |  | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,04 | 0,005 | 0,032 | 0,016 | 0,072 | 0,35 | 1,2 | 1,2 | 3 | 3,5 | 3,5 | 0,04 |
| Facteur de bruit du récepteur (dB) |  | 8 | 4,5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 8 |
| Bruit thermique du récepteur (dBW) |  | –140 | –141 | –141 | –149 | –163 | –155 | –158 | –151 | –141 | –139 | –139 | –145 | –135 | –135 | –149 |
| Niveau nominal d'entrée du récepteur (dBW) |  | –80 | –90 | –93 | –105 | –118 | –112 | –103,5 | –106 | –90 | –126 | –124 | –123 |  |  | –105 |
| Niveau nominal d'entrée du récep- teur pour un TEB = 1 × 10–3 (dBW) |  | N/A | –120 | N/A | N/A | –143 | –137 | –128,5 | –131 | – | –86 | –84 | –83 |  |  | N/A |
| Niveau maximal du brouillage à court terme (dBW) (% du temps) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Niveau maximal du brouillage à long terme (dBW) |  | –150 | –151 | –151 | –158 | –173 | –167 | –168 | –161 | –151 | –145 | –145 | –141 | –145 | –145 | –159 |
| Puissance équivalente (dB(W/4 kHz)) |  | –170 | – | –170 | –169 | – | – | – | – | – |  |  |  | –174 | –174 |  |
| Densité spectrale (dB(W/MHz)) |  | – | –149 | – | – | –150 | –152 | –150 | –150 | –146 | –146 | –146 | –146 |  |  | –169 |
| Voir les Notes |  | (2), (5) | (2), (4) | (2), (5) | (2), (5) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) |  | (1), (4) | (1), (4) |  |  | (2), (5) |

CS:	station centrale

OS:	station d'extrémité

N/A:	sans objet

(1)	Le brouillage spécifié réduira de 1 dB le rapport C/N du faisceau (niveau de brouillage à 6 dB au-dessous du bruit de fond thermique du récepteur).

(2)	Le brouillage spécifié réduira de 0,5 dB le rapport C/N du faisceau (niveau de brouillage à 10 dB au-dessous du bruit de fond thermique du récepteur).

(3)	Le brouillage spécifié apportera une contribution relative maximale de 10% au bruit total.

(4)	Le niveau de brouillage spécifié est la puissance totale à l'intérieur de la bande passante du récepteur.

(5)	Il convient de diviser le niveau de brouillage spécifié par la largeur de bande du récepteur pour obtenir la densité spectrale moyenne qui, après intégration sur toute raie de 4 kHz à l'intérieur de la largeur de bande du récepteur, ne doit pas dépasser la valeur indiquée.

| TABLEAU 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paramètres des faisceaux du service fixe pour le partage en fréquence Services fixes jusqu'à 3 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bande de fréquences (GHz) |  | 1,7-2,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modulation |  | TVOB-MF | MF-MRF | MF-MLT-PT |  | TV-MF |  | MF-MRF |  | MF-MRF tropos. |  | MDP-4 tropos. |  | MDP-4 |  | MDP-4 |  | MF-MRF |  | MDP-4 |  | MDP-4 |  | MF-MRF |  | MDP-4 |  | MF-MAQ |  | QPRS-9 |  | MDP-4D |  | MDP-4 |  | MDP-4 |  |  |
| Capacité (en voies (V)) |  | 625 lignes PAL | 60-132 V | 94 V |  | 625 lignes PAL |  | 960 V |  | 72-312 V |  | 2 Mbit/s |  | 34 Mbit/s |  | 8 Mbit/s |  | 1-6 V |  | 48 V |  | 12,6 Mbit/s |  | 600 V |  | 2 × 8 Mbit/s |  | 1 TV + 2 Mbit/s |  | 4 × 1,54 Mbit/s |  | 45 Mbit/s |  | 8 Mbit/s |  | 2 × 8 Mbit/s |  |  |
| Espacement des canaux (MHz) |  | Variable | 14/1 | 3,5 |  | 29 |  | 29 |  | Spécial |  | Spécial |  | 29 |  | 14 |  | 0,4 |  | 2,5 |  | 28 |  | 28 |  | 14 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 29 |  | 7 |  | 14 |  |  |
|  |  |  |  | CS | OS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gain (max.) d'antenne (dB) |  | 25 | 31 | 10 | 19 |  | 34 |  | 34 |  | 49 |  | 45 |  | 31 |  | 30 |  | 25 |  | 29 |  | 30 |  | 35,7 |  | 28 |  | 32 |  | 32 |  | 33 |  | 28 |  | 28 |  |
| Pertes (min.) dans ligne/mux (dB) |  | 0 | 5 | 3 | 3 |  | 5 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 6 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 4 |  | 6 |  | 3 |  | 3 |  | 5 |  | 5 |  |
| Type d'antenne |  | 1,2 m parab. | 2,4 m parab. | équid. | cornet |  | 3,7 m parab. |  | 3,7 m parab. |  | 12 m parab. |  | 9 m parab. |  | 1,8 m parab. |  | 1,2 m parab. |  | Yagi |  | parab. |  | parab. |  | parab. |  | 2,4 m parab. |  | 3 m parab. |  | 3 m parab. |  | 3 m parab. |  | 1,8 m parab. |  | 1,8 m parab. |  |
| Puissance de sortie max. de l'émetteur (dBW) |  | 7 | 7 | 4 | 4 |  | 10 |  | 7 |  | 28 |  | 30 |  | 3 |  | 0 |  | 10 |  | -9 |  | -10 |  | -5,2 |  | 3 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 7 |  | -3 |  |
| p.i.r.e. (max.) (dBW) |  | 32 | 33 | 13 | 22 |  | 39 |  | 38 |  | 75 |  | 73 |  | 34 |  | 30 |  | 32 |  | 14 |  | 16,5 |  | 27 |  | 29 |  | 37 |  | 38 |  | 40 |  | 20 |  | 23 |  |
| Bande passante à la FI du récepteur (MHz) |  | 30 | 2,8 | 2 | 2 |  | 40 |  | 40 |  | 6 |  | 1 |  | 20 |  | 4 |  | 0,15 |  | 1,5 |  | 6,5 |  | 20 |  | 8 |  | 3 |  | 3,5 |  | 29 |  | 3 |  | 4,6 |  |
| Facteur de bruit du récepteur (dB) |  | 8 | 7 | 9 | 9 |  | 10 |  | 10 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 4 |  | 6 |  | 9 |  | 10 |  | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |
| Bruit thermique du récepteur (dBW) |  | -121 | -133 | -132 | -132 |  | -118 |  | -118 |  | -132 |  | -140 |  | -127 |  | -133 |  | -148 |  | – |  | – |  | – |  | -131 |  | -135 |  | -133 |  | -125 |  | -135 |  | -133 |  |
| Niveau nominal d'entrée du récepteur (dBW) |  | -65 | -79 | -97 | -97 |  | -68 |  | -64 |  | – |  | – |  | -73 |  | -78 |  | -78 |  | -78 |  | -88,3 |  | -78 |  |  |  |  |  | -70 |  | -75 |  | -83 |  | -83 |  |
| Niveau nominal d'entrée du récep- teur pour un TEB = 1 × 10–3 (dBW) |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | -131 |  | -113 |  | -118 |  | N/A |  | – |  | – |  | N/A |  |  |  |  |  | -117 |  | -112 |  | -123 |  | -123 |  |
| Niveau maximal du brouillage (dBW) à court terme (% du temps) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Niveau maximal du brouillage à long terme (dBW) |  | -127 | -143 | -142 | -142 |  | -128 |  | -129 |  | -138 |  | -146 |  | -137 |  | -143 |  | -158 |  |  |  |  |  |  |  | -137 |  | -141 |  | -139 |  | -135 |  | -141 |  | -139 |  |
| Puissance équivalente (dB(W/4 kHz)) |  | – | -172 | -169 | -169 |  | – |  | -169 |  | -172 |  | – |  | – |  | – |  | -174 |  |  |  |  |  |  |  | -170 |  | -170 |  | -168 |  | -174 |  | – |  | – |  |
| Densité spectrale (dB(W/MHz)) |  | -142 | – | – | – |  | -144 |  | – |  | – |  | -146 |  | -150 |  | -149 |  | – |  | – |  |  |  |  |  | -146 |  | – |  |  |  |  |  | -146 |  | -146 |  |
| Voir les Notes |  | (1), (4) | (2), (5) | (2), (5) | (2), (5) |  | (2), (4) |  | (2), (5) |  | (1), (5) |  | (1), (4) |  | (2), (4) |  | (2), (4) |  | (2), (5) |  | (3), (4) |  | (3), (4) |  | (3), (5) |  | (1), (4) |  |  |  | (1) |  | (1) |  | (1) |  | (1) |  |

TVOB:	liaison temporaire de reportage TV

CS:	station centrale

OS:	station d'extrémité

N/A:	sans objet

(1)	Le brouillage spécifié réduira de 1 dB le rapport C/N du faisceau (niveau de brouillage à 6 dB au-dessous du bruit de fond thermique du récepteur).

(2)	Le brouillage spécifié réduira de 0,5 dB le rapport C/N du faisceau (niveau de brouillage à 10 dB au-dessous du bruit de fond thermique du récepteur).

(3)	Le brouillage spécifié apportera une contribution relative maximale de 10% au bruit total.

(4)	Le niveau de brouillage spécifié est la puissance totale à l'intérieur de la bande passante du récepteur.

(5)	Il convient de diviser le niveau de brouillage spécifié par la largeur de bande du récepteur pour obtenir la densité spectrale moyenne qui, après intégration
sur toute raie de 4 kHz à l'intérieur de la largeur de bande du récepteur, ne doit pas dépasser la valeur indiquée.

| TABLEAU 7 Paramètres des faisceaux du service fixe pour le partage en fréquence Services fixes jusqu'à 3 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bande de fréquences (GHz) |  | 1,7-2,45 |  |  |  |  |  |  | 2,45-2,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modulation |  | MDP-4 |  |  | MAQ-64 |  | MAQ-256 |  | MF-MRF tropos. |  | MDM |  | MDP-4 |  | MDP-4 |  | TVOB-MF |
| Capacité (en voies (V)) |  |  |  |  | 45 Mbit/s |  | 18,5 Mbit/s |  | 72-312 V |  | 2 × 2 Mbit/s |  | 34 Mbit/s |  | 2,3 Mbit/s |  | 625 lignes PAL |
| Espacement des canaux (MHz) |  | 3,5 |  |  | 10 |  | 3,5 |  | Spécial |  | 14 |  |  |  |  |  | Variable |
|  |  | CS | OS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gain (max.) d'antenne (dB) |  | 17 | 27 | 33 |  | 33 |  | 49 |  | 25 |  | 35,4 |  |  |  | 18 |  |
| Pertes (min.) dans ligne/mux (dB) |  | 0 | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Type d'antenne |  | équid./cornet section | parab./cornet | parab. |  | parab. |  | 12 m parab. |  | 1,2 m parab. |  | 3 m parab. |  | Yagi |  | parab. |  |
| Puissance de sortie max. de l'émetteur (dBW) |  | 7 | 7 | 1 |  | –1 |  | 28 |  | 5 |  | –2 |  |  |  | 7 |  |
| p.i.r.e. (max.) (dBW) |  | 24 | 34 | 34 |  | 32 |  | 75 |  | 26 |  | 33 |  |  |  | 32 |  |
| Bande passante à la FI du récepteur (MHz) |  | 3,5 | 3,5 | 10 |  | 3,5 |  | 6 |  | 3 |  |  |  |  |  | 30 |  |
| Facteur de bruit du récepteur (dB) |  | 3,5 | 3,5 | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Bruit thermique du récepteur (dBW) |  | –135 | –135 | –130 |  | –134,5 |  | –132 |  | –135 |  |  |  |  |  | –123 |  |
| Niveau nominal d'entrée du récepteur (dBW) |  | – | – | –65 |  | –65 |  | –65 |  | – |  |  |  |  |  | –55 |  |
| Niveau nominal d'entrée du récep- teur pour un TEB = 1 × 10–3 (dBW) |  | – | – | –106 |  | –104,5 |  | N/A |  | – |  |  |  |  |  | N/A |  |
| Niveau maximal du brouillage à court terme (dBW) (% du temps) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Niveau maximal du brouillage à long terme (dBW) |  | –141 | –141 | –136 |  | –140,5 |  | –138 |  | –141 |  | –111,5 |  |  |  | –123 |  |
| Puissance équivalente (dB(W/4 kHz)) |  | –170 | –170 | –170 |  | –170 |  | –172 |  | –170 |  |  |  |  |  | – |  |
| Densité spectrale (dB(W/MHz)) |  | – | – | –146 |  | –146 |  | – |  | –162 |  |  |  |  |  | –129 |  |
| Voir les Notes |  | (1) | (1) |  |  |  |  | (1), (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CS:	station centrale

OS:	station d'extrémité

N/A:	sans objet

(1)	Le brouillage spécifié réduira de 1 dB le rapport C/N du faisceau (niveau de brouillage à 6 dB au-dessous du bruit de fond thermique du récepteur).

(2)	Le brouillage spécifié réduira de 0,5 dB le rapport C/N du faisceau (niveau de brouillage à 10 dB au-dessous du bruit de fond thermique du récepteur).

(3)	Le brouillage spécifié apportera une contribution relative maximale de 10% au bruit total.

(4)	Le niveau de brouillage spécifié est la puissance totale à l'intérieur de la bande passante du récepteur.

(5)	Il convient de diviser le niveau de brouillage spécifié par la largeur de bande du récepteur pour obtenir la densité spectrale moyenne qui, après intégration sur toute raie de 4 kHz à l'intérieur de la largeur de bande du récepteur, ne doit pas dépasser la valeur indiquée.

| TABLEAU 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paramètres des faisceaux du service fixe pour le partage en fréquence Services fixes au-dessus de 10 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bande de fréquences (GHz) |  | 10,7-11,7 |  |  | 12,2-12,44 |  | 13/14 |  |  |  |  | 14,4-15,35 |  |  | 17,7-19,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Modulation |  | MDP-4 | MF-MRF | TV-MF | MDP-4 | MAQ-16 | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 | MF | MAQ-64 | MF-MRF | MDP-8 | MDP-4 | MAQ-4 | MDF-4 | MDP-4 | MDP-2 | MDP-4 | MDP-4D |
|  | Capacité (en voies (V)) |  | 140 Mbit/s | 960 V | 625 lignes PAL | 13,9 Mbit/s | 50,4 Mbit/s | 2 Mbit/s | 8 Mbit/s | 16 Mbit/s | 34 Mbit/s | 1 Vidéo | 140 Mbit/s | 2 700 V | 156 Mbit/s | 140 Mbit/s | 140 Mbit/s | 8 Mbit/s | 8 Mbit/s | 8 Mbit/s | 34 Mbit/s | 44,7 Mbit/s |
|  | Espacement des canaux (MHz) |  | 67 | 40 | 40 | 20 | 20 | 3,5 | 7 | 14 | 28 | 28 | 28 | 40 | 40 | 110 | 55 | 20 | 20 | 20 | 27,5 | 40 |
|  | Gain (max.) d'antenne (dB) |  | 49 | 47 | 47 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 52 | 52 | 48 | 48 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|  | Pertes (min.) dans ligne/mux (dB) |  | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  | Type d'antenne |  | 3,7 m parab. | 2,5 m parab. | 2,5 m parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. |
|  | Puissance de sortie max. de l'émetteur (dBW) |  | 10 | 10 | 10 | –5 | –5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 0 | –10 | –4 | –16 | –6 | –9 | –8 | –9 |
|  | p.i.r.e. (max.) (dBW) |  | 54 | 52 | 52 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 50 | 47 | 31 | 37 | 29 | 39 | 27 | 37 | 33 |
|  | Bande passante à la FI du récepteur (MHz) |  | 68 | 29 | 29 | 12,3 | 17,2 | 1 | 2 | 4 | 17 | 24 | 40 | 56 | 50 | 68 | 68 | 8 | 4 | 8 | 18 | 40 |
|  | Facteur de bruit du récepteur (dB) |  | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 5 | 7 | 8 | 13 | 7 | 7 | 7 | 5 |
|  | Bruit thermique du récepteur (dBW) |  | –119 | –121 | –121 | – |  | –134 | –131 | –128 | –122 | –120 | –124 |  |  | –119 | –118 | –122 | –131 | –128 | –124 | –125 |
|  | Niveau nominal d'entrée du récepteur (dBW) |  | –62 | –65 | –65 | –59 + M | –59 + M | –74 | –71 | –68 | –65 | –65 | –66 | –48 | –44 | –63 | –64 | –65 | –65 | –65 | –65 | –70 |
|  | Niveau nominal d'entrée du récep- teur pour un TEB = 1 × 10–3 (dBW) |  | –104 | N/A | N/A |  |  | –116 | –113 | –111 | –109 | N/A | –101 |  |  | –103 | –104 | –106 | –116 | –116 | –113 | –106 |
|  | Niveau maximal du brouillage (dbW) à court terme (% du temps) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Niveau maximal du brouillage à long terme (dBW) |  | –129 | –131 | –131 |  |  | –144 | –141 | –138 | –132 | –130 | –134 |  |  | –129 | –131 | –132 | –141 | –138 | –143 | –131 |
|  | Puissance équivalente (dB(W/4 kHz)) |  | – | –170 | – |  |  | – | – | – | – | – | – |  |  | – | – | – | – | – |  | –171 |
|  | Densité spectrale (dB(W/MHz)) |  | –147 | – | –146 |  |  | –144 | –144 | –144 | –144 | –144 | –150 |  |  | –147 | –149 | –141 | –147 | –147 |  |  |
|  | Voir les Notes |  | (2), (4) | (2), (5) | (2), (4) | (3) | (3) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) |  |  | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (2), (4) | (1) |

M:	marge de protection contre les évanouissements

N/A:	sans objet

(1)	Le brouillage spécifié réduira de 1 dB le rapport C/N du faisceau (niveau de brouillage à 6 dB au-dessous du bruit de fond thermique du récepteur).

(2)	Le brouillage spécifié réduira de 0,5 dB le rapport C/N du faisceau (niveau de brouillage à 10 dB au-dessous du bruit de fond thermique du récepteur).

(3)	Le brouillage spécifié apportera une contribution relative maximale de 10% au bruit total.

(4)	Le niveau de brouillage spécifié est la puissance totale à l'intérieur de la bande passante du récepteur.

(5)	Il convient de diviser le niveau de brouillage spécifié par la largeur de bande du récepteur pour obtenir la densité spectrale moyenne qui, après intégration sur toute raie de 4 kHz à l'intérieur de la largeur de bande du récepteur,
ne doit pas dépasser la valeur indiquée.

| TABLEAU 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paramètres des faisceaux du service fixe pour le partage en fréquence Services fixes au-dessus de 10 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bande de fréquences (GHz) |  | 21,12-23,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,25-27 |  |  |  |
| Modulation |  | MDF-2 | MDF-2 | MDF-2 | MDP-4 | MDP-4 | MF | MDP-4 | MDA | MDA | MDF-2 | MAQ-64 | MDF | MDFD | MDF |  |
| Capacité (en voies (V)) |  | 2 Mbit/s | 4 Mbit/s | 8 Mbit/s | 34 Mbit/s | 140 Mbit/s | 1 Vidéo | 34 Mbit/s | 2 Mbit/s | 4 × 2 Mbit/s | 2 Mbit/s | 140 Mbit/s | 6 Mbit/s |  | 8 Mbit/s |  |
| Espacement des canaux (MHz) |  | 7 | 7 | 14 | 28 | 112 | 28 | 28 | 28 | 28 | 5 | –140 | 40 |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CS | OS | CS |  |
| Gain (max.) d'antenne (dB) |  | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 35 | 50 | 47 | 11138,5 | 20 | 47 | 47 |  |
| Pertes (min.) dans ligne/mux (dB) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | –123 | 0 | 0 | 0 |  |
| Type d'antenne |  | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | section 90° | parab. | parab. |  |
| Puissance de sortie max. de l'émetteur (dBW) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –16 | –14 | –10 | 111–4,5 | –8 | –10 | –10 |  |
| p.i.r.e. (max.) (dBW) |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 15 | 32 | 37 | 11131,5 | 10 | 37 | 37 |  |
| Bande passante à la FI du récepteur (MHz) |  | 2 | 4 | 8 | 17 | 70 | 24 | 18 | 5 | 14 | 2 | 12140,5 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |  |
| Facteur de bruit du récepteur (dB) |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 4 | 4 | 11 | 31225,5 | 10 | 8 | 10 |  |
| Bruit thermique du récepteur (dBW) |  | –132 | –129 | –126 | –123 | –116 | –121 | –119 | –133 | –128 |  | –123 |  |  |  |  |
| Niveau nominal d'entrée du récepteur (dBW) |  | –105 + M | –104 + M | –103 + M | –100 + M | –94 + M | –84 + M | –87 | –108 + M | –109 + M | –115 | –73 | –99 + M | –123 + M | –99 + M |  |
| Niveau nominal d'entrée du récep- teur pour un TEB = 1 × 10–3 (dBW) |  | –108 | – | –106 | –103 | –97 | N/A | –103 | –112 | –113 |  | –96 |  |  |  |  |
| Niveau maximal du brouillage à court terme (dBW) (% du temps) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Niveau maximal du brouillage à long terme (dBW) |  | –142 | –139 | –136 | –133 | –126 | –131 | –129 | –139 | –136 |  | –131 |  |  |  |  |
| Puissance équivalente (dB(W/4 kHz)) |  | – | –170 | – | – | – | – | – | – | – |  | –171 |  |  |  |  |
| Densité spectrale (dB(W/MHz)) |  | –143 | –143 | –143 | –143 | –143 | –143 | –141 | –146 | –148 |  | –147 |  |  |  |  |
| Voir les Notes |  | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (3), (4) |  | (3), (4) |  | (3), (4) |  |

M:	marge de protection contre les évanouissements

N/A:	sans objet

(1)	Le brouillage spécifié réduira de 1 dB le rapport C/N du faisceau (niveau de brouillage à 6 dB au-dessous du bruit de fond thermique du récepteur).

(2)	Le brouillage spécifié réduira de 0,5 dB le rapport C/N du faisceau (niveau de brouillage à 10 dB au-dessous du bruit de fond thermique du récepteur).

(3)	Le brouillage spécifié apportera une contribution relative maximale de 10% au bruit total.

(4)	Le niveau de brouillage spécifié est la puissance totale à l'intérieur de la bande passante du récepteur.

(5)	Il convient de diviser le niveau de brouillage spécifié par la largeur de bande du récepteur pour obtenir la densité spectrale moyenne qui, après intégration sur toute raie de 4 kHz à l'intérieur de la largeur de bande du récepteur, ne doit pas dépasser la valeur indiquée.

| TABLEAU 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paramètres des faisceaux du service fixe pour le partage en fréquence Services fixes de 30 à 60 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bande de fréquences (GHz) |  | 37-39,5 |  |  |  |  |  | 54,25-57,2 |  |  |  |  |  |
| Modulation |  | MDF-2 | MDF-2 | MDP-4 | MDP-4 | MF | MF | MDF-2 | MDF-2 | MDF-4 | MDF-4 | MF | MF |
| Capacité (en voies (V)) |  | 2 Mbit/s | 8 Mbit/s | 34 Mbit/s | 140 Mbit/s | 1 Vidéo | 1 Vidéo | 2 Mbit/s | 8 Mbit/s | 34 Mbit/s | 140 Mbit/s | 1 Vidéo | 1 Vidéo |
| Espacement des canaux (MHz) |  | 7 | 14 | 28 | 140 | 28 | 56 | 14 | 14 | 28 | 140 | 28 | 56 |
| Gain (max.) d'antenne (dB) |  | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Pertes (min.) dans ligne/mux (dB) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Type d'antenne |  | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. | parab. |
| Puissance de sortie max. de l'émetteur (dBW) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| p.i.r.e. (max.) (dBW) |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Bande passante à la FI du récepteur (MHz) |  | 2 | 8 | 17 | 70 | 16 | 40 | 2 | 8 | 17 | 70 | 16 | 40 |
| Facteur de bruit du récepteur (dB) |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Bruit thermique du récepteur (dBW) |  | –130 | –124 | –121 | –114 | –120 | –116 | –130 | –124 | –121 | –114 | –120 | –116 |
| Niveau nominal d'entrée du récepteur (dBW) |  | –108 + M | –102 + M | –99 + M | –93 + M | –98 + M | –85 + M | –108 + M | –102 + M | –99 + M | –93 + M | –98 + M | –85 + M |
| Niveau nominal d'entrée du récep- teur pour un TEB = 1 × 10–3 (dBW) |  | –111 | –105 | –102 | –95 | N/A | N/A | –111 | –105 | –102 | –95 | N/A | N/A |
| Niveau maximal du brouillage à court terme (dBW) (% du temps) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Niveau maximal du brouillage à long terme (dBW) |  | –140 | –134 | –131 | –124 | –130 | –126 | –140 | –134 | –131 | –124 | –130 | –126 |
| Puissance équivalente (dB(W/4 kHz)) |  | – | – | – |  | – | – | – | – | – |  | – | – |
| Densité spectrale (dB(W/MHz)) |  | –143 | –143 | –143 | –143 | –142 | –142 | –143 | –143 | –143 | –143 | –142 | –142 |
| Voir les Notes |  | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) |  | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) | (1), (4) |  | (1), (4) | (1), (4) |

M:	marge de protection contre les évanouissements

N/A:	sans objet

(1)	Le brouillage spécifié réduira de 1 dB le rapport C/N du faisceau (niveau de brouillage à 6 dB au-dessous du bruit de fond thermique du récepteur).

(2)	Le brouillage spécifié réduira de 0,5 dB le rapport C/N du faisceau (niveau de brouillage à 10 dB au-dessous du bruit de fond thermique du récepteur).

(3)	Le brouillage spécifié apportera une contribution relative maximale de 10% au bruit total.

(4)	Le niveau de brouillage spécifié est la puissance totale à l'intérieur de la bande passante du récepteur.

(5)	Il convient de diviser le niveau de brouillage spécifié par la largeur de bande du récepteur pour obtenir la densité spectrale moyenne qui, après intégration sur toute raie de 4 kHz à l'intérieur de la largeur de bande du récepteur, ne doit pas dépasser la valeur indiquée.

_________________