RECOMENDACIÓN  UIT-R  M.1174

CARACTERÍSTICAS  DE  LOS  EQUIPOS  UTILIZADOS  PARA  LAS  COMUNICACIONES
A  BORDO  EN  LAS  BANDAS  DE  FRECUENCIAS  COMPRENDIDAS
ENTRE  450  Y  470  MHz

(1995)

Rec. UIT-R M.1174

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que es necesario describir las características de los equipos utilizados para las comunicaciones a bordo en las bandas de frecuencias comprendidas entre 450 y 470 MHz,

recomienda

1	que los transmisores y receptores utilizados en el servicio móvil marítimo para comunicaciones a bordo en las bandas de frecuencias comprendidas entre 450 y 470 MHz se adapten a las características técnicas indicadas en el Anexo 1.

ANEXO 1

Características de los equipos utilizados para las comunicaciones a bordo
en las bandas de frecuencias comprendidas entre 450 y 470 MHz

1	Se procurará que los equipos estén provistos del número suficiente de canales para conseguir un servicio satisfactorio en la zona prevista.

2	La potencia radiada aparente se limitará al mínimo necesario para obtener un servicio satisfactorio; en ningún caso podrá ser superior a 2 W. Cuando sea posible en la práctica, los equipos irán provistos de un dispositivo adecuado que permita reducir fácilmente la potencia de salida en, por lo menos, 10 dB.

3	Cuando los equipos se instalen en puntos fijos de los barcos, la altura de la antena no debe sobrepasar el nivel del puente en más de 3,5 m.

4	Se utilizará únicamente la modulación de frecuencia con una preacentuación de 6 dB por octava (modulación de fase).

5	La desviación de frecuencia no excederá de  5 kHz.

6	La tolerancia de frecuencia es de 5 millonésimas.

7	La banda de audiofrecuencia se limitará a 3 000 Hz.

8	Las señales de telemando, telemedida, y otras señales distintas de las telefónicas se codificarán para reducir al mínimo la posibilidad de que las señales interferentes accionen los dispositivos correspondientes.

9	Las frecuencias especificadas en el número S5.287 [número 669] del RR para las comunicaciones a bordo podrán ser utilizadas para la explotación en modo símplex en una sola frecuencia o en dos frecuencias.

_______________

Nota de la Secretaría: Las referencias al Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) que figuran en esta Recomendación hacen referencia al RR revisado por la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1995. Estos elementos relativos a dicho RR entrarán en vigor el 1.° de junio de 1998. En algunos casos, las referencias equivalentes al actual RR figuran también entre corchetes.

10	En los barcos que utilicen estas frecuencias para comunicaciones de a bordo en estaciones radiotelefónicas bidireccionales de embarcaciones de salvamento, los equipos de dichas estaciones deberán poder transmitir y recibir en la frecuencia de 457,525 MHz.

11	Si fuera preciso emplear repetidores a bordo de un barco, deberán utilizarse los pares de frecuencias siguientes (véase también el número S5.288 [número 670] del RR):

457,525 MHz y 467,525 MHz

457,550 MHz y 467,550 MHz

457,575 MHz y 467,575 MHz