RECOMENDACIÓN  UIT-R  M.1230

OBJETIVOS  DE  CALIDAD  DE  LOS  ENLACES  ESPACIO-TIERRA  QUE  FUNCIONAN
EN  EL SERVICIO  MÓVIL  POR  SATÉLITE  CON  SATÉLITES
NO  GEOESTACIONARIOS  EN  LA  BANDA 137-138  MHz

(Cuestión UIT-R 83/8)

(1997)

Rec. UIT-R M.1230

# Resumen

En la presente Recomendación se estipulan los objetivos de calidad de funcionamiento aplicables a los enlaces descendentes en las redes del servicio móvil por satélite (SMS) con satélites no geoestacionarios (no-OSG) con acceso múltiple por distribución de frecuencia (AMDF) y las redes del SMS no-OSG con acceso múltiple por ensanchamiento del espectro (AMEE).

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los objetivos de calidad de las redes del servicio móvil por satélite (SMS) pueden determinarse utilizando una metodología similar a la descrita en la Recomendación UIT-R SA.1021;

b)	que los objetivos de calidad de los sistemas representativos tienen por objeto proporcionar orientaciones para el diseño de los sistemas que deben funcionar en un entorno de compartición de frecuencias;

c)	que los objetivos de calidad aplicables a estas transmisiones deben ser coherentes con los requisitos funcionales conexos y con las limitaciones de calidad asociadas a los sistemas y bandas de frecuencias en que se atenderán las necesidades;

d)	que los objetivos de calidad son indispensables para determinar los criterios de interferencia;

e)	que en el SMS no geoestacionario (no-OSG) en la banda 137-138 MHz deben tenerse en cuenta dos tipos generales de modulaciones, a saber: modulación en banda estrecha con acceso múltiple por distribución de frecuencia (AMDF) y modulación en banda ancha con acceso múltiple por ensanchamiento del espectro de secuencia directa (DS-AMEE),

recomienda

1	que los sistemas del SMS (espacio-Tierra) que utilizan satélites no-OSG tengan los objetivos de calidad especificados en el Cuadro 1;

2	que los objetivos definidos en el Cuadro 1 sirvan de base para obtener los niveles admisibles de interferencia, que son los niveles mínimos de interferencia que pueden aceptar determinados sistemas.

CUADRO  1

Objetivos de calidad de los enlaces espacio-Tierra del SMS
en la banda 137-138 MHz

| Función, y plataforma y antena de la estación terrena | Modulación y anchura de banda | Ángulos de elevación aplicables (grados) | Relación Eb /N0 mínima (dB) | Porcentaje del tiempo (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enlace descendente de datos a estación cabecera (antena de bocina de 15 dBi) | Modulación MDP-4 O en banda estrecha a 44 kHz con AMDF | 5,0 y 20 | 10,6 | 99 |
| Enlace descendente de datos a terminal de abonado (antena monopolo de 0 dBi con diagrama en cos2) | Modulación MDP-2 en banda estrecha a 19,2 kHz con AMDF | 5,0 y 20 | 10,3 | 99 |
| Enlace descendente de datos a estación cabecera (antena de 16 dBi) | Modulación MDM/DS-AMEE en banda ancha a 885 kHz con DS-AMEE | 5,0 y 20 | 3,7 | 99 |
| NOTA 1 – Los objetivos de calidad de sistemas concretos pueden diferir de los objetivos presentados en esta Recomendación. NOTA 2 – Se supone que una disponibilidad del 99% es adecuada (los criterios de interferencia a corto plazo no se rebasan durante más del 1% del tiempo de mensaje). Este valor se ha considerado adecuado dado el protocolo de error que se utiliza en los sistemas de satélite proyectados, a saber, con códigos de verificación por redundancia cíclica (CRC) para la detección de errores y la retransmisión de los datos erróneos. NOTA 3 – Para las transmisiones de banda ancha, no se contempla por el momento la recepción por terminales móviles. |  |  |  |  |

_________________