ITU-R M.1233-1建议书

卫星移动业务（MSS）（非卫星航空移动（R）业务（AMS（R）S））和
AMS（R）S之间卫星网络资源共用的技术考虑

（ITU-R 第83/8号课题）

（1997-2006年）

1

范围

本建议书就如何考虑诸如网络设计和操作、MES和LES能力等技术问题提出建议，同时考虑到当通过与其它MSS网络共用的资源提供AMS（R）S网络时，AMS（R）S通信具有优先权的情况。

国际电联无线电通信全会，

考虑到

a）　根据《无线电规则》（RR）第43条的规定，AMS（R）S预留频带是为了进行与安全和正常飞行有关的无线电通信；

b）　一个卫星移动网络由参与的卫星、移动地球站（MES）和陆地地球站（LES）组成；

c）　AMS（R）S可以与其它卫星移动业务共用卫星移动网络资源；

d）　对于通过提供卫星移动业务的卫星AMS（R）S无线电通信，应在划分给AMS（R）S的频带上提供适当的功率和带宽；

e）　AMS（R）S无线电通信可能需要特殊措施来保证其免受有害干扰，为安全与遇险无线电通信提供保护（见《无线电规则》第4.10条）；

f）　来自与用于AMS（R）S通信的信道相邻信道的无用发射，会对AMS（R）S产生有害干扰；

g）　在卫星中进行共用的影响之一是使AMS（R）S通信的劣化；

h）　 AMS（R）S的性能要求在国际民用航空组织（ICAO）的AMSS标准和建议措施以及ITU-R M.1037建议书中均已规定；

j）　用于AMS（R）S的馈送链路的传播损伤会引起AMS（R）S通信的劣化，

建议

1　 设计和操作1 545-1 555 MHz和1 646.5-1 656.5 MHz频带内的卫星网络时，应将由共用对AMS（R）S通信产生的潜在有害影响（例如，由转发器增益变化、电源变化、群时延失真、杂散发射和互调产物引起的有害影响）降至最低程度，以满足AMS（R）S通信的性能要求；

2　 每一个可以使划分给AMS（R）S频带的MES均应：

—　在获准进入系统后，受到主控LES的实时、直接信道分配和功率控制；

—　除非通过信令信道受到LES的适当控制，各MES应自动地自行禁止传输；

3　 主控LES应：

—　通过载波频率间的适当间隔，保证对AMS（R）S通信信道的相邻信道干扰的影响在可接受的限制之内；

—　对已获准接入系统的各MES实行频率和功率控制（功率控制的含义包括功率变化和/或功率通—断方法）；

—　必要时，立即停止位于划分给AMS（R）S段带中的所有其它通信，以允许按照《无线电规则》第44条的规定传输具有1-6优先等级的信息；

—　必要时采取操作措施，避免对AMS（R）S产生有害干扰；

4　 为用于AMS（R）S的馈送链路提供适当的功率余量，以便保证AMS（R）S的性能要求。