التوصية ITU-R M.1469-1 *

منهجية تقييم احتمالات التداخل في مستقبلات الخدمة الثابتة في خط البصر
الناجمة عن إرسالات الخدمة المتنقلة الساتلية (MSS) متعددة النفاذ بتقسيم 
الزمن/متعددة النفاذ بتقسيم التردد (TDMA/FDMA) (أرض - فضاء)
في مدى الترددات GHz 2 **

(المسألة ITU-R 201/8)

(2005-2000)

مجال التطبيق

تتضمن هذه التوصية المنهجية التي يمكن استعمالها في تقييم احتمالات التداخل الناجم عن نشر المحطات الأرضية المتنقلة التي تستعمل هوائيات غير اتجاهية في مستقبلات الخدمة الثابتة في خط البصر في المدى 2 GHz. وتسمح هذه الطريقة بالتنبؤ باحتمالات التداخل في مستقبلات الخدمة الثابتة في المناطق التي يوجد فيها تقاسم للتردد بين خدمتين.

إن جمعية الاتصالات الراديوية في الاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أن المحطات الأرضية المتنقلة (MES) قد تتسبب في حدوث تداخل في مستقبلات الخدمة الثابتة في خط البصر العاملة في نطاقي الترددات MHz 2 010-1 980 وMHz 2 025-2 010 داخل منطقة تنسيق المحطات الأرضية المتنقلة، بالشكل الذي يتم تحديده باستعمال الطرائق المبينة في التذييل 7 في لوائح الراديو؛

ب)	أن طبيعة هذا التداخل تتغير مع الزمن؛

ج )	أن هناك حاجة إلى أدوات للتحليل الدقيق من أجل تسهيل التنسيق بين الإدارات المشغلة للمحطات الأرضية المتنقلة (MES) والإدارات المتأثرة المشغلة لمستقبلات الخدمة الثابتة،

وإذ تدرك

أ )	أن نطاقي الترددات MHz 2 010-1 980 في جميع الأقاليم وMHz 2 025-2 010 في الإقليم 2 موزعان على الخدمة المتنقلة الساتلية  (MSS) (أرض - فضاء) والخدمة الثابتة على أساس أولي مشترك؛

ب)	أنه بموجب الفقرة 3.4 من القرار 716 (Rev.WRC-2000)، تشجَّع الإدارات، متى أمكن عملياً، على إعداد خطط للنقل التدريجي لتخصيصات الترددات إلى محطات الخدمة الثابتة التابعة لها والعاملة في النطاقين MHz 2 010-1 980 وMHz 2 200-2 170 في الأقاليم الثلاثة وفي النطاقين MHz 2 025-2 010 وMHz 2 170-2 160 في الإقليم 2 إلى نطاقات ترددات أخرى؛

ج )	أن مبادئ توجيهية تقنية قد أعدّت بناءً على ذلك لتقديمها إلى الإدارات لتسهيل نقل الخدمة الثابتة من نطاقات الترددات هذه بغية تجنب حدوث تداخلات ضارة لأنظمة الخدمة المتنقلة الساتلية (MSS)  (أرض-فضاء) (انظر التوصية ITU-R F.1335)،

توصـي بما يلي

1	أن يُراعى، لدى تقييم احتمالات التداخل الذي قد تسببه المحطات الأرضية المتنقلة (MES) في أنظمة الخدمة الثابتة، الطابع المتغير مع الزمن لإشارات المحطات الأرضية المتنقلة التي تستقبلها محطات الخدمة الثابتة، بما في ذلك آثار التوزيع الجغرافي والنهاري المتوقع لمحطات الإرسال الأرضية المتنقلة والتغييرات التي تطرأ مع الزمن على سوية قدرة الإشارات المطلوبة في أنظمة الخدمة الثابتة؛

2	أن تُستعمل المنهجية الواردة في الملحق 1 أثناء التنسيق الثنائي للتقييم الدقيق لاحتمالات التداخل الذي تسببه المحطات الأرضية المتنقلة التي تستعمل هوائيات غير اتجاهية لمستقبلات الخدمة الثابتة (انظر الملاحظتين 1 و2).

الملاحظة 1 - يتطلب تطبيق المنهجية الواردة بهذه التوصية إعداد خوارزميات أو عمليات حسابية للتعامل مع تنفيذ الاعتبارات المبينة. وينبغي أن يكون استعمال أو تكييف هذه الخوارزميات أو العمليات الحسابية في أي تنسيق ثنائي بموافقة الأطراف المعنية.

الملاحظة 2 - فيما يخص الأراضي التي يعمل فيها عدد كبير من أنظمة الخدمة الثابتة، يمكن الاكتفاء بتطبيق المنهجية الواردة في الملحق 1 على مجموعة تمثل أنظمة الخدمة الثابتة مع استعمال معلماتها الفعلية، ومع مراعاة إدراج أنظمة الخدمة الثابتة التي من المحتمل أن تكون الأشد تعرضاً للتداخل من جراء مواقعها وخصائصها.

الملحق 1

منهجية التقييم الدقيق لاحتمالات التداخل الذي تسببه المحطات الأرضية المتنقلة
في مستقبلات الخدمة الثابتة

(انظر الملاحظة 1)

الملاحظة 1 - تطبق المنهجية المبينة في هذه التوصية على أنظمة الخدمة الثابتة مما يتيح طريقة مبسطة نسبياً للتعامل مع قدرة الإشارة المسببة للتداخل وسويات نوعية الأداء المرتبطة بها في قفزة منفردة في نظام للترحيل الراديوي متعدد القفزات. ويمكن وضع وتطبيق منهجية مماثلة للتعامل مع قفزة واحدة في نظام للترحيل الراديوي التماثلي متعدد القفزات فيما يتعلق بمعايير الأداء المناسبة (أي معايير نوعية الأداء من طرف إلى طرف في نظام تماثلي متعدد القفزات موزعة تبعاً لعدد القفزات).

1	مقدمة

يعرض هذا الملحق طريقة محاكاة تفصيلية يمكن استعمالها في تقييم احتمالات التداخل الناجم عن الانتشار الحقيقي للمحطات الأرضية المتنقلة (MES) التي تستعمل هوائيات غير اتجاهية لمستقبلات الخدمة الثابتة في خط البصر. وتسمح هذه الطريقة بالتنبؤ بدقة باحتمال التداخل في مستقبلات الخدمة الثابتة في مناطق تقاسم الترددات بين خدمتين.

2	وصف عام

تجري المحاكاة على عدد كبير من المراحل الزمنية. وتُجرى الحسابات التالية في كل مرحلة زمنية:

1.2	تحسب سوية الإشارة المطلوبة في محطة استقبال الخدمة الثابتة في عرض نطاق ترددات قدره MHz 1 مع استعمال خصائص نقل الخدمة الثابتة ونموذج الخبو بسبب تعدد المسارات الوارد في التوصية ITU-R P.530 (انظر الفقرة 3 لمزيد من التفاصيل).

2.2	تحسب القدرة المجمعة للإشارة المسببة للتداخل في عرض نطاق التردد والصادرة عن جميع المحطات الأرضية المتنقلة النشيطة المنتشرة في منطقة معينة، عند دخل كل مستقبل من مستقبلات الخدمة الثابتة. وتستعمل البيانات الرقمية الخاصة بالتضاريس في استخلاص الملامح الرئيسية لتضاريس مسارات التداخل من كل محطة أرضية متنقلة إلى كل مستقبل من مستقبلات الخدمة الثابتة. وتحسب خسارة الإرسال الأساسية لكل مسار تداخل باستعمال الطرائق الواردة في التوصية ITU-R P.452 (انظر الفقرة 4 لمزيد من التفاصيل).

3.2	تحسب النسبة C/(N + I) في كل مستقبل من مستقبلات الخدمة الثابتة (انظر الفقرة 5 لمزيد من التفاصيل). وينبغي عند حساب القيمة N مراعاة الآثار المترتبة على جميع درجات الانحطاط في نظام الخدمة الثابتة (انظر على سبيل المثال التوصية ITU-R M.1319).

يمكن بإجراء المحاكاة لفترة من الوقت طويلة بما فيه الكفاية (أي لعدد كبير جداً من المراحل الزمنية) الحصول على نتائج ذات دلالة إحصائية. وتطبق هذه العملية على العديد من الانتشارات الفعلية للمحطات الأرضية المتنقلة لاستبعاد حساسية النتائج بالنسبة لانتشارات معينة من الانتشارات محل الدراسة والتي يمكن أن تكون ذات أهمية خاصة في الحالات التي قد يتغير فيها بدرجة كبيرة بمرور الوقت عدد المحطات الأرضية المتنقلة التي ترسل إشارات في آن واحد وتقع على خط البصر مع محطة خدمة ثابتة. ويمكن عندئذٍ مقارنة التوزيع التراكمي الاحتمالي لـ C/(N + I) مع أهداف أداء النظام في الخدمة الثابتة (ويعبّر عنه بالعتبات المكافئة لـ C/(N + I) داخل عرض النطاق المرجعي).

3	نمذجة نظام الخدمة الثابتة

1.3	معلمات نظام الخدمة الثابتة

ينبغي وضع نماذج لخصائص نشر نظام الخدمة الثابتة وتجهيزاتها وأدائها باستخدام المعلمات المبينة في الجدول 1. وينبغي حساب عمق الخبو الذي يستعمل، بالإضافة إلى خسارة الفضاء الحر، في تحديد خسارة الإرسال الأساسية في مسير الإشارة المطلوب، وذلك بالرجوع إلى التوصية ITU-R P.530.

الجدول 1

قائمة المعلمات المطلوبة في نظام الخدمة الثابتة

المعلمة

كسب الهوائي، (dBi) G

مخطط الهوائي، (1)G() (dBi)

حرارة ضوضاء الهوائي، (K) T

تردد الإرسال، (MHz) f

القدرة المشعة المكافئة المتناحية في نظام الخدمة الثابتة (dBW)

الخسارة في خط التغذية، Ls (dB)

حرارة الضوضاء في خط التغذية (K)

عرض النطاق الذي يشغله المستقبل (MHz)

موقع محطة الخدمة الثابتة °N)، (°E

ارتفاع الهوائي فوق متوسط مستوى سطح البحر (m)

العامل الجغرافي المناخي، K

حرارة ضوضاء المستقبل (K)

(1) كسب الهوائي في نظام الخدمة الثابتة في اتجاه المصدر المسبب للتداخل.

2.3	حساب سوية قدرة الإشارة المطلوبة

الخطوة الأولى هي حساب سوية القدرة المستقبَلة للإشارة المطلوبة في لحظة معينة، C(t). ويتم ذلك باستعمال مولِّد أعداد عشوائية للتنبؤ بعمق الخبو، A، وفقاً للتوزيع الوارد في الفقرة 3.2 من التوصية ITU-R P.530. وتحسب سوية الإشارة المستقبَلة في كل مرحلة زمنية عند دخل مُستقبِل الخدمة الثابتة في كل محطة من محطات الاستقبال محل الدراسة بتطبيق المعادلة التالية:

C(t)    e.i.r.p.FS  –  Lbf    G  –  A(t)  –  Ls	(1)

حيث Lbf هي الخسارة الأساسية للإرسال في الفضاء الحر. وفي بعض الحالات قد يكون من الممكن (استناداً إلى بعض المعطيات المقيسة مثلاً) مراعاة التغيرات النهارية و/أو الموسمية في سلوك الانتشار عند حدوث الخبو بسبب تعدد المسارات.

4	نمذجة المحطات الأرضية المتنقلة (MES)

1.4	التوزيع الجغرافي للمحطات الأرضية المتنقلة

يتم تحديد التوزيع الجغرافي للمحطات الأرضية المتنقلة داخل المنطقة المعنية (AoI)، ومن المفروض أن تكون هذه المنطقة واسعة بما فيه الكفاية من أجل الإحاطة بجميع مسببات التداخل الهامة. وتوضع فوق المنطقة المعنية شبكة من المربعات محدد عليها خطوط العرض والطول للنقاط التي تمثل المواقع الممكنة للمحطات الأرضية المتنقلة. ويتم تحديد الملامح الرئيسية لحركة المحطات الأرضية المتنقلة بمعلمتين أساسيتين، هما:

-	عدد الموجات الحاملة النشيطة للمحطات الأرضية المتنقلة في ساعة الازدحام المحلية؛

-	تحديد ساعات التشغيل.

ويمكن تقسيم المنطقة المعنية إلى مناطق فرعية من أجل تنويع المعلمات المذكورة أعلاه.

ويتحدد عدد المحطات الأرضية المتنقلة التي تقوم بالإرسال داخل خلية في كل مرحلة زمنية من واقع الملامح الرئيسية للحركة في المحطات الأرضية المتنقلة وساعة الإرسال. ويتم اختيار واحدة من هذه المحطات في كل نقطة بالمنطقة المعنية على أنها نشطة أو في حالة الراحة. ويتحدد ذلك أولاً بتحديد احتمال أن تكون المحطة نشطة p(active)، في هذه اللحظة بالذات. ثم يتم توليد عدد عشوائي. وإذا كان هذا العدد أقل من عدد المحطات النشطة، يُفترض أن المحطات نشطة؛ وخلافاً لذلك يُفترض أنها في حالة الراحة.

ومن المفترض أن يكون التوزيع الجغرافي للمحطات الأرضية المتنقلة مختلفاً من مرحلة زمنية إلى أخرى. ويمكن الأخذ بهذا الافتراض لأن الغرض من هذه الطريقة هو استخلاص إحصاءات عن التداخل في المدى الطويل وليس تطور التداخل مع الزمن.

2.4	انتشار إشارات المحطات الأرضية المتنقلة

من المطلوب توافر قاعدة بيانات عن التضاريس لكي يمكن التنبؤ بدقة بخسارة الإرسال الأساسية في مسارات الإشارات المسببة للتداخل بين المحطات الأرضية المتنقلة ومستقبِل الخدمة الثابتة. وتتولد الملامح الأساسية للتضاريس بالنسبة إلى المسار على طول الدائرة العظمى بين كل محطة أرضية متنقلة مرسلة وكل مستقبل في الخدمة الثابتة يكون محل الدراسة، وتحسب خسارة الإرسال الأساسية في كل مرحلة زمنية باستعمال طريقة التنبؤ بالتداخل في السماء الصافية المبينة في التوصية ITU-R P.452. ولما كان نموذج الانتشار هذا يتنبأ بخسائر الإرسال الأساسية التي يتم تجاوزها خلال %50 من الوقت أو أقل (ولا يقدّم توزيعاً تراكمياً كاملاً)، فمن الضروري توسيع التوزيع التراكمي للخسارة ليشمل نسباً أعلى من الوقت لكي يستوعب الخسائر الكبيرة نسبياً التي قد تحدث (بدلاً من الافتراض بأن نسبة الـ%50 هي قيمة الحد الأقصى لخسارة الإرسال الأساسية). وقد يكون من المناسب أيضاً استقراء خسارة الإرسال الأساسية بنسب مئوية ضئيلة جداً من الوقت (كأن تكون أقل من %0,001 مثلاً) بافتراض قيمة صغيرة مناسبة كقيمة دنيا لخسارة الإرسال الأساسية. وحتى بهذا الاستقراء، فإن نموذج الانتشار هذا قد يقلل من قيمة خسارة الإرسال الأساسية (نتيجة لوجود ظواهر محلية لم يأخذها النموذج في الاعتبار، كاعتراض المباني للإشارة وهو ما لا يظهر في بيانات التضاريس و"السد الرأسي" للمستعمل على سبيل المثال). وهذا يؤدي إلى المغالاة في تقدير سويات قدرة الإشارات المسببة للتداخل.

3.4	حساب التداخل

تحسب قدرة التداخل عند كل مرحلة زمنية عند دخل مستقبل الخدمة الثابتة على النحو التالي:

I(t)    e.i.r.p.MES  –  Lb(t)  +  G()  –  Ls	(2)

حيث:

e.i.r.p.MES:	القدرة المشعة المكافئة المتناحية للمحطة الأرضية المتنقلة في عرض النطاق المرجعي (dBW)؛

Lb:	الخسارة الأساسية للانتشار في الإشارة المسببة للتداخل (انظر الفقرة 2.4).

وفي الحالات التي توجد فيها محطات أرضية متنقلة متعددة مُرسِلة، تساوي الإشارة المسببة للتداخل التراكمي في كل مرحلة زمنية مجموع مستويات قدرة جميع الإشارات المسببة للتداخل وحيدة المصدر:

(3)	Iagg(t)    10 log  10iI(t)10

حيث:

Ii(t):	هي الإشارات المسببة للتداخل وحيدة المصدر (dB).

5	النواتج

تنتج عن كل مرحلة زمنية في المحاكاة قيم C/(N + I) لكل مُستقبل للخدمة الثابتة تُجرى بشأنه المحاكاة. ويتم التعبير عن هذه القيم كمياً بالشكل المناسب (مثل فواصل قدر كل منها dB 1) ويتم تخزينها (على شكل عدد مرات حدوث القيمة المكماة مثلاً). وفي نهاية المحاكاة، يمكن حساب دالات التوزيع التراكمي ومقارنتها مع أهداف أداء الخدمة الثابتة ذات الصلة، حسب الإجراء المبين في التوصيتين ITU-R F.634 أو ITU-R F.697 أو يتم تحويلها إلى عتبات النسبة C/(N + I) المكافئة.

ــــــــــ

*	 	ينبغي أن تقدم هذه التوصية إلى عناية لجنة الدراسات 3 للاتصالات الراديوية.

*	* 	نظراً إلى أن هذه التوصية قد أعدت بالتعاون بين لجنتي الدراسات 8 و9 للاتصالات الراديوية فإن كل مراجعة لاحقة ستجري أيضاً بالتعاون بين هاتين اللجنتين.