Recomendación UIT-R M.1581-3 (10/2009)

Características genéricas de las emisiones no deseadas procedentes de estaciones móviles que utilizan las interfaces radioeléctricas terrenales de las IMT-2000

Serie M Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos

Prólogo

El Sector de Radiocomunicaciones tiene como cometido garantizar la utilización racional, equitativa, eficaz y económica del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de radiocomunicaciones, incluidos los servicios por satélite, y realizar, sin limitación de gamas de frecuencias, estudios que sirvan de base para la adopción de las Recomendaciones UIT-R.

Las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones y las Asambleas de Radiocomunicaciones, con la colaboración de las Comisiones de Estudio, cumplen las funciones reglamentarias y políticas del Sector de Radiocomunicaciones.

# Política sobre Derechos de Propiedad Intelectual (IPR)

La política del UIT-R sobre Derechos de Propiedad Intelectual se describe en la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI a la que se hace referencia en el Anexo 1 a la Resolución UIT-R 1. Los formularios que deben utilizarse en la declaración sobre patentes y utilización de patentes por los titulares de las mismas figuran en la dirección web http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/es, donde también aparecen las Directrices para la implementación de la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI y la base de datos sobre información de patentes del UIT-R sobre este asunto.

| Series de las Recomendaciones UIT-R (También disponible en línea en http://www.itu.int/publ/R-REC/es) |  |
| --- | --- |
| Series | Título |
| BO | Distribución por satélite |
| BR | Registro para producción, archivo y reproducción; películas en televisión |
| BS | Servicio de radiodifusión sonora |
| BT | Servicio de radiodifusión (televisión) |
| F | Servicio fijo |
| M | Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos |
| P | Propagación de las ondas radioeléctricas |
| RA | Radio astronomía |
| RS | Sistemas de detección a distancia |
| S | Servicio fijo por satélite |
| SA | Aplicaciones espaciales y meteorología |
| SF | Compartición de frecuencias y coordinación entre los sistemas del servicio fijo por satélite y del servicio fijo |
| SM | Gestión del espectro |
| SNG | Periodismo electrónico por satélite |
| TF | Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias |
| V | Vocabulario y cuestiones afines |

Nota: Esta Recomendación UIT-R fue aprobada en inglés conforme al procedimiento detallado en la Resolución UIT-R 1.

Publicación electrónica

Ginebra, 2010

UIT 2010

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.

RECOMENDACIÓN  UIT-R  M.1581-3*

Características genéricas de las emisiones no deseadas procedentes 
de estaciones móviles que utilizan las interfaces radioeléctricas 
terrenales de las IMT-2000

(Cuestión UIT-R 229/8)

(2002-2003-2007-2009)

Cometido

Esta Recomendación proporciona las características genéricas de las emisiones no deseadas de las estaciones móviles que utilizan las interfaces radioeléctricas terrenales de las IMT-2000, adecuadas para el establecimiento de las bases técnicas destinadas a la circulación a escala mundial de los terminales IMT-2000.

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las emisiones no deseadas se componen de emisiones no esenciales y de emisiones fuera de banda (OoB) según el número 1.146 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) y que las emisiones no esenciales y OoB se definen en los números 1.145 y 1.144, respectivamente, del RR;

b)	que es necesario limitar los niveles máximos permitidos de las emisiones no deseadas de las estaciones móviles (EM) IMT-2000 para proteger otros sistemas y servicios radioeléctricos contra la interferencia y para permitir la coexistencia entre distintas tecnologías;

c)	que unos límites demasiado estrictos pueden dar lugar a una mayor complejidad del equipo radioeléctrico de las IMT-2000;

d)	que debe hacerse todo lo posible para mantener al nivel mínimo posible los límites de las emisiones no deseadas, teniendo en cuenta los factores económicos y las limitaciones tecnológicas;

e)	que la Recomendación UIT-R SM.329 se refiere a los efectos, las mediciones y los límites que han de aplicarse a las emisiones de tipo no esencial;

f)	que se aplican por igual los mismos límites de emisiones no esenciales a las EM de todas las interfaces radioeléctricas;

g)	que la Recomendación UIT-R SM.1541 relativa a las emisiones OoB especifica límites genéricos fuera de las distintas bandas que generalmente constituyen los límites menos restrictivos de las emisiones OoB y fomentan el desarrollo de límites más específicos para cada sistema;

h)	que los límites de las emisiones no esenciales de los terminales IMT-2000 deben cumplir los límites especificados en el Apéndice 3 del RR;

j)	que la Recomendación UIT-R M.1579 establece las bases técnicas para la circulación a nivel mundial de las EM IMT-2000;

k)	que uno de los requisitos básicos de la circulación a nivel mundial es que las estaciones móviles no causen interferencia perjudicial en ningún país en donde se las lleve;

l)	que la armonización de los límites de las emisiones no deseadas facilitará la utilización a nivel mundial y el acceso a un mercado global;

m)	que es necesario seguir trabajando para definir los límites de las emisiones no deseadas de los equipos que funcionan en las otras bandas que la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Estambul, 2000) (CMR-2000) identificó para las IMT-2000;

n)	que los límites de las emisiones no deseadas dependen de las características de emisión del transmisor, así como de los servicios que funcionan en otras bandas,

observando

a)	el trabajo realizado por las entidades de normalización para definir límites con los que proteger otros sistemas y servicios radioeléctricos contra la interferencia y permitir la coexistencia entre distintas tecnologías;

b)	que las estaciones móviles de las IMT-2000 deben satisfacer la reglamentación local, regional e internacional relativa a las emisiones fuera de banda y no esenciales inherente a su funcionamiento, siempre que se aplique esa reglamentación;

recomienda

1	que las características de las emisiones no deseadas de las EM IMT-2000 se basen en los límites que figuran en los Anexos 1 a 6 específicos de la tecnología, los cuales corresponden a las especificaciones de la interfaz radioeléctrica que se describe en los § 5.1 a 5.6 de la Recomendación UIT-R M.1457.

NOTA 1 – Salvo en los casos indicados en la Notas 2, 3, 4 y 5 los límites de emisiones no deseadas se definen únicamente para las estaciones móviles que funcionen conforme a la siguiente disposición: enlace ascendente dúplex por división de frecuencia (DDF) en la banda 1 920-1 980 MHz, enlace descendente DDF en la banda 2 110-2 170 MHz y dúplex por división en el tiempo (DDT) en las bandas 1 885-1 980 MHz y 2 010-2 025 MHz. Las futuras versiones de esta Recomendación incluirán límites aplicables a otras bandas de frecuencias. A expensas de realizar más estudios, se prevé que los límites sean similares a los que ya aparecen en esta Recomendación.

NOTA 2 – Los límites de emisiones no deseadas definidos en el Anexo 1 se refieren a EM que funcionan con alguna de las siguientes disposiciones o una combinación de las mismas:

–	Enlace ascendente dúplex por división de frecuencia (DDF) en la banda 1 920-1 980 MHz, enlace descendente DDF en la banda 2 110-2 170 MHz denominada DDF Banda I en UTRA o banda 1 en E-UTRA en el Anexo 1.

–	Enlace ascendente DDF en la banda 1 850-1 910 MHz, enlace descendente DDF en la banda 1 930-1 990 MHz, denominada DDF Banda II en UTRA o banda 2 en E-UTRA en el Anexo 1.

–	Enlace ascendente DDF en la banda 1 710-1 785 MHz, enlace descendente DDF en la banda 1 805-1 880 MHz, denominada DDF Banda III en UTRA o banda 3 en E-UTRA en el Anexo 1.

–	Enlace ascendente DDF en la banda 1 710-1 755 MHz, enlace descendente DDF en la banda 2 110-2 155 MHz, denominada DDF Banda IV en UTRA o banda 4 en E-UTRA en el Anexo 1.

–	Enlace ascendente DDF en la banda 824-849 MHz, enlace descendente DDF en la banda 869-894 MHz, denominada DDF Banda V en UTRA o banda 5 en E-UTRA en el Anexo 1.

–	Enlace ascendente DDF en la banda 830-840 MHz, enlace descendente DDF en la banda 875-885 MHz, denominada DDF Banda VI en UTRA o banda 6 en E-UTRA en el Anexo 1.

–	Enlace ascendente DDF en la banda 2 500-2 570 MHz, enlace descendente DDF en la banda 2 620-2 690 MHz, denominada DDF Banda VII en UTRA o banda 7 en E-UTRA en el Anexo 1.

–	Enlace ascendente DDF en la banda 880-915 MHz, enlace descendente DDF en la banda 925-960 MHz, denominada DDF Banda VIII en UTRA o banda 8 en E-UTRA en el Anexo 1.

–	Enlace ascendente DDF en la banda 1 749,9-1 784,9 MHz, enlace descendente DDF en la banda 1 844,9-1 879,9 MHz, denominada DDF Banda IX en UTRA o banda 9 en E-UTRA en el Anexo 1.

–	Enlace ascendente DDF en la banda 1 710-1 770 MHz, enlace descendente DDF en la banda 2 110-2 170 MHz, denominada DDF Banda X en UTRA o banda 10 en E-UTRA en el Anexo 1.

–	Enlace ascendente de DDF en la banda 1427,9-1 452,9 MHz, enlace descendente DDF en la banda 1 475,90-1 500,9 MHz denominada DDF Banda XI en UTRA o banda 11 en E-UTRA en el Anexo 1.

–	Enlace ascendente DDF en la banda 698-716 MHz, enlace descendente DDF en la banda 728-746 MHz, denominada DDF Banda XII en UTRA en el Anexo 1.

–	Enlace ascendente DDF en la banda 777-787 MHz, enlace descendente DDF en la banda 746-756 MHz, denominada DDF Banda XIII en UTRA o banda 13 en E-UTRA en el Anexo 1.

–	Enlace ascendente DDF en la banda 788-798 MHz, enlace descendente DDF en la banda 758-768 MHz, denominada DDF Banda XIV en UTRA o banda 14 en E-UTRA en el Anexo 1.

En futuras versiones de esta Recomendación se incluirán los límites aplicables a otras bandas de frecuencias. A expensas de más estudios, se prevé que esos límites sean similares a los que ya figuran en esta Recomendación.

NOTA 3 – Los límites de emisiones no deseadas definidos en el Anexo 2 se refieren a EM que funcionan conforme a una de las siguientes disposiciones (denominadas por el 3GPP2) y se aplican a los modos de funcionamiento cdma2000 y HRPD, salvo lo siguiente:

| Clase de banda | Nombre | Frecuencia de transmisión de la EM (MHz) | Frecuencia de transmisión de la EB (MHz) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Banda de 800 MHz | 824-849 | 869-894 |
| 1 | Banda de 1 900 MHz | 1 850-1 910 | 1 930-1 990 |
| 2 | Banda de TACS | 872-915 | 917-960 |
| 3 | Banda de JTACS | 887-925 | 832-870 |
| 4 | Banda de coreana PCS | 1 750-1 780 | 1 840-1 870 |
| 5 | Banda de 450 MHz | 411-484 | 421-494 |
| 6 | Banda de 2 GHz | 1 920-1 980 | 2 110-2 170 |
| 7 | Banda superior de 700 MHz | 776-788 | 746-758 |
| 8 | Banda de 1 800 MHz | 1 710-1 785 | 1 805-1 880 |
| 9 | Banda de 900 MHz | 880-915 | 925-960 |
| 10 | Banda de secundaria de 800 MHz | 806-901 | 851-940 |
| 11 | Banda PAMR europea de 400 MHz | 411-484 | 421-494 |
| 12 | Banda PAMR de 800 MHz | 870-876 | 915-921 |
| 13 | Banda de extensión de las IMT-2000 de 2,5 GHz | 2 500-2 570 | 2 620-2 690 |
| 14 | Banda US PCS de 1,9 GHz | 1 850-1 915 | 1 930-1 995 |
| 15 | Banda AWS | 1 710-1 755 | 2 110-2 155 |
| 16(1) | Banda US de 2,5 GHz | 2 502-2 568 | 2 624-2 690 |
| 17(1) | Única banda del enlace directo US de 2,5 GHz | No disponible | 2 624-2 690 |
| 18(1) | Banda de seguridad pública de 700 MHz | 787-799 | 757-769 |
| 19(1) | Banda inferior de 700 MHz | 698-716 | 728-746 |
| (1) No hay especificación de las emisiones por ahora. |  |  |  |

NOTA 4 – Los límites de emisiones no deseadas definidos en el Anexo 3 se refieren a EM que funcionan conforme a una de las siguientes disposiciones, o una combinación de las mismas:

–	Dúplex por división en el tiempo (DDT) en la banda 1 900-1 920 MHz y 2 010-2 025 MHz denominada banda b) en UTRA o banda 33 y 34, respectivamente, en E-UTRA.

–	DDT en la banda 1 850-1 910 MHz y 1 930-1 990 MHz denominada banda b) en UTRA o banda 35 y 36, respectivamente, en E-UTRA.

–	DDT en la banda 1 910-1 930 MHz denominada banda c) en UTRA o banda 37 en E-UTRA DDT.

–	DDT en la banda 2 570-2 620 MHz denominada banda d) en UTRA o banda 38 en E-UTRA DDT.

–	DDT en la banda 1 880-1 920 MHz denominada banda 39 en E-UTRA.

–	DDT en la banda 2 300-2 400 MHz denominada banda e) en UTRA o banda 40 en E-UTRA.

En futuras versiones de esta Recomendación se incluirán límites aplicables a otras bandas de frecuencias. A expensas de nuevos estudios, se prevé que estos límites sean similares a los que ya figuran en esta Recomendación.

NOTA 5 – Los límites de emisiones fuera de banda definidos en el Anexo 6 se refieren a EM que funcionan con la siguiente disposición:

–	DDT en la banda 2 300-2 400 MHz;

–	DDT en la banda 2 500-2 690 MHz;

–	DDT en la banda 3 400-3 600 MHz.

NOTA 6 – Cabe señalar que existen diferencias significativas entre la relación de potencia de fuga del canal adyacente (ACLR) calculada mediante la integración de la envolvente de los contornos del espectro absoluto en comparación con los valores especificados. Ello se debe a que algunos o todos los contornos del espectro son contornos absolutos (en vez de contornos relativos referidos al nivel de potencia en banda). Evidentemente, existen diferentes márgenes entre los contornos garantizados (utilizados para pruebas de conformidad) y la forma de onda de las emisiones reales. Si representan una hipótesis de transmisión realista, no podrían satisfacerse los valores especificados de ACLR.

Sin embargo, siempre que sea posible deben satisfacerse los valores tanto del contorno especificado como de las cifras de ACLR especificadas para estar de conformidad con la reglamentación local/regional y cumplir la misma. No obstante, se aconseja tener precaución al considerar el contorno de la envolvente de las emisiones para estudios de compartición de frecuencias y cuando se consideren estos contornos de envolvente de las emisiones para esquemas de transmisión real pues los valores de ACLR no se satisfarían si las transmisiones cubriesen la envolvente del contorno. Cuando se necesite información sobre el espectro de emisión para estudios de compartición de bandas adyacentes deben utilizarse preferentemente los datos de ACLR especificados pertinentes si se dispone de ellos para los correspondientes valores de desplazamiento de frecuencia y anchura de banda.

Cuando se especifican los valores de ACLR pero no son aplicables (por ejemplo, la estudiar la compatibilidad de un sistema con una anchura de banda para la cual no son aplicables los valores de ACLR, por ejemplo 8 MHz) o cuando no se especifican en esta Recomendación los valores de ACLR, dichos valores pueden calcularse a partir del contorno del espectro y de las características del filtro del receptor, si es necesario. Una estimación obtenida de este cálculo puede considerarse como caso más desfavorable. Para el caso particular de Europa, el contorno empleado para obtener el valor de ACLR es el contorno ETSI pertinente (por ejemplo, EN 302 544 para WMAN de AMDFO-DDT en la banda 2 500-2 690 MHz).

Anexo 1  –		Estaciones móviles con dispersión directa de acceso múltiple por división de código (AMDC) UTRA DDF de las IMT-2000

Anexo 2  –		Estaciones móviles multiportadora AMDC (CDMA-2000) de las IMT-2000

Anexo 3  –		Estaciones móviles DDT AMDC (UTRA DDT) de las IMT-2000

Anexo 4  –		Estaciones móviles (UWC-136) de portadora única de acceso múltiple por división en el tiempo (AMDT) de las IMT-2000

Anexo 5  –		Estaciones móviles de acceso múltiple por división en frecuencia (AMDF)/AMDT (telecomunicaciones digitales mejoradas sin cordón (DECT)) de las IMT-2000

Anexo 6  –		Estaciones móviles WMAN con acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (AMDFO) DDT de las IMT-2000

Apéndice 1 –	Definición de tolerancia de prueba

Anexo 1

Estaciones móviles con dispersión directa de acceso múltiple por 
división de código (AMDC) UTRA DDF de las IMT-2000

# 1	Incertidumbre de la medición

Los valores especificados en este anexo difieren de los indicados en la Recomendación UIT-R M.1457, pues los primeros incorporan las tolerancias de la prueba definidas en la Recomendación UIT-R M.1545.

# 2	Contorno del espectro

## 2.1	Contorno del espectro ULTRA

El contorno del espectro de emisión de la EM se aplica a las frecuencias que están separadas entre 2,5 MHz y 12,5 MHz de la frecuencia portadora central de la EM. La emisión fuera de canal se especifica con respecto a la raíz de coseno alzado (RRC) de la potencia media filtrada de la portadora del equipo de usuario (UE), donde RRC de la potencia media filtrada es la potencia media medida a través de un filtro en raíz de coseno alzado con un factor de caída de 0,22 y una anchura de banda igual a la velocidad de segmento de 3,84 MHz. La potencia de cualquier emisión del equipo de usuario (UE) no debe rebasar los niveles especificados en el Cuadro 1.

El requisito absoluto se basa en un valor umbral mínimo de potencia de −48,5 dBm/3,84 MHz para el equipo de usuario. Este límite se expresa para las anchuras de banda de medición más estrechas tales como −54,3 dBm/1 MHz y −69,6 dBm/30 kHz.

CUADRO 1

Requisitos del contorno del espectro de emisión (UTRA DDF EM)

| Δf en MHz (Nota 1) | Requisito mínimo (Nota 2) |  | Requisitos adicionales para la Banda II, la Banda IV y la Banda V (Nota 3) | Anchura de banda de medición (Nota 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Requisito relativo | Requisito absoluto (en anchura de banda de medición) |  |  |
| 2,5-3,5 |  | −69,6 dBm | −15 dBm | 30 kHz (Nota 4) |
| 3,5-7,5 |  | −54,3 dBm | −13 dBm | 1 MHz (Nota 5) |
| 7,5-8,5 |  | −54,3 dBm | −13 dBm | 1 MHz (Nota 5) |
| Notas relativas al Cuadro 1: NOTA 1 – f es la separación entre la frecuencia portadora y el centro de la anchura de banda de medición. NOTA 2 – El requisito mínimo se calcula a partir del requisito relativo o el requisito absoluto, tomando entre ambos el valor de potencia más elevado. NOTA 3 – Para funcionamiento en la Banda II, Banda IV, Banda V y Banda X únicamente, el requisito mínimo se calcula según la Nota 2 o es el requisito adicional para las Bandas II, IV, V y X tomando entre ambos el valor de potencia más bajo. NOTA 4 – La primera y última posiciones de medición con un filtro de 30 kHz en f son iguales a 2,515 MHz y 3,485 MHz. NOTA 5 – La primera y la última posiciones de medición con un filtro de 1 MHz en f son iguales a 4 MHz y 12 MHz. NOTA 6 – Por regla general, la anchura de banda de resolución del equipo de medición debe ser igual a la anchura de banda de medición. No obstante, para mejorar la precisión, la sensibilidad y la eficacia de la medición, la anchura de banda de resolución debe ser más pequeña que la anchura de banda de medición. Cuando esto es así, el resultado debe integrarse a lo largo de la anchura de banda de medición para obtener la anchura de banda de ruido equivalente de la anchura de banda de medición. NOTA 7 – Para el funcionamiento en Banda V, la anchura de banda de medición de este requisito será 100 kHz. |  |  |  |  |

## 2.2	Contorno del espectro E-UTRA

El espectro de salida del transmisor del equipo de usuario (UE) consta de tres componentes; la emisión dentro de la anchura de banda ocupada (anchura de banda de canal), las emisiones fuera de banda (OOB) y el dominio de emisiones no esenciales alejadas (Fig. 1).

El contorno del espectro de emisión de la EM se aplica a frecuencias (ΔfOOB) a partir de ± los bordes de la anchura de banda de canal E-UTRA asignada. Para frecuencias superiores a (ΔfOOB) como se especifica en el Cuadro 1a, son aplicables los requisitos no esenciales del § 4.

FIGURA 1

### 2.2.1	Contorno del espectro E-UTRA

La potencia de cualquier emisión de EM no deberá rebasar los niveles especificados en el Cuadro 1a para las anchuras de banda de canal indicadas.

CUADRO 1a

Contorno del espectro de emisión E-UTRA

| ΔfOOB (MHz) | Límite del espectro de emisión (dBm)/anchura de banda del canal |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | Anchura de banda de medición |
| 0-1 |  |  | –13,5 | –16,5 | –18,5 | –19,5 | 30 kHz |
| 1-2,5 |  |  | –8,5 | –8,5 | –8,5 | –8,5 | 1 MHz |
| 2,5-2,8 |  |  | –8,5 | –8,5 | –8,5 | –8,5 | 1 MHz |
| 2,8-5 |  |  | –8,5 | –8,5 | –8,5 | –8,5 | 1 MHz |
| 5-6 |  |  | –11,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | 1 MHz |
| 6-10 |  |  | –23,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | 1 MHz |
| 10-15 |  |  |  | –23,5 | –11,5 | –11,5 | 1 MHz |
| 15-20 |  |  |  |  | –23,5 | –11,5 | 1 MHz |
| 20-25 |  |  |  |  |  | –23,5 | 1 MHz |
| NOTA 1 – Por regla general, la anchura de banda de resolución del equipo de medición debe ser igual a la anchura de banda de medición. No obstante, para mejorar la precisión, la sensibilidad y la eficacia de la medición, esta anchura de banda de resolución puede ser más pequeña que la anchura de banda de medición. Cuando es así, el resultado debe integrarse a lo largo de la anchura de banda de medición a fin de obtener la anchura de banda de ruido equivalente de la anchura de banda de medición. NOTA 2 – Los valores para anchuras de banda de canal de 1,4 MHz y 3,0 MHz se abordarán posteriormente. |  |  |  |  |  |  |  |

# 3	Relación de potencia de fuga del canal adyacente (ACLR, adjacent channel leakage power ratio)

## 3.1	UTRA ACLR

La ACLR es la relación entre la RRC de la potencia media filtrada centrada en la frecuencia del canal asignado y la RRC de la potencia media filtrada centrada en la frecuencia de canal adyacente.

El límite de la ACLR debe ser el especificado en el Cuadro 2.

CUADRO 2

Límites de la ACLR de la EM

| Clase de potencia | Separación del canal de la EM por debajo de la primera o por encima de la última frecuencia portadora utilizada (MHz) | Límite ACLR (dB) |
| --- | --- | --- |
| 3, 4 | 5 | 32,2 |
| 3, 4 | 10 | 42,2 |

## 3.2	E-UTRA ACLR

ACLR es la relación entre la potencia media filtrada centrada en la frecuencia del canal asignado y la potencia media filtrada centrada en la frecuencia de canal adyacente. Los requisitos de ACLR se especifican para dos casos: para (un) E-UTRA adyacente y/o canales UTRA (véase la Fig. 2).

FigurA 2

### 3.2.1	Límites para E-UTRA

La relación de potencia de fuga del canal adyacente E-UTRA (E-UTRAACLR) es la relación entre la potencia media filtrada centrada en la frecuencia del canal asignado y la potencia media filtrada centrada en la frecuencia de canal adyacente. La E-UTRA en el canal y la potencia de canal adyacente se mide con un filtro de anchura de banda de medición rectangular. Los límites deben ser los especificados en el Cuadro 2a.

CUADRO 2a

Requisitos generales para E-UTRAACLR

|  | Anchura de banda de canal/E-UTRAACLR1/anchura de banda de medición |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz |
| E-UTRAACLR1 | 29,2 dB | 29,2 dB | 29,2 dB | 29,2 dB | 29,2 dB | 29,2 dB |
| Anchura de banda de medición del canal E-UTRA | – | – | 4,5 MHz | 9,0 MHz | 13,5 MHz | 18 MHz |
| Canal del equipo de usuario | – | – | +5 MHz o −5 MHz | +10 MHz o −10 MHz | +15 MHz o −15 MHz | +20 MHz o −20 MHz |

### 3.2.2	Límites de E-UTRA para la coexistencia con UTRA en la misma zona geográfica

Para portadoras UTRA adyacentes los límites deben ser los especificados el Cuadro 2b.

La relación de potencia de fuga del canal adyacente UTRA (UTRAACLR) es de la relación entre la potencia media filtrada centrada en la frecuencia de canal E-UTRA asignado y la potencia media filtrada centrada en una frecuencia de canal UTRA adyacente.

La relación de potencia de fuga de canal adyacente UTRA se especifica tanto para el primer canal adyacente UTRA de 5 MHz (UTRAACLR1) como para el segundo canal adyacente UTRA de 5 MHz (UTRAACLR2). El canal UTRA se mide mediante un filtro en raíz de coseno alzado (RRC) de 3,84 MHz de anchura de banda con un factor de caída  = 0,22. El canal E-UTRA se mide con un filtro de anchura de banda de medición rectangular.

CUADRO 2b

Requisitos adicionales

|  | Anchura de banda de canal/UTRAACLR1/2/anchura de banda de medición |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz |
| UTRAACLR1 | 32,2 dB | 32,2 dB | 32,2 dB | 32,2 dB | 32,2 dB | 32,2 dB |
| Desplazamiento de la frecuencia central del canal adyacente (MHz) | – | – | 2,5+BWUTRA/2 | 5+BWUTRA/2 | 7,5+BWUTRA/2 | 10+BWUTRA/2 |
| UTRAACLR2 | – | – | 35,2 dB | 35,2 dB | 35,2 dB | 35,2 dB |
| Desplazamiento de la frecuencia central del canal adyacente (MHz) | – | – | 2,5+3*BWUTRA/2 | 5+3*BWUTRA/2 | 7,5+3*BWUTRA/2 | 10+3*BWUTRA/2 |
| Anchura de banda de medición del canal E-UTRA | – | – | 4,5 MHz | 9,0 MHz | 13,5 MHz | 18 MHz |
| Anchura de banda de medición del canal UTRA de 5 MHz(1) | – | – | 3,84 MHz | 3,84 MHz | 3,84 MHz | 3,84 MHz |
| Anchura de banda de medición del canal UTRA de 1,6 MHz(2) | – | – | 1,28 MHz | 1,28 MHz | 1,28 MHz | 1,28 MHz |
| (1) Aplicable para la coexistencia de DDF E-UTRA con DDF UTRA en espectro emparejado. (2) Aplicable para la coexistencia de DDT E-UTRA con DDT UTRA en espectro no emparejado. |  |  |  |  |  |  |

### 3.2.3	Límites de ACLR adicionales

Se señalan los requisitos adicionales de ACLR de la red a fin de indicar que el equipo de usuario deberá satisfacer un requisito adicional para una hipótesis de instalación específica como parte del transpaso de célula/mensaje radiodifundido.

Los límites de ACLR adicionales se especifican para el segundo canal adyacente UTRA de 5 MHz (UTRAACLR2). El canal UTRA se mide con un filtro en raíz de coseno alzado con una anchura de banda de 3,84 MHz y un factor de caída  = 0,22. El canal E-UTRA se mide con un filtro de anchura de banda de medición rectangular.

CUADRO 2c

Requisitos adicionales (UTRAACLR2)

|  | Anchura de banda de canal/UTRAACLR2/anchura de banda de medición |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz |
| UTRAACLR2bis | – | – | 42,2 dB | 42,2 dB | – | – |
| Anchura de banda de medición del canal E-UTRA | – | – | 4,5 MHz | 9,0 MHz | – | – |
| Anchura de banda de medición del canal UTRA | – | – | 3,84 MHz | 3,84 MHz | – | – |
| Canal del equipo de usuario para UTRAACLR2bis | +7,5 MHz desde el borde de la banda superior o −7,5 MHz desde el borde de la banda inferior |  |  |  |  |  |

# 4	Emisiones no esenciales del transmisor (conducidas)

## 4.1	Emisiones no esenciales del transmisor para UTRA

Para UTRA, los límites de los Cuadros 3 y 4 sólo son aplicables para frecuencias separadas más de 12,5 MHz de la frecuencia portadora central de la EM.

CUADRO 3

Requisitos generales de las emisiones no esenciales

| Anchura de banda de frecuencias | Anchura de banda de medición | Requisito mínimo (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz f 150 kHz | 1 kHz | –36 |
| 150 kHz f 30 MHz | 10 kHz | –36 |
| 30 MHz f 1 000 MHz | 100 kHz | –36 |
| 1 GHz f 12,75 GHz | 1 MHz | –30 |

CUADRO 4

Requisitos adicionales de las emisiones no esenciales para UTRA

| Banda de funcionamiento | Anchura de banda de frecuencias | Anchura de banda de medición | Requisito mínimo |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 860 MHz f 895 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 921 MHz f < 925 MHz | 100 kHz | −60 dBm (véase Nota 1) |
|  | 925 MHz f 935 MHz | 100 kHz 3,84 MHz | −67 dBm (véase Nota 1) −60 dBm |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | 100 kHz | −79 dBm (véase Nota 1) |
|  | 1 475,9 MHz f 1 500,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | 100 kHz | −71 dBm (véase Nota 1) |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 1 884,5 MHz < f < 1 919,6 MHz | 300 kHz | −41 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
| II | 869 MHz f 894 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
| III | 921 MHz f < 925 MHz | 100 kHz | −60 dBm (véase Nota 1) |
|  | 925 MHz f 935 MHz | 100 kHz 3,84 MHz | −67 dBm (véase Nota 1) −60 dBm |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | 100 kHz | −79 dBm (véase Nota 1) |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
| IV | 869 MHz f 894 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
| V | 869 MHz f 894 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
| VI | 860 MHz f < 875 MHz | 1 MHz | −37 dBm |
|  | 875 MHz f 895 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 1 475,9 MHz f 1 500,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 1 884,5 MHz f 1 919,6 MHz | 300 kHz | −41 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |

CUADRO 4 (fin)

| Banda de funcionamiento | Anchura de banda de frecuencias | Anchura de banda de medición | Requisito mínimo |
| --- | --- | --- | --- |
| VII | 921 MHz f < 925 MHz | 100 kHz | −60 dBm (véase Nota 1) |
|  | 925 MHz f 935 MHz | 100 kHz 3,84 MHz | −67 dBm (véase Nota 1) −60 dBm |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | 100 kHz | −79 dBm (véase Nota 1) |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | 100 kHz | −71 dBm (véase Nota 1) |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 2 590 MHz f 2 620 MHz | 3,84 MHz | −50 dBm |
| VIII | 925 MHz f 935 MHz | 100 kHz 3,84 MHz | −67 dBm (véase Nota 1) −60 dBm |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | 100 kHz 3,84 MHz | −79 dBm (véase Nota 1) −60 dBm |
|  | 1 805 MHz < f 1 830 MHz | 100 kHz 3,84 MHz | −71 dBm (véanse Notas 1 y 2) −60 dBm (véase Nota 2) |
|  | 1 830 MHz < f 1 880 MHz | 100 kHz 3,84 MHz | −71 dBm (véase Nota 1) −60 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 2 620 MHz f 2 640 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 2 640 MHz < f 2 690 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm (véase Nota 2) |
| IX | 860 MHz f 895 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 1 475,9 MHz f 1 500.9 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 1 884,5 MHz f 1 919,6 MHz | 300 kHz | −41 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
| X | 869 MHz f 894 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
| XI | 860 MHz f 895 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 1 475,9 MHz f 1 500,9 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 1 884,5 MHz f 1 919,6 MHz | 300 kHz | −41 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
| NOTA 1 – Las mediciones se efectúan en frecuencias que son múltiplos enteros de 200 kHz. Excepcionalmente, se permiten hasta cinco mediciones con un nivel igual al de los requisitos aplicables definidos en el Cuadro 3 para cada canal utilizado en la medición. NOTA 2 – Las mediciones se efectúan en frecuencias que son múltiplos enteros de 200 kHz. Excepcionalmente, se permiten mediciones con un nivel igual al de los requisitos aplicables definidos en el Cuadro 3 para cada canal utilizado en la medición debido a las emisiones no esenciales del segundo o tercer armónico. |  |  |  |

## 4.2	Emisiones no esenciales del transmisor para E-UTRA

Para E-UTRA, los límites de las emisiones no esenciales se aplican a gamas de frecuencias que están separadas más de ΔfOOB (MHz) del borde de la anchura de banda del canal (Cuadro 4a).

CUADRO 4a

Límite entre E-UTRA ΔfOOB y el dominio de emisión no esencial

| Anchura de banda de canal | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔfOOB (MHz) |  |  | 10 | 15 | 20 | 25 |
| NOTA 1 − Los valores para anchuras de banda de canal de 1,4 MHz y 3,0 MHz se abordarán posteriormente. |  |  |  |  |  |  |

Los límites de las emisiones no esenciales del Cuadro 4b se aplican para todas las configuraciones de banda del transmisor E-UTRA y anchuras de banda de canal.

CUADRO 4b

Límites de las emisiones no esenciales

| Gama de frecuencias | Anchura de banda de medición | Máximo nivel |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | –36 dBm |
| 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | –36 dBm |
| 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | –36 dBm |
| 1 GHz f < 12,75 GHz | 1 MHz | –30 dBm |

El Cuadro 4c indica los requisitos para la banda E-UTRA especificada.

CUADRO 4c

Requisitos de las emisiones no esenciales para la coexistencia 
de los equipos de usuario en las bandas E-UTRA

| Banda E-UTRA | Emisión no esencial |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Banda protegida | Gama de frecuencias (MHz) |  |  | Nivel (dBm) | Anchura de banda (MHz) | Comentario |
| 1 | Bandas E-UTRA 1, 3, 7, 8, 9, 11, 34, 38, 40 | FDL_baja | – | FDL_alta | –50 | 1 |  |
|  | Gama de frecuencias | 860 | – | 895 | –50 | 1 |  |
|  | Gama de frecuencias | 1 884,5 | – | 1 919,6 | –41 | 0,3 |  |
|  | Banda E-UTRA 33 | 1 900 | – | 1 920 | –50 | 1 | Nota 3 |
|  | Banda E-UTRA 39 | 1 880 | – | 1 920 | –50 | 1 | Nota 3 |
| 2 | Bandas E-UTRA 2, 4, 5, 10, 13, 14 | FDL_baja | – | FDL_alta | –50 | 1 |  |
| 3 | Bandas E-UTRA 1, 3, 7, 8, 9, 11, 33, 34, 38 | FDL_baja | – | FDL_alta | –50 | 1 |  |
| 4 | Bandas E-UTRA 2, 4, 5, 10, 13, 14 | FDL_baja | – | FDL_alta | –50 | 1 |  |

CUADRO 4c (fin)

| Banda E-UTRA | Banda protegida |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Banda protegida | Gama de frecuencias (MHz) |  |  | Nivel (dBm) | Anchura de banda (MHz) | Comentario |
| 5 | Bandas E-UTRA 2, 4, 5, 10, 13, 14 | FDL_baja | – | FDL_alta | –50 | 1 |  |
| 6 | Bandas E-UTRA 1, 9, 11, 34 | FDL_baja | – | FDL_alta | –50 | 1 |  |
|  | Gama de frecuencias | 860 | – | 875 | –37 | 1 |  |
|  | Gama de frecuencias | 875 | – | 895 | –50 | 1 |  |
|  | Gama de frecuencias | 1 884,5 | – | 1 919,6 | –41 | 0,3 |  |
| 7 | Bandas E-UTRA 1, 3, 7, 8, 33, 34 | FDL_baja | – | FDL_alta | –50 | 1 |  |
|  | Banda E-UTRA 38 | 2 570 | – | 2 620 | –50 | 1 | Nota 3 |
| 8 | Bandas E-UTRA 1, 8, 7, 33, 34, 38, 39, 40 | FDL_baja | – | FDL_alta | –50 | 1 |  |
|  | Banda E-UTRA 3 | 1 805 | – | 1 830 | –50 | 1 | Nota 4 |
|  | Banda E-UTRA 3 | 1 805 | – | 1 880 | –36 | 0,1 | Notas 2, 4 |
|  | Banda E-UTRA 3 | 1 830 | – | 1 880 | –50 | 1 | Nota 4 |
|  | Banda E-UTRA 7 | 2 640 | – | 2 690 | –50 | 1 | Nota 4 |
|  | Banda E-UTRA 7 | 2 640 | – | 2 690 | 36 | 0,1 | Notas 2, 4 |
| 9 | Bandas E-UTRA 1, 9, 11, 34 | FDL_baja | – | FDL_alta | –50 | 1 |  |
|  | Gama de frecuencias | 860 | – | 895 | –50 | 1 |  |
|  | Gama de frecuencias | 1 884,5 | – | 1 919,6 | –41 | 0,3 |  |
| 10 | Bandas E-UTRA 2, 4, 5, 10, 13, 14 | FDL_baja | – | FDL_alta | –50 | 1 |  |
| 11 | Bandas E-UTRA 1, 9, 11, 34 | FDL_baja | – | FDL_alta | –50 | 1 |  |
|  | Gama de frecuencias | 860 | – | 895 | –50 | 1 |  |
|  | Gama de frecuencias | 1 884,5 | – | 1 919,6 | –41 | 0,3 |  |
| 13 | Bandas E-UTRA 2, 4, 5, 10, 13, 14 | FDL_baja | – | FDL_alta | –50 | 1 |  |
|  | Gama de frecuencias | 763 | – | 775 | –35 | 0,00625 |  |
| 14 | Bandas E-UTRA 2, 4, 5, 10, 13, 14 | FDL_baja | – | FDL_alta | –50 | 1 |  |
|  | Gama de frecuencias | 763 | – | 775 | –35 | 0,00625 |  |
| NOTA 1 – FDL_baja y FDL_alta se refiere a cada una de las bandas de frecuencias E-UTRA especificadas en la Nota 2 del recomienda 1. NOTA 2 – Excepcionalmente, se permiten las mediciones con un nivel al de los requisitos aplicables definidos en el Cuadro 6.6.3.1-2 para cada portadora E-UTRA asignada utilizada en la medición debido a las emisiones no esenciales del segundo o tercer armónico. Se permite una excepción si hay al menos un RE individual en la anchura de banda de transmisión (véase la Fig. 5.4.2-1) para el cual el segundo o tercer armónico, es decir una frecuencia igual a dos o tres veces la frecuencia de dicho RE, se encuentra dentro de la anchura de banda de medición. NOTA 3 – Para satisfacer estos requisitos será necesario introducir ciertas restricciones en la banda de funcionamiento o en la banda protegida. NOTA 4 – Los requisitos se especifican en términos de subbandas E-UTRA. NOTA 5 – Para que el funcionamiento DDT no sincronizado satisfaga estos requisitos será necesario introducir alguna restricción en la banda de funcionamiento o en la banda protegida. |  |  |  |  |  |  |  |

# 5	Emisiones no esenciales del receptor (conducidas)

La potencia de las emisiones no esenciales es la potencia de las emisiones generada o amplificada en un receptor que aparece en el conector de antena del equipo de usuario.

## 5.1	Emisiones no esenciales del receptor para UTRA

Para UTRA, la potencia de toda emisión no esencial en onda continua (CW) en banda estrecha no debe rebasar el máximo nivel especificado en los Cuadros 5 y 6.

CUADRO 5

Requisitos generales de las emisiones no esenciales del receptor

| Banda de frecuencias |  | Anchura de banda de medición | Máximo nivel | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 GHz |  | 100 kHz | −57 (dBm) |  |
| 1 GHz f 12.75 GHz |  | 1 MHz | −47 (dBm) |  |
| 30 MHz f < 1 GHz |  |  |  |  |

Para UTRA se aplican los siguientes límites adicionales de emisiones no esenciales.

CUADRO 6

Requisitos adicionales de las emisiones no esenciales del receptor

| Banda | Banda de frecuencias | Anchura de banda de medición | Máximo nivel | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1 475,9 MHz f 1 500,9 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |  |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |  |
|  | 1 920 MHz f 1 980 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm | Banda de transmisión del UE |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm | Banda de recepción del UE |
| II | 1 850 MHz f 1 910 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm | Banda de transmisión del UE |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm | Banda de recepción del UE |
| III | 1 710 MHz f 1 785 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm | Banda de transmisión del UE |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm | Banda de recepción del UE |
| IV | 869 MHz f < 894 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |  |
|  | 1 710 MHz f < 1 755 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm | Banda de transmisión del UE en URA_PCH, Célula_PCH y estado de reposo |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm | Banda de recepción del UE (véase Nota 1) |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm | Banda de recepción del UE (véase Nota 2) |
| V | 824 MHz f 849 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm | Banda de transmisión del UE |
|  | 869 MHz f < 894 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm | Banda de recepción del UE |
| VI | 815 MHz f 850 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |  |

CUADRO 6 (fin)

| Banda | Banda de frecuencias | Anchura de banda de medición | Máximo nivel | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 860 MHz f 895 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |  |
|  | 1 475,9 MHz f 1 500,9 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |  |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |  |
| VII | 921 MHz f < 925 MHz | 100 kHz | −60 dBm(1) |  |
|  | 925 MHz f 935 MHz | 100 kHz −3,84 MHz | −67 dBm(1) −60 dBm |  |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | 100 kHz | −79 dBm(1) |  |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | 100 kHz | −71 dBm(1) |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |  |
|  | 2 500 MHz f 2 570 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm | Banda de transmisión del UE |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm | Banda de recepción del UE |
| VIII | 880 MHz f 915 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |  |
|  | 921 MHz f < 925 MHz | 100 kHz | −60 dBm(1) |  |
|  | 925 MHz f 935 MHz | 100 kHz 3,84 MHz | −67 dBm(1) −60 dBm |  |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | 100 kHz | −79 dBm(1) |  |
|  | 1 805 MHz < f 1 880 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |  |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |  |
| IX | 860 MHz f 895 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |  |
|  | 1 475,9 MHz f 1 500,9 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |  |
|  | 1 749,9 MHz f 1 784,9 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm | Banda de transmisión del UE |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm | Banda de recepción del UE |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |  |
| X | 869 MHz f < 894 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |  |
|  | 1 710 MHz f < 1 770 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm | Banda de transmisión del UE |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm | Banda de recepción del UE |
| XI | 860 MHz f 895 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |  |
|  | 1 427,9 MHz f 1 452,9 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm | Banda de transmisión del UE |
|  | 1 475,9 MHz f 1 500,9 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm | Banda de recepción del UE |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |  |
| (1) Las mediciones se efectúan en frecuencia múltiplos enteros de 200 kHz. Excepcionalmente, se permiten hasta cinco mediciones con un nivel igual al de los requisitos aplicables definidos en el Cuadro 5 para cada canal utilizado en la medición. NOTA 1 – Los UE conformes a la Publicación 6 en la Banda IV deberán soportar la anchura de banda de frecuencias definida. NOTA 2 – Los UE conformes a la Publicación 7 y publicaciones posteriores en la Banda IV deberán soportar la anchura de banda de frecuencias definida. |  |  |  |  |

## 5.2	Emisiones no esenciales del receptor para E-UTRA

La potencia de toda emisión no esencial de onda continua en banda estrecha no deberá rebasar el máximo nivel especificado en el Cuadro 7.

CUADRO 7

Requisitos generales de las emisiones no esenciales del receptor para  E-UTRA

| Banda de frecuencias | Anchura de banda de medición | Máximo nivel | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 GHz | 100 kHz | −57 dBm |  |
| 1 GHz f 12,75 GHz | 1 MHz | −47 dBm |  |

Anexo 2

Estaciones móviles multiportadora AMDC (CDMA-2000)
de las IMT-2000

NOTA 1 – El contorno del espectro de emisión HRPD de una sola portadora o los límites de las emisiones no esenciales sólo son aplicables para una tasa de dispersión 1.

# 1	Contorno del espectro

## 1.1	Tasa de dispersión 1

Al transmitir con una tasa de dispersión 1, el espectro de las emisiones para las clases de banda 0, 2, 5, 7, 9, 10, 11 y 12 deberá permanecer por debajo de los límites especificados en el Cuadro 8.

CUADRO 8

Contorno del espectro de emisión de las clases de banda 0, 2, 5, 7, 9, 10, 11 y 12
para una tasa de dispersión 1

| Para ¦f ¦ dentro de la gama (MHz) | Límite de emisión |
| --- | --- |
| 885-1,98 | Menos estricto que –42 dBc/30 kHz o –54 dBm/1,23 MHz |
| 1,25 a 4,00 (clase de banda 10 únicamente) | –13 dBm/30 kHz |
| 1,98-4,00 | Menos estricto que–54 dBc/30 kHz o –54 dBm/1,23 MHz |
| 2,25-4,00 (clase de banda 7 únicamente) | –35 dBm/6,25 kHz |
| NOTA 1 – Todas las frecuencias de la anchura de banda de medición deberán satisfacer las restricciones impuestas a ¦f ¦ donde f = frecuencia central – frecuencia, f, del extremo más próximo del filtro de medición. |  |

Al transmitir con una tasa de dispersión 1, las emisiones de espectro para las clases de banda 1, 4, 6, 8, 13, 14 y 15 deberán ser inferiores a los límites especificados en el Cuadro 9.

CUADRO 9

Contorno del espectro de emisión de las clases de banda 1, 4, 6, 8, 13, 14 y 15 
para una tasa de dispersión 1

| Para ¦f ¦ dentro de la gama (MHz) | Límite de emisión |
| --- | --- |
| 1,25 a 1,98 | Menos estricto que –42 dBc/30 kHz o –54 dBm/1,23 MHz |
| 1,98 a 4,00 | Menos estricto que –50 dBc/30 kHz o –54 dBm/1,23 MHz |
| 2,25 a 4,00 (clases de banda 6, 8 y 13 únicamente) | (13 + 1 (f – 2,25 MHz)) dBm/1 MHz |
| NOTA 1 – Todas las frecuencias de la anchura de banda de medición deberán satisfacer las restricciones impuestas a ¦f ¦ donde f = frecuencia central – frecuencia, f, del extremo más próximo del filtro de medición. |  |

Al transmitir en clase de banda 3, las emisiones del espectro deberán ser inferiores a los límites especificados en el Cuadro 10.

CUADRO 10

Contorno del espectro de emisión de la clase de banda 3 para una tasa de dispersión 1

| Frecuencia de medición (MHz) | Para ¦f ¦ dentro de la gama | Límite de emisión |
| --- | --- | --- |
| > 815 y 850, > 887 y 889, > 893 y 901, > 915 y 925 | 900 kHz y < 1,98 MHz | −42 dBc/30 kHz |
|  | 1,98 MHz | 25 W (−16 dBm)/100 kHz; Psalida 30 dBm −54 dBc/100 kHz; Psalida > 30 dBm |
| > 885 y 958, excepto > 887 y 889, > 893 y 901, > 915 y 925 | < 1,98 MHz | 25 W (−16 dBm)/30 kHz; Psalida 30 dBm Menos estricto que −60 dBc/30 kHz o 2,5 W (−26 dBm)/30 kHz; Psalida > 30 dBm |
|  | 1,98 MHz | 25 W (−16 dBm)/100 kHz; Psalida 30 dBm Menos estricto que −60 dBc/100 kHz o 2,5 W (−26 dBm)/100 kHz; Psalida > 30 dBm |
| 885 y > 958, excepto 815-850 | < 1,98 MHz | 25 W (−16 dBm)/30 kHz; Psalida 30 dBm Menos estricto que −60 dBc/30 kHz o 2,5 W (−26 dBm)/30 kHz; Psalida > 30 dBm |
|  | 1,98 MHz | 25 W (−16 dBm)/1 MHz; Psalida 44 dBm Más estricto que −60 dBc/1 MHz y 20 mW (13 dBm)/1 MHz; Psalida > 44 dBm |
| NOTA 1 – Todas las frecuencias de la anchura de banda de medición deberán satisfacer las restricciones impuestas a ¦f ¦ donde f = frecuencia central – frecuencia, f, del extremo más próximo del filtro de medición, los límites inferior y superior de radiación de frecuencias son actualmente 10 MHz y 3 GHz en los documentos de medición radioeléctrica japoneses. |  |  |

Al transmitir en las clases de banda 11 ó 12 con una tasa de dispersión 1, las emisiones de espectro también deberán ser inferiores a los requisitos del Cuadro 11a para cdma2000 y del Cuadro 11b para HRPD.

CUADRO 11a

Contorno del espectro de emisión adicional de clases de banda 11 y 12 cdma2000
para una tasa de dispersión 1

| Para ¦f ¦ dentro de la gama | Límite de emisión |
| --- | --- |
| 885 a 1,125 | −47 – 7 (¦f ¦ – 885)/240 dBc en 30 kHz |
| 1,125 a 1,98 | −54 – 13 (¦f ¦ – 1 125)/855 dBc en 30 kHz |
| 1,98 a 4,00 | −67 – 15 (¦f ¦ – 1 980)/2 020 dBc en 30 kHz |
| 4,00 a 10,00 | −51 dBm en 100 kHz |
| NOTA 1 – Todas las frecuencias de la anchura de banda de medición deberán satisfacer las restricciones impuestas a ¦f ¦ donde f = frecuencia central – frecuencia, f, del extremo más próximo del filtro de medición. Δf es un desplazamiento positivo a partir del canal AMDC válido más elevado en la subclase de banda o un desplazamiento negativo a partir del canal AMDC válido más bajo en la subclase de banda. Los límites de emisión para las clases de banda 11 y 12 (Bandas PAMR europeas) se han diseñado para permitir la coexistencia con los servicios existentes en Europa y son más estrictos que los requisitos de Categoría B de la UIT. |  |

CUADRO 11b

Contornos del espectro de emisión adicionales para las clases de banda 11 y 12 HRPD

| Para ¦f ¦ dentro de la gama (MHz) | Límite de emisión de la clase de banda 11 subclases 4, 5; clase de banda 12 subclase 1 | Límite de emisión de la clase de banda 11 subclases 0, 1, 2, 3; clase de banda 12 subclase 0 |
| --- | --- | --- |
| 885 a 1,12 | −47 – 7 (¦f ¦ – 885)/235 dBc en 30 kHz | No especificado |
| 1,12 a 1,98 | −54 – 13 (¦f ¦ – 1 120)/860 dBc en 30 kHz | No especificado |
| 1,98 a 4,00 | −67 – 15 (¦f ¦ – 1 980)/2 020 dBc en 30 kHz | No especificado |
| NOTA 1 – Todas las frecuencias de la anchura de banda de medición deberán satisfacer las restricciones impuestas a ¦f ¦ donde f = frecuencia central – frecuencia, f, del extremo más próximo del filtro de medición. f es un desplazamiento positivo a partir del canal AMDC válido más alto en la subclase de banda o un desplazamiento negativo a partir del canal AMDC válido más bajo en la subclase de banda. Los límites de emisión para las clases de banda 11 y 12 (bandas PAMR europeas) se han diseñado para permitir la coexistencia con los servicios existentes en Europa y son más estrictos que los requisitos de Categoría B de la UIT. |  |  |

## 1.2	Multiportadora HRPD

Al transmitir en clases de banda 0, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11 ó 12 para un terminal HRPD Rev B configurado con dos canales de enlace invertido y máxima separación de frecuencias, el espectro de las emisiones con diez o más valores medios deberá permanecer por debajo de los límites especificados en el Cuadro 12a.

CUADRO 12a

Contorno del espectro de emisión de las clases de banda 0, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11 y 12
para una multiportadora HRPD

| Para ¦f ¦ dentro de la gama (MHz) | Límite de emisión |
| --- | --- |
| 885 kHz a 1,885 | 6 dBm/1 MHz |
| > 1,885 | −13 dBm/1 MHz |
| NOTA 1 – Todas las frecuencias de la anchura de banda de medición deberán satisfacer las restricciones impuestas a ¦f ¦ donde f se mide como el desplazamiento de frecuencia a partir de la frecuencia central de cada canal AMDC invertido. Los límites de emisión se aplicarán entre los canales AMDC invertidos cuando la máxima anchura de banda de enlace invertido sea ≥ 4 1,23 MHz. |  |

Al transmitir en clases de banda 1, 4, 6 u 8 para un terminal HRPD Rev B configurado con dos canales de enlace invertido y máxima separación de frecuencias, el espectro de las emisiones con diez o más valores medios deberá permanecer por debajo de los límites especificados en el Cuadro 12b.

CUADRO 12b

Contorno del espectro de emisión de las clases de banda 1, 4, 6 y 8
para una multiportadora HRPD

| Para ¦f ¦ dentro de la gama (MHz) | Límite de emisión |
| --- | --- |
| 1,25 a 2,25 | 6 dBm/1 MHz |
| > 2,25 | −13 dBm/1 MHz |
| NOTA 1 – Todas las frecuencias de la anchura de banda de medición deberán satisfacer las restricciones impuestas a ¦f ¦ donde f se mide como el desplazamiento de frecuencia a partir de la frecuencia central de cada canal. Los límites de emisión se aplicarán entre las portadoras cuando la máxima anchura de banda del enlace inverso sea ≥ 4 1,25 MHz. |  |

Sólo se admitirá una excepción para frecuencias de emisiones no esenciales entre los dos canales AMDC invertidos (para los Cuadros 12a y 12b).

Para los canales AMDC invertidos adyacentes, el espectro de las emisiones con diez o más valores medios deberán permanecer por debajo de los límites especificados en los Cuadros 13a y 13b.

CUADRO 13a

Límites del espectro de emisión multiportadora para un número 
de canales AMDC invertidos adyacentes, N = 3

| Para ¦f ¦ dentro de la gama (MHz) | Límite de emisión |
| --- | --- |
| 2,5 a 2.7 | −14 dBm/30 kHz |
| 2,7 a 3,5 | (14 + 15 (f – 2,7 MHz)) dB /30 kHz |
| 3,08 (clase de banda 6 únicamente) | –33 dBc/3,84 MHz |
| 3,5 a 7,5 | (13 + 1 (f – 3,5 MHz)) dBm/1 MHz |
| 7,5 a 8,5 | (17 + 10 (f – 7,5 MHz)) dBm/1 MHz |
| 8,08 (clase de banda 6 únicamente) | −43 dBc/3,84 MHz |
| 8,5 a 12,5 | −27 dBm/1 MHz |
| NOTA 1 – Todas las frecuencias de la anchura de banda de medición deberán satisfacer las restricciones impuestas a ¦f ¦ donde f = frecuencia central en el canal AMDC invertido medio – frecuencia, (f), del extremo más próximo del centro de medición. Los requisitos en separaciones de 3,08 MHz y 8,08 MHz son equivalentes a los requisitos ACLR de 33 dB y 43 dB de la emisión procedente de un transmisor de estación móvil con tasa de dispersión 3 en un receptor de estación móvil de tasa de dispersión 3 o dispersión directa IMT separación de 5 y 10 MHz, respectivamente. La Categoría B de la UIT puede aplicarse únicamente a las clases de banda 6, 8, 9, 11 y 12. |  |

CUADRO 13b

Límites del espectro de emisión multiportadora adyacente para 
un número de canales AMDC invertidos adyacentes, N ≠ 3

| Para ¦f ¦ dentro de la gama (MHz) | Límite de emisión |
| --- | --- |
| 2,5 + ∆f a 3,5 + ∆ | −13 dBm/(12,5 kHz × N) kHz |
| 3,5 + ∆f a 3,125 × (N+1) | −13 dBm/1 MHz |
| NOTA 1 – Todas las frecuencias de la anchura de banda de medición deberán satisfacer las restricciones impuestas a ¦∆f ¦ donde ∆f = frecuencia central – frecuencia, f, del extremo más próximo del filtro de medición. La Categoría B de la UIT debe aplicarse únicamente a las clases de banda 6, 8, 9, 11 y 12. ∆f = (N–3) × 625 kHz, siendo N el número de portadoras (N ≥ 2). Aún debe estudiarse el funcionamiento fuera de América del Norte. |  |

## 1.3	Tasa de dispersión 3

Al transmitir con una tasa de dispersión 3, el espectro de las emisiones de espectro deberá permanecer por debajo de los límites especificados en el Cuadro 14.

CUADRO 14

Límites del espectro de emisión para una tasa de dispersión 3

| Para ¦f ¦ dentro de la gama (MHz) | Límite de emisión |
| --- | --- |
| 2,5-2,7 | –14 dBm/30 kHz |
| 2,7-3,5 | –(14 + 15 (f – 2,7 MHz)) dBm/30 kHz |
| 3,08 (clase de banda 6 únicamente) | –33 dBc/3,84 MHz |
| 3,5-7,5 | –(13 + 1 (f – 3,5 MHz)) dBm/1 MHz |
| 7,5-8,5 | –(17 + 10 (f – 7,5 MHz)) dBm/1 MHz |
| 8,08 (clase de banda 6 únicamente) | –43 dBc/3,84 MHz |
| 8,5-12,5 | –27 dBm/1 MHz |
| NOTA 1 – Todas las frecuencias de la anchura de banda de medición deberá satisfacer las restricciones impuestas a ¦f ¦ donde f = frecuencia central – frecuencia, f, del extremo más próximo del filtro de medición. Los requisitos en separaciones de 3,08 MHz y 8,08 MHz son equivalentes a los requisitos ACLR de 33 dB y 43 dB de la emisión procedente de un transmisor de estación móvil con tasa de dispersión 3 en un receptor con tasa de dispersión 3 o dispersión directa AMDC IMT-2000 con separación de 5 y 10 MHz, respectivamente. La Categoría B de la UIT debe aplicarse únicamente a las clases de banda 5, 6, 8, 9, 11 y 12. |  |

# 2	Emisiones no esenciales del transmisor (conducidas)

Al transmitir con una tasa de dispersión 1 ó 3, las emisiones no esenciales deberán ser inferiores a los límites especificados en los Cuadros 15a y 15b.

CUADRO 15a

Límites de emisiones no esenciales del transmisor 
para tasas de dispersión 1 y 3, respectivamente 
(Categoría A)

| Para ¦f ¦ dentro de la gama | Anchura de banda de frecuencias | Anchura de banda de medición | Límite de emisión (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| > 4 MHz para tasa de dispersión 1 > 12,5 MHz para tasa de dispersión 3 | 9 kHz < f < 150 kHz 150 kHz < f < 30 MHz 30 MHz < f < 1 GHz 1 GHz < f < 12,75 GHz | 1 kHz 10 kHz 100 kHz 1 MHz | –13 –13 –13 –13 |
| NOTA 1 – Todas las frecuencias de la anchura de banda de medición deberán satisfacer las restricciones impuestas a ¦f ¦ siendo f = frecuencia central – frecuencia, f, del extremo más próximo del filtro de medición. |  |  |  |

CUADRO 15b

Límites de emisiones no esenciales del transmisor 
para tasas de dispersión 1 y 3, respectivamente 
(Categoría B)

| Para ¦f ¦ dentro de la gama | Anchura de banda de frecuencias | Anchura de banda de medición | Límite de emisión (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| > 4 MHz para tasa de dispersión 1 > 12,5 MHz para tasa de dispersión 3 | 9 kHz < f < 150 kHz 150 kHz < f < 30 MHz 30 MHz < f < 1 GHz 1 GHz < f < 12,75 GHz | 1 kHz 10 kHz 100 kHz 1 MHz | –36 –36 –36 –30 |
| NOTA 1 – Todas las frecuencias de la anchura de banda de medición deberán satisfacer las restricciones impuestas a ¦f ¦ siendo f = frecuencia central – frecuencia, f, del extremo más próximo del filtro de medición. |  |  |  |

Al transmitir con una tasa de dispersión 1 o una tasa de dispersión 3 en la clase de banda 6, las emisiones no esenciales deberán ser inferiores a los límites especificados en el Cuadro 16.

CUADRO 16

Límites adicionales de las emisiones no esenciales del transmisor de la clase
de banda 6 para tasas de dispersión 1 y 3, respectivamente

| Frecuencia de medición (MHz) | Anchura de banda de medición (kHz) | Límite de emisión (dBm) | Banda víctima |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 884,5-1 919,6 | 300 | 41 | PHS |
| 925-935 | 100 | 67 | GSM 900 |
| 935-960 | 100 | 79 | GSM 900 |
| 1 805-1 880 | 100 | 71 | DCS 1800 |
| NOTA 1 – Las mediciones se aplican únicamente cuando la frecuencia de medición está separada al menos 11,25 MHz (tasa de dispersión 1) o 12,5 MHz (tasa de dispersión 3) de la frecuencia central AMDC. La medición en banda sin el sistema PHS se efectúa en frecuencias que son múltiplos enteros de 200 kHz. Excepcionalmente, se permiten hasta 5 mediciones con un nivel igual al de los límites de la emisión no esencial del Cuadro 15b. |  |  |  |

Al transmitir en clase de banda 7, las emisiones no esenciales del transmisor con diez o más valores medios deberán también ser inferiores a los requisitos del Cuadro 17.

CUADRO 17

Límites adicionales de las emisiones no esenciales del transmisor
en la clase de banda 7

| Frecuencia de medición (MHz) | Anchura de banda de medición (kHz) | Límite de emisión | Banda víctima |
| --- | --- | --- | --- |
| 776-788 | 763-775 | −35 dBm/6,25 kHz | Seguridad pública |
| 788-793 | 769-775 | −35 dBm/6,25 kHz | Seguridad pública |
| 776-788 | 793-805 | −35 dBm/6,25 kHz | Seguridad pública |
| 788-793 | 799-805 | −35 dBm/6,25 kHz | Seguridad pública |

Al transmitir en las clases de banda 11 y 12, las emisiones no esenciales del transmisor con diez o más valores medios deberán ser inferiores a los requisitos especificados en el Cuadro 18.

CUADRO 18

Límites adicionales de las emisiones no esenciales del transmisor
para las clases de banda 11 y 12

| Para ¦f ¦ dentro de la gama | Límite de emisión de la clase de banda 11 subclases 4, 5; clase de banda 12 subclase 1 | Límite de emisión de la banda de clase 11 subclases 0, 1, 2, 3; clase de banda 12 subclase 0 |
| --- | --- | --- |
| 4.00 MHz a 10,0 MHz | −51 dBm en 100 kHz | No especificado |
| NOTA 1 – Todas las frecuencias de la anchura de banda de medición deberá satisfacer las restricciones impuestas ¦f ¦ donde f = frecuencia central – frecuencia, f del extremo más próximo del filtro de medición. f es un desplazamiento positivo con respecto al canal AMDC válido más elevado en la subclase de banda o un desplazamiento negativo con respecto al canal AMDC válido más bajo en la subclase de banda. Los límites de emisión para las clases de banda 11 y 12 (bandas PAMR europeas) se han diseñado para permitir la coexistencia con servicios existentes en Europa y son más estrictos que los requisitos de la Categoría B de la UIT. |  |  |

# 3	Relación de potencia de fuga del canal adyacente

Para calcular la ACLR cdma2000 se miden tanto la potencia transmitida como la potencia recibida con un filtro rectangular. Para el sistema cdma2000 el desplazamiento del primer canal adyacente es 2,5 MHz y el desplazamiento del segundo canal adyacente es 3,75 MHz para las clases de banda en 1 900 MHz. Para la banda celular en 800 MHz o 450 MHz, el desplazamiento del primer canal adyacente es 1,5 MHz (1,515 MHz para la clase de banda 3) y el desplazamiento del segundo canal adyacente es 2,73 MHz (2,745 MHz para la clase de banda 3). La anchura de banda del receptor es 1,23 MHz.

Las ACLR calculada a partir de los contornos son las que figuran en el Cuadro 19 (suponiendo una potencia de transmisión de 23 dBm).

# 4	Emisiones no esenciales de transmisor (conducidas)

Las emisiones no esenciales conducidas, si no se transmite a una EM, deberán ser inferiores a los límites del Cuadro 20.

CUADRO 19

Límites de ACLR de una estación móvil

| Clase de banda | ACLR1 (dB) | ACLR2 (dB) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 26,34 | 37,87 |
| 1 | 32,38 | 35,37 |
| 2 | 26,34 | 37,87 |
| 3 | 26,09 | 28,10 |
| 4 | 32,38 | 35,37 |
| 5 | 26,34 | 37,87 |
| 6 | 33,13 | 37,89 |
| 7 | 26,34 | 35,29 |
| 8 | 33,13 | 37,.89 |
| 9 | 26,34 | 37,87 |
| 10 | 20,96 | 19,87 |
| 11 | 26,34 (HRPD) 39,31 (cdma2000 1x) 39,41 (HRPD: subclases de banda 4 y 5 únicamente) | 37,87 (HRPD) 55,67 (cdma2000 1x; HRPD: subclases de banda 4 y 5 únicamente) |
| 12 | 26,34 (HRPD) 39,31 (cdma20001x) 39,41 (HRPD: subclase de banda 1) | 37,87 (HRPD) 55,67 (cdma2000 1x; HRPD: subclase de banda 1 únicamente) |
| 13 | 33,13 | 37,89 |
| 14 | 32,38 | 35,37 |
| 15 | 32,38 | 35,37 |
| Para el sistema cdma2000, el desplazamiento del primer canal adyacente es 2,5 MHz (ACLR1) y el desplazamiento del segundo canal adyacente es 3,75 MHz para las clases de banda en 1 900 MHz (ACLR2). Para la banda celular en 800 MHz o 450 MHz, el desplazamiento del primer canal adyacente es 1,5 MHz (1,515 MHz para la clase de banda 3) (ACLR1) y el desplazamiento del segundo canal adyacente es 2,73 MHz (2,745 MHz para la clase de banda 3) (ACLR2). |  |  |

CUADRO 20

Requisitos generales de las emisiones no esenciales del receptor

| Banda de frecuencias | Anchura de banda de medición | Máximo nivel (dBm) | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 GHz | 100 kHz | 57 | Clase de banda 6 únicamente |
| 1 GHz f 12,75 GHz | 30 kHz | –54 | Con excepción de las frecuencias indicadas en el Cuadro 21 para las cuales se aplican los requisitos adicionales de emisiones no esenciales del receptor clase de banda 3 únicamente |
| 1 GHz f 12,75 GHz | 1 MHz | 47 | Con excepción de las frecuencias indicadas en el Cuadro 19 para las cuales se aplican los requisitos adicionales de emisiones no esenciales del receptor |
| 1 GHz f 12,75 GHz | 30 kHz | –47 | Con excepción de las frecuencias indicadas en el Cuadro 21 para las cuales se aplican los requisitos adicionales de las emisiones no esenciales del receptor Todas las clases de banda excepto la 3 y la 6 |

Para todas las frecuencias en las bandas de recepción y transmisión de la estación móvil, las emisiones conducidas deberán encontrarse por debajo de los límites indicados en el Cuadro 21.

CUADRO 21

Requisitos adicionales de las emisiones no esenciales del receptor

| Anchura de banda de medición (MHz) | Máximo nivel (dBm) | Nota |
| --- | --- | --- |
| 1 | –61 | Banda de transmisión de la estación móvil |
| 1 | –76 | Banda de recepción de la estación móvil Todas las clases de banda salvo la clase de banda 3 |
| 1 | –81 | Banda de recepción de la estación móvil Clase de banda 3 |

Anexo 3

Estaciones móviles DDT AMDC (UTRA DDT) de las IMT-2000

# 1	Incertidumbre de la medición

Los valores especificados en este Anexo difieren de los indicados en la Recomendación UIT-R M.1457 ya que los primeros incorporan las tolerancias de la prueba definidas en la Recomendación UIT-R M.1545.

# 2	Contorno del espectro

## 2.1	Contorno del espectro (opción 3,84 Mchip/s UTRA DDT)

El contorno del espectro de emisión de la EM se aplica a separaciones de frecuencia (f) comprendidas entre 2,5 y 12,5 MHz a ambos lados de la frecuencia portadora.

La emisión fuera del canal se especifica como el nivel de potencia relativo a la potencia de salida de la EM en una banda de frecuencias de 3,84 MHz de anchura de banda.

La potencia de toda emisión de la EM no debe rebasar el valor de −48,5 dBm/3,84 MHz o los niveles especificados en el Cuadro 22a, tomando entre ambos el valor mayor.

CUADRO 22a

Requisitos del contorno del espectro de emisión
(opción 3,84 Mchip/s DDT)

| Δf (1) (MHz) | Requisito mínimo | Anchura de banda de medición |
| --- | --- | --- |
| 2,5-3,5 | −33,5 − 15(1) (f/MHz − 2,5) dBc | 30 kHz(2) |
| 3,5-7,5 | –33,5 − 1(1) (f/MHz − 3,5) dBc dBc Hz f                  5 . 3 1 33.55 | 1 MHz(3) |
| 7,5-8,5 | −37,5 − 10(1) (f/MHz − 7,5) dBc | 1 MHz(3) |
| 8,5-12,5 | −47,5 dBc | 1 MHz(3) |
| (1) f es la separación entre la frecuencia portadora y el centro de la anchura de banda de medición. (2) La primera y última posiciones de medición con un filtro de 30 kHz en f son iguales a 2,515 MHz y 3,485 MHz. (3) La primera y la última posiciones de medición con un filtro de 1 MHz en f son iguales a 4 MHz y 12 MHz. Por regla general, la anchura de banda de resolución del equipo de medición debe ser igual a la anchura de banda de medición. No obstante, para mejorar la precisión, la sensibilidad y la eficacia de la medición, la anchura de banda de resolución debe ser más pequeña que la anchura de banda de medición. Cuando esto es así, el resultado debe integrarse a lo largo de la anchura de banda de medición para obtener la anchura de banda de ruido equivalente de la anchura de banda de medición. NOTA 1 – El límite inferior debe ser −48,5 dBm/3,84 MHz o el requisito mínimo presentado en este cuadro, tomando entre ambos el valor más elevado. |  |  |

## 2.2	Contorno del espectro (opción 1,28 Mchip/s UTRA DDT)

El contorno del espectro de emisión de la EM se aplica a separaciones de frecuencia comprendidas entre 0,8 y 4,0 MHz a ambos lados de la frecuencia portadora.

La emisión fuera de banda se especifica como el nivel de potencia relativo a la potencia de salida de la EM en una banda de frecuencias de 1,6 MHz de anchura.

CUADRO 22b

Requisitos del contorno del espectro de emisión
(opción 1,28 Mchip/s DDT)

| Δf (1) (MHz) | Requisito mínimo | Anchura de banda de medición |
| --- | --- | --- |
| 0,8 | −33,5 dBc(3) | 30 kHz(2) |
| 0,8-1,8 | −33,5 − 14(1)(f/MHz − 0,8) dBc(3) | 30 kHz(2) |
| 1,8-2,4 | −47,5 − 17(1)(f/MHz − 1,8) dBc(3) | 30 kHz(2) |
| 2,4-4,0 | −42,5 dBc(3) | 1 MHz(3) |
| (1) f es la separación entre la frecuencia portadora y el centro de la anchura de banda de medición. (2) La primera y última posiciones de medición con un filtro de 30 kHz en f son iguales a 0,815 MHz y 2,385 MHz. (3) La primera y la última posiciones de medición con un filtro de 1 MHz en f son iguales a 2,9 MHz y 3,5 MHz. Por regla general, la anchura de banda de resolución del equipo de medición debe ser igual a la anchura de banda de medición. No obstante, para mejorar la precisión, la sensibilidad y la eficacia de la medición, la anchura de banda de resolución debe ser más pequeña que la anchura de banda de medición. Cuando esto es así, el resultado debe integrarse a lo largo de la anchura de banda de medición para obtener la anchura de banda de ruido equivalente de la anchura de banda de medición. NOTA 1 – El límite inferior debe ser −53,5 dBm/1,28 MHz o el requisito mínimo presentado en este cuadro, tomando entre ambos el valor más elevado. |  |  |

## 2.3	Contorno del espectro (opción 7,68 Mchip/s UTRA DDT)

El contorno de emisión del espectro del equipo de usuario se aplica a frecuencias comprendidas entre 5 MHz y 25 MHz desde la frecuencia central de portadora del equipo de usuario. La emisión fuera de canal se especifica con respecto a la RRC de la potencia media filtrada de la portadora del equipo de usuario.

La potencia de cualquier emisión del equipo de usuario no debe rebasar los niveles especificados en el Cuadro 22c.

CUADRO 22c

Requisitos del contorno del espectro de emisión
(opción 7,68 Mchip/s DDT)

| Δf (1) (MHz) | Requisito mínimo | Anchura de banda de medición |
| --- | --- | --- |
| 5,0-5,75 |  | 30 kHz(2) |
| 5,75-7,0 |  | 30 kHz(2) |
| 7,0-15 |  | 1 MHz(3) |
| 15,0-17,0 |  | 1 MHz(3) |
| 17,0-25,0 | −51,5 dBc | 1 MHz(3) |
| (1) f es la separación entre la frecuencia portadora y el centro de la anchura de banda de medición. (2) La primera y última posiciones de medición con un filtro de 30 kHz en f son iguales a 5,015 MHz y 6,985 MHz. (3) La primera y la última posiciones de medición con un filtro de 1 MHz en f son iguales a 7,5 MHz y 24,5 MHz. Por regla general, la anchura de banda de resolución del equipo de medición debe ser igual a la anchura de banda de medición. No obstante, para mejorar la precisión, la sensibilidad y la eficacia de la medición, la anchura de banda de resolución debe ser más pequeña que la anchura de banda de medición. Cuando esto es así, el resultado debe integrarse a lo largo de la anchura de banda de medición para obtener la anchura de banda de ruido equivalente de la anchura de banda de medición. NOTA 1 – El límite inferior debe ser −47 dBm/7,68 MHz o el requisito mínimo presentado en este cuadro, tomando entre ambos el valor más elevado. |  |  |

## 2.4	Contorno del espectro E-UTRA

El espectro de salida del transmisor del equipo de usuario (UE) consta de tres componentes; la emisión dentro de la anchura de banda ocupada (anchura de banda de canal), las emisiones fuera de banda (OOB) y el dominio de emisiones no esenciales alejadas (Fig. 3).

El contorno del espectro de emisión de la EM se aplica a frecuencias (ΔfOOB) a partir de ± los bordes de la anchura de banda de canal E-UTRA asignada. Para frecuencias superiores a (ΔfOOB) como se especifica en el Cuadro 22d, son aplicables los requisitos no esenciales del § 4.

FIGURA 3

### 2.4.1	Contorno general del espectro E-UTRA

La potencia de cualquier emisión de EM no deberá rebasar los niveles especificados en el Cuadro 22d para las anchuras de banda de canal indicadas.

CUADRO 22d

Contorno general del espectro de emisión E-UTRA

| ΔfOOB (MHz) | Límite del espectro de emisión (dBm)/anchura de banda del canal |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | Anchura de banda de medición |
| 0-1 |  |  | –13,5 | –16,5 | –18,5 | –19,5 | 30 kHz |
| 1-2,5 |  |  | –8,5 | –8,5 | –8,5 | –8,5 | 1 MHz |
| 2,5-2,8 |  |  | –8,5 | –8,5 | –8,5 | –8,5 | 1 MHz |
| 2,8-5 |  |  | –8,5 | –8,5 | –8,5 | –8,5 | 1 MHz |
| 5-6 |  |  | –11,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | 1 MHz |
| 6-10 |  |  | –23,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | 1 MHz |
| 10-15 |  |  |  | –23,5 | –11,5 | –11,5 | 1 MHz |
| 15-20 |  |  |  |  | –23,5 | –11,5 | 1 MHz |
| 20-25 |  |  |  |  |  | –23,5 | 1 MHz |
| NOTA 1 – Los valores para anchura de banda de canal de 1,4 MHz y 3,0 MHz se abordarán posteriormente. NOTA 2 – Por regla general, la anchura de banda de resolución del equipo de medición debe ser igual a la anchura de banda de medición. No obstante, para mejorar la precisión, la sensibilidad y la eficacia de la medición, esta anchura de banda de resolución puede ser más pequeña que la anchura de banda de medición. Cuando es así, el resultado debe integrarse a lo largo de la anchura de banda de medición a fin de obtener la anchura de banda de ruido equivalente de la anchura de banda de medición. |  |  |  |  |  |  |  |

# 3	ACLR

## 3.1	ACLR para UTRA

ACLR es la relación entre la potencia transmitida y la potencia medida después de un filtro del receptor en el canal o canales adyacentes. La potencia transmitida y la potencia recibida se miden a través de un filtro adaptado (raíz del coseno alzado y caída 0,22) con una anchura de banda de potencia de ruido igual a la velocidad de segmentos (chips). Los requisitos se aplican para cualquier tipo de transmisor considerado (una sola portadora o múltiples portadoras). Son aplicables para todos los modos de transmisión previstos por la especificación del fabricante. El límite para ACLR debe ser el especificado en los Cuadros 23a) a 23c).

CUADRO 23

a)  Límites de la ACLR de la EM para la opción 3,84 Mchip/s DDT

| Clase de potencia | Canal adyacente | Límite de la ACLR (dB) |
| --- | --- | --- |
| 2, 3 | Canal de la EM ± 5 MHz | 32,2 |
| 2, 3 | Canal de la EM ± 10 MHz | 42,2 |

b)  Límites de la ACLR de la EM para la opción 1,28 Mchip/s DDT

| Clase de potencia | Canal adyacente | Límite de la ACLR (dB) |
| --- | --- | --- |
| 2, 3 | Canal de la EM ± 1,6 MHz | 32,2 |
| 2, 3 | Canal de la EM ± 3,2 MHz | 42,2 |

c)  Límites de la ACLR de la EM para la opción 7,68 Mchip/s DDT

| Clase de potencia | Canal adyacente | Velocidad de chip para la RRC del filtro de medición (MHz) | Límite de la ACLR (dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2, 3 | Canal de la EM ± 7,5 MHz | 3,84 | 32,2 |
| 2, 3 | Canal de la EM ± 12,5 MHz | 3,84 | 42,2 |
| 2, 3 | Canal de la EM ± 10,0 MHz | 7,68 | 32,2 |
| 2, 3 | Canal de la EM ± 20,0 MHz | 7,68 | 42,2 |

## 3.2	ACLR para E-UTRA

La ACLR es la relación entre la potencia media filtrada centrada en la frecuencia de canal asignado y la potencia media filtrada en una frecuencia de canal adyacente. Los requisitos de ACLR se especifican para dos casos: para un canal E-UTRA adyacente y/o canales UTRA (véase la Fig. 4).

FIGURa 4

### 3.2.1	Límites para E-UTRA

La relación de potencia de fuga del canal adyacente E-UTRA (E-UTRAACLR) es la relación entre la potencia media filtrada centrada en la frecuencia de canal asignado y la potencia media centrada en la frecuencia de canal adyacente. La E-UTRA en el canal y la potencia de canal adyacente se miden con un filtro de anchura de banda de medición rectangular. Los límites son los que especifica el Cuadro 23d.

CUADRO 23d

Requisitos generales para E-UTRAACLR

|  |  | Anchura de banda de canal/E-UTRAACLR1/anchura de banda de medición |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,4 MHz | 3 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz |
| E-UTRAACLR1 | −29,2 dB | −29,2 dB | −29,2 dB | −29,2 dB | −29,2 dB | −29,2 dB |
| Anchura de banda de medición del canal E-UTRA |  |  | 4,5 MHz | 9,0 MHz | 13,5 MHz | 18 MHz |
| Canal del equipo de usuario |  |  | +5 MHz o −5 MHz | +10 MHz o −10 MHz | +15 MHz o −15 MHz | +20 MHz o −20 MHz |

### 3.2.2	Límites de E-UTRA para la coexistencia con UTRA en la misma zona geográfica

Para portadoras UTRA adyacentes los límites deben ser los especificados en el Cuadro 23e.

La relación de potencia de fuga del canal adyacente UTRA (UTRAACLR) es la relación entre la potencia media filtrada centrada en la frecuencia de canal E-UTRA asignado y la potencia media filtrada centrada en una frecuencia de canal UTRA adyacente.

La relación de potencia de fuga del canal adyacente UTRA se especifica tanto para el primer canal canal adyacente UTRA de 5 MHz (UTRAACLR1) como para el segundo canal adyacente UTRA de 5 MHz (UTRAACLR2). El canal UTRA se mide con un filtro de anchura de banda 3,84 MHz en raíz de coseno alzado con un factor de caída  = 0,22. El canal E-UTRA se mide con un filtro de anchura de banda de medición rectangular.

CUADRO 23e

Requisitos adicionales

|  | Anchura de banda de canal/UTRAACLR1/2/anchura de banda de medición |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz |
| UTRAACLR1 | 32,2 dB | 32,2 dB | 32,2 dB | 32,2 dB | 32,2 dB | 32,2 dB |
| Desplazamiento de la frecuencia central del canal adyacente (MHz) | – | – | 2,5+BWUTRA/2 | 5+BWUTRA/2 | 7,5+BWUTRA/2 | 10+BWUTRA/2 |
| UTRAACLR2 | – | – | 35,2 dB | 35,2 dB | 35,2 dB | 35,2 dB |
| Desplazamiento de la frecuencia central del canal adyacente (MHz) | – | – | 2,5+3*BWUTRA/2 | 5+3*BWUTRA/2 | 7,5+3*BWUTRA/2 | 10+3*BWUTRA/2 |
| Anchura de banda de medición del canal E-UTRA | – | – | 4,5 MHz | 9,0 MHz | 13,5 MHz | 18 MHz |
| Anchura de banda de medición del canal UTRA de 5 MHz(1) | – | – | 3,84 MHz | 3,84 MHz | 3,84 MHz | 3,84 MHz |
| Anchura de banda de medición del canal UTRA de 1,6 MHz(2) | – | – | 1,28 MHz | 1,28 MHz | 1,28 MHz | 1,28 MHz |
| (1) Aplicable para la coexistencia de DDF E-UTRA con DDF UTRA en espectro emparejado. (2) Aplicable a la coexistencia de DDT E-UTRA con DDT UTRA en espectro no emparejado. |  |  |  |  |  |  |

### 3.2.3	Límites de ACLR adicionales

Se señalan los requisitos de ACLR adicionales para la red a fin de indicar que el equipo de usuario deberá satisfacer un requisito adicional para una hipótesis de instalación específica como parte del traspaso de célula/mensaje radiodifundido.

Los límites de ACLR adicionales se especifican para el segundo canal adyacente UTRA (UTRAACLR2). El canal UTRA se mide con un filtro de anchura de banda de 3,84 MHz en raíz de coseno alzado y un factor de caída  = 0,22. El canal E-UTRA se mide con un filtro de anchura de banda de medición rectangular.

CUADRO 23f

Requisitos adicionales (UTRAACLR2)

|  | Anchura de banda de canal/UTRAACLR2/anchura de banda de medición |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,4 MHz | 3 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz |
| UTRAACLR2bis | – | – | 42,2 dB | 4,2 dB | – | – |
| Anchura de banda de medición del canal E-UTRA | – | – | 4,5 MHz | 9,0 MHz | – | – |
| Anchura de banda de medición del canal UTRA | – | – | 3,84 MHz | 3,84 MHz | – | – |
| Canal del equipo de usuario para UTRAACLR2bis | +7,5 MHz para el borde de la banda superior o −7,5 MHz para el borde de la banda inferior |  |  |  |  |  |

# 4	Emisiones no esenciales del transmisor (conducidas)

## 4.1	Emisiones no esenciales del transmisor para UTRA

Para UTRA, las emisiones no esenciales deben ser inferiores a los límites especificados en los Cuadros 24 y 25a) a 25c). Los requisitos indicados a continuación se aplican únicamente a separaciones respecto a la frecuencia portadora central de la EM superiores a 12,5 MHz (opción 3,84 Mchip/s DDT) o 4 MHz (opción 1,28 Mchip/s DDT), o 25 MHz (opción 7,68 Mchip/s DDT).

CUADRO 24

Requisitos generales de las emisiones no esenciales para UTRA

| Banda de frecuencias | Anchura de banda de medición | Requisito mínimo (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | –36 |
| 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | –36 |
| 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | –36 |
| 1 GHz f < 12,75 GHz | 1 MHz | –30 |

CUADRO 25

a)  Requisitos adicionales de las emisiones no esenciales (opción 3,84 Mchip/s DDT)

| Banda de frecuencias | Anchura de banda de medición | Requisito mínimo (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 925 MHz f 935 MHz | 100 kHz | −67 (Nota 1) |
| 935 MHz < f 960 MHz | 100 kHz | −79 (Nota 1) |
| 1 805 MHz f 1 880 MHz | 100 kHz | −71 (Nota 1) |
| 1 884,5 MHz f 1 919,6 MHz | 300 kHz | −41 (Nota 2) |
| NOTA 1 – Las mediciones se efectúan en frecuencias que son múltiplos enteros de 200 kHz. Excepcionalmente, se permiten hasta cinco mediciones con un nivel igual al de los requisitos aplicables definidos en el Cuadro 24 para cada canal de RF absoluto utilizado en la medición. NOTA 2 – Aplicable a transmisiones en la banda 2 010-2 025 MHz. |  |  |

CUADRO 25 (continuación)

b)  Requisitos adicionales de las emisiones no esenciales (opción 1,28 Mchip/s DDT)

| Banda de funcionamiento | Banda de frecuencias | Anchura de banda de medición | Requisito mínimo |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 921 MHz f < 925 MHz | 100 kHz | −60 dBm (Nota 1) |
|  | 925 MHz f 935 MHz | 100 kHz | −67 dBm (Nota 1) |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | 100 kHz | −79 dBm (Nota 1) |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | 100 kHz | −71 dBm (Nota 1) |
|  | 2 010 MHz f 2 025 MHz | 1 MHz | −65 dBm (Nota 2) |
|  | 1 900 MHz f 1 920 MHz | 1 MHz | −65 dBm (Nota 3) |
| b | 1 850 MHz f 1 910 MHz | 1 MHz | −65 dBm (Nota 4) |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | 1 MHz | −65 dBm (Nota 5) |
|  | 2 010 MHz f 2 025 MHz | 1 MHz | −65 dBm |
| c | 2 010 MHz f 2 025 MHz | 1 MHz | −65 dBm |
| d | 1 900 MHz f 1 920 MHz | 1 MHz | −65 dBm |
|  | 2 010 MHz f 2 025 MHz | 1 MHz | −65 dBm |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | 3,84 MHz | −37 dBm |
|  | 921 MHz f < 925 MHz | 100 kHz | −60 dBm (Nota 1) |
|  | 925 MHz f 935 MHz | 100 kHz | −67 dBm (Nota 1) |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | 100 kHz | −79 dBm (Nota 1) |
| e | 1 805 MHz f 1 880 MHz | 100 kHz | −71 dBm (Nota 1) |
|  | 1 900 MHz f 1 920 MHz | 1 MHz | −65 dBm |
|  | 2 010 MHz f 2 025 MHz | 1 MHz | −65 dBm |
| NOTA 1 – Las mediciones se efectúan en frecuencia que son múltiplos enteros de 200 kHz. Excepcionalmente, se permiten hasta cinco mediciones con un nivel igual al de los requisitos aplicables definidos en el Cuadro 15c para cada número de canal de radiofrecuencia absoluta UTRA (UARFCN) utilizado en la medición. NOTA 2 – Este requisito sólo es aplicable cuando el equipo de usuario funciona en el tramo 1 900-1 920 MHz de la banda a. NOTA 3 – Este requisito sólo es aplicable cuando el equipo de usuario funciona en el tramo 2 010-2 025 MHz de la banda a. NOTA 4 – Este requisito sólo es aplicable cuando el equipo de usuario funciona en el tramo 1 930-1 990 MHz de la banda b. NOTA 5 – Este requisito sólo es aplicable cuando el equipo de usuario funciona en el tramo 1 850-1 910 MHz o de la banda b. |  |  |  |

CUADRO 25 (fin)

c)  Requisitos adicionales de las emisiones no esenciales (opción 7,68 Mchip/s DDT)

| Banda de frecuencias | Anchura de banda de medición | Requisito mínimo (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 921 MHz f < 925 MHz | 100 kHz | −60 (Nota 1) |
| 925 MHz f 935 MHz | 100 kHz | −67 (Nota 1) |
| 935 MHz < f 960 MHz | 100 kHz | −79 (Nota 1) |
| 1 805 MHz f 1 880 MHz | 100 kHz | −71 (Nota 1) |
| 2 620 MHz f 2 690 MHz | 3,84 MHz | −37 (Nota 1) |
| 1 884,5 MHz f 1 919,6 MHz | 300 kHz | −41 (Nota 2) |
| NOTA 1 – Las mediciones se efectúan en frecuencias que son múltiplos enteros de 200 kHz. Excepcionalmente, se permiten hasta cinco mediciones con un nivel igual al de los requisitos aplicables definidos en el Cuadro 24 para cada canal de RF absoluto utilizado en la medición. NOTA 2 – Aplicable a transmisiones en la banda 2 010-2 025 MHz. |  |  |

## 4.2	Emisiones no esenciales del transmisor para E-UTRA

Para E-UTRA, los límites de las emisiones no esenciales se aplican a gamas de frecuencias que están separadas más de ΔfOOB (MHz) del borde de la anchura de banda del canal (Cuadro 25d).

CUADRO 25d

Límite entre E-UTRA ΔfOOB y dominio de las emisiones no esenciales

| Anchura de banda de canal | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔfOOB (MHz) |  |  | 10 | 15 | 20 | 25 |
| NOTA 1 − Los valores para anchuras de banda de canal de 1,4 MHz y 3,0 MHz se abordarán posteriormente. |  |  |  |  |  |  |

Los límites de las emisiones no esenciales del Cuadro 25e se aplican para todas las configuraciones de banda al transmisor y anchuras de banda del canal E-UTRA.

CUADRO 25e

Requisitos generales de las emisiones no esenciales para E-UTRA

| Banda de frecuencia | Anchura de banda de medición | Requisito mínimo (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | –36 |
| 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | –36 |
| 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | –36 |
| 1 GHz f < 12,75 GHz | 1 MHz | –30 |

CUADRO 25f

Requisitos de las emisiones no esenciales para la coexistencia de los 
equipos de usuario en las bandas E-UTRA

| Banda E-UTRA | Emisión no esencial |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Banda protegida | Gama de frecuencias (MHz) |  |  | Nivel (dBm) | Anchura de banda (MHz) | Comentario |
| 33 | Banda E-UTRA 1, 3, 8, 34, 38, 39, 40 | FDL_baja | – | FDL_alta | –50 | 1 | Nota 2 |
| 34 | Banda E-UTRA 1, 3, 7, 8, 9, 11, 33, 38, 39, 40 | FDL_baja | – | FDL_alta | –50 | 1 | Nota 2 |
|  | Gama de frecuencias | 860 | – | 895 | –50 | 1 |  |
|  | Gama de frecuencias | 1 884,5 | – | 1 919,6 | –41 | 0.3 |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | – |  |  |  |  |
| 38 | Banda E-UTRA 1, 3, 33, 34 | FDL_baja | – | FDL_alta | –50 | 1 |  |
| 39 | Banda E-UTRA 34, 40 | FDL_baja | – | FDL_alta | –50 | 1 |  |
| 40 | Banda E-UTRA 1, 3, 33, 34, 39 | FDL_baja | – | FDL_alta | –50 | 1 |  |
| NOTA 1 – FDL_baja y FDL_alta se refieren a cada una de las bandas de frecuencias E-UTRA especificadas en la Nota 3 del recomienda 1. NOTA 2 – Para que el funcionamiento DDT no sincronizado satisfaga estos requisitos será necesario introducir alguna restricción para la banda de funcionamiento o la banda protegida. |  |  |  |  |  |  |  |

# 5	Emisiones no esenciales (conducidas)

## 5.1	Emisiones no esenciales del receptor para UTRA

Para UTRA, la potencia de toda emisión no esencial del receptor no debe rebasar los límites que figuran en los Cuadros 26a) a 26c).

CUADRO 26

a)  Requisitos de las emisiones no esenciales del receptor (opción 3,84 Mchip/s UTRA DDT)

| Banda | Máximo nivel | Anchura de banda de medición | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz-1 GHz | −57 dBm | 100 kHz |  |
| 1 GHz-1,9 GHz y 1,92 GHz-2,01 GHz y 2,025 GHz-2,11 GHz y 2,17 GHz-2,57 GHz | −47 dBm | 1 MHz |  |
| 1,9 GHz-1,92 GHz y 2,01 GHz-2,025 GHz y 2,11 GHz-2,170 GHz y 2,57 GHz-2,69 GHz | −60 dBm | 3,84 MHz |  |
| 2,69 GHz-12,75 GHz | −47 dBm | 1 MHz |  |

b)  Requisitos de las emisiones no esenciales del receptor (opción 1,28 Mchip/s UTRA DDT)

| Banda | Máximo nivel | Anchura de banda de medición | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz-1 GHz | −57 dBm | 100 kHz |  |
| 1 GHz-1,9 GHz y 1,92 GHz-2,01 GHz y 2,025 GHz-2,11 GHz y 2,17 GHz-2,30 GHz y 2,40 GHz-2,57 GHz | −47 dBm | 1 MHz |  |
| 1,9 GHz-1,92 GHz y 2,01 GHz-2,025 GHz y 2,11 GHz-2,170 GHz y 2,30 GHz-2,40 GHz y 2,57 GHz-2,69 GHz | −64 dBm | 1,28 MHz |  |
| 2,69 GHz 12,75 GHz | −47 dBm | 1 MHz |  |

c)  Requisitos de las emisiones no esenciales del receptor (opción 7,68 Mchip/s UTRA DDT)

| Banda | Máximo nivel | Anchura de banda de medición | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz-1 GHz | −57 dBm | 100 kHz |  |
| 1 GHz-1,9 GHz y 1,92 GHz-2,01 GHz y 2,025 GHz-2,11 GHz y 2,17 GHz-2,57 GHz | −47 dBm | 1 MHz | Exceptuando las frecuencias comprendidas entre 25 MHz por debajo de la primera frecuencia portadora y 25 MHz por encima de la última frecuencia portadora utilizadas por la EM |
| 1,9 GHz-1,92 GHz y 2,01 GHz-2,025 GHz y 2,11 GHz-2,170 GHz y 2,57 GHz-2,69 GHz | −57 dBm | 7,68 MHz | Exceptuando las frecuencias comprendidas entre 25 MHz por debajo de la primera frecuencia portadora y 25 MHz por encima de la última frecuencia portadora utilizadas por la EM |
| 2,69 GHz-12,75 GHz | −47 dBm | 1 MHz |  |

## 5.2	Emisiones no esenciales del receptor para E-UTRA

La potencia de toda emisión no esencial en onda continua de banda estrecha no deberá rebasar el máximo nivel especificado en el Cuadro 27.

CUADRO 27

Requisitos generales de las emisiones no esenciales del receptor para E-UTRA

| Banda de frecuencias | Anchura de banda de medición | Máximo nivel | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 GHz | 100 kHz | −57 dBm |  |
| 1 GHz f 12,75 GHz | 1 MHz | −47 dBm |  |

Anexo 4 

Estaciones móviles (UWC-136) de portadora única de acceso múltiple 
por división en el tiempo (AMDT) de las IMT-2000

Parte A

Requisitos de conformidad (30 kHz)

# 1	Contorno del espectro

La supresión del ruido espectral es la restricción de la energía de banda lateral fuera del canal de transmisión activo. Este espectro de RF es el resultado de la subida rápida de la potencia, la modulación y otras fuentes de ruido. El espectro es principalmente la consecuencia de sucesos que no se producen al mismo tiempo: modulación digital y subida rápida de la potencia (transitorios de conmutación). El espectro de RF consecuente de estos dos eventos se especifica por separado.

La potencia del canal adyacente y del primer o segundo canal alternos es la parte de la potencia de salida media del transmisor resultante de la modulación y del ruido que cae dentro de una banda de paso especificada, centrada en el canal adyacente o en el primero o segundo canal alternativo.

La potencia de emisión no debe rebasar los límites especificados en el Cuadro 28.

CUADRO 28

Requisitos de la potencia del canal adyacente y del canal alternativo

| Canal | Nivel máximo |
| --- | --- |
| En cualquier canal adyacente, centrado en 30 kHz a partir de la frecuencia central | 26 dB por debajo de la potencia media de salida |
| En cualquier canal alternativo, centrado en 60 kHz a partir de la frecuencia central | 45 dB por debajo de la potencia media de salida |
| En cualquier segundo canal alternativo centrado en 90 kHz a partir de la frecuencia central | El valor de potencia menor, ya sea 45 dB por debajo de la potencia media de salida o 13 dBm medidos en una anchura de banda de 30 kHz |

La potencia fuera de banda derivada de los transitorios de conmutación es la potencia de cresta del espectro resultante de las subidas y bajadas rápidas del transmisor que cae dentro de bandas de frecuencia definidas fuera del canal de transmisión activo.

La potencia de cresta de la emisión no debe rebasar los límites especificados en el Cuadro 29.

CUADRO 29

Requisitos de los transitorios de conmutación

| Canal | Nivel máximo |
| --- | --- |
| En cualquier canal adyacente, centrado en ±30 Hz a partir de la frecuencia central | 26 dB por debajo de la referencia de potencia de salida de cresta |
| En cualquier canal alternativo, centrado en ±60 kHz a partir de la frecuencia central | 45 dB por debajo de potencia de salida de cresta |
| En cualquier segundo canal alternativo centrado en ±90 kHz a partir de la frecuencia central | El valor de potencia menor, ya sea 45 dB por debajo de la potencia media de salida, o 13 dBm medidos en una anchura de banda de 30 kHz |

# 2	Emisiones no esenciales del transmisor (conducidas)

La potencia de toda emisión no esencial no debe rebasar los límites especificados en el Cuadro 30.

CUADRO 30

Límites de las emisiones no esenciales de la EM

| Banda (f) (1) | Nivel máximo (dBm) | Anchura de banda de medición | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 kHz f 150 kHz | –36 | 1 kHz | (2) |
| 150 kHz f 30 MHz | –36 | 10 kHz | (2) |
| 30 MHz f 1 000 MHz | –36 | 100 kHz | (2) |
| 1 000 MHz f 1 920 MHz | –30 | 1 MHz | (2) |
| 1 920 MHz f 1 980 MHz | –30 | 30 kHz | (3) |
| 1 980 MHz f 2 110 MHz | –30 | 1 MHz | (2) |
| 2 110 MHz f 2 170 MHz | –70 | 30 kHz | (4) |
| 2 170 MHz f 12,75 GHz | –30 | 1 MHz | (2) |
| (1) f es la frecuencia de la emisión no esencial. (2) Conforme a las cláusulas aplicables de la Recomendación UIT-R SM.329. (3) Banda de transmisión de la EM. (4) Banda de recepción de la EM. |  |  |  |

## 2.1	Coexistencia con servicios en bandas de frecuencia adyacentes

Este requisito prevé la protección de los receptores que funcionan en bandas adyacentes a la de la banda de frecuencia de transmisión de la EM de 1 920 MHz a 1 980 MHz: GSM 900, R-GSM y UTRA-DDT.

NOTA 1 – El sistema UTRA DDF funciona en la misma frecuencia que el UWC-136.

La potencia de toda emisión no esencial no debe rebasar los límites especificados en el Cuadro 31.

CUADRO 31

Requisitos adicionales de las emisiones no esenciales

| Servicio | Banda de frecuencia | Anchura de banda de la medición (kHz) | Límite (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| R-GSM | 921 f 925 MHz | 100 | –60 |
| R-GSM | 925 < f 935 MHz | 100 | –67 |
| GSM 900/R-GSM | 935 < f 960 MHz | 100 | –79 |
| DCS 1800 | 1 805 f 1 880 MHz | 100 | –71 |
| UTRA DDT | 1 900 f 1 920 MHz | 100 | –62 |
| UTRA DDT | 2 010 f 2 025 MHz | 100 | –62 |
| NOTA 1 – Las mediciones se efectúan en frecuencias que son múltiplos enteros de 200 kHz. En las bandas de los sistemas GSM 900, DCS 1800 y UTRA se permiten hasta cinco excepciones de hasta 36 dBm, y en las bandas del sistema GSM 400 se permiten hasta tres excepciones de hasta 36 dBm. |  |  |  |

# 3	Emisiones no esenciales del receptor (modo reposo)

La potencia de toda emisión no esencial no debe rebasar los límites del Cuadro 32.

CUADRO 32

Requisitos generales de las emisiones no esenciales del receptor

| Banda de frecuencias | Anchura de banda de medición | Nivel máximo (dBm) | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz f <1 GHz | 100 kHz | –57 |  |
| 1 GHz f 12,75 GHz | 1 MHz | –47 | Exceptuando las frecuencias del cuadro siguiente, para las que se aplican los requisitos adicionales de emisiones no esenciales del receptor(1) |
| (1) (Nota de redacción) – En la Norma TFES Harmonised Standard v1.0.2 no se especifica ninguna emisión no esencial adicional del receptor; aun así, se prevé la adición de un cuadro, de la misma manera que para las otras tecnologías (véanse los Cuadros 5 (Anexo 1), 21 (Anexo 2) y 26 (Anexo 3). |  |  |  |

Parte B

Requisitos de conformidad (200 kHz)

El canal de 200 kHz da el servicio de datos por paquetes y emplea la modulación por desplazamiento de fase de ocho niveles (MDP-8) y la modulación por desplazamiento mínimo gaussiano (MDMG).

# 1	Contorno del espectro

El espectro de RF de salida es la relación entre la separación de frecuencia respecto a la portadora y la potencia, medida en una anchura de banda y tiempo especificados, producida por la EM y debida a los efectos de la modulación y la subida rápida de potencia.

Las especificaciones de este punto se aplican en los modos con salto de frecuencia y sin salto de frecuencia.

Dado que la señal es por ráfagas, el espectro de RF de salida es la resultante de dos efectos: el proceso de modulación y las rampas de subida y de bajada de la potencia (transitorios de conmutación).

–	El nivel del espectro de RF de salida debido a las modulaciones MDMG y MDP-8 no debe ser superior al que figura en los Cuadros 33 y 34.

–	El nivel del espectro de RF de salida debido a los transitorios de conmutación no debe ser superior al que figura en el Cuadro 35.

–	La potencia emitida no debe ser superior a 71 dBm en la banda de frecuencias 2 110-2 170 MHz.

# 2	Espectro debido a la modulación y al ruido de banda ancha

El espectro de modulación de RF de salida se especifica en los Cuadros 33 y 34. Esta especificación se aplica a todos los canales de RF que tiene el equipo.

La especificación se aplica a toda la banda de transmisión pertinente y hasta 2 MHz a cada lado.

La especificación debe cumplirse en las condiciones de medición siguientes:

Exploración de frecuencia cero, anchura de banda del filtro y anchura de banda de vídeo de 30 kHz a 1 800 kHz desde la portadora y de 100 kHz a 1 800 kHz y más allá desde la portadora, promediando entre el 50% y el 90% de la parte útil de las ráfagas transmitidas, excluido el centro, y promediando al menos 200 mediciones de ráfagas de este tipo. Por encima de 1 800 kHz a partir de la portadora, sólo se toman mediciones centradas en múltiplos de 200 kHz, promediando en 50 ráfagas.

Cuando se efectúan pruebas en el modo de salto de frecuencia, el promedio debe incluir únicamente ráfagas transmitidas cuando la portadora con saltos corresponde a la portadora nominal de la medición. Las especificaciones se aplican entonces a los resultados de la medición para cualquiera de las frecuencias con salto.

Los valores del Cuadro 33, con el nivel de potencia indicado en vertical (dBm) y la separación de frecuencias respecto a la portadora (kHz) indicada en horizontal son entonces los niveles máximos admitidos (dB) relativos a la medición en 30 kHz con la portadora.

NOTA 1 – Se ha elegido este enfoque de especificación por conveniencia y rapidez en la organización de la prueba. No obstante, exige una interpretación prudente si se desea convertir las cifras de los cuadros siguientes en valores de la densidad espectral, pues sólo una parte de la potencia de la portadora se utiliza como referencia relativa y además, se aplican anchuras de banda de medición diferentes para las distintas separaciones respecto a la portadora.

CUADRO 33

Nivel máximo relativo debido a la modulación

| Potencia de la portadora (dBm) | Separación de frecuencia (kHz) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 200 | 250 | 400 | 600 < 1 200 | 1 200 < 1 800 | 1 800 < 6 000 | 6 000 |
| 33 | +0,5 | –30 | –33 | –60 | –60 | –60 | –68 | –76 |
| 32 | +0,5 | –30 | –33 | –60 | –60 | –60 | –67 | –75 |
| 30 | +0,5 | –30 | –33 | –60 | –60(1) | –60 | –65 | –73 |
| 28 | +0,5 | –30 | –33 | –60 | –60(1) | –60 | –63 | –71 |
| 26 | +0,5 | –30 | –33 | –60 | –60(1) | –60 | –61 | –69 |
| 24 | +0,5 | –30 | –33 | –60 | –60(1) | –60 | –59 | –67 |
| (1) En equipos con MDP-8, el requisito para dicha modulación MDP-8 es de –54 dB. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Se aplican las excepciones siguientes, utilizando las mismas condiciones de medición especificadas anteriormente:

–	En la gama combinada entre 600 kHz y 6 MHz por encima y por debajo de la portadora, hasta en tres bandas de 200 kHz centradas en una frecuencia que sea un múltiplo entero de 200 kHz, se admiten excepciones hasta de 36 dBm.

–	Por encima de una separación de 6 MHz respecto a la portadora en hasta 12 bandas de 200 kHz centradas en una frecuencia que sea un múltiplo entero de 200 kHz, se admiten niveles de excepciones hasta de 36 dBm.

Utilizando las mismas condiciones de medición especificadas, si uno de los requisitos del Cuadro 33 da lugar a un límite de potencia inferior al del Cuadro 34, debe aplicarse en su lugar este último.

CUADRO 34

Nivel máximo absoluto debido a la modulación

| Separación de frecuencia respecto a la portadora (kHz) | Nivel (dBm) |
| --- | --- |
| < 600 | –36 |
| 600, < 1 800 | –56 |
| 1 800 | –51 |

# 3	Espectro debido a los transitorios de conmutación

Estos efectos se miden también en el dominio del tiempo y para las especificaciones se suponen las condiciones de medición siguientes: exploración de frecuencia cero, anchura de banda del filtro 30 kHz, mantenimiento de cresta, y anchura de banda de vídeo de 100 kHz. El Cuadro 35 especifica los límites.

CUADRO 35

Niveles máximos debidos a los transitorios de conmutación

| Nivel de potencia de la portadora (dBm) | Nivel máximo medido con diversas separaciones de frecuencia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400 kHz | 600 kHz | 1 200 kHz | 1 800 kHz |
| 39 | –21 dBm | –26 dBm | –32 dBm | –36 dBm |
| 37 | –23 dBm | –26 dBm | –32 dBm | –36 dBm |
| NOTA 1 – La relajación del nivel de potencia de la portadora de 39 dBm se adapta al espectro modulado y de esta manera da lugar a una interferencia adicional despreciable en los sistemas analógicos mediante una señal de un sistema UWC-136 200 kHz. NOTA 2 – Se ha estimado que la dinámica próxima-distante con esta especificación es aproximadamente de 58 dB para una EM que funcione a un nivel de potencia de 8 W o de 49 dB para una EM que funcione a un nivel de potencia de 1 W. La dinámica próxima-distante disminuye a continuación gradualmente en 2 dB según el nivel de potencia hasta 32 dB para una EM que funcione en células con una potencia máxima de salida permitida de 20 mW o a 29 dB para una EM que funcione con 10 mW. NOTA 3 – Se ha estimado la posible degradación de la calidad debida a los transitorios de conmutación que se introducen al principio o al final de una ráfaga, viéndose que son aceptables respecto a la proporción de bits erróneos debida a la interferencia cocanal (C/I). |  |  |  |  |

# 4	Emisiones no esenciales del transmisor (conducidas)

La potencia de toda emisión no esencial no debe rebasar los límites especificados en el Cuadro 36.

CUADRO 36

Límites de la emisión no esencial de la EM

| Banda ( f )(1) | Anchura de banda de medición | Nivel máximo (dBm) | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 kHz f 150 kHz | 1 kHz | –36 | (2) |
| 150 kHz f 30 MHz | 10 kHz | –36 | (2) |
| 30 MHz f 1 000 MHz | 100 kHz | –36 | (2) |
| 1 000 MHz f 1 920 MHz | 1 MHz | –30 | (2) |
| 1 920 MHz f 1 980 MHz | 100 kHz | –36 | (3) |
| 1 980 MHz f 2 110 MHz | 1 MHz | –30 | (2) |
| 2 110 MHz f 2 170 MHz | 100 kHz | –66 | (4) |
| 2 170 MHz f 12,75 GHz | 1 MHz | –30 | (2) |
| (1) f es la frecuencia de la emisión no esencial. (2) De conformidad con las cláusulas aplicables de la Recomendación UIT-R SM.329. (3) Banda de transmisión de la EM. (4) Banda de recepción de la EM. |  |  |  |

# 5	Coexistencia con servicios en bandas de frecuencia adyacentes

Este requisito prevé la protección de los receptores que funcionan en bandas adyacentes a las de la frecuencia de transmisión de la EM de 1 920 MHz a 1 980 MHz: GSM 900, R-GSM, UTRA DDT.

La potencia de toda emisión no esencial no debe rebasar los límites especificados en el Cuadro 37.

CUADRO 37

Requisitos adicionales de las emisiones no esenciales

| Servicio | Banda de frecuencias | Anchura de banda de medición (kHz) | Requisito mínimo (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| R-GSM | 921 f 925 MHz | 100 | –60 |
| R-GSM | 925 < f 935 MHz | 100 | –67 |
| GSM 900/R-GSM | 935 < f 960 MHz | 100 | –79 |
| DCS 1800 | 1 805 f 1 880 MHz | 100 | –71 |
| UTRA DDT | 1 900 f 1 920 MHz | 100 | –62 |
| UTRA DDT | 2 010 f 2 025 MHz | 100 | –62 |
| NOTA 1 – Las mediciones se efectúan en frecuencias que son múltiplos enteros de 200 kHz. En las bandas de los sistemas GSM 900 DCS 1800 y UTRA se permiten hasta cinco excepciones de hasta 36 dBm y en las bandas del sistema GSM 400 hasta tres excepciones de hasta 36 dBm. |  |  |  |

# 6	Emisiones no esenciales del receptor (modo de reposo)

Las emisiones no esenciales de un receptor no deben ser superiores a los límites especificados en el Cuadro 38.

CUADRO 38

Requisitos generales de las emisiones no esenciales del receptor

| Banda de frecuencias | Anchura de banda de medición | Nivel máximo (dBm) | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 GHz | 100 kHz | –57 |  |
| 1 GHz f 12,75 GHz | 1 MHz | –47 | Exceptuando las frecuencias indicadas en el cuadro siguiente para las que se aplican requisitos adicionales de emisiones no esenciales del receptor(1) |
| (1) (Nota de redacción) – En la Norma TFES Harmonised Standard v1.0.2 no se especifica ninguna emisión no esencial adicional del receptor; aun así, se prevé la adición de un cuadro, de la misma manera que para las otras tecnologías (véanse los Cuadros 5 (Anexo 1), 21 (Anexo 2) y 26 (Anexo 3). |  |  |  |

Anexo 5

Estaciones móviles de acceso múltiple por división en
frecuencia (AMDF)/AMDT (telecomunicaciones
digitales mejoradas sin cordón (DECT))
de las IMT-2000

# 1	Contorno del espectro

Si el equipo sometido a prueba va equipado con diversidad de antenas, se debe eliminar del equipo el funcionamiento con diversidad en las pruebas indicadas a continuación.

# 2	Emisiones debidas a la modulación

La emisión no deseada debida a la modulación es la potencia medida en todo canal de RF DECT distinto de aquel en que transmite el equipo, integrada en una anchura de banda de 1 MHz.

Con las transmisiones por el canal físico Ra (K, L, M, N) en tramas sucesivas, la potencia de dicho canal físico Ra (K, L, Y, N) debe ser inferior a la de los valores del Cuadro 39.

CUADRO 39

Modulación de las emisiones

| Emisiones por el canal de RF Y | Anchura de banda de medición | Nivel máximo de potencia |
| --- | --- | --- |
| Y = M ± 1 | (1) | 160 W (–8 dBm) |
| Y = M ± 2 | (1) | 1 W (–30 dBm) |
| Y = M ± 3 | (1) | 80 nW (–41 dBm) |
| Y = cualquier otro canal DECT | (1) | 40 nW (–44 dBm)(2) |
| (1) La potencia en el canal de RF Y se define mediante la integral en una anchura de banda de 1 MHz centrada en la frecuencia central nominal, FY, promediada a lo largo del 60% al menos, pero menos del 80% del paquete físico y que se inicia antes de que el 25% del paquete físico haya sido transmitido, pero después de la palabra de sincronismo. (2) Para Y = cualquier otro canal DECT, el nivel máximo de potencia debe ser inferior a 40 nW (44 dBm) exceptuando un caso de una señal de 500 nW (33 dBm). |  |  |

# 3	Emisiones debidas a los transitorios del transmisor

El nivel de potencia de todos los productos de modulación (incluyendo los componentes MA debidos a la conmutación de activado/desactivado de la portadora de RF modulada) en un canal de RF DECT es el resultado de una transmisión por otro canal de RF DECT.

El nivel de potencia de todos los productos de modulación (incluyendo los productos de la MA debidos a la conmutación de activado/desactivado de la portadora de RF modulada) que surgen en una transmisión por el canal de RF M deben ser, cuando se mide utilizando una técnica de mantenimiento de cresta, inferiores a los valores del Cuadro 40.

CUADRO 40

Emisiones debidas a los transitorios del transmisor

| Emisiones por el canal RF Y | Anchura de banda de medición | Nivel máximo de potencia |
| --- | --- | --- |
| Y = M ± 1 | (1) | 250 W (–6 dBm) |
| Y = M ± 2 | (1) | 40 W (–14 dBm) |
| Y = M ± 3 | (1) | 4 W (–24 dBm) |
| Y = cualquier otro canal DECT | (1) | 1 W (–30 dBm) |
| (1) La anchura de banda de medición debe ser de 100 kHz y la potencia debe integrarse en una anchura de banda de 1 MHz centrada en la frecuencia DECT, FY. |  |  |

# 4	Emisiones no esenciales del transmisor (conducidas)

## 4.1	Emisiones no esenciales atribuidas a un canal de transmisión

Las emisiones no esenciales, cuando un punto extremo radioeléctrico tiene atribuido un canal físico, deben cumplir los requisitos del Cuadro 41. Dichos requisitos se aplican únicamente a las frecuencias que están separadas más de 12,5 MHz respecto a la frecuencia central fc de una portadora.

CUADRO 41

Requisitos de las emisiones no esenciales

| Frecuencia | Requisito mínimo/anchura de banda de referencia |
| --- | --- |
| 30 MHz f < 1 000 MHz | –36 dBm/100 kHz |
| 1 GHz f < 12,75 GHz | –30 dBm/1 MHz |
| fc – 12,5 MHz < f < fc + 12,5 MHz | No definida |

Las mediciones no deben efectuarse para transmisiones por el canal de RF más próximo al extremo de la banda más cercano, en separaciones de frecuencia de hasta 2 MHz.

# 5	Emisiones no esenciales del receptor (modo de reposo)

## 5.1	Emisiones no esenciales cuando la estación de base no tiene atribuido un canal de transmisión

El nivel de la potencia de toda emisión no esencial cuando el punto extremo radioeléctrico no tiene atribuido un canal de transmisión, no debe rebasar los límites especificados en el Cuadro 42.

CUADRO 42

Emisiones no esenciales del receptor

| Banda de frecuencias | Anchura de banda de medición | Nivel máximo (dBm) | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 GHz | 100 kHz (1) | –57 |  |
| 1 GHz f 12,75 GHz | 1 MHz (1) | –47 | Exceptuando las frecuencias dentro de la banda DECT, a las que se refiere el Cuadro 43 |
| (1) La potencia debe medirse utilizando una técnica de mantenimiento de cresta. |  |  |  |

## 5.2	En la banda DECT

El nivel de potencia de toda emisión no esencial del receptor en la banda DECT no debe rebasar el límite del Cuadro 43.

CUADRO 43

Emisiones no esenciales del receptor dentro de la banda DECT

| Banda de frecuencias (MHz) | Anchura de banda de medición (MHz) | Nivel máximo (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 1 900-1 920 2 010-2 025 | 1 | –57(1) |
| (1) Se admiten las excepciones siguientes: – en una banda de 1 MHz, la máxima potencia radiada aparente admisible debe ser inferior a 20 nW; – en hasta dos bandas de 30 kHz, la máxima potencia radiada aparente debe ser inferior a 250 nW. |  |  |

Anexo 6

Estaciones móviles WMAN con acceso múltiple por división 
de frecuencia ortogonal (AMDFO) DDT de las IMT-2000

Este anexo define los límites de emisiones no deseadas para las estaciones móviles WMAN de AMDFO-DDT de las IMT-2000.

# 1	Contorno del espectro de emisión

## 1.1	Contorno del espectro de emisión para los equipos que funcionan en la banda 2 300-2 400 MHz

El contorno del espectro de emisión de los equipos de usuarios se aplica a frecuencias comprendidas entre 2,5 MHz y 12,5 MHz con respecto a la frecuencia central del equipo de usuario en el caso de la portadora de 5 MHz y entre 5 MHz y 25 MHz con respecto a la frecuencia central del equipo de usuario en el caso de la portadora de 10 MHz. Para equipos de usuario con anchura de banda de canal de 8,75 MHz, el contorno del espectro de emisión se aplica a frecuencias separadas entre 4,77 MHz y 21,875 MHz de la frecuencia central.

Los Cuadros 44 a 47 especifican el espectro de emisión para las estaciones móviles DDT con anchuras de banda de canal de 10,5 y 8,75 MHz.

CUADRO 44

Contorno del espectro de emisión para la portadora de 10 MHz

| Número de segmento | Separación respecto a la frecuencia central del canal (MHz) | Anchura de banda de integración (kHz) | Nivel de emisión admitido (dBm/anchura de banda de integración) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 a < 6 | 100 | −13,00 |
| 2 | 6 a < 10 | 1 000 | −13,00 |
| 3 | 10 a < 11 | 1 000 | −13 − 12(f − 10) |
| 4 | 11 a < 15 | 1 000 | −25,00 |
| 5 | 15 a < 20 | 1 000 | −25,00 |
| 6 | 20 a < 25 | 1 000 | −25,00 |

En el Cuadro 44:

–	La anchura de banda de canal es 10 MHz.

–	La anchura de banda de integración se refiere a la gama de frecuencias a lo largo de la cual se integra la potencia de emisión.

f:	se define como la separación de frecuencias en MHz con respecto a la frecuencia central del canal.

CUADRO 45

Contorno del espectro de emisión para la portadora de 5 MHz

| Número de segmento | Separación respecto a la frecuencia central del canal (MHz) | Anchura de banda de integración (kHz) | Nivel de emisión admitido (dBm/anchura de banda de integración) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 a < 3,5 | 50 | −13,00 |
| 2 | 3,5 a < 7,5 | 1 000 | −13,00 |
| 3 | 7,5 a < 8 | 1 000 | −13,00 |
| 4 | 8 a < 10,4 | 1 000 | −25,00 |
| 5 | 10,4 a < 12,5 | 1 000 | −25,00 |

En el Cuadro 45:

–	La anchura de banda de canal es de 5 MHz.

–	La anchura de banda de integración se refiere a la gama de frecuencias a lo largo de la cual se integra la potencia de emisión.

Para todas las combinaciones de potencia transmitida y frecuencias centrales, los valores de las mediciones del contorno del espectro no deberán rebasar los límites especificados en los Cuadros 44 y 45 para tamaños de anchura de banda de canal de 10 MHz y 5 MHz, respectivamente.

Las especificaciones de los Cuadros 46 y 47 son las atenuaciones de las emisiones fuera de banda para la anchura de banda de integración con respecto a la potencia transmitida calculada a lo largo del mismo intervalo de frecuencias como anchura de banda de integración.

CUADRO 46

Contorno del espectro de emisión para la portadora de 8,75 MHz y PTx < 23 dBm

| Número de segmento | Separación respecto a la frecuencia central del canal (MHz) | Anchura de banda de integración (kHz) | Especificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,77 a < 9,27 | 100 | −(26 + 7 × ( Δf −4,77)/4,5) dB |
| 2 | 9,27 a < 13,23 | 100 | −(33 + 4 × ( Δf −9,27)/3,96) dB |
| 3 | 13,23 a < 17,73 | 100 | −(37 + 2 × ( Δf −13,23)/4,5) dB |
| 4 | 17,73 a < 21,875 | 100 | −39 dB |

CUADRO 47

Contorno del espectro de emisión para la portadora de 8,75 MHz y PTx ≥ 23 dBm

| Número de segmento | Separación respecto a la frecuencia central del canal (MHz) | Anchura de banda de integración (kHz) | Especificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,77 a < 9,27 | 100 | −((PTx-23) + 26 + 7 × ( Δf −4,77)/4,5) dB |
| 2 | 9,27 a < 13,23 | 100 | −((PTx-23) + 33 + 4 × ( Δf −9,27)/3,96) dB |
| 3 | 13,23 a < 17,73 | 100 | −((PTx-23) + 37 + 2 × ( Δf −13,23)/4,5) dB |
| 4 | 17,73 a < 21,875 | 100 | −(PTx-23) + 39 dB |

En los Cuadros 46 y 47:

PTx:	potencia medida (dBm) en la antena

∆f :	definida como la separación de frecuencias (MHz) con respecto a la frecuencia central del canal.

## 1.2	Contorno del espectro de emisión para los equipos que funcionan en la banda 2 500-2 690 MHz

El contorno del espectro de emisión de los equipos de usuario se aplica a frecuencias comprendidas entre 2,5 MHz y 12,5 MHz con respecto a la frecuencia central del equipo de usuario en el caso de la portadora de 5 MHz y entre 5 MHz y 25 MHz con respecto a la frecuencia central del equipo de usuario en el caso de la portadora de 10 MHz.

Los Cuadros 48 y 49 especifican el espectro de emisión para las estaciones móviles DDT con anchuras de banda de canal de 10 MHz y 5 MHz.

CUADRO 48

Contorno del espectro de emisión para la portadora de 10 MHz

| Número de segmento | Separación respecto a la frecuencia central del canal (MHz) | Anchura de banda de integración (kHz) | Nivel de emisión admitido (dBm/anchura de banda de integración) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 a < 6 | 100 | −13,00 |
| 2 | 6 a < 10 | 1 000 | −13,00 |
| 3 | 10 a < 11 | 1 000 | −13 − 12(f − 10) |
| 4 | 11 a < 15 | 1 000 | −25,00 |
| 5 | 15 a < 20 | 1 000 | Si PTx ≤ +23 y 2 550 ≤ fc 2 620 MHz entonces −21 − 32/19 × (f −10,5), de lo contrario −25 |
| 6 | 20 a < 25 | 1 000 | Si PTx ≤ +23 y 2 550 ≤ fc 2 620 MHz entonces −37,00, de lo contrario −25 |
| NOTA 1 – La máxima potencia de salida del transmisor de los equipos de usuario es de 23 dBm o inferior en Japón y la banda de frecuencias de funcionamiento está limitada a 2 545-2 625 MHz. |  |  |  |

En el Cuadro 48:

–	La anchura de banda de canal es 10 MHz.

–	La anchura de banda de integración se refiere a la gama de frecuencias a lo largo de la cual se integra la potencia de emisión.

f :	define como la separación de frecuencias en MHz con respecto a la frecuencia central del canal

PTx: 	potencia medida (dBm) entregada a la antena

fc:	frecuencia central del canal (MHz).

CUADRO 49

Contorno del espectro de emisión para la portadora de 5 MHz

| Número de segmento | Separación respecto a la frecuencia central del canal (MHz) | Anchura de banda de integración (kHz) | Nivel de emisión admitido (dBm/anchura de banda de integración) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 a < 3,5 | 50 | −13,00 |
| 2 | 3,5 a < 7,5 | 1 000 | −13,00 |
| 3 | 7,5 a < 8 | 1 000 | Si PTx ≤ +23 y 2 547,5 ≤ fc 2 622,5 MHz entonces −20 − 2,28 × (f − 7,5) de lo contrario −13,00 |
| 4 | 8 a < 10,4 | 1 000 | −25,00 |
| 5 | 10,4 a < 12,5 | 1 000 | Si PTx ≤ +23 y 2 547,5 ≤ fc 2 622,5 MHz entonces −21 − 1,68 × (f − 8) de lo contrario −25 |
| NOTA 1 – La máxima potencia de salida del transmisor del equipo de usuario es de 23 dBm o inferior en Japón y la banda de frecuencias de funcionamiento se limita únicamente a 2 545-2 625 MHz. |  |  |  |

En el Cuadro 49:

–	La anchura de banda de canal es 5 MHz.

–	La anchura de banda de integración se refiere a la gama de frecuencias a lo largo de la cual se integra la potencia de emisión.

PTx:	potencia medida (dBm) entregada a la antena

∆f :	se define como la separación de frecuencias en MHz con respecto a la frecuencia central del canal

fc:	frecuencia central del canal (MHz).

## 1.3	Contorno del espectro de emisión para los equipos que funcionan en la banda 3 400-3 600 MHz

### 1.3.1	Anchura de banda de canal de 5 MHz

El contorno del espectro de emisión de la estación móvil se aplica a separaciones de frecuencia entre 2,5 MHz y 12,5 MHz a ambos lados de la frecuencia portadora central de la estación móvil. La emisión fuera de canal se especifica como el nivel de potencia medido a lo largo de la anchura de banda de medición especificada con respecto a la potencia media total de la portadora de la estación móvil medida en el canal de 5 MHz.

El Cuadro 50 especifica el espectro de emisión para las estaciones móviles DDT con una anchura de banda de canal de 5 MHz. La emisión de la estación móvil no deberá rebasar los niveles especificados en el citado Cuadro 50. Suponiendo clases de potencia específicas, los requisitos relativos del Cuadro 50 pueden convertirse en valores absolutos a efectos de prueba. Se incluye un valor de tolerancia de prueba de 1,5 dB.

CUADRO 50

Requisitos del contorno del espectro de emisión para una anchura
de banda de canal de 5 MHz

| Separación de frecuencias, f | Requisito mínimo | Anchura de banda de medición |
| --- | --- | --- |
| 2,5 MHz a 3,5 MHz |  | 30 kHz |
| 3,5 a 7,5 MHz |  | 1 MHz |
| 7,5 a 8,5 MHz |  | 1 MHz |
| 8,5 a 12,5 MHz | –47,5 dBc | 1 MHz |
| NOTA 1 – f es la separación entre la frecuencia portadora y el centro del filtro de medición. NOTA 2 – La primera posición de medición con un filtro de 30 kHz se produce para un f igual a 2,515 MHz; la última para un f igual a 3,485 MHz. NOTA 3 – La primera posición de medición con un filtro de 1 MHz se produce para un f igual a 4 MHz; la última para un f igual a 12 MHz. Por regla general, la anchura de banda de resolución del equipo de medición debe ser igual a la anchura de banda de medición. Para mejorar la precisión, la sensibilidad y la eficacia de la medición, la anchura de banda de resolución puede ser distinta de la anchura de banda de medición. Cuando la anchura de banda de resolución es inferior a la anchura de banda de medición, el resultado debe integrarse a lo largo de la anchura de banda de medición para obtener la anchura de banda de ruido equivalente de la anchura de banda de medición. NOTA 4 – Obsérvese que puede obtenerse un contorno del tipo PSD equivalente aplicando un factor de escala 10 log((5 MHz)/(30 kHz = 22,2 dB y 10 log((5 MHz)/(1 MHz)) = 7 dB para una anchura de banda de medición de 30 kHz y 1 MHz, respectivamente. |  |  |

### 1.3.2	Anchura de banda de canal de 7 MHz

El contorno del espectro de emisión de la estación móvil se aplica a separaciones de frecuencia entre 3,5 MHz y 17,5 MHz a ambos lados de la frecuencia portadora central de la estación móvil. La emisión fuera de canal se especifica como el nivel de potencia medido a lo largo de la anchura de banda de medición especificada con respecto a la potencia media total de la portadora de la estación móvil medida en el canal de 7 MHz.

El Cuadro 51 especifica el espectro de emisión para las estaciones móviles DDT con una anchura de banda de canal de 7 MHz. La emisión de la estación móvil no deberá rebasar los niveles especificados en el citado Cuadro 51. Suponiendo unas clases de potencia específicas, los requisitos relativos del Cuadro 51 pueden convertirse en valores absolutos a efectos de prueba. Se incluye un valor de tolerancia de prueba de 1,5 dB.

CUADRO 51

Requisitos del contorno del espectro de emisión para una anchura
de banda de canal de 7 MHz

| Separación de frecuencias, f | Requisito mínimo | Anchura de banda de medición |
| --- | --- | --- |
| 3,5 MHz a 4,75 MHz |  | 30 kHz |
| 4,75 a 10,5 MHz |  | 1 MHz |
| 10,5 a 11,9 MHz |  | 1 MHz |
|  | –49,0 dBc | 1 MHz |
| NOTA 1 – f es la separación entre la frecuencia portadora y el centro del filtro de medición. NOTA 2 – La primera posición de medición con un filtro de 30 kHz se produce para un f igual a 3,515 MHz; la última para un f igual a 4,735 MHz. NOTA 3 – La primera posición de medición con un filtro de 1 MHz se produce para un f igual a 5,25 MHz; la última para un f igual a 17 MHz. Por regla general, la anchura de banda de resolución del equipo de medición debe ser igual a la anchura de banda de medición. Para mejorar la precisión, la sensibilidad y la eficacia de la medición, la anchura de banda de resolución puede ser distinta de la anchura de banda de medición. Cuando la anchura de banda de resolución es inferior a la anchura de banda de medición, el resultado debe integrarse a lo largo de la anchura de banda de medición para obtener la anchura de banda de ruido equivalente de la anchura de banda de medición. NOTA 4 – Obsérvese que puede obtenerse un contorno del tipo PSD equivalente aplicando un factor de escala 10 log((7 MHz)/(30 kHz)) = 23,7 dB y 10 log((7 MHz)/(1 MHz)) = 8,5 dB para una anchura de banda de medición de 30 kHz y 1 MHz, respectivamente. |  |  |

### 1.3.3	Anchura de banda de canal de 10 MHz

El contorno del espectro de emisión de la estación móvil se aplica a separaciones de frecuencia entre 5,0 MHz y 25,0 MHz a ambos lados de la frecuencia portadora central de la estación móvil. La emisión fuera de canal se especifica como el nivel de potencia medido a lo largo de la anchura de banda de medición especificada con respecto a la potencia media total de la portadora de la estación móvil medida en el canal de 10 MHz.

El Cuadro 52 especifica el espectro de emisión para las estaciones móviles DDT con una anchura de banda de canal de 10 MHz. La emisión de la estación móvil no deberá rebasar los niveles especificados en el citado Cuadro 52. Suponiendo unas clases de potencia específicas, los requisitos relativos del Cuadro 52 pueden convertirse en valores absolutos a efectos de prueba. Se incluye un valor de tolerancia de prueba de 1,5 dB.

CUADRO 52

Requisitos del contorno del espectro de emisión para una anchura
de banda de canal de 10 MHz

| Separación de frecuencias, f | Requisito mínimo | Anchura de banda de medición |
| --- | --- | --- |
| 5,0 MHz a 7,0 MHz |  | 30 kHz |
| 7,0 a 15,0 MHz |  | 1 MHz |
| 15,0 a 17,0 MHz |  | 1 MHz |
| 17,0 a 25,0 MHz | −50,5 dBc | 1 MHz |
| NOTA 1 – f es la separación entre la frecuencia portadora y el centro del filtro de medición. NOTA 2 – La primera posición de medición con un filtro de 30 kHz se produce para un f igual a 5,015 MHz; la última para un f igual a 6,985 MHz. NOTA 3 – La primera posición de medición con un filtro de 1 MHz se produce para un f igual a 7,5 MHz; la última para un f igual a 24,5 MHz. Por regla general, la anchura de banda de resolución del equipo de medición debe ser igual a la anchura de banda de medición. Para mejorar la precisión, la sensibilidad y la eficacia de la medición, la anchura de banda de resolución puede ser distinta de la anchura de banda de medición. Cuando la anchura de banda de resolución es inferior a la anchura de banda de medición, el resultado debe integrarse a lo largo de la anchura de banda de medición para obtener la anchura de banda de ruido equivalente de la anchura de banda de medición. NOTA 4 – Obsérvese que puede obtenerse un contorno del tipo PSD equivalente aplicando un factor de escala 10 log((10 MHz)/(30 kHz)) = 25,2 dB y 10 log((10 MHz)/(1 MHz)) = 10 dB para una anchura de banda de medición de 30 kHz y 1 MHz, respectivamente. |  |  |

# 2	Emisiones no esenciales del transmisor (conducidas)

## 2.1	Emisiones no esenciales para equipos que funcionan en la banda 2 300-2 400 MHz

Los límites indicados en los Cuadros 53 a 55 se refieren a separaciones de frecuencia superiores a 2,5 veces la anchura de banda de canal con respecto a la frecuencia central de la estación móvil. En el cuadro |f | es fc − f, siendo f la frecuencia de las emisiones en el dominio no esencial y fc la frecuencia central de transmisión de la estación móvil. Todas las especificaciones de las emisiones no esenciales son del tipo conducido.

Los Cuadros 53 a 55 especifican las emisiones no esenciales para las estaciones móviles DDT con anchuras de banda de canal de 5: 8,75 y 10 MHz.

CUADRO 53

Emisiones no esenciales para un tamaño de canal de 5 MHz, correspondientes 
a 2 302,5 MHz  fc  2 397,5 MHz

| Fila | Gama de frecuencias no esenciales (f) | Anchura de banda de medición | Mínima especificación (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | −36 |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | −36 |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | −36 |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz | 30 kHz Si 12,5 ¦f ¦ < 50 300 kHz Si 50 ¦f ¦ < 60 1 MHz Si 60 ¦f ¦ | −30 |

CUADRO 54

Emisiones no esenciales para una anchura de banda de canal de 8,75 MHz

| Fila | Gama de frecuencias no esenciales (f) | Anchura de banda de medición | Mínimo requisito (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | −13 |
| 2 | 1 GHz f 12 GHz | 1 MHz | −13 |

CUADRO 55

Emisiones no esenciales para un tamaño de canal de 10 MHz, 
correspondientes a 2 305 MHz   fc  2 395 MHz

| Fila | Gama de frecuencias no esenciales (f) | Anchura de banda de medición | Mínima especificación (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | −36 |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | −36 |
| 3 | 30 MHz f <1 000 MHz | 100 kHz | −36 |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz | 30 kHz Si 25 ¦f ¦ < 100 300 kHz Si 100 ¦f ¦ < 120 1 MHz Si 120 ¦f ¦ | −30 |

## 2.2	Emisiones no esenciales para equipos que funcionan en la banda 2 500-2 690 MHz

El equipo de usuario WMAN de AMDFO-DDT de las IMT-2000 cumple los límites señalados en la Recomendación UIT-R  SM.329-10. Los límites para la portadora de 5 MHz que aparecen en los Cuadros 56, 57 y 58 sólo son aplicables para separaciones de frecuencias superiores a 12,5 MHz con respecto a la frecuencia central del equipo de usuario, mientras que los límites para una portadora de 10 MHz indicados en los Cuadros 59 a 61 se aplican únicamente para separaciones de frecuencias superiores a 25 MHz. f es la frecuencia en el dominio no esencial y fc la frecuencia central del equipo de usuario.

Los Cuadros 56 a 61 especifican las emisiones no esenciales generales y adicionales para las estaciones móviles DDT con anchuras de banda de canal de 5 MHz y 10 MHz.

CUADRO 56

Límites generales de las emisiones no esenciales de los equipos de usuario 
para un tamaño de canal de 5 MHz; correspondientes
a 2 502,5 MHz  fc  2 687,5 MHz

| Banda | Anchura de banda de medición | Nivel de emisión admitido (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | −13 |
| 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | −13 |
| 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | –36 |
| 1 GHz f < 13,45 GHz | 30 kHz Si 12,5 MHz ≤ ¦ fc − f ¦ < 50 MHz 300 kHz Si 50 MHz ≤ ¦ fc − f ¦ < 60 MHz 1 MHz Si 60 MHz ≤ ¦ fc − f ¦ | –30 |

CUADRO 57

Límites adicionales de las emisiones no esenciales de los equipos de usuario
para un tamaño de canal de 5 MHz; los requisitos del cuadro 
corresponden a 2 547,5 MHz  fc  2 622,5 MHz

| Banda de frecuencias | Anchura de banda de medición | Requisito mínimo (dBm) | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 000 MHz f < 2 505 MHz | 1 MHz | −13 |  |
| 2 505 MHz f < 2 530 MHz | 1 MHz | −37 |  |
| 2 530 MHz f < 2 535 MHz | 1 MHz | 1,7f − 4 338 |  |
| 2 535 MHz f < 2 630 MHz | 1 MHz | −21 − 1,68*(f − 8) 12,5 MHz < f < 17,5 MHz −37 17,5 MHz < f < 22,5 MHz −18 22,5 MHz < f |  |
| 2 630 MHz f < 2 630,5 MHz | 1 MHz | −13 − 8/3,5 × (f − 2 627) |  |
| 2 630,5 MHz f < 2 640 MHz | 1 MHz | −21 − 16/9,5 × (f − 2 630,5) |  |
| 2 640 MHz f < 2 655 MHz | 1 MHz | −37 |  |
| 2 655 MHz f | 1 MHz | −13 |  |
| NOTA 1 – El nivel de emisión admitido deberá aplicarse a la gama de frecuencias superior a 2,5 veces el tamaño de canal desde la frecuencia central. f es la separación con respecto a la frecuencia central del canal. NOTA 2 – Este requisito adicional proporciona protección de los sistemas de satélites en las bandas 2 500-2 535 MHz y 2 630-2 690 MHz en Japón y se aplica únicamente a terminales que funcionan en la banda de frecuencias 2 545-2 625 MHz con potencias de 23 dBm o inferiores. |  |  |  |

CUADRO 58

Emisiones no esenciales adicionales del equipo de usuario para un tamaño 
de canal de 5 MHz; correspondientes a 2 502,5 MHz  fc  2 687,5 MHz

| Fila | Gama de frecuencias no esenciales (f) | Anchura de banda de medición | Requisito mínimo (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 620 MHz f < 2 690 MHz | 1 MHz | −40 |
| NOTA 1 – Este requisito adicional tiene por objeto cumplir la norma ETSI EN 302-544-2. |  |  |  |

CUADRO 59

Límites generales de emisiones no esenciales del equipo de usuario para un tamaño 
de canal de 10 MHz; correspondientes a 2 505 MHz  fc  2 685 MHz

| Gama de frecuencias no esenciales (f) | Anchura de banda de medición | Nivel de emisión admitido (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | −36 |
| 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | −36 |
| 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | –36 |
| 1 GHz f < 13,45 GHz | 30 kHz Si 25 ≤ ¦ fc − f ¦ < 100 300 kHz Si 100 ≤ ¦ fc − f ¦ < 120 1 MHz Si 120 ≤ ¦ fc − f ¦ | –30 |

CUADRO 60

Límites adicionales de las emisiones no esenciales de los equipos de usuario para un tamaño de canal de 10 MHz; los requisitos del cuadro corresponden a 2 550 MHz  fc  2 620 MHz

| Gama de frecuencias no esenciales (f) | Anchura de banda de medición | Requisito mínimo (dBm) | Nota |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 MHz f < 2 505 MHz | 1 MHz | −13 |  |  |
| 2 505 MHz f < 2 530 MHz | 1 MHz | −37 |  |  |
| 2 530 MHz f < 2 535 MHz | 1 MHz | 1,7f − 4 338 |  |  |
| 2 535 MHz f < 2 630 MHz | 1 MHz | −18 25 MHz < f |  |  |
| 2 630 MHz f < 2 630,5 MHz | 1 MHz | −13 − 8/3,5 × (f − 2 627) |  |  |
| 2 630.5 MHz f < 2 640 MHz | 1 MHz | −21 − 16/9,5 × (f − 2 630.5) |  |  |
| 2 640 MHz f < 2 655 MHz | 1 MHz | −37 |  |  |
| 2 655 MHz f | 1 MHz | −13 |  |  |
| NOTA 1 – El nivel de emisión admitido deberá aplicarse para la gama de frecuencias superior a 2,5 veces el tamaño de canal desde la frecuencia central. f es la separación con respecto a la frecuencia central del canal. NOTA 2 – Este requisito adicional proporciona la protección de los sistemas de satélites en las bandas 2 500-2 535 MHz y 2 630-2 690 MHz en Japón y se aplica únicamente a terminales que funcionan en la banda de frecuencias 2 545-2 625 MHz con potencias de 23 dBm o inferiores. |  |  |  |

CUADRO 61

Emisiones no esenciales adicionales de los equipos de usuario para un tamaño de canal 
de 10 MHz; correspondientes a 2 505 MHz  fc  2 685 MHz

| Fila |  | Gama de frecuencias no esenciales (f) | Anchura de banda de medición | Requisito mínimo (dBm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 620 MHz f < 2 690 MHz | 1 MHz | –40 |
| NOTA 1 – Este requisito adicional tiene por objeto el cumplimiento de la norma ETSI EN 302-544-2. |  |  |  |  |

## 2.3	Emisiones no esenciales para equipos que funcionan en la banda 3 400-3 600 MHz

Los límites que figuran en los Cuadros 62 a 64 se refieren a desplazamientos de frecuencia superiores a 2,5 veces la anchura de banda de canal con respecto a la frecuencia central de la estación móvil. En el cuadro |f | es fc − f, siendo f la frecuencia de las emisiones en el dominio no esencial y fc la frecuencia central de transmisión de la estación móvil. Todas las especificaciones de las emisiones no esenciales son del tipo conductivo.

Los Cuadros 62 a 64 especifican las emisiones no esenciales para las estaciones móviles DDT con anchuras de banda de canal de 5, 7 y 10 MHz.

CUADRO 62

Emisiones no esenciales para un tamaño de canal de 5 MHz;
correspondientes a 3 402,5 MHz  fc  3 797,5 MHz

| Fila | Gama de frecuencias no esenciales (f) | Anchura de banda de medición | Requisito mínimo (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | −36 |
| 2 | 150 kHz f <30 MHz | 10 kHz | −36 |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | −36 |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz | 30 kHz Si 12,5 MHz ¦f ¦ < 50 MHz 300 kHz Si 50 MHz ¦f ¦ < 60 MHz 1 MHz Si 60 MHz ¦f ¦ | −30 |

CUADRO 63

Emisiones no esenciales para un tamaño de canal de 7 MHz
correspondientes a 3 403,5 MHz  fc  3 796,5 MHz

| Fila | Gama de frecuencias no esenciales (f) | Anchura de banda de medición | Requisito mínimo (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | −36 |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | −36 |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | −36 |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz | 30 kHz Si 17,5 MHz ¦f ¦ < 70 MHz 300 kHz Si 70 MHz ¦f ¦ < 84 MHz 1 MHz Si 84 MHz ¦f ¦ | −30 |

CUADRO 64

Emisiones no esenciales para un tamaño de canal de 10 MHz
correspondientes a 3 405 MHz  fc  3 795 MHz

| Fila | Gama de frecuencias no esenciales (f) | Anchura de banda de medición | Requisito mínimo (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | −36 |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | −36 |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | −36 |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz | 30 kHz Si 25 MHz ¦f ¦ < 100 MHz 300 kHz Si 100 MHz ¦f ¦ < 120 MHz 1 MHz Si 120 MHz ¦f ¦ | −30 |

# 3	Emisiones no esenciales del receptor (conducidas)

## 3.1	Emisiones no esenciales para equipos que funcionan en la banda 2 500-2 690 MHz

El Cuadro 65 especifica las emisiones no esenciales para las estaciones móviles DDT con anchuras de banda de canal de 10 MHz y 5 MHz. La potencia de toda emisión no esencial de banda estrecha no debe rebasar el máximo nivel especificado en el Cuadro 65.

CUADRO 65

Requisitos generales de las emisiones no esenciales del receptor

| Banda | Anchura de banda de medición | Nivel de emisión admitido (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 GHz | 100 kHz | −57 |
| 1 GHz f 13,45 GHz | 30 kHz Si 2,5 × BW ≤ ¦ fc − f ¦ < 10 × BW 300 kHz Si 10 × BW ≤ ¦ fc − f ¦ < 12 × BW 1 MHz Si 12 × BW ≤ ¦ fc − f ¦ | −47 |

# 4	Relación de potencia de fuga del canal adyacente

En este anexo, y de forma similar a otros anexos, la ACLR se define como la relación entre la potencia transmitida en el canal y la potencia transmitida en canales adyacentes, medida a la salida del filtro receptor. Para medir la ACLR es necesario considerar un filtro de medición para la señal transmitida así como una anchura de banda de medición en el receptor para el sistema (víctima) del canal adyacente.

## 4.1	ACLR de los equipos que funcionan en la gama de frecuencias 2 300-2 400 MHz

Por consiguiente, ACLR se especifica considerando las siguientes anchuras de banda del receptor:

Cuando el sistema adyacente es WMAN con AMDFO-DTT:

–	4,75 MHz para un sistema con canalización de 5 MHz;

–	8,3125 MHz para un sistema con canalización de 8,75 MHz; y

–	9,5 MHz para un sistema con canalización de 10 MHz.

La anchura de banda de medición para medir la potencia en el canal de la portadora WMAN de AMDFO-DDT es:

–	4,75 MHz para un sistema con canalización de 5 MHz;

–	8,3125 MHz para un sistema con canalización de 8,75 MHz; y

–	9,5 MHz para un sistema con canalización de 10 MHz.

La banda de paso del filtro receptor está centrada en la primera o segunda frecuencia central del canal adyacente. Si el sistema adyacente es WAN con AMDFO-DDT, tanto la potencia transmitida como la potencia recibida se miden con un filtro rectangular. Para sistemas UTRA adyacentes la potencia transmitida se mide utilizando un filtro rectangular y la potencia recibida se mide empleando un filtro en raíz de coseno alzado con un factor de caída de 0,22.

Los Cuadros 66 a 68 especifican la ACLR para estaciones móviles DDT con anchuras de banda de canal de 5; 8,75 y 10 MHz.

CUADRO 66

ACLR de estación móvil para una anchura de banda de canal de 5 MHz

| Frecuencia central del canal adyacente | Mínima ACLR requerida con respecto a la frecuencia de canal asignada (dB) |
| --- | --- |
| Frecuencia central del canal de la estación móvil ± 5 MHz | 30 |
| Frecuencia central del canal de la estación móvil ± 10 MHz | 44 |

CUADRO 67

ACLR de estación móvil para una anchura de banda de canal de 8,75 MHz

| Frecuencia central del canal adyacente | Mínima ACLR requerida con respecto a la frecuencia de canal asignada (dB) |
| --- | --- |
| Frecuencia central del canal de la estación móvil ± 8,75 MHz | 30 |
| Frecuencia central del canal de la estación móvil ± 17,5 MHz | 44 |

CUADRO 68

ACLR de estación móvil para una anchura de banda de canal de 10 MHz

| Frecuencia central del canal adyacente | Mínima ACLR requerida con respecto a la frecuencia de canal asignada (dB) |
| --- | --- |
| Frecuencia central del canal de la estación móvil ± 10 MHz | 30 |
| Frecuencia central del canal de la estación móvil ± 20 MHz | 44 |

## 4.2	ACLR de los equipos que funcionan en la gama de frecuencias 2 500-2 690 MHz

En este anexo, se proporcionan datos relativos al caso en que el sistema adyacente es WMAN con AMDFO-DDT(dentro del sistema) o al caso en que el sistema adyacente es UTRA (entre sistemas).

Por consiguiente, la ACLR se especifica considerando las siguientes anchuras de banda del receptor:

Cuando el sistema adyacente es WMAN con AMDFO-DDT:

–	4,75 MHz para un sistema con canalización de 5 MHz; y

–	9,5 MHz para un sistema con canalización de 10 MHz.

Cuando el sistema adyacente es UTRA:

–	3,84 MHz para un sistema con canalización de 5 MHz; y

–	7,68 MHz para un sistema con canalización de 10 MHz.

La anchura de banda de medición para medir la potencia en el canal de la portadora WMAN de AMDFO-DDT es:

–	4,75 MHz para un sistema con canalización de 5 MHz; y

–	9,5 MHz para un sistema con canalización de 10 MHz.

La banda de paso del filtro receptor está centrada en la primera o segunda frecuencia central del canal adyacente. Si el sistema adyacente es WAN con AMDFO-DDT, tanto la potencia transmitida como la potencia recibida se miden con un filtro rectangular. Para sistemas UTRA adyacentes la potencia transmitida se mide utilizando un filtro rectangular y la potencia recibida se mide empleando un filtro RRC con un factor de caída de 0,22.

Los Cuadros 69 y 70 especifican la ACLR para estaciones móviles con anchuras de banda de canal de 5 y 10 MHz, respectivamente.

CUADRO 69

ACLR de la EM para una anchura de banda de canal de 5 MHz

|  | Mínima ACLR requerida con respecto a la frecuencia de canal asignada (dB) |  |
| --- | --- | --- |
| Frecuencia central de canal adyacente | Caso WMAN con AMDFO-DDT | Caso UTRA(1) |
| Frecuencia central del canal de la EM ± 5 MHz | 30 | 33 |
| Frecuencia central del canal de la EM ± 10 MHz | 44 | 43 |
| (1) Esos valores son similares a los mínimos requisitos para sistemas UTRA (véanse los Anexos 1 y 3 a esta Recomendación) y en la práctica cabe esperar que sean mayores. |  |  |

CUADRO 70

ACLR de la EM para una anchura de banda de canal de 10 MHz

|  | Mínima ACLR requerida con respecto a la frecuencia de canal asignada (dB) |  |
| --- | --- | --- |
| Frecuencia central de canal adyacente | Caso WMAN con AMDFO-DDT | Caso UTRA(1) |
| Frecuencia central del canal de la EM ± 10 MHz | 30 | 33 |
| Frecuencia central del canal de la EM ± 20 MHz | 44 | 43 |
| (1) Esos valores son similares a los mínimos requisitos para sistemas UTRA (véanse los Anexos 1 y 3 a esta Recomendación) y en la práctica cabe esperar que sean mayores. |  |  |

Puede que aparezca información adicional en futuras revisiones de esta Recomendación.

NOTA 1 – Llegado el caso, pueden ser necesarios nuevos estudios para otros sistemas.

## 4.3	ACLR de los equipos que funcionan en la gama de frecuencias 3 400-3 600 MHz

En este punto se proporcionan datos relativos al caso en que el sistema adyacente es WMAN con AMDFO-DDT (dentro del sistema).

Por consiguiente, la ACLR se especifica considerando las siguientes anchuras de banda del receptor.

Cuando el sistema adyacente es WMAN con AMDFO-DTT:

–	4,75 MHz para un sistema con canalización de 5 MHz;

–	6,7 MHz para un sistema con canalización de 7 MHz; y

–	9,5 MHz para un sistema con canalización de 10 MHz.

La anchura de banda de medición para medir la potencia en el canal de la portadora WMAN de AMDFO-DDT es:

–	4,75 MHz para un sistema con canalización de 5 MHz;

–	6,7 MHz para un sistema con canalización de 7 MHz; y

–	9,5 MHz para un sistema con canalización de 10 MHz.

La banda de paso del filtro receptor está centrada en la primera o segunda frecuencia central del canal adyacente. Si el sistema adyacente es WAN con AMDFO-DDT, tanto la potencia transmitida como la potencia recibida se miden con un filtro rectangular.

Los Cuadros 66 a 68 especifican la ACLR para estaciones móviles DDT con anchuras de banda de canal de 5; 8,75 y 10 MHz. Los valores indicados en los cuadros son aplicables cuando la potencia media del canal adyacente es mayor de –55 dBm.

CUADRO 71

ACLR de la estación móvil para anchuras de banda de canal de 5 MHz

| Frecuencia central del canal adyacente | Mínima ACLR requerida con respecto a la frecuencia de canal asignada (dB) |
| --- | --- |
| Frecuencia central del canal de la estación móvil ± 5 MHz | 33 |
| Frecuencia central del canal de la estación móvil ± 10 MHz | 43 |

CUADRO 72

ACLR de la estación móvil para anchuras de banda de canal de 7 MHz

| Frecuencia central del canal adyacente | Mínima ACLR requerida con respecto a la frecuencia de canal asignada (dB) |
| --- | --- |
| Frecuencia central del canal de la estación móvil ± 7 MHz | 33 |
| Frecuencia central del canal de la estación móvil ± 14 MHz | 43 |

CUADRO 73

ACLR de la estación móvil para anchuras de banda de canal de 10 MHz

| Frecuencia central del canal adyacente | Mínima ACLR requerida con respecto a la frecuencia de canal asignada (dB) |
| --- | --- |
| Frecuencia central del canal de la estación móvil ± 10 MHz | 33 |
| Frecuencia central del canal de la estación móvil ± 20 MHz | 43 |

# 5	Tolerancia de prueba

En este anexo, las tolerancias de prueba (definidas en la Recomendación UIT-R M.1545) relativas a varias especificaciones son 0 dB a menos que se indique otra cosa en el punto correspondiente.

Apéndice 1

Definición de tolerancia de prueba

Tolerancia de prueba

Con referencia a la Recomendación UIT-R M.1545, «tolerancia de prueba» es el valor de relajación al que se refiere el recomienda 2 de dicha Recomendación; es decir, la diferencia entre el valor de la especificación no esencial y el límite de prueba, evaluado aplicando el principio de riesgo compartido ilustrado en las Figs. 2 y 3 del Anexo 1 a la Recomendación. Si el valor de la especificación esencial es igual al límite de prueba (Fig. 3 del Anexo 1 a la Recomendación UIT-R M.1545) las «tolerancias de prueba» son igual a 0.

*	Esta Recomendación debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 1 de Radiocomunicaciones.