Recomendación UIT-R M.1581-4 (03/2012)

Características genéricas de las emisiones no deseadas procedentes de estaciones móviles que utilizan las interfaces radioeléctricas terrenales de las IMT-2000

Serie M Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos

Prólogo

El Sector de Radiocomunicaciones tiene como cometido garantizar la utilización racional, equitativa, eficaz y económica del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de radiocomunicaciones, incluidos los servicios por satélite, y realizar, sin limitación de gamas de frecuencias, estudios que sirvan de base para la adopción de las Recomendaciones UIT-R.

Las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones y las Asambleas de Radiocomunicaciones, con la colaboración de las Comisiones de Estudio, cumplen las funciones reglamentarias y políticas del Sector de Radiocomunicaciones.

# Política sobre Derechos de Propiedad Intelectual (IPR)

La política del UIT-R sobre Derechos de Propiedad Intelectual se describe en la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI a la que se hace referencia en el Anexo 1 a la Resolución UIT-R 1. Los formularios que deben utilizarse en la declaración sobre patentes y utilización de patentes por los titulares de las mismas figuran en la dirección web http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/es, donde también aparecen las Directrices para la implementación de la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI y la base de datos sobre información de patentes del UIT-R sobre este asunto.

| Series de las Recomendaciones UIT-R (También disponible en línea en http://www.itu.int/publ/R-REC/es) |  |
| --- | --- |
| Series | Título |
| BO | Distribución por satélite |
| BR | Registro para producción, archivo y reproducción; películas en televisión |
| BS | Servicio de radiodifusión (sonora) |
| BT | Servicio de radiodifusión (televisión) |
| F | Servicio fijo |
| M | Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos |
| P | Propagación de las ondas radioeléctricas |
| RA | Radioastronomía |
| RS | Sistemas de detección a distancia |
| S | Servicio fijo por satélite |
| SA | Aplicaciones espaciales y meteorología |
| SF | Compartición de frecuencias y coordinación entre los sistemas del servicio fijo por satélite y del servicio fijo |
| SM | Gestión del espectro |
| SNG | Periodismo electrónico por satélite |
| TF | Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias |
| V | Vocabulario y cuestiones afines |

Nota: Esta Recomendación UIT-R fue aprobada en inglés conforme al procedimiento detallado en la Resolución UIT-R 1.

Publicación electrónica

Ginebra, 2013

UIT 2013

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.

RECOMENDACIÓN  UIT-R  M.1581-4*

Características genéricas de las emisiones no deseadas procedentes 
de estaciones móviles que utilizan las interfaces radioeléctricas 
terrenales de las IMT-2000

(Cuestión UIT-R 229-2/5)

(2002-2003-2007-2009-2012)

Resumen de la revisión

Esta revisión incluye la adición de una frase en la parte del alcance, la supresión del considerando m) y la adición de los considerando n) y o), la adición de los observando b) y c), modificaciones a las Notas 2, 3, 4,5 y la adición de una nueva Nota 7. También se han actualizado los Anexos. Todas las bandas de frecuencias o partes de las bandas a las que se hace referencia en esta Recomendación que no están identificadas para las IMT en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT se han señalado con «#».

Cometido

En la presente Recomendación se especifican las características genéricas de las emisiones no deseadas de las estaciones móviles que utilizan las interfaces radioeléctricas terrenales de las IMT-2000, adecuadas para establecer las bases técnicas de difusión mundial de los terminales IMT-2000. La implementación de las características de las estaciones móviles que utilizan las interfaces radioeléctricas terrenales de las IMT-2000 en cualquiera de las bandas señaladas en la presente Recomendación está sujeta a la conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones.

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las emisiones no deseadas se componen de emisiones no esenciales y de emisiones fuera de banda (OoB) según el número 1.146 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) y que las emisiones no esenciales y OoB se definen en los números 1.145 y 1.144, respectivamente, del RR;

b)	que es necesario limitar los niveles máximos permitidos de las emisiones no deseadas de las estaciones móviles (EM) IMT-2000 para proteger otros sistemas y servicios radioeléctricos contra la interferencia y para permitir la coexistencia entre distintas tecnologías;

c)	que unos límites demasiado estrictos pueden dar lugar a una mayor complejidad del equipo radioeléctrico de las IMT-2000;

d)	que debe hacerse todo lo posible para mantener al nivel mínimo posible los límites de las emisiones no deseadas, teniendo en cuenta los factores económicos y las limitaciones tecnológicas;

e)	que la Recomendación UIT-R SM.329 se refiere a los efectos, las mediciones y los límites que han de aplicarse a las emisiones de tipo no esencial;

f)	que se aplican por igual los mismos límites de emisiones no esenciales a las EM de todas las interfaces radioeléctricas;

g)	que la Recomendación UIT-R SM.1541 relativa a las emisiones OoB especifica límites genéricos en el dominio OoB que generalmente constituyen los límites menos restrictivos de las emisiones OoB y fomentan el desarrollo de límites más específicos para cada sistema;

h)	que los límites de las emisiones no esenciales de los terminales IMT-2000 deben cumplir los límites especificados en el Apéndice 3 del RR;

j)	que la Recomendación UIT-R M.1579 establece las bases técnicas para la circulación a nivel mundial de las EM IMT-2000;

k)	que uno de los requisitos básicos de la circulación a nivel mundial es que las estaciones móviles no causen interferencia perjudicial en ningún país en donde se las lleve;

l)	que la armonización de los límites de las emisiones no deseadas facilitará la utilización a nivel mundial y el acceso a un mercado global;

m)	que los límites de las emisiones no deseadas dependen de las características de emisión del transmisor, así como de los servicios que funcionen en otras bandas;

n)	que la tecnología utilizada por un sistema y su conformidad con las especificaciones y normas recomendadas en la Recomendación UIT-R M.1457 define la pertenencia de dicho sistema a las IMT-2000 con independencia de la banda de frecuencias de funcionamiento;

o)	que los esquemas armonizados de frecuencias para las bandas identificadas para las IMT se definen en la Recomendación UIT-R M.1036, donde también se indica que «ciertas administraciones podrán desplegar sistemas IMT-2000 en bandas distintas a las identificadas en el RR»,

observando

a)	el trabajo realizado por las entidades de normalización para definir límites con los que proteger otros sistemas y servicios radioeléctricos contra la interferencia y permitir la coexistencia entre distintas tecnologías;

b)	que las estaciones móviles de las IMT-2000 deben satisfacer la reglamentación local, regional e internacional relativa a las emisiones fuera de banda y no esenciales inherente a su funcionamiento, siempre que se aplique esa reglamentación;

c)	que las Notas y Anexos de la presente Recomendación –que se basan en los trabajos en cursos en los organismos de normalización– a fin de recoger la amplia aplicabilidad de las tecnologías IMT–2000 y de mantener la coherencia con las especificaciones de esta tecnología, pueden contener material que corresponda a información relativa a aplicaciones tecnológicas en bandas distintas a las identificadas para las IMT,

recomienda

1	que las características de las emisiones no deseadas de las EM IMT-2000 se basen en los límites que figuran en los Anexos 1 a 6 específicos de la tecnología, los cuales corresponden a las especificaciones de la interfaz radioeléctrica que se describe en los § 5.1 a 5.6 de la Recomendación UIT-R M.1457.

NOTA 1 – Salvo en los casos indicados en la Notas 2, 3, 4 y 5, los límites de emisiones no deseadas se definen únicamente para las estaciones móviles que funcionen conforme a la siguiente disposición: enlace ascendente dúplex por división de frecuencia (DDF) en la banda 1 920-1 980 MHz, enlace descendente DDF en la banda 2 110-2 170 MHz y dúplex por división en el tiempo (DDT) en las bandas 1 885-1 980 MHz y 2 010-2 025 MHz. Las futuras versiones de esta Recomendación incluirán límites aplicables a otras bandas de frecuencias. A reserva de realizar más estudios, se prevé que los límites sean similares a los que ya aparecen en esta Recomendación.

NOTA 2 – Los límites de emisiones no deseadas definidos en el Anexo 1 se refieren a las EM que funcionan con alguna de las siguientes disposiciones o combinación de las mismas:

–	Enlace ascendente dúplex por división de frecuencia (DDF) en la banda 1 920-1 980 MHz, enlace descendente DDF en la banda 2 110-2 170 MHz, denominadas en el Anexo 1 DDF banda I en UTRA y banda 1 en E-UTRA.

–	Enlace ascendente DDF en la banda 1 850-1 910 MHz, enlace descendente DDF en la banda 1 930-1 990 MHz, denominadas en el Anexo 1 DDF banda II en UTRA y banda 2 en E-UTRA.

–	Enlace ascendente DDF en la banda 1 710-1 785 MHz, enlace descendente DDF en la banda 1 805-1 880 MHz, denominadas en el Anexo 1 DDF banda III en UTRA y banda 3 en E-UTRA.

–	Enlace ascendente DDF en la banda 1 710-1 755 MHz, enlace descendente DDF en la banda 2 110-2 155 MHz, denominadas en el Anexo 1 DDF banda IV en UTRA y banda 4 en E-UTRA.

–	Enlace ascendente DDF en la banda 824-849 MHz, enlace descendente DDF en la banda 869-894 MHz, denominadas en el Anexo 1 DDF banda V en UTRA y banda 5 en E-UTRA.

–	Enlace ascendente DDF en la banda 830-840 MHz, enlace descendente DDF en la banda 875-885 MHz, denominadas en el Anexo 1 DDF banda VI en UTRA y banda 6 en E-UTRA.

–	Enlace ascendente DDF en la banda 2 500-2 570 MHz, enlace descendente DDF en la banda 2 620-2 690 MHz, denominadas en el Anexo 1 DDF banda VII en UTRA y banda 7 en E-UTRA.

–	Enlace ascendente DDF en la banda 880-915 MHz, enlace descendente DDF en la banda 925-960 MHz, denominadas en el Anexo 1 DDF banda VIII en UTRA y banda 8 en E-UTRA.

–	Enlace ascendente DDF en la banda 1 749,9-1 784,9 MHz, enlace descendente DDF en la banda 1 844,9-1 879,9 MHz, denominadas en el Anexo 1 DDF banda IX en UTRA y banda 9 en E-UTRA.

–	Enlace ascendente DDF en la banda 1 710-1 770 MHz, enlace descendente DDF en la banda 2 110-2 170 MHz, denominadas en el Anexo 1 DDF banda X en UTRA y banda 10 en E-UTRA.

–	Enlace ascendente de DDF en la banda 1 427,9-1 447,9 MHz#, enlace descendente DDF en la banda 1 475,9-1 495,9 MHz#, denominadas en el Anexo 1 DDF banda XI en UTRA y banda 11 en E-UTRA.

–	Enlace ascendente DDF en la banda 698-716 MHz, enlace descendente DDF en la banda 728-746 MHz, denominadas en el Anexo 1 DDF banda XII en UTRA.

–	Enlace ascendente DDF en la banda 777-787 MHz, enlace descendente DDF en la banda 746-756 MHz, denominadas en el Anexo 1 DDF banda XIII en UTRA y banda 13 en E-UTRA.

–	Enlace ascendente DDF en la banda 788-798 MHz, enlace descendente DDF en la banda 758-768 MHz, denominada en el Anexo 1 DDF banda XIV en UTRA y banda 14 en E-UTRA.

–	Enlace ascendente DDF en la banda 704-716 MHz, enlace descendente DDF en la banda 734-746 MHz, denominadas en el Anexo 1 DDF banda 17 en E-UTRA.

–	Enlace ascendente DDF en la banda 815-830 MHz, enlace descendente DDF en la banda 860-875 MHz, denominadas en el Anexo 1 DDF banda 18 en E-UTRA.

–	Enlace ascendente DDF en la banda 830-845 MHz, enlace descendente DDF en la banda 875-890 MHz, denominadas en el Anexo 1 DDF banda XIX en UTRA y banda 19 en E-UTRA.

–	Enlace ascendente DDF en la banda 832-862 MHz, enlace descendente DDF en la banda 791-821 MHz, denominadas en el Anexo 1 DDF banda XX en UTRA y banda 20 en E-UTRA.

–	Enlace ascendente DDF en la banda 1 447,9-1 462,9 MHz#, enlace descendente DDF en la banda 1 495,9-1 510,9 MHz#, denominadas en el Anexo 1 DDF banda XXI en UTRA y banda 21 en E-UTRA.

En futuras versiones de esta Recomendación se incluirán los límites aplicables a otras bandas de frecuencias. A reserva de más estudios, se prevé que tales límites sean similares a los que ya figuran en esta Recomendación.

NOTA 3 – Los límites de las emisiones no deseadas definidos en el Anexo 2 se refieren a las EM que funcionen conforme a una de las siguientes disposiciones (denominadas por el 3GPP2), tanto para las componentes DDF como para las DDT, y se aplican a los modos de funcionamiento cdma2000 y HRPD, salvo lo siguiente:

| Clase de banda | Nombre | Frecuencia de transmisión de la EM (MHz) | Frecuencia de transmisión de la EB (MHz) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Banda de 800 MHz | 824-849 | 869-894 |
| 1 | Banda de 1 900 MHz | 1 850-1 910 | 1 930-1 990 |
| 2 | Banda de TACS | 872-915 | 917-960 |
| 3 | Banda de JTACS | 887-925 | 832-870 |
| 4 | Banda PCS en Corea | 1 750-1 780 | 1 840-1 870 |
| 5 | Banda de 450 MHz | 411-484 | 421-494 |
| 6 | Banda de 2 GHz | 1 920-1 980 | 2 110-2 170 |
| 7 | Banda superior de 700 MHz | 776-788 | 746-758 |
| 8 | Banda de 1 800 MHz | 1 710-1 785 | 1 805-1 880 |
| 9 | Banda de 900 MHz | 880-915 | 925-960 |
| 10 | Banda de secundaria de 800 MHz | 806-901 | 851-940 |
| 11 | Banda PAMR europea de 400 MHz | 411-484# | 421-494# |
| 12 | Banda PAMR de 800 MHz | 870-876 | 915-921 |
| 13 | Banda de extensión de las IMT-2000 de 2,5 GHz | 2 500-2 570 | 2 620-2 690 |
| 14 | Banda PCS de 1,9 GHz en EE.UU. | 1 850-1 915 | 1 930-1 995 |
| 15 | Banda AWS | 1 710-1 755 | 2 110-2 155 |
| 16(1) | Banda de 2,5 GHz en EE.UU. | 2 502-2 568 | 2 624-2 690 |
| 17(1) | Única banda del enlace directo de 2,5 GHz en EE.UU. | Inaplicable | 2 624-2 690 |
| 18(1) | Banda de seguridad pública de 700 MHz | 787-799 | 757-769 |
| 19(1) | Banda inferior de 700 MHz | 698-716 | 728-746 |
| (1) No hay especificación de las emisiones por ahora. |  |  |  |

NOTA 4 – Los límites de emisiones no deseadas definidos en el Anexo 3 corresponden a EM que funcionen conforme a una de las siguientes disposiciones o combinación de las mismas:

–	Dúplex por división en el tiempo (DDT) en la banda 1 900-1 920 MHz y 2 010-2 025 MHz denominadas banda b) en UTRA y banda 33 y 34, respectivamente, en E-UTRA.

–	DDT en la banda 1 850-1 910 MHz y 1 930-1 990 MHz denominadas banda b) en UTRA y banda 35 y 36, respectivamente, en E-UTRA.

–	DDT en la banda 1 910-1 930 MHz denominada banda c) en UTRA y banda 37 en E-UTRA DDT.

–	DDT en la banda 2 570-2 620 MHz denominada banda d) en UTRA y banda 38 en E-UTRA DDT.

–	DDT en la banda 1 880-1 920 MHz denominada banda f) en UTRA y banda 39 en E-UTRA.

–	DDT en la banda 2 300-2 400 MHz denominada banda e) en UTRA y banda 40 en E-UTRA.

En futuras versiones de esta Recomendación se incluirán límites aplicables a otras bandas de frecuencias. A reserva de nuevos estudios, se prevé que tales límites sean similares a los que ya figuran en esta Recomendación.

NOTA 5 – Los límites de emisiones OoB definidos en el Anexo 6 corresponden a las EM que funcionen con la siguiente disposición:

| Grupo de clase de banda | Frecuencia de transmisión de la EM por el enlace ascendente (MHz) | Frecuencia de recepción de la EM por el enlace descendente (MHz) | Anchura de banda del canal (MHz) | Modo dúplex |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.A | 2 300-2 400 | 2 300-2 400 | 8,75 | DDT |
| 1.B | 2 300-2 400 | 2 300-2 400 | 5 y 10 | DDT |
| 2.D | 2 305-2 320, 2 345-2 360 | 2 305-2 320, 2 345-2 360 | 3,5, 5 y 10 | DDT |
| 2.E | 2 345-2 360 | 2 305-2 320 | 2 3,5, 2 5 y 2 10 | DDF |
| 2.F | 2 345-2 360 | 2 305-2 320 | 5 (enlace ascendente), 10 (enlace descendente) | DDF |
| 3.A | 2 500-2 690 | 2 500-2 690 | 5 y 10 | DDT |
| 3.B | 2 496-2 572# | 2 614-2 690# | 2 5 y 2 10 | DDF |
| 4.A# | 3 300-3 400# | 3 300-3 400# | 5 | DDT |
| 4.B# | 3 300-3 400# | 3 300-3 400# | 7 | DDT |
| 4.C# | 3 300-3 400# | 3 300-3 400# | 10 | DDT |
| 5L.A | 3 400-3 600 | 3 400-3 600 | 5 | DDT |
| 5L.B | 3 400-3 600 | 3 400-3 600 | 7 | DDT |
| 5L.C | 3 400-3 600 | 3 400-3 600 | 10 | DDT |
| 5.D | 3 400-3 500 | 3 500-3 600 | 2 5, 2 7 y 2 10 | DDF |
| 5H.A | 3 600-3 800# | 3 600-3 800# | 5 | DDT |
| 5H.B | 3 600-3 800# | 3 600-3 800# | 7 | DDT |
| 5H.C | 3 600-3 800# | 3 600-3 800# | 10 | DDT |
| 6.A | 1 710-1 770 | 2 110-2 170 | 2 5 y 2 10 | DDF |
| 6.B | 1 920-1 980 | 2 110-2 170 | 2 5 y 2 10 | DDF |
| 6.C | 1 710-1 785 | 1 805-1 880 | 2 5 y 2 10 | DDF |
| 7.A | 698-862 | 698-862 | 5, 7 y 10 | DDT |
| 7.B | 776-787 | 746-757 | 2 5 y 2 10 | DDF |
| 7.C | 788-793, 793-798 | 758-763, 763-768 | 2 5 | DDF |
| 7.D | 788-798 | 758-768 | 2 10 | DDF |
| 7.E | 698-862 | 698-862 | 5, 7 y 10 (DDT) 2 5, 2 7 y 2 10 (DDF) | DDT/DDF |
| 7.G | 880-915 | 925-960 | 2 5 y 2 10 | DDF |
| 8.A | 1 785-1 805, 1 880-1 920, 1 910-1 930, 2 010-2 025, 1 900-1 920 | 1 785-1 805, 1 880-1 920, 1 910-1 930, 2 010-2 025, 1 900-1 920 | 5 y 10 | DDT |
| NOTA – Las bandas de frecuencias o las partes de ellas citadas en la presente Recomendación y señaladas con «#» no están identificadas para las IMT en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. |  |  |  |  |

NOTA 6 – Cabe señalar que existen las importantes diferencias entre la relación de potencia de fuga del canal adyacente (ACLR) calculada mediante la integración de la envolvente de los contornos del espectro absoluto, con respecto a los valores especificados. Esto se debe a que algunos contornos del espectro, o todos ellos, son absolutos (y no relativos al nivel de potencia en la banda). Ciertamente existen diferentes márgenes entre los contornos garantizados (utilizados en las pruebas de conformidad) y la forma de las emisiones reales. En una hipótesis de transmisión realista, no podrían satisfacerse los valores de ACLR especificados.

Sin embargo, siempre que proceda, deberán satisfacerse los valores especificados para el contorno y la ACLR a fin de ajustarse a la reglamentación local/regional y cumplirla. Por consiguiente, se aconseja sopesar detenidamente la utilización del contorno de la envolvente de las emisiones para estudios de compartición de frecuencias y cuando se consideren estos contornos de envolvente de las emisiones para esquemas de transmisión real pues los valores de ACLR no se satisfarían si las transmisiones tuviesen que cubrir la envolvente del contorno. Cuando se necesite información sobre el espectro de emisión para estudios de compartición de bandas adyacentes deben utilizarse preferentemente los datos de ACLR especificados pertinentes si se dispone de ellos para los correspondientes valores de desplazamiento de frecuencia y anchura de banda.

Cuando se especifiquen los valores de ACLR pero no sean aplicables (por ejemplo, al estudiar la compatibilidad de un sistema con una anchura de banda para la que no sean aplicables los valores de la ACLR, por ejemplo 8 MHz) o cuando no se especifiquen en esta Recomendación los valores de la ACLR, dichos valores podrán calcularse a partir del contorno del espectro y de las características del filtro del receptor, si fuera necesario. Una estimación obtenida de este cálculo puede considerarse como caso más desfavorable. Para el caso particular de Europa, el contorno empleado para obtener el valor de ACLR es el contorno ETSI pertinente (por ejemplo, EN 302 544 para WMAN de AMDFO-DDT en la banda 2 500-2 690 MHz).

Anexo 1 – Estaciones móviles ((UTRA) DDF) de ensanchamiento directo con acceso múltiple por división de código (AMDC).

Anexo 2 – Estaciones móviles multiportadora AMDC de las IMT-2000 (CDMA-2000).

Anexo 3 – Estaciones móviles AMDC DDT (UTRA DDT).

Anexo 4 – Estaciones móviles de portadora única AMDT (UWC-136).

Anexo 5 – Estaciones móviles AMDF/AMDT (telecomunicaciones digitales mejoradas sin cordón (DECT)).

Anexo 6 – Estaciones móviles WMAN AMDFO-DDT de las IMT-2000.

Apéndice 1 – Definición de tolerancia de la prueba.

Anexo 1

Estaciones móviles ((UTRA) DDF) de ensanchamiento directo 
con acceso múltiple por división de código (AMDC)

# 1	Incertidumbre de la medición

Los valores especificados en este Anexo difieren de los indicados en la Recomendación UIT-R M.1457, ya que los del presente Anexo incorporan las tolerancias de la prueba definidas en la Recomendación UIT-R M.1545.

# 2	Contorno del espectro

## 2.1	Contorno del espectro UTRA

El contorno del espectro de emisión de la EM se aplica a las frecuencias que están separadas entre 2,5 MHz y 12,5 MHz de la frecuencia portadora central de la EM. La emisión fuera de canal se especifica con respecto a la potencia media de la portadora del equipo de usuario (EU) medida a la salida de un filtro de raíz cuadrada del coseno exponencial (RRC) con un factor de caída de 0,22 y una anchura de banda igual a la velocidad de segmentos de 3,84 MHz. La potencia de las emisiones del equipo de usuario (EU) no debe superar los niveles especificados en el Cuadro A1-2.1-a.

El requisito absoluto se basa en un valor umbral mínimo de potencia de −48,5 dBm/3,84 MHz para el EU. Este límite se expresa para las anchuras de banda de medición más estrechas tales como −54,3 dBm/1 MHz y −69,6 dBm/30 kHz.

CUADRO A1-2.1-a

Requisitos del contorno del espectro de emisión (EM UTRA DDF)

| Δf en MHz (Nota 1) | Requisito mínimo (Nota 2) |  | Requisitos adicionales para las bandas II, IV, V y X (Nota 3) | Anchura de banda de medición (Nota 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Requisito relativo | Requisito absoluto (en la anchura de banda de medición) |  |  |
| 2,5-3,5 |  | −69,6 dBm | −15 dBm | 30 kHz (Nota 4) |
| 3,5-7,5 |  | −54,3 dBm | −13 dBm (Nota 7) | 1 MHz (Nota 5) |
| 7,5-8,5 |  | −54,3 dBm | −13 dBm (Nota 7) | 1 MHz (Nota 5) |
| 8,5-12,5 | –47,5 dBc | –54,3 dBm | –13 dBm (Nota 7) | 1 MHz (Nota 5) |
| NOTA 1 – f es la separación entre la frecuencia de la portadora y el centro de la anchura de banda de medición. NOTA 2 – El requisito mínimo se calculará a partir del requisito relativo o del absoluto, escogiéndose el de mayor potencia. NOTA 3 – En las bandas II, IV, V y X, únicamente, el requisito mínimo se calculará según la Nota 2 o según el requisito adicional para las bandas II, IV, V y X, escogiéndose el de menor potencia. NOTA 4 – Las posiciones de medición primera y última con un filtro de 30 kHz son f =2,515 MHz y f = 3,485 MHz. NOTA 5 – Las posiciones de medición primera y última con un filtro de 1 MHz son f =4 MHz y f =12 MHz. NOTA 6 – Como norma general, la anchura de banda de resolución del equipo de medición deberá ser igual a la anchura de banda de medición. No obstante, para mejorar la precisión, la sensibilidad y la eficacia de la medición, la anchura de banda de resolución podrá ser menor que la anchura de banda de medición. En este caso, deberá integrarse el resultado a lo largo de la anchura de banda de medición para obtener la anchura de banda de ruido equivalente de la anchura de banda de medición. NOTA 7 – En la banda V, la anchura de banda de medición de este requisito será 100 kHz. |  |  |  |  |

En las bandas II, IV, V, X, XII, XIII y XIV, el requisito mínimo se calculará a partir del requisito mínimo del Cuadro A1-2.1-a o del requisito adicional aplicable de los Cuadros A1-2.1-b a), A1-2.1-b b) o A1-2.1-b c), escogiéndose siempre el más estricto.

CUADRO A1-2.1-b

a)  Límites adicionales del espectro de emisión para las bandas II, IV y X

| Δf en MHz (Nota 1) | Separación de la frecuencia con respecto a la frecuencia central del filtro de medición, f_separación | Requisitos adicionales para las bandas II, IV y X | Anchura de banda de medición |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,5 MHz f < 3,5 MHz | 2,515 MHz f_separación < 3,485 MHz | –15 dBm | 30 kHz |
| 3,5 MHz f 12,5 MHz | 4,0 MHz f_separación < 12,0 MHz | –13 dBm | 1 MHz |
| NOTA 1 – f es la separación entre la frecuencia de la portadora y el centro de la anchura de banda de medición. |  |  |  |

b)  Límites adicionales del espectro de emisión para la banda V

| Δf en MHz (Nota 1) | Separación de la frecuencia con respecto a la frecuencia central del filtro de medición, f_separación | Requisitos adicionales para la banda V | Anchura de banda de medición |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,5 MHz f < 3,5 MHz | 2,515 MHz f_separación < 3,485 MHz | –15 dBm | 30 kHz |
| 3,5 MHz f 12,5 MHz | 3,55 MHz f_separación < 12,45 MHz | –13 dBm | 100 kHz |
| NOTA 1 – f es la separación entre la frecuencia de la portadora y el centro de la anchura de banda de medición. |  |  |  |

c)  Límites adicionales del espectro de emisión para las bandas XII, XIII y XIV

| Δf en MHz (Nota 1) | Separación de la frecuencia con respecto a la frecuencia central del filtro de medición, f_separación | Requisitos adicionales para las bandas XII, XIII y XIV | Anchura de banda de medición |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,5 MHz f < 2,6 MHz | 2,515 MHz f_separación < 2,585 MHz | –13 dBm | 30 kHz |
| 2,6 MHz f 12,45 MHz | 2,65 MHz f_separación < 12,45 MHz | –13 dBm | 100 kHz |
| NOTA 1 – f es la separación entre la frecuencia de la portadora y el centro de la anchura de banda de medición. |  |  |  |

NOTA – Por norma general, la anchura de banda de resolución del equipo de medición deberá ser igual a la anchura de banda de medición especificada en los Cuadros A1-2.1-b a), A1-2.1-b b) y A1-2.1-b c). No obstante, con el fin de mejorar la precisión de la medición, la sensibilidad y el rendimiento, la anchura de banda de resolución podrá ser menor que la anchura de banda de medición. Cuando la anchura de banda de resolución sea menor que la anchura de banda de medición, deberá integrarse el resultado a lo largo de la anchura de banda de medición a fin de obtener la anchura de banda de ruido equivalente de la anchura de banda de medición.

### 2.1.1	Contorno adicional del espectro de emisión para DC-HSUPA

El contorno de emisión del espectro del EU se aplica a frecuencias que se encuentren separadas entre 5 MHz y 20 MHz de la frecuencia central del EU de las dos frecuencias del canal asignado. Los requisitos suponen que la potencia de salida del EU estará a su nivel máximo.

La potencia de las emisiones del EU no deberá sobrepasar los niveles especificados en el Cuadro A1-2.1.1 para la anchura de banda del canal especificado.

CUADRO A1-2.1.1

Contorno del espectro de emisión para DC-HSUPA

| Δf (MHz) | Límite del espectro de emisión (dBm) | Anchura de banda de medición |
| --- | --- | --- |
| 5-6 | –18 | 30 kHz |
| 6-10 | –10 | 1 MHz |
| 10-19 | –13 | 1 MHz |
| 19-20 | –25 | 1 MHz |
| NOTA – f es la separación entre la frecuencia de la portadora y el centro de la anchura de banda de medición. |  |  |

#### 2.1.1.1	Requisito adicional para las bandas II, IV, V y X

El EU deberá cumplir un requisito adicional que se especifica en el Cuadro A1-2.1.1.1 para las bandas II, IV, V y X.

CUADRO A1-2.1.1.1

Contorno adicional del espectro de emisión para
DC-HSUPA en las bandas II, IV, V y X

| Δf (MHz) | Límite del espectro de emisión (dBm) | Anchura de banda de medición |
| --- | --- | --- |
| 5-6 | –18 | 30 kHz |
| 6-19 | –13 | 1 MHz |
| 19-20 | –25 | 1 MHz |
| NOTA – f es la separación entre la frecuencia de la portadora y el centro de la anchura de banda de medición. |  |  |

## 2.2	Contorno del espectro E-UTRA

El espectro de salida del transmisor del equipo de usuario (EU) consta de tres componentes; la emisión dentro de la anchura de banda ocupada (anchura de banda del canal), las emisiones fuera de banda (OoB) y el dominio de emisiones no esenciales alejadas (Fig. 1).

El contorno del espectro de emisión de la EM se aplica a frecuencias (ΔfOoB) a partir de ± los bordes de la anchura de banda del canal E-UTRA asignado. Para frecuencias superiores a la ΔfOoB especificada en el Cuadro 1a, se aplicarán los requisitos no esenciales del § 4.

FIGURA 1

### 2.2.1	Contorno del espectro E-UTRA

La potencia de las emisiones de las EM no deberá superar los niveles especificados en el Cuadro A1-2.2.1 para las anchuras de banda de canal indicadas.

CUADRO A1-2.2.1

Contorno del espectro de emisión E-UTRA

| ΔfOoB (MHz) | Límite del espectro de emisión (dBm)/anchura de banda del canal |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | Anchura de banda de medición |
| 0-1 | –8,5 | –11,5 | –13,5 | –16,5 | –18,5 | –19,5 | 30 kHz |
| 1-2,5 | –8,5 | –8,5 | –8,5 | –8,5 | –8,5 | –8,5 | 1 MHz |
| 2,5-2,8 | –23,5 | –8,5 | –8,5 | –8,5 | –8,5 | –8,5 | 1 MHz |
| 2,8-5 |  | –8,5 | –8,5 | –8,5 | –8,5 | –8,5 | 1 MHz |
| 5-6 |  | –23,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | 1 MHz |
| 6-10 |  |  | –23,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | 1 MHz |
| 10-15 |  |  |  | –23,5 | –11,5 | –11,5 | 1 MHz |
| 15-20 |  |  |  |  | –23,5 | –11,5 | 1 MHz |
| 20-25 |  |  |  |  |  | –23,5 | 1 MHz |
| NOTA 1 – Como norma general, la anchura de banda de resolución del equipo de medición deberá ser igual a la anchura de banda de medición. No obstante, para mejorar la precisión, la sensibilidad y la eficacia de la medición, la anchura de banda de resolución podrá ser menor que la anchura de banda de medición. En este caso deberá integrarse el resultado a lo largo de la anchura de banda de medición a fin de obtener la anchura de banda de ruido equivalente de la anchura de banda de medición. |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.2.2	Contorno adicional del espectro E-UTRA

La red puede indicar los requisitos adicionales del espectro de emisión que el EU debe cumplir en el escenario de despliegue específico del Cuadro A1-2.2.2.

CUADRO A1-2.2.2

Indicación por parte de la red de requisitos adicionales para el espectro de emisión

| Valor indicado por la red | Requisitos (subcláusula) | Banda E-UTRA | Anchura de banda del canal (MHz) |
| --- | --- | --- | --- |
| NS_01 | N/A (Nota 1) | NA | NA |
| NS_03 | § 2.2.2.1 | 2, 4, 10, 35, 36 | 3, 5, 10, 15, 20 |
| NS_04 | § 2.2.2.2 | Nota 2 | Nota 3 |
| NS_05 | N/A (Nota 1) | 1 | 10,15, 20 |
| NS_06 | § 2.2.2.3 | 12, 13, 14, 17 | 1.4, 3, 5, 10 |
| NS_07 | § 2.2.2.3 | 13 | 10 |
| NS_08 | N/A (Nota 1) | 19 | 10, 15 |
| NS_09 | N/A (Nota 1) | 21 | 10, 15 |
| – | – | – | – |
| NS_32 | – | – | – |
| NOTA 1 – La indicación tiene un fin ajeno a los requisitos adicionales del contorno del espectro de emisión. NOTA 2 – La banda E-UTRA aplicable se especificará más adelante. NOTA 3 – Las anchuras de banda de canal aplicables se especificarán más adelante. |  |  |  |

#### 2.2.2.1	Contorno adicional del espectro E-UTRA cuando la red indica el valor «NS_03»

Cuando la célula indique «NS_03» la potencia de las emisiones del EU deberá satisfacer los requisitos del Cuadro A1-2.2.2.1.

CUADRO A1-2.2.2.1

Requisitos adicionales (cuando la red indica el valor «NS_03»)

|  | Límite del espectro de emisión (dBm)/anchura de banda del canal |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔfOoB (MHz) | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | Anchura de banda de medición |
| 0-1 | –8,5 | –11,5 | –13,5 | –16,5 | –18,5 | –19,5 | 30 kHz |
| 1-2,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | 1 MHz |
| 2,5-5 | –23,5 |  |  |  |  |  | 1 MHz |
| 5-6 |  | –23,5 |  |  |  |  | 1 MHz |
| 6-10 |  |  | –23,5 |  |  |  | 1 MHz |
| 10-15 |  |  |  | –23,5 |  |  | 1 MHz |
| 15-20 |  |  |  |  | –23,5 |  | 1 MHz |
| 20-25 |  |  |  |  |  | –23,5 | 1 MHz |
| NOTA 1 – Las posiciones de medición primera y última con un filtro de 30 kHz son ΔfOoB =0,015 MHz y ΔfOoB =0,985 MHz. NOTA 2 – En los límites del espectro de emisión, las posiciones de medición primera y última con un filtro de 1 MHz se encuentran dentro de +0,5 MHz y –0,5 MHz, respectivamente. NOTA 3 – Las mediciones deberán efectuarse por encima del borde superior del canal y por debajo del borde inferior del canal. NOTA 4 – Los requisitos por encima del contorno del espectro de emisión se aplicarán a las bandas correspondientes a la indicación por parte de la red del valor NS_03 definido en el Cuadro A1-2.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA – Como norma general, la anchura de banda de resolución del equipo de medición deberá ser igual a la anchura de banda de medición. No obstante, para mejorar la precisión, la sensibilidad y la eficacia de la medición, la anchura de banda de resolución podrá ser menor que la anchura de banda de medición. En este caso deberá integrarse el resultado a lo largo de la anchura de banda de medición a fin de obtener la anchura de banda de ruido equivalente de la anchura de banda de medición.

#### 2.2.2.2	Contorno adicional del espectro E-UTRA cuando la red indica el valor «NS_04»

Cuando la célula indique «NS_04» » la potencia de las emisiones del EU deberá satisfacer los requisitos del Cuadro A1-2.2.2.2.

CUADRO A1-2.2.2.2

Requisitos adicionales (cuando la red indica el valor «NS_04»)

|  | Límite del espectro de emisión (dBm)/anchura de banda del canal |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔfOoB (MHz) | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | Anchura de banda de medición |
| 0-1 | –8,5 | –11,5 | –13,5 | –16,5 | –18,5 | –19,5 | 30 kHz |
| 1-2,5 |  | –11,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | 1 MHz |
| 2,5-5 | –23,5 |  |  |  |  |  | 1 MHz |
| 5-6 |  | –23,5 | –23,5 | –23,5 | –23,5 | –23,5 | 1 MHz |
| 6-10 |  |  |  |  |  |  | 1 MHz |
| 10-15 |  |  |  |  |  |  | 1 MHz |
| 15-20 |  |  |  |  |  |  | 1 MHz |
| 20-25 |  |  |  |  |  |  | 1 MHz |
| NOTA 1 – Las posiciones de medición primera y última con un filtro de 30 kHz son ΔfOoB =0,015 MHz y ΔfOoB =0,985 MHz. NOTA 2 – En los límites del espectro de emisión, las posiciones de medición primera y última con un filtro de 1 MHz se encuentran dentro de +0,5 MHz y –0,5 MHz, respectivamente. NOTA 3 – Las mediciones deberán efectuarse por encima del borde superior del canal y por debajo del borde inferior del canal. NOTA 4 – Los requisitos por encima del contorno del espectro de emisión se aplicarán a las bandas correspondientes a la indicación por parte de la red del valor NS_04 definido en el Cuadro A1-2.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA – Como norma general, la anchura de banda de resolución del equipo de medición deberá ser igual a la anchura de banda de medición. No obstante, para mejorar la precisión, la sensibilidad y la eficacia de la medición, la anchura de banda de resolución podrá ser menor que la anchura de banda de medición. En este caso deberá integrarse el resultado a lo largo de la anchura de banda de medición a fin de obtener la anchura de banda de ruido equivalente de la anchura de banda de medición.

#### 2.2.2.3	Contorno adicional del espectro E-UTRA cuando la red indica los valores «NS_06» y «NS 07»

Cuando la célula indique «NS_06» o «NS_07» la potencia de las emisiones del EU deberá satisfacer los requisitos del Cuadro A1-2.2.2.3.

CUADRO A1-2.2.2.3

Requisitos adicionales (cuando la red indica los valores «NS_06» y «NS_07»)

|  | Límite del espectro de emisión (dBm)/anchura de banda del canal |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔfOoB (MHz) | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | Anchura de banda de medición |
| 0-0,1 | –11,5 | –11,5 | –13,5 | –16,5 | 30 kHz |
| 0,1-1 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | 100 kHz |
| 1-2,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | 1 MHz |
| 2,5-5 | –23,5 |  |  |  | 1 MHz |
| 5-6 |  | –23,5 |  |  | 1 MHz |
| 6-10 |  |  | –23,5 |  | 1 MHz |
| 10-15 |  |  |  | –23,5 | 1 MHz |
| NOTA 1 – Las posiciones de medición primera y última con un filtro de 30 kHz son a ΔfOoB =0,015 MHz y ΔfOoB =0,985 MHz. NOTA 2 – En los límites del espectro de emisión, las posiciones de medición primera y última con un filtro de 1 MHz se encuentran dentro de +0,5 MHz y –0,5 MHz, respectivamente. NOTA 3 – Las mediciones deberán efectuarse por encima del borde superior del canal y por debajo del borde inferior del canal. NOTA 4 – Los requisitos por encima del contorno del espectro de emisión se aplican a las bandas correspondientes a la indicación por parte de la red de los valores NS_06 y NS_07 definidos en el Cuadro A1-2.2.2. |  |  |  |  |  |

# 3	Relación de potencia de fuga del canal adyacente (ACLR, adjacent channel leakage power ratio)

## 3.1	ACLR en UTRA

La ACLR es el cociente entre la potencia media a la salida de un filtro RCC centrada en la frecuencia del canal asignado y la potencia media a la salida de un filtro RCC centrada en la frecuencia de canal adyacente.

El límite de la ACLR debe ser el especificado en el Cuadro A1-3.1.

CUADRO A1-3.1

Límites de la ACLR de la EM

| Clase de potencia | Separación del canal de la EM por debajo de la primera frecuencia de portadora utilizada o por encima de la última (MHz) | Límite de la ACLR (dB) |
| --- | --- | --- |
| 3, 4 | 5 | 32,2 |
| 3, 4 | 10 | 42,2 |

## 3.2	ACLR en E-UTRA

La ACLR es el cociente entre la potencia media filtrada centrada en la frecuencia del canal asignado y la potencia media filtrada centrada en la frecuencia de canal adyacente. Los requisitos de la ACLR se especifican para dos casos: para un canal adyacente E-UTRA y/o uno o varios canales UTRA adyacentes (véase la Fig. 2).

FigurA 2

### 3.2.1	Límites para E-UTRA

La relación de potencia de fuga del canal E-UTRA adyacente (E-UTRAACLR) es el cociente entre la potencia media filtrada centrada en la frecuencia del canal asignado y la potencia media filtrada centrada en la frecuencia de canal adyacente. La potencia en el canal E-UTRA y la potencia en el canal adyacente se miden con un filtro de anchura de banda de medición rectangular. Si la potencia medida en el canal adyacente es superior a 50 dBm, la E-UTRAACLR medida deberá ser mayor que los límites del Cuadro A1-3.2.1.

CUADRO A1-3.2.1

Requisitos generales de la E-UTRAACLR

|  | Anchura de banda del canal/E-UTRAACLR1/ anchura de banda de medición |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz |
| E-UTRAACLR1 | 29,2 dB | 29,2 dB | 29,2 dB | 29,2 dB | 29,2 dB | 29,2 dB |
| Anchura de banda de medición en el canal E-UTRA | 1,08 MHz | 2,7 MHz | 4,5 MHz | 9,0 MHz | 13,5 MHz | 18 MHz |
| Canal del EU | +1,4 MHz o –1,4 MHz | +3 MHz o –3 MHz | +5 MHz o −5 MHz | +10 MHz o −10 MHz | +15 MHz o −15 MHz | +20 MHz o −20 MHz |

### 3.2.2	Límites de E-UTRA para la coexistencia con UTRA en la misma zona geográfica

Para portadoras UTRA adyacentes los límites deben ser los especificados el Cuadro A1-3.2.2.

La relación de potencia de fuga del canal adyacente UTRA (UTRAACLR) es el cociente entre la potencia media filtrada centrada en la frecuencia del canal E-UTRA asignado y la potencia media filtrada centrada en una frecuencia de los canales UTRA adyacentes.

La relación de potencia de fuga de canal adyacente UTRA se especifica tanto para el primer canal adyacente UTRA de 5 MHz (UTRAACLR1) como para el segundo canal adyacente UTRA de 5 MHz (UTRAACLR2). El canal UTRA se mide con un filtro RRC de 3,84 MHz de anchura de banda y un factor de caída  =0,22. El canal E-UTRA se mide con un filtro de anchura de banda de medición rectangular. Si la potencia medida en el canal UTRA es mayor de –50 dBm, la UTRAACLR1 y UTRAACLR2 medidas deberán ser mayores que los límites del Cuadro A1-3.2.2.

CUADRO A1-3.2.2

Requisitos adicionales

|  | Anchura de banda del canal/UTRAACLR1/2/anchura de banda de medición |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz |
| UTRAACLR1 | 32,2 dB | 32,2 dB | 32,2 dB | 32,2 dB | 32,2 dB | 32,2 dB |
| Separación de la frecuencia central del canal adyacente (MHz) | 0,7+BWUTRA/ 2/–0,7– BWUTRA/2 | 1,5+BWUTRA/ 2/1,5– BWUTRA/2 | 2,5+BWUTRA/ 2/–2,5+ BWUTRA/2 | 5+BWUTRA/ 2/5+ BWUTRA/2 | 7,5+BWUTRA/ 2/–7,5+ BWUTRA/2 | 10+BWUTRA/ 2/–10+ BWUTRA/2 |
| UTRAACLR2 | – | – | 35,2 dB | 35,2 dB | 35,2 dB | 35,2 dB |
| Separación de la frecuencia central del canal adyacente (MHz) | – | – | 2,5+3*BWUTRA/ 2/–2,5+3* BWUTRA/2 | 5+3* BWUTRA/ 2/–5+3* BWUTRA/2 | 7,5+3* BWUTRA/ 2/–7,5+3* BWUTRA/2 | 10+3* BWUTRA/ 2/10+3* BWUTRA/2 |
| Anchura de banda de medición del canal E-UTRA | 1,08 MHz | 2,7 MHz | 4,5 MHz | 9,0 MHz | 13,5 MHz | 18 MHz |
| Anchura de banda de medición del canal UTRA de 5 MHz(1) | 3,84 MHz | 3,84 MHz | 3,84 MHz | 3,84 MHz | 3,84 MHz | 3,84 MHz |
| Anchura de banda de medición del canal UTRA de 1,6 MHz(2) | 1,28 MHz | 1,28 MHz | 1,28 MHz | 1,28 MHz | 1,28 MHz | 1,28 MHz |
| (1) Aplicable para la coexistencia de E-UTRA DDF con UTRA DDF en espectro apareado. (2) Aplicable para la coexistencia de E-UTRA DDT con UTRA DDT en espectro no apareado. |  |  |  |  |  |  |

### 3.2.3	Límites adicionales de la ACLR para UTRA

En el caso de funcionamiento DC-HSUPA, si la potencia del canal adyacente es mayor
que –50 Bm, la ACLR deberá ser mayor que el valor especificado en el Cuadro A1-3.2.3.

CUADRO A1-3.2.3

ACLR del EU para DC-HSUPA

| Clase de potencia | Frecuencia del canal adyacente relativas al centro de las dos frecuencias de canal asignadas | Límite de la ACLR |
| --- | --- | --- |
| 3, 4 | +7,5 MHz o –7,5 MHz | 32,2 dB |
| 3, 4 | +12,5 MHz o –12,5 MHz | 35,2 dB |
| NOTA 1 – Este requisito deberá seguir cumpliéndose en presencia de transitorios de conmutación. NOTA 2 – Los requisitos de la ACLR reflejan lo que puede conseguirse con la tecnología más moderna. NOTA 3 – El requisito para el EU deberá revisarse cuando se produzcan avances tecnológicos. |  |  |

# 4	Emisiones no esenciales del transmisor (conducidas)

## 4.1	Emisiones no esenciales del transmisor para UTRA

Para UTRA, los límites de los Cuadros A1-4.1-a y A1-4.1-b sólo son aplicables a frecuencias separadas más de 12,5 MHz de la frecuencia portadora central de la EM.

CUADRO A1-4.1-a

Requisitos generales de las emisiones no esenciales

| Anchura de banda de la frecuencia | Anchura de banda de medición | Requisito mínimo (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz f 150 kHz | 1 kHz | –36 |
| 150 kHz f 30 MHz | 10 kHz | –36 |
| 30 MHz f 1 000 MHz | 100 kHz | –36 |
| 1 GHz f 12,75 GHz | 1 MHz | –30 |

CUADRO A1-4.1-b

Requisitos adicionales de las emisiones no esenciales para UTRA

| Banda de funcionamiento | Anchura de banda de la frecuencia | Anchura de banda de medición | Requisito mínimo |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 860 MHz f 895 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 921 MHz f < 925 MHz | 100 kHz | −60 dBm (véase Nota 1) |
|  | 925 MHz f 935 MHz | 100 kHz 3,84 MHz | −67 dBm (véase Nota 1) −60 dBm |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | 100 kHz | −79 dBm (véase Nota 1) |
|  | 1 475,9 MHz f 1 500,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | 100 kHz | −71 dBm (véase Nota 1) |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 1 884,5 MHz < f < 1 919,6 MHz | 300 kHz | −41 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
| II | 728 MHz f 746 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 746 MHz f 758 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 758 MHz f 768 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 869 MHz f 894 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
| III | 921 MHz f < 925 MHz | 100 kHz | −60 dBm (véase Nota 1) |
|  | 925 MHz f 935 MHz | 100 kHz 3,84 MHz | −67 dBm (véase Nota 1) −60 dBm |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | 100 kHz | −79 dBm (véase Nota 1) |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
| IV | 728 MHz f 746 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 746 MHz f 756 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 758 MHz f 768 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 869 MHz f 894 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
| V | 728 MHz f 746 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 746 MHz f 756 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 758 MHz f 768 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 869 MHz f 894 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |

CUADRO A1-4.1-b (Continuación)

| Banda de funcionamiento | Anchura de banda de la frecuencia | Anchura de banda de medición | Requisito mínimo |
| --- | --- | --- | --- |
| VI | 860 MHz f < 875 MHz | 1 MHz | −37 dBm |
|  | 875 MHz f 895 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 1 475,9 MHz f 1 500,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 1 884,5 MHz f 1 919,6 MHz | 300 kHz | −41 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
| VII | 921 MHz f < 925 MHz | 100 kHz | −60 dBm (véase Nota 1) |
|  | 925 MHz f 935 MHz | 100 kHz 3,84 MHz | −67 dBm (véase Nota 1) −60 dBm |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | 100 kHz | −79 dBm (véase Nota 1) |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | 100 kHz | −71 dBm (véase Nota 1) |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 2 590 MHz f 2 620 MHz | 3,84 MHz | −50 dBm |
| VIII | 925 MHz f 935 MHz | 100 kHz 3,84 MHz | −67 dBm (véase Nota 1) −60 dBm |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | 100 kHz 3,84 MHz | −79 dBm (véase Nota 1) −60 dBm |
|  | 1 805 MHz < f 1 830 MHz | 100 kHz 3,84 MHz | −71 dBm (véanse Notas 1 y 2) −60 dBm (véase Nota 2) |
|  | 1 830 MHz < f 1 880 MHz | 100 kHz 3,84 MHz | −71 dBm (véase Nota 1) −60 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 2 620 MHz f 2 640 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 2 640 MHz < f 2 690 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm (véase Nota 2) |
| IX | 860 MHz f 895 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 1 475,9 MHz f 1 500.9 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 1 884,5 MHz f 1 919,6 MHz | 300 kHz | −41 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
| X | 728 MHz f 746 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 746 MHz f 756 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 758 MHz f 768 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 869 MHz f 894 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |

CUADRO A1-4.1-b (Fin)

| Banda de funcionamiento | Anchura de banda de la frecuencia | Anchura de banda de medición | Requisito mínimo |
| --- | --- | --- | --- |
| XI | 860 MHz f 895 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 1 475,9 MHz f 1 500,9 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 1 884,5 MHz f 1 919,6 MHz | 300 kHz | −41 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
| XII | 728 MHz f 746 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 746 MHz f 756 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 758 MHz f 768 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 869 MHz f 894 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | 3,84 MHz | −60 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
| XIII | 728 MHz f 746 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 746 MHz f 756MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 758 MHz f 768 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 763 MHz f 775 MHz | 6,25 kHz | (véase Nota 3) |
|  | 793 MHz f 805 MHz | 6,25 kHz | (véase Nota 3) |
|  | 869 MHz f 894 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
| XIV | 728 MHz f 746 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 746 MHz f 756 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 758 MHz f 768 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 769 MHz f 775 MHz | 6,25 kHz | (véase Nota 3) |
|  | 799 MHz f 805 MHz | 6,25 kHz | (véase Nota 3) |
|  | 869 MHz f 894 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
| XIX | 860 MHz f 875 MHz | 1 MHz | –37 dBm |
|  | 875 MHz f 895 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 884,5 MHz f 1 919,6 MHz | 300 kHz | –41 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
| XXI | 860 MHz f 895 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz | 1 MHz | –35 dBm |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |
|  | 1 884,5 MHz f 1 919,6 MHz | 300 kHz | –41 dBm |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |

Notas relativas al Cuadro A1-4.1-b: NOTA 1 – Las mediciones se efectúan a frecuencias múltiplos enteros de 200 kHz. Excepcionalmente, se permiten hasta cinco mediciones cuyos niveles no sobrepasen los requisitos aplicables del Cuadro 3 para cada canal utilizado en la medición. NOTA 2 – Las mediciones se efectúan a frecuencias múltiplos enteros de 200 kHz. Excepcionalmente, se permiten mediciones cuyos niveles no sobrepasen los requisitos aplicables del Cuadro 3 para cada canal utilizado en la medición debido a las emisiones no esenciales del segundo o tercer armónico. NOTA 3 – Los requisitos adicionales para las emisiones no esenciales correspondientes a esta fila se especificarán más adelante.

## 4.2	Emisiones no esenciales del transmisor para E-UTRA

Para E-UTRA, se aplicarán los límites de las emisiones no esenciales para las gamas de frecuencias que están separadas más de ΔfOoB (MHz) del borde de la anchura de banda del canal (Cuadro A1-4.2-a).

CUADRO A1-4.2-a

Límite entre E-UTRA ΔfOoB y el dominio de emisión no esencial

| Anchura de banda de canal | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔfOoB (MHz) | 2,8 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 |

La red puede indicar los requisitos adicionales del espectro de emisión que el EU debe cumplir en el escenario de despliegue específico del Cuadro A1-4.2-b.

CUADRO A1-4.2-b

Indicación de los requisitos adicionales del espectro
de emisión por parte de la red

| Valor indicado por la red | Requisitos (subcláusula) | Banda E-UTRA | Anchura de banda del canal (MHz) |
| --- | --- | --- | --- |
| NS_01 | N/A (Nota 1) | NA | NA |
| NS_03 | N/A (Nota 1) | 2, 4, 10, 35, 36 | 3, 5, 10, 15, 20 |
| NS_04 | N/A (Nota 1) | Nota 2 | Nota 3 |
| NS_05 | § 4.2.1.1 | 1 | 10, 15, 20 |
| NS_06 | N/A (Nota 1) | 12, 13, 14, 17 | 1.4, 3, 5, 10 |
| NS_07 | § 4.2.1.2 | 13 | 10 |
| NS_08 | § 4.2.1.3 | 19 | 10, 15 |
| NS_09 | § 4.2.1.4 | 21 | 10, 15 |
| .. |  |  |  |
| NS_32 | – | – | – |
| NOTA 1 – La indicación tiene un fin ajeno a los requisitos adicionales del espectro de emisión. NOTA 2 – La banda E-UTRA aplicable se especificará más adelante. NOTA 3 – Las anchuras de banda de canal aplicables se especificarán más adelante. |  |  |  |

Los límites de las emisiones no esenciales del Cuadro A1-4.2-c se aplican a todas las configuraciones de banda y anchuras de banda de canal del transmisor E-UTRA.

CUADRO A1-4.2-c

Límites de las emisiones no esenciales

| Gama de frecuencias | Anchura de banda de medición | Nivel máximo |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | –36 dBm |
| 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | –36 dBm |
| 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | –36 dBm |
| 1 GHz f < 12,75 GHz | 1 MHz | –30 dBm |

En el Cuadro A1-4.2-d se muestran los requisitos para la banda E-UTRA especificada.

CUADRO A1-4.2-d

Requisitos de las emisiones no esenciales para la coexistencia de EU
en las bandas E-UTRA

| Banda E-UTRA | Emisión no esencial |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Banda protegida | Gama de frecuencias (MHz) |  |  | Nivel (dBm) | Anchura de banda (MHz) | Observaciones |
| 1 | Bandas E-UTRA 1, 3, 7, 8, 9, 11, 20, 21, 34, 38, 40 | FDL_baja | – | FDL_alta | –50 | 1 |  |
|  | Gama de frecuencias | 860 | – | 895 | –50 | 1 |  |
|  | Gama de frecuencias | 1 884,5 | – | 1 919,6 | –41 | 0,3 | Nota 6, Nota 7 |
|  |  | 1 884,5 | – | 1 915,7 |  |  | Nota 6, Nota 8 |
|  | Banda E-UTRA 33 | 1 900 | – | 1 920 | –50 | 1 | Nota 3 |
|  | Banda E-UTRA 39 | 1 880 | – | 1 920 | –50 | 1 | Nota 3 |
| 2 | Bandas E-UTRA 2, 4, 5, 10, 13, 14, 17 | FDL_baja | – | FDL_alta | –50 | 1 |  |
| 3 | Bandas E-UTRA 1, 3, 7, 8, 20, 33, 34, 38 | FDL_baja | – | FDL_alta | –50 | 1 |  |
| 4 | Bandas E-UTRA 2, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 17 | FDL_baja | – | FDL_alta | –50 | 1 |  |
| 5 | Bandas E-UTRA 2, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 17 | FDL_baja | – | FDL_alta | –50 | 1 |  |
| 6 | Bandas E-UTRA 1, 9, 11, 34 | FDL_baja | – | FDL_alta | –50 | 1 |  |
|  | Gama de frecuencias | 860 | – | 875 | –37 | 1 |  |
|  | Gama de frecuencias | 875 | – | 895 | –50 | 1 |  |
|  | Gama de frecuencias | 1 884,5 | – | 1 919,6 | –41 | 0,3 | Nota 7 |
|  |  | 1 884,5 | – | 1 915,7 |  |  | Nota 8 |
| 7 | Bandas E-UTRA 1, 3, 7, 8, 20, 33, 34 | FDL_baja | – | FDL_alta | –50 | 1 |  |
|  | Banda E-UTRA 38 | 2 570 | – | 2 620 | –50 | 1 | Nota 3 |

CUADRO A1-4.2-d (Continuación)

| Banda E-UTRA | Emisión no esencial |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Banda protegida | Gama de frecuencias (MHz) |  |  | Nivel (dBm) | Anchura de banda (MHz) | Observaciones |
| 8 | Bandas E-UTRA 1, 8, 7, 20, 33, 34, 38, 39, 40 | FDL_baja | – | FDL_alta | –50 | 1 |  |
|  | Banda E-UTRA 3 | 1 805 | – | 1 830 | –50 | 1 | Nota 4 |
|  | Banda E-UTRA 3 | 1 805 | – | 1 880 | –36 | 0,1 | Notas 2, 4 |
|  | Banda E-UTRA 3 | 1 830 | – | 1 880 | –50 | 1 | Nota 4 |
|  | Banda E-UTRA 7 | 2 640 | – | 2 690 | –50 | 1 | Nota 4 |
|  | Banda E-UTRA 7 | 2 640 | – | 2 690 | 36 | 0,1 | Notas 2, 4 |
| 9 | Bandas E-UTRA 1, 9, 11, 34 | FDL_baja | – | FDL_alta | –50 | 1 |  |
|  | Gama de frecuencias | 860 | – | 895 | –50 | 1 |  |
|  | Gama de frecuencias | 1 884,5 | – | 1 919,6 | –41 | 0,3 | Nota 7 |
|  |  | 1 884,5 | – | 1 915,7 |  |  | Nota 8 |
| 10 | Bandas E-UTRA 2, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 17 | FDL_baja | – | FDL_alta | –50 | 1 |  |
| 11 | Bandas E-UTRA 1, 9, 11, 21, 34 | FDL_baja | – | FDL_alta | –50 | 1 |  |
|  | Gama de frecuencias | 860 | – | 895 | –50 | 1 |  |
|  | Gama de frecuencias | 1 884,5 | – | 1 919,6 | –41 | 0,3 | Nota 7 |
|  |  | 1 884,5 | – | 1 915,7 |  |  | Nota 8 |
| 12 | Bandas E-UTRA 2, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 17 | FDL_baja | – | FDL_alta | –50 | 1 |  |
| 13 | Bandas E-UTRA 2, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 17 | FDL_baja | – | FDL_alta | –50 | 1 |  |
|  | Gama de frecuencias | 763 | – | 775 | –35 | 0,00625 |  |
| 14 | Bandas E-UTRA 2, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 17 | FDL_baja | – | FDL_alta | –50 | 1 |  |
|  | Gama de frecuencias | 763 | – | 775 | –35 | 0,00625 |  |
| 17 | Bandas E-UTRA 2, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 17 | FDL_baja | – | FDL_alta | –50 | 1 |  |
| 18 | Bandas E-UTRA 1, 9, 11, 21, 34 | FDL_baja | – | FDL_alta | –50 | 1 |  |
|  | Gama de frecuencias | 860 | – | 895 | –40 | 1 |  |
|  | Gama de frecuencias | 1 884,5 | – | 1 919,6 | –41 | 0,3 | Nota 7 |
|  |  | 1 884,5 | – | 1 915,7 |  |  | Nota 8 |
| 19 | Bandas E-UTRA 1, 9, 11, 21, 34 | FDL_baja | – | FDL_alta | –50 | 1 |  |
|  | Gama de frecuencias | 860 | – | 895 | –40 | 1 | Nota 9 |
|  | Gama de frecuencias | 1 884,5 | – | 1 919,6 | –41 | 0,3 | Nota 7 |
|  |  | 1 884,5 | – | 1 915,7 |  |  | Nota 8 |
| 20 | Bandas E-UTRA 1, 3, 7, 8, 33, 34, 38, 39, 40 | FDL_baja | – | FDL_alta | –50 | 1 |  |
|  | Gama de frecuencias | 2 570 | – | 2 586 | –36 | 0,1 | Notas 2, Nota 4 |

CUADRO A1-4.2-d (Fin)

| Banda E-UTRA | Emisión no esencial |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Banda protegida | Gama de frecuencias (MHz) |  |  | Nivel (dBm) | Anchura de banda (MHz) | Observaciones |
| 21 | Bandas E-UTRA 11, 21 | 1 475,9 | – | 1 510,9 | –35 | 1 | Nota 10 |
|  | Bandas E-UTRA 1, 9, 34 | FDL_baja | – | FDL_alta | –50 | 1 |  |
|  | Gama de frecuencias | 860 | – | 895 | –50 | 1 |  |
|  | Gama de frecuencias | 1 884,5 | – | 1 919,6 | –41 | 0,3 | Nota 7 |
|  |  | 1 884,5 | – | 1 915,7 |  |  | Nota 8 |
| NOTA 1 – FDL_baja y FDL_alta son las bandas de frecuencias E-UTRA especificadas en la Nota 2 del recomienda 1. NOTA 2 – Excepcionalmente, se permiten las mediciones cutos niveles no sobrepasen los requisitos aplicables del Cuadro 6.6.3.1-2 para cada portadora E-UTRA utilizada en la medición debido a las emisiones no esenciales del segundo o tercer armónico. Se permite una excepción si hay al menos un repetidor en la anchura de banda de transmisión (véase la Fig. 5.4.2-1) para el que el segundo o tercer armónico, es decir una frecuencia igual a dos o tres veces la frecuencia de dicho repetidor, se encuentre dentro de la anchura de banda de medición. NOTA 3 – Para satisfacer estos requisitos será necesario introducir ciertas restricciones en la banda de funcionamiento o en la banda protegida. NOTA 4 – Los requisitos se especifican en términos de subbandas E-UTRA. NOTA 5 – Para que el funcionamiento DDT no sincronizado satisfaga estos requisitos será necesario introducir alguna restricción en la banda de funcionamiento o en la banda protegida. NOTA 6 – Aplicable cuando la red indique NS_05. NOTA 7 – Aplicable cuando coexista con un sistema PHS funcionando en 1 884,5-1 919,6 MHz. NOTA 8 – Aplicable cuando coexista con un sistema PHS funcionando en 1 884,5-1 915,7 MHz. NOTA 9 – Aplicable cuando la red indique NS_08. NOTA 10 – Aplicable cuando la red indique NS_09. |  |  |  |  |  |  |  |

### 4.2.1	Emisiones no esenciales adicionales

Se trata de un requisito adicional para el espectro de emisión. La red indicará como parte del mensaje de traspaso/difusión de célula los requisitos adicionales de las emisiones no esenciales que el EU deberá cumplir en un escenario de despliegue específico.

#### 4.2.1.1	Requisito mínimo (cuando la red indica el valor «NS_05»)

Cuando la célula indique «NS_05», la potencia de las emisiones del EU no deberá sobrepasar los niveles especificados en el Cuadro A1-4.2.1.1. Este requisito también se aplicará a las gamas de frecuencias que se encuentren separadas menos de ΔfOoB (MHz), según el Cuadro A1-4.2-a, del límite de la anchura de banda del canal.

CUADRO A1-4.2.1.1

Requisitos adicionales (PHS)

| Banda de frecuencias (MHz) | Anchura de banda del canal/ límite del espectro de emisión (dBm) |  |  |  | Anchura de banda de medición |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz |  |
| 1 884,5 f 1 919,6 (Nota 1) | –41 | –41 | –41 | –41 | 300 kHz |
| 1 884,5 f 1 915,7 (Nota 2) | –41 | –41 | –41 | –41 | 300 kHz |
| NOTA 1 – Aplicable cuando la frecuencia del límite inferior de la anchura de banda del canal E-UTRA asignado del enlace ascendente sea mayor o igual que la frecuencia del límite superior de la banda PHS (1 919,6 MHz) + 4 MHz + la anchura de banda del canal asignado. El funcionamiento por debajo de este punto queda pendiente de estudio. NOTA 2 – Aplicable cuando la frecuencia del límite inferior de la anchura de banda del canal E-UTRA asignado del enlace ascendente sea mayor o igual que la frecuencia del límite superior de la banda PHS (1 915,7 MHz) + 4 MHz + la anchura de banda del canal asignado. El funcionamiento por debajo de este punto queda pendiente de estudio. |  |  |  |  |  |

Las condiciones de la medición que rigen en los límites de cada gama de frecuencias son las siguientes: la frecuencia más baja de la posición de medición en cada gama de frecuencias debe fijarse en el límite inferior de la gama de frecuencias más MBW/2, mientras que la frecuencia más alta de la posición de medición en cada gama de frecuencias debe fijarse en el límite superior de la gama de frecuencias menos MBW/2, siendo MBW la anchura de banda de medición (300 kHz).

#### 4.2.1.2	Requisito mínimo (cuando la red indica el valor «NS_07»)

Cuando la célula indique «NS_07», la potencia de las emisiones del EU no deberá sobrepasar los niveles especificados en el Cuadro A1-4.2.1.2.

CUADRO A1-4.2.1.2

Requisitos adicionales

| Banda de frecuencias (MHz) | Anchura de banda del canal/ límite del espectro de emisión (dBm) 10 MHz | Anchura de banda de medición |
| --- | --- | --- |
| 763 ≤ f ≤ 775 | –57 | 6,25 kHz |

#### 4.2.1.3	Requisito mínimo (cuando la red indica el valor «NS_08»)

Cuando la célula indique «NS_08», la potencia de las emisiones del EU no deberá sobrepasar los niveles especificados en el Cuadro A1-4.2.1.3. Este requisito también se aplicará a las gamas de frecuencias que se encuentren separadas menos de ΔfOoB (MHz), según el Cuadro A1-4.2.1.3, del límite de la anchura de banda del canal.

CUADRO A1-4.2.1.3

Requisitos adicionales

| Banda de frecuencias (MHz) | Anchura de banda del canal/ límite del espectro de emisión (dBm) |  |  | Anchura de banda de medición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz |  |
| 860 ≤ f ≤ 895 | –40 | –40 | –40 | 1 MHz |

Las condiciones de la medición que rigen en los límites de cada gama de frecuencias son las siguientes: la frecuencia más baja de la posición de medición en cada gama de frecuencias debe fijarse en el límite inferior de la gama de frecuencias más MBW/2, mientras que la frecuencia más alta de la posición de medición en cada gama de frecuencias debe fijarse en el límite superior de la gama de frecuencias menos MBW/2, siendo MBW la anchura de banda de medición (1 MHz).

#### 4.2.1.4	Requisito mínimo (cuando la red indica el valor «NS_09»)

Cuando la célula indique «NS_09», la potencia de las emisiones del EU no deberá sobrepasar los niveles especificados en el Cuadro A1-4.2.1.4. Este requisito también se aplicará a las gamas de frecuencias que se encuentren separadas menos de ΔfOoB (MHz), según el Cuadro A1-4.2-a, del límite de la anchura de banda del canal.

CUADRO A1-4.2.1.4

Requisitos adicionales

| Banda de frecuencias (MHz) | Anchura de banda del canal/ límite del espectro de emisión (dBm) |  |  | Anchura de banda de medición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz |  |
| 1 475,9 ≤ f ≤ 1 510,9 | –35 | –35 | –35 | 1 MHz |

Las condiciones de la medición que rigen en los límites de cada gama de frecuencias son las siguientes: la frecuencia más baja de la posición de medición en cada gama de frecuencias debe fijarse en el límite inferior de la gama de frecuencias más MBW/2, mientras que la frecuencia más alta de la posición de medición en cada gama de frecuencias debe fijarse en el límite superior de la gama de frecuencias menos MBW/2, siendo MBW la anchura de banda de medición (1 MHz).

# 5	Emisiones no esenciales del receptor (conducidas)

La potencia de las emisiones no esenciales es la potencia de las emisiones generadas o amplificadas en un receptor conectado a la antena del EU.

## 5.1	Emisiones no esenciales del receptor en UTRA

En UTRA, la potencia de las emisiones no esenciales en onda continua (CW) en banda estrecha no deberá superar los niveles máximos especificados en los Cuadros A1-5.1-a y A1-5.1-b.

CUADRO A1-5.1-a

Requisitos generales de las emisiones no esenciales del receptor

| Banda de frecuencias | Anchura de banda de medición | Nivel máximo | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 GHz | 100 kHz | –57 (dBm) |  |
| 1 GHz f 12,75 GHz | 1 MHz | –47 (dBm) |  |

En UTRA se aplican los siguientes límites adicionales a las emisiones no esenciales.

CUADRO A1-5.1-b

Requisitos adicionales de las emisiones no esenciales del receptor

| Banda | Banda de frecuencias | Anchura de banda de medición | Nivel máximo | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 791 MHz f 821 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 860 MHz f 895 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 921 MHz f < 925 MHz | 100 kHz | –60 dBm(1) |  |
|  | 925 MHz f 935 MHz | 100 kHz 3,84 MHz | –67 dBm(1) –60 dBm |  |
|  | 935 MHz f 960 MHz | 100 kHz | –79 dBm(1) |  |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | 100 kHz | –71 dBm(1) |  |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 1 920 MHz f 1 980 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | Banda de transmisión del EU en URA_PCH, célula_PCH y en modo reposo |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | Banda de recepción del EU |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
| II | 728 MHz f 746 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 746 MHz f 756 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 758 MHz f 768 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 869 MHz f 894 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 1 850 MHz f 1 910 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | Banda de transmisión del EU en URA_PCH, célula_PCH y en modo reposo |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | Banda de recepción del EU |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
| III | 921 MHz f 925 MHz | 100 kHz | –60 dBm(1) |  |
|  | 925 MHz f 935 MHz | 100 kHz 3,84 MHz | –67 dBm(1) –60 dBm |  |
|  | 935 MHz f 960 MHz | 100 kHz | –79 dBm(1) |  |
|  | 1 710 MHz f 1 785 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | Banda de transmisión del EU en URA_PCH, célula_PCH y en modo reposo |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | Banda de recepción del EU |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |

CUADRO A1-5.1-b (Continuación)

| Banda | Banda de frecuencias | Anchura de banda de medición | Nivel máximo | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IV | 728 MHz f 746 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 746 MHz f 756 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 758 MHz f 768 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 869 MHz f < 894 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 1 710 MHz f 1 755 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | Banda de transmisión del EU en URA_PCH, célula_PCH y en modo reposo |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | Banda de recepción del EU |
| V | 728 MHz f 746 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 746 MHz f 756 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 758 MHz f 768 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 824 MHz f 849 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | Banda de transmisión del EU en URA_PCH, célula_PCH y en modo reposo |
|  | 869 MHz f < 894 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | Banda de recepción del EU |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
| VI | 815 MHz f 850 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | EU en URA_PCH, célula_PCH y en modo reposo |
|  | 860 MHz f 895 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | EU en URA_PCH, célula_PCH y en modo reposo |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
| VII | 921 MHz f 925 MHz | 100 kHz | –60 dBm(1) |  |
|  | 925 MHz f 935 MHz | 100 kHz –3,84 MHz | –67 dBm(1) –60 dBm |  |
|  | 935 MHz f 960 MHz | 100 kHz | –79 dBm(1) |  |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | 100 kHz | –71 dBm(1) |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 2 500 MHz f 2 570 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | Banda de transmisión del EU en URA_PCH, célula_PCH y en modo reposo |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | Banda de recepción del EU |
| VIII | 880 MHz f 915 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | EU en URA_PCH, célula_PCH y en modo reposo |
|  | 921 MHz f 925 MHz | 100 kHz | –60 dBm(1) |  |
|  | 925 MHz f 935 MHz | 100 kHz 3,84 MHz | –67 dBm(1) –60 dBm |  |
|  | 935 MHz f 960 MHz | 100 kHz | –79 dBm(1) |  |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |

CUADRO A1-5.1-b (Continuación)

| Banda | Banda de frecuencias | Anchura de banda de medición | Nivel máximo | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IX | 860 MHz f 895 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 1 749,9 MHz f 1 784,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | Banda de transmisión del EU en URA_PCH, célula_PCH y en modo reposo |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | Banda de recepción del EU |
|  | 2 10 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
| X | 728 MHz f 746 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 746 MHz f 756 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 758 MHz f 768 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 869 MHz f 894 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 1 710 MHz f 1 770 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | Banda de transmisión del EU en URA_PCH, célula_PCH y en modo reposo |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | Banda de recepción del EU |
| XI | 860 MHz f 895 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 1 427,9 MHz f 1 462,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | Banda de transmisión del EU en URA_PCH, célula_PCH y en modo reposo |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | Banda de recepción del EU |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
| XII | 698 MHz f 716 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | Banda de transmisión del EU en URA_PCH, célula_PCH y en modo reposo |
|  | 728 MHz f 746 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | Banda de recepción del EU |
|  | 746 MHz f 756 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 758 MHz f 768 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 869 MHz f 894 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
| XIII | 728 MHz f 746 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 746 MHz f 756 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | Banda de recepción del EU |
|  | 758 MHz f 768 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 776 MHz f 788 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | Banda de transmisión del EU en URA_PCH, célula_PCH y en modo reposo |
|  | 869 MHz f 894 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |

CUADRO A1-5.1-b (Fin)

| Banda | Banda de frecuencias | Anchura de banda de medición | Nivel máximo | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XIV | 728 MHz f 746 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 746 MHz f 756 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 758 MHz f 768 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | Banda de recepción del EU |
|  | 788 MHz f 798 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | Banda de transmisión del EU en URA_PCH, célula_PCH y en modo reposo |
|  | 869 MHz f < 894 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
| XIX | 815 MHz f 850 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | EU en URA_PCH, célula_PCH y en modo reposo |
|  | 860 MHz f 895 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | EU en URA_PCH, célula_PCH y en modo reposo |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
| XXI | 860 MHz f 895 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 1 427,9 MHz f 1 462,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | Banda de transmisión del EU en URA_PCH, célula_PCH y en modo reposo |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm | Banda de recepción del EU |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
| (1) Las mediciones se efectúan en frecuencia múltiplos enteros de 200 kHz. Excepcionalmente, se permiten hasta cinco mediciones cuyos niveles no sobrepasen los requisitos aplicables del Cuadro A1-5.1-a para cada canal utilizado en la medición. |  |  |  |  |  |

## 5.2	Emisiones no esenciales del receptor para E-UTRA

La potencia de las emisiones no esenciales de onda continua en banda estrecha no deberá superar los niveles máximos especificados en el Cuadro A1-5.2.

CUADRO A1-5.2

Requisitos generales de las emisiones no esenciales
del receptor para E-UTRA

| Banda de frecuencias | Anchura de banda de medición | Nivel máximo | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 GHz | 100 kHz | –57 dBm |  |
| 1 GHz f 12,75 GHz | 1 MHz | –47 dBm |  |

Anexo 2

Estaciones móviles multiportadora AMDC 
de las IMT-2000 (CDMA-2000)

Parte A

Paquetes de datos CDMA2000 y CDMA2000
de alta velocidad (HRPD)

NOTA 1 – El contorno del espectro de emisión HRPD de portadora única y los límites de las emisiones no esenciales sólo son aplicables al factor de ensanchamiento 1.

# 1	Contorno del espectro

Las emisiones soportadas por las EM DDF y DDT deberán ser menores que los límites especificados a continuación.

## 1.1	Factor de ensanchamiento 1

En las transmisiones cuyo factor de ensanchamiento sea 1, el espectro de emisión para las clases de banda 0, 2, 5, 7, 9, 10, 11 y 12 deberá ser menor que los límites especificados en el Cuadro A2-A-1.1-a.

CUADRO A2-A-1.1-a

Contorno del espectro de emisión de las clases de banda 0, 2, 5, 7, 9, 10, 11 y 12
para un factor de ensanchamiento 1

| Para ¦f ¦ dentro de la gama (MHz) | Límite de emisión |
| --- | --- |
| 885-1,98 | El menos estricto entre –42 dBc/30 kHz y –54 dBm/1,23 MHz |
| 1,25 a 4,00 (clase de banda 10 únicamente) | –13 dBm/30 kHz |
| 1,98-4,00 | El menos estricto entre –54 dBc/30 kHz y –54 dBm/1,23 MHz |
| 2,25-4,00 (clase de banda 7 únicamente) | –35 dBm/6,25 kHz |
| NOTA 1 – Todas las frecuencias de la anchura de banda de medición deberán satisfacer las restricciones impuestas a ¦f ¦, siendo f =frecuencia central – frecuencia del límite más próximo del filtro de medición, f. |  |

En las transmisiones cuyo factor de ensanchamiento sea 1, el espectro de emisión para las clases de banda 1, 4, 6, 8, 13, 14 y 15 deberá ser inferior a los límites especificados en el Cuadro A2-A-1.1-b.

CUADRO A2-A-1.1-b

Contorno del espectro de emisión de las clases de banda 1, 4, 6, 8, 13, 14 y 15 
para un factor de ensanchamiento 1

| Para ¦f ¦ dentro de la gama (MHz) | Límite de emisión |
| --- | --- |
| 1,25 a 1,98 | El menos estricto entre –42 dBc/30 kHz y –54 dBm/1,23 MHz |
| 1,98 a 4,00 | El menos estricto entre –50 dBc/30 kHz y –54 dBm/1,23 MHz |
| 2,25 a 4,00 (clases de banda 6, 8 y 13 únicamente) | (13 + 1 (f – 2,25 MHz)) dBm/1 MHz |
| NOTA 1 – Todas las frecuencias de la anchura de banda de medición deberán satisfacer las restricciones impuestas a ¦f ¦, siendo f =frecuencia central – frecuencia del límite más próximo del filtro de medición, f. |  |

En las transmisiones en la clase de banda 3, el espectro de emisión deberá ser inferior a los límites especificados en el Cuadro A2-A-1.1-c.

CUADRO A2-A-1.1-c

Contorno del espectro de emisión de la clase de banda 3
para un factor de ensanchamiento 1

| Frecuencia de medición (MHz) | Para ¦f ¦ dentro de la gama | Límite de emisión |
| --- | --- | --- |
| > 815 y 850, > 887 y 889, > 893 y 901, > 915 y 925 | 900 kHz y < 1,98 MHz | −42 dBc/30 kHz |
|  | 1,98 MHz | 25 W (−16 dBm)/100 kHz; Psalida 30 dBm −54 dBc/100 kHz; Psalida > 30 dBm |
| > 885 y 958, excepto > 887 y 889, > 893 y 901, > 915 y 925 | < 1,98 MHz | 25 W (−16 dBm)/30 kHz; Psalida 30 dBm El menos estricto entre −60 dBc/30 kHz y 2,5 W (−26 dBm)/30 kHz; Psalida > 30 dBm |
|  | 1,98 MHz | 25 W (−16 dBm)/100 kHz; Psalida 30 dBm El menos estricto entre −60 dBc/100 kHz y 2,5 W (−26 dBm)/100 kHz; Psalida > 30 dBm |
| 885 y > 958, excepto 815-850 | < 1,98 MHz | 25 W (−16 dBm)/30 kHz; Psalida 30 dBm El menos estricto entre −60 dBc/30 kHz y 2,5 W (−26 dBm)/30 kHz; Psalida > 30 dBm |
|  | 1,98 MHz | 25 W (−16 dBm)/1 MHz; Psalida 44 dBm El más estricto entre −60 dBc/1 MHz y 20 mW (13 dBm)/1 MHz; Psalida > 44 dBm |
| NOTA 1 – Todas las frecuencias de la anchura de banda de medición deberán satisfacer las restricciones impuestas a ¦f ¦, siendo f =frecuencia central – frecuencia del límite más próximo del filtro de medición, f. Actualmente, en los documentos japoneses sobre mediciones radioeléctricas, los límites inferior y superior de radiación de frecuencias son 10 MHz y 3 GHz. |  |  |

En las transmisiones en las clases de banda 11 ó 12 con un factor de ensanchamiento 1, el espectro de emisión también deberá ser inferior a los requisitos del Cuadro A2-A-1.1 para cdma2000 y del Cuadro A2-A-1.1-e para HRPD.

CUADRO A2-A-1.1-d

Contorno adicional del espectro de emisión de las clases de banda 11 y 12 cdma2000
para un factor de ensanchamiento 1

| Para ¦f ¦ dentro de la gama | Límite de emisión |
| --- | --- |
| 885 a 1,125 | −47 – 7 (¦f ¦ – 885)/240 dBc en 30 kHz |
| 1,125 a 1,98 | −54 – 13 (¦f ¦ – 1 125)/855 dBc en 30 kHz |
| 1,98 a 4,00 | −67 – 15 (¦f ¦ – 1 980)/2 020 dBc en 30 kHz |
| 4,00 a 10,00 | −51 dBm en 100 kHz |
| NOTA 1 – Todas las frecuencias de la anchura de banda de medición deberán satisfacer las restricciones impuestas a ¦f ¦, siendo f =frecuencia central – frecuencia del límite más próximo del filtro de medición, f. Δf es la separación positiva con respecto al canal AMDC válido más alto en la subclase de banda o la separación negativa con respecto al canal AMDC válido más bajo en la subclase de banda. Los límites de emisión para las clases de banda 11 y 12 (bandas PAMR europeas) se han calculado para permitir la coexistencia con los servicios existentes en Europa y son más estrictos que los requisitos de la Categoría B de la UIT. |  |

CUADRO A2-A-1.1-e

Contornos adicionales del espectro de emisión
para las clases de banda 11 y 12 con HRPD

| Para ¦f ¦ dentro de la gama (MHz) | Límite de emisión de la clase de banda 11 subclases 4, 5; clase de banda 12 subclase 1 | Límite de emisión de la clase de banda 11 subclases 0, 1, 2, 3; clase de banda 12 subclase 0 |
| --- | --- | --- |
| 885 a 1,12 | −47 – 7 (¦f ¦ – 885)/235 dBc en 30 kHz | No especificado |
| 1,12 a 1,98 | −54 – 13 (¦f ¦ – 1 120)/860 dBc en 30 kHz | No especificado |
| 1,98 a 4,00 | −67 – 15 (¦f ¦ – 1 980)/2 020 dBc en 30 kHz | No especificado |
| NOTA 1 – Todas las frecuencias de la anchura de banda de medición deberán satisfacer las restricciones impuestas a ¦f ¦, siendo f =frecuencia central – frecuencia del límite más próximo del filtro de medición, f. Δf es la separación positiva con respecto al canal AMDC válido más alto en la subclase de banda o la separación negativa con respecto al canal AMDC válido más bajo en la subclase de banda. Los límites de emisión para las clases de banda 11 y 12 (bandas PAMR europeas) se han calculado para permitir la coexistencia con los servicios existentes en Europa y son más estrictos que los requisitos de Categoría B de la UIT. |  |  |

## 1.2	Multiportadora HRPD

En las transmisiones en las clases de banda 0, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11 y 12 de los terminales HRPD Rev B configurados con dos canales en el enlace de retorno y máxima separación de frecuencias, el espectro de las emisiones con diez o más valores promediados deberá ser inferior a los límites especificados en el Cuadro A2-A-1.2-a.

CUADRO A2-A-1.2-a

Contorno del espectro de emisión de las clases de banda 0, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11 y 12
para una multiportadora HRPD

| Para ¦f ¦ dentro de la gama (MHz) | Límite de emisión |
| --- | --- |
| 885 kHz a 1,885 | 6 dBm/1 MHz |
| > 1,885 | −13 dBm/1 MHz |
| NOTA 1 – Todas las frecuencias de la anchura de banda de medición deberán satisfacer las restricciones impuestas a ¦f ¦, siendo f se mide la separación en frecuencia con respecto a la frecuencia central de cada canal de retorno AMDC. Los límites de emisión se aplicarán entre los canales de retorno AMDC cuando la máxima anchura de banda de enlace de retorno sea ≥ 4 1,23 MHz. |  |

En las transmisiones en las clases de banda 1, 4, 6 y 8 de los terminales HRPD Rev B configurados con dos canales de enlace de retorno y máxima separación de frecuencias, el espectro de emisión con diez o más valores promediados deberá permanecer por debajo de los límites especificados en el Cuadro A2-A-1.2-b.

CUADRO A2-A-1.2-b

Contorno del espectro de emisión de las clases de banda 1, 4, 6 y 8
para una multiportadora HRPD

| Para ¦f ¦ dentro de la gama (MHz) | Límite de emisión |
| --- | --- |
| 1,25 a 2,25 | 6 dBm/1 MHz |
| > 2,25 | −13 dBm/1 MHz |
| NOTA 1 – Todas las frecuencias de la anchura de banda de medición deberán satisfacer las restricciones impuestas a ¦f ¦ donde f se mide como el desplazamiento de frecuencia a partir de la frecuencia central de cada canal. Los límites de emisión se aplicarán entre las portadoras cuando la máxima anchura de banda del enlace inverso sea ≥ 4 1,25 MHz. |  |

Sólo se admitirá una excepción para frecuencias de emisiones no esenciales entre los dos canales AMDC de retorno (para los Cuadros A2-A-1.2-a y A2-A-1.2-b).

Para los canales AMDC de retorno adyacentes, el espectro de las emisiones con diez o más valores promediados deberán ser inferiores a los límites especificados en los Cuadros A2-A-1.2-c y A2-A-1.2-d.

CUADRO A2-A-1.2-c

Límites del espectro de emisión multiportadora para un número 
de canales AMDC de retorno adyacentes, N =3

| Para ¦f ¦ dentro de la gama (MHz) | Límite de emisión |
| --- | --- |
| 2,5 a 2,7 | −14 dBm/30 kHz |
| 2,7 a 3,5 | (14 + 15 (f – 2,7 MHz)) dB /30 kHz |
| 3,08 (clase de banda 6 únicamente) | –33 dBc/3,84 MHz |
| 3,5 a 7,5 | (13 + 1 (f – 3,5 MHz)) dBm/1 MHz |
| 7,5 a 8,5 | (17 + 10 (f – 7,5 MHz)) dBm/1 MHz |
| 8,08 (clase de banda 6 únicamente) | −43 dBc/3,84 MHz |
| 8,5 a 12,5 | −27 dBm/1 MHz |
| NOTA 1 – Todas las frecuencias de la anchura de banda de medición deberán satisfacer las restricciones impuestas a ¦f ¦, siendo f =frecuencia central en el canal AMDC de retorno medio – frecuencia del límite más próximo del centro de medición (f). Los requisitos en las separaciones de 3,08 MHz y 8,08 MHz son equivalentes a los requisitos para la ACLR de 33 dB y 43 dB para las emisiones procedentes de un transmisor de estación móvil con factor de ensanchamiento 3 en un receptor de estación móvil con factor de ensanchamiento 3 o IMT-DS, para separaciones de 5 y 10 MHz respectivamente. La Categoría B de la UIT se aplicará únicamente a las clases de banda 6, 8, 9, 11 y 12. |  |

CUADRO A2-A-1.2-d

Límites del espectro de emisión de multiportadora adyacente para 
un número de canales AMDC de retorno adyacentes, N ≠ 3

| Para ¦f ¦ dentro de la gama (MHz) | Límite de emisión |
| --- | --- |
| 2,5 + ∆f a 3,5 + ∆ | −13 dBm/(12,5 kHz × N) kHz |
| 3,5 + ∆f a 3,125 × (N+1) | −13 dBm/1 MHz |
| NOTA 1 – Todas las frecuencias de la anchura de banda de medición deberán satisfacer las restricciones impuestas a ¦∆f ¦, siendo ∆f =frecuencia central – frecuencia del límite más próximo del filtro de medición, f. La Categoría B de la UIT se aplicará únicamente a las clases de banda 6, 8, 9, 11 y 12. ∆f =(N–3) × 625 kHz, siendo N el número de portadoras (N ≥ 2). El funcionamiento fuera de América del Norte queda pendiente de estudio. |  |

## 1.3	Factor de ensanchamiento 3

En las transmisiones cuyo factor de ensanchamiento sea 3, el espectro de las emisiones de espectro deberá permanecer por debajo de los límites especificados en el Cuadro A2-A-1.3.

CUADRO A2-A-1.3

Límites del espectro de emisión para un factor de ensanchamiento 3

| Para ¦f ¦ dentro de la gama (MHz) | Límite de emisión |
| --- | --- |
| 2,5-2,7 | –14 dBm/30 kHz |
| 2,7-3,5 | –(14 + 15 (f – 2,7 MHz)) dBm/30 kHz |
| 3,08 (clase de banda 6 únicamente) | –33 dBc/3,84 MHz |
| 3,5-7,5 | –(13 + 1 (f – 3,5 MHz)) dBm/1 MHz |
| 7,5-8,5 | –(17 + 10 (f – 7,5 MHz)) dBm/1 MHz |
| 8,08 (clase de banda 6 únicamente) | –43 dBc/3,84 MHz |
| 8,5-12,5 | –27 dBm/1 MHz |
| NOTA 1 – Todas las frecuencias de la anchura de banda de medición deberán satisfacer las restricciones impuestas a ¦f ¦, siendo f =frecuencia central – frecuencia del límite más próximo del filtro de medición, f. Los requisitos de las separaciones de 3,08 MHz y 8,08 MHz son equivalentes a los requisitos para la ACLR de 33 dB y 43 dB para las emisiones procedentes de un transmisor de estación móvil con factor de ensanchamiento 3 en un receptor de estación móvil con factor de ensanchamiento 3 o dispersión directa AMDC IMT-2000, para separaciones de 5 y 10 MHz respectivamente. La Categoría B de la UIT se aplicará únicamente a las clases de banda 5, 6, 8, 9, 11 y 12. |  |

# 2	Emisiones no esenciales del transmisor (conducidas)

En las transmisiones cuyo factor de ensanchamiento sea 1 ó 3, las emisiones no esenciales deberán ser inferiores a los límites especificados en los Cuadros A2-A-2-a y A2-A-2-b.

CUADRO A2-A-2-a

Límites de emisiones no esenciales del transmisor para
factores de ensanchamiento 1 y 3, respectivamente 
(Categoría A)

| Para ¦f ¦ dentro de la gama | Anchura de banda de la frecuencia | Anchura de banda de medición | Límite de emisión (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| > 4 MHz con factor de ensanchamiento 1 > 12,5 MHz con factor de ensanchamiento 3 | 9 kHz < f < 150 kHz 150 kHz < f < 30 MHz 30 MHz < f < 1 GHz 1 GHz < f < 12,75 GHz | 1 kHz 10 kHz 100 kHz 1 MHz | –13 –13 –13 –13 |
| NOTA 1 – Todas las frecuencias de la anchura de banda de medición deberán satisfacer las restricciones impuestas a ¦f ¦, siendo f =frecuencia central – frecuencia del límite más próximo del filtro de medición, f. |  |  |  |

CUADRO A2-A-2-b

Límites de las emisiones no esenciales del transmisor
con factores de ensanchamiento 1 y 3 
(Categoría B)

| Para ¦f ¦ dentro de la gama | Anchura de banda de frecuencias | Anchura de banda de medición | Límite de emisión (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| > 4 MHz con factor de ensanchamiento 1 > 12,5 MHz con factor de ensanchamiento 3 | 9 kHz < f < 150 kHz 150 kHz < f < 30 MHz 30 MHz < f < 1 GHz 1 GHz < f < 12,75 GHz | 1 kHz 10 kHz 100 kHz 1 MHz | –36 –36 –36 –30 |
| NOTA 1 – Todas las frecuencias de la anchura de banda de medición deberán satisfacer las restricciones impuestas a ¦f ¦, siendo f =frecuencia central – frecuencia del límite más próximo del filtro de medición, f. |  |  |  |

En las transmisiones cuyo factor de ensanchamiento sea 1 ó 3 en la clase de banda 6, las emisiones no esenciales deberán ser inferiores a los límites especificados en el Cuadro A2-A-2-c.

CUADRO A2-A-2-c

Límites adicionales de las emisiones no esenciales del transmisor de la clase
de banda 6 con factores de ensanchamiento 1 y 3

| Frecuencia de medición (MHz) | Anchura de banda de medición (kHz) | Límite de emisión (dBm) | Banda víctima |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 884,5-1 919,6 | 300 | 41 | PHS |
| 925-935 | 100 | 67 | GSM 900 |
| 935-960 | 100 | 79 | GSM 900 |
| 1 805-1 880 | 100 | 71 | DCS 1800 |
| NOTA 1 – Las mediciones se aplican únicamente cuando la frecuencia de medición está separada de la frecuencia central AMDC al menos 11,25 MHz (con factor de ensanchamiento 1) o 12,5 MHz (con factor de ensanchamiento 3). La medición en banda sin el sistema PHS se efectúa en frecuencias múltiplos enteros de 200 kHz. Excepcionalmente, se permiten hasta cinco mediciones cuyo nivel no sobrepase los límites de las emisiones no esenciales del Cuadro A2-A-2-b. |  |  |  |

En las transmisiones en la clase de banda 7, las emisiones no esenciales del transmisor con diez o más valores promediados también deberán ser inferiores a los requisitos del Cuadro A2-A-2-d.

CUADRO A2-A-2-d

Límites adicionales de las emisiones no esenciales del transmisor
en la clase de banda 7

| Frecuencia de medición (MHz) | Anchura de banda de medición (kHz) | Límite de emisión | Banda víctima |
| --- | --- | --- | --- |
| 776-788 | 763-775 | −35 dBm/6,25 kHz | Seguridad pública |
| 788-793 | 769-775 | −35 dBm/6,25 kHz | Seguridad pública |
| 776-788 | 793-805 | −35 dBm/6,25 kHz | Seguridad pública |
| 788-793 | 799-805 | −35 dBm/6,25 kHz | Seguridad pública |

En las transmisiones en las clases de banda 11 y 12, las emisiones no esenciales del transmisor con diez o más valores promediados deberán ser inferiores a los requisitos especificados en el Cuadro A2-A-2-e.

CUADRO A2-A-2-e

Límites adicionales de las emisiones no esenciales del transmisor
para las clases de banda 11 y 12

| Para ¦f ¦ dentro de la gama | Límite de emisión de la clase de banda 11 subclases 4, 5; clase de banda 12 subclase 1 | Límite de emisión de la banda de clase 11 subclases 0, 1, 2, 3; clase de banda 12 subclase 0 |
| --- | --- | --- |
| 4,00 MHz a 10,0 MHz | −51 dBm en 100 kHz | No especificado |
| NOTA 1 – Todas las frecuencias de la anchura de banda de medición deberán satisfacer las restricciones impuestas ¦f ¦, siendo f =frecuencia central – frecuencia del límite más próximo del filtro de medición, f. Δf es la separación positiva con respecto al canal AMDC válido más alto en la subclase de banda o la separación negativa con respecto al canal AMDC válido más bajo en la subclase de banda. Los límites de emisión para las clases de banda 11 y 12 (bandas PAMR europeas) se han diseñado para permitir la coexistencia con servicios existentes en Europa y son más estrictos que los requisitos de la Categoría B de la UIT. |  |  |

# 3	Relación de potencia de fuga del canal adyacente

Para calcular la ACLR cdma2000 se miden con un filtro rectangular tanto la potencia transmitida como la recibida. Para el sistema cdma2000 la separación del primer canal adyacente es 2,5 MHz y la del segundo 3,75 MHz en las clases de banda en 1 900 MHz. Para la banda celular en 800 MHz o 450 MHz, la separación del primer canal adyacente es 1,5 MHz (1,515 MHz para la clase de banda 3) y la del segundo 2,73 MHz (2,745 MHz para la clase de banda 3). La anchura de banda del receptor es 1,23 MHz.

Las ACLR calculadas a partir de los contornos son las que se indican en el Cuadro A2-A-4-a (suponiendo una potencia de transmisión de 23 dBm).

# 4	Emisiones no esenciales de transmisor (conducidas)

Las emisiones no esenciales conducidas, cuando no transmita la EM, deberán ser inferiores a los límites del Cuadro A2-A-4-b.

CUADRO A2-A-4-a

Límites de ACLR de una estación móvil

| Clase de banda | ACLR1 (dB) | ACLR2 (dB) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 26,34 | 37,87 |
| 1 | 32,38 | 35,37 |
| 2 | 26,34 | 37,87 |
| 3 | 26,09 | 28,10 |
| 4 | 32,38 | 35,37 |
| 5 | 26,34 | 37,87 |
| 6 | 33,13 | 37,89 |
| 7 | 26,34 | 35,29 |
| 8 | 33,13 | 37,89 |
| 9 | 26,34 | 37,87 |
| 10 | 20,96 | 19,87 |
| 11 | 26,34 (HRPD) 39,31 (cdma2000 1x) 39,41 (HRPD: subclases de banda 4 y 5 únicamente) | 37,87 (HRPD) 55,67 (cdma2000 1x; HRPD: subclases de banda 4 y 5 únicamente) |
| 12 | 26,34 (HRPD) 39,31 (cdma2000 1x) 39,41 (HRPD: subclase de banda 1) | 37,87 (HRPD) 55,67 (cdma2000 1x; HRPD: subclase de banda 1 únicamente) |
| 13 | 33,13 | 37,89 |
| 14 | 32,38 | 35,37 |
| 15 | 32,38 | 35,37 |
| Para el sistema cdma2000, la separación del primer canal adyacente es 2,5 MHz (ACLR1) y la del segundo 3,75 MHz para las clases de banda en 1 900 MHz (ACLR2). Para la banda celular en 800 MHz o 450 MHz, la separación del primer canal adyacente es 1,5 MHz (1,515 MHz para la clase de banda 3) (ACLR1) y la del segundo 2,73 MHz (2,745 MHz para la clase de banda 3) (ACLR2). |  |  |

CUADRO A2-A-4-b

Requisitos generales de las emisiones no esenciales del receptor

| Banda de frecuencias | Anchura de banda de medición | Nivel máximo (dBm) | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 GHz | 100 kHz | 57 | Clase de banda 6 únicamente |
| 1 GHz f 12,75 GHz | 30 kHz | –54 | Exceptuando las frecuencias indicadas en el Cuadro 21 para las que se aplican los requisitos adicionales de emisiones no esenciales del receptor. Clase de banda 3 únicamente |
| 1 GHz f 12,75 GHz | 1 MHz | 47 | Exceptuando las frecuencias indicadas en el Cuadro 19 para las que se aplican los requisitos adicionales de emisiones no esenciales del receptor |
| 1 GHz f 12,75 GHz | 30 kHz | –47 | Exceptuando las frecuencias indicadas en el Cuadro 21 para las que se aplican los requisitos adicionales de las emisiones no esenciales del receptor. Todas las clases de banda excepto la 3 y la 6 |

Para todas las frecuencias de las bandas de recepción y transmisión de la EM, las emisiones conducidas deberán ser inferiores a los límites indicados en el Cuadro A2-A-4-c.

CUADRO A2-A-4-c

Requisitos adicionales de las emisiones no esenciales del receptor

| Anchura de banda de medición (MHz) | Máximo nivel (dBm) | Nota |
| --- | --- | --- |
| 1 | –61 | Banda de transmisión de la estación móvil |
| 1 | –76 | Banda de recepción de la estación móvil. Todas las clases de banda salvo la clase de banda 3 |
| 1 | –81 | Banda de recepción de la estación móvil. Clase de banda 3 |

Parte B

Ultra banda ancha móvil (UMB)

# 1	Contorno del espectro

CUADRO A2-B-1-a

Contorno general del espectro de emisión
para diversas anchuras de banda

| Separación con respecto al borde del canal (MHz) | Emisiones de 5 MHz en dBm/ BW de medición | Emisiones de 10 MHz en dBm/ BW de medición | Emisiones de 20 MHz en dBm/ BW de medición | BW de medición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | –15 | –18 | –21 | 30 kHz |
| 1-5 | –10 | –10 | –10 | 1 MHz |
| 5-6 | –13 | –13 | –13 | 1 MHz |
| 6-10 | –25 | –13 | –13 | 1 MHz |
| 10-15 |  | –25 | –13 | 1 MHz |
| 15-20 |  |  | –13 | 1 MHz |
| 20-25 |  |  | –25 | 1 MHz |

CUADRO A2-B-1-b

Contorno adicional del espectro de emisión (A-SEM1)
para diversas anchuras de banda

| Desplazamiento con respecto al borde del canal (MHz) | Emisiones de 5 MHz en dBm/ BW de medición | Emisiones de 10 MHz en dBm/ BW de medición | Emisiones de 20 MHz en dBm/ BW de medición | BW de medición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | –15 | –18 | –21 | 30 kHz |
| 1-5 | –13 | –13 | –13 | 1 MHz |
| 5-6 | –13 | –13 | –13 | 1 MHz |
| 6-10 | –13 | –13 | –13 | 1 MHz |
| 10-15 |  | –13 | –13 | 1 MHz |
| 15-20 |  |  | –13 | 1 MHz |
| 20-25 |  |  | –13 | 1 MHz |

CUADRO A2-B-1-c

Contorno adicional del espectro de emisión (A-SEM2)
para diversas anchuras de banda

| Desplazamiento con respecto al borde del canal (MHz) | Emisiones de 5 MHz en dBm/ BW de medición | Emisiones de 10 MHz en dBm/ BW de medición | Emisiones de 20 MHz en dBm/ BW de medición | BW de medición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | –15 | –18 | –21 | 30 kHz |
| 1-5,5 | –15 | –13 | –13 | 1 MHz |
| 5,5-10 | –25 | –25 | –25 | 1 MHz |
| 10-15 |  | –25 | –25 | 1 MHz |
| 15-25 |  |  | –25 | 1 MHz |

CUADRO A2-B-1-d

SEM en función de la BW

| Anchura de banda del canal (MHz) | 5 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| SEM (MHz) | 10 | 15 | 25 |

# 2	Emisiones no esenciales del transmisor

CUADRO A2-B-2-a

Requisitos no esenciales – Categoría A de la UIT

| Gama de frecuencias | Nivel máximo | BW de medición |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz f < 150 kHz | –13 dBm | 1 kHz |
| 150 kHz f < 30 MHz | –13 dBm | 10 kHz |
| 30 MHz f < 1 GHz | –13 dBm | 100 kHz |
| 1 GHz f < 10 GHz | –13 dBm | 1 MHz |

CUADRO A2-B-2-b

Requisitos no esenciales – Categoría B de la UIT

| Gama de frecuencias | Nivel máximo | BW de medición |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz f < 150 kHz | –36 dBm | 1 kHz |
| 150 kHz f < 30 MHz | –36 dBm | 10 kHz |
| 30 MHz f < 1 GHz | –36 dBm | 100 kHz |
| 1 GHz f < 10 GHz | –30 dBm | 1 MHz |

CUADRO A2-B-2-c

Requisitos para la emisión en coexistencia con el PHS

| Gama de frecuencias | Máximo nivel | BW de medición |
| --- | --- | --- |
| 1884,5 MHz f < 1919,6 MHz | –41 dBm | 300 kHz |

# 3	Relación de potencia de fuga del canal adyacente

CUADRO A2-B-3

Especificaciones de la ACLR

| Anchura de banda del canal (MHz) | 5 MHz | 10 MHz | 20 MHz |
| --- | --- | --- | --- |
| ACLR1 (dB) | 30 | 30 | 30 |
| ACLR2 (dB) | 36 | 36 | 36 |
| BW de medición de la señal y el canal adyacente (MHz) | 4,61 | 9,22 | 18,44 |

Deberán aplicarse asimismo las normas del Reglamento de Radiocomunicaciones específicas de la Región en cuestión.

Anexo 3

Estaciones móviles AMDC DDT (UTRA DDT)

# 1	Incertidumbre de la medición

Los valores especificados en este Anexo difieren de los indicados en la Recomendación UIT-R M.1457 ya que los primeros incorporan las tolerancias de la prueba definidas en la Recomendación UIT-R M.1545.

# 2	Contorno del espectro

## 2.1	Contorno del espectro (opción UTRA DDT a 3,84 Mchip/s)

El contorno del espectro de emisión de la EM se aplica a separaciones de frecuencia (f) comprendidas entre 2,5 y 12,5 MHz a ambos lados de la frecuencia portadora.

La emisión fuera del canal se especifica como el nivel de potencia relativo a la potencia de salida de la EM en una banda de frecuencias de 3,84 MHz de anchura de banda.

La potencia de las emisiones de la EM no deberá superar el mayor de los valores entre −48,5 dBm/3,84 MHz y los niveles especificados en el Cuadro A3-2.1.

CUADRO A3-2.1

dBc

Hz

f



































5

.

3

1

33.55

Requisitos del contorno del espectro de emisión
(opción DDT a 3,84 Mchip/s)

| Δf(1) (MHz) | Requisito mínimo | Anchura de banda de medición |
| --- | --- | --- |
| 2,5-3,5 | −33,5 − 15(1) (f/MHz − 2,5) dBc | 30 kHz(2) |
| 3,5-7,5 | –33,5 − 1(1) (f/MHz − 3,5) dBc | 1 MHz(3) |
| 7,5-8,5 | −37,5 − 10(1) (f/MHz − 7,5) dBc | 1 MHz(3) |
| 8,5-12,5 | −47,5 dBc | 1 MHz(3) |
| (1) f es la separación entre la frecuencia de la portadora y el centro del filtro de medición. (2) Las posiciones de medición primera y última con un filtro de 30 kHz son f =2,515 MHz y f =3,485 MHz. (3) Las posiciones de medición primera y última con un filtro de 1 MHz son f =4 MHz y f =12 MHz. Como norma general, la anchura de banda de resolución del equipo de medición deberá ser igual a la anchura de banda de medición. No obstante, para mejorar la precisión, la sensibilidad y la eficacia de la medición, la anchura de banda de resolución podrá ser menor que la anchura de banda de medición. En este caso, deberá integrarse el resultado a lo largo de la anchura de banda de medición para obtener la anchura de banda de ruido equivalente de la anchura de banda de medición. NOTA 1 – El límite inferior debe ser el mayor valor entre −48,5 dBm/3,84 MHz y el requisito mínimo de este Cuadro. |  |  |

## 2.2	Contorno del espectro (opción UTRA DDT a 1,28 Mchip/s)

El contorno del espectro de emisión de la EM se aplica a separaciones de frecuencia comprendidas entre 0,8 y 4,0 MHz a ambos lados de la frecuencia portadora.

La emisión fuera de banda se especifica como el nivel de potencia relativo a la potencia de salida de la EM en una banda de frecuencias de 1,6 MHz de anchura.

CUADRO A3-2.2

Requisitos del contorno del espectro de emisión
(opción DDT a 1,28 Mchip/s)

| Δf (1) (MHz) | Requisito mínimo | Anchura de banda de medición |
| --- | --- | --- |
| 0,8 | −33,5 dBc(3) | 30 kHz(2) |
| 0,8-1,8 | −33,5 − 14(1)(f/MHz − 0,8) dBc(3) | 30 kHz(2) |
| 1,8-2,4 | −47,5 − 17(1)(f/MHz − 1,8) dBc(3) | 30 kHz(2) |
| 2,4-4,0 | −42,5 dBc(3) | 1 MHz(3) |
| (1) f es la separación entre la frecuencia de la portadora y el centro del filtro de medición. (2) Las posiciones de medición primera y última con un filtro de 30 kHz son f =0,815 MHz y f = 2,385 MHz. (3) La primera y la última posiciones de medición con un filtro de 1 MHz en f son iguales a 2,9 MHz y 3,5 MHz. Como norma general, la anchura de banda de resolución del equipo de medición deberá ser igual a la anchura de banda de medición. No obstante, para mejorar la precisión, la sensibilidad y la eficacia de la medición, la anchura de banda de resolución podrá ser menor que la anchura de banda de medición. En este caso, deberá integrarse el resultado a lo largo de la anchura de banda de medición para obtener la anchura de banda de ruido equivalente de la anchura de banda de medición. NOTA 1 – El límite inferior debe ser el mayor valor entre −53,5 dBm/1,28 MHz y el requisito mínimo de este Cuadro. |  |  |

## 2.3	Contorno del espectro (opción UTRA DDT a 7,68 Mchip/s)

El contorno de emisión del espectro del equipo de usuario se aplica a las frecuencias separadas entre 5 MHz y 25 MHz de la frecuencia de la portadora central del EU. La emisión fuera de canal se especifica con relación a la potencia media de la portadora del EU medida a la salida de un filtro RRC.

La potencia de las emisiones del EU no debe superar los niveles especificados en el Cuadro A3-2.3.

CUADRO A3-2.3

Requisitos del contorno del espectro de emisión
(opción DDT a 7,68 Mchip/s)

| Δf (1) (MHz) | Requisito mínimo | Anchura de banda de medición |
| --- | --- | --- |
| 5,0-5,75 |  | 30 kHz(2) |
| 5,75-7,0 |  | 30 kHz(2) |
| 7,0-15 |  | 1 MHz(3) |
| 15,0-17,0 |  | 1 MHz(3) |
| 17,0-25,0 | −51,5 dBc | 1 MHz(3) |
| (1) f es la separación entre la frecuencia de la portadora y el centro del filtro de medición. (2) Las posiciones de medición primera y última con un filtro de 30 kHz son f =5,015 MHz y f =6,985 MHz. (3) Las posiciones de medición primera y la última con un filtro de 1 MHz son Δf =7,5 MHz y Δf = 24,5 MHz. Como norma general, la anchura de banda de resolución del equipo de medición deberá ser igual a la anchura de banda de medición. No obstante, para mejorar la precisión, la sensibilidad y la eficacia de la medición, la anchura de banda de resolución podrá ser menor que la anchura de banda de medición. En este caso, deberá integrarse el resultado a lo largo de la anchura de banda de medición para obtener la anchura de banda de ruido equivalente de la anchura de banda de medición. NOTA 1 – El límite inferior debe ser el mayor entre −47 dBm/7,68 MHz y el requisito mínimo de este Cuadro. |  |  |

## 2.4	Contorno del espectro E-UTRA

El espectro de salida del transmisor del equipo de usuario (EU) consta de tres componentes; la emisión dentro de la anchura de banda ocupada (anchura de banda del canal), las emisiones fuera de banda (OoB) y el dominio de emisiones no esenciales alejadas (Fig. 3).

El contorno del espectro de emisión de la EM se aplica a frecuencias (ΔfOoB) a partir de ± los bordes de la anchura de banda del canal E-UTRA asignado. Para frecuencias superiores a (ΔfOoB) como se especifica en el Cuadro A3-2.4.1, se aplicarán los requisitos no esenciales del § 4.

FIGURA 3

### 2.4.1	Contorno general del espectro E-UTRA

La potencia de las emisiones de las EM no deberá superar los niveles especificados en el Cuadro A3-2.4.1 para las anchuras de banda de canal especificadas.

CUADRO A3-2.4.1

Contorno general del espectro de emisión E-UTRA

| ΔfOoB (MHz) | Anchura de banda del canal/límite del espectro de emisión (dBm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | Anchura de banda de medición |
| 0-1 | –8,5 | –11,5 | –13,5 | –16,5 | –18,5 | –19,5 | 30 kHz |
| 1-2,5 | –8,5 | –8,5 | –8,5 | –8,5 | –8,5 | –8,5 | 1 MHz |
| 2,5-2,8 | –23,5 | –8,5 | –8,5 | –8,5 | –8,5 | –8,5 | 1 MHz |
| 2,8-5 |  | –8,5 | –8,5 | –8,5 | –8,5 | –8,5 | 1 MHz |
| 5-6 |  | –23,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | 1 MHz |
| 6-10 |  |  | –23,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | 1 MHz |
| 10-15 |  |  |  | –23,5 | –11,5 | –11,5 | 1 MHz |
| 15-20 |  |  |  |  | –23,5 | –11,5 | 1 MHz |
| 20-25 |  |  |  |  |  | –23,5 | 1 MHz |
| NOTA 1 – Como norma general, la anchura de banda de resolución del equipo de medición deberá ser igual a la anchura de banda de medición. No obstante, para mejorar la precisión, la sensibilidad y la eficacia de la medición, la anchura de banda de resolución podrá ser menor que la anchura de banda de medición. En este caso deberá integrarse el resultado a lo largo de la anchura de banda de medición a fin de obtener la anchura de banda de ruido equivalente de la anchura de banda de medición. |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.4.2	Curva adicional del espectro E-UTRA

La red puede indicar los requisitos adicionales del espectro de emisión que el EU debe cumplir en el escenario de despliegue específico del Cuadro A3-2.4.2.

CUADRO A3-2.4.2

Requisitos adicionales del espectro de emisión indicados por la red

| Valor indicado por la red | Requisitos (subcláusula) | Banda E-UTRA | Anchura de banda del canal (MHz) |
| --- | --- | --- | --- |
| NS_01 | N/A (Nota 1) | N/A | N/A |
| NS_03 | § 2.4.2.1 | 2, 4, 10, 35, 36 | 3, 5, 10, 15, 20 |
| NS_04 | § 2.4.2.2 | Nota 2 | Nota 3 |
| NS_05 | N/A (Nota 1) | 1 | 10, 15, 20 |
| NS_06 | § 2.4.2.3 | 12, 13, 14, 17 | 1.4, 3, 5, 10 |
| NS_07 | § 2.4.2.3 | 13 | 10 |
| NS_08 | N/A (Nota 1) | 19 | 10, 15 |
| NS_09 | N/A (Nota 1) | 21 | 10, 15 |
| NS_32 | – | – | – |
| NOTA 1 – La indicación tiene un fin ajeno a los requisitos adicionales del contorno del espectro de emisión. NOTA 2 – La banda E-UTRA aplicable se especificará más adelante. NOTA 3 – Las anchuras de banda de canal aplicables se especificarán más adelante. |  |  |  |

#### 2.4.2.1	Contorno adicional de espectro E-UTRA cuando la red indica el valor «NS_03»

Cuando la célula indique «NS_03», la potencia de las emisiones del EU deberá cumplir los requisitos del Cuadro A3-2.4.2.1.

CUADRO A3-2.4.2.1

Requisitos adicionales (cuando la red indica el valor «NS_03»)

|  | Anchura de banda del canal/límite del espectro de emisión (dBm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔfOoB (MHz) | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | Anchura de banda de medición |
| 0-1 | –8,5 | –11,5 | –13,5 | –16,5 | –18,5 | –19,5 | 30 kHz |
| 1-2,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | 1 MHz |
| 2,5-5 | –23,5 |  |  |  |  |  | 1 MHz |
| 5-6 |  | –23,5 |  |  |  |  | 1 MHz |
| 6-10 |  |  | –23,5 |  |  |  | 1 MHz |
| 10-15 |  |  |  | –23,5 |  |  | 1 MHz |
| 15-20 |  |  |  |  | –23,5 |  | 1 MHz |
| 20-25 |  |  |  |  |  | –23,5 | 1 MHz |
| NOTA 1 – Las posiciones de medición primera y última con un filtro de 30 kHz son ΔfOoB =0,015 MHz y ΔfOoB =0,985 MHz. NOTA 2 – En los límites del espectro de emisión, las posiciones de medición primera y última con un filtro de 1 MHz se encuentran dentro de +0,5 MHz y –0,5 MHz, respectivamente. NOTA 3 – Las mediciones deberán efectuarse por encima del borde superior del canal y por debajo del borde inferior del canal. NOTA 4 – Los requisitos por encima del contorno del espectro de emisión se aplican a las bandas correspondientes al valor NS_03 indicado por la red, definido en el Cuadro A3-2.4.1. |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA – Como norma general, la anchura de banda de resolución del equipo de medición deberá ser igual a la anchura de banda de medición. No obstante, para mejorar la precisión, la sensibilidad y la eficacia de la medición, la anchura de banda de resolución podrá ser menor que la anchura de banda de medición. En este caso deberá integrarse el resultado a lo largo de la anchura de banda de medición a fin de obtener la anchura de banda de ruido equivalente de la anchura de banda de medición.

#### 2.4.2.2	Contorno adicional del espectro E-UTRA cuando la red indica el valor «NS_04»

Cuando la célula indique «NS_04», la potencia de las emisiones del EU deberá cumplir los requisitos del Cuadro A3-2.4.2.2.

CUADRO A3-2.4.2.2

Requisitos adicionales (cuando la red indica el valor «NS_04»)

|  | Anchura de banda del canal/límite del espectro de emisión (dBm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔfOoB (MHz) | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | Anchura de banda de medición |
| 0-1 | –8,5 | –11,5 | –13,5 | –16,5 | –18,5 | –19,5 | 30 kHz |
| 1-2,5 |  | –11,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | 1 MHz |
| 2,5-5 | –23,5 |  |  |  |  |  | 1 MHz |
| 5-6 |  | –23,5 | –23,5 | –23,5 | –23,5 | –23,5 | 1 MHz |
| 6-10 |  |  |  |  |  |  | 1 MHz |
| 10-15 |  |  |  |  |  |  | 1 MHz |
| 15-20 |  |  |  |  |  |  | 1 MHz |
| 20-25 |  |  |  |  |  |  | 1 MHz |
| NOTA 1 – Las posiciones de medición primera y última con un filtro de 30 kHz son ΔfOoB =0,015 MHz y ΔfOoB =0,985 MHz. NOTA 2 – En los límites del espectro de emisión, las posiciones de medición primera y última con un filtro de 1 MHz se encuentran dentro de +0,5 MHz y –0,5 MHz, respectivamente. NOTA 3 – Las mediciones deberán efectuarse por encima del borde superior del canal y por debajo del borde inferior del canal. NOTA 4 – Los requisitos por encima del contorno del espectro de emisión se aplican a las bandas correspondientes al valor NS_04 indicado por la red, definido en el Cuadro A3-2.4.2. |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA – Como norma general, la anchura de banda de resolución del equipo de medición deberá ser igual a la anchura de banda de medición. No obstante, para mejorar la precisión, la sensibilidad y la eficacia de la medición, la anchura de banda de resolución podrá ser menor que la anchura de banda de medición. En este caso deberá integrarse el resultado a lo largo de la anchura de banda de medición a fin de obtener la anchura de banda de ruido equivalente de la anchura de banda de medición.

#### 2.4.2.3	Contorno adicional del espectro E-UTRA cuando la red indica el valor «NS_06» o «NS 07»

Cuando la célula indique «NS_06» o «NS_07» la potencia de las emisiones del EU deberá satisfacer los requisitos del Cuadro A3-2.4.2.3.

CUADRO A3-2.4.2.3

Requisitos adicionales (cuando la red indica el valor «NS_06» o «NS_07»)

|  | Anchura de banda del canal/límite del espectro de emisión (dBm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔfOoB (MHz) | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | Anchura de banda de medición |
| 0-0,1 | –11,5 | –11,5 | –13,5 | –16,5 | 30 kHz |
| 0,1-1 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | 100 kHz |
| 1-2,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | –11,5 | 1 MHz |
| 2,5-5 | –23,5 |  |  |  | 1 MHz |
| 5-6 |  | –23,5 |  |  | 1 MHz |
| 6-10 |  |  | –23,5 |  | 1 MHz |
| 10-15 |  |  |  | –23,5 | 1 MHz |
| NOTA 1 – Las posiciones de medición primera y última con un filtro de 30 kHz son ΔfOoB =0,015 MHz y ΔfOoB =0,985 MHz. NOTA 2 – En los límites del espectro de emisión, las posiciones de medición primera y última con un filtro de 1 MHz se encuentran dentro de +0,5 MHz y –0,5 MHz, respectivamente. NOTA 3 – Las mediciones deberán efectuarse por encima del borde superior del canal y por debajo del borde inferior del canal. NOTA 4 – Los requisitos por encima del contorno del espectro de emisión se aplican a las bandas correspondientes a los valores NS_06 y NS_07 indicados por la red, definidos en el Cuadro A3-2.4.2. |  |  |  |  |  |

# 3	ACLR

## 3.1	ACLR para UTRA

ACLR es el cociente entre la potencia transmitida y la potencia medida a la salida de un filtro receptor en el canal o canales adyacentes. La potencia transmitida y la potencia recibida se miden a la salida de un filtro adaptado (raíz cuadrada del coseno exponencial y caída de 0,22) con una anchura de banda de potencia de ruido igual a la velocidad de segmentos. Los requisitos se aplican a cualquier tipo de transmisor considerado (ya sea de una sola portadora o de varias). Son aplicables a todos los modos de transmisión previstos en las especificaciones del fabricante. El límite para la ACLR debe ser el especificado en los Cuadros A3-3.1a) a A3-3.1c).

CUADRO A3-3.1

a)  Límites de la ACLR de la EM para la opción DDT a 3,84 Mchip/s

| Clase de potencia | Canal adyacente | Límite de la ACLR (dB) |
| --- | --- | --- |
| 2, 3 | Canal de la EM ± 5 MHz | 32,2 |
| 2, 3 | Canal de la EM ± 10 MHz | 42,2 |

CUADRO A3-3.1 (Fin)

b)  Límites de la ACLR de la EM para la opción DDT a 1,28 Mchip/s

| Clase de potencia | Canal adyacente | Límite de la ACLR (dB) |
| --- | --- | --- |
| 2, 3 | Canal de la EM ± 1,6 MHz | 32,2 |
| 2, 3 | Canal de la EM ± 3,2 MHz | 42,2 |

c)  Límites de la ACLR de la EM para la opción DDT a 7,68 Mchip/s

| Clase de potencia | Canal adyacente | Velocidad de chip para la RRC del filtro de medición (MHz) | Límite de la ACLR (dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2, 3 | Canal de la EM ± 7,5 MHz | 3,84 | 32,2 |
| 2, 3 | Canal de la EM ± 12,5 MHz | 3,84 | 42,2 |
| 2, 3 | Canal de la EM ± 10,0 MHz | 7,68 | 32,2 |
| 2, 3 | Canal de la EM ± 20,0 MHz | 7,68 | 42,2 |

## 3.2	ACLR en E-UTRA

La ACLR es el cociente entre la potencia media filtrada centrada en la frecuencia de canal asignado y la potencia media filtrada en la frecuencia de un canal adyacente. Los requisitos de ACLR se especifican para dos casos: para un canal adyacente E-UTRA y/o uno o varios canales UTRA adyacentes (véase la Fig. 4).

FIGURa 4

### 3.2.1	Límites para E-UTRA

La relación de potencia de fuga del canal E-UTRA adyacente (E-UTRAACLR) es el cociente entre la potencia media filtrada centrada en la frecuencia del canal asignado y la potencia media filtrada centrada en la frecuencia de canal adyacente. La potencia en el canal E-UTRA y la potencia en el canal adyacente se miden con un filtro de anchura de banda de medición rectangular. Si la potencia medida en el canal adyacente es superior a –50 dBm, entonces la E-UTRAACLR deberá ser mayor que los límites del Cuadro A3-3.2.1.

CUADRO A3-3.2.1

Requisitos generales para la E-UTRAACLR

|  | Anchura de banda de canal/E-UTRAACLR1/anchura de banda de medición |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,4 MHz | 3 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz |
| E-UTRAACLR1 | −29,2 dB | −29,2 dB | −29,2 dB | −29,2 dB | −29,2 dB | −29,2 dB |
| Anchura de banda de medición del canal E-UTRA | 1,08 MHz | 2,7 MHz | 4,5 MHz | 9,0 MHz | 13,5 MHz | 18 MHz |
| Canal del EU | +1,4 MHz o −1,4 MHz | +3 MHz o −3 MHz | +5 MHz o −5 MHz | +10 MHz o −10 MHz | +15 MHz o −15 MHz | +20 MHz o −20 MHz |

### 3.2.2	Límites de E-UTRA para la coexistencia con UTRA en la misma zona geográfica

Para portadoras UTRA adyacentes los límites deben ser los especificados en el Cuadro A3-3.2.2.

La relación de potencia de fuga del canal adyacente UTRA (UTRAACLR) es el cociente entre la potencia media filtrada centrada en la frecuencia del canal E-UTRA asignado y la potencia media filtrada centrada en una frecuencia de los canales UTRA adyacentes.

La relación de potencia de fuga del canal adyacente UTRA se especifica tanto para el primer canal adyacente UTRA de 5 MHz (UTRAACLR1) como para el segundo canal adyacente UTRA de 5 MHz (UTRAACLR2). El canal UTRA se mide con un filtro RRC de 3,84 MHz de anchura de banda y un factor de caída  =0,22. El canal E-UTRA se mide con un filtro de anchura de banda de medición rectangular. Si la potencia medida en el canal UTRA es superior a –50 dBm, las UTRAACLR1, UTRAACLR2 medidas deberán ser mayores que los límites del Cuadro A3-3.2.2.

CUADRO A3-3.2.2

Requisitos adicionales

|  | Anchura de banda de canal/UTRAACLR1/2/anchura de banda de medición |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz |
| UTRAACLR1 | 32,2 dB | 32,2 dB | 32,2 dB | 32,2 dB | 32,2 dB | 32,2 dB |
| Separación de la frecuencia central del canal adyacente (MHz) | 0,7+ BWUTRA/2/ –0,7– BWUTRA/2 | 1,5+ BWUTRA/2/ –1,5– BWUTRA/2 | 2,5+ BWUTRA/2 | 5+ BWUTRA/2 | 7,5+ BWUTRA/2 | 10+ BWUTRA/2 |
| UTRAACLR2 | – | – | 35,2 dB | 35,2 dB | 35,2 dB | 35,2 dB |
| Separación de la frecuencia central del canal adyacente (MHz) | – | – | 2,5+3* BWUTRA/2 | 5+3* BWUTRA/2 | 7,5+3* BWUTRA/2 | 10+3* BWUTRA/2 |
| Anchura de banda de medición del canal E-UTRA | 1,08 MHz | 2,7 MHz | 4,5 MHz | 9,0 MHz | 13,5 MHz | 18 MHz |
| Anchura de banda de medición del canal UTRA de 5 MHz(1) | 3,84 MHz | 3,84 MHz | 3,84 MHz | 3,84 MHz | 3,84 MHz | 3,84 MHz |

CUADRO A3-3.2.2 (Fin)

|  | Anchura de banda de canal/UTRAACLR1/2/anchura de banda de medición |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz |
| Anchura de banda de medición del canal UTRA de 1,6 MHz(2) | 1,28 MHz | 1,28 MHz | 1,28 MHz | 1,28 MHz | 1,28 MHz | 1,28 MHz |
| (1) Aplicable para la coexistencia de E-UTRA DDF con UTRA DDF en espectro apareado. (2) Aplicable a la coexistencia de E-UTRA DDT con UTRA DDT en espectro no apareado. |  |  |  |  |  |  |

# 4	Emisiones no esenciales del transmisor (conducidas)

## 4.1	Emisiones no esenciales del transmisor en UTRA

En UTRA, las emisiones no esenciales deben ser inferiores a los límites especificados en los Cuadros A3-4.1-a y A3-4.1-b a) a A3-4.1-b c). Los requisitos indicados a continuación se aplican únicamente a separaciones respecto a la frecuencia portadora central de la EM superiores a 12,5 MHz (opción DDT a 3,84 Mchip/s) o 4 MHz (opción DDT a 1,28 Mchip/s), o 25 MHz (opción DDT a 7,68 Mchip/s).

CUADRO A3-4.1-a

Requisitos generales de las emisiones no esenciales para UTRA

| Banda de frecuencias | Anchura de banda de medición | Requisito mínimo (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | –36 |
| 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | –36 |
| 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | –36 |
| 1 GHz f < 12,75 GHz | 1 MHz | –30 |

CUADRO A3-4.1-b

a)  Requisitos adicionales de las emisiones no esenciales
(opción DDT a 3,84 Mchip/s)

| Banda de frecuencias | Anchura de banda de medición | Requisito mínimo (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 925 MHz f 935 MHz | 100 kHz | −67 (Nota 1) |
| 935 MHz < f 960 MHz | 100 kHz | −79 (Nota 1) |
| 1 805 MHz f 1 880 MHz | 100 kHz | −71 (Nota 1) |
| 1 884,5 MHz f 1 919,6 MHz | 300 kHz | −41 (Nota 2) |
| NOTA 1 – Las mediciones se efectúan a frecuencias múltiplos enteros de 200 kHz. Excepcionalmente, se permiten hasta cinco mediciones cuyos niveles no sobrepasen los requisitos aplicables del Cuadro A3-4.1-a para cada número absoluto de canal de radiofrecuencia UTRA (UARFCN) utilizado en la medición. NOTA 2 – Aplicable a las transmisiones en la banda 2 010-2 025 MHz. |  |  |

CUADRO A3-4.1-b (Continuación)

b)  Requisitos adicionales de las emisiones no esenciales
(opción DDT a 1,28 Mchip/s)

| Banda de funcionamiento | Banda de frecuencias | Anchura de banda de medición | Requisito mínimo (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 921 MHz f < 925 MHz | 100 kHz | –60 (Nota 1) |
|  | 925 MHz f 935 MHz | 100 kHz | –67 (Nota 1) |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | 100 kHz | –79 (Nota 1) |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | 100 kHz | –71 (Nota 1) |
|  | 2 010 MHz f 2 025 MHz | 1 MHz | –65 (Nota 2) |
|  | 1 900 MHz f 1 920 MHz | 1 MHz | –65 (Nota 3) |
| b | 1 850 MHz f 1 910 MHz | 1 MHz | –65 (Nota 4) |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | 1 MHz | –65 (Nota 5) |
|  | 2 010 MHz f 2 025 MHz | 1 MHz | –65 |
| c | 2 010 MHz f 2 025 MHz | 1 MHz | –65 |
| d | 1 900 MHz f 1 920 MHz | 1 MHz | –65 |
|  | 2 010 MHz f 2 025 MHz | 1 MHz | –65 |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | 3.84 MHz | –37 |
| e | 921 MHz f < 925 MHz | 100 kHz | –60 (Nota 1) |
|  | 925 MHz f 935 MHz | 100 kHz | –67 (Nota 1) |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | 100 kHz | –79 (Nota 1) |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | 100 kHz | –71 (Nota 1) |
|  | 1 900 MHz f 1 920 MHz | 1 MHz | –65 |
|  | 2 010 MHz f 2 025 MHz | 1 MHz | –65 |
| f | 921 MHz f < 925 MHz | 100 kHz | –60 (Nota 1) |
|  | 925 MHz < f < 935 MHz | 100 kHz | –67 (Nota 1) |
|  | 935 MHz < f < 960 MHz | 100 kHz | –79 (Nota 1) |
|  | 1 805 MHz f 1 850 MHz | 100 kHz | –71 (Nota 1) |
|  | 2 010 MHz f 2 025 MHz | 1 MHz | –65 |
|  | 2 300 MHz f 2 400 MHz | 1 MHz | –65 |
| NOTA 1 – Las mediciones se efectúan a frecuencias múltiplos enteros de 200 kHz. Excepcionalmente, se permiten hasta cinco mediciones cuyos niveles no sobrepasen los requisitos aplicables del Cuadro A2-A-2-b para cada número absoluto de canal de radiofrecuencia UTRA (UARFCN) utilizado en la medición. NOTA 2 – Este requisito sólo es aplicable cuando el equipo de usuario funciona en el tramo 1 900-1 920 MHz de la banda a. NOTA 3 – Este requisito sólo es aplicable cuando el EU funcione en el tramo 2 010-2 025 MHz de la banda a. NOTA 4 – Este requisito sólo es aplicable cuando el equipo de usuario funcione en el tramo 1 930-1 990 MHz de la banda b. NOTA 5 – Este requisito sólo es aplicable cuando el equipo de usuario funcione en el tramo 1 850-1 910 MHz de la banda b. |  |  |  |

CUADRO A3-4.1-b (Fin)

c)  Requisitos adicionales de las emisiones no esenciales
(opción DDT a 7,68 Mchip/s)

| Anchura de banda de frecuencias | Anchura de banda de medición | Requisito mínimo (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 921 MHz f < 925 MHz | 100 kHz | –60 (Nota 1) |
| 925 MHz f 935 MHz | 100 kHz | –67 (Nota 1) |
| 935 MHz < f 960 MHz | 100 kHz | –79 (Nota 1) |
| 1 805 MHz f 1 880 MHz | 100 kHz | –71 (Nota 1) |
| 2 620 MHz f 2 690 MHz | 3,84 MHz | –37 (Nota 1) |
| 1 884,5 MHz f 1 919,6 MHz | 300 kHz | –41 (Nota 2) |
| NOTA 1 – Las mediciones se efectúan a frecuencias múltiplos enteros de 200 kHz. Excepcionalmente, se permiten hasta cinco mediciones cuyos niveles no sobrepasen los requisitos aplicables del Cuadro A3-4.1-a para cada número absoluto de canal de RF utilizado en la medición. NOTA 2 – Aplicable a las transmisiones en la banda 2 010-2 025 MHz. |  |  |

## 4.2	Emisiones no esenciales del transmisor E-UTRA

En E-UTRA, se aplicarán los límites de las emisiones no esenciales a las gamas de frecuencias que estén separadas más de ΔfOoB (MHz) del límite de la anchura de banda del canal (Cuadro A3-4.2-a).

CUADRO A3-4.2-a

Límite entre ΔfOoB E-UTRA y el dominio de la emisión no esencial

| Anchura de banda de canal | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔfOoB (MHz) | 2.8 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 |

Los límites de las emisiones no esenciales del Cuadro A3-4.2-b se aplicarán a todas las configuraciones de banda y anchuras de banda de canal del transmisor E-UTRA.

CUADRO A3-4.2-b

Requisitos generales de las emisiones no esenciales para E-UTRA

| Banda de frecuencias | Anchura de banda de medición | Requisito mínimo (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | –36 |
| 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | –36 |
| 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | –36 |
| 1 GHz f < 12,75 GHz | 1 MHz | –30 |

CUADRO A3-4.2-c

Requisitos de las emisiones no esenciales para la coexistencia 
de EU en las bandas E-UTRA

| Banda E-UTRA | Emisión no esencial |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Banda protegida | Gama de frecuencias (MHz) |  |  | Nivel (dBm) | Anchura de banda (MHz) | Observaciones |
| 33 | Bandas E-UTRA 1, 3, 8, 34, 38, 39 y 40 | FDL_baja | – | FDL_alta | –50 | 1 | Nota 2 |
| 34 | Bandas E-UTRA 1, 3, 7, 8, 9, 11, 33, 38, 39 y 40 | FDL_baja | – | FDL_alta | –50 | 1 | Nota 2 |
|  | Gama de frecuencias | 860 | – | 895 | –50 | 1 |  |
|  | Gama de frecuencias | 1 884,5 | – | 1 919,6 | –41 | 0,3 | Nota 3 |
|  | Gama de frecuencias | 1 884,5 | – | 1 919,7 |  |  | Nota 4 |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | – |  |  |  |  |
| 38 | Bandas E-UTRA 1, 3, 33 y 34 | FDL_baja | – | FDL_alta | –50 | 1 |  |
| 39 | Bandas E-UTRA 34 y 40 | FDL_baja | – | FDL_alta | –50 | 1 |  |
| 40 | Bandas E-UTRA 1, 3, 33, 34 y 39 | FDL_baja | – | FDL_alta | –50 | 1 |  |
| NOTA 1 – FDL_baja y FDL_alta son las bandas de frecuencias E-UTRA especificadas en la Nota 3 del recomienda 1. NOTA 2 – Para que el funcionamiento DDT no sincronizado satisfaga estos requisitos se necesitará alguna restricción para la banda de funcionamiento o la protegida. NOTA 3 – Aplicable en coexistencia con un sistema PHS que funcione en 1 884,5-1 919,6 MHz. NOTA 4 – Aplicable en coexistencia con un sistema PHS que funcione en 1 884,5-1 915,7 MHz. |  |  |  |  |  |  |  |

### 4.2.1	Emisiones no esenciales adicionales

Se trata de un requisito adicional para el espectro de emisión. La red indicará como parte del mensaje de traspaso/difusión de célula los requisitos adicionales de las emisiones no esenciales que el EU deberá cumplir en un escenario de despliegue específico.

Cuando la célula indique «NS_05», la potencia de las emisiones del EU no deberá sobrepasar los niveles especificados en el Cuadro A1-4.2.1.1. Este requisito también se aplicará a las gamas de frecuencias que se encuentren separadas menos de ΔfOoB (MHz), según el Cuadro A3-4.2-a, del límite de la anchura de banda del canal.

CUADRO A3-4.2.1

Requisitos adicionales (PHS)

| Banda de frecuencias (MHz) | Anchura de banda del canal/límite del espectro de emisión (dBm) |  |  |  | Anchura de banda de medición |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz |  |
| 1 884,5 f 1 919,6 (Nota 1) | –41 | –41 | –41 | –41 | 300 kHz |
| 1 884,5 f 1 915,7 (Nota 2) | –41 | –41 | –41 | –41 | 300 kHz |
| NOTA 1 – Aplicable cuando la frecuencia límite inferior de la anchura de banda del canal E-UTRA asignado del enlace ascendente sea mayor o igual que la frecuencia límite superior de la banda PHS (1 919,6 MHz) + 4 MHz + la anchura de banda del canal asignado. El funcionamiento por debajo de este punto queda pendiente de estudio. NOTA 2 – Aplicable cuando la frecuencia límite inferior de la anchura de banda del canal E-UTRA asignado del enlace ascendente sea mayor o igual que la frecuencia límite superior de la banda PHS (1 915,7 MHz) + 4 MHz + la anchura de banda del canal asignado. El funcionamiento por debajo de este punto queda pendiente de estudio. |  |  |  |  |  |

Las condiciones de la medición que rigen en los límites de cada gama de frecuencias son las siguientes: la frecuencia más baja de la posición de medición en cada gama de frecuencias debe fijarse en el límite inferior de la gama de frecuencias más MBW/2, mientras que la frecuencia más alta de la posición de medición en cada gama de frecuencias debe fijarse en el límite superior de la gama de frecuencias menos MBW/2, siendo MBW la anchura de banda de medición (300 kHz).

# 5	Emisiones no esenciales (conducidas)

## 5.1	Emisiones no esenciales del receptor en UTRA

En UTRA, la potencia de las emisiones no esenciales del receptor no deberá superar los límites de los Cuadros A3-5.1 a) a A3-5.1 d).

CUADRO A3-5.1

a)  Requisitos de las emisiones no esenciales del receptor
(opción UTRA DDT a 3,84 Mchip/s)

| Banda | Máximo nivel | Anchura de banda de medición | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz-1 GHz | −57 dBm | 100 kHz |  |
| 1 GHz-1,9 GHz y 1,92 GHz-2,01 GHz y 2,025 GHz-2,11 GHz y 2,17 GHz-2,57 GHz | −47 dBm | 1 MHz |  |
| 1,9 GHz-1,92 GHz y 2,01 GHz-2,025 GHz y 2,11 GHz-2,170 GHz y 2,57 GHz-2,69 GHz | −60 dBm | 3,84 MHz |  |
| 2,69 GHz-12,75 GHz | −47 dBm | 1 MHz |  |

CUADRO A3-5.1 (Continuación)

b)  Requisitos de las emisiones no esenciales del receptor
(opción UTRA DDT a 1,28 Mchip/s)

| Banda | Máximo nivel | Anchura de banda de medición | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 GHz | 100 kHz | –57 dBm |  |
| 1 GHz f 12,75 GHz | 1 MHz | –47 dBm |  |

c)  Requisitos de las emisiones no esenciales del receptor
(opción UTRA DDT a 7,68 Mchip/s)

| Banda | Máximo nivel | Anchura de banda de medición | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz-1 GHz | −57 dBm | 100 kHz |  |
| 1 GHz-1,9 GHz y 1,92 GHz-2,01 GHz y 2,025 GHz-2,11 GHz y 2,17 GHz-2,57 GHz | −47 dBm | 1 MHz | Exceptuando las frecuencias comprendidas entre 25 MHz por debajo de la primera frecuencia portadora utilizada por la EM y 25 MHz por encima de la última |
| 1,9 GHz-1,92 GHz y 2,01 GHz-2,025 GHz y 2,11 GHz-2,170 GHz y 2,57 GHz-2,69 GHz | −57 dBm | 7,68 MHz | Exceptuando las frecuencias comprendidas entre 25 MHz por debajo de la primera frecuencia portadora utilizada por la EM y 25 MHz por encima de la última |
| 2,69 GHz-12,75 GHz | −47 dBm | 1 MHz |  |

d) Requisitos adicionales de las emisiones no esenciales del receptor
(opción DDT a 1,28 Mchip/s)

| Banda | Banda de frecuencias | Anchura de banda de medición | Nivel máximo | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 2 010 MHz f 2 025 MHz | 1,28 MHz | –64 dBm |  |
|  | 2 570 MHz f 2 620 MHz | 1,28 MHz | –64 dBm |  |
|  | 2 300 MHz f 2 400 MHz | 1,28 MHz | –64 dBm |  |
|  | 1 880 MHz f 1 920 MHz | 1,28 MHz | –64 dBm |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
| b | 1 850 MHz f 1 910 MHz | 1,28 MHz | –64 dBm |  |
|  | 1 910 MHz f 1 990 MHz | 1,28 MHz | –64 dBm |  |
| c | 1 910 MHz f 1 930 MHz | 1,28 MHz | –64 dBm |  |
| d | 2 570 MHz f 2 620 MHz | 1,28 MHz | –64 dBm |  |
|  | 2 010 MHz f 2 025 MHz | 1,28 MHz | –64 dBm |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | 3,84 MHz | –60 dBm |  |

CUADRO A3-5.1 (Fin)

| Banda | Banda de frecuencias | Anchura de banda de medición | Nivel máximo | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| e | 2 300 MHz f 2 400 MHz | 1,28 MHz | –64 dBm |  |
|  | 2 010 MHz f 2 025 MHz | 1,28 MHz | –64 dBm |  |
|  | 1 880 MHz f 1 920 MHz | 1,28 MHz | –64 dBm |  |
| f | 1 880 MHz f 1 920 MHz | 1,28 MHz | –64 dBm |  |
|  | 2 010 MHz f 2 025 MHz | 1,28 MHz | –64 dBm |  |
|  | 2 300 MHz f 2 400 MHz | 1,28 MHz | –64 dBm |  |

## 5.2	Emisiones no esenciales del receptor para E-UTRA

La potencia de las emisiones no esenciales en onda continua de banda estrecha no deberá superar el máximo nivel especificado en el Cuadro A3-5.2.

CUADRO A3-5.2

Requisitos generales de las emisiones no esenciales del receptor en E-UTRA

| Banda de frecuencias | Anchura de banda de medición | Nivel máximo | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 GHz | 100 kHz | −57 dBm |  |
| 1 GHz f 12,75 GHz | 1 MHz | −47 dBm |  |

Anexo 4

Estaciones móviles de portadora única AMDT (UWC-136)

Parte A

Requisitos de conformidad (30 kHz)

# 1	Contorno del espectro

La supresión del ruido espectral es la restricción de la energía de la banda lateral fuera del canal de transmisión activo. Este espectro de RF es el resultado de la subida rápida de la potencia, la modulación y otras fuentes de ruido. El espectro es principalmente consecuencia de sucesos que no se producen al mismo tiempo: la modulación digital y la subida rápida de la potencia (transitorios de conmutación). El espectro de RF correspondiente a estos factores se especifica por separado.

La potencia del canal adyacente y del primer o segundo canal alterno es la parte de la potencia media de salida del transmisor resultante de la modulación y el ruido que cae dentro de una banda de paso específica centrada o bien en el canal adyacente o bien en el primer o segundo canal alterno.

La potencia de emisión no deberá superar los límites especificados en el Cuadro A4-A-1-a.

CUADRO A4-A-1-a

Requisitos de potencia del canal adyacente y del canal alterno

| Canal | Nivel máximo |
| --- | --- |
| En cualquiera de los canales adyacentes, centrados en 30 kHz con respecto a la frecuencia central | 26 dB por debajo de la potencia media de salida |
| En cualquiera de los canales alternos, centrados en 60 kHz con respecto a la frecuencia central | 45 dB por debajo de la potencia media de salida |
| En cualquiera de los segundos canales alternos centrados en 90 kHz con respecto a la frecuencia central | El menor de los valores de la potencia entre 45 dB por debajo de la potencia media de salida y 13 dBm, medidos en una anchura de banda de 30 kHz |

La potencia fuera de banda derivada de los transitorios de conmutación es la potencia de cresta del espectro producida por las subidas y bajadas rápidas del transmisor que cae dentro de bandas de frecuencia definidas fuera del canal de transmisión activo.

La potencia de cresta de la emisión no deberá superar los límites especificados en el Cuadro A4-A-1-b.

CUADRO A4-A-1-b

Requisitos de los transitorios de conmutación

| Canal | Nivel máximo |
| --- | --- |
| En cualquiera de los canales adyacentes, centrados en 30 kHz con respecto a la frecuencia central | 26 dB por debajo de la potencia de salida de cresta |
| En cualquiera de los canales alternos, centrados en 60 kHz con respecto a la frecuencia central | 45 dB por debajo de la potencia de salida de cresta |
| En cualquiera de los segundos canales alternos centrados en 90 kHz con respecto a la frecuencia central | El menor de los valores de la potencia entre 45 dB por debajo de la potencia de salida de cresta y 13 dBm, medidos en una anchura de banda de 30 kHz |

# 2	Emisiones no esenciales del transmisor (conducidas)

La potencia de las emisiones no esenciales no deberá superar los límites especificados en el Cuadro A4-A-2.

CUADRO A4-A-2

Límites de las emisiones no esenciales de la EM

| Banda (f) (1) | Nivel máximo (dBm) | Anchura de banda de medición | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 kHz f 150 kHz | –36 | 1 kHz | (2) |
| 150 kHz f 30 MHz | –36 | 10 kHz | (2) |
| 30 MHz f 1 000 MHz | –36 | 100 kHz | (2) |
| 1 000 MHz f 1 920 MHz | –30 | 1 MHz | (2) |
| 1 920 MHz f 1 980 MHz | –30 | 30 kHz | (3) |
| 1 980 MHz f 2 110 MHz | –30 | 1 MHz | (2) |
| 2 110 MHz f 2 170 MHz | –70 | 30 kHz | (4) |
| 2 170 MHz f 12,75 GHz | –30 | 1 MHz | (2) |
| (1) f es la frecuencia de la emisión no esencial. (2) Conforme a las cláusulas aplicables de la Recomendación UIT-R SM.329. (3) Banda de transmisión de la EM. (4) Banda de recepción de la EM. |  |  |  |

## 2.1	Coexistencia con servicios en bandas de frecuencia adyacentes

Este requisito ofrece protección a los receptores que funcionen en bandas adyacentes a la banda de frecuencias de transmisión de la EM de 1 920 MHz a 1 980 MHz: GSM 900, R-GSM y UTRA DDT.

NOTA 1 – UTRA DDF funciona en la misma banda de frecuencias que UWC-136.

La potencia de las emisiones no esenciales no deberá superar los límites especificados en el Cuadro A4-A-2.1.

CUADRO A4-A-2.1

Requisitos adicionales de las emisiones no esenciales

| Servicio | Banda de frecuencias | Anchura de banda de medición (kHz) | Límite (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| R-GSM | 921 f 925 MHz | 100 | –60 |
| R-GSM | 925 < f 935 MHz | 100 | –67 |
| GSM 900/R-GSM | 935 < f 960 MHz | 100 | –79 |
| DCS 1800 | 1 805 f 1 880 MHz | 100 | –71 |
| UTRA DDT | 1 900 f 1 920 MHz | 100 | –62 |
| UTRA DDT | 2 010 f 2 025 MHz | 100 | –62 |
| NOTA 1 – Las mediciones se efectúan a frecuencias múltiplos enteros de 200 kHz. En las bandas de GSM 900, DCS 1800 y UTRA se permite un máximo de cinco excepciones de hasta 36 dBm, y en las bandas del sistema GSM 400 se permite un máximo de tres excepciones de hasta –36 dBm. |  |  |  |

# 3	Emisiones no esenciales del receptor (en modo reposo)

La potencia de las emisiones no esenciales no deberá superar los límites del Cuadro A4-A-3.

CUADRO A4-A-3

Requisitos generales de las emisiones no esenciales del receptor

| Banda de frecuencias | Anchura de banda de medición | Nivel máximo (dBm) | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz f <1 GHz | 100 kHz | –57 |  |
| 1 GHz f 12,75 GHz | 1 MHz | –47 | Exceptuando las frecuencias del Cuadro siguiente, para las que se aplican los requisitos adicionales de emisiones no esenciales del receptor(1) |
| (1) Nota de redacción – En la Norma Armonizada TFES v1.0.2 no se especifica ninguna emisión no esencial adicional del receptor; aun así, se prevé la adición de un Cuadro, de la misma manera que para las otras tecnologías (véanse los Cuadros A1-5.1-a (Anexo 1), A2-A-4-c (Anexo 2) y A3-5.1 (Anexo 3). |  |  |  |

Parte B

Requisitos de conformidad (200 kHz)

El canal de 200 kHz presta el servicio de datos por paquetes y emplea la modulación por desplazamiento de fase de ocho niveles (MDP-8) y la modulación por desplazamiento mínimo gaussiano (MDMG).

# 1	Contorno del espectro

El espectro de salida de RF es el cociente entre la separación de frecuencia respecto a la portadora y la potencia, medida en una anchura de banda y tiempo especificados, producida por la EM y debida a los efectos de la modulación y la subida rápida de potencia.

Las especificaciones de esta subcláusula se aplican a los modos con salto de frecuencia y sin salto de frecuencia.

Dado que la señal es por ráfagas, el espectro de RF de salida es la resultante de dos efectos: el proceso de modulación y las rampas de subida y de bajada de la potencia (transitorios de conmutación).

–	El nivel del espectro de salida de RF debido a las modulaciones MDMG y MDP-8 no debe superar al de los Cuadros A4-B-2-a y A4-B-2-b.

–	El nivel del espectro de salida de RF debido a los transitorios de conmutación no debe superar al del Cuadro A4-B-3.

–	La potencia emitida no debe ser mayor de 71 dBm en la banda de frecuencias 2 110-2 170 MHz.

# 2	Espectro debido a la modulación y al ruido de banda ancha

El espectro de modulación de la salida de RF se especifica en los Cuadros A4-B-2-a y A4-B-2-b. Esta especificación se aplica a todos los canales de RF soportados por el equipo.

Esta especificación se aplica a toda la banda de transmisión pertinente y hasta 2 MHz a cada lado de la misma.

Esta especificación debe cumplirse en las condiciones de medición siguientes:

Exploración de frecuencia cero, anchura de banda del filtro y anchura de banda de vídeo de 30 kHz a 1 800 kHz desde la portadora y de 100 kHz a 1 800 kHz y más allá desde la portadora, promediando entre el 50% y el 90% de la parte útil de las ráfagas transmitidas, excluido el preámbulo central, y promediando al menos 200 mediciones de ráfagas de este tipo. Por encima de 1 800 kHz a partir de la portadora, sólo se toman mediciones centradas en múltiplos de 200 kHz, promediando en 50 ráfagas.

Cuando se efectúan pruebas en el modo de salto de frecuencia, el promedio debe incluir únicamente ráfagas transmitidas cuando la portadora con saltos corresponde a la portadora nominal de la medición. Los límites se aplican entonces a los resultados de la medición para cualquiera de las frecuencias de salto.

Los valores del Cuadro A4-B-2-a, con el nivel de potencia indicado en ordenadas (dBm) y la separación de frecuencias respecto a la portadora (kHz) indicada en abscisas son pues los niveles máximos admitidos (dB) relativos a la medición en 30 kHz sobre la portadora.

NOTA 1 – Se ha elegido esta forma de especificación por conveniencia y para mayor rapidez de la prueba. No obstante, exige una interpretación prudente si se desea convertir las cifras de los Cuadros siguientes en valores de densidad espectral, pues sólo una parte de la potencia de la portadora se utiliza como referencia relativa y además, se aplican anchuras de banda de medición diferentes para las distintas separaciones respecto a la portadora.

CUADRO A4-B-2-a

Nivel máximo relativo debido a la modulación

| Potencia de la portadora (dBm) | Separación de frecuencia (kHz) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 200 | 250 | 400 | 600 < 1 200 | 1 200 < 1 800 | 1 800 < 6 000 | 6 000 |
| 33 | +0,5 | –30 | –33 | –60 | –60 | –60 | –68 | –76 |
| 32 | +0,5 | –30 | –33 | –60 | –60 | –60 | –67 | –75 |
| 30 | +0,5 | –30 | –33 | –60 | –60(1) | –60 | –65 | –73 |
| 28 | +0,5 | –30 | –33 | –60 | –60(1) | –60 | –63 | –71 |
| 26 | +0,5 | –30 | –33 | –60 | –60(1) | –60 | –61 | –69 |
| 24 | +0,5 | –30 | –33 | –60 | –60(1) | –60 | –59 | –67 |
| (1) En equipos con MDP-8, el requisito para dicha modulación es de –54 dB. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Se aplicarán las excepciones siguientes, utilizando las mismas condiciones de medición especificadas anteriormente:

–	En la gama combinada de 600 kHz a 6 MHz por encima y por debajo de la portadora, hasta en tres bandas de 200 kHz centradas en una frecuencia que sea múltiplo entero de 200 kHz, se admiten niveles de excepción de hasta 36 dBm.

–	Por encima de una separación de 6 MHz respecto a la portadora hasta en 12 bandas de 200 kHz centradas en una frecuencia que sea múltiplo entero de 200 kHz, se admiten niveles de excepción de hasta de 36 dBm.

Utilizando las mismas condiciones de medición especificadas, si uno de los requisitos del Cuadro A4-B-2-a da lugar a un límite de potencia inferior al del Cuadro A4-B-2-b, debe aplicarse en su lugar este último.

CUADRO A4-B-2-b

Nivel máximo absoluto debido a la modulación

| Separación de frecuencia respecto a la portadora (kHz) | Nivel (dBm) |
| --- | --- |
| < 600 | –36 |
| 600, < 1 800 | –56 |
| 1 800 | –51 |

# 3	Espectro debido a los transitorios de conmutación

Estos efectos se miden también en el dominio del tiempo y para las especificaciones se suponen las condiciones de medición siguientes: exploración de frecuencia cero, anchura de banda del filtro 30 kHz, mantenimiento de cresta, y anchura de banda de vídeo de 100 kHz. En el Cuadro A4-B-3 a se especifican los límites correspondientes.

CUADRO A4-B-3

Niveles máximos debidos a los transitorios de conmutación

| Nivel de potencia de la portadora (dBm) | Nivel máximo medido con diversas separaciones de frecuencia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400 kHz | 600 kHz | 1 200 kHz | 1 800 kHz |
| 39 | –21 dBm | –26 dBm | –32 dBm | –36 dBm |
| 37 | –23 dBm | –26 dBm | –32 dBm | –36 dBm |
| NOTA 1 – La relajación del nivel de potencia de la portadora de 39 dBm corresponde al espectro modulado. De este modo, la interferencia adicional que causa una señal UWC-136 de 200 kHz sobre un sistema analógico resulta despreciable. NOTA 2 – Se ha estimado que la dinámica próxima-distante con esta especificación es aproximadamente de 58 dB para una EM que funcione a un nivel de potencia de 8 W y 49 dB para una EM que funcione a un nivel de potencia de 1 W. La dinámica próxima-distante disminuye a continuación gradualmente en 2 dB según el nivel de potencia hasta 32 dB para las EM que funcionen en células con una potencia de salida máxima admisible de 20 mW y hasta 29 dB para las que funcionen con 10 mW. NOTA 3 – Se ha estimado la posible degradación del rendimiento debida a los transitorios de conmutación que se introducen al principio o al final de una ráfaga, y se ha considerado aceptable con respecto a la proporción de bits erróneos debida a la interferencia cocanal (C/I). |  |  |  |  |

# 4	Emisiones no esenciales del transmisor (conducidas)

La potencia de las emisiones no esenciales no deberá superar los límites especificados en el Cuadro A4-B-4.

CUADRO A4-B-4

Límites de las emisiones no esenciales de las EM

| Banda ( f )(1) | Anchura de banda de medición | Nivel máximo (dBm) | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 kHz f 150 kHz | 1 kHz | –36 | (2) |
| 150 kHz f 30 MHz | 10 kHz | –36 | (2) |
| 30 MHz f 1 000 MHz | 100 kHz | –36 | (2) |
| 1 000 MHz f 1 920 MHz | 1 MHz | –30 | (2) |
| 1 920 MHz f 1 980 MHz | 100 kHz | –36 | (3) |
| 1 980 MHz f 2 110 MHz | 1 MHz | –30 | (2) |
| 2 110 MHz f 2 170 MHz | 100 kHz | –66 | (4) |
| 2 170 MHz f 12,75 GHz | 1 MHz | –30 | (2) |
| (1) f es la frecuencia de la emisión no esencial. (2) De conformidad con las cláusulas aplicables de la Recomendación UIT-R SM.329. (3) Banda de transmisión de la EM. (4) Banda de recepción de la EM. |  |  |  |

# 5	Coexistencia con servicios en bandas de frecuencia adyacentes

Este requisito ofrece protección a los receptores que funcionen en bandas adyacentes a las de la frecuencia de transmisión de la EM de 1 920 MHz a 1 980 MHz: GSM 900, R-GSM y UTRA DDT.

La potencia de las emisiones no esenciales no deberá superar los límites especificados en el Cuadro A4-B-5.

CUADRO A4-B-5

Requisitos adicionales de las emisiones no esenciales

| Servicio | Banda de frecuencias | Anchura de banda de medición (kHz) | Requisito mínimo (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| R-GSM | 921 f 925 MHz | 100 | –60 |
| R-GSM | 925 < f 935 MHz | 100 | –67 |
| GSM 900/R-GSM | 935 < f 960 MHz | 100 | –79 |
| DCS 1800 | 1 805 f 1 880 MHz | 100 | –71 |
| UTRA DDT | 1 900 f 1 920 MHz | 100 | –62 |
| UTRA DDT | 2 010 f 2 025 MHz | 100 | –62 |
| NOTA 1 – Las mediciones se efectúan a frecuencias múltiplos enteros de 200 kHz. En las bandas de GSM 900, DCS 1800 y UTRA se permite un máximo de cinco excepciones de hasta 36 dBm y en las bandas GSM 400 un máximo de tres excepciones de hasta 36 dBm. |  |  |  |

# 6	Emisiones no esenciales del receptor (en modo reposo)

Las emisiones no esenciales no deberán sobrepasar los límites especificados en el Cuadro A4-B-6.

CUADRO A4-B-6

Requisitos generales de las emisiones no esenciales del receptor

| Banda de frecuencias | Anchura de banda de medición | Nivel máximo (dBm) | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 GHz | 100 kHz | –57 |  |
| 1 GHz f 12,75 GHz | 1 MHz | –47 | Exceptuando las frecuencias indicadas en el Cuadro siguiente para las que se aplican requisitos adicionales de emisiones no esenciales del receptor(1) |
| (1) Nota de redacción – En la Norma Armonizada TFES v1.0.2 no se especifica ninguna emisión no esencial adicional del receptor. Aun así, se prevé la adición de un Cuadro, de la misma manera que para las otras tecnologías (véanse los Cuadros 5 (Anexo 1), 21 (Anexo 2) y 26 (Anexo 3). |  |  |  |

Anexo 5

Estaciones móviles AMDF/AMDT (telecomunicaciones
digitales mejoradas sin cordón (DECT))

# 1	Contorno del espectro

Si el equipo bajo prueba va equipado con diversidad de antenas, se debe desactivar el funcionamiento con diversidad en las pruebas siguientes.

# 2	Emisiones debidas a la modulación

La emisión no deseada debida a la modulación es la potencia medida en cualquier canal de RF DECT distinto de aquél en que transmite el equipo bajo prueba, integrada en una anchura de banda de 1 MHz.

Con las transmisiones por el canal físico Ra (K, L, M, N) en tramas sucesivas, la potencia de dicho canal físico Ra (K, L, Y, N) debe ser inferior a la de los valores del Cuadro A5-2.

CUADRO A5-2

Modulación de las emisiones

| Emisiones por el canal de RF Y | Anchura de banda de medición | Nivel máximo de potencia |
| --- | --- | --- |
| Y =M ± 1 | (1) | 160 W (–8 dBm) |
| Y =M ± 2 | (1) | 1 W (–30 dBm) |
| Y =M ± 3 | (1) | 80 nW (–41 dBm) |
| Y =cualquier otro canal DECT | (1) | 40 nW (–44 dBm)(2) |
| (1) La potencia en el canal de RF Y se define por integración en una anchura de banda de 1 MHz centrada en la frecuencia central nominal, FY, promediada entre un 60% y un 80% del paquete físico, comenzando antes de que se haya transmitido el 25% del paquete físico pero después de la palabra de sincronismo. (2) Para Y =«cualquier otro canal DECT», el nivel máximo de potencia debe ser inferior a 40 nW (44 dBm) exceptuando un caso de una señal de 500 nW (33 dBm). |  |  |

# 3	Emisiones debidas a los transitorios del transmisor

El nivel de potencia de todos los productos de modulación (y en particular los componentes MA debidos a la activación y desactivación de la portadora de RF modulada) en un canal de RF DECT es el resultado de una transmisión por otro canal de RF DECT.

El nivel de potencia de todos los productos de modulación (y en particular los productos de la MA debidos a la activación y desactivación de la portadora de RF modulada) de una transmisión por el canal de RF M deben ser inferiores a los valores del Cuadro A5-3, si se miden utilizando una técnica de mantenimiento de cresta

CUADRO A5-3

Emisiones debidas a los transitorios del transmisor

| Emisiones por el canal RF Y | Anchura de banda de medición | Nivel máximo de potencia |
| --- | --- | --- |
| Y =M ± 1 | (1) | 250 W (–6 dBm) |
| Y =M ± 2 | (1) | 40 W (–14 dBm) |
| Y =M ± 3 | (1) | 4 W (–24 dBm) |
| Y =cualquier otro canal DECT | (1) | 1 W (–30 dBm) |
| (1) La anchura de banda de medición debe ser de 100 kHz y la potencia debe integrarse en una anchura de banda de 1 MHz centrada en la frecuencia DECT, FY. |  |  |

# 4	Emisiones no esenciales del transmisor (conducidas)

## 4.1	Emisiones no esenciales con un canal de transmisión atribuido

Las emisiones no esenciales, cuando un punto extremo radioeléctrico tiene atribuido un canal físico, deben cumplir los requisitos del Cuadro A5-4.1. Dichos requisitos se aplican únicamente a las frecuencias que estén separadas más de 12,5 MHz respecto a la frecuencia central fc de una portadora.

CUADRO A5-4.1

Requisitos de las emisiones no esenciales

| Frecuencia | Requisito mínimo/anchura de banda de referencia |
| --- | --- |
| 30 MHz f < 1 000 MHz | –36 dBm/100 kHz |
| 1 GHz f < 12,75 GHz | –30 dBm/1 MHz |
| fc – 12,5 MHz < f < fc + 12,5 MHz | No definido |

Las mediciones no deben efectuarse para transmisiones por el canal de RF más próximo al extremo de la banda más cercano, para separaciones de frecuencia de hasta 2 MHz.

# 5	Emisiones no esenciales del receptor (en modo reposo)

## 5.1	Emisiones no esenciales cuando el equipo bajo prueba no tiene atribuido ningún canal de transmisión

El nivel de la potencia de las emisiones no esenciales cuando el punto extremo radioeléctrico no tenga atribuido ningún canal de transmisión, no deberá superar los límites especificados en el Cuadro A5-5.1.

CUADRO A5-5.1

Emisiones no esenciales del receptor

| Banda de frecuencias | Anchura de banda de medición | Nivel máximo (dBm) | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 GHz | 100 kHz(1) | –57 |  |
| 1 GHz f 12,75 GHz | 1 MHz(1) | –47 | Exceptuando las frecuencias dentro de la banda DECT, a las que se refiere el Cuadro A5-5.2 |
| (1) La potencia debe medirse utilizando una técnica de mantenimiento de cresta. |  |  |  |

## 5.2	En la banda DECT

El nivel de potencia de las emisiones no esenciales del receptor en la banda DECT no debe superar el límite del Cuadro A5-5.2.

CUADRO A5-5.2

Emisiones no esenciales del receptor dentro de la banda DECT

| Banda de frecuencias (MHz) | Anchura de banda de medición (MHz) | Nivel máximo (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 1 900-1 920 2 010-2 025 | 1 | –57(1) |
| (1) Se admiten las excepciones siguientes: – en una banda de 1 MHz, la máxima potencia radiada aparente admisible debe ser inferior a 20 nW; – en hasta dos bandas de 30 kHz, la máxima potencia radiada aparente debe ser inferior a 250 nW. |  |  |

Anexo 6

Estaciones móviles WMAN AMDFO DDT de las IMT-2000

Este Anexo define los límites de emisiones no deseadas para las estaciones móviles WMAN de AMDFO DDT de las IMT-2000.

# 1	Contorno del espectro de emisión

## 1.1	Contorno del espectro de emisión por defecto

Salvo indicación en sentido contrario en las subsecciones de la Sección 1 para bandas específicas, se aplicarán los contornos de espectro de los Cuadros A6-1.1-a y A6-1.1-b.

CUADRO A6-1.1-a

Contorno del espectro de emisión por defecto para la portadora de 5 MHz

| ∆f separación del centro del canal (MHz) | Anchura de banda de integración (kHz) | Nivel de emisión admisible (dBm/anchura de banda de integración) medido en el puerto de la antena |
| --- | --- | --- |
| 2,5 a 3,5 | 50 | –13 |
| 3,5 a 12,5 | 1 000 | –13 |

NOTA 1 – f es el valor absoluto en MHz de la separación entre la frecuencia de la portadora y el centro del filtro de medición.

NOTA 2 – La primera posición de medición con un filtro de 50 kHz es f =2,525 MHz; la última es f =3,475 MHz. La primera posición de medición con un filtro de 1 MHz es f =4,0 MHz; la última es f =12,0 MHz.

NOTA 3 – La anchura de banda de integración es la gama de frecuencias sobre la que se integra la potencia de emisión.

CUADRO A6-1.1-b

Contorno del espectro de emisión por defecto para la portadora de 10 MHz

| Separación del centro del canal (MHz) | Anchura de banda de integración (kHz) | Nivel de emisión admisible (dBm/anchura de banda de integración) medido en el puerto de la antena |
| --- | --- | --- |
| 5 a < 6 | 100 | –13 |
| 6 a 25 | 1 000 | –13 |

NOTA 1 – f es el valor absoluto en MHz de la separación entre la frecuencia de la portadora y el centro del filtro de medición.

NOTA 2 – La primera posición de medición con un filtro de 100 kHz es f =2,550 MHz; la última es f =5,950 MHz. La primera posición de medición con un filtro de 1 MHz es f =65 MHz; la última es f =24,5 MHz.

NOTA 3 – La anchura de banda de integración es la gama de frecuencias sobre la que se integra la potencia de emisión.

## 1.2	Curva del espectro de emisión para equipos DDT que funcionen en la banda 2 300-2 400 MHz (BCG 1.A/1.B)

El contorno del espectro de emisión de la estación móvil se aplica a las frecuencias separadas de la frecuencia central de la estación móvil entre 2,5 MHz y 12,5 MHz para la portadora de 5 MHz y entre 5 MHz y 25 MHz para la portadora de 10 MHz. Para una EM cuya anchura de banda de canal sea 8,75 MHz, el contorno del espectro de emisión se aplicará a las frecuencias separadas entre 4,77 MHz y 21,875 MHz de la frecuencia central.

Los Cuadros A6-1.2-a a A6-1.2-d especifican el espectro de emisión para las EM DDT cuyas anchuras de banda de canal sean 10, 5 y 8,75 MHz.

CUADRO A6-1.2-a

Contorno del espectro de emisión para la portadora de 10 MHz

| Número del segmento | Separación con respecto a la frecuencia central del canal (MHz) | Anchura de banda de integración (kHz) | Nivel de emisión admisible (dBm/anchura de banda de integración) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 a < 6 | 100 | −13,00 |
| 2 | 6 a < 10 | 1 000 | −13,00 |
| 3 | 10 a < 11 | 1 000 | −13 − 12(f − 10) |
| 4 | 11 a < 15 | 1 000 | −25,00 |
| 5 | 15 a < 20 | 1 000 | −25,00 |
| 6 | 20 a < 25 | 1 000 | −25,00 |

En el Cuadro A6-1.2-a:

–	La anchura de banda del canal es de 10 MHz.

–	La anchura de banda de integración es la gama de frecuencias sobre la que se integra la potencia de emisión.

f:	se define como la separación de la frecuencia en MHz con respecto a la frecuencia central del canal.

CUADRO A6-1.2-b

Curva del espectro de emisión para la portadora de 5 MHz

| Número del segmento | Separación con respecto a la frecuencia central del canal (MHz) | Anchura de banda de integración (kHz) | Nivel de emisión admisible (dBm/anchura de banda de integración) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 a < 3,5 | 50 | −13,00 |
| 2 | 3,5 a < 7,5 | 1 000 | −13,00 |
| 3 | 7,5 a < 8 | 1 000 | −13,00 |
| 4 | 8 a < 10,4 | 1 000 | −25,00 |
| 5 | 10,4 a < 12,5 | 1 000 | −25,00 |

En el Cuadro A6-1.2-b:

–	La anchura de banda del canal es 5 MHz.

–	La anchura de banda de integración es la gama de frecuencias sobre la que se integra la potencia de emisión.

Para todas las combinaciones de potencia de transmisión y frecuencias centrales, las mediciones del contorno espectral no deberán sobrepasar los límites especificados en los Cuadros A6-1.2-a y A6-1.2-b para una anchura de banda de canal de 10 MHz y 5 MHz, respectivamente.

La especificación de los Cuadros A6-1.2-c y A6-1.2-d son atenuaciones de la emisión fuera de banda para anchura de banda de integración relativas a la potencia de transmisión calculada sobre el mismo intervalo de frecuencia que la anchura de banda de integración.

CUADRO A6-1.2-c

Curva del espectro de emisión para la portadora de 8,75 MHz y PTx < 23 dBm

| Número del segmento | Separación con respecto a la frecuencia central del canal (MHz) | Anchura de banda de integración (kHz) | Especificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,77 a < 9,27 | 100 | −(26 + 7 × ( Δf −4,77)/4,5) dB |
| 2 | 9,27 a < 13,23 | 100 | −(33 + 4 × ( Δf −9,27)/3,96) dB |
| 3 | 13,23 a < 17,73 | 100 | −(37 + 2 × ( Δf −13,23)/4,5) dB |
| 4 | 17,73 a < 21,875 | 100 | −39 dB |

CUADRO A6-1.2-d

Contorno del espectro de emisión para la portadora de 8,75 MHz y PTx ≥ 23 dBm

| Número del segmento | Separación con respecto a la frecuencia central del canal (MHz) | Anchura de banda de integración (kHz) | Especificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,77 a < 9,27 | 100 | −((PTx-23) + 26 + 7 × ( Δf −4,77)/4,5) dB |
| 2 | 9,27 a < 13,23 | 100 | −((PTx-23) + 33 + 4 × ( Δf −9,27)/3,96) dB |
| 3 | 13,23 a < 17,73 | 100 | −((PTx-23) + 37 + 2 × ( Δf −13,23)/4,5) dB |
| 4 | 17,73 a < 21,875 | 100 | −(PTx-23) + 39 dB |

En los Cuadros A6-1.2-c y A6-1.2-d:

PTx:	es la potencia de entrada a la antena medida en dBm, y

∆f :	se define como la separación de la frecuencia en MHz con respecto a la frecuencia central del canal.

## 1.3	Contorno del espectro de emisión para los equipos DDT que funcionen en la banda 2 500-2 690 MHz (BCG 3.A)

El contorno del espectro de emisión de la EM se aplica a frecuencias separadas entre 2,5 MHz y 12,5 MHz de la frecuencia central de la EM en el caso de la portadora de 5 MHz y entre 5 MHz y 25 MHz en el caso de la portadora de 10 MHz.

En los Cuadros A6-1.3-a y A6-1.3-b se especifica el espectro de emisión de las estaciones móviles DDT con anchuras de banda de canal de 10 MHz y 5 MHz.

CUADRO A6-1.3-a

Contorno del espectro de emisión para la portadora de 10 MHz

| Número del segmento | Separación respecto a la frecuencia central del canal (MHz) | Anchura de banda de integración (kHz) | Nivel de emisión admisible (dBm/anchura de banda de integración) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 a < 6 | 100 | −13,00 |
| 2 | 6 a < 10 | 1 000 | −13,00 |
| 3 | 10 a < 11 | 1 000 | −13 − 12(f − 10) |
| 4 | 11 a < 15 | 1 000 | −25,00 |
| 5 | 15 a < 20 | 1 000 | Si PTx ≤ +23 y 2 550 ≤ fc ≤ 2 620 MHz entonces −21 − 32/19 × (f −10,5), de lo contrario −−25,00 |
| 6 | 20 a < 25 | 1 000 | Si PTx ≤ +23 y 2 550 ≤ fc ≤ 2 620 MHz entonces −37,00, de lo contrario −25,00 |
| NOTA 1 – La potencia de salida máxima del transmisor de los equipos de usuario es de 23 dBm o inferior en Japón y la banda de frecuencias de funcionamiento está limitada a 2 545-2 625 MHz. |  |  |  |

En el Cuadro A6-1.3-a:

–	La anchura de banda del canal es 10 MHz.

–	La anchura de banda de integración es la gama de frecuencias a lo largo de la cual se integra la potencia de emisión.

f :	se define como la separación de frecuencias en MHz con respecto a la frecuencia central del canal

PTx: 	es la potencia medida en dBm entregada a la antena

fc:	es la frecuencia central del canal en MHz.

CUADRO A6-1.3-b

Contorno del espectro de emisión para la portadora de 5 MHz

| Número del segmento | Separación respecto a la frecuencia central del canal (MHz) | Anchura de banda de integración (kHz) | Nivel de emisión admisible (dBm/anchura de banda de integración) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 a < 3,5 | 50 | −13,00 |
| 2 | 3,5 a < 7,5 | 1 000 | −13,00 |
| 3 | 7,5 a < 8 | 1 000 | Si PTx ≤ +23 y 2 547,5 ≤ fc ≤ 2 622,5 MHz entonces −23 − 2,28 × (f − 7,5) de lo contrario −−16,00 |
| 4 | 8 a < 10,4 | 1 000 | −25,00 |
| 5 | 10,4 a < 12,5 | 1 000 | Si PTx ≤ +23 y 2 547,5 ≤ fc ≤ 2 622,5 MHz entonces −21 − 1,68 × (f − 8) de lo contrario −25,00 |
| NOTA 1 – La potencia de salida máxima del transmisor de la EM es 23 dBm o inferior en Japón y la banda de frecuencias de funcionamiento se limita a 2 545-2 625 MHz. |  |  |  |

En el Cuadro A6-1.3-b:

–	La anchura de banda del canal es 5 MHz.

–	La anchura de banda de integración es la gama de frecuencias a lo largo de la cual se integra la potencia de emisión.

∆f :	se define como la separación de frecuencias en MHz con respecto a la frecuencia central del canal

PTx :	es la potencia medida en dBm entregada a la antena

fc :	es la frecuencia central del canal en MHz.

## 1.4	Contorno del espectro de emisión para los equipos que funcionen en las bandas 3 400-3 600 MHz (BCG 5L.A/5L.B/5L.C)

### 1.4.1	Anchura de banda del canal 5 MHz

El contorno del espectro de emisión de la estación móvil se aplica a separaciones de frecuencia entre 2,5 MHz y 12,5 MHz a ambos lados de la frecuencia portadora central de la estación móvil. La emisión fuera de canal se especifica como el nivel de potencia medido a lo largo de la anchura de banda de medición relativo a la potencia media total de la portadora de la estación móvil medida en el canal de 5 MHz.

El Cuadro A6-1.4.1 especifica el espectro de emisión para las estaciones móviles DDT con una anchura de banda de canal de 5 MHz. La emisión de la estación móvil no deberá superar los niveles especificados en el Cuadro A6-1.4.1. Suponiendo clases de potencia específicas, los requisitos relativos del Cuadro A6-1.4.1 pueden convertirse en valores absolutos a efectos de la prueba. Se incluye un valor de tolerancia de la prueba de 1,5 dB.

CUADRO A6-1.4.1

Requisitos del contorno del espectro de emisión para una anchura
de banda de canal de 5 MHz

| Separación de frecuencias, f | Requisito mínimo | Anchura de banda de medición |
| --- | --- | --- |
| 2,5 MHz a 3,5 MHz |  | 30 kHz |
| 3,5 a 7,5 MHz |  | 1 MHz |
| 7,5 a 8,5 MHz |  | 1 MHz |
| 8,5 a 12,5 MHz | –47,5 dBc | 1 MHz |
| NOTA 1 – f es la separación entre la frecuencia de la portadora y el centro del filtro de medición. NOTA 2 – La primera posición de medición con un filtro de 30 kHz es f =2,515 MHz; la última es f =3,485 MHz. NOTA 3 – La primera posición de medición con un filtro de 1 MHz es f =4 MHz; la última es f =12 MHz. Como norma general, la anchura de banda de resolución del equipo de medición deberá ser igual a la anchura de banda de medición. Para mejorar la precisión, la sensibilidad y la eficacia de la medición, la anchura de banda de resolución puede ser distinta de la anchura de banda de medición. Cuando la anchura de banda de resolución sea menor que la anchura de banda de medición, deberá integrarse el resultado a lo largo de la anchura de banda de medición para obtener la anchura de banda de ruido equivalente de la anchura de banda de medición. NOTA 4 – Obsérvese que puede obtenerse un contorno del tipo PSD equivalente aplicando un factor de escala 10*log((5 MHz)/(30 kHz =22,2 dB y 10*log((5 MHz)/(1 MHz)) =7 dB para una anchura de banda de medición de 30 kHz y 1 MHz, respectivamente. |  |  |

### 1.4.2	Anchura de banda de canal de 7 MHz

El contorno del espectro de emisión de la estación móvil se aplica a separaciones de frecuencia entre 3,5 MHz y 17,5 MHz a ambos lados de la frecuencia portadora central de la estación móvil. La emisión fuera de canal se especifica como el nivel de potencia medido a lo largo de la anchura de banda de medición relativo a la potencia media total de la portadora de la estación móvil medida en el canal de 7 MHz.

En el Cuadro A6-1.4.2 se especifica el espectro de emisión para las estaciones móviles DDT con una anchura de banda de canal de 7 MHz. La emisión de la estación móvil no deberá superar los niveles especificados en el citado Cuadro A6-1.4.2. Suponiendo unas clases de potencia específicas, los requisitos relativos del Cuadro A6-1.4.2 pueden convertirse en valores absolutos a efectos de la prueba. Se incluye un valor de tolerancia de la prueba de 1,5 dB.

CUADRO A6-1.4.2

Requisitos del contorno del espectro de emisión para una anchura
de banda de canal de 7 MHz

| Separación de frecuencias, f | Requisito mínimo | Anchura de banda de medición |
| --- | --- | --- |
| 3,5 MHz a 4,75 MHz |  | 30 kHz |
| 4,75 a 10,5 MHz |  | 1 MHz |
| 10,5 a 11,9 MHz |  | 1 MHz |
| 11,9 a 17,5 MHz | –49,0 dBc | 1 MHz |
| NOTA 1 – f es la separación entre la frecuencia de la portadora y el centro del filtro de medición. NOTA 2 – La primera posición de medición con un filtro de 30 kHz es f =3,515 MHz; la última es f =4,735 MHz. NOTA 3 – La primera posición de medición con un filtro de 1 MHz es f =5,25 MHz; la última es f =17 MHz. Como norma general, la anchura de banda de resolución del equipo de medición deberá ser igual a la anchura de banda de medición. Para mejorar la precisión, la sensibilidad y la eficacia de la medición, la anchura de banda de resolución puede ser distinta de la anchura de banda de medición. Cuando la anchura de banda de resolución sea menor que la anchura de banda de medición, deberá integrarse el resultado a lo largo de la anchura de banda de medición para obtener la anchura de banda de ruido equivalente de la anchura de banda de medición. NOTA 4 – Obsérvese que puede obtenerse un contorno del tipo PSD equivalente aplicando un factor de escala 10*log((7 MHz)/(30 kHz)) =23,7 dB y 10*log((7 MHz)/(1 MHz)) =8,5 dB para una anchura de banda de medición de 30 kHz y 1 MHz, respectivamente. |  |  |

### 1.4.3	Anchura de banda de canal de 10 MHz

El contorno del espectro de emisión de la estación móvil se aplica a separaciones de frecuencia entre 5,0 MHz y 25,0 MHz a ambos lados de la frecuencia portadora central de la estación móvil. La emisión fuera de canal se especifica como el nivel de potencia medido a lo largo de la anchura de banda de medición relativo a la potencia media total de la portadora de la estación móvil medida en el canal de 10 MHz.

En el Cuadro A6-1.4.3 se especifica el espectro de emisión para las estaciones móviles DDT con una anchura de banda de canal de 10 MHz. La emisión de la estación móvil no deberá superar los niveles especificados en el citado Cuadro A6-1.4.3. Suponiendo unas clases de potencia específicas, los requisitos relativos del Cuadro A6-1.4.3 pueden convertirse en valores absolutos a efectos de la prueba. Se incluye un valor de tolerancia de la prueba de 1,5 dB.

CUADRO A6-1.4.3

Requisitos del contorno del espectro de emisión para una anchura 
de banda de canal de 10 MHz

| Separación de frecuencias, f | Requisito mínimo | Anchura de banda de medición |
| --- | --- | --- |
| 5,0 MHz a 7,0 MHz |  | 30 kHz |
| 7,0 a 15,0 MHz |  | 1 MHz |
| 15,0 a 17,0 MHz |  | 1 MHz |
| 17,0 a 25,0 MHz | −50,5 dBc | 1 MHz |
| NOTA 1 – f es la separación entre la frecuencia de la portadora y el centro del filtro de medición. NOTA 2 – La primera posición de medición con un filtro de 30 kHz es f =5,015 MHz; la última es f =6,985 MHz. NOTA 3 – La primera posición de medición con un filtro de 1 MHz es f =7,5 MHz; la última es f =24,5 MHz. Como norma general, la anchura de banda de resolución del equipo de medición deberá ser igual a la anchura de banda de medición. Para mejorar la precisión, la sensibilidad y la eficacia de la medición, la anchura de banda de resolución puede ser distinta de la anchura de banda de medición. Cuando la anchura de banda de resolución sea menor que la anchura de banda de medición, deberá integrarse el resultado a lo largo de la anchura de banda de medición para obtener la anchura de banda de ruido equivalente de la anchura de banda de medición. NOTA 4 – Obsérvese que puede obtenerse un contorno del tipo PSD equivalente aplicando un factor de escala 10*log((10 MHz)/(30 kHz)) =25,2 dB y 10*log((10 MHz)/(1 MHz)) =10 dB para una anchura de banda de medición de 30 kHz y 1 MHz, respectivamente. |  |  |

## 1.5	Contorno del espectro de emisión para equipos DDT que funcionen en la banda 3 600-3 800 MHz (BCG 5H.A/5H.B/5H.C)

### 1.5.1	Anchura de banda de canal de 5 MHz

El contorno del espectro de emisión de la estación móvil se aplica a separaciones de frecuencia entre 2,5 MHz y 12,5 MHz a ambos lados de la frecuencia central de la portadora de la estación móvil. La emisión fuera de canal se especifica como nivel de potencia medido en la anchura de banda de medición relativo a la potencia media total de la portadora de la estación móvil medida en el canal de 5 MHz.

En el Cuadro A6-1.5.1 se especifica el espectro de emisión para las estaciones móviles DDT con una anchura de banda de canal de 5 MHz. La emisión de la estación móvil no deberá superar los niveles especificados en el Cuadro A6-1.5.1. Suponiendo clases de potencia específicas, los requisitos relativos del Cuadro A6-1.5.1 pueden convertirse a valores absolutos a los efectos de la prueba. En este contexto se incluye un valor de tolerancia en la prueba de 1,5 dB.

CUADRO A6-1.5.1

Requisitos del contorno del espectro de emisión para una anchura
de banda de canal de 5 MHz

| Separación de frecuencias, f | Requisito mínimo | Anchura de banda de medición |
| --- | --- | --- |
| 2,5 MHz a 3,5 MHz |  | 30 kHz |
| 3,5 a 7,5 MHz |  | 1 MHz |
| 7,5 a 8,5 MHz |  | 1 MHz |
| 8,5 a 12,5 MHz | –47,5 dBc | 1 MHz |
| NOTA 1 – f es la separación entre la frecuencia de la portadora y el centro del filtro de medición. NOTA 2 – La primera posición de medición con un filtro de 30 kHz es f =2,515 MHz; la última es f =3,485 MHz. NOTA 3 – La primera posición de medición con un filtro de 1 MHz es f =4 MHz; la última es f =12 MHz. Como norma general, la anchura de banda de resolución del equipo de medición deberá ser igual a la anchura de banda de medición. Para mejorar la precisión, la sensibilidad y la eficacia de la medición, la anchura de banda de resolución puede ser distinta de la anchura de banda de medición. Cuando la anchura de banda de resolución sea menor que la anchura de banda de medición, deberá integrarse el resultado a lo largo de la anchura de banda de medición para obtener la anchura de banda de ruido equivalente de la anchura de banda de medición. NOTA 4 – Obsérvese que puede obtenerse un contorno del tipo PSD equivalente aplicando un factor de escala 10*log(5 MHz)/(30 kHz =22,2 dB y 10*log((5 MHz)/(1 MHz)) =7 dB para las anchuras de banda de medición de 30 kHz y 1 MHz, respectivamente. |  |  |

### 1.5.2	Anchura de banda de canal 7 MHz

El contorno del espectro de emisión de la estación móvil se aplica a separaciones de frecuencia entre 3,5 MHz y 17,5 MHz a ambos lados de la frecuencia portadora central de la estación móvil. La emisión fuera de canal se especifica como el nivel de potencia medido a lo largo de la anchura de banda de medición relativo a la potencia media total de la portadora de la estación móvil medida en el canal de 7 MHz.

En el Cuadro A6-1.5.2 se especifica el espectro de emisión para las estaciones móviles DDT con una anchura de banda de canal de 7 MHz. La emisión de la estación móvil no deberá superar los niveles especificados en el Cuadro A6-1.5.2. Suponiendo unas clases de potencia específicas, los requisitos relativos del Cuadro A6-1.5.2 pueden convertirse en valores absolutos a efectos de la prueba. Se incluye un valor de tolerancia de la prueba de 1,5 dB.

CUADRO A6-1.5.2

Requisitos del contorno del espectro de emisión para una anchura
de banda de canal de 7 MHz

| Separación de frecuencias, f | Requisito mínimo | Anchura de banda de medición |
| --- | --- | --- |
| 3,5 MHz a 4,75 MHz |  | 30 kHz |
| 4,75 a 10,5 MHz |  | 1 MHz |
| 10,5 a 11,9 MHz |  | 1 MHz |
| 11,9 a 17,5 MHz | –49,0 dBc | 1 MHz |
| NOTA 1 – f es la separación entre la frecuencia de la portadora y el centro del filtro de medición. NOTA 2 – La primera posición de medición con un filtro de 30 kHz es f =3,515 MHz; la última es f =4,735 MHz. NOTA 3 – La primera posición de medición con un filtro de 1 MHz es f =5,25 MHz; la última es f =17 MHz. Como norma general, la anchura de banda de resolución del equipo de medición deberá ser igual a la anchura de banda de medición. Para mejorar la precisión, la sensibilidad y la eficacia de la medición, la anchura de banda de resolución puede ser distinta de la anchura de banda de medición. Cuando la anchura de banda de resolución sea menor que la anchura de banda de medición, deberá integrarse el resultado a lo largo de la anchura de banda de medición para obtener la anchura de banda de ruido equivalente de la anchura de banda de medición. NOTA 4 – Obsérvese que puede obtenerse un contorno del tipo PSD equivalente aplicando un factor de escala 10*log((7 MHz)/(30 kHz)) =23,7 dB y 10*log((7 MHz)/(1 MHz)) =8,5 dB para una anchura de banda de medición de 30 kHz y 1 MHz, respectivamente. |  |  |

### 1.5.3	Anchura de banda de canal de 10 MHz

El contorno del espectro de emisión de la estación móvil se aplica a separaciones de frecuencia entre 5,0 MHz y 25,0 MHz a ambos lados de la frecuencia portadora central de la estación móvil. La emisión fuera de canal se especifica como el nivel de potencia medido a lo largo de la anchura de banda de medición relativo a la potencia media total de la portadora de la estación móvil medida en el canal de 10 MHz.

El Cuadro A6-1.5.3 especifica el espectro de emisión para las estaciones móviles DDT con una anchura de banda de canal de 10 MHz. La emisión de la estación móvil no deberá superar los niveles especificados en el citado Cuadro A6-1.5.3. Suponiendo unas clases de potencia específicas, los requisitos relativos del Cuadro A6-1.5.3 pueden convertirse en valores absolutos a efectos de la prueba. Se incluye un valor de tolerancia de la prueba de 1,5 dB.

CUADRO A6-1.5.3

Requisitos del contorno del espectro de emisión para una anchura
de banda de canal de 10 MHz

| Separación de frecuencias, f | Requisito mínimo | Anchura de banda de medición |
| --- | --- | --- |
| 5,0 MHz a 7,0 MHz |  | 30 kHz |
| 7,0 a 15,0 MHz |  | 1 MHz |
| 15,0 a 17,0 MHz |  | 1 MHz |
| 17,0 a 25,0 MHz | −50,5 dBc | 1 MHz |
| NOTA 1 – f es la separación entre la frecuencia de la portadora y el centro del filtro de medición. NOTA 2 – La primera posición de medición con un filtro de 30 kHz es f =5,015 MHz; la última es f =6,985 MHz. NOTA 3 – La primera posición de medición con un filtro de 1 MHz es f =7,5 MHz; la última es f =24,5 MHz. Como norma general, la anchura de banda de resolución del equipo de medición deberá ser igual a la anchura de banda de medición. Para mejorar la precisión, la sensibilidad y la eficacia de la medición, la anchura de banda de resolución puede ser distinta de la anchura de banda de medición. Cuando la anchura de banda de resolución sea menor que la anchura de banda de medición, deberá integrarse el resultado a lo largo de la anchura de banda de medición para obtener la anchura de banda de ruido equivalente de la anchura de banda de medición. NOTA 4 – Obsérvese que puede obtenerse un contorno del tipo PSD equivalente aplicando un factor de escala 10*log((10 MHz)/(30 kHz)) =25,2 dB y 10*log((10 MHz)/(1 MHz)) =10 dB para una anchura de banda de medición de 30 kHz y 1 MHz, respectivamente. |  |  |

## 1.6	Curva del espectro de emisión para equipos DDF que funcionen en las bandas 1 710-1 770/2 110-2 170 MHz (BCG 6A)

El contorno del espectro de emisión de la estación móvil se aplicará a las frecuencias separadas de la frecuencia central de la estación móvil entre 2,5 MHz y 12,5 MHz para la portadora de 5 MHz y entre 5 MHz y 25 MHz para la portadora de 10 MHz.

En los Cuadros A6-1.6-a y A6-1.6-b se especifica el espectro de emisión para las estaciones móviles DDF con anchuras de banda de canal de 10 y 5 MHz.

CUADRO A6-1.6-a

Requisitos del contorno del espectro de emisión para una anchura
de banda de canal de 10 MHz

| Número del segmento | Separación del centro del canal (MHz) | Anchura de banda de integración (kHz) | Nivel de emisión admisible (dBm/anchura de banda de integración) medido en el puerto de la antena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 a < 6 | 100 | –13,00 |
| 2 | 6 a 25 | 1 000 | –13,00 |

CUADRO A6-1.6-b

Requisitos del contorno del espectro de emisión para una anchura
de banda de canal de 5 MHz

| Número del segmento | Separación del centro del canal (MHz) | Anchura de banda de integración (kHz) | Nivel de emisión admisible (dBm/anchura de banda de integración) medido en el puerto de la antena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 a < 3,5 | 50 | –13 |
| 2 | 3,5 a 12,5 | 1 000 | –13 |
| NOTA 1 – La anchura de banda de integración es la gama de frecuencias sobre la que se integra la potencia de emisión. NOTA 2 – El requisito de protección más allá de 25 MHz (250% de la anchura de banda) se especifica entre los requisitos de las emisiones no esenciales. |  |  |  |

## 1.7	Contorno del espectro de emisión para equipos DDF que funcionen en las bandas 1 920-1 980/2 110-2 170 MHz (BCG 6.B)

El contorno del espectro de emisión de la estación móvil se aplica a las frecuencias separadas de la frecuencia central de la estación móvil entre 2,5 MHz y 12,5 MHz para la portadora de 5 MHz y entre 5 MHz y 25 MHz para la portadora de 10 MHz.

En los Cuadros A6-1.7-a y A6-1.7-b se especifican los espectros de emisión para las estaciones móviles DDF con anchuras de banda de canal de 5 y 10 MHz.

CUADRO A6-1.7-a

Curvas del espectro de emisión para la portadora de 5 MHz

| Número del segmento | Separación de la frecuencia central del canal (MHz) | Anchura de banda de integración (kHz) | Nivel de emisión admisible (dBm/anchura de banda de integración) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 a < 3,5 | 30 | –15,00 |
| 2 | 3,5 a < 5,0 | 1 000 | –10,00 |
| 3 | 5,0 a < 7,5 | 1 000 | –10,00 |
| 4 | 7,5 a < 8,5 | 1 000 | –13,00 |
| 5 | 8,5 a < 12,5 | 1 000 | –25,00 |
| NOTA 1 – f es la separación entre la frecuencia de la portadora y el centro del filtro de medición. NOTA 2 – La primera posición de medición con un filtro de 30 kHz es f =2,525 MHz; la última se encuentra a f =3,485 MHz. La primera posición de medición con un filtro de 1 MHz es f =4,0 MHz; mientras que la última es f =12,0 MHz. NOTA 3 – La anchura de banda de integración es la gama de frecuencias sobre la que se integra la potencia de emisión. |  |  |  |

CUADRO A6-1.7-b

Contorno del espectro de emisión para la portadora de 10 MHz

| Número del segmento | Separación de la frecuencia central del canal (MHz) | Anchura de banda de integración (kHz) | Nivel de emisión admisible (dBm/anchura de banda de integración) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,0 a < 6,0 | 30 | –18,00 |
| 2 | 6,0 a < 7,5 | 1 000 | –10,00 |
| 3 | 7,5 a < 10,0 | 1 000 | –10,00 |
| 4 | 10,0 a < 11,0 | 1 000 | –13,00 |
| 5 | 11,0 a < 15,0 | 1 000 | –13,00 |
| 6 | 15,0 a < 25,0 | 1 000 | –25,00 |
| NOTA 1 – f es el valor absoluto en MHz de la separación entre la frecuencia de la portadora y el centro del filtro de medición. NOTA 2 – La primera posición de medición con un filtro de 30 kHz es f =5,015 MHz; la última es f =5,985 MHz. La primera posición de medición con un filtro de 1 MHz es f =6,5 MHz; la última es f =24,5 MHz. NOTA 3 – La anchura de banda de integración es la gama de frecuencias sobre la que se integra la potencia de emisión. |  |  |  |

## 1.8	Contorno del espectro de emisión para equipos DDF que funcionen en la banda 2 496-2 690 MHz (BCG 3.B)

El contorno del espectro de emisión de la estación móvil se aplica a las frecuencias separadas de la frecuencia central de la estación móvil entre 2,5 MHz y 12,5 MHz para la portadora de 5 MHz y entre 5 MHz y 25 MHz para la portadora de 10 MHz.

En los Cuadros A6-1.8-a y A6-1.8-b se especifican los espectros de emisión para las estaciones móviles DDF con anchuras de banda de canal de 10 y 5 MHz.

CUADRO A6-1.8-a

Contorno del espectro de emisión para la portadora de 10 MHz

| Número del segmento | Separación de la frecuencia central del canal (MHz) | Anchura de banda de integración (kHz) | Nivel de emisión admisible (dBm/anchura de banda de integración) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 a < 6 | 100 | –13,00 |
| 2 | 6 a < 10 | 1 000 | –13,00 |
| 3 | 10 a < 11 | 1 000 | –13 – 12(f – 10) |
| 4 | 11 a < 15 | 1 000 | –25,00 |
| 5 | 15 a < 20 | 1 000 | –25,00 |
| 6 | 20 a < 25 | 1 000 | –25,00 |

En el Cuadro A6-1.8-a:

–	La anchura de banda del canal es 10 MHz.

–	La anchura de banda de integración es la gama de frecuencias a lo largo de la cual se integra la potencia de emisión.

f :	define como la separación de frecuencias en MHz con respecto a la frecuencia central del canal

PTx: 	es la potencia medida en dBm entregada a la antena

fc:	es la frecuencia central del canal en MHz.

CUADRO A6-1.8-b

Contorno del espectro de emisión para la portadora de 5 MHz

| Número del segmento | Separación respecto a la frecuencia central del canal (MHz) | Anchura de banda de integración (kHz) | Nivel de emisión admisible (dBm/anchura de banda de integración) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 a < 3,5 | 50 | –13,00 |
| 2 | 3,5 a < 7,5 | 1 000 | –13,00 |
| 3 | 7,5 a < 8 | 1 000 | –16,00 |
| 4 | 8 a < 10,4 | 1 000 | –25,00 |
| 5 | 10,4 a < 12,5 | 1 000 | –25,00 |

En el Cuadro A6-1.8-b:

–	La anchura de banda del canal es 5 MHz.

–	La anchura de banda de integración es la gama de frecuencias a lo largo de la cual se integra la potencia de emisión.

PTx :	es la potencia medida en dBm entregada a la antena

∆f :	se define como la separación de frecuencias en MHz con respecto a la frecuencia central del canal

fc :	es la frecuencia central del canal expresada en MHz.

## 1.9	Contorno del espectro de emisión para equipos DDF que funcionen en las bandas 1 710-1 785/1 805-1 880 MHz (BCG 6.C)

El contorno del espectro de emisión de la estación móvil se aplica a las frecuencias separadas de la frecuencia central de la estación móvil entre 2,5 MHz y 12,5 MHz para la portadora de 5 MHz y entre 5 MHz y 25 MHz para la portadora de 10 MHz.

En los Cuadros A6-1.9-a y A6-1.9-b se especifican los espectros de emisión para las estaciones móviles DDF con anchuras de banda de canal de 5 y 10 MHz.

CUADRO A6-1.9-a

Contorno del espectro de emisión para la portadora de 5 MHz

| Separación del centro del canal (MHz) | Anchura de banda de integración (kHz) | Nivel de emisión admisible (dBm/anchura de banda de integración) medido en el puerto de la antena |
| --- | --- | --- |
| 2,5 a < 3,5 | 50 | –13 |
| 3,5 a < 7,5 | 1 000 | –10 |
| 7,5 a < 8,5 | 1 000 | –13 |
| 8,5 a < 12,5 | 1 000 | –25 |

CUADRO A6-1.9-b

Contorno del espectro de emisión para una potadora de 10 MHz

| Separación del centro del canal (MHz) | Anchura de banda de integración (kHz) | Nivel de emisión admisible (dBm/anchura de banda de integración) medido en el puerto de la antena |
| --- | --- | --- |
| 5,0 a < 6,0 | 50 | –13 |
| 6,0 a < 10,0 | 1 000 | –10 |
| 10,0 a < 11,0 | 1 000 | –13 |
| 11,0 a < 25,0 | 1 000 | –25 |

## 1.10	Contorno del espectro de emisión para equipos DDT que funcionen en la banda 698-862 MHz (BCG 7.A)

El contorno del espectro de emisión de la estación móvil se aplica a frecuencias separadas de la frecuencia central de la estación móvil entre 2,5 MHz y 12,5 MHz para la portadora de 5 MHz, entre 3,5 MHz y 17,5 MHz para la portadora de 7 MHz y entre 5 MHz y 25 MHz para la portadora de 10 MHz.

En los Cuadros A6-1.10-a a A6-1.10-f se especifica el espectro de emisión para estaciones móviles DDF con anchuras de banda de canal de 5, 7 y 10 MHz.

CUADRO A6-1.10-a

Contorno del espectro de emisión para la portadora de 5 MHz – 700,5  fc  795,5

| Separación de frecuencia f desde el centro del canal (MHz) | Anchura de banda de integración (kHz) | Nivel de emisión admisible (dBm/anchura de banda de integración) medido en el puerto de la antena |
| --- | --- | --- |
| 2,5 a 2,6 | 30 | –13 |
| 2,6 a 12,5 | 100 | –13 |
| NOTA 1 – f es la separación entre la frecuencia de la portadora y el centro del filtro de medición. NOTA 2 – La primera posición de medición con un filtro de 30 kHz es f =2,515 MHz; la última es f =2,585 MHz. La primera posición de medición con un filtro de 100 kHz es f =2,650 MHz; la última es f =12,450 MHz. |  |  |

CUADRO A6-1.10-b

Contorno del espectro de emisión para la portadora de 5 MHz – 799,5  fc  859,5

| Separación de frecuencia f desde el centro del canal (MHz) | Anchura de banda de integración (MHz) | Nivel de emisión admisible (dBm/anchura de banda de integración) medido en el puerto de la antena |
| --- | --- | --- |
| 2,5 a 7,5 | 5 | 1.6 |
| 7,5 a 12,5 | 2 | –10 |
| NOTA 1 – f es la separación entre la frecuencia de la portadora y el centro del filtro de medición. NOTA 2 – La posición de medición con un filtro de 5 MHz es f =5 MHz. La primera posición de medición con un filtro de 2 MHz es f =8,5 MHz; la última es f =11,5 MHz. |  |  |

CUADRO A6-1.10-c

Contorno del espectro de emisión para la portadora de 7 MHz – 701.5  fc  794.5

| Separación de frecuencia f desde el centro del canal (MHz) | Anchura de banda de integración (kHz) | Nivel de emisión admisible (dBm/anchura de banda de integración) medido en el puerto de la antena |
| --- | --- | --- |
| 3,5 a 3,6 | 30 | –13 |
| 3,6 a 17,5 | 100 | –13 |
| NOTA 1 – f es la separación entre la frecuencia de la portadora y el centro del filtro de medición. NOTA 2 – La primera posición de medición con un filtro de 30 kHz es f =3,515 MHz; la última es f =3,585 MHz. La primera posición de medición con un filtro de 100 kHz es f =3,650 MHz; la última es f =17,450 MHz. |  |  |

CUADRO A6-1.10-d

Contorno del espectro de emisión para la portadora de 7 MHz – 800,5  fc  858,5

| Separación de frecuencia f desde el centro del canal (MHz) | Anchura de banda de integración (MHz) | Nivel de emisión admisible (dBm/anchura de banda de integración) medido en el puerto de la antena |
| --- | --- | --- |
| 3,5 a 8,5 | 5 | 1,6 |
| 8,5 a 17,5 | 2 | –10 |
| NOTA 1 – f es la separación entre la frecuencia de la portadora y el centro del filtro de medición. NOTA 2 – La posición de medición con un filtro de 5 MHz es f =6 MHz. La primera posición de medición con un filtro de 2 MHz es f =9,5 MHz; la última es f =16,5 MHz. |  |  |

CUADRO A6-1.10-e

Contorno del espectro de emisión para la portadora de 10 MHz – 703  fc  793

| Separación de frecuencia f desde el centro del canal (MHz) | Anchura de banda de integración (kHz) | Nivel de emisión admisible (dBm/anchura de banda de integración) medido en el puerto de la antena |
| --- | --- | --- |
| 5,0 a 5,1 | 30 | –13 |
| 5,1 a 25,0 | 100 | –13 |
| NOTA 1 – f es la separación entre la frecuencia de la portadora y el centro del filtro de medición. NOTA 2 – La primera posición de medición con un filtro de 30 kHz es f =5,015 MHz; la última es f =5,085 MHz. La primera posición de medición con un filtro de 100 kHz es f =5,150 MHz; la última es f =24,950 MHz. |  |  |

CUADRO A6-1.10-f

Contorno del espectro de emisión para la portadora de 10 MHz – 802  fc  857

| Separación de frecuencia f desde el centro del canal (MHz) | Anchura de banda de integración (MHz) | Nivel de emisión admisible (dBm/anchura de banda de integración) medido en el puerto de la antena |
| --- | --- | --- |
| 5 a 10 | 5 | 1,6 |
| 10 a 25 | 2 | –10 |
| NOTA 1 – f es la separación entre la frecuencia de la portadora y el centro del filtro de medición. NOTA 2 – La posición de medición con un filtro de 5 MHz es f =7,5 MHz. La primera posición de medición con un filtro de 2 MHz es f =11 MHz; la última es f =24 MHz. |  |  |

## 1.11	Contorno del espectro de emisión para equipos DDF que funcionen en las bandas 776-787/746-757 MHz (BCG 7.B)

El contorno del espectro de emisión de la estación móvil se aplica a las frecuencias separadas de la frecuencia central de la estación móvil entre 2,5 MHz y 12,5 MHz para la portadora de 5 MHz y entre 5 MHz y 25 MHz para la portadora de 10 MHz.

En los Cuadros A6-1.11 y A6-1.11-b se especifican los espectros de emisión para las estaciones móviles DDF con anchuras de banda de canal de 5 y 10 MHz.

CUADRO A6-1.11-a

Contorno del espectro de emisión para la portadora de 5 MHz

| Separación de frecuencia f con respecto al centro del canal (MHz) | Anchura de banda de integración (kHz) | Nivel de emisión admisible (dBm/anchura de banda de integración) medido en el puerto de la antena |
| --- | --- | --- |
| 2,5 a 2,6 | 30 | –13 |
| 2,6 a 12,5 | 100 | –13 |
| NOTA 1 – f es la separación entre la frecuencia de la portadora y el centro del filtro de medición. NOTA 2 – La primera posición de medición con un filtro de 30 kHz es f =2,515 MHz; la última es f =2,585 MHz. La primera posición de medición con un filtro de 100 kHz es f =2,650 MHz; la última es f =12,450 MHz. |  |  |

CUADRO A6-1.11-b

Contorno del espectro de emisión para la portadora de 10 MHz

| Separación de frecuencia f con respecto al centro del canal (MHz) | Anchura de banda de integración (kHz) | Nivel de emisión admisible (dBm/anchura de banda de integración) medido en el puerto de la antena |
| --- | --- | --- |
| 5,0 a 5,1 | 30 | –13 |
| 5,1 a 25,0 | 100 | –13 |
| NOTA 1 – f es la separación entre la frecuencia de la portadora y el centro del filtro de medición. NOTA 2 – La primera posición de medición con un filtro de 30 kHz es f =5,015 MHz; la última es f =5,085 MHz. La primera posición de medición con un filtro de 100 kHz es f =5,150 MHz; la última es f =24,950 MHz. |  |  |

## 1.12	Contorno del espectro de emisión para equipos DDF que funcionen en las bandas 788-793/758-763 y 793-798/763-768 MHz (BCG 7.C)

El contorno del espectro de emisión de la estación móvil se aplica a frecuencias separadas entre 2,5 MHz y 12,5 MHz de la frecuencia central del canal de 5 MHz de la estación móvil.

En el Cuadro A6-1.12 se especifica el espectro de emisión para estaciones móviles DDF con una anchura de banda de canal de 5 MHz.

CUADRO A6-1.12

Contorno del espectro de emisión para la portadora de 5 MHz

| Separación de frecuencia f con respecto al centro del canal (MHz) | Anchura de banda de integración (kHz) | Nivel de emisión admisible (dBm/anchura de banda de integración) medido en el puerto de la antena |
| --- | --- | --- |
| 2,5 a 2,6 | 30 | –13 |
| 2,6 a 12,5 | 100 | –13 |
| NOTA 1 – f es la separación entre la frecuencia de la portadora y el centro del filtro de medición. NOTA 2 – La primera posición de medición con un filtro de 30 kHz es f =2,515 MHz; la última es f =2,585 MHz. La primera posición de medición con un filtro de 100 kHz es f =2,650 MHz; la última es f =12,450 MHz. |  |  |  |

## 1.13	Contorno del espectro de emisión para equipos DDF que funcionen en las bandas 788-798/758-768 MHz (BCG 7.D)

El contorno del espectro de emisión de la estación móvil se aplica a las frecuencias separadas entre 5 MHz y 25 MHz de la frecuencia central de la estación móvil para una anchura de banda de canal de 10 MHz.

En el Cuadro A6-1.13 se especifica el espectro de emisión para las estaciones móviles DDF con una anchura de banda de canal de 10 MHz.

CUADRO A6-1.13

Contorno del espectro de emisión para la portadora de 10 MHz

| Separación de frecuencia f con respecto al centro del canal (MHz) | Anchura de banda de integración (kHz) | Nivel de emisión admisible (dBm/anchura de banda de integración) medido en el puerto de la antena |
| --- | --- | --- |
| 5,0 a 5,1 | 30 | –13 |
| 5,1 a 25,0 | 100 | –13 |
| NOTA 1 – f es la separación entre la frecuencia de la portadora y el centro del filtro de medición. NOTA 2 – La primera posición de medición con un filtro de 30 kHz es f =5,015 MHz; la última es f =5,085 MHz. La primera posición de medición con un filtro de 100 kHz es f =5,150 MHz; la última es f =24,950 MHz. |  |  |

## 1.14	Contorno del espectro de emisión para equipos DDF y DDT que funcionen en la banda 698-862 MHz (BCG 7.E)

El contorno del espectro de emisión de la estación móvil se aplica a las frecuencias separadas de la frecuencia central de la estación móvil entre 2,5 MHz y 12,5 MHz para la portadora de 5 MHz, entre 3,5 MHz y 17,5 MHz para la portadora de 7 MHz, y entre 5 MHz y 25 MHz para la portadora de 10 MHz.

En los Cuadros A6-1.14-a a A6-1.14-f se especifica el espectro de emisión para las estaciones móviles DDF y DDT con anchuras de banda de canal de 5, 7 y 10 MHz.

CUADRO A6-1.14-a

Contorno del espectro de emisión para la portadora de 5 MHz – 700,5  fc  795,5

| Separación de frecuencia f con respecto al centro del canal (MHz) | Anchura de banda de integración (kHz) | Nivel de emisión admisible (dBm/anchura de banda de integración) medido en el puerto de la antena |
| --- | --- | --- |
| 2,5 a 2,6 | 30 | –13 |
| 2,6 a 12,5 | 100 | –13 |
| NOTA 1 – f es la separación entre la frecuencia de la portadora y el centro del filtro de medición. NOTA 2 – La primera posición de medición con un filtro de 30 kHz es f =2,515 MHz; la última es f =2,585 MHz. La primera posición de medición con un filtro de 100 kHz es f =2,650 MHz; la última es f =12,450 MHz. |  |  |

CUADRO A6-1.14-b

Contorno del espectro de emisión para la portadora de 5 MHz – 799,5  fc  859,5

| Separación de frecuencia f con respecto al centro del canal (MHz) | Anchura de banda de integración (MHz) | Nivel de emisión admisible (dBm/anchura de banda de integración) medido en el puerto de la antena |
| --- | --- | --- |
| 2,5 a 7,5 | 5 | 1,6 |
| 7,5 a 12,5 | 2 | –10 |
| NOTA 1 – f es la separación entre la frecuencia de la portadora y el centro del filtro de medición. NOTA 2 – La posición de medición con un filtro de 5 MHz es f =5 MHz. La primera posición de medición con un filtro de 2 MHz es f =8,5 MHz; la última es f =11,5 MHz. |  |  |

CUADRO A6-1.14-c

Contorno del espectro de emisión para la portadora de 7 MHz – 701,5  fc  794,5

| Separación de frecuencia f con respecto al centro del canal (MHz) | Anchura de banda de integración (kHz) | Nivel de emisión admisible (dBm/anchura de banda de integración) medido en el puerto de la antena |
| --- | --- | --- |
| 3,5 a 3,6 | 30 | –13 |
| 3,6 a 17,5 | 100 | –13 |
| NOTA 1 – f es la separación entre la frecuencia de la portadora y el centro del filtro de medición. NOTA 2 – La primera posición de medición con un filtro de 30 kHz es f =3,515 MHz; la última es f =3,585 MHz. La primera posición de medición con un filtro de 100 kHz es f =3,650 MHz; la última es f =17,450 MHz. |  |  |

CUADRO A6-1.14-d

Contorno del espectro de emisión para la portadora de 7 MHz – 800,5  fc  858,5

| Separación de frecuencia f con respecto al centro del canal (MHz) | Anchura de banda de integración (MHz) | Nivel de emisión admisible (dBm/anchura de banda de integración) medido en el puerto de la antena |
| --- | --- | --- |
| 3,5 a 8,5 | 5 | 1,6 |
| 8,5 a 13,5 | 2 | –10 |
| 13,5 a 17,5 | 1 | –25 |
| NOTA 1 – f es la separación entre la frecuencia de la portadora y el centro del filtro de medición. NOTA 2 – La posición de medición con un filtro de 5 MHz es f =6 MHz. La primera posición de medición con un filtro de 2 MHz es f =9,5 MHz; la última es f =12,5 MHz. La primera posición de medición con un filtro de 1 MHz es f =14 MHz; la última es f =17 MHz. NOTA 3 – El nivel de emisión del Segmento 3 sólo es aplicable si 835,5 fc 858,5. |  |  |

CUADRO A6-1.14-e

Contorno del espectro de emisión para la portadora de 10 MHz – 703  fc  793

| Separación de frecuencia f con respecto al centro del canal (MHz) | Anchura de banda de integración (kHz) | Nivel de emisión admisible (dBm/anchura de banda de integración) medido en el puerto de la antena |
| --- | --- | --- |
| 5,0 a 5,1 | 30 | –13 |
| 5,1 a 25,0 | 100 | –13 |
| NOTA 1 – f es la separación entre la frecuencia de la portadora y el centro del filtro de medición. NOTA 2 – La primera posición de medición con un filtro de 30 kHz es f =5,015 MHz; la última es f =5,085 MHz. La primera posición de medición con un filtro de 100 kHz es f =5,150 MHz; la última es f =24,950 MHz. |  |  |

CUADRO A6-1.14-f

Contorno del espectro de emisión para la portadora de 10 MHz – 802  fc  857

| Separación de frecuencia f con respecto al centro del canal (MHz) | Anchura de banda de integración (MHz) | Nivel de emisión admisible (dBm/anchura de banda de integración) medido en el puerto de la antena |
| --- | --- | --- |
| 5 a 10 | 5 | 1,6 |
| 10 a 15 | 2 | –10 |
| 15 a 25 | 1 | –25 |
| NOTA 1 – f es la separación entre la frecuencia de la portadora y el centro del filtro de medición. NOTA 2 – La primera posición de medición con un filtro de 5 MHz es f =7,5 MHz. La primera posición de medición con un filtro de 2 MHz es f =11 MHz; la última es f =14 MHz. La primera posición de medición con un filtro de 1 MHz es f =15,5 MHz; la última es f =24,5 MHz. NOTA 3 – El nivel de emisión del Segmento 3 sólo es aplicable si 837 fc 857. |  |  |

## 1.15	Contorno del espectro de emisión para equipos DDF que funcionen en las bandas 880-915/925-960 MHz (BCG 7.F)

El contorno del espectro de emisión de la estación móvil se aplica a las frecuencias separadas de la frecuencia central de la estación móvil entre 2,5 MHz y 12,5 MHz para la portadora de 5 MHz y entre 5 MHz y 25 MHz para la portadora de 10 MHz.

En los Cuadros A6-1.15-a y A6-1.15-b se especifica el espectro de emisión para las estaciones móviles DDF con anchuras de banda de canal de 5 y 10 MHz.

CUADRO A6-1.15-a

Contorno del espectro de emisión para la portadora de 5 MHz

| Separación del centro del canal (MHz) | Anchura de banda de integración (kHz) | Nivel de emisión admisible (dBm/anchura de banda de integración) medido en el puerto de la antena |
| --- | --- | --- |
| 2,5 a < 3,5 | 50 | –13 |
| 3,5 a < 7,5 | 1 000 | –10 |
| 7,5 a < 8,5 | 1 000 | –13 |
| 8,5 a 12,5 | 1 000 | –25 |

CUADRO A6-1.15-b

Contorno del espectro de emisión para una portadora de 10 MHz

| Separación del centro del canal (MHz) | Anchura de banda de integración (kHz) | Nivel de emisión admisible (dBm/anchura de banda de integración) medido en el puerto de la antena |
| --- | --- | --- |
| 5,0 a < 6,0 | 50 | –13 |
| 6,0 a < 10,0 | 1 000 | –10 |
| 10,0 a < 11,0 | 1 000 | –13 |
| 11,0 a 25,0 | 1 000 | –25 |

## 1.16	Contorno del espectro de emisión para equipos DDT que funcionen en las bandas 1 785-1 805, 1 880-1 920, 1 910-1 930, 2 010-2 025, y 1 900-1 920 MHz (BCG 8.A)

El contorno del espectro de emisión de la estación móvil se aplicará a las frecuencias separadas de la frecuencia central de la estación móvil entre 2,5 MHz y 12,5 MHz para la portadora de 5 MHz y entre 5 MHz y 25 MHz para la portadora de 10 MHz.

En los Cuadros A6-1.16-a y A6-1.16-b se especifica el espectro de emisión para las estaciones móviles DDT con anchuras de banda de canal de 5 y 10 MHz.

CUADRO A6-1.16-a

Contorno del espectro de emisión para la portadora de 5 MHz

| Separación del centro del canal (MHz) | Anchura de banda de integración (kHz) | Nivel de emisión admisible (dBm/anchura de banda de integración) en el puerto de la antena |
| --- | --- | --- |
| 2,5 a < 3,5 | 50 | –13 |
| 3,5 a < 7,5 | 1 000 | –10 |
| 73,5 a 8,5 | 1 000 | –13 |
| 8,5 a 12,5 | 1 000 | –25 |
| NOTA 1 – f es la separación entre la frecuencia de la portadora y el centro del filtro de medición. NOTA 2 – La primera posición de medición con un filtro de 50 kHz es f =2,525 MHz; la última es f =3,475 MHz. La primera posición de medición con un filtro de 1 MHz es f =4,0 MHz; la última es f =12 MHz. |  |  |

CUADRO A6-1.16-b

Contorno del espectro de emisión para la portadora de 10 MHz

| Separación del centro del canal (MHz) | Anchura de banda de integración (kHz) | Nivel de emisión admisible (dBm/anchura de banda de integración) medido en el puerto de la antena |
| --- | --- | --- |
| 5 a < 6 | 100 | –13 |
| 6 a < 10 | 1 000 | –10 |
| 106 a 15 | 1 000 | –13 |
| 15 a 25 | 1 000 | –25 |
| NOTA 1 – f es la separación entre la frecuencia de la portadora y el centro del filtro de medición. NOTA 2 – La primera posición de medición con un filtro de 100 kHz es f =5,050 MHz; la última es f =5,950 MHz. La primera posición de medición con un filtro de 1 MHz es f =6,5 MHz; la última es f =24,5 MHz. |  |  |

# 2	Emisiones no esenciales del transmisor (conducidas)

## 2.1	Emisiones no esenciales por defecto

Salvo que se especifique lo contrario en las subsecciones de la Sección 2 para bandas específicas, se aplicarán las especificaciones de emisiones no esenciales por defecto del Cuadro A6-2.1.

CUADRO A6-2.1

Emisiones no esenciales por defecto – correspondientes
a FUL-le + ChBW/2  fc  FUL-ue – ChBW/2

| Gama de frecuencias no esenciales (f) | Anchura de banda de medición | Nivel de emisión máximo (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | –36 |
| 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | –36 |
| 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | –36 |
| 1 GHz f < 5 x Fue | 30 kHz Si 2,5xChBW ∆f < 10xChBW 300 kHz Si 10xChBW MHz ∆f < 12xChBW 1 MHz Si 12xChBW ∆f | –30 |

## 2.2	Emisiones no esenciales para los equipos que funcionen en la banda 2 300-2 400 MHz (BCG 1.A/1.B)

Los límites de los Cuadros A6-2.2-a a A6-2.2-c corresponden a separaciones de frecuencia superiores a 2,5 veces la anchura de banda del canal con respecto a la frecuencia central de la estación móvil. En estos Cuadros | f | =fc–f, siendo f la frecuencia de las emisiones en el dominio no esencial y fc la frecuencia central de transmisión de la estación móvil. Todas las especificaciones de emisión no esenciales son del tipo conducido.

En los Cuadros A6-2.2-a a A6-2.2-c se especifican las emisiones no esenciales para las estaciones móviles DDT con anchuras de banda de canal de 5; 8,75 y 10 MHz.

CUADRO A6-2.2-a

Emisiones no esenciales para un canal de 5 MHz; 
correspondientes a 2 302,5 MHz  fc  2 397,5 MHz

| Fila | Gama de frecuencias no esenciales (f) | Anchura de banda de medición | Especificación mínima (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | –36 |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | –36 |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | –36 |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz | 30 kHz Si 12,5 ¦ f ¦ < 50 300 kHz Si 50 ¦ f ¦ < 60 1 MHz Si 60 ¦f ¦ | –30 |

CUADRO A6-2.2-b

Emisiones no esenciales para una anchura de banda de canal de 8,75 MHz

| Fila | Gama de frecuencias no esenciales (f) | Anchura de banda de medición | Especificación mínima (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | –13 |
| 2 | 1 GHz f 12 GHz | 1 MHz | –13 |

CUADRO A6-2.2-c

Emisiones no esenciales para un tamaño de canal de 10 MHz;
correspondientes a 2 305 MHz  fc  2 395 MHz

| Fila | Gama de frecuencias no esenciales (f) | Anchura de banda de medición | Especificación mínima (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | –36 |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | –36 |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | –36 |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz | 30 kHz Si 25 ¦ f ¦ < 100 300 kHz Si 100 ¦ f ¦ < 120 1 MHz Si 120 ¦f ¦ | –30 |

CUADRO A6-2.2-d

Emisiones no esenciales adicionales para un tamaño de canal de 5 MHz; 
correspondientes a 2 302,5  fc  2 397,5 (BCG 1.B)

| Nº | Gama de frecuencias no esenciales (f) (MHz) | Anchura de banda de medición (MHz) | Nivel de emisión máximo (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 110 f < 2 170 | 1 | –50 |
| 2 | 1 805 f < 1 880 | 1 | –50 |
| 3 | 2 496 f < 2 690 | 1 | –50 |
| 4 | 925 f < 960 | 1 | –50 |
| 5 | 1 900 f < 1 920 | 1 | –50 |
| 6 | 2 010 f < 2 025 | 1 | –50 |
| 7 | 2 570 f < 2 620 | 1 | –50 |
| 8 | 791 f < 821 | 1 | –50 |

CUADRO A6-2.2-e

Emisiones no esenciales adicionales para un tamaño de canal de 10 MHz; 
correspondientes a 2 305  fc  2 395 (BCG 1.B)

| Nº | Gama de frecuencias no esenciales (f) (MHz) | Anchura de banda de medición (MHz) | Nivel de emisión máximo (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 110 f < 2 170 | 1 | –50 |
| 2 | 1 805 f < 1 880 | 1 | –50 |
| 3 | 2 496 f < 2 690 | 1 | –50 |
| 4 | 925 f < 960 | 1 | –50 |
| 5 | 1 900 f < 1 920 | 1 | –50 |
| 6 | 2 010 f < 2 025 | 1 | –50 |
| 7 | 2 570 f < 2 620 | 1 | –50 |
| 8 | 791 f < 821 | 1 | –50 |

## 2.3	Emisiones no esenciales para equipos DDT que funcionen en la banda 2 500-2 690 MHz (BCG 3.A)

La estación móvil WMAN de AMDFO–DDT de las IMT-2000 cumple los límites señalados en la Recomendación UIT-R SM.329-10. Los límites de los Cuadros A6-2.3-a, A6-2.3-b y A6-2.3-c para la portadora de 5 MHz sólo son aplicables para separaciones de frecuencia superiores a 12,5 MHz con respecto a la frecuencia central de la estación móvil, mientras que los límites de los Cuadros A6-2.3-d, A6-2.3-e y A6-2.3-f para la portadora de 10 MHz se aplican únicamente a las separaciones de frecuencia superiores a 25 MHz. f es la frecuencia de las emisiones en el dominio no esencial y fc es la frecuencia central de la estación móvil.

En los Cuadros A6-2.3-a, A6-2.3-b, A6-2.3-c, A6-2.3-d, A6-2.3-e y A6-2.3-f se especifican las emisiones no esenciales generales y adicionales para estaciones móviles DDT con anchuras de banda de canal de 5 y 10 MHz.

CUADRO A6-2.3-a

Límites generales para las emisiones no esenciales de las EM
con un canal de 5 MHz; correspondientes
a 2 502,5 MHz  fc  2 687,5 MHz

| Banda | Anchura de banda de medición | Nivel de emisión admisible (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | –36 |
| 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | –36 |
| 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | –36 |
| 1 GHz f < 13,45 GHz | 30 kHz Si 12,5 MHz ≤ ¦ fc – f ¦ < 50 MHz 300 kHz Si 50 MHz ≤ ¦ fc – f ¦ < 60 MHz 1 MHz Si 60 MHz ≤ ¦ fc – f ¦ | –30 |

CUADRO A6-2.3-b

Límites adicionales de las emisiones no esenciales de las EM
con un canal de 5 MHz; los requisitos del Cuadro
corresponden a 2 547,5 MHz ≤ fc ≤ 2 622,5 MHz

| Anchura de banda de frecuencias | Anchura de banda de medición | Requisito mínimo (dBm) | Nota |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 MHz f < 2 505 MHz | 1 MHz | –13 |  |  |
| 2 505 MHz f < 2 530 MHz | 1 MHz | –37 |  |  |
| 2 530 MHz f < 2 535 MHz | 1 MHz | 1,7f – 4 338 |  |  |
| 2 535 MHz f < 2 630 MHz | 1 MHz | –21 – 1,68*(f – 8) 12,5 MHz < f < 17,5 MHz –37 17,5 MHz < f < 22,5 MHz –18 22,5 MHz < f |  |  |
| 2 630 MHz f < 2 630,5 MHz | 1 MHz | –13 – 8/3,5 × (f – 2 627) |  |  |
| 2 630,5 MHz f < 2 640 MHz | 1 MHz | –21 – 16/9,5× (f – 2 630,5) |  |  |
| 2 640 MHz f < 2 655 MHz | 1 MHz | –37 |  |  |
| 2 655 MHz f | 1 MHz | –13 |  |  |
| NOTA 1 – El nivel de emisión admisible se aplicará a la gama de frecuencias superiores a 2,5 veces el tamaño de canal desde la frecuencia central. f es la separación con respecto a la frecuencia central del canal. NOTA 2 – Este requisito adicional protege los sistemas de satélites en las bandas 2 500-2 535 MHz y 2 630-2 690 MHz en Japón y se aplica únicamente a los terminales que funcionen en la banda de frecuencias 2 545-2 625 MHz con potencias de 23 dBm o inferiores. |  |  |  |

CUADRO A6-2.3-c

Emisiones no esenciales adicionales de las EM
con un canal de 5 MHz; correspondientes
a 2 502,5 MHz ≤ fc ≤ 2 687,5 MHz

| Fila | Gama de frecuencias (f) no esenciales | Anchura de banda de medición | Requisito mínimo (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 620 MHz f < 2 690 MHz | 1 MHz | –40 |
| NOTA 1 – Este requisito adicional tiene por objeto cumplir la norma ETSI EN 302-544-2. |  |  |  |

CUADRO A6-2.3-d

Límites generales para las emisiones no esenciales de las EM
con un canal de 10 MHz; correspondientes
a 2 505 MHz  fc  2 685 MHz

| Gama de frecuencias no esenciales (f) | Anchura de banda de medición | Nivel de emisión admisible (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | −36 |
| 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | −36 |
| 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | –36 |
| 1 GHz f < 13,45 GHz | 30 kHz Si 25 ≤ ¦ fc − f ¦ < 100 300 kHz Si 100 ≤ ¦ fc − f ¦ < 120 1 MHz Si 120 ≤ ¦ fc − f ¦ | –30 |

CUADRO A6-2.3-e

Límites adicionales de las emisiones no esenciales de las EM
con un canal de 10 MHz; los requisitos del Cuadro
corresponden a 2 550 MHz  fc  2 620 MHz

| Gama de frecuencias no esenciales (f) | Anchura de banda de medición | Requisito mínimo (dBm) | Nota |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 MHz f < 2 505 MHz | 1 MHz | −13 |  |  |
| 2 505 MHz f < 2 530 MHz | 1 MHz | −37 |  |  |
| 2 530 MHz f < 2 535 MHz | 1 MHz | 1,7f − 4 338 |  |  |
| 2 535 MHz f < 2 630 MHz | 1 MHz | −18 25 MHz < f |  |  |
| 2 630 MHz f < 2 630,5 MHz | 1 MHz | −13 − 8/3,5 × (f − 2 627) |  |  |
| 2 630.5 MHz f < 2 640 MHz | 1 MHz | −21 − 16/9,5 × (f − 2 630,5) |  |  |
| 2 640 MHz f < 2 655 MHz | 1 MHz | −37 |  |  |
| 2 655 MHz f | 1 MHz | −13 |  |  |
| NOTA 1 – El nivel de emisión admisible se aplicará a la gama de frecuencias superior a 2,5 veces el tamaño de canal desde la frecuencia central. f es la separación con respecto a la frecuencia central del canal. NOTA 2 – Este requisito adicional protege los sistemas de satélites en las bandas 2 500-2 535 MHz y 2 630-2 690 MHz en Japón y se aplica únicamente a los terminales que funcionen en la banda de frecuencias 2 545-2 625 MHz con potencias de 23 dBm o inferiores. |  |  |  |

CUADRO A6-2.3-f

Emisiones no esenciales adicionales de las EM
con un canal de 10 MHz; correspondientes
a 2 505 MHz  fc  2 685 MHz

| Fila |  | Gama de frecuencias no esenciales (f) | Anchura de banda de medición | Requisito mínimo (dBm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 620 MHz f < 2 690 MHz | 1 MHz | –40 |
| NOTA 1 – Este requisito adicional tiene por objeto cumplir la norma ETSI EN 302-544-2. |  |  |  |  |

## 2.4	Emisiones no esenciales para los equipos que funcionen en la banda 3 400-3 600 MHz (BCG 5L.A/5L.B/5L.C)

Los límites de los Cuadros A6-2.4-a a A6-2.4-c corresponden a separaciones de frecuencia superiores a 2,5 veces la anchura de banda del canal con respecto a la frecuencia central de la estación móvil. En estos Cuadros |f | =fc − f, siendo f la frecuencia de las emisiones en el dominio no esencial y fc la frecuencia central de transmisión de la estación móvil. Todas las especificaciones de las emisiones no esenciales son del tipo conductivo.

En los Cuadros A6-2.4-a a A6-2.4-c se especifican las emisiones no esenciales para las estaciones móviles DDT con anchuras de banda de canal de 5, 7 y 10 MHz.

CUADRO A6-2.4-a

Emisiones no esenciales para un canal de 5 MHz;
correspondientes a 3 402,5 MHz  fc  3 797,5 MHz

| Fila | Gama de frecuencias no esenciales (f) | Anchura de banda de medición | Requisito mínimo (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | −36 |
| 2 | 150 kHz f <30 MHz | 10 kHz | −36 |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | −36 |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz | 30 kHz Si 12,5 MHz ¦f ¦ < 50 MHz 300 kHz Si 50 MHz ¦f ¦ < 60 MHz 1 MHz Si 60 MHz ¦f ¦ | −30 |

CUADRO A6-2.4-b

Emisiones no esenciales para un canal de 7 MHz
correspondientes a 3 403,5 MHz  fc  3 796,5 MHz

| Fila | Gama de frecuencias no esenciales (f) | Anchura de banda de medición | Requisito mínimo (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | −36 |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | −36 |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | −36 |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz | 30 kHz Si 17,5 MHz ¦f ¦ < 70 MHz 300 kHz Si 70 MHz ¦f ¦ < 84 MHz 1 MHz Si 84 MHz ¦f ¦ | −30 |

CUADRO A6-2.4-c

Emisiones no esenciales para un canal de 10 MHz
correspondientes a 3 405 MHz  fc  3 795 MHz

| Fila | Gama de frecuencias no esenciales (f) | Anchura de banda de medición | Requisito mínimo (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | −36 |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | −36 |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | −36 |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz | 30 kHz Si 25 MHz ¦f ¦ < 100 MHz 300 kHz Si 100 MHz ¦f ¦ < 120 MHz 1 MHz Si 120 MHz ¦f ¦ | −30 |

## 2.5	Emisiones no esenciales para equipos DDT que funcionen en la banda 3 600-3 800 MHz (BCG 5H.A/5H.B/5H.C)

Los límites de los Cuadros A6-2.5-a a A6-2.5-c corresponden a separaciones de frecuencia superiores a 2,5 veces la anchura de banda del canal con respecto a la frecuencia central de la estación móvil. En estos Cuadros |f | =fc − f, siendo f la frecuencia de las emisiones en el dominio no esencial y fc la frecuencia central de transmisión de la estación móvil. Todas las especificaciones de las emisiones no esenciales son del tipo conductivo.

En los Cuadros A6-2.5-a a A6-2.5-c se especifican las emisiones no esenciales para las estaciones móviles DDT con anchuras de banda de canal de 5, 7 y 10 MHz.

CUADRO A6-2.5-a

Emisiones no esenciales para un canal de 5 MHz;
correspondientes a 3 402,5 MHz  fc  3 797,5 MHz

| Fila | Gama de frecuencias no esenciales (f) | Anchura de banda de medición | Requisito mínimo (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | −36 |
| 2 | 150 kHz f <30 MHz | 10 kHz | −36 |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | −36 |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz | 30 kHz Si 12,5 MHz ¦f ¦ < 50 MHz 300 kHz Si 50 MHz ¦f ¦ < 60 MHz 1 MHz Si 60 MHz ¦f ¦ | −30 |

CUADRO A6-2.5-b

Emisiones no esenciales para un canal de 7 MHz
correspondientes a 3 403,5 MHz  fc  3 796,5 MHz

| Fila | Gama de frecuencias no esenciales (f) | Anchura de banda de medición | Requisito mínimo (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | −36 |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | −36 |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | −36 |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz | 30 kHz Si 17,5 MHz ¦f ¦ < 70 MHz 300 kHz Si 70 MHz ¦f ¦ < 84 MHz 1 MHz Si 84 MHz ¦f ¦ | −30 |

CUADRO A6-2.5-c

Emisiones no esenciales para un canal de 10 MHz
correspondientes a 3 405 MHz  fc  3 795 MHz

| Fila | Gama de frecuencias no esenciales (f) | Anchura de banda de medición | Requisito mínimo (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | −36 |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | −36 |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | −36 |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz | 30 kHz Si 25 MHz ¦f ¦ < 100 MHz 300 kHz Si 100 MHz ¦f ¦ < 120 MHz 1 MHz Si 120 MHz ¦f ¦ | −30 |

## 2.6	Emisiones no esenciales para equipos DDF que funcionen en las bandas 1 710-1 770/2 110-2 170 MHz (BCG 6.A)

Los límites de los Cuadros A2-A-1.1-c a A2-A-1.2-b corresponden a separaciones de frecuencia superiores a 2,5 veces la anchura de banda del canal con respecto a la frecuencia central de la estación móvil. En estos Cuadros |f | =fc − f, siendo f la frecuencia de las emisiones en el dominio no esencial y fc la frecuencia central de transmisión de la estación móvil. Todas las especificaciones de las emisiones no esenciales son del tipo conductivo.

En los Cuadros A6-2.6-a y A6-2.6-b se especifican las emisiones no esenciales para las estaciones móviles DDF con anchuras de banda de canal de 5 y 10 MHz.

CUADRO A6-2.6-a

Emisiones no esenciales para una anchura de banda de canal de 5 MHz;
correspondientes a 1 712,5 MHz ≤ fc ≤ 1 752,5 MHz

| Fila | Gama de frecuencias no esenciales (f) | Anchura de banda de medición | Especificación mínima (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 MHz f < 8,775 GHz, 12,5 MHz ¦ f ¦ | 1 MHz | –13 |

CUADRO A6-2.6-b

Emisiones no esenciales para un canal de 5 MHz;
correspondientes a 1 715 MHz ≤ fc ≤ 1 750 MHz

| Fila | Gama de frecuencias no esenciales (f) | Anchura de banda de medición | Especificación mínima (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 MHz f < 8,775 GHz, 25 MHz ¦ f ¦ | 1 MHz | –13 |

## 2.7	Emisiones no esenciales para equipos DDF que funcionen en las bandas 1 920-1 980/
2 110-2 170 MHz (BCG 6.B)

Los límites de los Cuadros A6-2.7-a a A6-2.7-d corresponden a separaciones de frecuencia superiores a 2,5 veces la anchura de banda del canal con respecto a la frecuencia central de la estación móvil. En estos Cuadros |f | =fc − f, siendo f la frecuencia de las emisiones en el dominio no esencial y fc la frecuencia central de transmisión de la estación móvil. Todas las especificaciones de las emisiones no esenciales son del tipo conductivo.

En los Cuadros A6-2.7-a a A6-2.7-b se especifica la emisión no esencial para las estaciones móviles DDF con anchuras de banda de canal de 5 y 10 MHz, mientras que en los Cuadros A6-2.7-c y A6-2.7-d se especifican los límites adicionales de las emisiones no esenciales para las anchuras de banda de canal de 5 y 10 MHz.

CUADRO A6-2.7-a

Emisiones no esenciales para una anchura de banda de canal de 5 MHz; 
correspondiente a 1 922,5 MHz ≤ fc ≤ 1 977,5 MHz

| Fila | Gama de frecuencias no esenciales (f) | Anchura de banda de medición | Especificación mínima (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | –36 |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | –36 |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | –36 |
| 4 | 1 GHz f < 9,9 GHz, 12,5 ¦ f ¦ | 1 MHz | –30 |

CUADRO A6-2.7-b

Emisiones no esenciales para un canal de 10 MHz; 
correspondientes a 1 925 MHz ≤ fc ≤ 1 975 MHz

| Fila | Gama de frecuencias no esenciales (f) | Anchura de banda de medición | Especificación mínima (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | –36 |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | –36 |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | –36 |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz, 25 ¦ f ¦ | 1 MHz | –30 |

CUADRO A6-2.7-c

Emisiones no esenciales adicionales para un canal de 5 MHz;
correspondientes a 1 922,5 MHz ≤ fc ≤ 1 977,5 MHz

| Fila | Gama de frecuencias no esenciales (f) | Anchura de banda de medición | Requisito mínimo (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 110-2 170 MHz | 1 MHz | –50 |
| 2 | 1 805-1 880 MHz | 1 MHz | –50 |
| 3 | 2 620-2 690 MHz | 1 MHz | –50 |
| 4 | 925-960 MHz | 1 MHz | –50 |
| 5 | 1 844,9-1 879,9 MHz | 1 MHz | –50 |
| 6 | 1 475,9-1 500,9 MHz | 1MHz | –50 |
| 7 | 1 900-1 920 MHz | 1 MHz | –50 |
| 8 | 2 010-2 025 MHz | 1 MHz | –50 |
| 9 | 2 570-2 620 MHz | 1 MHz | –50 |
| 10 | 1 880-1 920 MHz | 1 MHz | –50 |
| 11 | 2 300-2 400 MHz | 1 MHz | –50 |
| 12 | 860-895 MHz | 1 MHz | –50 |
| 13 | 1 884,5-1 919,6 MHz | 300 kHz | –41 |

CUADRO A6-2.7-d

Emisiones no esenciales adicionales para un canal de 10 MHz; 
correspondientes a 1 925 MHz ≤ fc ≤ 1 975 MHz

| Fila | Gama de frecuencias no esenciales (f) | Anchura de banda de medición | Requisito mínimo (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 110-2 170 MHz | 1 MHz | –50 |
| 2 | 1 805-1 880 MHz | 1 MHz | –50 |
| 3 | 2 620-2 690 MHz | 1 MHz | –50 |
| 4 | 925-960 MHz | 1 MHz | –50 |
| 5 | 1 844,9-1 879,9 MHz | 1 MHz | –50 |
| 6 | 1 475,9-1 500,9 MHz | 1 MHz | –50 |
| 7 | 1 900-1 920 MHz | 1 MHz | –50 |
| 8 | 2 010-2 025 MHz | 1 MHz | –50 |
| 9 | 2 570-2 620 MHz | 1 MHz | –50 |
| 10 | 1 880-1 920 MHz | 1 MHz | –50 |
| 11 | 2 300-2 400 MHz | 1 MHz | –50 |
| 12 | 860-895 MHz | 1 MHz | –50 |
| 13 | 1 884,5-1 919,6 MHz | 300 kHz | –41 |

## 2.8	Emisiones no esenciales para equipos DDF que funcionen en la banda 2 496-2 690 MHz (BCG 3.B)

Los límites de los Cuadros A6-2.8-a a A6-2.8-d corresponden a separaciones de frecuencia superiores a 2,5 veces la anchura de banda del canal con respecto a la frecuencia central de la estación móvil. En estos Cuadros |f | =fc − f, siendo f la frecuencia de las emisiones en el dominio no esencial y fc la frecuencia central de transmisión de la estación móvil. Todas las especificaciones de las emisiones no esenciales son del tipo conductivo.

En los Cuadros A6-2.8-a a A6-2.8-d se especifican las emisiones no esenciales para las estaciones móviles DDF con anchuras de banda de canal de 5 y 10 MHz.

CUADRO A6-2.8-a

Emisiones no esenciales para un canal de 5 MHz; 
correspondientes a 2 498,5 MHz ≤ fc ≤ 2 687,5 MHz

| Fila | Gama de frecuencias no esenciales (f) | Anchura de banda de medición | Especificación mínima (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | –36 |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | –36 |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | –36 |
| 4 | 1 GHz f < 13,45 GHz | 30 kHz Si 12,5 ¦ f ¦ < 50 300 kHz Si 50 ¦ f ¦ < 60 1 MHz Si 60 ¦ f ¦ | –30 |

CUADRO A6-2.8-b

Emisiones no esenciales para un canal de 10 MHz; 
correspondientes a 2 501 MHz ≤ fc ≤ 2 685 MHz

| Fila | Gama de frecuencias no esenciales (f) | Anchura de banda de medición | Especificación mínima (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | –36 |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | –36 |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | –36 |
| 4 | 1 GHz f < 13,45 GHz | 30 kHz Si 25 ¦ f ¦ < 100 300 kHz Si 100 ¦ f ¦ < 120 1 MHz Si 120 ¦ f ¦ | –30 |

CUADRO A6-2.8-c

Emisiones no esenciales adicionales para un canal de 5 MHz;
correspondientes a 2 498,5 MHz ≤ fc ≤ 2 687,5 MHz

| Fila | Gama de frecuencias no esenciales(f) | Anchura de banda de medición | Requisito mínimo (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 110-2 170 MHz | 1 MHz | –50 |
| 2 | 1 805-1 880 MHz | 1 MHz | –50 |
| 3 | 2 620-2 690 MHz | 1 MHz | –50 |
| 4 | 925-960 MHz | 1 MHz | –50 |
| 5 | 1 900-1 920 MHz | 1 MHz | –50 |
| 6 | 2 010-2 025 MHz | 1 MHz | –50 |
| 7 | 2 570-2 620 MHz | 1 MHz | –50 |

CUADRO A6-2.8-d

Emisiones no esenciales adicionales para un canal de 10 MHz; 
correspondientes a 2 501 MHz ≤ fc ≤ 2 685 MHz

| Fila | Gama de frecuencias no esenciales (f) | Anchura de banda de medición | Requisito mínimo (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 110-2 170 MHz | 1 MHz | –50 |
| 2 | 1 805-1 880 MHz | 1 MHz | –50 |
| 3 | 2 620-2 690 MHz | 1 MHz | –50 |
| 4 | 925-960 MHz | 1 MHz | –50 |
| 5 | 1 900-1 920 MHz | 1 MHz | –50 |
| 6 | 2 010-2 025 MHz | 1 MHz | –50 |
| 7 | 2 570-2 620 MHz | 1 MHz | –50 |

## 2.9	Emisiones no esenciales para equipos DDF que funcionen en las bandas 1 710-1 785/1 805-1 880 MHz (BCG 6.C)

Los límites de los Cuadros A6-2.9-a y A6-2.9-b corresponden a separaciones de frecuencia superiores a 2,5 veces la anchura de banda del canal con respecto a la frecuencia central de la estación móvil. En estos Cuadros |f | =fc − f, siendo f la frecuencia de las emisiones en el dominio no esencial y fc la frecuencia central de transmisión de la estación móvil. Todas las especificaciones de las emisiones no esenciales son del tipo conductivo.

CUADRO A6-2.9-a

Emisiones no esenciales

| Frecuencia central del transmisor (fc) (MHz) | Gama de frecuencias no esenciales (f) | Anchura de banda de integración | Nivel de emisión máximo (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 710-1 785 | 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | –36 |
| 1 710-1 785 | 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | –36 |
| 1 710-1 785 | 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | –36 |
| 1 710-1 785 | 1 GHz f < 12,75 GHz | 30 kHz Si 12,5 MHz f < 50 MHz 300 kHz Si 50 MHz f < 60 MHz 1 MHz Si 60 MHz f | –30 |

CUADRO A6-2.9-b

Emisiones no esenciales adicionales

| N | Frecuencia central del transmisor (fc) (MHz) | Gama de frecuencias no esenciales (f) (MHz) | Anchura de banda de medición (MHz) | Nivel de emisión máximo (dBm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 710-1 785 | 925-960 | 1 | –50 |
|  |  | 1 475,9-1 500,9 | 1 | –50 |
|  |  | 1 805-1 880 | 1 | –50 |
|  |  | 1 844,9-1 879,9 | 1 | –50 |
|  |  | 1 900-1 920 | 1 | –50 |
|  |  | 2 010-2 025 | 1 | –50 |
|  |  | 2 110-2 170 | 1 | –50 |
|  |  | 2 570-2 620 | 1 | –50 |
|  |  | 2 620-2 690 | 1 | –50 |
|  |  | 791-821 | 1 | –50 |

## 2.10	Emisiones no esenciales para equipos DDT que funcionen en la banda 698-862 MHz (BCG 7.A)

Los límites de los Cuadros A6-2.10-a y A6-2.10-b corresponden a separaciones de frecuencia superiores a 2,5 veces la anchura de banda del canal con respecto a la frecuencia central de la estación móvil. En estos Cuadros |f | =fc − f, siendo f la frecuencia de las emisiones en el dominio no esencial y fc la frecuencia central de transmisión de la estación móvil. Todas las especificaciones de las emisiones no esenciales son del tipo conductivo.

CUADRO A6-2.10-a

Emisiones no esenciales para la portadora de 5 MHz

| Gama de frecuencias de transmisión (MHz) | Gama de frecuencias de medición (MHz) | Anchura de banda de medición (kHz) | Nivel de emisión máximo (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 698-798 | 30 f < 4 310 (12,5 MHz ∆f) | 100 | –13 |
| 746-758, 776-788 | 763 ∆f 775, 793 ∆f 805 | 6,25 | –35 |
| 758-763, 763-768, 788-793, 793-798 | 769 ∆f 775, 799 ∆f 805 | 6,25 | –35 |
| 797-862 | 797 f 862 (12,5 MHz ∆f) | 5 000 | –37 |
| 797-862 | 790 f 791 | 1 000 | –44 |
| 797-862 | 470 f 790 | 8 000 | –65 |

CUADRO A6-2.10-b

Emisiones no esenciales para la portadora de 7 MHz

| Gama de frecuencias de transmisión (MHz) | Gama de frecuencias de medición (MHz) | Anchura de banda de medición (kHz) | Nivel de emisión máximo (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 698-798 | 30 f < 4 310 (17,5 MHz ∆f) | 100 | –13 |
| 746-758, 776-788 | 763 ∆f 775, 793 ∆f 805 | 6,25 | –35 |
| 758-768, 788-798 | 769 ∆f 775, 799 ∆f 805 | 6,25 | –35 |
| 797-862 | 797 f 862 (17,5 MHz ∆f) | 5 000 | –37 |
| 797-862 | 790 f 791 | 1 000 | –44 |
| 797-862 | 470 f 790 | 8 000 | –65 |

CUADRO A6-2.10-c

Emisiones no esenciales para la portadora de 10 MHz

| Gama de frecuencias de transmisión (MHz) | Gama de frecuencias de medición (MHz) | Anchura de banda de medición (kHz) | Nivel de emisión máximo (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 698-798 | 30 f < 4 310 (25 MHz ∆f) | 100 | –13 |
| 746-758, 776-788 | 763 ∆f 775, 793 ∆f 805 | 6,25 | –35 |
| 758-768, 788-798 | 769 ∆f 775, 799 ∆f 805 | 6,25 | –35 |
| 797-862 | 797 f 862 (25 MHz ∆f) | 5 000 | –37 |
| 797-862 | 790 f 791 | 1 000 | –44 |
| 797-862 | 470 f 790 | 8 000 | –65 |

## 2.11	Emisiones no esenciales para equipos DDF que funcionen en las bandas 776-787/746-757 MHz (BCG 7.B)

Los límites de los Cuadros A6-2.11-a y A6-2.11-b corresponden a separaciones de frecuencia superiores a 2,5 veces la anchura de banda del canal con respecto a la frecuencia central de la estación móvil. En estos Cuadros |f | =fc − f, siendo f la frecuencia de las emisiones en el dominio no esencial y fc la frecuencia central de transmisión de la estación móvil. Todas las especificaciones de las emisiones no esenciales son del tipo conductivo.

CUADRO A6-2.11-a

Emisiones no esenciales para la portadora de 5 MHz

| Gama de frecuencias de transmisión (MHz) | Gama de frecuencias de medición (MHz) | Anchura de banda de medición (kHz) | Nivel de emisión máximo (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 776-787 | 30 f < 4 310 (12,5 MHz ∆f) | 100 | –13 |
| 776-787 | 763 ∆f 775, 793 ∆f 805 | 6,25 | –35 |

CUADRO A6-2.11-b

Emisiones no esenciales para la portadora de 10 MHz

| Gama de frecuencias de transmisión (MHz) | Gama de frecuencias de medición (MHz) | Anchura de banda de medición (kHz) | Nivel de emisión máximo (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 776-787 | 30 f < 4 310 (25 MHz ∆f) | 100 | –13 |
| 776-787 | 763 ∆f 775, 793 ∆f 805 | 6,25 | –35 |

## 2.12	Emisiones no esenciales para equipos DDF que funcionen en las bandas 788-793/
758-763 y 793-798/763-768 MHz (BCG 7.C)

Los límites que figuran en el Cuadro A6-2.12 corresponden a separaciones de frecuencia superiores a 2,5 veces la anchura de banda del canal con respecto a la frecuencia central de la estación móvil. En estos Cuadros |f | =fc − f, siendo f la frecuencia de las emisiones en el dominio no esencial y fc la frecuencia central de transmisión de la estación móvil. Todas las especificaciones de las emisiones no esenciales son del tipo conductivo.

CUADRO A6-2.12

Emisiones no esenciales para la portadora de 5 MHz

| Gama de frecuencias de transmisión (MHz) | Gama de frecuencias de medición (MHz) | Anchura de banda de medición (kHz) | Nivel de emisión máximo (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 788-793, 793-798 | 30 f < 4 310 (12,5 MHz ∆f) | 100 | –13 |
| 788-793, 793-798 | 769 ∆f 775, 799 ∆f 805 | 6,25 | –35 |

## 2.13	Emisiones no esenciales para equipos DDF que funcionen en las bandas 788-798/
758-768 MHz (BCG 7.D)

Los límites que figuran en el Cuadro A6-2.13 corresponden a separaciones de frecuencia superiores a 2,5 veces la anchura de banda del canal con respecto a la frecuencia central de la estación móvil. En estos Cuadros |f | =fc − f, siendo f la frecuencia de las emisiones en el dominio no esencial y fc la frecuencia central de transmisión de la estación móvil. Todas las especificaciones de las emisiones no esenciales son del tipo conductivo.

En esta sección no se incluyen los valores de la incertidumbre de la medición (definidos en la Recomendación UIT-R M.1545) correspondientes a los límites de las emisiones no esenciales.

CUADRO A6-2.13

Emisiones no esenciales para la portadora de 10 MHz

| Gama de frecuencias de transmisión (MHz) | Gama de frecuencias de medición (MHz) | Anchura de banda de medición (kHz) | Nivel de emisión máximo (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 788-798 | 30 f < 4 310 (25 MHz ∆f) | 100 | –13 |
| 788-798 | 769 ∆f 775, 799 ∆f 805 | 6,25 | –35 |

## 2.14	Emisiones no esenciales para equipos DDF y DDT que funcionen en la banda 698-862 MHz (BCG 7.E)

Los límites de los Cuadros A6-2.14-a y A6-2.14-b corresponden a separaciones de frecuencia superiores a 2,5 veces la anchura de banda del canal con respecto a la frecuencia central de la estación móvil. En estos Cuadros |f | =fc − f, siendo f la frecuencia de las emisiones en el dominio no esencial y fc la frecuencia central de transmisión de la estación móvil. Todas las especificaciones de las emisiones no esenciales son del tipo conductivo.

En esta sección no se incluyen los valores de la incertidumbre de la medición (definidos en la Recomendación UIT-R M.1545) correspondientes a los límites de las emisiones no esenciales.

CUADRO A6-2.14-a

Emisiones no esenciales para la portadora de 5 MHz

| Gama de frecuencias de transmisión (MHz) | Gama de frecuencias de medición (MHz) | Anchura de banda de medición (kHz) | Nivel de emisión máximo (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 698-798 | 30 f < 4 310 (12,5 MHz ∆f) | 100 | –13 |
| 746-758, 776-788 | 763 ∆f 775, 793 ∆f 805 | 6,25 | –35 |
| 758-763, 763-768, 788-793, 793-798 | 769 ∆f 775, 799 ∆f 805 | 6,25 | –35 |
| 791-862 | 797 f 862 (12,5 MHz ∆f) | 5 000 | –37 |
| 797-862 | 790 f 791 | 1 000 | –44 |
| 832-862 | 821 f 862 (12,5 MHz ∆f) | 1 000 | –25 |
| 832-862 | 470 f 790 | 8 000 | –65 |

CUADRO A6-2.14-b

Emisiones no esenciales para la portadora de 7 MHz

| Gama de frecuencias de transmisión (MHz) | Gama de frecuencias de medición (MHz) | Anchura de banda de medición (kHz) | Nivel de emisión máximo (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 698-798 | 30 f < 4 310 (17,5 MHz ∆f) | 100 | –13 |
| 746-758, 776-788 | 763 ∆f 775, 793 ∆f 805 | 6,25 | –35 |
| 758-763, 763-768, 788-793, 793-798 | 769 ∆f 775, 799 ∆f 805 | 6,25 | –35 |
| 797-862 | 797 f 862 (17,5 MHz ∆f) | 5 000 | –37 |
| 797-862 | 790 f 791 | 1 000 | –44 |
| 832-862 | 821 f 862 (17,5 MHz ∆f) | 1 000 | –25 |
| 832-862 | 470 f 790 | 8 000 | –65 |

CUADRO A6-2.14-c

Emisiones no esenciales para la portadora de 10 MHz

| Gama de frecuencias de transmisión (MHz) | Gama de frecuencias de medición (MHz) | Anchura de banda de medición (kHz) | Nivel de emisión máximo (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 698-798 | 30 f < 4 310 (25 MHz ∆f) | 100 | –13 |
| 746-758, 776-788 | 763 ∆f 775, 793 ∆f 805 | 6,25 | –35 |
| 758-763, 763-768, 788-793, 793-798 | 769 ∆f 775, 799 ∆f 805 | 6,25 | –35 |
| 797-862 | 797 f 862 (25 MHz ∆f) | 5 000 | –37 |
| 797-862 | 790 f 791 | 1 000 | –44 |
| 832-862 | 821 f 862 (25 MHz ∆f) | 1 000 | –25 |
| 832-862 | 470 f 790 | 8 000 | –65 |

## 2.15	Emisiones no esenciales para equipos DDF que funcionen en las bandas 880-915/
925-960 MHz (BCG 7.G)

Los límites de los Cuadros A6-2.15-a y A6-2.15-b corresponden a separaciones de frecuencia superiores a 2,5 veces la anchura de banda del canal con respecto a la frecuencia central de la estación móvil. En estos Cuadros |f | =fc − f, siendo f la frecuencia de las emisiones en el dominio no esencial y fc la frecuencia central de transmisión de la estación móvil. Todas las especificaciones de las emisiones no esenciales son del tipo conductivo.

CUADRO A6-2.15-a

Emisiones no esenciales

| Frecuencia central del transmisor (fc) (MHz) | Gama de frecuencias (f) no esenciales | Anchura de banda de integración | Nivel de emisión máximo (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 880-915 | 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | –36 |
| 880-915 | 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | –36 |
| 880-915 | 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | –36(1) |
| 880-915 | 1 GHz f < 12,75 GHz | 30 kHz Si 12,5 MHz ∆f < 50 MHz 300 kHz Si 50 MHz ∆f < 60 MHz 1 MHz Si 60 MHz ∆f | –30 |

CUADRO A6.2.15-b

Emisiones no esenciales adicionales (BCG 7.G)

| N | Frecuencia central del transmisor (fc) (MHz) | Gama de frecuencias no esenciales (f) (MHz) | Anchura de banda de medición (MHz) | Nivel de emisión máximo (dBm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 880-915 | 925-960 | 1 | –50 |
| 2 |  | 1 805-1 880 | 1 | –50 |
| 3 |  | 1 880-1 920 | 1 | –50 |
| 4 |  | 1 900-1 920 | 1 | –50 |
| 5 |  | 2 010-2 025 | 1 | –50 |
| 6 |  | 2 110-2 170 | 1 | –50 |
| 7 |  | 2 300-2 400 | 1 | –50 |
| 8 |  | 2 570-2 620 | 1 | –50 |
| 9 |  | 2 620-2 690 | 1 | –50 |
| 10 |  | 791-821 | 1 | –50 |
| 11 |  | 782-890 | 8 | –65 |

NOTA – En lo que respecta a las frecuencias no esenciales de las líneas 2 (toda la gama) y 9 (subgama 2 640-2 690) (toda la gama) del Cuadro A6.2.15-b, se admiten excepciones en las mediciones paras las emisiones no esenciales del segundo y tercer armónico de las transmisiones del canal. En estos casos excepcionales, se aplicará el nivel de emisión máximo (–36 dBm/100 kHz).

## 2.16	Emisiones no esenciales para equipos DDT que funcionen en las bandas 1 785-1 805, 1 880-1 920, 1 910-1 930, 2 010-2 025, y 1 900-1 920 MHz (BCG 8.A)

Los límites relacionados en los Cuadros A6-2.16-a a A6-2.16-d corresponden a separaciones de frecuencia superiores a 2,5 veces la anchura de banda del canal con respecto a la frecuencia central de la EM. En estos Cuadros, f corresponde a la frecuencia de las emisiones en el dominio no esencial.

En los siguientes Cuadros, no se han incluido los valores de la incertidumbre de la medición (definidos en la Recomendación UIT-R M.1545) correspondientes a los límites de las emisiones no esenciales.

CUADRO A6-2.16-a

Emisiones no esenciales para la portadora de 5 MHz

| Frecuencia central del transmisor (fc) (MHz) | Gama de frecuencias (f) no esenciales | Anchura de banda de integración | Nivel de emisión máximo (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 787,5-1 802,5 1 882,5-1 917,5 1 912,5-1 927,5 2 012,5-2 022,5 1 902,5-1 917,5 | 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | –36 |
| 1 787,5-1 802,5 1 882,5-1 917,5 1 912,5-1 927,5 2 012,5-2 022,5 1 902,5-1 917,5 | 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | –36 |
| 1 787,5-1 802,5 1 882,5-1 917,5 1 912,5-1 927,5 2 012,5-2 022,5 1 902,5-1 917,5 | 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | –36 |
| 1 787,5-1 802,5 1 882,5-1 917,5 1 912,5-1 927,5 2 012,5-2 022,5 1 902,5-1 917,5 | 1 GHz f < 12,75 GHz | 30 kHz Si 12,5 MHz ∆f < 50 MHz 300 kHz Si 50 MHz ∆f < 60 MHz 1 MHz Si 60 MHz ∆f | –30 |

CUADRO A6-2.16-b

Emisiones no esenciales para la portadora de 10 MHz

| Frecuencia central del transmisor (fc) (MHz) | Gama de frecuencias no esenciales (f) | Anchura de banda de integración | Nivel de emisión máximo (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 790-1 800 1 885-1 915 1 915-1 925 2 015-2 020 1 905-1 915 | 9 kHz f < 150 kHz | 1 kHz | –36 |
| 1 790-1 800 1 885-1 915 1 915-1 925 2 015-2 020 1 905-1 915 | 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | –36 |

CUADRO A6-2.16-b (Fin)

Emisiones no esenciales para la portadora de 10 MHz

| Frecuencia central del transmisor (fc) (MHz) | Gama de frecuencias no esenciales (f) | Anchura de banda de integración | Nivel de emisión máximo (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 790-1 800 1 885-1 915 1 915-1 925 2 015-2 020 1 905-1 915 | 30 MHz f < 1 000 MHz | 100 kHz | –36 |
| 1 790-1 800 1 885-1 915 1 915-1 925 2 015-2 020 1 905-1 915 | 1 GHz f < 12,75 GHz | 30 kHz Si 12,5 MHz ∆f < 50 MHz 300 kHz Si 50 MHz ∆f < 60 MHz 1 MHz Si 60 MHz ∆f | –30 |

CUADRO A6-2.16-c

Emisiones no esenciales adicionales para la portadora de 5 MHz

| Frecuencia central del transmisor (fc) (MHz) | Gama de frecuencias no esenciales (f) (MHz) | Anchura de banda de medición (kHz) | Nivel de emisión máximo (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 882,5-1 917,5 | 2 010-2 025 2 300-2 400 | 1 000 | –50 |
| 1 902,5-1 917,5 | 925-960 1 880-1 920 1 930-1 990 2 010-2 025 2 110-2 170 2 300-2 400 2 570-2 620 | 1 000 | –50 |
| 2 012,5-2 022,5 | 2 110-2 170 1 805-1 880 2 620-2 690 925-960 1 844,9-1 879,9 1 475,9-1 500,9 1 900-1 920 2 570-2 620 1 880-1 920 2 300-2 400 | 1 000 | –50 |
|  | 860-895 | 1 000 | –50 |
|  | 1 884,5-1 919,6 | 300 | –41 |

CUADRO A6-2.16-d

Emisiones no esenciales adicionales para la portadora de 10 MHz

| Frecuencia central del transmisor (fc) (MHz) | Gama de frecuencias no esenciales (f) (MHz) | Anchura de banda de medición (kHz) | Nivel de emisión máximo (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 885-1 915 | 2 010-2 025 2 300-2 400 | 1 000 | –50 |
| 1 905-1 915 | 925-960 1 880-1 920 1 930-1 990 2 010-2 025 2 110-2 170 2 300-2 400 2 570-2 620 | 1 000 | –50 |
| 2 015-2 020 | 2 110-2 170 1 805-1 880 2 620-2 690 925-960 1 844,9-1 879,9 1 475,9-1 500,9 1 900-1 920 2 570-2 620 1 880-1 920 2 300-2 400 | 1 000 | –50 |
|  | 860-895 | 1 000 | –50 |
|  | 1 884,5-1 919,6 | 300 | –41 |

# 3	Emisiones no esenciales del receptor (conducidas)

## 3.1	Emisiones no esenciales para equipos que funcionen en la banda 2 500-2 690 MHz (BCG 3.A)

En el Cuadro A6-3.1 se especifican las emisiones no esenciales para las estaciones móviles DDT con anchuras de banda de canal de 10 MHz y 5 MHz. La potencia de las emisiones no esenciales de banda estrecha no debe superar el máximo nivel especificado en el Cuadro A6-3.1.

CUADRO A6-3.1

Requisitos generales de las emisiones no esenciales del receptor

| Banda | Anchura de banda de medición | Nivel de emisión admisible (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 GHz | 100 kHz | −57 |
| 1 GHz f 13,45 GHz | 30 kHz Si 2,5 × BW ≤ ¦ fc − f ¦ < 10 × BW 300 kHz Si 10 × BW ≤ ¦ fc − f ¦ < 12 × BW 1 MHz Si 12 × BW ≤ ¦ fc − f ¦ | −47 |

# 4	Relación de potencia de fuga del canal adyacente (ACLR)

En este Anexo, y de forma similar a otros Anexos, se define la ACLR como el cociente entre la potencia transmitida en el canal y la potencia transmitida en canales adyacentes, medida a la salida del filtro del receptor. Para medir la ACLR es necesario considerar un filtro de medición para la señal transmitida así como una anchura de banda de medición en el receptor para el sistema (víctima) del canal adyacente.

## 4.1	Valores de la ACLR para equipos DDT que funcionen en la banda 2 300-2 400 MHz (BCG 1.B)

Para el Grupo de Clase de banda 1.B con anchuras de banda de 5 y 10 MHz, la ACLR deberá ser igual o mayor que los límites especificados en el Cuadro siguiente.

CUADRO A6-4.1-a

Especificación de la ACLR para una anchura de banda
de canal de 5 MHz (BCG 1.B)

| Nº | Frecuencia central del canal adyacente | Mínima ACLR requerida relativa a la frecuencia del canal asignado (dB) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Frecuencia central del canal de la EM ± 5 MHz | 30 |
| 3 | Frecuencia central del canal de la EM ± 10 MHz | 44 |

CUADRO A6-4.1-b

Especificación de la ACLR para una anchura de banda
de canal de 10 MHz (BCG 1.B)

| N | Frecuencia central del canal adyacente | Mínima ACLR requerida relativa a la frecuencia del canal asignado (dB) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Frecuencia central del canal de la EM ± 10 MHz | 30 |
| 3 | Frecuencia central del canal de la EM ± 20 MHz | 44 |

En los Cuadros A6-4.1-a y A6-4.1-b, la anchura de banda del filtro de medición en la frecuencia central del canal adyacente es 4,75 MHz para un sistema canalizado de 5 MHz y 9,5 MHz para un sistema canalizado de 10 MHz.

## 4.2	ACLR de los equipos que funcionen en la gama de frecuencias 2 500-2 690 MHz (BCG 3.A)

En esta sección, se presentan datos correspondientes al caso de que el sistema adyacente sea WMAN con AMDFO-DDT (dentro del sistema) y al caso de que el sistema adyacente sea UTRA (entre sistemas).

La ACLR se especificará para las siguientes anchuras de banda del receptor:

Cuando el sistema adyacente sea WMAN con AMDFO-DDT:

–	4,75 MHz para un sistema canalizado de 5 MHz; y

–	9,5 MHz para un sistema canalizado de 10 MHz.

Cuando el sistema adyacente sea UTRA:

–	3,84 MHz para un sistema canalizado de 5 MHz; y

–	7,68 MHz para un sistema canalizado de 10 MHz.

La anchura de banda de medición para medir la potencia de la portadora WMAN de AMDFO-DDT en el canal es:

–	4,75 MHz para un sistema canalizado de 5 MHz; y

–	9,5 MHz para un sistema canalizado de 10 MHz.

La banda de paso del filtro del receptor está centrada en la frecuencia central del primer o segundo canal adyacente. Si el sistema adyacente es WAN con AMDFO-DDT, tanto la potencia transmitida como la recibida se medirán con un filtro rectangular. Para sistemas adyacentes UTRA, la potencia transmitida se medirá con un filtro rectangular mientras que la recibida se medirá mediante un filtro RRC con un factor de caída de 0,22.

Los Cuadros A6-4.2-a y A6-4.2-b especifican la ACLR para estaciones móviles con anchuras de banda de canal de 5 y 10 MHz, respectivamente.

CUADRO A6-4.2-a

ACLR de la EM para una anchura de banda
de canal de 5 MHz

|  | Mínima ACLR requerida relativa a la frecuencia del canal asignado (dB) |  |
| --- | --- | --- |
| Frecuencia central de canal adyacente | Caso WMAN con AMDFO-DDT | Caso UTRA(1) |
| Frecuencia central del canal de la EM ± 5 MHz | 30 | 33 |
| Frecuencia central del canal de la EM ± 10 MHz | 44 | 43 |
| (1) Esos valores son similares a los requisitos mínimos para los sistemas UTRA (véanse los Anexos 1 y 3 a la presente Recomendación) y en la práctica cabe esperar que sean mayores. |  |  |

CUADRO A6-4.2-b

ACLR de la EM para una anchura de banda
de canal de 10 MHz

|  | Mínima ACLR requerida relativa a la frecuencia del canal asignado (dB) |  |
| --- | --- | --- |
| Frecuencia central de canal adyacente | Caso WMAN con AMDFO-DDT | Caso UTRA(1) |
| Frecuencia central del canal de la EM ± 10 MHz | 30 | 33 |
| Frecuencia central del canal de la EM ± 20 MHz | 44 | 43 |
| (1) Esos valores son similares a los requisitos mínimos para los sistemas UTRA (véanse los Anexos 1 y 3 a esta Recomendación) y en la práctica cabe esperar que sean mayores. |  |  |

Las futuras revisiones de la presente Recomendación podrían contener información adicional.

NOTA 1 – En su caso, se necesitarán estudios adicionales para otros sistemas.

## 4.3	ACLR de los equipos DDT que funcionen en la gama de frecuencias 3 400-3 600 MHz (BCG 5L.A/5L.B/5L.C)

En esta sección se presentan datos relativos al caso en que el sistema adyacente sea WMAN con AMDFO-DDT (dentro del sistema).

La ACLR se especificará para las siguientes anchuras de banda del receptor.

Cuando el sistema adyacente sea WMAN con AMDFO-DTT:

–	4,75 MHz para un sistema canalizado de 5 MHz;

–	6,7 MHz para un sistema canalizado de 7 MHz; y

–	9,5 MHz para un sistema canalizado de 10 MHz.

La anchura de banda de medición para medir la potencia en el canal de la portadora WMAN de AMDFO-DDT será:

–	4,75 MHz para un sistema canalizado de 5 MHz;

–	6,7 MHz para un sistema canalizado de 7 MHz; y

–	9,5 MHz para un sistema canalizado de 10 MHz.

La banda de paso del filtro receptor está centrada en la frecuencia central del primer o segundo canal adyacente. Si el sistema adyacente es WAN con AMDFO-DDT, tanto la potencia transmitida como la potencia recibida se medirán con un filtro rectangular.

En los Cuadros A6-4.3-a a A6-4.3-c se especifica la ACLR para las estaciones móviles DDT con anchuras de banda de canal de 5 y 10 MHz. Los valores de los Cuadros son aplicables cuando la potencia media del canal adyacente sea mayor de –55 dBm.

CUADRO A6-4.3-a

ACLR de la estación móvil para una anchura de banda
de canal de 5 MHz

| Frecuencia central del canal adyacente | Mínima ACLR requerida relativa a la frecuencia del canal asignado (dB) |
| --- | --- |
| Frecuencia central del canal de la estación móvil ± 5 MHz | 33 |
| Frecuencia central del canal de la estación móvil ± 10 MHz | 43 |

CUADRO A6-4.3-b

ACLR de la estación móvil para una anchura de banda
de canal de 7 MHz

| Frecuencia central del canal adyacente | Mínima ACLR requerida relativa a la frecuencia del canal asignado (dB) |
| --- | --- |
| Frecuencia central del canal de la estación móvil ± 7 MHz | 33 |
| Frecuencia central del canal de la estación móvil ± 14 MHz | 43 |

CUADRO A6-4.3-c

ACLR de la estación móvil para una anchura
de banda de canal de 10 MHz

| Frecuencia central del canal adyacente | Mínima ACLR requerida relativa a la frecuencia del canal asignado (dB) |
| --- | --- |
| Frecuencia central del canal de la estación móvil ± 10 MHz | 33 |
| Frecuencia central del canal de la estación móvil ± 20 MHz | 43 |

## 4.4	Valores de la ACLR para equipos DDF que funcionen en las bandas 1 710-1 785/
1 805-1 880 MHz (BCG 6.C)

Para el Grupo de Clase de banda 6.C con anchuras de banda de 5 y 10 MHz, la ACLR deberá ser igual o mayor que los límites especificados en los Cuadros A6-4.4-a y A6-4.4-b, a continuación. La ACLR se especifica para dos configuraciones.

Para la Configuración I, la anchura de banda del canal receptor en el canal adyacente es:

–	4,75 MHz para un sistema canalizado de 5 MHz,

–	9,5 MHz para un sistema canalizado de 10 MHz.

Para la Configuración II, la anchura de banda del canal receptor en el canal adyacente es:

–	3,84 MHz para un sistema canalizado de 5 MHz,

–	7,68 MHz para un sistema canalizado de 10 MHz.

La anchura de banda para la medición de la potencia en el canal de la portadora WiMAX móvil es:

–	4,75 MHz para un sistema canalizado de 5 MHz, y

–	9,5 MHz para un sistema canalizado de 10 MHz.

Con la Configuración I, tanto la potencia transmitida como la potencia recibida se miden con un filtro rectangular. Con la Configuración II, la potencia transmitida se mide mediante un filtro rectangular y la potencia recibida utilizando un filtro RRC con un factor de corte de 0,22.

En los Cuadros A6-4.4-a y A6-4.4-b, se muestran las especificaciones de la ACLR. No se han incluido los valores de la incertidumbre de la medición (definidos en la Recomendación UIT-R M.1545) correspondientes a los límites de la ACLR.

CUADRO A6-4.4-a

Especificación de la ACLR para una anchura
de banda de canal de 5 MHz (BCG 6.C)

| Nº | Descripción | Mínima ACLR requerida relativa a la frecuencia del canal asignado (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frecuencia central del canal adyacente | Configuración I | Configuración II |
| 2 | Frecuencia central del canal de la EM ± 5 MHz | 30 | 33 |
| 3 | Frecuencia central del canal de la EM ± 10 MHz | 44 | 43 |

CUADRO A6-4.4-b

Especificación de la ACLR para una anchura de banda
de canal de 10 MHz (BCG 6.C)

| Nº | Descripción | Mínima ACLR requerida relativa a la frecuencia del canal asignado (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frecuencia central del canal adyacente | Configuración I | Configuración II |
| 2 | Frecuencia central del canal de la EM ± 10 MHz | 30 | 33 |
| 3 | Frecuencia central del canal de la EM ± 20 MHz | 44 | 43 |

## 4.5	Valores de la ACLR para equipos DDF que funcionen en las bandas 880-915/
925-960 MHz (BCG 7.G)

Para el Grupo de Clase de banda 7.G con anchuras de banda de 5 y 10 MHz, la ACLR deberá ser igual o mayor que los límites especificados en los Cuadros A6-4.5-a y A6-4.5-b presentados a continuación. La ACLR se especifica para dos configuraciones.

Para la Configuración I, la anchura de banda del canal receptor en el canal adyacente es:

–	4,75 MHz para un sistema canalizado de 5 MHz,

–	9,5 MHz para un sistema canalizado de 10 MHz.

Para la Configuración II, la anchura de banda del canal receptor en el canal adyacente es:

–	3,84 MHz para un sistema canalizado de 5 MHz,

–	7,68 MHz para un sistema canalizado de 10 MHz.

La anchura de banda para la medición de la potencia en el canal de la portadora WiMAX móvil es:

–	4,75 MHz para un sistema canalizado de 5 MHz, y

–	9,5 MHz para un sistema canalizado de 10 MHz.

Con la Configuración I tanto la potencia transmitida como la potencia recibida se miden con un filtro rectangular. Con la Configuración II, la potencia transmitida se mide mediante un filtro rectangular y la potencia recibida utilizando un filtro RRC con un factor de corte de 0,22.

En los Cuadros A6-4.5-a y A6-4.5-b, se muestran las especificaciones de la ACLR. No se han incluido los valores de la incertidumbre de la medición (definidos en la Recomendación UIT-R M.1545) correspondientes a los límites de la ACLR.

CUADRO A6-4.5-a

Especificación de la ACLR para una anchura de banda
de canal de 5 MHz (BCG 7.G)

| N | Descripción | Mínima ACLR requerida relativa a la frecuencia del canal asignado (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frecuencia central del canal adyacente | Configuración I | Configuración II |
| 2 | Frecuencia central del canal de la EM ± 5 MHz | 30 | 33 |
| 3 | Frecuencia central del canal de la EM ± 10 MHz | 44 | 43 |

CUADRO A6-4.5-b

Especificación de la ACLR para una anchura de banda
de canal de 10 MHz (BCG 7.G)

| N | Descripción | Mínima ACLR requerida relativa a la frecuencia del canal asignado (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frecuencia central del canal adyacente | Configuración I | Configuración II |
| 2 | Frecuencia central del canal de la EM ± 10 MHz | 30 | 33 |
| 3 | Frecuencia central del canal de la EM ± 20 MHz | 44 | 43 |

# 5	Tolerancia de la prueba

En este Anexo, las tolerancias de la prueba (definidas en la Recomendación UIT-R M.1545) relativas a varias especificaciones son 0 dB a menos que se indique otra cosa en el punto correspondiente.

Apéndice 1

Definición de tolerancia de la prueba

Tolerancia de la prueba

Con referencia a la Recomendación UIT-R M.1545, «tolerancia de la prueba» es el valor de relajación al que se refiere el recomienda 2 de dicha Recomendación; es decir, la diferencia entre el valor de la especificación no esencial y el límite de prueba, evaluado aplicando el principio de riesgo compartido ilustrado en las Figs. 2 y 3 del Anexo 1 a la Recomendación. Si el valor de la especificación esencial es igual al límite de prueba (Fig. 3 del Anexo 1 a la Recomendación UIT-R M.1545) la «tolerancia de la prueba» es 0.

*	Esta Recomendación debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 1 de Radiocomunicaciones.