التوصيـة  ITU-R  M.1581-5
(2014/02)

السلسلة M

الخدمة المتنقلة وخدمة الاستدلال الراديوي وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة

الخصائص العامة للبث غير المطلوب للمحطات المتنقلة التي تستعمل السطوح البينية الراديوية الأرضية للاتصالات
المتنقلة الدولية-2000 (IMT-2000)

# تمهيـد

يضطلع قطاع الاتصالات الراديوية بدور يتمثل في تأمين الترشيد والإنصاف والفعالية والاقتصاد في استعمال طيف الترددات الراديوية في جميع خدمات الاتصالات الراديوية، بما فيها الخدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون تحديد لمدى الترددات، تكون أساساً لإعداد التوصيات واعتمادها.

ويؤدي قطاع الاتصالات الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خلال المؤتمرات العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية وجمعيات الاتصالات الراديوية بمساعدة لجان الدراسات.

سياسة قطاع الاتصالات الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية (IPR)

يرد وصف للسياسة التي يتبعها قطاع الاتصالات الراديوية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية في سياسة البراءات المشتركة بين قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) والمشار إليها في الملحق 1 بالقرار ITU-R 1. وترد الاستمارات التي ينبغي لحاملي البراءات استعمالها لتقديم بيان عن البراءات أو للتصريح عن منح رخص في الموقع الإلكتروني http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en حيث يمكن أيضاً الاطلاع على المبادئ التوجيهية الخاصة بتطبيق سياسة البراءات المشتركة وعلى قاعدة بيانات قطاع الاتصالات الراديوية التي تتضمن معلومات عن البراءات.

| سلاسل توصيات قطاع الاتصالات الراديوية (يمكن الاطلاع عليها أيضاً في الموقع الإلكتروني http://www.itu.int/publ/R-REC/en) |  |
| --- | --- |
| السلسلة | العنـوان |
| BO البث الساتلي |  |
| BR التسجيل من أجل الإنتاج والأرشفة والعرض؛ الأفلام التلفزيونية |  |
| BS الخدمة الإذاعية (الصوتية) |  |
| BT الخدمة الإذاعية (التلفزيونية) |  |
| F الخدمة الثابتة |  |
| M الخدمة المتنقلة وخدمة الاستدلال الراديوي وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة |  |
| P انتشار الموجات الراديوية |  |
| RA علم الفلك الراديوي |  |
| RS أنظمة الاستشعار عن بُعد |  |
| S الخدمة الثابتة الساتلية |  |
| SA التطبيقات الفضائية والأرصاد الجوية |  |
| SF تقاسم الترددات والتنسيق بين أنظمة الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الثابتة |  |
| SM إدارة الطيف |  |
| SNG التجميع الساتلي للأخبار |  |
| TF إرسالات الترددات المعيارية وإشارات التوقيت |  |
| V المفردات والمواضيع ذات الصلة |  |

ملاحظة: تمت الموافقة على النسخة الإنكليزية لهذه التوصية الصادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية بموجب الإجراء الموضح في القرار ITU-R 1.

النشر الإلكتروني
جنيف، 2016

ITU  2016

جميع حقوق النشر محفوظة. لا يمكن استنساخ أي جزء من هذه المنشورة بأي شكل كان ولا بأي وسيلة إلا بإذن خطي من
الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

التوصيـة  ITU-R  M.1581-5*

الخصائص العامة للبث غير المطلوب للمحطات المتنقلـة
التي تستعمل السطوح البينية الراديوية الأرضية للاتصالات
المتنقلة الدولية-2000 (IMT-2000)

(المسألة ITU-R 229-2/5)

(2014-2012-2009-2007-2003-2002)

مجال التطبيق

تعرض هذه التوصية الخصائص العامة للبث غير المطلوب الصادر عن محطات متنقلة تستعمل السطوح البينية الراديوية الأرضية للاتصالات المتنقلة الدولية-2000، وهي الخصائص الملائمة لإقامة الأساس التقني للحركة العالمية لمطاريف أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية-2000. ويخضع وضع خصائص المحطات المتنقلة التي تستعمل السطوح البينية الراديوية الأرضية للاتصالات المتنقلة الدولية-2000 في أي نطاق من نطاقات التردد المدرجة في هذه التوصية إلى الامتثال للوائح الراديو.

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أن البث غير المطلوب يكون هامشياً وخارج النطاق (OoB) معاً، وفقاً لما جاء في الرقم 146.1 من لوائح الراديو (RR)، وأن البث الهامشي والخارج عن النطاق هذا مُعرَّف في الرقمين 145.1 و144.1 من لوائح الراديو (RR)، على التوالي؛

ب)	وأنه من الضروري تعيين حدّ للسويّات القصوى المسموح بها للبث غير المطلوب الصادر عن محطات متنقلة (MS) للاتصالات المتنقلة الدولية-2000، من أجل حماية أنظمة وخدمات راديوية أخرى من التداخل، وجعل التعايش ممكناً بين تكنولوجيات مختلفة؛

ج)	وأن الإفراط في تشديد الحدود قد يؤدي إلى زيادة في حجم أو في تعقيد التجهيزات الراديوية للاتصالات المتنقلة الدولية-2000 (IMT-2000)؛

د )	وأنه ينبغي بذل كل جهد ممكن لاستبقاء حدود البث غير المطلوب على أخفض القيم الممكنة مع مراعاة العوامل الاقتصادية والقيود التكنولوجية؛

ﻫ )	وأن التوصية ITU-R SM.329 تتناول الآثار والقياسات والحدود الواجب تطبيقها على البث في المجال الهامشي؛

و )	وأن نفس الحدود المعيّنة للبث الهامشي تنطبق أيضاً على المحطات المتنقلة على اختلاف السطوح البينية الراديوية المستعمَلة؛

ز )	وأن التوصية ITU-R SM.1541 المتعلقة بالبث خارج النطاق توصِّف حدوداً عامة في المجال الخارج عن النطاق، وهذه على العموم أقل الحدود تقييداً للبث خارج النطاق، وتشجّع على وضع حدود أكثر تحديداً لكل نظام؛

ح)	وأن سويات البث الهامشي لمطاريف الاتصالات IMT-2000 يجب أن تمتثِل للحدود الموصَّفة في التذييل 3 من لوائح الراديو؛

ط)	وأن التوصية ITU-R M.1579 تضع الأساس التقني للحركة العالمية للمحطات المتنقلة لاتصالات IMT-2000؛

ي)	وأن أحد المطالب الأساسية لهذه الحركة العالمية هو ألاَّ تسبب المحطات المتنقلة تداخلاً ضاراً في أي بلد أُخِذت إليه؛

ك)	وأن مواءمة حدود البث غير المطلوب مع ظروف الاتصالات تسهّل استعمال التجهيزات على امتداد العالم والنفاذ إلى السوق العالمية؛

ل)	وأن حدود البث غير المطلوب تتوقف على خصائص بث الجهاز المرسِل، بالإضافة إلى اعتمادها على الخدمات المشتغلة في نطاقات أخرى؛

م )	وأن التكنولوجيا التي يستخدمها النظام ومطابقتها للمواصفات والمعايير الموصى بها في التوصية ITU-R M.1457 تعرّف هذا النظام بأنه من أنظمة الاتصالات IMT-2000 بغض النظر عن نطاق تردد التشغيل؛

ن )	وأن التوصية ITU-R M.1036 تناولت ترتيبات التردد المتناسقة من أجل نطاقات التردد المحددة لاستعمال الاتصالات المتنقلة الدولية، كما أشارت إلى أنه "يمكن لبعض الإدارات أن تنشر الأنظمة IMT-2000 في نطاقات أخرى غير النطاقات المحددة في لوائح الراديو"،

وإذ تلاحظ

أ )	أن العمل الذي اضطلعت به هيئات التقييس في سبيل ترسيم حدود لحماية أنظمة وخدمات راديوية أخرى من التداخل، ومن أجل جعل التعايش ممكناً بين تكنولوجيات مختلفة؛

ب)	وأن المحطات المتنقلة للاتصالات المتنقلة الدولية-2000 (IMT-2000) يجب أن تمتثل للوائح المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بالبث خارج النطاق والبث الهامشي، وذات الصلة بتشغيل هذه المحطات، حيثما انطبقت هذه اللوائح؛

ج)	وأن الملاحظات والملاحق الواردة في هذه التوصية - كونها تستند إلى العمل الجاري في هيئات التقييس - من أجل إبراز إمكانية التطبيق الواسعة لتكنولوجيات IMT-2000 والحفاظ على الاتساق مع المواصفات التكنولوجية يمكن أن تحتوي على مواد تعكس المعلومات المتعلقة بتطبيقات التكنولوجيا في نطاقات أخرى غير النطاقات المحددة للاتصالات المتنقلة الدولية،

توصـي

أن تكون خصائص البث غير المطلوب، الصادر عن المحطات المتنقلة للاتصالات المتنقلة الدولية-2000؛ مبنية على الحدود الوارد توصيفها في الملحقات التكنولوجية 1 إلى 6 المطابقة لمواصفات السطوح البينية الراديوية الموضوعة في الفقرات 1.5 إلى 6.5 من التوصية ITU-R M.1457.

الملاحظـة 1 - باستثناء الحالات المذكورة في الملاحظـات 2 و3 و4 و5، لا تُرسَّم حدود البث غير المطلوب إلاّ بخصوص المحطات المتنقلة المشتغلة طبقاً للترتيبات التالية: وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 1 980-1 920، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 2 170-2 110، وإرسال مزدوج بتقسيم الزمن (TDD) في نطاقَيْ التردد MHz 1 980-1 885 وMHz 2 025-2 010. وسوف تتضمّن صيغ هذه التوصية في المستقبل حدوداً تنطبق على نطاقات ترددات أخرى. ويُرتقَب أن تكون الحدود الجديدة، بعد مزيد من الدراسة، مماثلةً للحدود الموضوعة في الصيغة الحالية لهذه التوصية.

الملاحظـة 2 - حدود البث غير المطلوب المعرَّفة في الملحق 1 هي بخصوص المحطات المتنقلة المشتغلة طبقاً لواحد على الأقل من الترتيبات التالية:

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد (FDD) في نطاق الترددات MHz 1 980-1 920، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد في نطاق الترددات MHz 2 170-2 110، يُشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق I للازدواج بتقسيم التردد في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) أو النطاق 1 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد في نطاق الترددات MHz 1 910-1 850، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد في نطاق الترددات MHz 1 990-1 930، يُشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق II للازدواج بتقسيم التردد في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي أو النطاق 2 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور.

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد في نطاق الترددات MHz 1 785-1 710، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد في نطاق الترددات MHz 1 880-1 805، يُشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق III للازدواج بتقسيم التردد في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي أو النطاق 3 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطوّر.

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد في نطاق الترددات MHz 1 755-1 710، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد في نطاق الترددات MHz 2 155-2 110، يُشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق IV للازدواج بتقسيم التردد في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي أو النطاق 4 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور.

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد في نطاق الترددات MHz 849-824، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد في نطاق الترددات MHz 894-869، يُشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق V للازدواج بتقسيم التردد في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي أو النطاق 5 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور.

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد في نطاق الترددات MHz 840-830، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد في نطاق الترددات MHz 885-875، يُشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق VI للازدواج بتقسيم التردد في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي أو النطاق 6 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور.

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد في نطاق الترددات MHz 2 570-2 500، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد في نطاق الترددات MHz 2 690-2 620، يُشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق VII للازدواج بتقسيم التردد في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي أو النطاق 7 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور.

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد في نطاق الترددات MHz 915-880، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد في نطاق الترددات MHz 960-925، يُشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق VIII للازدواج بتقسيم التردد في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي أو النطاق 8 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور.

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد في نطاق الترددات MHz 1 784,9-1 749,9، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد في نطاق الترددات MHz 1 879,9-1 844,9، يُشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق IX للازدواج بتقسيم التردد في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي أو النطاق 9 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور.

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد في نطاق الترددات MHz 1 770-1 710، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد في نطاق الترددات MHz 2 170-2 110، يُشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق X للازدواج بتقسيم التردد في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي أو النطاق 10 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور.

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد في نطاق الترددات #MHz 1 447,9-1 427,9، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد في نطاق الترددات #MHz 1 495,9-1 475,9، يُشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق XI للازدواج بتقسيم التردد في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي أو النطاق 11 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور.

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد في نطاق الترددات MHz 716-699، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد في نطاق الترددات MHz 746-729، يُشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق XII للازدواج بتقسيم التردد في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي أو النطاق 12 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور.

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد في نطاق الترددات MHz 787-777، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد في نطاق الترددات MHz 756-746، يُشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق XIII للازدواج بتقسيم التردد في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي أو النطاق 13 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور.

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد في نطاق الترددات MHz 798-788، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد في نطاق الترددات MHz 768-758، يُشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق XIV للازدواج بتقسيم التردد في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي أو النطاق 14 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور.

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد في نطاق الترددات MHz 716-704، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد في نطاق الترددات MHz 746-734، يُشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق 17 للازدواج بتقسيم التردد في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور.

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد في نطاق الترددات MHz 830-815، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد في نطاق الترددات MHz 875-860، يُشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق 18 للازدواج بتقسيم التردد في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور.

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد في نطاق الترددات MHz 845-830، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد في نطاق الترددات MHz 890-875، يُشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق XIX للازدواج بتقسيم التردد في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي أو النطاق 19 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور.

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد في نطاق الترددات MHz 862-832، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد في نطاق الترددات MHz 821-791، يُشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق XX للازدواج بتقسيم التردد في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي أو النطاق 20 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور.

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد في نطاق الترددات #MHz 1 462,9-1 447,9، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد في نطاق الترددات #MHz 1 510,9-1 495,9، يُشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق XXI للازدواج بتقسيم التردد في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي أو النطاق 21 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور.

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد في نطاق الترددات #MHz 3 490-3 410، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد في نطاق الترددات #MHz 3 590-3 510، يُشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق XXII للازدواج بتقسيم التردد في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي أو النطاق 22 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور.

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد في نطاق الترددات #MHz 2 020-2 000، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد في نطاق الترددات #MHz 2 200-2 180، يُشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق 23 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور.

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد في نطاق الترددات #MHz 1 660,5-1 626,5، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد في نطاق الترددات #MHz 1 559-1 525، يُشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق 24 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور.

-	وصلة صاعدة للازدواج بتقسيم التردد في نطاق الترددات #MHz 1 915-1 850، ووصلة هابطة للازدواج بتقسيم التردد في نطاق الترددات #MHz 1 995-1 930، يُشار إليهما في الملحق 1 بتسمية النطاق XXV للازدواج بتقسيم التردد في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي أو النطاق 25 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور.

الملاحظة 2A - حدود البث غير المطلوب المعرَّفة في الملحق 1 هي للخدمة المتنقلة العاملة طبقاً لواحدة على الأقل من التوليفات التالية:

-	النطاق 1 لتجميع الموجات الحاملة المتجاورة ضمن نطاق النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

-	النطاق 1 والنطاق 5 لتجميع الموجات الحاملة ضمن نطاق النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور.

-	تشكيلات نفاذ رزمي عالي السرعة على وصلة هابطة مزدوجة النطاق ومزدوجة الموجة الحاملة (DB-DC-HSDPA) حيث الوصلة الصاعدة في النطاق I والنطاق VIII والوصلة الهابطة في النطاق I والنطاق VIII.

-	تشكيلات نفاذ رزمي عالي السرعة على وصلة هابطة مزدوجة النطاق ومزدوجة الموجة الحاملة حيث الوصلة الصاعدة في النطاق II والنطاق IV والوصلة الهابطة في النطاق II والنطاق IV.

-	تشكيلات نفاذ رزمي عالي السرعة على وصلة هابطة مزدوجة النطاق ومزدوجة الموجة الحاملة حيث الوصلة الصاعدة في النطاق I والنطاق V والوصلة الهابطة في النطاق I والنطاق V.

-	تشكيلات نفاذ رزمي عالي السرعة على وصلة هابطة مزدوجة النطاق ومزدوجة الموجة الحاملة حيث الوصلة الصاعدة في النطاق I والنطاق XI والوصلة الهابطة في النطاق I والنطاق XI.

-	تشكيلات نفاذ رزمي عالي السرعة على وصلة هابطة مزدوجة النطاق ومزدوجة الموجة الحاملة حيث الوصلة الصاعدة في النطاق II والنطاق V والوصلة الهابطة في النطاق II والنطاق V.

نفاذ رزمي عالي السرعة على وصلة هابطة أحادي النطاق ورباعي الموجة الحاملة في النطاق I بثلاث موجات حاملة في الوصلة الهابطة:

-	نفاذ رزمي عالي السرعة على وصلة هابطة مزدوج النطاق ورباعي الموجة الحاملة بموجتين حاملتين في الوصلة الهابطة في النطاق I وموجة حاملة في الوصلة الهابطة في النطاق VIII.

-	نفاذ رزمي عالي السرعة على وصلة هابطة مزدوج النطاق ورباعي الموجة الحاملة بثلاث موجات حاملة في الوصلة الهابطة في النطاق I وموجة حاملة في الوصلة الهابطة في النطاق VIII.

-	نفاذ رزمي عالي السرعة على وصلة هابطة مزدوج النطاق ورباعي الموجة الحاملة بموجة حاملة في الوصلة الهابطة في النطاق II وموجتين حاملتين في الوصلة الهابطة في النطاق IV.

-	نفاذ رزمي عالي السرعة على وصلة هابطة مزدوج النطاق ورباعي الموجة الحاملة بموجتين حاملتين في الوصلة الهابطة في النطاق II وموجة حاملة في الوصلة الهابطة في النطاق IV.

-	نفاذ رزمي عالي السرعة على وصلة هابطة مزدوج النطاق ورباعي الموجة الحاملة بموجتين حاملتين في الوصلة الهابطة في النطاق II وموجتين حاملتين في الوصلة الهابطة في النطاق IV.

-	نفاذ رزمي عالي السرعة على وصلة هابطة مزدوج النطاق ورباعي الموجة الحاملة بموجة حاملة في الوصلة الهابطة في النطاق I وموجتين حاملتين في الوصلة الهابطة في النطاق V.

-	نفاذ رزمي عالي السرعة على وصلة هابطة مزدوج النطاق ورباعي الموجة الحاملة بموجة حاملة في الوصلة الهابطة في النطاق I وموجتين حاملتين في الوصلة الهابطة في النطاق V.

-	نفاذ رزمي عالي السرعة على وصلة هابطة مزدوج النطاق ورباعي الموجة الحاملة بموجتين حاملتين في الوصلة الهابطة في النطاق I وموجة حاملة في الوصلة الهابطة في النطاق V.

-	نفاذ رزمي عالي السرعة على وصلة هابطة مزدوج النطاق ورباعي الموجة الحاملة بموجتين حاملتين في الوصلة الهابطة في النطاق I وموجتين حاملتين في الوصلة الهابطة في النطاق V.

وسوف تتضمّن صيغ هذه التوصية في المستقبل حدوداً تنطبق على نطاقات ترددات أخرى. ويُرتقَب أن تكون الحدود الجديدة، بعد مزيد من الدراسة، مماثلةً للحدود الموضوعة في الصيغة الحالية لهذه التوصية.

الملاحظـة 3 - حدود البث غير المطلوب المعرَّفة في الملحق 2 هي بخصوص المحطات المتنقلة المشتغلة طبقاً للترتيبات التالية (مثلما جاءت تسميتها في مشروع الشراكة 2 للجيل الثالث (3GPP2) المتعلقة بمكونات الازدواج بتقسيم التردد أو الازدواج بتقسيم الزمن وتنطبق على أسلوبي التشغيل متعدد النفاذ بتقسيم الشفرة (cdma2000) 2000 وبيانات الرزم ذات المعدل العالي، باستثناء الحالات المذكورة أدناه:

| صنف النطاق | التسمية | تردد الإرسال للمحطة المتنقلة (MS) (MHz) | تردد الإرسال لمحطة القاعدة (BS) (MHz) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | النطاق MHz 800 | 849-815 | 894-860 |
| 1 | النطاق MHz 1 900 | 1 910-1 850 | 1 990-1 930 |
| 2 | نطاق نظام الاتصالات كلي النفاذ الكلي (TACS) | 915-872 | 960-917 |
| 3 | نطاق نظام الاتصالات الياباني كلي النفاذ (JTACS) | 925-887 | 870-832 |
| 4 | النطاق الكوري لخدمة الاتصالات الشخصية (PCS) | 1 780-1 750 | 1 870-1 840 |
| 5 | النطاق MHz 450 | #484-411 | #494-421 |
| 6 | النطاقGHz 2 | 1 980-1 920 | 2 170-2 110 |
| 7 | نطاق MHz 700 الأعلى | 788-776 | 758-746 |
| 8 | النطاقMHz 1 800 | 1 785-1 710 | 1 880-1 805 |
| 9 | النطاق MHz 900 | 915-880 | 960-925 |
| 10 | نطاق MHz 800 الثانوي | 901-806 | 940-851 |
| 11 | النطاق الأوروبي للاتصالات الراديوية المتنقلة عمومية النفاذ (PAMR) MHz 400 | 484-411 | 494-421 |
| 12 | نطاق الاتصالات الراديوية المتنقلة عمومية النفاذ (PAMR) MHz 800 | 876-870 | 921-915 |
| 13 | نطاق GHz 2,5 لنظام IMT-2000 | 2 570-2 500 | 2 690-2 620 |
| 14 | النطاق الأمريكي لخدمة الاتصالات الشخصية (PCS) GHz 1,9 | 1 915-1 850 | 1 995-1 930 |
| 15 | نطاق الخدمات اللاسلكية المتطورة (AWS) | 1 755-1 710 | 2 155-2 110 |
| (1)16 | النطاق الأمريكي GHz 2,5 | 2 568-2 502 | 2 690-2 624 |
| (1)17 | النطاق الأمريكي GHz 2,5 للوصلات الأمامية فقط | لا ينطبق | 2 690-2 624 |
| (1)18 | نطاق السلامة العمومية MHz 700 | 799-787 | 769-757 |
| (1)19 | نطاق MHz 700 الأدنى | 716-698 | 746-728 |
| (1) لا توجد مواصفات للبث في هذه الآونة من الوقت. |  |  |  |

الملاحظـة 4 - حدود البث غير المطلوب المعرَّفة في الملحق 3 هي بخصوص المحطات المتنقلة المشتغلة طبقاً لواحد على الأقل من الترتيبات التالية:

-	ازدواج الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) في النطاقين MHz 1 920-1 900 وMHz 2 025-2 010، المشار إليهما بالنطاق (b في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي أو النطاق 33 و34، على التوالي، في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور.

-	ازدواج الإرسال بتقسيم الزمن في النطاقين MHz 1 910-1 850 وMHz 1 990-1 930، المشار إليهما بالنطاق (b في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي أو النطاق 35 و36، على التوالي، في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور.

-	ازدواج الإرسال بتقسيم الزمن في النطاق MHz 1 930-1 910، المشار إليه بالنطاق (c في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي أو النطاق 37 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور.

-	ازدواج الإرسال بتقسيم الزمن في النطاق MHz 2 620-2 570، المشار إليه بالنطاق (d في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي أو النطاق 38 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور.

-	ازدواج الإرسال بتقسيم الزمن في النطاق MHz 1 920-1 880، المشار إليه بالنطاق (f في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي أو بالنطاق 39 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور.

-	ازدواج الإرسال بتقسيم الزمن في النطاق MHz 2 400-2 300، المشار إليه بالنطاق (e في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي أو النطاق 40 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور.

-	ازدواج الإرسال بتقسيم الزمن في النطاق MHz 2 690-2 496، المشار إليه بالنطاق 41 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور.

-	ازدواج الإرسال بتقسيم الزمن في النطاق MHz 3 600-3 400، المشار إليه بالنطاق 42 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور.

-	ازدواج الإرسال بتقسيم الزمن في النطاق MHz 3 800-3 600، المشار إليه بالنطاق 43 في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور.

الملاحظة 4A - حدود البث غير المطلوب المعرَّفة في الملحق 1 هي للخدمة المتنقلة العاملة طبقاً لواحدة على الأقل من التوليفات التالية:

-	النطاق 40 لتجميع الموجات الحاملة المتجاورة ضمن نطاق النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور.

وسوف تتضمّن صيغ هذه التوصية في المستقبل حدوداً تنطبق على نطاقات ترددات أخرى. ويُرتقَب أن تكون الحدود الجديدة، بعد مزيد من الدراسة، مماثلة للحدود الموضوعة في الصيغة الحالية لهذه التوصية.

الملاحظـة 5 - حدود البث خارج النطاق (OoB) المعرَّفة في الملحق 6 هي بخصوص المحطات المتنقلة المشتغلة طبقاً للترتيبات التالية:

| مجموعة صنف النطاق | تردد الإرسال للمحطة المتنقلة في الوصلة الصاعدة (MHz) | تردد الاستقبال للمحطة المتنقلة في الوصلة الهابطة (MHz) | عرض نطاق القناة (MHz) | أسلوب الإرسال المزدوج |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1 | 2 400-2 300 | 2 400-2 300 | 8,75 | TDD |
| B.1 | 2 400-2 300 | 2 400-2 300 | 5 و10 | TDD |
| D.2 | 2 320-2 305، 2 360-2 345 | 2 320-2 305، 2 360-2 345 | 3,5 و5 و10 | TDD |
| E.2 | 2 360-2 345 | 2 320-2 305 | 3,5 2 و5 2 و10 2 | FDD |
| F.2 | 2 360-2 345 | 2 320-2 305 | 5 (وصلة صاعدة)، 10 (وصلة هابطة) | FDD |
| A.3 | 2 690-2 500 | 2 690-2 500 | 5 و10 | TDD |
| B.3 | #2 572-2 496 | #2 690-2 614 | 5 2 و10 2 | FDD |
| #A.4 | #3 400-3 300 | #3 400-3 300 | 5 | TDD |
| #B.4 | #3 400-3 300 | #3 400-3 300 | 7 | TDD |
| #C.4 | #3 400-3 300 | #3 400-3 300 | 10 | TDD |
| A.5L | 3 600-3 400 | 3 600-3 400 | 5 | TDD |
| B.5L | 3 600-3 400 | 3 600-3 400 | 7 | TDD |
| C.5L | 3 600-3 400 | 3 600-3 400 | 10 | TDD |
| D.5 | 3 500-3 400 | 3 600-3 500 | 5 2 و7 2 و10 2 | FDD |
| A.5H | #3 800-3 600 | #3 800-3 600 | 5 | TDD |
| B.5H | #3 800-3 600 | #3 800-3 600 | 7 | TDD |
| C.5H | #3 800-3 600 | #3 800-3 600 | 10 | TDD |
| A.6 | 1 770-1 710 | 2 170-2 110 | 5 2 و10 2 | FDD |
| B.6 | 1 980-1 920 | 2 170-2 110 | 5 2 و10 2 | FDD |
| C.6 | 1 785-1 710 | 1 880-1 805 | 5 2 و10 2 | FDD |
| A.7 | 862-698 | 862-698 | 5 و7 و10 | TDD |
| B.7 | 787-776 | 757-746 | 5 2 و10 2 | FDD |
| C.7 | 793-788، 798-793 | 763-758، 768-763 | 5 2 | FDD |
| D.7 | 798-788 | 768-758 | 10 2 | FDD |
| E.7 | 862-698 | 862-698 | 5 و7 و (TDD) 10 5 2 و7 2 و(FDD) 10 2 | TDD/FDD |
| G.7 | 915-880 | 960-925 | 5 2 و10 2 | FDD |
| A.8 | 1 805-1 785، 1 920-1 880، 1 930-1 910، 2 025-2 010، 1 920-1 900 | 1 805-1 785، 1 920-1 880، 1 930-1 910، 2 025-2 010، 1 920-1 900 | 5 و10 | TDD |

الملاحظـة 5A - إن نطاقات التردد أو أجزاءها المشار إليها في هذه التوصية الموسومة بالعلامة “#” لم تحدد في لوائح الراديو للاتصالات المتنقلة الدولية.

الملاحظـة 6 - تجدر الملاحظة إلى احتمال وجود اختلافات هامة بين معلومات نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) المحسوبة انطلاقاً من تكامل غلاف الأقنعة المطلقة للطيف بالمقارنة مع القيم المحددة. والسبب في ذلك هو أن بعض أقنعة الطيف أو كلها مطلقة (بدلاً من كونها متناسبة مع سوية القدرة داخل النطاق). وتوجد بالفعل هوامش مختلفة بين الأقنعة المضمونة (المستعملة لاختبارات المطابقة) وشكل البث الفعلي. فلو كانت هذه الأقنعة تمثل سيناريو واقعيّاً للإرسال، لما أمكن تحقيق قيم نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR).

وبالرغم من ذلك، ينبغي تحقيق كل من القناع المحدد والأرقام المحددة لنسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) وفقاً للوائح المحلية أو الإقليمية ومع الامتثال لها حيثما كانت واجبة التطبيق. ومن ثم فلا بد من توخي الحذر إبان النظر في غلاف البث لأغراض الدراسات الخاصة بتقاسم الترددات وإبان النظر في قناع غلاف البث لأغراض أنظمة البث الفعلي بما أن قيم نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) لن تتحقق إذا ما تسنّى للإرسالات ملء غلاف القناع. وحيثما كانت معلومات بث الطيف لازمة لدراسات تقاسم النطاقات المجاورة، يُستحسَن استعمال البيانات المحددة ذات الصلة لنسبة التسرّب هذه إذا كانت متاحة بالنسبة لتخالف التردد ذي الصلة وعرض نطاق التردد ذي الصلة.

وعندما تكون قيم نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) محددة ولكنها غير قابلة للتطبيق (مثل حالة دراسة الملاءمة التي تشمل نظاماً بعرض نطاق لا تنطبق عليه قيم نسبة التسرب هذه، مثل MHz 8) أو عندما لا تكون قيم نسبة التسرب هذه غير محددة في هذه التوصية، يمكن عندئذ حساب قيم نسبة التسرب هذه انطلاقاً من خصائص القناع الطيفي وخصائص مرشاح المستقبِل إذا اقتضت الحاجة. ويمكن النظر إلى التقدير المستنتج من هذا الحساب على أنه أسوأ حالة ممكنة. وبالنسبة إلى المثال المحدد لأوروبا، يُمثل القناع المستعمل لاستنتاج قيمة نسبة التسرب هذه القناع ذا الصلة للمعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات (ETSI) (مثل المعيار الأوروبي EN 302 544 (EN) لأغراض نفاذ تعدد الإرسال بتقسيم تعامدي للتردد (OFDMA) وازدواج الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) وشبكةِ النفاذ الحضريةِ اللاسلكيةِ (WMAN) OFDMA TDD في النطاق 2 690-2 500 MHz).

الملحق 1 -	المحطات المتنقلةُ المباشرةُ التمدد المتعددة النفاذ بتقسيم الشفرة (CDMA) (مزدوجة الإرسال بتقسيم التردد (FDD) بالنفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA)) لاتصالات IMT-2000.

الملحق 2 -	المحطات المتنقلة المتعددةُ الموجاتِ الحاملة، المتعددةُ النفاذ بتقسيم الشفرة (CDMA-2000) لاتصالات IMT-2000.

الملحق 3 -	المحطات المتنقلة المتعددةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) المتعددةُ النفاذ بتقسيم الشفرة (CDMA) المتعددةُ الإرسال بتقسيم الزمن بالنفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA TDD) لاتصالات IMT-2000.

الملحق 4 -	المحطات المتنقلة الوحيدةُ الموجةِ الحاملة (الاتصالات اللاسلكية العالمية UWC-136) المتعددةُ النفاذ بتقسيم الزمن (TDMA) لاتصالات IMT-2000.

الملحق 5 -	المحطات المتنقلة المتعددةُ النفاذِ بتقسيم التردد (FDMA)/المتعددةُ النفاذِ بتقسيم الزمن (TDMA) (اتصالات لاسلكية رقمية معزَّزة (DECT)) لاتصالات IMT-2000.

الملحق 6 -	المحطات المتنقلةُ لشبكةِ النفاذ الحضريةِ اللاسلكيةِ (WMAN) المتعددةُ الإرسالِ بتقسيم الزمن (TDD) المتعددةُ النفاذِ بتقسيم تعامدي للتردد (OFDMA) لاتصالات IMT-2000.

المرفق 1 -	تعريف التفاوت المسموح به في الاختبارات.

الملحق 1

المحطات المتنقلةُ المباشرةُ التمدد المتعددة النفاذ بتقسيم الشفرة (CDMA)
(مزدوجة الإرسال بتقسيم التردد (FDD) بالنفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA))

# 1	عدم اليقين في القياس

تختلف القيم الواردة في هذا الملحق عن التي ذُكرت في التوصية ITU-R M.1457، على اعتبار أن قيم هذا الملحق تستوعب قيم التفاوت المسموح بها في الاختبارات والمعرَّفة في التوصية ITU-R M.1545.

# 2	القناع الطيفي

## 1.2	القناع الطيفي للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي

ينطبق القناع الطيفي للبث من المحطات المتنقلة على الترددات المتخالفة بمقدار يتراوح بين MHz 2,5 وMHz 12,5 عن الترددات المركزية للموجات الحاملة للمحطات المتنقلة (MS). ويوصَّف البث خارج القناة بالنسبة إلى متوسِّط القدرة المرشحة بمرشاح جذر جيب التمام المرفوع (RRC) للموجة الحاملة لتجهيزات المستعمل (UE)، حيث يكون متوسِّط القدرة المرشحة بمرشاح جذر جيب التمام المرفوع (RRC) هو القدرة المتوسِّطة مقيسَةً بمرشاح جذر جيب التمام المرفوع مع الأخذ بعامل تناقص قيمته 0,22 وبعرض نطاق مساوٍ لمعدل نبضات قدره 3,84 MHz. فقدرة بث أي تجهيزات للمستعمِل (UE) ينبغي ألا تتجاوز السويات المذكورة في الجدول -1.2-A1أ.

فالمطلب المطلق مبني على عتبة دنيا لقدرة تجهيزات المستعمل (UE) تساوي: (MHz 3,84/dBm 48,5–). ويُعبَّر عن هذا الحد بخصوص عروض نطاق ضيِّقة قياسية بالقيمتين MHz 1/dBm 54,3– وkHz 30/dBm 69,6–.

الجـدول -1.2-A1أ

متطلبات القناع الطيفي للبث
(لمحطة متنقلة مزدوجة الإرسال بتقسيم التردد (FDD) بالنفاذ الراديوي الأرضي العالمي ((UTRA)

| Δf (MHz) (الملاحظة 1) | الحد الأدنى من المتطلبات (الملاحظة 2) |  | عرض نطاق القياس (الملاحظة 6) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | المتطلَّب النسبي | المتطلبات المطلقة (في عرض نطاق القياس) |  |
| 3,5-2,5 |  | dBm 69,6– | kHz 30 (الملاحظة 4) |
| 7,5-3,5 |  | dBm 54,3– | MHz (الملاحظة 5) |
| 8,5-7,5 |  | dBm 54,3– | MHz 1 (الملاحظة 6) |
| 12,5-8,5 | –47,5 dBc | dBm 54,3– | MHz 1 (الملاحظة 5) |
| الملاحظـة 1 - Δf هي الفصل بين تردد الموجة الحاملة ومركز عرض نطاق القياس. الملاحظـة 2 - يُحسَب الحد الأدنى من المتطلبات انطلاقاً من المتطلب النسبي أو من المتطلب المطلق، أيهما أعلى قدرة. الملاحظـة 3 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح kHz 30 في فصل Δf يساوي MHz 2,515، والأخير في فصل Δf يساوي MHz 3,485. الملاحظـة 4 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 1 MHz في فصل Δf يساوي MHz 4، والأخير في فصل Δf يساوي MHz 12. الملاحظـة 5 - ينبغي، كقاعدة عامة، أن يكون عرض نطاق الاستبانة لتجهيزات القياس مساوياً لعرض نطاق القياس. إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين دقة القياس وحساسيته وكفاءته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة أقل من عرض نطاق القياس. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أقل من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة على امتداد عرض نطاق القياس من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض نطاق القياس. |  |  |  |

ولأغراض التشغيل في النطاقات II وIV وV وX وXII وXIII وXIV وXXV، يُحسَب الحد الأدنى من المتطلبات من المتطلب الأدنى كما في الجدول a-1.2-A1 أو من المتطلب الإضافي المنطبق كما في -1.2-A1ب أ) أو -1.2-A1ب ب) أو -1.2-A1ب ج)، أيّهم المتطلب الأشد تقييداً.

الجـدول -1.2-A1ب

أ ) حدود بث الطيف الترددي الإضافي للنطاقات II وIV وX وXXV

| Δf (MHz) (الملاحظة 1) | تخالف التردد عن التردد المركزي لمرشح القياس،f_offset | متطلبات إضافية للنطاقات II وIV وX | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,5 MHz f < 3,5 MHz | 2,515 MHz f_offset < 3,485 MHz | dBm 15– | kHz 30 |
| 3,5 MHz f 12,5 MHz | 4,0 MHz f_offset < 12,0 MHz | dBm 13– | MHz 1 |
| الملاحظـة 1 - Δf هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز عرض نطاق القياس. |  |  |  |

ب) حدود بث الطيف الترددي الإضافي للنطاق V

| Δf (MHz) (الملاحظة 1) | تخالف التردد عن التردد المركزي لمرشح القياس، f_offset | متطلبات إضافية للنطاق V | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,5 MHz f < 3,5 MHz | 2,515 MHz f_offset < 3,485 MHz | dBm 15– | kHz 30 |
| 3,5 MHz f 12,5 MHz | 3,55 MHz f_offset < 12,45 MHz | dBm 13– | KHz 100 |
| الملاحظة 1 - Δf هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز عرض نطاق القياس. |  |  |  |

ج) حدود بث الطيف الترددي الإضافي للنطاقات XII وXIII وXIV

| Δf (MHz) (الملاحظة 1) | تخالف التردد عن التردد المركزي لمرشح القياس، f_offset | متطلبات إضافية للنطاقات XII وXIII وXIV | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,5 MHz f < 2,6 MHz | 2,515 MHz f_offset < 2,585 MHz | dBm 13– | kHz 30 |
| 2,6 MHz f 12,45 MHz | 2,65 MHz f_offset < 12,45 MHz | dBm 13– | kHz 100 |
| الملاحظـة 1 - Δf هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز عرض نطاق القياس. |  |  |  |

ملاحظـة - ينبغي، كقاعدة عامة، أن يكون عرض نطاق الاستبانة لتجهيزات القياس مساوياً لعرض نطاق القياس المحدد في الجداول -1.2-A1ب أ)
و-1.2-A1ب ب)و-1.2-A1ب ج). إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين دقة القياس وحساسيته وكفاءته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة أقل من عرض نطاق القياس. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أقل من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة على امتداد عرض نطاق القياس من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض نطاق القياس.

### 1.1.2	قناع بث الطيف الترددي الإضافي للنفاذ إلى الرزم عالي السُّرْعَة في الوصْلَة الصَّاعدة مزدوجة الموجة الحاملة (DC-HSUPA)

ينطبق قناع بث الطيف الترددي لتجهيزات المستعمل (UE) على الترددات التي يتراوح بعدها عن التردد المركزي للموجة الحاملة لتجهيزات المستعمل (UE) بمقدار يتراوح بين MHz 5 وMHz 20. وتفترض المتطلبات أن قدرة الخرج لتجهيزات المستعمل يجب أن تكون في أقصى سوية لها.

ويجب أن لا تتجاوز قدرة البث لأي تجهيزات للمستعمل السويات المحددة في الجدول 1.1.2-A1 بالنسبة لعرض النطاق المحدد للقناة.

الجـدول 1.1.2-A1

قناع بث الطيف الترددي للنفاذ إلى الرزم عالي السُّرْعة في الوصلة الصَّاعدة
مزدوجة الموجة الحاملة (DC-HSUPA)

| Δf (MHz) | الحد الطيفي للبث (dBm) | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
| 6-5 | 16,5– | kHz 30 |
| 10-6 | 8,5– | MHz 1 |
| 19-10 | 11,5– | MHz 1 |
| 20-19 | 23,5– | MHz 1 |
| ملاحظـة - Δf هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز عرض نطاق القياس. |  |  |

#### 1.1.1.2	متطلبات إضافية للنطاقات II وIV وV وX وXXV

يجب أن تستوفي تجهيزات المستعمل المتطلب الإضافي المحدد في الجدول 1.1.1.2-A1 بالنسبة للنطاقات II وIV وV وX وXXV.

الجـدول 1.1.1.2-A1

قناع بث الطيف الترددي الإضافي للنفاذ إلى الرزَم عالي السرعة في الوصلة الصَّاعدة
مزدوجة الموجة الحاملة (DC-HSUPA) في النطاقات II وIV وV وX وXXV

| Δf (MHz) | الحدّ الطيفي للبث (dBm) | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
| 6-5 | 18– | kHz 30 |
| 19-6 | 13– | MHz 1 |
| 20-19 | 25– | MHz 1 |
| الملاحظـة - Δf هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز عرض نطاق القياس. |  |  |

## 2.2	القناع الطيفي للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

يتألف طيف الخرج لمرسِل تجهيزات المستعمِل من ثلاث مكونات؛ وهي مكوّنة البث داخل عرض النطاق المشغول (عرض نطاق القناة)، ومكونة البث خارج النطاق (OoB)، ومكونة مجال البث الهامشي البعيد (انظر الشكل 1).

وينطبق قناع بث الطيف الترددي للمحطة المتنقلة على تخالف ترددات البث خارج النطاق (ΔfOOB) بدءاً من ± حافتي عرض النطاق المخصص لقناة النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA). أما بالنسبة للترددات التي تزيد على تخالف تردد البث خارج النطاق (ΔfOOB) مثلما جاء بيانها في الجدول 1-أ فتنطبق عليها المتطلبات الهامشية الواردة في الفقرة 4.

مجال هامشي

عرض نطاق القناة

عرض نطاق الاستبانة
(RB)

مجال هامشي

نطاق النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

الشـكل 1

### 1.2.2	القناع الطيفي للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

#### 1.1.2.2	القناع الطيفي العام للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

يجب ألا تتجاوز قدرة أي بث لمحطة متنقلة السويات المحددة في الجدول -1.1.2.2-A1أ أو الجدول -1.1.2.2-A1ب بالنسبة لعروض نطاق القنوات المبينة.

الجـدول -1.1.2.2-A1أ

قناع بث الطيف الترددي للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)، نطاقات E-UTRA  3 GHz

| قيمة التخالف للبث خارج النطاق ΔfOOB (MHz) | حد بث الطيف الترددي (dBm)/عرض نطاق القناة |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | عرض نطاق القياس |
| 1-0 | 8,5– | 11,5– | 13,5– | 16,5– | 18,5– | 19,5– | kHz 30 |
| 2,5-1 | 8,5– | 8,5– | 8,5– | 8,5– | 8,5– | 8,5– | MHz 1 |
| 2,8-2,5 | 23,5– | 8,5– | 8,5– | 8,5– | 8,5– | 8,5– | MHz 1 |
| 5-2,8 |  | 8,5– | 8,5– | 8,5– | 8,5– | 8,5– | MHz 1 |
| 6-5 |  | 23,5– | 11,5– | 11,5– | 11,5– | 11,5– | MHz 1 |
| 10-6 |  |  | 23,5– | 11,5– | 11,5– | 11,5– | MHz 1 |
| 15-10 |  |  |  | 23,5– | 11,5– | 11,5– | MHz 1 |
| 20-15 |  |  |  |  | 23,5– | 11,5– | MHz 1 |
| 25-20 |  |  |  |  |  | 23,5– | MHz 1 |

الجدول -1.1.2.2-A1ب

قناع بث الطيف الترددي للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)،
3 GHz  نطاقات E-UTRA  4,2 GHz

| قيمة التخالف للبث خارج النطاق ΔfOOB (MHz) | حد بث الطيف الترددي (dBm)/عرض نطاق القناة |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MHz 1,4 | MHz 3,0 | MHz 5 | MHz 10 | MHz 15 | MHz 20 | عرض نطاق القياس |
| 1-0 | 8,2– | 11,2– | 13,2– | 16,2– | 18,2– | 19,2– | kHz 30 |
| 2,5-1 | 8,2– | 8,2– | 8,2– | 8,2– | 8,2– | 8,2– | MHz 1 |
| 2,8-2,5 | 23,2– | 8,2– | 8,2– | 8,2– | 8,2– | 8,2– | MHz 1 |
| 5-2,8 |  | 8,2– | 8,2– | 8,2– | 8,2– | 8,2– | MHz 1 |
| 6-5 |  | 23,2– | 11,2– | 11,2– | 11,2– | 11,2– | MHz 1 |
| 10-6 |  |  | 23,2– | 11,2– | 11,2– | 11,2– | MHz 1 |
| 15-10 |  |  |  | 23,2– | 11,2– | 11,2– | MHz 1 |
| 20-15 |  |  |  |  | 23,2– | 11,2– | MHz 1 |
| 25-20 |  |  |  |  |  | 23,2– | MHz 1 |
| الملاحظـة - ينبغي، كقاعدة عامة، أن يكون عرض نطاق الاستبانة لتجهيزات القياس مساوياً لعرض نطاق القياس. إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين دقة القياس وحساسيته وكفاءته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة أقل من عرض نطاق القياس. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أقل من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة على امتداد عرض نطاق القياس من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض نطاق القياس. |  |  |  |  |  |  |  |

#### 2.1.2.2	القناع الطيفي للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور عند تجميع الموجات الحاملة (E-UTRA CA)

الجدول -2.1.2.2-A1أ

قناع بث الطيف الترددي للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) عند تجميع الموجات الحاملة (CA)، نطاقات E-UTRA  3 GHz

| حد بث الطيف الترددي (dBm)/عرض نطاق القناة عند تجميع الموجات الحاملة CA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| قيمة التخالف للبث خارج النطاق ΔfOOB (MHz) | 100RB+50RB (MHz 29,9) | 75RB+75RB (MHz 30) | 100RB+100RB (MHz 39,8) | عرض نطاق القياس |
| 1-0 | TT+22,5– | TT+22,5– | TT+24– | kHz 30 |
| 5-1 | TT+10– | TT+10– | TT+10– | MHz 1 |
| 29,9-5 | TT+13– | TT+13– | TT+13– | MHz 1 |
| 30-29,9 | TT+25– |  |  | MHz 1 |
| 34,9-30 |  | TT+25– |  | MHz 1 |
| 35-34,9 |  |  |  | MHz 1 |
| 39,8-35 |  |  |  | MHz 1 |
| 44,8-39,8 |  |  | TT+25– | MHz 1 |

الجدول -2.1.2.2-1Aب

قناع بث الطيف الترددي للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) عند تجميع الموجات الحاملة (CA)،
 3 GHz  نطاقات E-UTRA  4,2 GHz

| حد بث الطيف الترددي (dBm)/عرض نطاق القناة عند تجميع الموجات الحاملة CA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| قيمة التخالف للبث خارج النطاق ΔfOOB (MHz) | 100RB+50RB (MHz 29,9) | 75RB+75RB (MHz 30) | 100RB+100RB (MHz 39,8) | عرض نطاق القياس |
| 1-0 | TT+22,5– | TT+22,5– | TT+24– | kHz 30 |
| 5-1 | TT+10– | TT+10– | TT+10– | MHz 1 |
| 29,9-5 | TT+13– | TT+13– | TT+13– | MHz 1 |
| 30-29,9 | TT+25– |  |  | MHz 1 |
| 34,9-30 |  | TT+25– |  | MHz 1 |
| 35-34,9 |  |  |  | MHz 1 |
| 39,8-35 |  |  |  | MHz 1 |
| 44,8-39,8 |  |  | TT+25– | MHz 1 |
| الملاحظة 1 - ينبغي، كقاعدة عامة، أن يكون عرض نطاق الاستبانة لتجهيزات القياس مساوياً لعرض نطاق القياس. إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين دقة القياس وحساسيته وكفاءته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة أقل من عرض نطاق القياس. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أقل من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة على امتداد عرض نطاق القياس من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض نطاق القياس. الملاحظة 2 - سيجري وضع هذه القيمة تبعاً لذلك من مواصفات الإصدار 10 من مشروع الشراكة لتكنولوجيات الجيل الثالث اللاسلكية (3GPP). |  |  |  |  |

### 2.2.2	القناع الطيفي الإضافي للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

يمكن للشبكة أن تعطي إشارات عن متطلبات بث الطيف الترددي الإضافي للدلالة على أن تجهيزات المستعمل تفي أيضاً بالمتطلبات الإضافية لأحد سيناريوهات النشر المحددة الواردة في الجدول 2.2.2-A1.

الجـدول 2.2.2-A1

قيم التشوير الشبكي للمتطلبات الإضافية للبث الطيفي

| قيمة التشوير الشبكي | المتطلبات (الفقرة الفرعية) | النطاق E-UTRA | عرض نطاق القناة (MHz) |
| --- | --- | --- | --- |
| NS_01 | الفقرة 1.1.2.2 (الملاحظة 1) | كله | 1,4، 3، 5، 10، 15، 20 |
| NS_03 | الفقرة 1.2.2.2 | 2، 4، 10، 23، 25، 35، 36 | 3، 5، 10، 15، 20 |
| NS_05 | غير مطبقة (الملاحظة 1) | 1 | 5، 10، 15، 20 |
| NS_06 | الفقرة 3.2.2.2 | 12، 13، 14، 17 | 1,4، 3، 5، 10 |
| NS_07 | الفقرة 3.2.2.2 | 13 | 10 |
| NS_08 | غير مطبقة (الملاحظة 1) | 19 | 10، 15 |
| NS_09 | غير مطبقة (الملاحظة 1) | 21 | 10، 15 |
| NS_10 |  | 20 | 15، 20 |
| NS_11 | الفقرة 1.2.2.2 | 23 | 1,4، 3، 5، 10، 15، 20 |
| – | – | – | – |
| NS_32 | – | – | – |
| الملاحظـة 1 - يهدف التشوير إلى أغراض أخرى غير المتطلبات الإضافية للبث الطيفي. الملاحظـة 2 - سوف يُبحث بإمكانية تطبيقها على النطاق E-UTRA في مرحلة لاحقة. الملاحظـة 3 - سوف يُبحث بإمكانية تطبيقها على عروض نطاق القناة في مرحلة لاحقة. |  |  |  |

#### 1.2.2.2	القناع الطيفي الإضافي للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) بتشوير شبكي بقيمة “NS_03” و“NS_11” و“NS_20”

عندما تشير الخلية إلى القيمة “NS_03” أو “NS_11” أو “NS_20”، يجب أن تفي قدرة البث لأي تجهيزات للمستعمل بالمتطلبات الواردة في الجدول 1.2.2.2-A1-أ أو الجدول 1.2.2.2-A1-ب.

الجدول -1.2.2.2-A1أ

المتطلبات الإضافية (تشوير شبكي بقيمة “NS_03”)، نطاقات E-UTRA  3 GHz

|  | القيمة الحديّة للبث الطيفي (dBm)/عرض نطاق القناة |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| قيمة التخالف للبث خارج النطاق ΔfOOB (MHz) | MHz 1,4 | MHz 3,0 | MHz 5 | MHz 10 | MHz 15 | MHz 20 | عرض نطاق القياس |
| 1-0 | 8,5– | 11,5– | 13,5– | 16,5– | 18,5– | 19,5– | kHz 30 |
| 2,5-1 | 11,5– | 11,5– | 11,5– | 11,5– | 11,5– | 11,5– | MHz 1 |
| 5-2,5 | 23,5– |  |  |  |  |  | MHz 1 |
| 6-5 |  | 23,5– |  |  |  |  | MHz 1 |
| 10-6 |  |  | 23,5– |  |  |  | MHz 1 |
| 15-10 |  |  |  | 23,5– |  |  | MHz 1 |
| 20-15 |  |  |  |  | 23,5– |  | MHz 1 |
| 25-20 |  |  |  |  |  | 23,5– | MHz 1 |

الجدول -1.2.2.2-A1ب

المتطلبات الإضافية (تشوير شبكي بقيمة “NS_03”)، 3 GHz  نطاقات E-UTRA  4,2 GHz

|  | القيمة الحديّة للبث الطيفي (dBm)/عرض نطاق القناة |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| قيمة التخالف للبث خارج النطاق ΔfOOB (MHz) | MHz 1,4 | MHz 3,0 | MHz 5 | MHz 10 | MHz 15 | MHz 20 | عرض نطاق القياس |
| 1-0 | 8,2– | 11,2– | 13,2– | 16,2– | 18,2– | 19,2– | kHz 30 |
| 2,5-1 | 11,2– | 11,2– | 11,2– | 11,2– | 11,2– | 11,2– | MHz 1 |
| 5-2,5 | 23,2– |  |  |  |  |  | MHz 1 |
| 6-5 |  | 23,2– |  |  |  |  | MHz 1 |
| 10-6 |  |  | 23,2– |  |  |  | MHz 1 |
| 15-10 |  |  |  | 23,2– |  |  | MHz 1 |
| 20-15 |  |  |  |  | 23,2– |  | MHz 1 |
| 25-20 |  |  |  |  |  | 23,2– | MHz 1 |
| الملاحظـة 1 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح kHz 30 في تخالف تردد خارج النطاق ΔfOOB يساوي MHz 0,015، والأخير في تخالف تردد خارج النطاق ΔfOOB يساوي MHz 0,985. الملاحظـة 2 - عند حدود الحد الطيفي للبث، يقع موضعا القياس الأول والأخير بمرشاح MHz 1 في داخل النطاق MHz 0,5+ وMHz 0,5-، على التوالي. الملاحظـة 3 - يجب أن تتم القياسات فوق الحافة العليا للقناة وتحت الحافة السفلى. الملاحظـة 4 - تنطبق متطلبات بث الطيف الترددي الواردة أعلاه على النطاقات المقابلة لتشوير شبكي بقيمة NS_03 كما هو محدد في الجدول 2.2.2-A1. الملاحظـة 5 - موضع القياس في ΔfOOB يساوي 3 MHz بالنسبة إلى مدى تخالف يتراوح بين 2,5 و2,8 MHz بعرض نطاق للقناة قدره 1,4 MHz. |  |  |  |  |  |  |  |

ملاحظة - ينبغي، كقاعدة عامة، أن يكون عرض نطاق الاستبانة لتجهيزات القياس مساوياً لعرض نطاق القياس. إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين دقة القياس وحساسيته وكفاءته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة أقل من عرض نطاق القياس. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أقل من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة على امتداد عرض نطاق القياس من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض نطاق القياس.

#### 2.2.2.2	القناع الطيفي الإضافي للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) بتشوير شبكي بقيمة “NS_06” أو “NS_07”

عندما تشير الخلية إلى القيمة “NS_06” أو “NS 07، يجب أن تفي قدرة البث لأي تجهيزات للمستعمل بالمتطلبات الواردة في الجدول -2.2.2.2-A1أ أو في الجدول -2.2.2.2-A1ب.

الجـدول -2.2.2.2-A1أ

المتطلبات الإضافية (تشوير شبكي بقيمة “NS_06” أو “NS_07”)، نطاقات E-UTRA  3 GHz

|  | حد بث الطيف الترددي(dBm) /عرض نطاق القناة |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| قيمة التخالف للبث خارج النطاق ΔfOOB (MHz) | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | عرض نطاق القياس |
| 0,1-0 | 11,5– | 11,5– | 13,5– | 16,5– | kHz 30 |
| 1-0,1 | 11,5– | 11,5– | 11,5– | 11,5– | kHz 100 |
| 2,5-1 | 11,5– | 11,5– | 11,5– | 11,5– | MHz 1 |
| 5-2,5 | 23,5– |  |  |  | MHz 1 |
| 6-5 |  | 23,5– |  |  | MHz 1 |
| 10-6 |  |  | 23,5– |  | MHz 1 |
| 15-10 |  |  |  | 23,5– | MHz 1 |

الجدول -2.2.2.2-A1ب

المتطلبات الإضافية (تشوير شبكي بقيمة “NS_06” أو “NS_07”)، 3 GHz  نطاقات E-UTRA  4,2 GHz

|  | حد بث الطيف الترددي(dBm) /عرض نطاق القناة |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| قيمة التخالف للبث خارج النطاق ΔfOOB (MHz) | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | عرض نطاق القياس |
| 0,1-0 | 11,2– | 11,2– | 13,2– | 16,2– | kHz 30 |
| 1-0,1 | 11,2– | 11,2– | 11,2– | 11,2– | kHz 100 |
| 2,5-1 | 11,2– | 11,2– | 11,2– | 11,2– | MHz 1 |
| 5-2,5 | 23,2– |  |  |  | MHz 1 |
| 6-5 |  | 23,2– |  |  | MHz 1 |
| 10-6 |  |  | 23,2– |  | MHz 1 |
| 15-10 |  |  |  | 23,2– | MHz 1 |
| الملاحظـة 1 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح kHz 30 في تخالف تردد خارج النطاق ΔfOOB يساوي MHz 0,015، والأخير في تخالف تردد خارج النطاق ΔfOOB يساوي MHz 0,085. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح kHz 100 في تخالف تردد خارج النطاق ΔfOOB يساوي MHz 0,15، والأخير في تخالف تردد خارج النطاق ΔfOOB يساوي MHz 0,95. الملاحظـة 2 - عند حدود الحد الطيفي للبث، يقع موضعا القياس الأول والأخير بمرشاح MHz 1 في داخل النطاق MHz 0,5+ و MHz 0,5-على التوالي. الملاحظـة 3 - يجب أن تتم القياسات فوق الحافة العليا للقناة وتحت الحافة السفلى. الملاحظـة 4 - تنطبق متطلبات بث الطيف الترددي الواردة أعلاه على النطاقات المقابلة لتشوير شبكي بقيمة NS_06 أو NS_07 كما هو محدد في الجدول 2.2.2-A1. الملاحظة 5 - موضع القياس في ΔfOOB يساوي 3 MHz بالنسبة إلى مدى تخالف يتراوح بين 2,5 و2,8 MHz بعرض نطاق للقناة قدره 1,4 MHz. |  |  |  |  |  |

# 3	نسبة تسرُّب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR)

## 1.3	نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA)

تُعرّف النسبة ACLR بأنها نسبة القدرة المتوسطة المقيسة بمرشاح جذر جيب التمام المرفوع (RRC) المركَّز قياسها على التردد المخصص للقناة، إلى القدرة المتوسطة المقيسة بمرشاح جذر جيب التمام المرفوع (RRC) المركَّز قياسها على تردد قناة مجاورة.

وينبغي أن تكون القيم الحديّة لنسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) كما هي محددة في الجدول 1.3-A1.

الجـدول 1.3-A1

القيم الحديّة لنسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) للمحطات المتنقلة (MS)

| صنف القدرة | تخالف قناة المحطة المتنقلة الأدنى من أول تردد أو الأعلى من آخر تردد مستعمل للموجة الحاملة (MHz) | القيمة الحديّة لنسبة التسرب ACLR (dB) |
| --- | --- | --- |
| 3، 4 | 5 | 32,2 |
| 3، 4 | 10 | 42,2 |
| الملاحظـة 1 - يجب الاستمرار بالإيفاء بهذا المتطلب في حالة وجود الإرسال العابر الناجم عن التبديل. الملاحظـة 2 - تعكس متطلبات نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة ما يمكن تحقيقه بوجود أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا. الملاحظـة 3 - يجب إعادة النظر في المتطلب الخاص بتجهيزات المستعمل عند تطور التكنولوجيا الحديثة. |  |  |

### 1.1.3	متطلب إضافي لقناع بث الطيف الترددي الإضافي للنفاذ إلى الرزم عالي السّرعة في الوصلة الصّاعدة مزدوجة الموجة الحاملة (DC-HSUPA)

إذا كانت القدرة في القناة المجاورة أعلى من dBm 50–، فيجب أن تكون نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) أعلى من القيمة المحددة في الجدول 11A.6 من التوصيف التقني 3GPP TS 25.101. وتسري هذه المتطلبات بالنسبة إلى جميع قيم c وhs وec وecd كما حُدِّدت في التوصيف التقني 3GPP TS 25.214. وترد في الفقرة الفرعية 8.2.A قنوات القياس المرجعية للمتطلبات الواردة في الفقرة الفرعية 1A.2.2.6.6 من التوصيف التقني 3GPP TS 25.101.

الجدول 1.1.3-A1

نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة بمعدات المستخدم (UE ACLR) لقناع بث الطيف الترددي الإضافي للنفاذ إلى الرزم عالي السّرعة في الوصلَة الصّاعدة مزدوجة الموجة الحاملة (DC-HSUPA)

| صنف القدرة | تردد قناة مجاورة بالنسبة إلى مركز ترددين مخصصين لقناة | القيمة الحديّة لنسبة التسرب ACLR |
| --- | --- | --- |
| 3 | MHz 7,5+ أو MHz 7,5– | dB 32,2 |
| 3 | MHz 12,5+ أو MHz 12,5– | dB 35,2 |
| 4 | MHz 7,5+ أو MHz 7,5– | dB 32,2 |
| 4 | MHz 12,5+ أو MHz 12,5– | dB 35,2 |
| الملاحظـة 1 - يجب الاستمرار بالإيفاء بهذا المتطلب في حالة وجود الإرسال العابر الناجم عن التبديل. الملاحظـة 2 - تعكس متطلبات نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة ما يمكن تحقيقه بوجود أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا. الملاحظـة 3 - يجب إعادة النظر في المتطلب الخاص بتجهيزات المستعمل عند تطور التكنولوجيا الحديثة. |  |  |

## 2.3	نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

تُعرّف النسبة ACLR بأنها نسبة القدرة المتوسطة المرشَّحة المتمركزة في التردد المخصص للقناة، إلى القدرة المتوسطة المرشَّحة المتمركزة في تردد قناة مجاورة. وتُوَصَّف متطلبات نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) بالنسبة لسيناريوهين: لقناة واحدة ذات نفاذ راديوي أرضي عالمي مطور (E-UTRA) و/أو لقنوات ذات نفاذ راديوي أرضي عالمي (UTRA) (انظر الشكل 2).

الشـكل 2

نسبة التسرّب في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي
(UTRAACLR2)

قناة E-UTRA

ΔfOOB

عرض نطاق الاستبانة

(RB)

نسبة التسرّب في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي
(UTRAACLR1)

نسبة التسرّب في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور
(E-UTRAACLR1)

### 1.2.3	القيم الحديّة للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

إن نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRAACLR) هي نسبة القدرة المتوسطة المرشَّحة المتمركزة في التردد المخصص للقناة، إلى القدرة المتوسطة المرشَّحة المتمركزة في تردد قناة مجاورة. وتُقاس قدرة النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) على القناة والقناة المجاورة بواسطة مرشاح مستطيل لعرض نطاق القياس. وإذا كانت القدرة المقيسة للقناة المجاورة أعلى من dBm 50-، فيجب أن تكون نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRAACLR) أعلى من الحدود الواردة في الجدول 1.2.3-A1.

الجـدول1.2.3-A1

المتطلبات العامة لنسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة ذات النفاذ
الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRAACLR)

|  | عرض نطاق القناة/نسبة تسرّب القدرة في القناة الأولى المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور E-UTRAACLR1/عرض نطاق القياس |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MHz 1,4 | MHz 3,0 | MHz 5 | MHz 10 | MHz 15 | MHz 20 |
| E-UTRAACLR1 | dB 29,2 | dB 29,2 | dB 29,2 | dB 29,2 | dB 29,2 | dB 29,2 |
| عرض نطاق القياس لقناة E-UTRA | MHz 1,08 | MHz 2,7 | MHz 4,5 | MHz 9,0 | MHz 13,5 | MHz 18 |
| قناة تجهيزات المستعمل | MHz 1,4+ أو MHz 1,4– | MHz 3+ أو MHz 3– | MHz 5+ أو MHz 5– | MHz 10+ أو MHz 10– | MHz 15+ أو CMHz 15– | MHz 20+ أو MHz 20– |

### 2.2.3	القيم الحديّة للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) لحالة التعايش مع النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) في نفس المنطقة الجغرافية

ينبغي أن تكون القيم الحديّة لنسبة تسرب القدرة في الموجات الحاملة المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) كما هي محددة في الجدول 2.2.3-A1.

وتكون نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) هي نسبة القدرة المتوسطة المرشَّحة المتمركزة في التردد المخصص للقناة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)، إلى القدرة المتوسطة المرشَّحة المتمركزة في تردد قناة أو قنوات مجاورة ذات نفاذ راديوي أرضي عالمي (UTRA).

وتُحدد نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) لكل من القناة الأولى المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) وعرضها 5 MHz (UTRAACLR1) والقناة الثانية المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) وعرضها 5 MHz (UTRAACLR2). وتُقاس القناة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) بواسطة مرشاح جذر جيب التمام المرفوع (RRC) بعرض نطاق قدره MHz 3,84 مع توخي عامل تناقص قدره 0,22 = . وتُقاس القناة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) بواسطة مرشاح مستطيل لعرض نطاق القياس. وإذا كانت القدرة المقيسة للقناة المجاورة أعلى من dBm 50-، فيجب أن تكون نسبة تسرّب القدرة المقيسة في كل من القناة الأولى المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRAACLR1) والقناة الثانية المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRAACLR2) أعلى من الحدود الواردة في الجدول 2.2.3-A1.

الجـدول2.2.3-A1

متطلبات إضافية

|  | عرض نطاق القناة/نسبة تسرّب القدرة في القناتين الأولى والثانية المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي UTRAACLR1/2/عرض نطاق القياس |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MHz 1,4 | MHz 3,0 | MHz 5 | MHz 10 | MHz 15 | MHz 20 |
| UTRAACLR1 | dB 32,2 | dB 32,2 | dB 32,2 | dB 32,2 | dB 32,2 | dB 32,2 |
| تخالف التردد المركزي للقناة المجاورة (MHz) | 0,7+ BWUTRA/2/ –0,7– BWUTRA/2 | 1,5+ BWUTRA/2/ 1,5– BWUTRA/2 | +2,5+BWUTRA/2/ –2,5+BWUTRA/2 | 5+BWUTRA/2/ 5+ BWUTRA/2 | 7,5+BWUTRA/2/–7,5+ BWUTRA/2 | 10+BWUTRA/2/–10+ BWUTRA/2 |
| UTRAACLR2 | – | – | dB 35,2 | dB 35,2 | dB 35,2 | dB 35,2 |
| تخالف التردد المركزي للقناة المجاورة (MHz) | – | – | 2,5+3*BWUTRA/ 2/–2,5+ 3*BWUTRA/2 | 5+3*BWUTRA/ 2/–5+ 3*BWUTRA/2 | 7,5+3*BWUTRA/ 2/–7,5+ 3*BWUTRA/2 | 10+3* BWUTRA/ 2/10+ 3*BWUTRA/2 |
| عرض نطاق القياس للقناة E-UTRA | MHz 1,08 | MHz 2,7 | MHz 4,5 | MHz 9,0 | MHz 13,5 | MHz 18 |
| عرض نطاق القياس للقناة UTRA وعرضها 5 (1)MHz | MHz 3,84 | MHz 3,84 | MHz 3,84 | MHz 3,84 | MHz 3,84 | MHz 3,84 |
| عرض نطاق القياس للقناة UTRA وعرضها 1,6 (2)MHz | MHz 1,28 | MHz 1,28 | MHz 1,28 | MHz 1,28 | MHz 1,28 | MHz 1,28 |
| (1) هذه القيم واجبة التطبيق في حالة تعايش ازدواج الإرسال بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) مع ازدواج الإرسال بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) في الطيف المُزَاوَج. (2) هذه القيم واجبة التطبيق في حالة تعايش ازدواج الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) مع ازدواج الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) في الطيف غير المُزَاوَج. |  |  |  |  |  |  |

#### 1.2.2.3	المتطلّب من حيث النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) لتجميع الموجات الحاملة (CA)

بالنسبة لتجميع الموجات الحاملة المتجاورة ضمن نطاق، تكون نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRAACLR) هي نسبة القدرة المتوسطة المصطفاة المتمركزة في عرض نطاق القناة المجمَّعة إلى القدرة المتوسطة المصطفاة المتمركزة في تردد قناة أو قنوات مجاورة ذات نفاذ راديوي أرضي عالمي (UTRA).

وتُحدد نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRAACLR) لكل من القناة الأولى المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) (UTRAACLR1) والقناة الثانية المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) (UTRAACLR2). وتُقاس القناة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) بواسطة مرشاح جذر جيب التمام المرفوع (RRC) ذي عامل تناقص قدره 0,22 = . وتُقاس قدرة عرض نطاق القناة المجمعة بواسطة مرشاح مستطيل بعرض نطاق القياس محدد في الجدول 1.2.2.3-A1. وإذا كانت القدرة المقيسة للقناة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) أعلى من dBm 50–، فيجب أن تكون نسبة تسرّب القدرة المقيسة في القناة المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRAACLR) أعلى من الحدود الواردة في الجدول 1.2.2.3-A1.

الجدول 1.2.2.3-A1

متطلبات نسبة تسرّب القدرة المقيسة في القناة المجاورة الأولى والثانية ذات النفاذ الراديوي
الأرضي العالمي (UTRAACLR1/2)

|  | صنف عرض نطاق تجميع الموجات الحاملة (CA)/ UTRAACLR1/2/عرض نطاق القياس |
| --- | --- |
|  | صنف عرض نطاق تجميع الموجات الحاملة C |
| UTRAACLR1 | dB 33 |
| تخالف التردد المركزي للقناة المجاورة (MHz) | +BWChannel_CA /2 + BWUTRA/2 / –BWChannel_CA /2 – BWUTRA/2 |
| UTRAACLR2 | dB 36 |
| تخالف التردد المركزي للقناة المجاورة (MHz) | +BWChannel_CA /2 + 3*BWUTRA/2 / –BWChannel_CA /2 – 3*BWUTRA/2 |
| عرض نطاق القياس للقناة CA E-UTRA | BWChannel_CA – 2* BWGB |
| عرض نطاق القياس للقناة UTRA وعرضها 5 MHz (الملاحظة 1) | MHz 3,84 |
| عرض نطاق القياس للقناة UTRA وعرضها 1,6 MHz (الملاحظة 2) | MHz 1,28 |
| الملاحظة 1 - هذه القيم واجبة التطبيق في حالة تعايش ازدواج الإرسال بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) مع ازدواج الإرسال بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) في الطيف المُزَاوَج. الملاحظة 2 - هذه القيم واجبة التطبيق في حالة تعايش ازدواج الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) مع ازدواج الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) في الطيف غير المُزَاوَج. |  |

#### 2.2.2.3	المتطلّبات الدنيا لتجميع الموجات الحاملة في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (CA E-UTRA)

بالنسبة لتجميع الموجات الحاملة المتجاورة ضمن نطاق، تكون نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة ذات الموجات الحاملة المجمعة في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (CA E-UTRAACLR) هي نسبة القدرة المتوسطة المصطفاة المتمركزة في عرض نطاق القناة المجمَّعة إلى القدرة المتوسطة المصطفاة المتمركزة في عرض نطاق قناة مجمَّعة مجاورة بالمباعدة الاسمية بين القنوات. وتُقاس قدرة عرض نطاق القناة المجمعة المخصصة وقدرة عرض نطاق القناة المجمعة المجاورة بواسطة مراشيح مستطيلة بعروض نطاق للقياس محددة في الجدول 2.2.2.3-A1. وإذا كانت القدرة المقيسة للقناة المجاورة أعلى من dBm 50–، فيجب أن تكون نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRAACLR) أعلى من الحدود الواردة في الجدول 2.2.2.3-A1.

الجدول 2.2.2.3-A1

المتطلبات العامة لنسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة ذات الموجات الحاملة المجمعة
في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (CA E-UTRAACLR)

|  | صنف عرض نطاق تجميع الموجات الحاملة (CA)/ CA E-UTRAACLR/عرض نطاق القياس |
| --- | --- |
|  | صنف عرض نطاق تجميع الموجات الحاملة C |
| CA E-UTRAACLR | dB 30 |
| عرض نطاق القياس للقناة CA E-UTRA | BWChannel_CA – 2* BWGB |
| تخالف التردد المركزي للقناة المجاورة (MHz) | + BWChannel_CA / – BWChannel_CA |

### 3.2.3	القيم الحديّة الإضافية لنسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي

في حالة تشغيل النفاذ إلى الرزم عالي السّرعة في الوصلة الصّاعدة مزدوجة الموجة الحاملة (DC-HSUPA)، إذا كانت القدرة في القناة المجاورة أعلى من dBm 50-، فيجب أن تكون نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) أعلى من القيمة المحددة في الجدول .3.2.3-A1

الجـدول 3.2.3-A1

نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة لتجهيزات المستعمل في النفاذ إلى الرزم عالي السرعة في الوصلة الصَّاعدة مزدوجة الموجة الحاملة (DC-HSUPA)

| صنف القدرة | تردد القناة المجاورة بالنسبة لمركز الترددات المخصصة للقناتين | القيمة الحديّة لنسبة تسرب القدرة في القناة المجاورة (ACLR) |
| --- | --- | --- |
| 3، 4 | MHz 7,5+ أو MHz 7,5– | dB 32,2 |
| 3، 4 | MHz 12,5+ أو MHz 12,5– | dB 35,2 |
| الملاحظـة 1 - يجب الاستمرار بالإيفاء بهذا المتطلب في حالة وجود الإرسال العابر الناجم عن التبديل. الملاحظـة 2 - تعكس متطلبات نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة ما يمكن تحقيقه بوجود أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا. الملاحظـة 3 - يجب إعادة النظر في المتطلب الخاص بتجهيزات المستعمل عند تطور التكنولوجيا الحديثة. |  |  |

# 4	البث الهامشي من المرسِل (بالاقتران المباشر)

## 1.4	البث الهامشي من المرسِل في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي

بالنسبة للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA)، تكون الحدود المبيَّنة في الجدولَيْن 1.4-A1-أ و1.4-A1-ب واجبة التطبيق فقط على الترددات التي تبعد أكثر من MHz 12,5 عن تردد الموجة الحاملة المركزي للمحطة المتنقلة.

الجـدول -1.4-A1أ

المتطلّبات العامة للبث الهامشي

| عرض نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) | الملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36– |  |
| 150 kHz f < 30 MHz | kHz 10 | 36– |  |
| 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36– |  |
| 1 GHz f < 12,75 GHz | MHz 1 | 30– |  |
| 12,75 GHz f التوافقية الخامسة للحافة الترددية العليا في نطاق تشغيل الوصلة الصاعدة (UL) بوحدة GHz | MHz 1 | 30– | الملاحظة 1 |
| الملاحظة 1 – يطبَّق حصراً في النطاق XXII. |  |  |  |

الجـدول -1.4-A1ب

متطلّبات إضافية للبث الهامشي في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA)

| نطاق التشغيل | عرض نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 791 MHz f 821 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 860 MHz f 894 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 921 MHz f < 925 MHz | kHz 100 | dBm 60– (الملاحظة 1) |
|  | 925 MHz f 935 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | dBm 67– (الملاحظة 1) dBm 60– |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | kHz 100 | dBm 79– (الملاحظة 1) |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | kHz 100 | dBm 71– (انظر الملاحظة 1) |
|  | 1 839,9 MHz f 1 879,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 1 884,5 MHz < f < 1 915,7 MHz | kHz 300 | dBm 41– |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 2 585 MHz f 2 690 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 3 510 MHz f < 3 590 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 3 400 MHz f < 3 800 MHz | MHz 1 | dBm 50– |

الجـدول -1.4-A1ب ( تابـع)

| نطاق التشغيل | عرض نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا |
| --- | --- | --- | --- |
| II | 729 MHz f 746 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 746 MHz f 758 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 758 MHz f 768 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 869 MHz f 894 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 1 525 MHz f 1 559 MHz | MHz 1 | dBm 50– |
|  | 1 930 MHz f 1 995 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 2 180 MHz f 2 200 MHz | MHz 1 | dBm 50– |
|  | 3 510 MHz  f  3 590 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 3 400 MHz  f  3 800 MHz | MHz 1 | dBm 50– (الملاحظة 2) |
| III | 791 MHz f 821 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 860 MHz f 890 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– (الملاحظة 5) |
|  | 921 MHz f < 925 MHz | kHz 100 | dBm 60– (الملاحظة 1) |
|  | 925 MHz f 935 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | dBm 67– (الملاحظة 1) dBm 60– |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | kHz 100 | dBm 79– (الملاحظة 1) |
|  | 1 475,9 MHz  f  1 510,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– (الملاحظة 5) |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 1 884,5 MHz f  1 915,7 MHz | kHz 300 | dBm 41– (الملاحظة 5) |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 2 585 MHz f 2 690 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 3 510 MHz  f  3 590 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– (الملاحظة 2) |
|  | 3 400 MHz  f  3 800 MHz | MHz 1 | dBm 50– (الملاحظة 2) |
| IV | 729 MHz f 746 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 746 MHz f 756 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 758 MHz f 768 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 869 MHz f 894 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 1 525 MHz f 1 559 MHz | MHz 1 | dBm 50– |
|  | 1 930 MHz f 1 995 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 2 180 MHz f 2 200 MHz | MHz 1 | dBm 50– |
|  | 3 510 MHz  f  3 590 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 3 400 MHz  f  3 800 MHz | MHz 1 | dBm 50– (الملاحظة 2) |

الجـدول -1.4-A1ب ( تابـع)

| نطاق التشغيل | عرض نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا |
| --- | --- | --- | --- |
| V | 729 MHz f 746 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 746 MHz f 756 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 758 MHz f 768 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 869 MHz f 894 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 1 525 MHz f 1 559 MHz | MHz 1 | dBm 50– |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 2 180 MHz f 2 200 MHz | MHz 1 | dBm 50– |
|  | 3 510 MHz  f  3 590 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 3 400 MHz  f  3 800 MHz | MHz 1 | dBm 50– |
| VI | 860 MHz f < 875 MHz | MHz 1 | dBm 37– |
|  | 875 MHz f 890 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 945 MHz  f  960 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 1 839,9 MHz f 1 879,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 1 884,5 MHz f 1 915,7 MHz | kHz 300 | dBm 41– |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
| VII | 791 MHz f 821 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 921 MHz f < 925 MHz | kHz 100 | dBm 50– (الملاحظة 2) |
|  | 925 MHz f 935 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | dBm 67– (الملاحظة 1) dBm 60– |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | kHz 100 | dBm 79– (الملاحظة 1) |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | kHz 100 | dBm 71– (الملاحظة 1) |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 2 590 MHz f 2 620 MHz | MHz 3,84 | dBm 50– |
|  | 3 510 MHz  f  3 590 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 3 400 MHz  f  3 800 MHz | MHz 1 | dBm 50– |

الجـدول -1.4-A1ب ( تابـع)

| نطاق التشغيل | عرض نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا |
| --- | --- | --- | --- |
| VIII | 791 MHz f 821 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 860 MHz f 890 MHz | MHz 1 | dBm 37– (الملاحظة 5) |
|  | 925 MHz f 935 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | dBm 67– (الملاحظة 1) dBm 60– |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | dBm 79– (الملاحظة 1) dBm 60– |
|  | 1 475,9 MHz  f  1 510,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– (الملاحظة 4) |
|  | 1 805 MHz < f 1 830 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | – dBm 71– (الملاحظتان 2+1) dBm 60– (الملاحظة 2) |
|  | 1 830 MHz < f 1 880 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | dBm 71– (الملاحظة 1) dBm 60– |
|  | 1 884,5 MH f 1 915,7 MHz | kHz 300 | dBm 41– (الملاحظة 4) |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 2 585 MHz f 2 640 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 2 640 MHz < f 2 690 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– (الملاحظة 2) |
|  | 3 510 MHz  f  3 590 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– (الملاحظة 2) |
|  | 3 400 MHz  f  3 800 MHz | MHz 1 | dBm 50– (الملاحظة 2) |
| IX | 860 MHz f 890 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 945 MHz  f  960 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 1 839,9 MHz f 1 879,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 1 884,5 MHz f 1 915,7 MHz | kHz 300 | dBm 41– |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
| X | 729 MHz f 746 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 746 MHz f 756 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 758 MHz f 768 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 869 MHz f 894 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 1 525 MHz f 1 559 MHz | MHz 1 | dBm 50– |  |
|  | 1 930 MHz f 1 995 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 2 180 MHz f 2 200 MHz | MHz 1 | dBm 50– |  |
|  | 3 510 MHz  f  3 590 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– (الملاحظة 2) |  |
|  | 3 400 MHz  f  3 800 MHz | MHz 1 | dBm 50– (الملاحظة 2) |  |
| XI | 860 MHz f 890 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 945 MHz  f  960 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 1 839,9 MHz f 1 879,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 1 884,5 MHz f 1 915,7 MHz | kHz 300 | dBm 41– |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |

الجـدول -1.4-A1ب ( تابع)

| نطاق التشغيل | عرض نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا |
| --- | --- | --- | --- |
| XII | 729 MHz f 746 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 746 MHz f 756 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 758 MHz f 768 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 869 MHz f 894 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 1 525 MHz f 1 559 MHz | MHz 1 | dBm 50– |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 2 180 MHz f 2 200 MHz | MHz 1 | dBm 50– |
| XIII | 729 MHz f 746 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 746 MHz f 756MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 758 MHz f 768 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 763 MHz f 775 MHz | kHz 6,25 | (الملاحظة 3) |
|  | 793 MHz f 805 MHz | kHz 6,25 | (الملاحظة 3) |
|  | 869 MHz f 894 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 1 525 MHz f 1 559 MHz | MHz 1 | dBm 50– (الملاحظة 2) |
|  | 1 930 MHz f 1 995 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 2 180 MHz f 2 200 MHz | MHz 1 | dBm 50– |
| XIV | 729 MHz f 746 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 746 MHz f 756 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 758 MHz f 768 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 769 MHz f 775 MHz | kHz 6,25 | (الملاحظة 3) |
|  | 799 MHz f 805 MHz | kHz 6,25 | (الملاحظة 3) |
|  | 869 MHz f 894 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 1 525 MHz f 1 559 MHz | MHz 1 | dBm 50– |
|  | 1 930 MHz f 1 995 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 2 180 MHz f 2 200 MHz | MHz 1 | dBm 50– |
| XIX | 860 MHz f 875 MHz | MHz 1 | dBm 37– |
|  | 875 MHz f 890 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 945 MHz  f  960 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 1 839,9 MHz f 1 879,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 1 884,5 MHz f 1 915,7 MHz | kHz 300 | dBm 41– |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |

الجـدول -1.4-A1ب ( تابع)

| نطاق التشغيل | عرض نطاق الترددات | عرض نطاق القياس |  | المتطلبات الدنيا |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XX | 791 MHz f 821 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60– |
|  | 921 MHz f < 925 MHz | kHz 100 |  | dBm 60– (الملاحظة 1) |
|  | 925 MHz f 935 MHz | kHz 100 MHz 3,84 |  | dBm 67– (الملاحظة 1) dBm 60– |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | kHz 100 |  | dBm 79– (الملاحظة 1) |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | kHz 100 |  | dBm 71– (الملاحظة 1) |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60– |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60– |
|  | 2 590 MHz f 2 620 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 50– |
|  | 3 510 MHz  f  3 590 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60– |
|  | 3 400 MHz  f  3 800 MHz | MHz 1 |  | dBm 50– (الملاحظة 2) |
| XXI | 860 MHz f 890 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60– |
|  | 945 MHz  f  960 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60– |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz | MHz 1 |  | dBm 35– |
|  | 1 839,9 MHz f 1 879,9 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60– |
|  | 1 884,5 MHz f 1 915,7 MHz | kHz 300 |  | dBm 41– |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60– |
| XXII | 791 MHz f 821 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 921 MHz  f < 925 MHz | kHz 100 | dBm 60– (الملاحظة 1) |  |
|  | 925 MHz  f 935 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | dBm 67– (الملاحظة 1) dBm 60– |  |
|  | 935 MHz < f  960 MHz | kHz 100 | dBm 79– (الملاحظة 1) |  |
|  | 1 805 MHz  f  1 880 MHz | kHz 100 | dBm 71– (الملاحظة 1) |  |
|  | 1 880 MHz  f  1 920 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 2 010 MHz  f  2 025 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 2 110 MHz  f  2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 2 300 MHz  f  2 400 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 2 620 MHz  f  2 690 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 2 590 MHz  f  2 620 MHz | MHz 3,84 | dBm 50– |  |
|  | 3 510 MHz  f  3 525 MHz | MHz 1 | dBm 40– |  |
|  | 3 525 MHz  f  3 590 MHz | MHz 1 | dBm 50– |  |
|  | 3 600 MHz  f  3 800 MHz | MHz 3,84 | dBm 50– |  |

الجـدول -1.4-A1ب ( تتمة)

| نطاق التشغيل | عرض نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا |
| --- | --- | --- | --- |
| XXV | 729 MHz f 746 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 746 MHz f 756 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 758 MHz f 768 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 869 MHz f 894 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 1 525 MHz f 1 559 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 1 930 MHz f 1 995 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 2 180 MHz f 2 200 MHz | MHz 1 | dBm 50– |
|  | 2 496 MHz f 2 690 MHz | MHz 1 | dBm 50– |
|  | 3 510 MHz  f  3 590 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 3 400 MHz f 3 800 MHz | MHz 1 | dBm 50– (الملاحظة 2) |
| الملاحظة 1 - أُجريَت القياسات على ترددات قيمها أعداد صحيحة من مضاعفات kHz 200. وقد سُمِح استثناء، في صدد كل رقم مطلق لقناة ترددات راديوية (UARFCN) مستعملة في القياس، بقياسات يصل عددها إلى خمسة، يرقى مستواها إلى المتطلّبات الواجبة التطبيق المعرَّفة في الجدول 3. الملاحظة 2 - أُجريَت القياسات على ترددات قيمها أعداد صحيحة من مضاعفات kHz 200. وقد سُمِح استثناء، في صدد كل رقم مطلق لقناة ترددات راديوية (UARFCN) مستعملة في القياس، بقياسات يرقى مستواها إلى المتطلّبات الواجبة التطبيق المعرَّفة في الجدول 3، وذلك بسبب البث الهامشي بالتوافقيات الثانية والثالثة والرابعة. الملاحظة 3 – هذا المتطلب قيد التقييم ويسري أيضاً في الترددات الواقعة بين 2,5 MHz و12,5 MHz بعيداً عن تردد مركز الموجة الحاملة في معدات المستخدم. الملاحظة 4 – لا يسري هذا المتطلب إلا عند الإرسال بين الترددين 900 MHz و915 MHz. الملاحظة 5 - لا يسري هذا المتطلب إلا عند الإرسال بين الترددين 1 744,9 MHz و1 784,9 MHz. |  |  |  |

### 1.1.4	البث الهامشي للمرسل في النفاذ إلى الرزم عالي السرعة في الوصلة الصاعدة مزدوجة الموجة الحاملة (DC-HSUPA)

لا يسري هذا المتطلب إلا للترددات التي تزيد عن 20 MHz بعيداً عن مركز ترددات الموجة الحاملة المخصَصة عند تخصيص موجتين حاملتين مزدوجتين متجاورتين على الوصلة الصاعدة.

الجدول -1.1.4-A1أ

المتطلّبات العامة للبث الهامشي في النفاذ إلى الرزم عالي السّرعة في الوصلة الصَّاعدة
مزدوجة الموجة الحاملة (DC-HSUPA)

| عرض نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) | الملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36– |  |
| 150 kHz f < 30 MHz | kHz 10 | 36– |  |
| 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36– |  |
| 1 GHz f < 12,75 GHz | MHz 1 | 30– |  |
| 12,75 GHz f التوافقية الخامسة للحافة الترددية العليا في نطاق تشغيل الوصلة الصاعدة (UL) بوحدة GHz | MHz 1 | 30– | الملاحظة 1 |
| الملاحظة 1 – يطبَّق حصراً في النطاق XXII. |  |  |  |

لا تسري المتطلبات الواردة في الجدول -1.1.4-A1ب إلاّ للترددات التي تزيد عن 25 MHz بعيداً عن مركز الترددات المخصصة عند تخصيص موجتين حاملتين مزدوجتين متجاورتين على الوصلة الصاعدة.

الجدول -1.1.4-A1ب

متطلّبات البث الهامشي الإضافية للنفاذ إلى الرزم عالي السرعة في الوصلة الصاعدة
مزدوجة الموجة الحاملة (DC-HSUPA)

| نطاق التشغيل | عرض نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 791 MHz f 821 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 860 MHz f 894 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 921 MHz f < 925 MHz | kHz 100 | dBm 60– (الملاحظة 1) |
|  | 925 MHz f 935 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | dBm 67– (الملاحظة 1) dBm 60– |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | kHz 100 | dBm 79– (الملاحظة 1) |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 1805 MHz f 1 880 MHz | kHz 100 | dBm 71– (الملاحظة 1) |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 55– |
|  | 1 884,5 MHz < f < 1 915,7 MHz | kHz 300 | dBm 41– |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 3 510 MHz f 3 590 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 3 400 MHz f 3 800 MHz | MHz 1 | dBm 50– |
| II | 729 MHz f 746 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 746 MHz f 758 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 758 MHz f 768 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 869 MHz f 894 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 1 525 MHz f 1 559 MHz | MHz 1 | dBm 50– |
|  | 1 930 MHz f 1 995 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 2 180 MHz f 2 200 MHz | MHz 1 | dBm 50– |
| III | 791 MHz f 821 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 921 MHz f < 925 MHz | kHz 100 | dBm 60– (الملاحظة 1) |
|  | 925 MHz f 935 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | dBm 67– (الملاحظة 1) dBm 60– |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | kHz 100 | dBm 79– (الملاحظة 1) |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 3 510 MHz f 3 590 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– (الملاحظة 2) |
|  | 3 400 MHz f 3 800 MHz | MHz 1 | dBm 50– (الملاحظة 2) |
| IV | 729 MHz f 746 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 746 MHz f 756 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 758 MHz f 768 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 869 MHz f 894 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 1 525 MHz f 1 559 MHz | MHz 1 | dBm 50– |
|  | 1 930 MHz f 1 995 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 2 180 MHz f 2 200 MHz | MHz 1 | dBm 50– |

الجدول -1.1.4-A1ب ( تابع)

| نطاق التشغيل | عرض نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا |
| --- | --- | --- | --- |
| V | 729 MHz f 746 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 746 MHz f 756 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 758 MHz f 768 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 869 MHz f 894 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 1 525 MHz f 1 559 MHz | MHz 1 | dBm 50– |
|  | 1 930 MHz f 1 995 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 2 180 MHz f 2 200 MHz | MHz 1 | dBm 50– |
| VI | 860 MHz f < 875 MHz | MHz 1 | dBm 37– |
|  | 875 MHz f 890 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 1 884,5 MHz f 1 915,7 MHz | kHz 300 | dBm 41– |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
| VII | 791 MHz f 821 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 921 MHz f < 925 MHz | kHz 100 | dBm 60– (الملاحظة 1) |
|  | 925 MHz f 935 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | dBm 67– (الملاحظة 1) dBm 60– |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | kHz 100 | dBm 79– (الملاحظة 1) |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | kHz 100 | dBm 71– (الملاحظة 1) |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 2 590 MHz f 2 620 MHz | MHz 1 | dBm 37– |
| VIII | 791 MHz f 821 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 925 MHz f 935 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | dBm 57– (الملاحظة 1)، (الملاحظة 3) dBm 50– |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | dBm 79– (الملاحظة 1) dBm 60– |
|  | 1805 MHz < f 1830 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | dBm 71– (الملاحظة 1)، (الملاحظة 3) dBm 60– (الملاحظة 2) |
|  | 1 830 MHz < f 1 880 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | dBm 71– (الملاحظة 1) dBm 60– |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 2 620 MHz f 2 640 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 2 640 MHz < f 2 690 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– (الملاحظة 2) |
|  | 3 510 MHz f 3 590 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– (الملاحظة 2) |
|  | 3 400 MHz f 3 800 MHz | MHz 1 | dBm 50– (الملاحظة 2) |

الجدول -1.1.4-A1ب ( تابع)

| نطاق التشغيل | عرض نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا |
| --- | --- | --- | --- |
| IX | 860 MHz f 890 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 1 884,5 MHz f 1 915,7 MHz | kHz 300 | dBm 41– |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
| X | 729 MHz f 746 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 746 MHz f 756 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 758 MHz f 768 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 869 MHz f 894 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 1 525 MHz f 1 559 MHz | MHz 1 | dBm 50– |
|  | 1 930 MHz f 1 995 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 2 180 MHz f 2 200 MHz | MHz 1 | dBm 50– |
| XI | 860 MHz f 890 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 1 884,5 MHz f 1 915,7 MHz | kHz 300 | dBm 41– |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
| XIX | 860 MHz f < 875 MHz | MHz 1 | dBm 30– |
|  | 875 MHz f 890 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 1 844,9 MHz f 1 879,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 1 884,5 MHz f 1 915,7 MHz | kHz 300 | dBm 41– |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
| XX | 811 MHz f 821 MHz | MHz 3,84 | dBm 50– (الملاحظة 3) |
|  | 791 MHz f 811 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 921 MHz f < 925 MHz | kHz 100 | dBm 60– (الملاحظة 1) |
|  | 925 MHz f 935 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | dBm 67– (الملاحظة 1) dBm 60– |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | kHz 100 | dBm 79– (الملاحظة 1) |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | kHz 100 | dBm 71– (الملاحظة 1) |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 2 590 MHz f 2 620 MHz | MHz 1 | dBm 37– |
|  | 3 510 MHz f 3 590 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 3 400 MHz f 3 800 MHz | MHz 1 | dBm 50– (الملاحظة 2) |

الجدول -1.1.4-A1ب ( تتمة)

| نطاق التشغيل | عرض نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا |
| --- | --- | --- | --- |
| XXII | 791 MHz f 821 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 921 MHz f < 925 MHz | kHz 100 | dBm 60– (الملاحظة 1) |
|  | 925 MHz f 935 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | dBm 67– (الملاحظة 1) dBm 60– |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | kHz 100 | dBm 79– (الملاحظة 1) |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | kHz 100 | dBm 71– (الملاحظة 1) |
|  | 1 880 MHz f 1 920 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 2 010 MHz f 2 025 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 2 300 MHz f 2 400 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 2 590 MHz f 2 620 MHz | MHz 3,84 | dBm 50– |
|  | 3 510 MHz f 3 525 MHz | MHz 1 | dBm 40– |
|  | 3 525 MHz f 3 590 MHz | MHz 1 | dBm 50– |
|  | 3 600 MHz f 3 800 MHz | MHz 3,84 | dBm 50– |
| XXV | 729 MHz f 746 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 746 MHz f 756 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 758 MHz f 768 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 869 MHz f 894 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 1 525 MHz f 1 559 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 1 930 MHz f 1 995 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |
|  | 2 180 MHz f 2 200 MHz | MHz 1 | dBm 50– |
|  | 2 496 MHz f 2 690 MHz | MHz 1 | dBm 50– |
|  | 3 400 MHz f 3 800 MHz | MHz 1 | dBm 50– |
| الملاحظة 1 - أُجريَت القياسات على ترددات قيمها أعداد صحيحة من مضاعفات kHz 200. وقد سُمِح استثناء، في صدد كل رقم مطلق لقناة ترددات راديوية (UARFCN) مستعملة في القياس، بقياسات يصل عددها إلى خمسة، يرقى مستواها إلى المتطلّبات الواجبة التطبيق المعرَّفة في الجدول 12.6 في التوصيف التقني 3GPP TS 25.101. الملاحظة 2 - أُجريَت القياسات على ترددات قيمها أعداد صحيحة من مضاعفات kHz 200. وقد سُمِح استثناء، في صدد كل رقم مطلق لقناة ترددات راديوية (UARFCN) مستعملة في القياس، بقياسات يرقى مستواها إلى المتطلّبات الواجبة التطبيق المعرَّفة في الجدول 12.6 في التوصيف التقني 3GPP TS 25.101، وذلك بسبب البث الهامشي بالتوافقيات الثانية والثالثة والرابعة. الملاحظة 3 - يسري هذا المتطلب أيضاً في الترددات الواقعة بين 5 MHz و25 MHz بعيداً عن تردد مركز الموجة الحاملة في معدات المستخدم. |  |  |  |

## 2.4	البث الهامشي من المُرسِل في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)، تنطبق القيم الحديّة للبث الهامشي على مديات الترددات التي تتجاوز تخالف تردد البث خارج النطاق ΔfOOB (MHz) من حافة عرض نطاق القناة (انظر الجدول -2.4-A1أ).

الجـدول -2.4-A1أ

الحدود بين تخالف تردد البث خارج النطاق ΔfOOB في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي
المطور (E-UTRA) ومجال البث الهامشي

| عرض نطاق القناة | MHz 1,4 | MHz 3,0 | MHz 5 | MHz 10 | MHz 15 | MHz 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تخالف تردد البث خارج النطاق ΔfOOB (MHz) | 2,8 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 |

بالنسبة لتجميع الموجات الحاملة المتجاورة ضمن نطاق، تنطبق القيم الحديّة للبث الهامشي على مديات الترددات التي تتجاوز تخالف تردد البث خارج النطاق ΔfOOB (MHz) في الجدول -2.4-A1ب من  حافة عرض نطاق القناة المجمّعة. وبالنسبة لترددات التخالف ΔfOOB التي تزيد عن تردد البث خارج النطاق (FOOB) المحدد في الجدول -2.4-A1ب، تسري متطلبات البث الهامشي الواردة في الجدول -2.4-A1د.

الجدول -2.4-A1ب

الحدود بين تخالف تردد البث خارج النطاق ΔfOOB في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)
ومجال البث الهامشي في تجميع الموجات الحاملة المتجاورة ضمن نطاق

| صنف عرض نطاق تجميع الموجات الحاملة C | حد تردد البث خارج النطاق (FOOB) (MHz) |
| --- | --- |
| A | الجـدول -2.4-A1أ |
| B | قيد المناقشة |
| C | BWChannel_CA + 5 |

يمكن للشبكة أن تعطي إشارات عن متطلبات بث الطيف الترددي الإضافي للدلالة على أن تجهيزات المستعمل تفي أيضاً بالمتطلبات الإضافية لأحد سيناريوهات النشر المحددة الواردة في الجدول -2.4-A1ج.

الجـدول -2.4-A1ج

قيم التشوير الشبكي للمتطلبات الإضافية للبث الطيفي

| قيمة التشوير الشبكي | المتطلبات (الفقرة الفرعية) | النطاق E-UTRA | عرض نطاق القناة (MHz) |
| --- | --- | --- | --- |
| NS_01 | غير مطبقة (الملاحظة 1) | غير مطبق | غير مطبق |
| NS_03 | غير مطبقة (الملاحظة 1) | 2، 4، 10، 23، 25، 35، 36 | 3، 5، 10، 15، 20 |
| NS_05 | الفقرة 1.1.2.4 | 1 | 10، 15، 20 |
| NS_06 | غير مطبقة (الملاحظة 1) | 12، 13، 14، 17 | 1,4، 3، 5، 10 |
| NS_07 | الفقرة 2.1.2.4 | 13 | 10 |
| NS_08 | الفقرة 3.1.2.4 | 19 | 10، 15 |
| NS_09 | الفقرة 4.1.2.4 | 21 | 10، 15 |
| NS_10 |  | 20 | 20، 15 |
| NS_11 |  | 23 | 1,4، 3، 5، 10، 15، 20 |
| .. |  |  |  |
| NS_32 | – | – | – |
| الملاحظـة 1 - يهدف التشوير إلى أغراض غير المتطلبات الإضافية للبث الطيفي. الملاحظـة 2 - سوف يُبحث في إمكانية تطبيقها على النطاق E-UTRA في مرحلة لاحقة. الملاحظـة 3 - سوف يُبحث في إمكانية تطبيقها على عروض نطاق القنوات في مرحلة لاحقة. |  |  |  |

وتنطبق القيم الحديّة للبث الهامشي الواردة في الجدول -2.4-A1د على كل تشكيلات النطاق الترددي للمُرسِل وكل عروض نطاق القنوات في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

الجـدول -2.4-A1د

القيم الحديّة للبث الهامشي

| نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | السوية القصوى | الملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | dBm 36– |  |
| 150 kHz f < 30 MHz | kHz 10 | dBm 36– |  |
| 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | dBm 36– |  |
| 1 GHz f < 12,75 GHz | MHz 1 | dBm 30– |  |
| 12,75 GHz f التوافقية الخامسة للحافة الترددية العليا في نطاق تشغيل الوصلة الصاعدة (UL) بوحدة GHz | MHz 1 | dBm 30– | الملاحظة 1 |
| الملاحظة 1 – يطبَّق حصراً في النطاق 22. |  |  |  |

يُوصِّف الجدول -2.4-A1ه المتطلبات اللازمة للنطاق المحدَّد للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

الجـدول -2.4-A1ه

متطلبات البث الهامشي لتعايش تجهيزات المستعمِل في نطاقات النفاذ
الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

| نطاقات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) | البث الهامشي |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | النطاق المحمي | مدى الترددات (MHz) |  |  | السوية (dBm) | عرض النطاق (MHz) | الملاحظة |
| 1 | نطاقات E-UTRA 1، 7، 8، 11، 18، 19، 20، 21، 22، 38، 40، 42، 43 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
|  | نطاقات E-UTRA 34, 3 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 | الملاحظة 15 |
|  | المدى الترددي | 1 880 | – | 1 895 | 40– | 1 | الملاحظة 15، الملاحظة 19 |
|  | المدى الترددي | 1 895 | – | 1 915 | 15,5– | 5 | الملاحظة 15، الملاحظة 19، الملاحظة 20 |
|  | المدى الترددي | 1 915 | – | 1 920 | 1,6+ | 5 | الملاحظة 15، الملاحظة 19، الملاحظة 20 |
|  |  | 1 884,5 | – | 1 915,7 | 41– | 0,3 | الملاحظة 6، الملاحظة 8، الملاحظة 15 |
|  | المدى الترددي | 1 839,9 | – | 1 879,9 | 50– | 1 | الملاحظة 15 |

الجـدول -2.4-A1ه ( تابع)

| نطاقات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) | البث الهامشي |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | النطاق المحمي | مدى الترددات (MHz) |  |  | السوية (dBm) | عرض النطاق (MHz) | الملاحظة |
| 2 | نطاقات E-UTRA 4، 5، 10، 12، 13، 14، 17، 22، 23، 24، 41، 42 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
|  | نطاقا E-UTRA 2، 25 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 | الملاحظة 15 |
|  | نطاق E0UTRA 43 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 | الملاحظة 2 |
| 3 | نطاقات E-UTRA 1، 7، 8، 20، 33، 34، 38، 43 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
|  | نطاق E-UTRA 3 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 | الملاحظة 15 |
|  | نطاقات E-UTRA 11، 18، 19، 21 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 | الملاحظة 13 |
|  | نطاقا E-UTRA 22، 42 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 | الملاحظة 2 |
|  | المدى الترددي | 1 884,5 | – | 1 915,7 | 41– | 0,3 | الملاحظة 13 |
| 4 | نطاقات E-UTRA 2، 4، 5، 10، 12، 13، 14، 17، 22، 23، 24، 25، 41، 43 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
|  | نطاق E-UTRA 42 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 | الملاحظة 2 |
| 5 | نطاقات E-UTRA 2، 4، 5، 10، 12، 13، 14، 17، 22، 23، 24، 25، 42، 43 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
|  | نطاق E-UTRA 41 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 | الملاحظة 2 |
| 6 | نطاقات E-UTRA 1، 9، 11، 34 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
|  | المدى الترددي | 860 | – | 875 | 37– | 1 |  |
|  | المدى الترددي | 875 | – | 895 | 50– | 1 |  |
|  | المدى الترددي | 1 884,5 | – | 1 919,6 | 41– | 0,3 | الملاحظة 7 |
|  |  | 1 884,5 | – | 1 915,7 |  |  | الملاحظة 8 |
| 7 | نطاقات E-UTRA 1، 3، 7، 8، 20، 22، 33، 34، 42، 43 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
|  | المدى الترددي | 2 570 | – | 2 575 | 1,6+ | 5 | الملاحظة 15، الملاحظة 16، الملاحظة 20 |
|  | المدى الترددي | 2 575 | – | 2 595 | 15,5– | 5 | الملاحظة 15، الملاحظة 16، الملاحظة 20 |

الجـدول -2.4-A1ه ( تابع)

| نطاقات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) | البث الهامشي |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | النطاق المحمي | مدى الترددات (MHz) |  |  |  |  | السوية (dBm) | عرض النطاق (MHz) | الملاحظة |
| 8 | نطاقات E-UTRA 1، 20، 33، 34، 38، 39، 40 | FDL_low | – |  | FDL_high |  | 50– | 1 |  |
|  | نطاق E-UTRA 3 | FDL_low | – |  | FDL_high |  | 50– | 1 | الملاحظة 2 |
|  | نطاق E-UTRA 7 | FDL_low | – |  | FDL_high |  | 50– | 1 | الملاحظة 2 |
|  | نطاق E-UTRA 8 | FDL_low | – |  | FDL_high |  | 50– | 1 | الملاحظة 15 |
|  | نطاقات E-UTRA 22، 42، 43 | FDL_low | – |  | FDL_high |  | 50– | 1 | الملاحظة 2 |
|  | نطاقي E-UTRA 11، 21 | FDL_low | – |  | FDL_high |  | 50– | 1 | الملاحظة 18 |
|  | المدى الترددي | 860 | – |  | 890 |  | 40– | 1 | الملاحظة 15، الملاحظة 18 |
|  | المدى الترددي | 1 884,5 | – |  | 1 915,7 |  | 41– | 0,3 | الملاحظة 8، الملاحظة 18 |
| 9 | نطاقات E-UTRA 1، 11، 18، 19، 21، 34 | FDL_low | – |  | FDL_high |  | 50– | 1 |  |
|  | المدى الترددي | 1 884,5 | – |  | 1 915,7 |  | 41– | 0,3 | الملاحظة 8 |
|  | المدى الترددي | 945 | – |  | 960 |  | 50– | 1 |  |
|  | المدى الترددي | 1 839,9 | – |  | 1 879,9 |  | 50– | 1 |  |
| 10 | نطاقات E-UTRA، 2، 4، 5، 10، 12، 13، 14، 17، 23، 24، 25، 41، 43 | FDL_low | – |  | FDL_high |  | 50– | 1 |  |
|  | نطاقا E-UTRA 22، 42 | FDL_low | – |  | FDL_high |  | 50– | 1 | الملاحظة 2 |
| 11 | نطاقات 1، 11، 18، 19، 21، 34 | FDL_low | – | FDL_high |  | 50– |  | 1 |  |
|  | المدى الترددي | 1 884,5 | – | 1 915,7 |  | 41– |  | 0,3 | الملاحظة 8 |
|  | المدى الترددي | 945 | – | 960 |  | 50– |  | 1 |  |
|  | المدى الترددي | 1 839,9 | – | 1 879,9 |  | 50– |  | 1 |  |
| 12 | نطاقات E-UTRA 2، 5، 13، 14، 17، 23، 24، 25، 41 | FDL_low | – | FDL_high |  | 50– |  | 1 |  |
|  | نطاقا E-UTRA 4، 10 | FDL_low | – | FDL_high |  | 50– |  | 1 | الملاحظة 2 |
|  | نطاق E-UTRA 12 | FDL_low | – | FDL_high |  | 50– |  | 1 | الملاحظة 15 |
| 13 | نطاقات E-UTRA 2، 4، 5، 10، 12، 13، 17، 23، 25، 41 | FDL_low | – | FDL_high |  | 50– |  | 1 |  |
|  | المدى الترددي | 769 | – | 775 |  | 35– |  | 0,00625 | الملاحظة 15 |
|  | المدى الترددي | 799 |  | 805 |  | 35– |  | 0,00625 | الملاحظة 11، الملاحظة 15 |
|  | نطاق E-UTRA 14 | FDL_low | – | FDL_high |  | 50– |  | 1 | الملاحظة 15 |
|  | نطاق E-UTRA 24 | FDL_low | – | FDL_high |  | 50– |  | 1 | الملاحظة 2 |

الجـدول -2.4-A1ه ( تابع)

| نطاقات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) |  | البث الهامشي |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | النطاق المحمي |  | مدى الترددات (MHz) |  |  | السوية (dBm) | عرض النطاق (MHz) | الملاحظة |
| 14 |  | نطاقات E-UTRA 2، 4، 5، 10، 12، 13، 14، 17، 23، 24، 25، 41 |  | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
|  |  | المدى الترددي |  | 769 | – | 775 | 35– | 0,00625 | الملاحظة 12، الملاحظة 15 |
|  |  | المدى الترددي |  | 799 |  | 805 | 35– | 0,00625 | الملاحظة 11 الملاحظة 12، الملاحظة 15 |
| 17 |  | نطاقات E-UTRA 2، 5، 13، 14، 17، 23، 24، 25، 41 |  | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
|  |  | نطاقي E-UTRA 4، 10 |  | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 | الملاحظة 2 |
|  |  | نطاق E-UTRa 12 |  | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 | الملاحظة 15 |
| 18 |  | نطاقات E-UTRA 1، 11، 21، 34 |  | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
|  |  | المدى الترددي |  | 860 | – | 890 | 40– | 1 |  |
|  |  | المدى الترددي |  | 945 | – | 960 | 50– | 1 |  |
|  |  | المدى الترددي |  | 1 839,9 | – | 1 879,9 | 50– | 1 |  |
|  |  | المدى الترددي |  | 1 884,5 | – | 1 915,7 | 41– | 0,3 | الملاحظة 8 |
| 19 |  | نطاقات E-UTRA 1، 11، 21، 34 |  | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
|  |  | المدى الترددي |  | 860 | – | 890 | 40– | 1 | الملاحظة 9، الملاحظة 15 |
|  |  | المدى الترددي |  | 1 884,5 | – | 1 915,7 | 41– | 0,3 | الملاحظة 8 |
|  |  | المدى الترددي |  | 945 | – | 960 | 50– | 1 |  |
|  |  | المدى الترددي |  | 1 839,9 | – | 1 879,9 | 50– | 1 |  |
| 20 | نطاقات E-UTRA 1، 3، 7، 8، 20، 22، 33، 34، 43 |  | FDL_low |  | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
|  | نطاق E-UTRA 20 |  | FDL_low |  | – | FDL_high | 50– | 1 | الملاحظة 15 |
|  | نطاقا E-UTRA 38، 42 |  | FDL_low |  | – | FDL_high | 50– | 1 | الملاحظة 2 |
| 21 | نطاق E-UTRA 11 |  | 1 475,9 |  | – | 1 510,9 | 35– | 1 | الملاحظة 10، الملاحظة 15 |
|  | نطاقا E-UTRA 1، 34 |  | FDL_low |  | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
|  | المدى الترددي |  | 945 |  | – | 960 | 50– | 1 |  |
|  | نطاق E-UTRA 21 |  | FDL_low |  | – | FDL_high | 50– | 1 | الملاحظة 10 |
|  | المدى الترددي |  | 1 839,9 |  | – | 1 879,9 | 50– | 1 |  |
|  | المدى الترددي |  | 1 884,5 |  | – | 1 915,7 | 41– | 0,3 | الملاحظة 8 |
| 22 | نطاقات E-UTRA 1، 3، 7، 8، 20، 33، 34، 38، 39، 40، 43 |  | FDL_low |  | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
|  | المدى الترددي |  | 3 510 |  | – | 3 525 | 40– | 1 | الملاحظة 15 |
|  | المدى الترددي |  | 3 525 |  | – | 3 590 | 50– | 1 |  |

الجـدول -2.4-A1ه ( تتمة)

| نطاقات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) | البث الهامشي |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | النطاق المحمي | مدى الترددات (MHz) |  |  | السوية (dBm) | عرض النطاق (MHz) | الملاحظة |
| 23 | نطاقات E-UTRA 4، 5، 10، 12، 13، 14، 17، 23، 24، 41 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
|  | المدى الترددي | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 | الملاحظة 14، الملاحظة 15 |
|  | المدى الترددي | 1 998 | – | 1 999 | 21– | 1 | الملاحظة 14، الملاحظة 15 |
|  | المدى الترددي | 1 997 | – | 1 998 | 27– | 1 | الملاحظة 14، الملاحظة 15 |
|  | المدى الترددي | 1 996 | – | 1 997 | 32– | 1 | الملاحظة 14 |
|  | المدى الترددي | 1 995 | – | 1 996 | 37– | 1 | الملاحظة 14، الملاحظة 15 |
|  | المدى الترددي | 1 990 | – | 1 995 | 40– | 1 | الملاحظة 14، الملاحظة 15 |
|  | المدى الترددي | 1 990 | – | 1 999 | 40– | 1 | الملاحظة 15، الملاحظة 21 |
|  | المدى الترددي | 1 999 | – | 2 000 | 40– | الملاحظة 22 | الملاحظة 15، الملاحظة 21 |
| 24 | نطاقات E-UTRA 2، 4، 5، 10، `12، 13، 14، 17، 23، 24، 25، 41 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
| 25 | نطاقات E-UTRA 4، 5، 10، 12، 13، 14، 17، 22، 23، 24، 41، 42 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
|  | نطاق E-UTRA 2 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 | الملاحظة 15 |
|  | نطاق E-UTRA 25 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 | الملاحظة 15 |
|  | نطاق E-UTRA 43 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 | الملاحظة 2 |
| ملاحظات بشأن الجدول -2.4-A1ه: الملاحظـة 1 - تشير التسميتان FDL_low (أدنى تردد في الوصلة الهابطة لنطاق التشغيل) وFDL_high (أعلى تردد في الوصلة الهابطة لنطاق التشغيل) إلى كل نطاق من نطاقات الترددات المحددة للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) في الجدول 1-5.5 من التوصيف التقني 3GPP TS 36.101. الملاحظـة 2 - سُمِح استثناءً، في صدد كل موجة حاملة مخصصة في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) مستعملة في القياس، بقياسات يرقى مستواها إلى المتطلّبات الواجبة التطبيق المعرَّفة في الجدول -2.4-A1د، وذلك بسبب البث الهامشي بالتوافقية الثانية أو الثالثة أو الرابعة. وسُمِح كذلك باستثناء إذا كان هنالك على الأقل عرض نطاق استبانة (RB) فردي واحد داخل عرض نطاق الإرسال الذي تقع توافقيته الثانية أو الثالثة أو الرابعة كلياً أو جزئياً ضمن عرض نطاق القياس (MBW). الملاحظـة 3 - من أجل الإيفاء بهذه المتطلبات يقتضي الأمر فرض بعض القيود إما على نطاق التشغيل أو على النطاق المحمي. الملاحظـة 4 – غير مطبَّق. الملاحظـة 5 - بالنسبة إلى التشغيل غير المتزامن لازدواج الإرسال بتقسيم الزمن (TDD)، من أجل الإيفاء بهذه المتطلبات يقتضي الأمر فرض بعض القيود إما على نطاق التشغيل أو على النطاق المحمي. الملاحظـة 6 - تنطبق هذه القيم عندما تكون قيمة التشوير الشبكي NS_05 في الفقرة 2.2.2. الملاحظـة 7 - تنطبق هذه القيم عند التعايش مع نظام هواتف محمولة شخصية (PHS) يعمل في النطاق MHz 1 919,6-1 884,5. الملاحظـة 8 - تنطبق هذه القيم عند التعايش مع نظام هواتف محمولة شخصية (PHS) يعمل في النطاق MHz 1 915,7-1 884,5. الملاحظـة 9 - تنطبق هذه القيم عندما تكون قيمة التشوير الشبكي NS_08 في الفقرة 2.2.2. الملاحظـة 10 - تنطبق هذه القيم عندما تكون قيمة التشوير الشبكي NS_09 في الفقرة 2.2.2. الملاحظة 11 – ما زال التقييم جارياً لما إذا كان المدى الترددي المطبق ينبغي أن يكون 805-793 MHz بدلاً من 805-799 MHz. الملاحظة 12 – يتعين أن يُحسب متوسط القدرة بالقدر الكافي في قياس البث لضمان انحراف معياري 0,5 dB. الملاحظة 13 – يسري هذا المتطلب لعرض نطاق قناة E-UTRA بقيم 5 و10 و15 و20 MHz ضمن 1 744.9 MHz و1 784.9 MHz. الملاحظة 14 – لتلبية هذا المتطلب، يتعين تشوير قيمة NS_11 عند التشغيل في 2 020-2 000 MHz. الملاحظة 15 – تسري هذه المتطلبات أيضاً للمديات الترددية التي تقل عن FOOB (MHz) في الجدول 1-1.3.6.6 والجدول 1-1A.3.6.6 بالتوصيف التقني 3GPP TS 36.101، من حافة عرض نطاق القناة. الملاحظة 16 – يسري هذا المتطلب على عرض نطاق إرسال وصلة صاعدة تقل عن، أو تساوي، 54 RB وعلى موجات حاملة عرض نطاقها 15 MHz عندما يقع تردد مركز الموجة الحاملة ضمن المدى MHz 2 562,5-2 560,5. وعلى موجات حاملة عرض نطاقها MHz 20 عندما يقع تردد مركز الموجة الحاملة ضمن المدى MHz 2 560-2 552. ولا تُطبَّق قيود أخرى للموجات الحاملة التي تنحصر عروض نطاقها ضمن المدى 2 570-2 500 MHz. الملاحظة 17 – يسري هذا المتطلب على عرض نطاق إرسال وصلة صاعدة تقل عن، أو تساوي، 54 RB وعلى موجات حاملة عرض نطاقها 15 MHz عندما يقع تردد مركز الموجة الحاملة ضمن المدى 2 607,5-2 605,5 MHz، وعلى موجات حاملة عرض نطاقها 20 MHz عندما يقع تردد مركز الموجة الحاملة ضمن المدى 2 605-2 597 MHz. ولا تُطبَّق قيود أخرى للموجات الحاملة التي تنحصر عروض نطاقها ضمن المدى 2 615-2 570 MHz. وبالنسبة للموجات الحاملة المخصصة التي تتراكب عروض نطاقها على المدى الترددي 2 620-2 615 MHz، تسري المتطلبات بقدرة خرج قصوى مشكَّلة بنسبة +20 dBm في IE P-Max. الملاحظة 18 – بالنسبة لموجات حاملة عرض نطاقها 5 MHz وتقع ترددات مركزها ضمن المدى MHz 902,5 ≥ Fc < MHz 907,5 ، يسري متطلب يقضي بأن تقل عروض نطاق إرسال وصلة صاعدة عن، أو تساوي، 20 RB. ولا تُطبَّق قيود في المدى MHz 907,5 ≥ Fc < MHz 912,5. وبالنسبة لموجات حاملة عرض نطاقها 10 MHz، يسري هذا المتطلب حصراً في حال كون تردد المركز (Fc) = 910 MHz وعروض نطاق إرسال وصلة صاعدة تقل عن، أو تساوي، 32 RB، وبتحقق RBstart > 3. الملاحظة 19 – يسري هذا المتطلب على عرض نطاق إرسال وصلة صاعدة تقل عن، أو تساوي، 54 RB وعلى موجات حاملة عرض نطاقها 15 MHz عندما يقع تردد مركز الموجة الحاملة ضمن المدى 1 929.5-1 927.5 MHz، وعلى موجات حاملة عرض نطاقها 20 MHz عندما يقع تردد مركز الموجة الحاملة ضمن المدى MHz 1 938-1 930. ولا تُطبَّق قيود أخرى للموجات الحاملة التي تنحصر عروض نطاقها ضمن المدى 1 980-1 920 MHz. الملاحظة 20 – في هذه النطاقات المتجاورة، قد ينطوي حد البث على خطر تداخل ضار على معدات المستخدم العاملة في نطاق التشغيل المحمي. الملاحظة 21 – تنطبق هذه القيم عندما تكون قيمة التشوير الشبكي NS_20. الملاحظة 22 – عرض نطاق القياس هو %1 من عرض النطاق المرعي لقناة E-UTRA. |  |  |  |  |  |  |  |

يوصِّف الجدول -2.4-A1و متطلبات التوليفة الموصَّفة لتوليفة تجميع الموجات الحاملة في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA CA).

الجدول -2.4-A1و

| تشكيلة E-UTRACA | البث الهامشي |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | النطاق المحمي | المدى الترددي (MHz) |  |  | المستوى الأقصى (dBm) | MBW (MHz) | ملاحظات |
| CA_1C | نطاقات E-UTRA 1، 3، 7، 8، 9، 11، 18، 19، 20، 21، 22، 38، 40، 42، 43 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
|  | نطاق E-UTRA 34 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 | الملاحظة 4، الملاحظة 6، الملاحظة 7، الملاحظة 8 |
|  | المدى الترددي | 1 900 |  | 1 915 | 15,5– | 5 | الملاحظة 6، الملاحظة 8، الملاحظة 9 |
|  | المدى الترددي | 1 915 |  | 1 920 | 1,6+ | 5 | الملاحظة 6، الملاحظة 7، الملاحظة 8، الملاحظة 9 |
|  | المدى الترددي | 1 880 |  | 1 895 | 40– | 1 | الملاحظة 7، الملاحظة 8 |
|  | المدى الترددي | 1 895 |  | 1 915 | 15,5– | 5 | الملاحظة 7، الملاحظة 8 |
|  | المدى الترددي | 1 884,5 | – | 1 915,7 | 41– | 0,3 | الملاحظة 4، الملاحظة 5 |
| الملاحظـة 1 - تشير التسميتان FDL_low (أدنى تردد في الوصلة الهابطة لنطاق التشغيل) وFDL_high (أعلى تردد في الوصلة الهابطة لنطاق التشغيل) إلى كل نطاق من نطاقات الترددات المحددة للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA). الملاحظـة 2 - سُمِح استثناءً، في صدد كل موجة حاملة مخصصة في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) مستعملة في القياس، بقياسات يرقى مستواها إلى المتطلّبات الواجبة التطبيق المعرَّفة في الجدول -2.4-A1د، وذلك بسبب البث الهامشي بالتوافقية الثانية أو الثالثة. وسُمِح كذلك باستثناء إذا كان هنالك على الأقل بث راديوي فردي واحد (RE) داخل عرض نطاق الإرسال الذي تقع توافقيته الثانية أو الثالثة، أي التردد المساوي لضعفي أو ثلاثة أضعاف تردد ذلك البث (RE)، ضمن عرض نطاق القياس (MBW). الملاحظـة 3 - من أجل الإيفاء بهذه المتطلبات يقتضي الأمر فرض بعض القيود إما على نطاق التشغيل أو على النطاق المحمي. الملاحظـة 4 - تنطبق هذه القيم عندما تكون قيمة التشوير الشبكي CA_NS_01 في الفقرة 2.2.2. الملاحظـة 5 - تنطبق هذه القيم عند التعايش مع نظام هواتف محمولة شخصية (PHS) يعمل في النطاق MHz 1 915,7-1 884,5. الملاحظـة 6 - تنطبق هذه القيم عندما تكون قيمة التشوير الشبكي CA_NS_02 في الفقرة 2.2.2. الملاحظـة 7 - تنطبق هذه القيم عندما تكون قيمة التشوير الشبكي CA_NS_03 في الفقرة 2.2.2. الملاحظة 8 - يسري هذا المتطلب أيضاً للمديات الترددية التي تقل عن FOOB (MHz) من حافة عرض نطاق القناة. الملاحظة 9 - في هذه النطاقات المتجاورة، قد ينطوي حد البث على خطر تداخل ضار على معدات المستخدم العاملة في نطاق التشغيل المحمي. |  |  |  |  |  |  |  |

### 1.2.4	البث الهامشي الإضافي

تُحدَّد هذه المتطلبات بدلالة المتطلبات الإضافية للبث الطيفي. ويمكن للشبكة أن تعطي إشارات عن متطلبات بث الطيف الترددي الإضافي للدلالة على أن تجهيزات المستعمل تفي أيضاً بمتطلب إضافي لأحد سيناريوهات النشر المحددة باعتبارها جزءاً من رسالة التمرير/البث بين الخلايا.

#### 1.1.2.4	متطلبات الحد الأدنى (تشوير شبكي بقيمة “NS_05”)

عندما تشير الخلية إلى القيمة “NS_05”، يجب ألا تتجاوز قدرة بث أي تجهيزات للمستعمِل (UE) السويات المحددة في الجدول 1.1.2.4-A1. وينطبق هذا الشرط أيضاً على مديات الترددات التي تقل عن تخالف تردد البث خارج النطاق ΔfOOB (MHz) المبين في الجدول 1.1.2.4-A1 من حافة عرض نطاق القناة.

الجـدول 1.1.2.4-A1

المتطلبات الإضافية (نظام الهواتف المحمولة الشخصية PHS)

| عرض النطاق (MHz) | عرض نطاق القناة/الحد الطيفي للبث (dBm) |  |  |  | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MHz 5 | MHz 10 | MHz 15 | MHz 20 |  |
| 1 884,5 f 1 915,7 (الملاحظة 1) | 41– | 41– | 41– | 41– | kHz 300 |
| الملاحظـة 1 - تنطبق هذه القيم عندما يكون تردد الحافة الدنيا لعرض نطاق القناة المخصصة للوصلة الصاعدة في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) مساوياً أو أعلى من الحافة العليا لنطاق نظام الهواتف المحمولة الشخصية (PHS) (MHz 1 915,7) + MHz 4 + عرض نطاق القناة المخصصة، علماً بأن عرض نطاق القناة التي تعمل تحت هذه النقطة تخضع لمزيد من الدراسة. |  |  |  |  |  |

وتسري المتطلبات الواردة في الجدول 1.1.2.4-A1أ مع القيود الإضافية الموصَّفة في الجدول 2-1.3.3.6.6 بالتوصيف التقني 3GPP TS 36.101 عندما تقل الحافة الدنيا لتردد عرض نطاق قناة الوصلة الصاعدة في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) عن الحافة العليا لنطاق نظام الهواتف المحمولة الشخصية (PHS) (MHz 1 915,7) + MHz 4 + عرض نطاق القناة المخصصة.

الجدول 1.1.2.4-A1أ

قيود عرض نطاق الاستبانة (RB) للمتطلبات الإضافية (نظام الهواتف المحمولة الشخصية (PHS))

| قناة عرض نطاقها 15 MHz عندما fc = 1 932,5 MHz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RBstart | 7-0 | 66-8 | 74-67 |
| LCRB | غير مطبَّق | ≤ MIN(30, 67 – RBstart) | غير مطبَّق |
| قناة عرض نطاقها 20 MHz عندما fc = 1 930 MHz |  |  |  |
| RBstart | 23-0 | 75-24 | 99-76 |
| LCRB | غير مطبَّق | ≤ MIN(24, 76 – RBstart) | غير مطبَّق |

وبالنسبة لشروط القياس عند حافة كل مدى من مديات التردد، ينبغي ضبط التردد الأدنى لموضع القياس في كل مدى ترددي عند الحد الأدنى لمدى التردد مضافاً إليه (MBW/2). وينبغي ضبط التردد الأعلى لموضع القياس في كل مدى ترددي عند الحد الأعلى لمدى التردد مطروحاً منه (MBW/2). وتشير MBW إلى عرض نطاق القياس (kHz 300).

#### 2.1.2.4	متطلبات الحد الأدنى (تشوير شبكي بقيمة “NS_07”)

عندما تشير الخلية إلى القيمة “NS_07”، يجب ألا تتجاوز قدرة بث أي تجهيزات للمستعمِل (UE) السويات المحددة في الجدول 2.1.2.4-A1. وينطبق هذا الشرط أيضاً على مديات الترددات التي تقل عن تخالف تردد البث خارج النطاق ΔfOOB (MHz) المبين في الجدول 2.1.2.4-A1 من حافة عرض نطاق القناة.

الجـدول 2.1.2.4-A1

متطلبات إضافية

| عرض النطاق (MHz) | عرض نطاق القناة/الحد الطيفي للبث (dBm) MHz 10 | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
| 763 ≤ f ≤ 775 | 57– | kHz 6,25 |

#### 3.1.2.4	متطلبات الحد الأدنى (تشوير شبكي بقيمة “NS_08”)

عندما تشير الخلية إلى القيمة “NS_08”، يجب ألا تتجاوز قدرة بث أي تجهيزات للمستعمِل (UE) السويات المحددة في الجدول 3.1.2.4-A1. وينطبق هذا الشرط أيضاً على مديات الترددات التي تقل عن تخالف تردد البث خارج النطاق ΔfOOB (MHz) المبين في الجدول 3.1.2.4-A1 من حافة عرض نطاق القناة.

الجـدول 3.1.2.4-A1

متطلبات إضافية

| عرض النطاق (MHz) | عرض نطاق القناة/الحد الطيفي للبث (dBm) |  |  | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MHz 5 | MHz 10 | MHz 15 |  |
| 860 ≤ f ≤ 890 | 40– | 40– | 40– | MHz 1 |

بالنسبة لشروط القياس عند حافة كل مدى من مديات التردد، ينبغي ضبط التردد الأدنى لموضع القياس في كل مدى ترددي عند الحد الأدنى لمدى التردد مضافاً إليه (MBW/2). وينبغي ضبط التردد الأعلى لموضع القياس في كل مدى ترددي عند الحد الأعلى لمدى التردد مطروحاً منه (MBW/2). وتشير MBW إلى عرض نطاق القياس (MHz 1).

#### 4.1.2.4	متطلبات الحد الأدنى (تشوير شبكي بقيمة “NS_09”)

عندما تشير الخلية إلى القيمة “NS_09”، يجب ألا تتجاوز قدرة بث أي تجهيزات للمستعمِل (UE) السويات المحددة في الجدول 4.1.2.4-A1. وينطبق هذا الشرط أيضاً على مديات الترددات التي تقل عن تخالف تردد البث خارج النطاق ΔfOOB (MHz) المبين في الجدول -2.4-A1أ من حافة عرض نطاق القناة.

الجـدول 4.1.2.4-A1

متطلبات إضافية

| عرض النطاق (MHz) | عرض نطاق القناة/الحد الطيفي للبث (dBm) |  |  | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MHz 5 | MHz 10 | MHz 15 |  |
| 1 475,9 ≤ f ≤ 1 510,9 | 35– | 35– | 35– | MHz 1 |

بالنسبة لشروط القياس عند حافة كل مدى من مديات التردد، ينبغي ضبط التردد الأدنى لموضع القياس في كل مدى ترددي عند الحد الأدنى لمدى التردد مضافاً إليه (MBW/2). وينبغي ضبط التردد الأعلى لموضع القياس في كل مدى ترددي عند الحد الأعلى لمدى التردد مطروحاً منه (MBW/2). وتشير MBW إلى عرض نطاق القياس (MHz 1).

### 2.2.4	البث الهامشي الإضافي عند تجميع الموجات الحاملة (CA)

تُحدَّد هذه المتطلبات بدلالة المتطلبات الإضافية للبث الطيفي. ويمكن للشبكة أن تعطي إشارات عن متطلبات بث الطيف الترددي الإضافي للدلالة على أن تجهيزات المستعمل يتعين أن تفي أيضاً بمتطلب إضافي لأحد سيناريوهات النشر المحددة باعتبارها جزءاً من رسالة إعادة تشكيل الخلية.

#### 1.2.2.4	متطلبات الحد الأدنى لتشكيلة CA_1C (تشوير شبكي بقيمة “CA_NS_01”)

عندما تشير الخلية إلى القيمة “CA_NS_01”، يجب ألا تتجاوز قدرة بث أي تجهيزات للمستعمِل (UE) السويات المحددة في الجدول 1.2.2.4-A1. وينطبق هذا الشرط أيضاً على مديات الترددات التي تقل عن تخالف تردد البث خارج النطاق ΔfOOB (MHz) من حافة عرض نطاق القناة.

الجدول 1.2.2.4-A1

متطلبات إضافية (نظام الهواتف المحمولة الشخصية PHS)

| النطاق المحمي | المدى الترددي (MHz) |  |  | المستوى الأقصى (dBm) | MBW (MHz) | الملاحظة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نطاق E-UTRA 34 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
| المدى الترددي | 1 884,5 | – | 1 915,7 | 41– | 0,3 | 1 |
| الملاحظـة 1 - تنطبق هذه القيم عندما ينحصر عرض النطاق المجمع للقناة ضمن المدى الترددي 1 980-1 940 MHz. |  |  |  |  |  |  |

ملاحظة - بالنسبة لشروط القياس عند حافة كل مدى من مديات التردد، ينبغي ضبط التردد الأدنى لموضع القياس في كل مدى ترددي عند الحد الأدنى لمدى التردد مضافاً إليه (MBW/2). وينبغي ضبط التردد الأعلى لموضع القياس في كل مدى ترددي عند الحد الأعلى لمدى التردد مطروحاً منه (MBW/2). وتشير MBW إلى عرض نطاق القياس (kHz 300).

#### 2.2.2.4	متطلبات الحد الأدنى لتشكيلة CA_1C (تشوير شبكي بقيمة “CA_NS_02”)

عندما تشير الخلية إلى القيمة “CA_NS_02”، يجب ألا تتجاوز قدرة بث أي تجهيزات للمستعمِل (UE) السويات المحددة في الجدول 2.2.2.4-A1. وينطبق هذا الشرط أيضاً على مديات الترددات التي تقل عن تخالف تردد البث خارج النطاق ΔfOOB (MHz) من حافة عرض نطاق القناة.

الجدول 2.2.2.4-A1

متطلبات إضافية

| النطاق المحمي | المدى الترددي (MHz) |  |  | المستوى الأقصى (dBm) | MBW (MHz) | الملاحظة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نطاق E-UTRA 33 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 | 1 |
| نطاق E-UTRA 34 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
| ملاحظة - من أجل الإيفاء بهذه المتطلبات يقتضي الأمر فرض بعض القيود إما على نطاق التشغيل أو على النطاق المحمي. |  |  |  |  |  |  |

#### 3.2.2.4	متطلبات الحد الأدنى لتشكيلة CA_1C (تشوير شبكي بقيمة “CA_NS_03”)

عندما تشير الخلية إلى القيمة “CA_NS_03”، يجب ألا تتجاوز قدرة بث أي تجهيزات للمستعمِل (UE) السويات المحددة في الجدول 3.2.2.4-A1. وينطبق هذا الشرط أيضاً على مديات الترددات التي تقل عن تخالف تردد البث خارج النطاق ΔfOOB (MHz) من حافة عرض نطاق القناة.

الجدول 3.2.2.4-A1

متطلبات إضافية

| النطاق المحمي | المدى الترددي (MHz) |  |  | المستوى الأقصى (dBm) | MBW (MHz) | الملاحظة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نطاق E-UTRA 34 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
| نطاق E-UTRA 39 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 | 1 |
| ملاحظة - من أجل الإيفاء بهذه المتطلبات يقتضي الأمر فرض بعض القيود إما على نطاق التشغيل أو على النطاق المحمي. |  |  |  |  |  |  |

# 5	البث الهامشي من المستقبِل (بالاقتران المباشر)

إن قدرة البث الهامشي هي قدرة البث التي تُولَّد أو تُكبَّر داخل مستقبِلٍ والتي تظهر عند مُوصِّل هوائي لتجهيزات المستعمل.

## 1.5	البث الهامشي من المستقبِل في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA)

ينبغي ألا تتجاوز قدرة أي بث هامشي بموجة مستمرة (CW) في نطاق ضيّق السوية القصوى المحددة في الجدولين -1.5-A1أ و-1.5-A1ب.

الجـدول -1.5-A1أ

المتطلّبات العامة للبث الهامشي من المستقبِل

| نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | السوية القصوى | الملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 GHz | kHz 100 | dBm 57– |  |
| 1 GHz f 12,75 GHz | MHz 1 | dBm 47– |  |
| 12,75 GHz f التوافقية الخامسة للحافة الترددية العليا في نطاق تشغيل الوصلة الهابطة (DL) بوحدة GHz | MHz 1 | dBm 47– | الملاحظة 1 |
| الملاحظة 1 – يطبَّق حصراً في النطاق XXII. |  |  |  |

وتُعَدّ القيم الحديّة الإضافية التالية للبث الهامشي، بالنسبة للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA)، واجبة التطبيق.

الجـدول -1.5-A1ب

متطلّبات إضافية للبث الهامشي من المستقبِل

| النطاق | نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | السوية القصوى | الملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 791 MHz f 821 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 860 MHz f 894 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 921 MHz f < 925 MHz | kHz 100 | dBm 60– | الملاحظة 1 |
|  | 925 MHz f 935 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | dBm 67– dBm 60– | الملاحظة 1 |
|  | 935 MHz f 960 MHz | kHz 100 | dBm 79– | الملاحظة 1 |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | kHz 100 | dBm 71– | الملاحظة 1 |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 1 839,9 MHz f 1 879,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 1 920 MHz f 1 980 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– | نطاق استقبال تجهيزات المستعمل UE |
|  | 2 585 MHz f 2 690 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 3 510 MHz f 3 590 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 3 400 MHz f 3 800 MHz | MHz 1 | dBm 60– |  |

الجـدول -1.5-A1ب ( تابع)

| النطاق | نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | السوية القصوى | الملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II | 729 MHz f 746 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 746 MHz f 756 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 758 MHz f 768 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 869 MHz f 894 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 1 850 MHz f 1 915 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– | نطاق استقبال تجهيزات المستعمل |
|  | 1 990 MHz f 1 995 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
| III | 791 MHz  f  821 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 860 MHz f  890 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 921 MHz f 925 MHz | kHz 100 | (1)dBm 60– | الملاحظة 1 |
|  | 925 MHz f 935 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | (1)dBm 60– dBm 60– | الملاحظة 1 |
|  | 935 MHz f 960 MHz | kHz 100 | (1)dBm 79– | الملاحظة 1 |
|  | 1 475,9 MHz f  1 510,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 1 710 MHz f 1 785 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– | نطاق استقبال تجهيزات المستعمل |
|  | 1 884,5 MHz f 1 915,7 MHz | kHz 300 | dBm 41– |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 2 585 MHz f 2 690 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 3 510 MHz  f  3 590 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 3 400 MHz  f  3 800 MHz | MHz 1 | dBm 50– |  |
| IV | 729 MHz f 746 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 746 MHz f 756 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 758 MHz f 768 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 869 MHz f < 894 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 1 710 MHz f 1 755 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 1 930 MHz f 1 995 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– | نطاق استقبال تجهيزات المستعمل |

الجـدول -1.5-A1ب ( تابع)

| النطاق | نطاق الترددات | عرض نطاق القياس |  | السوية القصوى | الملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | 729 MHz f 746 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60– |  |
|  | 746 MHz f 756 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60– |  |
|  | 758 MHz f 768 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60– |  |
|  | 824 MHz f 849 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60– | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 869 MHz f < 894 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60– | نطاق استقبال تجهيزات المستعمل |
|  | 1 930 MHz f 1 995 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60– |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60– |  |
| VI | 815 MHz f 830 MHz | MHz 13,84 |  | dBm 60– |  |
|  | 830 MHz f 840 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60– | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 840 MHz f 845 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60– |  |
|  | 860 MHz f 875 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60– |  |
|  | 875 MHz f  885 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60– | نطاق استقبال تجهيزات المستعمل |
|  | 885 MHz f  890 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60– |  |
|  | 945 MHz f  960 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60– |  |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60– |  |
|  | 1 839,9 MHz f 1 879,9 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60– |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 |  | dBm 60– |  |
| VII | 791 MHz  f < 821 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |  |
|  | 921 MHz f 925 MHz | kHz 100 | dBm 60– |  | الملاحظة 1 |
|  | 925 MHz f 935 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | dBm 67– dBm 60– |  | الملاحظة 1 |
|  | 935 MHz f 960 MHz | kHz 100 | dBm 79– |  | الملاحظة 1 |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | kHz 100 | dBm 71– |  | الملاحظة 1 |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |  |
|  | 2 500 MHz f 2 570 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  | نطاق استقبال تجهيزات المستعمل |
|  | 3 510 MHz  f  3 590 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |  |
|  | 3 400 MHz  f  3 800 MHz | MHz 1 | dBm 50– |  |  |

الجـدول -1.5-A1ب ( تابع)

| النطاق | نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | السوية القصوى | الملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIII | 791 MHz  f < 821 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 860 MHz  f < 890 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 880 MHz f 915 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 921 MHz f 925 MHz | kHz 100 | dBm 60– | الملاحظة 1 |
|  | 925 MHz f 935 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | dBm 67– dBm 60– | نطاق استقبال تجهيزات المستعمل الملاحظة 1 |
|  | 935 MHz f 960 MHz | kHz 100 | dBm 79– | نطاق استقبال تجهيزات المستعمل الملاحظة 1 |
|  | 1 475,9 MHz f  1 510,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 2 585 MHz f 2 690 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 3 510 MHz  f  3 590 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 3 400 MHz  f  3 800 MHz | MHz 1 | dBm 50– |  |
| IX | 860 MHz f 890 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 945 MHz f  960 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 1 749,9 MHz f 1 784,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 1 839,9 MHz f 1 879,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– | نطاق استقبال تجهيزات المستعمل |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
| X | 729 MHz f 746 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 746 MHz f 756 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 758 MHz f 768 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 869 MHz f 894 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 1 710 MHz f 1 770 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 1 930 MHz f 1 995 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– | نطاق استقبال تجهيزات المستعمل |

الجـدول -1.5-A1ب ( تابع)

| النطاق | نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | السوية القصوى | الملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XI | 860 MHz f 890 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 945 MHz f  960 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 1 427,9 MHz f 1 447,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 1 447,9 MHz f 1 462,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 1 475,9 MHz f 1 495,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– | نطاق استقبال تجهيزات المستعمل |
|  | 1 495,9 MHz f  1 510,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 1 839,9 MHz f 1 879,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
| XII | 699 MHz f 716 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 728 MHz f 746 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– | نطاق استقبال تجهيزات المستعمل |
|  | 746 MHz f 756 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 758 MHz f 768 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 869 MHz f 894 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 1 930 MHz f 1 995 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
| XIII | 729 MHz f 746 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 8746 MHz f 756 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– | نطاق استقبال تجهيزات المستعمل |
|  | 758 MHz f 768 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 8776 MHz f 788 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 1869 MHz f 894 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 1 930 MHz f 1 995 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
| XXIV | 8729 MHz f 746 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 746 MHz f 756 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 758 MHz f 768 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– | نطاق استقبال تجهيزات المستعمل |
|  | 1788 MHz f 798 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 869 MHz f < 894 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 1 930 MHz f 1 995 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |

الجـدول -1.5-A1ب ( تابع)

| النطاق | نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | السوية القصوى | الملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XIX | 815 MHz f 830 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 830 MHz f 845 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 860 MHz f 875 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 875 MHz f  890 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– | نطاق استقبال تجهيزات المستعمل |
|  | 945 MHz f  960 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 1 475,9 MHz f 1 510,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 1 839,9 MHz f 1 879,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
| XX | 791 MHz  f < 821 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– | نطاق استقبال تجهيزات المستعمل |
|  | 832 MHz f 862 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 921 MHz  f < 925 MHz | kHz 100 | dBm 60– | الملاحظة 1 |
|  | 925 MHz  f 935 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | dBm 67– dBm 60– | الملاحظة 1 |
|  | 935 MHz < f  960 MHz | kHz 100 | dBm 79– | الملاحظة 1 |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 3 400 MHz  f  3 800 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
| XXI | 860 MHz f 890 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 945 MHz f  960 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 1 427,9 MHz f 1 447,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 1 447,9 MHz f 1 462,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 1 475,9 MHz f  1 495,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 1 495,9 MHz f 1 510,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– | نطاق استقبال تجهيزات المستعمل |
|  | 1 839,9 MHz f 1 879,9 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |

الجـدول -1.5-A1ب ( تتمة)

| النطاق | نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | السوية القصوى | الملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XXII | 791 MHz  f < 821 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 921 MHz  f < 925 MHz | kHz 100 | dBm 60– | الملاحظة 1 |
|  | 925 MHz  f 935 MHz | kHz 100 MHz 3,84 | dBm 67– dBm 60– | الملاحظة 1 |
|  | 935 MHz < f  960 MHz | kHz 100 | dBm 79– | الملاحظة 1 |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 1 880 MHz  f  1 920 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 2 010 MHz  f  2 025 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 2 110 MHz  f  2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 2 300 MHz  f  2 400 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 2 590 MHz  f  2 620 MHz | MHz 3,84 | dBm 50– |  |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 3 410 MHz  f  3 490 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 3 510 MHz  f  3 590 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– | نطاق استقبال تجهيزات المستعمل |
|  | 3 600 MHz  f  3 800 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
| XXV | 729 MHz f 746 MHz | MHz 3,84 | قيد المناقشة |  |
|  | 746 MHz f 756 MHz | MHz 3,84 | قيد المناقشة |  |
|  | 758 MHz f 768 MHz | MHz 3,84 | قيد المناقشة |  |
|  | 869 MHz  f 894 MHz | MHz 3,84 | قيد المناقشة |  |
|  | 1 850 MHz f 1 915 MHz | MHz 3,84 | قيد المناقشة | نطاق إرسال تجهيزات المستعمل في حالة URA_PCH وCell_PCH وحالة الراحة |
|  | 1 930 MHz f 1 995 MHz | MHz 3,84 | قيد المناقشة | نطاق استقبال تجهيزات المستعمل |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | قيد المناقشة |  |
|  | 2 180 MHz f 2 200 MHz | MHz 1 | قيد المناقشة |  |
|  | 2 496 MHz f 2 690 MHz | MHz 1 | قيد المناقشة |  |
|  | 3 400 MHz f 3 800 MHz | MHz 1 | قيد المناقشة |  |
| الملاحظة 1 - أُجريَت القياسات على ترددات قيمها أعداد صحيحة من مضاعفات kHz 200. وفي صدد كل رقم مطلق لقناة ترددات راديوية (UARFCN) مستعملة في القياس، سُمِح استثناءً بقياسات يصل عددها إلى خمسة ، يرقى مستواها إلى حدود المتطلبات المنطبقة المعرَّفة في الجدول -1.5-A1أ لكل ما يُستعمل في القياس من أرقام مطلقة لقنوات ترددات راديوية (UARFCN). |  |  |  |  |

## 2.5	البث الهامشي من المستقبِل في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

يتعين ألا تتجاوز قدرة أي بث هامشي بموجة مستمرة (CW) في نطاق ضيّق السوية القصوى المحددة في الجدول 2.5-A1.

الجـدول 2.5-A1

المتطلبات العامة للبث الهامشي من المستقبِل للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

| نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | السوية القصوى | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 GHz | kHz 100 | dBm 57– |  |
| 1 GHz f 12,75 GHz | MHz 1 | dBm 47– |  |
| 12,75 GHz f التوافقية الخامسة للحافة الترددية العليا في نطاق تشغيل الوصلة الهابطة (DL) بوحدة GHz | MHz 1 | dBm 47– | الملاحظة 1 |
| الملاحظة 1 - يطبَّق حصراً في النطاق 22. الملاحظة 2 – إن موارد قناة التحكم في الوصلة الهابطة (PDCCH) غير المستخدَمة ترفد مجموعات عنصر المورد بمستوى قدرة يعطى بالقيمة PDCCH_RA/RB على النحو المحدد في الفقرة الفرعية C.3.1 في الملحق C بالتوصيف التقني 3GPP TS 36.101. |  |  |  |

الملحق 2

المحطات المتنقلة المتعددةُ الموجات الحاملة، المتعددةُ النفاذ بتقسيم
الشفرة CDMA-2000 لاتصالات IMT-2000

الجــزء A

النفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة-2000 (CDMA-2000) وبيانات الرزم
ذات المعدل العالي في النفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة-2000

الملاحظـة - لا تُعَدُّ قيم قناع البث الهامشي وحيد الموجة الحاملة لبيانات الرُّزَم ذات المعدل العالي، أو القيم الحديّة للبث الهامشي، واجبة التطبيق إلاّ في حالة البث بتمدد معدله 1.

# 1	القناع الطيفي

يجب أن يكون البث الذي تدعمه المحطات المتنقلة التي تعمل بازدواج الإرسال بتقسيم التردد (FDD) أو بازدواج الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) ضمن حدود أقل من الحدود المحددة أعلاه.

## 1.1	معدل التمدد 1

في حالة الإرسال بتمدد معدله 1، ينبغي أن يكون بث الطيف بالنسبة لأصناف النطاقات 0 و2 و5 و7 و9 و10 و11 و12 ضمن حدود أقل من الحدود الموضوعة لها في الجدول -1.1-A-A2أ.

الجـدول -1.1-A-A2أ

قيم قناع بث الطيف الترددي بالنسبة لأصناف النطاقات 0 و2 و5 و7 و9 و10 و11 و12
في حالة الإرسال بتمدد معدله 1

| قيمة ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | القيمة الحديّة للبث |
| --- | --- |
| 1,98- 885 | الأقل تقييداً بين kHz 30/dBc 42– أوMHz 1,23/dBm 54– |
| 4,00-1,25 (في حالة صنف النطاق 10 فقط( | kHz 30/dBm 13– |
| 4,00-1,98 | الأقل تقييداً بين kHz 30/dBc 54– أوMHz 1,23/dBm 54– |
| 4,00-2,25 (في حالة صنف النطاق 7 فقط( | kHz 6,25/dBm 35– |
| الملاحظـة - يجب أن تفي جميع الترددات التي تقع في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث تكون = f التخالف بين التردد المركزي والتردد الأقرب من الحافة، f، لمرشاح القياس. |  |

في حالة الإرسال بتمدد معدله 1، ينبغي أن يكون بث الطيف بالنسبة لأصناف النطاقات 1 و4 و6 و8 و13 و14 و15 ضمن حدود أقل من الموضوعة لها في الجدول -1.1-A-A2ب.

الجـدول -1.1-A-A2ب

قناع بث الطيف الترددي لأصناف النطاقات 1 و4 و6 و8 و13 و14 و15 في حالة الإرسال بتمدد معدله 1

| قيمة التخالف ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | القيمة الحديّة للبث |
| --- | --- |
| 1,98-1,25 | الأقل تقييداً بين kHz 30/dBc 42– أوMHz 1,23/dBm 54– |
| 4,00-1,98 | الأقل تقييداً بين kHz 30/dBc 50– أوMHz 1,23/dBm 54– |
| 4,00-2,25 (في حالة أصناف النطاق 6 و8 و13 فقط) | MHz 1/dBm ((f – 2,25 MHz ) 1 + 13) |
| الملاحظـة - يجب أن تفي جميع الترددات التي تقع في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث تكون = f التخالف بين التردد المركزي والتردد الأقرب من الحافة، f، لمرشاح القياس. |  |

في حالة الإرسال في صنف النطاق 3، يتعين أن يكون بث الطيف ضمن حدود أقل من الحدود الموضوعة لها في الجدول 1.1-A-A2ج.

الجـدول -1.1-A-A2ج

قناع بث الطيف الترددي لصنف النطاق 3 في حالة الإرسال بتمدد معدله 1

| تردد القياس (MHz) | قيمة التخالف ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | القيمة الحديّة للبث |
| --- | --- | --- |
| 815 < و850 ، 887 < و889 ، 893 < و901 ، 915 < و925 | kHz 900 و MHz 1,98 > | kHz 30/dBc 42– |
|  | MHz 1,98 | dBm 30 ≥ Pout؛ منفذ الخرج kHz 100/(dBm 16–) W 25 dBm 30 < Pout؛ منفذ الخرج kHz 100/dBc 54– |
| 885 < و958 ، باستثناء 887 <و889 ، 893 <و901 ، 915 <و925 | MHz 1,98 > | dBm 30 ≥ Pout؛ منفذ الخرج kHz 30/(dBm 16–) W 25 الأقل تقييداً بين kHz 30/dBc 60– أو kHz 30/(dBm 26–) W 2,5؛ منفذ الخرج dBm 30 < Pout |
|  | MHz 1,98 | dBm 30 ≥ Pout؛ منفذ الخرج kHz 100/(dBm 16–) W 25 الأقل تقييداً بين kHz 100/dBc 60– أو kHz 100/(dBm 26–) W 2,5؛ منفذ الخرج dBm 30 < Pout |
| 885 و958 <، باستثناء 850-815 | MHz 1,98 > | dBm 30 ≥ Pout؛ منفذ الخرج kHz 30/(dBm 16–) W 25 الأقل تقييداً بين kHz 30/dBc 60– أو kHz 30/(dBm 26–) W 2,5؛ منفذ الخرج dBm 30 < Pout |
|  | MHz 1,98 | dBm 44 ≥ Pout؛ منفذ الخرج MHz 1/(dBm 16–) W 25 الأكثر تقييداً بين MHz 1/dBc 60– و MHz 1/(dBm 26–) mW 20؛ منفذ الخرج dBm 44 < Pout |
| الملاحظـة - يجب أن تفي جميع الترددات التي تقع في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث تكون = f التخالف بين التردد المركزي والتردد الأقرب من الحافة، f، لمرشاح القياس. وتبلغ القيمتان الحديتان الدنيا والعليا لتردد القياس حاليّاً MHz 10 وGHz 3 في الوثائق اليابانية للقياس الراديوي. |  |  |

في حالة الإرسال في صنفي النطاق 11 أو 12 بتمدد معدله 1، يجب أن يكون بث الطيف ضمن حدود أقل من المتطلبات المحددة في الجدول -1.1-A.A2د بالنسبة لإرسال في النفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة 2000 والجدول -1.1-A.A2ه بالنسبة لإرسال البيانات بالرُّزَم ذات المعدل العالي.

الجـدول -1.1-A.A2د

قيم إضافية لقناع بث الطيف الترددي بالنسبة لصنفي النطاق 11 و12 في النفاذ المتعدد
بتقسيم الشفرة 2000 بتمدد معدله 1

| قيمة ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | القيمة الحديّة للبث |
| --- | --- |
| 1,125-885 | dBc 240/(885 – ¦f ¦) 7 – 47– في kHz 30 |
| 1,98-1,125 | dBc 855/(1 125 – ¦f ¦) 13 – 54– في kHz 30 |
| 4,00-1,98 | dBc 2 020/(1 980 – ¦f ¦) 15 – 67– في kHz 30 |
| 10,00-4,00 | dBm 51– في kHz 100 |
| الملاحظـة - يجب أن تفي جميع الترددات التي تقع في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث تكون f = التخالف بين التردد المركزي والتردد الأقرب من الحافة، f، لمرشاح القياس. ويكون f التخالف الموجب من أعلى قناة صالحة للنفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة في الصنف الفرعي للنطاق أو التخالف السالب من أدنى قناة صالحة في الصنف الفرعي للنطاق. وتُعَد القيم الحديّة للبث بالنسبة لصنفي النطاقين 11 و12 (وهما النطاقان الأوروبيان للاتصالات الراديوية المتنقلة عمومية النفاذ) مُصمَّمَة للسماح بالتعايش مع خدمات المشغِّل المعتمد في أوروبا وأكثر صرامة من الفئة B من متطلبات الاتحاد الدولي للاتصالات. |  |

الجـدول -1.1-A.A2ه

قيم إضافية لقناع بث الطيف الترددي بالنسبة لصنفي النطاق 11 و12 في بيانات الرزم عالية السرعة (HRPD)

| قيمة التخالف ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | القيمة الحديّة للبث في الصنفين الفرعيين 4 و5 من صنف النطاق 11؛ والصنف الفرعي 1 من صنف النطاق 12 | القيمة الحديّة للبث في الأصناف الفرعية 0 و1 و2 و3 من صنف النطاق 11؛ والصنف الفرعي 0 من صنف النطاق 12 |
| --- | --- | --- |
| 1,12-885 | dBc 235/(885 – ¦f ¦) 7 – 47– في kHz 30 | غير محددة |
| 1,98-1,12 | dBc 860/(1 120 – ¦f ¦) 13 – 54– في kHz 30 | غير محددة |
| 4,00-1,98 | dBc 2 020/(1 980 – ¦f ¦) 15 – 67– في kHz 30 | غير محددة |
| الملاحظـة - يتعين أن تفي جميع الترددات في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث f = التخالف بين التردد المركزي والتردد الأقرب من الحافة، f، لمرشاح القياس. وتكون f التخالف الموجب من أعلى قناة صالحة للنفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة في الصنف الفرعي للنطاق أو التخالف السالب من أدنى قناة صالحة في الصنف الفرعي للنطاق. وتُعَدّ القيم الحديّة لصنفي النطاقين 11 و12 (وهما النطاقان الأوروبيان للاتصالات الراديوية المتنقلة عمومية النفاذ) مُصمَّمَة للسماح بالتعايش مع خدمات المشغِّل المعتمد في أوروبا وأكثر صرامة من الفئة B من متطلبات الاتحاد الدولي للاتصالات. |  |  |

## 2.1	بيانات الرزم ذات المعدل العالي والموجات الحاملة المتعددة

عند الإرسال في أصناف النطاق 0 أو 2 أو 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 10 أو 11 أو 12 بمطراف ذي مقدرات الصيغة المراجعة B من بيانات الرزم ذات المعدل العالي (HRPD) ومشكَّل بقناتي وصلة عكسية بتباعد ترددي أقصى، يتعين أن يقل بث الطيف الترددي بعشرة متوسطات أو أكثر عن القيم الحديّة المحددة في الجدول -2.1-A-A2أ.

الجـدول -2.1-A-A2أ

قناع بث الطيف الترددي لأصناف النطاق 0 و2 و3 و5 و7 و9 و10 و11 و12
في بيانات الرزم ذات المعدل العالي والموجات الحاملة المتعددة

| قيمة التخالف ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | القيمة الحديّة للبث |
| --- | --- |
| kHz 885 إلى 1,885 | MHz 1/dBm 6 |
| 1,885 < | MHz 1/dBm 13– |
| الملاحظـة - يتعين أن تفي جميع الترددات في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث f هي التخالف المقيس من التردد المركزي لكل قناة CDMA عكسية. ويتعين أن تسري القيم الحديّة بين قنوات CDMA العكسية إذا كان عرض النطاق الأقصى للوصلة العكسية يفوق أو يساوي MHz 1,23 4. |  |

عند الإرسال في أصناف النطاق 1 أو 4 أو 6 أو 8 بمطراف ذي مقدرات الصيغة المراجعة B من بيانات الرزم ذات المعدل العالي (HRPD) ومشكَّل بقناتي وصلة عكسية بتباعد ترددي أقصى، يتعين أن يقل بث الطيف الترددي بعشرة متوسطات أو أكثر عن القيم الحديّة المحددة في الجدول -2.1-A-A2ب.

الجـدول -2.1-A-A2ب

قناع بث الطيف الترددي لأصناف النطاقات 1 و4 و6 و8 في بيانات الرزم
ذات المعدل العالي والموجات الحاملة المتعددة

| قيمة التخالف ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | القيمة الحديّة للبث |
| --- | --- |
| 2,25-1,25 | MHz 1/dBm 6 |
| 2,25 < | MHz 1/dBm 13− |
| الملاحظـة - يتعين أن تفي جميع الترددات في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث f هي التخالف المقيس من التردد المركزي لكل قناة CDMA عكسية. ويتعين أن تسري القيم الحديّة بين قنوات CDMA العكسية إذا كان عرض النطاق الأقصى للوصلة العكسية يفوق أو يساوي MHz 1,25 4. |  |

يُسمح باستثناء واحد لترددات البث الهامشي ما بين قناتي CDMA العكسيتين (لكلا الجدولين -2.1-A-A2أ و-2.1-A-A2ب).

ولقنوات CDMA العكسية المجاورة، يتعين أن يقل بث الطيف الترددي بعشرة متوسطات أو أكثر عن القيم الحديّة المحددة في الجدولين -2.1-A-A2ج و-2.1-A-A2د.

الجـدول -2.1-A-A2ج

القيم الحديّة لبث الطيف الترددي للموجات الحاملة المجاورة
في عدد من قنوات CDMA العكسية المجاورة، N = 3

| قيمة التخالف ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | القيمة الحديّة للبث |
| --- | --- |
| 2,5 إلى 2,7 | kHz 30/dBm 14− |
| 2,7 إلى 3,5 | kHz 30/dBm (MHz 2,7 – f) 15 + 14)– |
| 3,08 (فئة النطاق 6 فقط) | MHz 3,84/dBc 33– |
| 3,5 إلى 7,5 | MHz 1/dBm (MHz 3,5 – ¦f ¦) 1 + 13)– |
| 7,5 إلى 8,5 | MHz 1/dBm (MHz 7,5 – ¦f ¦) 10 + 17)– |
| 8,08 (فئة النطاق 6 فقط) | MHz 3,84/dBc 43– |
| 8,5 إلى 12,5 | MHz 1/dBm 27– |
| الملاحظـة - يتعين أن تفي جميع الترددات في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث f = التخالف بين تردد قناة CDMA العكسية الوسطى والتردد الأقرب من الحافة (f) لمرشاح القياس. وتتساوى المتطلبات في قيمتي التخالف 3,08 وMHz 8,08 مع متطلبات نسبة التسرّب في القنوات المجاورة (ACLR) بمقدار 33 و43 dB من مرسل محطة متنقلة بمعدل تمدد 3 إلى مستقبل محطة متنقلة بمعدل تمدد 3 أو من نمط الاتصالات الدولية المتنقلة - التمدد المباشر (IMT-DS) في قيمتي التخالف 5 و10 MHz على التوالي. ولا يُراد للفئة B من متطلبات الاتحاد الدولي للاتصالات أن تسري إلا على أصناف النطاق 6 و8 و9 و11 و12 فقط. |  |

الجـدول -2.1-A-A2د

القيم الحديّة لبث الطيف الترددي للموجات الحاملة المجاورة
في عدد من قنوات CDMA العكسية المجاورة، N ≠ 3

| قيمة التخالف ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | القيمة الحديّة للبث |
| --- | --- |
| ∆ + 2,5 إلى ∆ + 3,5 | kHz (N × kHz 12,5)/dBm 13− |
| ∆ + 3,5 إلى (1+N) × 3,125 | MHz 1/dBm 13− |
| الملاحظـة - يتعين أن تفي جميع الترددات في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث f = التخالف بين التردد المركزي والتردد الأقرب من الحافة، f، لمرشاح القياس. ولا يُراد للفئة B من متطلبات الاتحاد الدولي للاتصالات أن تسري إلا على أصناف النطاق 6 و8 و9 و11 و12 فقط. ∆ =(N–3) × 625 kHz، حيث N هو عدد الموجات الحاملة (N ≥ 2). ويُترَك التشغيل خارج أمريكا الشمالية للدراسات المستقبلية. |  |

## 3.1	معدل التمدد 3

عند الإرسال بمعدل التمدد 3، يتعين أن يقل بث الطيف الترددي عن القيم الحديّة المحددة في الجدول 3.1-A-A2.

الجـدول 3.1-A-A2

القيم الحديّة لبث الطيف الترددي بمعدل التمدد 3

| قيمة التخالف ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | القيمة الحديّة للبث |
| --- | --- |
| 2,7-2,5 | kHz 30/dBm 14– |
| 3,5-2,7 | kHz 30/dBm ((MHz 2,7 – f) 15 + 14) – |
| 3,08 (فئة النطاق 6 فقط) | MHz 3,84/dBc 33– |
| 7,5-3,5 | MHz 1/dBm (MHz 3,5 – f) 1 + 13) – |
| 8,5-7,5 | MHz 1/dBm (MHz 7,5 – f) 10 + 17) – |
| 8,08 (فئة النطاق 6 فقط) | MHz 3,84/dBc 43– |
| 12,5-8,5 | MHz 1/dBm 27– |
| الملاحظـة - يتعين أن تفي جميع الترددات في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث f = التخالف بين التردد المركزي والتردد الأقرب من الحافة، f، لمرشاح القياس.وتتساوى المتطلبات في قيمتي التخالف 3,08 و8,08 MHz مع متطلبات نسبة التسرّب في القنوات المجاورة (ACLR) بمقدار 33 و43 dB من مرسل محطة متنقلة بمعدل تمدد 3 إلى مستقبل محطة متنقلة بمعدل تمدد 3 أو من نمط الاتصالات الدولية المتنقلة - (IMT-2000) - 2000 - التمدد المباشر (IMT-DS) في قيمتي التخالف 5 و10 MHz على التوالي. ولا يراد للفئة B من متطلبات الاتحاد الدولي للاتصالات أن تسري إلا على أصناف النطاق 5 و6 و8 و9 و11 و12 فقط. |  |

## 4.1	تزامن النفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة-2000 (CDMA-2000) وبيانات الرزم ذات المعدل العالي في النفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة-2000 (cdma2000-HRPD)

عند الإرسال في أصناف النطاق 0 أو 2 أو 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 10 أو 11 أو 12 بمطراف ذي مقدرات بيانات الرزم ذات المعدل العالي في النفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة ضمن نطاق واحد (SB-CDMA-HRPD) ومشكَّل بقناة وصلة عكسية 1X وقناة وصلة عكسية HRPD بتباعد ترددي أقصى ويدعي دعمه لتشغيل SB-CDMA-HRPD، يتعين أن يقل بث الطيف الترددي بعشرة متوسطات أو أكثر عن القيم الحديّة المحددة في الجدول -4.1-A-A2أ.

الجـدول -4.1-A-A2أ

قناع بث الطيف الترددي لأصناف النطاق 0 و2 و3 و5 و7 و9 و10 و11 و12 لبيانات الرزم ذات المعدل العالي
في النفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة ضمن نطاق واحد (SB-CDMA-HRPD)

| قيمة التخالف ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | القيمة الحديّة للبث |
| --- | --- |
| kHz 885 إلى 1,885 | MHz 1/dBm 6 |
| 1,885 < | MHz 1/dBm 13- |
| الملاحظـة - يتعين أن تفي جميع الترددات في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث f هي التخالف المقيس من التردد المركزي لكل قناة CDMA عكسية. ويتعين أن تسري القيم الحديّة بين قنوات CDMA العكسية إذا كان عرض النطاق الأقصى للوصلة العكسية MHz 1,23 4. |  |

وعند الإرسال في أصناف النطاق 1 أو 4 أو 6 أو 8 بمطراف ذي مقدرات بيانات الرزم ذات المعدل العالي في النفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة ضمن نطاق واحد (SB-CDMA-HRPD) ومشكَّل بقناة وصلة عكسية 1X وقناة وصلة عكسية HRPD بتباعد ترددي أقصى ويدعي دعمه لتشغيل SB-CDMA-HRPD، يتعين أن يقل بث الطيف الترددي بعشرة متوسطات أو أكثر عن القيم الحديّة المحددة في الجدول -4.1-A-A2ب.

الجـدول -4.1-A-A2ب

قناع بث الطيف الترددي لأصناف النطاقات 1 و4 و6 و8 في بيانات الرزم ذات المعدل العالي
في النفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة ضمن نطاق واحد (SB-CDMA-HRPD)

| قيمة التخالف ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | القيمة الحديّة للبث |
| --- | --- |
| 2,25-1,25 | MHz 1/dBm 6 |
| 2,25 < | MHz 1/dBm 13– |
| الملاحظـة - يتعين أن تفي جميع الترددات في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث f هي التخالف المقيس من التردد المركزي لكل قناة CDMA عكسية. ويتعين أن تسري القيم الحديّة بين قنوات CDMA العكسية إذا كان عرض النطاق الأقصى للوصلة العكسية يفوق أو يساوي MHz 1,25 4. |  |

يُسمح باستثناء واحد لترددات البث الهامشي ما بين قناتي CDMA العكسيتين (لكلا الجدولين -4.1-A-A2أ و-4.1-A-A2ب).

ولمطراف ذي مقدرات بيانات الرزم ذات المعدل العالي في النفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة ضمن نطاق واحد (SB-CDMA-HRPD) ومشكَّل بقناة وصلة عكسية 1X وأقصى عدد من قنوات CDMA العكسية المتجاورة جميعها فيما بينها، يتعين أن يقل بث الطيف الترددي بعشرة متوسطات أو أكثر عن القيم الحديّة المحددة في الجدولين -4.1-A-A2ج و-4.1-A-A2د.

الجـدول -4.1-A-A2ج

القيم الحديّة لبث الطيف الترددي للموجات الحاملة المجاورة
في عدد من قنوات CDMA العكسية المتجاورة، N = 3

| قيمة التخالف ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | القيمة الحديّة للبث |
| --- | --- |
| 2,5 إلى 2,7 | kHz 30/dBm 14– |
| 2,7 إلى 3,5 | kHz 30/dBm ((MHz 2,7 – f) 15 + 14) |
| 3,08 (فئة النطاق 6 فقط) | MHz 3,84/dBc 33– |
| 3,5 إلى 7,5 | MHz 1/dBm ((MHz 3,5 – f) 1 + 13) |
| 7,5 إلى 8,5 | MHz 1/dBm ((MHz 7,5 – f) 10 + 17) |
| 8,08 (فئة النطاق 6 فقط) | MHz 3,84/dBc 43– |
| 8,5 إلى 12,5 | MHz 1/dBm 27– |
| الملاحظـة - يتعين أن تفي جميع الترددات في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث f = التخالف بين تردد قناة CDMA العكسية الوسطى والتردد الأقرب من الحافة (f) لمرشاح القياس. وتتساوى المتطلبات في قيمتي التخالف 3,08 وMHz 8,08 مع متطلبات نسبة التسرّب في القنوات المجاورة (ACLR) بمقدار 33 و43 dB من مرسل محطة متنقلة بمعدل تمدد 3 إلى مستقبل محطة متنقلة بمعدل تمدد 3 أو من نمط الاتصالات الدولية المتنقلة - التمدد المباشر (IMT-DS) في قيمتي التخالف 5 و10 MHz على التوالي. ولا يُراد للفئة B من متطلبات الاتحاد الدولي للاتصالات أن تسري إلاّ على أصناف النطاق 6 و8 و9 و11 و12 فقط. |  |

الجـدول-4.1-A-A2د

القيم الحديّة لبث الطيف الترددي للموجات الحاملة المجاورة
في عدد من قنوات CDMA العكسية المتجاورة، N ≠ 3

| قيمة التخالف ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | القيمة الحديّة للبث |
| --- | --- |
| ∆ + 2,5 إلى ∆ + 3,5 | kHz (N × kHz 12,5)/dBm 13– |
| ∆ + 3,5 إلى (1+N ) × 3,125 | MHz 1/dBm 13– |
| الملاحظـة - يتعين أن تفي جميع الترددات في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث f = التخالف بين التردد المركزي والتردد الأقرب من الحافة، f، لمرشاح القياس. ولا يراد للفئة B من متطلبات الاتحاد الدولي للاتصالات أن تسري إلاّ على أصناف النطاق 6 و8 و9 و11 و12 فقط. ∆ =(N–3) × 625 kHz، حيث N هو عدد الموجات الحاملة (N ≥ 2). ويُترَك التشغيل خارج أمريكا الشمالية للدراسات المستقبلية. |  |

ولمطراف ذي مقدّرات بيانات الرزم ذات المعدل العالي في النفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة ضمن نطاق مزدوج (DB-CDMA-HRPD) ومشكَّل

•	بقناة وصلة عكسية 1X في النطاق B1 وقناة وصلة عكسية HRPD في النطاق B2 (يسري بث الطيف الترددي أدناه على كلا النطاقين B1 وB2)؛ أو

•	بقناة وصلة عكسية 1X في النطاق B1 وقناتي وصلة عكسية HRPD بأقصى ما يُدعم من فصل HRPD في النطاق B2 (يسري بث الطيف الترددي أدناه على النطاق B1 فقط)؛ أو

•	بقناة وصلة عكسية 1X في النطاق B1 وأقصى عدد يمكن أن يُدعم من قنوات الوصلة العكسية HRPD المتجاورة جميعها فيما بينها في النطاق B2 (يسري بث الطيف الترددي أدناه على النطاق B1 فقط)؛

يتعين أن يقل بث الطيف الترددي بعشرة متوسطات أو أكثر عن:

•	القيم الحديّة المحددة في الجدول -4.1-A-A2ه عند الإرسال في أصناف النطاق 0 أو 2 أو 5 أو 7 أو 9 أو 10 أو 11 أو 12.

•	القيم الحديّة المحددة في الجدول -4.1-A-A2و عند الإرسال في أصناف النطاق 1 و4 و6 و8 و13.

•	القيم الحديّة المحددة في الجدول -4.1-A-A2ز عند الإرسال في صنف النطاق 3.

•	القيم الحديّة المحددة في الجدول -4.1-A-A2ح عند الإرسال في صنفي النطاق 11 و12.

الجـدول -4.1-A-A2ﻫ

قناع بث الطيف الترددي لأصناف النطاق 0 و2 و5 و7 و9 و10 و11 و12 لبيانات الرزم ذات المعدل العالي
في النفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة ضمن نطاق مزدوج (DB-CDMA-HRPD)

| قيمة التخالف ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | القيمة الحديّة للبث |
| --- | --- |
| kHz 885 إلى MHz 1,98 | الأقل تقييداً بين 42– dBc/kHz 30 أو54– dBm/MHz 1,23 |
| MHz 1,25 إلى MHz 4,00 (صنف النطاق 10 فقط) | 13– dBm/kHz 30 |
| MHz 1,98 إلى MHz 4,00 | الأقل تقييداً بين 54– dBc/MHz 30 و54– dBm/kHz 1,23 |
| MHz 2,25 إلى MHz 4,00 (صنف النطاق 7 فقط) | 35– dBm/kHz 6,25 |
| الملاحظـة - يتعين أن تفي جميع الترددات في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث f هي التخالف المقيس من التردد المركزي لكل قناة CDMA عكسية. ويتعين أن تسري القيم الحديّة بين قنوات CDMA العكسية إذا كان عرض النطاق الأقصى للوصلة العكسية يفوق أو يساوي MHz 1,23 4. |  |

الجـدول -4.1-A-A2و

قناع بث الطيف الترددي لأصناف النطاقات 1 و4 و6 و8 و13 لبيانات الرزم ذات المعدل العالي
في النفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة ضمن نطاق مزدوج (DB-CDMA-HRPD)

| قيمة التخالف ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | القيمة الحديّة للبث |
| --- | --- |
| MHz 1,25 إلى MHz 1,98 | الأقل تقييداً بين kHz 30/dBc 42– أوMHz 1,23/dBm 54– |
| MHz 1,98 إلى MHZ 4 | الأقل تقييداً بين kHz 30/dBc 50– أوMHz 1,23/dBm 54– |
| MHz 2,25 إلى MHz 4 (أصناف النطاق 6 و8 و13 فقط) | MHz 1 / dBm [(MHz 2,25 - Δf) ×1 + 13]– |
| الملاحظـة - يتعين أن تفي جميع الترددات في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث f هي التخالف المقيس من التردد المركزي لكل قناة CDMA عكسية. ويتعين أن تسري القيم الحديّة بين قنوات CDMA العكسية إذا كان عرض النطاق الأقصى للوصلة العكسية يفوق أو يساوي MHz 1,25 4. |  |

الجـدول -4.1-A-A2ز

قناع بث الطيف الترددي لصنف النطاق 3 لبيانات الرزم ذات المعدل العالي في النفاذ المتعدد
بتقسيم الشفرة ضمن نطاق مزدوج (DB-CDMA-HRPD)

| تردد القياس (MHz) | قيمة التخالف ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | القيمة الحديّة للبث |
| --- | --- | --- |
| >815 و≥ 850 > 887 و≥ 889 >893 و≥ 901 > 915 و≥ 925 | kHz 900 ≤ MHz 1,98 >و | kHz 30/dBc 42– |
|  | MHz 1,98 ≤ | dBm 30 ≥ Pout؛ منفذ الخرج kHz 100/(dBm 16–) W 25 dBm 30 < Pout؛ منفذ الخرج kHz 100/dBc 54− |
| 885 < و958 ، باستثناء 887 <و889 ، 893 <و901 ، 915 <و925 | MHz 1,98 > | dBm 30 ≥ Pout؛ منفذ الخرج kHz 30/(dBm 16–) W 25 الأقل تقييداً بين kHz 30/dBc 60– أو kHz 30/(dBm 26–) W 2,5؛ منفذ الخرج dBm 30 < Pout |
|  | MHz 1,98 ≤ | dBm 30 ≥ Pout؛ منفذ الخرج kHz 100/(dBm 16–) W 25 الأقل تقييداً بين kHz 100/dBc 60– أو kHz 100/(dBm 26–) W 2,5؛ منفذ الخرج dBm 30 < Pout |
| 885 و958 <، باستثناء 850-815 | MHz 1,98 > | dBm 30 ≥ Pout؛ منفذ الخرج kHz 30/(dBm 16–) W 25 الأقل تقييداً بين kHz 30/dBc 60– أو kHz 30/(dBm 26–) W 2,5؛ منفذ الخرج dBm 30 < Pout |
|  | 1,98 MHz ≤ | dBm 44 ≥ Pout؛ منفذ الخرج MHz 1/(dBm 16–) W 25 الأكثر تقييداً بين kHz 1/dBc 60– و MHz 1/(dBm 13–) mW 20؛ منفذ الخرج dBm 44 < Pout |
| الملاحظـة - يجب أن تفي جميع الترددات التي تقع في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث تكون = f التخالف بين التردد المركزي والتردد الأقرب من الحافة، f، لمرشاح القياس. وتبلغ القيمتان الحديّتان الدنيا والعليا لتردد القياس حالياً MHz 10 وGHz 3 في الوثائق اليابانية للقياس الراديوي. |  |  |

الجـدول -4.1-A.A2ح

قيم إضافية لقناع بث الطيف الترددي بالنسبة لصنفي النطاق 11 و12 لبيانات الرزم ذات المعدل العالي
في النفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة ضمن نطاق مزدوج (DB-CDMA-HRPD)

| قيمة ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | القيمة الحديّة للبث |
| --- | --- |
| 1,125- 885 | dBc 240/(885 – ¦f ¦) 7 – 47− في kHz 30 |
| 1,98-1,125 | dBc 855/(1 125 – ¦f ¦) 13 – 54− في kHz 30 |
| 4,00-1,98 | dBc 2 020/(1 +980 – ¦f ¦) 15 – 67− في kHz 30 |
| 10,00-4,00 | dBm 51− في kHz 100 |
| الملاحظـة 1 - يجب أن تفي جميع الترددات التي تقع في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث تكون f = التخالف بين التردد المركزي والتردد الأقرب من الحافة، f، لمرشاح القياس. ويكون f التخالف الموجب من أعلى قناة صالحة للنفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة في الصنف الفرعي للنطاق أو التخالف السالب من أدنى قناة صالحة في الصنف الفرعي للنطاق. وتُعَد القيم الحديّة للبث بالنسبة لصنفي النطاقين 11 و12 (وهما النطاقان الأوروبيان للاتصالات الراديوية المتنقلة عمومية النفاذ) مُصمَّمَة للسماح بالتعايش مع خدمات المشغِّل المعتمد في أوروبا وأكثر صرامة من الفئة B من متطلبات الاتحاد الدولي للاتصالات. الملاحظة 2 – تسري على الصنفين 4 و5 من صنف النطاق 11 وعلى الصنف الفرعي 1 من صنف النطاق 12. ولا تحدَّد القيمة الحديّة لبث للأصناف الفرعية 0 و1 و2 و3 من صنف النطاق 11 وعلى الصنف الفرعي 0 من صنف النطاق 12. |  |

وعند الإرسال في أصناف النطاق 0 أو 2 أو 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 10 أو 11 أو 12 بمطراف ذي مقدرات بيانات الرزم ذات المعدل العالي في النفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة ضمن نطاق مزدوج (DB-CDMA-HRPD) ومشكَّل بقناة وصلة عكسية 1X في النطاق B1 وقناتي وصلة عكسية HRPD بأقصى ما يُدعم من فصل HRPD في النطاق B2، يتعين أن يقلّ بث الطيف الترددي بعشرة متوسطات أو أكثر عن القيم الحديّة المحددة في الجدول -4.1-A-A2ط.

ويُسمح باستثناء واحد لترددات البث الهامشي ما بين قناتي CDMA العكسيتين لبيانات الرزم ذات المعدل العالي (HRPD) (لكلا الجدولين -4.1-A-A2ط و-4.1-A-A2ي).

الجـدول -4.1-A-A2ط

قناع بث الطيف الترددي لأصناف النطاق 0 و2 و3 و5 و7 و9 و10 و11 و12 لبيانات الرزم ذات المعدل العالي
في النفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة ضمن نطاق مزدوج (DB-CDMA-HRPD)

| قيمة التخالف ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | القيمة الحديّة للبث |
| --- | --- |
| kHz 885 إلى MHz 1,885 | MHz 1/dBm 6 |
| MHz 1,885 < | MHz 1/dBm 13− |
| الملاحظـة - يتعين أن تفي جميع الترددات في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث f هي التخالف المقيس من التردد المركزي لكل قناة CDMA عكسية. ويتعين أن تسري القيم الحديّة بين قنوات CDMA العكسية إذا كان عرض النطاق الأقصى للوصلة العكسية يفوق أو يساوي MHz 1,23 4. |  |

الجـدول -4.1-A-A2ي

قناع بث الطيف الترددي لأصناف النطاقات 1 و4 و6 و8 في بيانات الرزم
ذات المعدل العالي والموجات الحاملة المتعددة
في النفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة ضمن نطاق مزدوج (DB-CDMA-HRPD

| قيمة التخالف ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | القيمة الحديّة للبث |
| --- | --- |
| 2,25-1,25 | MHz 1/dBm 6 |
| 2,25 < | MHz 1/dBm 13− |
| الملاحظـة - يتعين أن تفي جميع الترددات في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث f هي التخالف المقيس من التردد المركزي لكل قناة CDMA عكسية. ويتعين أن تسري القيم الحديّة بين قنوات CDMA العكسية إذا كان عرض النطاق الأقصى للوصلة العكسية يفوق أو يساوي MHz 1,25 4. |  |

ولمطراف ذي مقدرات بيانات الرزم ذات المعدل العالي في النفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة ضمن نطاق مزدوج (DB-CDMA-HRPD) ومشكَّل بقناة وصلة عكسية 1X في النطاق B1 وأقصى عدد يمكن أن يُدعم من قنوات الوصلة العكسية HRPD المتجاورة جميعها فيما بينها في النطاق B2، يتعين أن يقل بث الطيف الترددي بعشرة متوسطات أو أكثر عن القيم الحديّة المحددة في الجدولين -4.1-A-A2ج و-4.1-A-A2د.

# 2	البث الهامشي من المرسِل (بالاقتران المباشر)

في حالة الإرسال بتمدد معدله 1، أو بتمدد معدله 3، يتعين أن يقل البث الهامشي عن القيم الحديّة المحددة في الجدولين -2-A-A2أ و-2-A-A2ب.

الجـدول -2-A-A2أ

حدود البث الهامشي من المرسِل في حالتَي الإرسال بتمدد معدَّلُه 1 وتمدد معدله 3 على التوالي (الفئة A)

| قيمة التخالف ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | عرض نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | القيمة الحديّة للبث (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| MHz 4 لمعدل تمدد 1 MHz 12,5 لمعدل تمدد 3 | 9 kHz < f < 150 kHz kHz < f < 30 MHz 150 30 MHz < f < 1 GHz GHz < f < 12,75 GHz 1 | kHz 1 kHz 10 kHz 100 MHz 1 | 13– 13– 13– 13– |
| الملاحظـة - يتعين أن تفي جميع الترددات في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث f = التخالف بين التردد المركزي والتردد الأقرب من الحافة، f، لمرشاح القياس. |  |  |  |

الجـدول -2-A-A2ب

حدود البث الهامشي من المرسِل في حالتي الإرسال بتمدد معدله 1 وتمدد معدله 3 على التوالي (الفئة B)

| قيمة التخالف ¦f ¦ داخل المدى (MHz) | عرض نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | القيمة الحديّة للبث (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| MHz 4 لمعدل تمدد 1 MHz 12,5 لمعدل تمدد 3 | 9 kHz < f < 150 kHz 150 kHz < f < 30 MHz 30 MHz < f < 1 GHz 1 GHz < f < 12,75 GHz | kHz 1 kHz 10 kHz 100 MHz 1 | 36– 36– 36– 30– |
| الملاحظـة - يتعين أن تفي جميع الترددات في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث f = التخالف بين التردد المركزي والتردد الأقرب من الحافة، f، لمرشاح القياس. |  |  |  |

عند الإرسال بمعدل تمدد 1 أو معدل تمدد 3 في صنف النطاق 6، يتعين أن يقل البث الهامشي عن القيم الحديّة المحددة في الجدول -2-A-A2ج.

الجـدول -2-A-A2ج

حدود إضافية للبث الهامشي من المرسِل في حالتي الإرسال بتمدد معدله 1 وتمدد معدله 3 على التوالي

| تردد القياس (MHz) | عرض نطاق القياس (kHz) | القيمة الحديّة للبث (dBm) | النطاق المعرّض للتداخل |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 915,7-1 884,5 | 300 | 41 | PHS |
| 935-925 | 100 | 67 | GSM 900 |
| 960-935 | 100 | 79 | GSM 900 |
| 1 880-1 805 | 100 | 71 | DCS 1800 |
| الملاحظـة - تنطبق هذه القياسات فقط حين يكون تردد القياس بعيداً عن التردد المركزي للإرسال بالنفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة (CDMA) بما لا يقل عن MHz 11,25 (في حالة تمدد معدله 1) أو MHz 12,5 (في حالة تمدد معدله 3). وفي النطاقات غير المستعمَلة في نظام الهواتف المحمولة الشخصية (PHS) تجري القياسات على ترددات قيمتها أعداد صحيحة من مضاعفات kHz 200. وقد سُمِح استثناءً، في صدد كل قناة مستعملة في القياس، بقياسات عددها حتى خمسة، ترقى سويّتها إلى حدود البث الهامشي المثبتة في الجدول -2-A-A2ب. |  |  |  |

عند الإرسال في صنف النطاق 7، يتعين أيضاً أن يقل البث الهامشي للمرسِل بعشرة متوسطات أو أكثر عن المتطلبات في الجدول -2-A-A2د.

الجـدول -2-A-A2د

حدود إضافية للبث الهامشي من المرسِل في صنف النطاق 7

| تردد الإرسال (MHz) | تردد القياس (MHz) | القيمة الحديّة للبث | النطاق المعرّض للتداخل |
| --- | --- | --- | --- |
| 788-776 | 775-763 | kHz 6,25/dBm 35− | نطاق السلامة العامة |
| 793-788 | 775-769 | kHz 6,25/dBm 35− | نطاق السلامة العامة |
| 788-776 | 805-793 | kHz 6,25/dBm 35− | نطاق السلامة العامة |
| 793-788 | 805-799 | kHz 6,25/dBm 35− | نطاق السلامة العامة |

عند الإرسال في صنفي النطاق 11 و12، يتعين أيضاً أن يقلّ البث الهامشي للمرسل بعشرة متوسطات أو أكثر عن المتطلبات في الجدول -2-A-A2ه.

الجـدول -2-A-A2ﻫ

حدود إضافية للبث الهامشي من المرسِل في صنفي النطاق 11 و12

| قيمة التخالف ¦f ¦ داخل المدى | القيمة الحديّة للبث في الصنفين الفرعيين 4 و5 من صنف النطاق 11؛ والصنف الفرعي 1 من صنف النطاق 12 | القيمة الحديّة للبث في الأصناف الفرعية 0 و1 و2 و3 من صنف النطاق 11؛ والصنف الفرعي 0 من صنف النطاق 12 |
| --- | --- | --- |
| MHz 4,00 إلى MHz 10,0 | dBm 51– في kHz 100 | غير محددة |
| الملاحظـة - يتعين أن تفي جميع الترددات في عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة ¦f ¦، حيث f = التخالف بين التردد المركزي والتردد الأقرب من الحافة، f، لمرشاح القياس. ويكون f التخالف الموجب من أعلى قناة صالحة للنفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة في الصنف الفرعي للنطاق أو التخالف السالب من أدنى قناة صالحة في الصنف الفرعي للنطاق. وتُعدّ القيم الحديّة لصنفي النطاقين 11 و12 (وهما النطاقان الأوروبيان للاتصالات الراديوية المتنقلة عمومية النفاذ) مُصمَّمة للسماح بالتعايش مع خدمات المشغِّل المعتمَد في أوروبا وأكثر صرامة من الفئة B من متطلبات الاتحاد الدولي للاتصالات. |  |  |

# 3	نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة

لحساب نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) بنفاذ متعدد بتقسيم شفري (cdma2000) 2000، تُقاس القدرة المرسَلة والقدرة المستقبَلة كلتاهما بمرشاح مستطيل. وفي نظام cdma2000، يكون تخالف أول قناة مجاورة MHz 2,5 وتخالف ثاني قناة مجاورة MHz 3,75 لأصناف النطاق ضمن MHz 1 900. وفي النطاق الخلوي ضمن 800 أو MHz 450، يكون تخالف أول قناة مجاورة MHz 1,5 (MHz 1,515 لصنف النطاق 3) ويكون تخالف ثاني قناة مجاورة MHz 2,73 (MHz 2,745 لصنف النطاق 3). ويبلغ عرض نطاق جهاز الاستقبال MHz 1,23.

وترد نسب تسرب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) في الجدول -3-A-A2أ (على افتراض قدرة إرسال قيمتها dBm 23).

الجـدول -3-A-A2أ

حدود نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) لمحطة متنقلة

| صنف النطاق | ACLR1 (dB) | ACLR2 (dB) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 26,34 | 37,87 |
| 1 | 32,38 | 35,37 |
| 2 | 26,34 | 37,87 |
| 3 | 26,09 | 28,10 |
| 4 | 32,38 | 35,37 |
| 5 | 26,34 | 37,87 |
| 6 | 33,13 | 37,89 |
| 7 | 26,34 | 35,29 |
| 8 | 33,13 | 37,89 |
| 9 | 26,34 | 37,87 |
| 10 | 20,96 | 19,87 |
| 11 | 26,34 (HRPD) 39,31 (cdma2000 1x) 39,41 (HRPD: الصنفان الفرعيان 4 و5 من النطاق فقط) | 37,87 (HRPD) 55,67 (cdma2000 1x؛ الصنفان الفرعيان 4 و5 من النطاق فقط) |
| 12 | 26,34 (HRPD) 39,31 (cdma2000 1x) 39,41 (الصنف الفرعي 1) | 37,87 (HRPD) 55,67 (cdma2000 1x؛ HRPD: الصنف الفرعي 1 من النطاق فقط) |
| 13 | 33,13 | 37,89 |
| 14 | 32,38 | 35,37 |
| 15 | 32,38 | 35,37 |
| في نظام cdma2000، يكون تخالف أول قناة مجاورة MHz 2,5 وتخالف ثاني قناة مجاورة MHz 3,75 لفئات النطاق ضمن MHz 1 900. وفي النطاق الخلوي ضمن 800 أو MHz 450، يكون تخالف أول قناة مجاورة MHz 1,5 (MHz 1,515 لصنف النطاق 3 بسبب قناع البث) ويكون تخالف ثاني قناة مجاورة MHz 2,73 (MHz 2,745 لصنف النطاق 3). |  |  |

# 4	البث الهامشي من المستقبِل (بالاقتران المباشر)

يتعين أن تقل حدود البث الهامشي بالاقتران المباشر، حين لا يكون الإرسال موجّهاً إلى محطة متنقلة، عن القيم الحديّة المحددة في الجدول -4-A-A2أ.

الجـدول -4-A-A2أ

المتطلّبات العامة للبث الهامشي من المستقبِل

| نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | السوية القصوى (dBm) | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 GHz | 100 kHz | 57– | صنف النطاق 6 فقط |
| 1 GHz f 12,75 GHz | 30 kHz | 54– | باستثناء الترددات المثبتة في الجدول 21 التي تنطبق عليها متطلبات إضافية بخصوص البث الهامشي من المستقبِل. صنف النطاق 3 فقط. |
| 1 GHz f 12,75 GHz | 1 MHz | 47– | باستثناء الترددات المثبتة في الجدول 19 التي تنطبق عليها متطلبات إضافية بخصوص البث الهامشي من المستقبِل. |
| 1 GHz f 12,75 GHz | 30 kHz | 47– | باستثناء الترددات المثبتة في الجدول 21 التي تنطبق عليها متطلبات إضافية بخصوص البث الهامشي من المستقبِل. جميع أصناف النطاق عدا 3 و6. |

يتعين أن يقلّ البث بالاقتران المباشر لجميع الترددات ضمن نطاقات الاستقبال والإرسال للمحطة المتنقلة عن القيم الحديّة في الجدول -4-A-A2ب.

الجـدول -4-A-A2ب

متطلّبات إضافية للبث الهامشي من المستقبِل

| عرض نطاق القياس (MHz) | السوية القصوى (dBm) | ملاحظة |
| --- | --- | --- |
| 1 | 61– | نطاق الإرسال المتنقل |
| 1 | 76– | نطاق الاستقبال المتنقل جميع أصناف النطاق عدا صنف النطاق 3 |
| 1 | 81– | نطاق الاستقبال المتنقل صنف النطاق 3 |

الجزء B

النطاق العريض شديد التنقل (UMB)

# 1	القناع الطيفي

الجـدول -1-B-A2أ

قناع بث الطيف الترددي العام لعروض نطاق مختلفة

| التخالف من حافة القناة (MHz) | البث بتردد MHz 5 /dBmعرض نطاق القياس | البث بتردد MHz 10 /dBmعرض نطاق القياس | البث بتردد MHz 20 /dBmعرض نطاق القياس | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-0 | 15– | 18– | 21– | kHz 30 |
| 5-1 | 10– | 10– | 10– | MHz 1 |
| 6-5 | 13– | 13– | 13– | MHz 1 |
| 10-6 | 25– | 13– | 13– | MHz 1 |
| 15-10 |  | 25– | 13– | MHz 1 |
| 20-15 |  |  | 13– | MHz 1 |
| 25-20 |  |  | 25– | MHz 1 |

الجـدول -1-B-A2ب

قناع بث الطيف الترددي الإضافي (A-SEM1) لعروض نطاق مختلفة

| التخالف من حافة القناة (MHz) | البث بتردد MHz 5 /dBmعرض نطاق القياس | البث بتردد MHz 10 /dBmعرض نطاق القياس | البث بتردد MHz 20 /dBmعرض نطاق القياس | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-0 | 15– | 18– | 21– | kHz 30 |
| 5-1 | 13– | 13– | 13– | MHz 1 |
| 6-5 | 13– | 13– | 13– | MHz 1 |
| 10-6 | 13– | 13– | 13– | MHz 1 |
| 15-10 |  | 13– | 13– | MHz 1 |
| 20-15 |  |  | 13– | MHz 1 |
| 25-20 |  |  | 13– | MHz 1 |

الجـدول -1-B-A2ج

قناع بث الطيف الترددي الإضافي (A-SEM2) لعروض نطاق مختلفة

| التخالف من حافة القناة (MHz) | البث بتردد MHz 5 /dBmعرض نطاق القياس | البث بتردد MHz 10 /dBmعرض نطاق القياس | البث بتردد MHz 20 /dBmعرض نطاق القياس | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-0 | 15– | 18– | 21– | kHz 30 |
| 5,5-1 | 15– | 13– | 13– | MHz 1 |
| 10-5,5 | 25– | 25– | 25– | MHz 1 |
| 15-10 |  | 25– | 25– | MHz 1 |
| 25-15 |  |  | 25– | MHz 1 |

الجـدول -1-B-A2د

SEM كدالة في عرض نطاق القناة

| عرض نطاق القناة (MHz) | 5 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| SEM (MHz) | 10 | 15 | 25 |

# 2	البث الهامشي من المرسِل

الجـدول -2-B-A2أ

متطلبات البث الهامشي - الفئة A من متطلبات الاتحاد الدولي للاتصالات

| مدى الترددات | السوية القصوى | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz f < 150 kHz | dBm 13– | kHz 1 |
| 150 kHz f < 30 MHz | dBm 13– | kHz 10 |
| 30 MHz f < 1 GHz | dBm 13– | kHz 100 |
| 1 GHz f < 10 GHz | dBm 13– | MHz 1 |

الجـدول -2-B-A2ب

متطلبات البث الهامشي - الفئة B من متطلبات الاتحاد الدولي للاتصالات

| مدى الترددات | السوية القصوى | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz f < 150 kHz | dBm 36– | kHz 1 |
| 150 kHz f < 30 MHz | dBm 36– | kHz 10 |
| 30 MHz f < 1 GHz | dBm 36– | kHz 100 |
| 1 GHz f < 10 GHz | dBm 36– | MHz 1 |

الجـدول -2-B-A2ج

متطلبات البث للتعايش مع نظام الهواتف المحمولة الشخصية (PHS)

| مدى الترددات | السوية القصوى | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
| 1884,5 MHz f < 1915,7 MHz | dBm 41– | kHz 300 |

# 3	نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة

الجـدول 3-B-A2

مواصفات نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR)

| عرض نطاق القناة (MHz) | MHz 5 | MHz 10 | MHz 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| ACLR1 (dB) | 30 | 30 | 30 |
| ACLR2 (dB) | 36 | 36 | 36 |
| عرض نطاق القياس للإشارة والقنوات المجاورة (MHz) | 4,61 | 9,22 | 18,44 |

وتنطبق أيضاً لوائح الراديو الحالية الخاصة بكل منطقة.

الملحق 3

المحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) المتعددةُ النفاذ
بتقسيم الشفرة (CDMA) بالإرسال الراديوي الأرضي العالمي (UTRA TDD)

# 1	عدم اليقين في القياس

تختلف القيم المحددة في هذا الملحق عن المحددة في التوصية ITU-R M.1457، على اعتبار أن قيم هذا الملحق تستوعب قيم التفاوت المسموح به في الاختبار المعرَّفة في التوصية ITU-R M.1545.

# 2	القناع الطيفي

## 1.2	القناع الطيفي (خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل 3,84 Mchip/s)

ينطبق قناع بث الطيف الترددي من المحطات المتنقلة على تخالفات الترددات (f ) التي تتراوح قيمها بين 2,5 وMHz 12,5 على جانبي تردد الموجة الحاملة.

ويوصَّف البث خارج القناة كسويَّة قدرة بالنسبة إلى قدرة خرج المحطة المتنقلة في نطاق تردد عرضه MHz 3,84.

وينبغي ألا تتجاوز قدرة أي بث لمحطة متنقلة MHz 3,84/dBm 48,5– أو السويّات المحددة في الجدول 1.2-A3، أيُّهما أعلى.

الجـدول 1.2-A3

متطلبات قناع بث الطيف الترددي (خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل Mchip/s 3,84)

| قيمة التخالف Δf (الملاحظة 1) (MHz) | المتطلبات الدنيا | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
| 3,5-2,5 | dBc (2,5 - MHz/f ) (1)15 – 33,5– | kHz 30 (الملاحظة 2) |
| 7,5-3,5 | dBc (3,5 - MHz/f ) (1)1 – 33,5– | MHz 1(الملاحظة 3) |
| 8,5-7,5 | dBc (7,5 - MHz/f ) (1)10 – 37,5– | MHz 1 (الملاحظة 3) |
| 12,5-8,5 | 47,5– dBc | MHz 1(الملاحظة 3) |
| الملاحظة 1 - f هي المباعدة بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس. الملاحظة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح kHz 30 في تخالف ترددات f يساوي MHz 2,515، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 3,485. الملاحظة 3 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح MHz 1 في تخالف ترددات f يساوي MHz 4، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 12. وينبغي كقاعدة عامة أن يكون عرض نطاق الاستبانة لتجهيزات القياس مساوياً لعرض نطاق القياس. إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين دقة القياس وحساسيته وكفاءته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة مختلفاً عن عرض نطاق القياس. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أصغر من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة في عرض نطاق القياس من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض نطاق القياس. |  |  |

ملاحظـة - ينبغي أن يكون الحد الأدنى إما MHz 3,84/dBm 48,5– وإما المتطلبات الدنيا المثبتة في هذا الجدول، أيهما أعلى.

## 2.2	القناع الطيفي (خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل Mchip/s 1,28)

ينطبق قناع بث الطيف الترددي من المحطات المتنقلة على تخالفات الترددات التي تتراوح قيمها بين 0,8 وMHz 4,0 على جانب‍ي تردد الموجة الحاملة.

ويوصَّف البث خارج القناة كسويَّة قدرة بالنسبة إلى قدرة خرج المحطة المتنقلة في نطاق تردد عرضه MHz 1,6.

الجـدول 2.2-A3

متطلبات قناع بث الطيف الترددي (خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل Mchip/s 1,28)

| قيمة التخالف Δf (الملاحظة 1) (MHz) | المتطلبات الدنيا | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
| 1,8-0,8 | dBc (0,8 – MHz/f ) (1)14 – 33,5– (الملاحظة 3) | 30 kHz (الملاحظة 2) |
| 2,4-1,8 | dBc (1,8 – MHz/f ) (1)17 – 47,5– (الملاحظة 3) | 30 kHz (الملاحظة 2) |
| 4,0-2,4 | 42,5– dBc (الملاحظة 3) | 1 MHz (الملاحظة 3) |
| الملاحظة 1 - f هي المباعدة بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس. الملاحظة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح kHz 30 في تخالف ترددات f يساوي MHz 0,815، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 2,385. الملاحظة 3 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح MHz 1 في تخالف ترددات f يساوي MHz 2,9، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 3,5. وينبغي كقاعدة عامة أن يكون عرض نطاق الاستبانة لتجهيزات القياس مساوياً لعرض نطاق القياس. إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين دقة القياس وحساسيته وكفاءته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة مختلفاً عن عرض نطاق القياس. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أصغر من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة في عرض نطاق القياس من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض نطاق القياس. |  |  |

ملاحظـة - ينبغي أن يكون الحد الأدنى إما MHz 1,28/dBm 53,5– وإما المتطلبات الدنيا المثبتة في الجدول 2.2-A3، أيهما أعلى.

## 3.2	القناع الطيفي (خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل Mchip/s 7,68)

ينطبق قناع بث الطيف الترددي من تجهيزات المستعمل (UE) على الترددات التي يتراوح بعدها عن التردد المركزي للموجة الحاملة لتجهيزات المستعمل (UE) بمقدار يتراوح بين MHz 5 وMHz 25. ويوصَّف البث خارج القناة كسويَّة قدرة بالنسبة إلى متوسِّط القدرة المرشَّحة لجذر جيب التمام المرفوع (RRC) للموجة الحاملة الصادرة عن جهاز المستعمل (UE).

ويُفترَض في قدرة أي بث لتجهيزات مستعمل (UE) ألا يتجاوز السويّات المحددة في الجدول 3.2-A3.

الجـدول 3.2-A3

متطلبات قناع بث الطيف الترددي (خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل Mchip/s 7,68)

| قيمة التخالف Δf (الملاحظة 1) (MHz) | المتطلبات الدنيا | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
| 5,75-5,0 |  | 30 kHz (الملاحظة 2) |
| 7,0-5,75 |  | 30 kHz (الملاحظة 2) |
| 15,0-7,0 |  | 1 MHz (الملاحظة 3) |
| 17,0-15,0 |  | 1 MHz (الملاحظة 3) |
| 25,0-17,0 | dBc 51,5– | 1 MHz (الملاحظة 3) |
| الملاحظـة 1 - f هي المباعدة بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس. الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح kHz 30 في تخالف ترددات f يساوي MHz 5,015، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 6,985. الملاحظـة 3 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح MHz 1 في تخالف ترددات f يساوي MHz 7,5، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 24,5. وينبغي كقاعدة عامة أن يكون عرض نطاق الاستبانة لتجهيزات القياس مساوياً لعرض نطاق القياس. إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين دقة القياس وحساسيته وكفاءته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة مختلفاً عن عرض نطاق القياس. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أصغر من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة في عرض نطاق القياس من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض نطاق القياس. |  |  |

ملاحظـة - ينبغي أن يكون الحد الأدنى إما MHz 7.68/dBm 47– وإما المتطلبات الدنيا المثبتة في هذا الجدول، أيهما أعلى.

## 4.2	القناع الطيفي في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

يتألف طيف الخرج لمرسِل تجهيزات المستعمِل من ثلاث مكونات؛ وهي مكونة البث داخل عرض النطاق المشغول (عرض نطاق القناة)، ومكونة البث خارج النطاق (OoB) ومكونة مجال البث الهامشي البعيد (انظر الشكل 3).

ينطبق قناع بث الطيف الترددي للمحطة المتنقلة على تخالف ترددات البث خارج النطاق (ΔfOOB) ابتداءً من ± حافتي عرض النطاق المخصص لقناة النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA). أما بالنسبة للترددات التي تزيد على تخالف تردد البث خارج النطاق (ΔfOOB) مثلما جاء بيانها في الجدول -1.4.2-A3أ فتنطبق عليها المتطلبات الهامشية الواردة في الفقرة 4.

مجال هامشي

عرض نطاق القناة

عرض نطاق
الاستبانة
(RB)

مجال هامشي

نطاق النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور E-UTRA

الشـكل 3

### 1.4.2	قناع بث الطيف الترددي العام للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

يجب ألا تتجاوز قدرة أي بث لمحطة متنقلة السويات المحددة في الجدول -1.4.2-A3أ بالنسبة لعروض نطاق القنوات المبينة.

الجـدول 1.4.2-A3-أ

قناع بث الطيف الترددي العام للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)،
نطاقات E-UTRA  3 GHz

| قيمة التخالف للبث خارج النطاق ΔfOOB (MHz) | حد بث الطيف الترددي (dBm)/عرض نطاق القناة |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,4 MHz | 3 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | عرض نطاق القياس |
| 1-0 | 8,5– | 11,5– | 13,5– | 16,5– | 18,5– | 19,5– | 30 kHz |
| 2,5-1 | 8,5– | 8,5– | 8,5– | 8,5– | 8,5– | 8,5– | MHz 1 |
| 2,8-2,5 | 23,5– | 8,5– | 8,5– | 8,5– | 8,5– | 8,5– | MHz 1 |
| 5-2,8 |  | 8,5– | 8,5– | 8,5– | 8,5– | 8,5– | MHz 1 |
| 6-5 |  | 23,5– | 11,5– | 11,5– | 11,5– | 11,5– | MHz 1 |
| 10-6 |  |  | 23,5– | 11,5– | 11,5– | 11,5– | MHz 1 |
| 15-10 |  |  |  | 23,5– | 11,5– | 11,5– | MHz 1 |
| 20-15 |  |  |  |  | 23,5– | 11,5– | MHz 1 |
| 25-20 |  |  |  |  |  | 23,5– | MHz 1 |
| الملاحظـة 1 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح kHz 30 في تخالف ترددات ΔfOOB يساوي MHz 0,015، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 0,985. الملاحظـة 2 - عند حدود الحد الطيفي للبث، يقع موضعا القياس الأول والأخير بمرشاح MHz 1 في داخل النطاق MHz 0,5+ و MHz 0,5–على التوالي. الملاحظـة 3 - يجب أن تتم القياسات فوق الحافة العليا وتحت الحافة السفلى للقناة. الملاحظـة 4 - موضع القياس في ΔfOOB يساوي 3 MHz بالنسبة إلى مدى تخالف يتراوح بين 2,5 و2,8 MHz بعرض نطاق للقناة قدره MHz 1,4. |  |  |  |  |  |  |  |

الجدول -1.4.2-A3ب

قناع بث الطيف الترددي العام للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)،
3 GHz  نطاقات E-UTRA  4,2 GHz

| قيمة التخالف للبث خارج النطاق ΔfOOB (MHz) | حدّ بث الطيف الترددي (dBm)/عرض نطاق القناة |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MHz 1,4 | MHz 3,0 | MHz 5 | MHz 10 | MHz 15 | MHz 20 | عرض نطاق القياس |
| 1-0 | 8,2– | 11,2– | 13,2– | 16,2– | 18,2– | 19,2– | kHz 30 |
| 2,5-1 | 8,2– | 8,2– | 8,2– | 8,2– | 8,2– | 8,2– | MHz 1 |
| 2,8-2,5 | 23,2– |  |  |  |  |  | MHz 1 |
| 5-2,8 |  |  |  |  |  |  | MHz 1 |
| 6-5 |  | 23,2– | 11,2– | 11,2– | 11,2– | 11,2– | MHz 1 |
| 10-6 |  |  | 23,2– |  |  |  | MHz 1 |
| 15-10 |  |  |  | 23,2– |  |  | MHz 1 |
| 20-15 |  |  |  |  | 23,2– |  | MHz 1 |
| 25-20 |  |  |  |  |  | 23,2– | MHz 1 |
| الملاحظة 1 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح kHz 30 في تخالف ترددات ΔfOOB يساوي MHz 0,015، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 0,985. الملاحظة 2 - عند حدود الحد الطيفي للبث، يقع موضعا القياس الأول والأخير بمرشاح MHz 1 في داخل النطاق MHz 0,5+ و MHz 0,5-على التوالي. الملاحظة 3 - يجب أن تتم القياسات فوق الحافة العليا وتحت الحافة السفلى للقناة. الملاحظة 4 - موضع القياس في ΔfOOB يساوي 3 MHz بالنسبة إلى مدى تخالف يتراوح بين 2,5 و2,8 MHz بعرض نطاق للقناة قدره 1,4 MHz. |  |  |  |  |  |  |  |

الملاحظـة - ينبغي، كقاعدة عامة، أن يكون عرض نطاق الاستبانة لتجهيزات القياس مساوياً لعرض نطاق القياس. إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين دقة القياس وحساسيته وكفاءته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة أقل من عرض نطاق القياس. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أقل من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة في عرض نطاق القياس من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض نطاق القياس.

### 2.4.2	قناع بث الطيف الترددي الإضافي للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

يمكن للشبكة أن تعطي إشارات عن متطلبات بث الطيف الترددي الإضافي للدلالة على أن تجهيزات المستعمِل تفي أيضاً بالمتطلبات الإضافية لأحد سيناريوهات النشر المحددة الواردة في الجدول 2.4.2-A3.

الجـدول 2.4.2-A3

التشوير الشبكي للمتطلبات الإضافية للبث الطيفي

| قيمة التشوير الشبكي | المتطلبات (الفقرة الفرعية) | نطاق E-UTRA | عرض نطاق القناة (MHz) |
| --- | --- | --- | --- |
| NS_01 | غير مطبقة (الملاحظة) | N/A | غير مطبق |
| NS_03 | غير مطبقة (الملاحظة) | 2، 4، 10، 35، 36 | 3، 5، 10، 15، 20 |
| NS_04 | الفقرة 2.2.4.2 | الملاحظة 2 | 5، 10، 15، 20 |
| الملاحظـة - يهدف التشوير إلى أغراض أخرى غير المتطلبات الإضافية للبث الطيفي. |  |  |  |

#### 1.2.4.2	القناع الطيفي الإضافي للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) بتشوير شبكي قيمته “NS_03”

عندما تبين الخلية القيمة “NS_03”، يجب أن تفي قدرة البث لأي تجهيزات للمستعمل بالمتطلبات الواردة في الجدول -1.2.4.2-A3أ.

الجـدول -1.2.4.2-A3أ

المتطلبات الإضافية (تشوير شبكي بقيمة “NS_03”)، نطاقات E-UTRA  3 GHz

| قيمة التخالف للبث خارج النطاق ΔfOOB (MHz) | القيمة الحديّة للبث الطيفي (dBm)/عرض نطاق القناة |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MHz 1,4 | MHz 3,0 | MHz 5 | MHz 10 | MHz 15 | MHz 20 | عرض نطاق القياس |
| 1-0 | 8,5– | 11,5– | 13,5– | 16,5– | 18,5– | 19,5– | kHz 30 |
| 2,5-1 | 11,5– | 11,5– | 11,5– | 11,5– | 11,5– | 11,5– | MHz 1 |
| 5-2,5 | 23,5– |  |  |  |  |  | MHz 1 |
| 6-5 |  | 23,5– |  |  |  |  | MHz 1 |
| 10-6 |  |  | 23,5– |  |  |  | MHz 1 |
| 15-10 |  |  |  | 23,5– |  |  | MHz 1 |
| 20-15 |  |  |  |  | 23,5–- |  | MHz 1 |
| 25-20 |  |  |  |  |  | 23,5– | MHz 1 |

الجـدول -1.2.4.2-A3ب

المتطلبات الإضافية (تشوير شبكي بقيمة “NS_03”)، 3 GHz  نطاقات E-UTRA  4,2 GHz

| قيمة التخالف للبث خارج النطاق ΔfOOB (MHz) | القيمة الحديّة للبث الطيفي (dBm)/عرض نطاق القناة |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MHz 1,4 | MHz 3,0 | MHz 5 | MHz 10 | MHz 15 | MHz 20 | عرض نطاق القياس |
| 1-0 | 8,2– | 11,2– | 13,2– | 16,2– | 18,2– | 19,2– | kHz 30 |
| 2,5-1 | 11,2– | 11,2– | 11,2– | 11,2– | 11,2– | 11,2– | MHz 1 |
| 5-2,5 | 23,2– |  |  |  |  |  | MHz 1 |
| 6-5 |  | 23,2– |  |  |  |  | MHz 1 |
| 10-6 |  |  | 23,2– |  |  |  | MHz 1 |
| 15-10 |  |  |  | 23,2– |  |  | MHz 1 |
| 20-15 |  |  |  |  | 23,2– |  | MHz 1 |
| 25-20 |  |  |  |  |  | 23,2– | MHz 1 |
| الملاحظـة 1 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح kHz 30 في تخالف ترددات خارج النطاق ΔfOOB يساوي MHz 0,015، والأخير في تخالف ترددات خارج النطاق ΔfOOB يساوي MHz 0,985. الملاحظـة 2 - عند حدود الحد الطيفي للبث، يقع موضعا القياس الأول والأخير بمرشاح MHz 1 في داخل النطاق MHz 0,5+ و MHz 0,5–على التوالي. الملاحظـة 3 - يجب أن تتم القياسات فوق الحافة العليا للقناة وتحت الحافة السفلى. الملاحظـة 4 - تنطبق متطلبات بث الطيف الترددي الواردة أعلاه على النطاقات المقابلة لتشوير شبكي بقيمة NS_03 كما هو محدد في الجدول -1.4.2-A3أ. الملاحظة 5 - موضع القياس في ΔfOOB يساوي 3 MHz بالنسبة إلى مدى تخالف يتراوح بين 2,5 و2,8 MHz بعرض نطاق للقناة قدره 1,4 MHz. |  |  |  |  |  |  |  |

ملاحظـة - ينبغي، كقاعدة عامة، أن يكون عرض نطاق الاستبانة لتجهيزات القياس مساوياً لعرض نطاق القياس. إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين دقة القياس وحساسيته وكفاءته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة أقل من عرض نطاق القياس. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أقل من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة في عرض نطاق القياس من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض نطاق القياس.

#### 2.2.4.2	القناع الطيفي الإضافي للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) بتشوير شبكي قيمته “NS_04”

عندما تبين الخلية القيمة “NS_04”، يجب أن تفي قدرة البث لأي تجهيزات للمستعمل بالمتطلبات الواردة في الجدول 2.2.4.2-A3.

الجـدول 2.2.4.2-A3

المتطلبات الإضافية (تشوير شبكي بقيمة “NS_04”)، نطاقات E-UTRA  3 GHz

| قيمة التخالف للبث خارج النطاق ΔfOOB (MHz) | القيمة الحديّة للبث الطيفي (dBm)/عرض نطاق القناة |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MHz 1,4 | MHz 3,0 | MHz 5 | MHz 10 | MHz 15 | MHz 20 | عرض نطاق القياس |
| 1-0 | 8,5– | 11,5– | 13,5– | 16,5– | 18,5– | 19,5– | kHz 30 |
| 2,5-1 | 11,5– | 11,5– | 11,5– | 11,5– | 11,5– | 11,5– | MHz 1 |
| 5-2,5 | 23,5– |  |  |  |  |  | MHz 1 |
| 6-5 |  | 23,5– | 23,5– | 23,5– | 23,5– | 23,5– | MHz 1 |
| 10-6 |  |  |  |  |  |  | MHz 1 |
| 15-10 |  |  |  |  |  |  | MHz 1 |
| 20-15 |  |  |  |  |  |  | MHz 1 |
| 25-20 |  |  |  |  |  |  | MHz 1 |
| الملاحظـة 1 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح kHz 30 في تخالف ترددات خارج النطاق ΔfOOB يساوي MHz 0,015، والأخير في تخالف ترددات خارج النطاق ΔfOOB يساوي MHz 0,985. الملاحظـة 2 - عند حدود الحد الطيفي للبث، يقع موضعا القياس الأول والأخير بمرشاح MHz 1 في داخل النطاق MHz 0,5+ و MHz 0,5–على التوالي. الملاحظـة 3 - يجب أن تتم القياسات فوق الحافة العليا للقناة وتحت الحافة السفلى. الملاحظـة 4 - تنطبق متطلبات بث الطيف الترددي الواردة أعلاه على النطاقات المقابلة لتشوير شبكي بقيمة NS_04 كما هو محدد في الجدول 2.4.2-A3. الملاحظة 5 - موضع القياس في ΔfOOB يساوي 3 MHz بالنسبة إلى مدى تخالف يتراوح بين 2,5 و2,8 MHz بعرض نطاق للقناة قدره 1,4 MHz. |  |  |  |  |  |  |  |

ملاحظـة - ينبغي، كقاعدة عامة، أن يكون عرض نطاق الاستبانة لتجهيزات القياس مساوياً لعرض نطاق القياس. إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين دقة القياس وحساسيته وكفاءته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة أقل من عرض نطاق القياس. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أقل من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة في عرض نطاق القياس من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض نطاق القياس.

# 3	نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR)

## 1.3	نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA)

نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة هي نسبة القدرة المرسَلة إلى القدرة المقيسة بعد مرشاحِ مستقبِلٍ في القناة (القنوات) المجاورة. وتُقاس كلتا القدرتين، المرسَلة والمستقبَلة بمرشاح متوائم (هو جذر جيب التمام المرفوع مع عامل تناقص قيمته 0,22) يكون عرض نطاق قدرة الضوضاء فيه مساوياً لمعدَّل النبضات. وينبغي أن تنطبق المتطلّبات مهما يكن نمط المرسِل موضع النظر (أحاديَّ الموجة الحاملة كان أو متعدِّدَها). وتنطبق بخصوص جميع أساليب الإرسال المنصوص عليها في مواصفة المصنِّع. وينبغي أن تكون نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة طبقاً لتوصيفها الوارد في الجدول 1.3-A3.

الجـدول 1.3-A3

أ ) حدود النسبة ACLR للمحطات المتنقلة (MS) في حالة خيار الإرسال المزدوج
بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل Mchip/s 3,84

| صنف القدرة | القناة المجاورة | القيم الحديّة للنسبة ACLR (dB) |
| --- | --- | --- |
| 2، 3 | قناة المحطة المتنقلة MHz 5± | 32,2 |
| 2، 3 | قناة المحطة المتنقلة MHz 10± | 42,2 |

ب) حدود النسبة ACLR للمحطات المتنقلة (MS) في حالة خيار الإرسال المزدوج
بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل Mchip/s 1,28

| صنف القدرة | القناة المجاورة | القيم الحديّة للنسبة ACLR (dB) |
| --- | --- | --- |
| 2، 3 | قناة المحطة المتنقلة MHz 1,6± | 32,2 |
| 2، 3 | قناة المحطة المتنقلة MHz 3,2± | 42,2 |

ج) حدود النسبة ACLR للمحطات المتنقلة (MS) في حالة خيار الإرسال المزدوج
بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل 7,68 Mchip/s

| صنف القدرة | القناة المجاورة | معدل النبضات لمرشاح القياس RRC، (MHz) | القيم الحديّة للنسبة ACLR (dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2، 3 | قناة المحطة المتنقلة MHz 7,5± | 3,84 | 32,8 |
| 2، 3 | قناة المحطة المتنقلة MHz 12,5± | 3,84 | 42,2 |
| 2، 3 | قناة المحطة المتنقلة MHz 10,0± | 7,68 | 32,8 |
| 2، 3 | قناة المحطة المتنقلة MHz 20,0± | 7,68 | 42,2 |

## 2.3	نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) هي نسبة القدرة المتوسطة المرشَّحة المتمركزة في التردد المخصص للقناة، إلى القدرة المتوسطة المرشَّحة المتمركزة في تردد قناة مجاورة. وتُوَصَّف متطلبات نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR) بالنسبة لسيناريوهين: لقناة واحدة ذات نفاذ راديوي أرضي عالمي مطور (E-UTRA) و/أو لقنوات ذات نفاذ راديوي أرضي عالمي (UTRA) (انظر الشكل 4).

قناة النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

نسبة التسرّب في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي
(UTRAACLR2)

نسبة التسرّب في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي
(UTRAACLR1)

نسبة التسرّب في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور
(E-UTRAACLR1)

الشـكل 4

عرض نطاق
الاستبانة (RB)

### 1.2.3	القيم الحديّة للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

إن نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRAACLR) هي نسبة القدرة المتوسطة المرشَّحة المتمركزة في التردد المخصص للقناة، إلى القدرة المتوسطة المرشَّحة المتمركزة في تردد قناة مجاورة. وتُقاس قدرة النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) على القناة والقناة المجاورة بواسطة مرشاح مستطيل لعرض نطاق القياس. وإذا كانت القدرة المقيسة للقناة المجاورة أعلى من dBm 50–، فيجب أن تكون نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRAACLR) أعلى من الحدود الواردة في الجدول 1.2.3-A3.

الجـدول 1.2.3-A3

المتطلبات العامة لنسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة ذات النفاذ الراديوي
الأرضي العالمي المطور (E-UTRAACLR)

|  | عرض نطاق القناة/نسبة تسرّب القدرة في القناة الأولى المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور E-UTRAACLR1/عرض نطاق القياس |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,4 MHz | 3 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz |
| E-UTRAACLR1 | dB 29,2 | dB 29,2 | dB 29,2 | dB 29,2 | dB 29,2 | dB 29,2 |
| عرض نطاق القياس للقناة E-UTRA | MHz 1,08 | MHz 2,7 | 4,5 MHz | 9,0 MHz | 13,5 MHz | 18 MHz |
| قناة تجهيزات المستعمل | MHz 1,4+ أو 1,4– MHz | MHz 3+ أو 3– MHz | MHz 5+ أو 5– MHz | MHz 10+ أو 10– MHz | MHz 15+ أو 15– MHz | MHz 20+ أو 20– MHz |

### 2.2.3	القيم الحديّة للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) لحالة التعايش مع النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) في نفس المنطقة الجغرافية

ينبغي أن تكون القيم الحديّة لنسبة تسرب القدرة في الموجات الحاملة المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) كما هي مبيَّنة في الجدول 2.2.3-A3.

وتكون نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) هي نسبة القدرة المتوسطة المرشَّحة المتمركزة في التردد المخصص لقناة ذات نفاذ راديوي أرضي عالمي مطور (E-UTRA)، إلى القدرة المتوسطة المرشَّحة المتمركزة في تردد قناة أو قنوات مجاورة ذات نفاذ راديوي أرضي عالمي (UTRA).

وتُوصَّف نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) لكل من القناة الأولى المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) وعرضها 5 MHz (UTRAACLR1) والقناة الثانية المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) وعرضها 5 MHz (UTRAACLR2). وتُقاس القناة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) بواسطة مرشاح جذر جيب التمام المرفوع (RRC) بعرض نطاق قدره 3,84 MHz وعامل تناقص 0,22 = . وتُقاس القناة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) بواسطة مرشاح مستطيل لعرض نطاق القياس. وإذا كانت القدرة المقيسة للقناة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي أعلى من dBm 50–، فيجب أن تكون نسبة تسرّب القدرة في كلّ من القناة الأولى المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRAACLR1) وفي القناة الثانية المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRAACLR2) أعلى من الحدود الواردة في الجدول 2.2.3-A3.

الجـدول 2.2.3-A3

متطلبات إضافية

|  | عرض نطاق القناة/نسبة تسرّب القدرة في القناة الثانية المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي /2/ UTRAACLR1 عرض نطاق القياس |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,4 MHz | 3,0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz |
| نسبة تسرّب القدرة في القناة الأولى المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي UTRAACLR1 | 32,2 dB | 32,2 dB | 32,2 dB | 32,2 dB | 32,2 dB | 32,2 dB |
| تخالف التردد المركزي للقناة المجاورة (MHz) | 0,7+ BWUTRA/2/ -0,7– BWUTRA/2 | 1,5+ BWUTRA/2/ -1,5– BWUTRA/2 | 2,5+ BWUTRA/2 | 5+ BWUTRA/2 | 7,5+ BWUTRA/2 | 10+ BWUTRA/2 |
| نسبة تسرّب القدرة في القناة الثانية المجاورة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي UTRAACLR2 | – | – | 35,2 dB | 35,2 dB | 35,2 dB | 35,2 dB |
| تخالف التردد المركزي للقناة المجاورة (MHz) | – | – | *3+2,5 BWUTRA/2 | *3+5 BWUTRA/2 | *3+7,5 BWUTRA/2 | *3+10 BWUTRA/2 |
| عرض نطاق القياس للقناة ذات النفاذ الراديوي الأرضي المطور (E-UTRA) | MHz 1,08 | MHz 2,7 | MHz 4,5 | MHz 9,0 | MHz 13,5 | MHz 18 |
| عرض نطاق القياس للقناة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) بعرض 5 (1)MHz | MHz 3,84 | MHz 3,84 | MHz 3,84 | MHz 3,84 | MHz 3,84 | MHz 3,84 |
| عرض نطاق القياس للقناة ذات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) بعرض (2)MHz 1,6 | 1,28 MHz | 1,28 MHz | 1,28 MHz | 1,28 MHz | 1,28 MHz | 1,28 MHz |
| (1) هذه القيم واجبة التطبيق في حالة تعايش ازدواج الإرسال بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) مع ازدواج الإرسال بتقسيم التردد (FDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) في الطيف المزَاوَج. (2) هذه القيم واجبة التطبيق في حالة تعايش ازدواج الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) مع ازدواج الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA) في الطيف غير المزَاوَج. |  |  |  |  |  |  |

# 4	البث الهامشي من المرسِل (بالاقتران المباشر)

## 1.4	البث الهامشي من المرسِل للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي

ينبغي أن يكون البث الهامشي أقل من الحدود الموضوعة لها في الجداول -1.4-A3أ إلى -1.4-A3 د. وتنطبق المتطلبات التالي ذكرها فقط على الحالات التي يكون فيها التخالف عن التردد المركزي للموجة الحاملة للمحطة المتنقلة أكبر من MHz 12,5 (خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل نبضات قدره Mchip/s 3,84) أو أكبر من MHz 4 (خيار TDD بمعدل نبضات قدره Mchip/s 1,28) أو أكبر من MHz 25 (خيار TDD بمعدل نبضات قدره Mchip/s 7,68).

الجـدول -1.4-A3أ

متطلبات البث الهامشي العامة في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي (UTRA)

| عرض نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36– |
| 150 kHz f < 30 MHz | kHz 10 | 36– |
| 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36– |
| 1 GHz f < 12,75 GHz | MHz 1 | 30– |

الجـدول -1.4-A3ب

متطلبات إضافية للبث الهامشي (خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD)
بمعدل نبضات قدره 3,84 Mchip/s)

| عرض نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 921 MHz f < 925 MHz | kHz 100 | 60– (الملاحظة 1) |
| 925 MHz f 935 MHz | kHz 100 | 67– (الملاحظة 1) |
| 935 MHz < f 960 MHz | kHz 100 | 79– (الملاحظة 1) |
| 1 805 MHz f 1 880 MHz | kHz 100 | 71– (الملاحظة 1) |
| 1 884,5 MHz f 1 919,6 MHz | kHz 300 | 41– (الملاحظة 2) |
| 2 620 MHz f 2 690 MHz | MHz 3,84 | 37– (الملاحظة 1) |
| الملاحظـة 1 - أُجريَت القياسات على ترددات قيمها أعداد صحيحة من مضاعفات kHz 200. وفي صدد كل قناة تردد راديوي مطلق (absolute RF channel) مستعملة في القياس، سُمِح استثناءً بقياسات عددها حتى خمسة، ترقى سويّتها إلى حدود المتطلبات المنطبقة المعرَّفة في الجدول -1.4-A3أ. الملاحظـة 2 - ينطبق على الإرسال في النطاق MHz 2 025-2 010. |  |  |

الجـدول -1.4-A3ج

متطلبات إضافية للبث الهامشي (خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD)
بمعدل نبضات قدره Mchip/s 1,28)

| نطاق التشغيل | عرض نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 921 MHz f < 925 MHz | kHz 100 | 60– (الملاحظة 1) |
|  | 925 MHz f 935 MHz | kHz 100 | 67– (الملاحظة 1) |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | kHz 100 | 79– (الملاحظة 1) |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | kHz 100 | 71– (الملاحظة 1) |
|  | 2 010 MHz f 2 025 MHz | MHz 1 | 65– (الملاحظة 2) |
|  | 1 900 MHz f 1 920 MHz | MHz 1 | 65– (الملاحظة 3) |
| b | 1 850 MHz f 1 910 MHz | MHz 1 | 65– (الملاحظة 4) |
|  | 1 930 MHz f 1 990 MHz | MHz 1 | 65– (الملاحظة 5) |
|  | 2 010 MHz f 2 025 MHz | MHz 1 | 65– |

الجـدول -1.4-A3ج ( تتمة)

| نطاق التشغيل | عرض نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| c | 2 010 MHz f 2 025 MHz | MHz 1 | 65– |
| d | 1 900 MHz f 1 920 MHz | MHz 1 | 65– |
|  | 2 010 MHz f 2 025 MHz | MHz 1 | 65– |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | MHz 3,84 | 37– |
| e | 921 MHz f < 925 MHz | kHz 100 | 60– (الملاحظة 1) |
|  | 925 MHz f 935 MHz | kHz 100 | 67– (الملاحظة 1) |
|  | 935 MHz < f 960 MHz | kHz 100 | 79– (الملاحظة 1) |
|  | 1 805 MHz f 1 880 MHz | kHz 100 | 71– (الملاحظة 1) |
|  | 1 900 MHz f 1 920 MHz | MHz 1 | 65– |
|  | 2 010 MHz f 2 025 MHz | MHz 1 | 65– |
| f | 921 MHz f < 925 MHz | kHz 100 | 60– (الملاحظة 1) |
|  | 925 MHz < f < 935 MHz | kHz 100 | 67– (الملاحظة 1) |
|  | 935 MHz < f < 960 MHz | kHz 100 | 79– (الملاحظة 1) |
|  | 1 805 MHz f 1 850 MHz | kHz 100 | 71– (الملاحظة 1) |
|  | 2 010 MHz f 2 025 MHz | MHz 1 | 65– |
|  | 2 300 MHz f 2 400 MHz | MHz 1 | 65– |
| الملاحظـة 1 - أُجريَت القياسات على ترددات قيمها أعداد صحيحة من مضاعفات kHz 200. وفي صدد كل قناة ذات تردد راديوي مطلق (absolute RF channel) مستعملة في القياس، سُمِح استثناءً بقياسات عددها حتى خمسة، ترقى سويّتها إلى حدود المتطلبات المنطبقة المعرَّفة في الجدول -2-A-A2أ لكل ما يُستعمل في القياس من أرقام مطلقة لقنوات ذات تردد راديوي (UARFCN) في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي. الملاحظـة 2 - لا يسري هذا المتطلب إلا عند عمل تجهيزات المستعمل في المدى الترددي 1 920-1 900 MHz من النطاق a. الملاحظـة 3 - لا يسري هذا المتطلب إلا عند عمل تجهيزات المستعمل في المدى الترددي 2 025 -2 010 MHz من النطاق a. الملاحظـة 4 - لا يسري هذا المتطلب إلا عند عمل تجهيزات المستعمل في المدى الترددي 1 990 -1 930 MHz من النطاق b. الملاحظـة 5 - لا يسري هذا المتطلب إلا عند عمل تجهيزات المستعمل في المدى الترددي 1 910 -1 850 MHz من النطاق b. |  |  |  |

الجـدول -1.4-A3د

متطلبات إضافية للبث الهامشي
(خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل نبضات قدره 7,68 Mchip/s)

| نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 921 MHz f < 925 MHz | kHz 100 | 60– (الملاحظة 1) |
| 925 MHz f 935 MHz | kHz 100 | 67– (الملاحظة 1) |
| 935 MHz < f 960 MHz | kHz 100 | 79– (الملاحظة 1) |
| 1 805 MHz f 1 880 MHz | kHz 100 | 71– (الملاحظة 1) |
| 2 620 MHz f 2 690 MHz | MHz 3,84 | 37– (الملاحظة 1) |
| 1 884,5 MHz f 1 919,6 MHz | kHz 300 | 41– (الملاحظة 2) |
| الملاحظـة 1 - أُجريَت القياسات على ترددات قيمها أعداد صحيحة من مضاعفات kHz 200. وفي صدد كل قناة ذات تردد راديوي مطلق (absolute RF channel) مستعملة في القياس، سُمِح استثناءً بقياسات عددها حتى خمسة، ترقى سويّتها إلى حدود المتطلبات المنطبقة المعرَّفة في الجدول -1.4-A3أ لكل ما يُستعمل في القياس من قنوات ذات تردد راديوي مطلق. الملاحظـة 2 - ينطبق على الإرسال في النطاق MHz 2 025-2 010. |  |  |

### 1.1.4	متطلَّب إضافي الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل نبضات قدره Mcps 1,28 في MC-HSUPA

تنطبق القيم الحديّة للبث الهامشي على مديات الترددات التي تفوق تخالف تردد البث خارج النطاق (MHz) ΔfOOB في الجدول 6.7g في التوصيف التقني 3GPP TS 25.102، من حافة عرض نطاق القناة ولا تسري إلا للإرسال متعدد الموجات الحاملة.

الجـدول -1.1.4-A3أ

الحدود بين تخالف تردد البث خارج النطاق ΔfOOB ومجال البث الهامشي

| عرض نطاق القناة | رقم الموجة الحاملة للإرسال |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 6 |
| تخالف تردد البث خارج النطاق ΔfOOB (MHz) | 6 | 10 | 15 |

وتسري القيم الحديّة للبث الهامشي في الجدول -1.4-A3أ والجدول -1.4-A3ج لجميع تشكيلات رقم الموجة الحاملة للإرسال.

ملاحظة – لكي يقع قياس البث الهامشي ضمن المديات الترددية التي تتجاوز تخالف تردد البث خارج النطاق ΔfOOB (MHz) بدءاً من حافة عرض نطاق القناة، ينبغي أن يكون أدنى تخالف لتردد القياس من كلتا حافتي القناة.0,8 + ΔfOOB.

## 2.4	البث الهامشي من المُرسِل في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)، تنطبق القيم الحديّة للبث الهامشي على مديات الترددات التي تتجاوز تخالف تردد البث خارج النطاق ΔfOOB (MHz) من حافة عرض نطاق القناة (الجدول -2.4-A3أ).

الجدول -2.4-A3أ

الحدود بين تخالف تردد البث خارج النطاق ΔfOOB في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي
المطور (E-UTRA) ومجال البث الهامشي

| عرض نطاق القناة | MHz 1,4 | MHz 3,0 | MHz 5 | MHz 10 | MHz 15 | MHz 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تخالف تردد البث خارج النطاق (MHz) ΔfOOB | 2,8 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 |

وتنطبق القيم الحديّة للبث الهامشي الواردة في الجدول -2.4-A3ب على كل تشكيلات النطاق الترددي للمُرسِل وكل عروض نطاق القنوات في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA).

الجـدول -2.4-A3ب

المتطلبات العامة للبث الهامشي في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

| نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | السوية القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36– |
| 150 kHz f < 30 MHz | kHz 10 | 36– |
| 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36– |
| 1 GHz f < 12,75 GHz | MHz 1 | 30– |
| 12,75 GHz f التوافقية الخامسة للحافة الترددية العليا في نطاق تشغيل الوصلة الصاعدة (UL) بوحدة GHz | dBm 30– | 1 MHz (ملاحظة) |
| الملاحظة - يُطبَّق حصراً في النطاقين 42 و43. |  |  |

الجـدول -2.4-A3ج

متطلبات البث الهامشي لتعايش تجهيزات المستعمِل في نطاقات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

| نطاقات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور | البث الهامشي |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | النطاق المحمي | مدى الترددات (MHz) |  |  | السوية (dBm) | عرض النطاق (MHz) | ملاحظات |
| 33 | نطاقات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور 1، 7، 8، 20، 34، 38، 39، 40، 42، 43 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 | الملاحظة 5 |
|  | نطاق النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور 3 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 | الملاحظة 15 |
| 34 | نطاقات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور 1، 3، 7، 8، 9، 11، 18، 19، 20، 21، 22، 33، 38، 39، 40، 42، 43 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 | الملاحظة 5 |
|  | مدى الترددات |  |  |  | 41– | 0,3 |  |
|  | مدى الترددات | 1 884,5 | – | 1 915,7 |  |  | الملاحظة 8 |
|  | مدى الترددات | 1 839,9 | – | 879,9 | 50– | 1 | الملاحظة 5 |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | – |  |  |  |  |
| 38 | نطاقات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور 1، 3، 8، 20، 22، 33، 34، 42، 43 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
|  | مدى الترددات | 2 620 | – | 2 645 | 15,5– | 5 | الملاحظة 15، الملاحظة 17، الملاحظة 20 |
|  | مدى الترددات | 2 645 | – | 2 690 | 40– | 1 | الملاحظة 15، الملاحظة 17 |
| 39 | نطاقات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور 22، 34، 40، 42 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
|  | نطاق النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور 43 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 | الملاحظة 2 |
| 40 | نطاقات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور 1، 3، 22، 33، 34، 39، 42، 43 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
| 41 | نطاقات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور 2، 4، 5، 10، 12، 13، 14، 17، 23، 24، 25 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
| 42 | نطاقات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 10، 20، 25، 33، 34، 38، 40 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
|  | نطاق النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور 43 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 | الملاحظة 3 |

الجـدول -2.4-A3ج ( تتمة)

| نطاقات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور | البث الهامشي |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | النطاق المحمي | مدى الترددات (MHz) |  |  | السوية (dBm) | عرض النطاق (MHz) | ملاحظات |
| 43 | نطاقات النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 10، 20، 25، 33، 34، 38، 40 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 |  |
|  | نطاق النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور 42 | FDL_low | – | FDL_high | 50– | 1 | الملاحظة 3 |
|  | نطاق النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور 22 | FDL_low | – | FDL_high | قيد المناقشة | قيد المناقشة | الملاحظة 3 |
| ملاحظات بشأن الجدول -2.4-A3ج: الملاحظـة 1 - غير مطبَّق. الملاحظـة 2 - سُمِح استثناءً، في صدد كل موجة حاملة مخصصة في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA) مستعملة في القياس، بقياسات يرقى مستواها إلى المتطلّبات الواجبة التطبيق المعرَّفة في الجدول 6.6.3.1-2 بالتوصيف التقني 3GPP TS 36.101، وذلك بسبب البث الهامشي بالتوافقية الثانية أو الثالثة أو الرابعة. وسُمِح كذلك باستثناء إذا كان هنالك على الأقل عرض نطاق استبانة (RB) فردي واحد داخل عرض نطاق الإرسال (انظر الشكل 1.6-5) الذي تقع توافقيته الثانية أو الثالثة أو الرابعة كلياً أو جزئياً ضمن عرض نطاق القياس (MBW). الملاحظـة 3 - من أجل الإيفاء بهذه المتطلبات يقتضي الأمر فرض بعض القيود إما على نطاق التشغيل أو على النطاق المحمي. الملاحظـة 4 – غير مطبَّق. الملاحظـة 5 - بالنسبة إلى التشغيل غير المتزامن لازدواج الإرسال بتقسيم الزمن (TDD)، من أجل الإيفاء بهذه المتطلبات يقتضي الأمر فرض بعض القيود إما على نطاق التشغيل أو على النطاق المحمي. الملاحظـة 6 - غير مطبَّق. الملاحظـة 7 - غير مطبَّق. الملاحظـة 8 - تنطبق هذه القيم عند التعايش مع نظام هواتف محمولة شخصية (PHS) يعمل في النطاق MHz 1 915,7-1 884,5. الملاحظـة 9 - غير مطبَّق. الملاحظـة 10 - غير مطبَّق. الملاحظة 11 - غير مطبَّق. الملاحظة 12 - غير مطبَّق. الملاحظة 13 - غير مطبَّق. الملاحظة 14 - غير مطبَّق. الملاحظة 15 - تسري هذه المتطلبات أيضاً للمديات الترددية التي تقل عن FOOB (MHz) في الجدول 6.6.3.1-1 والجدول 6.6.3.1A-1 بالتوصيف التقني 3GPP TS 36.101، من حافة عرض نطاق القناة. الملاحظة 16 - غير مطبَّق. الملاحظة 17 - يسري هذا المتطلب لعرض نطاق إرسال وصلة صاعدة تقل عن، أو تساوي، 54 RB لموجات حاملة عرض نطاقها 15 MHz عندما يقع تردد مركز الموجة الحاملة ضمن المدى 2 607.5-2 605.5 MHz، ولموجات حاملة عرض نطاقها 20 MHz عندما يقع تردد مركز الموجة الحاملة ضمن المدى 2 605–2 597 MHz. ولا تُطبَّق قيود أخرى للموجات الحاملة التي تنحصر عروض نطاقها ضمن المدى 2 615-2 570 MHz. وبالنسبة للموجات الحاملة المخصصة التي تتراكب عروض نطاقها على المدى الترددي 2 620-2 615 MHz، تسري المتطلبات بقدرة خرج قصوى مشكَّلة بنسبة +20 dBm في IE P-Max. الملاحظة 18 - غير مطبَّق. الملاحظة 19 - غير مطبَّق. الملاحظة 20 - في هذه النطاقات المتجاورة، قد ينطوي حد البث على خطر تداخل ضار على معدات المستخدم العاملة في نطاق التشغيل المحمي. الملاحظة 21 - غير مطبَّق. الملاحظة 22 - غير مطبَّق. |  |  |  |  |  |  |  |

# 5	البث الهامشي من المستقبِل (بالاقتران المباشر)

## 1.5	البث الهامشي من المستقبِل للنفاذ الراديوي الأرضي العالمي

ينبغي ألا تتجاوز قدرة أي بث هامشي من المستقبِل في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي الحدود الموضوعة لها في الجدول 1.5-A3.

الجـدول 1.5-A3

أ)  متطلبات البث الهامشي من المستقبِل
(خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل نبضات قدره 3,84 Mchip/s)

| نطاق الترددات | السوية القصوى | عرض نطاق القياس | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz-1 GHz | dBm 57– | kHz 100 |  |
| 1 GHz-1,9 GHz و1,92 GHz-2,01 GHz و2,025 GHz-2,11 GHz و2,17 GHz-2,57 GHz | dBm 47– | MHz 1 |  |
| 1,9 GHz-1,92 GHz و2,01 GHz-2,025 GHz و2,11 GHz-2,170 GHz و2,57 GHz-2,69 GHz | dBm 60– | MHz 3,84 |  |
| 2,69 GHz-12,75 GHz | dBm 47– | MHz 1 |  |

ب)  متطلبات البث الهامشي من المستقبِل
(خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل نبضات قدره 1,28 Mchip/s)

| نطاق الترددات | السوية القصوى | عرض نطاق القياس | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz f 1 GHz | kHz 100 | dBm 57– |  |
| 1 GHz f 12,75 GHz | MHz 1 | dBm 47– |  |

ج)  متطلبات البث الهامشي من المستقبِل
(خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل نبضات قدره 7,68 Mchip/s)

| نطاق الترددات | السوية القصوى | عرض نطاق القياس | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| GHz 1-MHz 30 | dBm 57– | kHz 100 |  |
| GHz 1,9-GHz 1 وGHz 2,01-GHz 1,92 وGHz 2,11-GHz 2,025 وGHz 2,57-GHz 2,17 | dBm 47– | MHz 1 |  |
| GHz 1,92-GHz 1,9 وGHz 2,025-GHz 2,01 وGHz 2,170-GHz 2,11 وGHz 2,69-GHz 2,57 | dBm 57– | MHz 7,68 |  |
| GHz 12,75-GHz 2,69 | dBm 47– | MHz 1 |  |

د)  متطلبات إضافية للبث الهامشي من المستقبِل
(خيار الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) بمعدل نبضات قدره 1,28 Mchip/s)

| النطاق | نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | السوية القصوى | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 2 010 MHz f 2 025 MHz | MHz 1,28 | dBm 64– |  |
|  | 2 570 MHz f 2 620 MHz | MHz 1,28 | dBm 64– |  |
|  | 2 300 MHz f 2 400 MHz | MHz 1,28 | dBm 64– |  |
|  | 1 880 MHz f 1 920 MHz | MHz 1,28 | dBm 64– |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
| b | 1 850 MHz f 1 910 MHz | MHz 1,28 | dBm 64– |  |
|  | 1 910 MHz f 1 990 MHz | MHz 1,28 | dBm 64– |  |
| c | 1 910 MHz f 1 930 MHz | MHz 1,28 | dBm 64– |  |
| d | 2 570 MHz f 2 620 MHz | MHz 1,28 | dBm 64– |  |
|  | 2 010 MHz f 2 025 MHz | MHz 1,28 | dBm 64– |  |
|  | 2 110 MHz f 2 170 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
|  | 2 620 MHz f 2 690 MHz | MHz 3,84 | dBm 60– |  |
| e | 2 300 MHz f 2 400 MHz | MHz 1,28 | dBm 64– |  |
|  | 2 010 MHz f 2 025 MHz | MHz 1,28 | dBm 64– |  |
|  | 1 880 MHz f 1 920 MHz | MHz 1,28 | dBm 64– |  |
| f | 1 880 MHz f 1 920 MHz | MHz 1,28 | dBm 64– |  |
|  | 2 010 MHz f 2 025 MHz | MHz 1,28 | dBm 64– |  |
|  | 2 300 MHz f 2 400 MHz | MHz 1,28 | dBm 64– |  |

## 2.5	البث الهامشي من المستقبِل في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

يتعين ألا تتجاوز قدرة أي بث هامشي لموجة مستمرة ضيقة النطاق السوية القصوى المحددة في الجدول 2.5-A3.

الجـدول 2.5-A3

المتطلبات العامة للبث الهامشي من المستقبِل في النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)

| نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | السوية القصوى | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 GHz | kHz 100 | dBm 57– |  |
| 1 GHz f 12,75 GHz | MHz 1 | dBm 47– |  |
| 12,75 GHz f التوافقية الخامسة للحافة الترددية العليا في نطاق تشغيل الوصلة الهابطة (DL) بوحدة GHz | MHz 1 | dBm 47– | الملاحظة 1 |
| الملاحظة 1 - يطبَّق حصراً في النطاقين 42 و43. الملاحظة 2 - إن موارد قناة التحكم في الوصلة الهابطة (PDCCH) غير المستخدَمة ترفد مجموعات عنصر المورد بمستوى قدرة يعطى بالقيمة PDCCH_RA/RB على النحو المحدد في الفقرة الفرعية C.3.1 في الملحق C بالتوصيف التقني 3GPP TS 36.101. |  |  |  |

الملحق 4

المحطات المتنقلة الوحيدة الموجةِ الحاملة (الاتصالات اللاسلكية العالمية UWC-136)
المتعددةُ النفاذ بتقسيم الزمن (TDMA) لاتصالات IMT-2000

الجــزء A

متطلبات المطابقة 30) (kHz

# 1	القناع الطيفي

إن كبت الضوضاء الطيفية هو كبح طاقة النطاق الجانبي خارج قناة الإرسال النشيطة. وهذا الطيف الراديوي ينجم عن تموُّر القدرة، وعن التشكيل وجميع مصادر الضوضاء. والطيف ينجم بالدرجة الأولى عن أحداث لا تقع في نفس الوقت مثل: التشكيل الرقمي، وتموُّر القدرة (كانتقالات التبديل). ويوصَّف على حدة الطيف الراديوي الناجم عن كل من هذين الحدثين.

وقدرة القناة المجاورة والقناة البديلة الأولى أو الثانية هي، من قدرة خرج المرسِل المتوسِّطة، ذلك الجزء الناجم عن التشكيل والضوضاء، الذي يقع داخل نطاق تمرير مركَّز إما على القناة المجاورة وإما على القناة البديلة الأولى أو الثانية.

وينبغي ألا تتجاوز قدرة البث الحدود الموضوعة لها في الجدول 1-A-A4أ.

الجـدول 1-A-A4أ

متطلبات القدرة في القناة المجاورة والبديلة

| القناة | السوية القصوى |
| --- | --- |
| في أي قناة مجاورة يقع مركزها على بعد kHz 30 من التردد المركزي | dB 26 تحت قدرة الخرج الوسطية |
| في أي قناة بديلة أولى يقع مركزها على بعد kHz 60 من التردد المركزي | dB 45 تحت قدرة الخرج الوسطية |
| في أي قناة بديلة ثانية يقع مركزها على بعد kHz 90 من التردد المركزي | إما dB 45 تحت قدرة الخرج الوسطية وإما dBm 13–، مَقيسةً في عرض نطاق قدره kHz 30، أيهما أخفض قدرةً |

والقدرة التي تنشأ خارج النطاق (OoB) عن انتقالات التبديل هي قدرة الطيف الذروية التي تنشأ عن التموُّر في المرسِل وعن التموُّر خارج المرسل، وتقع داخل نطاقات تردد محددة خارج قناة الإرسال النشيطة.

وينبغي ألا تتجاوز قدرة البث الذروية الحدود الموضوعة لها في الجدول 1-A-A4ب.

الجـدول 1-A-A4ب

متطلّبات انتقالات التبديل

| القناة | السوية القصوى |
| --- | --- |
| في أي قناة مجاورة يقع مركزها على بعد kHz 30 من التردد المركزي | dB 26 تحت قدرة الخرج الذروية المرجعية |
| في أي قناة بديلة أولى يقع مركزها على بعد kHz 60 من التردد المركزي | dB 45 تحت قدرة الخرج الذروية المرجعية |
| في أي قناة بديلة ثانية يقع مركزها على بعد kHz 90 من التردد المركزي | إما dB 45 تحت قدرة الخرج الذروية المرجعية وإما dBm 13–، مقيسةً في عرض نطاق قدره kHz 30، أيهما أخفض قدرةً |

# 2	البث الهامشي من المرسِل (بالاقتران المباشر)

ينبغي ألا تتجاوز قدرة أي بث هامشي الحدود الموضوعة لها في الجدول 2-A-A4.

الجـدول 2-A-A4

حدود البث الهامشي

| النطاق(1) (f) | السوية القصوى (dBm) | عرض نطاق القياس | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 kHz f 150 kHz | 36– | kHz 1 | (2) |
| 150 kHz f 30 MHz | 36– | kHz 10 | (2) |
| 30 MHz f 1 000 MHz | 36– | kHz 100 | (2) |
| 1 000 MHz f 1 920 MHz | 30– | MHz 1 | (2) |
| 1 920 MHz f 1 980 MHz | 30– | kHz 30 | (3) |
| 1 980 MHz f 2 110 MHz | 30– | MHz 1 | (2) |
| 2 110 MHz f 2 170 MHz | 70– | kHz 30 | (4) |
| 2 170 MHz f 12,75 GHz | 30– | MHz 1 | (2) |
| (1) f هو تردد البث الهامشي. (2) وفقاً لما ينطبق من بنود التوصية ITU-R SM.329. (3) نطاق إرسال المحطة المتنقلة. (4) نطاق استقبال المحطة المتنقل. |  |  |  |

## 1.2	التعايش مع الخدمات العاملة في نطاقات الترددات المجاورة

يكفل هذا المطلب حماية المستقبِلات العاملة في نطاقات التردد المجاورة لنطاق تردد إرسال المحطات المتنقلة (MS) وهو 1 920 إلى MHz 1 980، أي الخدمات التالية: GSM 900 وR-GSM وUTRA TDD.

الملاحظـة - الخدمة UTRA FDD تشتغل في نفس نطاق الترددات الذي تشتغل فيه الخدمة UWC-136.

وينبغي ألا تتجاوز قدرة أي بث هامشي الحدود الموضوعة لها في الجدول 1.2-A-A4.

الجـدول 1.2-A-A4

متطلّبات إضافية للبث الهامشي

| الخدمة | نطاق الترددات | عرض نطاق القياس (kHz) | الحد (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| R-GSM | 921 f 925 MHz | 100 | 60– |
| R-GSM | 925 < f 935 MHz | 100 | 67– |
| GSM 900/R-GSM | 935 < f 960 MHz | 100 | 79– |
| DCS 1800 | 1 805 f 1 880 MHz | 100 | 71– |
| UTRA TDD | 1 900 f 1 920 MHz | 100 | 62– |
| UTRA TDD | 2 010 f 2 025 MHz | 100 | 62– |
| الملاحظـة - أُجريَت القياسات على ترددات قيمها أعداد صحيحة من مضاعفات kHz 200. وقد سُمِح بخمسة استثناءات ترقى سويّتها حتى dBm 36– في نطاقات الخدمات GSM 900 وDCS 1800 وUTRA؛ وسُمِح كذلك بثلاثة استثناءات ترقى سويّتها إلى dBm 36– في نطاقات الخدمة GSM 400. |  |  |  |

# 3	البث الهامشي من المستقبِل (حالة الراحة)

ينبغي ألا تتجاوز قدرة أي بث هامشي تتجاوز الحدود الموضوعة لها في الجدول 3-A-A4.

الجـدول 3-A-A4

المتطلّبات العامة للبث الهامشي من المستقبِل

| نطاق الترددات | عرض نطاق القياس | السوية القصوى (dBm) | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 GHz | kHz 100 | 57– |  |
| 1 GHz f 12,75 GHz | MHz 1 | 47– | باستثناء الترددات التي يشملها الجدول أدناه وتنطبق عليها المتطلبات الإضافية للبث الهامشي من المستقبِل(1) |
| (1) ملاحظة صياغية - حسب الصيغة v1.0.2 لمعيار TFES الموحَّد الخاص بالمحطات الأرضية الثابتة المؤقتة، لا يوجد توصيف لمتطلّبات إضافية لأي بث هامشي من المستقبِل؛ ومع ذلك فإنه من المتوقَّع، حسب هذا المعيار، إضافة جدول بنفس الشكل المعتمد في صدد التكنولوجيات الأخرى (انظر الجداول -1.5-A1أ (في الملحق 1) و-4-A-A2ج (في الملحق 2) و1.5-A3 (في الملحق 3)). |  |  |  |

الجــزء B

متطلبات المطابقة 200) (kHz

توفر قناة البث بتردد kHz 200 خدمة بيانيات مرزَّمة وتستعمل تشكيلات الإبراق بزحزحة الطور على 8 سويات (8- PSK) و16 اتساع متعامد (16-QAM) و32 اتساع متعامد (32-QAM) والإبراق بزحزحة دنيا غوسية (GMSK).

# 1	النطاقات الترددية وترتيب القنوات

## ’1‘	نطاق T-GSM 380:

-	في نطاق T-GSM 380، يُتطلب من النظام العمل في النطاق التالي:

-	من 380,2 MHz إلى 389,8 MHz: للإرسال المتنقل، والاستقبال في القاعدة؛

-	من 390,2 MHz إلى 399,8 MHz: للإرسال من القاعدة، والاستقبال المتنقل.

## ’2‘	نطاق T-GSM 410:

-	في نطاق T-GSM 410، يُتطلب من النظام العمل في النطاق التالي:

-	من 410,2 MHz إلى 419,8 MHz: للإرسال المتنقل، والاستقبال في القاعدة؛

-	من 420,2 MHz إلى 429,8 MHz: للإرسال من القاعدة، والاستقبال المتنقل.

## ’3‘	نطاق GSM 450

-	في نطاق GSM 450، يُتطلب من النظام العمل في النطاق التالي:

-	من 450,4 MHz إلى 457,6 MHz: للإرسال المتنقل، والاستقبال في القاعدة؛

-	من 460,4 MHz إلى 467,6 MHz: للإرسال من القاعدة، والاستقبال المتنقل.

## ’4‘	نطاق GSM 480

-	في نطاق GSM 480، يُتطلب من النظام العمل في النطاق التالي:

-	من 478,8 MHz إلى 486 MHz: للإرسال المتنقل، والاستقبال في القاعدة؛

-	من 488,8 MHz إلى 496 MHz: للإرسال من القاعدة، والاستقبال المتنقل.

## ’5‘	نطاق GSM 710

-	في نطاق GSM 710، يُتطلب من النظام العمل في النطاق التالي:

-	من 698 MHz إلى 716 MHz: للإرسال المتنقل، والاستقبال في القاعدة؛

-	من 728 MHz إلى 746 MHz: للإرسال من القاعدة، والاستقبال المتنقل.

## ’6‘	نطاق GSM 750

-	في نطاق GSM 750، يُتطلب من النظام العمل في النطاق التالي:

-	من 747 MHz إلى 763 MHz: للإرسال المتنقل، والاستقبال في القاعدة؛

-	من 777 MHz إلى 793 MHz: للإرسال من القاعدة، والاستقبال المتنقل.

## ’7‘	نطاق T-GSM 810

-	في نطاق T-GSM 810، يُتطلب من النظام العمل في النطاق التالي:

-	من 806 MHz إلى 821 MHz: للإرسال المتنقل، والاستقبال في القاعدة؛

-	من 851 MHz إلى 866 MHz: للإرسال من القاعدة، والاستقبال المتنقل.

## ’8‘	نطاق GSM 850

-	في نطاق GSM 850، يُتطلب من النظام العمل في النطاق التالي:

-	من 824 MHz إلى 849 MHz: للإرسال المتنقل، والاستقبال في القاعدة؛

-	من 869 MHz إلى 894 MHz: للإرسال من القاعدة، والاستقبال المتنقل.

## ’9‘	نطاق GSM 900 العادي أو الأولي، P-GSM:

-	في نطاق GSM 900 العادي، يُتطلب من النظام العمل في النطاق الترددي التالي:

-	من 890 MHz إلى 915 MHz: للإرسال المتنقل، والاستقبال في القاعدة؛

-	من 935 MHz إلى 960 MHz: للإرسال من القاعدة، والاستقبال المتنقل.

## ’10‘	نطاق GSM 900 الموسع، E-GSM (المتضمن لنطاق GSM 900 العادي):

-	في نطاق GSM 900 الموسع، يُتطلب من النظام العمل في النطاق الترددي التالي:

-	من 880 MHz إلى 915 MHz: للإرسال المتنقل، والاستقبال في القاعدة؛

-	من 925 MHz إلى 960 MHz: للإرسال من القاعدة، والاستقبال المتنقل.

## ’11‘	نطاق GSM 900 للسكك الحديدية، R-GSM (المتضمن لنطاق GSM 900 العادي والموسع):

-	في نطاق GSM 900 للسكك الحديدية، يُتطلب من النظام العمل في النطاق الترددي التالي:

-	من 876 MHz إلى 915 MHz: للإرسال المتنقل، والاستقبال في القاعدة؛

-	من 921 MHz إلى 960 MHz: للإرسال من القاعدة، والاستقبال المتنقل.

## ’12‘	لاغٍ:

## ’13‘	نطاق DCS 1 800

-	في نطاق DCS 1 800، يُتطلب من النظام العمل في النطاق التالي:

-	من 1 710 MHz إلى 1 785 MHz: للإرسال المتنقل، والاستقبال في القاعدة؛

-	من 1 805 MHz إلى 1 880 MHz: للإرسال من القاعدة، والاستقبال المتنقل.

## ’14‘	نطاق PCS 1 900

-	في نطاق PCS 1 900، يُتطلب من النظام العمل في النطاق التالي:

-	من 1 850 MHz إلى 1 910 MHz: للإرسال المتنقل، والاستقبال في القاعدة؛

-	من 1 930 MHz إلى 1 990 MHz: للإرسال من القاعدة، والاستقبال المتنقل.

الملاحظة 1 – يُستخدم مصطلح GSM 400 لأي نظام GSM يعمل في أي نطاق 400 MHz، بما في ذلك نطاق T-GSM 380.

الملاحظة 2 - يُستخدم مصطلح GSM 700 لأي نظام GSM يعمل في أي نطاق 700 MHz.

الملاحظة 3 - يُستخدم مصطلح GSM 850 لأي نظام GSM يعمل في أي نطاق 850 MHz، باستثناء نطاق T-GSM 810.

الملاحظة 4 - يُستخدم مصطلح GSM 900 لأي نظام GSM يعمل في أي نطاق 900 MHz.

الملاحظة 5 – يمكن أن تغطي محطة مرسل القاعدة (BTS) نطاقاً كاملاً، أو قد تقيَّد بمجموعة فرعية منه فقط، حسب احتياجات المشغل.

ويتعين أن تسري المتطلبات الخاصة بنطاق GSM 900 على نطاق T-GSM 810، بمعزل عن المعلمات التي توجد لها متطلبات منفصلة.

ويمكن للمشغلين أن ينفذوا شبكات تعمل على توليفة من النطاقات الترددية أعلاه لدعم المطاريف المتنقلة متعددة النطاقات.

وتبلغ المباعدة فيما بين الموجات الحاملة 200 kHz.

ويعيَّن تردد الموجة الحاملة برقم مطلق لقناة ترددات راديوية (ARFCN). فإذا أسمينا قيمة التردد لهذا الرقم المطلق للموجة الحاملة ذي الترتيب n (ARFCN n)، Fl(n)، في النطاق الأدنى، و أسمينا قيمة التردد المقابلة في النطاق الأعلى، Fu(n)، نحصل على خارطة تقابل دينامي لأرقام ARFCN:

| T-GSM 380 | Fl(n) = 380,2 + 0,2*(n-x+y) | x n x+z | Fu(n) = Fl(n) + 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| T-GSM 410 | Fl(n) = 410,2 + 0,2*(n-x+y) | x n x+z | Fu(n) = Fl(n) + 10 |
| T-GSM 810 | Fl(n) = 806,2 + 0,2*(n-x+y) | x n x+z | Fu(n) = Fl(n) + 45 |
| GSM 710 | Fl(n) = 698,2 + 0,2*(n-x+y) | x n x+z | Fu(n) = Fl(n) + 30 |
| GSM 750 | Fl(n) = 747,2 + 0,2*(n-x+y) | x n x+z | Fu(n) = Fl(n) + 30 |
| DCS 1 800 | Fl(n) = 1 710,2 + 0,2*(n-x+y) | x n x+z | Fu(n) = Fl(n) + 95 |
| PCS 1 900 | FI(n) = 1 850,2 + 0,2*(n-x+y) | x n x+z | Fu(n) = FI(n) + 80 |

حيث يبيَّن النطاق المطبَّق بمعلمة نطاق GSM، ARFCN_FIRST = x وBAND_OFFSET = y وARFCN_RANGE = z (انظر 3GPP TS 44.018). ويتعين ألا تُعتبر المعلمات المعرِّفة لترددات الموجة الحاملة غير المنتمية للنطاق المبيَّن معلمات مغلوطة.

وتتوفر المعلومات عن التقابل الدينامي من النمط 15 لمعلومات النظام أو النمط 8 من معلومات نظام الرزم، في حال وجود قناة للتحكم ببث الرزم (PBCCH)، أو اختيارياً من النمط 14 لمعلومات النظام. ويصح تقابل ARFCN الدينامي لكامل شبكة الاتصالات المتنقلة البرية العمومية (PLMN). ويكون دعم تقابل ARFCN الدينامي اختيارياً في جميع المحطات المتنقلة الأخرى إلاّ في تلك التي تدعم نطاقي GSM 700 وT-GSM.

Fl(n) و Fu(n) لجميع أرقام ARFCN الأخرى:

| P-GSM 900 | Fl(n) = 890 + 0,2*n | 1 n 124 | Fu(n) = Fl(n) + 45 |
| --- | --- | --- | --- |
| E-GSM 900 | Fl(n) = 890 + 0,2*n | 0 n 124 | Fu(n) = Fl(n) + 45 |
|  | Fl(n) = 890 + 0,2*(n-1 024) | 975 n 1 023 |  |
| R-GSM 900 | Fl(n) = 890 + 0,2*n | 0 n 124 | Fu(n) = Fl(n) + 45 |
|  | Fl(n) = 890 + 0,2*(n-1 024) | 955 n 1 023 |  |
| DCS 1 800 | Fl(n) = 1710,2 + 0,2*(n-512) | 512 n 885 | Fu(n) = Fl(n) + 95 |
| PCS 1 900 | FI(n) = 1850,2 + 0,2*(n-512) | 512 n 810 | Fu(n) = FI(n) + 80 |
| GSM 450 | Fl(n) = 450,6 + 0,2*(n-259) | 259 n 293 | Fu(n) = Fl(n) + 10 |
| GSM 480 | Fl(n) = 479 + 0,2*(n-306) | 306 n 340 | Fu(n) = Fl(n) + 10 |
| GSM 850 | Fl(n) = 824,2 + 0,2*(n-128) | 128 n 251 | Fu(n) = Fl(n) + 45 |

ووحدة الترددات هي MHz.

وستفسر محطة متنقلة (MS) متعددة النطاقات أرقام ARFCN من 512 إلى 810 كترددات DCS 1800 أو PCS 1900 حسب معلمة مبيِّن النطاق (BAND_INDICATOR) عندما تُستقبل في نطاقات مختلفة عن DCS 1800 أو PCS 1900. أما إذا استُقبلت في نطاقات DCS 1800 أو PCS 1900، يتعين أن تُعتبر أرقام ARFCN تلك ترددات في النطاق نفسه. وتبَّث معلمة مبيِّن النطاق (BAND_INDICATOR) على قنوات BCCH و PBCCH وSACCH. ويتعين أن تطبق المحطة المتنقلة آخر قيمة استقبلتها. فإن لم تُبث المعلمة، تكون ترددات DCS 1800 هي القيمة المفترضة.

# 2	الطيف

الطيف الراديوي في الخرج هو علاقة تخالف التردد عن الموجة الحاملة مع القدرة، ويقاس في عرض نطاق ووقت محددين، وتنتجه المحطة المتنقلة بسبب أثرَيْ التشكيل وتموُّر (تزايد وتناقص) القدرة.

وتنطبق المواصفات التي تحتويها الفقرات التالية على أسلوب قفز التردد وأسلوب عدم قفز التردد.

ولأن الإشارة بطبيعتها تكون على رشقات، ينجم الطيف الراديوي في الخرج عن أثرين: عملية التشكيل، وتزايد وتناقص القدرة (انتقالات التبديل).

يُفترَض في قدرة البث أن لا تتجاوز 71– dBm في نطاق الترددات MHz 2 170-2 110.

# 3	الطيف الناجم عن التشكيل وضوضاء النطاق العريض

يُوصَّف طيف الخرج لتشكيل الترددات الراديوية في الجداول التالية. وتنطبق هذه المواصفة على جميع القنوات الراديوية التي تدعمها التجهيزات.

وتنطبق هذه المواصفة على كامل نطاق الإرسال ذي الصلة حتى MHz 2 على كلا جانبيه.

ويتعين الوفاء بهذه المواصفة بموجب شروط القياس التالية:

-	حين تُجرى الاختبارات بأسلوب قفز التردد، يتعين أن يقتصر حساب المتوسِّط على الرشقات المرسلة أثناء تطابق الموجة الحاملة المشتغلة بأسلوب القفز مع الموجة الحاملة الاسمية المعتمدة في القياس. وحينئذ تنطبق المواصفات على نتائج القياسات لأي من الترددات المشتغلة بأسلوب القفز.

وعندئذ تكون القيم الواردة في الجداول أدناه، سواء الواردة عمودياً في قائمة سويات القدرة (dBm) والواردة أفقياً في قائمة تخالفات التردد عن الموجة الحاملة (kHz)، هي السويات (dB) القصوى المسموح بها بالنسبة إلى عرض نطاق قياسه kHz 30 على الموجة الحاملة.

الملاحظـة - اختير نهج المواصفة هذا لما يوفّره من يُسْرٍ وسرعة في الاختبار. لكنّه يتطلّب الحذر في التفسير إذا لزم تحويل أرقام الجداول التالية إلى قيم كثافة طيفية، وذلك لأن جزءاً فقط من قدرة الموجة الحاملة مستعمَل كمرجع نسبي، ولأن عروض نطاقات مختلفة للقياس مستعمَلة بشأن تخالفات عن الموجة الحاملة مختلفة. وترد عوامل التحويل المناسبة لهذا الغرض في التوصيف التقني 3GPP TS 45.050.

ويوصَّف نمطان من المتطلبات حسب معدل الرمز ومرشاح تشكيل النبضة المستخدَم:

الحالة 1:	معدل رمز عادي باستخدام مرشاح تشكيل نبضة GMSK، ومعدل رمز أعلى باستخدام مرشاح تشكيل نبضة ضيق طيفياً.

الحالة 2:	معدل رمز أعلى باستخدام مرشاح تشكيل نبضة عريض طيفياً.

انظر التوصيف التقني 3GPP TS 45.004 للاطلاع على تعريف مراشيح تشكيل النبضة.

ويشار إلى مرشاح تشكيل النبضة الضيق طيفياً في الحالة 1 طيفياً في الحالة 2 بهذا التوصيف كمرشاح تشكيل النبضة الضيق والعريض على التوالي.

الجـدول 3-B-A4أ

طيف النطاقات GSM 400 وGSM 900 وGSM 850 وGSM 700 MS في محطة متنقلة

|  | القوة | 100 | 200 | 250 | 400 | 600 | 1 800 | 3 000 | 6 000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المستوى |  |  |  |  | 1 800 ˃ | 3 000 ˃ | 6 000 ˃ |  |  |
| الحالة 1 | 39 | 0,5+ | 30– | 33– | 60– | 66– | 69– | 71– | 77– |  |
|  | 37 | 0,5+ | 30– | 33– | 60– | 64– | 67– | 69– | 75– |  |
|  | 35 | 0,5+ | 30– | 33– | 60– | 62– | 65– | 67– | 73– |  |
|  | 33 | 0,5+ | 30– | 33– | *60– | 60– | 63– | 65– | 71– |  |
|  | القوة | 100 | 200 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1 800 | 3 000 | 6 000 |
|  | المستوى |  |  |  |  |  | 1 800 ˃ | 3 000 ˃ | 6 000 ˃ |  |
| الحالة 2 | 39 | 0,5+ | 12,3– | **25– | ***40– | 55– | 60– | 63– | 65– | 71– |
|  | 37 | 0,5+ | 12,3– | **25– | ***40– | 55– | 60– | 63– | 65– | 71– |
|  | 35 | 0,5+ | 12,3– | **25– | ***40– | 55– | 60– | 63– | 65– | 71– |
|  | 33 | 0,5+ | 12,3– | **25– | ***40– | 55– | 60– | 63– | 65– | 71– |
| الملاحظة 1 - * بخصوص التجهيزات التي توفِّر تشكيل QPSK أو زحزحة الطور على 8 سويات (8-PSK) أو 16-QAM أو 32-QAM، يكون المتطلب بخصوص هذه التشكيلات هو dB 54–. الملاحظة 2 - ** يتعين أن يكون المتطلب (يؤكد لاحقاً) عند الإيعاز باستخدام مرشاح تشكيل النبضة العريض النطاق بقناع طيفي محكم (انظر عنصر معلومات نسق النبضة في التوصيف التقني 3GPP TS 44.060). الملاحظة 3 - *** يتعين أن يكون المتطلب (يؤكد لاحقاً) عند الإيعاز باستخدام مرشاح تشكيل النبضة العريض بقناع طيفي محكم (انظر عنصر معلومات نسق النبضة في التوصيف التقني 3GPP TS 44.060). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ملاحظة – يتعين أيضاً أن يلتزم نطاق GSM 700 في محطة متنقلة بالمتطلبات الواردة في القواعد المرعية لوكالة الاتصالات الفدرالية (FCC)، الفقرة 53.27 من الفصل الفرعي C في الفصل 27. وقد يستحدث ذلك متطلبات أكثر تقييداً في النطاقات الترددية المحددة لخدمات السلامة العامة.

الجدول 3-B-A4ب

طيف DCS 1 800 في محطة متنقلة

|  | القوة | 100 | 200 | 250 | 400 | 600 | 1 800 | 6 000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المستوى |  |  |  |  | 1 800 ˃ | 6 000 ˃ |  |  |  |
| الحالة 1 | 36 | 0,5+ | 30– | 33– | 60– | 60– | 71– | 79– |  |  |
|  | 34 | 0,5+ | 30– | 33– | 60– | 60– | 69– | 77– |  |  |
|  | 32 | 0,5+ | 30– | 33– | 60– | 60– | 67– | 75– |  |  |
|  | 30 | 0,5+ | 30– | 33– | 60–* | 60– | 65– | 73– |  |  |
|  | 28 | 0,5+ | 30– | 33– | 60–* | 60– | 63– | 71– |  |  |
|  | 26 | 0,5+ | 30– | 33– | 60–* | 60– | 61– | 69– |  |  |
|  | 24 | 0,5+ | 30– | 33– | 60–* | 60– | 59– | 67– |  |  |
|  | القوة | 100 | 200 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1 800 | 3 000 | 6 000 |
|  | المستوى |  |  |  |  |  | 1 800 ˃ | 3 000 ˃ | 6 000 ˃ |  |
| الحالة 2 | 36 | 0,5+ | 12,3– | 25–** | ***40– | 55– | 60– | 63– | 65– | 71– |
|  | 34 | 0,5+ | 12,3– | 25–** | ***40– | 55– | 60– | 63– | 65– | 71– |
|  | 32 | 0,5+ | 12,3– | **25– | ***40– | 55– | 60– | 63– | 65– | 71– |
|  | 30 | 0,5+ | 12,3– | 25–** | ***40– | 55– | 60– | 63– | 65– | 71– |
|  | 28 | 0,5+ | 12,3– | 25–** | ***40– | 55– | 60– | 63– | 65– | 71– |
|  | 26 | 0,5+ | 12,3– | **25– | ***40– | 55– | 60– | 63– | 65– | 71– |
|  | 24 | 0,5+ | 12,3– | **25– | 40–*** | 55– | 60– | 63– | 65– | 71– |
| الملاحظة 1 - * بخصوص التجهيزات التي توفِّر تشكيل QPSK أو زحزحة الطور على 8 سويات (8-PSK) أو 16-QAM أو 32-QAM، يكون المتطلب بخصوص هذه التشكيلات هو dB 54-. الملاحظة 2 – ** يتعين أن يكون المتطلب (يؤكد لاحقاً) عند الإيعاز باستخدام مرشاح تشكيل النبضة العريض النطاق بقناع طيفي محكم (انظر عنصر معلومات نسق النبضة في التوصيف التقني 3GPP TS 44.060). الملاحظة 3 - *** يتعين أن يكون المتطلب (يؤكد لاحقاً) عند الإيعاز باستخدام مرشاح تشكيل النبضة العريض بقناع طيفي محكم (انظر عنصر معلومات نسق النبضة في التوصيف التقني 3GPP TS 44.060). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

الجدول 3-B-A4ج

طيف PCS 1 900 في محطة متنقلة

|  | القوة | 100 | 200 | 250 | 400 | 600 | 1 200 | 1 800 | 6 000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المستوى |  |  |  |  | 1 200 ˃ | 1 800 ˃ | 6 000 ˃ |  |  |
| الحالة 1 | 33 | 0,5+ | 30– | 33– | 60– | 60– | 60– | 68– | 76– |  |
|  | 32 | 0,5+ | 30– | 33– | 60– | 60– | 60– | 67– | 75– |  |
|  | 30 | 0,5+ | 30– | 33– | *60– | 60– | 60– | 65– | 73– |  |
|  | 28 | 0,5+ | 30– | 33– | *60– | 60– | 60– | 63– | 71– |  |
|  | 26 | 0,5+ | 30– | 33– | *60– | 60– | 60– | 61– | 69– |  |

الجدول 3-B-A4ج ( تتمة)

|  | القوة | 100 | 200 | 250 | 400 | 600 | 1 200 | 1 800 | 6 000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24 | 0,5+ | 30– | 33– | *60– | 60– | 60– | 59– | 67– |  |
| الحالة 2 | 33 | 0,5+ | 12,3– | **25– | ***40– | 55– | 60– | 63– | 65– | 71– |
|  | 32 | 0,5+ | 12,3– | **25– | ***40– | 55– | 60– | 63– | 65– | 71– |
|  | 30 | 0,5+ | 12,3– | **25– | ***40– | 55– | 60– | 63– | 65– | 71– |
|  | 28 | 0,5+ | 12,3– | **25– | ***40– | 55– | 60– | 63– | 65– | 71– |
|  | 26 | 0,5+ | 12,3– | **25– | ***40– | 55– | 60– | 63– | 65– | 71– |
|  | 24 | 0,5+ | 12,3– | **25– | ***40– | 55– | 60– | 63– | 65– | 71– |
| الملاحظة 1 - * بخصوص التجهيزات التي توفِّر تشكيل QPSK أو زحزحة الطور على 8 سويات (8-PSK) أو 16-QAM أو 32-QAM، يكون المتطلب بخصوص هذه التشكيلات هو dB 54–. الملاحظة 2 – ** يتعين أن يكون المتطلب (يؤكد لاحقاً) عند الإيعاز باستخدام مرشاح تشكيل النبضة العريض النطاق بقناع طيفي محكم (انظر عنصر معلومات نسق النبضة في التوصيف التقني 3GPP TS 44.060). الملاحظة 3 - *** يتعين أن يكون المتطلب (يؤكد لاحقاً) عند الإيعاز باستخدام مرشاح تشكيل النبضة العريض بقناع طيفي محكم (انظر عنصر معلومات نسق النبضة في التوصيف التقني 3GPP TS 44.060). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

يتعين تطبيق الاستثناءات التالية، باستعمال نفس شروط القياس المحددة أعلاه:

’1‘	في المدى المركَّب 600 kHz إلى 6 MHz فوق الموجة الحاملة وتحتها، وفي نطاقين أو ثلاثة بعرض 200 kHz مركَّزة على تردد هو عدد صحيح من مضاعفات 200 kHz، يُسمَح باستثناءات في نسب تصل إلى 36– dBm.

’2‘	فوق تخالف عن الموجة الحاملة قدره 6 MHz، وفي عدد من النطاقات يصل إلى 12 نطاقاً بعرض 200 kHz مركَّزة على تردد هو عدد صحيح من مضاعفات kHz 200، يُسمَح باستثناءات في نسب تصل إلى 36– dBm.

وفي سياق استعمال نفس شروط القياس المحددة أعلاه، إذا كان متطلب ما في الجداول أكثر إحكاماً من الحد المحدد فيما يلي، يتعين تطبيق هذا الجدول الأخير.

’3‘	بالنسبة إلى المحطة المتنقلة، انظر الجدول 3-B-A4د.

الجدول 3-B-A4د

| التخالف الترددي من الموجة الحاملة | GSM 400 & GSM 900 & GSM 850 & GSM 700 | DCS 1 800 &PCS 1 900 |
| --- | --- | --- |
| < 600 kHz | dBm 36– | dBm 36– |
| 600 kHz, < 1 800 kHz | dBm 51– | dBm 56– |
| 1 800 kHz | dBm 46– | dBm 51– |

# 4	الطيف الناجم عن تموّرات التبديل

تُقاس تلك الآثار أيضاً في المجال الزمني، وتفترض المواصفة الوفاء بشروط القياس التالية: مسح للترددات ابتداءً من التردد صفر، عرض نطاق المرشاح kHz 30، استبقاء الذروة، وعرض نطاق الفيديو kHz 100.

ويرد في الشكل أدناه (الشكل 5) مثال على شكل موجي ناجم عن رشقة كما ترى في تخالف مرشاح kHz 30 من الموجة الحاملة.

الشكل 5

مثال على شكل موجي زمني ناجم عن رشقة كما ترى في تخالف مرشاح kHz 30 من الموجة الحامل

الجزء المفيد من الرشقة

فترة حساب
القيم المتوسطة

مستوى المتوسط الفيديوي = الطيف الناجم عن التشكيل

تمورات التبديل

الإشارة المرجعية

مستوى الاستبقاء الأقصى = ذروة تمورات التبديل

الجـدول 4-B-A4أ

تموُّرات التبديل القصوى في محطة متنقلة

| مستوى القدرة | السوية القصوى المَقيسة |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kHz 400 | kHz 600 | kHz 1 200 | kHz 1 800 |
| 39 dBm | dBm 21– | dBm 26– | dBm 32– | dBm 36– |
| dBm 37 | dBm 23– | dBm 26– | dBm 32– | dBm 36– |

الملاحظـة 1 - يتسق التهاون في مستوى القدرة البالغ dBm 39 مع الأطياف الترددية المشكّلة، ومن ثم فإن ما تسببه إشارة GSM من تداخل إضافي على نظام تماثلي لا يُذكر.

الملاحظـة 2 - في هذه المواصفة، قُدر الحراك القريب والبعيد بحوالي dB 58 للمحطة المتنقلة العاملة بمستوى قدرة يبلغ W 8 أو dB 49 للمحطات المتنقلة العاملة بمستوى قدرة يبلغ W 1. ثم يتناقص الحراك تدريجياً بمقدار dB 2 لكل مستوى قدرة منحدراً إلى dB 32 للمحطات المتنقلة العاملة في الخلايا بقدرة خرج قصوى متاحة تبلغ mW 20 أو dB 29 للمحطات المتنقلة العاملة بقدرة mW 10.

الملاحظـة 3 - قُدر احتمال تردي الأداء بفعل تسرب تمورات التبديل إلى بداية أو نهاية الرشقة، واعتُبر مقبولاً فيما يتعلق بمعدل الخطأ في البتات جراء التداخل في نفس القناة (C/I ).

# 5	البث الهامشي من المرسِل

تستند الحدود الموضوعة أدناه إلى مرشاح قياس بخمسة أقطاب مولفة توليفاً متزامناً.

وبالإضافة إلى المتطلبات الواردة في هذه الفقرة، يتعين أيضاً أن تلتزم المحطة المتنقلة العاملة في النطاق PCS 1 900 بالحدود المرعية للبث الهامشي التي وضعتها قواعد وكالة الاتصالات الفدرالية (FCC) لخدمات الاتصالات الشخصية (PCS) واسعة النطاق في القسم 24 من الفصل 47 من مدونة اللوائح الفدرالية (CFR).

وبالإضا فة إلى المتطلبات الواردة في هذه الفقرة، يتعين أيضاً أن تلتزم المحطة المتنقلة العاملة في النطاق GSM 850 بالحدود المرعية للبث الهامشي التي وضعتها قواعد وكالة الاتصالات الفدرالية (FCC) للخدمات المتنقلة العمومية في القسم الفرعي H من القسم 22 من القواعد.

بالإضافة إلى المتطلبات الواردة في هذه الفقرة، يتعين أيضاً أن تلتزم المحطة المتنقلة العاملة في النطاق GSM 700 بالحدود المرعية للبث الهامشي التي وضعتها قواعد وكالة الاتصالات الفدرالية (FCC) في الفقرة 53.27 من القسم الفرعي C من القسم 27 من القواعد.

الملاحظة - يمكن أن يطرح هذا الأمر متطلبات أكثر صرامة من تلك المحددة في هذا القسم بالنسبة لنطاقات التردد المخصصة لخدمات السلامة العامة.

## 1.5	مبدأ التحديد

في هذه الفقرة، يُحدد البث الهامشي (سواء كان مشكلاً أو غير مشكل) وكذلك تمورات التبديل بواسطة قياس القدرة الذروة في عرض نطاق معين عند ترددات مختلفة. ويزداد عرض النطاق اتساعاً بازدياد تخالف التردد بين تردد القياس والموجة الحاملة أو حافة نطاق إرسال المحطة المتنقلة. ويتمثل أثر الإشارات الهامشية لتوسيع عرض نطاق القياس في التقليل من الطاقة الإجمالية المسموح بها للبث الهامشي في كل وحدة MHz. ويتمثل أثر تمورات التبديل في التقليل الفعلي من السوية المسموح بها لتمورات التبديل (تزداد سوية الذروة لانتقالية التبديل بما يبلغ dB 6 بالنسبة لكل مضاعفة لعرض نطاق القياس). ويرد توصيف الشروط في الجدول التالي، ويُفترض قياس الإبقاء على قيمة الذروة.

ويرد تحديد شروط القياس الخاصة بالإشارات الهامشية المشعة والموصلة بشكل مستقل في التوصيف التقني 3GPP TS 51.010 وسلسلة التوصيف 3GPP TS 51.02x. وقد تتغير نطاقات الترددات التي تجرى فيها القياسات من نمط إلى آخر (انظر التوصيف التقني 3GPP TS 51.010 وسلسلة التوصيف 3GPP TS 51.02x).

الجـدول 1.5-B-A4أ

شروط قياس البث الهامشي ضمن النطاق

| النطاق | التخالف الترددي | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
|  | (التخالف من الموجة الحاملة) |  |
| الإرسال ذو الصلة | MHz 1,8 ≤ | kHz 30 |
| النطاق | MHz 6 ≤ | kHz 100 |

الجدول 1.5-B-A4ب

عروض نطاقات القياس، خارج النطاق

| النطاق | تخالف التردد | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
| من 100 kHz إلى MHz 50 | – | 10 kHz |
| من kHz 50 إلى MHz 500 خارج نطاق الإرسال | (تخالف عن حافة نطاق الإرسال المعني) |  |
|  | 2 MHz | 30 kHz |
|  | 5 MHz | 100 kHz |
| من MHz 500 إلى MHz 1 000 خارج نطاق الإرسال المعني | (تخالف عن حافة نطاق الإرسال المعني) |  |
|  | 2 MHz | 30 kHz |
|  | 5 MHz | 100 kHz |
|  | 10 MHz | 300 kHz |
|  | 20 MHz | 1 MHz |
|  | 30 MHz | 3 MHz |
| فوق MHz 1 000 خارج نطاق الإرسال المعني | (تخالف عن حافة نطاق الإرسال المعني) |  |
|  | 2 MHz | 30 kHz |
|  | 5 MHz | 100 kHz |
|  | 10 MHz | MHz 1/kHz 300 |
|  | 20 MHz | 1 MHz |
|  | 30 MHz | 3 MHz |

يُفترض في إعدادات القياسات أن عرض نطاق الاستبانة يساوي قيمة عرض نطاق القياس المشار إليه في الجدول وأن عرض نطاق الفيديو يعادل تقريباً ثلاثة أمثال هذه القيمة.

ملاحظة - في البث الهامشي المشع لمحطة متنقلة ذات موصلات هوائي، وفي كل البث الهامشي لمحطة متنقلة، لا تسري المواصفات إلا على النطاق الترددي الممتد بين 30 MHz و4 GHz. أما ما يقع خارج هذا النطاق من التوصيف وأسلوب القياس، فهو قيد النظر.

### 1.1.5	العلاقة بالتعاريف والمتطلبات الواردة في التوصيتين CEPT/ERC/REC 74-01 وITU-R SM.329

-	في هذه الفقرة، يُستخدم مصطلح البث الهامشي خارج النطاق لجميع الإرسالات الهامشية خارج نطاق الإرسال ذي الصلة (سواء كانت مشكَّلة أو غير مشكَّلة)، والمؤلفة من مساهمات من الضوضاء والتشكيل البيني والبث غير التوافقي.

-	ويوصَّف البث الهامشي حسب تعريف التوصية REC 74-01 في التوصيف التقني 3GPP TS 45.005 من العلاقة 2*BW = 10 MHz ومن تخالفات ترددية أعلى. ويسري حد الميدان الهامشي البالغ 10 MHz أيضاً في عروض نطاق أوسع للمرسل.

-	ويوجد بالإضافة إلى ذلك حد أعلى للبث غير المطلوب من تخالف ترددي يتراوح بين 0 و10 MHz خارج حافة نطاق الإرسال ذي الصلة وفق التوصيف التقني 3GPP TS 45.005.

ويرد تعريف نطاقات الإرسال ذات الصلة في الفقرة 1.

# 6	التعايش مع الخدمات العاملة في نطاقات الترددات المجاورة

يكفل هذا المطلب حماية المستقبِلات العاملة في نطاقات التردد المجاورة لنطاق تردد إرسال المحطات المتنقلة (MS) وهو MHz 1 920 إلى MHz 1 980، أي الخدمات التالية: GSM 900 وR-GSM وUTRA TDD.

وينبغي ألا تتجاوز قدرة أي بث هامشي الحدود الموضوعة لها في الجدول 6-B-A4.

الجـدول 6-B-A4

متطلّبات إضافية للبث الهامشي

| الخدمة | نطاق الترددات | عرض نطاق القياس (kHz) | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| R-GSM | 921 f 925 MHz | 100 | 60– |
| R-GSM | 925 < f 935 MHz | 100 | 67– |
| GSM 900/R-GSM | 935 < f 960 MHz | 100 | 79– |
| DCS 1800 | 1 805 f 1 880 MHz | 100 | 71– |
| UTRA TDD | 1 900 f 1 920 MHz | 100 | 62– |
| UTRA TDD | 2 010 f 2 025 MHz | 100 | 62– |
| الملاحظـة - أُجريَت القياسات على ترددات قيمها أعداد صحيحة من مضاعفات kHz 200. وقد سُمِح بخمسة استثناءات ترقى سويّتها حتى dBm 36– في نطاقات الخدمات GSM 900 وDCS 1800 وUTRA، وسُمِح كذلك بثلاثة استثناءات ترقى سويّتها إلى dBm 36– في نطاقات الخدمة GSM 400. |  |  |  |

## 1.6	البث الهامشي لمحطة متنقلة عاملة في نطاقات GSM 400 وT-GSM 810 وGSM 900 وDCS 1 800

يتعين ألا تتجاوز القدرة المقيسة في الشروط الموصَّفة في الفقرة 1.5 لمحطة متنقلة عندما تخصَص بقناة 36– dBm. ويتعين أن يكون الحد المقابل 42– dBm لمحطة متنقلة تعمل في نطاق R-GSM 900، باستثناء محطة متنقلة صغيرة.

ويتعين ألا تتجاوز القدرة المقيسة في الشروط الموصَّفة في الفقرة 1.5 لمحطة متنقلة عندما تخصَص بقناة:

-	250 nW 36–) (dBm في النطاق الترددي من 9 kHz إلى 1 GHz؛

-	1 µW 30–) (dBm في النطاق الترددي من 1 GHz إلى 12,75 GHz.

ويتعين ألا تتجاوز القدرة المقيسة في نطاق عرضه 100 kHz لمحطة متنقلة عندما لا تخصَص بقناة (حالة الراحة):

-	2 nW 57–) (dBm في النطاق الترددي من 9 kHz إلى 1 000 MHz؛

-	20 nW 47–) (dBm في النطاق الترددي 12,75-1 GHz،

مع الاستثناءات التالية:

-	1,25 nW 59–) (dBm في النطاق الترددي من 880 MHz إلى 915 MHz؛

-	5 nW 53–) (dBm في النطاق الترددي من 1,71 GHz إلى 1,785 GHz؛

-	76– dBm في النطاقات الترددية MHz 1 920-1 900 وMHz 1 980-1 920 وMHz 2 025-2 010 وMHz 2 170-2 110 وMHz 2 400-2 300؛

-	76– dBm في النطاقات الترددية MHz 2 570-2 500 و MHz 2 620-2 570 وMHz 2 690-2 620.

ملاحظة – يغطى البث الهامشي في حالة الراحة ضمن نطاق الاستقبال بحالة محطة متنقلة مخصَصة بقناة (انظر أدناه).

عندما تخصَص محطة متنقلة بقناة، فإن القدرة التي تبثها والتي تقاس في الشروط الموصَّفة في الفقرة 3، ولكن بحساب المتوسط عبر قياس 50 رشقة على الأقل، بمرشاح وعرض نطاق فيديوي قدره 100 kHz في قياسات متمركزة على مضاعفات 200 kHz، يتعين ألا تتجاوز:

-	62– dBm في نطاقي MHz 400-390,2 وMHz 430-420,2 لمحطات متنقلة من طراز T-GSM 380 وT-GSM 410 حصراً؛

-	67– dBm في نطاقي MHz 467,6-460,4 وMHz 496-488,8 لمحطات متنقلة من طراز GSM400 حصراً؛

-	79– dBm في نطاق MHz 866-851 لمحطات متنقلة من طراز T-GSM 810 حصراً؛

-	60– dBm في نطاق MHz 925-921 لمحطات متنقلة من طراز R-GSM حصراً؛

-	67– dBm في نطاق MHz 935-925؛

-	79– dBm في نطاق MHz 960-935؛

-	71– dBm في نطاق MHz 1 880-1 805؛

-	66– dBm في نطاقات MHz 1 920-1 900 وMHz 1 980-1 920 وMHz 2 025-2 010 وMHz 2 170-2 110 وMHz 2 400-230.

ويُسمح كاستثناءات بما يصل إلى خمسة قياسات بمستوى يصل إلى 36– dBm في كل من النطاقات 851 -866 MHz وMHz 960-925 و1 805-MHz 1 880 وMHz 1 920-1 900 وMHz 1 980-1 920 وMHz 2 025-2 010 وMHz 2 170-2 110 لكل رقم ARFCN يُستخدم في القياسات. وفي محطة GSM 400 متنقلة، يُسمح بالإضافة إلى ذلك باستثناءات تصل إلى ثلاثة قياسات بمستوى يصل إلى 36– dBm في النطاقين من MHz 460,4 إلى MHz 467,6 ومن MHz 488,8 إلى MHz 496 لكل رقم ARFCN يُستخدم في القياسات.

وينطبق ذلك في حالة القفزات على كل مجموعة من القياسات مرتبة حسب ترددات القفزات كما هو مشروح في الفقرة 3.

## 2.6	البث الهامشي لمحطة متنقلة عاملة في نطاقات GSM 700 و GSM 850 وPCS 1 900

يتعين ألاّ تتجاوز القدرة المقيسة في الشروط الموصَّفة في الفقرة 1.5 لمحطة متنقلة عندما تخصَص بقناة -36 dBm.

ويتعين ألا تتجاوز القدرة المقيسة في الشروط الموصَّفة في الفقرة 1.5 لمحطة متنقلة عندما تخصَص بقناة:

-	36– dBm في النطاق الترددي من 9 kHz إلى 1 GHz؛

-	30– dBm في النطاق الترددي من 1 GHz إلى 12,75 GHz.

ويتعين ألا تتجاوز القدرة المقيسة في نطاق عرضه 100 kHz لمحطة متنقلة عندما لا تخصَص بقناة (حالة الراحة):

-	57– dBm في النطاق الترددي من 9 kHz إلى 1 000 MHz؛

-	53– dBm في النطاق الترددي من 1 850 MHz إلى 1 910 MHz؛

-	47– dBm في جميع النطاقات الترددية من 1 GHz إلى 12,75 GHz.

ويتعين ألا تتجاوز القدرة التي تبثها محطة متنقلة في نطاق بعرض 100 kHz باستخدام تقنيات القياس للتشكيل والضوضاء واسعة النطاق ما يلي:

-	73– dBm في النطاق الترددي من 728 MHz إلى 736 MHz؛

-	79– dBm في النطاق الترددي من 736 MHz إلى 746 MHz؛

-	79– dBm في النطاق الترددي من 747 MHz إلى 757 MHz؛

-	73– dBm في النطاق الترددي من 757 MHz إلى 763 MHz؛

-	79– dBm في النطاق الترددي من 869 MHz إلى 894 MHz؛

-	71– dBm في النطاق الترددي من 1 930 MHz إلى 1 990 MHz.

ويُسمح كاستثناءات بما يصل إلى خمسة قياسات بمستوى يصل إلى 36- dBm في كل من النطاقات من 728 MHz إلى MHz 746 ومن MHz 747 إلى MHz 763 ومن MHz 869 إلى MHz 894 ومن 1 930 MHz إلى 1 990 MHz لكل رقم ARFCN يُستخدم في القياسات.

الملحق 5

المحطات المتنقلة المتعددةُ النفاذِ بتقسيم التردد (FDMA)/المتعددةُ النفاذِ
بتقسيم الزمن (TDMA) (اتصالات لاسلكية رقمية معزَّزة (DECT))

# 1	القناع الطيفي

إذا كان التجهيز الجاري اختباره (EUT) مجهَّزاً بهوائيات متنوعة، ينبغي تعطيل تشغيله بهذه الهوائيات المتنوعة في الاختبارات التالية.

# 2	البث الناجم عن التشكيل

البث غير المطلوب الناجم عن التشكيل هو القدرة مَقيسةً في أي قناة راديوية للاتصالات اللاسلكية الرقمية المعزَّزة (DECT) غير القناة الجاري فيها الإرسال من التجهيز موضعِ الاختبار (EUT)، ومُتكاملةً في عرض نطاق قيمته MHz 1.

وعند البث في قناة مادية Ra (K, L, M, N) بأرتال متتابعة، ينبغي أن تكون قيمة القدرة في القناة المادية Ra (K, L, Y, N) أقل من القيم المعطاة في الجدول 2-A5.

الجـدول 2-A5

تشكيل البث

| البث في قناة راديوية “Y ” | عرض نطاق القياس | السوية القصوى للقدرة |
| --- | --- | --- |
| Y = M 1 | (1) | 160 W (–8 dBm) |
| Y = M 2 | (1) | 1 W (–30 dBm) |
| Y = M 3 | (1) | 80 nW (–41 dBm) |
| Y = أي قناة راديوية أخرى للاتصالات اللاسلكية الرقمية المعزَّزة (DECT) | (1) | 40 nW (–44 dBm)(2) |
| (1) تُحدد القدرة في القناة الراديوية Y بالتكامل في عرض نطاق قيمته MHz 1 مركَّز على التردد المركزي الاسمي، FY، ويشمل حساب متوسِّطها ما لا يقل عن %60 من الرزمة المادية ولا يزيد على %80 منها، ويبدأ الحساب قبل أن يتم إرسال %25 من الرزمة المادية ولكن بعد كلمة التزامن. (2) في حالة Y = "أي قناة DECT أخرى"، ينبغي أن تكون السوية القصوى للقدرة أقل من nW 40 (dBm 44–) باستثناء حالة واحدة هي إشارة nW 500 (dBm 33–). |  |  |

# 3	البث الناجم عن انتقالات المرسِل

تكون سوية قدرة جميع منتَجات التشكيل (بما في ذلك مكوِّنات التشكيل الاتساعي (AM) الناجمة عن وصل أو فصل موجة حاملة راديوية (RF) مشكَّلة) الموجودة في قناة راديوية (RF) للاتصالات اللاسلكية الرقمية المعزَّزة (DECT)، ناتجة من الإرسال على قناة راديوية (RF) أخرى للاتصالات DECT.

ينبغي أن تكون سوية قدرة جميع منتَجات التشكيل (بما في ذلك مكوِّنات التشكيل الاتساعي (AM) الناجمة عن وصل أو فصل موجة حاملة راديوية (RF) مشكَّلة) الناجمة عن إرسال في قناة M راديوية (RF)، حين تقاس باستعمال تقنية استبقاء الذروة، أقل من القيم المعطاة في الجدول 3-A5.

الجـدول 3-A5

البث الناجم عن انتقالات المرسِل

| البث في قناة راديوية “Y ” | عرض نطاق القياس | السوية القصوى للقدرة |
| --- | --- | --- |
| Y = M 1 | (1) | 250 W (–6 dBm) |
| Y = M 2 | (1) | 40 W (–14 dBm) |
| Y = M 3 | (1) | 4 W (–24 dBm) |
| Y = أي قناة راديوية أخرى للاتصالات اللاسلكية الرقمية المعزَّزة (DECT) | (1) | 1 W (–30 dBm) |
| (1) ينبغي أن يكون عرض نطاق القياس kHz 100، وأن تكون القدرة متكاملة في عرض نطاق قيمته MHz 1 مركز على التردد FY للاتصالات DECT. |  |  |

# 4	البث الهامشي من المرسِل (بالاقتران المباشر)

## 4.1	البث الهامشي حين يكون للتجهيز الجاري اختباره قناة إرسال موزَّعة

حين تكون لنقطة طرفية راديوية قناة مادية موزَّعة، ينبغي أن يفي البث الهامشي بالمتطلّبات المذكورة في الجدول 1.4-A5. ولا تنطبق متطلبات الجدول 1.4-A5 إلاّ على ترددات تبعد أكثر من MHz 12,5 عن التردد المركزي، fc، للموجة الحاملة.

الجـدول 1.4-A5

متطلبات البث الهامشي

| التردد | المتطلبات الدنيا/عرض النطاق المرجعي |
| --- | --- |
| 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100/dBm 36– |
| 1 GHz f < 12,75 GHz | MHz 1/dBm 30– |
| fc – 12,5 MHz < f < fc + 12,5 MHz | غير محدد |

ينبغي ألا تُجرى قياسات للإرسالات على القناة الراديوية الأقرب إلى حافة النطاق القريبة، في حالة تخالفات ترددية تصل إلى MHz 2.

# 5	البث الهامشي من المستقبِل (حالة الراحة)

## 1.5	البث الهامشي حين لا يكون للتجهيز الجاري اختباره قناة إرسال موزَّعة

حين لا يكون للنقطة الطرفية الراديوية قناة إرسال موزَّعة، ينبغي أن لا تتجاوز سوية القدرة لأي بث هامشي الحدود الموضوعة لها في الجدول 1.5-A5.

الجـدول 1.5-A5

البث الهامشي من المستقبِل

| نطاق التردد | عرض نطاق القياس | السوية القصوى (dBm) | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 GHz | 100 (1)kHz | 57– |  |
| 1 GHz f 12,75 GHz | 1 (1)MHz | 47– | باستثناء الترددات التي تقع في نطاق الاتصالات اللاسلكية الرقمية المعزَّزة (DECT) ويشملها الجدول 2.5-A5. |
| (1) ينبغي أن تقاس سوية القدرة باستعمال تقنية استبقاء الذروة. |  |  |  |

## 2.5	في نطاق الاتصالات اللاسلكية الرقمية المعزَّزة (DECT)

في نطاق ترددات الاتصالات اللاسلكية الرقمية المعزَّزة (DECT)، ينبغي أن لا تتجاوز سوية القدرة لأي بث هامشي من المستقبِل الحدود الموضوعة لها في الجدول 2.5-A5.

الجـدول 2.5-A5

البث الهامشي من المستقبِل ضمن نطاق الاتصالات اللاسلكية الرقمية المعزَّزة (DECT)

| نطاق التردد (MHz) | عرض نطاق القياس (MHz) | السوية القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 1 900-1 920 2 010-2 025 | 1 | (1)57– |
| (1) يُسمح بالاستثناءات التالية: - في نطاق MHz 1، ينبغي أن تكون السوية القصوى المسموح بها للقدرة المشَعَّة الفعالة (e.r.p.) أقل من nW 20؛ - في نطاقين لا أكثر، قيمة الواحد kHz 30، ينبغي أن تكون السوية القصوى المسموح بها للقدرة المشَعَّة الفعالة (e.r.p.) أقل من nW 250. |  |  |

الملحق 6

المحطات المتنقلة لشبكةِ النفاذ الحضريةِ اللاسلكيةِ (WMAN) المزدوجةُ الإرسال
بتقسيم الزمن (TDD) المتعددةُ النفاذِ بتقسيم تعامدي للتردد (OFDMA)
لاتصالات IMT-2000

يعرِّف هذا الملحق حدود البث غير المطلوب بخصوص المحطات المتنقلة لشبكة النفاذ الحضرية اللاسلكية (WMAN) المزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم الزمن (TDD) المتعددةُ النفاذِ بتقسيم تعامدي للتردد (OFDMA) لاتصالات IMT-2000.

# 1	قناع بث الطيف الترددي

## 1.1	قناع بث الطيف الترددي

ما لم يحدَّد خلاف ذلك في الفقرات الفرعية للقسم 1 بالنسبة لنطاقات محددة، تطبق الأقنعة الطيفية الواردة في الجدولين -1.1-A6أ و-1.1-A6ب.

الجـدول -1.1-A6أ

قناع بث الطيف الترددي الأساسي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5

| التخالف عن تردد القناة المركزي ∆f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 2,5 إلى 3,5 > | 50 | 13– |
| 3,5 إلى 12,5 ≥ | 1 000 | 13– |

الملاحظـة 1 - ∆f هي القيمة المطلقة (MHz) للمباعدة بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس.

الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 50 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 2,525، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 3,475. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 1 MHz في تخالف ترددات f يساوي 4,0 MHz، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 12,0.

الملاحظـة 3 - يشير عرض النطاق التكاملي إلى مدى الترددات الذي يُحسب فيه تكامل قدرة البث.

الجـدول -1.1-A6ب

قناع بث الطيف الترددي الأساسي في حالة موجة حاملة تردُّدها MHz 10

| التخالف عن تردد القناة المركزي ∆f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 5 إلى 6 > | 100 | 13– |
| 6 إلى 25 ≥ | 1 000 | 13– |

الملاحظـة 1 -  ∆f  هي القيمة المطلقة (MHz) للمباعدة بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس.

الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 100 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 2,550، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 5,950. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 1 MHz في تخالف ترددات f يساوي 6,5 MHz، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 24,5.

الملاحظـة 3 - يشير عرض النطاق التكاملي إلى مدى الترددات الذي يُحسب فيه تكامل قدرة البث.

## 2.1	قناع بث الطيف الترددي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) العاملة في النطاق الترددي 2 400-2 300 MHz (BCG 1.A/1.B).

ينطبق قناع بث الطيف الترددي من محطة متنقلة على الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 2,5 إلى MHz 12,5 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة تردُّدها MHz 5، وعلى الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 5 إلى MHz 25 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10. وفي المحطات المتنقلة التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة MHz 8,75، يسري قناع بث الطيف الترددي على الترددات التي تبعد ما بين MHz 4,77 وMHz 21,875 عن التردد المركزي.

وتحدد الجداول -2.1-A6أ إلى -2.1-A6د بث الطيف الترددي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم الزمن (TDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 10 و5 وMHz 8,75.

الجـدول -2.1-A6أ

قناع بث الطيف الترددي في حالة موجة حاملة ترددها 10 MHz

| رقم القطعة | التخالف عن تردد القناة المركزي ∆f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 إلى < 6 | 100 | 13,00– |
| 2 | 6 إلى < 10 | 1 000 | 13,00– |
| 3 | 10 إلى < 11 | 1 000 | (10 - f )12 – 13– |
| 4 | 11 إلى < 15 | 1 000 | 25,00– |
| 5 | 15 إلى< 20 | 1 000 | 25,00– |
| 6 | 20 إلى< 25 | 1 000 | 25,00– |

في الجدول -2.1-A6أ:

-	عرض نطاق القناة هو 10 MHz.

-	يشير عرض النطاق التكاملي إلى مدى التردد الذي يُحسَب فيه تكامل قدرة البث.

f:	تخالف التردد (MHz) عن تردد القناة المركزي.

الجـدول -2.1-A6ب

قناع بث الطيف الترددي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5

| رقم القطعة | التخالف عن تردد القناة المركزي ∆f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 إلى < 3,5 | 50 | 13,00– |
| 2 | 3,5 إلى < 7,5 | 1 000 | 13,00– |
| 3 | 7,5 إلى < 8 | 500 | 16,00– |
| 4 | 8 إلى < 10,4 | 1 000 | 25,00– |
| 5 | 10,4 إلى < 12,5 | 1 000 | 25,00– |

في الجدول -2.1-A6ب:

-	عرض نطاق القناة هو 5 MHz.

-	يشير عرض النطاق التكاملي إلى مدى التردد الذي يُحسَب فيه تكامل قدرة البث.

ولأي مجموعة من قدرات الإرسال والترددات المركزية، يتعين ألا تتجاوز قياسات القناع الطيفي القيم الحديّة الموضوعة لها في الجدولين -2.1-A6أ و-2.1-A6ب لعرضَي نطاق القناة البالغين 10 وMHz 5 على التوالي.

وتورد مواصفة الجدولين -2.1-A6ج و-2.1-A6د توهينات البث خارج النطاق الترددي لكل عرض نطاق تكاملي نسبةً إلى قدرة الإرسال المحسوبة في نفس المدى الترددي لعرض النطاق التكاملي.

الجـدول -2.1-A6ج

قناع بث الطيف الترددي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 8,75 و PTx < 23 dBm

| رقم القطعة | التخالف عن تردد القناة المركزي ∆f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | المواصفة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,77 إلى < 9,27 | 100 | dB (4,5/(4,77−Δf)×7+26)– |
| 2 | 9,27 إلى < 13,23 | 100 | dB (3,96/(9,27−Δf)×4+33)– |
| 3 | 13,23 إلى < 17,73 | 100 | dB (4,5/(13,23−Δf)×2+37)– |
| 4 | 17,73 إلى < 21,875 | 100 | dB 39– |

الجـدول -2.1-A6د

قناع بث الطيف الترددي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 8,75 و PTx ≥ 23 dBm

| رقم القطعة | التخالف عن تردد القناة المركزي ∆f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | المواصفة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,77 إلى < 9,27 | 100 | dB (4,5/(4,77-Δf)x7+26+(23-PTx))– |
| 2 | 9,27 إلى < 13,23 | 100 | dB (3,96/(9,27-Δf)x4+33+(23-PTx))– |
| 3 | 13,23 إلى< 17,73 | 100 | dB (4,5/(13,23-Δf)x2+37+(23-PTx))– |
| 4 | 17,73 إلى < 21,875 | 100 | dB 39+(23-PTx))– |

في الجدولين -2.1-A6ج و-2.1-A6د:

PTx:	القدرة المقيسة (dBm) المرسَلة في الهوائي

Δf:	تخالف التردد (MHz) عن تردد القناة المركزي.

## 3.1	قناع بث الطيف الترددي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) العاملة في النطاق الترددي MHz 2 690-2 500 (BCG 3.A).

ينطبق قناع بث الطيف الترددي من محطة متنقلة على الترددات الواقعة على بعد يتراوح بين MHz 2,5 وMHz 12,5 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5، وعلى الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 5 إلى MHz 25 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10.

ويحدد الجدولان -3.1-A6أ و-3.1-A6ب بث الطيف الترددي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم الزمن (TDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 10 وMHz 5.

الجـدول -3.1-A6أ

قناع بث الطيف الترددي في حالة موجة حاملة تردُّدها 10 MHz

| رقم القطعة | التخالف عن تردد القناة المركزي ∆f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 إلى < 6 | 100 | 13,00– |
| 2 | 6 إلى < 10 | 1 000 | 13,00– |
| 3 | 10 إلى < 11 | 1 000 | 13– – (10-f)12 |
| 4 | 11 إلى < 15 | 1 000 | 25,00– |
| 5 | 15 إلى < 20 | 1 000 | إذا كان PTx ≤ + 23 dBm و2 550 ≤ fc ≤ 2 620 MHz تساوي -21 - 32/19 × (f -10,5) وإلا 25- |
| 6 | 20 إلى < 25 | 1 000 | إذا كان PTx ≤ + 23 dBm و2 550 ≤ fc ≤ 2 620 MHz تساوي 37– وإلا 25– |
| الملاحظـة - في اليابان، لا تقل قدرة الخرج القصوى لمرسِل المحطة المتنقلة عن dBm 23، وينحصر النطاق الترددي للتشغيل في 2 625-2 545 MHz. |  |  |  |

في الجدول -3.1-A6أ:

-	عرض نطاق القناة هو MHz 10.

-	يشير عرض النطاق التكاملي إلى مدى التردد الذي يُحسَب فيه تكامل قدرة البث.

f:	تخالف التردد (MHz) عن تردد القناة المركزي

PTx:	القدرة المقيسة (dBm) المرسَلة في الهوائي

fc:	التردد المركزي للموجة الحاملة (MHz).

الجـدول -3.1-A6ب

قناع بث الطيف الترددي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5

| رقم القطعة | التخالف عن تردد القناة المركزي ∆f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 إلى < 3,5 | 50 | 13,00– |
| 2 | 3,5 إلى < 7,5 | 1 000 | 13,00– |
| 3 | 7,5 إلى < 8 | 500 | إذا كان PTx ≤ + 23 dBm و2 547,5 ≤ fc ≤ 2 622,5 MHz تساوي –23 – 2,28 × (f −7,5) وإلا 16,00– |
| 4 | 8 إلى < 10,4 | 1 000 | 25,00- |
| 5 | 10,4 إلى < 12,5 | 1 000 | إذا كان PTx ≤ + 23 dBm و2 547,5 ≤ fc ≤ 2 622,5 MHz تساوي –21 – 1,68 × (f −8) وإلا 25– |
| الملاحظـة - في اليابان، لا تقل قدرة الخرج القصوى لمرسِل المحطة المتنقلة عن dBm 23، وينحصر النطاق الترددي للتشغيل في MHz 2 625-2 545. |  |  |  |

في الجدول -3.1-A6ب:

-	عرض نطاق القناة هو MHz 5.

-	يشير عرض النطاق التكاملي إلى مدى التردد الذي يُحسَب فيه تكامل قدرة البث.

PTx:	القدرة المقيسة (dBm) المرسَلة في الهوائي

f:	تخالف التردد (MHz) عن تردد القناة المركزي

fc:	التردد المركزي للموجة الحاملة (MHz).

## 4.1	قناع بث الطيف الترددي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) العاملة في النطاق الترددي MHz 3 600-3 400 (BCG 5L.A/5L.B/5L.C).

### 1.4.1	عرض نطاق القناة MHz 5

ينطبق قناع بث الطيف الترددي من محطة متنقلة على تخالفات الترددات (f ) التي تتراوح قيمها بين 2,5 وMHz 12,5 على جانبي التردد المركزي للموجة الحاملة للمحطة المتنقلة. ويوصَّف البث خارج القناة كسويَّة قدرة مقيسة على امتداد عرض النطاق المحدد بالنسبة إلى إجمالي متوسط القدرة المقيسة في قناة ترددها MHz 5 للموجة الحاملة للمحطة المتنقلة.

ويوصّف الجدول 1.4.1-A6 بث الطيف الترددي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم الزمن (TDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 5 MHz. ويتعين ألا يتجاوز بث المحطة المتنقلة السويات المحددة في الجدول 1.4.1-A6. وبافتراض أصناف قدرة محددة، يمكن تحويل المتطلبات النسبية في الجدول 1.4.1-A6 إلى قيم مطلقة لأغراض الاختبار. وترد هنا قيمة dB 1,5 كقيمة التفاوت المسموح به في الاختبار.

الجـدول 1.4.1-A6

متطلبات قناع بث الطيف الترددي في قناة عرض نطاقها MHz 5

| تخالف التردد f | المتطلبات الدنيا | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
| MHz 2,5 إلى MHz 3,5 |  | kHz 30 |
| 3,5 إلى MHz 7,5 |  | MHz 1 |
| 7,5 إلى MHz 8,5 |  | MHz 1 |
| 8,5 إلى MHz 12,5 | dBc 47,5– | MHz 1 |
| الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس. الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 30 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 2,515، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 3,485. الملاحظـة 3 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 1 MHz في تخالف ترددات f يساوي 4 MHz، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 12. وينبغي كقاعدة عامة أن يكون عرض نطاق الاستبانة لتجهيزات القياس مساوياً لعرض نطاق القياس. إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين دقة القياس وحساسيته وكفاءته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة مختلفاً عن عرض نطاق القياس. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أصغر من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة في عرض نطاق القياس من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض نطاق القياس. الملاحظـة 4 - لاحظ إمكانية اشتقاق قناع مكافئ لنمط الكثافة الطيفية للقدرة (PSD) بتطبيق عامل تدرج 10*log((5 MHz)/(30 kHz)) = 22,2 dB و10*log((5 MHz)/(1 MHz)) = 7 dB لعرضي نطاق القياس kHz 30 وMHz 1 على التوالي. |  |  |

### 2.4.1	عرض نطاق القناة MHz 7

ينطبق قناع بث الطيف الترددي من محطة متنقلة على تخالفات الترددات (f ) التي تتراوح قيمها بين 3,5 وMHz 17,5 على جانبي التردد المركزي للموجة الحاملة للمحطة المتنقلة. ويوصَّف البث خارج القناة كسويَّة قدرة مقيسة على امتداد عرض النطاق المحدد بالنسبة إلى إجمالي متوسط القدرة المقيسة في قناة ترددها MHz 7 للموجة الحاملة للمحطة المتنقلة.

ويوصّف الجدول 2.4.1-A6 بث الطيف الترددي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم الزمن (TDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة MHz 7. ويتعين ألاّ يتجاوز بث المحطة المتنقلة السويات المحددة في الجدول 2.4.1-A6. وبافتراض أصناف قدرة محددة، يمكن تحويل المتطلبات النسبية في الجدول 2.4.1-A6 إلى قيم مطلقة لأغراض الاختبار. وترد هنا قيمة dB 1,5 كقيمة التفاوت المسموح به في الاختبار.

الجـدول 2.4.1-A6

متطلبات قناع بث الطيف الترددي في قناة عرض نطاقها MHz 7

| تخالف التردد f | المتطلبات الدنيا | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
| 3,5 إلى MHz 4,75 |  | kHz 30 |
| 4,75 إلى MHz 10,5 |  | MHz 1 |
| 10,5 إلى MHz 11,9 |  | MHz 1 |
| 11,9 إلى MHz 17,5 | dBc 49,0– | MHz 1 |
| الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس. الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 30 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 3,515، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 4,735. الملاحظـة 3 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 1 MHz في تخالف ترددات f يساوي 5,25 MHz، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 17. وينبغي كقاعدة عامة أن يكون عرض نطاق الاستبانة لتجهيزات القياس مساوياً لعرض نطاق القياس. إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين دقة القياس وحساسيته وكفاءته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة مختلفاً عن عرض نطاق القياس. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أصغر من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة في عرض نطاق القياس من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض نطاق القياس. الملاحظـة 4 - لاحظ إمكانية اشتقاق قناع مكافئ لنمط الكثافة الطيفية للقدرة (PSD) بتطبيق عامل تدرج10*log((7 MHz)/(30 kHz)) = 23,7 dB و10*log((7 MHz)/(1 MHz)) = 8,5 dB لعرضَي نطاق القياس kHz 30 وMHz 1 على التوالي. |  |  |

### 3.4.1	عرض نطاق القناة 10 MHz

ينطبق قناع بث الطيف الترددي من محطة متنقلة على تخالفات الترددات (f) التي تتراوح قيمها بين 5,0 وMHz 25,0 على جانبي التردد المركزي للموجة الحاملة للمحطة المتنقلة. ويوصَّف البث خارج القناة كسويَّة قدرة مقيسة على امتداد عرض النطاق المحدد بالنسبة إلى إجمالي متوسط القدرة المقيسة في قناة ترددها 10 MHz للموجة الحاملة للمحطة المتنقلة.

ويوصّف الجدول 3.4.1-A6 بث الطيف الترددي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم الزمن (TDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة MHz 10. ويتعين ألا يتجاوز بث المحطة المتنقلة السويات المحددة في الجدول 3.4.1-A6. وبافتراض أصناف قدرة محددة، يمكن تحويل المتطلبات النسبية في الجدول 3.4.1-A6 إلى قيم مطلقة لأغراض الاختبار. وترد هنا قيمة dB 1,5 كقيمة التفاوت المسموح به في الاختبار.

الجـدول 3.4.1-A6

متطلبات قناع بث الطيف الترددي في قناة عرض نطاقها 10 MHz

| تخالف التردد f | المتطلبات الدنيا | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
| 5,0 إلى MHz 7,0 |  | kHz 30 |
| 7,0 إلى MHz 15,0 |  | MHz 1 |
| 15,0 إلى MHz 17,0 |  | MHz 1 |
| 17,0 إلى MHz 25,0 | dBc 50,5– | MHz 1 |
| الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس. الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 30 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 5,015، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 6,985. الملاحظـة 3 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 1 MHz في تخالف ترددات f يساوي 7,5 MHz، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 24,5. وينبغي كقاعدة عامة أن يكون عرض نطاق الاستبانة لتجهيزات القياس مساوياً لعرض نطاق القياس. إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين دقة القياس وحساسيته وكفاءته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة مختلفاً عن عرض نطاق القياس. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أصغر من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة في عرض نطاق القياس من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض نطاق القياس. الملاحظـة 4 - لاحظ إمكانية اشتقاق قناع مكافئ لنمط الكثافة الطيفية للقدرة (PSD) بتطبيق عامل تدرج 10*log((10 MHz)/(30 kHz)) = 25,2 dB و10*log((10 MHz)/(1 MHz)) = 10 dB لعرضي نطاق القياس kHz 30 وMHz 1 على التوالي. |  |  |

## 5.1	قناع بث الطيف الترددي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) العاملة في النطاق الترددي MHz 3 800-3 600 (BCG 5H.A/5H.B/5H.C).

### 1.5.1	عرض نطاق القناة MHz 5

ينطبق قناع بث الطيف الترددي من محطة متنقلة على تخالفات الترددات (f ) التي تتراوح قيمها بين 2,5 وMHz 12,5 على جانبي التردد المركزي للموجة الحاملة للمحطة المتنقلة. ويوصَّف البث خارج القناة كسويَّة قدرة مقيسة على امتداد عرض النطاق المحدد بالنسبة إلى إجمالي متوسط القدرة المقيسة في قناة ترددها MHz 5 للموجة الحاملة للمحطة المتنقلة.

ويوصّف الجدول 1.5.1-A6 بث الطيف الترددي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم الزمن (TDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 5 MHz. ويتعين ألا يتجاوز بث المحطة المتنقلة السويات المحددة في الجدول 1.5.1-A6. وبافتراض أصناف قدرة محددة، يمكن تحويل المتطلبات النسبية في الجدول 1.5.1-A6 إلى قيم مطلقة لأغراض الاختبار. وترد هنا قيمة dB 1,5 كقيمة التفاوت المسموح به في الاختبار.

الجـدول 1.5.1-A6

متطلبات قناع بث الطيف الترددي في قناة عرض نطاقها 5 MHz

| تخالف التردد f | المتطلبات الدنيا | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
| 2,5 إلى MHz 3,5 |  | kHz 30 |
| 3,5 إلى MHz 7,5 |  | MHz 1 |
| 7,5 إلى MHz 8,5 |  | MHz 1 |
| 8,5 إلى MHz 12,5 | dBc 47,5– | MHz 1 |
| الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس. الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 30 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 2,515، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 3,485. الملاحظـة 3 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 1 MHz في تخالف ترددات f يساوي 4 MHz، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 12. وينبغي كقاعدة عامة أن يكون عرض نطاق الاستبانة لتجهيزات القياس مساوياً لعرض نطاق القياس. إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين دقة القياس وحساسيته وكفاءته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة مختلفاً عن عرض نطاق القياس. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أصغر من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة في عرض نطاق القياس من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض نطاق القياس. الملاحظـة 4 - لاحظ إمكانية اشتقاق قناع مكافئ لنمط الكثافة الطيفية للقدرة (PSD) بتطبيق عامل تدرج 10*log((5 MHz)/(30 kHz)) = 22,2 dB و10*log((5 MHz)/(1 MHz)) = 7 dB لعرضي نطاق القياس kHz 30 وMHz 1 على التوالي. |  |  |

### 2.5.1	عرض نطاق القناة MHz 7

ينطبق قناع بث الطيف الترددي من محطة متنقلة على تخالفات الترددات (f ) التي تتراوح قيمها بين 3,5 وMHz 17,5 على جانبي التردد المركزي للموجة الحاملة للمحطة المتنقلة. ويوصَّف البث خارج القناة كسويَّة قدرة مقيسة على امتداد عرض النطاق المحدد بالنسبة إلى إجمالي متوسط القدرة المقيسة في قناة ترددها MHz 7 للموجة الحاملة للمحطة المتنقلة.

ويوصّف الجدول 2.5.1-A6 بث الطيف الترددي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم الزمن (TDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 7 MHz. ويتعين ألا يتجاوز بث المحطة المتنقلة السويات المحددة في الجدول 2.5.1-A6. وبافتراض أصناف قدرة محددة، يمكن تحويل المتطلبات النسبية في الجدول 2.5.1-A6 إلى قيم مطلقة لأغراض الاختبار. وترد هنا قيمة dB 1,5 كقيمة التفاوت المسموح به في الاختبار.

الجـدول 2.5.1-A6

متطلبات قناع بث الطيف الترددي في قناة عرض نطاقها MHz 7

| تخالف التردد f | المتطلبات الدنيا | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
| 3,5 إلى MHz 4,75 |  | kHz 30 |
| 4,75 إلى MHz 10,5 |  | MHz 1 |
| 10,5 إلى MHz 11,9 |  | MHz 1 |
| 11,9 إلى MHz 17,5 | dBc 49,0– | MHz 1 |
| الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس. الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 30 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 3,515، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 4,735. الملاحظـة 3 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 1 MHz في تخالف ترددات f يساوي 5,25 MHz، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 17. وينبغي كقاعدة عامة أن يكون عرض نطاق الاستبانة لتجهيزات القياس مساوياً لعرض نطاق القياس. إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين دقة القياس وحساسيته وكفاءته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة مختلفاً عن عرض نطاق القياس. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أصغر من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة في عرض نطاق القياس من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض نطاق القياس. الملاحظـة 4 - لاحظ إمكانية اشتقاق قناع مكافئ لنمط الكثافة الطيفية للقدرة (PSD) بتطبيق عامل تدرج 10*log((7 MHz)/(30 kHz)) = 23,7 dB و10*log((7 MHz)/(1 MHz)) = 8,5 dB لعرضي نطاق القياس kHz 30 وMHz 1 على التوالي. |  |  |

### 3.5.1	عرض نطاق القناة 10 MHz

ينطبق قناع بث الطيف الترددي من محطة متنقلة على تخالفات الترددات (f ) التي تتراوح قيمها بين 5,0 وMHz 25,0 على جانبي التردد المركزي للموجة الحاملة للمحطة المتنقلة. ويوصَّف البث خارج القناة كسويَّة قدرة مقيسة على امتداد عرض النطاق المحدد بالنسبة إلى إجمالي متوسط القدرة المقيسة في قناة ترددها 10 MHz للموجة الحاملة للمحطة المتنقلة.

ويوصّف الجدول 3.5.1-A6 بث الطيف الترددي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم الزمن (TDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة MHz 10. ويتعين ألا يتجاوز بث المحطة المتنقلة السويات المحددة في الجدول 3.5.1-A6. وبافتراض أصناف قدرة محددة، يمكن تحويل المتطلبات النسبية في الجدول 3.5.1-A6 إلى قيم مطلقة لأغراض الاختبار. وترد هنا قيمة dB 1,5 كقيمة التفاوت المسموح به في الاختبار.

الجـدول 3.5.1-A6

متطلبات قناع بث الطيف الترددي في قناة عرض نطاقها 10 MHz

| تخالف الترددات f | المتطلبات الدنيا | عرض نطاق القياس |
| --- | --- | --- |
| 5,0 إلى MHz 7,0 |  | kHz 30 |
| 7,0 إلى MHz 15,0 |  | MHz 1 |
| 15,0 إلى MHz 17,0 |  | MHz 1 |
| 17,0 إلى MHz 25,0 | dBc 50,5– | MHz 1 |
| الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس. الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 30 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 5,015، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 6,985. الملاحظـة 3 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 1 MHz في تخالف ترددات f يساوي 7,5 MHz، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 24,5. وينبغي كقاعدة عامة أن يكون عرض نطاق الاستبانة لتجهيزات القياس مساوياً لعرض نطاق القياس. إلا أنه يجوز، توخّياً لتحسين دقة القياس وحساسيته وكفاءته، أن يكون عرض نطاق الاستبانة مختلفاً عن عرض نطاق القياس. وحين يكون عرض نطاق الاستبانة أصغر من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة في عرض نطاق القياس من أجل الحصول على عرض نطاق الضوضاء المكافئ لعرض نطاق القياس. الملاحظـة 4 - لاحظ إمكانية اشتقاق قناع مكافئ لنمط الكثافة الطيفية للقدرة (PSD) بتطبيق عامل تدرج 10*log((10 MHz)/(30 kHz)) = 25,2 dB و10*log((10 MHz)/(1 MHz)) = 10 dB لعرضي نطاق القياس kHz 30 وMHz 1، على التوالي. |  |  |

## 6.1	قناع بث الطيف الترددي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) العاملة في النطاقات الترددية (BCG 6A) MHz 2 170-2 110/1 770-1 710.

ينطبق قناع بث الطيف الترددي من محطة متنقلة على الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 2,5 إلى MHz 12,5 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5، وعلى الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 5 إلى MHz 25 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10.

ويحدد الجدولان -6.1-A6أ و-6.1-A6ب بث الطيف الترددي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم التردد (FDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 10 وMHz 5.

الجـدول -6.1-A6أ

متطلبات قناع بث الطيف الترددي في قناة عرض نطاقها MHz 10

| رقم القطعة | التخالف عن تردد القناة المركزي (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 إلى 6 > | 100 | 13,00– |
| 2 | 6 إلى 25 ≥ | 1 000 | 13,00– |

الجـدول -6.1-A6ب

متطلبات قناع بث الطيف الترددي في قناة عرض نطاقها MHz 5

| رقم القطعة | التخالف عن تردد القناة المركزي (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 إلى 3,5 > | 50 | 13– |
| 2 | 3,5 إلى 12,5 ≥ | 1 000 | 13– |

الملاحظـة 1 - يشير عرض النطاق التكاملي إلى مدى التردد الذي يُحسَب فيه تكامل قدرة البث.

الملاحظـة 2 - يكفل هذا المتطلب للبث الهامشي شرط الحماية في الترددات التي تفوق MHz 25 (%250 من عرض النطاق).

## 7.1	قناع بث الطيف الترددي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) العاملة في النطاقات الترددية (BCG 6.B) MHz 2 170-2 110/1 980-1 920.

ينطبق قناع بث الطيف الترددي من محطة متنقلة على الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 2,5 إلى MHz 12,5 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5، وعلى الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 5 إلى MHz 25 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10.

ويحدد الجدولان -7.1-A6أ و-7.1-A6ب بث الطيف الترددي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم التردد (FDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 5 وMHz 10.

الجـدول -7.1-A6أ

قناع بث الطيف الترددي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5

| رقم القطعة | التخالف عن تردد القناة المركزي (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 إلى 3,5 > | 30 | 15,00– |
| 2 | 3,5 إلى 5,0 > | 1 000 | 10,00– |
| 3 | 5,0 إلى 7,5 > | 1 000 | 10,00– |
| 4 | 7,5 إلى 8,5 > | 1 000 | 13,00– |
| 5 | 8,5 إلى 12,5 > | 1 000 | 25,00– |
| الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس. الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 30 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 2,515، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 3,485. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 1 MHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 4,0، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 12,0. الملاحظـة 3 - يشير عرض النطاق التكاملي إلى مدى التردد الذي يُحسَب فيه تكامل قدرة البث. |  |  |  |

الجـدول -7.1-A6ب

قناع بث الطيف الترددي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10

| رقم القطعة | التخالف عن تردد القناة المركزي (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,0 إلى 6,0 > | 30 | 18,00– |
| 2 | 6,0 إلى 7,5 > | 1 000 | 10,00– |
| 3 | 7,5 إلى 10,0 > | 1 000 | 10,00– |
| 4 | 10,0 إلى 11,0 > | 1 000 | 13,00– |
| 5 | 11,0 إلى 15,0 > | 1 000 | 13,00– |
| 6 | 15,0 إلى 25,0 > | 1 000 | 25,00– |
| الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس. الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 30 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 5,015، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 5,985. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 1 MHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 6,5، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 24,5. الملاحظـة 3 - يشير عرض النطاق التكاملي إلى مدى التردد الذي يُحسَب فيه تكامل قدرة البث |  |  |  |

## 8.1	قناع بث الطيف الترددي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) العاملة في النطاق الترددي (BCG 3.B) MHz 2 690-2 496.

ينطبق قناع بث الطيف الترددي من محطة متنقلة على الترددات الواقعة على بُعد يتراوح من MHz 2,5 إلى MHz 12,5 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5، وعلى الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 5 إلى MHz 25 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10.

ويحدد الجدولان -8.1-A6أ و-8.1-A6ب بث الطيف الترددي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم التردد (FDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 5 وMHz 10.

الجـدول -8.1-A6أ

قناع بث الطيف الترددي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10

| رقم القطعة | التخالف عن تردد القناة المركزي (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 إلى 6 > | 100 | 13,00– |
| 2 | 6 إلى 10 > | 1 000 | 13,00– |
| 3 | 10 إلى 11 > | 1 000 | 13– – (10 - f)12 |
| 4 | 11 إلى 15 > | 1 000 | 25,00– |
| 5 | 15 إلى 20 > | 1 000 | 25,00– |
| 6 | 20 إلى 25 > | 1 000 | 25,00– |

في الجدول -8.1-A6أ:

-	عرض نطاق القناة هو MHz 10.

-	يشير عرض النطاق التكاملي إلى مدى التردد الذي يُحسَب فيه تكامل قدرة البث.

f:	تخالف التردد (MHz) عن تردد القناة المركزي

PTx:	القدرة المقيسة (dBm) المرسَلة في الهوائي

fc:	التردد المركزي للموجة الحاملة (MHz).

الجـدول -8.1-A6ب

قناع بث الطيف الترددي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5

| رقم القطعة | التخالف عن تردد القناة المركزي (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 إلى 3,5 > | 50 | 13,00– |
| 2 | 3,5 إلى 7,5 > | 1 000 | 13,00– |
| 3 | 7,5 إلى 8 > | 1 000 | 16,00– |
| 4 | 8 إلى 10,4 > | 1 000 | 25,00– |
| 5 | 10,4 إلى 12,5 > | 1 000 | 25,00– |

في الجدول -8.1-A6ب:

-	عرض نطاق القناة هو MHz 5.

-	يشير عرض النطاق التكاملي إلى مدى التردد الذي يُحسَب فيه تكامل قدرة البث.

PTx:	القدرة المقيسة (dBm) المرسَلة في الهوائي

f:	القدرة المقيسة (dBm) المرسَلة في الهوائي

fc:	التردد المركزي للموجة الحاملة (MHz).

## 9.1	قناع بث الطيف الترددي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) العاملة في النطاقات الترددية (BCG 6.C) MHz 1880-1 805/1 785-1 710.

ينطبق قناع بث الطيف الترددي من محطة متنقلة على الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 2,5 إلى MHz 12,5 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5، وعلى الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 5 إلى MHz 25 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10.

ويحدد الجدولان -9.1-A6أ و-9.1-A6ب بث الطيف الترددي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم التردد (FDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 5 وMHz 10.

الجـدول -9.1-A6أ

قناع بث الطيف الترددي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5

| التخالف عن تردد القناة المركزي (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 2,5 إلى 3,5 > | 50 | 13– |
| 3,5 إلى 7,5 > | 1 000 | 10– |
| 7,5 إلى 8,5 > | 1 000 | 13– |
| 8,5 إلى 12,5 > | 1 000 | 25– |

الجـدول -9.1-A6ب

قناع بث الطيف الترددي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10

| التخالف عن تردد القناة المركزي (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 5,0 إلى 6,0 > | 50 | 13– |
| 6,0 إلى 10,0 > | 1 000 | 10– |
| 10,0 إلى 11,0 > | 1 000 | 13– |
| 11,0 إلى 25,0 > | 1 000 | 25– |

## 10.1	قناع بث الطيف الترددي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) العاملة في النطاق الترددي (BCG 7.A) MHz 862-698.

ينطبق قناع بث الطيف الترددي من محطة متنقلة على الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 2,5 إلى MHz 12,5 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5، وعلى الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 3,5 إلى MHz 17,5 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 7، وعلى الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 5 إلى MHz 25 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10.

وتحدد الجداول -10.1-A6أ إلى -10.1-A6و بث الطيف الترددي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم التردد (FDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 5 و7 وMHz 10.

الجـدول -10.1-A6أ

قناع بث الطيف الترددي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5؛ خاص بالنطاق 700,5 ≤ fc ≤ 795,5

| التخالف عن تردد القناة المركزي f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 2,5 إلى 2,6 | 30 | 13– |
| 2,6 إلى 12,5 | 100 | 13– |

الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس.

الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 30 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 2,515، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 2,585. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 100 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 2,650، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 12,450.

الجـدول -10.1-A6ب

قناع بث الطيف الترددي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5؛ خاص بالنطاق 799,5 ≤ fc ≤ 859,5

| التخالف عن تردد القناة المركزي f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (MHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 2,5 إلى 7,5 | 5 | 1,6 |
| 7,5 إلى 12,5 | 2 | 10– |

الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس.

الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس بمرشاح 5 MHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 5. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 2 MHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 8,5، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 11,5.

الجـدول -10.1-A6ج

قناع بث الطيف الترددي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 7؛ خاص بالنطاق 701,5 ≤ fc ≤ 794,5

| التخالف عن تردد القناة المركزي f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 3,5 إلى 3,6 | 30 | 13– |
| 3,6 إلى 17,5 | 100 | 13– |

الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس.

الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 30 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 3,515، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 3,585. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 100 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 3,650، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 17,450.

الجـدول -10.1-A6د

قناع بث الطيف الترددي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 7؛ خاص بالنطاق 800,5 ≤ fc ≤ 858,5

| التخالف عن تردد القناة المركزي f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (MHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 3,5 إلى 8,5 | 5 | 1,6 |
| 8,5 إلى 17,5 | 2 | 10– |

الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس.

الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس بمرشاح 5 MHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 6. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 2 MHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 9,5، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 16,5.

الجـدول -10.1-A6ه

قناع بث الطيف الترددي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10؛ خاص بالنطاق 703 ≤ fc ≤ 793

| التخالف عن تردد القناة المركزي f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 5,0 إلى 5,1 | 30 | 13– |
| 5,1 إلى 25,0 | 100 | 13– |

الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس.

الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 30 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 5,015، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 5,085. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 100 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 5,150، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 24,950.

الجـدول -10.1-A6و

قناع بث الطيف الترددي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10؛ خاص بالنطاق 802 ≤ fc ≤ 857

| التخالف عن تردد القناة المركزي f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (MHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 5 إلى 10 | 5 | 1,6 |
| 10 إلى 25 | 2 | 10– |

الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس.

الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس بمرشاح 5 MHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 7,5. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 2 MHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 11، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 24.

## 11.1	قناع بث الطيف الترددي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) العاملة في النطاقين التردُّدِيين (BCG 7.B) MHz 757-746/787-776.

ينطبق قناع بث الطيف الترددي من محطة متنقلة على الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 2,5 إلى MHz 12,5 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5، وعلى الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 5 إلى MHz 25 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10.

ويحدد الجدولان -11.1-A6أ و-11.1-A6ب بث الطيف الترددي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم التردد (FDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 5 وMHz 10.

الجـدول -11.1-A6أ

قناع بث الطيف الترددي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5

| التخالف عن تردد القناة المركزي f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 2,5 إلى 2,6 | 30 | 13– |
| 2,6 إلى 12,5 | 100 | 13– |

الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس.

الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 30 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 2,515، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 2,585. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 100 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 2,650، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 12,450.

الجـدول -11.1-A6ب

قناع بث الطيف الترددي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10

| التخالف عن تردد القناة المركزي f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 5,0 إلى 5,1 | 30 | 13– |
| 5,1 إلى 25,0 | 100 | 13– |

الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس.

الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 30 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 5,015، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 5,085. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 100 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 5,150، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 24,950.

## 12.1	قناع بث الطيف الترددي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) العاملة في النطاقات الترددية 763-758/793-788 وMHz 768-763/798-893 (BCG 7.C)

ينطبق قناع بث الطيف الترددي من محطة متنقلة على الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 2,5 إلى MHz 12,5 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5.

ويحدد الجدول 12.1-A6 بث الطيف الترددي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم التردد (FDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 5 MHz.

الجـدول 12.1-A6

قناع بث الطيف الترددي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5

| التخالف عن تردد القناة المركزي f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 2,5 إلى 2,6 | 30 | 13– |
| 2,6 إلى 12,5 | 100 | 13– |

الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس.

الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 30 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 2,515، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 2,585. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 100 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 2,650، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 12,450.

## 13.1	قناع بث الطيف الترددي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال المزدوج بتقسيم التردد (FDD) العاملة في النطاقين التردديين MHz 768-758/798-788 (BCG 7.D)

ينطبق قناع بث الطيف الترددي من محطة متنقلة على الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 5 إلى MHz 25 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10.

ويحدد الجدول 13.1-A6 بث الطيف الترددي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم التردد (FDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 10 MHz.

الجـدول 13.1-A6

قناع بث الطيف الترددي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10

| التخالف عن تردد القناة المركزي f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 5,0 إلى 5,1 | 30 | 13– |
| 5,1 إلى 25,0 | 100 | 13– |

الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس.

الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 30 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 5,015، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 5,085. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 100 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 5,150، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 24,950.

## 14.1	قناع بث الطيف الترددي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) والمزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) العاملة في النطاق الترددي (BCG 7.E) MHz 862-698

ينطبق قناع بث الطيف الترددي من محطة متنقلة على الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 2,5 إلى MHz 12,5 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5، وعلى الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 3,5 إلى MHz 17,5 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10، وعلى الترددات الواقعة على بُعد يتراوح من MHz 5 إلى MHz 25 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10.

وتحدد الجداول -14.1-A6أ إلى -14.1-A6و بث الطيف الترددي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم التردد (FDD) والمزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم الزمن (TDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 5 و7 وMHz 10.

الجـدول -14.1-A6أ

قناع بث الطيف الترددي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5؛
خاص بالنطاق 700,5 ≤ fc ≤ 795,5

| التخالف عن تردد القناة المركزي f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 2,5 إلى 2,6 | 30 | 13– |
| 2,6 إلى 12,5 | 100 | 13– |

الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس.

الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 30 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 2,515، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 2,585. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 100 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 2,650، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 12,450.

الجـدول -14.1-A6ب

قناع بث الطيف الترددي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5؛
خاص بالنطاق 799,5 ≤ fc ≤ 859,5

| التخالف عن تردد القناة المركزي f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (MHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 2,5 إلى 7,5 | 5 | 1,6 |
| 7,5 إلى 12,5 | 2 | 10– |

الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس.

الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس بمرشاح 5 MHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 5. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 2 MHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 8,5، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 11,5.

الجـدول -14.1-A6ج

قناع بث الطيف الترددي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 7؛
خاص بالنطاق 701,5 ≤ fc ≤ 794,5

| التخالف عن تردد القناة المركزي f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 3,5 إلى 3,6 | 30 | 13– |
| 3,6 إلى 17,5 | 100 | 13– |

الملاحظـة 1 -  f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس.

الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 30 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 3,515، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 3,585. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 100 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 3,650، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 17,450.

الجـدول -14.1-A6د

قناع بث الطيف الترددي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 7؛ خاص بالنطاق 800,5 ≤ fc ≤ 858,5

| التخالف عن تردد القناة المركزي f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (MHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 3,5 إلى 8,5 | 5 | 1,6 |
| 8,5 إلى 13,5 | 2 | 10– |
| 13,5 إلى 17,5 | 1 | 25– |

الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس.

الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس بمرشاح 5 MHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 6. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 2 MHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 9,5، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 12,5. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 1 MHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 14، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 17.

الملاحظـة 3 - لا تنطبق سوية البث في القطعة 3 إلا في النطاق 835,5 ≤ fc ≤ 858,5.

الجـدول -14.1-A6ه

قناع بث الطيف الترددي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10؛ خاص بالنطاق 703 ≤ fc ≤ 793

| التخالف عن تردد القناة المركزي f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 5,0 إلى 5,1 | 30 | 13– |
| 5,1 إلى 25,0 | 100 | 13– |

الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس.

الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 30 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 5,015، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 5,085. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 100 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 5,150، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 24,950.

الجـدول -14.1-A6و

قناع بث الطيف الترددي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10؛ خاص بالنطاق 802 ≤ fc ≤ 857

| التخالف عن تردد القناة المركزي f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (MHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 5 إلى 10 | 5 | 1,6 |
| 10 إلى 15 | 2 | 10– |
| 15 إلى 25 | 1 | 25– |

الملاحظـة 1 -  f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس.

الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس بمرشاح 5 MHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 7,5. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 2 MHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 11، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 14. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 1 MHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 15,5، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 24,5.

الملاحظـة 3 - لا تنطبق سوية البث في القطعة 3 إلا في النطاق 837 ≤ fc ≤ 857.

## 15.1	قناع بث الطيف الترددي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) العاملة في النطاقين التردُّدِيين (BCG 7.F) MHz 960-925/915-880.

ينطبق قناع بث الطيف الترددي من محطة متنقلة على الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 2,5 إلى MHz 12,5 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5، وعلى الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 5 إلى MHz 25 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10.

ويحدد الجدولان -15.1-A6أ و-15.1-A6ب بث الطيف الترددي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم التردد (FDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 5 وMHz 10.

الجـدول -15.1-A6أ

قناع بث الطيف الترددي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5

| التخالف عن تردد القناة المركزي f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 2,5 إلى < 3,5 | 50 | 13– |
| 3,5 إلى < 7,5 | 1 000 | 10– |
| 7,5 إلى < 8,5 | 1 000 | 13– |
| 8,5 إلى ≥ 12,5 | 1 000 | 25– |

الجـدول -15.1-A6ب

قناع بث الطيف الترددي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10

| التخالف عن تردد القناة المركزي f (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 5,0 إلى < 6,0 | 50 | 13– |
| 6,0 إلى < 10,0 | 1 000 | 10– |
| 10,0 إلى < 11,0 | 1 000 | 13– |
| 11,0 إلى ≥ 25,0 | 1 000 | 25– |

## 16.1	قناع بث الطيف الترددي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) العاملة في النطاقات الترددية 1 805-1 785 و1 920-1 880 و1 930-1 910 و2 025-2 010 و1 920-1 900 (BCG 8.A) MHz.

ينطبق قناع بث الطيف الترددي من محطة متنقلة على الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 2,5 إلى MHz 12,5 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5، وعلى الترددات الواقعة على بعد يتراوح من MHz 5 إلى MHz 25 عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10.

ويحدد الجدولان -16.1-A6أ و-16.1-A6ب بث الطيف الترددي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم الزمن (TDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 5 وMHz 10.

الجـدول -16.1-A6أ

قناع بث الطيف الترددي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5

| التخالف عن تردد القناة المركزي (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 2,5 إلى < 3,5 | 50 | 13– |
| 3,5 إلى < 7,5 | 1 000 | 10– |
| 73,5 إلى ≥ 8,5 | 1 000 | 13– |
| 8,5 إلى ≥ 12,5 | 1 000 | 25– |

الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس.

الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 50 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 2,525، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 3,475. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 1 MHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 4,0، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 12.

الجـدول -16.1-A6ب

قناع بث الطيف الترددي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10

| التخالف عن تردد القناة المركزي (MHz) | عرض النطاق التكاملي (kHz) | سوية البث المسموح بها (dBm/عرض النطاق التكاملي) مقيسة عند منفذ الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 5 إلى < 6 | 100 | 13– |
| 6 إلى < 10 | 1 000 | 10– |
| 106 إلى ≥ 15 | 1 000 | 13– |
| 15 إلى ≥ 25 | 1000 | 25– |

الملاحظـة 1 - f هي قيمة التخالف بين تردد الموجة الحاملة ومركز مرشاح القياس.

الملاحظـة 2 - يقع موضع القياس الأول بمرشاح 100 kHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 5,050، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 5,950. ويقع موضع القياس الأول بمرشاح 1 MHz في تخالف ترددات f يساوي MHz 6,5، والأخير في تخالف ترددات يساوي MHz 24,5.

# 2	البث الهامشي من المرسِل (بالاقتران المباشر)

## 1.2	البث الهامشي الأساسي

ما لم يحدد خلاف ذلك في الفقرات الفرعية للقسم 2 بالنسبة لنطاقات محددة، تطبق مواصفات البث الهامشي الأساسي الواردة في الجدول 1.2-A6.

الجـدول 1.2-A6

مواصفات البث الهامشي الأساسي؛ خاصة بالنطاق FUL-le + ChBW/2  fc  FUL-ue – ChBW/2

| مدى التردد الهامشي (f) | عرض نطاق القياس | سوية البث القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36– |
| 150 kHz f < 30 MHz | kHz 10 | 36– |
| 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36– |
| 1 GHz f < 5 x Fue | 30 kHz If 2.5xChBW ∆f < 10xChBW 300 kHz If 10xChBW MHz ∆f < 12xChBW 1 MHz If 12xChBW ∆f | 30– |

## 2.2	البث الهامشي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) العاملة في النطاق الترددي 2 400-2 300 (BCG 1.A/1.B) MHz.

لا تنطبق الحدود الواردة في الجداول -2.2-A6أ إلى -2.2-A6ج إلا على التخالفات عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة بأكثر من 2,5 ضعف عرض نطاق القناة. وتساوي |f | في الجدول الصيغة fc − f حيث f هو تردد بث المجال الهامشي وfc هو تردد الإرسال المركزي للمحطة المتنقلة. وجميع مواصفات البث الهامشي هي من نمط الاقتران المباشر.

وتوصّف الجداول -2.2-A6أ إلى -2.2-A6ج البث الهامشي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 5 و8,75 و10 MHz.

الجـدول -2.2-A6أ

البث الهامشي لقناة عرضها 5 MHz؛ خاص بالنطاق 2 302,5 MHz  fc  2 397,5 MHz

| الصف | مدى التردد الهامشي (f) | عرض نطاق القياس | الحد الأدنى في المواصفات (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36– |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | kHz 10 | 36– |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36– |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz | 30 kHz If 12,5 ¦ f ¦ < 50 300 kHz If 50 ¦ f ¦ < 60 1 MHz If 60 ¦f ¦ | 30– |

الجـدول -2.2-A6ب

البث الهامشي لقناة عرض نطاقها MHz 8,75

| الصف | مدى التردد الهامشي (f) | عرض نطاق القياس | الحد الأدنى في المواصفات (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 13– |
| 2 | 1 GHz f 12 GHz | MHz 1 | 13– |

الجـدول -2.2-A6ج

البث الهامشي لقناة عرضها 10 MHz؛ خاص بالنطاق 2 305 MHz  fc  2 395 MHz

| الصف | مدى التردد الهامشي (f) | عرض نطاق القياس | الحد الأدنى في المواصفات (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36– |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | kHz 10 | 36– |
| 3 | 30 MHz f <1 000 MHz | kHz 100 | 36– |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz | 30 kHz If 25 ¦f ¦ < 100 300 kHz If 100 ¦f ¦ < 120 1 MHz If 120 ¦f ¦ | 30– |

الجـدول -2.2-A6د

البث الهامشي لقناة عرضها 5 MHz؛ خاص بالنطاق 2 302,5 MHz  fc  2 397,5 MHz (BCG 1.B)

| الرقم | مدى التردد الهامشي (f) (MHz) | عرض نطاق القياس (MHz) | سوية البث القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 110 f < 2 170 | 1 | 50– |
| 2 | 1 805 f < 1 880 | 1 | 50– |
| 3 | 2 496 f < 2 690 | 1 | 50– |
| 4 | 925 f < 960 | 1 | 50– |
| 5 | 1 900 f < 1 920 | 1 | 50– |
| 6 | 2 010 f < 2 025 | 1 | 50– |
| 7 | 2 570 f < 2 620 | 1 | 50– |
| 8 | 791 f < 821 | 1 | 50– |

الجـدول -2.2-A6ه

البث الهامشي الإضافي لقناة عرضها 10 MHz؛ خاص بالنطاق 2 305 MHz  fc  2 395 MHz (BCG 1.B)

| الرقم | مدى التردد الهامشي (f) (MHz) | عرض نطاق القياس (MHz) | سوية البث القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 110 f < 2 170 | 1 | 50– |
| 2 | 1 805 f < 1 880 | 1 | 50– |
| 3 | 2 496 f < 2 690 | 1 | 50– |
| 4 | 925 f < 960 | 1 | 50– |
| 5 | 1 900 f < 1 920 | 1 | 50– |
| 6 | 2 010 f < 2 025 | 1 | 50– |
| 7 | 2 570 f < 2 620 | 1 | 50– |
| 8 | 791 f < 821 | 1 | 50– |

## 3.2	البث الهامشي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) العاملة في النطاق الترددي 2 690-2 500 (BCG 3.A) MHz.

تتقيّد المحطة المتنقلة، التابعة لشبكةِ النفاذ الحضريةِ اللاسلكيةِ (WMAN) المزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم الزمن (TDD) المتعددةُ النفاذِ بتقسيم تعامدي للتردد (OFDMA) لاتصالات IMT-2000، بالحدود الموصى بها في التوصية ITU-R SM.329-10. ولا تنطبق الحدود الواردة في الجداول -3.2-A6أ و-3.2-A6ب و-3.2-A6ج إلا على التخالفات عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة بأكثر من MHz 12,5 في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5، بينما لا تنطبق الحدود الواردة في الجداول -3.2-A6د و-3.2-A6ه و-3.2-A6و إلاّ على التخالفات عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة بأكثر من MHz 25 في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10. وf هو تردد البث في المجال الهامشي، وfc هو التردد المركزي للمحطة المتنقلة.

وتوصّف الجداول -3.2-A6أ و-3.2-A6ب و-3.2-A6ج و-3.2-A6د و-3.2-A6ه و-3.2-A6و البث الهامشي العام والإضافي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 5 وMHz 10.

الجـدول -3.2-A6أ

الحدود العامة للبث الهامشي من المحطة المتنقلة لقناة عرضها 5 MHz؛
خاصة بالنطاق 2 502,5 MHz  fc  2 687,5 MHz

| النطاق | عرض نطاق القياس | سوية البث المسموح بها (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36– |
| 150 kHz f < 30 MHz | kHz 10 | 36– |
| 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36– |
| 1 GHz f < 13,45 GHz | 30 kHz If 12,5 MHz ≤ ¦ fc − f ¦ < 50 MHz 300 kHz If 50 MHz ≤ ¦ fc − f ¦ < 60 MHz 1 MHz If 60 MHz ≤ ¦ fc − f ¦ | 30– |

الجـدول -3.2-A6ب

حدود إضافية للبث الهامشي من المحطة المتنقلة لقناة عرضها 5 MHz؛
خاصة بالنطاق 2 547,5 MHz  fc  2 622,5 MHz

| عرض نطاق التردد | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) | ملاحظة |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 MHz f < 2 505 MHz | MHz 1 | 13− |  |  |
| 2 505 MHz f < 2 530 MHz | MHz 1 | 37− |  |  |
| 2 530 MHz f < 2 535 MHz | MHz 1 | 1,7f − 4 338 |  |  |
| 2 535 MHz f < 2 630 MHz | MHz 1 | −21 − 1,68*(f − 8) 12,5 MHz < f < 17,5 MHz −37 17,5 MHz < f < 22,5 MHz −18 22,5 MHz < f |  |  |
| 2 630 MHz f < 2 630,5 MHz | MHz 1 | −13 − 8/3,5 × (f − 2 627) |  |  |
| 2 630,5 MHz f < 2 640 MHz | MHz 1 | −21 − 16/9,5 × (f − 2 630,5) |  |  |
| 2 640 MHz f < 2 655 MHz | MHz 1 | 37− |  |  |
| 2 655 MHz f | MHz 1 | 13− |  |  |
| الملاحظـة 1 - تطبَّق سوية البث المسموح بها على مدى الترددات الذي يزيد عن 2,5 ضعف عرض القناة انطلاقاً من التردد المركزي. وf هو مقدار التخالف عن تردد القناة المركزي. الملاحظـة 2 - هذا المتطلب الإضافي يكفل حماية الأنظمة الساتلية العاملة في النطاقين MHz 2 535-2 500 وMHz 2 690-2 630 في اليابان، ولا يسري إلا على المطاريف العاملة في النطاق الترددي 2 625-2 545 MHz بقدرات لا تزيد عن 23 dBm. |  |  |  |  |

الجـدول -3.2-A6ج

البث الهامشي الإضافي من المحطة المتنقلة لقناة عرضها 5 MHz؛
خاص بالنطاق 2 502,5 MHz  fc  2 687,5 MHz

| الصف | مدى التردد الهامشي (f) | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 620 MHz f < 2 690 MHz | MHz 1 | 40– |
| الملاحظـة - يرد هذا المتطلب الإضافي لغرض الالتزام بمعيار ETSI EN 302-544-2. |  |  |  |

الجـدول -3.2-A6د

الحدود العامة للبث الهامشي من المحطة المتنقلة لقناة عرضها 10 MHz؛
خاصة بالنطاق 2 505 MHz  fc  2 685 MHz

| مدى التردد الهامشي (f) | عرض نطاق القياس | سوية البث المسموح بها (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36– |
| 150 kHz f < 30 MHz | kHz 10 | 36– |
| 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36– |
| 1 GHz f < 13,45 GHz | 30 kHz If 25 ≤ ¦ fc − f ¦ < 100 300 kHz If 100 ≤ ¦ fc − f ¦ < 120 1 MHz If 120 ≤ ¦ fc − f ¦ | 30– |

الجـدول -3.2-A6ه

حدود إضافية للبث الهامشي من المحطة المتنقلة لقناة عرضها 10 MHz؛
خاصة بالنطاق 2 550 MHz  fc  2 620 MHz

| مدى التردد الهامشي (f) | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) | ملاحظة |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 MHz f < 2 505 MHz | MHz 1 | 13– |  |  |
| 2 505 MHz f < 2 530 MHz | MHz 1 | 37– |  |  |
| 2 530 MHz f < 2 535 MHz | MHz 1 | 4 338 - 1,7f |  |  |
| 2 535 MHz f < 2 630 MHz | MHz 1 | –18 25 MHz < f |  |  |
| 2 630 MHz f < 2 630,5 MHz | MHz 1 | –13 − 8/3,5 × (f - 2 627) |  |  |
| 2 630,5 MHz f < 2 640 MHz | MHz 1 | –21 − 16/9,5 × (f - 2 630,5) |  |  |
| 2 640 MHz f < 2 655 MHz | MHz 1 | 37– |  |  |
| 2 655 MHz f | MHz 1 | 13– |  |  |
| الملاحظـة 1 - تطبَّق سوية البث المسموح بها على مدى الترددات الذي يزيد عن 2,5 ضعف عرض القناة انطلاقاً من التردد المركزي. وf هو مقدار التخالف عن تردد القناة المركزي. الملاحظـة 2 - هذا المتطلب الإضافي يكفل حماية الأنظمة الساتلية العاملة في النطاقين MHz 2 535-2 500 وMHz 2 690-2 630 في اليابان، ولا يسري إلا على المطاريف العاملة في النطاق الترددي 2 625-2 545 MHz بقدرات لا تزيد عن 23 dBm. |  |  |  |

الجـدول -3.2-A6و

البث الهامشي الإضافي من المحطة المتنقلة لقناة عرضها 10 MHz؛
خاص بالنطاق 2 505 MHz  fc  2 685 MHz

| الصف |  | مدى التردد الهامشي (f) | عرض نطاق القياس | المتطلبات الدنيا (dBm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 620 MHz f < 2 690 MHz | MHz 1 | 40– |
| الملاحظـة 1 - يرد هذا المتطلب الإضافي لغرض الالتزام بمعيار ETSI EN 302-544-2. |  |  |  |  |

## 4.2	البث الهامشي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) العاملة في النطاق الترددي 3 600-3 400 (BCG 5L.A/5L.B/5L.C) MHz.

لا تنطبق الحدود الواردة في الجداول -4.2-A6أ إلى -4.2-A6ج إلا على التخالفات عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة بأكثر من 2,5 ضعف عرض نطاق القناة. وتساوي |f | في الجدول الصيغة fc − f حيث f هو تردد بث المجال الهامشي وfc هو تردد الإرسال المركزي للمحطة المتنقلة. وجميع مواصفات البث الهامشي هي من نمط الاقتران المباشر.

وتوصّف الجداول -4.2-A6أ إلى -4.2-A6ج البث الهامشي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 5 و7 و10 MHz.

الجـدول -4.2-A6أ

البث الهامشي لقناة عرضها 5 MHz؛ خاص بالنطاق 3 402,5 MHz  fc  3 797,5 MHz

| الصف | مدى التردد الهامشي (f) | عرض نطاق القياس | الحد الأدنى في المواصفات (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36– |
| 2 | 150 kHz f <30 MHz | kHz 10 | 36– |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36– |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz | 30 kHz If 12,5 MHz ¦f ¦ < 50 MHz 300 kHz If 50 MHz ¦f ¦ < 60 MHz 1 MHz If 60 MHz ¦f ¦ | 30– |

الجـدول -4.2-A6ب

البث الهامشي لقناة عرضها 7 MHz؛ خاص بالنطاق 3 403,5 MHz  fc  3 796,5 MHz

| الصف | مدى التردد الهامشي (f) | عرض نطاق القياس | الحد الأدنى في المواصفات (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36– |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | kHz 10 | 36– |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36– |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz | 30 kHz If 17,5 MHz ¦f ¦ < 70 MHz 300 kHz If 70 MHz ¦f ¦ < 84 MHz 1 MHz If 84 MHz ¦f ¦ | 30– |

الجـدول -4.2-A6ج

البث الهامشي لقناة عرضها MHz 10؛ خاص بالنطاق 3 405 MHz  fc  3 795 MHz

| الصف | مدى التردد الهامشي (f) | عرض نطاق القياس | الحد الأدنى في المواصفات (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36– |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | kHz 10 | 36– |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36– |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz | 30 kHz If 25 MHz ¦f ¦ < 100 MHz 300 kHz If 100 MHz ¦f ¦ < 120 MHz 1 MHz If 120 MHz ¦f ¦ | 30– |

## 5.2	البث الهامشي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) العاملة في النطاق الترددي 3 800-3 600 (BCG 5H.A/5H.B/5H.C) MHz.

لا تنطبق الحدود الواردة في الجداول -5.2-A6أ إلى -5.2-A6ج إلاّ على التخالفات عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة بأكثر من 2,5 ضعف عرض نطاق القناة. وتساوي |f | في الجدول الصيغة fc − f حيث f هو تردد بث المجال الهامشي وfc هو تردد الإرسال المركزي للمحطة المتنقلة. وجميع مواصفات البث الهامشي هي من نمط الاقتران المباشر.

وتوصّف الجداول -5.2-A6أ إلى -5.2-A6ج البث الهامشي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 5 و7 و10 MHz.

الجـدول -5.2-A6أ

البث الهامشي لقناة عرضها 5 MHz؛ خاص بالنطاق 3 402,5 MHz  fc  3 797,5 MHz

| الصف | مدى التردد الهامشي (f) | عرض نطاق القياس | الحد الأدنى في المواصفات (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36– |
| 2 | 150 kHz f <30 MHz | kHz 10 | 36– |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36– |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz | 30 kHz If 12,5 MHz ¦f ¦ < 50 MHz 300 kHz If 50 MHz ¦f ¦ < 60 MHz 1 MHz If 60 MHz ¦f ¦ | 30– |

الجـدول -5.2-A6ب

البث الهامشي لقناة عرضها 7 MHz؛ خاص بالنطاق 3 403,5 MHz  fc  3 796,5 MHz

| الصف | مدى التردد الهامشي (f) | عرض نطاق القياس | الحد الأدنى في المواصفات (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36– |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | kHz 10 | 36– |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36– |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz | 30 kHz If 17,5 MHz ¦f ¦ < 70 MHz 300 kHz If 70 MHz ¦f ¦ < 84 MHz 1 MHz If 84 MHz ¦f ¦ | 30– |

الجـدول -5.2-A6ج

البث الهامشي لقناة عرضها MHz 10؛ خاص بالنطاق 3 405 MHz  fc  3 795 MHz

| الصف | مدى التردد الهامشي (f) | عرض نطاق القياس | الحد الأدنى في المواصفات (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36– |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | kHz 10 | 36– |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36– |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz | 30 kHz If 25 MHz ¦f ¦ < 100 MHz 300 kHz If 100 MHz ¦f ¦ < 120 MHz 1 MHz If 120 MHz ¦f ¦ | 30– |

## 6.2	البث الهامشي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) العاملة في النطاقين التردُّدِيّين 2 170-2 110/1 770-1 710 (BCG 6.A) MHz.

لا تنطبق الحدود الواردة في الجداول -1.1-A-A2ج إلى -2.1-A-A2ب إلا على التخالفات عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة بأكثر من 2,5 ضعف عرض نطاق القناة. وتساوي |f | في الجدول الصيغة fc − f حيث f هو تردد بث المجال الهامشي وfc هو تردد الإرسال المركزي للمحطة المتنقلة. وجميع مواصفات البث الهامشي هي من نمط الاقتران المباشر.

ويوصِّف الجدولان -6.2-A6أ و-6.2-A6ب البث الهامشي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 5 و10 MHz.

الجـدول -6.2-A6أ

البث الهامشي لقناة عرضها 5 MHz؛ خاص بالنطاق 1 712,5 MHz  fc  1 752,5 MHz

| الصف | مدى التردد الهامشي (f) | عرض نطاق القياس | الحد الأدنى في المواصفات (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 MHz f < 8,775 GHz, 12,5 MHz ¦ f ¦ | MHz 1 | 13– |

الجـدول -6.2-A6ب

البث الهامشي لقناة عرضها 5 MHz؛ خاص بالنطاق 1 715 MHz  fc  1 750 MHz

| الصف | مدى التردد الهامشي (f) | عرض نطاق القياس | الحد الأدنى في المواصفات (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 MHz f < 8,775 GHz, 25 MHz ¦ f ¦ | MHz 1 | 13– |

## 7.2	البث الهامشي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) العاملة في النطاقين 2 170-2 110/1 980-1 920 (BCG 6.B) MHz.

لا تنطبق الحدود الواردة في الجداول -7.2-A6أ إلى -7.2-A6د إلا على التخالفات عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة بأكثر من 2,5 ضعف عرض نطاق القناة. وتساوي |f | في الجدول الصيغة fc − f حيث f هو تردد بث المجال الهامشي وfc هو تردد الإرسال المركزي للمحطة المتنقلة. وجميع مواصفات البث الهامشي هي من نمط الاقتران المباشر.

وتوصف الجداول -7.2-A6أ إلى -7.2-A6ب البث الهامشي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 5 و10 MHz، بينما يوصِّف الجدولان -7.2-A6ج و-7.2-A6د البث الهامشي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 5 MHz وMHz 10.

الجـدول -7.2-A6أ

البث الهامشي لقناة عرضها 5 MHz؛ خاص بالنطاق 1 922,5 MHz  fc  1 977,5 MHz

| الصف | مدى التردد الهامشي (f) | عرض نطاق القياس | الحد الأدنى في المواصفات (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36– |
| 2 | 150 kHz f <30 MHz | kHz 10 | 36– |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36– |
| 4 | 1 GHz f < 9,9 GHz, 12,5 ¦ f ¦ | MHz 1 | 30– |

الجـدول -7.2-A6ب

البث الهامشي لقناة عرضها 10 MHz؛ خاص بالنطاق 1 925 MHz  fc  1 975 MHz

| الصف | مدى التردد الهامشي (f) | عرض نطاق القياس | الحد الأدنى في المواصفات (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36– |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | kHz 10 | 36– |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36– |
| 4 | 1 GHz f < 19 GHz, 25 ¦ f ¦ | MHz 1 | 30– |

الجـدول -7.2-A6ج

البث الهامشي الإضافي لقناة عرضها 5 MHz؛ خاص بالنطاق 1 922,5 MHz  fc  1 977,5 MHz

| الصف | مدى التردد الهامشي (f) | عرض نطاق القياس | الحد الأدنى في المواصفات (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MHz 2 170-2 110 | MHz 1 | 50– |
| 2 | MHz 1 880-1 805 | MHz 1 | 50– |
| 3 | MHz 2 690-2 620 | MHz 1 | 50– |
| 4 | MHz 960-925 | MHz 1 | 50– |
| 5 | MHz 1 879,9-1 844,9 | MHz 1 | 50– |
| 6 | MHz 1 500,9-1 475,9 | MHz 1 | 50– |
| 7 | MHz 1 920-1 900 | MHz 1 | 50– |
| 8 | MHz 2 025-2 010 | MHz 1 | 50– |
| 9 | MHz 2 620-2 570 | MHz 1 | 50– |
| 10 | MHz 1 920-1 880 | MHz 1 | 50– |
| 11 | MHz 2 400-2 300 | MHz 1 | 50– |
| 12 | MHz 895-860 | MHz 1 | 50– |
| 13 | MHz 1 919,6-1 884,5 | kHz 300 | 41– |

الجـدول -7.2-A6د

البث الهامشي الإضافي لقناة عرضها 10 MHz؛ خاص بالنطاق 1 925 MHz  fc  1 975 MHz

| الصف | مدى التردد الهامشي (f) | عرض نطاق القياس | الحد الأدنى في المواصفات (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MHz 2 170-2 110 | MHz 1 | 50– |
| 2 | MHz 1 880-1 805 | MHz 1 | 50– |
| 3 | MHz 2 690-2 620 | MHz 1 | 50– |
| 4 | MHz 960-925 | MHz 1 | 50– |
| 5 | MHz 1 879,9-1 844,9 | MHz 1 | 50– |
| 6 | MHz 1 500,9-1 475,9 | MHz 1 | 50– |
| 7 | MHz 1 920-1 900 | MHz 1 | 50– |
| 8 | MHz 2 025-2 010 | MHz 1 | 50– |
| 9 | MHz 2 620-2 570 | MHz 1 | 50– |
| 10 | MHz 1 920-1 880 | MHz 1 | 50– |
| 11 | MHz 2 400-2 300 | MHz 1 | 50– |
| 12 | MHz 895-860 | MHz 1 | 50– |
| 13 | MHz 1 919,6-1 884,5 | kHz 300 | 41– |

## 8.2	البث الهامشي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) العاملة في النطاق الترددي 2 690-2 496 (BCG 3.B) MHz.

لا تنطبق الحدود الواردة في الجداول -8.2-A6أ إلى -8.2-A6د إلا على التخالفات عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة بأكثر من 2,5 ضعف عرض نطاق القناة. وتساوي |f | في الجدول الصيغة fc − f حيث f هو تردد بث المجال الهامشي وfc هو تردد الإرسال المركزي للمحطة المتنقلة. وجميع مواصفات البث الهامشي هي من نمط الاقتران المباشر.

وتوصف الجداول -8.2-A6أ إلى -8.2-A6د البث الهامشي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 5 و10 MHz.

الجـدول -8.2-A6أ

البث الهامشي لقناة عرضها 5 MHz؛ خاص بالنطاق 2 498,5 MHz  fc  2 687,5 MHz

| الصف | مدى التردد الهامشي (f) | عرض نطاق القياس | الحد الأدنى في المواصفات (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36– |
| 2 | 150 kHz f <30 MHz | kHz 10 | 36– |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36– |
| 4 | 1 GHz f < 13,45 GHz | 30 kHz If 12,5 MHz ¦f ¦ < 50 MHz 300 kHz If 50 MHz ¦f ¦ < 60 MHz 1 MHz If 60 MHz ¦f ¦ | 30– |

الجـدول -8.2-A6ب

البث الهامشي لقناة عرضها 10 MHz؛ خاص بالنطاق 2 501 MHz  fc  2 685 MHz

| الصف | مدى التردد الهامشي (f) | عرض نطاق القياس | الحد الأدنى في المواصفات (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36– |
| 2 | 150 kHz f < 30 MHz | kHz 10 | 36– |
| 3 | 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36– |
| 4 | 1 GHz f < 13,45 GHz | 30 kHz If 25 ¦ f ¦ < 100 300 kHz If 100 ¦ f ¦ < 120 1 MHz If 120 ¦ f ¦ | 30– |

الجـدول -8.2-A6ج

البث الهامشي الإضافي لقناة عرضها 5 MHz؛ خاص بالنطاق 2 498,5 MHz  fc  2 687,5 MHz

| الصف | مدى التردد الهامشي(f) | عرض نطاق القياس | الحد الأدنى في المواصفات (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MHz 2 170-2 110 | MHz 1 | 50– |
| 2 | MHz 1 880-1 805 | MHz 1 | 50– |
| 3 | MHz 2 690-2 620 | MHz 1 | 50– |
| 4 | MHz 960-925 | MHz 1 | 50– |
| 5 | MHz 1 920-1 900 | MHz 1 | 50– |
| 6 | MHz 2 025-2 010 | MHz 1 | 50– |
| 7 | MHz 2 620-2 570 | MHz 1 | 50– |

الجـدول -8.2-A6د

البث الهامشي الإضافي لقناة عرضها 10 MHz؛ خاص بالنطاق 2 501 MHz  fc  2 685 MHz

| الصف | مدى التردد الهامشي (f) | عرض نطاق القياس | الحد الأدنى في المواصفات (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MHz 2 170-2 110 | MHz 1 | 50– |
| 2 | MHz 1 880-1 805 | MHz 1 | 50– |
| 3 | MHz 2 690-2 620 | MHz 1 | 50– |
| 4 | MHz 960-925 | MHz 1 | 50– |
| 5 | MHz 1 920-1 900 | MHz 1 | 50– |
| 6 | MHz 2 025-2 010 | MHz 1 | 50– |
| 7 | MHz 2 620-2 570 | MHz 1 | 50– |

## 9.2	البث الهامشي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) العاملة في النطاقين التردُّديين
1 880-1 805/1 785-1 710 (BCG 6.C) MHz.

لا تنطبق الحدود الواردة في الجدولين -9.2-A6أ و-9.2-A6ب إلا على التخالفات عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة بأكثر من 2,5 ضعف عرض نطاق القناة. وتساوي |f | في الجدول الصيغة fc − f حيث f هو تردد بث المجال الهامشي وfc هو تردد الإرسال المركزي للمحطة المتنقلة. وجميع مواصفات البث الهامشي هي من نمط الاقتران المباشر.

الجـدول -9.2-A6أ

البث الهامشي

| مدى تردد الإرسال (fc) (MHz) | مدى التردد الهامشي (f) | عرض النطاق التكاملي | سوية البث القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 785-1 710 | 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36– |
| 1 785-1 710 | 150 kHz f <30 MHz | kHz 10 | 36– |
| 1 785-1 710 | 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36– |
| 1 785-1 710 | 1 GHz f < 12,75 GHz | 30 kHz If 12,5 MHz ¦f ¦ < 50 MHz 300 kHz If 50 MHz ¦f ¦ < 60 MHz 1 MHz If 60 MHz ¦f ¦ | 30– |

الجـدول -9.2-A6ب

البث الهامشي الإضافي

| الرقم | مدى تردد الإرسال (fc) (MHz) | مدى التردد الهامشي (f) (MHz) | عرض نطاق القياس (MHz) | سوية البث القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 785-1 710 | 960-925 | 1 | 50– |
|  |  | 1 500,9-1 475,9 | 1 | 50– |
|  |  | 1 880-1 805 | 1 | 50– |
|  |  | 1 879,9-1 844,9 | 1 | 50– |
|  |  | 1 920-1 900 | 1 | 50– |
|  |  | 2 025-2 010 | 1 | 50– |
|  |  | 2 170-2 110 | 1 | 50– |
|  |  | 2 620-2 570 | 1 | 50– |
|  |  | 2 690-2 620 | 1 | 50– |
|  |  | 821-791 | 1 | 50– |

## 10.2	البث الهامشي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) العاملة في النطاق الترددي 862-698 (BCG 7.A) MHz.

لا تنطبق الحدود الواردة في الجدولين -10.2-A6أ و-10.2-A6ب إلا على التخالفات عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة بأكثر من 2,5 ضعف عرض نطاق القناة. وتساوي |f | في الجدول الصيغة fc − f حيث f هو تردد بث المجال الهامشي وfc هو تردد الإرسال المركزي للمحطة المتنقلة. وجميع مواصفات البث الهامشي هي من نمط الاقتران المباشر.

الجـدول -10.2-A6أ

البث الهامشي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5

| مدى تردد الإرسال (MHz) | مدى تردد القياس (MHz) | عرض نطاق القياس (kHz) | سوية البث القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 798-698 | 30 f < 4 310 (12,5 MHz ∆f) | 100 | 13– |
| 758-746، 788-776 | 763 ∆f 775، 793 ∆f 805 | 6,25 | 35– |
| 763-758، 768-763، 793-788، 798-793 | 769 ∆f 775، 799 ∆f 805 | 6,25 | 35– |
| 862-797 | 797 f 862 (12,5 MHz ∆f) | 5 000 | 37– |
| 862-797 | 790 f 791 | 1 000 | 44– |
| 862-797 | 470 f 790 | 8 000 | 65– |

الجـدول -10.2-A6ب

البث الهامشي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 7

| مدى تردد الإرسال (MHz) | مدى تردد القياس (MHz) | عرض نطاق القياس (MHz) | سوية البث القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 798-698 | 30 f < 4 310 (17,5 MHz ∆f) | 100 | 13– |
| 758-746، 788-776 | 763 ∆f 775، 793 ∆f 805 | 6,25 | 35– |
| 768-758، 798-788 | 769 ∆f 775، 799 ∆f 805 | 6,25 | 35– |
| 862-797 | 797 f 862 (17,5 MHz ∆f) | 5 000 | 37– |
| 862-797 | 790 f 791 | 1 000 | 44– |
| 862-797 | 470 f 790 | 8 000 | 65– |

الجـدول -10.2-A6ج

البث الهامشي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10

| مدى تردد الإرسال (MHz) | مدى تردد القياس (MHz) | عرض نطاق القياس (kHz) | سوية البث القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 798-698 | 30 f < 4 310 (25 MHz ∆f) | 100 | 13– |
| 758-746، 788-776 | 763 ∆f 775، 793 ∆f 805 | 6,25 | 35– |
| 768-758، 798-788 | 769 ∆f 775، 799 ∆f 805 | 6,25 | 35– |
| 862-797 | 797 f 862 (25 MHz ∆f) | 5 000 | 37– |
| 862-797 | 790 f 791 | 1 000 | 44– |
| 862-797 | 470 f 790 | 8 000 | 65– |

## 11.2	البث الهامشي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) العاملة في النطاقين التردديين
757-746/787-776 (BCG 7.B) MHz.

لا تنطبق الحدود الواردة في الجدولين -11.2-A6أ و-11.2-A6ب إلا على التخالفات عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة بأكثر من 2,5 ضعف عرض نطاق القناة. وتساوي |f | في الجدول الصيغة fc − f حيث f هو تردد بث المجال الهامشي وfc هو تردد الإرسال المركزي للمحطة المتنقلة. وجميع مواصفات البث الهامشي هي من نمط الاقتران المباشر.

الجـدول -11.2-A6أ

البث الهامشي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5

| مدى تردد الإرسال (MHz) | مدى تردد القياس (MHz) | عرض نطاق القياس (kHz) | سوية البث القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 787-776 | 30 f < 4 310 (12,5 MHz ∆f) | 100 | 13– |
| 787-776 | 763 ∆f 775، 793 ∆f 805 | 6,25 | 35– |

الجـدول -11.2-A6ب

البث الهامشي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10

| مدى تردد الإرسال (MHz) | مدى تردد القياس (MHz) | عرض نطاق القياس (kHz) | سوية البث القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 787-776 | 30 f < 4 310 (25 MHz ∆f) | 100 | 13– |
| 787-776 | 763 ∆f 775، 793 ∆f 805 | 6,25 | 35– |

## 12.2	البث الهامشي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) العاملة في النطاقات الترددية
763-758/793-788 و(BCG 7.C) MHz 768-763/798-793.

لا تنطبق الحدود الواردة في الجدول 12.2-A6 إلا على التخالفات عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة بأكثر من 2,5 ضعف عرض نطاق القناة. وتساوي |f | في الجدول الصيغة fc − f حيث f هو تردد بث المجال الهامشي وfc هو تردد الإرسال المركزي للمحطة المتنقلة. وجميع مواصفات البث الهامشي هي من نمط الاقتران المباشر.

الجـدول 12.2-A6

البث الهامشي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5

| مدى تردد الإرسال (MHz) | مدى تردد القياس (MHz) | عرض نطاق القياس (kHz) | سوية البث القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 793-788، 798-793 | 30 f < 4 310 (12,5 MHz ∆f) | 100 | 13– |
| 793-788، 798-793 | 769 ∆f 775، 799 ∆f 805 | 6,25 | 35– |

## 13.2	البث الهامشي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) العاملة في النطاقين التردديين
768-758/798-788 (BCG 7.D) MHz.

لا تنطبق الحدود الواردة في الجدول 13.2-A6 إلا على التخالفات عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة بأكثر من 2,5 ضعف عرض نطاق القناة. وتساوي |f | في الجدول الصيغة fc − f حيث f هو تردد بث المجال الهامشي وfc هو تردد الإرسال المركزي للمحطة المتنقلة. وجميع مواصفات البث الهامشي هي من نمط الاقتران المباشر.

ولا تتضمن هذه الفقرة قيم عدم اليقين من القياس (كما يرد تعريفه في التوصية ITU-R M.1545) المقابلة للقيم الحديّة للبث الهامشي.

الجـدول 13.2-A6

البث الهامشي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10

| مدى تردد الإرسال (MHz) | مدى تردد القياس (MHz) | عرض نطاق القياس (kHz) | سوية البث القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 798-788 | 30 f < 4 310 (25 MHz ∆f) | 100 | 13– |
| 798-788 | 769 ∆f 775، 799 ∆f 805 | 6,25 | 35– |

## 14.2	البث الهامشي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) والمزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) العاملة في النطاق الترددي 862-698 (BCG 7.E) MHz

لا تنطبق الحدود الواردة في الجدولين -14.2-A6أ و-14.2-A6ب إلا على التخالفات عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة بأكثر من 2,5 ضعف عرض نطاق القناة. وتساوي |f | في الجدول الصيغة fc − f حيث f هو تردد بث المجال الهامشي وfc هو تردد الإرسال المركزي للمحطة المتنقلة. وجميع مواصفات البث الهامشي هي من نمط الاقتران المباشر.

ولا تتضمن هذه الفقرة قيم عدم اليقين من القياس (كما يرد تعريفه في التوصية ITU-R M.1545) المقابلة للقيم الحديّة للبث الهامشي.

الجـدول -14.2-A6أ

البث الهامشي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5

| مدى تردد الإرسال (MHz) | مدى تردد القياس (MHz) | عرض نطاق القياس (kHz) | سوية البث القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 798-698 | 30 f < 4 310 (12,5 MHz ∆f) | 100 | 13– |
| 758-746، 788-776 | 763 ∆f 775، 793 ∆f 805 | 6,25 | 35– |
| 763-758، 768-763، 793-788، 798-793 | 769 ∆f 775، 799 ∆f 805 | 6,25 | 35– |
| 862-791 | 797 f 862 (12,5 MHz ∆f) | 5 000 | 37– |
| 862-797 | 790 f 791 | 1 000 | 44– |
| 862-832 | 821 f 862 (12,5 MHz ∆f) | 1 000 | 25– |
| 862-832 | 470 f 790 | 8 000 | 65– |

الجـدول -14.2-A6ب

البث الهامشي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 7

| مدى تردد الإرسال (MHz) | مدى تردد القياس (MHz) | عرض نطاق القياس (kHz) | سوية البث القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 798-698 | 30 f < 4 310 (17,5 MHz ∆f) | 100 | 13– |
| 758-746، 788-776 | 763 ∆f 775، 793 ∆f 805 | 6,25 | 35– |
| 763-758، 768-763، 793-788، 798-793 | 769 ∆f 775، 799 ∆f 805 | 6,25 | 35- |
| 862-797 | 797 f 862 (17,5 MHz ∆f) | 5 000 | 37– |
| 862-797 | 790 f 791 | 1 000 | 44– |
| 862-832 | 821 f 862 (17,5 MHz ∆f) | 1 000 | 25– |
| 862-832 | 470 f 790 | 8 000 | 65– |

الجـدول -14.2-A6ج

البث الهامشي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10

| مدى تردد الإرسال (MHz) | مدى تردد القياس (MHz) | عرض نطاق القياس (kHz) | سوية البث القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 798-698 | 30 f < 4 310 (25 MHz ∆f) | 100 | 13– |
| 758-746، 788-776 | 763 ∆f 775، 793 ∆f 805 | 6,25 | 35– |
| 763-758، 768-763، 793-788، 798-793 | 769 ∆f 775، 799 ∆f 805 | 6,25 | 35– |
| 862-797 | 797 f 862 (25 MHz ∆f) | 5 000 | 37– |
| 862-797 | 790 f 791 | 1 000 | 44– |
| 862-832 | 821 f 862 (25 MHz ∆f) | 1 000 | 25– |
| 862-832 | 470 f 790 | 8 000 | 65– |

## 15.2	البث الهامشي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) العاملة في النطاقين التردديين
960-925/915-880 (BCG 7.G) MHz.

لا تنطبق الحدود الواردة في الجدولين -15.2-A6أ و-15.2-A6ب إلا على التخالفات عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة بأكثر من 2,5 ضعف عرض نطاق القناة. وتساوي |f | في الجدول الصيغة fc − f حيث f هو تردد بث المجال الهامشي وfc هو تردد الإرسال المركزي للمحطة المتنقلة. وجميع مواصفات البث الهامشي هي من نمط الاقتران المباشر.

الجـدول -15.2-A6أ

البث الهامشي

| مدى تردد الإرسال (fc) (MHz) | مدى التردد الهامشي (f) | عرض النطاق التكاملي | سوية البث القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 915-880 | 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36– |
| 915-880 | 150 kHz f < 30 MHz | kHz 10 | 36– |
| 915-880 | 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | (1)36– |
| 915-880 | 1 GHz f < 12,75 GHz | 30 kHz If 12,5 MHz ∆f < 50 MHz 300 kHz If 50 MHz ∆f < 60 MHz 1 MHz If 60 MHz ∆f | 30– |
| (1) المواصفة 3GPP TS 36.101، مشروع شراكة الجيل الثالث؛ مجموعة المواصفات التقنية لشبكة النفاذ الراديوي؛ النفاذ الراديوي العالمي المتطور للأرض (E-UTRA)؛ الإرسال والاستقبال الراديوي لتجهيزات المستعمل (FDD). |  |  |  |

الجـدول -15.2-A6ب

البث الهامشي الإضافي (BCG 7.G)

| الرقم | مدى تردد الإرسال (fc) (MHz) | مدى التردد الهامشي (f ) (MHz) | عرض نطاق القياس (MHz) | سوية البث القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 915-880 | 960-925 | 1 | 50– |
| 2 |  | 1 880-1 805 | 1 | 50– |
| 3 |  | 1 920-1 880 | 1 | 50– |
| 4 |  | 1 920-1 900 | 1 | 50– |
| 5 |  | 2 025-2 010 | 1 | 50– |
| 6 |  | 2 170-2 110 | 1 | 50– |
| 7 |  | 2 400-2 300 | 1 | 50– |
| 8 |  | 2 620-2 570 | 1 | 50– |
| 9 |  | 2 690-2 620 | 1 | 50– |
| 10 |  | 821-791 | 1 | 50– |
| 11 |  | 890-782 | 8 | 65– |

الملاحظة - فيما يتعلق بالترددات الهامشية للسطرين 2 (المدى الكامل) و9 (المدى الفرعي 2 690-2 640) (المدى الكامل) من الجدول -15.2-A6ب يسمح باستثناءات في قياس البث الهامشي التوافقي في حالة التوافقيتين الثانية والثالثة لإرسال القناة. وفي الحالات الاستثنائية هذه تطبق سوية البث القصوى (kHz 100/dBm 36–).

## 16.2	البث الهامشي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) العاملة في النطاقات الترددية
1 805-1 785 و1 920-1 880 و1 930-1 910 و2 025-2 010 و(BCG 8.A) MHz 1 920-1 900.

لا تنطبق الحدود الواردة في الجداول -16.2-A6أ إلى -16.2-A6د إلا على التخالفات عن التردد المركزي للمحطة المتنقلة بأكثر من 2,5 ضعف عرض نطاق القناة. وf في الجدول هو تردد مجال البث الهامشي.

ولا تتضمن جميع الجداول التالية قيم عدم اليقين من القياس (كما يرد تعريفه في التوصية ITU-R M.1545) المقابلة للقيم الحديّة للبث الهامشي.

الجـدول -16.2-A6أ

البث الهامشي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5

| مدى تردد الإرسال (fc) (MHz) | مدى التردد الهامشي (f) | عرض النطاق التكاملي | سوية البث القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 802,5-1 787,5 1 917,5-1 882,5 1 927,5-1 912,5 2 022,5-2 012,5 1 917,5-1 902,5 | 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36– |
| 1 802,5-1 787,5 1 917,5-1 882,5 1 927,5-1 912,5 2 022,5-2 012,5 1 917,5-1 902,5 | 150 kHz f < 30 MHz | kHz 10 | 36– |
| 1 802,5-1 787,5 1 917,5-1 882,5 1 927,5-1 912,5 2 022,5-2 012,5 1 917,5-1 902,5 | 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36– |
| 1 802,5-1 787,5 1 917,5-1 882,5 1 927,5-1 912,5 2 022,5-2 012,5 1 917,5-1 902,5 | 1 GHz f < 12,75 GHz | 30 kHz If 12,5 MHz ∆f < 50 MHz 300 kHz If 50 MHz ∆f < 60 MHz 1 MHz If 60 MHz ∆f | 30– |

الجـدول -16.2-A6ب

البث الهامشي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 10

| مدى تردد الإرسال (fc) (MHz) | مدى التردد الهامشي (f) | عرض النطاق التكاملي | سوية البث القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 800-1 790 1 915-1 885 1 925-1 915 2 020-2 015 1 915-1 905 | 9 kHz f < 150 kHz | kHz 1 | 36– |
| 1 800-1 790 1 915-1 885 1 925-1 915 2 020-2 015 1 915-1 905 | 150 kHz f < 30 MHz | 10 kHz | 36– |
| 1 800-1 790 1 915-1 885 1 925-1 915 2 020-2 015 1 915-1 905 | 30 MHz f < 1 000 MHz | kHz 100 | 36– |
| 1 800-1 790 1 915-1 885 1 925-1 915 2 020-2 015 1 915-1 905 | 1 GHz f < 12,75 GHz | 30 kHz If 12,5 MHz ∆f < 50 MHz 300 kHz If 50 MHz ∆f < 60 MHz 1 MHz If 60 MHz ∆f | 30– |

الجـدول -16.2-A6ج

البث الهامشي الإضافي في حالة موجة حاملة ترددها MHz 5

| مدى تردد الإرسال (fc) (MHz) | مدى التردد الهامشي (f) (MHz) | عرض نطاق القياس (kHz) | سوية البث القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 917,5-1 882,5 | 2 025-2 010 2 400-2 300 | 1 000 | 50– |
| 1 917,5-1 902,5 | 960-925 1 920-1 880 1 990-1 930 2 025-2 010 2 170-2 110 2 400-2 300 2 620-2 570 | 1 000 | 50– |
| 2 022,5-2 012,5 | 2 170-2 110 1 880-1 805 2 690-2 620 960-925 1 879,9-1 844,9 1 500,9-1 475,9 1 920-1 900 2 620-2 570 1 920-1 880 2 400-2 300 | 1 000 | 50– |
|  | 895-860 | 1 000 | 50– |
|  | 1 919,6-1 884,5 | 300 | 41– |

الجـدول-16.2-A6د

البث الهامشي الإضافي في حالة موجة حاملة تردُّدها MHz 10

| مدى تردد الإرسال (fc) (MHz) | مدى التردد الهامشي (f) (MHz) | عرض نطاق القياس (kHz) | سوية البث القصوى (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 915-1 885 | 2 025-2 010 2 400-2 300 | 1 000 | 50– |
| 1 915-1 905 | 960-925 1 920-1 880 1 990-1 930 2 025-2 010 2 170-2 110 2 400-2 300 2 620-2 570 | 1 000 | 50– |
| 2 020-2 015 | 2 170-2 110 1 880-1 805 2 690-2 620 960-925 1 879,9-1 844,9 1 500,9-1 475,9 1 920-1 900 2 620-2 570 1 920-1 880 2 400-2 300 | 1 000 | 50– |
|  | 895-860 | 1 000 | 50– |
|  | 1 919,6-1 884,5 | 300 | 41– |

# 3	البث الهامشي من المستقبِل (بالاقتران المباشر)

## 1.3	البث الهامشي للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) العاملة في النطاق الترددي 2 690-2 500 (BCG 3.A) MHz

يوصِّف الجدول 1.3-A6 البث الهامشي للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسالِ بتقسيم الزمن (TDD) التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة 10 و5 MHz. وينبغي ألا تتجاوز سوية القدرة لأي بث هامشي ضيّق النطاق السوية القصوى المحددة في الجدول 1.3-A6.

الجـدول 1.3-A6

المتطلبات العامة للبث الهامشي من المستقبِل

| النطاق | عرض نطاق القياس | سوية البث المسموح بها (dBm) |
| --- | --- | --- |
| 30 MHz f < 1 GHz | kHz 100 | 57– |
| 1 GHz f 13,45 GHz | 30 kHz If 2,5 × BW ≤ ¦ fc − f ¦ < 10 × BW 300 kHz If 10 × BW ≤ ¦ fc − f ¦ < 12 × BW 1 MHz If 12 × BW ≤ ¦ fc − f ¦ | 47– |

# 4	نسبة تسرّب القدرة في القنوات المجاورة (ACLR)

تُعرَّف نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة في هذا الملحق، كما جرى في الملحقات الأخرى، بأنها نسبة القدرة المرسلة في القناة موضع النظر، إلى القدرة المرسلة في القنوات المجاورة، حسب قياسها في خرج مرشاح المستقبِل. ولقياس النسبة ACLR، من الضروري أن يُعتمَد مرشاح قياس من أجل الإشارة المرسَلة، وكذلك عرض نطاق قياس للمستقبِل من أجل النظام (المعرَّض للتداخل) الذي في القناة المجاورة.

## 1.4	نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) العاملة في النطاق الترددي 2 400-2 300 (BCG 1.B) MHz

بالنسبة للمجموعة 1.B من أصناف النطاق، التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة MHz 5 وMHz 10، تكون نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة مساوية للقيم الحديّة الواردة في الجدول أدناه.

الجـدول -1.4-A6أ

مواصفة نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة للمحطات المتنقلة
في حالة قناة عرض نطاقها 5 (BCG 1.B) MHz

| الرقم | تردد القناة المجاورة المركزي | أدنى نسبة مطلوبة لتسرب القدرة في القنوات المجاورة تبعاً لتردد القناة المخصص (dB) |
| --- | --- | --- |
| 2 | تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 5± | 30 |
| 3 | تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 10± | 44 |

الجـدول -1.4-A6ب

مواصفة نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة للمحطات المتنقلة في حالة
قناة عرض نطاقها (BCG 1.B) MHz 10

| الرقم | تردد القناة المجاورة المركزي | أدنى نسبة مطلوبة لتسرب القدرة في القنوات المجاورة تبعاً لتردد القناة المخصص (dB) |
| --- | --- | --- |
| 2 | تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 10± | 30 |
| 3 | تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 20± | 44 |

في الجدولين -1.4-A6أ و-1.4-A6ب، يبلغ عرض نطاق مرشاح القياس حول التردد المركزي للقناة المجاورة MHz 4,75 في حالة نظام موزع على قنوات MHz 5، ويبلغ MHz 9,5 في حالة نظام موزع على قنوات MHz 10.

## 2.4	نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) العاملة في النطاق الترددي 2 690-2 500 (BCG 3.A) MHz

ترد البيانات في هذه الفقرة بحيث تكون على صلة بالحالة التي يكون فيها النظام الذي في القناة المجاورة من نوع OFDMA TDD WMAN (داخلي) أو على صلة بالحالة التي يكون فيها النظام الذي في القناة المجاورة من نوع UTRA (مشترك بين الأنظمة).

وعليه، فإن نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة تُحدد بمراعاة عروض النطاقات التالية للمستقبِلات:

حين يكون النظام الذي في القناة المجاورة من نوع OFDMA TDD WMAN:

-	MHz 4,75 لنظام موزع على قنوات MHz 5؛

-	MHz 9,5 لنظام موزع على قنوات MHz 10.

وحين يكون النظام الذي في القناة المجاورة من UTRA:

-	MHz 3,84 لنظام موزع على قنوات MHz 5؛

-	MHz 7,68 لنظام موزع على قنوات MHz 10.

أما عرض نطاق القياس المستعمَل لقياس القدرة في القناة موضع النظر لموجة حاملة في النظام OFDMA TDD WMAN فهو:

-	MHz 4,75 لنظام موزع على قنوات MHz 5؛

-	MHz 9,5 لنظام موزع على قنوات MHz 10.

ويتمركز نطاق التمرير لمرشاح المستقبِل في التردد المركزي للقناة المجاورة الأولى أو الثانية. وإذا كان نظام القناة المجاورة من نوع OFDMA TDD WAN، تُقاس كلتا القدرتين المرسَلة والمستقبَلة باستعمال مرشاح مستطيل. وإذا كان نظام القناة المجاورة من نوع UTRA، تقاس القدرة المرسلة باستعمال مرشاح مستطيل، وتقاس القدرة المستقبَلة باستعمال مرشاح جذر جيب التمام المرفوع (RRC) مع تطبيق عامل تناقص قيمته 0,22.

وترد قيم نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) في الجدولين -2.4-A6أ و-2.4-A6ب لعرضَي نطاق القناة 5 وMHz 10، على التوالي.

الجـدول -2.4-A6أ

نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة في حالة قناة عرض نطاقها 5 MHz

|  | أدنى نسبة مطلوبة لتسرب في القنوات المجاورة تبعاً لتردد القناة المخصص (dB) |  |
| --- | --- | --- |
| تردد القناة المجاورة المركزي | حالة النظام OFDMA TDD WMAN | حالة النظام (1)UTRA |
| تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 5± | 30 | 33 |
| تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 10± | 44 | 43 |
| (1) هذه القيم مماثلة للقيم الدنيا المطلوبة للأنظمة UTRA (انظر الملحقين 1 و3 أعلاه في هذه التوصية) ويتوقَّع لها أن تكون أكبر في ميدان الممارسة. |  |  |

الجـدول -2.4-A6ب

نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة في حالة قناة عرض نطاقها 10 MHz

|  | أدنى نسبة مطلوبة لتسرب في القنوات المجاورة تبعاً لتردد القناة المخصص (dB) |  |
| --- | --- | --- |
| تردد القناة المجاورة المركزي | حالة النظام OFDMA TDD WMAN | حالة النظام (1)UTRA |
| تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 10± | 30 | 33 |
| تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 20± | 44 | 43 |
| (1) هذه القيم مماثلة للقيم الدنيا المطلوبة للأنظمة UTRA (انظر الملحقين 1 و3 أعلاه في هذه التوصية) ويتوقَّع لها أن تكون أكبر في ميدان الممارسة. |  |  |

ويُقدَّر أن تأتي المراجعات لهذه التوصية في المستقبل بمعلومات إضافية.

ملاحظـة - يلزم مزيد من الدراسة بشأن أنظمة أخرى، حيثما اقتضى الأمر.

## 3.4	نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن (TDD) العاملة في النطاق الترددي 3 600-3 400 (BCG 5L.A/5L.B/5L.C) MHz

ترد البيانات في هذه الفقرة بحيث تكون على صلة بالحالة التي يكون فيها النظام في القناة المجاورة من نوع OFDMA TDD WMAN (داخلي).

وعليه فإن نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة تُحدد بمراعاة عروض النطاقات التالية للمستقبِلات.

حين يكون النظام الذي في القناة المجاورة من نوع OFDMA TDD WMAN:

-	MHz 4,75 لنظام موزع على قنوات MHz 5؛

-	MHz 6,7 لنظام موزع على قنوات MHz 7؛

-	MHz 9,5 لنظام موزع على قنوات MHz 10.

أما عرض نطاق القياس المستعمَل لقياس القدرة في القناة موضع النظر لموجة حاملة في النظام OFDMA TDD WMAN فهو:

-	MHz 4,75 لنظام موزع على قنوات MHz 5؛

-	MHz 6,7 لنظام موزع على قنوات MHz 7؛

-	MHz 9,5 لنظام موزع على قنوات MHz 10.

ويتمركز نطاق التمرير لمرشاح المستقبِل في التردد المركزي للقناة المجاورة الأولى أو الثانية. وإذا كان نظام القناة المجاورة من نوع OFDMA TDD WAN، تقاس كلتا القدرتين المرسَلة والمستقبَلة باستعمال مرشاح مستطيل.

وتحدد الجداول -3.4-A6أ إلى -3.4-A6ج نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة للمحطات المتنقلة المزدوجةُ الإرسال بتقسيم الزمن في عرضي نطاق القناة 5 و10 MHz. وتسري القيم المدرجة في الجداول عندما يزيد متوسط قدرة القناة المجاورة على dBm 55–.

الجـدول -3.4-A6أ

نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة في حالة قناة عرض نطاقها 5 MHz

| تردد القناة المجاورة المركزي | أدنى نسبة مطلوبة لتسرب في القنوات المجاورة تبعاً لتردد القناة المخصص (dB) |
| --- | --- |
| تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 5± | 33 |
| تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 10± | 43 |

الجـدول -3.4-A6ب

نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة في حالة قناة عرض نطاقها 7 MHz

| تردد القناة المجاورة المركزي | أدنى نسبة مطلوبة لتسرب في القنوات المجاورة تبعاً لتردد القناة المخصص (dB) |
| --- | --- |
| تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 7± | 33 |
| تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 14± | 43 |

الجـدول -3.4-A6ج

نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة في حالة قناة عرض نطاقها 10 MHz

| تردد القناة المجاورة المركزي | أدنى نسبة مطلوبة لتسرب في القنوات المجاورة تبعاً لتردد القناة المخصص (dB) |
| --- | --- |
| تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 10± | 33 |
| تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 20± | 43 |

## 4.4	نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) العاملة في النطاقين التردُّدِيَّين 1 880-1 805/1 785-1 710 (BCG 6.C) MHz

بالنسبة للمجموعة 6.C من أصناف النطاق، التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة MHz 5 وMHz 10، تكون نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة مساوية للقيم الحديّة الواردة في الجدولين -4.4-A6أ و -4.4-A6ب أدناه أو أكبر منها. وتتحدد نسبة تسرُّب القدرة في القنوات المجاورة في تشكيلتين.

في التشكيلة I يكون عرض نطاق قناة المستقبِل على القناة المجاورة:

-	MHz 4,75 لنظام موزع على قنوات MHz 5؛

-	MHz 9,5 لنظام موزع على قنوات MHz 10.

وفي التشكيلة II يكون عرض نطاق قناة المستقبِل على القناة المجاورة:

-	MHz 3,84 لنظام موزع على قنوات MHz 5،

-	MHz 7,68 لنظام موزع على قنوات MHz 10.

أما عرض نطاق القياس المستعمل لقياس القدرة في القناة موضع النظر لموجة حاملة في النظام المتنقل WiMAX فهو:

-	MHz 4,75 لنظام موزع على قنوات MHz 5،

-	MHz 9,5 لنظام موزع على قنوات MHz 10.

في التشكيلة I تقاس كلتا القدرتين المرسَلة والمستقبَلة باستعمال مرشاح مستطيل. أما في التشكيلة II فتقاس القدرة المرسلة باستعمال مرشاح مستطيل، وتقاس القدرة المستقبَلة باستعمال مرشاح جذر جيب التمام المرفوع (RRC) مع تطبيق عامل تناقص قيمته 0,22.

ويحدد الجدولان -4.4-A6أ و-4.4-A6ب نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة. ولا يتضمنان قيم عدم اليقين من القياس (كما يرد تعريفه في التوصية ITU-R M.1545) المقابلة للقيم الحديّة لنسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة.

الجـدول -4.4-A6أ

نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة في حالة قناة عرض نطاقها 5 (BCG 6.C) MHz

| الرقم | الوصف | أدنى نسبة مطلوبة لتسرب في القنوات المجاورة تبعاً لتردد القناة المخصص (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | تردد القناة المجاورة المركزي | التشكيلة I | التشكيلة II |
| 2 | تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 5± | 30 | 33 |
| 3 | تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 10± | 44 | 43 |

الجـدول -4.4-A6ب

نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة في حالة قناة عرض نطاقها 10 MHz (BCG 6.C)

| الرقم | الوصف | أدنى نسبة مطلوبة لتسرب في القنوات المجاورة تبعاً لتردد القناة المخصص (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | تردد القناة المجاورة المركزي | التشكيلة I | التشكيلة II |
| 2 | تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 10± | 30 | 33 |
| 3 | تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 20± | 44 | 43 |

## 5.4	نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة للتجهيزات المزدوجةُ الإرسال بتقسيم التردد (FDD) العاملة في النطاقين التردديين 960-925/915-880 (BCG 7.G) MHz

بالنسبة للمجموعة 7.G من أصناف النطاق، التي يبلغ فيها عرض نطاق القناة MHz 5 وMHz 10، تكون نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة مساوية للقيم الحديّة الواردة في الجدولين -5.4-A6أ و -5.4-A6ب أدناه أو أكبر منها. وتتحدد نسبة تسرُّب القدرة في القنوات المجاورة في تشكيلتين.

في التشكيلة I يكون عرض نطاق قناة المستقبِل على القناة المجاورة:

-	MHz 4,75 لنظام موزع على قنوات MHz 5،

-	MHz 9,5 لنظام موزع على قنوات MHz 10.

وفي التشكيلة II يكون عرض نطاق قناة المستقبِل على القناة المجاورة:

-	MHz 3,84 لنظام موزع على قنوات MHz 5،

-	MHz 7,68 لنظام موزع على قنوات MHz 10.

أما عرض نطاق القياس المستعمل لقياس القدرة في القناة موضع النظر لموجة حاملة في النظام المتنقل WiMAX فهو:

-	MHz 4,75 لنظام موزع على قنوات MHz 5،

-	MHz 9,5 لنظام موزع على قنوات MHz 10.

في التشكيلة I تقاس كلتا القدرتين المرسَلة والمستقبَلة باستعمال مرشاح مستطيل. أما في التشكيلة II فتقاس القدرة المرسلة باستعمال مرشاح مستطيل، وتقاس القدرة المستقبَلة باستعمال مرشاح جذر جيب التمام المرفوع (RRC) مع تطبيق عامل تناقص قيمته 0,22.

ويحدد الجدولان -5.4-A6أ و-5.4-A6ب نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة. ولا يتضمنان قيم عدم اليقين من القياس (كما يرد تعريفه في التوصية ITU-R M.1545) المقابلة للقيم الحديّة لنسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة.

الجـدول -5.4-A6أ

مواصفة نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة في حالة قناة عرض نطاقها 5 (BCG 7.G) MHz

| الرقم | الوصف | أدنى نسبة مطلوبة لتسرب في القنوات المجاورة تبعاً لتردد القناة المخصص (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | تردد القناة المجاورة المركزي | التشكيلة I | التشكيلة II |
| 2 | تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 5± | 30 | 33 |
| 3 | تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 10± | 44 | 43 |

الجـدول -5.4-A6ب

مواصفة نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة في حالة قناة عرض نطاقها 10 (BCG 7.G) MHz

| الرقم | الوصف | أدنى نسبة مطلوبة لتسرب في القنوات المجاورة تبعاً لتردد القناة المخصص (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | تردد القناة المجاورة المركزي | التشكيلة I | التشكيلة II |
| 2 | تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 10± | 30 | 33 |
| 3 | تردد القناة المركزي للمحطة المتنقلة MHz 20± | 44 | 43 |

# 5	التفاوت المسموح به في الاختبارات

في هذا الملحق، التفاوتات المسموح بها في الاختبارات (كما يرد تعريفها في التوصية ITU-R M.1545) والتي تقابل مختلف المواصفات هي dB 0، إلا إذا أُفيد بخلاف ذلك في الفقرة المعنية.

المرفـق 1

تعريف التفاوت المسموح به في الاختبارات

التفاوت المسموح به في الاختبارات

بالرجوع إلى التوصية ITU-R M.1545، "التفاوت المسموح به في الاختبارات" هو قيمة التهاون المشار إليها في فقرة توصي 2 من التوصية ITU-R M.1545، أي هو الفارق بين القيمة الأساسية للمواصفة وحد الاختبار المقيَّم بتطبيق مبدأ المخاطرة المشتركة وفقاً للشكلين 2 و3 من الملحق 1 في التوصية ITU-R M.1545. وفي حال تساوي القيمة الأساسية للمواصفة مع حد الاختبار (الشكل 3 في الملحق 1 في التوصية ITU-R M.1545)، فإن "التفاوتات المسموح بها في الاختبارات" تساوي الصفر.

___________

*	ينبغي أن تحاط لجنة الدراسات 1 للاتصالات الراديوية علماً بهذه التوصية.

3GPP TS 25.101: مشروع الشراكة لتكنولوجيات الجيل الثالث اللاسلكية، فريق التوصيف التقني لشبكة النفاذ الراديوي؛ الاستقبال والإرسال الراديوي (FDD) بمعدات المستخدم (UE).

3GPP TS 25.214: مشروع الشراكة لتكنولوجيات الجيل الثالث اللاسلكية، فريق التوصيف التقني لشبكة النفاذ الراديوي؛ إجراءات الطبقة المادية (FDD).

3GPP TS 36.101: مشروع الشراكة لتكنولوجيات الجيل الثالث اللاسلكية، فريق التوصيف التقني لشبكة النفاذ الراديوي؛ النفاذ الراديوي الأرضي العالمي المطور (E-UTRA)؛ الاستقبال والإرسال الراديوي (FDD) بمعدات المستخدم (UE).

النفاذ إلى الرزم عالي السُّرعة في الوصلة الصَّاعدة متعددة الموجات الحاملة.

3GPP TS 25.102: مشروع الشراكة لتكنولوجيات الجيل الثالث، فريق التوصيف التقني لشبكة النفاذ الراديوي؛ الاستقبال والإرسال الراديوي (TDD) بمعدات المستخدم (UE).