РЕКОМЕНДАЦия  МСЭ-R  M.1828

Технические и эксплуатационные требования к станциям воздушных судов воздушной подвижной службы, ограниченной передачами телеметрии 
для полетных испытаний в полосах около 5 ГГц

(2007)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации приводятся технические и эксплуатационные требования к станциям воздушных судов воздушной подвижной службы, ограниченной передачами телеметрии для полетных испытаний, которые должны использоваться администрациями в качестве технического руководства по установлению требований соответствия воздушных судов для использования в масштабах всего мира.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что были разработаны различные в техническом и эксплуатационном отношении станции воздушных судов воздушной подвижной службы (ВПС), ограниченные передачами систем телеметрии для сетей полетных испытаний, которые начнут действовать в ближайшем будущем;

b)	что работа станции воздушного судна обычно осуществляется в соответствии с рядом национальных и международных правил и регламентарных положений, включая удовлетворительное соответствие взаимно согласованным техническим стандартам и эксплуатационным требованиям;

c)	что существует необходимость определения технических и эксплуатационных требований для проведения проверки станций воздушных судов на соответствие;

d)	что определение технических и эксплуатационных требований к станциям воздушных судов обеспечит общую техническую основу для содействия проведению проверки станций воздушных судов на соответствие различными национальными и международными органами и разработки мероприятий по взаимному признанию соответствия станций воздушных судов;

e)	что технические и эксплуатационные требования должны быть направлены на обеспечение приемлемого баланса между сложностью оборудования радиосвязи и необходимостью эффективного использования радиочастотного спектра,

учитывая также,

a)	что в полосе частот 5150–5250 МГц существуют распределения на первичной основе воздушной радионавигационной службе, фиксированной спутниковой службе (Земля-космос) и подвижной службе;

b)	что существует требование полной защиты первичных служб в полосе 5030–5250 МГц;

c)	что ВКР-03 приняла Резолюцию 229, которая регулирует использование полосы 5150–5250 МГц подвижной службой для внедрения систем беспроводного доступа (СБД), в том числе локальных радиосетей (RLAN);

d)	что определение МСЭ-R технических и эксплуатационных требований к воздушным станциям, работающим в полосе 5030–5250 МГц, должно предотвратить создание недопустимых помех другим службам;

e)	что следует постоянно и точно измерять и контролировать технические и эксплуатационные характеристики ;

f)	что полоса 5030–5150 МГц распределена воздушной радионавигационной службе на первичной основе;

g)	что системы MLS могут быть защищены путем обеспечения достаточного расстояния разноса между излучающим сигналы телеметрии передатчиком воздушной подвижной службы (ВПС) и приемниками MLS;

h)	что в МСЭ-R идет процесс разработки материала для руководства по применению методики, описанной в Рекомендации МСЭ-R M.1829,

признавая,

a)	что полоса 5030–5150 МГц должна использоваться для работы международной стандартной микроволновой системы посадки (MLS) для точного захода на посадку и посадки самолетов (потребности в отношении данной системы должны иметь приоритет перед другими видами использования этой полосы в соответствии с п. 5.444 Регламента радиосвязи (РР)),

рекомендует

1	администрациям использовать в качестве руководящих принципов для обеспечения совместимости с другими службами приведенные в Приложениях 1 и 2 технические и эксплуатационные требования к станциям воздушных судов ВПС, ограниченной передачами телеметрии для полетных испытаний в диапазоне 5 ГГц;

2	всем станциям воздушных судов ВПС, ограниченной передачами телеметрии для полетных испытаний, которые осуществляют одновременные передачи в пределах одной сети ВПС, использовать неперекрывающийся спектр.

Приложение 1

Технические и эксплуатационные требования к станциям воздушных судов воздушной подвижной службы, ограниченной передачами телеметрии 
для сетей полетных испытаний в полосах около 5 ГГц

Часть A

Основные требования, касающиеся защиты сетей ФСС 
в полосе 5091–5250 МГц

Станция воздушного судна ВПС, работающая в полосе 5091–5250 МГц, должна быть разработана таким образом, чтобы плотность потока мощности передатчика станции одного воздушного судна была ограничена –138 дБ(Вт/(м2 · 1,23 МГц)) на орбите спутника ФСС для космического аппарата, на котором используются приемные антенны с полным охватом Земли.

Максимальный уровень допустимых суммарных помех, равный 1% от Ts/Ts, на входе приемника составляет IAgg-Rec:

IAgg−Rec=KTB−20 дБ=−160,3 дБ(Вт/1,23 МГц),

где

K:	постоянная Больцмана (1,38 e-23)

T:	шумовая температура приемника, равная 550 K

B:	ширина полосы приемника, равная 1,23 МГц.

Поэтому максимальный уровень п.п.м., создаваемый одним передатчиком ВПС на входе антенны спутникового приемника, составляет:

pfdMax=IAgg−Rec−Gr+LFeed+LP−10 log10(21)+10 log4πλ2 =−160,3−4+2,9+1−13,2+35,6 =−138 дБВт/(м2× 1,23 МГц) ,

где

Gr:	коэффициент усиления антенны ФСС

21: 	максимальное число станций ВПС, ведущих одновременную передачу в пределах ширины полосы приемника ФСС.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Вышеупомянутый предел, относящийся к п.п.м., получен в условиях распространения в свободном пространстве.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Маска э.и.и.м. может быть получена на основе вышеупомянутого значения п.п.м. путем применения метода, приведенного в Части А Приложения 2. Может быть также рассмотрено упрощение результирующей маски э.и.и.м.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. – Вышеупомянутый предел соответствует –198,9 дБ(Вт/(м2 · Гц)).

ПРИМЕЧАНИЕ 4. – Предел п.п.м., определенный в настоящем разделе, основан на обеспечении того, чтобы увеличение шумовой температуры спутника ФСС (т. е. Tsat/Tsat), обусловленное работой ВПС, не превышало 1%. Данная методика предполагает, что на одной частоте в пределах видимости спутника ФСС одновременно работает 21 передатчик ВПС.

Часть B

Основные требования, касающиеся защиты подвижной службы 
в полосе 5150–5250 МГц

Следующие основные требования представлены только в качестве технического руководства.

Максимальная п.п.м., создаваемая на поверхности Земли излучениями со стороны станции воздушного судна системы ВПС, ограниченной передачами телеметрии для сети полетных испытаний, не должна превышать –79,4 дБ(Вт/(м2 · 20 МГц)) – Gr(θ) в полосе частот 5150–5250 МГц.

Администрации могут предпочесть внедрить другие более жесткие технические и эксплуатационные требования к ВПС, чем упомянутые в этом разделе, для защиты подвижной службы. Может быть необходимым проведение дополнительного исследования, если используются иные параметры, чем те, которые предполагались при разработке настоящего руководящего указания.

Gr(θ) – это диаграмма направленности антенны приемника подвижной службы в зависимости от угла места θ, определяемая следующим образом:

Диаграмма направленности антенны в зависимости от угла места 
системы беспроводного доступа

| Угол места,  (градусы) | Коэффициент усиления (дБи) |
| --- | --- |
| 45    90 | –4 |
| 35    45 | –3 |
| 0    35 | 0 |
| –15    0 | –1 |
| –30    –15 | –4 |
| –60    –30 | –6 |
| –90    –60 | –5 |

где

Gr():	коэффициент усиления, относящийся к изотропной антенне (дБи)

:	абсолютное значение угла места относительно угла максимального усиления (градусы).

РИСУНОК 1

Диаграмма направленности антенны приемника подвижной службы

ПРИМЕЧАНИЕ 5. – Вышеупомянутые пределы относятся к п.п.м. и углам прихода, которые получены в условиях распространения в свободном пространстве.

ПРИМЕЧАНИЕ 6. – Маска э.и.и.м. может быть получена на основе вышеупомянутого значения п.п.м. путем применения метода, приведенного в Части В Приложения 2. Может быть также рассмотрено упрощение результирующей маски э.и.и.м.

Часть C

Основные требования, касающиеся защиты воздушной подвижной 
(на трассе) службы (ВП(R)С) в полосе 5091–5150 МГц

В настоящем исследовании совместного использования частот были учтены следующие характеристики приемника ВП(R)С, основанные на стандарте IEEE 802.16e и Рекомендациях МСЭ-R:

–	Критерии защиты: отношение I/N = –6 дБ, указанное в Рекомендации МСЭ-R M.1739 и соответствующее уменьшению дальности действия на 5%.

–	Коэффициент шума приемника: 10 дБ.

–	Потери на аппаратную реализацию: 5 дБ.

–	Потери в зданиях: 0 дБ (наружное использование).

–	Ширина полосы приемника: 20 МГц.

–	Диаграмма направленности антенны: рассмотренная в анализе диаграмма направленности коэффициента усиления приемника ВП(R)С в зависимости от угла места взята из Рекомендации МСЭ-R F.1336-1 и показана на рис. 2. Предполагается, что максимальное усиление составляет 6 дБи.

В полосе частот 5091–5150 МГц максимальная п.п.м., создаваемая на поверхности Земли излучениями со стороны станций воздушного судна системы ВПС, ограниченной передачами телеметрии для сети полетных испытаний, не должна превышать –89,4 дБ(Вт/(м2  20 МГц)) – Gr(θ).

Gr(θ) – это диаграмма направленности антенны приемника подвижной службы в зависимости от угла места θ, определяемая следующим образом:

Gr(θ) = maxG1(θ),G2(θ)

G1(θ) = 6−12 θ272

G2(θ) = −6+10 log maxθ27, 1−1,5+0,7,

где

G():	коэффициент усиления, относящийся к изотропной антенне (дБи)

:	абсолютное значение угла места (градусы).

Маски п.п.м. и результирующей э.и.и.м. являются предварительными, их будет необходимо подтвердить, когда ВП(R)С будет создана в более полном объеме.

Рисунок 2

Диаграмма направленности антенны приемника ВП(R)С

ПРИМЕЧАНИЕ 7. – Вышеупомянутые пределы относятся к п.п.м. и углам прихода, которые получены в условиях распространения в свободном пространстве.

ПРИМЕЧАНИЕ 8. – Маска э.и.и.м. может быть получена на основе вышеупомянутого значения п.п.м. путем применения метода, приведенного в Части В Приложения 2. Может быть также рассмотрено упрощение результирующей маски э.и.и.м.

Часть D

Основные требования, касающиеся защиты воздушной радионавигационной службы, работающей в полосе 5030–5150 МГц

При необходимости проведения двухсторонней координации между администрациями, эксплуатирующими микроволновые системы посадки, и администрациями, эксплуатирующими системы ВПС, проведению двухсторонних обсуждений может содействовать Рекомендация МСЭ-R, представленная в пункте h) раздела учитывая также.

Часть E

Основные требования, касающиеся защиты применения 
воздушной безопасности в полосе 5091–5150 МГц

Исследования показали, что в случае когда ВПС(ВБ) и ВПС(ВПТ) не работают на перекрывающихся частотах, имеет место частотная совместимость, а наличие основных требований не является необходимым для защиты применения ВПС(ВБ).

Однако для работы на перекрывающихся частотах следует провести дополнительные исследования.

Приложение 2

Получение маски э.и.и.м. на основании предела п.п.м.

Часть A

Получение маски э.и.и.м. для верхнего полушария 
исходя из предела п.п.м.

При проверке оборудования ВПС, ограниченного передачами телеметрии для полетных испытаний, для определения его соответствия заданному пределу п.п.м., например указанному в Части A Приложения 1, может оказаться полезным определение эквивалентной маски э.и.и.м., которую возможно применять в целях проверки.

Предел п.п.м. может использоваться для математического определения маски э.и.и.м. в верхнем полушарии (т. е. e.i.r.p. (, H), где  – угол выше местной горизонтальной плоскости и H – высота полета воздушного судна). Это преобразование осуществляется в два этапа. Сначала  преобразуется в эквивалентный угол ниже горизонтальной плоскости на спутнике . Затем определяется длина трассы распространения сигнала для угла выше горизонтальной плоскости , которая используется для расчета потерь распространения для данной трассы и результирующей э.и.и.м.

Этап 1: Расчет угла ниже горизонтальной плоскости на спутнике в градусах, , исходя из  и H:

γ=arccos Re+H × cos(θ)Re+HSat,

где

 :	угол над горизонтом на станциях воздушных судов

Re :	радиус Земли (6378 км)

H :	высота полета воздушного судна (км)

HSat:	высота спутника ФСС (км)

 :	угол ниже горизонтальной плоскости на спутнике.

Этап 2: Расчет значения э.и.и.м. на основе определенного предела п.п.м.:

d =Re+H2 + Re + Hsat2–2 Re+H Re + Hsat cosγ – θ12

e.i.r.p.(θ, H) = pfd + 10 log10(4 π d2) + 60,

где

d :	расстояние между станциями воздушных судов и рассматриваемой точкой на поверхности Земли (км)

pfd :	предел п.п.м. (дБ(Вт/(м2 · МГц)))

e.i.r.p. (э.и.и.м.):	(дБ(Вт/ МГц)).

График на рисунке 3 показывает данную функцию для высот полета воздушных судов, равных 12 км, исходя из предела п.п.м., приведенного в Части А Приложения 1. В данном примере Hsat составляет 1414 км.

РИСУНОК 3

Часть B

Получение маски э.и.и.м. для нижнего полушария 
исходя из предела п.п.м.

При проверке оборудования ВПС, ограниченного передачами телеметрии для полетных испытаний, для определения его соответствия заданному пределу п.п.м., например указанному в Части В Приложения 1, может оказаться полезным определение эквивалентной маски э.и.и.м., которую возможно применять в целях проверки.

Предел п.п.м. может использоваться для математического определения маски э.и.и.м. (т. е. e.i.r.p. (γ, H), где γ – угол ниже местной горизонтальной плоскости и H – высота полета воздушного судна). Это преобразование осуществляется в два этапа. Сначала γ преобразуется в эквивалентный угол прихода . Затем определяется длина трассы распространения сигнала для угла прихода , которая используется для расчета потерь распространения для данной трассы и результирующей э.и.и.м.

Этап 1: Расчет угла прихода в градусах, , исходя из γ и H:

θ = arccos((Re + H) cos(γ)Re),

где

 :	угол прихода

Re :	радиус Земли (6378 км)

H :	высота полета воздушного судна (км)

 :	угол ниже горизонтальной плоскости.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Если аргумент функции arccos больше 1, то трасса распространения в направлении угла γ не пересекается с Землей. В этом случае, имеющем место для значений γ, равных или меньших примерно 3,5°, значение  не существует, и поэтому не существует определенного значения для маски п.п.м.

Этап 2: Расчет значения э.и.и.м. на основе определенного предела п.п.м.:

d = (Re2 + (Re + H)2 – 2 Re(Re + H) cos(γ – θ))12

e.i.r.p.(γ, H) = pfd + 10 log10(4 π d2) + 60,

где

d :	расстояние между станциями воздушных судов и рассматриваемой точкой на поверхности Земли (км)

pfd :	предел п.п.м. (дБ(Вт/(м2 · МГц)))

e.i.r.p. (э.и.и.м.):	(дБ(Вт/ МГц)).

График на рисунке 4 показывает данную функцию для различных высот полета воздушных судов исходя из предела п.п.м., приведенного в Части В Приложения 1.

РИСУНОК 4

______________