التوصيـة  ITU-R  M.1829

طريقة لتحديد مسافات الفصل الجغرافية اللازمة في النطاق GHz 5
بين محطات النظام المعياري الدولي للهبوط بالموجات الصغرية (MLS)
العاملة في خدمة الملاحة الراديوية للطيران والمرسلات العاملة في
الخدمة المتنقلة للطيران (AMS) لدعم القياس عن بُعد

(2007)

مجال التطبيق

تقدم هذه التوصية الطريقة الكفيلة بتحديد مسافات الفصل الجغرافية اللازمة بين محطات النظام المعياري الدولي للهبوط بالموجات الصغرية (MLS) العاملة في النطاق GHz 5 ومستقبلات خدمة القياس عن بعد.

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أن النطاق MHz 5 150-5 030 موزع على خدمة الملاحة الراديوية للطيران على أساس أولي؛

ب)	أن الأنظمة الجديدة المقبلة قد تسبب تداخلاً في مستقبلات المحطات MLS أثناء عمليتي الاقتراب والهبوط إذا لم يتم إجراء دراسات كافية للتقاسم؛

ج)	أن المحطات MLS يمكن حمايتها من خلال تطبيق مسافة فصل ملائمة بين مرسل مشع في الخدمة المتنقلة للطيران (AMS) لدعم القياس عن بعد ومستقبلات النظام MLS؛

د )	أن المؤتمر (WRC-03) اعتمد القرار 230 (WRC-03) من أجل إجراء دراسات تقنية وتشغيلية وتنظيمية لتحديد الترددات اللازمة للوصلات المستقبلية لخدمة القياس عن بعد للطيران،

وإذ تدرك

أ )	أن الطرائق الواردة هنا تستند إلى المواصفات الحالية لتجهيزات الاستقبال في النظام المعياري الدولي MLS؛

ب)	أن الرقم 10.4 من لوائح الراديو ينص على ضرورة اتخاذ تدابير خاصة لحماية خدمتي الملاحة الراديوية والسلامة؛

ج)	أن النطاق MHz 5 150-5 030 يستعمل لتشغيل النظام المعياري الدولي للهبوط بالموجات الصغرية (MSL) من أجل الاقتراب والهبوط الدقيقين؛ وأن متطلبات هذا النظام يجب أن تكون لها الأسبقية على الاستعمالات الأخرى لهذا النطاق بموجب الرقم 444.5 من لوائح الراديو،

توصـي

1	باستعمال الطريقة الوارد وصفها في الملحق 1 لتحديد مسافات الفصل الجغرافية اللازمة Rmin بين محطات النظام المعياري الدولي (MLS) العاملة في النطاق GHz 5 ومرسلات القياس عن بعد.

الملحـق 1

مثال لطريقة تحديد مسافات فصل دنيا في النطاق GH 5
بين محطات النظام المعياري الدولي للهبوط بالموجات الصغرية (MLS)
العاملة في خدمة الملاحة الراديوية للطيران والمرسلات العاملة في 
الخدمة المتنقلة للطيران لاستخدامات القياس عن بُعد للطيران

يبين الشكل 1 ما يلي:

-	أي جزء من النظام MLS الذي يتطلب حماية.

-	ما هو مصدر التداخل المحتمل من مرسلات القياس عن بعد لاختبار الطيران.

-	ما هي الكيفية التي ينبغي بها حماية مستقبل النظام MLS عند اقتراب الهبوط.

-	ما هما الفرضيتان اللتان افترضتا بالنسبة لكسب هوائي النظام MLS نحو محطة النظام MLS الأرضية ومحطة القياس عن بعد المسببة للتداخل، على التوالي.

الشكـل 1

سيناريو أسوأ حالة

منطقة تقتصر على

محطات القياس عن بعد

محطة نظام MLS محمولة

كسب قدره dB 0 نحو محطة نظام MLS أرضية

كسب قدره dB 6 نحو محطة قياس عن بعد

إشارة مسببة

للتداخل

محطة محمولة للقياس

عن بعد

أدنى إشارة مطلوبة Smin

محطة النظام MLS

الأرضية

منطقة تشغيل النظام MLS

الأرضية

تبلغ أقصى مسافة إسقاط على الأرض بين محطة نظام MLS الأرضية ومستقبل النظام MLS km 43 = dMLS. والغرض من هذا الملحق هو توفير طريقة لحساب مسافة الإسقاط على الأرض Rmin الفاصلة بين محطة القياس عن بعد ومحطات النظام MLS الأرضية، التي ستضمن حماية جميع محطات النظام MLS الواقعة في منطقة تشغيل محطة النظام MLS الأرضية. وبإمكان الإدارات أن تستخدم هذه الطريقة عندما يكون إجراء التنسيق الثنائي ضرورياً.

وتكون الطائرة الهابطة كما يبين الشكل 1 مع مستقبل النظام MLS داخل الاسطوانة الصغرى (الكائنة داخل الاسطوانة الكبرى) التي يبلغ نصف قطرها km 43 وأقصى ارتفاع لها عن سطح الأرض هو m 6 000 (حددته منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) بمقدار 20 000 قدم). أما الاسطوانة الخارجية أو الكبرى ذات الارتفاع غير المحدود فإنها بالحيز الذي تحدده المسافة الدنيا dmin. وأي محطة للقياس عن بعد تقع خارج هذا الحيز لن تسبب تداخلاً ضاراً في مستقبلات النظام MLS الكائنة في منطقة التشغيل الأرضية للنظام MLS.

ويحدد هذا الملحق طريقة لتحديد مسافات الفصل الدنيا (المستنتجة من مقدرات الدخل القصوى المسببة للتداخل) بالنسبة إلى محطات النظام MLS الراهنة والمخطط لها.

ويتحدد مدى الفصل باعتباره نتيجة للمواصفات الخاصة بمعايير حساسية النظام MLS للتداخل التي تعادل سوية قدرة أمام هوائي النظام MLS مقدمة في عرض نطاق مستقبل النظام MLS. وبالتالي ينبغي دائماً التحقق من توفر الشروط التالي من أجل حماية مستقبلات النظام MLS.

(1)	λ4πdmin2⋅ Pt ⋅ Gt ⋅ FDR ≤ Pr

حيث:

| (λ/4    dmin)2 | : | تمثل الخسائر في الفضاء الحر على مسافة إسقاط معينة على الأرض dmin من المرسل. والمسافة dmin هي مسافة الإسقاط الأرضية بين الطائرة التي ترسل إشارة قياس عن بعد والطائرة المزودة بمستقبل النظام MLS الكائنة في منطقة تشغيل محطة النظام MLS الأرضية |
| --- | --- | --- |
| Pt | : | القدرة (W) التي يرسلها مرسل القياس عن بعد |
| Gt: | : | أقصى كسب هوائي لمرسل قياس عن بعد نحو منطقة تشغيل مستقبلات النظام MLS |
| Pr | : | سوية حساسية النظام MLS للتداخل |
| FDR | : | النبذ القائم على التردد الذي تحدده النسبة بين القدرة المرسلة في عرض نطاق المستقبل MLS المركّز في التردد المركزي fc للنظام MLS والقدرة المرسلة الإجمالية. والنبذ FDR معرّف في التوصية ITU-R SM.337 كالتالي: |

(2)	FDRΔf=F(f)H(f+Δf)2dfF(f)df

| F(f) | : | كثافة طيفية للقدرة تتعلق بمرسل القياس عن بعد للمصدر المحتمل المسبب للتداخل. وF(f) تأخذ في الاعتبار التوهين المصاحب لمرشاح خرج |
| --- | --- | --- |
| H(f) | : | استجابة التردد لمستقبل النظام MSL |

Δf=ft−fr

حيث

| ft | : | التردد المركزي للقياس عن بعد |
| --- | --- | --- |
| fr | : | التردد المولّف لمستقبل النظام MLS. |

واستناداً إلى المعادلة (1) تعطي المعادلة التالية أدنى مسافة إسقاط على الأرض (dmin) بين مرسلات القياس عن بعد ومستقبلات النظام MLS (ويعبر عن dmin بالكيلومتر):

(3)	dmin (km) = λ4π ⋅ 1 000Pt ⋅ Gt ⋅ FDRPr

وتتحدد مسافة الحماية (مسافة الفصل الأفقية الدنيا بين المرسل الأرضي للنظام MLS ومرسل القياس عن بعد) على النحو التالي:

(4)	Rmin(km)=dmin+dMLS=λ4π ⋅ 1 000Pt ⋅ Gt ⋅ FDRPr+dMLS

حيث dMLS  تمثل منطقة تغطية محطة النظام MLS (انظر الشكل 1).

ويجدر هنا ملاحظة أن التوهين في الغلاف الجوي لا يؤخذ في الاعتبار. ولذلك، فإن تشغيل التجهيزات المخصصة للحساب على مسافة أكبر من المسافة التي حُسبت يوفر ضماناً بعدم حدوث تداخل ضار.

ويمكن تعديل مسافة الحماية هذه على أساس كل حالة على حدة، نتيجة للاتفاق بين الإدارات المعنية.

__________