РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  M.1830

Технические характеристики и критерии защиты систем воздушной
радионавигационной службы в полосе частот 645–862 МГц

(2007)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации даются дополнительные технические характеристики для воздушных радионавигационных систем в полосе частот 645–862 МГц для отношений, не охваченных РКР-06, и может использоваться заинтересованными администрациями в качестве технических руководящих указаний для двустороннего обсуждения и оценки совместимости с другими службами радиосвязи администраций, которые не являются сторонами Соглашения РКР-06.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что в соответствии с п. 5.312 Регламента радиосвязи (РР) воздушная радионавигационная служба работает в ряде стран на первичной основе в полосе частот 645–862 МГц;

b)	что полоса частот 645–862 МГц используется также другими службами на первичной основе,

признавая,

a)	что радионавигационная служба является службой безопасности, как она определяется в п. 1.59 РР;

b)	что в п. 4.10 РР указывается, что связанные с безопасностью жизни аспекты радионавигационной службы и других служб безопасности требуют специальных мер по обеспечению их независимости от вредных помех (см. также п. 1.169 РР);

c)	что имеется возрастающая потребность в обеспечении совместимости между радионавигационной службой и другими службами, которые совместно используют распределенные им полосы;

d)	что процедуры и методика анализа совместимости между радарами и системами в других службах содержатся в Рекомендации МСЭ-R M.1461,

рекомендует,

1	чтобы при оценке совместимости с другими службами использовались технические характеристики и критерии защиты воздушных радионавигационных систем в полосе 645–862 МГц, содержащиеся в Приложениях 1 и 2.

Приложение 1

Технические характеристики систем воздушной радионавигационной службы 
в полосе частот 645–862 МГц

В соответствии с п. 5.312 РР полоса 645–862 МГц распределена в ряде стран воздушной радионавигационной службе (ВРНС) на первичной основе. В рамках этой службы используются несколько типов радионавигационных систем, включая:

–	радионавигационные системы ближней навигации (РСБН);

–	вторичные радары управления воздушным движением (УВД), которые включают наземный радар и бортовой ретранслятор;

–	первичные аэродромные и маршрутные радары для УВД.

Все указанные средства используются для поддержки функций навигации и управления воздушным движением.

Основные характеристики различных типов воздушных радионавигационных станций, работающих  в полосе 645–862 МГц,  представлены в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1

Характеристики воздушных радионавигационных систем в полосе 645–862 МГц

| Тип станции Характеристики | РСБН | РЛС 2 (Тип 1) |  | РЛС 2 (Тип 2) |  | РЛС 1 (Тип 1) | РЛС 1 (Тип 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Применение | "Воздух-Земля" | Вторичные радары – Тип 1 (управление воздушным движением) |  | Вторичные радары – Тип 2 |  | Первичные радары – Тип 1 | Первичные радары – Тип 2 |
| Характеристики передатчика |  |  |  |  |  |  |  |
| Название станции | Передатчик воздушного судна | Передатчик наземного радара | Передатчик ретранслятора воздушного судна | Передатчик наземного радара | Передатчик ретранслятора воздушного судна | Передатчик наземного радара | Передатчик наземного радара |
| Место расположения станции | Воздушное судно | Аэродромы | Воздушное судно | Аэродромы | Воздушное судно | Аэродромы | Аэродромы |
| Максимальная эффективно излучаемая импульсная мощность (э.и.м.) (дБВт) | 30,5 | 48 | 35 | 69,5 | 34,5 | 82 | 82 |
| Импульсная мощность (дБВт) | 27 | 31 | 32 | 40 | 31 | 52,5 | 52,5 |
| Средняя мощность (дБВт) | 0,5 | 1 | 14 | 19,5 | 10,5 | 19,5 | 19,5 |
| Скважность | 447 | 1 000 | 63,1 | 112 | 112 | 1 995 | 1 995 |
| Цикл повторения импульсов (мс) | 2,3 | 1,3 | 0,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Длительность импульса (мкс) | 5,1 | 1,3 | 8,7 | 16 | 16 | 0,9-2 | 0,9-2 |
| Необходимая ширина полосы излучения (МГц) | 3/0,7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 |
| Класс излучения | P0X/PXX | K0X | K0X | M1X | M1X | P0N | P0N |
| Рабочие частоты (МГц) | 772, 776, 780, 784, 788, 792, 796, 800, 804, 808 | 668 | 668 | 835, 836, 837,5 | 740 | 833, 835, 836, 858 | 844, 847, 853, 859 |
| Высота антенны (м) | 0–10 000 | 10 | 0–10 000 | 10 | 0–10 000 | 10 | 10 |
| Максимальное усиление антенны (дБи) | 3,5 | 17 | 3 | 29,5 | 3,5 | 29,5 | 29,5 |
| Диаграмма направленности антенны | ненаправленная | Ширина луча по 3 дБ: в верт. пл. = 28° в гор. пл. = 4° | ненаправленная | Ширина луча по 3 дБ: в верт. пл. = 45° в гор. пл. = 3–5° | ненаправленная | Ширина луча по 3 дБ: в верт. пл. = 45° в гор. пл. = 4° | Ширина луча по 3 дБ: в верт. пл. = 45° в гор. пл. = 4° |

ТАБЛИЦА 1 (окончание)

| Тип станции Характеристики | РСБН | РЛС 2 (Тип 1) |  | РЛС 2 (Тип 2) |  | РЛС 1 (Тип 1) | РЛС 1 (Тип 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление главного луча антенны | Нижняя полусфера | Азимут: 0–360º Скорость вращения 6 об./мин. | Нижняя полусфера | Азимут: 0–360º Скорость вращения 10 об./мин | Нижняя полусфера | Азимут: 0–360º Скорость вращения 6/10 об./мин. | Азимут: 0–360º Скорость вращения 6/10 об./мин. |
| Характеристики приемника |  |  |  |  |  |  |  |
| Название станции | Приемник наземного радара | Ответчик воздушного судна наземного радара | Приемник наземного радара | Ответчик воздушного судна наземного радара | Приемник наземного радара | Приемник наземного радара | Приемник наземного радара |
| Код типа службы | AA8 | BD | BA | BC | AA2 | AB | AB |
| Место расположения станции | Аэродромы | Воздушное судно | Аэродромы | Воздушное судно | Аэродромы | Аэродромы | Аэродромы |
| Высота антенны (м) | 10 | 0–10 000 | 10 | 0–10 000 | 10 | 10 | 10 |
| Поляризация(1) | Линейная, горизонтальная | Линейная, вертикальная | Линейная, вертикальная | Линейная, горизонтальная | Линейная, горизонтальная | Линейная, горизонтальная | Линейная, горизонтальная |
| Максимальное усиление антенны (дБи) | 22 | 3 | 17 | 3 | 28,4 | 29,5 | 29.5 |
| Диаграмма направленности антенны | Ширина луча по 3 дБ: в верт. пл. = 50° в гор. пл. = 4–5° | ненаправленная | Ширина луча по 3 дБ: в верт. пл. = 28° в гор. пл. = 4° | ненаправленная | Ширина луча по 3 дБ: в верт. пл. = 45° в гор. пл. = 3–5° | Ширина луча по 3 дБ: в верт. пл. = 45° в гор. пл. = 3–5° | Ширина луча по 3 дБ: в верт. пл. = 45° в гор. пл. = 3–5° |
| Направление главного луча антенны | Азимут: 0–360º Скорость вращения 100 об./мин. | Нижняя полусфера | Азимут: 0–360º Скорость вращения 6 об./мин. | Нижняя полусфера | Азимут: 0–360º Скорость вращения 10 об./мин. | Азимут: 0–360º Скорость вращения 6/10 об./мин. | Азимут: 0–360º Скорость вращения 6/10 об./мин. |
| (1) В случае, когда источник помехи имеет ортогональную поляризацию по отношению к полезному сигналу, к защищаемым значениям напряженности поля, приведенным в таблицах 2–8, следует прибавить 16 дБ в связи с развязкой по поляризации. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

Критерии защиты систем воздушной радионавигационной службы 
в полосе частот 645–862 МГц от помех DVB-T

Критерии защиты для различных типов воздушных радионавигационных станций, работающих в полосе 645–862 МГц, представлены в таблицах 2–8.

Для анализа совместного использования частот с наземными радиовещательными службами важно предусмотреть критерии защиты, указав минимальное значение напряженности поля, которое следует защищать, а также защитные отношения для различных значений разницы частот между центральными частотами сигналов DVB-T и воздушной радионавигационной станции, в которых учитывается влияние помех в соседних каналах.

Значения минимальной напряженности поля опираются на экспериментальные исследования.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Может потребоваться дополнительная информация, относящаяся к более подробным сведениям о среде и условиях проведения измерений.

Защитные отношения для случая помех от DVB-T приемникам ВРНС, представленные в таблице 2, опираются на экспериментальные измерения, тогда как защитные отношения, представленные в таблицах 3–8, являются теоретическими. Защитные отношения, представленные в таблицах 3–8, основаны на перспективных масках для фильтров ВРНС в полосе 645–862 МГц, которые значительно снижают чувствительность к помехам приемников ВРНС с различными требуемыми полосами излучения. Маски отображены на рис. 1.

РИСУНОК 1

Перспективные маски для фильтров приемников ВРНС в полосе 645–862 МГц

Маски основаны на теоретически допустимых возможностях модернизации приемных фильтров ВРНС, и фактически они относятся к почти идеальным характеристикам фильтрации (фактор прямоугольности не менее 1,3 при –40 дБ).

Маски использовались для оценки защитных отношений для приемников ВРНС, использующих маски DVB-T для некритического случая и для случаев повышенной чувствительности.

ТАБЛИЦА 2

Критерии защиты РСБН – наземный прием

| Источник помехи | DVB-T (8 МГц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код типа службы | AA8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защищаемая напряженность поля дБ(мкВ/м) | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процент времени (%)(1) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защитные отношения PR в зависимости от ∆f |  | ∆f(2) (МГц) | –12,0 | –10,0 | –8,0 | –6,0 | –4,0 | –2,0 | 0,0 | +2,0 | +4,0 | +6,0 | +8,0 | +10,0 | +12,0 |
|  |  | PR(3) (дБ) | –65,0 | –50,0 | –27,0 | –16,0 | –5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | –5,0 | –16,0 | –40,0 | –52,0 | –65,0 |
| (1) Процент времени, в течение которого напряженность поля мешающего сигнала превышается в связи с изменением условий распространения радиоволн (см. Рекомендацию МСЭ-R P.1546). (2) ∆f: Разница частот между центральными частотами сигналов DVB-T и воздушной радионавигационной станции. (3) PR: Защитное отношение (в значении Отчета РКР-04), обеспечиваемое избирательностью по частоте приемника ВРНС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ТАБЛИЦА 3

Критерии защиты РЛС 2 (Тип 1) – прием на борту воздушного судна

| Источник помехи | DVB-T (8 МГц) |
| --- | --- |
| Код типа службы | BD |
| Защищаемая напряженность поля дБ(мкВ/м) | 52 – единичный источник помехи(1)/59 – совокупная помеха(2) |
| Процент времени (%) | Свободное пространство (0%) |
| Защитные отношения | См. таблицы 3-1 и 3-2 |
| Необходимая ширина полосы (МГц) | 4 |
| (1) Защищаемые показатели напряженности поля для единичного источника помехи должны быть использованы в пробном планировании при оценке помех от цифровых радиовещательных присвоений/выделений при взаимно-однозначной ситуации. Значения для совокупной помехи представляются для указания защиты, требуемой от всех источников помех, и не применяются к единичному передатчику DVB-T. (2) Представленные значения получены из анализа наихудшего случая. |  |

ТАБЛИЦА 3-1

Защитные отношения РЛС 2 (Тип 1) – прием на борту воздушного судна 
(некритическая маска DVB-T)*

| f | –16 | –15 | –6.5 | –6 | –5.5 | –5 | –4 | –2.5 | 0 | 2.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Защитное отношение (дБ) | –81,3 | –66,4 | –44,1 | –34 | –12 | –9 | –5,9 | –3,5 | –2,8 | –3,5 | –5,9 | –9 | –12 | –34 | –44,1 | –66,4 | –81,3 |
| * Для получения более подробной информации см. Соглашение РКР-06 (Приложение 3). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ТАБЛИЦА 3-2

Защитные отношения РЛС 2 (Тип 1) – прием на борту воздушного судна 
(случай маски DVB-T с повышенной чувствительностью)*

| f | –16 | –15 | –6.5 | –6 | –5.5 | –5 | –4 | –2.5 | 0 | 2.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Защитное отношение (дБ) | –90,9 | –66,5 | –44,9 | –39 | –12 | –9 | –6 | –3,5 | –2,8 | –3,5 | –6 | –9 | –12 | –39 | –44,9 | –66,5 | –90,9 |
| * Для получения более подробной информации см. Соглашение РКР-06 (Приложение 3). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ТАБЛИЦА 4

Критерии защиты РЛС 2 (Тип 1) – наземный прием

| Источник помехи | DVB-T (8 МГц) |
| --- | --- |
| Код типа службы | BA |
| Защищаемая напряженность поля дБ(мкВ/м) | 29 – единичный источник помехи(1)/33 – совокупная помеха |
| Процент времени (%) | 10 |
| Защитные отношения | См. таблицы 4-1 и 4-2 |
| Необходимая ширина полосы (МГц) | 4 |
| (1) Защищаемые показатели напряженности поля для единичного источника помехи должны быть использованы в пробном планировании при оценке помех от цифровых радиовещательных присвоений/выделений при взаимно-однозначной ситуации. Значения для совокупной помехи представляются для указания защиты, требуемой от всех источников помех, и не применяются к единичному передатчику DVB-T. |  |

ТАБЛИЦА 4-1

Защитные отношения РЛС 2 (Тип 1) – наземный прием 
(случай некритической маски DVB-T)

| f | –16 | –15 | –6.5 | –6 | –5.5 | –5 | –4 | –2.5 | 0 | 2.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Защитное отношение (дБ) | –81,3 | –66,4 | –44,1 | –34 | –12 | –9 | –5,9 | –3,5 | –2,8 | –3,5 | –5,9 | –9 | –12 | –34 | –44,1 | –66,4 | –81,3 |

ТАБЛИЦА 4-2

Защитные отношения РЛС 2 (Тип 1) – наземный прием 
(случай маски DVB-T с повышенной чувствительностью)

| f | –16 | –15 | –6.5 | –6 | –5.5 | –5 | –4 | –2.5 | 0 | 2.5 | 4 | 5 | 55 | 6 | 6.5 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Защитное отношение (дБ) | –90,9 | –66,5 | –44,9 | –39 | –12 | –9 | –6 | –3,5 | –2,8 | –3,5 | –6 | –9 | –12 | –39 | –44,9 | –66,5 | –90,9 |

ТАБЛИЦА 5

Критерии защиты РЛС 2 (Тип 2) – прием на борту воздушного судна

| Источник помехи | DVB-T (8 МГц) |
| --- | --- |
| Код типа службы | BC |
| Защищаемая напряженность поля дБ(мкВ/м) | 73 – единичный источник помехи |
| Процент времени (%) | Свободное пространство (0 %) |
| Защитные отношения | См. таблицы 5-1 и 5-2 |
| Необходимая ширина полосы (МГц) | 3 |

ТАБЛИЦА 5-1

Критерии защиты РЛС 2 (Тип 2) – прием на борту воздушного судна 
(случай некритической маски DVB-T)

| f | –16 | –14 | –8 | –6.5 | –6 | –5 | –4 | –2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 8 | 14 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Защитное отношение (дБ) | –82,8 | –64 | –49,2 | –45,8 | –45,39 | –12,1 | –7,25 | –4 | –4 | –4 | –7,25 | –12,1 | –45,39 | –45,8 | –49,2 | –64 | –82,8 |

ТАБЛИЦА 5-2

Защитные отношения РЛС 2 (Тип 2) – прием на борту воздушного судна 
(случай маски DVB-T с повышенной чувствительностью)

| f | –16 | –14 | –8 | –6.5 | –6 | –5 | –4 | –2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 8 | 14 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Защитное отношение (дБ) | –92,4 | –64,3 | –49,4 | –46,28 | –46,26 | –12,2 | –7,27 | –4 | –4 | –4 | –7,27 | –12,2 | –46,26 | –46,28 | –49,4 | –64,3 | –92,4 |

ТАБЛИЦА 6

Критерии защиты РЛС 2 (Тип 2) – наземный прием

| Источник помехи | DVB-T (8 МГц) |
| --- | --- |
| Код типа службы | AA2 |
| Защищаемая напряженность поля дБ(мкВ/м) | 24 – единичный источник помехи(1)/28 – совокупная помеха |
| Процент времени (%) | 10 |
| Защитные отношения | См. таблицы 6-1 и 6-2 |
| Необходимая ширина полосы (МГц) | 8 |
| (1) Защищаемые показатели напряженности поля для единичного источника помехи должны быть использованы в пробном планировании при оценке помех от цифровых радиовещательных присвоений/выделений при взаимно-однозначной ситуации. Значения для совокупной помехи представляются для указания защиты, требуемой от всех источников помех, и не применяются к единичному передатчику DVB-T. |  |

ТАБЛИЦА 6-1

Защитные отношения РЛС 2 (Тип 2) – наземный прием 
(случай некритической маски DVB-T)

| f | –17 | –15 | –10 | –9 | –8.5 | –8 | –7 | –4 | 0 | 4 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 15 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Защитное отношение (дБ) | –79,4 | –61,2 | –46,3 | –43,2 | –43 | –19,9 | –8,7 | –2,9 | 0 | –2,9 | –8,7 | –19,9 | –43 | –43,2 | –46,3 | –61,2 | –79,4 |

ТАБЛИЦА 6-2

Защитные отношения РЛС 2 (Тип 2) – наземный прием 
(случай маски DVB-T с повышенной чувствительностью)

| f | –17 | –15 | –10 | –9 | –8.5 | –8 | –7 | –4 | 0 | 4 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 15 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Защитное отношение (дБ) | –89,4 | –61,3 | –46,5 | –43,4 | –43, | –20,2 | –8,7 | –2,9 | 0 | –2,9 | –8,7 | –20,2 | –43,0 | –43,4 | –46,5 | –61,3 | –89,4 |

ТАБЛИЦА 7

Критерии защиты РЛС 1 (Тип 1) – наземный прием

| Источник помехи | DVB-T (8 МГц) |
| --- | --- |
| Код типа службы | AB |
| Защищаемая напряженность поля дБ(мкВ/м) | 13 – единичный источник помехи |
| Процент времени (%) | 10 |
| Защитные отношения | См. таблицы 7-1 и 7-2 |
| Необходимая ширина полосы (МГц) | 6 |

ТАБЛИЦА 7-1

Защитные отношения РЛС 1 (Тип 1) – наземный прием 
(случай некритической маски DVB-T)

| f | –17 | –15 | –9 | –7.5 | –6.5 | –6 | –4 | –1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6.5 | 7.5 | 9 | 15 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Защитное отношение (дБ) | –80,6 | –63,79 | –47,1 | –44,4 | –11,7 | –8,8 | –4,1 | –1,1 | –1 | –1,1 | –4,1 | –8,8 | –11,7 | –44,4 | –47,1 | –63,79 | –80,6 |

ТАБЛИЦА 7-2

Защитные отношения РЛС 1 (Тип 1) – наземный прием 
(случай маски DVB-T с повышенной чувствительностью)

| f | –17 | –15 | –9 | –7.5 | –6.5 | –6 | –4 | –1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6.5 | 7.5 | 9 | 15 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Защитное отношение (дБ) | –90,66 | –63,9 | –47,3 | –45,4 | –11,8 | –8,8 | –4,1 | –1,1 | –1 | –1,1 | –4,1 | –8,8 | –11,8 | –45,4 | –47,3 | –63,9 | –90,66 |

ТАБЛИЦА 8

Критерии защиты РЛС 1 (Тип 2) – наземный прием

| Источник помехи | DVB-T (8 МГц) |
| --- | --- |
| Код типа службы | AB |
| Защищаемая напряженность поля дБ(мкВ/м) | 13 – единичный источник помехи |
| Процент времени (%) | 10 |
| Защитные отношения | См. таблицы 8-1 и 8-2 |
| Необходимая ширина полосы (МГц) | 3 |

ТАБЛИЦА 8-1

Защитные отношения РЛС 1 (Тип 2) – наземный прием 
(случай некритической маски DVB-T)

| f | –16 | –14 | –8 | –6.5 | –6 | –5 | –4 | –2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 8 | 14 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Защитное отношение (дБ) | –82.8 | –64 | –49,2 | –45,8 | –45,39 | –12,1 | –7,25 | –4 | –4 | –4 | –7,25 | –12,1 | –45,39 | –45,8 | –49,2 | –64 | –82,8 |

ТАБЛИЦА 8-2

Защитные отношения РЛС 1 (Тип 2) – наземный прием 
(случай маски DVB-T с повышенной чувствительностью)

| f | –16 | –14 | –8 | –6.5 | –6 | –5 | –4 | –2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 8 | 14 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Защитное отношение (дБ) | –92,4 | –64,3 | –49,4 | –46,28 | –46,26 | –12,2 | –7,27 | –4 | –4 | –4 | –7,27 | –12,2 | –46,26 | –46,28 | –49,4 | –64,3 | –92,4 |

_______________