Рекомендация МСЭ-R M.1874 (04/2010)

Технические и эксплуатационные характеристики океанографических радаров, работающих в подполосах в пределах диапазона частот от 3 до 50 МГц

Серия M Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции 1 МСЭ-R. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции 1 МСЭ-R.

Электронная публикация
Женева, 2010 г.

ITU 2010

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  M.1874

Технические и эксплуатационные характеристики океанографических радаров, работающих в подполосах в пределах диапазона частот от 3 до 50 МГц

(Вопрос МСЭ-R 240/5)

(2009-2010)

Сфера применения

В данной Рекомендации представлены технические и эксплуатационные характеристики океанографических радаров, предназначенные для применения в исследованиях совместимости и совместного использования частот, для планирования использования спектра и развертывания систем в полосе частот от 3 до 50 МГц. В ней представлены соответствующие характеристики систем океанографических измерений с малым радиусом действия, стандартным радиусом действия, большим радиусом действия, очень большим радиусом действия и с высоким разрешением.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что у службы радиоопределения имеется потребность в эксплуатации океанографических радиолокационных систем, которые используют спектр в диапазоне частот 3–50 МГц;

b)	что в некоторых странах в течение ряда лет океанографические радиолокационные системы эксплуатируются в диапазоне 3–50 МГц в соответствии с положениями п. 4.4 Регламента радиосвязи;

c)	что существует глобальная заинтересованность в том, чтобы работающие системы были развернуты на всемирной основе;

d)	что рабочие характеристики, функции и требования к данным обычно определяют диапазон радиочастотного спектра, который может использоваться радиолокационными системами наблюдения над океаном,

признавая,

a)	что для управления использованием спектра и планирования развертывания необходимы типовые технические и эксплуатационные характеристики океанографических радиолокационных систем,

рекомендует,

1	что при проведении исследований совместного использования и совместимости с системами в других службах следует учитывать технические и эксплуатационные аспекты океанографических радаров, содержащиеся в Приложении 1;

2	что технические и эксплуатационные аспекты океанографических радаров, содержащиеся в Приложении 1, следует также учитывать для решения задач планирования.

Приложение 1

Технические и эксплуатационные характеристики океанографических радаров, работающих в подполосах в пределах диапазона частот от 3 до 50 МГц

# 1	Введение

Значительный процент населения планеты живет в радиусе 50 миль от побережья, что увеличивает потребность в точных, достоверных и подробных измерениях параметров окружающей среды на берегу океана.

Подобно тому, как ветер в атмосфере предоставляет информацию о том, где и когда наблюдаются те или иные метеоусловия, океанские течения определяют передвижение океанских процессов. Эти два динамических потока используются для определения того, куда будут двигаться загрязняющие вещества, индустриальные или естественные. В настоящее время измерение океанских течений не так доступно, как измерение ветров.

Благодаря этому факту растет заинтересованность в получении возможности точного измерения течений и волн в прибрежных водах. Способности радиолокационных систем, работающих на частотах выше 50 МГц, по предоставлению данных, удовлетворяющих существующим требованиям по дальности, точности и разрешению, сильно ограничены. Всемирное океанографическое сообщество планирует создать сети радаров для наблюдения за поверхностью моря у побережья. Улучшенные измерения береговых течений и состояния моря полезны для сообщества, так как они позволяют лучше понимать проблемы загрязнения береговой линии, управление рыболовством, поисково-спасательные операции, эрозию пляжей, морскую навигацию и транспорт наносов. Береговые радиолокационные измерения поверхности моря обеспечивают поддержку метеорологических наблюдений при помощи сбора данных о состоянии моря и доминантных океанических волнах. Кроме того, технология океанографических радаров находит применение в повышении осведомленности о всемирном океане, позволяя осуществлять дистанционное зондирование надводных судов. Это даст полезные результаты для всемирной безопасности и охраны судов и портов.

Потребность в дополнительных данных для смягчения последствий бедствий, включая цунами, для того чтобы понимать изменение климата и обеспечивать безопасные морские путешествия привела к рассмотрению эксплуатации сетей океанографических радаров на всемирной основе.

На рисунках 1 и 2 показана реализация этих систем в Японии.

РИСУНОК 1

Пример наблюдения поверхностного течения при помощи океанографических радаров 
в системе наблюдения за Токийским заливом, эксплуатируемой Министерством Земли, 
инфраструктуры, транспорта и туризма, Япония

РИСУНОК 2

Океанографические радары в Японии 
(для каждой фиксированной радиолокационной станции показаны области наблюдения)

По состоянию на 2009 год в береговых районах Соединенных Штатов Америки установлено 143 неравномерно распределенных океанографических радара, в это число входят радары, которые не работают в настоящее время на регулярной основе. Почти все системы океанографических радаров в Соединенных Штатах Америки принадлежат исследовательским отделам университетов и эксплуатируются ими. На рисунке 3 показаны существующие и планируемые океанографические радиолокационные станции для Соединенных Штатов Америки, Тихоокеанских островов и Карибского региона.

РИСУНОК 3

Существующие и планируемые океанографические радиолокационные станции для 
Соединенных Штатов Америки, Тихоокеанских островов и Карибского региона

Создание сети океанографических радиолокационных станций наблюдения включено в План развития комплексной системы наблюдения за океаном (IOOS) и является частью всемирной системы наблюдения за океаном (GOOS), которая в свою очередь является важной составляющей всемирной системы систем наблюдения за Землей (GEOSS).

# 2	Принципы работы

В океанографических радарах, использующих рассеяние Брэгга, диапазон частот 3–50 МГц (длина волны от 100 до 6 м) очень удобен для измерения волн в океане, возникающих из-за ветра (смотрите рисунок 4). Пространственное разрешение радара ограничено полосой пропускания сигнала, например полосы пропускания 100 и 300 кГц дают разрешение 1,5 км и 500 м, соответственно.

РИСУНОК 4

Схематическое изображение распространения радиоволн и рассеяние Брэгга

Задачами этих систем являются: получение в режиме реального времени постоянной информации о состоянии окружающей среды, например сбор и управление данными о загрязнении, предоставление услуг по смягчению последствий действий, например обнаружение волн цунами, предоставление услуг обеспечения безопасности мореплавания, например наблюдение за состоянием моря и океаническими течениями, осуществляемое океанографическими радарами.

Физические параметры, которые измеряются океанографическими радарами, и соответствующие требования к их рабочим характеристикам влияют на полосы частот, которые должны поддерживать сбор данных. Океанографические радары для наблюдения за океаном используют поверхность океана для измерений океанских течений и состояния моря. Когда интервал между волнами равен половине длины волны частоты излучения океанографического радара, от поверхности океана в направлении радара отражается мощный сигнал. Это явление известно, как рассеяние Брэгга. Диапазон частот 350 МГц очень удобен для работы радара океанографических наблюдений, так как волны в океане есть всегда, а интервал между волнами соответствует рабочей частоте радара. Для решения задач смягчения последствий бедствий следует стремиться получить как можно более высокое временное разрешение, а для экологических работ следует стремиться получить как можно более высокое пространственное разрешение. Кроме того, измерение доплеровского сдвига обратных сигналов позволяет операторам измерять другие свойства состояния моря и морских течений.

Двумя основными методами передачи, которые используются в океанографических радарах, являются импульсы непрерывного радиосигнала (CW) и линейные радиоимпульсы с непрерывным радиосигналом, модулированным по частоте (FMCW). В таблице 1 приведен перечень параметров, которые характерны для стандартного океанографического радара.

ТАБЛИЦА 1

Список параметров сигналов стандартного океанографического радара

| Центральная частота (МГц) | Ширина полосы развертки (кГц) | Время развертки (Tsweep) (с) | Период импульса (Tpulse period) (мкс) | Коэффициент заполнения импульса (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,53 | 25,6 | 1 | 1 946 | 50 |
| 13,46 | 49,4 | 0,5 | 669 | 50 |
| 24,65 | 101 | 0,5 | 486 | 50 |

На рисунке 5 показана структура сигнала стандартных океанографических радаров. Вид сигнала в верхней части рисунка соответствует сигналу FMCW. Вид сигнала в нижней части соответствует стробированному сигналу.

РИСУНОК 5

Структуры сигнала стандартного океанографического радара

# 3	Антенны океанографического радара

В настоящее время в океанографических радиолокационных системах наблюдения за океаном используется множество типов антенн. Некоторые системы для сканирования в азимутальном направлении используют либо систему Яги из 3 элементов, или систему с фазовой решеткой, в которой для передачи применяется несколько комплектов антенны Яги, что ограничивает географическую зону покрытия, на территории которой распространяется сигнал океанографического радара. На рисунках 6, 7 и 8 показано несколько диаграмм направленности антенн океанографического радара.

РИСУНОК 6

Диаграммы направленности антенн стандартного океанографического радара 
(4 вертикальные монопольные решетки)

РИСУНОК 7

Диаграммы направленности антенн стандартного океанографического радара 
(ненаправленная; слева: азимутальная, справа: вертикальная)

РИСУНОК 8

Диаграммы направленности антенн стандартного океанографического радара 
(направленная, "волновой канал" из 3 элементов; слева: азимутальная, справа: вертикальная)

# 4	Излучения передатчиков

На рисунках 9 и 10 показаны излучения океанографического радара, работающего на частотах 4,5 МГц и 24 МГц.

РИСУНОК 9

Излучения океанографического радара на частоте 4,5 МГц

РИСУНОК 10

Излучения океанографического радара на частоте 24 МГц

# 5	Характеристики системы

В таблицах 2–4 содержится краткое описание радиочастотных (РЧ) характеристик типовых систем океанографических радаров для наблюдений за океаном в диапазонах частот от 3 до 50 МГц.

ТАБЛИЦА 2

Характеристики типичных океанографических радаров для наблюдения за океаном при помощи 
прерывистого незатухающего радиосигнала, модулированного по частоте (FMICW)

| Характеристики | Система 1 5 МГц | Система 2 13 МГц | Система 3 25 МГц | Система 4 42 МГц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Функция | Океанографические измерения с большим радиусом действия | Стандартные океанографические измерения | Океанографические измерения с высоким разрешением |  |
| Максимальное эксплуатационное расстояние (измерения)(1) | 170–200 км (в среднем в течение дня)(2) | 60–90 км (в среднем в течение дня)(2) | 30–50 км (в среднем в течение дня)(2) | 15–25 км (в среднем в течение дня)(2) |
| Расстояние выбираемого пользователем разрешения по дальности | 3–12 км(3) | 2–3 км(3) | 0,3–2 км(3) | 0,3–1 км(3) |
| Стандартная ширина полосы развертки | 25 кГц(3) | 50 кГц(3) | 100 кГц(3) | 125 кГц(3) |
| Полоса частот(4) | 4–6 МГц(4) | 12–14 МГц(4) | 24–27 МГц(4) | 40–44 МГц(4) |
| Стандартная используемая пиковая мощность Максимальные технические характеристики системы – Пиковая мощность на входе антенны | 50 Вт 80 Вт |  |  | 50 Вт 80 Вт(100 Вт) |
| Длительность импульсов (мкс) | 1 000–2 000 | 300–600 |  | 30–100 |
| Максимальный коэффициент заполнения импульса | 50% |  |  |  |
| Время нарастания/спада импульса (мкс) | 16/32 | 16 |  | 8/16 |
| Метод настройки передатчика | Цифровой |  |  |  |
| Метод настройки приемника | Цифровой |  |  |  |
| Выходное устройство | Стробированный ПТ (полевой транзистор) (Работа класса AB) |  |  |  |
| Стабильность передатчика | 0,001 10–6 |  |  |  |
| Стабильность приемника | 0,001 10–6 |  |  |  |
| Тип диаграммы направленности передающей антенны | Ненаправленная (в горизонтальной плоскости) |  |  |  |
| Тип передающей антенны | Четырехволновая монопольная с дополнительными горизонтальными отражающими элементами |  |  |  |
| Поляризация антенны | Вертикальная |  |  |  |
| Усиление главного луча антенны (дБи) | 8 |  |  |  |
| Ширина луча передающей антенны по углу места | 35° |  |  |  |

ТАБЛИЦА 2 (окончание)

| Характеристики | Система 1 5 МГц | Система 2 13 МГц | Система 3 25 МГц | Система 4 42 МГц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина луча передающей антенны по углу азимута | Ненаправленная |  |  |  |
| Частота горизонтальной развертки передающей антенны | Фиксированная антенна |  |  |  |
| Высота передающей антенны (м) | 10 | 4 | 2 | 1,2 |
| Тип диаграммы направленности антенны приемника | Электрическая и магнитная дипольные антенны |  |  |  |
| Тип антенны приемника | Две скрещенные рамки и монопольная в одном блоке |  |  |  |
| Поляризация антенны приемника | Вертикальная |  |  |  |
| Усиление главного луча антенны приемника (дБи) | 5 |  |  |  |
| Ширина луча антенны приемника по углу места | 45° |  |  |  |
| Ширина луча антенны приемника по углу азимута | Ширина луча 90–360° |  |  |  |
| Частота горизонтальной развертки антенны приемника | Фиксированная антенна |  |  |  |
| Высота антенны приемника (м) | 4 |  |  |  |
| Ширина полосы промежуточной частоты приемника на уровне 3 дБ (Гц) | 500 |  |  |  |
| Коэффициент шума приемника | 12 дБ с импульсами |  |  |  |
| Минимальный различимый сигнал | –147 дБм (500 Гц RBW(5)) (уровень шума определенной антенны) |  |  |  |
| Интервал развертки | От 0,5 до 1,0 с |  |  |  |
| Ширина полосы излучения передатчика 3 дБ 20 дБ | 26 кГц 58 кГц | 54 кГц 70 кГц | 105 кГц 150 кГц | 128 кГц 170 кГц |
| Подавление гармоник | Да |  |  |  |
| (1) Расстояние зависит от многих факторов окружающей среды: внешнего шума, высоты значимой волны, скорости течения, местонахождения радара, например близости к воде, близлежащих препятствий и рабочей частоты. (2) Ночью расстояние значительно уменьшается. (3) Так как ширина полосы развертки настраивается (более высокая ширина полосы дает данные с большим разрешением), обычно системы эксплуатировались в со стандартной шириной полосы развертки, определенной ввиду ограниченности доступной ширины полосы и необходимости сосуществования с другими радиосистемами. (4) Определяет полосы частот для оптимальной производительности с научной точки зрения. Для работы не требуется весь диапазон частот. (5) RBW означает разрешение по полосе пропускания. |  |  |  |  |

ТАБЛИЦА 3

Характеристики типичных океанографических радаров при помощи незатухающего радиосигнала, модулированного по частоте (FMCW)

| Характеристики | Система 5 8 МГц | Система 6 12 МГц | Система 7 16 МГц | Система 8 25 МГц | Система 9 42 МГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функция | Океанографические измерения с очень большим радиусом действия | Океанографические измерения с большим радиусом действия | Стандартные океанографические измерения | Океанографические измерения с высоким разрешением | Измерения с малым радиусом действия и лучшим разрешением |
| Максимальное эксплуатационное расстояние (измерения) | 150–300 км (в среднем в течение дня)(1) | 100–150 км (в среднем в течение дня)(1) | 50–100 км (в среднем в течение дня)(1) | 30–60 км (в среднем в течение дня)(1) | 10–20 км (в среднем в течение дня)(1) |
| Разрешение по дальности | 3–12 км | 1–3 км | 1–3 км Режим высокого разрешения: 0,5 км | 0,5–2 км Режим высокого разрешения: 0,25 км | 150–500 м |
| Ширина полосы развертки (кГц) | 50–12,5 | 150–50 | 300–50 | 600–75 | 300–1 000 |
| Полоса частот (МГц) | 6–9 | 11–14 | 14–18 | 24–27 | 40–44 |
| Средняя мощность на входе антенны (= пиковая мощность) | 30 Вт 7 Вт на антенну |  |  |  |  |
| Длительность импульсов | Нет импульсов |  |  |  |  |
| Максимальный коэффициент заполнения импульса | Незатухающий радиосигнал |  |  |  |  |
| Время нарастания/спада импульса | Незатухающий радиосигнал |  |  |  |  |
| Метод настройки передатчика | Цифровой (DDS) |  |  |  |  |
| Метод настройки приемника | Цифровой (DDS) |  |  |  |  |
| Выходное устройство | Твердотельное, биполярное (Работа класса AB) |  |  |  |  |
| Стабильность передатчика | 0,1 × 10–6/год |  |  |  |  |
| Стабильность приемника | 0,1 × 10–6/год |  |  |  |  |
| Тип диаграммы направленности передающей антенны | Направленная > 90% мощности в пределах ±60° ширины полосы |  |  |  |  |
| Тип передающей антенны | 4 вертикальные прямоугольные решетки 0,5 × 0,15 длины волны |  |  |  |  |

ТАБЛИЦА 3 (продолжение)

| Характеристики | Система 5 8 МГц | Система 6 12 МГц | Система 7 16 МГц | Система 8 25 МГц | Система 9 42 МГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поляризация антенны | Вертикальная |  |  |  |  |
| Усиление главного луча антенны (дБи) | От 5 до 8 |  |  |  |  |
| Ширина луча передающей антенны по углу места | От 25 до 35° |  |  |  |  |
| Ширина луча передающей антенны по углу азимута | 120° |  |  |  |  |
| Частота горизонтальной развертки передающей антенны | Фиксированная антенна |  |  |  |  |
| Высота передающей антенны (м) | < 10 | < 6 | < 4 | < 3 | < 2 |
| Тип диаграммы направленности антенны приемника | Направленная, с шириной луча от ±3 до ±15° |  |  |  |  |
| Тип антенны приемника | Монопольная решетка (от 4 до 16 монополей) |  |  |  |  |
| Поляризация антенны приемника | Вертикальная |  |  |  |  |
| Усиление главного луча антенны приемника (дБи) | От 10 до 18 |  |  |  |  |
| Ширина луча антенны приемника по углу места | 35° |  |  |  |  |
| Ширина луча антенны приемника по углу азимута | От 6° до 30° в зависимости от размера решетки |  |  |  |  |
| Частота горизонтальной развертки антенны приемника | Фиксированная антенна |  |  |  |  |
| Высота антенны приемника (м) | < 10 | < 6 | < 4 | < 3 | < 2 |
| Ширина полосы между частотами приемника на уровне 3 дБ (Гц) | Промежуточная частота не используется, ширина полосы частот модулирующих сигналов равна 1,5 кГц |  |  |  |  |
| Коэффициент шума приемника | 8 |  |  |  |  |

ТАБЛИЦА 3 (окончание)

| Характеристики | Система 5 8 МГц | Система 6 12 МГц | Система 7 16 МГц | Система 8 25 МГц | Система 9 42 МГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный различимый сигнал | −142 дБм (при 1 500 Гц RBW(2) (уровень шума определенной антенны) |  |  |  |  |
| Мгновенная 3 дБ ширина 20 дБ полосы 60 дБ | 0,2 кГц 0,6 кГц 30 кГц |  |  |  |  |
| Подавление гармоник (дБc) | < −60 |  |  |  |  |
| Интервал развертки | От 200 до 500 мс | От 130 до 500 мс |  | От 130 до 250 мс |  |
| (1) Ночью расстояние значительно уменьшается. (2) RBW означает разрешение по полосе пропускания. |  |  |  |  |  |

ТАБЛИЦА 4

| Характеристики | Система 10 9,2 МГц | Система 11 24,5 МГц | Система 12 24,5 МГц | Система 13 41,9 МГц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Функция | Океанографические измерения с большим радиусом действия | Стандартные океанографические измерения |  | Океанографические измерения с высоким разрешением |
| Максимальное эксплуатационное расстояние (измерения) (км) | 200–300 | 50–70 |  | 20–25 |
| Разрешения по дальности (км) | 6,8 | 1,5 |  | 0,5 |
| Ширина полосы развертки (кГц) | 22 | 100 |  | 300 |
| Полоса частот (МГц) | 9,2 | 24,5 |  | 41,9 |
| Пиковая мощность на входе антенны | 1 кВт | 100 Вт | 200 Вт | 100 Вт |
| Длительность импульсов (мкс) | 1 330 | 488 |  | 244–280 |
| Максимальный коэффициент заполнения импульса (%) | 50 |  |  |  |
| Время нарастания/спада импульса | Выровнено(1) |  |  |  |
| Метод настройки передатчика | Цифровой |  |  |  |
| Метод настройки приемника | Цифровой |  |  |  |
| Выходное устройство | Стробированный ПТ (полевой транзистор) (Работа класса AB) |  |  |  |
| Стабильность передатчика | 0,03 × 10–6/год |  |  |  |
| Стабильность приемника | 0,03 × 10–6/год |  |  |  |
| Тип диаграммы направленности передающей антенны | Направленная |  |  |  |
| Тип передающей антенны | "волновой канал" из 3 элементов | 8 комплексов антенн типа "волновой канал" из 3 элементов | "волновой канал" из 3 элементов |  |
| Поляризация антенны | Вертикальная |  |  |  |
| Усиление главного луча антенны (дБи) | 6 | 15 | 6 |  |
| Ширина луча передающей антенны по углу места | 30° | 25° |  |  |
| Ширина луча передающей антенны по азимуту | 120° | 15° | 120° |  |

ТАБЛИЦА 4 (окончание)

| Характеристики | Система 10 9,2 МГц | Система 11 24,5 МГц | Система 12 24,5 МГц | Система 13 41,9 МГц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота горизонтальной развертки передающей антенны | Фиксированная антенна | Фиксированная антенна с фазовой решеткой 60 мин. на 12 направлений | Фиксированная антенна |  |
| Высота передающей антенны(2) (м) | 10 | 2–14 |  |  |
| Тип диаграммы направленности антенны приемника | Направленная |  |  |  |
| Тип антенны приемника | 16 комплексов антенн типа "волновой канал" из 2 элементов | 8 комплексов антенн типа "волновой канал" из 3 элементов |  |  |
| Поляризация антенны приемника | Вертикальная |  |  |  |
| Усиление главного луча антенны приемника (дБи) | 16 | 15 |  |  |
| Ширина луча антенны приемника по углу места | 30° | 25° |  |  |
| Ширина луча антенны приемника по углу азимута | 8−10° | 15° |  |  |
| Частота горизонтальной развертки антенны приемника | DBF фиксированной антенны(3) | Фиксированная антенна с фазовой решеткой 60 мин. на 12 направлений | DBF фиксированной антенны(3) |  |
| Высота антенны приемника(2) (м) | 10 | 2−14 |  |  |
| Ширина полосы промежуточной частоты приемника на уровне 3 дБ (Гц) | 200 |  |  |  |
| Коэффициент шума приемника | 17 дБ с импульсами | 12 дБ с импульсами |  | 13 дБ с импульсами |
| Минимальный различимый сигнал | −157 дБм (1 Гц RBW(4)) | −162 дБм (1 Гц RBW(4)) |  | −161 дБм (1 Гц RBW(4)) |
| Ширина полосы излучения передатчика (кГц) | 25 | 110 |  | 320 |
| Подавление гармоник | Да |  |  |  |
| Интервал развертки | 0,7 с | 0,5 с |  | 0,25 с |
| (1) Срезам импульса придана форма для управления использованием их спектра. Крутизна определена косвенно при помощи спектра. (2) Высота точки питания в решетке антенны от уровня земли. (3) Формирование цифрового луча. (4) RBW означает разрешение по полосе пропускания. |  |  |  |  |

_________________

Службы радиолокации и радионавигации являются подслужбами службы радиоопределения.

Использование технологии океанского радара динамического применения для изучения динамики прибрежных вод (CODAR) в Соединенных Штатах Американской береговой охраной и органами планирования поисково-спасательных операций; Дэвид Улльман (David Ullman); Джеймс О'Доннелл (James O'Donnell); Кристофер Эдвардс (Christopher Edwards); Тодд Фэйк (Todd Fake); Дэвид Моршаузер (David Morschauser); Центр исследования и развития береговой охраны, Гротон, Коннектикут.

Когда длина передаваемой поверхностной волны равна половине длины поверхностной волны в океане, в направлении радиолокатора будет отражен мощный обратный сигнал.

Разрешение L, скорость света c (= 300 000 км/с) и полоса пропускания fc связаны соотношением fc = c/2L.