Recomendación UIT-R M.2122-0 (01/2019)

Características técnicas y operativas de los sistemas del servicio móvil aeronáutico dedicados exclusivamente a las transmisiones de aeronave de telemedida móvil aeronáutica para pruebas en vuelo en la banda 5 150-5 250 MHz en la Región 1 y en Brasil de conformidad con el número 5.446C del RR

Serie M Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos

Prólogo

El Sector de Radiocomunicaciones tiene como cometido garantizar la utilización racional, equitativa, eficaz y económica del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de radiocomunicaciones, incluidos los servicios por satélite, y realizar, sin limitación de gamas de frecuencias, estudios que sirvan de base para la adopción de las Recomendaciones UIT-R.

Las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones y las Asambleas de Radiocomunicaciones, con la colaboración de las Comisiones de Estudio, cumplen las funciones reglamentarias y políticas del Sector de Radiocomunicaciones.

# Política sobre Derechos de Propiedad Intelectual (IPR)

La política del UIT-R sobre Derechos de Propiedad Intelectual se describe en la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI a la que se hace referencia en la Resolución UIT-R 1. Los formularios que deben utilizarse en la declaración sobre patentes y utilización de patentes por los titulares de las mismas figuran en la dirección web http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/es, donde también aparecen las Directrices para la implementación de la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI y la base de datos sobre información de patentes del UIT-R sobre este asunto.

| Series de las Recomendaciones UIT-R (También disponible en línea en http://www.itu.int/publ/R-REC/es) |  |
| --- | --- |
| Series | Título |
| BO | Distribución por satélite |
| BR | Registro para producción, archivo y reproducción; películas en televisión |
| BS | Servicio de radiodifusión (sonora) |
| BT | Servicio de radiodifusión (televisión) |
| F | Servicio fijo |
| M | Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos |
| P | Propagación de las ondas radioeléctricas |
| RA | Radioastronomía |
| RS | Sistemas de detección a distancia |
| S | Servicio fijo por satélite |
| SA | Aplicaciones espaciales y meteorología |
| SF | Compartición de frecuencias y coordinación entre los sistemas del servicio fijo por satélite y del servicio fijo |
| SM | Gestión del espectro |
| SNG | Periodismo electrónico por satélite |
| TF | Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias |
| V | Vocabulario y cuestiones afines |

Nota: Esta Recomendación UIT-R fue aprobada en inglés conforme al procedimiento detallado en la Resolución UIT-R 1.

Publicación electrónica

Ginebra, 2019

UIT 2019

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.

RECOMENDACIÓN  UIT-R  M.2122-0

Características técnicas y operativas de los sistemas del servicio móvil aeronáutico dedicados exclusivamente a las transmisiones de aeronave 
de telemedida móvil aeronáutica para pruebas en vuelo en 
la banda 5 150-5 250 MHz en la Región 1 y en Brasil 
de conformidad con el número 5.446C del RR

(2019)

Cometido

En esta Recomendación se abordan las características técnicas y operativas de las actividades de telemedida móvil aeronáutica (AMT) llevadas a cabo en países de la Región 1 (salvo en Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Omán, Qatar, República Árabe Siria, Sudán, Sudán del Sur y Túnez) y en Brasil en la gama de frecuencias 5 150-5 250 MHz de conformidad con el número 5.446C del RR, que recoge una atribución a título primario al servicio móvil aeronáutico, exclusivamente para las transmisiones de telemedida aeronáutica desde estaciones de aeronave.

Recomendaciones e Informes de la UIT conexas

Recomendación ITU-R S.580 – Diagramas de radiación que han de utilizarse como objetivos de diseño para las antenas de las estaciones terrenas que funcionan con satélites geoestacionarios

Recomendación ITU-R M.1459 – Criterios de protección aplicables a los sistemas de telemedida del servicio móvil aeronáutico y técnicas de reducción de la interferencia para facilitar la compartición con los servicios de radiodifusión por satélite geoestacionario y móvil por satélite geoestacionario en las bandas de frecuencias 1 452-1 525 MHz y 2 310-2 360 MHz

Recomendación ITU-R M.1828 – Requisitos técnicos y operacionales de las estaciones de aeronave del servicio móvil aeronáutico limitadas a las transmisiones de telemedida para pruebas en vuelo en bandas en torno a 5 GHz

Informe ITU-R M.2221 – Viabilidad del funcionamiento del servicio móvil por satélite en determinadas bandas de frecuencias

Informe ITU-R M.2238 – Estudio de compatibilidad para soportar los enlaces de control y comunicaciones sin carga útil con visibilidad directa de sistemas de aeronaves no tripuladas propuestos en la banda de frecuencias 5 091-5 150 MHz

Palabras clave

Aeronave, telemedida

Siglas/Glosario

I/N		Relación interferencia-ruido

SMA		Servicio móvil aeronáutico

TMA		Telemedida móvil aeronáutica

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT

considerando

a)	que ya están funcionando varios sistemas del servicio móvil aeronáutico (SMA) diferentes desde el punto de vista técnico y de funcionamiento dedicados exclusivamente a las transmisiones de telemedida para redes de pruebas en vuelo en la banda de frecuencias 5 GHz con arreglo a la Resolución 418 (Rev.CMR-15);

b)	que el funcionamiento de las estaciones de aeronave suele estar sujeta a normas y reglamentos nacionales e internacionales, en particular a la conformidad con las normas técnicas y requisitos operativos mutuamente acordados;

c)	que es necesario determinar las características técnicas y operativas para realizar análisis de compartición en el SMA limitadas a las transmisiones de los sistemas de telemedida de las aeronaves para pruebas en vuelo;

d)	que en la Recomendación UIT-R M.1828 se describe la determinación de los requisitos técnicos y operativos de las estaciones de aeronaves y se proporcionan fundamentos técnicos comunes para facilitar las pruebas de conformidad de las estaciones de aeronaves por parte de diversas autoridades nacionales e internacionales y el desarrollo de acuerdos de reconocimiento mutuo para la conformidad de las estaciones de aeronaves,

reconociendo

a)	que en la banda de frecuencias 5 150-5 250 MHz existen atribuciones a los servicios de radionavegación aeronáutica, fijo por satélite (Tierra-espacio) y móvil, salvo móvil aeronáutico, a título primario;

b)	que, de conformidad con el número 5.446C del RR, en la Región 1 (salvo en Argelia, Arabia Saudita, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Omán, Qatar, República Árabe Siria, Sudán, Sudán del Sur y Túnez) y en Brasil, la banda 5 150-5 250 MHz también está atribuida a título primario al servicio móvil aeronáutico, exclusivamente para las transmisiones de telemedida aeronáutica desde estaciones de aeronave;

c)	que en virtud del número 5.446C del RR, las estaciones de aeronave de telemedida móvil aeronáutica (TMA) no reclamarán protección contra otras estaciones que funcionen de conformidad con el Artículo 5;

d)	que las características del equipo de telemedida que funciona en la banda de frecuencias 5 150-5 250 MHz pueden también aplicarse en la banda de frecuencias 5 091-5 150 MHz si este equipo también funciona en esa banda de frecuencias en las administraciones mencionadas en el reconociendo b),

observando

que la Recomendación UIT-R M.1459 y los Informes UIT-R M.2221 y UIT-R M.2238, también contienen parámetros técnicos y criterios de protección relativos a sistemas de telemedida para pruebas en vuelo,

recomienda

1	que para realizar el análisis de compartición se utilicen las características técnicas y operativas de las estaciones transmisoras de aeronaves y receptoras del servicio móvil aeronáutico, limitadas a las transmisiones de telemedida para pruebas de vuelo en la banda de frecuencias 5 150-5 250 MHz que figuran en el Anexo;

2	que para las estaciones receptoras TMA en tierra se utilice el criterio de protección contra la interferencia combinada de I/N igual a −6 dB.

Anexo

Características técnicas y operativas de las estaciones del servicio móvil aeronáutico dedicados exclusivamente a las transmisiones de aeronave 
de telemedida móvil aeronáutica para pruebas en vuelo en la banda 
de frecuencias 5 150-5 250 MHz en la Región 1 y en Brasil 
de conformidad con el número 5.446C del RR

# 1	Características de la telemedida móvil aeronáutica

En el siguiente cuadro se indican las características de las estaciones transmisoras y receptoras de telemedida móvil aeronáutica pertinentes para realizar el análisis de la compartición con otros servicios en las mismas frecuencias.

CUADRO 1

Características de la telemedida móvil aeronáutica

|  | Sistema de telemedida móvil aeronáutica |
| --- | --- |
| Transmisor (a bordo de aeronave) |  |
| Gama de frecuencias (MHz) | 5 150-5 160 |
| Ancho de banda del canal (MHz) | 8 |
| Modulación | Monoportadora SO MDP-4 o MDFOC-MDP-4 |
| Potencia máxima de transmisión (dBW)(1) | 20 |
| Ubicación de las antenas de aeronave | Una antena en la parte inferior de la aeronave y otra en la parte superior |
| Ganancia de la antena Tx (dBi) | 0 |
| Pérdidas en los cables (dB) | 2 |
| Altitud de la aeronave (m) | 0 – 15 000 |
| Despliegue de la aeronave | Normalmente: 3 aeronaves en vuelo al mismo tiempo pero sin utilizar las mismas frecuencias (cada aeronave utiliza canales diferentes) Máximo: 5 aeronaves en vuelo al mismo tiempo pero sin utilizar las mismas frecuencias (cada aeronave utiliza canales diferentes) |
| Receptor (en tierra) |  |
| Diagrama de la antena | Antena parabólica orientable Recomendación UIT-R S.580 |
| Ganancia de la antena receptora (dBi) | 40 |
| Figura de ruido (dB) | 9 |
| Gama de frecuencias del receptor (MHz) | 5 150-5 160 MHz |
| Ancho de banda del receptor (MHz) | 8 |
| Altitud del receptor sobre el nivel del suelo (m) | Entre 6 y 40 |
| Receptor (en tierra) |  |
| Gama de elevación de la antena receptora (grados) | Entre −5 y 90 (el 99% del tiempo de elevación está entre −2° y 5°) |
| (1) La potencia efectiva se ajusta para cumplir los límites de dfp definidos en el Anexo 1 a la Resolución 418 (Rev.CMR-15). |  |

______________