RECOMENDACIÓN  257-2

SISTEMA  DE  LLAMADA  SELECTIVA  PARA  EL  SERVICIO  MÓVIL  MARÍTIMO

(1959-1970-1978)

Rc. 257-2

El CCIR,

CONSIDERANDO

a)	que la llamada selectiva a las estaciones de barco por las estaciones costeras aceleraría el curso del tráfico en el servicio móvil marítimo;

b)	que la llamada selectiva tiene las siguientes ventajas:

–	es rápida y eficaz,

–	evita los inconvenientes que entraña la obligación que tienen los barcos de escuchar todas las llamadas,

–	reduce las dificultades consiguientes a las diferencias de idioma,

–	reduce el tiempo requerido por las estaciones costeras para establecer contacto con los barcos y, por consiguiente, la congestión de los canales utilizados para la llamada,

–	permite aumentar el rendimiento global de la explotación;

c)	que ciertas administraciones necesitan disponer cuanto antes de medios de llamada selectiva;

d)	que lo ideal sería un sistema de llamada selectiva que pudiera utilizarse en todas las bandas del servicio móvil marítimo;

e)	que tal sistema debería poseer suficiente capacidad de combinaciones de numeración, para poder atender a todos los barcos que desearan utilizarlo;

f)	que en carta de 2 de noviembre de 1966, la Organización Marítima Internacional (OMI) señaló que, a su juicio, desde el punto de vista de la seguridad de la navegación marítima, sería conveniente que los dispositivos de llamada selectiva comprendieran medios que permitiesen llamar a todos los barcos;

g)	que tal vez sea necesario poder efectuar llamadas a grupos de barcos determinados de antemano;

h)	que desde el punto de vista de la explotación, quizá sea conveniente que el operador de un barco pueda identificar la estación costera que le ha llamado, o el canal en ondas métricas que ha de utilizar para la respuesta;

j)	que el sistema de llamada selectiva debería ser compatible con los equipos radioeléctricos de a bordo de tipo normal,

RECOMIENDA,  POR  UNANIMIDAD:

1.	Que, siempre que hayan de atenderse necesidades inmediatas de llamada selectiva, el sistema utilizado presente las siguientes características:

1.1	La señal de llamada selectiva comprenderá cinco cifras representativas del código asignado a un barco para la llamada selectiva.

1.2	La señal de audiofrecuencia aplicada a la entrada del transmisor de la estación costera, estará constituida por una serie de impulsos de audiofrecuencia, conforme a las siguientes disposiciones:

1.2.1	Las audiofrecuencias utilizadas para representar las cifras del código asignado a un barco, se tomarán de la serie siguiente:

CUADRO  I

| Cifra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Repetición de cifra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Audiofrecuencia (Hz) | 1124 | 1197 | 1275 | 1358 | 1446 | 1540 | 1640 | 1747 | 1860 | 1981 | 2110 |

Por ejemplo, la serie de impulsos de audiofrecuencia correspondiente al código de llamada selectiva 12133 sería 1124-1197-1124-1275-2110 Hz y 1197-2110-1197-2110-1197 Hz, la correspondiente al código 22222.

1.2.2	Si las combinaciones representadas por medio de dos frecuencias solamente, elegidas entre las indicadas en el punto 1.2.1, se reservan para la llamada a grupos de barcos determinados de antemano, se dispondrá de 100 combinaciones distintas para atribuir, según las necesidades de las administraciones.

1.2.3	Las señales producidas por los generadores de audiofrecuencias serán esencialmente sinusoidales, con una distorsión armónica total que no exceda del 2%.

1.2.4	Los impulsos de audiofrecuencia se transmitirán uno tras otro.

1.2.5	La diferencia entre las amplitudes máximas de cualesquiera de los impulsos, no excederá de 1 dB.

1.2.6	La duración de cada impulso de audiofrecuencia, medido entre los puntos de amplitud mitad, será de 100 ms ± 10 ms.

1.2.7	El intervalo de tiempo entre dos impulsos consecutivos, medido entre los puntos de semiamplitud, será de 3 ms ± 2 ms.

1.2.8	El tiempo de subida y el de caída de cada impulso, medidos entre los puntos de 10% y 90% de la amplitud será de 1,5 ms ± 1 ms.

1.2.9	La tolerancia en las audiofrecuencias indicadas en el punto 1.2.1 será de ± 4 Hz.

1.2.10	La señal de llamada selectiva (código asignado al barco) se transmitirá dos veces, con un intervalo de 900 ms ± 100 ms entre el final de la primera señal y el comienzo de la segunda (fig. 1).

1.2.11	El intervalo entre las llamadas de una estación costera a distintos barcos deberá ser, como mínimo, de 1 s (fig. 1), pero el intervalo entre las llamadas a un mismo barco, o a un mismo grupo de barcos deberá ser, como mínimo, de 5 s.

Figura  1    [D01]  =  6 cm

2.	Que si la llamada selectiva va seguida de informaciones suplementarias, éstas se transmitan como sigue:

2.1	Cuatro cifras para identificar la estación costera que llama.

2.2	Dos ceros seguidos de dos cifras para indicar el canal de ondas métricas que ha de utilizarse para la respuesta.

2.3	Las características de las señales se ajustarán a las indicaciones dadas en los puntos 1.2.1 y 1.2.3 a 1.2.9.

2.4	La composición de la señal se ajustará al diagrama anexo (fig. 2) y la tolerancia para el intervalo de 350 ms será de ± 30 ms.

Figura  2    [D02]  =  7 cm

3.	Que una llamada especial «a todos los barcos», destinada a accionar los selectores de recepción instalados a bordo de todos los barcos, cualquiera que sea su código particular, comprenda la transmisión continua de la serie de once audiofrecuencias indicada en el punto 1.2.1. Las características de los impulsos de audiofrecuencia se ajustarán a lo indicado en los puntos 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5 y 1.2.9. La duración de cada uno de esos impulsos, medida entre los puntos de semiamplitud, será de 17 ms ± 1 ms; el intervalo de tiempo entre dos impulsos consecutivos, medido entre los puntos de amplitud mitad, no excederá de 1 ms (fig. 3). La duración total de esta señal de «llamada a todos los barcos» deberá ser de 5 s como mínimo.

Figura  3    [D03]  =  3 cm

4.	Que los selectores de recepción instalados a bordo de los barcos tengan una seguridad de funcionamiento tal que, en condiciones cualesquiera, permitan obtener comunicaciones de calidad satisfactoria.

5.	Que los selectores de recepción se diseñen para la recepción de las señales definidas en los puntos 1 y 3. No obstante, como las estaciones costeras pueden transmitir señales suplementarias (por ejemplo, para la identificación de la estación costera), es importante que durante la recepción de una llamada selectiva, el decodificador vuelva al reposo al cabo de 250 ± 40 ms, en el caso de recibir una cifra incorrecta o ninguna cifra.

6.	Que esos selectores se diseñen, realicen y mantengan de manera que puedan funcionar en presencia de ruido atmosférico y de otras señales interferentes, comprendidas las de llamada selectiva, distintas de la señal para la cual esté ajustado el decodificador.

7.	Que los selectores de recepción comprendan un dispositivo que suministre una indicación acústica o visual de la recepción de una llamada y, en caso necesario, un dispositivo complementario que permita determinar la identidad de la estación de que proviene la llamada, o el canal de ondas métricas que ha de utilizarse para la respuesta, según las necesidades de las administraciones.

8.	Cuando se recibe una señal, es necesario discernir si se trata de una llamada individual o si es una «llamada a todos los barcos». Esto puede conseguirse mediante la actuación múltiple del decodificador de los barcos frente a la señal de «llamada a todos los barcos» (véase el punto 3).

9.	Que el dispositivo indicador mencionado en el punto 7 entre en funcionamiento al recibirse correctamente la señal de llamada, tanto si el registro correcto se ha hecho al transmitir la estación costera la primera señal de llamada, como al repetirse, o en ambos casos.

10.	Que dicho dispositivo indicador permanezca en posición de funcionamiento hasta que haya sido puesto manualmente en posición de reposo.

11.	Que el selector de recepción sea lo más sencillo posible, funcione de manera segura con un mínimo de mantenimiento durante largos periodos y, de ser posible, esté dotado de medios que permitan su autocomprobación.

Nota. – Se ruega al Director del CCIR que señale esta Recomendación a la atención de la OMI.

_________________