RECOMENDACIÓN  476-4*

EQUIPOS  TELEGRÁFICOS  DE  IMPRESIÓN  DIRECTA  EN  EL
SERVICIO  MÓVIL  MARÍTIMO**

(Cuestión 5/8)

(1970-1974-1978-1982-1986)

Rc. 476-4

El CCIR,

CONSIDERANDO

a)	que se pone de manifiesto la necesidad de interconectar por medio de circuitos radiotelegráficos a las estaciones móviles, o a las estaciones costeras y las móviles, provistas de aparatos arrítmicos que utilizan el Alfabeto Telegráfico Internacional N.° 2;

b)	que las comunicaciones por telegrafía de impresión directa del servicio móvil marítimo pueden clasificarse en las siguientes categorías:

b.a	servicio telegráfico entre un barco y una estación costera;

b.b	servicio telegráfico entre un barco y una estación de tierra (por ejemplo, la oficina del armador), a través de una estación costera;

b.c	servicio télex entre un barco y un abonado de la red télex internacional;

b.d	difusión telegráfica desde una estación costera a uno o más barcos;

b.e	servicio telegráfico entre dos barcos, o entre un barco y un número indeterminado de barcos;

c)	que estas categorías son de naturaleza diferente y que, en consecuencia, las calidades de transmisión necesarias difieren de una categoría a otra;

d)	que las categorías b.a, b.b y b.c pueden requerir una calidad de transmisión superior a la de las categorías b.d y b.e, ya que en las categorías b.a, b.b y b.c se pueden transmitir datos, mientras que los mensajes correspondientes a las categorías b.d y b.e se transmiten normalmente en lenguaje claro, siendo tolerable una calidad de transmisión inferior a la de las informaciones codificadas;

e)	que no se pueden aprovechar las ventajas del sistema ARQ en los servicios de las categorías b.d y b.e que, en principio, no incluyen canal de retorno;

f)	que para las categorías cuya naturaleza excluye el empleo del sistema ARQ, debiera utilizarse otro procedimiento, por ejemplo la corrección de errores en recepción sin canal de retorno;

g)	que los retardos de sincronización y puesta en fase deberán ser lo más cortos posible y no exceder de 5 segundos;

h)	que la mayoría de las estaciones de barco apenas si permiten el empleo simultáneo del transmisor y del receptor radioeléctricos;

j)	que el equipo a bordo de los barcos no debería ser ni demasiado complicado ni demasiado costoso;

k)	que el apéndice 38 del Reglamento de Radiocomunicaciones trata de la explotación de aparatos telegráficos de impresión directa,

RECOMIENDA,  POR  UNANIMIDAD:

1.	Que en el caso que se utilice un sistema de detección y corrección de errores, para la telegrafía de impresión directa en el servicio móvil marítimo, deberá emplearse un sistema ARQ de 7 unidades o bien un sistema de corrección sin canal de retorno e indicación de errores, de 7 unidades, con el mismo código y recepción por diversidad en el tiempo.

2.	Que el equipo diseñado de acuerdo con el punto 1 anterior cumpla las especificaciones del anexo I a la presente Recomendación.

ANEXO  I

1.	Consideraciones generales (Modo A: Corrección de errores con solicitud de repetición (ARQ) y Modo B: Corrección de errores sin canal de retorno (FEC))

1.1	Se trata de un sistema sincrónico de un solo canal que utiliza el código detector de errores de 7 unidades descrito en el § 2 del presente anexo.

1.2	La velocidad de modulación en el enlace radioeléctrico es de 100 baudios. Los relojes del equipo que controlan la velocidad de modulación deberán tener una exactitud mejor que 30 × 10–6.

Nota. – Es posible que algunos equipos existentes no se ajusten a esta disposición.

1.3	La entrada del equipo terminal debe poder aceptar el código arrítmico de 5 unidades del Alfabeto Telegráfico Internacional N.° 2 del CCITT con una velocidad de modulación de 50 baudios.

1.4	El desplazamiento de frecuencia en el enlace radioeléctrico es de 170 Hz. Cuando la modulación por desplazamiento de frecuencia se efectúa aplicando señales de audiofrecuencia a la entrada de un transmisor, la frecuencia central del espectro de audiofrecuencia ofrecido al transmisor debe ser de 1700 Hz.

Nota – Hay actualmente en servicio equipos que utilizan una frecuencia central de 1500 Hz. Esto puede exigir la adopción de medidas especiales para asegurar la compatibilidad.

1.5	La tolerancia de frecuencia radioeléctrica del transmisor y del receptor se tiene que ajustar a lo dispuesto en el apéndice 38 al Reglamento de Radiocomunicaciones. Es conveniente que el receptor utilice la anchura de banda mínima utilizable (véase asimismo el Informe 585).

Nota – El valor de la anchura de banda del receptor debe estar preferentemente comprendido entre 270 Hz y 340 Hz.

2.	Cuadro de conversión

2.1	Señales de información

CUADRO  I

| Combinación N.° | Inversión Letras | Inversión Cifras |  | Alfabeto Telegráfico internacional N.° 2 Código |  | Señal de 7 unidades transmitida (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | – ? : § (3) 3 (2) (2) (2) 8 Señal acústica ( ) . , 9 0 1 4 ’ 5 7 = 2 / 6 + µ |  | ZZAAA ZAAZZ AZZZA ZAAZA ZAAAA ZAZZA AZAZZ AAZAZ AZZAA ZZAZA ZZZZA AZAAZ AAZZZ AAZZA AAAZZ AZZAZ ZZZAZ AZAZA ZAZAA AAAAZ ZZZAA AZZZZ ZZAAZ ZAZZZ ZAZAZ ZAAAZ |  | BBBYYYB YBYYBBB BYBBBYY BBYYBYB YBBYBYB BBYBBYY BYBYBBY BYYBYBB BYBBYYB BBBYBYY YBBBBYY BYBYYBB BYYBBBY BYYBBYB BYYYBBB BYBBYBY YBBBYBY BYBYBYB BBYBYYB YYBYBBB YBBBYYB YYBBBBY BBBYYBY YBYBBBY BBYBYBY BBYYYBB |
| 27 28 29 30 31 32 | - m m mm¬ (Retroceso del carro) m m mmº (Cambio de línea) m m mm¯ (Inversión letras) m m mm (Inversión cifras) mm mm Espacio mm Cinta no perforada |  | AAAZA AZAAA ZZZZZ ZZAZZ AAZAA AAAAA |  | YYYBBBB YYBBYBB YBYBBYB YBBYBBY YYBBBYB YBYBYBB |  |

(1)	B representa la frecuencia de emisión más elevada e Y la frecuencia de emisión más baja.

(2)	Sin asignar actualmente. (Véase la Recomendación F.1 C8 del CCITT.) La recepción de estas señales no debe, sin embargo, iniciar una solicitud de repetición.

(3)	Este nuevo símbolo ha sido adoptado por el CCITT, aunque puede también utilizarse el símbolo   para el mismo fin (Recomendación F.1 del CCITT).

2.2	Señales de servicio

CUADRO  II

| Modo A (ARQ) | Señal transmitida | Modo B (FEC) |
| --- | --- | --- |
| Señal de control 1 (CS1) Señal de control 2 (CS2) Señal de control 3 (CS3) Desocupado b Desocupado a Repetición de señal | BYBYYBB YBYBYBB BYYBBYB BBYYBBY BBBBYYY YBBYYBB | Señal de puesta en fase 1 Señal de puesta en fase 2 |

3.	Características

3.1	Modo A (ARQ) (véanse las figs. 1 y 2)

Sistema sincrónico que transmite bloques de tres caracteres desde una estación transmisora de información (ISS) hacia una estación receptora de información (IRS), pudiendo ambas estaciones, bajo la acción de la señal de control 3 (véase el punto 2.2), invertir sus funciones.

3.1.1	Subordinación

3.1.1.1	La estación que inicia el establecimiento del circuito (estación que llama) se convierte en estación «directora» y la estación llamada en estación «subordinada».

Esta situación subsiste mientras se mantiene el circuito establecido, independientemente de cuál sea en un determinado momento la estación transmisora de información (ISS) o la estación receptora de información (IRS).

3.1.1.2	El reloj de la estación directora controla todo el circuito (véase el diagrama de temporización del circuito, fig. 1).

3.1.1.3	El ciclo básico de temporización es de 450 ms y se compone, para cada estación, de un periodo de transmisión seguido de una pausa de transmisión durante la cual se efectúa la recepción.

3.1.1.4	El distribuidor de tiempo de transmisión de la estación directora está controlado por el reloj de la estación directora.

3.1.1.5	El distribuidor de tiempo de recepción de la estación subordinada está controlado por la señal recibida.

3.1.1.6	El distribuidor de tiempo de transmisión de la estación subordinada está enganchado en fase con el distribuidor de tiempo de recepción de la estación subordinada; es decir, que el intervalo de tiempo entre el final de la señal recibida y el comienzo de la señal transmitida (tE en la fig. 1) es constante.

3.1.1.7	El distribuidor de tiempo de recepción de la estación directora está controlado por la señal recibida.

3.1.2	La estación transmisora de información (ISS)

3.1.2.1	Pone la información que ha de transmitirse en forma de bloques de tres caracteres (3 × 7 elementos de señal), incluyendo, en caso necesario, señales de «desocupado b» para completar o rellenar bloques cuando no se dispone de información de tráfico.

3.1.2.2	Transmite un «bloque» en 210 ms, después de lo cual se produce una pausa de 240 ms, reteniendo en memoria el bloque transmitido hasta que se reciba la apropiada señal de control que confirme su correcta recepción por la estación receptora de información (IRS).

3.1.2.3	Numera los sucesivos bloques alternativamente «Bloque 1» y «Bloque 2», por medio de un sistema local de numeración. El primer bloque debe numerarse como «Bloque 1» o «Bloque 2», según que la señal de control recibida (véase el punto 3.1.4.5) sea una señal de control 1 o una señal de control 2. La numeración de los sucesivos bloques se interrumpe en el momento de la recepción:

–	de una petición de información,

–	de una señal mutilada, o bien

–	de una señal de control 3 (véase el punto 2.2).

3.1.2.4	Transmite la información del Bloque 1 al recibir la señal de control 1 (véase el punto 2.2).

3.1.2.5	Transmite la información del Bloque 2 al recibir la señal de control 2 (véase el punto 2.2).

3.1.2.6	Transmite un Bloque de 3 «señales de repetición» (véase el punto 2.2) al recibirse una señal mutilada.

FIGURE  1    [D01]    =    Page pleine

FIGURE  2    [D02]    =    15.5 cm

3.1.3	La estación receptora de información (IRS)

3.1.3.1	Numera los bloques de tres caracteres recibidos alternativamente «Bloque 1» y «Bloque 2» por medio de un dispositivo local de numeración. La numeración se interrumpe en el momento de la recepción de:

–	un bloque con uno o varios caracteres mutilados, o bien

–	de un bloque que tenga por lo menos una «señal de repetición» (puntos 3.1.2.3 y 3.1.2.5).

3.1.3.2	Tras la recepción de cada bloque, transmite una de las señales de control de 70 ms de duración, después de lo cual se produce una pausa de 380 ms.

3.1.3.3	Transmite la señal de control 1 al recibir:

–	un «Bloque 2» no mutilado, o bien

–	un «Bloque 1» mutilado, o bien

–	un «Bloque 1» con una «señal de repetición», como mínimo.

3.1.3.4	Transmite la señal de control 2 al recibir:

–	un «Bloque 1» no mutilado, o bien

–	un «Bloque 2» mutilado, o bien

–	un «Bloque 2» con una «señal de repetición», como mínimo.

3.1.4	Puesta en fase

3.1.4.1	Mientras no se establece el circuito, las dos estaciones están en posición de «espera». En este caso no se asigna ninguna posición ISS o IRS, ni directora ni subordinada, a ninguna estación.

3.1.4.2	La estación que desea establecer el circuito transmite la señal de «llamada». Esta señal está formada por dos bloques de tres señales.

3.1.4.3	La señal de llamada contiene:

–	en el primer bloque: una «señal de repetición» en el lugar del segundo carácter y cualquier combinación de señales de información* en las posiciones del primer y del tercer caracteres,

–	en el segundo bloque: una «señal de repetición» en el lugar del tercer carácter, precedida de cualquier combinación de las 32 señales de información* en el lugar de los dos primeros caracteres.

3.1.4.4	Al recibir la señal de llamada apropiada, la estación llamada pasa de la posición «espera» a la posición IRS y transmite la señal de control 1 o la señal de control 2.

3.1.4.5	Al recibir dos señales idénticas consecutivas de control, la estación que llama pasará a la posición ISS y actuará según los puntos 3.1.2.4 y 3.1.2.5.

3.1.5	Reposición de fase**

3.1.5.1	Cuando la recepción de bloques de información o de señales de control esté continuamente mutilada, el sistema volverá a la posición «espera» después de un tiempo predeterminado (que decidirá el usuario) (como tiempo predeterminado se prefiere la duración de 32 ciclos de 450 ms), de repetición continua; la estación directora en el momento de la interrupción, iniciará inmediatamente la reposición de fase de acuerdo con el procedimiento indicado en el punto 3.1.4.

3.1.5.2	Si, en el momento de la interrupción, la estación subordinada está en la posición estación receptora de información (IRS), la señal de control que ha de transmitirse después de la reposición de fase será la misma que la última enviada antes de la interrupción, para evitar la pérdida de un bloque de información al reanudarse la comunicación. (Es posible que algunos equipos existentes no se ajusten a esta disposición.)

3.1.5.3	Sin embargo, si en el momento de la interrupción, la estación subordinada está en la posición ISS, transmite, después de recibir los bloques de llamada adecuados:

–	la señal de control 3, o bien

–	la señal de control 1 ó 2, de conformidad con el punto 3.1.4.4, y a continuación la señal de control 3 para iniciar el cambio a la posición ISS.

3.1.5.4	De no efectuarse la reposición de fase en el intervalo de interrupción del punto 3.1.9.1, el sistema vuelve a la posición «espera» y no se realizan nuevos intentos de reposición de fase.

3.1.6	Cambio de posición

3.1.6.1	La estación transmisora de información (ISS):

–	Transmite para iniciar el cambio de dirección del tráfico, la secuencia de señales de información «inversión cifras», «más» (Z), «interrogación» (B)*** seguida, si es necesario por una o más señales «desocupado b» que completen un bloque.

–	Transmite, al recibir una señal de control 3, un bloque que contiene las señales «desocupado b», «desocupado a», «desocupado b».

–	Pasa a la posición IRS al recibir una «señal de repetición».

3.1.6.2	La estación receptora de información (IRS):

–	Transmite la señal de control 3:

a)	cuando la estación desea pasar a la posición ISS,

b)	al recibir un bloque en que finalice la secuencia de señales de información «inversión cifras», «más» (Z), «interrogación» (B)*** o al recibir el bloque siguiente; en este último caso, la IRS deberá hacer caso omiso de que el último bloque tenga o no mutilados uno o varios caracteres:

–	pasa a la posición ISS después de recibir un bloque que contenga la secuencia de señales «desocupado b» – «desocupado a» – «desocupado b»;

–	transmite una «señal de repetición» como estación directora o un bloque de tres «señales de repetición» como estación subordinada, después de haber pasado a la posición ISS.

3.1.7	Salida hacia la línea

3.1.7.1	La señal en el terminal de salida «línea» es una señal arrítmica de 5 unidades, con una velocidad de modulación de 50 baudios.

3.1.8	Distintivo

3.1.8.1	Se utiliza la secuencia WRU (¿Quién es usted?), consistente en la combinación N.os 30 y 4 del Alfabeto Telegráfico Internacional N.° 2, para solicitar la identificación del terminal.

3.1.8.2	La estación receptora de información (IRS), al recibir un bloque que contiene la secuencia WRU, que accionará el generador de distintivos de teleimpresor:

–	cambia la dirección del tráfico de acuerdo con el punto 3.1.6.2;

–	transmite los caracteres de señales de información derivados del generador de distintivos de teleimpresor;

–	tras la transmisión de dos bloques de señales «desocupado b» (una vez finalizado el distintivo, o en ausencia del distintivo), cambia el sentido del tráfico de acuerdo con el punto 3.1.6.1.

Nota. – Es posible que algunos equipos existentes no se ajusten a esta disposición.

3.1.9	Fin de la comunicación

3.1.9.1	Cuando la recepción de bloques de información o de señales de control está continuamente mutilada, el sistema vuelve a la posición «espera» después de un tiempo predeterminado de repetición continua que provoca el fin de la utilización del circuito establecido. (Como tiempo predeterminado se prefiere la duración de 64 ciclos de 450 ms.)

3.1.9.2	La estación que desea dejar de utilizar el circuito establecido transmite una señal de «fin de comunicación».

3.1.9.3	La señal de «fin de comunicación» consta de un bloque con tres señales «desocupado a».

3.1.9.4	La ISS transmite la señal de «fin de comunicación».

3.1.9.5	Si una IRS desea dejar de utilizar el circuito establecido pasa a la posición ISS de conformidad con el punto 3.1.6.2.

3.1.9.6	La IRS que recibe una señal de «fin de comunicación» transmite la señal de control apropiada y vuelve a la posición «espera».

3.1.9.7	Al recibir una señal de control que confirma la recepción íntegra de una señal de «fin de comunicación», la ISS vuelve a la posición «espera».

3.1.9.8	Cuando después de un número predeterminado de transmisiones* de la señal de «fin de comunicación», no se ha recibido ninguna señal de control confirmando la recepción no mutilada de la señal «fin de comunicación», la ISS vuelve a la posición «espera» y la IRS termina la comunicación en la forma indicada en el punto 3.1.9.1.

3.2	Modo B (Corrección de errores sin canal de retorno – FEC) (véanse las figs. 3 y 4)

Sistema sincrónico que transmite un tren ininterrumpido de caracteres desde una estación transmisora en el modo B colectivo (CBSS) hacia varias estaciones receptoras en el modo B colectivo (CBRS), o desde una estación transmisora en el modo B selectivo (SBSS) hacia una estación determinada que recibe en el modo B selectivo (SBRS).

3.2.1	La estación transmisora en el modo B colectivo o selectivo (CBSS o SBSS):

3.2.1.1	Transmite dos veces cada carácter; la primera transmisión (DX) de un carácter dado va seguida de la transmisión de otros cuatro caracteres, después de lo cual tiene lugar la retransmisión (RX) del primer carácter, lo que permite la recepción por diversidad en el tiempo con un intervalo de 280 ms.

3.2.1.2	Transmite como preámbulo a los mensajes o al distintivo de llamada la señal de puesta en fase 1 (véase el punto 2.2) alternando con la señal de puesta en fase 2 (véase el punto 2.2), la primera en la posición RX y la segunda en la posición DX. Deben transmitirse como mínimo cuatro de estos pares de señales (señal de puesta en fase 1 y señal de puesta en fase 2).

3.2.2	La estación transmisora en el modo B colectivo (CBSS)

3.2.2.1	Transmite, durante los intervalos entre dos mensajes de la misma transmisión, las señales de puesta en fase 1 y las señales de puesta en fase 2 en las posiciones RX y DX respectivamente.

3.2.3	La estación transmisora en el modo B selectivo (SBSS)

3.2.3.1	Después del número requerido de señales de puesta en fase (véase el punto 3.2.1.2), transmite el distintivo de llamada de la estación que se ha de seleccionar. Este distintivo está compuesto por una serie de cuatro caracteres, representativa del código de la estación llamada. La transmisión se efectúa por diversidad en el tiempo, según el punto 3.2.1.1.

3.2.3.2	Transmite el distintivo y todas las demás señales según la relación 3B/4Y, es decir, la inversa con respecto a las señales del cuadro I del punto 2, columna «señal de 7 unidades transmitida». Por consiguiente, todas las señales, o sea, las señales de información de tráfico y las señales de información de servicio, que sigan a las de puesta en fase, se transmiten en la relación 3B/4Y.

3.2.3.3	Transmite la señal de información de servicio «desocupado b» durante el tiempo libre entre los mensajes que contienen señales de información.

3.2.4	La(s) estación(es) recibe(n) en el modo B colectivo o selectivo (CBRS o SBRS)

3.2.4.1	Verifica(n) los dos caracteres (DX y RX) e imprime(n) un carácter DX o RX no mutilado, o bien un símbolo de error, o un espacio, si ambos están mutilados.

3.2.5	Puesta en fase

3.2.5.1	Cuando no se recibe ninguna señal, el sistema está en la posición «espera» de acuerdo con el punto 3.1.4.1.

3.2.5.2	Al recibir la secuencia: «señal de puesta en fase 1» – «señal de puesta en fase 2», o la secuencia «señal de puesta en fase 2» – «señal de puesta en fase 1», en las cuales la señal de puesta en fase 2 determina la posición DX y la señal de puesta en fase 1 la posición RX, y por lo menos una señal de puesta en fase adicional en la posición apropiada, el sistema pasa de la posición de «espera» a la posición CBRS.

3.2.5.3	Una estación que empieza a funcionar en CBRS, pasa a la posición SBRS (estación receptora llamada selectivamente) cuando recibe los caracteres invertidos que representan su número de llamada selectiva.

3.2.5.4	Una vez que ha pasado a la posición CBRS o SBRS, el sistema presenta en los bornes de salida «línea» una polaridad continua de parada hasta que se recibe la señal «retroceso del carro» o «cambio de renglón».

3.2.5.5	Cuando se empieza en SBRS, el decodificador vuelve a invertir todas las señales siguientes recibidas en la relación 3Y/4B, de forma que esas señales pasen al receptor SBRS con la relación correcta, permaneciendo invertida para todas las demás estaciones.

3.2.5.6	Las estaciones en CBRS y SBRS vuelven a la posición «espera» si durante un intervalo de tiempo predeterminado, el porcentaje de señales recibidas con mutilaciones alcanza un valor fijado de antemano.

3.2.6	Salida hacia la línea

3.2.6.1	La señal suministrada a los bornes de salida «línea» es una señal arrítmica de 5 unidades del código N.° 2 del CCITT, con una velocidad de modulación de 50 baudios.

3.2.7	Fin de la transmisión

3.2.7.1	La estación transmisora en el modo B (CBSS o SBSS) que desea terminar la transmisión, envía la «señal de fin de la transmisión».

3.2.7.2	La señal de «fin de la transmisión» consta de tres señales de «desocupado a» (véase el punto 2.2) consecutivas, transmitidas únicamente en la posición DX, inmediatamente después de la última señal de información de tráfico transmitida en la posición DX, tras lo cual la estación termina su transmisión y vuelve a la posición «espera».

FIGURE  xx    [D03]    =    3 cm

3.2.7.3	Las estaciones en los modos CBRS o SBRS vuelven a la posición «espera» al cabo de 210 ms como mínimo después de recibir dos señales «desocupado a» consecutivas, por lo menos, en la posición DX.

FIGURE  3    [D04]    =    Page pleine

FIGURE  4    [D05]    =    Page pleine

_________________

*	Se ruega al Director del CCIR que señale esta Recomendación a la atención del CCITT.

*	*	Se ha mantenido esta Recomendación para facilitar el acceso a la información sobre los sistemas existentes, pero probablemente se suprimirá más adelante. Los equipos nuevos deberán ser conformes con la Recomendación 625, en la que se prevé el intercambio de señales de identificación, el empleo de señales de identificación de nueve cifras en el servicio móvil marítimo y la compatibilidad con el equipo existente conforme con la presente Recomendación.

*	La composición de estas señales y su asignación a los barcos requiere un acuerdo internacional (véase la Recomendación 491).

**	Ciertas estaciones costeras no efectúan la reposición de fase (véase asimismo la Recomendación 492).

*	**	En la red télex, la secuencia de combinación de señales N.° 26 – combinación N.° 2, transmitida cuando los teleimpresores se hallan en la posición cifras – se utiliza para iniciar la inversión del flujo de información de tráfico. La IRS, por tanto, debe vigilar si la información de tráfico se produce en el modo «letras» o «cifras» con vistas al correcto funcionamiento, de extremo a extremo, del sistema.

*	Como número predeterminado se prefiere el de cuatro transmisiones de la señal «fin de comunicación».