# ITU-R M.489-2建议书*

以频道间隔25 kHz用于水上移动业务的
VHF无线电话设备的技术特性

（1974-1978-1995年）

摘要

本建议书描述了当用于《无线电规则》的附录18［附录 18］的25 kHz频道时的用于水上移动业务的VHF无线电话发信机和收信机（或收发信机）的技术特性。

ITU-R M.489-2建议书	1

国际电联无线电通信全会，

考虑到

a）	世界无线电行政大会（1979年，日内瓦）第308号决议规定：

—	所有的水上移动VHF无线电话设备从1983年1月1日起将遵守25 kHz标准；

b）	《无线电规则》附录S18［附录18］给出了用于水上移动业务的25 kHz频道间隔的发送频率表；

c）	在第42号意见中，请国际电工委员会（IEC）就任何用于陆地移动业务中的无线电设备的测量方法给国际电联无线电通信部门以建议；而且这些测量方法也可适用于水上移动业务中使用的无线电设备；

d）	有必要指定工作于水上移动业务中的以25 kHz为频道间隔的VHF无线电话设备的技术特性，

建议

1	工作在由《无线电规则》附录S18［附录18］指定的频率上的用于水上移动业务的VHF（米制）FM无线电话设备应该满足以下特性。

1.1	普通特性

1.1.1	发射类别应该是F3E/G3E。

1.1.2	必要带宽应该是16 kHz。

1.1.3	只使用相位调制（有6 dB/倍频程的预加重特性的频率调制）。

1.1.4	对应于100％调制的频偏应尽可能接近  5 kHz。不论在什么情况下频偏不应超过  5 kHz。应该使用偏离限制电路以使达到的最大频偏独立于输入的音频频率。

1.1.5	使用双工或半双工系统时，无线电设备的性能应符合本建议书的要求。

1.1.6	设备应被设计成在指定频道间的频率改变能在5 s内执行。

1.1.7	在源端，发射应该是垂直极化的。

1.1.8	使用数字选呼的电台应该有以下能力：

a）	可以敏感地判定在156.525 MHz（第70频道）上存在的信号；且

b）	当该频道被呼叫占用时，自动防止除了遇险和安全呼叫之外的呼叫的发送。

1.2	发信机

1.2.1	海岸电台发信机的频率容差不应超过5  106。船舶电台发信机的频率容差不应超过10  106。

1.2.2	依照《无线电规则》附录S3［附录8］的条款，发信机在无抗负载上测量的离散频率的杂散辐射应与正常输出阻抗时的相等。

1.2.3	海岸电台的载波功率通常不应超过50 W。

1.2.4	船舶电台发信机的载波功率不应超过25 W。在一个小范围内使用时，应设法容易地将功率减少到1 W或更少，除了工作在156.525 MHz（第70频道）的数字选呼设备的功率降低设备是可选择的（可参考ITU-R M.541建议书中的建议3.7）。

1.2.5	音频频段的上限不应超过3 kHz。

1.2.6	机柜辐射功率不应超过25 µW。在某些无线电环境中可能要求更低的值。

1.3	收信机

1.3.1	按在收信机输出端的给定的参考信噪比，参考灵敏度应等于或小于2.0 µV有效值。

1.3.2	邻频道选择性至少应为70 dB。

1.3.3	杂散响应抑制比至少应为70 dB。

1.3.4	射频频率的互调抑制比至少应为65 dB。

1.3.5	在天线端口测量的在离散频率上的传导杂散发射的功率不应该超过2.0 nW。在某些无线电环境中可能要求更低的值。

1.3.6	在直到70 MHz的任何频率上任何机柜的辐射型杂散发射的有效辐射功率不应超过10 nW。在70 MHz以上，直到100 MHz的频率上，杂散发射应不超过10 nW并多于6 dB/倍频程的斜率衰减。在某些无线电环境中可能要求更低的值；

2	也应该参考ITU-R SM.331建议书和ITU-R SM.332建议书和IEC有关测量方法的出版物。

2	ITU-R M.489-2建议书

*  应提请国际海事组织（IMO）和国际电联电信标准化部门（ITU-T）注意本建议书。

秘书处注：本建议书引用的《无线电规则》是由1995年世界无线电通信大会修订的《无线电规则》。《无线电规则》的这些条款从1998年6月1日起生效。与现行《无线电规则》相应的出处也尽量在方框号内给出。