RECOMMANDATION  587-1

IDENTITÉS  DE  STATIONS  CÔTIÈRES  ET  DEMANDE  D'ENREGISTREMENT
DE  LA  POSITION  DANS  UN  SYSTÈME  MOBILE  MARITIME  TÉLÉPHONIQUE
A  ONDES  MÉTRIQUES/DÉCIMÉTRIQUES

(Question 23/8)

(1982-1986)

Rec 587-1

Le CCIR,

CONSIDÉRANT

a)	la Recommandation 586 (système radiotéléphonique automatique sur ondes métriques/décimétriques pour le service mobile maritime);

b)	que, conformément aux dispositions de l'Appendice 43 au Règlement des radiocommunications (Genève, 1979) et de la Recommandation E.210/F.120 du CCITT, l'identité d'une station côtière est conçue de la façon suivante:

0 0 MID X6 X7 X8 X9

dans laquelle le MID représente le pays dans lequel est installée la station côtière et X6, X7, X8 et X9 des chiffres quelconques compris entre 0 et 9;

c)	que les procédures d'enregistrement de la position sont définies comme les procédures à appliquer pour qu'une identité de station de navire soit inscrite dans un registre de positions dans un centre de commutation maritime (CCM);

d)	que la mise en oeuvre des procédures d'enregistrement de position doit être demandée par les stations de navire;

e)	qu'un seul MID peut couvrir jusqu'à 100 zones côtières et qu'il n'est pas nécessaire qu'une zone côtière compte plus de 100 stations côtières;

f)	que chaque station côtière doit avoir une identité particulière,

RECOMMANDE  A L'UNANIMITÉ

1.	que, pour un MID donné, une zone côtière soit définie par les chiffres X6 X7;

2.	que, dans le cadre d'une zone côtière, chaque station côtière soit définie par les chiffres X8 X9;

3.	que la station de navire engage une procédure de localisation et d'enregistrement de position lorsqu'elle détecte une modification dans l'un au moins des chiffres de la séquence MID X6 X7 de l'identité 0 0 MID X6 X7 X8 X9 de la station côtière reçue.