РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R M.693*,**

Технические характеристики УВЧ радиобуев – указателей местоположения, использующих цифровой избирательный вызов (ЦИВ УВЧ EPIRB)

(1990 г.)

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что функции подачи сигнала бедствия и определения местоположения бедствия входят в перечень основных требований ГМССБ;

b)	что раздел IV Дополнений 1998 г. к Международной конвенции по безопасности человеческой жизни на море (СОЛАС) 1974 г. допускает применение в районе мореплавания A1*** буев ЦИВ УВЧ EPIRB вместо спутниковых буев EPIRB;

c)	что характеристики системы цифрового избирательного вызова приведены в Рекомендации МСЭ-R M.493;

d)	что характеристики спасательного радиолокационного ответчика (SART) для целей определения местоположения приведены в Рекомендации МСЭ-R M.628,

рекомендует,

чтобы технические характеристики буев ЦИВ УВЧ EPIRB соответствовали Приложению I к настоящей Рекомендации и Рекомендации МСЭ-R M.493.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Минимальные технические характеристики буев ЦИВ УВЧ EPIRB

# 1	Общие положения

–	Буи ЦИВ УВЧ EPIRB должны быть способны передавать сигналы бедствия посредством цифрового избирательного вызова и обеспечивать возможность определения местоположения или радиолокационного привода. Для того чтобы удовлетворялись требования ГМССБ к системам определения местоположения, Регуляторное положение IV/8.3.1 Конвенции СОЛАС 1974 года, требует, чтобы для выполнения этих функций использовался радиолокационный ответчик SART (см. Рекомендацию МСЭ-R M.628).

–	EPIRB должен иметь в своем составе аккумулятор достаточной емкости, позволяющий работать, как минимум, в течение 48 часов.

–	EPIRB должен быть способен работать в следующих условиях окружающей среды:

–	температура воздуха от –20° C до +55° C,

–	обледенение,

–	относительная скорость ветра до 100 узлов,

–	после хранения при температурах от –30° C до +65° C.

# 2	Передача сигналов бедствия

–	Сигналы бедствия должны передаваться на частоте 156,525 МГц с использованием класса излучения G2B.

–	Допустимое отклонение частоты не должно превышать 10 на миллион.

–	Необходимая ширина полосы должна быть менее 16 кГц.

–	Излучение должно иметь вертикальную поляризацию. Антенна должна быть ненаправленной в азимутальной плоскости и достаточно высокой для обеспечения приема радиопередач на максимально возможной территории района мореплавания A1.

–	Выходная мощность должна быть, как минимум, 100 мВт****.

# 3	Формат сообщения ЦИВ и последовательность передачи

–	Технические характеристики сообщения ЦИВ должны соответствовать последовательности "сигнал бедствия", определенной в Рекомендации МСЭ-R M.493.

–	Указание "тип бедствия" должно быть "излучение EPIRB" (символ № 112).

–	Информацию "координаты места бедствия" и "время" включать в последовательность не требуется. В таком случае должны быть включены, соответственно, цифра 9, повторенная 10 раз, и цифра 8, повторенная четыре раза, как определено в Рекомендации МСЭ-R M.493.

–	Указатель "тип последующей передачи" должен быть "нет информации" (символ № 126), что указывает на то, что сеанса связи после сообщения не последует.

–	Сигналы бедствия должны передаваться в пакетах. Каждый пакет должен содержать пять следующих друг за другом последовательностей ЦИВ, и (N + 1)-й пакет, передаваемый через промежуток времени Tn после (N)-го пакета, как показано на рис. 1, где:

Tn = (240 + 10 N) с (±5%) и

N = 0, 1, 2, 3, … и т. п.

______________

*	Директору МСЭ-R рекомендовано довести данную Рекомендацию до сведения Международной морской организации (ИМО).

*	*	Примечание Секретариата. – В марте 2006 г. к этой Рекомендации были сделаны редакционные дополнения.

*	**	"Район мореплавания A1" означает район в пределах области обслуживания радиотелефонной связи, по крайней мере, одной береговой УВЧ станции с непрерывной доступностью для сигналов ЦИВ, как может быть определено правительством, подписавшим в 1974 г. Конвенцию СОЛАС.

*	***	Выходная мощность, необходимая для передачи сигнала бедствия с корабля на берег на максимальном удалении для района мореплавания A1, должна быть, как минимум, 6 Вт с соответствующей высотой антенны над уровнем моря.