التوصية ITU-R M.823-3 *

الخصائص التقنية للإرسال التفاضلي في الأنظمة العالمية للملاحة الساتلية (GNSS)
انطلاقاً من صوات راديوية بحرية في نطاقي التردد kHz 315-283,5 في الإقليم 1
وkHz 325-285 في الإقليمين 2 و3

(2006-1997-1995-1992)

مجال التطبيق

طبقت العديد من الإدارات إرسالات من محطات الصوات الراديوية للتصحيحات التفاضلية لنظام عالمي للملاحة الساتلية (GNSS). وتتضمن هذه التوصية الخصائص التقنية التي ينبغي أن تكون هذه الإرسالات مطابقة لها لتصحيحات أنظمة GPS وأنظمة ساتلية ملاحية GLONASS. تصف التوصية أيضاً أنماط رسائل تصحيح تفاضلية مختلفة تستخدم لهذه الأنظمة الساتلية الملاحية ونسق الرسالة. وفضلاً عن ذلك فإنها تتضمن تفاصيل مواقيت إرسال الرسائل.

إن جمعية الاتصالات الراديوية التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	القرار رقم 602 الصادر عن المؤتمر الإداري العالمي للراديو المعني بالخدمات المتنقلة (جنيف، 1987) 
(WARC Mob-87)؛

ب)	أنه، وفقاً للرقم 73.5 من لوائح الراديو، يجوز لمحطات المنارات الصوات في النطاق kHz 325-285 
(kHz 325-283,5 في الإقليم 1) وفي خدمة الملاحة الراديوية البحرية، أن ترسل أيضاً معلومات ملاحية إضافية مستخدمة تقنيات النطاق الضيق شريطة عدم تعطيل الوظيفة الأساسية للصورة الراديوية بشكل ملحوظ؛

ج )	التوصية ITU-R M.631 بشأن استخدام أنظمة الملاحة الراديوية البحرية الزائدية في النطاق kHz 315-283,5؛

د  )	الخصائص التقنية المحددة في الوثائق الختامية للمؤتمر الإداري الإقليمي لتخطيط خدمة الملاحة الراديوية البحرية (المنارات الراديوية) في المنطقة البحرية الأوروبية (جنيف، 1985)؛

ه‍  )	أن دقة معطيات الملاحة المتوقعة باستخدام نظام GNSS ستكون من 13 إلىm 36  (مع احتمال %95) في ظروف الاستعمال العامة؛

و  )	أن هذه الدقة التي تلائم فعلاً معظم متطلبات الملاحة عموماً، ستكون غير كافية بالنسبة لأنماط ملاحة متخصصة مثل الملاحة في المجاري المائية الضيقة ومناورات الاقتراب من المرافئ أو أدوات قياس الموقع في أنظمة الخرائط الإلكترونية؛

ز  )	أن التطبيقات البحرية المتخصصة الأخرى مثل الصيد ورصد حركة الملاحة ورفع الرمال من قاع البحر ووضع كابلات أو أنابيب أو عوامات أو غير ذلك من التركيبات في قاع البحر، تتطلب أحياناً نسبة دقة أعلى من تلك التي يوفرها نظام GNSS للاستعمال العام؛

ح )	أنه يمكن تحسين دقة وسلامة معطيات الملاحة في أنظمة GNSS إلى حد كبير وذلك بإرسال تصحيحات بأسلوب تفاضلي عن طريق محطات مرجعية تقع في أماكن ملائمة؛

ي )	وأنه، لأسباب تقنية واقتصادية وإدارية، ينبغي أن يحقق استخدام الصوات الراديوية البحرية إمكانية قابلة للتنفيذ من أجل إرسال التصحيحات بالأسلوب التفاضلي؛

ك)	أن انتشار الإشارات التي تبثها الصوات الراديوية البحرية يتم غالباً بالموجة الأرضية على مدى قابل للاستعمال 
لا يتجاوز المدى التشغيلي لإشارات المحطة المرجعية؛

ل)	أن الصوات الراديوية البحرية تكفل حالياً تغطية المياه الساحلية في العديد من مناطق العالم مما يسمح بتطبيق فعال واقتصادي لمقياس عالمي لبث التصحيحات بالأسلوب التفاضلي؛

م )	أن الدراسات الجارية إن كانت تتعلق تحديداً ببث التصحيحات الخاصة بنظام GPS/GLONASS، تنطبق نفس المبادئ أيضاً على أنظمة أخرى للملاحة الراديوية الأرضية مثل نظام Loran-C/Chayka،

توصـي

1	بأن تكون الخصائص التقنية المتعلقة بخدمة التصحيح بالأسلوب التفاضلي للمعطيات GNSS التي تستعمل الصوات الراديوية البحرية التي يتم إرسالها في النطاق kHz 315-283,5 في الإقليم 1 وkHz 325-285 في الإقليمين 2 و3 وأجهزة الاستقبال المصاحبة لها مطابقة للخصائص التقنية المبينة في الملحق 1.

الملحق 1

خصائص نظام إرسال التصحيحات بأسلوب تفاضلي في نظام GNSS

1	الخصائص التقنية

1.1	ينبغي أن يكون رقم التردد الحامل لإشارة التصحيح بالأسلوب التفاضلي لمحطة صورة راديوية بحرية رقماً مضاعفاً صحيحاً من أجلHz 500.

2.1	ينبغي أن يكون التفاوت المسموح به لتردد الموجة الحاملة Hz 2 .

3.1	ينبغي أن يكون النسق العام للرسائل بالشكل المبين في الشكل 1 الذي يمثل المضمون التفصيلي للكلمتين الأوليين من 30 بتة في كل نمط من أنماط الرتل أو الرسائل. ويكون طول الرتل N + 2 كلمة ويكون مضمون بيانات الرسالة في عدد N من الكلمات. ويورد الجدول 1 قائمة بالحد الأدنى من أنماط الرسائل التي يرد وصف نسقها ومضمونها في الأشكال من 2 إلى 7 لنظام GPS والأشكال 8 إلى 12 لنظام GLONASS. وينبغي لخوارزمية التعادلية أن تربط كلمات من 30 بتة اعتباراً من الأرتال الفرعية المكونة من 10 كلمات بواسطة شفرة هامنج (32,26). وينبغي استعمال رسائل من النمط 6 أو 34 0 = N) أو (1 = N إذا لم يتيسر نمط رسالة آخر.

الشكل 1

رأسية جميع الرسائل في كلمتين

إن بتات حالة المحطة:

111	تدل إشارة تجهيز المستعمل إلى أن المحطة المرجعية لا تعمل بشكل ملائم.

110	تدل إشارة تجهيز المستعمل إلى أن الإرسال غير مراقب.

يمكن لمقدم الخدمة أن يستعمل شفرات أخرى لإذاعات صحيحة.

الجدول 1

أنماط الرسائل

| GPS رقم نمط رسالة | عنـوان | GLONASS رقم نمط رسالة |
| --- | --- | --- |
| 1 3 4 5 6 7 9 16 | تصحيحات GNSS بأسلوب تفاضلي (مجموعة كاملة من السواتل) معلمات المحطة المرجعية قواعد بيانات المحطة المرجعية حالة الكوكبة رتل معدوم تقويمات المنار الراديوي تصحيحات GNSS بأسلوب تفاضلي لمجموعة فرعية (من الممكن أن تحل محل الرسائل من النمطين 1 أو 31) رسالة خاصة | 31 32 4 33 1=N) 34 أو (0=N 35 (1N) 34 36 |
| 27 | تقويمات ممتدة للصوة الراديوية | 27 |

الشكل 2

نسق الرسائل من النمط 1 والنمط 9
تصحيحات في نظام GPS بالأسلوب التفاضلي

123456789101112131415161718192021222324252627282930

UDRE:	خطأ في قياس المدى بالأسلوب التفاضلي متوقف على المستعمل.

تصحيح معدل تغير المدى

إرسال البيانات

تصحيح شبه المدى

(البايتة العليا)

إصدار البيانات

إذا كان عدد تصحيحات النظام الساتلي N1  غير قابل للقسمة على 3، يستعاض بإحدى الكلمتين التاليتين عن آخر كلمة
بهذه الرسالة لتكملة البيانات

تصحيح شبه المدى

تصحيح تغير المدى

الملء

عامل القياس

عامل القياس

التعادلية

هوية الساتل

التعادلية

التعادلية

التعادلية

التعادلية

التعادلية

هوية الساتل

إرسال البيانات

تصحيح تغير المدى

تصحيح شبه المدى

(البايتة السفلى)

تصحيح تغير المدى

إرسال البيانات

الملء

إرسال البيانات

عامل القياس

هوية الساتل

تصحيح شبه المدى

التعادلية

رقم البتات*

الكلمات 3،

8، 13

أو 18

الكلمات 4،

9، 14

أو 19

الكلمات 5،

10، 15

أو 20

الكلمات 6،

11، 16

أو 21

الكلمات 7،

12، 17

أو 22

كلمات

N + 2

إذا كان N1 = 1

4، 7 أو 10

كلمات

N + 2

إذا كان N1 = 2

5، 8 أو 11

*	عند الاستقبال.

**	يشير العنصر الاثنيني 1 000 0000 0000 0000 إلى مشكلة وينبغي أن يتوقف تجهيز المستعمل فوراً عن استخدام هذا الساتل.

***	يشير العنصر الاثنيني 1 000 0000 إلى مشكلة وينبغي أن يتوقف تجهيز المستعمل فوراً عن استخدام هذا الساتل.

ملاحظة 1 - في الرسائل من النمط 1 ترسل البيانات من جميع السواتل المرئية. وفي الرسائل من النمط 9 لا ترسل سوى المعطيات من مجموعة فرعية من السواتل.

0823-02

الشكل 3

نسق الرسائل من النمط 3 لمعلمات المحطة المرجعية (GPS)

MSB

123456789101112131415161718192021222324252627282930

123456789101112131415161718192021222324252627282930

123456789101112131415161718192021222324252627282930

123456789101112131415161718192021222324252627282930

رقم البتات

الكلمة 3

الكلمة 6

الكلمة 5

الكلمة 4

التعادلية

التعادلية

التعادلية

التعادلية

إحداثية- ECEF X

إحداثية- ECEF Y

إحداثية (تابع) - CEF X

إحداثية (تابع)ECEF Y –

MSB

LSB

MSB

LSB

إحداثية- ECEF Z

إحداثية (تابع)ECEF Z –

MSB:	البتة الأكثر دلالة

LSB:	البتة الأقل دلالة

ECEF:	مركزة على الأرض، ثابتة على الأرض، WGS-84 إلا إذا حدد مزوّد الخدمة شيئاً مخالفاً لذلك

0823-03

الشكل 4

نسق الرسائل من النمط 4
قاعدة معطيات المحطة المرجعية

(انظر الجدول 2)

الملاحظة 1 - إن السمات الثلاث بشفرة مرجع الإسناد Alpha تستخدم من أجل تحديد مرجع الاسناد المستخدم من أجل إذاعة النظام DGNSS المنتقى باستخدام الشفرة الألفبائية بثلاث سمات من أجل مرجع الاسناد الجيوديسي من المنشور S-60 الصادر عن المنظمة الهيدروغرافية الدولية. ولا يحتوي المنشور S-60 على كل البيانات المستخدمة. وفي حالة ما إذا كان مرجع الاسناد Alpha غير معروف، ينبغي إدخال ثلاث سمات صغرية ومن أجل مرجع اسناد يحدده المستعمل، يجب إدخال الرقم 999.

الملاحظة 2 - إن المعلمات DX وDY وDZ تحدد التخالف ECEF لإحداثيات المحطة المرجعية. ويحدد معنى التخالف من أجل 0 = DAT بحيث تضاف المعلمات DX وDY وDZ إلى موقع المحطة المرجعية في الوضع ECEF ثم يتم الحصول على موقع المحطة المرجعية عن طريق إحداثيات النظام GNSS. ويحدد معنى التخالف من أجل 1 = DAT بحيث أنه إذا أضيفت المعلمات DX وDY وDZ إلى موقع المحطة المرجعية المعبر عنه في WGS-84 (GPS)/PE-90 (GLONASS)، عندئذ يتم الحصول على موقع المحطة المرجعية في إحداثيات مرجع اسناد محلي (معلمات Earth-90 التي كانت تسمى SGS-90 سابقاً). ومن الملاحظ أنه نظراً إلى الاختلافات بين مراجع الاسناد لا تمثل تماماً على شكل تخالفات، (مثلاً انطواء اختلافات دورانية للإحداثيات) يمكن أن تنحط الدقة الموضعية للمستعمل عبر تغطية إقليم المحطة.

الجدول 2

محتويات الرسالة من النمط 4

| المعلمة | عدد البتات | عامل القياس والوحدات | المدى |
| --- | --- | --- | --- |
| DGNSS | 3 | 1 | 000  GPS 001  GLONASS  010محجوز  011محجوز  100محجوز  101محجوز  110محجوز  111محجوز |
| DAT | 1 | 1 | 0مرجع الاسناد المحلي 1  WGS-84/PE-90 |
| محجوز Datum µ Code Character No. 1 Datum µ Code Character No. 2 Datum µ Code Character No. 3 Datum Sub Div Character No. 1 Datum Sub Div Character No. 2 DX (اختياري)(1) DY (اختياري)(1) DZ (اختياري)(1) | 4 8 8 8 8 8 16 16 16 | 1 1 1 1 1 1 0,1 m 0,1 m 0,1 m |  3276,7 m  3276,7 m  3276,7 m |
| (1) مكمل لاثنين. الملاحظة 1 - إن النظام DGNSS يعرف النظام DGNSS للمحطة المرجعية. وتعرف إذاعة النظام GPS الاختلافي بواسطة 000 وتعرف إذاعة النظام GLONASS بواسطة 001. |  |  |  |

الشكل 5

نسق الرسائل من النمط 5
حالة الكوكبة (GPS)

(انظر الجدول 3)

الجدول 3

محتويات الرسائل من النمط 5 و33

| معلمة | رقم البتة | الشرح |
| --- | --- | --- |
| محجوزة | 1 | بتة بسيطة محجوزة لتوسيع ممكن في المستقبل لأعداد سواتل تتجاوز 32 |
| تعرف هوية ساتل | 6 - 2 | نسق معياري (32-1، يشار إلى 32 مع جميع الأصفار) |
| إرسال البيانات على وصلة IOD (GPS) إرسال البيانات على وصلة (G‎LONASS) Tb | 7 | البتة المضبوطة على “0” وتشير إلى أن هذه المعلومات تنطبق على بيانات الملاحة مع IOD أو Tb في أنماط الرسالة 1 و9 (GPS) أو 31، (GLONASS) 34 |
| حالة البيانات (GLONASS - Bn) | 10 - 8 | معلومات معيارية تتعلق بحالة بيانات الملاحة الساتلية. وبالنسبة إلى GPS تشير ثلاثة أصفار إلى أن جميع البيانات صالحة ويشير أي من البتات الثلاث المعيرة على “1” إلى مشكلة بشأن بعض المعطيات أو كلها، وبالنسبة إلى GLONASS تشير البتة 8 المعيرة على “1” إلى أن حالة الساتل سيئة وتشير البتة 8 المعيرة على “0” إلى أن حالة الساتل سليمة؛ وتكون البتتان الثانية والثالثة احتياطيتين ويتجاهلهما بتجهيز المستعمل. |
| C/N0 | 15-11 | نسبة الإشارة إلى الضوضاء للساتل كما قيست في المحطة المرجعية. عامل القياس dB(Hz) 1. يكون المدى بين 25 و55 dB(Hz) . وتكون البتة 15 البتة الأقل دلالة. وتشير القيمة “00000” إلى أن المحطة المرجعية لا تقتفي أثر الساتل. القيمة dB(Hz) 25 = “00001” لدى الطرف الأسفل والقيمة dB(Hz) 55 = “11111” لدى الطرف الأعلى |
| إقرار صلاحية الحالة | 16 | تشير البتة المضبوطة على 1 إلى أنه يمكن اعتبار تجهيز المستعمل للساتل DGPS/DGLONASS على أنه سليم رغم أن بيانات ملاحة الساتل تشير إلى أن حالة الساتل سيئة |
| بيانات ملاحية جديدة | 17 | تشير البتة المضبوطة على 1 إلى أن المحطة المرجعية في صدد اقتناء البيانات الملاحية الجديدة للساتل وبأنها تكملها في عملية توليد تصحيح شبه المدى. وسيشار قريباً إلى IOD/Tb جديد في الرسائل من النمط 31/1 أو 34/9 |
| خسارة إنذار الساتل | 18 | تشير البتة المضبوطة على 1 إلى أنه من المتوقع تغير حالة الساتل لتصبح "حالة سيئة". وتقدر البتات الأربع التالية زمن الحالة السليمة المتبقي |
| الوقت المتبقي حتى الانتقال إلى الحالة السيئة | 22 - 19 | انظر البتة 18 أعلاه. يبلغ عامل التناسب 5 دقائق. ويتراوح المدى بين 0 و75 دقيقة. تكون البتة 22 البتة الأقل دلالة. وتشير القيمة “0000” إلى أن حالة الساتل على وشك أن تصبح سيئة. وتشير القيمة "1111” إلى أن حالة الساتل ستصبح "سيئة" بعد حوالي 75 دقيقة |
| غير مخصصة التعادلية | 24 - 23 30 - 25 |  |

نسق الرسالة من النمط 6
رتل معدوم (GPS)

لا تتضمن الرسالة من النمط 6 أي معلمات. وتستعمل كملء الإرسال إذا ما طلب ذلك. والهدف منها هو توفير رسائل عندما لا يكون للمحطة المرجعية أي رسالة أخرى جاهزة للإرسال أو لتزامن بداية رسالة مع فترة زمنية ما غير محددة.

وتتضمن الرسائل أول كلمتين كالعادة مع 0 = N أو 1 ويتوقف ذلك على طلب ملء إرسال زوجي أو فردي. وإذا كان
1 = N فينبغي ملء بتات المعطيات التي يبلغ عددها 24 في الكلمة الإضافية مع أرقام 1 و0 بالتناوب. وينبغي مراقبة التعادلية كالعادة.

الشكل 6

نسق الرسائل من النمط 7
معلومات الصوة (GPS)

الشكل 7

نسق الرسائل من النمط 16
رسالة خاصة (GPS)

MSB:	البتة الأكثر دلالة

LSB:	البتة الأقل دلالة

الملاحظة 1 -	يبين هذا الشكل كيف تكتب كلمة "quick" في رسالة النمط 16.

الملاحظة 2 -	يجب إذاعة الرسالة من النمط 16 باللغة الإنكليزية. وفضلاً عن ذلك يمكن لمزود الخدمة أن يذيع في لغة أخرى.

الشكل 8

أنساق الرسائل من النمط 31 و ****34
تصحيحات GLONASS بأسلوب تفاضلي

عامل القياس

هوية الساتل

تصحيح شبه المدى

التعادلية

عامل القياس

Tb البيانات الملاحية

تصحيح تغير المدى

عامل القياس

الملء

رقم البتات*

إذا كان عدد تصحيحات النظام الساتلي N1  غير قابل للقسمة على 3، يستعاض بإحدى الكلمتين التاليتين  عن آخر كلمة بهذه الرسالة لتكملة البيانات

هوية الساتل

تعرف هوية الساتل

تصحيح معدل المدى

تصحيح شبه المدى

تصحيح شبه المدى

( البايتة السفلى)

تصحيح معدل المدى

تصحيح مدى

المدى

الملء

محجوز

Tb البيانات الملاحية

محجوز

Tb المعطيات الملاحية

Tb المعطيات الملاحية

محجوز

Tb البيانات الملاحية

محجوز

محجوز

تصحيح معدل المدى

( البايتة العليا)

التعادلية

التعادلية

التعادلية

التعادلية

التعادلية

التعادلية

الكلمات
2+،
إذا كان N1=2
5، 8 أو 11

الكلمات
 2+،
إذا كان =1 N1

4، 7 أو 10

الكلمات 7،
12، 17
أو 22

الكلمات 3،
8، 13
أو 18

الكلمات 4،
9، 14
أو 19

الكلمات 5،
10، 15
أو 20

الكلمات 6،
11، 16
أو 21

UDRE  : خطأ في قياس المدى بالأسلوب التفاضلي متوقف على المستعمل

*     عند الاستقبال

**    يشير العنصر الاثنيني 1 000 0000 0000 0000 إلى مشكلة وينبغي أن يتوقف تجهيز المستعمل فوراً عن استعمال هذا الساتل.

***   يشير العنصر الاثنيني 1 000 0000 إلى مشكلة وينبغي أن يتوقف تجهيز المستعمل فوراً عن استعمال هذا الساتل.

**** يجب أن تستعمل الرسالة من النمط 34 مع 0 = N أو 1 = N مثل رسالة من النمط 6 DGPS كملء إرسال.

ملاحظة 1 - في الرسائل من النمط 31 ترسل البيانات من جميع السواتل المرئية. وفي الرسائل من النمط 34 لا ترسل سوى البيانات من مجموعة فرعية من السواتل.

الشكل 9

نسق الرسائل من النمط 32

معلمات المحطة المرجعية (GLONASS)

MSB:	البتة الأكثر دلالة

LSB:	البتة الأقل دلالة

ECEF:	مركّزة على الأرض، ثابتة على الأرض، PE-90 إلا إذا حدد مزوّد الخدمة شيئاً مخالفاً لذلك.

0823-09

الشكل 10

نسق رسالة من النمط 33

حالة الكوكبة (GLONASS)

(انظر الجدول 3)

الشكل 11

نسق الرسائل من النمط 35

تقويمات الصورة الراديوية (GLONASS)

4.1	عندما ترسل رسائل من النمط 9 أو النمط 34 بدلاً من الرسائل من النمط 1 أو النمط 31 على التوالي يجب إرسال عدد متساو من التصحيحات لكل ساتل تحسب له تصحيحات.

5.1	يتم إرسال البيانات بالأسلوب التفاضلي باستمرار وبشكل متزامن وترسل البتة الأكثر دلالة أولاً.

6.1	يمكن اختيار معدل إرسال المعطيات بين 25 (GLONASS فقط) و 50 و 100 و 200 بتة/ثانية.

7.1	يستخدم الإبراق بأدنى زحزحة (صنف البث G1D ). ويتم التشكيل مع 90 لتأخر الطور يقابل الموقع الاثنيني “0” و 90 لتقديم الطور يقابل الموقع “1” ويكون تغير الطور بالنسبة إلى الموجة الحاملة خطياً مع مدة تبلغ بتة واحدة.

الشكل 12

الرسالة من النمط 36

رسالة خاصة (GLONASS)

الملاحظة 1 -	تتيح الرسائل من النمط 36 إرسال سمات من محطة مرجعية تفاضلية للنظام GLONASS. ومن أجل زيادة المعيار ASCII الذي يقوم
 على السمات الألفبائية بالإنكليزية، يتيح الجدول 4 للمعيار أن يستعمل عند إرسال سمات بالسيريلية لتوفير رسائل باللغة الروسية. وتكون الشفرة
 عشرية وتقابل الشفرات من 0 إلى 127 شفرات المعيار ASCII.

الملاحظة 2 -	يبين الشكل 12 أن الكلمة الروسية I I ITOPM سوف تظهر.

الملاحظة 3 -	إن الرسائل من النمط 36 سوف ترسل بالإنكليزية كذلك. (انظر الشكل 7 من أجل النسق).

الجدول 4

التمثيل بثماني بتات للأبجدية الروسية

الشكل 13

محتويات الرسالة من النمط 27 – تقويم الصورة الراديوية

ست كلمات لكل محطة، باستثناء الرأسية

هوية محطة الإذاعة # 2

معدل الثبات

اسم المحطة CH3 -

اسم المحطة - CH2

اسم المحطة CH1 -

اسم المحطة CH4 -

اسم المحطة CH5 -

اسم المحطة CH6 -

اسم المحطة CH8 -

اسم المحطة CH9 -

التعادلية

خط الطول (بايتة منخفضة)

التردد (بايتة منخفضة)

التعادلية

التعادلية

التعادلية

التعادلية

التعادلية

خطة الطول

(البتة العليا)

خط العرض

التردد

(6 بتات العليا)

اسم المحطة CH7 -

الكلمات 3، 9، 15 إلخ

الكلمات

4، 10 ، 16  إلخ

الكلمات

5، 11 ، 17  إلخ

الكلمات

7، 13 ، 19  إلخ

الكلمات

8، 12 ، 20  إلخ

هوية محطة الإذاعة # 1

الكلمات

6، 12 ، 18  إلخ

(المرجع – المعايير التي يُوصى بها RTCM من أجل خدمة GNSS التفاضلية (2001)، الصيغة 2.3، الصفحات من
4 إلى 70)

| المعلمة | عدد البتات | عامل القياس والوحدات | المدى |
| --- | --- | --- | --- |
| خط العرض | 16 | 0,002747 | (1)90 ،(2) |
| خط الطول | 16 | 0,005493 | (1) 180 ،(2) |
| هوية المحطة المرجعية 1 # | 10 | 1 | 0 إلى 1023 |
| التردد | 12 | 100 Hz | 190 (جميع القيم (0 إلى KHz 599,5 (جميع القيم (1 |
| حالة التشغيل | 2 | -- | صوة راديوية تشغل بالكامل أسلوب الاختبار لا توجد معلومات متيسرة لا تعمل (أو محطة مخططة) |
| هوية المحطة المرجعية 2 # | 10 | 1 | 0 إلى (3)1023 |
| معدل بتات الإذاعة | 3 | – | “000” – 25 bits/s “001” – 50 bits/s “010” – 100 bits/s “011” – 200 bits/s (4) |
| (5) مرجع الإسناد | 1 | – | “0” – WGS-84 “1” – محلي |
| محجوزة للنمط المرافق | 1 | – | “0” – بالتغيب |
| تشفير الإذاعة | 1 | – | “0” – لا يُضاف أي تشفير “1” – FEC تشفير |
| اسم المحطة (9 حروف) | 72 | ASCII | (6) تصحيح أمامي للخطأ |
| المجموع | 144  Nb |  |  |
| التعادلية | 6 * N |  |  |
| Nb = عدد الصوات الراديوية في الرسالة N = عدد الكلمات في رسالة تحتوي بيانات = 6 * Nb (1) تكملة من 2 (2) متوسط موقع هوائيات المحطة المرجعية. تشير القيم مع الإشارة "+" إلى خط العرض الشمالي أو خط الطول الشرقي. (3) ذات هوية المحطة المرجعية 1 # إذا كان توجد محطة مرجعية واحدة فحسب. (4) 100 و101 و110 محجوزة للاستعمال في المستقبل. (5) ينبغي أن تُشفر باعتبارها "0" إذا كان مرجع الإسناد قريباً بما يكفي من WGS84 بحيث يكون ملائماً للغرض من استعماله. (6) ينبغي أن يطابق الاسم قائمة الشكل القصير للجمعية الدولية لهيئات المنارات IALA. وينبغي ملء مجالات السمة غير المستعملة.ذات النسق الخاص بالرسالة من النمط 16، (7 بتات للمعيار ASCII مع 0 = MSB). |  |  |  |

8.1	في الإقليم 1 من المنطقة البحرية الأوروبية ينبغي أن يكون أقصى عرض نطاق مسموح به Hz 230.

9.1	تكون هويات محطة الإذاعة والمحطة المرجعية بالأعداد اللاتينية (تنسيق الرابطة الدولية لهيئات المنارات تخصيص هويات كل صوة إذاعة راديوية ومحطة مرجعية).

10.1	يكون مدى تردد المستقبل 283,5 إلى KHz 325 على الأقل، بدرجة يتم اختيارها كل 500 Hz.

11.1	يتراوح المدى الدينامي للمستقبلات بين V/m 10 و mV/m 150.

12.1	يشغل المستقبل بقيمة قصوى لنسبة الخطأ في البتات تساوي 3- 10  1 في وجود ضوضاء غوسية ونسبة إشارة/ضوضاء بقيمة dB 7 في عرض النطاق المشغول.

13.1	يمكن استعمال الرسائل من النمط 9 أو النمط 34 المفككة لتشفيرها جزئياً إذا ما نجحت تعادلية الكلمتين اللتين تتضمنان التصحيحات لساتل ما ولم تفشل تعادلية أي كلمات سابقة.

14.1	يتميز المستقبل بانتقائية واستقرار في التردد مناسبين لإرسالات تتباعد فيها الترددات بمقدار Hz 500 ويساوي فيها التفاوت المسموح به للتردد Hz 2  ولها نسب الحماية المبينة في الجدول 5.

15.1	عندما تتوفر منافذ معطيات تسلسلية في المستقبلات تكون مطابقة لمعايير اللجنة الدولية الكهرتقنية (IEC)، المنشور 1162 IEC (سطوح بينية رقمية؛ تجهيز بحري واتصالات راديوية على متن السفن).

16.1	يعطي مستعمل التجهيز إشارة تحذير عن أي خسارة لحل ملاحي صالح.

17.1	إذا كان المستقبل مجهزاً بآلية للانتقاء الأوتوماتي للتردد فإنه يستطيع استقبال معلومات التقويم من الصوة الراديوية وتخزينها واستعمالها في الرسائل من النمط 7 والنمط 35.

وينطبق الأمر نفسه على الرسائل من النمط 27 التي تحتوي على معلومات تقويم ممتدة.

2	نسب الحماية

ينبغي أن تكون نسب الحماية مطابقة للقيم المبينة في الجدول 5.

الجدول 5

- نسب الحماية

| مباعدة الترددات بين الإشارة المطلوبة والإشارة المسببة للتداخل (kHz) | نسبة الحماية (dB) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الإشارة المطلوبة | صورة راديوية(1) (A1A) | أسلوب تفاضلي (G1D) | أسلوب تفاضلي (G1D) | صورة راديوية(1) (A1A) |
| الإشارة المسببة للتداخل | أسلوب تفاضلي (G1D) | صورة راديوية (A1A) | أسلوب تفاضلي (G1D) | صورة راديوية (A1A) |
| 0 0,5 1,0 1,5 2,0 | 15 39 60 60 - | 15 25 45 50 55 | 15 22 36 42 47 | 15 39 60 60 - |

(1)	ينطبق على صورة راديوية في المنطقة البحرية الأوروبية بمقتضى اتفاقية جنيف لسنة 1985.

3	تعاريف

1.3	حساب Z "المعدل"

يمثل الحساب Z الزمن المرجعي لرسائل البيانات بأسلوب تفاضلي. ويبدأ الحساب Z عند 0 في بداية كل ساعة في زمن النظام GPS أو GLONASS ويتراوح حتى قيمة قصوى تبلغ 3 599,4 ثانية مع استبانة يبلغ 0,6 ثانية. ويستعمل لحساب زمن النظام GPS أو زمن تصحيحات GLONASS بالطريقة نفسها التي تجري فيها حسابات الزمن الأخرى في مستقبلات المستعمل.

2.3	رقم التتابع

يتزايد رقم التتابع بواحد مع كل رأسية ويمكن استعماله لتسهيل التزامن.

3.3	إرسال البيانات (GPS)

يكون إرسال البيانات (IOD) التي تذيعها المحطة المرجعية القيمة في رسائل النظام GPS الملاحية التي تكون مطابقة لبيانات تقويم فلك النظام GPS التي تستعمل لحساب التصحيحات. ويكون هذا مفتاح لضمان قيام حسابات تجهيز المستعمل وتصحيحات المحطة المرجعية على مجموعة واحدة من معلمات إذاعة مدارية وميقاتية.

4.3	عامل الحساب

يمكن استعمال حالتين من عامل الحساب لتصحيحات شبه المدى ويرد تعريفها في الجدول 6. والهدف من عامل القياس ذات سويتين هو الحفاظ على درجة مرتفعة من الدقة معظم الوقت والقدرة على زيادة مدى التصحيحات في المناسبات النادرة التي تكون هناك حاجة إليه.

الجدول 6

عامل القياس

| الشفرة | الرقم | الدلالة |
| --- | --- | --- |
| 0 | (0) | يكون عامل القياس لتصحيح شبه المدى 0,02 m ولتصحيح معدل المدى m/s 0,002 |
| 1 | (1) | يكون عامل القياس لتصحيح شبه المدى m 0,32 ولتصحيح معدل المدى m/s 0,032 |

5.3	خطأ المدى التفاضلي للمستعمل (UDRE)

تقدير للخطأ التربيعي المتوسط في تصحيح شبه المدى التفاضلي. وتؤثر فيه عوامل مثل نسبة إشارة الساتل للضوضاء وآثار المسيرات المتعددة وتمليس البيانات. ويعرف الجدول 7 نسق مجال خطأ المدى التفاضلي للمستعمل (UDRE).

الجدول 7

خطأ المدى التفاضلي للمستعمل (UDRE)

| الشفرة | الرقم | خطأ تفاضلي (m) 1 |
| --- | --- | --- |
| 00 | (0) | 1  |
| 01 | (1) | 1  و 4  |
| 10 | (2) | 4  و 8  |
| 11 | (3) | 8  |

6.3	نظام إحداثية متمركزة على الأرض ثابتة على الأرض

يكون نظام WGS 84 نظام إحداثية يستعمل لنظام GPS. غير أنه من الممكن أن تقع المحطات المرجعية في نظام إقليمي (مثل NAD 83 في الولايات المتحدة الأمريكية). ويكون نظام PE-90 إحداثية يستعمل في GLONASS وللمحطات المرجعية GLONASS بالأسلوب التفاضلي.

7.3	Tb بيانات الملاحة (GLONASS)

هو الزمن الذي يتضمن المعلومات التشغيلية المرسلة في الرتل ويكون هذا الزمن ضمن فترة 24 ساعة UTC (SU) الحالية.

8.3	رسالة خاصة

تنسق الرسائل من النمط 16 و 36 مع سمات ASCII ويجب أن تذاع باللغة الإنكليزية. وفضلاً عن ذلك يستطيع مقدم الخدمة أن يذيع بلغات أخرى.

9.3	برمجة الرسائل

يتضمن الجدول 8 برمجة الرسالة لإرسال تصحيحات بأسلوب تفاضلي (DGPS) ويتضمن الجدول 9 تخطيط الرسالة لإرسال تصحيحات DGPS و DGLONASS عندما تذاع من نفس محطة الصورة الراديوية.

الجدول 8

خدمة DGPS

| نمط | معدل |
| --- | --- |
| 9 أو 1 3 5 6 7 16 27 | ينبغي أن يذاع في أكثر الأحيان الممكنة ينبغي أن يذاع على الأقل مرتين كل ساعة وبعد أي تغيير في موقع المحطة المرجعية ينبغي أن يذاع بعد 5 دقائق بعد الساعة وكل 15 دقيقة بعد ذلك ينبغي أن يذاع عند الطلب ينبغي أن يذاع على فترات فاصلة تبلغ 15 دقيقة وبعد أي تغيير في بيانات محطة الإذاعة وينبغي أن تتضمن الرسالة بيانات عن الصوات المتجاورة ينبغي أن يذاع عند الطلب ينبغي أن يُذاع على فترات فاصلة تبلغ 5 دقائق وبعد أي تغيير في بيانات محطة الإذاعة. وينبغي أن تتضمن الرسالة بيانات من صوات شبكة. |

الجدول 9

أنظمة DGLONASS/DGPS مندمجة

| GPS |  |  | GLONASS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نمط | معدل |  | نمط | معدل |
| 9 أو 1 3 5 6 7 27 16 | ينبغي أن يذاع في أغلب الأحيان الممكنة (كل 15 أو 20 ثانية تقريباً) ينبغي أن يذاع في الدقيقة 15 والدقيقة 45 بعد كل ساعة ينبغي أن يذاع في الدقيقة 5 بعد كل ساعة وكل 15 دقيقة بعد ذلك ينبغي أن يذاع عند الطلب ينبغي أن يذاع في الدقيقة 7 بعد الساعة وكل 15 دقيقة بعد ذلك ينبغي أن يذاع في 7+2 دقيقة بعد الساعة وكل 5 دقائق بعد ذلك ينبغي أن يذاع عند الطلب |  | (1<N) 34 أو 31 32 33 34 0=N) أو (1=N 35 27 36 | ينبغي أن يذاع كل 60-50 ثانية ينبغي أن يذاع في الدقيقة + 15 دقيقة وفي الدقيقة + 45 دقيقة من كل ساعة ينبغي أن يذاع في الدقيقة + 5 دقيقة بعد كل ساعة وكل 15 دقيقة بعد ذلك ينبغي أن يذاع عند الطلب ينبغي أن يذاع في الدقيقة 7 + دقيقة بعد الساعة وكل 15 دقيقة بعد ذلك ينبغي أن يذاع في 2+7 دقيقة بعد الساعة وكل 5 دقائق بعد ذلك)( ينبغي أن يذاع عند الطلب |

ــــــــــ

*	 	ينبغي أن ترفع هذه التوصية إلى عناية المنظمة البحرية الدولية (IMO) ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والرابطة الدولية لسلطات المنارات (IALA) واللجنة الراديوية البحرية الدولية (CIRM).

تتضمن الرسالة من النمط 27 التقويم لكلا النظامين.