RECOMENDACIÓN  UIT-R  M.827*

Trayecto digital ficticio de referencia para sistemas que utilizan 
transmisión digital en el servicio móvil por satélite

(1992)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que conviene establecer un trayecto digital ficticio de referencia (TDFR) para sistemas móviles por satélite a fin de ofrecer directrices a los diseñadores de los equipos y sistemas que van a utilizarse en redes que emplean técnicas de transmisión digital;

b)	que en el servicio móvil por satélite pueden utilizarse enlaces satélite-satélite del servicio entre satélites;

c)	que la variación en el retardo de transmisión introducida por el movimiento del satélite con respecto a la Tierra adquiere especial importancia en una red plesiócrona (véase la Nota 1) y las estaciones terrenas deben contar con dispositivos para compensar este movimiento;

d)	que en los enlaces digitales por satélite se pueden utilizar diversas técnicas de modulación y acceso;

e)	que pueden transmitirse mediante enlaces por satélite señales por un solo canal y señales digitales multiplexadas;

f)	que un TDFR del servicio móvil por satélite puede formar parte de la conexión ficticia de referencia de una red digital de servicios integrados, definida por el UIT-T;

g)	que la velocidad binaria de canal necesaria en el interfaz de la red terrenal puede variar dependiendo de la aplicación; es decir según se trate del servicio móvil marítimo por satélite, móvil aeronáutico por satélite o móvil terrestre por satélite;

h)	que es posible la comunicación entre estaciones terrenas terrestres y móviles, en cuyo caso se deben incluir en el TDFR los enlaces de conexión asociados;

j)	que también se pueden establecer comunicaciones entre estaciones móviles y que ello puede necesitar un TDFR separado,

recomienda

1	que un TDFR para las transmisiones en el servicio móvil por satélite entre estaciones terrenas terrestres y móviles consista, en un sentido, en el enlace entre la estación terrena terrestre, el satélite y la estación terrena móvil y, en sentido opuesto, en el enlace entre la estación terrena móvil, el satélite y la estación terrena terrestre; para cada sentido, los segmentos espaciales pueden comprender un enlace multi-satélite;

2	que el TDFR de las estaciones terrenas terrestres a las estaciones terrenas móviles incluya el equipo indicado en la Fig. 1 y establezca un interfaz con la red terrenal y en el extremo de la estación terrena terrestre y, si es necesario, con otra red pertinente en el extremo de la estación terrena móvil en la trama de distribución digital adecuada a la velocidad binaria más baja apropiada a dicho TDFR;

3	que las Notas siguientes se consideren parte de la presente Recomendación.

NOTA 1 – El término «plesiócrono» se utiliza de acuerdo con la definición que figura en la Recomendación UIT-T G.701, en los siguientes términos: dos señales que tienen la misma velocidad binaria pero que no proceden del mismo reloj (homócronas).

NOTA 2 – Se requieren nuevos estudios sobre el TDFR para comunicaciones móvil-móvil.

NOTA 3 – El término enlace de conexión se aplica al enlace entre las estaciones terrenas terrestres y el satélite y el término enlace de servicio se aplica al enlace entre el satélite y la estación móvil.

NOTA 4 – En el caso de las estaciones terrenas móviles, quizá no sea posible subdividir los trayectos en secciones componentes debido a la fabricación integrada del equipo.

FIGURA  1  [D01]  =  9 cm.

*	La Comisión de Estudio 8 de Radiocomunicaciones efectuó modificaciones de redacción en esta Recomendación en 2004 de conformidad con la Resolución UIT-R 44.