ITU-R P.1239-2 建议书 (10/2009)

ITU-R电离层参考特性

P 系列 无线电波传播

# 前言

无线电通信部门的职责是确保卫星业务等所有无线电通信业务合理、平等、有效、经济地使用无线电频谱，不受频率范围限制地开展研究并在此基础上通过建议书。

无线电通信部门的规则和政策职能由世界或区域无线电通信大会以及无线电通信全会在研究组的支持下履行。

知识产权政策（IPR）

ITU-R的IPR政策述于ITU-R第1号决议的附件1中所参引的《ITU-T/ITU-R/ISO/IEC的通用专利政策》。专利持有人用于提交专利声明和许可声明的表格可从http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en获得，在此处也可获取《ITU-T/ITU-R/ISO/IEC的通用专利政策实施指南》和ITU-R专利信息数据库。

| ITU-R系列建议书 （也可在线查询 http://www.itu.int/publ/R-REC/en） |  |
| --- | --- |
| 系列 | 标题 |
| BO | 卫星传送 |
| BR | 用于制作、存档和播出的录制；电视电影 |
| BS | 广播业务（声音） |
| BT | 广播业务（电视） |
| F | 固定业务 |
| M | 移动、无线电定位、业余和相关卫星业务 |
| P | 无线电波传播 |
| RA | 射电天文 |
| RS | 遥感系统 |
| S | 卫星固定业务 |
| SA | 空间应用和气象 |
| SF | 卫星固定业务和固定业务系统间的频率共用和协调 |
| SM | 频谱管理 |
| SNG | 卫星新闻采集 |
| TF | 时间信号和频率标准发射 |
| V | 词汇和相关问题 |

说明：该ITU-R建议书的英文版本根据ITU-R第1号决议详述的程序予以批准。

电子出版
2010年，日内瓦

ITU 2010

版权所有。未经国际电联书面许可，不得以任何手段复制本出版物的任何部分。

ITU-R  P.1239-2建议书

ITU-R电离层参考特性*

（ITU-R 212/3号课题）

（1997-2007-2009年）

# 范围

本建议书提供了电离层月平均值特性的模型、数字映射地图以及有关统计数据变化情况的信息。

国际电联无线电通信全会，

考虑到

a)	无线电电路设计、业务规划和频段选择需要电离层长期参考数据和预测方法，

建议

1	为预测电离层特性，应采用附件1中的公式。

附件1

电离层特性

# 1	引言

提供了评估foF2、M(3000)F2、foE、foF1、hF和hF,F2的月平均值以及foEs和fbEs月平均值、上十位数、下十位数所用的公式。本建议书也包括Spread-F发生百分比的说明。这些公式对于不同太阳时期的任何地点、月份和每天的时间都有价值。对于foE和foF1，给出了以太阳天顶角形式表示的经验公式。对于其它电离层特性，使用了基于正交傅立叶函数的数字映射技术。

# 2	映射函数

数字映射函数 (, , T)的一般形式为傅立叶时间级数：

(1)

其中：

 : 	要映射的电离层特性

 :	地理纬度(–90    90)

 :	地理东经度(0    360)
（为格林威治子午线以东的度数）

T :	世界时(UTC)，以角度表示(–180  T  180)

H :	用来表示每日变化的谐波的最大数量

傅立叶系数aj (, )和bj (, )，随着地理坐标的变化而变化，用以下级数形式表示：

(2a)

(2b)

函数Gk (, )的特定选择取决于指定整数k (k0, k1, k2, . . . , ki, . . . , km; km  K)，其中i是经度的顺序。因此，数字映射图可以更明确地写成下式：

(3)

等式(2a)、(2b)和(3)中的 U2j,k 和 U2j–1,k 可写为Us,k，其中s 或者是2j或者是2j – 1。

在数字映射技术中，使用了以下经修正的磁倾角：

(4)

其中 I 是磁倾角，而为地理纬度。既然X 既是地理纬度，也是地理经度的函数，公式 (, , T)、等式(3)保持不变。表1显示了地理函数Gk (, )。

采用了基于六级球谐函数分析的1960年地球磁场模型，以判定数字映射评估中所需的修正磁倾角和旋转频率。必须选择1960年，而不是其它时间，因为用这段时间生成了数字系数。

表  1

地理坐标函数Gk ( )

（X 是和的函数，m 是经度中最大的级）

| k | 主要纬度 变化 | k | 第一级经度 | k | 第二级经度 | . . . | k | 第m级经度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | k0  1 | cos  cos  | k1  1 | cos2  cos 2  | . . . | km–1  1 | cosm  cos m  |
| 1 | sin X | k0  2 | cos  sin  | k1  2 | cos2  sin 2  | . . . | km–1  2 | cosm  sin m  |
| 2 | sin2 X | k0  3 | sin X cos  cos  | k1  3 | sin X cos2  cos 2  | . . . | km–1  3 | sin X cosm  cos m  |
| . |  | k0  4 | sin X cos  sin  | k1  4 | sin X cos2  sin 2  | . . . | km–1  4 | sin X cosm  sin m  |
| . . . |  | . . . |  | . . . |  |  | . . . |  |
| k0 | X | k1 – 1 | X cos  cos  | k2 – 1 | X cos2  cos 2  | . . . | km – 1 | X cosm  cos m  |
|  |  | k1 | X cos  sin  | k2 | X cos2  sin 2  | . . . | km | X cosm  sin m  |

磁感应Fx、Fy和Fz （高斯）以及地理上的北、东和垂直向下的方向分别由下式给出：

(5a)

(5b)

(5c)

其中：

(6a)

(6b)

(6c)

且：

 :	北余纬度 ( 90 – )，其中是地理纬度（度数）（北为正，_90    90）

Pn,m (cos ) :	相关的勒让德函数，由下式定义：

(7)

: 相场模型的数字系数（高斯）

R :	高度决定的换算系数，由下式给定：

(8)

其中：

hr :	评估相场的高度（当作300公里）。

整个磁场F由下式给定：

(9)

磁倾角I和旋转频率fH (MHz)从下式获得：

(10)

且

(11)

# 3	foF2和M(3000)F2的保护

## 3.1	月平均值

F2层数字映射基于世界各地大量地面站的电离层垂直入射探测结果。用来定义foF2和M(3000)F2月度平均值每天和地理变化的成套数字系数基于太阳活动的线性关系1。系数是Us,k （参见等式(2)和(3)）的值，该值定义函数(, , T)，也是在指定月份和太阳活动强度上的给定特性的数字映射值。一年中每个月份和两种太阳活动强度（即R12  0 和 R12  100）下的这些系数都可以获得。R12是每月太阳黑子数量的12个月连续平均数，将其作为太阳活动强度的指数。

对于一些应用而言，可能将网格点表格用于电离层特性而不是实施公式（1）更为适宜。在无线电通信第3研究组网站上的2个备选软件程序中，提供了计算foF2和M(3000)F2网格点表格的计算机程序。上述程序之一中用于foF2和M(3000)F2的输出网格点表格也在无线电通信第3研究组的网站上提供。欲评估网格点之间的参数，应使用ITU-R P.1144建议书 (附件1)中提供的双线性插值程序。

对于大部分情况，假定foF2和M(3000)F2与R12成线性关系已经足够。但是，当太阳活动强度成为地理位置、一天的时间以及季节的函数时，foF2和R12的关系不再呈线性关系。最明显地不呈线性关系的地方是R12的值大于150左右时。当R12的值大于150时，通过假定更高的值实际为150来降低误差。M(3000)F2与R12的关系在直至R12  150的范围内也认为是线性关系。对于R12更高的数值，则认为M(3000)F2是从R12  150获得的数值。

## 3.2	变化因素

表2和表3给定了描述一个月内foF2每日变化的十位数因素。这两个表格记录的控制点的当地时间和地理纬度。给出了三个范围的太阳黑子数量、R12和三个季节：

冬季：		北半球的11-12月以及南半球的5-6月

昼夜平分点：3月、4月、9月和10月

夏季：		北半球的5-8月以及南半球的11-2月

可在列表的点之间采用双线性插值过程。

# 4	foE的预测

预测foE月平均值的方法基于1944-1973年间55个电离层台站所有公开的数据。

foE (MHz)由下式给定：

(12)

其中：

A :	太阳活动因子，由下式决定：

(13)

:	以10–22 W m–2 Hz–1为单位表示的月平均10.7厘米的太阳无线电通量。为进行预测，可将近似为12，即12个月的平滑值（见ITU-R P.371建议书）。

B :	季节因子，由下式决定：

(14)

其中：

如果| λ – δ | < 80°，N = λ – δ；如果| λ – δ |  ≥  80°，N = 80°

 :	地理纬度且北半球为正值

 :	太阳倾角且北倾斜为正值。

指数m是地理纬度的函数：

m  =  1.93  +  1.92  cos 如果|| < 32°	(15a)

或：

m  =  0.11  –  0.49  cos 如果|| ≥ 32°	(15b)

C :	主纬度因子，由下式给定：

(16a)

其中：

X  =  23,   Y  =116如果|| < 32°	(16b)

或：

X  =  92,   Y  =35如果|| ≥ 32°	(16c)

D :	每日时间因子。

第一种情况：	  73

(17a)

其中  是太阳天顶角（度）。如果||  12， 则p  1.31；如果||  12，则 p  1.20。

第二种情况：	73    90

(17b)

其中：

=  6,27    10-13 ( 50)8       度	(17c)

其 p 为第一种情况中所述。

第三种情况：	  90

对于夜晚时间值D，如果  90，则取以下两者中较大的值：

(17d)

或

(17e)

其中 h 是日落后的小时数(  90)。在两极冬季条件下，如果太阳不升起，应采用等式 (17e)。p 的取值同第一种情况。

foE的最小值，由下式给定：

(18)

其中  可由12的估计值近似给出。

在夜晚，如果用等式(12) 至 (17e)计算出的foE小于等式(18)计算出的值，应以后者为准。

预测方法准确性的测试表明，55个台站80 000个小时以上数据基数对比后的结果，平均均方根值（r.m.s.）偏离度为0.11 MHz。

# 5	foF1的预测

月平均foF1的等式基于1954-1966年间在两个半球39个电离层台站记录的数据。

foF1 (MHz)由下式给定：

(19)

其中：

n    0.093    0.00461   –  0.0000540 2    0.00031  R12

且当地磁纬度（度） 在两个半球取值为正时，其值由以下给定：

其中：

g :	观测点的地理纬度

g0 :	北地磁极的地理纬度（记为78.3 N）

 :	观测点的地理经度

0 :	北地磁极的地理经度（记为69.0 W）。

F1层所在位置的最大太阳天顶角（见图1和图2）由以下等式给出：

m = 0 + 0,01 (100 - 0) R12      度	(20)

其中：

图 1

Xm 随地磁纬度和R12和变化

# 6	foEs和fbEs的预测

已经获得了一系列定义太阳活动最弱和最强的一年内foEs平均值、上十分位、下十分位的每日、地理和每月变化的数字系数，以及一系列定义太阳活动最弱的一年内fbEs平均值、上十分位、下十分位变化（分散E层的抑止频率）的数字系数。

# 7	hF和hF,F2

已经制定了每月太阳活动最弱和最强年份的月平均hF数字映射图，hF即观测到的来自F区（通常白天来自于F2区，夜间来自于F1区）垂直入射信号反射的最小有效高度。也已经制定了每月太阳活动最弱和最强年份的hF,F2数字映射图。hF,F2是观测到的夜间来自于F区，白天来自于F2区的垂直入射信号反射的最小有效高度的组合。

# 8	Spread-F发生比例的预测

根据太阳活动活跃年份和不活跃年份世界垂直入射电离层探测仪台站网络所获得的每月电离层数据决定了Spread-F发生的比例。所得数值通过映射方法用数字形式变现了出来。

图 2

地磁纬度

# 9	可用的计算机程序和参考数据

本附件所述程序已在WOMAP和HRMNTH两个电脑程序中得到了实施。WOMAP电脑程序显示在给定地理区域，在给定的世界时、月份和太阳时期内，选定电离层特性的数值。 HRMNTH是一个补充性的电脑程序，它显示作为世界时、每一月份和相关联的太阳时期的函数，在给定地点和年份选定电离层的特性。

所需的十二个系数文本文档（每个针对一个月），可在无线电通信第3研究组网站上找到。每个文档包括太阳活动两个层面上的foF2、M(3000)F2、foE、中位数foEs、上十分foEs、下十分foEs、h'F和h'F、F2，R12 = 0，而R12 = 100。每套系数设置由一个k 阵列组成，用以计算表1中的Gk以及用以确定公式(1)中aj和bj阵列的相应的Us,k系数。这些系数在1966年于奥斯陆召开的前CCIR全会上已经批准。

无线电通信第3研究组网站上提供了用于月平均值的清晰度为1.5º的、针对24个小时中每个小时的用于foF2和M(3000)F2的网格点表格。

表 2

foF2月内变化的下十分位因子

a) foF2变化：下十分位，冬季，R12 < 50

| Lat. | 当地时间（时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 90° | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 85° | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.64 |
| 80° | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.60 |
| 75° | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.64 |
| 70° | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.68 |
| 65° | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.71 |
| 60° | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.78 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 |
| 55° | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.76 |
| 50° | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.80 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.79 |
| 45° | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.80 |
| 40° | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.82 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.83 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.81 |
| 35° | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.81 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.81 |
| 30° | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.80 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.81 |
| 25° | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.78 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.80 |
| 20° | 0.78 | 0.78 | 0.72 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.77 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.81 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 |
| 15° | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.76 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.84 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 0.74 |
| 10° | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.79 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.83 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.75 | 0.71 |
| 5° | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.79 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.83 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.75 | 0.71 |
| 0° | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.78 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.80 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.72 |

表 2 (续)

b) foF2变化：下十分位，冬季，50  R12  100

| Lat. | 当地时间（时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 90° | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 85° | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.73 |
| 80° | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.73 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.73 | 0.76 |
| 75° | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.76 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.75 | 0.78 |
| 70° | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.76 | 0.79 |
| 65° | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.80 |
| 60° | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.82 |
| 55° | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.83 |
| 50° | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.81 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.84 |
| 45° | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.84 |
| 40° | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.83 |
| 35° | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.82 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.80 |
| 30° | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.80 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| 25° | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.80 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.80 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76 |
| 20° | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.78 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.74 |
| 15° | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.78 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.80 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76 |
| 10° | 0.77 | 0.77 | 0.73 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.78 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.77 |
| 5° | 0.77 | 0.77 | 0.73 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.78 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.77 |
| 0° | 0.78 | 0.78 | 0.72 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.76 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |

表 2 (续)

c) foF2变化：下十分位，冬季，R12 > 100

| Lat. | 当地时间（时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 90° | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| 85° | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.65 |
| 80° | 0.62 | 0.62 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.70 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.68 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.68 | 0.62 |
| 75° | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.71 | 0.66 |
| 70° | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.69 |
| 65° | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.76 | 0.73 |
| 60° | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.77 |
| 55° | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.80 |
| 50° | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.83 |
| 45° | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.83 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.84 |
| 40° | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 |
| 35° | 0.84 | 0.84 | 0.81 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.83 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.84 |
| 30° | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.82 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.83 |
| 25° | 0.80 | 0.80 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.80 |
| 20° | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 0.78 |
| 15° | 0.80 | 0.80 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.80 |
| 10° | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.82 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.83 |
| 5° | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.82 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.83 |
| 0° | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.82 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 |

表 2 (续)

d) foF2变化：下十分位，春秋分，R12 < 50

| Lat. | 当地时间（时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 90° | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| 85° | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.70 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.68 |
| 80° | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.76 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.72 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.67 |
| 75° | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.74 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.68 |
| 70° | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.70 |
| 65° | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.76 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.72 |
| 60° | 0.73 | 0.73 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| 55° | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| 50° | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.75 |
| 45° | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76 |
| 40° | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0,81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.77 |
| 35° | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.78 |
| 30° | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.78 |
| 25° | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.77 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.75 | 0.78 |
| 20° | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.79 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.76 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.73 | 0.77 |
| 15° | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.77 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.78 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.76 |
| 10° | 0.76 | 0.76 | 0.71 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.76 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.80 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 |
| 5° | 0.76 | 0.76 | 0.71 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.76 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.80 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 |
| 0° | 0.76 | 0.76 | 0.71 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.76 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.80 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 |

表 2 (续)

e) foF2变化：下十分位，春秋分，50  R12  100

| Lat. | 当地时间（时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 90° | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| 85° | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.66 |
| 80° | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.70 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.64 |
| 75° | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.66 |
| 70° | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.68 |
| 65° | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.69 |
| 60° | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.76 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.70 |
| 55° | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.77 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.72 |
| 50° | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.73 |
| 45° | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.74 |
| 40° | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.75 |
| 35° | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.76 |
| 30° | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.77 |
| 25° | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.79 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.73 | 0.76 |
| 20° | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.76 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.75 |
| 15° | 0.77 | 0.77 | 0.74 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.78 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.77 |
| 10° | 0.79 | 0.79 | 0.74 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.77 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.79 |
| 5° | 0.79 | 0.79 | 0.74 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.77 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.79 |
| 0° | 0.79 | 0.79 | 0.74 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.77 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.79 |

表 2 (续)

f) foF2变化：下十分位，春秋分，R12 > 100

| Lat. | 当地时间（时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 90° | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| 85° | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.68 |
| 80° | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.66 |
| 75° | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.66 |
| 70° | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.67 |
| 65° | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.68 |
| 60° | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.69 |
| 55° | 0.70 | 0.70 | 0.73 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.70 |
| 50° | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.71 |
| 45° | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.76 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.75 |
| 40° | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.79 |
| 35° | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.82 | 0.80 |
| 30° | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.81 |
| 25° | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.84 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.83 | 0.81 |
| 20° | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.83 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.81 |
| 15° | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.73 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.87 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.80 |
| 10° | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.82 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.86 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.80 |
| 5° | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.82 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.86 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.80 |
| 0° | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.82 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.86 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.80 |

表 2 (续)

g) foF2变化：下十分位，夏季，R12 < 50

| Lat. | 当地时间（时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 90° | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 85° | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.74 |
| 80° | 0.68 | 0.68 | 0.74 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.68 |
| 75° | 0.69 | 0.69 | 0.74 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.69 |
| 70° | 0.70 | 0.70 | 0.76 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.74 | 0.70 |
| 65° | 0.71 | 0.71 | 0.76 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.75 | 0.71 |
| 60° | 0.72 | 0.72 | 0.78 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.76 | 0.72 |
| 55° | 0.74 | 0.74 | 0.79 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.78 | 0.74 |
| 50° | 0.75 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.80 | 0.75 |
| 45° | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.80 | 0.77 |
| 40° | 0.79 | 0.79 | 0.82 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.82 | 0.79 |
| 35° | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.79 |
| 30° | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.79 |
| 25° | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.78 |
| 20° | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.77 |
| 15° | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.76 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.76 |
| 10° | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.74 |
| 5° | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.74 |
| 0° | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.78 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.80 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.72 |

表 2 (续)

h) foF2变化：下十分位，夏季，50  R12  100

| Lat. | 当地时间（时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 90° | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 85° | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.82 |
| 80° | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.82 |
| 75° | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.82 |
| 70° | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 |
| 65° | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 |
| 60° | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| 55° | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| 50° | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.81 |
| 45° | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 40° | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| 35° | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.78 |
| 30° | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.79 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.77 |
| 25° | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.77 |
| 20° | 0.77 | 0.77 | 0.73 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.74 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.77 |
| 15° | 0.78 | 0.78 | 0.72 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.74 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.78 |
| 10° | 0.79 | 0.79 | 0.71 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.74 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.79 |
| 5° | 0.79 | 0.79 | 0.71 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.74 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.79 |
| 0° | 0.78 | 0.78 | 0.72 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.76 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |

表 2 (完)

i) foF2变化：下十分位，夏季，R12 > 100

| Lat. | 当地时间（时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 90° | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| 85° | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 80° | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.73 |
| 75° | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.74 |
| 70° | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.75 |
| 65° | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.76 |
| 60° | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.77 |
| 55° | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.78 |
| 50° | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.79 |
| 45° | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.80 |
| 40° | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.80 |
| 35° | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.80 |
| 30° | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.81 |
| 25° | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.80 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 |
| 20° | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.81 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 |
| 15° | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.82 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 |
| 10° | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.82 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.80 |
| 5° | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.82 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.80 |
| 0° | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.82 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 |

表 3

foF2月内变化的上十分位因子

a) foF2变化：上十分位，冬季，R12 < 50

| Lat. | 当地时间（时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 90° | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| 85° | 1.41 | 1.41 | 1.38 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.38 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.37 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.40 | 1.41 |
| 80° | 1.44 | 1.44 | 1.39 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.40 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.38 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 132. | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.42 | 1.44 |
| 75° | 1.40 | 1.40 | 1.36 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.37 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.34 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.33 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.40 |
| 70° | 1.37 | 1.37 | 1.33 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.34 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.30 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.30 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.36 | 1.37 |
| 65° | 1.34 | 1.34 | 1.30 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.30 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.26 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.26 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.34 |
| 60° | 1.30 | 1.30 | 1.27 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.21 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.24 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| 55° | 1.28 | 1.28 | 1.25 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.18 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.21 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
| 50° | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.18 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 45° | 1.24 | 1.24 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.18 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
| 40° | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.17 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
| 35° | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.20 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| 30° | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.22 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.22 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
| 25° | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.25 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.31 |
| 20° | 1.34 | 1.34 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.28 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.22 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.34 |
| 15° | 1.30 | 1.30 | 1.34 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.28 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.22 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.28 | 1.30 |
| 10° | 1.27 | 1.27 | 1.32 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.28 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.17 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.24 | 1.27 |
| 5° | 1.27 | 1.27 | 1.32 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.28 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.17 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.24 | 1.27 |
| 0° | 1.24 | 1.24 | 1.30 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.26 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.18 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.22 | 1.24 |

表 3 (续)

b) foF2变化：上十分位，冬季，50  R12  100

| Lat. | 当地时间（时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 90° | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
| 85° | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
| 80° | 1.45 | 1.45 | 1.42 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.42 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.42 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.36 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.39 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| 75° | 1.42 | 1.42 | 1.38 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.38 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.38 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.33 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.37 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 1.42 |
| 70° | 1.39 | 1.39 | 1.35 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.34 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.30 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.35 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.40 | 1.39 |
| 65° | 1.36 | 1.36 | 1.32 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.29 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.32 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.36 |
| 60° | 1.33 | 1.33 | 1.28 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.28 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| 55° | 1.32 | 1.32 | 1.26 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.25 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.32 |
| 50° | 1.30 | 1.30 | 1.24 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.22 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.30 | 1.30 |
| 45° | 1.28 | 1.28 | 1.23 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.15 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.22 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
| 40° | 1.27 | 1.27 | 1.22 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.14 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.21 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 |
| 35° | 1.28 | 1.28 | 1.26 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.19 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.23 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.28 |
| 30° | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.24 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.25 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.30 |
| 25° | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.25 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.29 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.34 | 1.32 |
| 20° | 1.33 | 1.33 | 1.36 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.28 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.20 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.24 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.33 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.36 | 1.33 |
| 15° | 1.27 | 1.27 | 1.30 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.24 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.26 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.29 | 1.27 |
| 10° | 1.21 | 1.21 | 1.24 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.20 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.21 |
| 5° | 1.21 | 1.21 | 1.24 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.20 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.21 |
| 0° | 1.24 | 1.24 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.24 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.17 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.24 |

表 3 (续)

c) foF2变化：上十分位，冬季，R12 > 100

| Lat. | 当地时间（时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 90° | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| 85° | 1.37 | 1.37 | 1.35 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 1.37 |
| 80° | 1.36 | 1.36 | 1.32 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.34 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.40 | 1.36 |
| 75° | 1.34 | 1.34 | 1.30 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.32 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.32 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.33 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.36 | 1.34 |
| 70° | 1.31 | 1.31 | 1.28 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.30 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.32 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.23 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.25 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.32 | 1.31 |
| 65° | 1.28 | 1.28 | 1.26 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.26 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.19 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.22 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.28 |
| 60° | 1.26 | 1.26 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.14 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.18 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| 55° | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.17 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.16 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 |
| 50° | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.14 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.19 |
| 45° | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.13 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
| 40° | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.11 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.12 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.15 |
| 35° | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.16 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.12 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.16 | 1.18 |
| 30° | 1.22 | 1.22 | 1.24 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.19 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.18 | 1.22 |
| 25° | 1.27 | 1.27 | 1.29 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.21 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.22 | 1.27 |
| 20° | 1.32 | 1.32 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.24 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.17 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.26 | 1.32 |
| 15° | 1.25 | 1.25 | 1.28 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.22 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.17 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.22 | 1.25 |
| 10° | 1.18 | 1.18 | 1.22 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.18 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.18 |
| 5° | 1.18 | 1.18 | 1.22 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.18 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.18 |
| 0° | 1.20 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.18 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.20 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |

表 3 (续)

d) foF2变化：上十分位，春秋分，R12 < 50

| Lat. | 当地时间（时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 90° | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| 85° | 1.38 | 1.38 | 1.36 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.32 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.38 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.40 | 1.38 |
| 80° | 1.42 | 1.42 | 1.37 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.30 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.30 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.40 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.45 | 1.42 |
| 75° | 1.40 | 1.40 | 1.34 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.36 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.42 | 1.40 |
| 70° | 1.38 | 1.38 | 1.32 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.33 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 1.38 |
| 65° | 1.35 | 1.35 | 1.29 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.30 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.35 |
| 60° | 1.32 | 1.32 | 1.26 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.26 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.32 |
| 55° | 1.29 | 1.29 | 1.24 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.23 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 |
| 50° | 1.26 | 1.26 | 1.22 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.21 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| 45° | 1.24 | 1.24 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.21 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.24 |
| 40° | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.20 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.22 |
| 35° | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.21 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.21 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.24 | 1.22 |
| 30° | 1.22 | 1.22 | 1.24 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.22 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.22 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.26 | 1.22 |
| 25° | 1.26 | 1.26 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.23 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.24 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.26 |
| 20° | 1.30 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.24 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.26 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.30 |
| 15° | 1.26 | 1.26 | 1.31 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.25 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.21 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.26 | 1.26 |
| 10° | 1.23 | 1.23 | 1.32 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.26 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.16 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.20 | 1.23 |
| 5° | 1.23 | 1.23 | 1.32 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.26 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.16 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.20 | 1.23 |
| 0° | 1.23 | 1.23 | 1.32 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.26 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.16 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.20 | 1.23 |

表 3 (续)

e) foF2变化：上十分位，春秋分，50  R12  100

| Lat. | 当地时间（时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 90° | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| 85° | 1.40 | 1.40 | 1.36 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.36 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.40 | 1.40 |
| 80° | 1.45 | 1.45 | 1.38 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.38 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.46 | 1.45 |
| 75° | 1.43 | 1.43 | 1.35 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.35 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.43 |
| 70° | 1.41 | 1.41 | 1.32 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.32 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.40 | 1.41 |
| 65° | 1.38 | 1.38 | 1.29 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.28 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.36 | 1.38 |
| 60° | 1.35 | 1.35 | 1.26 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.24 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.32 | 1.35 |
| 55° | 1.32 | 1.32 | 1.24 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.20 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.19 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.20 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.28 | 1.32 |
| 50° | 1.28 | 1.28 | 1.22 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.19 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.17 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.16 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.24 | 1.28 |
| 45° | 1.26 | 1.26 | 1.20 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.16 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.15 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.22 | 1.26 |
| 40° | 1.22 | 1.22 | 1.19 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.15 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.20 | 1.22 |
| 35° | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.15 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.16 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.22 |
| 30° | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.18 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.18 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.22 |
| 25° | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.20 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.23 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.27 |
| 20° | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.22 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.27 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.34 | 1.32 |
| 15° | 1.25 | 1.25 | 1.30 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.23 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.24 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.27 | 1.25 |
| 10° | 1.18 | 1.18 | 1.28 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.25 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.16 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.20 | 1.18 |
| 5° | 1.18 | 1.18 | 1.28 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.25 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.16 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.20 | 1.18 |
| 0° | 1.18 | 1.18 | 1.28 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.25 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.16 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.20 | 1.18 |

表 3 (续)

f) foF2变化：上十分位，春秋分，R12 > 100

| Lat. | 当地时间（时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 90° | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 85° | 1.43 | 1.43 | 1.41 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.41 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
| 80° | 1.46 | 1.46 | 1.42 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.38 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.42 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| 75° | 1.44 | 1.44 | 1.39 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.34 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.44 |
| 70° | 1.42 | 1.42 | 1.36 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.35 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.40 | 1.42 |
| 65° | 1.36 | 1.36 | 1.32 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.33 | 1.36 |
| 60° | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.30 |
| 55° | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.24 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.24 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.22 | 1.24 |
| 50° | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.22 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 |
| 45° | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
| 40° | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.15 |
| 35° | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.17 | 1.20 |
| 30° | 1.25 | 1.25 | 1.22 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.13 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.20 | 1.25 |
| 25° | 1.28 | 1.28 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.18 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.15 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.23 | 1.28 |
| 20° | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.22 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.16 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.26 | 1.31 |
| 15° | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.19 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.13 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.17 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.24 | 1.26 |
| 10° | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.16 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.14 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.17 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.18 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.21 |
| 5° | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.16 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.14 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.17 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.18 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.21 |
| 0° | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.16 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.14 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.17 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.18 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.21 |

表 3 (续)

g) foF2变化：上十分位，夏季，R12 < 50

| Lat. | 当地时间（时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 90° | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
| 85° | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.24 |
| 80° | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.20 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.19 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.24 | 1.26 |
| 75° | 1.24 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.18 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.22 | 1.24 |
| 70° | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.20 | 1.22 |
| 65° | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.20 |
| 60° | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.18 |
| 55° | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.18 |
| 50° | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.17 |
| 45° | 1.17 | 1.17 | 1.20 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.19 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.17 |
| 40° | 1.17 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.21 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.17 |
| 35° | 1.18 | 1.18 | 1.23 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.22 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
| 30° | 1.18 | 1.18 | 1.24 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.24 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.18 |
| 25° | 1.19 | 1.19 | 1.26 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.24 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.19 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.19 |
| 20° | 1.20 | 1.20 | 1.27 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.24 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.19 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.20 |
| 15° | 1.20 | 1.20 | 1.28 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.24 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.20 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.20 |
| 10° | 1.20 | 1.20 | 1.28 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.24 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.21 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.24 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 5° | 1.20 | 1.20 | 1.28 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.24 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.21 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.24 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 0° | 1.24 | 1.24 | 1.30 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.26 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.18 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.22 | 1.24 |

表 3 (续)

h) foF2变化：上十分位，夏季，50  R12  100

| Lat. | 当地时间（时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 90° | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| 85° | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.24 | 1.24 |
| 80° | 1.27 | 1.27 | 1.25 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.21 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.25 | 1.27 |
| 75° | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.25 |
| 70° | 1.23 | 1.23 | 1.21 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 1.23 |
| 65° | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.20 | 1.22 |
| 60° | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.20 |
| 55° | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.18 |
| 50° | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.17 |
| 45° | 1.17 | 1.17 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.17 |
| 40° | 1.17 | 1.17 | 1.20 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
| 35° | 1.18 | 1.18 | 1.22 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.24 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
| 30° | 1.20 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.26 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.20 |
| 25° | 1.23 | 1.23 | 1.28 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.27 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
| 20° | 1.26 | 1.26 | 1.32 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.28 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.20 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.26 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.26 |
| 15° | 1.26 | 1.26 | 1.34 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.28 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.20 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.26 |
| 10° | 1.26 | 1.26 | 1.35 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.28 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.20 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.25 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.24 | 1.26 |
| 5° | 1.26 | 1.26 | 1.35 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.28 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.20 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.25 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.24 | 1.26 |
| 0° | 1.24 | 1.24 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.24 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.17 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.24 |

表 3 (完)

i) foF2变化：上十分位，夏季， R12 > 100

| Lat. | 当地时间（时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 90° | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
| 85° | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.26 |
| 80° | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.22 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.30 |
| 75° | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.19 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.26 |
| 70° | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.22 |
| 65° | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.19 |
| 60° | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.22 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.24 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.18 | 1.16 |
| 55° | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.22 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.26 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.17 | 1.15 |
| 50° | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.22 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.22 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 1.14 |
| 45° | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.22 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.23 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.14 |
| 40° | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.22 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.23 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.14 |
| 35° | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.21 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.26 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.21 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.15 |
| 30° | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.16 |
| 25° | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.20 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 |
| 20° | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.21 |
| 15° | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.19 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.23 |
| 10° | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.17 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.15 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.20 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.25 |
| 5° | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.17 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.15 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.20 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.25 |
| 0° | 1.20 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.18 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.20 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |

______________

* 本建议书所述的与预测程序有关的电脑程序和数据可在无线电通信第3研究组网站上相关部分获得。

1 	可以获得几套不同的系数。推荐的那套系1966年在奥斯陆由CCIR全会批准。