RECOMENDACIÓN  UIT-R  P.1546

Métodos de predicción de punto a zona para servicios terrenales 
en la gama de frecuencias de 30 a 3 000 MHz

(2001)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	la necesidad de facilitar directrices a los ingenieros para la planificación de los servicios de radiocomunicaciones terrenales en las bandas de ondas métricas y decamétricas;

b)	la importancia de determinar la distancia geográfica mínima entre las estaciones que trabajan en canales que utilizan las mismas frecuencias o en canales adyacentes, a fin de evitar la interferencia inaceptable debida a la propagación troposférica a gran distancia;

c)	que las curvas que aparecen en los Anexos 2, 3 y 4 se basan en el análisis estadístico de datos experimentales,

observando

a)	que la Recomendación UIT-R P.528 proporciona directrices sobre la predicción y la pérdida del trayecto de punto a zona para el servicio móvil aeronáutico en la gama de frecuencias 125 MHz a 30 GHz y para distancias de hasta 1 800 km;

b)	que la Recomendación UIT-R P.452 proporciona directrices para la evaluación detallada de la interferencia en microondas entre estaciones situadas en la superficie de la Tierra a frecuencias superiores a unos 0,7 GHz;

c)	que la Recomendación UIT-R P.617 proporciona directrices sobre la predicción de la pérdida del trayecto punto a punto en sistemas de radioenlaces transhorizonte en frecuencias superiores a 30 MHz y distancias entre 100 y 1 000 km;

d)	que la Recomendación UIT-R P.1411 proporciona directrices sobre la predicción para servicios de exteriores de corto alcance (hasta 1 km);

e)	que la Recomendación UIT-R P.530 proporciona directrices sobre la predicción de la pérdida del trayecto punto a punto en sistemas terrenales con visibilidad directa,

recomienda

1	que se adopten los procedimientos indicados en los Anexos 1 a 6 para la predicción de punto a zona de la intensidad de campo en los servicios de radiodifusión, móvil terrestre y móvil marítimo así como determinados servicios fijos (por ejemplo, los que emplean sistemas punto a multipunto) en la gama de frecuencias de 30 a 3 000 MHz y para distancias de 1 km a 1 000 km.

ANEXO  1

Introducción

# 1	Las curvas de propagación

Las curvas de propagación de los Anexos 2, 3 y 4 representan los valores de la intensidad de campo para una potencia radiada aparente (p.r.a.) de 1 kW a las frecuencias nominales de 100, 600 y 2 000 MHz, respectivamente, en función de diversos parámetros; algunas curvas se refieren a trayectos terrestres y otras a trayectos marítimos. Deberá efectuarse una interpolación o extrapolación de los valores obtenidos a esos valores de frecuencia nominal para obtener los valores de la intensidad de campo a cualquier frecuencia que se requiera utilizando el método que figura en el § 6 del Anexo 5.

Las curvas se basan en datos obtenidos mediante mediciones y se refieren principalmente a las condiciones climáticas habituales en zonas templadas en las que existen mares fríos y mares cálidos, como por ejemplo, el Mar del Norte y el Mar Mediterráneo. Las curvas de los trayectos terrestres se prepararon con datos obtenidos sobre todo en zonas de clima templado, como es el caso en Europa y América del Norte. Las curvas de los trayectos marítimos se prepararon con datos obtenidos sobre todo en zonas del Mediterráneo y del Mar del Norte. Amplios estudios han puesto de manifiesto que las condiciones de propagación en determinadas zonas de superrefractividad lindantes con mares cálidos difieren de manera sustancial.

La presente Recomendación no es específica de una polarización determinada.

# 2	Intensidades de campo máximas

Las curvas tienen límites superiores relativos al posible valor de la intensidad de campo que pudiera obtenerse en determinadas condiciones. Dichos límites se definen en el § 2 del Anexo 5 y se indican mediante líneas de trazos en los gráficos reproducidos en los Anexos 2, 3 y 4.

# 3	Tabulaciones basadas en ordenador

Aunque las intensidades de campo se pueden leer directamente en las curvas presentadas en las Figuras de los Anexos 2, 3 y 4 a la presente Recomendación, lo que se pretende es que las aplicaciones informáticas del método utilicen las intensidades de campo tabuladas disponibles en la Oficina de Radiocomunicaciones (BR). Véase la parte de la dirección web del UIT-R relativa a la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones.

# 4	Método paso a paso

En el Anexo 6 figura el procedimiento paso a paso detallado que se ha de utilizar en la aplicación de esta Recomendación.

# 5	Designación de las antenas

En la presente Recomendación, la expresión «antena transmisora/de base» se utiliza para referirse tanto a las antenas transmisoras utilizadas en el servicio de radiodifusión como a las antenas de estación de base utilizadas en los servicios móviles terrenales. De manera similar, la expresión «antena receptora/móvil» se utiliza para referirse a las antenas receptoras utilizadas en el servicio de radiodifusión y a las antenas móviles utilizadas en los servicios móviles terrenales.

# 6	Altura de la antena transmisora/de base

El método tiene en cuenta la altura efectiva de la antena transmisora/de base, que es la altura de la antena sobre el nivel medio del terreno para distancias comprendidas entre 3 y 15 km en la dirección de la antena receptora/móvil. En el caso de trayectos terrestres de menos de 15 km de los que se dispone información, el método tiene también en cuenta la altura de la antena transmisora/de base por encima del nivel representativo de los obstáculos (es decir, la ocupación del suelo) en el lugar en que se halle la estación transmisora/de base. La altura de la antena transmisora/de base, h1, que se ha de utilizar en los cálculos se obtiene aplicando el método que se indica en el § 3 del Anexo 5.

# 7	Alturas de antena transmisora/de base utilizadas para las curvas

Las curvas de intensidad de campo en función de la distancia de los Anexos 2, 3 y 4, y las correspondientes tabulaciones, se dan para unos valores de h1 de 10, 20, 37,5, 75, 150, 300, 600 y 1 200 m. Para cualquier valor de h1 comprendido entre 10 m y 3 000 m deberá efectuarse una interpolación o extrapolación a partir de las dos curvas apropiadas, como se describe en el § 4.1 del Anexo 5. Para h1 por debajo de 10 m, la extrapolación que se ha de aplicar se indica en el § 4.2 del Anexo 5. Es posible que h1 tome valores negativos, en cuyo caso deberá utilizarse el método que figura en el § 4.3 del Anexo 5.

# 8	Variabilidad temporal

Las curvas de propagación representan los valores de la intensidad de campo rebasados durante el 50%, el 10% y el 1% del tiempo. En el § 7 del Anexo 5 se da un método para interpolar entre esos valores. La presente Recomendación no es válida para intensidades de campo rebasadas durante porcentajes de tiempo fuera de la gama del 1% al 50%.

# 9	Método para trayectos mixtos

Cuando el trayecto radioeléctrico se desarrolle tanto sobre tierra como sobre el mar, deberá efectuarse una estimación de la intensidad de campo del trayecto mixto utilizando el método dado en el § 8 del Anexo 5.

# 10	Altura de la antena receptora/móvil

Para los trayectos terrestres, las curvas dan valores de la intensidad de campo correspondientes a una altura de la antena receptora/móvil sobre el nivel del suelo, h2 (m), igual a la altura representativa de la ocupación del suelo en el lugar en que se halla dicha antena. El valor mínimo de la altura representativa de la ocupación del suelo es de 10 m. En el caso de trayectos marítimos, las curvas dan valores de intensidad de campo para h2  10 m. Los valores de h2 diferentes de la altura representada por una curva se tienen en cuenta aplicando una corrección de acuerdo con el entorno de la antena receptora/móvil. En el § 9 del Anexo 5 se da el método de cálculo de dicha corrección.

# 11	Corrección debida al ángulo de despejamiento del terreno

Las intensidades de campo para los trayectos terrestres se pueden predecir con mayor exactitud teniendo en cuenta el terreno próximo a la antena receptora/móvil, si se dispone de los datos al respecto, mediante un ángulo de despejamiento del terreno. Una vez efectuado el cálculo correspondiente a un trayecto mixto, deberá aplicarse esta corrección si la antena receptora/móvil está situada junto a una sección terrestre del trayecto. En el § 10 del Anexo 5 se da más información sobre la corrección debida al ángulo de despejamiento del terreno.

# 12	Variabilidad con las ubicaciones

Las curvas de propagación representan los valores de intensidad de campo rebasados en el 50% de las ubicaciones dentro de un área cualquiera normalmente de 200 m por 200 m. Para más información sobre variabilidad con las ubicaciones y sobre el método de cálculo de la corrección requerida con porcentajes de ubicaciones distintos del 50%, véase el § 11 del Anexo 5.

# 13	Pérdida básica de transmisión equivalente

En el § 13 del Anexo 5 se da un método de conversión de intensidad de campo correspondiente a una p.r.a. de 1 kW en la pérdida básica de transmisión equivalente.

# 14	Variabilidad del índice de refracción atmosférica

Es sabido que el valor mediano de la intensidad de campo varía según la región climatológica; los datos compilados en América del Norte y Europa Occidental, en condiciones climatológicas muy diversas, demuestran la posibilidad de establecer una correlación entre el valor mediano de las intensidades de campo observadas y el gradiente del índice de refracción en el primer kilómetro de la atmósfera sobre el nivel del suelo. Si ΔN se define como (ns  n1) × 106, siendo ns y n1 los índices de refracción en la superficie del suelo a 1 km de altura respectivamente, para una atmósfera normal, tendremos ΔN ≈ 40; las curvas que dan las intensidades de campo rebasadas durante el 50% del tiempo se aplican a este caso. Si el valor medio de ΔN en una región dada es muy diferente de 40, para obtener el valor mediano de las intensidades de campo correspondientes a distancias mayores que el horizonte, hay que aplicar a las curvas un factor de corrección de 0,5 (ΔN  40) dB. Si se desconoce ΔN pero se poseen datos que permiten calcular el valor medio de Ns, siendo Ns  (ns  1) × 106, se puede, por lo menos para las regiones templadas, aplicar otro factor de corrección, igual a 0,2 (Ns  310) dB. Aun cuando hasta la fecha sólo se han establecido estos factores de corrección para las zonas geográficas anteriormente indicadas, pueden servir de indicación para correcciones que sea necesario efectuar en otras zonas geográficas distintas. Se desconoce hasta qué punto es correcto aplicar correcciones análogas a las curvas de intensidad de campo rebasada durante el 1% y el 10% del tiempo. Sin embargo, se cree que habrá que efectuar una corrección importante de los valores rebasados durante el 1% y el 10% del tiempo en las regiones en que predomina la superrefracción durante una parte apreciable del tiempo.

# 15	Compatibilidad con el método Okumura-Hata

El Anexo 7 da las ecuaciones de Hata para la predicción de la intensidad de campo en el caso de servicios móviles en un entorno urbano, y describe las condiciones en las que la presente Recomendación da resultados compatibles.

# 16	Ecuaciones para el cálculo de las curvas de trayectos terrestres

El Anexo 8 da las ecuaciones y los coeficientes que se pueden utilizar para calcular las curvas de trayectos terrestres, incluida la interpolación de la altura h1 de la antena transmisora/de base en la gama de 10 a 1 200 m.

ANEXO  2

Gama de frecuencias de 30 a 300 MHz

1	Las curvas de intensidad de campo en función de la distancia que se muestran en este Anexo corresponden a una frecuencia de 100 MHz. Se pueden utilizar para frecuencias comprendidas en la gama de 30 a 300 MHz, pero deberá aplicarse el procedimiento indicado en el § 6 del Anexo 5 para obtener una mayor exactitud. El mismo procedimiento deberá aplicarse cuando se utilicen los valores tabulados de intensidad de campo en función de la distancia (véase el § 3 del Anexo 1).

2	Las curvas de las Figs. 1 a 3 representan los valores de intensidad de campo rebasados en el 50% de las ubicaciones dentro de un área de aproximadamente 200 m por 200 m durante el 50%, el 10% y el 1% del tiempo para trayectos terrestres.

3	La distribución de la intensidad de campo en función del porcentaje de ubicaciones se puede calcular utilizando la información del § 11 del Anexo 5. Los valores de la desviación típica, representativos de diferentes tipos de servicio, se indican en el Cuadro 1. Los sistemas digitales de banda ancha con una anchura de banda de 1,5 MHz como mínimo están menos sujetos a la variación con las ubicaciones dependiente de la frecuencia que los sistemas analógicos.

CUADRO  1

Desviación típica de la variación con las ubicaciones a 100 MHz

| Servicios | Desviación típica (dB) |
| --- | --- |
| Radiodifusión, analógico | 8,3 |
| Radiodifusión, digital | 5,5 |
| Móvil, urbano | 5,3 |
| Móvil, suburbano, colinas onduladas | 6,7 |

4	Las curvas de las Figs. 4 a 8 representan los valores de intensidad de campo rebasados en el 50% de las ubicaciones durante el 50%, el 10% y el 1% del tiempo, para trayectos marítimos sobre mares fríos y mares cálidos, cuyas características son, por ejemplo, las que se observan en el Mar del Norte y en el Mar Mediterráneo, respectivamente.

5	En las zonas sujetas a fenómenos de superrefracción intensa se deberán tener en cuenta las informaciones contenidas en el § 14 del Anexo 1.

6	La ionosfera puede influir, principalmente por los efectos debidos a la ionización de la capa E esporádica, en la propagación en la parte inferior de las bandas de ondas métricas, en particular para las frecuencias inferiores a 90 MHz. En algunas circunstancias, este modo de propagación puede influir en la intensidad de campo, excedida durante pequeños porcentajes de tiempo, para distancias superiores a unos 500 km. Cerca del ecuador magnético y en la zona auroral, los porcentajes de tiempo pueden ser mayores. Es posible, no obstante, despreciar por lo general esos efectos ionosféricos en la mayor parte de las aplicaciones a las que se refiere esta Recomendación; las curvas del presente Anexo se han preparado en este supuesto. (La Recomendación UIT-R  P.534 contiene algunas orientaciones respecto a la propagación por la capa E esporádica.)

ANEXO  3

Gama de frecuencias de 300 a 1 000 MHz

1	Las curvas de intensidad de campo en función de la distancia que se muestran en este Anexo corresponden a una frecuencia de 600 MHz. Se pueden utilizar para frecuencias comprendidas en la gama de 300 a 1 000 MHz, pero deberá aplicarse el procedimiento indicado en el § 6 del Anexo 5 para obtener una mayor exactitud. El mismo procedimiento deberá aplicarse cuando se utilicen los valores tabulados de intensidad de campo en función de la distancia (véase el § 3 del Anexo 1).

2	Las curvas de las Figs. 9 a 11 representan los valores de intensidad de campo rebasados en el 50% de las ubicaciones dentro de un área de aproximadamente 200 m por 200 m durante el 50%, el 10% y el 1% del tiempo para trayectos terrestres.

3	La distribución de la intensidad de campo en función del porcentaje de ubicaciones se puede calcular utilizando la información del § 11 del Anexo 5. Los valores de desviación típica, representativos de diferentes tipos de servicio, se indican en el Cuadro 2. Los sistemas digitales de banda ancha con una anchura de banda de 1,5 MHz como mínimo están menos sujetos a la variación con las ubicaciones dependiente de la frecuencia que los sistemas analógicos.

CUADRO  2

Desviación típica de la variación con las ubicaciones a 600 MHz

| Servicio | Desviación típica (dB) |
| --- | --- |
| Radiodifusión, analógico | 9,5 |
| Radiodifusión, digital | 5,5 |
| Móvil, urbano | 6,2 |
| Móvil, suburbano, colinas onduladas | 7,9 |

4	Las curvas de las Figs. 12 a 16 representan los valores de intensidad de campo rebasados en el 50% de las ubicaciones durante el 50%, el 10% y el 1% de tiempo, para trayectos marítimos sobre mares fríos y mares cálidos, cuyas características son, por ejemplo, las que se observan en el Mar del Norte y el Mar Mediterráneo, respectivamente.

5	En las zonas sujetas a fenómenos de superrefracción intensa se deberán tener en cuenta las informaciones contenidas en el § 14 del Anexo 1.

ANEXO  4

Gama de frecuencias de 1 000 a 3 000 MHz

1	Las curvas de intensidad de campo en función de la distancia que se muestran en este Anexo corresponden a una frecuencia de 2 000 MHz. Se pueden utilizar para frecuencias comprendidas en la gama de 1 000 a 3 000 MHz, pero se debe aplicar el procedimiento indicado en el § 6 del Anexo 5 para obtener una mayor exactitud. El mismo procedimiento deberá aplicarse cuando se utilicen los valores tabulados de intensidad de campo en función de la distancia (véase el § 3 del Anexo 1).

2	Las curvas de las Figs. 17 a 19 representan los valores de intensidad de campo rebasados en el 50% de las ubicaciones dentro de un área de aproximadamente 200 m por 200 m durante el 50%, el 10% y el 1% del tiempo para trayectos terrestres.

3	La distribución de la intensidad de campo en función del porcentaje de ubicaciones se puede calcular utilizando la información del § 11 del Anexo 5. Los valores de la desviación típica, representativos de diferentes tipos de servicio, se indican en el Cuadro 3. Los sistemas digitales de radiodifusión de banda ancha con una anchura de banda de 1,5 MHz como mínimo están menos sujetos a la variación con las ubicaciones dependiente de la frecuencia que los sistemas analógicos.

CUADRO  3

Desviación típica de la variación con las ubicaciones a 2 000 MHz

| Servicio | Desviación típica (dB) |
| --- | --- |
| Radiodifusión, digital | 5,5 |
| Móvil, urbano | 7,5 |
| Móvil, suburbano, colinas onduladas | 9,4 |

4	Las curvas de las Figs. 20 a 24 representan los valores de intensidad de campo rebasados en el 50% de las ubicaciones durante el 50%, el 10% y el 1% del tiempo, para trayectos marítimos sobre mares fríos y mares cálidos, cuyas características son, por ejemplo, las que se observan en el Mar del Norte y el Mar Mediterráneo, respectivamente.

5	En las zonas sujetas a fenómenos de superrefracción intensa se deberán tener en cuenta las informaciones contenidas en el § 14 del Anexo 1.

ANEXO  5

Información adicional y procedimientos de aplicación 
del método de predicción

# 1	Introducción

En el presente Anexo se describen diversas etapas del método de cálculo. El Anexo 6 contiene una descripción paso a paso del método global.

# 2	Valores máximos de la intensidad de campo

La intensidad de campo no debe rebasar un valor máximo, Emáx, dado por:

Emáx    Efs	dB(V/m)		para trayectos terrestres	(1a)

Emáx    Efs  Ese	dB(V/m)		para trayectos marítimos	(1b)

donde Efs es la intensidad de campo en espacio libre para una p.r.a. de 1 kW dada por:

Efs    106,9  20 log (d)               dB(V/m)	(2)

y Ese es una corrección de mejora para curvas de trayectos marítimos dada por:

Ese    2,38 {1  exp(d / 8,94)} log(50/t)               dB	(3)

donde:

d :	distancia (km)

t :	porcentaje de tiempo.

En principio, debe evitarse que cualquier corrección que aumente la intensidad de campo genere valores superiores a estos límites para la familia de curvas y la distancia de que se trate. No obstante, la limitación de los valores máximos sólo deberá aplicarse donde se indique en el Anexo 6.

# 3	Determinación de la altura de la antena transmisora/de base, h1

La altura de la antena transmisora/de base, h1, que se ha de utilizar en el cálculo depende del tipo y la longitud del trayecto y de diversos datos de alturas, de los que quizás no se disponga en su totalidad.

En el caso de trayectos marítimos h1 es la altura de la antena sobre el nivel del mar.

En el caso de trayectos terrestres, la altura efectiva de la antena transmisora/de base, heff, se define como su altura (m) por encima del nivel medio del terreno para las distancias comprendidas entre 3 y 15 km desde dicha antena en la dirección de la antena receptora/móvil. Cuando el valor de la altura efectiva de la antena transmisora/de base, heff, no sea conocido, deberá estimarse utilizando información geográfica de carácter general. Si los trayectos son de menos de 15 km resulta útil, aunque no sea esencial, disponer de la altura representativa de obstáculos en la proximidad de la antena transmisora/de base, hclut. La altura de referencia de la antena transmisora/de base, ha (m), se define entonces como la altura de la antena por encima de la altura representativa de los

obstáculos, circundantes, si es que se conoce. Si no se dispone de la altura por encima de los obstáculos, ha se define como la altura de la antena sobre el suelo (por ejemplo, la altura del mástil). Se señala que ha no puede ser negativa. La presente Recomendación no es válida cuando la antena transmisora/de base está por debajo de la altura del conjunto de los obstáculos circundantes.

El valor de h1, que se ha de utilizar en el cálculo deberá obtenerse aplicando el método indicado en los § 3.1, 3.2 ó 3.3, según proceda.

## 3.1	Trayectos terrestres inferiores a 15 km

Para los trayectos terrestres inferiores a 15 km deberá aplicarse uno de los dos métodos que siguen.

### 3.1.1	Información sobre el terreno no disponible

Cuando no se dispone de información sobre el terreno para efectuar las predicciones de propagación, el valor de h1 se calcula de acuerdo con la longitud del trayecto d como sigue:

h1    ha	m	para	d  3 km	(4)

h1    ha  (heff  ha) (d  3) / 12		m	para 3 km < d < 15 km	(5)

### 3.1.2	Información sobre el terreno disponible

Cuando se dispone de información sobre el terreno para efectuar las predicciones de propagación:

h1    ha  (hb  ha) d / 15		m	(6)

donde hb es la altura de la antena por encima del nivel del terreno promediado entre 0,2d y d km.

## 3.2	Trayectos terrestres de 15 km o superiores

Para estos trayectos:

h1    heff	m	(7)

## 3.3	Trayectos marítimos

En el caso de trayectos totalmente marítimos, h1 representa la altura física de la antena por encima de la superficie del mar. La presente Recomendación es poco fiable en el caso de un trayecto marítimo cuando los valores de h1 son inferiores a unos 3 m, y deberá tomarse como límite inferior absoluto un valor de 1 m.

# 4	Aplicación de la altura de antena transmisora/de base, h1

El valor de h1 controla la curva o las curvas que se seleccionan y de las que se obtienen los valores de intensidad de campo, y la interpolación o extrapolación que pueda ser necesaria. Cabe distinguir los casos que se indican a continuación.

## 4.1	Altura de antena transmisora/de base, h1, en la gama de 10 a 3 000 m

Si el valor de h1 coincide con una de las ocho alturas para las que se dan curvas, a saber, 10, 20, 37,5, 75, 150, 300, 600 ó 1 200 m, la intensidad de campo requerida puede obtenerse directamente de las curvas trazadas o de las tabulaciones asociadas. En los demás casos, la intensidad de campo requerida deberá interpolarse o extrapolarse a partir de las intensidades de campo obtenidas de dos curvas utilizando la ecuación siguiente:

E    Einf   (Esup  Einf) log (h1 / hinf) / log (hsup  / hinf)		dB(V/m)	(8)

donde:

hinf :	600 m si h1 > 1 200 m, de no ser así, la altura efectiva nominal más cercana por debajo de h1

hsup :	1 200 m si h1 > 1 200 m, de no ser así, la altura efectiva nominal más cercana por encima de h1

Einf :	valor de la intensidad de campo para hinf a la distancia requerida

Esup :	valor de la intensidad de campo para hsup a la distancia requerida.

La intensidad de campo resultante de la extrapolación para h1 > 1 200 m deberá limitarse si fuese necesario de manera que no rebase el máximo definido en el § 2.

La presente Recomendación no es válida para h1 > 3 000 m.

## 4.2	Altura de antena transmisora/de base, h1, en la gama de 0 a 10 m

Cuando h1 es inferior a 10 m, el método depende de si el trayecto está sobre tierra o sobre el mar.

Para un trayecto terrestre:

El procedimiento de extrapolación de la intensidad de campo a una distancia requerida d km para valores de h1 en la gama de 0 m a 10 m se basa en las distancias de horizonte para Tierra lisa (km), expresadas mediante la fórmula dH(h)= 4,1h, siendo h el valor requerido de altura de la antena transmisora/de base, h1 (m).

Para d < dH (h1), la intensidad de campo viene dada por la curva correspondiente a la altura de 10 m a su distancia al horizonte, más E, siendo E la diferencia en intensidades de campo entre la curva de altura de 10 m a la distancia d y la distancia al horizonte de h1.

Para d  dH (h1), la intensidad de campo viene dada por la curva correspondiente a la altura de 10 m a una distancia d más allá de su distancia al horizonte, siendo d la diferencia entre la distancia d y la distancia al horizonte de h1.

Lo anterior se puede expresar mediante las fórmulas que siguen en las que E10(d) es la intensidad de campo en dB(V/m) tomada de la curva de la altura de 10 m para una distancia d (km):

E    E10(dH (10))  E10(d)  E10(dH (h1))	dB(V/m)	para d < dH (h1)	(9a)

  E10(dH (10)  d  dH (h1))		dB(V/m)	para d  dH (h1)	(9b)

Si en la ecuación (9b) dH (10)  d  dH (h1) supera los 1 000 km, incluso aunque d  1 000 km, E10 puede obtenerse mediante la extrapolación lineal de log (distancia), de la curva dada por:

E10  =  Einf   (Esup  Einf) log (d / Dinf) / log (Dsup / Dinf)	dB(V/m)	(9c)

donde:

Dinf :	penúltima distancia de la tabulación (km)

Dsup :	distancia final de la tabulación (km)

Einf :	intensidad de campo a la penúltima distancia de la tabulación (dB(V/m))

Esup :	intensidad de campo a la distancia final de la tabulación (dB(V/m)).

Se señala que la presente Recomendación no es válida para distancias superiores a 1 000 km. La ecuación (9c) deberá utilizarse sólo para extrapolar cuando h1 < 10 m.

Para un trayecto marítimo:

Se señala que, para un trayecto marítimo, h1 no deberá ser inferior a 1 m. El procedimiento necesita conocer la distancia para la cual la superficie del mar libera exactamente el 0,6 de la primera zona de Fresnel. Dicha distancia viene dada por:

Dh1    D06( f, h1, 10)	km	(10a)

donde la función de D06 se define en el § 14.

Si d > Dh1 será necesario calcular también la distancia de despejamiento del 0,6 de la zona de Fresnel para un trayecto marítimo en el que la altura de la antena transmisora/de base es de 20 m, distancia dada por:

D20    D06( f, 20, 10)	km	(10b)

La intensidad de campo a la distancia requerida, d, y el valor de h1, vienen dados entonces por:

E  =  Emáx	dB(V/m)		para	d  Dh1	(11a)

=  EDh1  (ED20  EDh1) log (d / Dh1) / log (D20 / Dh1)	dB(V/m)	para Dh1 < d < D20	(11b)

=  E' (1  Fs)  E'' Fs	dB(V/m)		para	d  D20	(11c)

donde:

Emáx :	intensidad de campo máxima a la distancia requerida, dada en el § 2

EDh1 :	Emáx para la distancia de Dh1 dada en el § 2

ED20 	E10(D20)  (E20(D20)  E10(D20)) log (h1/10)/log (20/10)

E10(x) :	intensidad de campo para h1  10 m interpolada para la distancia x

E20(x) :	intensidad de campo para h1  20 m interpolada para la distancia x

E' 	E10(d)  (E20(d)  E10(d)) log (h1/10)/log (20/10)

E'' :	intensidad de campo para la distancia d calculada utilizando el método correspondiente a los trayectos terrestres indicado más arriba

Fs 	(d  D20)/d.

## 4.3	Valores negativos de la altura de la antena transmisora/de base, h1

En trayectos terrestres es posible que la altura efectiva de la antena transmisora/de base, heff, tenga un valor negativo ya que se basa en la altura media del terreno para distancias comprendidas entre 3 y 15 km. Así pues h1 puede ser una altura negativa.

El procedimiento para los valores negativos de h1 consiste en obtener la intensidad de campo correspondiente a h1  0 como se describe en el § 4.2, y calcular una corrección basada en el ángulo de despejamiento del terreno que se describe en el § 10. El ángulo de despejamiento se calcula como sigue:

–	Si se dispone de una base de datos del terreno, el ángulo de despejamiento del terreno desde la antena transmisora/de base se calcula como el ángulo de elevación de una línea rasante a todos los obstáculos del terreno hasta 15 km de la antena transmisora/de base en la dirección (pero sin ir más allá) de la antena receptora/móvil. Este ángulo de despejamiento, que tendrá un valor positivo, deberá utilizarse en el método de corrección del ángulo de despejamiento del terreno que figura en el § 10 para obtener una corrección que se añade a la intensidad de campo obtenida para h1  0. Se señala que utilizando este método, se puede producir una discontinuidad en la intensidad de campo en la transición en torno a h1  0.

–	Si no se dispone de una base de datos del terreno, el ángulo efectivo de despejamiento del terreno (positivo), eff, se puede estimar suponiendo una obstrucción de altura h1 a una distancia de 9 km desde la antena transmisora/de base. Obsérvese que esto se utiliza para todas las longitudes de trayecto, aún cuando sean menores de 9 km. Es decir, se considera que el terreno es aproximadamente una cuña irregular para una distancia comprendida entre 3 y 15 km desde la antena transmisora/de base con su valor medio en 9 km, como se indica en la Fig. 25. Este método tiene en cuenta, de manera menos explícita, las variaciones del terreno, pero no produce ninguna discontinuidad de la intensidad de campo en la transición en torno a h1  0. La corrección que se ha de añadir a la intensidad de campo en este caso se calcula aplicando la fórmula siguiente:

Corrección  6,03 – J()	dB	(12)

donde:

J(ν)=6,9+20log(ν−0,1)2+1+ν−0,1	(12a)

    K eff	(12b)

y

eff    arctg(h1/9 000)	grados	(12c)

Kν   1,35	para 100 MHz

Kν   3,31	para 600 MHz

Kν   6,00	para 2 000 MHz

# 5	Interpolación de la intensidad de campo en función de la distancia

Las Figs. 1 a 24 muestran la intensidad de campo representada en función de la distancia d en la gama de 1 km a 1 000 km. Si la intensidad de campo se lee directamente en alguno de esos gráficos no es necesaria la interpolación de distancias. Para mayor precisión, y a efectos de la aplicación informática, las intensidades de campo deberán obtenerse a partir de las tabulaciones asociadas (véase el § 3 del Anexo 1). En este caso, a menos que d coincida con una de las distancias de tabulación dadas en el Cuadro 4, la intensidad de campo E (dB(V/m)) deberá ser interpolada linealmente para el logaritmo de la distancia utilizando la ecuación siguiente:

E    Einf   (Esup  Einf) log (d / dinf) / log (dsup  / dinf)	dB(V/m)	(13)

donde:

d :	distancia para la que se requiere la predicción

dinf :	distancia de la tabulación más cercana inferior a d

dsup :	distancia de la tabulación más cercana superior a d

Einf :	valor de la intensidad de campo para dinf

Esup :	valor de la intensidad de campo para dsup

La presente Recomendación no es válida para valores de d inferiores a 1 km o superiores a 1 000 km.

CUADRO  4

Valores de distancia (km) utilizados en los cuadros
de intensidades de campo

| 1 | 14 | 55 | 140 | 375 | 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 15 | 60 | 150 | 400 | 725 |
| 3 | 16 | 65 | 160 | 425 | 750 |
| 4 | 17 | 70 | 170 | 450 | 775 |
| 5 | 18 | 75 | 180 | 475 | 800 |
| 6 | 19 | 80 | 190 | 500 | 825 |
| 7 | 20 | 85 | 200 | 525 | 850 |
| 8 | 25 | 90 | 225 | 550 | 875 |
| 9 | 30 | 95 | 250 | 575 | 900 |
| 10 | 35 | 100 | 275 | 600 | 925 |
| 11 | 40 | 110 | 300 | 625 | 950 |
| 12 | 45 | 120 | 325 | 650 | 975 |
| 13 | 50 | 130 | 350 | 675 | 1 000 |

# 6	Interpolación y extrapolación de la intensidad de campo en función de la frecuencia

Los valores de la intensidad de campo para una frecuencia determinada deberán obtenerse interpolando entre los valores correspondientes a los de las frecuencias nominales de 100 MHz, 600 MHz y 2 000 MHz. En el caso de frecuencias por debajo de 100 MHz o por encima de 2 000 MHz, la interpolación debe ser reemplazada por una extrapolación a partir de los dos valores de frecuencia nominal más cercanos. En la mayoría de los trayectos se puede aplicar la interpolación o la extrapolación del logaritmo de la frecuencia, pero en algunos trayectos marítimos en los que la frecuencia requerida es inferior a 100 MHz es necesario utilizar un método alternativo.

Para trayectos terrestres, y para trayectos marítimos en los que se requiere una frecuencia superior a 100 MHz, la intensidad de campo requerida, E, deberá calcularse utilizando la ecuación siguiente:

E    Einf   (Esup  Einf) log (  f / finf) / log(  fsup  / finf)		dB(V/m)	(14)

donde:

f :	frecuencia para la que se requiere la predicción (MHz)

finf :	frecuencia nominal inferior (100 MHz si f < 100 MHz, 600 MHz si f  > 2 000 MHz)

fsup:	frecuencia nominal superior (600 MHz si f < 100 MHz, 2 000 MHz si f  > 2 000 MHz)

Einf :	valor de la intensidad de campo para finf

Esup :	valor de la intensidad de campo para fsup.

La intensidad de campo resultante de la extrapolación para una frecuencia superior a 2 000 MHz deberá limitarse, si es necesario, de manera que no exceda del valor máximo dado en el § 2.

Para trayectos marítimos en los que se requiere una frecuencia inferior a 100 MHz deberá aplicarse un método alternativo, basado en las longitudes de trayecto en las que se libera exactamente el 0,6 de la primera zona de Fresnel por la superficie del mar. En el § 14 se da un método aproximado de cálculo de esta distancia.

El método alternativo deberá aplicarse si se cumplen todas las condiciones siguientes:

–	El trayecto es un trayecto marítimo.

–	La frecuencia requerida es inferior a 100 MHz.

–	La distancia requerida es inferior a la distancia a la que el trayecto marítimo tiene un despejamiento del 0,6 de la zona de Fresnel a 600 MHz, distancia dada por D06(600, h1, 10) en el § 14.

Si no se cumple alguna de las condiciones anteriores, deberá aplicarse el método de interpolación/extrapolación normal al que corresponde la ecuación (14).

Si se cumplen todas las condiciones anteriores, la intensidad de campo requerida, E, se calcula utilizando las ecuaciones siguientes:

E  =  Emáx	dB(V/m)			para d  df	(15a)

=  Edf  (Ed600  Edf) log (d / ddf) / log (d600 / df)	dB(V/m)	para d > df	(15b)

donde:

Emáx :	intensidad de campo máxima a la distancia requerida definida en el § 2

Edf :	intensidad de campo máxima a la distancia df definida en el § 2

d600 :	distancia a la que el trayecto tiene un despejamiento del 0,6 de la zona de Fresnel a 600 MHz calculada como D06(600, h1, 10) en el § 14

df :	distancia a la que el trayecto tiene un despejamiento del 0,6 de la zona de Fresnel a la frecuencia requerida, calculada como D06( f, h1, 10) en el § 14

Ed600 :	intensidad de campo a la distancia d600 y la frecuencia requerida calculada utilizando la ecuación (14).

# 7	Interpolación de la intensidad de campo en función del porcentaje de tiempo

Los valores de la intensidad de campo para un determinado porcentaje de tiempo comprendido entre el 1% y el 50% deberán calcularse interpolando entre los valores nominales del 1% y el 10% o entre los valores nominales del 10% y el 50% del tiempo utilizando la ecuación siguiente:

E    Esup (Qinf  – Qt) / (Qinf  – Qsup)  Einf (Qt  Qsup) / (Qinf   Qsup)		dB(μV/m)	(16)

donde:

t :	porcentaje de tiempo para el que se requiere la predicción

tinf :	porcentaje de tiempo nominal inferior

tsup :	porcentaje de tiempo nominal superior

Qt 	Qi (t/100)

Qinf  	Qi (tinf /100)

Qsup 	Qi (tsup /100)

Einf :	valor de la intensidad de campo para el porcentaje de tiempo tinf

Esup :	valor de la intensidad de campo para el porcentaje de tiempo tsup

siendo Qi (x) es la función de distribución normal acumulativa complementaria inversa.

La presente Recomendación es válida para intensidades de campo rebasadas en los porcentajes de tiempo de la gama del 1% al 50% solamente. La extrapolación fuera de la gama del 1% al 50% no es válida.

En el § 12 del Anexo 5 se da un método de cálculo de Qi (x).

# 8	Trayectos mixtos

En la descripción que sigue del método de los trayectos mixtos se utilizan Eland(d) y Esea(d) para representar la intensidad de campo a la distancia, d, desde la antena transmisora/móvil para la altura, R, representativa de los obstáculos para trayectos todo terrestres y todo marítimos respectivamente, con interpolación/extrapolación de la altura de antena transmisora/de base h1, la frecuencia y el porcentaje de tiempo, según se requiera.

Para determinar la intensidad de campo de cualquier trayecto con una combinación de partes terrestres y partes marítimas deberán seguirse los pasos que se indican a continuación. Si el trayecto contiene tramos de mar cálido y tramos de mar frío, en el cálculo de Esea(d) deberán utilizarse las curvas de mar cálido. El valor de h1 debe calcularse utilizando el § 3.1 del Anexo 5, tomando la altura de cualquier superficie marítima como si fuese terrestre. Normalmente, este valor de h1 se utilizará para Eland(d) y Esea(d). Sin embargo, si h1 es menor de 3 m debe seguir utilizándose para Eland(d), pero para Esea(d) debe emplearse un valor de 3 m.

Paso 1: Se calcula la longitud total del trayecto situado sobre tierra, dl.

Paso 2: Se calcula la cantidad :

Si dl < 1 km,

Δ=dl Eland(1 km)−Esea(1 km)		(17a)

de no ser así:

Δ=Eland(dl)−Esea(dl)		(17b)

Paso 3: Se calcula el valor del trayecto mixto a la distancia de la antena receptora/móvil, dtotal:

Emix(dtotal)=Esea(dtotal)+Δ		(18)

Paso 4: Se calcula la diferencia, E, entre las intensidades de campo del trayecto mixto y el trayecto terrestre a la distancia de trayecto total requerida, dtotal:

ΔE=Emix(dtotal)−Eland(dtotal)		(19)

Paso 5: Se calcula un factor de interpolación para tener en cuenta el efecto larga distancia del terreno en la propagación utilizando dl, y la altura de la antena transmisora/de base, h1:

χ=α+(1−α) exp− β . dl2,42−0,0003527h1	(20)

donde  = 0,3 y  = 0,0001.

Paso 6: Se calcula, por último, la intensidad de campo para el trayecto mixto:

E=Eland(dtotal)+ΔE⋅χ		(21)

# 9	Altura de la antena receptora/móvil de referencia y correcciones para otras alturas

Los valores de intensidad de campo dados por las curvas de trayectos terrenos y las tabulaciones asociadas de la presente Recomendación corresponden a una altura de antena receptora/móvil de referencia, R (m), que representa la altura de la ocupación del terreno que rodea a la antena receptora/móvil, con un límite inferior de altura de 10 m. Ejemplos de alturas de referencia son 20 m para una zona urbana, 30 m para una zona urbana densamente poblada y 10 m para una zona suburbana. Para los trayectos marítimos, el valor teórico de R es 10 m.

Si la altura de la antena receptora/móvil, h2 (m), es diferente de R, deberá efectuarse una corrección en la intensidad de campo tomada de la curva.

Cuando la antena receptora/móvil esté situada junto al terreno, habrá que tener en cuenta en primer lugar el ángulo de elevación del rayo incidente calculando una altura representativa de los obstáculos circundantes modificada R' (m), dada por:

R'    R	m			para h1  6,5d  R	(22a)

  (1 000 d R – 15 h1) / (1 000 d  15)		m	para h1 > 6,5d  R	(22b)

donde h1 está en metros y la distancia d en kilómetros.

Si es necesario, habrá que limitar el valor de R' de manera que no sea inferior a 1 m.

Cuando la antena receptora/móvil está en un entorno urbano, la corrección viene dada por:

Corrección    (6,03h2 / R')  J()		dB	para h2 < R'	(23a)

  Kh2 log (h2 / R')		dB	para h2  R'	(23b)

donde J() se obtiene mediante la ecuación (12a),

y:

 	Knu hdifθclut	(23c)

hdif 	R'  h2	m	(23d)

clut 	arctg (hdif  / 15)	grados	(23e)

Kh2 	3,2  6,2 log ( f )	(23f)

Knu 	0,0108 f	(23g)

f 	frecuencia (MHz).

Cuando la antena receptora/móvil está situada junto al terreno en un entorno rural o abierto, la corrección viene dada por la ecuación (23b) para todos los valores de h2.

Cuando la antena receptora/móvil está situada junto al mar para h2 > 10 m, la corrección debe calcularse utilizando la ecuación (23b) con R' fijada en 10 m.

Cuando la antena receptora/móvil está situada junto al mar para h2 < 10 m, debe utilizarse un método alternativo basado en las longitudes de trayecto para las cuales la superficie del mar libera exactamente el 0,6 de la primera zona de Fresnel. En el § 14 se da un método aproximado de cálculo de esta distancia.

La distancia a la que el trayecto tendría justamente un despejamiento del 0,6 de la primera zona de Fresnel para el valor requerido de h1 y para h2  10 m, d10, deberá calcularse como D06( f, h1, 10) según se indica en el § 14.

Si la distancia requerida es igual o mayor que d10, la corrección para el valor requerido de h2 deberá calcularse de nuevo utilizando la ecuación (23b) con R' fijada en 10 m.

Si la distancia requerida es inferior a d10, la corrección que se ha de efectuar en la intensidad de campo deberá calcularse aplicando las fórmulas siguientes:

Corrección    0,0	dB		para	d  dh2	(24a)

  (C10) log(d / dh2) / log(d10 / dh2)	dB	para dh2 < d < d10	(24b)

donde:

C10 :	corrección para el valor requerido de h2 a distancia d10 utilizando la ecuación (23b) con R' fijado a 10 m

d10 :	distancia a la que el trayecto tiene justamente un despejamiento del 0,6 de la primera zona de Fresnel para h2  10 m calculada como D06( f, h1, 10) según se indica en el § 14

dh2 :	distancia a la que el trayecto tiene justamente un despejamiento del 0,6 de la primera zona de Fresnel para el valor requerido de h2, calculada como D06( f, h1, h2) según se indica en el § 14.

La presente Recomendación no es válida para alturas de antena receptora/móvil, h2, inferiores a 1 m cuando la antena está situada junto al terreno, o inferiores a 3 m cuando está situada junto al mar.

# 10	Corrección debida al ángulo de despejamiento del terreno

En el caso de trayectos terrestres, y cuando la antena receptora/móvil se halla en una sección terrestre de un trayecto mixto, si se ha de predecir con mayor precisión la intensidad de campo para condiciones de recepción en zonas específicas, por ejemplo en una zona de recepción pequeña, se puede efectuar una corrección basada en el ángulo de despejamiento del terreno. Este ángulo, , se mide en relación con la línea que, con origen en la antena receptora/móvil, es rasante a todos los obstáculos hasta una distancia de 16 km, pero sin ir más allá, de la antena transmisora/de base.

Por lo general, el ángulo  se mide con respecto a la horizontal en la antena receptora/móvil, siendo positivo si la línea de despejamiento se halla por encima de la horizontal, como se muestra en la Fig. 26a.

Si se sabe que el trayecto radioeléctrico se halla en una línea de visibilidad directa,  se mide con relación a la línea de visibilidad directa y, en este caso, es siempre negativo. Esto se muestra en la Fig. 26b. Cabe señalar, no obstante, que este procedimiento quizás dé como resultado una discontinuidad en la intensidad de campo en la transición entre condiciones de visibilidad directa y de ausencia de la misma.

Cuando se dispone de la información pertinente sobre el ángulo de despejamiento del terreno, la corrección de la intensidad de campo que se debe efectuar se calcula aplicando la fórmula siguiente:

Corrección    J(')  J()	dB	(25)

donde J() se obtiene mediante la ecuación (12a):

'    0,036 f	(25a)

    0,065 tca f	(25b)

tca :	ángulo de despejamiento del terreno (grados)

f :	frecuencia (MHz)

La corrección es válida para un ángulo de despejamiento tca comprendido en la gama de –0,8 a 40.

La corrección para tca < –0,8 es la misma que para tca  –0,8.

La corrección para tca > 40,0 es la misma que para tca  40,0.

Conviene señalar que las curvas de intensidad de campo para trayectos terrestres tienen en cuenta las pérdidas debidas al apantallamiento típico de la antena receptora/móvil que provoca el terreno circundante cuando éste es ligeramente ondulado. Así pues, las correcciones debidas al ángulo de despejamiento del terreno son nulas si dicho ángulo es positivo y pequeño, lo cual es lo habitual en las posiciones de las antenas receptoras/móvil.

La Fig. 27 ilustra la corrección debida al ángulo de despejamiento del terreno correspondiente a las frecuencias nominales.

# 11	Variabilidad con las ubicaciones de las predicciones de cobertura terrestre zonal

Los métodos de predicción de la cobertura de una zona tienen por objeto ofrecer estadísticas de las condiciones de recepción en una zona determinada, más que en un punto en particular. La interpretación de dichas estadísticas dependerá del tamaño de la zona considerada.

Cuando un terminal de un trayecto radioeléctrico es estacionario y el otro terminal se mueve, la pérdida del trayecto varía continuamente con la posición, de acuerdo con la totalidad de las influencias que la afectan. Es conveniente clasificar estas influencias en tres categorías principales:

–	Variaciones debidas a la propagación por trayectos múltiples

Se producirán variaciones de la señal en recorridos del orden de una longitud de onda debido a la adición de los fasores correspondientes a trayectos múltiples, como por ejemplo las reflexiones en el suelo, en edificios, etc.

–	Variaciones debidas a la ocupación del suelo en las inmediaciones (morfografía local)

Se producirán variaciones de la señal debido a las obstrucciones en el suelo en la zona circundante, como por ejemplo edificios, árboles, etc., con escalas del orden del tamaño de esos objetos. La magnitud de estas variaciones es normalmente bastante mayor que la de las variaciones debidas a la propagación por trayectos múltiples.

–	Variaciones del trayecto

También se producirán variaciones de la señal debido a los cambios de la geometría del trayecto de propagación completo (por ejemplo, presencia de colinas, etc.). En todos los trayectos, salvo los muy cortos, la escala de estas variaciones será bastante mayor que la de las variaciones debidas a la ocupación del suelo en las inmediaciones.

En esta Recomendación, la variabilidad con las ubicaciones se refiere a las estadísticas espaciales de las variaciones debidas a la ocupación del suelo en las inmediaciones, incluidas las variaciones debidas a la propagación por trayectos múltiples. Esto representa un resultado útil a escalas sustancialmente mayores que la de las variaciones debidas a la ocupación del suelo y cuando las

variaciones del trayecto son insignificantes dentro de esas distancias. Esta condición puede ser inaplicable en una zona en la que la geometría del trayecto varía rápidamente, por ejemplo, en terreno en pendiente.

En ondas métricas y decimétricas la variación con las ubicaciones se suele referir a un área representada por un cuadrado de 100 a 200 m de lado, a veces con el requisito adicional de que tal área sea llana. Lo importante es saber si la geometría del trayecto afecta o no en forma decisiva a las variaciones en el área considerada.

Del extenso análisis de los datos se deduce que la distribución del valor mediano de la intensidad de campo debida a variaciones en la ocupación del suelo, en dicha área en entornos urbanos y suburbanos, es aproximadamente log normal.

Hay que tener en cuenta, además, que el desvanecimiento multitrayecto es selectivo en frecuencia. Por ello es muy importante conocer la anchura de banda efectiva del sistema radioeléctrico.

Así pues, en la ubicación de una antena receptora/móvil terrestre, la intensidad de campo E rebasada en el q% de las ubicaciones viene dada por:

E(q)    E (mediana)  Qi(q / 100) L( f )	dB (V/m)	(26)

donde:

Qi(x) :	distribución normal acumulativa complementaria inversa en función de la probabilidad

L :	desviación típica de la distribución gaussiana de las medias locales en la zona en estudio.

Los valores de la desviación típica para sistemas digitales con una anchura de banda inferior a 1 MHz y sistemas analógicos, vienen dados en función de la frecuencia por:

L    K  1,6 log( f )	dB	(27)

donde:

K 	2,1 para sistemas móviles en ubicaciones urbanas

	3,8 para sistemas móviles en ubicaciones suburbanas o entre colinas onduladas

	5,1 para sistemas de radiodifusión analógica

f :	frecuencia (MHz).

En el caso de sistemas digitales con una anchura de banda de 1 MHz o superior deberá utilizarse una desviación típica de 5,5 dB a todas las frecuencias.

El porcentaje de ubicaciones q puede variar entre 1 y 99. La presente Recomendación no es válida cuando el porcentaje de ubicaciones es inferior al 1% o superior al 99%.

La corrección por variabilidad con las ubicaciones no se aplica cuando la antena receptora/móvil está situada junto al mar.

# 12	Aproximación a la función de distribución normal acumulativa complementaria inversa

La siguiente aproximación a la función de distribución normal acumulativa complementaria inversa, Qi (x), es válida para 0,01  x  0,99:

Qi (x)  T(x) – (x)	si x  0,5	(28a)

Qi (x)   { T(1 – x) – (1 – x) }	si x  0,5	(28b)

donde:

T(x) = – 2 ln(x)		(28c)

ξ(x) = (C2 ⋅ T(x) + C1) ⋅ T(x) + C0(D3 ⋅ T(x) + D2) ⋅ T(x) + D1 ⋅ T(x) + 1	(28d)

C0    2,515517

C1    0,802853

C2    0,010328

D1    1,432788

D2    0,189269

D3    0,001308

En el Cuadro 5 se indican los valores dados por las fórmulas anteriores.

CUADRO  5

Valores aproximados de la distribución normal acumulativa 
complementaria inversa

| q% | Qi (q/100) | q% | Qi (q/100) | q% | Qi (q/100) | q% | Qi (q/100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,327 | 26 | 0,643 | 51 | –0,025 | 76 | –0,706 |
| 2 | 2,054 | 27 | 0,612 | 52 | –0,050 | 77 | –0,739 |
| 3 | 1,881 | 28 | 0,582 | 53 | –0,075 | 78 | –0,772 |
| 4 | 1,751 | 29 | 0,553 | 54 | –0,100 | 79 | –0,806 |
| 5 | 1,645 | 30 | 0,524 | 55 | –0,125 | 80 | –0,841 |
| 6 | 1,555 | 31 | 0,495 | 56 | –0,151 | 81 | –0,878 |
| 7 | 1,476 | 32 | 0,467 | 57 | –0,176 | 82 | –0,915 |
| 8 | 1,405 | 33 | 0,439 | 58 | –0,202 | 83 | –0,954 |
| 9 | 1,341 | 34 | 0,412 | 59 | –0,227 | 84 | –0,994 |
| 10 | 1,282 | 35 | 0,385 | 60 | –0,253 | 85 | –1,036 |
| 11 | 1,227 | 36 | 0,358 | 61 | –0,279 | 86 | –1,080 |
| 12 | 1,175 | 37 | 0,331 | 62 | –0,305 | 87 | –1,126 |
| 13 | 1,126 | 38 | 0,305 | 63 | –0,331 | 88 | –1,175 |
| 14 | 1,080 | 39 | 0,279 | 64 | –0,358 | 89 | –1,227 |
| 15 | 1,036 | 40 | 0,253 | 65 | –0,385 | 90 | –1,282 |
| 16 | 0,994 | 41 | 0,227 | 66 | –0,412 | 91 | –1,341 |
| 17 | 0,954 | 42 | 0,202 | 67 | –0,439 | 92 | –1,405 |
| 18 | 0,915 | 43 | 0,176 | 68 | –0,467 | 93 | –1,476 |
| 19 | 0,878 | 44 | 0,151 | 69 | –0,495 | 94 | –1,555 |
| 20 | 0,841 | 45 | 0,125 | 70 | –0,524 | 95 | –1,645 |
| 21 | 0,806 | 46 | 0,100 | 71 | –0,553 | 96 | –1,751 |
| 22 | 0,772 | 47 | 0,075 | 72 | –0,582 | 97 | –1,881 |
| 23 | 0,739 | 48 | 0,050 | 73 | –0,612 | 98 | –2,054 |
| 24 | 0,706 | 49 | 0,025 | 74 | –0,643 | 99 | –2,327 |
| 25 | 0,674 | 50 | 0,000 | 75 | –0,674 |  |  |

# 13	Pérdida básica de transmisión equivalente

Cuando se requiera, la pérdida básica de transmisión equivalente a una intensidad de campo dada se calcula como sigue:

Lb    139 – E  20 log f	dB	(29)

donde:

Lb :	pérdida básica de transmisión (dB)

E :	intensidad de campo (dB(V/m)) para p.r.a. de 1 kW

f :	frecuencia (MHz).

# 14	Aproximación a la longitud del trayecto de despejamiento del 0,6 de la zona de Fresnel

La longitud del trayecto a la que se alcanza justamente un despejamiento de 0,6 de la primera zona de Fresnel sobre una superficie de terreno lisa y curvada, para una frecuencia y unas alturas de antena h1 y h2, viene dada aproximadamente por:

D06    Df ⋅ DhDf+Dh	km	(30)

donde:

Df :	término dependiente de la frecuencia

 0,0000389 f h1 h2		km	(30a)

Dh :	término asintótico definido por distancias al horizonte

 4,1(h1+h2)	km	(30b)

f :	frecuencia (MHz)

h1, h2 :	alturas de las antenas por encima de terreno liso (m).

En las ecuaciones anteriores, el valor de h1 debe limitarse, si hace falta, de tal manera que no sea inferior a cero. Además, los valores resultantes de D06  deben limitarse, si hace falta, de forma que no sean inferiores a 0,001 km.

ANEXO  6

Procedimiento de aplicación de la presente Recomendación

El procedimiento paso a paso que se indica a continuación se ha de aplicar a los valores obtenidos de los cuadros de intensidad de campo en función de la distancia de que dispone la BR. No obstante, también puede aplicarse a los valores obtenidos a partir de las curvas, en cuyo caso no se requiere el procedimiento de interpolación de la distancia del Paso 8.1.5.

Paso 1: Determinar el tipo de trayecto de propagación, a saber, trayecto terrestre, sobre mares fríos o sobre mares cálidos. Si el trayecto es mixto, determinar dos tipos de trayecto a los que se denomina tipos de propagación primero y segundo. Si el trayecto se puede representar mediante un solo tipo, se le considera primer tipo de propagación y no se requiere el método del trayecto mixto del Paso 11.

Paso 2: Para cualquier porcentaje de tiempo (comprendido en la gama del 1% al 50%), determinar dos porcentajes de tiempo nominales como sigue:

	porcentaje de tiempo deseado > 1 y < 10, siendo los porcentajes inferior y superior 1 y 10 respectivamente;

	porcentaje de tiempo deseado > 10 y < 50, siendo los porcentajes inferior y superior 10 y 50, respectivamente.

Si el porcentaje de tiempo requerido es igual al 1% o el 10% o el 50%, este valor deberá considerarse como el porcentaje de tiempo nominal inferior y no se requerirá el proceso de interpolación del Paso 10.

Paso 3: Para cualquier frecuencia deseada (comprendida en la gama de 30 a 3 000 MHz), determinar dos frecuencias nominales como sigue:

	cuando la frecuencia deseada < 600 MHz, las frecuencias inferior y superior son 100 y 600 MHz, respectivamente;

	cuando la frecuencia deseada > 600 MHz, las frecuencias nominales inferior y superior son 600 y 2 000 MHz, respectivamente.

Si la frecuencia deseada es 100 ó 600 ó 2 000 MHz, este valor deberá considerarse como la frecuencia nominal inferior y no se requerirá el proceso de interpolación/extrapolación del Paso 9.

Paso 4: Determinar, a partir del Cuadro 4, las distancias nominales inferior y superior más próximas a la distancia requerida. Si la distancia requerida coincide con un valor del Cuadro 4, este valor deberá considerarse como distancia nominal inferior y no se requerirá el proceso de interpolación del Paso 8.1.5.

Paso 5: Para el primer tipo de propagación, seguir los Pasos 6 a 11.

Paso 6: Para el porcentaje de tiempo nominal inferior, seguir los Pasos 7 a 10.

Paso 7: Para la frecuencia nominal inferior, seguir los Pasos 8 y 9.

Paso 8: Obtener la intensidad de campo rebasada en el 50% de las ubicaciones para una antena receptora/móvil a la altura representativa de los obstáculos circundantes, R, por encima del suelo para la distancia y la altura de antena transmisora/de base requeridas como sigue:

Paso 8.1: Para una altura de antena transmisora/de base h1 igual o superior a 10 m, seguir los Pasos 8.1.1 a 8.1.5:

Paso 8.1.1: Determinar los valores nominales inferior y superior de h1 utilizando el método indicado en el § 4.1 del Anexo 5. Si h1 coincide con uno de los valores nominales 10, 20, 37,5, 75, 150, 300, 600 ó 1 200 m, este valor deberá considerarse como el valor nominal inferior de h1 y no se requerirá el proceso de interpolación del Paso 8.1.6.

Paso 8.1.2: Para el valor nominal inferior de h1, seguir los Pasos 8.1.3 a 8.1.5.

Paso 8.1.3: Para el valor nominal inferior de la distancia, seguir el Paso 8.1.4.

Paso 8.1.4: Obtener la intensidad de campo rebasada en el 50% de las ubicaciones para una antena receptora/móvil a la altura representativa de los obstáculos circundantes, R, para los valores requeridos de distancia, d, y altura de la antena transmisora/de base, h1.

Paso 8.1.5: Si la distancia requerida no coincide con la distancia nominal inferior, repetir el Paso 8.1.4 para la distancia nominal superior e interpolar las dos intensidades de campo para la distancia utilizando el método indicado en el § 5 del Anexo 5.

Paso 8.1.6: Si la altura requerida de la antena transmisora/de base, h1, no coincide con uno de los valores nominales, repetir los Pasos 8.1.3 a 8.1.5 e interpolar/extrapolar para h1 utilizando el método indicado en el § 4.1 del Anexo 5. Si es necesario, limitar el resultado al máximo dado en el § 2 del Anexo 5.

Paso 8.2: Para una altura de antena transmisora/de base, h1, inferior a 10 m, determinar la intensidad de campo para la altura y la distancia requeridas utilizando el método indicado en el § 4.2 del Anexo 5. Si h1 es inferior a cero, deberá utilizarse también el método indicado en el § 4.3 del Anexo 5.

Paso 9: Si la frecuencia requerida no coincide con la frecuencia nominal inferior, repetir el Paso 8 para la frecuencia nominal superior e interpolar o extrapolar las dos intensidades de campo utilizando el método indicado en el § 6 del Anexo 5. Si es necesario, limitar el resultado a la intensidad de campo máxima dada en el § 2 del Anexo 5.

Paso 10: Si el porcentaje de tiempo requerido no coincide con el porcentaje de tiempo nominal, repetir los Pasos 7 a 9 para el porcentaje de tiempo nominal superior e interpolar las dos intensidades de campo utilizando el método indicado en el § 7 del Anexo 5.

Paso 11: Si la predicción se hace para un trayecto mixto, seguir el procedimiento paso a paso indicado en el § 8 del Anexo 5. Para ello es preciso efectuar los Pasos 6 a 10 para los trayectos de cada tipo de propagación. Se señala que si secciones diferentes del trayecto están clasificadas como mares fríos y mares cálidos, todas las secciones marítimas deberán clasificarse como mar cálido.

Paso 12: Si la altura de la antena receptora/móvil, h2, no es igual a la altura representativa de los obstáculos circundantes en esa ubicación, corregir la intensidad de campo utilizando el método indicado en el § 9 del Anexo 5.

Paso 13: Si se dispone de información sobre el ángulo de despejamiento del terreno para una antena receptora/móvil situada junto al terreno, corregir la intensidad de campo para el ángulo de despejamiento del terreno en la antena receptora/móvil utilizando el método indicado en el § 10 del Anexo 5.

Paso 14: Si se requiere la intensidad de campo en una antena receptora/móvil situada junto al terreno rebasada en un porcentaje de ubicaciones distinto del 50%, corregir la intensidad de campo para el porcentaje de ubicaciones requerido utilizando el método indicado en el § 11 del Anexo 5.

Paso 15: Si es necesario, limitar la intensidad de campo resultante al máximo indicado en el § 2 del Anexo 5. Si se ha efectuado un cálculo de trayecto mixto para un porcentaje de tiempo inferior al 50%, será necesario calcular la intensidad de campo máxima mediante interpolación lineal entre los valores de todo terrestre y todo marítimo. Ese cálculo es como sigue:

Emáx    Efs  ds Ese / dtotal	dB(V/m)	(31)

donde:

Efs :	intensidad de campo de espacio libre dada por la ecuación (2) del § 2 del Anexo 5

Ese :	mejora para porcentajes de tiempo pequeños para un trayecto marítimo dada por la ecuación (3) del § 2 del Anexo 5

ds :	distancia marítima total (km)

dtotal :	distancia del trayecto total (km).

Paso 16: Si es preciso, convertir la intensidad de campo en pérdida básica de transmisión equivalente para el trayecto utilizando el método indicado en el § 13 del Anexo 5.

ANEXO  7

Comparación con el método Okumura-Hata

Las curvas de la presente Recomendación, que dan las intensidades de campo excedidas durante el 50% del tiempo para trayectos terrestres cortos, producen resultados similares, en las condiciones que se examinan más adelante, a los del método Okumura-Hata (para H2  10 m) cuya formulación es como sigue:

E    69,82  6,16 log f  13,82 log H1 + a(H2)  (44,9  6,55 log H1) (log d)b	(32)

donde:

E :	intensidad de campo (dB(V/m)) para p.r.a. de 1 kW

f :	frecuencia (MHz)

H1 :	altura efectiva de la antena de la estación de base por encima del suelo (m) en la gama de 30 a 200 m

H2 :	antena de la altura de la estación móvil por encima del suelo (m) en la gama de 1 a 10 m

d :	distancia (km)

a(H2) 	(1,1 log f  0,7) H2  (1,56 log f  0,8)

b 	1 para d  20 km

b =	1  (0,14  0,000187 f  0,00107 H1′) (log [0,05 d])0,8	para d > 20 km

donde:

H1′   H1 / 1 + 0,000007 H12

La altura efectiva de la estación de base, H1, para trayectos cortos, es equivalente a la altura de la antena real por encima del suelo. La altura de la antena transmisora/de base, h1, utilizada en la Recomendación y definida en el § 3 del Anexo 5, es la altura sobre el nivel de los obstáculos circundantes. Se supone que los resultados del método Okumura-Hata son aplicables a una altura sobre el nivel de los obstáculos representativos en la estación de base de 20 m.

Así pues, en la ecuación de Hata, H1  30 m es equivalente a h1  10 m (para d  3 km) en esta Recomendación.

Para alturas de antena transmisora/de base comprendidas en la gama válida de Hata de 30 m  H1  200 m (10 m  h1  180 m), los dos métodos concuerdan por lo general con longitudes de trayecto de hasta unos 10 km en terreno liso.

ANEXO  8

Información adicional y métodos de cálculo de la intensidad de campo en cualquier punto contenido dentro de la envolvente de la familia
de curvas de trayectos terrestres

La información del presente Anexo tiene por objeto servir de ayuda en las aplicaciones informáticas de la presente Recomendación. En el caso de curvas terrestres solamente, la intensidad de campo de cualquier familia de curvas con interpolación para distancia y altura de la antena transmisora/de base, h1, se puede obtener aplicando el procedimiento paso a paso siguiente.

Paso 1: Se calcula el parámetro adimensional, k, de la altura requerida del transmisor, h1, como sigue:

k=log h19,375log(2)	(33)

El parámetro k es un entero comprendido en la gama de 0 a 7 que representa a cada línea miembro de una familia empezando en h1  9,375 m y terminando en la línea h1  1 200 m. Los dos primeros valores de k representan de hecho valores h1 de 9,375 m y 18,75 m para mantener la secuencia estricta de división por dos de la altura de 1 200 m, si bien las dos curvas inferiores de la tabulación proporcionada se han calculado para 10 y 20 m por conveniencia.

La gama de valores de entrada para h1 deberá limitarse de 9,375 a 1 200 m. Para alturas del transmisor fuera de esa gama deberá utilizarse el procedimiento de extrapolación del Anexo 5.

El procedimiento siguiente construye una línea miembro haciendo que se fusionen suavemente una sección Okumura-Hata inicial en la gama de 1 a aproximadamente 30 km con una línea obtenida a partir de la adaptación funcional a los datos empíricos (Recomendación UIT-R P.370 para distancias superiores a 10 km utilizando la ecuación (34). La fusión de esta línea prosigue a continuación con el valor en espacio libre que se requiere utilizando la ecuación (41).

La ecuación (36) representa un ajuste polinómico a las ecuaciones de Okumura-Hata en la gama de parámetros que interesan tanto para k como para d. La sección restante de la línea se construye siguiendo un procedimiento en dos etapas. La primera etapa consiste en la determinación de una curva de referencia básica para la línea de h1  9,375 m (ecuación (38)) que es función solamente de d. En la segunda etapa se utiliza la ecuación (40) en función de k y de d para calcular el desplazamiento con respecto a la curva base de referencia correspondiente a cualquier valor de h1 y d que se desee.

Paso 2: Se calcula la intensidad de campo intermedia, Eu, a la distancia d, y altura h1 de la antena transmisora, como sigue:

Eu = pb ⋅ log 10E1 + E2pb10E1pb + 10E2pb	(34)

donde:

pb = d0 + d1 ⋅ k	(35)

y

E1 = (a0 ⋅ k2 + a1 ⋅ k + a2) ⋅ log(d) + 0,1995 ⋅ k2 + 1,8671 ⋅ k + a3	(36)

y

E2 = Eref + Eoff	(37)

donde:

Eref = b0 exp  −b4 ⋅ 10ξ − 1 + b1 ⋅ exp −log(d) − b2b32 − b6 ⋅ log(d) + b7	(38)

donde:

ξ = log(d)b5	(39)

y

Eoff = c02 ⋅ k ⋅ 1−tghc1 ⋅ log(d) − c2 − c3kc4 + c5 ⋅ kc6	(40)

Los parámetros a0 a a3, b0 a b7, c0 a c6 y d0 a d1 se dan en el Cuadro 6 para todas las frecuencias y porcentajes de tiempo de las curvas de trayecto terrestre.

Paso 3: Se calcula por último la intensidad de campo, Eb, a la distancia d, y con una altura h1 de antena transmisora, como sigue:

Eb = pbb ⋅ log 10Eu + Efspbb10Eupbb + 10Efspbb	(41)

donde:

Efs :	intensidad de campo en espacio libre definida en el § 2 del Anexo 5

pbb :	coeficiente de fusión fijado en el valor 8.

CUADRO  6

Coeficientes para la generación de las tabulaciones de trayectos terrestres

| Frecuencia | 100 MHz |  |  | 600 MHz |  |  | 2 000 MHz |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo (%) | 50 | 10 | 1 | 50 | 10 | 1 | 50 | 10 | 1 |
| a0 | 0,0814 | 0,0814 | 0,0776 | 0,0946 | 0,0913 | 0,0870 | 0,0946 | 0,0941 | 0,0918 |
| a1 | 0,761 | 0,761 | 0,726 | 0,8849 | 0,8539 | 0,8141 | 0,8849 | 0,8805 | 0,8584 |
| a2 | –30,444 | –30,444 | –29,028 | –35,399 | –34,160 | –32,567 | –35,399 | –35,222 | –34,337 |
| a3 | 90,226 | 90,226 | 90,226 | 92,778 | 92,778 | 92,778 | 94,493 | 94,493 | 94,493 |
| b0 | 33,6238 | 40,4554 | 45,577 | 51,6386 | 35,3453 | 36,8836 | 30,0051 | 25,0641 | 31,3878 |
| b1 | 10,8917 | 12,8206 | 14,6752 | 10,9877 | 15,7595 | 13,8843 | 15,4202 | 22,1011 | 15,6683 |
| b2 | 2,3311 | 2,2048 | 2,2333 | 2,2113 | 2,2252 | 2,3469 | 2,2978 | 2,3183 | 2,3941 |
| b3 | 0,4427 | 0,4761 | 0,5439 | 0,5384 | 0,5285 | 0,5246 | 0,4971 | 0,5636 | 0,5633 |
| b4 | 1,256 × 10–7 | 7,788 × 10–7 | 1,050 × 10–6 | 4,323 × 10–6 | 1,704 × 10–7 | 5,169 × 10–7 | 1,677 × 10–7 | 3,126 × 10–8 | 1,439 × 10–7 |
| b5 | 1,775 | 1,68 | 1,65 | 1,52 | 1,76 | 1,69 | 1,762 | 1,86 | 1,77 |
| b6 | 49,39 | 41,78 | 38,02 | 49,52 | 49,06 | 46,5 | 55,21 | 54,39 | 49,18 |
| b7 | 103,01 | 94,3 | 91,77 | 97,28 | 98,93 | 101,59 | 101,89 | 101,39 | 100,39 |
| c0 | 5,4419 | 5,4877 | 4,7697 | 6,4701 | 5,8636 | 4,7453 | 6,9657 | 6,5809 | 6,0398 |
| c1 | 3,7364 | 2,4673 | 2,7487 | 2,9820 | 3,0122 | 2,9581 | 3,6532 | 3,547 | 2,5951 |
| c2 | 1,9457 | 1,7566 | 1,6797 | 1,7604 | 1,7335 | 1,9286 | 1,7658 | 1,7750 | 1,9153 |
| c3 | 1,845 | 1,9104 | 1,8793 | 1,7508 | 1,7452 | 1,7378 | 1,6268 | 1,7321 | 1,6542 |
| c4 | 415,91 | 510,08 | 343,24 | 198,33 | 216,91 | 247,68 | 114,39 | 219,54 | 186,67 |
| c5 | 0,1128 | 0,1622 | 0,2642 | 0,1432 | 0,1690 | 0,1842 | 0,1309 | 0,1704 | 0,1019 |
| c6 | 2,3538 | 2,1963 | 1,9549 | 2,2690 | 2,1985 | 2,0873 | 2,3286 | 2,1977 | 2,3954 |
| d0 | 10 | 5,5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| d1 | –1 | 1 | 2 | 1,2 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |