RECOMENDACIÓN  UIT-R  P.369-6

ATMÓSFERA  DE  REFERENCIA  PARA  LA  REFRACCIÓN

(Cuestión UIT-R 201/3)

(1959-1963-1966-1978-1982-1990-1992-1994)

Rec. UIT-R P.369-6

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la variación a largo plazo del índice de refracción n de la atmósfera en función de la altura h en frecuencias radioeléctricas queda expresada de manera satisfactoria por la ley exponencial:

n(h)    1    a    exp (– b h)	(1)

siendo:

a y b parámetros que se pueden determinar por métodos estadísticos para diferentes climas;

b)	que se necesita una referencia común para facilitar las comparaciones de los cálculos,

recomienda

1.	que la atmósfera de referencia para la refracción se calcule con la fórmula siguiente:

n(h)    1    N0    10–6    exp (–h / h0)	(2)

en la que:

N0  315:	valor medio de la refractividad atmosférica, extrapolado al nivel del mar (unidades N) (véase la Recomendación UIT-R P.453).

h0  7,35 km, y

h :	 altura sobre el nivel del mar (km).

_________________