РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R  P.452-12

Процедура прогнозирования для оценки микроволновых помех 
между станциями, находящимися на поверхности Земли, 
на частотах выше приблизительно 0,7 ГГц*

(Вопрос МСЭ-R 208/3)

(1970-1974-1978-1982-1986-1992-1994-1995-1997-1999-2001-2003-2005)

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что из-за перегруженности радиоспектра частотные диапазоны должны использоваться совместно различными наземными службами, различными системами в пределах одной службы и системами наземных служб и служб Земля–космос;

b)	что для удовлетворительного сосуществования систем, использующих одни и те же полосы частот, необходимы процедуры прогнозирования распространения помех, отличающиеся точностью и надежностью в работе и доступные всем заинтересованным сторонам;

c)	что необходимы методы прогнозирования распространения помех, удовлетворяющие критериям "наихудшего месяца" и показателям готовности;

d)	что необходимы методы прогнозирования, которые можно было бы использовать во всех зонах мира для трасс всех типов,

рекомендует,

1	чтобы для определения номинальных потерь распространения при расчете помех между станциями на поверхности Земли на частотах выше приблизительно 0,7 ГГц использовалась процедура прогнозирования микроволновых помех, представленная в Приложении 1.

Приложение 1

1	Введение

Из-за перегруженности радиочастотного спектра приходится прибегать к совместному использованию многих полос частот различными радиослужбами и различными операторами схожих радиослужб. Для того чтобы гарантировать удовлетворительное сосуществование наземных систем и систем Земля–космос, важно уметь прогнозировать с приемлемой точностью возможные помехи между этими системами, используя процедуры и модели прогнозирования, приемлемые для всех заинтересованных сторон и отличающиеся точностью и надежностью.

Между станциями, расположенными на поверхности Земли, а также между этими станциями и космическими системами могут существовать множество типов и комбинаций трасс распространения, причем для каждого конкретного случая требуется свой метод прогнозирования. В данном Приложении рассматривается ряд наиболее важных проблем, связанных с помехами, то есть такие ситуации, когда существует возможность возникновения помех между радиостанциями, расположенными на поверхности Земли и работающими в микроволновом диапазоне.

Процедура прогнозирования может использоваться радиостанциями, работающими в диапазоне частот примерно от 0,7 до 50 ГГц. Предполагается, что для медианных значений основных потерь передачи данный метод будет надежным на частотах вплоть до 0,1 ГГц. Однако волноводная модель, которую целесообразно использовать для небольших процентов времени, не испытывалась на частотах ниже примерно 0,7 ГГц.

Метод предусматривает дополнительный комплекс моделей распространения, которые обеспечивают охват прогнозами всех могущих возникнуть существенных механизмов распространения помех. Обеспечиваются методы анализа  радиометеорологических и топографических характеристик трассы, с тем чтобы можно было составлять прогнозы  относительно любой практически возможной трассы помех, входящей в сферу охвата данной процедуры, на расстояние до 10 000 км.

2	Механизмы распространения помех

Существуют различные механизмы возникновения СВЧ помех, и преобладающее влияние каждого из них зависит от климатических условий, радиочастоты, рассматриваемого процента времени, расстояния и топографии трассы. Одновременно могут действовать либо один, либо несколько механизмов распространения. Основные механизмы распространения помех следующие:

–	Прямая видимость (рисунок 1):  Наиболее простой механизм распространения помех соответствует ситуации, когда распространение сигнала происходит в нормальных (то есть при хорошем перемешивании) атмосферных условиях вдоль трассы передачи прямой видимости. Однако и здесь может возникнуть дополнительная трудность, если дифракция на субтрассе вызывает некоторое увеличение уровня сигнала по сравнению с обычным его значением. Кроме того, на всех трассах, кроме самых коротких (то есть на трассах протяженностью более приблизительно 5 км), уровни сигнала могут часто ощутимо усиливаться на короткое время за счет явлений многолучевости и фокусировки, являющихся следствием стратификации атмосферы (см. рисунок 2).

–	Дифракция (рисунок 1):  За пределами прямой видимости в нормальных условиях влияние дифракции обычно преобладает, когда уровни принимаемых сигналов достаточно велики. Если непродолжительные аномальные явления не влияют на работу служб, то плотность используемых систем в основном определяется точностью, с которой возможно моделировать явление дифракции. Такая модель дифракции должна обладать достаточно широкими прогнозирующими возможностями, чтобы охватить такие ситуации, как распространение над гладкой поверхностью Земли, над отдельными препятствиями, и нестандартные (неструктурированные) ситуации.

–	Тропосферное рассеяние (рисунок 1):  Этот механизм определяет уровень "фоновых" помех для более длинных трасс (например, более 100–150 км), когда дифракционное поле становится очень слабым. Однако, за исключением небольшого числа особых случаев, включающих чувствительные земные станции или системы, являющиеся мощными источниками помех (например, системы радаров), уровень помех при тропосферном распространении настолько низок, что может не приниматься во внимание.

–	Поверхностные волноводы (рисунок 2):  Это наиболее важный механизм кратковременных помех над водой и плоскими прибрежными зонами, который может привести к повышению уровня сигнала на больших расстояниях (более 500 км над морем). При определенных обстоятельствах уровень такого сигнала может превышать эквивалентный уровень сигнала в "свободном пространстве".

0452-01

РИСУНОК 1

Механизмы распространения долговременных помех

Тропосферное рассеяние

Дифракция

Линия прямой видимости

–	Отражение и рефракция от приподнятого слоя (рисунок 2):  Исследование явлений отражения и/или рефракции на высотах вплоть до нескольких сотен метров является очень важной проблемой, поскольку при благоприятной геометрии трассы эти явления позволяют весьма эффективно бороться с потерями за счет дифракции над поверхностью. Опять-таки влияние этих явлений может быть существенным на достаточно больших расстояниях (до 250–300 км).

–	Рассеяние в гидрометеорах (рисунок 2):  Рассеяние в гидрометеорах может быть источником возможных помех между передатчиками наземной линии и земными станциями, поскольку его воздействие фактически всенаправленное и, следовательно, может оказывать влияние на трассы распространения помех за пределами большого круга. Однако уровни мешающих сигналов в этом случае невелики и, как правило, не создают серьезных проблем.

Одна из основных проблем при прогнозировании помех (которая фактически свойственна всем процедурам прогнозирования тропосферного распространения) связана с трудностями разработки единого согласованного набора практических методов, охватывающего широкий диапазон расстояний и значений процентов времени; то есть для реальной атмосферы, в которой статистические данные относительно какого-то одного преобладающего механизма постепенно сливаются с данными другого механизма по мере изменения метеорологических условий и/или трассы. Именно в эти переходные периоды могут возникать ситуации, когда сигнал данного уровня существует в течение всей доли времени, являющейся суммой долей времени воздействия различных механизмов. Подход, на котором основана описываемая процедура, предусматривает раздельное прогнозирование уровней помех, вызванных различными механизмами распространения, вплоть до точки на трассе, где их можно объединить в общий прогноз. Этот общий прогноз составляется  с использованием метода смешения, который обеспечивает для любого заданного расстояния на трассе и процента времени, чтобы усиление сигнала в эквивалентной воображаемой модели прямой видимости было максимально возможным.

0452-02

Рассеяние от гидрометеоров

Приподнятый слой отражение/рефракция

Волновод

Линия прямой видимости

с усилением за счет многолучевости

РИСУНОК 2

Аномальные (кратковременные) механизмы распространения помех

3	Прогнозирование помех в условиях ясного неба

3.1	Общие соображения

В описываемой процедуре используются пять моделей распространения в условиях ясного неба за счет механизмов, описанных в п. 2. Это следующие модели:

–	прямая видимость (включая усиление уровня сигнала за счет многолучевости и фокусировки);

–	дифракция (над гладкой поверхностью Земли, над неровной поверхностью и дифракция на субтрассах);

–	тропосферное рассеяние;

–	аномальное распространение (волноводы и отражение/рефракция от атмосферных слоев);

–	изменение выигрыша за счет высоты при отражении от местных предметов (если это имеет место).

В зависимости от типа трассы, определенного с помощью анализа ее профиля, для прогнозирования основных потерь передачи используется одна или несколько из этих моделей.

3.2	Составление прогноза

3.2.1	Краткое описание процедуры

Составление прогноза состоит из следующих шагов:

Шаг 1: Исходные данные

Основные исходные данные, необходимые для описываемой процедуры, приведены в таблице 1. Вся остальная необходимая информация получается на основе этих данных в процессе выполнения процедуры.

ТАБЛИЦА  1

Основные исходные данные

| Параметр | Предпочтительное разрешение | Описание |
| --- | --- | --- |
| f | 0,01 | Частота (ГГц) |
| p | 0,001 | Требуемый процент(ы) времени, в течение которого не превышаются рассчитываемые основные потери передачи |
| t, r | 0,001 | Широта станции (градусы) |
| t, r | 0,001 | Долгота станции (градусы) |
| htg, hrg | 1 | Высота центра антенны над уровнем земли (м) |
| hts, hrs | 1 | Высота центра антенны над средним уровнем моря (м) |
| Gt, Gr | 0,1 | Усиление антенны в направлении горизонта вдоль трассы распространения помех по дуге большого круга (дБи) |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Для станций, вносящих помехи, и станций, которые их испытывают: t : источник помех r : станция, на которую воздействуют помехи. |  |  |

Шаг 2: Выбор прогноза для усредненного года или наихудшего месяца

Выбор прогноза на год или для "наихудшего месяца" в основном определяется показателями качества (то есть рабочими характеристиками и коэффициентом готовности) приемного терминала радиосистемы, испытывающей помехи. Поскольку помехи часто имеют двунаправленный характер, может понадобиться оценить два таких набора показателей качества, для того чтобы определить наихудшее направление, на основании которого следует устанавливать требования минимально допустимых основных потерь передачи. В большинстве случаев требования к качеству можно выразить через процент времени для "любого месяца", и, следовательно, потребуются данные для наихудшего месяца.

С помощью моделей прогнозирования распространения предсказывается годовое распределение основных потерь передачи. Для прогнозов на усредненный год в процедуре прогнозирования непосредственно используются проценты времени p, для которых не превышаются отдельные значения основных потерь передачи. Если требуется составить прогноз для среднего наихудшего месяца, то необходимо рассчитать с помощью приводимых ниже выражений годовой эквивалент процента времени p для процента времени pw наихудшего месяца для широты  средней точки трассы:

p=10log(pw) + log(GL) – 0,186 ω – 0,4440,816 + 0,078 ω %,	(1)

где:

 :	участок трассы над водой (см. таблицу 3).

GL = 1,1 +  cos 2 ϕ 0,7для  ϕ  ≤ 45°1,1 −  cos 2 ϕ 0,7для  ϕ  > 45°	(1a)

При необходимости величина p должна быть ограничена так, чтобы 12 p ≥ pw.

Следует отметить, что широта  (в градусах) считается положительной в северном полушарии.

Полученный результат будет представлять собой основные потери передачи для заданного процента времени наихудшего месяца, pw%.

Шаг 3: Радиометеорологические данные

В процедуре прогнозирования используются три радиометеорологических параметра для описания изменчивости фоновых и аномальных условий распространения в различных местах земного шара.

–	N (единиц N/км), средний вертикальный градиент индекса рефракции радиоволн в пределах нижнего слоя атмосферы толщиной 1 км, служит источником информации, с помощью которой можно рассчитать эквивалентный радиус Земли для целей анализа профиля трассы и дифракции над препятствием. На рисунках 4 и 5 представлены всемирные карты средних годовых значений N и максимальных среднемесячных значений соответственно, используемых при составлении прогнозов для наихудшего месяца. Заметим, что в этой процедуре N – положительная величина.

–	0 (%), процент времени, в течение которого вертикальный градиент индекса рефракции в пределах первых 100 м нижних слоев атмосферы может превысить 100 N-единиц/км, используется для определения относительной области действия установившихся аномальных условий распространения на рассматриваемой широте. Следует использовать значение b0, соответствующее широте средней точки трассы.

–	N0 (единиц N), преломляющая способность поверхности на уровне моря, используется только в модели тропосферного рассеяния в качестве меры изменчивости механизма тропосферного рассеяния в пределах данной местности. На рисунке 6 представлены годовые значения N0. Поскольку расчет трассы в условиях рассеяния основан на геометрии трассы, определяемой с помощью годовых значений N или значений для наихудшего месяца, рассматривать значения N0 для наихудшего месяца нет необходимости. Правильно определенные значения N и N0 задаются средними точками трасс, получаемыми с соответствующих карт.

Точечное значение параметра 0 (%) аномальных условий распространения для места, над которым расположена средняя точка трассы, определяется следующим образом:

β0 = 10−0,015  ϕ  + 1,67 μ1 μ4%для  ϕ  ≤ 70°4,17 μ1 μ4%для  ϕ  > 70°,	(2)

где:

j :	широта средней точки трассы (в градусах).

Параметр 1 зависит от угла, под которым трасса проходит над сушей (суша вдали от моря и/или побережье) и водой, и определяется как:

μ1 = 10–dtm16 – 6,6 τ +  10–(0,496 + 0,354 τ) 5 0,2,	(3)

где значение 1 должно иметь ограничение 1 ≤ 1

при:

τ = 1 − e−4,12 × 10–4 × dlm2,41,	(3a)

где:

dtm :	самый длинный непрерывный участок суши (суша вдали от моря + побережье), над которым проходит трасса по дуге большого круга (км);

dlm :	самый длинный участок территории вдали от моря, над которым проходит трасса по дуге большого круга (км).

Определения радиоклиматических зон, которые используются при расчете dtm и dlm, приведены в таблице 2.

μ4 = 10(−0,935 + 0,0176  ϕ  ) log μ1для  ϕ  ≤ 70°100,3 log μ1для  ϕ  > 70°	(4)

ТАБЛИЦА  2

Радиоклиматические зоны

| Большие водоемы на суше Тип зоны | Код | Определение |
| --- | --- | --- |
| Суша по берегам водоемов | A1 | Суша по берегам водоемов и морские побережья, то есть суша, примыкающая к морю вплоть до высоты 100 м относительно среднего уровня моря или водоема, но ограниченная максимальным расстоянием 50 км от ближайшего моря. При отсутствии точной информации о контуре 100 м можно использовать приближенное значение, то есть 300 футов |
| Суша вдали от моря | A2 | Вся суша, кроме суши по берегам водоемов и морского побережья, определенной выше как "суша по берегам водоемов" |
| Море | B | Моря, океаны и другие большие водоемы (то есть на площади по крайней мере 100 км в диаметре). |

"Большие" водоемы на суше, которые следует относить к Зоне B, определяются как водоемы площадью по крайней мере 7800 км2, за исключением площади рек. При расчете площади острова, расположенные в этих водоемах, следует считать водой, если их возвышение над средним уровнем водоема не превышает 100 м для более чем 90% их площади. Острова, которые не удовлетворяют этому критерию, при расчете площади водоема следует отнести к суше.

Большие озера и водно-болотные угодья

Большие площади суши более 7800 км2, на которых расположено множество маленьких озер или сеть рек, должны рассматриваться администрациями как "прибрежные районы" и относиться к Зоне A1, при условии что эти участки суши более чем на 50% заняты водой и более 90% суши расположено ниже 100 м над средним уровнем поверхности воды.

Климатические районы, относящиеся к Зоне A1, большие водоемы на суше, большие озера и заболоченные районы, трудно определить абсолютно однозначно. Поэтому от администраций требуется, чтобы они зарегистрировали в Бюро радиосвязи МСЭ (БР) те районы, находящиеся на их территориях, которые они хотели бы определить как принадлежащие к одной из названных категорий. При отсутствии такой зарегистрированной информации все территории суши будут считаться принадлежащими к климатической Зоне A2.

В целях максимальной согласованности результатов администрациям настоятельно рекомендуется производить соответствующие вычисления на основе цифровой карты мира МСЭ (IDWM) для больших ЭВМ или персональных компьютеров, которую можно получить в БР.

Эквивалентный радиус Земли

Медианное значение коэффициента эквивалентного радиуса Земли, k50, для трассы определяется как:

k50 = 157157 – ΔN	(5)

Предположив фактический радиус Земли равным 6 371 км, получим следующее выражение для медианного значения эквивалентного радиуса Земли, ae:

ae  6 371 · k50                км	(6)

Шаг 4: Анализ профиля трассы

Значения ряда параметров трассы, необходимых для расчетов и указанных в таблице 3, должны быть определены с помощью первоначального анализа профиля трассы на основе величины ae, полученной из уравнения (6). В Дополнении 2 приводится информация, касающаяся вопросов расчета, построения и анализа профиля трассы. После анализа профиля трассы следует также провести анализ ее геометрии и отнести к одной из трех категорий, указанных в таблице 4.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – В Рекомендации МСЭ-R P.526 изложена процедура определения дополнительных параметров профиля трассы, необходимых только для расчета дифракции.

Шаг 5: Составление прогнозов распространения

В таблице 4 для каждого типа трасс приведены соответствующие модели распространения. Уравнения, необходимые для прогнозирования распространения под влиянием каждого механизма в отдельности, можно найти в параграфах, указанных в этой таблице. Для того чтобы составить полный прогноз, необходимо сделать прогнозы для отдельных механизмов распространения, а затем объединить их так, как показано в п. 4.7. Для загоризонтных трасс компоненты сигналов от моделей распространения как в пределах прямой видимости, так и за счет дифракции повторно используются в рамках процесса объединения. Процедура прогнозирования считается законченной, когда выполнены все эти процедуры для каждого заданного процента времени. Следует отметить, что используемое для объединения уравнение (8c) является математической формулой смешения для защиты от внезапных изменений наклона и нелинейного сложения электрических мощностей.

ТАБЛИЦА  3

Параметры, получаемые в результате анализа профиля трассы

| Тип трассы | Параметр | Описание |
| --- | --- | --- |
| Загоризонтная | d | Расстояние на трассе вдоль дуги большого круга (км) |
| Загоризонтная | dlt, dlr | Расстояния от передающей и приемной антенн до их соответствующих горизонтов (км) |
| Загоризонтная | t, r | Углы места по отношению к горизонту передающей и приемной антенн, соответственно (мрад) |
| Загоризонтная |  | Угловое расстояние на трассе (мрад) |
| Все | hts, hrs | Высота центра антенны над средним уровнем моря (м) |
| Загоризонтная | hte, hre | Эффективные высоты антенн над местностью (м) (определения даны в Дополнении 2) |
| Все | db(1) | Общая длина участков трассы, проходящих над водой (км) |
| Все | (1) | Часть общей трассы над водой:   db /d, (7) где d – расстояние вдоль дуги большого круга (км), вычисленное с помощью уравнения (37). Для трассы, целиком расположенной над сушей:   0 |
| Загоризонтная | dct(1) | Расстояние над сушей от первого терминала (источника помех) до побережья, вдоль которого проходит трасса помех по дуге большого круга (км). Для терминала на борту судна или на морской платформе расстояние dct равно нулю |
| Загоризонтная | dcr(1) | Соответствующее расстояние для второй (испытывающей помехи) станции (км) |
| (1) Эти параметры необходимы лишь тогда, когда один или несколько участков трассы расположены над водой. Точные значения параметров dct и dcr важны лишь в том случае, когда dct и dcr  5 км. Если же одно из этих расстояний или оба превышают 5 км, то необходимо лишь отметить позицию  5 км. На практике более тщательная оценка этих двух параметров потребуется лишь для немногих трасс помех. |  |  |

ТАБЛИЦА  4

Классификация трасс действия помех и требования к моделям распространения

| Классификация | Необходимые модели |
| --- | --- |
| Трассы прямой видимости с просветом в первой зоне Френеля | Прямая видимость (п. 4.2) Потери за счет отражения от местных предметов (п. 4.5, если они присутствуют) |
| Трассы прямой видимости с дифракцией на субтрассах, то есть с частичным закрытием первой зоны Френеля земной поверхностью | Прямая видимость (п. 4.2) Дифракция (п. 4.3) Потери за счет отражения от местных предметов (п. 4.3, если они присутствуют) |
| Загоризонтные трассы | Дифракция (п. 4.3 для d  200 км) Волновод/отражение от слоя (п. 4.5) Тропосферное рассеяние (п. 4.4) Потери за счет отражения от местных предметов (п. 4.6, если они присутствуют) |

ТАБЛИЦА  5

Методы составления полного прогноза

| Тип трассы | Необходимые действия |
| --- | --- |
| Трассы прямой видимости | Прогноз составляется путем суммирования потерь, получаемых с помощью модели прямой видимости и модели потерь за счет отражения от местных предметов, то есть: Lb ( p)  Lb0 ( p)  Aht  Ahr дБ, (8a) где: Lb0 ( p) : прогнозируемое значение основных потерь передачи, не превышаемое в течение p% времени, полученное с помощью модели прямой видимости Aht, Ahr : дополнительные потери за счет изменения усиления антенн с высотой в условиях отражения от местных предметов |
| Трассы прямой видимости с дифракцией на субтрассах | Прогноз составляется путем суммирования потерь, получаемых с помощью модели прямой видимости, дифракционной модели (дифракция на субтрассах) и модели отражения от местных предметов, то есть: Lb ( p)  Lb0 ( p)  Lds ( p)  Aht  Ahr дБ, (8b) где: Lds ( p): прогноз для p% времени, полученный с помощью элемента для определения потерь за счет дифракции на субтрассах, входящего в состав модели дифракции |
| Загоризонтные трассы | Полный прогноз выполняется в три этапа: Неизменяющиеся потери за счет отражения в волноводе/слоях атмосферы, Lba, определяются с использованием метода, приведенного в п. 4.5. Изменяющиеся потери в модели отражения в волноводе/слоях атмосферы, Lbam( p), определяются путем применения алгоритма, приведенного в п. 4.7.1. Полный прогноз можно получить, использовав следующий вспомогательный алгоритм: Lb( p)  5 log (10– 0,2Lbs  10– 0,2Lbd  10– 0,2Lbam)  Aht  Ahr дБ (8c), где Lbs ( p) и Lbd ( p): прогнозируемые значения основных потерь передачи для p% времени, полученные по отдельности с помощью моделей тропосферного рассеяния и дифракции, соответственно. ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Если соответствующей модели для трассы нет (из-за того, что не выполнялись условия, описанные в таблице 4), то соответствующий член в уравнении (8c) должен быть опущен. |

4	Модели распространения в условиях ясного неба

4.1	Общие положения

В описанной выше процедуре используются одна или несколько моделей распространения, с помощью которых вычисляются отдельные компоненты полного прогноза. Эти модели распространения описываются в настоящем разделе.

4.2	Распространение по линии прямой видимости (включая краткосрочные эффекты)

Основные потери передачи, Lb0 ( p), на трассах распространения в пределах прямой видимости, не превышаемые в течение процента времени p%, равны:

Lb0 ( p)  92,5  20 log f  20 log d  Es ( p)  Ag                дБ,	(9)

где:

Es ( p) :	поправка, учитывающая эффекты многолучевости и фокусировки:

Es ( p)  2,6 (1 – e– d / 10) log ( p / 50)                дБ	(10)

Ag :	общее поглощение в атмосферных газах (дБ):

Ag = γo + γw(ρ) d дБ,	(11)

где:

o, w() :	значения погонного ослабления в сухом воздухе и в парах воды, соответственно, которые определяются с помощью уравнений, приведенных в Рекомендации МСЭ-R P.676

 	плотность паров воды

ρ = 7,5 + 2,5 ω                г/м3	(11a)

 	часть трассы, проходящая над водой

4.3	Дифракция

Считается, что изменчивость во времени величины дополнительных потерь, вызванных механизмом дифракции, обусловлена изменениями вертикального градиента объемной атмосферной рефракции радиоволн, то есть предполагается, что по мере уменьшения процента времени p коэффициент эквивалентного радиуса Земли, k (p), увеличивается. Полагают также, что этот процесс сохраняется для 0 £ p £ 50%. Для процентов времени, меньших b0, на уровень сигнала преобладающее воздействие оказывают скорее аномальные механизмы распространения, чем объемные характеристики атмосферной рефракции. Следовательно, для значений p, меньших 0, значение k (p) будет равно k(0).

Значение эквивалентного радиуса Земли, используемое при расчетах дифракции, определяется по формуле:

a( p)  6371 · k( p)                км,	(12)

где:

p :	может принимать значение 50 или 0;

k (50%) :	определяется с помощью уравнения (5);

k (0) 	3.

Дополнительные дифракционные потери, Ld ( p), определяются с помощью метода, описанного в Рекомендации МСЭ-R P.526, в сочетании с использованием лог-нормального распределения потерь в интервале между 50% и b0:

–	для p  50% Ld (50%) рассчитывается с помощью метода, описанного в Рекомендации 
МСЭ-R P.526 при медианном значении эквивалентного радиуса Земли, a (50%);

–	для p £ b0 Ld (b0) рассчитывается с помощью метода, описанного в Рекомендации МСЭ-R P.526 для значения эквивалентного радиуса Земли, a (b0) при использовании клинообразных препятствий, и определяется для 50%-го (медианного) случая;

–	для b0  p  50% Ld ( p) определяется по формуле:

Ld(p) = Ld(50%) – Fi(p) Ld(50%) – Ld(β0),	(13)

где:

Fi :	коэффициент интерполяции, основанный на лог-нормальном распределении дифракционных потерь в диапазоне b0%  p  50% и определяемый как:

Fi  I( p/100) / I(b0 /100),	(13a)

где I(x) – функция, обратная кумулятивной функции нормального распределения. Соответствующая аппроксимация для I(x), которую можно использовать с доверительным интервалом для x  0,5, приведена в Дополнении 4.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Рекомендацию МСЭ-R P.526 можно использовать для расчета дифракционных потерь либо на трассах прямой видимости с затенением на субтрассах, либо на загоризонтных трассах.

Основные потери передачи на дифракционных трассах, не превышаемые для процента времени p%, определяются как:

Lbd ( p)  92,5  20 log f  20 log d  Ld ( p)  Esd ( p)  Ag                дБ,	(14)

где:

Esd ( p) :	поправка, учитывающая явление многолучевости между антеннами и наличие препятствий на горизонте:

Esd(p)=2,6 1−e−dlt+dlr10 log p50                дБ	(14a)

Ag :	поглощение в газах, определяемое с помощью уравнений (11) и (11a).

4.4	Тропосферное рассеяние (Примечания 1 и 2)

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Для процентов времени значительно ниже 50% бывает трудно отделить истинный режим тропосферного рассеяния от других, второстепенных явлений, которые оказывают аналогичное воздействие на распространение радиоволн. Поэтому модель "тропосферного рассеяния", принятая в настоящей Рекомендации, является эмпирическим обобщением концепции тропосферного рассеяния, охватывающим также эти второстепенные явления распространения. Она позволяет осуществлять непрерывное прогнозирование основных потерь передачи в диапазоне изменения процентов времени p от 0,001% до 50%, связывая таким образом модели волновода и отражения от слоя при малых процентах времени с истинным "режимом рассеяния", соответствующим слабым остаточным полям, превышаемым в течение наибольшего процента времени.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Описываемая модель тропосферного рассеяния была разработана для прогнозирования помех и не предназначена для расчета условий распространения при процентах времени выше 50%, когда требуется информация о рабочих характеристиках радиорелейных систем, работающих за пределами горизонта.

Основные потери передачи за счет тропосферного рассеяния, Lbs ( p) (дБ), не превышаемые в течение любого процента времени p, меньшего 50%, равны:

Lbs(p) = 190 + Lf + 20 log d + 0,573 θ – 0,15 N0 + Lc + Ag – 10,1 – log (p50) 0,7      дБ,	(15)

где:

Lf  :	частотно зависимые потери:

Lf   25 log f – 2,5 [log ( f / 2)]2                дБ,	(15a)

Lc :	раскрыв по отношению к потерям за счет связи с окружающей средой (дБ):

Lc = 0,051 ⋅ e0,055(Gt + Gr)                дБ	(15b)

N0 :	преломляющая способность поверхности на уровне моря в середине трассы, определяемый с помощью рисунка 6;

Ag :	поглощение в газах, определяемое с помощью уравнения (11) в предположении, что   3 г/м3 по всей длине трассы.

4.5	Волноводное распространение/отражение от атмосферных слоев

Прогноз основных потерь передачи, Lba ( p) (дБ), возникающих в периоды аномальных условий распространения радиоволн (волноводное распространение и отражение от слоев атмосферы), основан на использовании следующей функции:

Lba ( p)  Af   Ad ( p)  Ag                дБ,	(16)

где:

Af :	сумма потерь (за исключением потерь из-за отражения от местных предметов) за счет фиксированной связи между антеннами и аномальных структур распространения, возникающих в атмосфере:

Af  	102,45  20 log f  20 log (dlt  dlr)  Ast  Asr  Act  Acr                дБ	(17)

Ast, Asr :	дифракционные потери за счет экранирования местностью для станций, создающей и испытывающей помехи, соответственно:

Ast,sr = 20log 1 + 0,361 θt,r'' f ⋅ dlt,lr 12+ 0,264 θt,r'' f13 0 дБдля θt,r'' > 0 мраддБдля   {θt,r'' ≤ 0 мрад,	(18)

где:

θt,r'' = θt,r – 0,1 dlt,lr мрад	(18a)

Act, Acr :	поправки для станции, создающей и испытывающей помехи, соответственно, учитывающие связь через волноводы, возникающие над поверхностью моря:

Act,cr = –3 e–0,25 dct,cr2 1 + tanh(0,07 (50 – hts,rs))	дБ	при	w 	³ 0,75

dct,cr	£ dlt,lr	(19)

dct,cr	£ 5 км

Act,cr = 0		дБ	для всех остальных случаев 	(19a)

Целесообразно отметить ограниченный набор условий, при которых требуется уравнение (19).

Ad ( p) :	потери, возникающие в аномальных условиях распространения и зависящие от процента времени и углового расстояния:

Ad ( p)  d ·   A ( p)                дБ,	(20)

где:

d :	погонное ослабление:

d  5  10 –5 ae f 1/3                дБ/мрад	(21)

 :	угловое расстояние (в случае необходимости скорректированное (с помощью уравнения (22a)), учитывающее применение модели экранирования местностью в уравнении (18)):

θ' = 103dae + θt' + θr' мрад	(22)

θt,r' = θt,rмраддля θt,r ≤ 0,1 dlt,lrмрад0,1 dlt,lrмраддля θt,r > 0,1 dlt,lrмрад	(22a)

A( p) :	изменчивость процента времени (кумулятивное распределение):

A(p) = − 12 + (1,2 + 3,7 × 10−3 d) log pβ + 12 pβΓ дБ	(23)

Γ = 1,0762,0058 – log β 1,012 × e–9,51 – 4,8 log β + 0,198 (log β)2 × 10–6⋅ d1,13	(23a)

  0 · 2 · 3                %	(24)

2 :	поправка на геометрию трассы:

μ2 = 500ae d2hte + hre2α	(25)

Значение 2 не должно быть больше 1.

α = – 0,6 − ε ⋅ 10−9 ⋅ d3,1 ⋅ τ,	(25a)

где:

e 	3,5

t :	определяется с помощью уравнения (3a),

а значение  не должно быть ниже, чем –3,4,

3 :	поправка на неровность земной поверхности:

μ3 = 1для hm ≤ 10 мexp –4,6 × 10–5 (hm – 10) (43 + 6 di)для hm > 10 м	(26)

di  min (d – dlt – dlr, 40)                км	(26a)

Ag :	общее поглощение в атмосферных газах, определяемое с помощью уравнений (11) и (11a).

Оставшиеся члены описаны в таблицах 1 и 2 и Дополнении 2.

4.6	Дополнительные потери за счет отражения от местных предметов

4.6.1	Общие положения

Существенный выигрыш, в смысле защиты от помех, можно получить, если учесть дополнительные дифракционные потери, которые возникают вследствие беспорядочного отражения сигнала от местных предметов (зданий, растительности и т. д.), окружающих антенны. Описываемая процедура позволяет учесть такие потери на одном или обоих концах трассы в ситуациях, когда имеется полная информация относительно типа окружающей среды. Если же существуют сомнения относительно точности такой информации, то названные дополнительные потери не следует учитывать.

Потери за счет отражения от местных предметов для станций, создающих помехи и испытывающих эти помехи, обозначены, соответственно, Aht (дБ) и Ahr (дБ). Возможная дополнительная защита зависит от высоты и, следовательно, моделируется в виде функции выигрыша за счет высоты, нормированной по отношению к номинальной высоте местных отражающих предметов. Имеются соответствующие значения номинальных высот для ряда типов местных отражающих предметов.

В настоящей Рекомендации поправка применяется для всех прогнозов в условиях ясного неба, то есть для всех режимов распространения и всех процентов времени.

4.6.2	Категории местных отражающих предметов

В таблице 6 описаны категории местных отражающих предметов (или земного покрова), определенные в Рекомендации МСЭ-R P.1058, для которых применима поправка на выигрыш за счет высоты. Номинальная высота местных отражающих предметов, ha (м), и их расстояние от антенны, dk (км), считаются "усредненными" величинами, наиболее представительными для отражателей данного типа. Вместе с тем модель поправок является консервативной ввиду неточности сведений относительно действительной высоты, что типично для конкретных ситуаций. Если параметры отражающего предмета известны точнее, ими можно непосредственно заменять значения, приведенные в таблице 6.

Приведенные в таблице 6 номинальные значения высот и расстояний приблизительно равны характеристической высоте Hc и ширине промежутка Gc, определенным в Рекомендации МСЭ-R P.1058. Однако предполагается, что модель, используемая здесь для оценки  дополнительных потерь за счет экранирования местными отражающими предметами (земным покровом), является консервативной.

4.6.3	Модель выигрыша за счет высоты

Дополнительные потери вследствие защиты от местных отражающих предметов описываются выражением:

Ah = 10,25 × e–dk         дБ,	(27)

где:

dk :	расстояние (км) от номинального местоположения отражающего предмета до антенны (см. рисунок 3);

h :	высота антенны (м) над местным уровнем земли;

ha :	номинальная высота отражающего предмета (м) над местным уровнем земли.

ТАБЛИЦА 6

Номинальные высоты отражающих предметов и их расстояния до антенны

| Категория отражающих предметов (земной поверхности) | Номинальная высота, ha (м) | Номинальное расстояние, dk (км) |
| --- | --- | --- |
| Высокоурожайные поля Зеленая парковая зона Беспорядочно расположенные редкие деревья Фруктовый сад (с правильным расположением деревьев) Отдельные строения | 4 | 0,1 |
| Центральная часть деревни | 5 | 0,07 |
| Лиственные деревья (беспорядочно расположенные) Лиственные деревья (правильно расположенные) Смешанный лес | 15 | 0,05 |
| Хвойные деревья (беспорядочно расположенные) Хвойные деревья (правильно расположенные) | 20 | 0,05 |
| Тропический лес | 20 | 0,03 |

ТАБЛИЦА 6 (окончание)

| Категория отражающих предметов (земной поверхности) | Номинальная высота, ha (м) | Номинальное расстояние, dk (км) |
| --- | --- | --- |
| Пригороды | 9 | 0,025 |
| Густонаселенный пригород | 12 | 0,02 |
| Город | 20 | 0,02 |
| Густонаселенный город | 25 | 0,02 |
| Промышленная зона | 20 | 0,05 |

Дополнительные потери за счет экранирования местными отражающими предметами (земным покровом) не должны заявляться для категорий, отсутствующих в таблице 6.

*

0452-03

d

s

d

k

h

d

(км)

L

РИСУНОК 3

Способ применения поправки на выигрыш за счет высоты, Aht или Ahr

Препятствие, экранирующее местоположение станции

Номинальное положение отражателя

Длина трассы, d (км)

Номинальная высота отражателя,

(м)

h

a

Номинальная высота земли, hg (м)

Предполагаемое(ые) расстояние(я)

до отражателя,

ds  и dk (км)

4.6.4	Способ применения

Метод использования поправки на выигрыш за счет высоты, Aht или Ahr (дБ), прост и показан на рисунке 3.

К основной процедуре прогнозирования следует добавить следующие шаги:

Шаг 1:  если тип отражающих предметов известен или о нем можно сделать уверенное предположение, то для расчета основных потерь передачи следует использовать основную процедуру прогнозирования, выбрав из таблицы 6 номинальную высоту ha, соответствующую типу отражателя. Длина трассы должна быть равна d – dk (км). Однако, если d  dk, то незначительную поправку dk в выражении для длины трассы можно смело опустить.

Шаг 2:  когда имеется препятствие, экранирующее местоположение станции и способное обеспечить защиту терминала от помех, поправка должна быть включена в основные расчеты, но потери за счет экранирования (Ast или Asr (дБ)) следует вычислять, используя высоту ha при расстоянии ds, а не h при расстоянии dL, что имело бы место в других случаях.

Шаг 3:  после окончания основной процедуры следует добавить поправку на выигрыш за счет высоты, полученную с помощью уравнения (27), как указано в таблице 5.

Шаг 4:  если информация об отражающем предмете отсутствует, основные расчеты следует производить, используя расстояния d или dL (в зависимости от ситуации) и высоту h.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – При необходимости поправку на выигрыш за счет высоты отражающего предмета следует учитывать для обоих концов трассы.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Если необходимо ввести и поправку на выигрыш за счет высоты участка суши, и поправку на связь через волновод, расположенный над морем (Act или Acr (дБ)), (то есть антенна расположена вблизи моря, но ее затеняют местные предметы), то обе эти поправки можно использовать вместе, так как они совместимы и дополняют друг друга.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. – Если d ненамного больше dk, эта модель неприменима.

4.7	Общий прогноз

В таблице 5 указаны действия, необходимые для составления общего прогноза для каждой категории типа трассы. Для трасс, классифицируемых как линия прямой видимости или линия прямой видимости с дифракцией на субтрассах, не требуется дополнительной предварительной обработки результатов отдельных моделей, перед тем как применять необходимые действия исходя из данных таблицы.

4.7.1	Загоризонтные трассы

В случае загоризонтных трасс, хотя при этом и не требуется модель линии прямой видимости, в процессе объединения используются данные о потерях в эквивалентной воображаемой модели прямой видимости. Общий прогноз основывается (до применения уравнения (8c) в таблице 5) на расчете изменяющихся потерь за счет отражения в волноводе/слоях атмосферы, Lbam (p) исходя из следующей функции:

Lbam(p) = Lbda(p) + (Lminb0(p) − Lbda(p)) ⋅ Fj,	(28)

где:

Lbda(p)=Lbd(p)                                                        для  Lminba(p)  >  Lbd(p)Lminba(p)+(Lbd(p)−Lminba(p))⋅Fk     для    Lminba(p)  ≤  Lbd(p)	(29)

Lbd ( p):	потери за счет дифракции, вычисляемые для p% времени из уравнения (14).

Fk :		коэффициент интерполяции, который смешивает отражение в волноводе/слоях атмосферы с потерями за счет дифракции в зависимости от расстояния:

Fk = 1,0 − 0,5 1,0 + tanh3,0 ⋅ κ⋅(d − dsw)dsw ,	(30)

где:

d :	длина трассы по дуге большого круга, определяемая в таблице 3;

dsw :	фиксированный параметр, определяющий диапазон длины переходных участков, устанавливается равным 20;

 :	фиксированный параметр, определяющий наклон приходящего сигнала на концах этого диапазона; устанавливается равным  0,5,

Lminba( p):	изменяющиеся потери за счет отражения в волноводе/слоях атмосферы:

Lminba(p)=η⋅lnexpLba(p)η+expLb0(p)η,	(31)

где:

Lba( p):	потери за счет отражения в волноводе/слоях атмосферы из уравнения (16);

Lb0( p):	воображаемые потери в линии прямой видимости для трассы, оцениваемой из уравнения (9);

	2,5;

Lminb0( p):	воображаемые минимальные потери распространения, уровня которых могут достигать изменяющиеся потери за счет отражения в волноводе/слоях атмосферы:

Lminb0(p)=Lb0(p) для        p<β0Lbd50−(Lbd50−Lb0β)⋅Fi для       p≥β0,	(32)

где:

Lb0 : 	воображаемые потери в линии прямой видимости, оцениваемые для  0% времени из уравнения (9):

(33)

Lbd50 :	потери за счет дифракции, оцениваемые для 50% времени из уравнения (14):

Lbd50=Lbd(50%)	(34)

Fi :	коэффициент интерполяции, основанный на лог-нормальном распределении потерь за счет дифракции, определяемый в уравнении (13а)

Fj:	коэффициент интерполяции, который смешивает изменяющееся отражение в волноводе/слоях атмосферы с воображаемыми потерями в линии прямой видимости:

Fj = 1,0 − 0,51,0 + tanh3,0 ⋅ ξ⋅(θ − Θ)Θ ,	(35)

где:

 	0,3

 	0,8

 	угловое расстояние на трассе, определяемое в таблице 7.

4.8	Расчет потерь передачи

Метод, описанный в п. 4.2–4.7, выше, определяет основные потери передачи между двумя станциями. Для расчета уровня сигнала на одной станции в результате действия помех от другой станции необходимо знать потери передачи, учитывающие коэффициенты усиления антенн двух станций в направлении радиотрассы  (то есть трассы прихода помехи) между ними.

Следующая процедура предоставляет метод расчета потерь передачи между двумя наземными станциями. В данном методе в качестве промежуточных этапов представлены также формулы для расчета длины трассы по дуге большого круга и углового расстояния, основанные на географических координатах станций, в отличие от вывода этих параметров из профиля трассы, как предложено в таблице 3.

Рассчитаем угол, образованный трассой в центре Земли, , из географических координат станций, используя формулу:

  arccos(sin(t) sin(r) + cos(t) cos(r) cos(t – r))                рад	(36)

Расстояние по дуге большого круга, d, между станциями равно:

d  6 371 ·                 км	(37)

Рассчитаем опорное направление (азимутальное направление по часовой стрелке от истинного севера) от станции t к станции r, используя формулу:

tr  arccos({sin(r) – sin(t) cos()}/sin() cos(t))                рад	(38)

Выполнив расчет (38) для случая t – r > 0, имеем:

tr  2 – tr                    рад	(39)

Рассчитаем опорное направление от станции r к станции  t, rt, за счет симметрии уравнений (38) и (39).

Далее предположим, что направление главного луча (опорное направление) станции t соответствует (t, t) по (углу места, пеленгу), в то время как направление главного луча станции r соответствует (r, r). Для получения углов места радиотрассы  (то есть трассы прихода помехи) на станциях t и r, pt и pr, соответственно, необходимо различать трассы прямой видимости и загоризонтные трассы. Например, для трасс прямой видимости,

εpt=hr−htd−d2ae                рад	(40a)

и

εpr=ht−hrd−d2ae                рад	(40b)

где ht и hr – это высоты станций над средним уровнем моря (км), в то время как для загоризонтных трасс углы места задаются их соответствующими углами горизонта:

εpt=θt1 000                рад	(41a)

и

εpr=θr1 000                рад	(41b)

Заметим, что углы радиогоризонта, t и r (в мрад), впервые встречаются в таблице 3 и определены в пп. 5.1.1 и 5.1.3 Дополнения 1 к Приложению 1, соответственно.

Для расчета внеосевых углов для станций t и r, χ t и χ r, соответственно, в направлении трассы прихода помех на станциях t и r, рекомендуется использовать:

χ t arccos(cos(t) cos(pt) cos(tr – t)  sin(t) sin(pt))	(42a)

и

χ r arccos(cos(r) cos(pr) cos(rt – r)  sin(r) sin(pr))	(42b)

Коэффициенты усиления (дБ) антенн для станций t и r, Gt и Gr, соответственно, получаем, используя их соответствующие внеосевые углы. Если фактические диаграммы направленности излучения антенн неизвестны, то изменение усиления в зависимости от углов внеосевого излучения можно определить из информации в Рекомендации МСЭ-R S.465.

Для получения потерь передачи, L, используем формулу:

L = Lb ( p) – Gt – Gr                дБ	(43)

Для сценариев помех в условиях ясного неба, когда распространение радиоволн определяется преимущественно тропосферным рассеянием, углы места будут ненамного больше углов радиогоризонта, t и r. Использование этих углов приведет к незначительной ошибке, если только они не будут также совпадать с опорными направлениями соответствующих станций.

5	Прогнозирование помех за счет рассеяния в гидрометеорах

В отличие от предыдущих рассмотренных выше методов прогнозирования в условиях ясного неба описываемая далее методика прогнозирования помех за счет рассеяния в гидрометеорах формулирует выражения для потерь передачи непосредственно между двумя станциями, поскольку при этом требуется знание диаграмм направленности излучения мешающей и испытывающей помехи антенн для каждой станции.

Этот метод является довольно общим в том смысле, что он может использоваться с любой диаграммой направленности антенны и обеспечивает метод определения усиления антенны для любого угла вне оси основного излучения. Могут использоваться все диаграммы направленности, такие как приведены, например в Рекомендациях МСЭ-R P.620, МСЭ-R F.699, МСЭ-R F.1245, МСЭ-R S.465 и МСЭ-R S.580, как и более сложные диаграммы, основанные на функциях Бесселя, и реальные измеренные диаграммы, если они доступны. Данный метод может также использоваться со всенаправленными антеннами или секторальными антеннами, такими как описаны в Рекомендации МСЭ-R F.1336, усиление которых обычно определяется исходя из вертикального угла вне оси основного излучения (то есть возвышения относительно угла максимального усиления).

Этот метод является также общим в том смысле, что он не ограничивается какой-либо конкретной геометрией, при условии что имеются диаграммы направленности антенны с охватом ±180°. Таким образом, он включает как связь между главными лучами, так и связь между боковыми и главным лепестками, а также геометрию рассеяния по дуге большого круга и геометрию бокового рассеяния. При помощи этого метода можно рассчитать уровни помех для геометрий как длинных трасс (> 100 км), так и коротких трасс (до нескольких километров) с произвольными углами места и азимута на каждой станции. Поэтому такая методика подходит для широкого диапазона сценариев и служб, включая определение помех за счет рассеяния в дожде между двумя наземными станциями, между наземной станцией и земной станцией и между двумя земными станциями, работающими в полосах частот, распределенных в двух направлениях.

Реализация модели имеется в Бюро в Фортране, причем используются диаграммы направленности антенн, приведенные в Рекомендациях МСЭ-R P.620, МСЭ-R F.1245 и МСЭ-R F.1336.

5.1	Введение

Рассматриваемая методика основана на применении уравнения бистатического радара, которое можно записать в виде мощности Pr, полученной на приемной станции в результате рассеяния в дожде мощности Pt, переданной передающей станцией:

Pr=Ptλ24π3all spaceGtGrηArt2rr2dV               Вт,	(44)

где:

l:	длина волны;

Gt:	(линейное) усиление передающей антенны;

Gr:	(линейное) усиление приемной антенны;

h:	эффективная площадь рассеяния  на единицу объема dV (м2/м3);

A:	ослабление вдоль трассы от передатчика к приемнику (в линейных единицах);

rt:	расстояние от передатчика до рассеивающего элемента объема;

rr:	расстояние от рассеивающего элемента объема до приемника.

Выраженное на основе потерь передачи (дБ) для случая рассеяния между двумя станциями, Станцией 1 и Станцией 2, уравнение бистатического радара превращается в:

L=208−20 logf−10 logZR−10 logC+10 logS+Ag−M                дБ	(45)

где:

f:	частота (ГГц);

ZR:	отражательная способность радара на уровне земли, которую можно выразить через интенсивность дождевых осадков, R, в мм/ч:

ZR=400R1,4	(46)

10 logS:	поправка, в дБ, для учета отклонения от рассеяния Рэлея на частотах выше 10 ГГц:

10 log S=R0,4⋅10−34f−101,61+cosφS2+5f−101,71−cosφS2	,	(47)

для f > 10 ГГц

для f  10 ГГц

где:

φS:	угол рассеяния;

Ag:	ослабление в атмосферных газах вдоль трассы от передатчика к приемнику (дБ), рассчитанное по данным Приложения 2 к Рекомендации МСЭ-R P.676;

M:	любое рассогласование по поляризации между передающей и приемной системами (дБ).

В приведенной здесь модели рассеяние ограничивается уровнем рассеяния в очаге дождя, определяемом в виде кругового поперечного сечения, диаметр которого зависит от интенсивности дождевых осадков:

dc=3,3R−0,08                 км	(48)

Предполагается, что в пределах очага дождя интенсивность дождевых осадков и, следовательно,  отражательная способность радара является постоянной вплоть до высоты слоя дождя, hR. Также предполагается, что на высотах, превышающих высоту слоя дождя, отражательная способность уменьшается линейно с высотой со скоростью –6,5 дБ/км.

В этом случае передаточная функция рассеяния, C, представляет собой интеграл по объему в очаге дождя и может быть записана в цилиндрических координатах как:

C=0hmax 02π 0dc2G1G2r12r22Aζ⋅r drdϕdh,	(49)

где:

G1,G2:	значения линейного усиления Станции 1 и Станции 2, соответственно;

r1, r2:	расстояния (км) от элемента интегрирования, dV, до Станции 1 и Станции 2, соответственно;

A:	ослабление в дожде как внутри, так снаружи очага дождя, выраженное в линейных единицах;

z:	зависимость отражательной способности радара от высоты:

ζ=1                          для h≤hR,	(50)

hR:	высота дождя, в км;

r, , h:	переменные интегрирования в пределах очага дождя.

Интегрирование выполняется в числах, в цилиндрических координатах. Однако вначале удобно рассмотреть геометрию рассеяния от передающей станции через очаг дождя к приемной станции на основе декартовой системы координат, причем за начало координат берется Станция 1, поскольку фактическое расположение очага дождя не определяется сразу, особенно в случае бокового рассеяния.

В рамках декартовой системы координат целесообразно сначала в целях упрощения преобразовать различные геометрические параметры из их фактических значений для искривленной Земли в соответствующее отображение для плоской Земли.

Наличие связи между главными лучами антенн устанавливается из геометрии, а очаг дождя затем помещается в точке пересечения осей главных лучей. Если связь между главными лучами отсутствует, то очаг дождя помещается вдоль оси главного луча Станции 1, с центром в точке наибольшего приближения к оси главного луча Станции 2. В этом случае потери передачи должны определяться для второго случая с взаимозаменяемыми параметрами каждой станции, а распределение потерь для наихудшего случая считается представительным для вероятных уровней помех.

5.2	Входные параметры

В таблице 7 перечислены все входные параметры, необходимые для реализации метода расчета кумулятивного распределения потерь передачи между двумя станциями вследствие рассеяния в дожде.

ТАБЛИЦА 7

Перечень входных параметров

(Нижний индекс 1 относится к параметрам для Станции 1, нижний индекс 2 
относится к параметрам для Станции 2)

| Параметр | Единицы | Описание |
| --- | --- | --- |
| d | км | Расстояние между станциями |
| f | ГГц | Частота |
| h1_loc, h2_loc | км | Местные высоты Станции 1 и Станции 2 над средним уровнем моря |
| Gmax-1, Gmax-2 | дБ | Максимальные значения усиления для каждой антенны |
| hR(ph) | км | Кумулятивное распределение высоты слоя дождя, превышаемой в функции процента времени, ph (см. Примечание 1) |
| M | дБ | Рассогласование по поляризации между системами |
| P | гПа | Поверхностное давление (по умолчанию 1013,25 гПа) |
| R(pR) | мм/ч | Кумулятивное распределение интенсивности дождевых осадков, превышаемой в функции процента времени, pR |
| T | °C | Поверхностная температура (по умолчанию 15°C) |
| a1_loc, a2_loc | рад | Местные пеленги Станции 1 от Станции 2 и Станции 2 от Станции 1, в направлении по часовой стрелке |
| eH1_loc, eH2_loc | рад | Местные углы горизонта для Станции 1, Станции 2 |
| r | г/м3 | Плотность водяных паров на поверхности (по умолчанию 8 г/м3) |
| t | град | Угол поляризации линии (0° для горизонтальной поляризации, 90° для вертикальной поляризации) |

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Если распределение неизвестно, используйте медианную высоту дождя, hR, наряду с таблицей 8, ниже.

5.3	Этапы процедуры

Шаг 1: Определение метеорологических параметров

Для получения кумулятивного распределения потерь передачи вследствие рассеяния в дожде в виде процентов времени превышения таких потерь требуемыми входными параметрами служат распределения вероятностей интенсивности дождевых осадков и высота слоя дождя. Если имеются местные значения этих параметров, они должны применяться. При отсутствии местных значений для получения кумулятивных распределений интенсивности дождевых осадков для любого местоположения может использоваться Рекомендация МСЭ-R P.837, в то время как медианное значение высоты слоя дождя можно получить из Рекомендации МСЭ-R P.839. По умолчанию для получения кумулятивного распределения высот слоя дождя может использоваться распределение высот слоя дождя относительно медианного значения в таблице 8.

ТАБЛИЦА 8

Кумулятивное распределение высот слоя дождя относительно его медианного значения

| Разность высот дождя, км | Вероятность превышения, % |
| --- | --- |
| –1,625 | 100,0 |
| –1,375 | 99,1 |
| –1,125 | 96,9 |
| –0,875 | 91,0 |
| –0,625 | 80,0 |
| –0,375 | 68,5 |
| –0,125 | 56,5 |
| 0,125 | 44,2 |
| 0,375 | 33,5 |
| 0,625 | 24,0 |
| 0,875 | 16,3 |
| 1,125 | 10,2 |
| 1,375 | 6,1 |
| 1,625 | 3,4 |
| 1,875 | 1,8 |
| 2,125 | 0,9 |
| 2,375 | 0,0 |

Кумулятивные распределения как интенсивности дождевых осадков, так и высоты слоя дождя преобразуются в функции плотности вероятностей следующим образом. Для каждого интервала между двумя соседними значениями интенсивности дождевых осадков или  высоты слоя дождя в качестве представительной величины для этого интервала берется среднее значение, а вероятность его появления равна разности между двумя соответствующими вероятностями превышения. Любые значения, для которых hR меньше 0 км при использовании таблицы 7, устанавливаются на 0 км, причем их вероятности суммируются.

Предполагается, что значения интенсивности дождевых осадков и высоты слоя дождя статистически независимы друг от друга, так что вероятность появления для любой заданной пары сочетаний интенсивности дождевых осадков/высоты слоя дождя представляет собой всего лишь произведение отдельных вероятностей.

Для каждой пары значений интенсивности дождевых осадков/высоты слоя дождя потери передачи вычисляются согласно приведенным ниже шагам.

Шаг 2: Преобразование геометрических параметров в изображение на плоской Земле

Геометрия рассеяния в дожде между двумя станциями определяется из основных входных параметров: расстояния d по дуге большого круга между двумя станциями, локальных значений углов места антенны каждой станции, e1-loc и e2-loc, и азимутальных смещений осей главных лепестков антенн для каждой станции от направления другой станции, определяемых как положительные в направлении часовой стрелки, a1-loc и a2-loc. Станция 1 принимается за исходное положение, то есть начало, в декартовой системе координат, а опорные параметры вычисляются следующим образом:

, α1=α1loc и εH1=εH1loc           рад	(51)

Сначала преобразуем все геометрические параметры в обычную декартову систему координат, взяв Станцию 1 как начало отсчета, с горизонтальной плоскостью в виде плоскости x-y, осью x, ориентированной в направлении Станции 2, и осью z, ориентированной вертикально вверх. На рисунке 4 показана геометрия на искривленной поверхности Земли (для упрощенного случая рассеяния в прямом направлении, то есть вдоль дуги большого круга), где reff – эквивалентный радиус Земли,

reff=k50RE                  км,	(52)

где

k50 	–  медианный коэффициент  эквивалентного радиуса Земли = 1,33;

RE 	–  истинный радиус Земли = 6371 км.

Две станции разделяются расстоянием по дуге большого круга, d (км), стягивающей угол d в центре Земли:

δ=dreff        рад	(53)

Местная вертикаль на Станции 2 отклоняется на угол d от местной вертикали на Станции 1, то есть оси Z. Углы места и азимута на Станции 2 соответственно преобразуются в изображение на плоской Земле, как показано ниже, где нижний индекс loc относится к местным значениям.

РИСУНОК 4

Геометрия станций на искривленной поверхности Земли

Вычисляем угол места Станции 2:

ε2=arcsincosε2loccosα2locsinδ+sinε2loccosδ	(54)

и угол горизонта на Станции 2:

εH2=arcsincosεH2loccosα2locsinδ+sinεH2loccosδ	(55)

Смещение азимута Станции 2 относительно Станции 1 составляет:

α2=arctancosε2locsinα2loccosε2loccosα2loccosδ−sinε2locsinδ,	(56)

а высота Станции 2 над базовой плоскостью определяется как:

h2=h2loc−h1−dδ2 	км	(57)

Азимутальный разнос между двумя станциями в точке пересечения проекций на плоскость Земли осей главных лепестков составляет:

αS=π−α1−α2	рад	(58)

Шаг 3: Определение геометрии линии

В методе определения геометрии линий рассеяния используется векторная запись, в которой вектор в трехмерном пространстве представляется в виде трехэлементной матрицы с одним столбцом, содержащей длины проекций рассматриваемой линии на осях x, y и z декартовой системы координат. Вектор представляется в виде символа, изображенного жирным шрифтом. Таким образом, векторное присвоение может, как правило, записываться в виде:

V=xy

Вектор единичной длины представляется в общем случае символом V, в то время как общий вектор (то есть включающий абсолютную величину вектора) представляется другим соответствующим символом, например R.

Базовая геометрия для рассеяния в дожде схематически показана на рисунке 5 для общего случая бокового рассеяния, когда оси двух главных лепестков в действительности не пересекаются. Другими словами, в данном примере показана связь бокового лепестка с главным лепестком. Трасса действия помех может проходить в направлении от боковых лепестков Станции 2 в главный лепесток Станции 1 или наоборот.

РИСУНОК 5

Схематическая геометрия рассеяния в дожде для общего случая бокового рассеяния

(Отметим, что в этом примере лучи антенн не совпадают и "угол между 
максимумами диаграмм направленности" не равен нулю – см. уравнения (60) и (61))

Центр очага дождя расположен вдоль оси главного лепестка антенны Станции 1 в точке максимального сближения между лепестками двух антенн. Геометрия в векторной записи строится следующим образом.

Вектор от Станции 1 к Станции 2 определяется как:

R12=d0	км	(59)

Векторы R12, r2V20, rSVS0 и r1V10 образуют замкнутый трехмерный многоугольник, с вектором VS0, перпендикулярным как V10, так и V20. В показанном на рисунке 5 примере вектор VS0 направлен за пределы страницы.

Принимая во внимание кривизну Земли, рассчитаем вектор единичной длины V10 в направлении главного луча антенны Станции 1:

V10=cosε1cosα1−cosε1sinα1sinε1	(60)

и вектор единичной длины V20 в направлении главного луча антенны Станции 2:

V20=sinε2locsinδ−cosε2loccosα2loccosδcosε2locsinα2locsinε2loccosδ+cosε2loccosα2locsinδ	(61)

В этом методе используется скалярное произведение двух векторов, которое записывается и вычисляется как:

V1⋅V2=x1x2+y1y2+z1z2,       где V1=x1y1

Угол рассеяния φS, то есть угол между лепестками двух антенн, определяется из скалярного произведения двух векторов V10 и V20:

ϕS=arccos−V20⋅V10	(62)

Если φS < 0,001 рад, то в этом случае лучи двух антенн приблизительно параллельны, и можно предположить, что любое взаимодействие при рассеянии в дожде будет пренебрежимо малым.

Как указано на рисунке 5, четыре вектора  R12, r2V20, rSVS0 и r1V10 образуют замкнутый трехмерный многоугольник, то есть:

R12+r2V20+rSVS0−r1V10=0	(63)

и это уравнение может быть решено в отношении расстояний ri. В этом методе используется векторное произведение двух векторов, которое записывается и вычисляется, как указано ниже. Векторное (или перекрестное) произведение равно

V1×V2=y1z2−z1y2z1x2−x1z2x1y2−y1x2

Вектор единичной длины VS0, перпендикулярный лучам обеих антенн, вычисляется из векторного произведения V20 ´ V10:

VS0=V20×V10sinϕS	(64)

Уравнение (63) можно теперь решить с использованием определителя трех векторов, который записывается и вычисляется следующим образом:

detV1V2V3=detx1x2x3y1y2y3z1z2z3=x1y2z3−y3z2+x2y3z1−y1z3+x3y1z2−y2z1

Рассчитаем расстояние между двумя лучами при их максимальном сближении:

rS=detV10V20V12detV10V20VS0	(65)

Расстояние по наклонной трассе, r1, от Станции 1 вдоль ее главного луча до точки максимального сближения с главным лучом Станции 2 равно:

r1=detV12V20VS0detV10V20VS0,	(66)

в то время как соответствующее расстояние по наклонной трассе, r2, от Станции 2 вдоль ее главного луча до точки максимального сближения с главным лучом Станции 1 (отмечая одинарный минус) равно:

r2=−detV12V20VS0detV10V20VS0	(67)

Рассчитаем внеосевой угол "между максимумами диаграмм направленности", y1, на Станции 1 в точке максимального сближения с осью главного луча Станции 2:

Ψ1=arctanrSr1	(68)

и соответствующий внеосевой угол "между максимумами диаграмм направленности",y2, на Станции 2 в точке максимального сближения с осью главного луча Станции 1:

Ψ2=arctanrSr2	(69)

На основании этих параметров определяем, имеется ли связь между главными лепестками антенн двух станций. Для того чтобы в этом случае была связь между главными лепестками антенн, угол "между максимумами диаграмм направленности" должен быть меньше ширины диаграммы направленности по уровню 3 дБ соответствующей антенны. Для углов "между максимумами диаграмм направленности", превышающих эту величину, связь между главными лепестками антенн будет весьма небольшой или будет вообще отсутствовать, и на трассу передачи влияние в основном будет оказываться за счет связи между боковым и главным лепестками. Если это так, то следует изучить две возможности, с центром очага дождя, расположенным вдоль оси главного лепестка каждой антенны по очереди, и с наименьшими потерями передачи, взятыми для представления ситуации наихудшего случая. Поскольку задаваемое по умолчанию расположение очага дождя соответствует точке наибольшего сближения вдоль оси главного лепестка Станции 1, эту задачу можно легко решить путем замены параметров Станции 2 на параметры Станции 1 и наоборот.

В заключение необходимо также определить горизонтальные проекции различных вычисленных выше расстояний, на основании которых можно определить расположение очага дождя. На рисунке 6 показана горизонтальная проекция для общего случая бокового рассеяния.

РИСУНОК 6

Вид в плане на геометрию для бокового рассеяния

Рассчитаем горизонтальное расстояние от Станции 1 до центра очага дождя, определяемого как точка на земной поверхности, расположенная непосредственно под точкой максимального сближения на оси главного лепестка Станции 1:

d1=r1cosε1	км	(70)

и соответствующее  горизонтальное расстояние от Станции 2 до проекции на земную плоскость ее точки максимального сближения:

d2=r2cosε2	км	(71)

Высота над землей точки максимального сближения на оси главного лепестка антенны Станции 1 равна:

h0=r1sinε1	км,	(72)

тогда как для случаев отсутствия связи между главными лепестками высота точки максимального сближения на оси главного лепестка антенны Станции 2 равна:

h20=r2sinε2	км	(73)

Параметры высоты, связанные с очагом дождя, должны корректироваться для любого смещения относительно трассы по дуге большого круга в случае бокового рассеяния. Расстояние от трассы по дуге большого круга между двумя станциями равно:

dp=d1sinα1		(74)

и в этом случае угловое разнесение составляет:

δp=dpreff	км	(75)

Теперь определим поправку на боковое рассеяние:

км	(76)

Отметим, что эта поправка должна также применяться к другим параметрам, связанным с очагом дождя, то есть к высоте слоя дождя, hR, и верхнему пределу интегрирования, htop, и, кроме того, при определении ослабления в газах (см. Шаг 8), для чего требуется использование местных параметров.

Тем самым установлены основные статические геометрические параметры для определения местоположения очага дождя по отношению к станциям и для вычисления потерь передачи из-за рассеяния в дожде. Теперь необходимо рассмотреть геометрию для элемента интегрирования, который может находиться в любом месте очага дождя, вплоть до заранее определенного верхнего предела интегрирования, htop, с целью определения значений усиления антенн в каждой точке в пределах очага дождя и уровней ослабления на трассе в пределах очага дождя в направлении на каждую станцию. Для осуществления этой задачи система координат меняется на цилиндрические координаты (r, φ, h), центр которых расположен в очаге дождя.

Шаг 4: Определение геометрии для значений усиления антенн

Для вычисления усиления каждой антенны в элементе интегрирования с координатами (r, φ, h), используя соответствующую диаграмму направленности антенны, а также уровней ослабления на трассе в пределах очага дождя, необходимо рассчитать угол отклонения от опорной оси в направлении на элемент интегрирования и длины трасс от элемента интегрирования  до края очага дождя в направлении на каждую станцию. На рисунке 7 показана геометрия, в которой точка A представляет произвольный элемент интегрирования с координатами (r, φ, h), а точка B является проекцией этой точки на плоскость земли. Вид в плане на это геометрическое построение показан на рисунке 8.

Рассчитаем горизонтальное расстояние от Станции 1 до точки B:

dB1=r2+d12+2rd1cosϕ	км	(77)

и угол между этой трассой и горизонтальной проекцией оси главного лепестка антенны Станции 1:

δα1=arcsinrsinϕdB1	(78)

Угол места точки A от Станции 1 указывается как:

εA1=arctanhdB1	(79)

Вектор единичной длины от Станции 1 до точки A определяется как:

VA1=cosεA1cosα1−δα1−cosεA1sinα1−δα1sinεA1	(80)

Определяем угол отклонения от опорной оси антенны в направлении точки (r, φ, h) для антенны Станции 1:

θb1=arccosVA1⋅V10	(81)

Расстояние от Станции 1 до точки A составляет:

rA1=dB1cosεA1	км	(82)

и, отмечая, что векторы R12, RA2 и RA1 = rA1VA1 образуют замкнутый треугольник, вектор от Станции 2 в направлении точки A с координатами (r, φ, h) можно определить из:

RA2=R12−rA1VA1	км	(83)

Расстояние от Станции 2 до точки A затем вычисляется из:

rA2=RA2	км,	(84)

в то время как единичный вектор от Станции 1 в направлении элемента интегрирования составляет:

VA2=RA2rA2	(85)

Далее определяем угол отклонения от опорной оси антенны Станции 2 в направлении элемента интегрирования в точке A с координатами (r, φ, h):

θb2=arccos−VA2⋅V20	(86)

Указанный выше метод определения значений усиления антенн относится только к круговым антеннам. В случае если антенна Станции 1 будет секторной или всенаправленной, как имеет место, например в радиовещательных системах точка–множество точек, для определения усиления антенны используется несколько отличающийся метод, в котором усиление меняется только в вертикальном направлении (в пределах зоны, охватываемой очагом дождя). В этом случае угол отклонения от опорной оси в вертикальном направлении определяется просто из:

θb1=εA1−ε1	(87)

Аналогичным образом, если антенна Станции 2 является секторной или всенаправленной, угол отклонения от опорной оси в вертикальном направлении определяется из:

θb2=εA2−ε2	(88)

где:

εA2=arctanhdB2	(89)

и

dB2=d2+dB12−2d⋅dB1cosα1−δα1	км	(90)

Необходимо помнить, что углы отклонения от опорной оси обычно указываются в градусах, когда используются для типовых диаграмм направленности антенн, тогда как тригонометрические функции в большинстве программных пакетов обычно вычисляются в радианах. Поэтому, прежде чем эти углы использовать в процедурах интегрирования, необходимо, как правило, выполнить простое преобразование из радиан в градусы.

После этого значения усиления антенны можно получить из диаграммы направленности антенны, из максимального усиления антенны и из угла отклонения от опорной оси антенны, который является функцией местоположения в пределах очага дождя. По умолчанию могут использоваться диаграммы направленности согласно Рекомендации МСЭ-R P.620 (также МСЭ-R F.699) или МСЭ-R F.1245, при этом отмечается, что в последней боковые лепестки имеют более низкие уровни. Заметим, что для целей интегрирования требуются значения усиления в линейных единицах.

Шаг 5: Определение длин трасс в пределах очага дождя

Теперь определим потери на трассе в элементе интегрирования в направлении на каждую станцию, A1 и A2, которые зависят от длины трассы и от положения в пределах очага дождя.

Очаг дождя разбивается на три объема, как показано на рисунке 9. В нижнем объеме эффективная площадь рассеяния постоянна по всему очагу дождя и определяется коэффициентом отражения радара, ZR, на уровне земли при z(h) = 1. Трассы в пределах очага дождя в направлении на каждую станцию, x1 и x2, подвержены влиянию ослабления в дожде. В среднем объеме элемент интегрирования расположен выше высоты слоя дождя, а эффективная площадь рассеяния уменьшается как функция высоты над слоем дождя со скоростью –6,5 дБ/км. Однако какая-то часть f каждой трассы все же пересекает очаг дождя ниже высоты слоя дождя, в зависимости от геометрии, и поэтому такие трассы подвергаются воздействию дополнительного ослабления в дожде вдоль тех участков длины трассы, fx1,2, которые пересекают очаг дождя. В верхнем объеме элемент интегрирования расположен выше слоя дождя и ни одна из частей трасс не пересекает очаг дождя ниже высоты слоя дождя. Поэтому на такие трассы ослабление в дожде не оказывает влияния.

Длины трасс в этих объемах определяются теперь следующим образом.

Нижний объем

В нижнем объеме элемент интегрирования всегда находится ниже высоты слоя дождя, hR, и все трассы в пределах очага дождя подвержены влиянию ослабления в дожде, то есть:

A1,2=γR1,2x1,2      дБ,	(91)

где γR1,2=k1,2Rα1,2 – это погонное ослабление в дожде (дБ/км), а коэффициенты k1,2 и 1,2 определяются как функции частоты f, поляризации  и угла места 1,2 трассы в Рекомендации 
МСЭ-R P.838. Отметим, что погонное ослабление в дожде зависит от угла места трассы и в принципе должно рассчитываться для каждого элемента интегрирования для каждого значения координат (r, φ, h). Однако изменение в зависимости от угла места невелико и достаточно определить значения для gR только один раз для трасс в направлении каждой станции, основываясь на соответствующих углах места антенн.

РИСУНОК 9

Объемы интегрирования в пределах очага дождя

Длины трасс rx1, rx2, x1 и x2 определяются из геометрических построений следующим образом. На рисунке 10 показан вид в горизонтальной плоскости через проекцию элемента интегрирования А в точке B на плоскости земли. Для данного расчета предполагается, что скорректированная высота h2 Станции 2 первоначально равна нулю. Это обстоятельство учитывается далее.

Рассчитаем горизонтальное расстояние dx1 от Станции 1 до края очага дождя (точка X1) с использованием теоремы косинусов (вводя отрицательный знак, поскольку это – ближайший край):

dx1=d1cosδα1−d12cos2δα1−d12+dc22	км	(92)

Расстояние по наклонной трассе до края очага дождя в этом случае составляет:

rx1=dx1cosεA1	км	(93)

Определяем угол смещения элемента интегрирования в точке A для Станции 2:

δα2=arctan−rsinϕ+αS'd2'+rcosϕ+αS'	(94)

где αS' указывается по формуле

αS'=arcsindd2'sinα1	(95)

и

d2'=d2+d12−2dd1cosα1	км	(96)

Затем горизонтальное расстояние dx2 определяется из теоремы косинусов:

dx2=d2'cosδα2'−dc22−d2sin2δα2'	км	(97)

Рассчитаем расстояние по наклонной трассе rx2  через очаг дождя в направлении Станции 2:

rx2=dx2cosεA2	км	(98)

Теперь необходимо рассмотреть два случая:

Случай 1:	когда Станция 1 расположена вне очага дождя, то есть когда d1>dc2. В этом случае только часть трассы от элемента интегрирования A до Станции 1 будет находиться в пределах очага дождя и, следовательно, подвергаться ослаблению;

Случай 2:	когда угол места очень большой и Станция 1 расположена в пределах очага дождя, то есть когда d1  dc / 2. В этом случае вся трасса вплоть до высоты слоя дождя будет всегда находиться в пределах очага дождя и таким образом испытывать ослабление.

Длина трассы x1 для расчета ослабления вдоль трассы по направлению к Станции 1 определяется из следующего выражения:

x1=rA1−rx1     если d1>dc2                км		(99)

и длина трассы x2 для расчета ослабления вдоль трассы по направлению к Станции 2 определяется из:

x2=rA2−rx2 если d2>dc2                км		(100)

Таким образом, для случаев, когда элемент интегрирования находится ниже высоты слоя дождя, ослабление при прохождении через очаг дождя можно определить в линейных единицах из выражения:

Ab=exp−kγR1x1+γR2x2 ,       если h≤hR,	(101)

где k = 0,23026 – константа для перевода ослабления из дБ в неперы.

Средний и верхний объемы

В этих объемах элемент интегрирования находится выше высоты слоя дождя, hR, но некоторые участки трасс в направлении на каждую из станций могут проходить через очаг дождя на высоте ниже hR. Это явление будет наблюдаться только в случаях, когда углы места элемента интегрирования A, 
e1,2, меньше углов eC1,2, образуемых на каждой станции ближайшим верхним углом очага дождя, то есть если

εA1<εC1=arctanhRdx1     и    εA2<εC2=arctanhR−h2dx2

В таких случаях должно учитываться результирующее ослабление. Это особенно важно для Случая 2, выше, когда одна из антенн имеет очень большой угол места и станция расположена в пределах очага дождя.

На основании рисунка 9 высоты, на которых лучи от элемента интегрирования  в точке A проходят через края очага дождя, можно определить из отношений горизонтальных расстояний от каждой станции до края очага дождя и до точки B:

he1=h⋅dx1dB1he2=h−h2⋅dx2dB2+h2                км		(102)

Участки длины трасс fx1,2, которые приходятся на очаг дождя, можно определить из отношений:

fx1,2=x1,2hR−he1,2h−he1,2      если h>hR>he1,2    и  εA1,2<εC1,2	км	(103)

В заключение рассчитаем ослабление в линейных единицах для случаев, когда элемент интегрирования  находится выше высоты слоя дождя, hR:

A=exp−k6,5h−hR+γR1fx1+γR2fx2 для h≥hR	(104)

Этот шаг далее определяет подынтегральное выражение для передаточной функции рассеяния.

Шаг 6: Ослабление вне очага дождя

В используемой здесь структуре дождь ограничивается только границами очага дождя с диаметром dc, определяемым из геометрии согласно шагу 2, а интенсивность дождевых осадков считается одинаковой в пределах очага дождя. В общем случае дождь будет распространяться и за пределы этой области, причем интенсивность его уменьшается по мере увеличения расстояния от центра очага, и это следует учитывать. Однако, если станция расположена внутри очага дождя, то для такой станции внешнее ослабление за счет дождя приниматься во внимание не будет. Кроме того, если элемент интегрирования  находится достаточно высоко над слоем дождя, так что никакая часть трассы до любой из станций не проходит через очаг дождя, в этом случае внешнее ослабление вдоль такой трассы не учитывается.

В качестве приближения предполагается, что интенсивность дождя вне очага осадков снижается при увеличении масштабируемого расстояния, определяемого как:

rm=600R−0,510−R+10,19	км	(105)

Для случая рассеяния ниже высоты слоя дождя рассчитаем ослабление вне очага дождя, используя следующее выражение:

Aext1,2=γR1,2rmcosεA1,21−expdx1,2rm        если d1,2>dc2   и  fx1,2≠0                дБ	(106)

то есть ослабление вдоль любой трассы принимается равным нулю, если соответствующая станция расположена в пределах очага дождя [d1,2  dc / 2] или если элемент интегрирования  находится над очагом дождя и никакая часть трассы не проходит через очаг дождя, и это определяется тем, равны ли нулю участки трасс fx1,2.

Шаг 7: Численное интегрирование передаточной функции рассеяния

Интегрирование делится на две части, а именно, для рассеяния ниже высоты слоя дождя и для рассеяния выше высоты слоя дождя:

Cb=hminhR 02π 0dc2G1G2rA12rA22exp−kγR1x1+γR2x2+Aext1+Aext2⋅rdrdϕdh	(107)

Ca=hRhtop 02π 0dc2G1G2rA12rA22exp−k6,5h−hR+γR1fx1+γR2fx2+Aext1+Aext2⋅rdrdϕdh,	(108)

где значения усиления антенн указываются в линейных единицах как функции углов отклонения от опорной оси, b1,2 (r, φ, h).

Интегрирование в цилиндрических координатах осуществляется по диапазонам значений: для r от 0 до радиуса очага дождя, dc/2, и для φ от 0 до 2. Некоторые ограничения могут налагаться на третью переменную интегрирования, h, – высоту в пределах очага дождя. Минимальная высота, hmin, определяется видимостью очага дождя от каждой из станций. Если вблизи любой из станций будет иметь место экранирование местностью, то рассеяние от высот в пределах очага дождя, которые не видны со стороны любой из станций, следует исключить из интегрирования. Таким образом, минимальная высота для интегрирования может быть определена исходя из углов горизонта для каждой станции как:

hmin=maxdx1tanεH1,dx2tanεH2                км	(109)

Отметим, что здесь используются локальные значения, поскольку любое соответствующее экранирование из-за кривизны Земли для нулевых значений угла места уже учтено при определении углов отклонения от опорной оси антенны.

Для сведения к минимуму требований к вычислениям можно определить максимальную высоту для процесса интегрирования, htop, поскольку в общем случае нет необходимости интегрировать эффективную зону рассеяния на высотах, выше которых уровни боковых лепестков антенн существенно снижаются. По умолчанию предполагается, что высота, выше которой интегрирование можно закончить без потери точности, составляет 15 км.

Численное интегрирование: Существует множество методов численного интегрирования, а в многочисленных математических прикладных программах содержатся встроенные функции интегрирования, которыми можно эффективно пользоваться. В случаях когда пользователь желает разработать специализированный пакет программ на других языках программирования, оказались эффективными методы, основанные на приемах итеративного деления пополам (бисекции). Одним из таких приемов является метод Ромберга, который является вариацией высшего порядка основной формулы трапеций (то есть формулы Симпсона) для интегрирования посредством последовательного деления пополам интервалов интегрирования.

В интегрировании Ромберга используется комбинация двух численных методов для расчета приближенного представления собственного интеграла, то есть:

I=abyxdx

Для расчета последовательности приближений к интегралу с интервалами между оценками функции, разделяемыми на два в промежутках между членами, применяется расширенная формула трапеций. В этом случае для экстраполяции этой последовательности до интервала нулевой длительности используется полиномиальная экстраполяция. Данный метод можно кратко описать с помощью цикла псевдокода:

Индекс = 1

WHILE  (когда) estimated_error (ожидаемая погрешность) > desired_error (желаемая погрешность) DO (произведите действие)

S(Индекс) =	Приближение по формуле трапеций с использованием интервалов 2Индекс

I = Полиномиальная экстраполяция значений S

Индекс = Индекс + 1

ENDWHILE (оператор END)

Расширенная формула трапеций

Приближение к интегралу можно получить путем линейной интерполяции между N + 1 равноотстоящих абсцисс :

I≈TN=hN12y0+y1⋯yN−1+12yN,

где: hN=b−aN – интервал между абсциссами.

Число интервалов можно удвоить посредством использования рекурсии:

T2N=12TN+h2Ny1+y3⋯yN−3+yN−1

Метод Ромберга рекурсивно создает последовательность Si=T2i

Полиномиальная экстраполяция: В пределе погрешность расширенного трапецоидального приближения к значению I представляет собой многочлен относительно h2, то есть

I = TN + N,

где 	εN≃P(h2(N)),

а 	P – это неизвестный многочлен.

Последовательность трапецоидальных приближений, TN = I – N, также является многочленом относительно h2, и поэтому полиномиальная экстраполяция может использоваться для оценки предела при . Если имеются m трапецоидальных приближений, то единственный многочлен степени M–1 может соответствовать точкам (h2(n),Tn) при n=1,2,4,8,⋯, 2M−1. Оценка этого единственного многочлена при h = 0 дает приближение к пределу трапецоидального метода.

Обычно для расчета значения многочлена при h = 0 используется метод Невиля. Метод Невиля является эффективным методом; он дает оценку погрешности, которая может использоваться для завершения интегрирования Ромберга. Этот метод является последовательным приближением линейной интерполяции к полиномиальной интерполяции Лагранжа высших степеней. Метод Лагранжа можно описать следующим образом. Для M + 1 точек (xi,yi) многочлен степени m можно определить как линейную комбинацию базисных функций:

P(x)≡i=0nyiLi(xi)≡nn,

то есть

Lix=(x−x0)…(x−xi−1)(x−xi+1)…(x−xn)(xi−x0)…(xi−xi−1)(xi−xi+1)…(xi−xn)

Чтобы найти решение при x = 0, данный метод интерполяции требует знания всех ординат yi, и для решения масштабных задач он неэффективен, поскольку при итерации до высших порядков не использует прежние интерполяции. Метод Невиля представляет собой рекурсивный процесс, основанный на соотношении между одним приближением к многочлену и его двумя предыдущими приближениями. Таким образом, для любых двух точек (xk,yk) имеется единственный многочлен степени 0, то есть прямая линия, проходящая через эти две точки, Pk=yk. Затем выполняется вторая итерация, в которой многочлен соответствует парам точек, а именно P12,P23,…, и эта процедура повторяется до построения пирамиды приближений:

После этого окончательный результат можно представить как:

Pi(i+1)…(i+m)=(x−xi+m)Pi(i+1)…(i+m−1)+(xi−x)P(i+1)(i+2)…(i+m)xi−xi+m

Таким образом, метод Невиля – это рекурсивный процесс для построения пирамиды по столбцам при использовании эффективного метода расчетов.

На практике полиномиальная экстраполяция становится нестабильной, когда подгоняется большое число точек, и поэтому, как правило, при интегрировании Ромберга используется четвертая степень полиномиальной экстраполяции, подходящая для последних пяти трапецоидальных приближений.

С помощью методов численного интегрирования, таких как методы, использующие приемы бисекции, итерация производится до тех пор, пока не будет достигнут критерий точности; в соответствии с этим методом итерация прекращается, когда разность между последовательными итерациями меньше, чем предварительно заданная доля предыдущего результата. Обычно эта доля лежит в пределах между 10–3 и 10–6, причем последнее значение близко к возможностям 32-битовых процессоров. Следует проявлять осторожность при использовании бóльших значений за пределами этого диапазона, поскольку могут возрасти ошибки в величинах вычисленных потерь. В качестве общего руководства установлено, что хорошим компромиссом между точностью и скоростью вычислений является значение 10–4.

Для проведения трехмерного интегрирования по объему в очаге дождя требуются три вложенных численных интегрирования, в цилиндрических координатах, например с внешним интегрированием по параметру высоты h. Для этого интегрирования требуется интеграл по азимутальному параметру φ при определенном значении h, который, в свою очередь, требует интеграла по параметру радиуса r для конкретных значений (h, φ).

Следует отметить, что для достижения требуемой точности, как правило, необходимо выполнить множество итераций передаточной функции рассеяния, особенно в случаях, когда коэффициенты усиления антенн велики и произведения коэффициентов усиления могут колебаться по диаметру очага дождя на 60 дБ или более. Поэтому время вычисления может составлять множество десятков минут и даже часов для более крайних случаев, несмотря на применение быстродействующих процессоров.

Версию компьютерной программы данной методики, написанной в Фортране, с использованием метода Ромберга, а также версию, написанную в системе Маткад, использующую встроенные средства интегрирования, можно получить в Бюро радиосвязи.

Шаг 8: Определение других коэффициентов потерь

Рассчитаем отклонение от рэлеевского рассеяния, используя уравнение (39) для угла рассеяния S, определяемого уравнением (54).

Рассчитаем ослабление вдоль трасс, обусловленное поглощением в атмосферных газах, с использованием данных Приложения 2 к Рекомендации МСЭ-R P.676 при выборе значений погонного ослабления go и gw, а также эквивалентных высот ho и hw для сухого воздуха и водяных паров, соответственно. Уровни ослабления определяются с использованием следующих выражений для ослабления на трассе между двумя высотами над уровнем моря, причем верхний уровень высоты определяется высотой точки квазипересечения осей главных лепестков двух антенн. Этот метод является приближением, так как фактическое ослабление в газах колеблется для каждого элемента рассеяния в пределах объема рассеяния. Однако, поскольку ослабление в газах – это, как правило, несущественная составляющая в общих потерях передачи, и ее изменчивость невелика по сравнению со значениями неопределенности других параметров, таких как уровни интенсивности дождевых осадков, высоты слоя дождя и геометрия самого очага дождя, такое упрощение считается допустимым. Рассматриваемый ниже метод позволяет получить оценки относительно ослабления в газах с достаточной для общей процедуры точностью.

Нижние уровни высот для каждой станции определяются локальными значениями h1—loc=h1 и h2—loc. Верхний уровень высоты hp – это высота точки квазипересечения с учетом кривизны Земли, то есть локальное значение, вычисляемое из:

hp=h0+d12+reff2−reff+hc	км	(110)

Для углов места от 5° до 90° ослабление между двумя высотами определяется из разности общих уровней ослабления на наклонной трассе от каждой высоты:

Aoi=γoho−γohoexp−hilocho−exp−hph0sinεiloc	дБ	(111)

Awi=γwho−γwhoexp−hilochw−exp−hphwsinεiloc	дБ,	(112)

где индекс i относится  к каждой из двух станций, а εiloc – это локальные углы места каждой антенны.

Плотность водяных паров, r, используемая для определения погонного ослабления gw, является гипотетическим значением для уровня моря, вычисляемым из значения для уровня земли на станциях (можно предположить, что эти значения одинаковы):

ρ=ρgexphiloc2	г/м3	(113)

Для углов места от 0° до 5° необходимо учитывать явления рефракции. Углы места для верхней трассы определяются из:

εi'=arccosh1+reffhp+reffcosεiloc	 (114)

Затем ослабление на трассе рассчитывается из следующих выражений:

Ослабление для сухого воздуха:

Aoi=γohohiloc+reff⋅Ftanεihiloc+reffhoexp−hilochocosεiloc	дБ	(115)

и ослабление для водяных паров:

Awi=γwhwhiloc+reff⋅Ftanεihiloc+reffhwexp−hilochwcosεiloc	дБ,	(116)

где функция F определяется как:

F(x)=10,661x+0,339x2+5,51	(117)

Учитывается также любое соответствующее рассогласование по поляризации, M.

Шаг 9: Определение кумулятивного распределения потерь передачи

Для каждой пары значений интенсивности дождевых осадков и высоты слоя дождя рассчитываем потери передачи в соответствии с шагами 5–8, используя следующее выражение:

L=208−20 logf−10 logZR−10 logCb+Ca+10 logS+Ag−M                дБ	(118)

После того как были рассчитаны все возможные комбинации значений интенсивности дождевых осадков и высоты слоя дождя, результирующие значения потерь передачи (дБ) округляются до ближайшего большего целого числа дБ (с использованием, например, функции округления сверху), а вероятности (в процентном выражении) всех тех комбинаций, которые приводят к одним и тем же потерям, суммируются для получения общей вероятности для каждого уровня потерь передачи. Результирующая функция плотности вероятности далее преобразуется в соответствующее кумулятивное распределение потерь передачи, путем суммирования процентов для возрастающих уровней потерь.

Дополнение 1
к Приложению 1

Радиометеорологические данные, необходимые для процедуры прогнозирования в условиях ясного неба

1	Введение

Процедуры прогнозирования в условиях ясного неба основываются на радиометеорологических данных, позволяющих учесть в прогнозах изменчивость основных местных метеорологических параметров. Эти данные представлены в виде карт, которые приводятся в настоящем Дополнении.

2	Карты изменения данных о рефракции радиоволн по вертикали

Для прогнозирования в глобальных масштабах радиометеорология трассы в условиях ясного неба описывается с точки зрения непрерывных (долгосрочных) механизмов помех с помощью среднегодового значения параметра N (вертикальный градиент индекса рефракции на первом 1 км атмосферы), а с точки зрения аномальных (краткосрочных) механизмов – процентом времени, 0%, в течение которого градиент индекса рефракции в нижних слоях атмосферы остается ниже 
–100 -единиц/км. Эти параметры составляют приемлемую основу, на которой построена модель механизмов распространения в условиях ясного неба, описанная в п. 2 Приложения 1. В настоящем Дополнении представлены данные для ряда этих величин, которые можно использовать при составлении прогнозов на год и для наихудшего месяца:

–	На рисунке 11 представлены среднегодовые данные о параметре N;

–	На рисунке 12 даны N-контуры, соответствующие максимальным среднемесячным значениям этого параметра.

3	Карта показателя преломления поверхности, N0

На рисунке 13 представлена карта среднего показателя преломления над уровнем моря, N0, используемая в модели тропосферного рассеяния.

4	Представление карт в виде компьютерных баз данных

Для компьютерной реализации процедур прогнозирования удобно представить эти карты в цифровой форме и преобразовать их в простые базы данных, доступ к которым может осуществляться с помощью программного обеспечения.

Для представления глобальных карт индекса рефракции в цифровом виде предложено представить контуры в виде двумерных массивов с интервалами дискретности по широте и долготе 0,5  0,5. Для того чтобы избежать разрывов в прогнозах при небольших изменениях в местоположении или расстоянии, значения каждого элемента массива следует определять путем интерполяции между контурами.

Дополнение 2
к Приложению 1

Анализ профиля трассы

1	Введение

Для анализа профиля трассы необходимо знать высотный профиль местности над средним уровнем моря. В таблице 9 приведены необходимые для моделей распространения параметры, которые дает анализ профиля трассы.

2	Построение профиля трассы

Основываясь на географических координатах станции, создающей помехи (t, t), и станции, испытывающей эти помехи (r, r), следует определить высоты местности (над средним уровнем моря) вдоль трассы по дуге большого круга, используя для этого топографическую базу данных или соответствующие крупномасштабные контурные карты. Разрешающую способность по расстоянию вдоль профиля лучше всего выбрать такой, чтобы получить целое число шагов величиной приблизительно 0,25 км. Могут использоваться и большие приращения, вплоть до приблизительно 1 км (максимум), но это может привести к некоторому уменьшению точности прогнозирования. Профиль должен включать в качестве начальной и конечной точки высоты над поверхностью земли станции, создающей помехи, и станции, испытывающей эти помехи. В высотах вдоль трассы должна быть учтена кривизна земной поверхности с помощью значения ae, определяемого из уравнения (6).

Хотя вариант с равноотстоящими точками профиля является предпочтительным, можно использовать и метод с неравноотстоящими точками профиля. Это может оказаться полезным, когда профиль берется из цифровой карты горизонталей высот. Вместе с тем следует отметить, что настоящая Рекомендация была разработана на основании испытаний с использованием равноотстоящих точек профиля; информация о влиянии неравноотстоящих точек на точность отсутствует.

В настоящей Рекомендации точка профиля, соответствующая высоте станции, создающей помехи, принята за нулевую точку, а точка, соответствующая станции, испытывающей помехи, – за  n-ую. Таким образом, профиль состоит из n  1 точки. На рисунке 14 дается пример высотного профиля местности над средним уровнем моря, показывающий различные связанные с реальной местностью параметры.

В таблице 9 определены параметры, используемые или полученные в ходе анализа профиля трассы.

ТАБЛИЦА  9

Определение параметров профиля трассы

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| ae | Эквивалентный радиус Земли (км) |
| d | Расстояние на трассе по дуге большого круга (км) |
| di | Расстояние вдоль дуги большого круга от станции, создающей помехи, до i-й точки поверхности (км) |
| dii | Интервал приращения для регулярных данных профиля трассы (км) |
| f | Частота (ГГц) |
|  | Длина волны (м) |
| hts | Высота (м) антенны станции, создающей помехи, над средним уровнем моря (нсум) |
| hrs | Высота антенны станции, испытывающей помехи (м) (нсум) |
| t | Угол места по отношению к горизонту над местной горизонталью (мрад), измеренный со стороны антенны, создающей помехи |
| r | Угол места по отношению к горизонту над местной горизонталью (мрад), измеренный со стороны антенны, испытывающей помехи |
|  | Угловое расстояние на трассе (мрад) |
| hst | Высота гладкой поверхности Земли (нсум) в месте размещения станции, создающей помехи (м) |
| hsr | Высота гладкой поверхности Земли (нсум) в месте размещения станции, испытывающей помехи (м) |
| Hi | Высота i-й точки земной поверхности над средним уровнем моря (м) h0 : высота станции, создающей помехи hn : высота станции, испытывающей помехи |
| hm | Неровность земной поверхности (м) |
| hte | Эффективная высота антенны, создающей помехи (м) |
| hre | Эффективная высота антенны, испытывающей помехи (м) |

3	Длина трассы

В общем случае длину трассы, d (км), можно вычислить по данным о профиле трассы :

d = i = 1n(di – di – 1)                км,	(119)

однако, если профиль трассы представлен в дискретном виде с постоянным интервалом приращения, то это выражение упрощается до:

d = n ⋅ dii               км,	(120)

где dii – интервал приращения для трассы (км).

4	Классификация трасс

Далее по профилю трассы необходимо отнести трассу к одной из трех геометрических категорий, на основе значений эквивалентного радиуса Земли, ae. Классификация трасс воздействия помех приведена в таблице 4.

4.1	Первый этап классификации: критерий принадлежности трасс к категории загоризонтных

Трасса считается загоризонтной, если ее угол места по отношению к физическому горизонту со стороны антенны, создающей помехи (относительно местной горизонтали), больше угла (опять-таки относительно горизонтали в месте расположения мешающей антенны), под которым видна антенна, испытывающая помехи.

Критерий принадлежности трассы к категории загоризонтных следующий:

max  td                мрад,	(121)

где:

θmax = maxn – 1i = 1 (θi)                мрад	(122)

i :	угол места по отношению к i-й точке поверхности

θi = hi − htsdi − 103 di2 ae мрад,	(123)

где:

hi :	высота i-й точки земной поверхности (м) над средним уровнем моря;

hts :	высота антенны, создающей помехи (м), над средним уровнем моря;

di :	расстояние от антенны, создающей помехи, до i-го элемента поверхности  (км),

θtd = hrs − htsd − 103 d2 ae мрад,	(124)

где:

hrs :	высота антенны, испытывающей помехи (м), над средним уровнем моря;

d :	общее расстояние по дуге большого круга (км);

ae :	медианное значение эквивалентного радиуса Земли, соответствующего рассматриваемой трассе (уравнение (6)).

Если условие уравнения (121) выполняется, то можно продолжить анализ профиля трассы, применив соответствующую процедуру для загоризонтных трасс (см. п. 5.1). В этом случае второй этап классификации трасс следует опустить.

Если же условие уравнения (121) не выполняется, то имеем трассу в пределах прямой видимости с закрытием первой зоны Френеля земной поверхностью или без него.

4.2	Этап 2:  Критерий принадлежности к трассам прямой видимости с дифракцией на субтрассах (то есть без просвета в пределах всей первой зоны Френеля)

Незагоризонтные трассы – это трассы прямой видимости с дифракцией на субтрассах, если угол места над физическим горизонтом со стороны мешающей антенны (относительно местной горизонтали) с учетом просвета, равного радиусу первого эллипсоида Френеля в точке горизонта, больше угла (опять-таки по отношению к горизонтали в месте расположения мешающей антенны), под которым видна антенна, испытывающая помехи.

Дифракция на субтрассе имеет место, если:

θfmax > θtd                мрад,	(125)

где:

θfmax = maxn – 1i = 1 (θfi)	(126)

Чтобы проверка была полной, в уравнении (123) должен быть еще один член, учитывающий первый эллипсоид Френеля. В п. 2 Рекомендации МСЭ-R P.526 дается выражение для определения радиуса этого эллипсоида, Ri (m), в любой точке трассы:

Ri = 17,392di(d − di)d ⋅ f                м,	(127)

где f – частота (ГГц).

Значение радиуса Ri (м) прибавляется к каждому значению высоты профиля земной поверхности, hi (м), в уравнении (123), что дает в результате уравнение (128). С учетом просвета для первой зоны Френеля, qfi, угол места антенны терминала (рад) по отношению к i-й точке можно получить с помощью следующего уравнения:

θfi = (hi + Ri) − htsdi − 103 di2 ae                мрад	(128)

Если условие уравнения (125) выполняется, то необходимо продолжить анализ профиля с точки зрения дифракции на субтрассах.

Если же условие уравнения (125) не выполняется, то трасса относится к категории трасс прямой видимости и дальнейший анализ профиля не требуется.

5	Вывод параметров исходя из профиля трассы

5.1	Загоризонтные трассы

В таблице 9 даны параметры, которые необходимо получить исходя из профиля трассы.

5.1.1	Угол места горизонта, t, со стороны антенны, создающей помехи

Угол места горизонта со стороны антенны, создающей помехи, – это максимальный угол места горизонта для антенны, получаемый с помощью уравнения (122), применяемого к n – 1 значениям высоты профиля местности.

t  max                мрад,	(129)

где max определяется с помощью уравнения (122).

5.1.2	Расстояние до горизонта, dlt, от антенны, создающей помехи

Расстояние до горизонта – это минимальное расстояние от передатчика, в месте расположения которого с помощью уравнения (122) рассчитывается максимальный угол места горизонта со стороны антенны.

dlt  di                км                при max (i)	(130)

5.1.3	Угол места горизонта, r со стороны антенны, испытывающей помехи

Угол места горизонта со стороны приемной антенны – это максимальный угол места горизонта со стороны антенны, получаемый с помощью уравнения (122), применяемого к n – 1 значениям высоты профиля местности.

θr = maxn – 1j = 1 (θj)                мрад	(131)

θj = hj – hrsd – dj − 103 (d – dj)2 ae                мрад	(132)

5.1.4	Расстояние до горизонта, dlr, от антенны, испытывающей помехи

Расстояние до горизонта – это минимальное расстояние от приемника, в месте расположения которого с помощью уравнения (122) рассчитывается максимальный угол места горизонта со стороны антенны.

dlr  d – dj                км                при max (j)	(133)

5.1.5	Угловое расстояние  (мрад)

θ = 103 dae + θt + θr                мрад	(134)

5.1.6	Модель "гладкой поверхности Земли" и эффективные высоты антенн

5.1.6.1	Общие положения

Для того чтобы определить эффективные высоты антенн и соответствующим образом оценить неровность профиля трассы, необходимо иметь модель "гладкой поверхности Земли", которая служила бы эталонной плоскостью, относительно которой, по-видимому, наблюдается неровный рельеф трассы. При наличии такой модели можно получить значение параметра, который называется неровностью земной поверхности (п. 5.1.6.4), и эффективные высоты антенн станций, создающей и испытывающей помехи.

5.1.6.2	Исключения

В случае полностью "морских" трасс, то есть при   0,9, и когда горизонты обеих антенн находятся на поверхности моря, расчет параметров гладкой земной поверхности не обязателен. В этом случае за эталонную плоскость можно принять уровень моря (или другого водоема), усредненный по всей длине трассы, неровность земной поверхности можно принять равной 0 м, а эффективные высоты антенн будут равны их фактическим высотам над поверхностью моря.

Для всех остальных трасс необходимо использовать процедуру описания гладкой земной поверхности, подробно описанную в п. 5.1, а эффективные высоты антенн и неровность земной поверхности определять в соответствии с п. 5.1.6.4.

5.1.6.3	Процедура получения гладкой земной поверхности

Получить аппроксимацию высотного профиля над средним уровнем моря в виде прямой линии:

hsi  hst  m · di                м,	(135)

где:

hsi :	высота (м) над средним уровнем моря поверхности, полученной методом наименьших квадратов, на расстоянии di (км) от источника помех;

hst :	высота (м) над средним уровнем моря гладкой поверхности Земли в начале трассы, то есть в месте расположения станции, создающей помехи;

m :	наклон (м/км) поверхности, полученной методом наименьших квадратов, относительно уровня моря.

Для следующих двух этапов вычислений существуют альтернативные методы. Уравнения (136a) и (137a) могут использоваться, если точки на профиле находятся друг от друга на одинаковом расстоянии. Если точки на профиле не являются равноотстоящими, то должны использоваться более сложные уравнения (136b) и (137b), причем они могут использоваться в любом случае.

Для равноотстоящих профилей:

m = i=0n(hi–ha) di–d2i=0n di–d22                м/км	(136a)

Для любого профиля:

m = 1d3 i = 1n 3 (di − di − 1) (di + di − 1 − d) (hi + hi − 1 − 2ha) + (di − di − 1)2 (hi − hi − 1)  м/км,    (136b)

где:

hi :	фактическая высота i-й точки земной поверхности над средним уровнем моря (м)

ha :	среднее значение фактических высот трассы над средним уровнем моря от h0 до hn, включительно (м):

Для равноотстоящих профилей:

ha = 1n + 1 i = 0n hi м	(137a)

Для любого профиля вычисляется средневзвешенная величина:

ha = 12d i = 1n(di – di–1) (hi + hi−1)                м	(137b)

Высота гладкой поверхности Земли на мешающей станции, hst, далее определяется как:

м	(138)

и, следовательно, высоту гладкой поверхности Земли в месте расположения станции, испытывающей помехи, hsr, можно определить следующим образом:

hsr  hst  m  d                м	(139)

Если высоты гладкой поверхности Земли оказываются больше фактической высоты земной поверхности, то требуется следующая коррекция:

hst  min (hst, h0)                м	(140a)

hsr  min (hsr, hn)                м	(140b)

Если одна или обе высоты hst или hsr были скорректированы с помощью уравнений (140a) или (140b), то и наклон гладкой поверхности Земли, m, также должен быть скорректирован:

м/км	(141)

5.1.6.4	Неровность земной поверхности, hm

Параметр, называемый неровностью земной поверхности, hm (м), представляет собой максимальную высоту земной поверхности над гладкой поверхностью Земли на участке трассы между точками горизонта, включая эти точки:

hm = maxilri = ilt hi–(hst + m ⋅ di)                 м,	(142)

где:

ilt :	индекс точки профиля на расстоянии dlt от передатчика

ilr :	индекс точки профиля на расстоянии dlr от приемника.

На рисунке 15 показаны гладкая поверхность Земли и параметр hm неровности земной поверхности.

Дополнение 3

к Приложению 1

Аппроксимация обратной кумулятивной функции нормального 
распределения для x ≤ 0,5

Приводимая ниже аппроксимация обратной кумулятивной функции нормального распределения справедлива в диапазоне 0,000001 ≤ x ≤ 0,5 и дает максимальную погрешность порядка 0,00054. Ее с уверенностью можно использовать в качестве интерполяционной функции в уравнении (13a). Если x  0,000001, а это означает, что b0  0,0001%, то x следует установить равным 0,000001. Тогда функцию I(x) можно представить как:

I(x) = ξ(x) – T(x),	(143)

где:

T(x) =  [– 2 ln(x)]	(143a)

ξ(x) = (C2 ⋅ T(x) + C1) ⋅ T(x) + C0(D3⋅ T(x) + D2) T(x) + D1 T(x)+1	(143b)

C0  2,515516698	(143c)

C1  0,802853	(143d)

C2  0,010328	(143e)

D1  1,432788	(143f)

D2  0,189269	(143g)

D3  0,001308	(143h)

________________

*	Компьютерная программа (RAINSCAT), связанная с описанными в настоящей Рекомендации процедурами прогнозирования, доступна на Web-сайте МСЭ-R, относящемся к 3-й Исследовательской комиссии по радиосвязи.